Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

Кафедра экологии

Т.М. Блисов

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

методические указания к лабораторным занятиям

для студентов специальности 050608 - Экология

Костанай, 2010

# ББК 20. 1

# Б 69

Составители:

Блисов Тилеубай  Матайулы, к.с-х. н., доцент кафедры экологии

Рецензенты:

Наумов Н. С. к. б. н., доцент кафедры экологии

Ахмет А.З., к.с-х. н., профессор кафедры агрономии  и инновационных технологий

Дюсебаев Б.К., к.с.-х.н., доцент кафедры сельскохозяйственных технологий КИНЭУ им М.Дулатова

Т.М. Блисов

# Б 69

# Экологическое картографирование: Методические указания к лабораторным занятиям. - Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова

В учебно-методические указания включены лабораторные занятия, методические указания по их выполнению, контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы.

Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 050608 - Экология.

# ББК 20. 1

Утверждено методическим советом аграрно-биологического факультета, протокол от 27.01.2010 г. №5

© Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова, 2010

Содержание

Лабораторное занятие №1………………………………………………………………4

Лабораторное занятие №2………………………………………………………………8

Лабораторное занятие №3………………………………………………………………12

Лабораторное занятие №4………………………………………………………………15

Лабораторное занятие №5……………………………………………………………....19

Лабораторное занятие №6………………………………………………………………23

Лабораторное занятие №7…………………………………………………………….....29

Методические указания к лабораторным занятиям

Лабораторное занятие №1

Тема: Общие сведения о картографии

Цель занятия – ознакомить студентов с общими понятиями о картографии, элементами географической карты, классификации карт.

Оборудование: географические карты, атласы и т.п.

1.  Понятие о картах, атласах, глобусах и других картографических   произведениях.   Виды   и   типы   географических   карт

2. Определение номенклатуры листов топографических карт

Пояснение к заданию

Термин «карта» происходит от греческого слова chartes, которое означало лист папируса для письма.

Картой называется построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли, поверхности другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на них объекты в определенной системе условных знаков (под объектами подразумеваются любые предметы и явления окружающей действительности).

Стандарт картографических терминов включает также многие другие определения, знание которых потребуется при пользовании данной книгой:

картографическое произведение - произведение, главной частью которого является картографическое изображение (т. е. картографическими произведениями являются глобусы, карты, атласы, рельефные карты и т.п.);

географическая карта - карта поверхности Земли (более полно географическую карту можно определить как построенное в картографической проекции, уменьшенное обобщенное изображение поверхности Земли и ее части, показывающее размещение, состояние и связи природных и общественных объектов и явлений в определенной системе условных знаков);

общегеографическая карта - географическая карта, отображающая совокупность основных элементов местности;

топографическая карта - подробная карта местности, позволяющая определять как плановое, так и высотное положение точек. (Топографические карты, являющиеся наиболее точными, подробными, многолистными общегеографическими картами, издаются в масштабах 1:1 000 000 и крупнее. Они широко используются при решении многочисленных народнохозяйственных задач);

топографический план - картографическое изображение на плоскости в ортогональной проекции в крупном масштабе ограниченного участка местности, в пределах которого кривизна уровенной поверхности не учитывается (топографические планы составляются   в   масштабах   1:500,   1:1000,   1:2000   и   1:5000);

тематическая карта - карта, основное содержание которой определяется отображаемой конкретной темой;

атлас - картографическое произведение, состоящее из многих карт, объединенных общей идеей. Впервые название «атлас» применительно к собранию карт было предложено выдающимся голландским картографом Меркатором (1595) в честь Атласа — мифического короля Ливии, изготовившего, по легенде, первый небесный глобус;

географический   атлас - атлас  географических  карт;

глобус (от латинского globus - шар) - шар с картографическим изображением на его поверхности;

географический глобус - глобус, изображающий поверхность Земли;

рельефная карта - карта, на которой рельеф местности передан в трехмерной объемной форме;

блок-диаграммы - изображения земной поверхности в картографических знаках при наклонном луче зрения, сопряженные с вертикальными разрезами (профилями) земной поверхности.

Рис. 1. Уровенная поверхность

Как известно, в геодезии и картографии под общей фигурой Земли понимают фигуру, обозначенную мысленно продолженной поверхностью океанов, находящихся в спокойном состоянии. Такая замкнутая поверхность в каждой своей точке перпендикулярна к отвесной линии, т. е. к направлению действия силы тяжести и, следовательно, всюду горизонтальна. Ее называют уровенной поверхностью Земли или поверхностью геоида (рис. 1).

Геоид — тело, не имеющее правильной геометрической формы. Однако поверхность геоида ближе всего подходит к поверхности эллипсоида вращения или земного эллипсоида, получающегося от вращения эллипса вокруг его малой оси (рис. 2). Под руководством профессора Ф.Н.Красовского в 1946 г. были вычислены размеры земного эллипсоида: большая полуось а= 6378245 м, малая полуось в= 6356863 м и сжатие

А=(а-в):а= 1: 298,3

Рис. 2. Земной эллипсоид и его параметры

Такой эллипсоид называют референц-эллипсоидом Красовского, а его размеры приняты для выполнения геодезических и картографических работ. Ввиду малости сжатия общую фигуру Земли часто принимают  приближенно  за  шар,  радиус  которого  равен  6371   км.

Географические  карты   классифицируются   по   масштабу, территории,  содержанию,  назначению  и др.

В зависимости от масштаба различают карты: крупномасштабные (1:200 000 и крупнее), среднемасштабные (мельче 1:200 000 до 1:1 000 000 включительно), мелкомасштабные (мельче 1:1000 000). Применительно к общегеографическим картам эти группы называют соответственно топографическими, обзорно-топографическими и обзорными.

Исходя из территориального охвата, выделяют карты мира, материков, океанов, групп государств, отдельных государств, их частей,   экономических   или   административных   районов   и   др.

По содержанию (тематике) различают общегеографические и тематические карты. Общегеографические карты, как уже отмечалось выше, делятся в зависимости от масштаба на топографические, обзорно-топографические и обзорные. Тематические карты подразделяются на карты природных явлений (физико-географические) - климатические, гидрологические, геологические, рельефа, ботанические и т. п. и карты общественных явлений (социально-экономические) - населения, экономики, политико-административного деления, образования, культуры, туризма и др.

По назначению выделяют карты многоцелевого назначения (это, прежде всего, карты топографические), научно-справочные,   учебные,   туристские,   навигационные,   военные   и  т. п.

Выделяются также типы карт по широте темы, степени обобщения, практической направленности: частные (отраслевые) - карты узкой тематики: общие, дающие полную характеристику отдельных явлений; аналитические, характеризующие отдельные стороны или свойства явлений; комплексные, показывающие совместно несколько свойств явлений или несколько взаимосвязанных явлений, каждое в своих показателях; синтетические, дающие интегральные характеристики явлений, без аналитического показа их компонентов; инвентаризационные, оценочные, рекомендательные и прогнозные карты.

2. Определение номенклатуры листов топографических карт

Топографическая карта любого масштаба разделяется на отдельные листы, картографическое изображение на которых ограничивается рамкой, имеющей форму трапеции, верхняя и нижняя стороны которой представлены отрезками параллелей, а боковые стороны — отрезками меридианов. Разделение топографической карты любого масштаба на отдельные листы по определенной системе называется разграфкой, а обозначение отдельных листов многолистной карты - номенклатурой.

В основу деления всех отечественных топографических карт положена международная карта масштаба 1:1 000 000 (рис. 6.1), границами любого листа которой (внутренней рамкой) являются меридианы, отстоящие друг от друга_на_6°и параллели, отстоящие друг от друга на 4°.

Рис. 3 Схема разграфки и номенклатуры листов карты масштаба 1:1 000 000 (для Северного полушария). Заштрихован лист N-36

Рис. 4 Разграфка листов карты масштаба 1:1 000 000 для Северного полушария

Четырехградусные полосы, называемые рядами, обозначают заглавными буквами латинского алфавита,"начиная от экватора. Ряд А ограничен с юга экватором и с севера параллелью 4°, ряд В — параллелями 4° и 8° и т. д. Всего полных рядов в каждом полушарии 22. Шестиградусные полосы (двуугольники), образуемые меридианами, называют колоннами, обозначаются арабскими цифрами. Счет колонн идет с запада на восток. Первая колонна ограничена меридианами 180° и 174° западной долготы, вторая —-174° и 168° и т. д. аким образом, весь земной шар охватывают 60 колонн — 30 в западном полушарии до Гринвичского (0°) и 30 в восточном полушарии (с 31 по 60) (рис. 6.1). Обозначение (номенклатура) любого листа карты масштаба 1:1 000 000 складывается из буквы ряда и цифры колонны, например N-37. Так как к полюсам~колонны сужаются, на широтах 60—76° листы карты издаются сдвоенными (12° по долготе), а севернее параллели 76° — счетверенными (24° по долготе) и обозначаются они, например, Р-37, 38 и S-35, 36, 37, 38.

Разграфка листов карт более крупных масштабов основана на делении листа карты масштаба 1:1 000 000 меридианами и параллелями на целое число листов. Количество листов и их обозначение зависит от масштаба топографической карты. Так, лист карты масштаба 1:500 000 получается от деления средней параллелью и средним меридианом листа карты миллионного масштаба на_4_части. Таким образом получают листы с размерами 2° по широте и 3° по долготе. Полученные таким образом листы масштаба ' 1:500 000 обозначают заглавными буквами русского алфавита А, Б, В, Г (рис. 49), а номенклатура каждого из них складывается_из номенклатуры исходного листа масштаба 1:1 000 000 и одной из этих букв, например,

N-37-A.

Для получения листа карты масштаба 1: 200 000 исходную трапецию миллионного масштаба делят параллелями и меридианами на 36 равных частей. Таким образом размеры любого листа карты масштаба 1:200 000 составляют 40' по широте и 1° по долготе. Обозначают их римскими цифрами от I до XXXVI. Полное обозначение (номенклатура) листа карты масштаба 1:200 000 состоит из номенклатуры исходного миллионного листа карты и номера листа 1:200 000, например N-37 -X.

Лист карты масштаба 1:100 000 получают делением листа миллионной карты на 144 части. Размеры трапеции листа карты 1:100 000 масштаба таким образом становятся равными 20' по широте и_30' по долготе. Листы карты 1:100 000 нумеруются внутри исходной миллионной трапеции арабскими цифрами от 1 до 144, а полная номенклатура стотысячного листа состоит из обозначения миллионного листа с добавлением арабской цифры, например N-37-54.

Все листы карт масштаба крупнее 1:100 000 получают от деления листа предыдущего более_мелкого масштаба на 4 части (рис. 50). Таким образом, листы карты 1:50 000 образуются делением листа 1:100 000 на 4, каждый из которых обозначается заглавными буквами русского_алфавита (А, Б, В, Г) и его номенклатура складывается из номенклатуры стотысячного листа и одной из этих четырех букв, например N-37-54-А. Размеры трапеции листа карты масштаба 1:50 000 составляют 10' по широте и 15' по долготе.

Аналогично получают листы карты масштаба 1:25 000, разделив лист масштаба

1:50 000 на 4_части. Полученные таким образом листы 1:25 000, размером 5' по широте и 7,5' по долготе обозначают строчными буквами русского алфавита а, б, в, г. Полная номенклатура листа карты масштаба 1:25 000 образуется из номенклатуры предыдущего (более мелкого) масштаба 1:50 000 с добавлением строчной буквы соответствующего листа, например,

N-37-54-A-6.

И, наконец, лист карты 1:10 000 образуется делением листа масштаба 1:25 000 на 4 трапеции.

Контрольные вопросы:

1. Что такое географическая карта?

2. Различие карт по содержанию, по назначению, по охвату территории и масштабу.

3. Как делятся географические карты по масштабу?

4. Какие существуют типы карт?

5. Что такое разграфка и номенклатура географических карт?

6. В основу разграфки и номенклатуры топографических карт и планов взята карта,

какого масштаба?

Литература:

1. Фокина Л.А. Картография с основами топографии: Учебное пособие. М.: Владос,

2005, 5-19, 137-142 с.

2. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. – М.:

Просвещение, 1996, 5-18 с.

3. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: КолосС, 2007. – 83-93с.

Лабораторное занятие №2

Тема: Масштабы планов и карт

Цель занятия – приобретение студентами навыков работы с численными и графическими масштабами необходимых для работы с планами и картами, построением планов и т.д.

Оборудование: простой карандаш Т или 2Т, линейка, масштабная линейка, миллиметровая бумага, резинка, циркуль-измеритель, чертежную бумагу формата А 4.

Пояснение к заданию

Планы и карты представляют собой чертежи, на которых местность изображена в определенном уменьшении.

Степень уменьшения длины линии на планах и картах по отношению к горизонтальным проекциям этих линий на местности называется масштабом.

Масштабы могут быть выражены численно или графически.

Численный масштаб выражается дробью, числитель которого равен единице, а знаменатель показывает, во сколько раз уменьшены горизонтальные проекции линий местности при переносе их на план.

Численный масштаб можно записывать в виде дроби или отношения. Например, 1:1000 показывает, что все горизонтальные проложения линий местности при переносе их на план уменьшены в 1000 раз, т.е. отрезок в 1 см на плане соответствует линии в 1000 см (10м) на местности.

Чем меньше знаменатель численного масштаба, тем крупнее масштаб и тем больше подробностей показывают на нем. Так, масштаб 1:1000 крупнее масштаба 1: 10000 в 10 раз.

С помощью численного масштаба решаются следующие задачи.

1. Зная длину отрезка на плане заданного масштаба, определяют горизонтальное проложение линии местности по формуле:

До = d см х М/100					      (1)

2. Зная горизонтальной проложение лини местности, определяют длину отрезка на плане заданного масштаба по формуле:

dсм=100хД0/М				    (2)

где: Д0 – горизонтальное проложение линии местности в м;

d см — длина соответствующего отрезка на плане в см;

М – знаменатель численного масштаба.

Чтобы не выполнять данных вычислений, которые утомительны и могут содержать грубые ошибки, на практике пользуются графическим линейным, или поперечным масштабом.

Линейный масштаб представляет собой прямую линию, на которой последовательно откладывают несколько раз отрезок одной и той же длины, называемой основанием. Основание линейного масштаба на практике обычно принимают равным 1 и 2 см. Крайний левый отрезок на прямой делят на 10 равных частей и в правом конце его подписывают 0.

На рисунке 1 построен линейный масштаб с основанием в 2 см соответствующий численному: 1 : 10000 (вверху) и 1 : 5000 (внизу).

Рисунок 1 – Линейный масштаб

Справа и слева от 0 подписывают последовательно число метров на местности, соответствующих одному, двум и т.д. основаниям на данном численном масштабе. Например, при масштабе 1:5000 (в 1 см. 50 м) вправо от нуля подписаны соответственно 100,200,300 и т.д. метров и влево от 0 до 100.

С помощью линейного масштаба можно:

1) определить длину линии местности по ее отрезку на плане, и не меняя раствора, прикладывают измеритель к линейному масштабу (в примере 1:5000). Устанавливают правую ножку измерителя на целое деление таким образом, чтобы левая ножка оказалась на крайнем основании (в данном примере 300 м, см. рисунок 1). Длина линии будет равна сумме расстояний от нуля до правой ножки измерителя и от нуля до левой ножки измерителя. Первое расстояние равно 300 м. Второе расстояние складывается из двух отрезков по 10 м (20 м) и долей отрезка читаемого на глаз (5 м). Длина лини равна 325 м.

2) определить длину отрезка на плане заданного масштаба соответствующего определенной длины линии на местности. Пусть при М 1:10000 длина линии на местности 550 м (см. рисунок 1). Правую ножку измерителя устанавливают на отсчет 400 м, левую передвигают от нуля влево на отсчет 100 м. Раствор измерителя показывает 500 м местности. Значить, необходимо отложить еще 50 м. Наименьшее деление равно 20 м (200:10 = 20 м), поэтому левую ножку передвигают на два с половиной деления влево. Не меняя раствора, отрезок откладывают на плане.

Так как при пользовании линейным масштабом доли наименьшего деления часто приходится оценивать на глаз, то невысокая точность этого масштаба ограничивает его применение.

При нормальном зрении невооруженным глазом можно различить на бумаге расстояние, равное 0,1 мм..

Такую точность дает поперечный масштаб (рисунок 2), которым обычно пользуются при составлении планов.

Рисунок 2 – Поперечный масштаб

Для построения линейного масштаба на горизонтальной линии откладывают несколько раз основание масштаба АО = 0В = ВС = ...= 2см. Из концов оснований (точек А,0,В,С и т.д.) проводят перпендикуляры-вертикали высотой 2,5 -3,0 см. На крайних вертикалях откладывают 10 равных отрезков по 2,5 – 3,0 мм, концы которых соединяют горизонтальными линиями. Крайнее левое основание сверху и снизу делят на 10 равных частей и соединят наклонными линиями-трансверсалями (нулевая точка внизу соединяется с первой точкой вверху, первая внизу со второй

наверху и т.д.).

Из рисунка 2 видно, что малое основание ав — 1/10 основания АО или 2 мм, а из подобия треугольников Оав и Qcd следует, что наименьшее деление поперечного масштаба cd — 1/10 малого основания ав и 1/100 часть основания масштаба, то есть 0,2 мм.

Так как невооруженным глазом можно различить на бумаге расстояние величиной 0,1 мм. то половину наименьшего деления, равную 0,1 мм, называют графической т о ч н о с т ь ю  м а с ш т а б а.

Расстояние на местности выраженное в метрах, соответствующее 0,1 мм на плане при данном масштабе, называют точностью масштаба.

Описанный поперечный масштаб, в котором наименьшее деление равно 1/100 основания, называется  сотенным или нормальным.

Прежде чем пользоваться поперечным масштабом, надо рассчитать его основные элементы применительно к заданному масштабу, то есть определить скольким метрам на местности соответствует основание поперечного масштаба, малое основание, наименьшее деление и какова точность масштаба.

Пользуются поперечным масштабом, как и линейным только доля малого деления основания берется не на глаз, а передвигая измеритель вверх перпендикулярно линии основания до совпадения иглы левой ножки с наклонной линией (трансверсалем). При этом надо следить, чтобы игла правой ножки перемещалась строго по вертикали. Так поступают если измеренную циркулем-измерителем длину линии на плане необходимо перевести в метры на местности.

Как отложить измеренную длину линии на местности в данном масштабе на план показано на примере.

Пример. Отложить в масштабе 1:5000 линию местности длиной 224,57 м.

В данном масштабе 1 см на плане соответствует 50 м на местности. А так как на основание масштаба 2 см, то одно основание соответствует 100 м, малое основание 10м, наименьшее деление 1 м, а точность масштаба 0,5 м. Следовательно размер линии округляем с этой точностью (вместо 224,57 м будем откладывать 224,5 м). Чтобы отложить эту линию, возьмем циркулем-измерителем два основания (200 м), а затем левую иглу измерителя отставим влево на 2 малых основания (20 м) и переместим измеритель вверх на 4.5 деления (4,5 м). При этом левая игла должна перемещаться по трансверсалям, а правая по вертикали. Обе иглы должны оказаться на одном уровне (рисунок 3).

Рисунок 3 – Откладывание линии длиной 224,57 м на поперечном масштабе

Порядок выполнения задания.

1. Для выполнения задания студенту необходимо иметь простой карандаш Т или 2Т), линейку, резинку, циркуль-измеритель, чертежную бумагу формата А 4.

2. Задание выполняют на листе чертежной бумаги (а 4) в карандаше.

3. На миллиметровой бумаге вычерчивают поперечный масштаб без оцифровки и отступив от верхней кромки листа 6 см, наклеивают его в верхней части листа.

4. От поперечного масштаба отступают 3 см и прочерчивают остро отточенным карандашом 3 горизонтальные линии с интервалом 1 см, отступив 2 см прочерчивают следующие 3 линии с интервалом 2 см, еще раз отступив 2 см прочерчивают еще 3 линии.

5. На этих линиях с помощью циркуля-измерителя и поперечного масштаба откладывают заданные размеры следующим образом. Отрезок нужной длины, набранный на поперечном масштабе циркулем-измерителем, накалывают на линию, точки наколов (начало и конец линии) обводятся кружочками тонко отточенным карандашом диаметром не более 2 мм. Над отрезком подписывается его величина в метрах без округления, а масштаб записывается слева от отрезка.

6. Вверху листа надо написать чертежным шрифтом «Масштабы», а в правом нижнем углу фамилию с инициалами, номер группы и подгруппы.

Контрольные вопросы:

1. Что такое масштаб?

2. Какие бывают масштабы, и что они собой представляют?

3. Что называется точностью масштаба и графической точностью?

4. Определить численные масштабы карт и их точность при: а) в 1 см 50 м;    б)в2 см 200 м; в) в 1 см 250 м; г) в 2 см 1000 м.

Литература:

1. Фокина Л.А. Картография с основами топографии: Учебное пособие. М.: Владос,

2005, 5-19, 24-26 с.

2. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. – М.:

Просвещение, 1996, 18-24 с.

3. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: КолосС, 2007. – 101-103с.

Лабораторное занятие №3

Тема: Ориентирование линий и определение географических координат точек и объектов местности на карте

Цель занятия - ориентирование линий и определение географических координат точек на карте.

Оборудование: линейка, географическая карта, циркуль-измеритель.

Пояснение к заданию

Ориентированием линий называется определение их направления относительно другого направления, принятого за исходное.

За основные направления принимают географический (истинный), магнитный или осевой меридианы.

Ориентирование линии местности относительно меридиана выполняется по азимутам и румбам.

Азимутом линии в данной ее точке называется угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки, от северного направления меридиана, проходящего через данную точку, до направления линии.

Азимут, определенный относительно истинного (географического) меридиана, называется истинным, а относительно магнитного меридиана – магнитным. Азимут измеряется от 0° до 360°.

Рисунок 1– Прямой и обратный	                                    Рисунок 2 – Прямой и

обратный азимут                                                                      обратный румб

Ориентирование обычно проводится относительно географического (истинного) меридиана, так как план участка, ориентированного относительно магнитного меридиана, через несколько лет может оказаться неверно ориентированным вследствие изменения склонения. Однако определение направления истинного меридиана требует большой затраты времени и особых приемов измерений, что не всегда возможно. Вот почему при производстве съемок для инженерных целей ориентирование часто проводится по магнитному меридиану, направление которого определяется при помощи магнитной стрелки. Зная склонение магнитной стрелки - δ и определив магнитный азимут, легко вычислить истинный используя формулу А= А м + δ. Таким образом, для перехода от магнитного азимута к истинному нужно к магнитному азимуту прибавить склонение магнитной стрелки, если оно восточное, и вычесть если оно западное.

Для линии А – В (рисунок 1) азимут линии в точке А (в начале линии) называется прямым, а в точке В (в конце линии) –обратным. Азимут обратный будет отличаться от прямого на 180 . А 0бр. = АПр.±180°

Если азимут прямой меньше 180°, то для получения азимута обратного необходимо прибавить 180°, и наоборот, если азимут прямой больше 180 , то для получения обратного азимута вычитают 180°.

Румбом называется угол между ближайшим направлением меридиана (северным или южным) и направлением данной линии. Румбы измеряются от 0° до 90°.

Румб линии А – В (рис. 2, 17) измеряемый в начале линии (в точке А) называется прямым, румб этой же линии, измеренный в конце линии (в точке В), называется обратным.

Румбы, также как и азимуты бывают географическими (астрономическими) и магнитными. Название дается еще по названиям стран света (СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ).

Румб прямой по градусной величине равен румбу обратному и противоположен по направлению.

Отличие румбов от азимутов заключается в том, что они отсчитываются как от северного, так и южного направления меридиана в обе стороны от 0 0 до 90 0 . Но величины румбов в градусах не дают полного определения направления линии по отношению к странам света. Ориентируемая линия может располагаться в любых из четырех четвертей, образованных меридианом и линией перпендикулярной к нему. Чтобы направление линии было вполне определенно, величине румба приписывают название состоящее из двух букв названий стран света,  например, на рис. 2 румб прямой равен СВ : 73° 15, а обратный  ЮЗ: 73° 15'.

Между румбами и азимутами  несложно установить простую геометрическую связь, пользуясь которой по известным азимутам можно определить румбы и, наоборот, по румбам вычислить азимуты.

Четверть               Название румба          Определение румбов    Определение  азимута

по      азимутам                по румбам

1                              СВ                                    r = А                                       А = r

2                              ЮВ                                  r = 180 0 - А                           А = 180 0 - r

3                              ЮЗ                                   r = А – 180 0                          А = 180 0 + r

4                              СВ                                    r = 360 0 - А                           А = 360 0 – r

Перечисления азимутов в румбы и наоборот легко вычислить в уме, для этого необходимо только представить схему расположения четвертей (по ходу часовой стрелки ) и ориентируемых линий.

Земной шар принято делить меридианами на зоны через 3 0 или 6 0 по долготе, средний меридиан каждой зоны называется осевым, являющая тем меридианом, который используют для определения угла ориентирования любой линии данной зоны.

Для определения магнитных углов азимутов и румбов служат буссоль.

Положение любой точки на поверхности Земли определяется географическими координатами.

Географическими координатами называют угловые величины – широту и долготу, определяющие положение точки на земной поверхности относительно экватора и нулевого (Гринвичского) меридиана.

Долгота обозначается греческой буквой λ (лямбда), отсчет ведется от начального меридиана (нулевого) считаемого за 0 0 , на запад или восток до 180 0 , соответственно чему долгота называется восточной (в.д.) или западной (з.д.).

Широта обозначается греческой буквой φ  (фи), отсчет ведется от экватора, считаемого за 0 0 , к северному или к южному полюсу до 90 0 , соответственно чему широта называется южной (ю.ш) или северной (с.ш.).

Каждый лист карты ограничен линиями меридианов и параллелей. Эти линии образуют рамку листа, имеющую форму трапеции.

Рядом с линиями меридианов и параллелей по периметру показана минутная рамка, которая разделена на интервалы через одну минуту. Минутные отрезки поделены точками на десятисекундные отрезки.

Этой рамкой пользуются для определения географических координат точек на карте или для нанесения точек на карту по известным географическим координатам.

Каждый угол  внутренней рамки листа имеет надпись его долготы и широты.

Широта – на продолжении параллелей между внутренней и минутной рамками карты. Долгота – на продолжении меридианов.

Задача. По топографической карте определить географические координаты точки.

Для определения географических координат заданной точки соединяют на карте прямыми оба конца одноименных минутных делений по широте и долготе, расположенных на противоположных сторонах минутной рамки так, чтобы определяемая точка оказалась внутри трапеции, образованной полученными вспомогательными меридианами и параллелями. После этого измеряют значения координатных отрезков — расстояния от заданной точки до южной вспомогательной параллели и западного вспомогательного меридиана, а также длины одноминутных отрезков широты и долготы по минутной рамке.

Из соотношения измеренных величин вычисляют в секундах значения координатных отрезков, прибавив которые к широте и долготе указанных выше южной параллели и западного меридиана, получают координаты заданной точки.

Так, широта ближайшей к точке К южной вспомогательной параллели равна φ 0 = 54°44'20" (рисунок), длина десятисекундного отрезка боковой стороны минутной рамки - 12,5 мм, расстояние от точки К до параллели с широтой φ 0 - 3 мм, то этот отрезок в секундах / Δ φ /определяется из пропорции:

12,5 мм------ 10//

3 мм-------- /Δ φ/ //       или        Δ φ = 10х 3 / 12,5~ 2//

Широта точки К определяется по формуле:

φ = φ 0 +  Δ φ= 54о44/20// + 2// = 54о44/22//.

Для вычисления долготы точки К определяют долготу ближайшего вспомогательного западного меридиана (λо= 18о05/50//), длину десятисекундного отрезка северной  или южной стороны минутной рамки (7 мм) и расстояние от точки К до этого вспомогательного меридиана (2 мм).

Составляют пропорцию: 7мм---------------- 10//

2 мм----------------( Δλ)//

и вычисляют значение отрезка в секундах:  Δλ = 2х10/ 7~ 3//

Для определения долготы точки К используют формулу:

λ = λо+ Δλ =18о05/50// + 3// =18о05/53// .

Для контроля следует определить широту ближайшей к точке северной вспомогательной параллели (φ0=54о44/30//), долготу восточного вспомогательного меридиана ( λо=18о06/00//  ), аналогично изложенному выше вычислить в секундах значение координатных отрезков (  Δ φ =8//, Δλ= 7// ) и, вычтя их из координат параллели и меридиана, получить широту и долготу точки К.

φ = φ 0 -   Δ φ= 54о44/30// - 8// = 54о44/22//.

λ = λо - Δλ =18о06/00// -7//= 18о05/53// .

Контрольные вопросы:

1. Что называется ориентированием линии?

2. Что называется азимутом и румбом?

3. Какая зависимость между прямым и обратным азимутом и румбом?

4. Как определяется положение любой точки на поверхности Земли?

5. Что называется долготой и широтой и откуда ведутся отсчеты?

Литература:

1. Фокина Л.А. Картография с основами топографии: Учебное пособие. М.: Владос,

2005, 185-191 с.

2. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. – М.:       Просвещение, 1996, 41-50 с.

3 Блисов Т.М., Шепелев М.А. Землеустройство / Методические указания к лабораторным работам. - Костанай, 2006. – 10-18 с.

4 Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: КолосС, 2007. – 93-99 с.

Лабораторное занятие №4

Тема: Условные знаки

Цель занятия – изучение условных для работы с планами и картами.

Оборудование: простой карандаш Т или 2Т, географическая карта, условные знаки, линейка, чертежная бумага формата А 4.

Пояснение к заданию

Карты и планы, представляющие собой плоские изображения горизонтальных проекций земной поверхности, должны точно и выразительно отображать местные предметы и рельеф.

Под местными предметами, подробностями или ситуацией подразумеваются дороги, мосты, леса, кустарники, реки, озера, болота, пески, пашни, луга, огороды, населенные пункты и др. К местным предметам относятся также искусственные неровности земной поверхности, созданные в результате деятельности человека (карьеры, котлованы, насыпи и др.).

Рельефом земной поверхности называется совокупность всех неровностей естественного происхождения — горы, холмы и пр.

Участки земной поверхности при составлении планов и карт в зависимости от масштаба последних уменьшаются во много раз, при этом они настолько изменяют свои очертания, что становятся трудноопознаваемыми. Подписать же все объекты не представляется возможным, так как изображения многих местных предметов настолько близко расположены друг к другу, что не позволяют разместить названия, да к тому же большое число надписей значительно ухудшило бы чтение карты или плана.

Поэтому наиболее важные и характерные для данной местности объекты, соответствующие назначению карты или плана, выражаются условными знаками.

Условными знаками называются графические символы, применяемые для изображения предметов местности и рельефа на картах и планах.

Основные требования, предъявляемые к условным знакам, заключаются в их простоте, изяществе в графическом исполнении и наглядности (последнее достигается некоторым сходством условных знаков с видом обозначаемых ими местных предметов). Это обстоятельство, а также то, что условные знаки одних и тех же предметов местности на картах и планах разных масштабов имеют одни очертания (отличие заключается только в размерах знаков) позволяет их легче запомнить. Так, для чтения планов и карт достаточно в основном изучить условные знаки какого-нибудь одного масштаба.

Все условные знаки делятся на графические и пояснительные. Среди графических  выделяют площадные (контурные или масштабные), внемасштабные и линейные условные знаки..

Контурными условные знаки называются потому, что они сохраняют на бумаге очертания контуров — границы местных предметов, а масштабными — потому, что при помощи масштаба можно определить натуральные размеры изображенного предмета местности, а площадными – потому, применяются для изображения объектов, площадь которых выражается в масштабе карты.

Такими знаками изображаются все предметы местности, которые входят в содержание карт и планов согласно назначению последних и размеры которых не меньше точности масштаба.

Внемасштабными называются такие условные знаки, при помощи которых изображаются предметы, имеющие важное хозяйственное или оборонное значение, но размеры которых меньше значения точности масштаба данного плана или карты, т. е. такие предметы местности, границы которых не могут быть выражены контурными условными знаками в масштабе (дороги, линии электропередач, телефонные линии, газопроводы, геодезические пункты, радиомачты, отдельно стоящие деревья, колодцы, километровые столбы, межевые знаки, водонапорные башни, указатели дорог и др.). Эти условные знаки не сохраняют во многих случаях подобия изображаемого предмета, не дают возможности определить его размеры, а показывают только местоположение предмета.

Так, ось (середина) дороги, канала и других вытянутых объектов — наносится на бумагу в полном соответствии с ее положением в натуре, а ширина объекта показывается с некоторым увеличением.

Условные знаки для внемасштабного изображения объектов следует располагать на плане, как правило, перпендикулярно к южной рамке. Чтобы обеспечить нанесение расположенных рядом знаков существенных объектов, допускается вычерчивание этих знаков с небольшим наклоном.

Положению объекта на местности должны соответствовать на плане следующие   точки условного знака:

а)  для знаков правильной формы (круг, квадрат, треугольник   и др.) — центр знака;

б)  для  знаков  в  виде перспективного  изображения объекта — середина основания знака;

в)  для знаков с прямым углом в основании — вершина угла;

г)  для  знаков  в  виде  сочетаний нескольких фигур — центр нижней из них.

Какие из предметов следует изображать масштабными и какие внемасштабными условными знаками, зависит от масштаба карты или плана, так как один я тот же предмет в одном масштабе может быть отображен, а в другом нет, т. е. он является внемасштабным. Так, если на карте масштаба 1 : 5000 показаны в населенном пункте не только дома, но и их форма, то на карте масштаба 1 : 50 000 будут показаны только кварталы. При дальнейшем обобщении (генерализации) группа кварталов слита в один массив, огороды не показаны совсем. Понятно, что при последующем уменьшении масштаба сохранить подобие внешнего контура населенного пункта не представляется возможным и тогда применяется внемасштабный условный знак.

С помощью линейных условных знаков изображают объекты линейного протяжения (река, дороги, граница). Длина их выражается в масштабе, а ширина нередко показывается с некоторым преувеличением. Положению объекта на местности соответствует ось линейного условного знака.

Пояснительные условные знаки служат для дополнительной характеристики предметов местности, выраженных на карте или плане контурными или внемасштабными условными знаками. Эти условные знаки можно подразделить на значковые, штриховые и цифровые.

Первые из них — значковые (по форме значки бывают геометрические, буквенные, наглядные), как правило, располагаются внутри контуров, они не определяют ни размеров, ни действительного положения изображаемого предмета, а характеризуют его сущность. Так, например, контур леса заполняется кружками, которые показывают только вид растительного покрова, однако расположение кружков внутри контура не соответствует положению  отдельных деревьев на местности, диаметр кружков не характеризует действительную толщину деревьев, а значки, указывающие породу леса (хвойный, лиственный, смешанный), не отражают в масштабе высоту деревьев в натуре. На планах и картах допускаются сочетания не более чем из трех разных знаков.

Штриховые пояснительные условные знаки — буквы и подписи — располагаются возле условных знаков некоторых объектов местности и показывают какое-либо значение этих предметов. Например, кирп. — кирпичное производство, бум. — бумажное производство, к. — колодец, арт. к. — артезианский колодец, род. — родники, ключи, вдхр. — водохранилище,  пр. — пруд и т. д.

Пояснительные надписи делаются стандартными, что позволяет по самому шрифту определить, к чему эта надпись относится. Цифровые обозначения применяются для указания числа дворов в сельских населенных пунктах, скорости течения рек, они же характеризуют дороги, мосты, лес и др. Цифры —-—, расположенные у моста, указывают в числителе соответственно его длину, ширину проезжей части (в м), а в знаменателе грузоподъемность (в тоннах);

цифры —5, расположенные в контуре леса, характеризуют среднюю высоту деревьев — 15 м, толщину деревьев на уровне груди человека — 0,25 м. Справа среднее  расстояние между деревьями —- 5 м.   Часто шрифтовые и цифровые условные знаки даются в сочетании.

Для изображения рельефа на планах и картах используются способы: штрихов, отмывки и горизонталей.

Подобным же образом изображается рельеф отмывкой (окраской), при этом более крутые склоны окрашиваются более темным тоном. Оба способа обладают наглядностью, однако из-за чрезвычайной их трудоемкости для выполнения на бумаге и, главное, недостаточной для инженерных целей точности наибольшее распространение получил способ горизонталей. Горизонталями называются плавные кривые линии, проходящие через точки с одинаковой высотой. Возле некоторых горизонталей надписываются их высоты (отметки) и ставятся бергштрихи — черточки, указывающие направление стока воды.

Условные знаки и пояснительные надписи должны быть расположены по определенному стандарту, что значительно облегчает пользование планами и картами. Надписи, как правило, принято делать горизонтально, а реки, ручьи хребты подписывать вдоль их направления. Отметки горизонталей подписываются в их разрыве так, чтобы верх цифр был обращен в сторону повышения ската  местности.

Карты и планы выпускаются однокрасочные и многокрасочные (иллюминированные), в последнем случае получается большая выразительность за счет применения четырех красок. Зеленой краской обводятся контуры водоемов (рек, озер, прудов) и штрихуются болота, солончаки и заболоченные угодья; площади пресных водоемов окрашиваются бледно-синей краской, соленые и горько-соленые — подписываются; коричневой краской (жженой сиеной) показываются рельеф и пески; черной — остальные местные предметы, а также надписи. По своему назначению все условные знаки разделяются на топографические и специальные  (отраслевые).

Условные обозначения, применяемые для составления топографических карт и планов - топографические условные знаки, устанавливаются Главным управлением геодезии и картографии и являются обязательными для всех ведомств, организаций и учреждений, ведущих съемочные работы. Это обеспечивает возможность свободного чтения карт и планов всеми, кто знает условные знаки, и позволяет использовать плановые материалы, созданные любой организацией, независимо от ведомственного подчинения.

Для удобства практического пользования все условные знаки (а их более 400) сведены в таблицы и издаются либо отдельно для каждого масштаба, либо для группы масштабов.

В таблицах условные знаки распределяются в следующие группы: населенные пункты, местные предметы, железные дороги и сооружения при них, шоссейные и грунтовые дороги, гидрография, рельеф, растительность.

В этих таблицах каждый условный знак имеет свой порядковый номер, название и размер. Нужный помер условного знака легко найти но алфавитному указателю.

Во многих случаях, однако, указанными условными знаками нельзя изобразить на планах и картах требуемые предметы местности, главным образом специальные элементы землеустроительных планов, объекты промышленных предприятий, некоторые элементы инженерного оборудования населенных мест и др. Поэтому отдельные ведомства разрабатывают по согласованию с ГУГК дополнительные условные знаки применительно к условиям своего производства, являющиеся обязательными для учреждений и организаций данной системы. Примером этого могут быть «Условные знаки, применяемые при окраске планов внутрихозяйственного землеустройства».

Контрольные вопросы:

1. Что называются условными знаками?

2. Какие условные знаки называют контурными, внемасштабными и пояснительными?

3. Изучите условные знаки и, пользуясь их, найдите на карте болота, кустарники, лес, пески, тип рельефа и т.п.

Литература:

1. Фокина Л.А. Картография с основами топографии: Учебное пособие. М.: Владос,

2005, 58-102 с.

2. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. – М.:       Просвещение, 1996, 159 с.

3 Блисов Т.М., Шепелев М.А. Землеустройство / Методические указания к лабораторным работам. - Костанай, 2006. – 8-9 с.

4 Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: КолосС, 2007. – 35-39 с.

Лабораторное занятие №5

Тема: Вычисление площадей контуров

Цель занятия –вычисление площадей фигур и контуров в целом графическим и механическим способом.

Оборудование: простой карандаш Т или 2Т, масштабная линейка, треугольник, транспортир, циркуль-измеритель, полярный планиметр, чертежная бумага формата А 4.

Пояснение к заданию

Для подсчета площади участка по плану графическим способом необходимо увязанный участок разбить на простейшие геометрические фигуры: треугольники, трапеции (рисунок 1).

Затем измерителем на плане следует определить по масштабу те элементы фигуры, которые потребляются для вычисления площади (в треугольнике – основание и высота, в трапеции – два параллельных основания и высота), и по соответствующим формулам подсчитать площади этих фигур.

В нашем примере площадь полигона разбита на треугольники. Вначале определим площадь каждого треугольника, а общую площадь составит сумма площадей всех треугольников.

При вычислении площадей записи вести по форме таблицы 1.

Таблица 1 - Ведомость вычисления площадей

| № треугольника | Основание, м | Высота, м | Площадь, м2 | Средняя площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128,6 77,1 | 59,00 98,2 | 3793,7 3785,6 | 3789,6 |
| 2 | 113,0 128,6 | 80,1 71,0 | 4525,65 4563,3 | 4545,5 |
| 3 | 113,0 80,2 | 41,4 57,8 | 2339,1 2317,8 | 2328,4 |

Итого:											10663,5

В первом треугольнике за основание принимается линия 2 – 5, ее измеряют с помощью циркуля-измерителя, по линейке поперечного масштаба определяют длину, которая в нашем примере равна 128,6 м и записывают в графу «основание» (см. таблицу 3). Затем измеряют высоту в данном треугольнике (59 м в нашем примере), записывают в графу «высота». Далее по формуле вычисляют площадь треугольника, она в нашем примере равна (128,6 х 59,0) : 2 =  3793,7 м2. Так подсчитывают площади всех треугольников.

Для контроля правильности вычисления, площади каждого треугольника необходимо вычислять дважды, меняя основание и высоту. Например, для первого треугольника за основание при втором вычислении можно принять линию 5 – 1, длина которой получилась равной 77,1 м, и эту величину вносим в графу «основание» (второй строчкой). Высотой треугольника для второго подсчета будет перпендикуляр, опущенный из точки 2 на продолжение основания линии 1 – 5 (в данном случае высота выходит за пределы треугольника). Измерив и определив ее размеры по масштабу, вписываем в графу «высота» 98,2 м. Подставив вторично полученные значения в формулу определения площади треугольника, получим площадь равную 3785,6 м2.

Разность в полученных площадях треугольника не должна превышать 1/100 их средней площади. В противном случае необходимо вновь перемерить основания и высоты данного треугольника.

В конечном итоге площадь всего участка получаем суммированием всех средних площадей.

Порядок выполнения работы

Используя увязанный план полигона составленный по румбам (выполненный в предыдущей работе) студент производит разбивку плана на треугольники, дважды обсчитывает площадь каждого из них и, если разность в полученных площадях треугольника не превышает 1/100 их средней площади, вычисляют площадь всего контура.

Рисунок 1 – Разбивка полигона на треугольники для подсчета

площади графическим способом

2 Вычисление площадей полярным планиметром

Цель занятия

Вычисление на плане площадей имеющих извилистые контуры графическим способом с достаточной точностью приемлем лишь для измерения малых участков. Применение механического способа с помощью полярного планиметра позволяет с достаточной точностью и довольно быстро определять площади земельных участков любой формы путем их обвода. Научиться измерять площади таких контуров с помощью планиметра и является целью данной работы.

Пояснения к заданию

Планиметр состоит из двух рычагов – обводного и полюсного с полюсом, представляющем иглу в нижнем основании небольшого груза. Оба рычага соединены шарнирно – на конце полюсного рычага имеется штифт со сферической головкой, который вставляется в гнездо каретки счетного механизма.

На обводном рычаге расположена каретка счетного механизма, а на конце – обводное стекло с точкой, выгравированной на его нижней поверхности.

Счетный механизм состоит из счетного ролика, который вращается во время обвода. Цилиндрическая поверхность счетного ролика разбита на 100 делений, каждый десятый штрих ролика оцифрован. Счет оборотного ролика ведется по циферблату, расположенному горизонтально на каретке счетного механизма. Десятые доли деления ролика, называемое делением планиметра, отсчитывается по верньеру (нониусу), расположенному рядом с роликом. Для определения площади фигуры при небольших площадях полюс устанавливают вне обводной фигуры и закрепляют. Точку обвода устанавливают над начальной точкой обводимой фигуры и обводят по ходу часовой стрелки по контуру, точно следуя всем его изгибам, до возвращения в исходную точку. отсчеты снимают до обвода и после обвода. Разность отчетов дает площадь фигуры в делениях планиметра.

Порядок записи отсчетов со счетного механизма. Полный отсчет выражается четырехзначным числом (рисунок 2).

Рисунок 2- Отсчет по планиметру

Первая цифра берется с циферблата М, по указателю меньшая. В нашем примере цифра 7. Вторая и третья цифры берутся с ролика К. Сначала нужно заметить, какие деления вертикального колесика разместились около нуля верньера U, например 5 и 6; опять записывается меньшая цифра, то есть 5; она же будет ниже нуля верньера. Третья цифра определяется числом маленьких целых делений вертикального колесика, помещенных между только что взятой

цифрой (5) и нулевым штрихом верньера (на приводимом рисунке два деления). Четвертая цифра берется с верньера – записывается номер штриха, который наиболее точно совпадает с каким-либо делением вертикального колесика; наиболее точно совпадает пятый штрих верньера. Отсчет равен 7525.

Для перевода площади в гектары предварительно определяют цену деления планиметра. Для этого необходимо планиметр в собранном виде в положении «Полюс право» (полюсной рычаг с правой стороны) установить на ровном листе чертежной бумаги так, чтобы рычаги обводной и полюсной образовали угол около 900. Иголку полюса воткнуть в чертеж. Обводное стекло установить на специальный штырь контрольной линейки. Контрольную линейку положить под прямым углом к направлению на полюс. а ее иголку воткнуть в чертеж. Отметить на чертеже положение риски контрольной линейки. Сделать холостой обход, перемещая линейку, а не обводное устройство и снять отсчет. После этого сделать еще два обвода и после каждого необходимо снимать отсчет. Обвод выполнять по часовой стрелке. Данные заносят в таблицу 4.

Пример. При положении «полюс право» получены следующие отсчеты: 1875, 5298, 8722. Их разности равны 5298 – 1875 = 3423 и 8722 – 5298 = 3424. Считается допустимым расхождение в три деления и поэтому расхождение в одно деление допустимо. Среднее из разностей (3423 + 3424) : 2 = 3423,5.

Площадь очерчиваемая контрольной линейкой равна 100 см2, что соответствует при масштабе, например, 1:10000 площади в 100 га. Цена деления равна С = 100 га : 3423,5 = 0,0292 га.

Цена деления планиметра устанавливается с точностью до четырех знача-

Таблица 4 – Вычисление цены деления планиметра

Планиметр № 1235

| Положение полюса | Отсчеты | Разности отсчетов | Среднее из разностей | Известная площадь | Цена деления планиметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП | 1875 | 3423 | 3423,5 | 100 | 0,0292 |
|  | 5298 | 3424 |  |  |  |
|  | 8722 |  |  |  |  |

щих цифр.

При измерении площади земельного контура планиметр устанавливают только из положения «полюс право». Снимают отсчет по планиметру, делают два обвода измеряемой площади по часовой стрелке следя за тем, чтобы точка на обводном стекле шла точно по границе земельного участка. Снимают отсчеты после каждого обвода и заносят данные в таблицу 5. Далее вычисляют разность отсчетов, среднюю разность и умножая последнюю на цену деления планиметра получают площадь в га (см. таблицу 5).

Пример. При обводе земельного участка получены отсчеты: 0302, 1562, 2824; их разности равны 1562 – 0302 = 1260 и 2824 – 1562 = 1262. Средняя разность (1260 + 1262) : 2 = 1261. При цене деления планиметра С = 0,0292 площадь равна 1261 х 0,0292 = 36,8 га.

Таблица 5- Ведомость определения площадей планиметром

Планиметр №1235. Цена деления С = 0,0292

| Отчеты по планиметру |  | Разность отсчетов | Средняя разность | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| начальный | конечный |  |  |  |
| 0302 | 1562 | 1260 | 1261 | 36,8 |
| 1562 | 2824 | 1262 |  |  |

При работе с планиметром следует учитывать следующие правила:

1 Начальную точку надо выбирать с таким расчетом, чтобы при движении около нее обводного стекла ролик вращался медленнее, что достигается при начальном положении планиметра установкой между рычагами прямого угла. Выбранную точку отметить тонкой черточкой, пересекающей контур.

2 Полюс планиметра расположить так, чтобы при обводе не сходил с чертежа, для этого надо предварительно обвести площадь фигуры.

3 При обводе не допускать между рычагами планиметра углов менее 300 и более 1500.

4 При обводе держаться пальцами не за обводной рычаг, а за хомутик обводного рычага.

5 Если при отсчете по циферблату указатель стоит близко к цифре или на цифре, необходимо прежде отсчитывать по ролику вторую цифру, при получении цифр, близких к единице первой цифрой отсчета является цифра, близкая к указателю. Если вторая цифра отсчета близка к 10, например, 7,8 или 9, то первой цифрой отсчета записать предыдущую на циферблате цифру.

Пример. Указатель направлен на цифру 6, а по ролику отсчитывают цифру 8, первая и вторая цифра отсчета – 58 и наоборот – если при той же цифре 6 по ролику отсчитана цифра 2 – первые две цифры будут 62;

6 Если при обводе площади указатель перешел через 0, следует к конечному отсчету приписать слева цифру 1, то есть прибавить 10000.

Пример. Отсчет до обвода 8345 и после обвода 1348 и разность отсчетов равна11348 – 8345 = 3003.

7 при обводе мелких контуров (менее 10 см2) применяют метод повторений. Площадь после начального отсчета обводить два или три раза подряд и после обвода взять конечный отсчет. Разность отсчетов разделить на число повторений.

8 При обводах допускать расхождения в 2 деления при площади до 200 делений, в три деления при площади 200 – 2000 делений, а в четыре деления при площади свыше 2000 делений планиметра.

Контрольные вопросы:

1. Какие способы определения площадей вы знаете?

2. В чем заключается сущность графического способа определения площадей и какие при этом используются формулы?

3. Назначение планиметра и его устройство.

4. Как определить цену деления планиметра, и что она показывает?

5. Как перевести в гектары площадь фигуры, выраженной в делениях планиметра?

6. Как повысить точность при обводе малых площадей?

Литература:

1. Фокина Л.А. Картография с основами топографии: Учебное пособие. М.: Владос,

2005, 180-185  с.

2. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. – М.:       Просвещение, 1996, 27-33 с.

3 Блисов Т.М., Шепелев М.А. Землеустройство / Методические указания к лабораторным работам. - Костанай, 2006. – 18-24 с.

4 Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: КолосС, 2007. – 165-169 с.

Лабораторное занятие №6

Тема: Решение задач на карте и плане с горизонталями

Цель занятия –решение задач на карте и плане с горизонталями.

Оборудование:географическая карта, простой карандаш Т или 2Т, масштабная линейка, транспортир, циркуль-измеритель.

Пояснение к заданию

Рельеф местности играет большую роль в использовании земель в сельскохозяйственном производстве. Он является одним из факторов процесса почвообразования, является причиной водной эрозии. Перераспределяет влагу и тепло. Различные элементы рельефа должны по-разному использоваться в сельскохозяйственном производстве. Будущему экологу необходимо умение читать рельеф местности на планах и картах с целью наилучшего использования земель.

На планах и картах рельеф изображается горизонталями. Горизонтали – это линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковыми высотами. Горизонтали получают как горизонтальные проекции линии от сечения местности уровенными поверхностями (плоскостями) отстоящими на равном расстоянии одна от другой.

Свойства горизонталей: 1) горизонтали – замкнутые кривые; 2) все точки горизонтали имеют одинаковую высоту; 3) чем меньше расстояние между горизонталями на плане или карте, тем круче скат на местности.

Высотой сечения (h) рельефа называется расстояние между соседними горизонталями по высоте.

Заложением (d) называется расстояние в метрах, измеренное на плане между соседними горизонталями.

К задачам, решаемым на карте с горизонталями, относятся: 1) чтение рельефа; 2) определение высоты сечения рельефа; 3) определение высоты горизонтали по высоте точки; 4) определение высоты точки по горизонталям; 5) определение уклонов и углов наклона линий;

Высота сечения рельефа на топографических картах может быть 0,5 м; 1,0 м; 2,5 м; 5,0 м; 10,0 м; 25,0 м; 50,0 м; 100,0 м, в зависимости от масштаба карты, и подписывается на картах под масштабом.

Отметки горизонталей подписываются в их разрывах, чтобы низ цифр был направлен к подошве ската.

Для удобства счета каждая пятая или десятая горизонталь утолщается. Иногда проводятся дополнительные горизонтали через половину или четверть принятого сечения. Они называются полугоризонталями или четвертьгоризонталями. Первые изображаются пунктиром длинным, а четвертьгоризонтали – коротким и более тонким.

Направление скатов показывается короткими черточками, перпендикулярными к горизонталям, которые носят название бергштрихи или скатштрихи.

Чтение рельефа. Рельеф состоит из различных сочетаний основных форм, каждая из которых имеет свои особенности. Основные формы рельефа земной поверхности: гора, котловина, седловина, хребет, лощина.

Гора – возвышенность более 200 м, при меньшей высоте возвышенность называется холмом или сопкой. Самая высокая часть горы называется вершиной. Основание горы называется подошвой. Гора на карте изображается замкнутыми горизонталями.

Котловина – замкнутое углубление земной поверхности, изображается замкнутыми горизонталями, скатштрихи направлены внутрь, к понижению.

Седловина – наиболее низкое место между двумя вершинами, называемое перевалом или седлом.

Хребет – удлиненная возвышенность, Воображаемая линия, соединяющая самые высокие точки хребта, называется водораздельной линией. Хребет на картах изображается вытянутыми горизонталями.

Лощина – вытянутое углубление на земной поверхности, с пологими скатами. У лощины дно является самой низкой частью. Линия, соединяющая самые низкие точки по дну, называется тальвегом, или водостоком, Лощина, так

же как и хребет, изображается вытянутыми горизонталями, скатштрихи направлены в сторону понижения.

Определение высоты сечения рельефа. Если на карте не указана высота сечения рельефа, то ее можно определить по надписям на горизонталях или по двум точкам с известными высотами.

Если на карте не указана высота сечения рельефа, то ее можно определить по надписям на горизонталях или по двум точкам с известными высотами.

При первом способе находят две горизонтали на одном склоне с подписанными высотами. Затем определяют разность между этими высотами и делят ее на число промежутков между горизонталями. Например, подписаны две горизонтали: 180,0 и 160,0 м (рисунок 1).

Разность между ними равняется 20,0 м, число промежутков равно 8. Следовательно, высота сечения рельефа горизонталями будет h = 20:8 = 2,5 м.

Полугоризонтали не учитываются.

При втором способе находят две точки с подписанными высотами, расположенные на одном склоне (рисунок 2). Разность высот между двумя точками делят на число горизонталей, расположенных между ними, полученное число

будет близким к высоте сечения.

Например, высота точки на горе 208,6 м. Вторая точка расположена на склоне с высотою 189,3 м. Число горизонталей между ними равно 7.

Тогда 208,6 – 189,3 = 19,3 м, h = 19,3 : 7 = 2,7 м. Следовательно, высота сечения рельефа h будет равна 2,5 м.

Определение высоты горизонтали по высоте точки. Для решения этой задачи необходимо знать сечение рельефа. Высотой ближайшей горизонтали будет число, делящееся на высоту сечения без остатка, то есть высота горизонталей всегда кратна высоте сечения рельефа. Например, высота пункта 208,6 м, высота сечения рельефа 2,5 м. Число, делящееся без остатка, будет 207,5 м.

Следовательно, высота первой горизонтали будет равна 207,5 м.

Определение высоты точки по горизонталям. Высоты точки по горизонталям определяются в зависимости от ее местоположения:

а) искомая точка расположена на горизонтали. В этом случае высота искомой точки будет равна высоте горизонтали;

б) искомая точка расположена между горизонталями. Предположим, что точка, отметку которой нужно определить, находится между горизонталями с разными отметками. Задача решается следующим образом. При помощи линейки (лучше масштабной) определяем расстояние между горизонталями, а также между точкой и той горизонталью, которая имеет меньшую отметку. Линейку следует располагать так, чтобы она касалась точки и в то же время была расположена нормально (перпендикулярно) к горизонталям.

Затем вычисляем превышение точки над горизонталью с меньшей отметкой. Это превышение будет меньше высоты сечения рельефа на столько, на сколько  расстояние между точкой и горизонталью меньше расстояния между смежными горизонталями.

Прибавляя к меньшей отметке горизонтали вычисленное превышение, получаем отметку точки.

Пример. Пусть точка А расположена между горизонталями с отметками 96,5 м и 94 м. Определим вначале высоту сечения рельефа: h = 96,5 м – 94 м = 2,5 м. Затем измерим заложение (расстояние) между двумя смежными горизонталями; предположим, что оно равно 8 мм. Между горизонталью с меньшей отметкой и точкой А расстояние равно 2 мм. Превышение точки А над этой горизонталью будет  h = 2,5 х 2/8 = 0,625 примерно 0,6 м.

Отметка точки А будет равна 94 м + 0,6 м = 94,6 м.

Если точка находится внутри фигуры, образованной замкнутой горизонталью, и внутри этой фигуры, нет точки с известной отметкой, то условно принимают отметку точки в середине фигуры равной отметке замкнутой горизонтали плюс половина высоты сечения рельефа; это в том случае, если замкнутая горизонталь обозначает возвышенность, а в случае котловины – минус половина высоты сечения.

Рисунок 1- Определение высоты 			Рисунок 2- Определение высо-

сечения рельефа горизонталями			ты сечения рельефа по двум то-

чкам с известными высотами

Определение уклонов линий. Уклоны линий можно определить графически, для чего строят графики масштаба уклонов и масштаба заложения.

Пусть даны точки А и В, расположенные на соседних горизонталях, где: h – высота сечения рельефа, d – заложение, α – угол наклона ли-

нии к горизонту. Тогда уклон линии А – В можно определить по формуле:  i = h/d	      (1)

Задаваясь различными уклонами и зная высоту сечения, можно определить соответствующие заложения d: d = h/i				     (2)

Например, при h = 2,5 м и i = от 0,01 до 0,06 получим заложения d, указанные в таблице 1.

Таблица 1- Определение заложений

| i | d, в м | i | d, в м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 250,0 | 0,04 | 62,0 |
| 0,02 | 125,0 | 0,05 | 50,0 |
| 0,03 | 83,0 | 0,06 | 41,0 |

По данным таблицы 1 строят график масштаба уклонов. На вертикальной линии откладывают равные отрезки любой длины и против их концов подписывают значения уклонов. От полученных точек на вертикальной линии проводят горизонтальные линии, равные заложениям d, соответствующие уклонам. Заложение откладывают в масштабе карты. Конечные точки заложений соединяют плавной кривой. Пользуясь графиком масштаба уклонов, можно определить уклоны линий между соседними горизонталями. Для этого берут измерителем расстояние между горизонталями и накладывают его на график масштаба уклонов, передвигая одну иголку измерителя по вертикальной линии до совпадения другой иголки с кривой, при этом иголки должны быть на одном уровне.

Построение профиля и вычисление уклона

Построить по линии АВ, указанной на карте, продольный профиль в масштабе горизонтальном 1 : 25 000 и вертикальном 1 : 1 000 (при масштабе карты 1 : 25 000). Профилем называется чертеж, на котором изображается разрез поверхности земли вертикальной плоскостью.

Студент получает карту или план (рис. 8), с нанесенным направлением АВ (длина линии АВ 10—15 см). Работа выполняется      на    листе   миллиметровой    бумаги      размером 20X30   см.

Отступив от низа листа на 2—3 см, необходимо вычертить сетку по размерам, указанным на рис. 9 и подписать название граф. Длина сетки должна быть равна длине линии АВ в масштабе карты или плана плюс 3 - 5 см для надписи названий граф.

Вначале следует определить отметки всех горизонталей, пересекаемых линией АВ, и характерных точек, лежащих между горизонталями. На рис. 8 характерной является точка 3,. которая лежит на дне лощины между_.горизонталями с отметками 100м и 110м. Определим отметку этой точки 3 (рис. 9). Заложение горизонталей d (расстояние между горизонталями на карте) по линии се допустим равно 36 мм, а расстояние f от точки с до точки 3 равно 18 мм.

Рис.   8.   Нанесение линии АВ на  план   с  горизонталями.

Рис.    9.   Определение  отметки  точки,  лежащей  между  горизонталями.

Сечение горизонталей h равно 10м. На 1мм заложения местность повышается на h : d = 10м :36, а на величину f превышения h1=(h:d) х f =

=(10:36) х18=5 м. Следовательно,    отметка точки 3 будет равна 100+5= 105 м. Для получения отметки точки, лежащей между соседними горизонталями, надо провести через эту точку заложение по кратчайшему расстоянию (перпендикулярно к горизонталям), измерить величину заложения и расстояние от данной точки до низшей горизонтали  (в миллиметрах). Определить отношение отрезков f : d, умножить высоту сечения горизонталей на это отношение; полученное превышение h' следует прибавить к отметке низшей горизонтали-

Далее следует перенести с помощью измерителя, не изменяя масштаба, все расстояния между точками, лежащими на линии АВ, на верхнюю линию сетки. Растояния можно перенести с помощью полоски бумаги, отметив на ней карандашом все точки линии АВ (от 0 до 6).

Прочертить внутри графы «Расстояния» перпендикуляры по линиям миллиметровки, проходящим через намеченные точки. Вычислить расстояния в метрах (с учетом масштаба) и вписать их, как это указано на рисунке. В нашем примере между точками 0—1 получено расстояние 1 см; при масштабе 1 : 25 000 это составит 250 м.

В графу «отметки поверхности земли» вписать отметки всех точек, лежащих на линии АВ (пересечения с горизонталями и характерные точки). Цифры следует располагать вертикально, точно против соответствующих  ординат.

Отложить от верхней линии сетки высоты точек в принятом вертикальном масштабе. Вертикальный масштаб принимается крупнее горизонтального, чтобы характерные переломы рельефа были резче видны. Для сокращения вертикальных размеров профиля верхнюю линию сетки принимают за условный горизонт и придают ей какую-либо круглую отметку. Отметка условного горизонта должна быть меньше отметки самой низкой точки профиля. В нашем примере (рис. 10) при отметках поверхности земли 100, 110, 120 и 130 м условному горизонту придана отметка 80 м.

Для построения профиля из отметки каждой точки нужно вычесть отметку условного горизонта и отложить в принятом вертикальном масштабе оставшуюся величину вверх от верхней линии сетки по ординатам, соответствующим точкам 0, 1, 2, 3 и т. д. (графа «№ точек»). В нашем примере против точки 0 надо отложить 130—80=50 м, что в масштабе 1 : 1000 составит 5 см. Соответственно против точки 1 с отметкой 120 откладываем 4 см и т. д.

Рис.    10.   Продольный   профиль,  составленный по линии АВ.

Для упрощения работы заранее размечают и надписывают слева от первой ординаты отметки соответствующих горизонтальных линий миллиметровой бумаги; в нашем примере (при масштабе 1 : 1 000) отметки должны быть надписаны через каждый сантиметр: 90, 100, 110, 1:20 и т. д.

Над профилем надо надписать: «Продольный профиль по линии АВ», ниже - масштабы горизонтальный и вертикальный. В нижнем правом углу отделить прямоугольник. 4X6 см, в котором вписать фамилию, имя, отчество, факультет, отделение. Вся работа выполняется в карандаше.

Контрольные вопросы:

1.  Какие линии называют горизонталями?

2.  Что такое высота сечения горизонталей?

3.   Какие  линии  называют заложением  горизонталей?

Литература:

1. Фокина Л.А. Картография с основами топографии: Учебное пособие. М.: Владос,

2005, 69-73 с.

2. Левицкий И.Ю., Евглевская Я.В. Решение задач по географическим картам. – М.:       Просвещение, 1996, 50-68 с.

3 Блисов Т.М., Шепелев М.А. Землеустройство / Методические указания к лабораторным работам. - Костанай, 2006. – 25-33 с.

4 Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: КолосС, 2007. – 126-137 с.

Лабораторное занятие №7

Тема: Разработка легенд карт экологического содержания

Цель занятия – разработка легенд карт экологического содержания

Задание:

Выбрать способы изображения для одной из указанных ниже экологических карт. Дать краткое обоснование избранных способов и разработать систему условных обозначений.

Результат работы — оформленная с хорошим графическим качеством легенда и краткий текст с обоснованием выбора способов картографических изображений и изобразительных средств.

Материалы:

ВАРИАНТ 1. Карта оценки экологического состояния лесов.

Содержание карты:

1. Контуры лесов.

2.  Районирование по пяти лесообразующим породам: ель, сосна, береза, ольха серая, тополь.

3. Таксономическая нумерация в соответствии с лесохозяйственным устройством территории: номера кварталов ГЛФ (Государственного лесного фонда), номера кварталов регионального управления лесами, номера кварталов межлесхозных насаждений.

4.  Степень угнетенности леса по пяти категориям:

—   здоровые леса;

—   ослабленные (поврежденные);

—   сильно ослабленные (сильно поврежденные);

—   отмирающие;

—   сухостой.

5. Особо охраняемые лесные территории: заказники, заповедники.

6. Места промышленных и несанкционированных вырубок, гарей.

ВАРИАНТ 2. Почвенно-экологическая карта.

Содержание карты:

1.  Распространение генетических типов почв.

2.  Распространение комплексов и сочетаний почв.

3.  Овражно-балочная сеть: промоины, растущие овраги, зрелые овраги, балки.

4.  Основные структурные линии рельефа: уступы, бровки, подошвы склонов.

5. Степень эродированности почв по четырем категориям: сильная, средняя, слабая, защищенные (неэродированные) почвы.

ВАРИАНТ 3. Комплексная экологическая карта.

Содержание карты:

1. Среднегодовые фоновые индексы загрязнения атмосферы (ИЗА).

2. Коэффициенты разбавления (отношение суммарных объемов сточных вод к стоку воды на соответствующих участках рек в летнюю межень).

3.  Классы вод по многолетним данным мониторинга (определенные в пунктах постоянного наблюдения за водотоками): умеренно загрязненные, загрязненные.

4.  Использование земель: залесенные территории, сельскохозяйственные земли, селитебные земли.

5.  Особо охраняемые природные территории и их номера по списку.

ВАРИАНТ 4. Карта загрязнения атмосферы развитого в промышленном отношении региона, имеющего собственное административное деление.

Содержание карты:

1.  Местоположение основных загрязняющих предприятий с указанием названия. Обеспеченность предприятий очистными сооружениями. Класс опасности предприятий.

2. Общее количество выбросов в тыс. т по административным районам, степень их очистки (в % к общему количеству). Виды выбрасываемых веществ (СО, S02, N02, углеводороды, твердые и т.д.).

3.  Комплексный индекс загрязнения атмосферы по региону в целом. Шестиступенчатая шкала: менее 0,06; 0,06-0,07; 0,07—0,08; 0,08-0,09; 0,9-0,10; 0,10 и более.

ВАРИАНТ 5. Карта экологической оценки состояния вод крупного региона, имеющего собственное административное деление.

Содержание карты:

1. Местоположение основных загрязняющих промышленных и сельскохозяйственных предприятий с указанием названия. Обеспеченность предприятий очистными сооружениями. Класс опасности предприятий.

2.  Общее количество сбросов в млн м3 по административным районам. Степень очистки сбросов (в % к общему количеству). Классы сбрасываемых стоков: без очистки, недостаточно очищенные, нормативно очищенные, нормативно чистые без очистки.

3. Коэффициенты разбавления (отношение суммарных объемов сточных вод к стоку воды на соответствующих участках рек в летнюю межень) по речным бассейнам третьего порядка.

ВАРИАНТ 6. Ландшафты и оценки экологических ситуаций.

Карта составляется на относительно крупный регион.

Содержание карты:

1.  Виды ландшафтов (пяти категорий).

2. Комплексные оценки экологических ситуаций: относительно благоприятные, удовлетворительные, умеренно напряженные, напряженные, умеренно напряженные в городах, напряженные в городах.

3. Источники повышенной экологической опасности: действующие АЭС, места проведения подземных ядерных взрывов, ядерные полигоны, месторождения урана и предприятия по его первичной переработке.

ВАРИАНТ 8.   Карта загрязнения почв тяжелыми металлами

(крупный промышленный город).

Содержание карты:

1. Основные промышленные предприятия-загрязнители. Класс опасности предприятий.

2.  Структура отходов промышленного производства (выбросы, сбросы, твердые отходы) по основным предприятиям-загрязнителям.

3.  Шкала значений суммарных показателей (Zс) в фоновых концентрациях: допустимое (менее 8), повышенное (8—16), умеренно опасное (16—32), опасное (32—128), чрезвычайно опасное (более 128).

ВАРИАНТ 9. Карта радиационной обстановки в крупном промышленном городе. Содержание карты:

1. Участки радиоактивного загрязнения: дезактивированные; не подлежащие дезактивации; связанные с выходами на дневную поверхность горных пород с повышенным содержанием естественных радионуклидов; связанные с естественными радионуклидами, содержащимися в гранитной облицовке набережных, памятников, зданий.

2.   Значения мощности дозы гамма-излучения точечных (не выражающихся в масштабе) источников четырех категорий: 0-1000 мкР/ч, 1-10 мР/ч, 10-100 мР/ч, 100-1000 мР/ч.

3.  Шкала мощности дозы гамма-излучения шестиступенчатая: 6-8, 8-10, 10-12, 12-16, 16-20, 20-25 (мкР/ч).

ВАРИАНТ 10. Медико-географическая карта крупного промышленного города.

Содержание карты:

1.  Местоположение детской поликлиники и ее номер.

2. Общая заболеваемость детей по территориям, обслуживаемым

детскими поликлиниками, трехступенчатая шкала: 12 000—17 000, 17 000-20 000, 20 000-30 000.

3. Смертность детей до 1 года на 1 тыс. родившихся, три категории: 5,0-10,9; 11,0-16,4; 16,5-27,0.

ВАРИАНТ 11. Карта состояния зеленых насаждений крупного промышленного города.

Содержание карты:

1.  Размещение зеленых насаждений по территории города, три категории: участки насаждений, не выражающиеся в масштабе; защитные посадки вдоль дорог; лесопарковые зоны.

2. Состояние зеленых насаждений под воздействием городской среды: нормальное; почти нормальное (слабо подверженное влиянию городской среды); угнетенное в средней степени; угнетенное в сильной степени.

3.  Неозелененные жилые и промышленные кварталы.

ВАРИАНТ 12. Ландшафтно-экологическая карта территории крупного города и его окрестностей.

Содержание карты:

1. Первичные ландшафты, «погребенные» под современной застройкой, семь категорий.

2.  Сохранившиеся естественные ландшафты, пять категорий.

3.  Лесопарковые зоны. Преобладающие лесообразующие древесные породы.

4.  Территория города, подверженная наводнениям.

5.  Болота, осушенные разрабатываемые и выработанные торфяники.

6.  Речные долины, сухие карстовые долины, карстовые воронки, дюны.

Указания к выполнению задания:

При разработке условных обозначений следует учитывать тип их локализации, характер передаваемой информации и традиционные, устоявшиеся способы изображения подобных явлений. Полезно предварительно изучить карты близкой тематики, изданные в составах комплексных региональных атласов и отдельными листами, а также воспользоваться приведенной выше табл. 1.

Чаще всего на одной карте требуется показать несколько явлений одновременно. В таких случаях следует их проанализировать, выделив главные и второстепенные, и в легенде расположить в последовательности убывания значимости. Естественно, для передачи основной информации рациональнее применять наиболее яркие, легко воспринимаемые способы, например качественный фон, изолинии с послойной окраской, картограммы. Однако бывает и так, что главные элементы содержания карты не могут быть переданы с помощью площадных условных обозначений (фоновых окрасок или штриховок), для них требуются, например, внемасштабные условные знаки (разные типы значков, диаграммные фигуры). В таких ситуациях оформление площадных элементов должно быть выполнено бледными цветовыми тонами.

Пример выполнения задания

ВАРИАНТ.      Карта загрязненности водных объектов крупного города.

Содержание карты:

1. Загрязненность рек по гидрохимическим показателям, шесть категорий: умеренно загрязненные, загрязненные, грязные, очень грязные, чрезвычайно грязные; реки, о состоянии которых отсутствуют данные.

2. Общее количество загрязненных сточных вод (тыс. м3/год), сбрасываемых в каждом административном районе города, пятиступенчатая шкала: до 100, от 100 до 1000, от 1000 до 10 000, от 10 000 до 100 000, более 100 000.

3.  Предприятия, сбрасывающие основные объемы стоков.

4.  Расстояния в км от устья водотока по течению рек.

При разработке легенды карты были предложены следующие способы: линейные знаки, картограмма и значки.

Реки имеют четкую линейную локализацию, поэтому для передачи их загрязненности по гидрохимическим Показателям выбран способ линейных знаков: узкие полоски, расположенные вдоль русел рек. Для того чтобы передать категорию загрязненности, можно использовать фоновую окраску (если карта будет издана в цветах), или штриховку (черно-белый вариант издания), или просто линии разных структур.

Так как для количественной характеристики сбрасываемых загрязненных сточных вод избраны осредненные показатели, рассчитанные для каждого административного района города, графически интерпретировать такую информацию можно с помощью способа картограмм: ровной фоновой окраски или штриховки (цветной или черно-белый вариант оформления соответственно) в пределах границ административных районов. Интенсивность цветового тона или штриховки должна возрастать в зависимости от значения передаваемого количественного показателя. Границы административных районов можно дать простейшим линейным контуром (способ линейных знаков).

Предприятия, сбрасывающие основные объемы стоков, логично изобразить внемасштабным знаком (способ значков). Если подобных объектов много, целесообразно в качестве дополнительной информации к карте дать пронумерованный перечень подробных названий предприятий-загрязнителей. Логично предположить, что отдельные предприятия-гиганты (например, судостроительные или машиностроительные заводы) могут быть выражены в масштабе карты. В таком случае использовать внемасштабный знак нет необходимости, можно просто выделить площадь контура предприятия цветом, которым даны значки более мелких промышленных объектов. Наконец, расстояния в км от устья водотока естественно передать цифрой и пометить простейшим геометрическим знаком на русле реки, черточкой или точкой.

Тираж 20

Формат 60*84/18 Бумага Swetocopу

____________________________________________________________

110005, г. Костанай, ул. Абая 28