министерство образования и науки республики казахстан

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

Кафедра экологии

Г.Б. Юнусова

Экологическая паспортизация

Учебно-методическое пособие

Костанай, 2010

ББК  20.18

Ю 56

Автор:

Юнусова Гульнара Батырбековна, кандидат технических наук, и.о.доцента

Рецензенты:

Валяева Елена Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент Костанайского государственного педагогического института

Наумов Николай Семенович, кандидат биологических наук, доцент Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова

Шевченко Людмила Яковлевна, кандидат биологических наук, доцент Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова

Юнусова Г.Б.

Ю 56 Экологическая паспортизация: учебно-методическое пособие. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2010. – 28 с.

В учебно-методическое пособие включены лекции по экологической паспортизации, контрольные вопросы, список использованной литературы. В лекциях изложены основные теоретические сведения по принципам и порядку разработки экологического паспорта, практические сведения по структуре и содержанию экологического паспорта для техногенных и природных объектов, особенностях их применения согласно типовой программе дисциплины «Экологическая паспортизация и экспертиза».

Предназначено для студентов специальности 050608 – Экология, оно может быть рекомендовано преподавателям высших учебных заведений при проведении учебных занятий по экологической паспортизации.

ББК 20.18

Утверждено Учебно-методическим советом Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова протокол от ___  ____20___г. № __.

© Юнусова Г.Б.

© Костанайский  государственный

университет им. А. Байтурсынова, 2010

Содержание

| Введение……………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 1 Экологическая паспортизация. Цели и задачи ………………………... | 5 |
| 2 Экологическая паспортизация техногенных объектов……………….. | 9 |
| 2.1 Экологический паспорт промышленного предприятия. Общие сведения……………………………………………………………………. | 9 |
| 2.2 Характеристика использования природных ресурсов и образования отходов на промышленном предприятии………………………………… | 11 |
| 3 Паспортизация природных объектов…………………………………… | 18 |
| 4 Экологический паспорт территорий……………………………………. | 22 |
| Список использованных источников…………………………………….. | 27 |

Введение

Экологическая паспортизация представляет один из механизмов контроля качества окружающей среды. Она заключается в разработке экологических паспортов природных и техногенных объектов, в которых собрана наиболее важная текущая информация о состоянии объектов и их воздействии на окружающую среду. Экологические паспорта природных и техногенных объектов являются одним из источников информации для разработки экспертируемых документов.

Экологический паспорт предназначен для решения следующих природоохранных задач:

- оценка влияния загрязняющих веществ и выпускаемой продукции на окружающую среду и здоровье населения;

- определение размера платы за природопользование;

- установление предприятию предельно допустимых норм выбросов загрязняющих веществ;

- планирование предприятием природоохранных мероприятий и оценка их эффективности;

- контроль соблюдения предприятием законодательства в области охраны окружающей среды;

- повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов, энергии и вторичных продуктов, т.е. «оценка экологичности производства».

Цель дисциплины – получить базовые теоретические знания и умения в области регламентации хозяйственного воздействия на окружающую среду на основе паспортизации хозяйственных и природных объектов.

Задачи дисциплины:

При изучении курса студент должен знать:

1. основные виды, показатели экологической паспортизации;

2. основные виды экологических паспортов хозяйственных и природных объектов;

3. экологические требования к проведению отдельных видов промышленной деятельности;

При выполнении лабораторно-практических занятий студент должен овладеть навыками и умениями разработки экологических паспортов хозяйственных и природных объектов.

## 1 Экологическая паспортизация. Цели и задачи

Цель: описать роль, значимость экологической паспортизации в современной системе обсепечения экологической безопасности промышленного производства.

План:

1 Экологическая паспортизация как механизм контроля состояния объектов окружающей среды.

2 Разработка и ведение паспорта.

3 Уровни иерархии экологических паспортов. Природные и техногенные объекты, их значимость для социально-экономического района и природной территории.

1 Одним из направлений стабилизации и улучшения состояния окружающей среды является создание системы экологической паспортизации производственных и иных объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды. Совокупность экологической паспортизации действующих предприятий, оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы рассматривают в качестве государственного механизма контроля и регулирования экологических аспектов деятельности предприятия.

Экологическая паспортизация начала проводиться с 1990 г. Методической основой проведения экологической паспортизации является ГОСТ 17.0.0.04-90 «Экологический паспорт природопользователя» и «Методические рекомендации по заполнению и ведению экологического паспорта промышленного предприятия». В процессе работы предприятия источником информации об экологических аспектах его деятельности является экологический паспорт (ЭП). Он представляет собой специальную форму, в которой в систематизированном виде отражается информация об экологических характеристиках предприятия. Стандарт на экологический паспорт состоит из 6-ти разделов, устанавливающих область его применения, содержащих перечень ссылок на нормативные документы, перечень и определение применяемых терминов, принятые обозначения и сокращения, общие положения, структуру, содержание паспорта и Приложений типовых форм экопаспорта природопользователя.

Экологический паспорт составляется всеми хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности, подчиненности, организационно-правовой формы. Экологический паспорт включает в первой части общие сведения о предприятии, используемом сырье, описание технических схем выработки основных видов продукции, очистки, данные о твердых и других отходах, а также сведения о наличии в стране и в мире технологий, обеспечивающих достижение наилучших показателей по охране природы. Вторая часть содержит перечень планируемых мероприятий, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду (с указанием сроков их выполнения, объемов затрат, удельных и общих объемов выбросов вредных веществ до и после осуществления каждого мероприятия).

ЭП является первичной базой данных по воздуху, воде, почве, отходам и обязателен для всех природопользователей. Паспорт содержит данные о природно-климатических характеристиках района размещения предприятия, план предприятия с указанием источников загрязнения воздуха и сброса сточных вод, мест хранения твердых отходов, общие сведения о предприятии, краткое описание и технологические схемы выпуска основных видов продукции. Экологический паспорт предприятий объединяет сведения об инвентаризации вредных выбросов в атмосферу, сбросов неочищенных и очищенных сточных вод в поверхностные водоемы, а также твердых бытовых отходов. Подобная структура экологических аспектов деятельности предприятия в форме экологического паспорта позволяет представить исчерпывающую информацию в последовательном виде.

Экологический паспорт был создан для решения задач регионального и территориального экологического управления, т.е. по отношению к предприятию он является внешне ориентированным. ЭП может стать основой составления широко ориентированного документа, предназначенного в первую очередь для экологического менеджмента предприятия, а также для всех заинтересованных сторон. Нормативно-техническая документация нацеливает экологическую паспортизацию на решение главных задач: 1) Оценка экологичности производства с точки зрения рационального использования природных ресурсов. 2) Оценка негативного воздействия предприятия на окружающую среду. 3) Наличие и эффективность работы очистных сооружений и контроля по снижению негативного воздействия предприятия на окружающую среду. 4). Взимание с предприятия платежей за загрязнение. Экологическая паспортизация показала состояние и эффективность проводимых предприятиями природоохранных мероприятий, дала природоохранным органам документ, в концентрированном виде содержащий разноплановую информацию о предприятии как источнике загрязнения окружающей среды.

Основные отличия экологического паспорта от экологического контроля заключаются в том, что при проведении паспортизации кроме экологического контроля учитываются фоновые характеристики окружающей среды, климатические факторы, «нештатные» ситуации. Суммируя полученные материалы с помощью расчетов, производят сопоставление всех этих факторов и оценивают суммарные воздействия на окружающую среду.

Структура экопаспорта. Экопаспорт как таковой построен на принципах системного подхода к проблеме охраны окружающей среды. Экопаспорт состоит из следующих структурных элементов: титульный лист; сведения о разработчике экопаспорта (наименование, адрес и наличие лицензий на разработку экопаспорта); содержание (наименование разделов и приложений экопаспорта); общие сведения о природопользователе (его наименование, местонахождение, классификационные признаки и т.д.); эколого-экономические показатели (затраты на охрану окружающей среды, источники финансирования, плата за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей природной среды); сведения о выпускаемой продукции (наименование продукции, объемы ее выпуска); краткая характеристика производств (данные по производствам, технологическим операциям, применяемому оборудованию, сырью, материалам); сведения о потреблении энергоносителей (приводится характеристика топливно-энергетических ресурсов); эколого-производственные показатели (основные производственные фонды, используемые для охраны окружающей среды; затраты на окружающую природную среду, заложенные в себестоимость выпускаемой продукции и в балансовую прибыль; сведения по использованию природных ресурсов; количество источников выбросов; характеристика загрязняющих веществ; наличие газоочистных установок; водопотребление и водоотведение; наличие очистных сооружений; объемы ливневых и сточных вод; характеристика промышленных и бытовых отходов; сведения о землепользовании; сведения о разрешениях (лицензиях) на природопользование и природоохранную деятельность; план природоохранных мероприятий (сроки проведения, затраты, экологический эффект); список использованных источников информации.

2 Разработка и ведение экопаспорта. Природопользователь разрабатывает экопаспорт за счет собственных средств. Экопаспорт должен быть утвержден руководителем предприятия и должен быть согласован с государственным органом охраны окружающей среды. Ответственность за достоверность информации и полноту заполнения экопаспорта несет руководитель предприятия.

При заполнении экопаспорта следует использовать: технологические планировки; карты; инструкции природопользователя; государственные стандарты; технические условия на материалы и другие нормативные документы. При заполнении форм составляются балансовые схемы материальных потоков, рассчитываются расходы энерго- и материальных ресурсов на единицу выпускаемой продукции, эффективность производства. Информационная база экопаспорта должна поддерживаться в режиме постоянной корректировки. Уровень заполнения экопаспорта, а также работы, связанные с изменением техногенного воздействия на окружающую природную среду (кроме ремонтных работ), должны быть согласованы с органами охраны окружающей среды. Экопаспорт следует разрабатывать и вести с использованием компьютера. Должна быть предусмотрена возможность контроля за изменением информационной базы экопаспорта в течение 5 лет. Контроль за правильностью разработки и ведения экопаспорта осуществляют органы охраны окружающей среды.

Индивидуальный экопаспорт природопользователя реализован по блочному принципу: обобщенные сведения, база данных по воде, воздуху, отходам, по состоянию окружающей среды. При этом стратегия экопаспорта рассчитана на любого природопользователя, независимо от формы собственности, любую специфику производства – химическую, сельскохозяйственную, оборонную, лесоперерабатывающую и др.

Экологический паспорт предназначен для решения следующих природоохранных задач: оценка влияния загрязняющих веществ и выпускаемой продукции на окружающую среду и здоровье населения; определение размера платы за природопользование; установление предприятию предельно допустимых норм выбросов загрязняющих веществ; планирование предприятием природоохранных мероприятий и оценка их эффективности; контроль соблюдения предприятием законодательства в области охраны окружающей среды; повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов, энергии и вторичных продуктов, т.е. «оценка экологичности производства».

3 Уровни иерархии экологических паспортов. В последнее время появились экологические паспорта районов и областей, т.е. территорий. Переход к рыночным отношениям усиливает роль экологического паспорта как одной из форм экологического контроля. Показательным является опыт Российской Федерации в построении системы экологической паспортизации. Так, разработана концепция федеральной системы экологической паспортизации, которая должна строиться по территориально-иерархическому принципу применительно к административному делению Российской Федерации. Предложено выделять четыре уровня иерархии экологических паспортов:

- первый уровень – локальный (экологический паспорт предприятия);

- второй уровень – районный: город или административный район (муниципальный экологический паспорт);

- третий уровень – региональный: область или крупный город (экологический паспорт региона или территории);

- четвертый уровень – национальный, государственный (экологический паспорт России или национальный доклад).

Принципиально новым в рассмотренной системе является экологический паспорт территории (ЭПТ). Экологическая паспортизация на государственном уровне необходима для получения объективной информации о действительном экологическом состоянии различных производственных объектов, регионов и страны в целом, для регулирования социально-экономических отношений в области природопользования и улучшения среды обитания человека. Схематически подсистемный блок экопаспортизации организован четырьмя иерархическими уровнями, связанными потоками информации: банк первичных экологических данных предприятий (экопаспорт природопользователей); банк городов, административных районов, промзон (экопаспорт производственных и административно-производственных конгломератов) и банк первичных экологических данных областей (экопаспорт области). Промежуточную и связующую роль выполняет банк первичных экологических данных паспортизации (сертификации) природопользования на региональном уровне (территориальное управление ООС).

Разработка научно-методических основ экопаспортизации природопользователей и территорий осуществляется по следующим направлениям: определение и выбор объектов экологической паспортизации; подготовка структуры и содержания экологических паспортов различного иерархического уровня; разработка методических документов по паспортизации объектов хозяйственной деятельности и территорий.

Контрольные вопросы:

1 Что собой представляет экологическая паспортизация?

2 Каковы задачи экопаспорта?

3 Каков порядок разработки экопаспорта?

4 Какие уровни экологической паспортизации формируются в настоящее время?

Литература:1; 2; 3, с. 363-368; 4, гл.22.

2 Экологическая паспортизация техногенных объектов

2.1 Экологический паспорт промышленного предприятия. Общие сведения

Цель: познакомиться с основными принципами разработки экологического паспорта техногенного объекта и порядком его заполнения.

План:

1 Последовательность паспортизации технического объекта.

2 Общие положения об экологическом паспорте.

3 Структура экологического паспорта (ЭП).

4 Порядок заполнения таблиц ЭП.

1 Существует следующая последовательность получения данных для экологической паспортизации: установление фонового загрязнения поверхностных вод и атмосферы, устойчивости ландшафта; составление матрицы для каждого вида технологического процесса, в которой определены элементарные операции; составление корреспондирующей матрицы нормокомплексов машин, механизмов и оборудования, необходимых для реализации элементарных технологических операций; составление основной матрицы воздействия элементарных технологических операций на окружающую среду (по каждому нормативному показателю); суммирование показателей воздействия элементарных технологических операций. В дальнейшем полученная интегральная характеристика воздействий на окружающую среду сравнивается с фоновым ее состоянием в конкретном геофизическом пункте. При превышении уровня ПДК, ПДВ, ПДН (предельно допустимых нагрузок), ПДС (предельно допустимых сбросов) ставится вопрос о замене технологии. На основании сравнения видов и уровней воздействий элементарных операций и технологий предприятия в целом на окружающую среду делается вывод о его экологической безопасности. Полученные данные сводятся в таблицы экологического паспорта предприятия, составленные по рекомендованной форме в соответствии с ГОСТ 17.0.0.04-90.

2 Общие положения ГОСТ 17.0.0.04-90 устанавливают основные требования к построению, изложению, оформлению и содержанию экологического паспорта промышленного предприятия с целью определения влияния предприятия на окружающую среду и контроля соблюдения им природоохранных норм и правил в процессе хозяйственной деятельности. Экологический паспорт промышленного предприятия – нормативно-технический документ, включающий данные по использованию предприятием ресурсов (природных, вторичных и др.) и определению влияния его производства на окружающую среду. Экологический паспорт предприятия представляет комплекс данных, выраженных через систему показателей, отражающих уровень использования предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду. Экологический паспорт разрабатывает предприятие за счет его средств и утверждает руководитель предприятия по согласованию с местными властями и территориальным органом МООС, где он регистрируется.

Экологический паспорт заполняется в двух экземплярах: один хранится на предприятии, другой – в местном органе по охране природы, сведения в последнем должны соответствовать грифу не выше «Для служебного пользования». Допуск к экологическому паспорту, имеющему гриф секретности, производится порядком, установленным нормативными документами.

Паспорт составляется соответствующими подразделениями предприятия, во главе с отделом по охране природы. Заполнение всех форм экологического паспорта обязательно. Разработку паспорта или отдельных его разделов предприятие может поручить компетентной организации. Для проектируемого предприятия экологический паспорт разрабатывает организация-проектировщик. Руководитель предприятия, утверждающий экологический паспорт несет персональную ответственность за правильность составления паспорта, достоверность содержащихся в нем данных и внесение корректив в течение месяца со дня изменения характера использования природных ресурсов.

3. Структура и содержание экологического паспорта предприятия. Экологический паспорт предприятия состоит из разделов, расположенных в следующей последовательности: 1) титульный лист; 2) общие сведения о предприятии и его реквизиты; 3) краткая природно-климатическая характеристика района расположения предприятия; 4) краткое описание технологии производства и сведения о продукции, балансовая схема материальных потоков; 5) сведения об использовании земельных ресурсов; 6) характеристика сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов; 7) характеристика выбросов в атмосферу; 8) характеристика водопотребления и водоотведения; 9) характеристика отходов; 10) сведения о рекультивации нарушенных земель; 11) сведения о транспорте предприятия; 12) сведения об эколого-экономической деятельности предприятия. Титульный лист экологического паспорта предприятия заполняется в соответствии с разработанной форма по ГОСТ.

4 Форма таблиц ЭП и порядок их заполнения регламентированы ГОСТ 17.0.0.04-90. Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения и Методическими рекомендациями по заполнению и ведению экологического паспорта промышленного предприятия ГОСТ 17.0.0.04-90.

Контрольные вопросы:

1 Какова последовательность разработки экологического паспорта?

2 Каким документом регламентируется состав и содержание экологического паспорта предприятия?

3 Сколько экземпляров экопаспорта составляется?

4 Какова ответственность за разработку экоспаспорта сотрудников экологической службы предприятия, других технических специалистов, администрации предприятия, территориального управления по ООС?

Литература: 1; 2; 5; 6.

2.2 Характеристика использования природных ресурсов и образования отходов на промышленном предприятии

Цель: изучить содержание таблиц, характеризующих использование воды, воздуха, почв, энергии, транспорта; образования и размещения отходов ( выбросов, сбросов, твердых отходов), эколого-экономические показатели использования сырья .

План:

1 Краткая характеристика производства, сведения о продукции.

2 Использование земельных ресурсов и рекультивация.

3 Характеристика сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов.

4 Характеристика образования и размещения отходов (выбросов, сбросов, твердых отходов).

5 Характеристика использования транспорта.

6 Эколого-экономические показатели деятельности предприятия.

1 Краткая характеристика производства и сведения о продукции должны описывать цеха и производственные объекты и содержать следующие данные: наименование производственного объекта (цеха, корпуса), установленная мощность; наименование выпускаемой продукции; фактические объемы выпускаемой продукции по плану. Необходимо иллюстрировать приведенные данные балансовой схемой материальных потоков.

2 Характер использования земельных ресурсов описывают согласно данным: 1) земельный отвод; в том числе под здания, сооружения, твердые покрытия территории, хранилища, свалки, отвалы твердых отходов, накопители сточных вод, газоны озеленения; 2) санитарно-защитная зона; 3) отвод земель во временное пользование, в т.ч. под склады строительных материалов, дороги, трубопроводы, линии электропередач, другие линейные сооружения.

Сведения о рекультивации нарушенных земель с указанием целей рекультивации заполняются по данным статистической отчетности. Наибольшее значение данная форма имеет для предприятий добывающей промышленности и при строительстве, расширении и реконструкции предприятия. Эти данные оформляются в виде таблицы «Сведения о рекультивации нарушенных земель и снятие нарушенного слоя почв». Она содержит сведения: нарушено земель, всего, отработано нарушенных земель, рекультивировано земель всего, план и фактически:  под пашню, под другие угодья, под лесные насаждения, под водоемы и другие цели, снятие и использование плодородного слоя почв всего с площади объем, тыс. м3, улучшено в т.ч. малопродуктивных угодий, пашен других угодий; использовано, тыс. м3, заскладировано, тыс. м3. При отсутствии работ по рекультивации нарушенных земель об этом должна быть соответствующая запись, заверенная подписью и расшифровкой подписи ответственного лица с указанием его должности

3 Характеристика сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов включает данные о расходе сырья и вспомогательных материальных ресурсов и расходе энергоресурсов. При описании расхода сырья и вспомогательных материальных ресурсов приводят сведения: наименование вида сырья, вспомогательных ресурсов; химический состав по ГОСТУ или анализу; наименование продукции из используемого сырья; расход сырья на единицу продукции по плану текущего года по факту отчетного года; общее потребление за год.  Расход энергоресурсов приводится конкретно по видам продукции и производствам с расшифровкой: расхода электроэнергии, газа, мазута, угля, тепловой энергии от собственной котельной и за счет вторичных ресурсов, других видов топлива соответственно всего и на единицу продукции.

4 Характеристика выбросов в атмосферу отражает состав, качественное и количественное содержание загрязняющих атмосферу веществ, содержащихся в выбросах предприятия  и представляет собой комплекс данных об источниках выделения и выбросов, а также о выбросах вредных веществ. Характеристика источников выделения и выбросов вредных веществ представляет совокупность сведений: наименование источников выбросов (высота, диаметр или размеры сечения, устья, длина), номер источника выбросов, наименование производства и источника выделения вредных веществ, наименование вредного вещества, код вредного вещества, количество вредных веществ, отходящих от источника выделения, т/год; наименование пылегазоулавливающего оборудования, какими приборами контроля оснащено, КПД, % по проекту  и фактически; капитальные вложения, тыс. руб. (затраты на газоочистку, тыс. руб./год), количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу - максимальное, г/с, ПДВ (ВСВ суммарное, т/год и на единицу продукции; параметры газовоздушной смеси на выходе источников выбросов объем, м3/с; температура, t ºС

Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и состава приводят данные о залповых и аварийных выбросах в атмосферу загрязняющих веществ.

Характеристика выбросов вредных веществ (в целом по предприятию, т/год) составляется путем сбора сведений: вредное вещество, его код и наименование, количество вредных веществ, а) отходящих от всех источников выделения (фактически), в т.ч. выделяется без очистки, б) поступает на очистные установки, в) из поступивших на очистку уловлено и обезврежено, из них утилизировано, г) всего выброшено в атмосферу (фактически) т/год условно,  т/год, д) уловлено и обезврежено в % к общему количеству вредных веществ; разрешенный выброс (лимит выброса) т/год, превышение лимита выброса т/год.

Нужно отличать источник выделения от источника загрязнения. Источник выделения – объект, в котором образуются загрязняющие вещества (технологическая установка, склад сырья или продукции, площадки для перевалки сырья или продукции и т.д.). Источник загрязнения атмосферы – объект, от которого загрязняющее вещество поступает в атмосферу. Организованный источник загрязнения атмосферы – устройство для направленного вывода загрязняющих веществ в атмосферу (дымовая труба, вентиляционная шахта, аэрационный фонарь и т.д.). Неорганизованным является источник загрязнения атмосферы, который не имеет специальных устройств для вывода загрязняющих веществ в атмосферу.

Таким образом, загрязняющие вещества от источника выделения могут поступать в атмосферу, либо через специальные газоотводные устройства – организованные источники загрязнения атмосферы, либо непосредственно поступать в атмосферу. В этом случае источник выделения становится неорганизованным источником загрязнения атмосферы (неплотности в технологических установках, площадки для перевалки сырья, топлива, емкости для хранения топлива, площадки складирования отходов и т.д.).

Характеристика водопотребления, водоотведения, состояния водоочистных сооружений отражает объемы, удельные нормативы, состав, качественные и количественные значения содержания загрязняющих веществ в сточных водах предприятия. Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и состава приводят данные о залповых и аварийных сбросах (сливах) загрязняющих веществ, в том числе в почву, водные объекты, канализационные сети, на очистные сооружения, отстойники, отдельные емкости и т.п.

Характеристика водопотребления оформляется в виде таблицы «Количество воды, забранной из водных объектов (водопроводных систем других предприятий), использованной и переданной другим организациям (заполняют по форме статотчетности 2-ТП)». Для каждого наименования водных объектов (водопроводных систем др. предприятий, способ измерения расхода воды, тип водомера) приводятся данные по: год, утвержденный лимит забора воды; получено воды, тыс. м3/год; использовано воды, тыс. м3/год по плану и факти чески, в том числе на нужды а) технологические всего, из них питьевого качества, б) вспомогательные всего, из них питьевого качества, в) хозяйственно-питьевые; передано другим организациям а) без использования, всего, из них питьевого качества, б) после использования; потери при транспортировании. Отдельно прилагают схему водопотребления и водоотведения по производствам: указывают наличие и техническую характеристику рыбозащитных устройств на водозаборах.

Характеристика водоотведения оформляется в виде таблицы «Характеристика источников сточных вод». Она содержит сведения: код источника, фактическая концентрация, мг/дм3 (средняя, максимальная), фактический сброс и лимит сброса в г/ч  и усл. т/год, утвержденный пдс, г/ч, превышение сброса, усл. т/год. Каждое из них описывается по показателям: наименование источника сточных вод, № выпуска, режим сброса, контрольно-измерительные приборы, перечень показателей состава и свойств сточной воды; средний утвержденный расход сточных вод, тыс. м3/ ч; максимальный утвержденный расход сточных вод, м3/с, показатели состава и свойств сточной воды: БПК полн, ХПК, водородный показатель рН, взвешенные вещества, температура t, токсичность, специфические нормированные примеси. Перечень нормированных веществ устанавливают, исходя из специфических особенностей производства.

Таблица предназначена для учета объема сточных вод, в том числе с территории предприятия, сбрасываемых непосредственно в поверхностные водные объекты, оценки воздействия на приемники сточных вод по таким характеристикам, как БПКполн, температура, минерализация, ХПК, рН, токсичность, а также для учета массы нормированных веществ, поступающих в водные объекты. Таблица составляется по состоянию за каждый прошедший год, ежегодно. Под заголовком таблицы делается надпись «По состоянию на 19__ год».

Характеристика очистки сточных вод на предприятии оформляется в виде таблицы «Характеристика очистных сооружений». В таблице по годам для каждого наименования очистного сооружения и метод очистки приводят сведения: пропускная способность, м3/год проектная и фактическая; эффективность очистки, ингредиент наименование, год; средняя концентрация (по проекту) - поступило, мг/л, сброшено, мг/л, средняя концентрация (фактическая) - поступило, мг/л, сброшено, мг/л. Отдельно прилагают технологические схемы очистки сточных вод.

Отдельно составляется таблица «Характеристика водооборотных систем (ВОС)». Таблица предназначена для учета показателей использования воды системами оборотного водоснабжения и системами повторного использования воды. К системам оборотного водоснабжения относятся такие системы, в которых под расходами циркулирующей воды понимаются суммарные объемы воды, потребовавшейся бы при отсутствии системы, т.е. объемы экономии свежей воды за счет применения оборотной системы в отчетном периоде. К системам оборотного использования воды не относятся системы водоснабжения, в которых используются объекты единого государственного водного фонда для охлаждения или задержания (аккумуляции) отработанных вод Исключение составляют наливные водохранилища, пруды-охладители и другие водные объекты, специально предоставленные в обособленное пользование для охлаждения отработанных вод. К системам оборотного водоснабжения не относятся расходы циркуляционной воды в системах теплоснабжения. В таблице учитываются только объемы воды, поступающей на подпитку этих систем.

Характеристика отходов, образующихся на предприятии представляет собой характеристику отходов, перечень полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения (складирования). Отдельно в виде справки с указанием времени, объема, состава и места приводятся данные о внеплановых и аварийных случаях сброса в почву, в водные объекты, вывоза, захоронения (складирования) загрязняющих веществ.

Характеристика отходов содержит сведения для каждого наименования отхода: его код, технологический процесс или производство, где образуются отходы, класс опасности отхода: содержание химических элементов (соединений) в отходе, %; физико-химическая характеристика отходов (пожаро-, взрывоопасность, агрегатное состояние, растворимость, влажность); наличие отходов на 01.01.9_ в местах организованного складирования (захоронения) всего, в т.ч. использовано за предыдущий год, т/год.

Движение образующихся отходов предприятия по циклу обращения с отходами отражается в сведениях той же таблицы: образовалось отходов, т/год, всего в т.ч. передано другим предприятиям, организациям; использовано на предприятиях, обезврежено (уничтожено), захороняются (складируются) отходы на полигонах или накопителях, находящиеся на балансе предприятия, находящиеся на балансе исполкомов или других организаций, наличие разрешений на захоронение (складирование) отходов и их объем, т/год, периодичность образования и вывоза отходов, причины неиспользования отходов, допустимая масса загрязняющих веществ усл. т/год, превышение допустимых масс загрязняющих веществ усл. т/год*. Графы* заполняются для расчета платежей. Таблица предназначена для учета образующихся на предприятии отходов производства и производственного потребления.

Характеристика полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения (складирования) отходов содержит сведения для каждого наименования накопителя отходов и района размещения: площадь, га, размер санитарно-защитной зоны, м, мощность, тыс. т/год, срок службы (начало и окончание по проекту), характеристика противофильтрационных экранов (тип, конструкции), характеристика системы сброса, очистки дождевых, талых и дренажных вод и их качественный состав, система контроля за состоянием окружающей среды, виды отходов, затраты на захоронение (складирование) отходов, тыс. руб. Таблица заполняется для всех полигонов, накопителей (далее объектов), находящихся на балансе предприятия.

5 Сведения о транспорте предприятия, включая внутризаводской, приводят в соответствии с «Методическими указаниями по расчету выбросов вредных веществ автомобильным транспортом». Для каждой группы транспортных средств (грузовые и специальные машины с двигателями: бензиновыми, дизельными, газобаллонными; автобусы с двигателями: бензиновыми, дизельными, газобаллонными; легковые, служебные и специальные, другие) приводят сведения: количество, шт., средний годовой пробег на единицу транспорта, км/год, общий пробег, млн. км/год, коэффициенты влияния среднего возраста парка и технического состояния, удельные выбросы, г/км (СО, NОx, углеводороды, СН; пары топлива), годовой выброс, т/год. Коэффициенты влияния – заполняется автотранспортными цехами и предприятиями, данные по парам топлива – рекомендуемое.

6 Сведения об эколого-экономической деятельности предприятия  включают данные о нормативах платы за выбросы, сбросы, размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду, размере платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов. Нормативы платы доводятся до предприятий в установленном порядке. Взимание платежей за нарушение природоохранительного законодательства, загрязнение окружающей среды и в возмещение нанесенного ущерба возложено на местные законодательные власти.

Платежи предприятий за загрязнение окружающей среды устанавливаются отдельно за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; сбросы в водные объекты загрязняющих веществ; размещение отходов. За сбросы (выбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов устанавливаются два вида платежей: за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов в пределах установленных предприятию лимитов допустимых выбросов (далее «лимиты»); за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов, превышающие установленные предприятию лимиты.

Лимиты выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов устанавливаются предприятиям, независимо от их ведомственной подчиненности, территориальными и законодательными органами власти. Лимиты определяются исходя из экологической обстановки в регионе, экономических возможностей предприятий и с учетом необходимости поэтапного достижения нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и размещение отходов.

Для расчета размеров платежей местные законодательные органы устанавливают региональные нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение отходов как в пределах установленных лимитов, так и за превышение установленных лимитов, которые могут приниматься по среднереспубликанским значениям; либо рассчитываться как среднерегиональный норматив или индивидуально для каждого предприятия по приведенной массе загрязняющих веществ. Перечень загрязняющих веществ, учитываемых при определении лимитов и нормативов платы, устанавливается местным законодательным органом.

Размер платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов, тыс. руб. приводится в таблице, которая содержит сведения за несколько последовательных предыдущих лет с разбивкой по графам «в пределах установленных лимитов, план/факт, за превышение допустимых лимитов, штрафы за аварийные выбросы» по показателям: 1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ, 2) сброс в водные объекты загрязняющих веществ, 3) размещение (захоронение) отходов, 4) общая сумма платы, 5) платежи за сверхнормативное и некомплексное использование (потери) природных ресурсов и получаемого из них сырья, 6) средства, взыскиваемые в возмещение ущерба, причиненного государству нарушением природно-охранного законодательства в результате хозяйственной деятельности предприятия, 7) всего за год.

Контрольные вопросы:

1 Что называется источником выделения?

2 Что называется источником загрязнения?

3 Что собой представляет организованный источник загрязнения?

4 Что собой представляет неорганизованный источник загрязнения?

5 Для каких предприятий сведения по рекультивации имеют наибольшее значение?

6 Расход каких энергоресурсов учитывается на предприятии?

7 Какие таблицы составляются для характеристики использования природных ресурсов?

8 Какие таблицы составляются для характеристики использования воды, образования сточных вод и их очистки?

10 Какие системы называются водооборотными?

11 Что не относится к системам водооборота?

12 Для каких групп автотранспорта приводят сведения об их использовании?

13 Что входит в  сведения об эколого-экономической деятельности предприятия?

Литература: 1; 2; 19.

## 3 Паспортизация природных объектов

Цель: изучить основные принципы разработки экологического паспорта природного объекта и порядок его заполнения.

План:

1 Показатели паспортизации природных объектов. Виды паспортов природных объектов.

2 Паспорт почв и земель. Структура, показатели, формы заполнения.

3 Паспорта водного объекта. Структура, показатели, формы заполнения.

4 Паспорт ООПТ. Структура, показатели, формы заполнения.

1 Показатели паспортизации природных объектов. Виды паспортов природных объектов.

Ведение паспортов природных объектов обусловлено требованиями экологического кадастра и экологического мониторинга. Показателями паспортизации природных объектов выступают свойства природных объектов, отражающих их качественное и количественное состояние, важные с точки зрения использования природных объектов в качестве природных ресурсов или среды обитания для живых организмов.

Разработка экологических паспортов развивается. Предложено и на практике апробированы паспорта сельскохозяйственных земель, почв, водных объектов рыбохозяйственного назначения, ООПТ. На их основе разрабатываются экологические паспорта сходных объектов иного целевого использования.

2 Почвенно-экологическая паспортизация земельных участков. Элементы почвенно-экологической паспортизации земельных участков уже сейчас присутствуют на практике. Так, предприятиям рекомендуется иметь экологический паспорт, в котором находят отражение и параметры состояния почв, которые позволяют следить за соблюдением экологического законодательства тем или иным предприятием. В ряде регионов могут вводить Паспорта почвенного плодородия. В ряде случаев важным документом, создаваемым на рекомендательной или добровольной основе, может служить санитарный паспорт почв. Во всех перечисленных случаях информация, содержащаяся в обновляемых на регулярной основе «паспортах», отражающих почвенно-экологическое состояние земельного участка, позволит предпринимать землепользователю оперативные профилактические меры по снижению уровня риска экологической опасности, риска повышения эксплуатационных затрат, корректировать методы использования почвенных ресурсов.

Согласно ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв необходимо составлять паспорта почв с целью определения и контроля загрязненности и деградации для установления мероприятий по их охране, повышению плодородия и рациональному использованию. В паспорте почв должна быть собрана информация по семи разделам: географическое положение почвы; физико-географические условия местности; хозяйственное использование местности; характеристика источников загрязнения и деградация почв; характеристика почвы; характеристика почвенных горизонтов; санитарное состояние почвы.

Согласно Экологического кодекса РК при зонировании и использовании земель сельскохозяйственного назначения должны быть обеспечены экологическая безопасность и качественное состояние сельскохозяйственных угодий. Поэтому согласно Земельному кодексу в целях государственного контроля за качеством сельскохозяйственных угодий, передаваемых в землепользование и собственность гражданам и юридическим лицам, составляется паспорт земельных участков сельскохозяйственного назначения на основании данных материалов почвенных, почвенно-мелиоративных, геоботанических обследований и бонитировки почв за счет бюджетных средств.

Форма паспорта земельных участков сельскохозяйственного назначения утверждается центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами. Организацию работ по составлению паспорта земельного участка и его выдачу осуществляют уполномоченные органы областей (города республиканского значения, столицы), районов (городов областного значения) по месту нахождения земельного участка.

Паспорт изготавливается одновременно с оформлением и выдачей правоудостоверяющих документов на землю. Паспорт составляется по форме, утвержденной центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами. Текст Паспорта на двух языках – государственном и русском. Паспорт изготавливается в двух экземплярах, подписывается председателем районного комитета по управлению земельными ресурсами и заверяется печатью. Один экземпляр районным комитетом по управлению земельными ресурсами выдается хозяйству, о чем делается запись в книге записей Паспорта земельного участка сельскохозяйственного назначения, второй экземпляр хранится в земельно-кадастровом деле земельного участка.

При первичном внесении записи данных в Паспорте указываются источник материалов, дата и масштаб изготовления. При последующей записи – указывается обосновывающий документ для внесения изменения в земельно-кадастровые данные Паспорта. Последующее обновление данных Паспорта производится один раз в 5 лет на пахотных землях и 10 лет на кормовых угодьях. Для этих целей собственники земельных участков и землепользователи предоставляют Паспорт в территориальный орган по управлению земельными ресурсами.

3 Паспорта водного объекта. Структура, показатели, формы заполнения. В Экологическом кодексе РК приведены экологические требования при использовании водных объектов. Так, размещение предприятий и других сооружений, влияющих на состояние водных объектов, производится с соблюдением условий и правил охраны окружающей среды, охраны недр, санитарно-эпидемиологической, промышленной безопасности, воспроизводства и рационального использования водных ресурсов, а также с учетом экологических последствий деятельности указанных объектов. Использование природных водных объектов для сброса сточных вод запрещается, за исключением случаев, когда в наличии соответствующие экологические разрешения на эмиссии в поверхностные водные объекты. При этом сброс сточных вод допускается по разрешению уполномоченного государственного органа в области использования и охраны водного фонда, сброс сточных вод в недра – при наличии положительного заключения экологической экспертизы.

Природопользователь не может превышать установленные нормативы концентрации загрязняющих веществ в сточных водах или вводить в состав сточных вод новые вещества, не предусмотренные в экологическом разрешении. При нарушении указанных требований сброс сточных вод должен быть прекращен. Сбрасываемая в открытые водоемы вода должна быть прозрачной, без окраски, запаха, не содержать болезнетворные бактерии и вредные для здоровья человека и животных вещества в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы. Температура сбрасываемой воды не должна превышать 30 градусов по Цельсию. В сбрасываемой воде не должны находиться вещества, агрессивно действующие на бетон и металл. Не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водоемы в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания.

Согласно Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. водный объект, занесенный в государственный водный кадастр, должен иметь паспорт. В нем указывается регистрационный номер, наименование и комплексная характеристика, содержащая физико-географические, геолого-гидрологические, технические, правовые и экономические показатели. Экологический паспорт представляет собой сводку данных о природных условиях, хозяйственной деятельности, существующей экологической ситуации территории. В паспорте следует приводить данные за последние годы. Содержание и информационное наполнение паспорта уточняется ежегодно и полностью пересматривается один раз в пять лет.

Экологический паспорт составляется (заполняется) специалистами, типовой перечень необходимых данных предоставляется без излишней детализации. В проекте паспорта основное внимание уделяется содержательной стороне перечня информации. Ответы на поставленные вопросы должны формировать ясное объективное понимание экологической ситуации, факторов ее формирования и изменения.

В экологической практике нарабатываются формы паспорта водного объекта различного типа водопользования и значения. Разработка экологических паспортов поможет осуществлять управление, контроль, мониторинг и повысить инвестиционную привлекательность территорий и водоемов.

4 Паспорт ООПТ. Структура, показатели, формы заполнения. Паспортизация охраняемых территорий – описание и регистрация охраняемых территорий по определённой схеме, конкретизированной по отношению к отдельным их видам. Согласно Закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РК, 2006 г., государственные органы, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, составляют по каждой такой территории паспорт установленного образца и регистрируют его в уполномоченном органе. Паспорт ООПТ составляется на государственном и русском языках в трех экземплярах. Каждый экземпляр зарегистрированного паспорта является оригиналом. Паспорт государственных памятников природы, государственных природных заказников, государственных заповедных зон находится в организации, за которой закреплена охрана указанных видов особо охраняемых природных территорий, государственном органе, в ведении которого находится данная организация, и уполномоченном органе.

В паспорте ООПТ указываются: наименование особо охраняемой природной территории, ее вид и категория; название, номер и дата принятия акта государственного органа, которым создана или расширена особо охраняемая природная территория; наименование государственного органа, в ведении которого находится особо охраняемая природная территория; наименование организации, на которую возложена охрана особо охраняемой природной территории, не имеющей статуса юридического лица; местонахождение особо охраняемой природной территории с картой-схемой с определением туристской инфраструктуры, географическими координатами, описанием границ, площади ее территории и охранной зоны; перечень находящихся на особо охраняемой природной территории объектов государственного природно-заповедного фонда с их количественной и качественной характеристикой; функциональные зоны особо охраняемой природной территории и вид режима их охраны, сведения о смежных собственниках земельных участков и землепользователях, их обязательствах и обременениях по природопользованию в охранной зоне; разрешенные и запрещенные виды деятельности, а также ограничения на отдельные виды деятельности на особо охраняемых природных территориях; правила посещения, режим работы, рекреационная нагрузка. Разработка паспорта ООПТ производится в течение шести месяцев после принятия решения Правительства или областных (города республиканского значения, столицы) исполнительных органов о создании или расширении ООПТ и в соответствии с технико-экономическим обоснованием создания или расширения ООПТ. В случаях изменения целевого назначения, реорганизации, расширения ООПТ производится перерегистрация ее паспорта.

Паспорт ООПТ оформляется по форме. Учетные данные по ООПТ (количество индикаторных видов растений и животных, объектов государственного природно-заповедного фонда, туристских маршрутов и троп и т.д.) приводятся в паспорте на момент его составления. Государственные органы, в ведении которых находятся ООПТ, обеспечивают качество и достоверность указываемой информации, своевременное предоставление паспорта на согласование и регистрацию в уполномоченный орган.

Регистрация паспорта ООПТ производится не позднее двенадцати месяцев после принятия решения Правительства Республики Казахстан или областных (города республиканского значения, столицы) исполнительных органов о создании и расширении ООПТ. Регистрация паспорта ООПТ оформляется приказом первого руководителя уполномоченного органа либо лица, его замещающего. Регистрация паспортов ООПТ отмечается в Журнале регистрации паспортов особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения. Перерегистрация паспорта ООПТ производится не реже одного раза в десять лет, за исключением случаев изменения целевого назначения, реорганизации или расширения ООПТ, в этих случаях перерегистрация паспорта производится в трехмесячный срок. При осуществлении перерегистрации паспорта ООПТ, в его регистрационном номере через дробь указывается номер очередной перерегистрации. Паспорт ООПТ вводится в действие со дня его регистрации (перерегистрации) в уполномоченном органе.

Контрольные вопросы:

1 Что выступает в качестве показателей паспортизации природных объектов?

2 Каков порядок разработки паспорта земель сельскохозяйственного назначения РК?

3 Какие сведения должны содержаться в паспорте водного объекта?

4 Что понимают под паспортизацией ООПТ?

5 Какие сведения об ООПТ содержатся в экологическом паспорте?

Литература:7; 8; 9, с.97;10; 11; 12, ст.59; 13; 14, ст.25; 15; 16.

## 4 Экологический паспорт территорий

Цель: изучить особенности разработки экологического паспорта территорий и порядок его заполнения.

План:

1 Роль экологической паспортизации территорий

2 Структура и содержание экологического паспорта территорий.

3 Порядок разработки экологического паспорта территорий.

4 Примеры экологической паспортизации территорий ( город, район)

1 Экологическая паспортизация является составной частью эколого-экономической политики государства. Экологический паспорт природопользователя дает возможность осуществить экологическую аттестацию хозяйственного объекта по признакам его соответствия требованиям предельно допустимой техногенной нагрузки и экологической техноемкости территории. Экологическая паспортизация территорий заключается в подготовке и оформление экологических паспортов и выполняется, обычно, по следующим этапам: определение и выбор объектов экологической паспортизации;  подготовка структуры и содержания экологических паспортов различного иерархического уровня;  разработка методических документов по паспортизации объектов хозяйственной деятельности и территорий.

Паспортизация территорий в Казахстане, как и на постсоветском пространстве, пока находится на начальном этапе. За основу ее развития может быть принят подход, постепенно реализующийся в РФ. Научно-методические основы ЭПТ в России развиваются. В настоящее время разработана концепция федеральной системы экологической паспортизации. Она строится по территориально-иерархическому принципу применительно к административному делению Российской Федерации. Предложено выделять четыре уровня иерархии экологических паспортов: первый уровень – локальный (экологический паспорт предприятия); второй уровень – районный: город или административный район (муниципальный экологический паспорт); третий уровень – региональный: область или крупный город (экологический паспорт региона или территории); четвертый уровень – федеральный: Российская Федерация (экологический паспорт России или национальный доклад). Принципиально новым в рассмотренной системе является экологический паспорт территории (ЭПТ).

Экологическая паспортизация необходима для получения объективной информации о действительном экологическом состоянии различных производственных объектов, регионов и страны в целом, для регулирования социально-экономических отношений в области природопользования и улучшения среды обитания человека. Анализ состояния экологической паспортизации подтверждает необходимость ее совершенствования на принципах системного подхода, единой методологической, организационной и функциональной основе.

2 Структура и содержание экологического паспорта территорий (ЭПТ) аналогичны структуре и содержанию экологического паспорта предприятия-природопользователя (ЭПП).

3. Этапы проведения экологической паспортизации территорий можно проследить на примере экологической паспортизации предприятий-природопользователей и территории Республики Башкортостан. В Республике Башкортостан экологическая паспортизация предприятий-природопользователей и территории проводится в два этапа.

На первом этапе экологической паспортизации:

- регистрирация предприятия-природопользователи, подлежащие экологической паспортизации;

- оказание соответствующей методической и консультационной помощи предприятиям-природопользователям;

- предприятия-природопользователи передают данные по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и по объемам образования отходов, их движению и размещению;

- проверка соответствия информации, представленной предприятиями-природопользователями, данным проекта ПДВ загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разрешительным документам на выбросы загрязняющих веществ и лимиты размещения отходов, получение справки о постановке предприятия-природопользователя на государственный учет;

- в конце каждого года прием от предприятий-природопользователей технических отчетов.

На втором этапе экологической паспортизации Управление государственного аналитического контроля Министерства природных ресурсов Республики Башкортостан:

- принимает электронную версию экологического паспорта предприятия-природопользователя;

- систематизирует, обрабатывает, хранит электронные версии экологических паспортов и создает на их основе информационную базу данных о предприятиях-природопользователях и территории Республики Башкортостан;

- готовит данные для проведения сводных расчетов загрязнения воздушного бассейна административных территорий Республики Башкортостан выбросами предприятий-природопользователей и автотранспорта;

- готовит для органов исполнительной власти, осуществляющих координацию и регулирование деятельности в области охраны окружающей среды, предложения по нормативам допустимого воздействия предприятий-природопользователей на окружающую среду с учетом предельной антропогенной нагрузки на территорию;

- формирует реестры источников негативного воздействия на окружающую среду;

- выполняет работы по экологической паспортизации территории Республики Башкортостан, руководствуясь требованиями нормативно-методических документов;

- представляет информацию о текущем состоянии окружающей среды по запросам заинтересованных органов исполнительной власти и организаций.

4 Примеры экологической паспортизации территорий (город, район). Практическую реализацию паспортизации территорий рассмотрим на примерах паспортизации в Российской Федерации. Закон РФ «Об охране окружающей среды» возложил на субъекты РФ осуществление экологической паспортизации территории. В Санкт-Петербурге эти вопросы были поручены Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Комитетом был разработан информационно-аналитический программный комплекс, получивший название Экологический паспорт Санкт-Петербурга. Область применения информационно-аналитического программного комплекса:

- ведение экологического баланса Санкт-Петербурга;

- учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, находящихся на территории Санкт-Петербурга, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю;

- проведение экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности;

- установление нормативов воздействия на окружающую среду;

- обеспечение установления нормативов качества окружающей среды;

- обеспечение государственного экологического контроля, государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр; государственного контроля за использованием и охраной водных объектов;

- обеспечение государственной экологической экспертизы;

- ведение Стандарта состояния окружающей среды и Стандарта эффективности обеспечения экологической безопасности;

- обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов органов государственной власти;

- обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Санкт-Петербурга.

Экологический паспорт Санкт-Петербурга должен включать 280 баз данных и картографических покрытий: физико-географическая характеристика территории; нормативы качества окружающей среды; характеристика геологической среды; минерально-сырьевые ресурсы; подземные и грунтовые воды; атмосферный воздух; поверхностные воды; зеленые насаждения; особо охраняемые природные территории; отходы и санитарная очистка города; экологическая безопасность; антропогенные источники негативного воздействия на окружающую среду. В течение 2005 г. была создана первая очередь экопаспорта по земельным ресурсам, которая включает информационные блоки: особо охраняемые природные территории и минерально-сырьевые ресурсы; информационные слои: климатическая характеристика территории и биологическая безопасность. Также созданы: база данных оперативной метеорологической информации; база данных гидрологической изученности водотоков города. Создана система управления базами данных по статистической отчетности природопользователей  (2-ПТ-«воздух», 18-КС,  4-ОС, 2ТП-Водхоз, 2-ТП-«токсичные отходы»). Создана тестовая версия программного комплекса для моделирования распространения загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения водных объектов Санкт-Петербурга. Разработана модель загрязнения атмосферного воздуха на территории города, учитывающая расчетные данные и данные мониторинга. Введена в опытно-производственную эксплуатацию система автоматизированная система государственного экологического контроля (АСГЭК).

В Омской области в 2005 г. приступили к экологической паспортизации территории региона. В течение пяти лет будет сформирована исчерпывающая информационная база данных о состоянии природно-ресурсного потенциала Омской области, включая состояние ООС и показатели экологической емкости. Как сообщает ИП «Омская Губерния», работу планируется осуществить в три этапа. В первый этап входит сбор и обработка сведений для оформления экопаспортов всех юридических лиц. На втором этапе планируется осуществить оформление экопаспортов каждого муниципального образования области. Третий, завершающий этап предполагает обобщение полученных данных и формирование экопаспорта всей территории Омской области в целом.

Составление экологического паспорта района. При составлении экологического паспорта Уинского района учитывалось административно-территориальное деление района, оценивалось качество природных сред района (воды, воздуха, почвы, радиационной обстановки). Одновременно проведен анализ воздействия производственных предприятий на экологическую ситуацию, дана оценка экологического риска как для района в целом, так и для отдельных административно-территориальных единиц (населенных пунктов, сельских поселений). Для оценки качества ОС муниципального образования Уинский район выполнено комплексное обследование природных сред. На протяжении основных транспортных магистралей района (Нижний Сып – Уинск, Суда – Уинск, Суда – Барсай, Уинск – Кочешовка, Уинск – Аспа, Аспа – Красногорка, Аспа – Ломь) проведена автогамма-съемка с автоматической записью мощности дозы на маршруте. Впоследствии данные нанесены на электронную карту района. По итогам исследований и другой информации составлен экологический паспорт.

Контрольные вопросы:

1 Что представляет собой экологическая паспортизация территорий?

2 Каковы примерные этапы проведения экологической паспортизации территорий?

Литература:5; 6; 17; 18.

Список использованных источников

1 ГОСТ 17.0.0.04-90. Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения. – http://www.environment.7-1.ru.

2 Методические рекомендации по заполнению и ведению экологического паспорта промышленного предприятия ГОСТ 17.0.0.04-90. – http://www.simbexpert.ru.

3 Экологическая паспортизация предприятий и объектов// Иметхенов А.Б. Экология, охрана природы и природопользование. – http://www.baikal-center.ru/books/element.php?ID=1407

4 Экологический Кодекс. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. № 212-III. // Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г. –http://www.zakon.kz/141149-kodeks-respubliki-kazakhstan-ot-9.html

5 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2004 г. № 63. О проведении экологической паспортизации, ведении учета объектов хозяйственной или иной деятельности и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории Республики Башкортостан. – http://www.ugak.ru/docs/76/

6 Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга. Осуществление экологической паспортизации – http://pda.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/ecology/rep2005/part_4.

7 ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана природы. Почвы. Паспорт почв. – http://www.complexdoc.ru.

8 Методические указания по оценке городских почв при разработке градостроительной и архитектурно-строительной документации. Паспорт городской почвы. – ГлавАПУ Москомархитектуры – АО «Моспроект» научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт экологии города, Москва, 2003. – http://stroy.dbases.ru/Data1/45/45871/index.htm

9 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442 с изм. –http://www.akorda.kz.

10 Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 11 августа 2003 г. № 62-П. Об утверждении формы Паспорта земельного участка сельскохозяйственного назначения и Инструкции по составлению Паспорта. – http://www.aisgzk.kz.

11 Почвенно-экологическая оценка. Почвенно-экологическая паспортизация земельных участков. – http://soilinst.ru/service/ground_ecology_diagnostic/#09

12 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. № 481. – http://www.akorda.kz.

13 Объявление о государственных закупках способом запроса ценовых предложений на проведение научных работ по сохранению генофонда и биоразнообразия путем составления паспорта рыбохозяйственных водоемов местного значения Алматинской области. – http://priroda.taldykorgan.net.

14 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях». – http://v.zakon.kz.

15 Приказ Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2007 г. № 136. Об утверждении Правил разработки и регистрации (перерегистрации) паспортов особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения. – agro.sk.kz/npa/59.doc

16 Паспортизация охраняемых территорий. - http://www.geo.tsu.ru.

17 Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем. – http://www.referatec.com/referat_21308_str_32.html

18 Экологический паспорт, инвестиции и кризисные территории. –http://www.ugrasu.ru

19 Методические указания по расчету выбросов вредных веществ автомобильным транспортом. – М.: Госкомгидромет, 1985, 30 с.