Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Кафедра экологии

Г.Б. Юнусова

# Экологическая паспортизация

# практикум

Костанай, 2010

ББК 20.18 я 73

Ю 56

Автор:

Юнусова Гульнара Батырбековна, к.т.н., и.о. доцента

Рецензенты:

Валяева Елена Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент Костанайского государственного педагогического института

Наумов Николай Семенович, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова

Шевченко Людмила Яковлевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова

Юнусова Г.Б.

Ю 56 Экологическая паспортизация: практикум. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2010. – 29 с.

В учебно-методическое пособие включены общие методические указания по выполнению работ, оформлению и защите отчета и методические указания по выполнению отдельных работ практикума по экологической паспортизации. Практикум составлен согласно требованиям рабочего учебного плана специальности 050608 – Экология, рабочей учебной программы элективной дисциплины «Экологическая паспортизация и экспертиза».

Практикум предназначен для студентов специальности 050608 – Экология и рекомендуется для использования при проведении учебных занятий, выполнении научно-исследовательских работ студентов, курсовых и дипломных работ.

ББК 20.18 я 73

Утверждено Учебно-методическим советом Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова, протокол от ______2010 г. № __.

© Юнусова Г.Б.

©Костанайский  государственный

университет им. А. Байтурсынова, 2010

Содержание

| Введение……………………………………………………………………….. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие методические указания по выполнению практикума, оформлению и защите отчета……………………………………………. | 5 |
| 2 | Методические указания по выполнению практикума………………….. | 6 |
|  | Работа № 1 Экологический паспорт промышленного предприятия…. | 6 |
|  | Работа № 2 Экологические паспорта нефтебазы и АЗС…………..….. | 9 |
|  | Работа № 3 Экологический паспорт тепловой электростанции.…….. | 10 |
|  | Работа № 4 Паспорт опасных отходов……….………………………... | 14 |
|  | Работа № 5 Паспорт полигона опасных отходов………….………..… | 16 |
|  | Работа № 6 Экологический паспорт почв и земель………..………..… | 17 |
|  | Работа № 7 Паспорт водного объекта……………………………..…… | 20 |
|  | Работа № 8 Паспорт ООПТ………………………..……………………. | 22 |
|  | Работа № 9 Экологический паспорт территорий……..……………….. | 25 |
| ## Список использованных источников………………………………………… |  | 28 |

### Введение

Экологическая паспортизация представляет один из механизмов контроля качества окружающей среды. Она заключается в разработке экологических паспортов природных и техногенных объектов, в которых собрана наиболее важная текущая информация о состоянии объектов и их воздействии на окружающую среду. Экологические паспорта природных и техногенных объектов являются одним из источников информации для разработки экспертируемых документов.

Экологический паспорт предназначен для решения следующих природоохранных задач:

- оценка влияния загрязняющих веществ и выпускаемой продукции на окружающую среду и здоровье населения;

- определение размера платы за природопользование;

- установление предприятию предельно допустимых норм выбросов загрязняющих веществ;

- планирование предприятием природоохранных мероприятий и оценка их эффективности;

- контроль соблюдения предприятием законодательства в области охраны окружающей среды;

- повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов, энергии и вторичных продуктов, т.е. «оценка экологичности производства».

Практикум представляет собой комплекс разработанных автором работ, которые предназначены для закрепления базовых теоретических знаний в области экологической паспортизации, выработке организационно-управленческих и аналитических умений по разработке экологического паспорта для объектов различного типа, использованию данных экологического паспорта в области регламентации хозяйственного воздействия на окружающую среду.

При изучении курса студент должен знать:

1. основные виды, показатели экологической паспортизации;

2. основные виды экологических паспортов хозяйственных и природных объектов.

При выполнении лабораторно-практических занятий студент должен овладеть навыками и умениями разработки экологических паспортов хозяйственных и природных объектов.

1 Общие методические указания по выполнению практикума, оформлению и защите отчета

Согласно требованиям учебного рабочего плана и учебной рабочей программы по элективной дисциплине «Экологическая паспортизация и экспертиза» студент должен выполнить лабораторные и практические работы, чтобы уметь разработать экологический паспорт техногенных и природных объектов, заполнить его, используя необходимые источники, извлечь вторичную информацию их данных экологического паспорта для решения природоохранных задач. Выполнение работ практикума осуществляется студентом самостоятельно под контролем преподавателя.

Для выполнения работы предварительно необходимо внимательно изучить теоретическую часть соответствующего методического указания по работе, ознакомиться с ходом работы и представляемыми результатами и подготовить предварительный письменный отчет по работе. Отчет по работе должен быть аккуратно оформлен на листах формата А4 или на тетрадных листах в рукописном или компьютерном исполнении. Текст должен быть написан разборчиво, четким и ясным почерком. Отчет по работе должен включать следующие обязательные элементы: титульный лист, название, цель работы, ход работы, результаты.

Далее для получения допуска к самостоятельному выполнению работы необходимо ответить на вопросы о порядке выполнения работы и представить подготовленный предварительный отчет преподавателю.

Защита работ практикума проводится по контрольным вопросам либо по вопросам к теме соответствующей лекции. Срок защиты назначается преподавателем. Работа, выполненная по чужому варианту, проверке и защите не подлежит.

При возникновении затруднений при оформлении отчета, выполнения работы и подготовки к ее защите следует обращаться за консультацией к преподавателю.

2 Методические указания по выполнению практикума

Работа № 1 Экологический паспорт промышленного предприятия

Цель работы: изучить структуру и содержание экологического паспорта промышленного паспорта, получить навык разработки структуры экологического паспорта промышленного предприятия.

Материалы и оборудование: требования ГОСТ по экологическому паспорту, приложения 1-18, экологический паспорт конкретного предприятия.

#### Теоретическая часть

Экологический паспорт промышленного предприятия – нормативно-технический документ, включающий данные по использованию предприятием природных ресурсов и определение влияния производства на окружающую среду. Экологический паспорт предприятия в зависимости от конкретного производства должен содержать комплекс основных взаимоувязанных требований и систему показателей, обеспечивающих соблюдение природоохранных норм и правил хозяйственной деятельности и рационального использования атмосферы, гидросферы, литосферы, растительности и животного мира.

Экологический паспорт разрабатывается предприятием за счет его средств и утверждается руководителем предприятия по согласованию с местными органами власти и территориальным органом МООС РК, где он и регистрируется. Руководитель предприятия, утверждающий экологический паспорт несет персональную ответственность за правильность составления паспорта, достоверность содержащихся в нем данных и внесение корректив в течение месяца со дня изменения характера использования природных ресурсов. Экологический паспорт для проектируемых, реконструируемых и расширяющихся предприятий заполняется на стадии разработки соответствующего проекта.

Основой для разработки экологического паспорта являются согласованные и утвержденные основные показатели производства, проекты расчетов предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормы предельно допустимых сбросов (ПДС), разрешение на природопользование, паспорта газо- и водоочистных сооружений и установок по утилизации и использованию отходов, данные государственной статистической отчетности, инвентаризации источников загрязнения и нормативно-технические документы.

Экологический паспорт для действующих и проектируемых предприятий составляется один раз в пять лет и дополняется (корректируется) при изменении технологии производства, в течение месяца со дня изменений. Экологический паспорт заполняется в двух экземплярах: один хранится на предприятии, другой – в местном комитете по охране природы, сведения в последнем должны соответствовать грифу не выше «Для служебного пользования». Допуск к экологическому паспорту, имеющему гриф секретности, производится порядком, установленным нормативными документами.

Содержание экологического паспорта предприятия. Титульный лист экологического паспорта предприятия (является приложением 1 и 2). Экологический паспорт составляется в соответствии с ГОСТ 17.0.0.04.90 и включает в себя следующие разделы:

1. Краткая природно-климатическая характеристика района расположения предприятия: характеристика климатических условий; характеристика состояния, включая фоновые концентрации в атмосфере; характеристика источников водозабора и приемников сточных вод, фоновый химический состав вод водных объектов.

2. Общие сведения о предприятии (представляются в соответствии с приложением 3)

3. Использование земельных ресурсов (представляется в соответствии с приложением 5).

4. Краткое описание технологических процессов и сведения о продукции приводятся в соответствии с приложением 4 и должны иллюстрироваться балансовой схемой материальных потоков.

5. Характеристика сырья, использования материальных (земельных, водных) и энергетических ресурсов (проводится в соответствии с приложениями 6 и 7).

6. Характеристика источников воздействия на окружающую среду.

7. Характеристика выбросов в атмосферу отражает состав, качественные и количественные значения содержания загрязняющих атмосферу веществ, содержащихся в выбросах предприятия (приложение 8). Отдельно, в виде справки с указанием времени, объемов и состава, приводятся данные о залповых и аварийных выбросах в атмосферу загрязняющих веществ.

8. Характеристика водопотребления, водоотведения, состояния водоочистных сооружений отражает объемы, удельные нормативы, состав, качественные и количественные значения содержания загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, приложения 9, 10, 11, 12. Отдельно, в виде справки с указанием времени, объемов и состава, приводятся данные о залповых и аварийных сбросах (сливах) загрязняющих веществ, в том числе в почву, в водные объекты, в канализационные сети, на очистные сооружения, отстойники, отдельные емкости и т.п.

9. Характеристика отходов, перечень полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения (складирования) приводится в соответствии с приложениями 13, 14. Отдельно, в виде справки с указанием времени, объема, состава и места, приводятся данные о внеплановых и аварийных случаях сброса в почву, в водные объекты, вывоза, захоронения (складирования) загрязняющих веществ.

10 Сведения о рекультивации нарушенных земель с указанием целей рекультивации приводятся в приложении 15.Оценка влияния производства на окружающую среду.

11 Сведения о транспорте предприятия, включая внутризаводской, приводятся в соответствии с приложением 16.

12 Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется предприятием на основании действующих нормативно-технических документов.

13 Сведения об эколого-экономической деятельности предприятия включают данные о затратах на природоохранные мероприятия, их эффективности и основываются на действующих методах оценки. Данные о платежах предприятия за загрязнение окружающей среды, порядок определения и применения нормативов платы за выбросы (сбросы) приведены в приложениях 17, 18.

Заполнение всех форм экологического паспорта обязательно. Допускается включение дополнительной информации по заполнению паспорта в соответствии с требованиями территориальных органов МООС РК или по согласованию с ними. Таким образом, экологический паспорт содержит информацию о технологических процессах, потенциальных и реальных источниках загрязнения (загрязнителях), что позволяет держать под контролем экологичность способа производства, а в случае необходимости принять штрафные санкции.

Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, предназначена для решения следующих природоохранных задач:

- оценка влияния выбросов (сбросов, отходов) загрязняющих веществ и выпускаемой продукции на окружающую среду и здоровье населения и определение размера платы за природоиспользование;

- установление предприятию предельно допустимых норм выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду;

- планирование предприятием природоохранных мероприятий и оценка их эффективности;

- экспертиза проектов реконструкции предприятия;

- контроль соблюдения предприятием законодательства в области охраны природной среды;

- повышение эффективности использования природных и материальных ресурсов, энергии и вторичных продуктов.

#### Ход работы

1. Внимательно изучите теоретическую часть работы.

2. Проведите экспресс-экспертизу соответствия экологического паспорта реального промышленного предприятия государственному стандарту «Экологический паспорт промышленного предприятия».

3 Разработайте структуру экологического паспорта конкретного предприятия, составьте список  необходимых для этого данных и их местоположение..

Контрольные вопросы

1. Что собой представляет экологический паспорт?

2. Кто разрабатывает и утверждает экологический паспорт?

3. Что является исходными данными для составления экологического паспорта предприятия?

4. На какой срок разрабатывается и корректируется экологический паспорт?

5. Сколько экземпляров экологического паспорта предприятия разрабатывается?

6. Где хранятся экземпляры экологического паспорта предприятия?

7 Какова структура экологического паспорта?

8 Какие из разделов экологического паспорта являются необязательными?

9 Для решения каких задач используется информация экологического паспорта предприятия?

### Работа № 2 Экологические паспорта нефтебазы и АЗС

Цель работы: изучить структуру и содержание, получить навык разработки экологического паспорта нефтебазы, экологического паспорта АЗС.

Материалы и оборудование: типовая форма паспорта нефтебазы, типовая форма паспорта АЗС.

#### Теоретическая часть

Паспорт на АЗС составляется на основании проектно-технической документации на автозаправочную станцию, формуляров и паспортов на технологическое, энергетическое оборудование. Записи в паспорте производить разборчиво и без помарок.

По всем разделам в паспорте на все вопросы должны быть даны исчерпывающие ответы. Типовая форма паспорта на АЗС приведена в приложении А.

Паспорт на нефтебазу составляется на основании проектной и технической документации, формуляров и паспортов на технологическое, энергетическое и вспомогательное оборудование. Записи в паспорте проводятся разборчиво без помарок и исправлений.

По всем разделам в паспорте на все вопросы должны быть даны исчерпывающие ответы. Типовая форма паспорта нефтебазы приведена в приложении В.

#### Ход работы

1 Внимательно изучите теоретическую часть и формы паспорта на нефтебазу.

2 Внимательно изучите теоретическую часть и формы паспорта на АЗС

3 Заполните паспорт для выбранной АЗС или нефтебазы.

4 Сравните между собой паспорта АЗС и нефтебазы по форме и содержанию.

5 Сравните содержание и структуру паспорта АЗС, нефтебазы с паспортом промышленного предприятия.

#### Контрольные вопросы

1 Из каких разделов состоит паспорт нефтебазы?

2 Из каких разделов состоитпаспорт АЗС?

3 Как называется документ о землепользовании и наименование исполнительного органа, выдавшего документ?

4 Какие показатели входят в раздел Капитальный ремонт и реконструкция АЗС?

5 Какие показатели входят в раздел Характеристика зданий и сооружений в изучаемых паспортах?

6 Какие показатели входят в раздел Электроснабжение в изучаемых паспортах?

7 Какие показатели входят в раздел Теплоснабжение в изучаемых паспортах?

8 Какие показатели входят в раздел Водоснабжение в изучаемых паспортах?

9 Какие показатели входят в раздел Вентиляция в изучаемых паспортах?

##### 10 Какие показатели входят в раздел Канализация в изучаемых паспортах?

11 Какие показатели входят в раздел Очистные сооружения в изучаемых паспортах?

12 Какие показатели входят в раздел Оборудование в изучаемых паспортах?

13 Какие показатели входят в раздел Капитальный ремонт оборудования в изучаемых паспортах?

14 Какие из этих показателей связаны с экологической безопасностью предприятия, с экологическими технологиями?

15 Поясните, каким образом показатель паспорта связан с экологической безопасностью предприятия, с экологическими технологиями?

16 Поясните, в чем сходства и отличия между паспортом АЗС и паспортом нефтебазы?

### Работа № 3 Экологический паспорт тепловой электростанции

Цель работы: изучить структуру и содержание паспорта теплоэлектростанции (ТЭС), получить навык разработки паспорта технического объекта на примере паспорта ТЭС.

Материалы и оборудование: форма паспорта ТЭС.

#### Теоретическая часть

Экологический паспорт представляет собой комплекс данных, отражающих уровень рационального использования природных ресурсов и степень воздействия электростанции на окружающую среду. Тепловая электростанция в своей деятельности по использованию природных ресурсов и воздействию на окружающую среду, планированию и проведению природоохранных мероприятий подконтрольна территориальным органам МООС РК, Министерству здравоохранения и другим государственным органам, осуществляющим контроль в области охраны окружающей среды (или ее составляющих). В число составляющих входят показатели состояния, характер и степень использования:

- атмосферного воздуха;

- водных ресурсов;

- земельных ресурсов;

- биологических ресурсов;

- недр

- и рационального использования природных ресурсов.

Экологический паспорт разрабатывается ТЭС самостоятельно (или на договорной основе) за счет средств на природоохранную деятельность ТЭС; согласовывается с территориальным органом МООС, утверждается руководителем ТЭС и регистрируется в территориальном комитете по охране окружающей среды.

Основой для разработки экологического паспорта ТЭС являются согласованные и утвержденные регламенты потребления природных и энергетических ресурсов (воды, топлива и т.п.) и ее воздействия на окружающую среду, данные государственной статистической отчетности, нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) и предельно допустимых сбросов (ПДС), паспорта газо- и водоочистных сооружений и установок по утилизации и использованию отходов. Удельные нормативы водопотребления и водоотведения, утилизации и использовании отходов основного производства должны разрабатываться для каждой конкретной ТЭС, учитываться в отрасли и согласовываться с территориальными органами МООС РК.

Экологический паспорт ТЭС не заменяет и не отменяет действующие формы и виды государственной статистической отчетности. Экологический паспорт составляется для действующих, реконструируемых (модернизируемых) и проектируемых ТЭС по состоянию на 01.01.91 г. и дополняется (корректируется) при необходимости ежегодно, хранится на электростанции (подлинник) и в территориальном органе МООС (копия). Заполнение всех форм экологического паспорта должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.0.0.04-90 «Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения».

Структура и содержание экологического паспорта тепловой элктростанции. При построении экологического паспорта ТЭС необходимо соблюдать следующий порядок его изложения:

- титульный лист (приложение 1);

- общие сведения о ТЭС и ее реквизиты (приложение 2);

- краткая природно-климатическая характеристика района расположения ТЭС;

- карта-схема ТЭС с указанием источников водозабора, выбросов и сбросов;

- краткие сведения о мощности ТЭС с характеристикой основного оборудования (приложения 3, 4);

- сведения об использовании земельных ресурсов (приложение 5);

- характеристика используемого топлива (приложение 6, 7);

- характеристика выбросов в атмосферу (приложения 8, 9 и дополнительно приложения 10, 11, 12);

- характеристика водопотребления и водоотведения, включая сведения о сбросах (сливах) жидких отходов (приложения 13, 14, 15);

- характеристика золы, шлака, шлама и способов их удаления, включая утилизацию, передачу (реализацию) с территории ТЭС, их последующую переработку, складирование и т.п. (приложение 17, 18);

- сведения о рекультивации нарушенных земель (приложение 19);

- сведения о транспорте ТЭС (приложение 20);

- оценка влияния ТЭС на окружающую среду с установлением приоритетов выполнения природоохранных мероприятий;

- оценка эколого-экономической деятельности ТЭС.

Краткая природно-климатическая характеристика района расположения станции приводится в произвольном изложении, но должна включать следующие данные:

- сведения о климатических условиях, включая розу ветров;

- сведения о состоянии атмосферного воздуха, включая фоновые (естественные) концентрации загрязняющих веществ (окислы азота, углерода, серы и др.), по которым ТЭС имеет разрешение на выброс, а также которые обладают эффектом суммации с веществами выбрасываемыми ТЭС;

- сведения об источниках водозабора и составе воды, включая фоновые (обычные) концентрации тех загрязняющих веществ, которые характерны для сбросов (стоков) ТЭС;

- сведения о качестве стоков (ливневых, коммунальных и т.п.) ТЭС.

Карта-схема выкопировка из генплана ТЭС с указанием месторасположения главного корпуса, источников выбросов в атмосферу (дымовые трубы, склады топлива, места разгрузки топлива), сбросов в водные объекты (места выпуска сточных вод), шламонакопителей, золошлакоотвалов, мест забора воды из водного объекта. При этом на схеме должны быть указаны масштаб и роза ветров.

Карты рассеивания выбросов принимаются из проектных материалов и томов по ПДВ (приложение 10).

Характеристика газоочистных установок приводится в приложении 11. Отдельно, в виде справки, составленной по произвольной форме, с указанием времени, объемов и состава приводятся данные о залповых и аварийных выбросах.

Перечень веществ, выбросы которых подлежат нормированию и контролю и ПДК этих веществ, приводятся в приложении 12.

В разделе «Характеристика водопотребления и водоотведения, включая сведения о сбросах (стоках) жидких отходов»  отдельно, в виде справки, составленной по произвольной форме с указанием времени, объемов и состава, приводятся данные о залповых аварийных сбросах (стоках) загрязняющих веществ, в том числе в почву, в водные объекты, в канализационные сети, на очистные сооружения, отстойники, отдельные емкости и т.п.

Балансовая схема водопотребления и водоотведения ТЭС (указываются все потоки вод ТЭС, повторно-последовательно используемые и оборотные потоки, их объем в м3/сут).

Характеристика твердых отходов и способов их удаления, включая утилизацию, передачу (реализацию) с территории ТЭС, их последующую переработку, складирование на площадках - накопителях представляется в соответствии с приложениями 17, 18.

Отдельно, в виде справки, составляемой в произвольной форме с указанием времени, объема, состава и места приводятся данные о внеплановых и аварийных случаях сброса в почву, в водные объекты, вывоза, складирования, передачи (реализации) загрязняющих веществ (с названием адресата получателя).

Оценка влияния ТЭС на окружающую среду с установлением приоритетов выполнения природоохранных мероприятий может производиться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Оценка эколого-экономической деятельности ТЭС должна производиться на основании действующих методов оценки со ссылкой на используемый источник.

Данные о платежах ТЭС за загрязнение окружающей среды должны приводиться в приложениях 21, 22 в соответствии с нормативами, установленными территориальными органами МООС РК.

#### Ход работы

1 Изучите структуру и содержание паспорта ТЭС.

2 Сравните структуру и содержание паспорта ТЭС и экологического паспорта промышленного предприятия.

3. Разработайте экологический паспорт конкретной ТЭС.

#### Контрольные вопросы

1 Что собой представляет экологический паспорт ТЭС?

2 Кем разрабатывается и утверждается экологический паспорт ТЭС?

3 Что является исходными данными для составления экологического паспорта ТЭС?

4. На какой срок разрабатывается и корректируется экологический паспорт ТЭС?

5. Сколько экземпляров экологического паспорта ТЭС разрабатывается?

6. Для каких по характеру эксплуатации ТЭС разрабатывается экологический паспорт?

7 Какова структура экологического паспорта ТЭС?

8 Какую информацию содержит балансовая схема водопотребления ТЭС?

9 Какая информация приводится в справке об аварийных эмиссиях?

### Работа № 4 Паспорт опасных отходов

Цель работы: изучить структуру и содержание паспорта опасных отходов, получить навык разработки паспорта опасных отходов.

Материалы и оборудование: форма паспорта опасных отходов.

## Теоретическая часть

Паспорт опасных отходов – документ, содержащий стандартизированное описание процессов образования отходов по месту их происхождения, их количественных и качественных показателей, правил обращения с ними, методов их контроля, видов вредного воздействия этих отходов на окружающую среду, здоровье человека и (или) имущество лиц, сведения о производителях отходов, иных лицах, имеющих их в собственности.

Паспорт опасного отхода – обязательный документ для промышленного предприятия. Для большинства промышленных предприятий актуальна такая проблема, как необходимость составить паспорт опасного отхода в рамках действующего экологического законодательства.  Типовая форма паспорта опасных отходов, утвержденная МООС РК, приведена в Приложении А.

1. Паспорт опасного отхода составляется и утверждается индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы, по согласованию с территориальным органом МООС РК.

2. Паспорт составляется на отходы с опасными свойствами (пожароопасные, взрывоопасные, токсичные, с повышенными реакционными и другими свойствами), а так же на отходы I-IV класса опасности для экологической среды.

3. Форма паспорта опасного отхода заполняется отдельно на каждый вид отходов.

4. Код и наименование отхода указываются по классификационному каталогу отходов.

5. Компонентный состав отхода указывается на основании протокола результатов анализов, выполненных лабораторией, аккредитованной на проведение количественных химических анализов. Для отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими свои потребительские свойства, указываются сведения о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим условиям и др.

6. Указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара (продукции).

7. Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды, выдаваемое территориальным органом МООС РК собственнику отхода, является источником сведений об опасности отхода для окружающей природной среды.

8. Опасные свойства отхода устанавливаются в соответствии с требованиями приложения III к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и / или требованиями соответствующих ГОСТов.

8.1. Токсичность определяется как способность вызвать серьезные, затяжные или хронические заболевания людей, включая раковые заболевания, при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу.

8.2. Пожароопасность определяется по соответствующим ГОСТам, устанавливающим требования по пожарной безопасности и / или наличием хотя бы одного из следующих свойств: способностью жидких отходов выделять огнеопасные пары при температуре не выше 60 ºС в закрытом сосуде или не выше 65,5 ºС в открытом сосуде; способностью твердых отходов, кроме классифицированных как взрывоопасные, легко загораться либо вызывать или усиливать пожар при трении; способностью отходов самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем самовозгораться; способностью отходов самовозгораться при взаимодействии с водой или выделять легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах.

8.3. Взрывоопасность определяется как способность твердых или жидких отходов (либо смеси отходов) к химической реакции с выделением газов таких температуры и давления и с такой скоростью, что вызывает повреждение окружающих предметов, либо по соответствующим ГОСТам, устанавливающим требования по взрывоопасности.

8.4. Высокая реакционная способность определяется как содержание органических веществ (органических пероксидов), которые имеют двухвалентную структуру -о-о- и могут рассматриваться в качестве производных перекиси водорода, в котором один или оба атома водорода замещены органическими радикалами.

8.5. Содержание возбудителей инфекционных болезней определяется как наличие живых микроорганизмов или их токсинов, способных вызвать заболевания у людей или животных.

9. В позиции «Дополнительные сведения» указываются необходимые меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с данным опасным отходом.

#### Ход работы

1 Внимательно изучите теоретический материал.

2 Заполните паспорт опасного отхода в соответствии с инструктивными требованиями теоретической части по форме Приложения А.

#### Контрольные вопросы

1 Что называется паспортом опасных отходов?

2 Какие отходы являются опасными?

3 Кем составляется и утверждается паспорт опасных отходов?

4 Какие пункты содержит паспорт опасных отходов?

5 Поясните заполнение отдельных пунктов паспорта опасных отходов.

# Работа № 5 Паспорт полигона опасных отходов

Цель работы: изучить структуру и содержание паспорта полигонов 1 класса, получить навык разработки паспорта полигонов 1 класса.

Материалы и оборудование: форма паспорта полигона.

Теоретическая часть

В зависимости от состава и свойств отходы могут размещаться на полигонах следующих классов:

1) 1 класс – полигон для размещения опасных отходов;

2) 2 класс – полигон для размещения неопасных отходов;

3) 3 класс – полигон для размещения инертных отходов.

Запрещается размещение опасных отходов на полигонах неопасных и инертных отходов.

Критерии для приема отходов на полигоне определенного класса определяются следующим:

1) защита окружающей среды (в особенности подземных и поверхностных вод) и здоровья населения;

2) обеспечение процессов стабилизации отходов в пределах полигона;

3) качественный состав принимаемых отходов;

4) требования или ограничения по количеству принимаемых отходов и способности их органических компонентов к биодеградации;

5) ограничения на количество потенциально опасных компонентов в соответствии с критериями защиты;

6) экотоксичные свойства отходов и образующегося фильтрата.

Отнесение отхода к определенному списку производится природопользователем самостоятельно или с привлечением физических и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

На полигоне 1 класса размещают опасные отходы, содержащие вредные вещества, обладающие опасными свойствами, представляющими непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. Указанные отходы относятся к красному, янтарному или зеленому спискам отходов по Базельской конвенции в соответствии с их уровнем опасности.

#### Ход работы

1 Внимательно изучите теоретический материал.

2 Заполните паспорт полигона в соответствии с инструктивными требованиями теоретической части по форме Приложения А.

#### Контрольные вопросы

1 Что называется паспортом полигона опасных отходов?

2 Какие отходы являются опасными?

3 Кем составляется и утверждается паспорт полигона опасных отходов?

4 Какие пункты содержит паспорт полигона опасных отходов?

5 Поясните заполнение отдельных пунктов паспорта полигона опасных отходов.

Работа № 6 Экологический паспорт почв и земель

Цель работы: изучить структуру и содержание паспорта почв, получить навык паспортизации почв городских и сельскохозяйственных, изучить структуру и содержание паспорта сельскохозяйственных земель, получить навык паспортизации земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Материалы и оборудование: карта почв района, форма паспорта городских почв, форма паспорта почв сельскохозяйственного назначения, паспорта сельскохозяйственных земель.

#### Теоретическая часть

Согласно ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв необходимо составлять паспорта почв с целью определения и контроля загрязненности и деградации для установления мероприятий по их охране, повышению плодородия и рациональному использованию. В паспорте почв должна быть собрана информация по семи разделам:

1. географическое положение почвы;

2. физико-географические условия местности;

3. хозяйственное использование местности;

4. характеристика источников загрязнения и деградация почв;

5. характеристика почвы;

6. характеристика почвенных горизонтов;

7. санитарное состояние почвы.

Согласно Экологического кодекса РК при зонировании и использовании земель сельскохозяйственного назначения должны быть обеспечены экологическая безопасность и качественное состояние сельскохозяйственных угодий. Поэтому согласно Земельному кодексу в целях государственного контроля за качеством сельскохозяйственных угодий, передаваемых в землепользование и собственность гражданам и юридическим лицам, составляется паспорт земельных участков сельскохозяйственного назначения на основании данных материалов почвенных, почвенно-мелиоративных, геоботанических обследований и бонитировки почв за счет бюджетных средств.

Форма паспорта земельных участков сельскохозяйственного назначения утверждается центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами. Организацию работ по составлению паспорта земельного участка и его выдачу осуществляют уполномоченные органы областей (города республиканского значения, столицы), районов (городов областного значения) по месту нахождения земельного участка.

Общие сведения о земельном участке заполняются по материалам земельно-кадастрового дела на данный земельный участок. План земельного участка изготавливается в необходимом масштабе, исходя из размеров и конфигурации земельного участка, с учетом показа на нем всех поворотных точек границ, посторонних собственников земельных участков и землепользователей с обозначением их номеров по списку. Кроме того, из существующих планово-картографических материалов показываются основные элементы плана: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть, контура пашни, многолетних насаждений, залежи и сенокосов и пастбищ.

Экспликация земель участка приводится по земельно-кадастровым данным территориального органа по управлению земельными ресурсами на момент составления Паспорта.

Характеристика качественного состояния сельскохозяйственных угодий заполняется на основе материалов новых обследований или изысканий с использованием имеющихся материалов. Степень экологического неблагополучия земель сельскохозяйственного назначения основывается на показателях, критериями которого являются физическая деградация и химическое загрязнение. Определение уровня химического загрязнения земель осуществляется с использованием предельно допустимых концентраций химических веществ в почве.

Балл бонитета сельскохозяйственных угодий земельного участка определяется на основе нового обследования и имеющихся материалов бонитировки почв или почвенных изысканий. Расчет балла бонитета для определенных категорий земель производится Агентством по управлению земельными ресурсами. На местах полномочия принадлежат территориальным органам: в областях – областному территориальному управлению земельными ресурсами; в районах – районным отделам по управлению земельными ресурсами; в городах Астана и Алматы – городскому управлению земельными ресурсами.

Паспорт изготавливается одновременно с оформлением и выдачей правоудостоверяющих документов на землю. Паспорт составляется по форме, утвержденной центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами. Текст Паспорта на двух языках - государственном и русском. Паспорт изготавливается в двух экземплярах, подписывается председателем районного комитета по управлению земельными ресурсами и заверяется печатью. Один экземпляр районным комитетом по управлению земельными ресурсами выдается хозяйству, о чем делается запись в книге записей Паспорта земельного участка сельскохозяйственного назначения, второй экземпляр хранится в земельно-кадастровом деле земельного участка.

При первичном внесении записи данных в Паспорте указываются источник материалов, дата и масштаб изготовления. При последующей записи – указывается обосновывающий документ для внесения изменения в земельно-кадастровые данные Паспорта. Последующее обновление данных Паспорта производится один раз в 5 лет на пахотных землях и 10 лет на кормовых угодьях. Для этих целей собственники земельных участков и землепользователи предоставляют Паспорт в территориальный орган по управлению земельными ресурсами.

#### Ход работы

1 Внимательно прочитайте теоретическую часть.

2 Подготовьте по имеющимся вспомогательным материалам Приложений А и В проект паспорта почвы выбранного района.

3 Сравните показатели и разделы паспорта почв и паспорта городских почв.

4 Подготовьте по имеющимся вспомогательным материалам Приложений А и В проект паспорта почвы выбранного района.

5 Внимательно изучите требования по заполнению паспорта сельскохозяйственных земель, изложенные в теоретической части практической работы.

6 Внимательно изучите типовую структуру паспорта сельскохозяйственных земель, приведенную в Приложении С.

7 Составьте паспорт сельскохозяйственных земель для выбранного района

#### Контрольные вопросы

1 Зачем необходимо разрабатывать паспорт почв?

2 Для каких почв разрабатывается паспорт?

3 Перечислите разделы паспорта почв.

4 Приведите по 3 примера показателей из каждого раздела паспорта почв.

5 Какие степени загрязнения почв бывают?

6 В чем отличие почв разной степени загрязнения?

7 Какие типы почвы по национальной классификации Вы знаете?

8 Как обозначаются горизонт почв по национальной системе?

9 Что называется показателями санитарного состояния почв?

10 Приведите по одному примеру показателей санитарного состояния почв разных категорий.

11 Поясните, в чем отличия требования по составлению паспорта почв и городских почв?

12 Для каких целей изготавливаются паспорта сельскохозяйственных земель?

13 На основании чего и кем разрабатывается паспорт сельскохозяйственных земель?

14 Поясните порядок изготовления паспорта паспорт сельскохозяйственных земель.

15 Какие разделы содержит паспорт сельскохозяйственных земель?

16 Какие показатели входят в экспликацию земель?

17 Какие показатели входят в характеристику качественного состояния сельскохозяйственных угодий?

18 Какие показатели входят в кадастровую оценку сельскохозяйственных земель?

19 Как часто обновляются сведения паспорта сельскохозяйственных земель?

### Работа № 7 Паспорт водного объекта

Цель работы: изучить структуру и содержание паспорта водного объекта, получить навык паспортизации водного объекта.

Материалы и оборудование: карта района с водными объектами, форма паспорта водного объекта.

#### Теоретическая часть

В Экологическом кодексе РК приведены экологические требования при использовании водных объектов. Так, размещение предприятий и других сооружений, влияющих на состояние водных объектов, производится с соблюдением условий и правил охраны окружающей среды, охраны недр, санитарно-эпидемиологической, промышленной безопасности, воспроизводства и рационального использования водных ресурсов, а также с учетом экологических последствий деятельности указанных объектов.  Использование природных водных объектов для сброса сточных вод запрещается, за исключением случаев, когда в наличии соответствующие экологические разрешения на эмиссии в поверхностные водные объекты. При этом сброс сточных вод допускается по разрешению уполномоченного государственного органа в области использования и охраны водного фонда, сброс сточных вод в недра – при наличии положительного заключения экологической экспертизы.

Природопользователь не может превышать установленные нормативы концентрации загрязняющих веществ в сточных водах или вводить в состав сточных вод новые вещества, не предусмотренные в экологическом разрешении. При нарушении указанных требований сброс сточных вод должен быть прекращен. Сбрасываемая в открытые водоемы вода должна быть прозрачной, без окраски, запаха, не содержать болезнетворные бактерии и вредные для здоровья человека и животных вещества в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы. Температура сбрасываемой воды не должна превышать 30 градусов по Цельсию. В сбрасываемой воде не должны находиться вещества, агрессивно действующие на бетон и металл.

Не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водоемы в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания.

Согласно Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года водный объект, занесенный в государственный водный кадастр, должен иметь паспорт. В нем указывается регистрационный номер, наименование и комплексная характеристика, содержащая физико-географические, геолого-гидрологические, технические, правовые и экономические показатели.

Экологический паспорт представляет собой сводку данных о природных условиях, хозяйственной деятельности, существующей экологической ситуации территории. В паспорте следует приводить данные за последние годы. Содержание и информационное наполнение паспорта уточняется ежегодно и полностью пересматривается один раз в пять лет.

Экологический паспорт составляется (заполняется) специалистами, типовой перечень необходимых данных предоставляется без излишней детализации. В проекте паспорта основное внимание уделяется содержательной стороне перечня информации. Ответы на поставленные вопросы должны формировать ясное объективное понимание экологической ситуации, факторов ее формирования и изменения.

В экологической практике нарабатываются формы паспорта водного объекта различного типа водопользования и значения (приложения А, Б). Разработка экологических паспортов поможет осуществлять управление, контроль, мониторинг и повысить инвестиционную привлекательность территорий и водоемов.

###### Ход работы

1 Внимательно изучите требования к содержанию паспорта водных объектов согласно Водного кодекса РК, предложенные требования к содержанию паспорта рыбохозяйственных водоемов местного значения.

2 Найдите отличия в паспортах водного объекта и рыбохозяйственного объекта.

3 Разработайте паспорт для выбранного рыбохозяйственного водного объекта согласно описанного плана.

#### Контрольные вопросы

1 Какие данные должны содержаться в паспорте водного объекта согласно Водного кодекса РК?

2 Какие данные должны содержаться в паспорте рыбохозяйственного водного объекта согласно Водного кодекса РК?

3 Как часто корректируются данные паспорта водного объекта?

4 Как часто корректируются данные паспорта рыбохозяйственного водного объекта?

5 Кем разрабатывается и заполняется паспорт водного объекта?

6 Кем разрабатывается и заполняется паспорт рыбохозяйственного водного объекта?

7 Какие формы паспорта водного объекта известны?

8 Какие формы паспорта водного рыбохозяйственного объекта известны?

9 В чем отличия паспортов разных водных объектов?

10 Назовите экологические требования при использовании водных объектов.

Работа № 8 Паспорт ООПТ

Цель работы: изучить структуру и содержание паспорта особо охраняемых территорий (ООПТ), получить навык паспортизации ООПТ.

Материалы и оборудование: карта ООПТ района, паспорт ООПТ.

### Теоретическая часть

Согласно Закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РК, 2006 г., государственные органы, в ведении которых находятся особо охраняемые природные территории, составляют по каждой такой территории паспорт установленного образца и регистрируют его в уполномоченном органе. Паспорт ООПТ составляется на государственном и русском языках в трех экземплярах. Каждый экземпляр зарегистрированного паспорта является оригиналом. Паспорт государственных памятников природы, государственных природных заказников, государственных заповедных зон находится в организации, за которой закреплена охрана указанных видов особо охраняемых природных территорий, государственном органе, в ведении которого находится данная организация, и уполномоченном органе.

В паспорте ООПТ указываются:

1) наименование особо охраняемой природной территории, ее вид и категория;

2) название, номер и дата принятия акта государственного органа, которым создана или расширена особо охраняемая природная территория;

3) наименование государственного органа, в ведении которого находится особо охраняемая природная территория;

4) наименование организации, на которую возложена охрана особо охраняемой природной территории, не имеющей статуса юридического лица;

5) местонахождение особо охраняемой природной территории с картой-схемой с определением туристской инфраструктуры, географическими координатами, описанием границ, площади ее территории и охранной зоны;

6) перечень находящихся на особо охраняемой природной территории объектов государственного природно-заповедного фонда с их количественной и качественной характеристикой;

7) функциональные зоны особо охраняемой природной территории и вид режима их охраны, сведения о смежных собственниках земельных участков и землепользователях, их обязательствах и обременениях по природопользованию в охранной зоне;

8) разрешенные и запрещенные виды деятельности, а также ограничения на отдельные виды деятельности на особо охраняемых природных территориях;

9) правила посещения, режим работы, рекреационная нагрузка.

Разработка паспорта ООПТ производится в течение шести месяцев после принятия решения Правительства или областных (города республиканского значения, столицы) исполнительных органов о создании или расширении ООПТ и в соответствии с технико-экономическим обоснованием создания или расширения ООПТ.

Паспорт ООПТ оформляется по форме согласно Приложения А. Учетные данные по ООПТ (количество индикаторных видов растений и животных, объектов государственного природно-заповедного фонда, туристских маршрутов и троп и т.д.) приводятся в паспорте на момент его составления. Перечень объектов государственного природно-заповедного фонда с их количественной и качественной характеристикой приводится в приложении 1 к паспорту. Численность индикаторных видов животных приводится в приложении 2 к паспорту. Перечень объектов историко-культурного наследия приводится в приложении 3 к паспорту. В случае не соответствия представленного паспорта форме согласно Приложения А уполномоченный орган направляет его на доработку соответствующему государственному органу или природоохранной организации для устранения замечаний и повторного его внесения в уполномоченный орган.

Государственные органы, в ведении которых находятся ООПТ, обеспечивают качество и достоверность указываемой информации, своевременное предоставление паспорта на согласование и регистрацию в уполномоченный орган.

Регистрация паспорта ООПТ производится не позднее двенадцати месяцев после принятия решения Правительства Республики Казахстан или областных (города республиканского значения, столицы) исполнительных органов о создании и расширении ООПТ. Регистрация паспорта ООПТ оформляется приказом первого руководителя уполномоченного органа либо лица, его замещающего. Регистрация паспортов ООПТ отмечается в Журнале регистрации паспортов особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения (Приложение В) с присвоением им следующих регистрационных номеров:

1) государственные природные заповедники - ГПЗ-00;

2) государственные национальные природные парки - ГНПП-00;

3) государственные региональные природные парки - ГРПП-00;

4) государственные природные резерваты - ГПР-00;

5) государственные зоологические парки республиканского и местного значения - ГЗП-р-00 и ГЗП-м-00 соответственно;

6) государственные ботанические сады республиканского и местного значения - ГБС-р-00 и ГБС-м-00;

7) государственные дендрологические парки республиканского и местного значения - ГДП-р-00 и ГДП-м-00;

8) государственные памятники природы республиканского и местного значения - ГПП-р-00 и ГПП-м-00;

9) государственные заповедные зоны республиканского значения - ГЗЗ-00;

10) государственные природные заказники республиканского и местного значения - ГЗ-р-00 и ГЗ-м-00.

В случаях изменения целевого назначения, реорганизации, расширения ООПТ производится перерегистрация ее паспорта. Перерегистрация паспорта ООПТ производится не реже одного раза в десять лет, за исключением случаев изменения целевого назначения, реорганизации или расширения ООПТ, в этих случаях перерегистрация паспорта производится в трехмесячный срок. При осуществлении перерегистрации паспорта ООПТ, в его регистрационном номере через дробь указывается номер очередной перерегистрации.

Паспорт ООПТ вводится в действие со дня его регистрации (перерегистрации) в уполномоченном органе.

###### Ход работы

1 Внимательно изучите требования к разработке, регистрации, перерегистрации паспорта ООПТ.

2 Разработайте паспорт для выбранного вида ООПТ.

Контрольные вопросы

1 Кто составляет паспорт ООПТ?

2 Сколько экземпляров паспорта ООПТ составляется и какую юридическую силу они имеют?

3 Где хранятся экземпляры паспорта ООПТ?

4 Какие данные приводятся в паспорте ООПТ?

5 В течение какого времени составляется паспорт ООПТ?

6 Поясните порядок заполнения сведений о местоположении ООПТ.

7 Поясните порядок заполнения сведений о функциональных зонах ООПТ.

8 Какие виды деятельности относятся к разрешенным и запрещенным в выбранной ООПТ?

9 Поясните необходимость разработки правил посещения, режима работы, рекреационной нагрузки.

10 Поясните порядок регистрации паспорта ООПТ.

11 Поясните порядок перерегистрации паспорта ООПТ.

12 В течение какого времени паспорт ООПТ вводится в действие?

13 Для каких ООПТ разрабатываются паспорта?

Работа № 9 Экологический паспорт территорий

Цель работы: изучить структуру и содержание паспорта территорий (город, район), получить навыки паспортизации территорий.

Материалы и оборудование: физико-географическая, эколого-экономическая карта территории.

## Теоретическая часть

В соответствии с экологическим законодательством экологическая паспортизация является составной частью эколого-экономической политики государства, т.к. предназначение экологического паспорта природопользователя (ЭПП) – оценить (представить) и регламентировать для любого объекта природопользования (предприятия) объем вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов (водных, земельных, воздушных, минеральных, биологических, в том числе лесных, а также вторичных и др.), их первоначальное состояние и уровень воздействия предприятия на качество природных ресурсов и состояние окружающей природной среды.

Экологическая паспортизация территорий – подготовка и оформление экологических паспортов территории (ЭПТ) – осуществляется по административному территориально-иерархическому принципу в соотвествии со следующим иерархическим уровням техногенных объектов: населенных пунктов (городов, поселков и др.); промышленных узлов; промышленных районов; территориальных единиц (субъект, область, край и др.). Экологическая паспортизация необходима для получения объективной информации о действительном экологическом состоянии различных производственных объектов, регионов и страны в целом, для регулирования социально-экономических отношений в области природопользования и улучшения среды обитания человека.

Основой ЭПТ является информационная база данных о предприятиях-природопользователях на рассматриваемой территории, созданная по данным экологического паспорта предприятий-природопользователей. Структура и содержание экологического паспорта территорий (ЭПТ) аналогичны структуре и содержанию экологического паспорта предприятия-природопользователя (ЭПП). Экопаспорт предприятия-природопользователя содержит следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- сведения о разработчике экопаспорта;

- содержание;

- общие сведения о природопользователе;

- эколого-экономические показатели. К эколого-экономическим показателям относят капитальные и текущие затраты на охрану окружающей природной среды, источники финансирования, плату за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей природной среды.

- сведения о выпускаемой продукции. Сведения о выпускаемой природопользователем продукции включают в себя наименование продукции, ее плановый и фактический объемы выпуска по годам

- краткую характеристику производств. В раздел экопаспорта «Характеристика производств» входят данные по производствам, технологическим операциям, применяемому оборудованию, сырью, материалам с признаком загрязнения окружающей природной среды.

- сведения о потреблении энергоносителей;

- эколого-производственные показатели. К эколого-производственным показателям относят:

- основные производственные фонды, используемые для охраны окружающей природной среды;

- затраты на окружающую природную среду, заложенные в себестоимость выпускаемой продукции и в балансовую прибыль природопользователя;

- сведения по использованию природных ресурсов;

- количество источников выбросов, количество и качественную характеристику выбрасываемых ЗВ, наличие газоочистных установок (ГОУ);

- водопотребление и водоотведение, наличие очистных сооружений, объемы ливневых и сточных вод, качественную и количественную характеристику ЗВ;

- характеристику промышленных и бытовых отходов, сведения по их образованию, движению и размещению.

- сведения о землепользовании;

- сведения о разрешениях (лицензиях) на природопользование и природоохранную деятельность;

- план природоохранных мероприятий. План природоохранных мероприятий с указанием сроков их проведения, объемов затрат по сметной и фактической стоимости, экологического эффекта от внедрения направлен на улучшение состояния окружающей природной среды.

- список использованных источников информации.

Природопользователь разрабатывает экопаспорт за счет собственных средств. Информационная база экопаспорта должна поддерживаться в режиме постоянной корректировки. Пользуясь этой информационной базой территориальные управления ООС:

- проводят сводные расчеты загрязнения воздушного бассейна административных территорий выбросами предприятий-природопользователей и автотранспорта;

- формируют реестры источников негативного воздействия на окружающую среду;

- готовят для органов исполнительной власти, осуществляющих координацию и регулирование деятельности в области охраны окружающей среды, предложения по нормативам допустимого воздействия предприятий-природопользователей на окружающую среду с учетом предельной антропогенной нагрузки на территорию;

- представляют информацию о текущем состоянии окружающей среды по запросам заинтересованных органов исполнительной власти и организаций.

Ход работы

1 Внимательно изучите теоретическую часть данной работы.

2 Составьте список предприятий, организаций и учреждений на выбранной территории, разделите его по группам однородных предприятий, выделите наиболее сильные предприятия-загрязнители.

3 Заполните паспорт выбранной территории.

Контрольные вопросы

1 Какова структура экологического паспорта территорий?

2 Каково содержание экологического паспорта территорий?

3 Каково содержание раздела Характеристика производств?

4 Каково содержание раздела План природоохранных мероприятий Что входит в раздел паспорта Эколого-экономические показатели?

5 Что входит в раздел паспорта Сведения о выпускаемой продукции?

6 Что входит в раздел паспорта Эколого-произовдственные показатели?

Список использованных источников

1 Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: Практика: Учебное пособие / А.В. Дончева. – М.: Аспект Пресс. 2002. – 286 с. – http://www.bibliofond.ru

2 ГОСТ 17.0.0.04-90. Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения. – http://www.environment.7-1.ru/main/subject-1354/

3 Методические рекомендации по заполнению и ведению экологического паспорта промышленного предприятия ГОСТ 17.0.0.04-90. – Москва, 1990. - http://www.simbexpert.ru

4 Правила технической эксплуатации нефтебаз. – http://www.altsi.ru/docs/rules-technical-operation-tank-farms

5 РД 34.02.101-90. Экологический паспорт тепловой электростанции. Основные положения. – Министерство энергетики и электрификации СССР, Служба передового опыта ПО «СОЮЗТЕХЭНЕРГО» –  Москва, 1990. –http://www.complexdoc.ru/ntdtext/578988

6 РД 153-39.2-080-01 (Д). Правила технической эксплуатации автозаправочных станций от 1 августа 2001 г. –http://www.businesspravo.ru.

7 Об утверждении формы паспорта опасных отходов. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 30 апреля 2007 г. № 128-п. – http://eco.gov.kz/rus_txt/reestr.php

8 Приказ МПР РФ от 2 декабря 2002 г. № 785. Об утверждении паспорта опасного отхода. – http://www.ekopartner.ru/tmp.php?mf=pasport.htm.

9 Об утверждении перечней отходов для размещения на полигонах различных классов. Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 2 августа 2007 г. № 244-п. – http://eco.gov.kz/rus_txt/reestr.php

10 ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана природы. Почвы. Паспорт почв. – http://www.complexdoc.ru.

11 Методические указания по оценке городских почв при разработке градостроительной и архитектурно-строительной документации. Паспорт городской почвы. – ГлавАПУ Москомархитектуры – АО «Моспроект» научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт экологии города, Москва, 2003. – http://stroy.dbases.ru

12 Земельный кодекс Республики Казахстан 2003 г с изм 2007 г. – http://www.akorda.kz/

13 Об утверждении формы Паспорта земельного участка сельскохозяйственного назначения и Инструкции по составлению Паспорта. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от 11 августа 2003 г. № 62-П. – http://www.aisgzk.kz/

14 Экологический паспорт. – http://www.ektor.ru/pages/mon1.asp?idr=6

15 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. № 481. – http://www.akorda.kz/

16 Объявление о государственных закупках способом запроса ценовых предложений на проведение научных работ по сохранению генофонда и биоразнообразия путем составления паспорта рыбохозяйственных водоемов местного значения Алматинской области. – http://priroda.taldykorgan.net.

17 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях». – http://v.zakon.kz/.

18 Об утверждении Правил разработки и регистрации (перерегистрации) паспортов особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения. Приказ Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2007 г. № 136. – agro.sk.kz/npa/59 .doc

19 Экономика природопользования – http://www.ugrasu.ru/resources/

20 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2004 г. № 63. О проведении экологической паспортизации, ведении учета объектов хозяйственной или иной деятельности и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории Республики Башкортостан. – http://www.ugak.ru/docs/76/

21 ГОСТ Р 17.0.0.06-2000. Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы. – http://www.stroyoffis.ru/gost_ohrana_pr/