Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Кафедра экологии

Г.Б. Юнусова

# Мониторинг состояния атмосферного воздуха

# Методические указания к лабораторным работам

Костанай, 2010

ББК 20.18 я 73

Ю 56

Автор:

Юнусова Гульнара Батырбековна, к.т.н., и.о.доцента

Рецензенты:

Валяева Елена Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент Костанайского государственного педагогического института

Наумов Николай Семенович, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова

Шевченко Людмила Яковлевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова

Юнусова Г.Б.

Ю 56 Мониторинг состояния атмосферного воздуха: Методические указания к лабораторным работам. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2010. – 44 с.

В учебно-методическое пособие включены общие методические указания по выполнению работ, оформлению и защите отчета и методические указания по выполнению лабораторных работ практикума по мониторингу состояния атмосферного воздуха. Пособие составлено согласно требованиям рабочего учебного плана специальности 050608 – Экология, рабочей учебной программы дисциплины «Мониторинг окружающей среды», на основе стандартизованных методик Республики Казахстан.

Практикум предназначен для студентов специальности 050608 – Экология и рекомендуется для использования при проведении учебных занятий, выполнении научно-исследовательских работ студентов, курсовых и дипломных работ.

ББК 20.18 я 73

Утверждено Учебно-методическим советом Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова, протокол от            20__ г. № __.

© Юнусова Г.Б.

©Костанайский  государственный

университет им. А. Байтурсынова, 2010

Содержание

| Введение……………………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1 Общие методические указания по выполнению практикума, оформлению и защите отчета…………………………………………………. | 5 |
| 2 Методические указания по выполнению практикума…………………….... | 6 |
| Лабораторная работа № 1 Метеорологические наблюдения………………. | 6 |
| Лабораторная работа № 2 Мониторинг атмосферных осадков………..…... | 9 |
| Лабораторная работа № 3 Биоиндикация степени загрязнения атмосферного воздуха по состоянию хвои.…………………………………... | 13 |
| Лабораторная работа № 4 Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами ……….……………………….………………… | 15 |
| Лабораторная работа № 5 Определение углекислого газа в воздухе……... | 23 |
| Лабораторная работа № 6 Оценка уровня шума……………………………. | 26 |
| Лабораторная работа № 7 Радиометрическая съемка……………………… | 31 |
| Список использованных источников………………………………………… | 41 |
| Приложения…………………………………………………………………….. | 42 |

Введение

Одним из важнейших направлений обеспечения надлежащего качества атмосферного воздуха давно стал мониторинг атмосферного воздуха. Обеспечение экологической безопасности, как составляющей устойчивого развития государства, и предотвращение вредного антропогенного воздействия на окружающую среду и человека, являются основополагающими направлениями природоохранной деятельности в Республике Казахстан. Мониторинг состояния атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах – предназначен для обеспечения своевременной и достоверной информацией о состоянии атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан, что является основой для выработки и принятия оптимальных управленческих решений в области охраны окружающей среды, а также для оценки эффективности принимаемых природоохранных мер и предотвращения чрезвычайных экологических ситуаций.

Дисциплина «Мониторинг окружающей среды» является обязательной профильной дисциплиной. Цель дисциплины – получить базовые теоретические знания и практические умения в области мониторинга окружающей среды.

При выполнении лабораторно-практических занятий студент должен овладеть навыками и умениями:

- обосновать и разработать систему мониторинга окружающей среды на территориальном и локальном уровнях;

- организовать и провести наблюдения за основными показателями состояния окружающей среды;

- оценить количественно уровень загрязнения природных объектов и окружающей среды;

- определить качество окружающей среды.

Практикум представляет собой комплекс разработанных автором работ, которые предназначены для закрепления базовых теоретических знаний в области мониторинга состояния атмосферного воздуха.

1 Общие методические указания по выполнению практикума, оформлению и защите отчета

Согласно требованиям учебного рабочего плана и учебной рабочей программы по обязательной профильной дисциплине «Мониторинг окружающей среды» студент должен выполнить лабораторные работы, чтобы уметь провести достоверные и статистически надежные измерения показателей состояния объектов окружающей среды, оценить их состояние, выполнить прогноз состояния объектов окружающей среды. Выполнение работ практикума осуществляется студентом самостоятельно под контролем преподавателя.

Для выполнения работы предварительно необходимо внимательно изучить теоретическую часть соответствующего методического указания по работе, ознакомиться с ходом работы и представляемыми результатами и подготовить предварительный письменный отчет по работе. Отчет по работе должен быть аккуратно оформлен на листах формата А4 или на тетрадных листах в рукописном или компьютерном исполнении. Текст должен быть написан разборчиво, четким и ясным почерком. Отчет по работе должен включать следующие обязательные элементы: титульный лист, название, цель работы, ход работы, результаты.

Далее для получения допуска к самостоятельному выполнению работы необходимо ответить на вопросы о порядке выполнения работы и представить подготовленный предварительный отчет преподавателю.

Защита работ практикума проводится по контрольным вопросам либо по вопросам к теме соответствующей лекции. Срок защиты назначается преподавателем. Работа, выполненная по чужому варианту, проверке и защите не подлежит.

При возникновении затруднений при оформлении отчета, выполнения работы и подготовки к ее защите следует обращаться за консультацией к преподавателю.

2 Методические указания по выполнению лабораторного практикума

Лабораторная работа № 1

# МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Цель: познакомиться с особенностями погоды и климата своей местности, приобрести умение работать с метеоприборами, проводить наблюдения за климатическими показателями.

Оборудование: различные виды термометров, барометр-анероид, анемометр, гигрометр, психрометр, анемометр, флюгер.

## Теоретическая часть

К числу местных климатических признаков, определяющих погоду и ее изменения, относятся форма облаков и вид атмосферных осадков, сила и направление ветра, давление и температура воздуха, образование росы, тумана. Метеорологические наблюдения организуются 3 раза в день – в 8, 12 и 20 часов как стационарные наблюдения в течение месяца или как маршрутные разовые.

Метеонаблюдения на стационарных площадках принято проводить с помощью стационарно установленных метеоприборов. В случае маршрутных наблюдений точки наблюдений располагают на различных формах рельефа и на разных высотах точки наблюдения. Если маршрут проходит по долине реки, то наблюдения ведут у уреза реки, в центральной части поймы, на террасах и в водоразделе. При движении по оврагу или балке - на днище, в средней и верхней частях склона; на холме - на вершине, склоне, подошве. Программа маршрутных наблюдений включает наблюдения за температурой и влажностью приземного слоя воздуха и на поверхности почвы, наблюдения за скоростью и направлением ветра, давлением, облачностью и другими атмосферными явлениями (роса, туман, иней). Все результаты заносят в таблицу.

Температура воздуха. Наблюдения за температурой воздуха ведут по термометрам, защищенным от прямых солнечных лучей, искажающих их показания. В тени термометр надо выдержать до тех пор, пока его столбик не остановится (около 3-5 минут) и его показания не будут постоянными в течение 1 минуты.

Давление атмосферного воздуха. Для определения давления служит барометр-анероид. Прибор выдерживают на ровной поверхности до тех пор, пока ею стрелка не остановится (около 5 минут) и его показания не будут постоянными в течение 1 минуты.

Влажность. Для измерения влажности используют гигрометр или психрометр. Прибор выдерживают в затененном месте до тех пор, пока его стрелка столбик не остановится и его показания не будут постоянными в течение 1 минуты.

Ветер. Прибором для определения направления и скорости ветра служит флюгер. Обычно флюгер состоит из легкой металлической флюгарки, которая под действием ветра поворачивается и указывает его направление. Направление ветра выражают в румбах – направлениях относительно сторон света. Важно помнить, что за направление ветра принимается то, откуда дует ветер. Румбы обозначаются: С – северный, Ю – южный, 3 – западный, В – восточный, С-3 – северо-западный, С-В – северо-восточный, Ю-3 – юго-западный, Ю-В – юго-восточный.

Скорость ветра измеряется углом отклонения специальной дощечки от вертикального положения по дуге со штифтами (таблица 1).

Таблица 1 – Скорость ветра

| Номер штифта | Скорость ветра, м/с | Номер штифта | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | 4 | 6 | 14 |
| 3 | 6 | 7 | 20 |
| 4 | 8 | 8 | более 20 |

Анемометр показывает величину скорости ветра более детально, в долях единиц. У анемометра под действием ветра вращается специальная вертушка: чем сильнее ветер, тем больше скорость ветра.

Иногда скорость ветра определяют по шкале Бофорта в баллах от 0 (штиль, безветрие) до 12 {ypaгaн) по косвенным признакам (таблица 2), в случае отсутствия приборов.

Таблица 2 – Определение скорости ветра по шкале Бофорта

| Балл | Название (по Бофорту) | Скорость, м/с | Признаки |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | штиль | 0-0,5 | Дым поднимается вверх, флаг висит, поверхность воды зеркальная. |
| 1 | тихий | 0,5-2,0 | Дым слабо отклоняется, шелестят листья, слабо отклоняется пламя спички или свечи, плавно колеблется поверхность воды. |
| 2-3 | слабый | 2-5 | Качаются тонкие ветви, флаг развевается, пламя свечи быстро гаснет, заметные волны на воде. |
| 4 | умеренный | 5-8 | Раскачиваются большие ветви, флаг вытягивается, поднимается пыль, появляются волны с барашками. |
| 5 | свежий | 8-10 | Раскачиваются тонкие стволы, свистит в ушах, наблюдаются многочисленные барашки на волнах. |
| 6-7 | сильный | 10-15 | Раскачиваются деревья, флаг хлопает и срывается, тонкие деревья гнутся, ветер срывает с поверхности воды белую пену. |
| 8-9 | крепкий или шторм | 15-20 | Ломаются тонкие деревья, трудно передвигаться против ветра, повреждаются крыши, волны большой величины. |
| 10-12 | ураган | более 20 | Сильные разрушения, наблюдения невозможны. |

Влажность воздуха. Для измерения влажности воздуха используют волосяной гигрометр, на шкале которого нанесены деления, указывающие процент относительной влажности.

Облачность определяется на глаз. Облака мысленно сгоняются в одну сторону и устанавливают, какая часть неба покрыта облаками. Оценка ведется по десятибалльной шкале (таблица 3).

Таблица 3 – Степень облачности

| Облачность | Баллы | Облачность | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ясно (нет облаков) | 0 баллов | Облачно с просветами | 7-9 баллов |
| Незначительная облачность | 1-4 баллов | Пасмурно | 10 баллов |
| ### Половина неба в облаках | 4-6 баллов |  |  |

Форма облаков определяется по внешнему виду: облака верхнего яруса (выше 6 км) – перистые; облака среднего яруса (от 2-6 км) – высокослоистые, высококучевые; облака нижнего яруса (от 2 км и ниже) – слоистые, слоисто-кучевые, кучевые, кучево-дождевые, слоисто-кучевые.

Атмосферные явления. Они включают в себя все виды осадков (дождь, морось, роса, снег), туманы, электрические явления (гроза, зарницы), а также шквалы, смерчи и т.п. Указывается вид явления, его наличие и интенсивность осадков: сильный дождь, моросящий, ливень, идет весь день, продолжался 10 минут и т.п.

Ход работы

1 Заполните последовательно результирующую таблицу 4.

Таблица 4 – Лист метеонаблюдений

| Показатель наблюдения |  | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата наблюдения |  |  |
| 2 | Время наблюдения |  |  |
| 3 | Место наблюдения |  |  |
| 4 | Облачность: - степень, баллы; - форма облаков; - высота расположения облаков |  |  |
| 5 | Атмосферное давление, Р, мм.рт.ст |  |  |
| 6 | Ветер: - скорость, V, м/с; - направление, румб |  |  |
| 7 | Температура воздуха, t, °С |  |  |
| 8 | Влажность воздуха, W, % |  |  |
| 9 | Атмосферные явления |  |  |
|  | ФИО наблюдателя |  |  |

2 Обычно метеонаблюдения выполняют в следующем порядке:

а) отмечают атмосферные явления и их интенсивность;

б) определяют скорость и направление ветра;

в) определяют облачность, форму облаков, их высоту;

г) в срок наблюдения фиксируют температуру воздуха;

д) отмечают значения влажности и давления атмосферного воздуха.

3 В столбце «Примечания» отметьте причину, по которой не удалось выполнить наблюдения вовремя или в полном объеме (напр., «не работает термометр, температуру воздуха определить не удалось»).

## Контрольные вопросы

1 Что собой представляют метеорологические наблюдения?

2 Как проводятся стационарные метеонаблюдения?

3 Как проводятся маршрутные метеонаблюдения?

4 Перечислите виды метеоприборов для измерения метеопараметров.

5 Как проводят измерение температуры воздуха?

6 Как проводят измерение давления воздуха?

7 Как проводят измерение влажности воздуха?

8 Как определяется высота облаков?

9 Как проводят измерение скорости ветра?

10 Как проводят измерение направления ветра?

11 Как проводят измерение облачности?

12 Какие явления называются атмосферными?

13 Как определяются атмосферные явления?

14 В каком порядке выполняются метеорологические наблюдения?

15 Как выбирается местоположение точки измерения метеопараметров?

Лабораторная работа № 2

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

Цель работы: получить навыки мониторинга атмосферных осадков, оценки выпадения кислых дождей.

Материалы и оборудование: 2 полиэтиленовые пакеты, трубка для отбора керна снега, сборная полиэтиленовая емкость, пробирки, штатив для пробирок, калий марганцовокислый (0,1% раствор), ацетат свинца (5% раствор), раствор дифениламина в концентрированной серной кислоте, дистиллированная вода, реактив Грисса, водяная баня, шпатель, раствор нитрата серебра, раствор хлорида бария, универсальный индикатор.

## Теоретическая часть

Большой урон окружающей среде наносят промышленные производства, которые выбрасывают в атмосферу значительное количество вредных газов (оксидов серы и азота, углекислого газа, сероводорода) и пыли. Эти загрязнения поглощаются атмосферными осадками и выпадают. Из-за оксидов серы и азота осадки становятся «кислыми» и характеризуются величиной рН<5. Для многих промышленных регионов проблема кислых дождей является значимой.

К атмосферным осадкам относятся дождь, снег, град, роса, изморось. Наблюдения за состоянием атмосферных осадков следует проводить в зоне промышленных предприятий и в зоне отдыха (селитебной территории). Они включают: определение рН дождевой воды, снега, льда; проверку наличия и определение в атмосферных осадках взвешенных частиц (пыли), главных ионов (нитраты, сульфаты, хлориды, карбонаты и гидрокарбонаты, кальций, магний, натрий). Наблюдения целесообразно проводить в осенне-зимний период (период дождей и снегопадов).

Отбор проб (кернов) льда водоемов и водотоков для определения главных ионов производят на ровном участке поверхности льда, очищенном от поверхностного снежного покрова, ручным кольцевым буром. После отбора измеряют длину полученного керна льда. Керн помещают в тройной полиэтиленовый мешок или цилиндрический контейнер с винтовой крышкой (полимерный, металлический). Контейнер (мешок) с керном маркируют и хранят при отрицательной температуре до начала анализов. Объем отбираемой пробы, необходимый для выполнения анализов, зависит от перечня определяемых компонентов и применяемых методов анализа.

Пробы атмосферных осадков отбирают на метеостанциях или специально оборудованных постах, которые являются представительными для данного района. Места отбора проб могут размещаться как в зоне влияния отдельных источников загрязнения или их групп, так и вне ее. Периодичность отбора проб определяется целями исследований, метеоусловиями, степенью изменчивости концентраций определяемых компонентов.

Отбирают точечную или объединенную пробы атмосферных осадков. Точечную пробу атмосферных осадков отбирают при отдельном дожде или снегопаде. Точечная проба характеризует состав и свойства воды в данном месте в данный момент времени. Ее получают путем однократного отбора всего требуемого количества воды.

Объединенная проба отбирается за определенный период времени – месяц, декаду, неделю, сутки и характеризует среднее содержание определяемых компонентов за этот период.

Для определения точного учета отбираемых проб производят их регистрацию. При ручном отборе используют устройства, устанавливаемые на период выпадения осадков. При автоматическом отборе проб используют устройства, которые автоматически открывают крышку над сборной емкостью в начале выпадения осадков и закрывают ее после окончания их выпадения.

Для сборных емкостей и сосудов для хранения проб используют посуду из химически стойкого материала. Отбор проб производят только во время выпадения атмосферных осадков в специально обработанные емкости на высоте 2 м.

Пробы твердых осадков (снег, град) переводят в талую воду при комнатной температуре в сборных емкостях. Пленки, образующиеся на поверхности талой воды и на стенках сборной емкости, смывают талой водой в сосуды для хранения пробы.

Содержание изменяющихся во времени компонентов в пробах определяют непосредственно после выпадения осадков и отбора проб. Транспортирование проб в лаборатории для проведения анализа производят в оптимально короткие сроки после отбора проб, при этом применяют специальные ящики, обеспечивающие сохранность и чистоту проб. В химлаборатории пробы атмосферных осадков анализируют на макроионы (сульфаты, хлориды, нитраты, нитриты, карбонаты и др.), рН, и при необходимости на микроионы.

## Ход работы

1 Взятие проб атмосферных осадков

Дождевая вода. Дождевую воду соберите в 250-мл колбу с помощью широкой воронки сразу, как только начнется дождь.

Снег. Выпавший снег отберите в виде керна на толщину снежного покрова и поместите в полиэтиленовый пакет. После транспортировки в лабораторию поместите пробу в кристаллизатор (сборную емкость), а затем дайте снегу растаять. На трубке отметьте высоту снежного покрова.

Лед. Возьмите кусочки льда и поместите в полиэтиленовый пакет. Проба должна быть промаркирована. После транспортировки в лабораторию кусочки льда положите на чистую ткань и зачистите со всех сторон ножом или скальпелем. Полученные чистые кусочки поместите в 250-мл стакан и оставьте на 5-10 минут, чтобы лед подтаял. Слейте талую воду, ополосните кусочки льда дистиллированной водой, а затем перенесите их в другой стакан и дайте льду окончательно растаять при комнатной температуре.

2 Проведение качественных реакций

Качественные реакции проводите в 6 пробирках. Исследуемой талой снеговой или дождевой водой наполните пробирки на 1/3 высоты.

Определение рН. Смочите полоску универсальной индикаторной бумаги исследуемой водой, для чего наклоните пробирку и опустите в нее один конец полоски индикаторной бумаги, придерживая второй конец. Выньте индикаторную бумагу из пробирки и сравните полученную окраску со шкалой. Определите по шкале рН исследуемой воды.

Определение нитрат-ионов. Добавьте в пробирку с исследуемой водой 2-3 капли раствора дифениламина. При наличии в воде нитрат-ионов раствор окрашивается в синий цвет.

Определение нитрит-ионов. К 5-10 мл исследуемой воды, налитой в пробку, добавляют на кончике шпателя реактив Грисса, нагревают на водяной бане до 70-80°С. В присутствии нитритов проба окрашивается в розовый цвет.

Определение сульфит-ионов. Добавьте в пробирку с исследуемой водой по 1-2 капли раствора марганцевокислого калия. Сульфиты обесцветят раствор в результате окислительно-восстановительных реакций.

Определение сульфид-ионов. Добавьте в пробирку с исследуемой водой 2-3 мл раствора ацетат свинца. При наличии в воде сульфид-ионов раствор окрашивается в черный цвет (может выпасть черный осадок).

Определение сульфат-ионов. К 5-10 мл исследуемой воды приливают 2 мл раствора хлорида бария. В присутствии сульфатов выпадает белый осадок.

Определение хлорид-ионов. К 5-10 мл исследуемой воды приливают 2 мл раствора нитрата серебра. В присутствии хлоридов выпадает белый осадок.

3 Результаты работы приведите в таблице 5. Присутствие или отсутствие анионов обозначьте знаками «+» и «-».

Таблица 5 – Качественный химический состав атмосферных осадков

| Показатели | Наличие | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Кислотность |  |  |
| Нитрат-ион |  |  |
| Нитрит-ион |  |  |
| Сульфит-ион |  |  |
| Сульфид-ион |  |  |
| Сульфат-ион |  |  |
| Хлорид-ион |  |  |

4 Зарегистрируйте пробу снега по форме 1 записи информации (см. Приложение А), пробу льда по форме 2 записи информации (см. Приложение А).

5 Сделайте вывод о качестве атмосферных осадков в точке измерения, о наличии источников атмосферного загрязнения, о выпадении кислых дождей.

## Контрольные вопросы

1 Перечислите виды атмосферных осадков.

2 Какие показатели входят в программу мониторинга атмосферных осадков?

3 Какие показатели входят в программу мониторинга кислых дождей?

4 Какие показатели входят в программу снеговой съемки?

5Опишите порядок отбора проб льда.

6 Опишите порядок отбора проб снега при мониторинге атмосферных осадков.

7 Опишите порядок отбора проб снега при снеговой съемке.

8 Опишите порядок отбора проб осадков при мониторинге кислых дождей.

9 Опишите порядок транспортировки проб льда, снега, дождевой воды.

10 Опишите порядок подготовки пробы атмосферных осадков к анализу.

11 Что такое точечная проба?

12 Что такое объединенная проба?

13 Чем отличаются устройства для ручного и автоматического отбора проб осадков?

14 Каков должен быть объем отбираемой пробы, необходимой для выполнения анализов?

15 Где отбирают пробы атмосферных осадков?

16 Каковы требования к пробам осадков, содержащих изменяющиеся во времени компоненты?

17 Опишите качественную реакцию на кислотность осадка.

18 Опишите качественную реакцию на нитрат-ион.

19 Опишите качественную реакцию на нитрит-ион.

20 Опишите качественную реакцию на сульфит-ион.

21 Опишите качественную реакцию на сульфид-ион.

22 Опишите качественную реакцию на сульфат-ион.

23 Опишите качественную реакцию на хлорид-ион.

24 Каковы требования к сборной емкости и посуде для хранения проб?

##### Лабораторная работа № 3

## Биоиндикация степени загрязнения атмосферного воздуха по состоянию хвои

Цель работы: освоить навык экспресс-оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха по состоянию хвои сосны.

Оборудование и материалы: схема СХ1 степени вытоптанности участка схема СХ2 повреждения и усыхания хвои, схема СХ3 определения продолжительности жизни хвои, схема СХ4 экспресс-оценки загрязнения воздуха.

Теоретическая часть

В качестве наиболее распространенных и опасных атмосферных загрязнителей выделены восемь категорий загрязнителей: взвешенные вещества, они могут переносить другие загрязнители, растворённые в них или адсорбированные на его поверхности; углеводороды и другие летучие органические соединения (ЛОС); угарный газ (CO);оксиды азота (NОx); оксиды серы, в основном диоксид (SO2); свинец и другие тяжёлые металлы; озон и другие фотохимические окислители; кислоты в основном серная и азотная.

Составной частью экомониторинга является биологический мониторинг – система наблюдений, оценки и прогноза любых изменений в биоте, вызванных антропогенными факторами. Существуют два методологически различных пути оценки состояния среды по характеристикам биоты: биотестирование и биоиндикация. Поскольку основой мониторинговых исследований является наблюдение, а не эксперимент, основной методологией биологического мониторинга является биоиндикация. Его задачей является – обнаружение и идентификация загрязняющих веществ в окружающей среде с использованием индикаторных организмов. Загрязнение воздушного бассейна и почвенного покрова оценивают биологическими методами по состоянию наземной растительности. При повышенных уровнях загрязнения отмечается угнетение видов растительного покрова, исчезновение отдельных видов и т.п.

Для обнаружения применяются биоиндикаторы – живые организмы, чувствительные к содержанию этих загрязняющих веществ. Биоиндикация – это оценка качества среды по состоянию тех или иных представителей ее населения – биоты, осуществляемая путем наблюдения за ними, без активного (экспериментального) вмешательства в природные процессы. Объектами таких наблюдений (биоиндикаторами) могут служить биосистемы любого уровня организации. Оценка качества среды производится по биоиндикаторным признакам – тем характеристикам наблюдаемых биосистем, которые наиболее полно и точно отражают степень их благополучности.

Биоиндикатор – организм, вид, популяция, сообщество, характеризующиеся специфическими особенностями обитания или указывающие на специфические изменения условий среды. Биоиндикаторы делят на следующие группы: а) индивидуальные: по признакам – размер особей, плодовитость, наличие аномальных особей и т.д.; б) процессы: по признакам – увеличение или уменьшение скоростей процесса (например, скорости фотосинтеза); в) структурные: по признакам – видовая структура, число толерантных (интолерантных видов), биотические индексы и т.д.; г) экосистемные:  по признакам – видовое разнообразие, видовая структура.

К биоиндикаторам предъявляют определенные требования: присутствие в исследуемой среде в большом количестве; селективность - возможность четкой регистрации эффекта; достаточно высокая чувствительность; точность, воспроизводимость, достоверность получаемой информации. Оценку степени загрязнения окружающей среды по результатам биоиндикации, как правило, проводят по шкале, имеющей три степени градации загрязнения: сильное, среднее (умеренное), слабое.

Ход работы

1 Составить карту района обследования. Отметьте на карте близлежащие предприятия, дороги с интенсивным транспортным движением, точки обследования (местоположение сосен).

2 Оцените степень вытоптанности участка обследования по схеме СХ1 (см. Приложение Б). Результат занесите в тетрадь на карту района.

3 Выберите и осмотрите хвоинки у 5 молодых сосен, определить класс повреждений и усыхания хвои по схеме СХ2 (см. Приложение Б). Результат записать в тетрадь.

4 По схеме СХ3 (см. Приложение Б) определите продолжительность жизни обследуемых сосен. Результат запишите в тетрадь.

5 Обработка результатов и выводы. По схеме СХ4 (см. Приложение Б) оцените степень загрязнения атмосферного воздуха в районе исследования. Запишите в тетради вывод.

6 Сделайте вывод о состоянии среды в исследуемом районе. Обоснуйте возможные причины полученных результатов.

Контрольные вопросы

1 Индикатором каких атмосферных загрязнений являются хвойные деревья?

2 Перечислите возможные источники загрязнения атмосферы кислотными оксидами

3 Опишите порядок определения класса повреждений и усыхания хвои сосен.

4 Опишите порядок определения продолжительности жизни хвои.

5 Опишите порядок определения продолжительности жизни сосны.

6 Опишите порядок экспресс-оценки качества атмосферного воздуха.

7 Перечислите уровни качества атмосферного воздуха.

8 Что называется качеством атмосферного воздуха?

9 Какие загрязнения в атмосфере относятся к основным и почему?

10 Какие методы относятся к экспрессным?

11 Что такое биоиндикация?

12 Назовите виды-индикаторы загрязнения атмосферы.

Лабораторная работа № 4

мониторинг загрязнения атмосферного воздуха

выхлопными газами

Материалы и оборудование: калькулятор, эклиметр, анемометр, психрометр.

Цель работы: оценка уровня интенсивности автотранспорта, количества выбросов вредных веществ.

Теоретическая часть

Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы оксидами азота NOx (NO, NO2) и угарным газом СО, содержащимися в выхлопных газах. Доля транспортного загрязнения воздуха составляет более 60% по CО и более 50% по NOx от общего загрязнения атмосферы этими газами. Повышенное содержание оксидов азота и угарного газа можно обнаружить в выхлопных газах неотрегулированного двигателя, а также двигателя в режиме прогрева (на перекрестках возле светофора, при разгоне, на малом ходу). Автотранспорт выбрасывает в воздух более 200 компонентов, среди которых также содержатся оксиды серы, альдегиды, свинец, кадмий, канцерогенная группа углеводородов (бензапирен и бензоантрацен), сажа и другие. С картерными газами и парами топлива в атмосферу поступают углеводороды, диоксид серы образуется в выхлопных газах, если сера содержится в исходном топливе (дизельное топливо). Дизельные ДВС выбрасывают в большом количестве сажу, на поверхности которой накапливаются частицы токсичных веществ, в т.ч. канцерогенных. Сажа может длительное время находиться в воздухе, увеличивая тем самым время воздействия токсических веществ на человека. Применение этилированного бензина вызывает загрязнение воздуха соединениями свинца.

Количество автомашин непрерывно растет, а вместе с автомобилизацией растет валовый выброс вредных веществ в атмосферу. Выхлопные газы в ряде столиц мира, крупных городов – административных центров, городов-курортов составляют 60-80% от общих выбросов.

Многие страны, в т.ч. и Казахстан, принимают различные меры по снижению токсичности выбросов путем более лучшей очистки бензина, снижения свинца в добавках к бензину, замены бензина на более чистые источники энергии (газовое топливо, этанол, электричество), применения более экономичных двигателей, более полного сгорания горючего, создания в городах зон с ограниченным движением автомобилей и др.

Количество выбросов вредных веществ в атмосфере от автотранспорта можно определить расчетными методами. Исходными данными являются:

- интенсивность движения автотранспорта разных категорий;

- нормы расхода топлива автотранспортом (средние нормы расхода топлива приведены в таблице 6);

- значения эмпирических коэффициентов Кi, определяющих выброс вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего (приведены в таблице 7).

Коэффициент Кi численно равен количеству вредных веществ соответствующего компонента в литрах при сгорании в двигателе автомашины количества топлива (в литрах), необходимого для проезда 1 км (т.е. равного удельному расходу).

Таблица 6 – Нормы расхода топлива

| Тип автотранспорта | Средние нормы расхода топлива (л на 100 км) | Удельный расход топлива, Y (л на 1 км) |
| --- | --- | --- |
| Легковой автомобиль | 11-13 | 0,11-0,13 |
| Грузовой автомобиль | 29-33 | 0,29-0,33 |
| Автобус | 41-44 | 0,41-0,44 |
| Дизельный грузовой автомобиль | 31-34 | 0,31-0,34 |

Таблица 7 – Значения коэффициента Кi

| Вид топлива | Значение коэффициента Кi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | угарный газ | углеводороды | диоксид азота |
| Бензин | 0,6 | 0,1 | 0,04 |
| Дизельное топливо | 0,1 | 0,03 | 0,04 |

###### Ход работы

1 Выберите точку учета автотранспорта – участок автотрассы длиной i = 0,5 км. Зарисуйте схематически план участка наблюдения за автотранспортом.

2 В каждой точке учета запишите данные по оценке улицы:

а) тип улицы: городская улица с односторонней застройкой (набережные, эстакады, виадуки, высокие насыпи), жилые улицы с односторонней застройкой, магистральные улицы, дороги с двусторонней многоэтажной застройкой;

б) уклон: определяется глазомерно или эклиметром;

в) скорость воздуха: определяется глазомерно или анемометром;

г) влажность воздуха: определяется психрометром;

д) наличие защитной полосы из деревьев и др.

3 Определите количество единиц автотранспорта, проходящего по участку в течение 20 минут и за 1 час. Занесите данные в таблицу 8.

4 Рассчитайте состав движения Рi в долях единиц от общего количества N автотранспорта. Результат занесите в таблицу 8.

Таблица 8 – Показатели транспортного потока

| Тип автотранспорта | Количество единиц |  | Состав движения, Рi , в долях единиц | Общий путь за час, L, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за 20 минут | Ni,за 1 час |  |  |
| Легковые |  |  |  |  |
| Грузовой легкий |  |  |  |  |
| Грузовой средний |  |  |  |  |
| Грузовой тяжелый (дизельный) |  |  |  |  |
| Автобусы |  |  |  |  |
| Всего |  | N |  |  |

5 Рассчитайте общий путь L, пройденный выявленным количеством автомобилей за 1 час по формуле (1):

L = Ni·I,                                                   (1)

где Ni – количество автомобилей каждого типа за 1 час;

I – длина участка, км.

Полученный результат занесите в таблицу 8.

6 Рассчитайте количество топлива Q (л) разного вида, сжигаемого двигателями автомобилей по формуле 2:

Q = L·Y,                                               (2)

где значения Y возьмите из таблицы 6. Полученный результат занесите в таблицу 9.

7 Определите общее количество израсходованного топлива каждого вида (всего Q) и занесите результат в таблицу 9.

Таблица 9 – Общее количество израсходованного топлива

| Тип автотранспорта | Ni | Q,,в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бензин | дизельное топливо |
| Легковые |  |  |  |
| Грузовой легкий |  |  |  |
| Грузовой средний |  |  |  |
| Грузовой тяжелый (дизельный) |  |  |  |
| Автобусы |  |  |  |
| Всего Q |  |  |  |

8 Рассчитайте количество выделившихся вредных веществ F в литрах при нормальных условиях по каждому виду топлива, пользуясь таблицами 7 и 9 и формулой (3):

F = Кi·Q                                                    (3)

Результат занесите в таблицу 10.

Таблица 10 – Количество выделившихся вредных веществ

| Вид топлива | Q, л | Количество вредных веществ, F, л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | углеводороды | NO2 |
| Бензин |  |  |  |  |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |
| Всего V, л |  |  |  |  |

9 Рассчитайте массу выделившихся вредных веществ mi (г) по формуле (4):

mi = V ·Mi/ 22,4                                                (4)

где Mi – молярная масса i –того вредного вещества. Результат занесите в таблицу 11.

10 Рассчитайте количество чистого воздуха, необходимое для разбавления вредных веществ, чтобы обеспечить санитарно-гигиенические условия окружающей среды по формуле (5):

Vр = mi /  ПДКi                                                                          (5)

Значения ПДК выпишите из таблицы 12. Результаты запишите в таблицу 11.

11 Определите суточную интенсивность движения по улице и уровень интенсивности, пользуясь следующей шкалой: низкая интенсивность движения – 2,7-3,6 тыс.авт/сут; средняя – 8-17 тыс.авт/сут; высокая – 18-27 тыс.авт/сут. Результат занесите в таблицу 13.

Таблица 11 – Количество чистого воздуха, необходимое для разбавления

| Вредное вещество | Количество, V, л | Масса, mi, г | Количество воздуха для разбавления, Vр, м3 | ПДКi, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СО |  |  |  |  |
| Углеводороды (по пентану) |  |  |  |  |
| NO2 |  |  |  |  |

Таблица 12 – Значения ПДК

| Наименование компонента-загрязнителя | Основные физико-химические и другие свойства | Основные источники поступления в атмосферу | ПДКмр, мг/м3 | ПДКрз, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксид азота (IY), диоксид азота | Бурый газ с характерным запахом, раздражающий дыхательные пути, ощутимый при концентрации 0,4-1,3 мг/м3 | Выхлопные газы автотранспорта, продукты сгорания топлива, мусора и т.п. | 0,085 | 2 | 2 |
| Оксид азота (II), монооксид азота, угарный газ | Бесцветный ядовитый га без запаха, обладает способностью накапливаться в организме | Выхлопные газы тепловых двигателей (продукты неполного сгорания топлива), выбросы промышленных предприятий | 5,0 | 20 | 4 |
| Углеводороды | Бесцветные пары со слабым запахом, обладающие наркотическим эффектом | Выхлопные газы тепловых двигателей (продукты неполного сгорания топлива), аварийные ситуации | 100 | 300 | 4 |

Таблица 13 – Уровень интенсивности движения по улице

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Интенсивность движения |  |
| Количество воздуха для разбавления, Vр |  |
| Кт |  |
| Ка |  |
| Ку |  |
| Кс |  |
| Кв |  |
| Кп |  |
| Ксо |  |
| ПДКсо |  |
| К= Ксо/ ПДКсо |  |
| Вывод |  |
| Рекомендации |  |

12 Рассчитайте суммарное загрязнение атмосферного воздуха угарным газом, пользуясь формулой (6):

Ксо = (0,5 + 0,01N·Кт) ·Ка·Ку·Кс·Кв·Кп                                 (6)

где 0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного происхождения, мг/м3;

N – суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, авт/час;

Кт – коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный воздух окиси углерода. Кт определяется как средневзвешенный для потока автомобилей по формуле (7):

Кт = ∑Рi·Ктi                                                (7)

где Рi – состав движения в долях единиц, см. таблицу 8. Значение Ктi определяется по таблице 14.

Ка – коэффициент, учитывающий аэрацию местности, по таблице 15;

Ку – коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона, по таблице 16;

Кс – коэффициент, учитывающий изменения концентрации оксида углерода в зависимости от скорости ветра, по таблице 17;

Кв – коэффициент, учитывающий изменения концентрации оксида углерода в зависимости от относительной влажности воздуха, по таблице 18;

Кп – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода у пересечений улиц, по таблице 19.

Таблица 14 – Коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный воздух окиси углерода Ктi

| Тип автомобиля | Коэффициент Ктi, значения |
| --- | --- |
| Легкий грузовой | 2,3 |
| Средний грузовой | 2,9 |
| Тяжелый грузовой (дизельный) | 0,2 |
| Автобус | 3,7 |
| Легковой | 1,0 |

Таблица 15 – Коэффициент Ка, учитывающий аэрацию местности

| Тип местности по степени аэрации | Коэффициент Ка, значения |
| --- | --- |
| #### Транспортные тоннели | 27 |
| Транспортные галереи | 1,5 |
| Магистральные улицы и дороги, дороги с двусторонней многоэтажной застройкой | 1,0 |
| Жилые улицы с одноэтажной застройкой, улицы и дороги в выемке | 0,6 |
| Городские улицы и дороги с односторонней застройкой. Набережные, эстакады, виадуки, высокие насыпи | 0,4 |
| Пешеходные тоннели | 0,3 |

Таблица 16 – Коэффициент Ку, учитывающий изменение загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона

| Продольный уклон | Коэффициент Ку, значения |
| --- | --- |
| 0 | 1,00 |
| 2 | 1,06 |
| 4 | 1,07 |
| 6 | 1,18 |
| 8 | 1,55 |

Таблица 17 – Коэффициент Кс, учитывающий изменения концентрации оксида углерода в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | Коэффициент Кс, значения |
| --- | --- |
| 1 | 2,70 |
| 2 | 2,00 |
| 3 | 1,50 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,05 |
| 6 | 1,00 |

Таблица 18 – Коэффициент Кв, учитывающий изменения концентрации оксида углерода в зависимости от относительной влажности воздуха

| Относительная влажность воздуха, % | Коэффициент Кв, значения |
| --- | --- |
| 100 | 1,45 |
| 90 | 1,30 |
| 80 | 1,15 |
| 70 | 1,00 |
| 60 | 0,85 |
| 50 | 0,75 |
| 40 | 0,60 |

Таблица 19 – Коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода у пересечений улиц Кп

| Тип пересечения улиц | Коэффициент Кп, значения |
| --- | --- |
| Регулируемое пересечение: - светофорное обычное -светофорное управляемое - саморегулируемое. | 1,8 2,1 2,0 |
| Нерегулируемое: - со снижением скорости - кольцевое -с обязательной остановкой | 1,9 2,2 3,0 |

13 Для расчета найдите по таблицам 14-19 и подставьте в формулу (7) необходимые коэффициенты. Результаты занесите в таблицу 13.

14 Сравните полученное значение с ПДКсо (см. таблицу 12), рассчитайте кратность превышения ПДКсо и сделайте вывод о вкладе автотранспорта в атмосферное загрязнение в точке учета. Предложите рекомендации для снижения уровня выбросов выхлопных газов.

Контрольные вопросы

1 Какие загрязняющие вещества содержатся в выхлопных газах автотранспорта?

2 Чем опасны эти загрязнения?

3 При каких условиях работы автомобиля происходит максимальное вы деление загрязняющих веществ?

4 Какова возможная доля транспортного загрязнения воздуха?

5 Какие возможны меры для снижения выбросов вредных веществ выхлопных газов.

6 Опишите ход работы.

7 Что собой представляет и как рассчитывается кратность превышения ПДК?

8 Сравните показатели количества воздуха для разбавления и кратности превышения для угарного газа. Сделайте вывод.

9 Какова роль автотранспорта в атмосферном загрязнении точки наблюдения? Поясните полученные результаты.

10 Какие меры для снижения уровня выбросов выхлопных газов, по Вашему мнению, возможны в данной точке наблюдения?

Лабораторная работа № 5

# определение углекислого газа в воздухе

Цель работы: познакомиться с методами отбора проб воздуха, с экспресс-методом оценки качества атмосферного воздуха с помощью концентрирования загрязнителя в жидкой среде, показателем качества атмосферного воздуха по содержанию углекислого газа.

Материалы и оборудование: шприц на 100 мл, 0,005% раствор кальцинированной соды, 1% раствор фенолфталеина, пробирки, шприц на 20 мл, поглотительный раствор (к 500 мл дистиллированной воды добавляют 0,04 мл 25%-ного раствора аммиака и 1-2 капли 1%-ного раствора фенолфталеина).

Теоретическая часть

Существуют три группы метода контроля качества воздушной среды: лабораторный метод; экспресс-метод; индикаторный метод. В экспресс-методе обнаружение и оценка загрязнения происходят сразу на месте, этот метод используется для необходимого быстрого решения о степени загрязнения среды. Универсальные газоанализаторы (УГ) сконструированы на применении экспресс-методов обнаружения атмосферных загрязнений. Их действие основано на цветных реакциях, в небольших объемах высокочувствительной жидкости или же твердого вещества, чаще используется силикагель пропитанного чувствительными жидкими индикаторами. Воздух через насос забирается, через трубочку просасывается и по цвету судят о присутствии того или иного загрязнителя, а о качестве судят по длине окрашенного столбика, сравнивая с градуированной шкалой. Для каждого вредного вещества свой цвет.

Лабораторные методы контроля качества воздушной среды основаны на отборе атмосферных проб и их концентрировании различными способами: в жидкие поглотительные среды, на сорбенты, криогенное концентрирование, хемосорбция, на фильтрах. Отбор парогазовых веществ в жидкие поглотительные среды – наиболее распространенный способ. Анализируемые вещества растворяются или вступают в химическое взаимодействие с поглотительной средой (хемосорбция), которая обеспечивает полноту поглощения за счет образования нелетучих соединений. При этом упрощается подготовка пробы к анализу, который обычно проводят в жидкой фазе.

Отбор проб в растворы осуществляют аспирацией исследуемого воздуха через поглотительный сосуд с каким-либо растворителем (органические растворители, кислоты, спирты, вода, смешанные растворы). Скорость пропускания воздуха может меняться в широких пределах – от 0,1 до 100 л/мин.

Гранулированные сорбенты для отбора паров химических веществ из воздуха начали применять в конце 60-х годов в связи с широким развитием газовой хроматографии. Применение твердых сорбентов дает возможность увеличить скорость пропускания воздуха (по сравнению с пропусканием через жидкость) и за короткое время накопить исследуемое вещество в количестве, достаточном для его определения. Твердые сорбенты позволяют также осуществлять избирательную сорбцию одних веществ в присутствии других, кроме того, твердые сорбенты удобны как в работе, так и при транспортировке и хранении отобранных проб.

Криогенное концентрирование применяют при отборе из воздуха нестабильных и реакционноспособных соединений. Техника криогенного концентрирования сводится к пропусканию исследуемого воздуха через охлаждаемое сорбционное устройство с большой поверхностью, например, через стальные или стеклянные трубки, заполненные инертным носителем (стеклянными шариками, стеклянной ватой).

Хемосорбция представляет собой адсорбцию, сопровождающуюся химическим взаимодействием поглощаемого вещества и сорбента, обработанного соответствующим растворителем (реагентом). Хемосорбция протекает очень быстро, поэтому адсорбируются незначительные количества загрязняющих веществ. Примером использования для аналитических целей хемосорбентов являются индикаторные трубки. Определение основано на линейно-колористическом принципе, отражающем зависимость длины окрашенного слоя от концентрации вещества. Концентрацию находят по шкале, прилагаемой или нанесенной на трубку.

Отбор проб в контейнеры рекомендуется для летучих веществ, содержащихся в воздухе в значительных концентрациях, а также при использовании для анализа метода газовой хроматографии, обладающего достаточно высокой чувствительностью. Для отбора проб воздуха применяют шприцы, газовые пипетки и бутыли.

Концентрирование на фильтрах. Вещества, находящиеся в воздухе в виде высокодисперсных аэрозолей (дымов, туманов, пыли), концентрируют на различных фильтрующих волокнистых материалах: перхлорвиниловой ткани, ацетилцеллюлозе, полистироле, стекловолокне. Фильтры позволяют проводить отбор проб воздуха как при положительных, так и при отрицательных температурах и высоких скоростях аспирации воздуха.

Ход работы

I метод основан на реакции углекислого газа с раствором кальцинированной соды.

Ход определения.

1 В шприц на 100 мл набирают 20 мл раствора соды с фенолфталеином, имеющего розовую окраску, а затем засасывают 80 мл воздуха и встряхивают в течение 1 мин. Если не произошло обесцвечивания раствора, воздух из шприца осторожно выжимают, оставив в нем раствор, вновь набирают порцию воздуха и встряхивают еще раз в течение 1 мин.

2 Эту операцию повторяют 3-4 раза, после чего добавляют воздух небольшими порциями по 10-20 мл, каждый раз встряхивая содержимое в течение 1 мин до обесцвечивания раствора.

3 Подсчитав общий объем воздуха, прошедшего через шприц, определяют концентрацию СО2 в воздухе по данным, приведенным в таблице 20.

Таблица 20 – Содержание СО2 в воздухе в зависимости от объема воздуха

| Объем воздуха, мл | Концентрация СО2, % | Объем воздуха, мл | Концентрация СО2, % | Объем воздуха, мл | Концентрация СО2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 3,2 | 330 | 1,16 | 410 | 0,84 |
| 160 | 2,08 | 340 | 1,12 | 420 | 0,80 |
| 200 | 1,82 | 350 | 1,08 | 430 | 0,76 |
| 240 | 1,56 | 360 | 1,04 | 440 | 0,70 |
| 260 | 1,44 | 370 | 1,00 | 450 | 0,66 |
| 280 | 1,36 | 380 | 0,96 | 460 | 0,60 |
| 300 | 1,28 | 390 | 0,92 | 470 | 0,56 |
| 320 | 1,20 | 400 | 0,88 | 480 | 0,52 |

II метод основан на нейтрализации слабоаммиачного раствора углекислым газом в присутствии индикатора – фенолфталеина. В дальнейшем проводится сравнительное исследование изучаемого воздуха и воздуха открытой атмосферы, где содержание СО2 держится на уровне 0,04% в городе и 0,03% в сельской местности.

Ход определения.

1 В пробирку наливают 10 мл поглотительного раствора и закрывают резиновой пробкой, которую заранее прокалывают иглой от шприца.

2 Сначала исследование проводят с воздухом открытой атмосферы. Для этого воздух забирают шприцем до отметки 20 мл и под давлением вводят через иглу в пробирку с аммиачным раствором. Не отпуская поршня, пробирку энергично взбалтывают для поглощения СО2 из воздуха. Эти манипуляции проводят до полного обесцвечивания поглотительного раствора.

3 Записывают, сколько раз (число шприцев) пришлось вводить воздух из шприца в пробирку, чтобы раствор обесцветился.

4 После этого пробирку освобождают от использованного раствора, ополаскивают дистиллированной водой, заполняют свежим поглотительным раствором (10 мл) и точно также проводят определение с исследуемым воздухом.

5 Снова отмечают (записывают) число шприцев, использованных на обесцвечивание раствора. Как правило, во втором случае для нейтрализации аммиачного раствора требуется меньшее число шприцев воздуха.

6 Концентрацию оксида углерода СО2 в воздух определяют по формуле (8):

W = 0,04·n / n1, %                                         (8)

где n – число шприцев воздуха открытой атмосферы,

n1 – число шприцев исследуемого воздуха.

Контрольные вопросы

1 Перечислите и кратко охарактеризуйте методы отбора проб воздуха.

2 Что собой представляют экспресс-методы?

3 В чем их преимущества и недостатки?

4 Что собой представляет поглотительный раствор?

5 Какой метод газоулавливания использован в данной работе?

6 Опишите ход работы.

7 Назовите естественную концентрацию углекислого газа в воздухе.

Лабораторная работа № 6

##### Оценка уровня шума

Материалы и оборудование: исходные данные, калькулятор.

Цель работы: закрепить знания об опасности шумового загрязнения для человека и иных живых организмов, познакомиться с расчетной методикой определения уровня шума на селитебной территории.

Теоретическая часть

Уровень шума в децибелах (дБ) LA, или величина расчетного эквивалентного уровня звука, определяется для условных точек, расположенных на расстоянии 7,5 м от оси движения, на высоте 1,2 м, по формуле (9):

LA = LAI + ∆ Lхар.потока + ∆ Lдорож.усл. +∆ Lхар.застр.           (9)

где LAI – исходная величина расчетного эквивалентного уровня звука, дБ, зависящая только от числа движения транспортных единиц; определяется по таблице 21;

∆Lхар.потока – поправка, отражающая особенности транспортных потоков;

∆Lдорож.усл. – поправка, учитывающая дорожные условия;

∆Lхар.застр. – поправка, учитывающая характер застройки.

Методы определения исходной величины и поправок к ней излагаются ниже.

∆Lхар.потока – поправка, отражающая особенности транспортных потоков. Она состоит из суммы двух поправочных параметров, которые учитывают: особенность структуры транспортного потока (количество грузового и общественного транспорта в потоке, в т.ч. с карбюраторными дизельными двигателями, количество трамваев в потоке; среднюю скорость потока. Поправки определяем согласно таблицам 22-24.

∆Lдорож.усл. – поправка, учитывающая дорожные условия. Состоит из суммы пяти поправочных параметров, которые учитывают:  продольный уклон улицы, %; разделительную полосу между проезжими частями различной ширины, м; тип дорожного покрытия при определенной средней скорости (асфальтобетон, бетон, брусчатка, булыжный камень); тип перекрестка (регулируемый или нерегулируемый); характер потока автотранспорта (одинаковой интенсивности и состава, различной интенсивности и состава). Поправочные параметры определяются по таблицам 25-26.

Таблица 21 – Расчетный эквивалентный уровень звука LAI

| Интенсивность, авт/час | LAI, дБ | Интенсивность, авт/час | LAI, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 69 | 1000 | 76 |
| 100 | 70 | 1500 | 77 |
| 200 | 72 | 2000 | 77,5 |
| 300 | 73 | 3000 | 78 |
| 500 | 74 | 4000 | 79 |
| 700 | 75 | 5000 | 80 |
| 900 | 75,5 | 10000 | 81 |

Таблица 22 – Поправки на характер структуры транспортных потоков

| Влияющий фактор | Возможные условия | Поправка, дБ |
| --- | --- | --- |
| Количество грузового и общественного транспорта в потоке, с карбюраторными двигателями, % | 7 20 33 47 60 73 87 100 | -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 |
| Количество грузового и общественного транспорта в потоке, с дизельными двигателями, % | менее 10 10 20 30 40 50 | 0 +1 +2 +3 +4 +5 |

Таблица 23 – Поправка на участие трамваев в транспортном потоке

| Влияющий фактор | Возможные условия | Поправка для трамваев типа «Татра-5», дБ | Поправка для трамваев типа «МТВ-82», дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество трамваев в потоке, пар/час | менее 10 10 20 30 40 50 | 0 0 +1 +1 +2 +2 | 0 +1 +2 +3 +4 +5 |

Таблица 24 – Поправка на скорости транспортных потоков

| Влияющий фактор | Возможные условия | Поправка (более 50% грузовых автомобилей) | Поправка (менее 50% грузовых автомобилей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость потока, км/ч | 30 33 40 47 53 60 67 73 80 100 120 | -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 | -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 |

Таблица 25 – Поправка на характер дорожного покрытия

| Тип дорожного покрытия проезжей части при средней скорости, км/ч | Асфальтобетон, дБ | Бетон, дБ | Брусчатка, дБ | Булыжный камень, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 60 80 | 0 0 | +1 +2 +3 | +1 +3 +5 | +2 +5 +10 |

Таблица 26 – Поправка на дорожные условия

| Влияющий фактор | Возможные условия | Поправка, дБ |
| --- | --- | --- |
| Продольный уклон улицы, % | 0 2 4 6 8 | 0 +1 +2 +3 +4 |
| Разделительная полоса между проезжими частями шириной, м | до 3 3-7 7-15 15-30 | 0 -1 -2 -3 |
| Перекресток с регулируемым движением |  | +3 |
| Пересечение в разных уровнях: | потоки одинаковой интенсивности и состава | +3 |
|  | потоки различной интенсивности и состава | +1 +2 |

∆Lхар.застр. – поправка, учитывающая характер застройки, которая в условиях города может быть:

- двусторонняя, при различной ширине улицы между линиями застройки с учетом изменения расстояния между домами;

- односторонняя, при различном расстоянии между линией застройки и краем проезжей части с учетом изменения расстояния между домами..

Величины поправок на характер застройки определяются согласно таблице 27.

Таблица 27 – Поправка на застройку

| Тип застройки | Расстояние между домами, поправка, дБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 30 м | 30-20 м | 20-10 м | менее 10 м |
| Двусторонняя, при ширине улицы между линиями застройки, м: более 50 50-40 40-30 30-20 20-10 | 0 +1 +2 +3 +4 | 0 +1 +2 +3 +5 | 0 +2 +3 +4 +5 | 0 +2 +3 +5 +6 |
| Односторонняя, при расстоянии между линией застройки и проезжей части, м: более 40 25-40 12-25 6-12 | 0 0 +1 +1 | 0 0 +1 +1 | 0 +1 +2 +3 | 0 +1 +2 +3 |

Уровни звука на прилегающих к автомагистралям территориях, за пределами 7,5-метровой зоны, LA терр, рассчитываются по формуле (10):

LA терр = LA + ∆ LA расст, дБ                                            (10)

где LA – расчетный уровень звука, создаваемый транспортным потоком в 7,5 м от магистрали, на высоте 1,2 м, с учетом поправок по таблицам 21-27, дБ.

∆ LA расст – расчетное изменение эквивалентного уровня звука транспортных потоков с увеличением расстояния от автомагистрали до расчетной точки, дБ.

Параметр ∆ LA расст представляет собой сумму поправок:

- снижение уровней звука в идеальной неограниченной и непоглощающей среде за счет расхождения фронта звуковой волны с расстоянием;

- снижение уровня звука в атмосфере за счет поглощения и рассеивания звука в воздухе вследствие инерции масс молекул воды в воздухе, а также действия метеорологических факторов реальной среды;

- изменение уровня звука в приземном слое атмосферы за счет взаимодействия звуковой волны с поверхностным покровом грунта.

Приближенные значения ∆ LA расст сведены в таблицу 28.

Таблица 28 – Изменения уровня шума с увеличением расстояния от автомагистрали

| Начальный уровень шума, дБ | Уровни шума, дБ, на расстоянии, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 83 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67,5 | 67 | 66 | 65,7 | 65 |
| 79 | 74 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63,5 | 63 | 62 | 61,7 | 61 |
| 78 | 73 | 70 | 68 | 68 | 65 | 64 | 63 | 62,5 | 62 | 61 | 60,7 | 60 |
| 77 | 72 | 69 | 67 | 67 | 64 | 63 | 62 | 61,5 | 61 | 60 | 59,7 | 59 |
| 75 | 70 | 67 | 65 | 65 | 62 | 61 | 60 | 59,5 | 59 | 58 | 57,7 | 57 |
| 73 | 68 | 65 | 63 | 63 | 60 | 59 | 58 | 57,5 | 57 | 56 | 55,7 | 55 |
| 70 | 65 | 62 | 60 | 60 | 57 | 56 | 55 | 54,5 | 54 | 53 | 52,7 | 52 |

###### Ход работы

1 Для исходных данных об интенсивности уличного движения (авт/час) по таблице 21 определите величину LAI.

2 По формуле (9) рассчитайте величину LA, при этом учтите поправки по таблицам 22-27.

3 По формуле (10) рассчитайте уровни звука на прилегающих к автомагистралям территориях LA терр.

4 Сравните полученные значения уровня шума на селитебной территории с нормативными и поясните полученные результаты.

###### Контрольные вопросы

1 Что называется шумом?

2 Как уровень шума меняется с расстоянием?

3 Какое влияние на уровень шума оказывают постройки и объекты различной высоты и ширины?

4 Поясните, почему уровень шума определяется для условных точек, расположенных на расстоянии 7,5 м от оси движения, на высоте 1,2 м?

5 Какова единица измерения уровня шума?

6 Как на уровень шума влияют дорожные условия?

7 Как на уровень шума влияет характер застройки?

8 Как на уровень шума влияет структура транспортного потока?

9 Как на уровень шума влияет средняя скорость потока?

10 Как на уровень шума влияет односторонняя или двусторонняя застройка?

11 Как на уровень шума влияет перекресток?

Лабораторная работа № 7

Радиометрическая съемка

Материалы и оборудование: дозиметр-радиометр МКС-АТ 6130, калькулятор.

Цель работы: Измерение и определение уровня радиоактивной загрязненности местности, знакомство с приборами, приобретение навыков работы с ними, усвоение методики радиометрического контроля источников загрязнения, ознакомление с основами радиационного мониторинга.

Теоретическая часть

Слово радиация, в переводе с английского «radiation», означает излучение и применяется не только в отношении радиоактивности, но целого ряда других физических явлений, например: солнечная радиация, тепловая радиация и др. Поэтому в отношении радиоактивности следует применять понятие «ионизирующее излучение», принятое Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ) и Нормами радиационной безопасности (НРБ). Радиоактивность – самопроизвольное превращение атомных ядер в ядра других элементов. Сопровождается ионизирующим излучением. Ионизирующее излучение – излучение (электромагнитное, корпускулярное), которое при взаимодействии с веществом непосредственно или косвенно вызывает ионизацию и возбуждение его атомов и молекул. Энергия ионизирующего излучения достаточно велика, чтобы при взаимодействии с веществом, создать пару ионов разных знаков, т.е. ионизировать ту среду, в которую попали эти частицы или гамма кванты. Ионизирующее излучение состоит из заряженных и незаряженных частиц, к которым относятся также фотоны.

Виды ионизирующего излучения. Основными видами ионизирующего излучения, с которыми нам чаще всего приходится сталкиваться являются: альфа-излучение; бета-излучение; гамма-излучение; рентгеновское излучение. Конечно, существуют и другие виды излучения (нейтронное), но с ними мы сталкиваемся в повседневной жизни значительно реже. Различие этих видов излучения заключается в их физических характеристиках, в происхождении, в свойствах, в радитоксичности и поражающем действии на биологические ткани.

Альфа-излучение (α-излучение) – корпускулярное ионизирующее излучение, состоящее из альфа-частиц (ядер гелия), испускаемых при радиоактивном распаде, ядерных превращениях. Ядра гелия имеют значительную массу и запас энергии до 10 Мэв (мегаэлектрон-вольт). Обладая незначительным пробегом в воздухе (до 50 см) представляют наибольшую опасность для биологических тканей при попадании на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, при попадании внутрь организма в виде пыли или газа (радий-222). Токсичность α-излучения определяется очень высокой плотностью ионизации, т.е. α-частица расходует весь запас энергии на создание на небольшом отрезке пути пробега очень большого количества пар ионов противоположного знака.

Бета-излучение (β-излучение) – корпускулярное электронное или позитронное ионизирующее излучение с непрерывным энергетическим спектром, которое возникает при превращениях ядер или нестабильных частиц (например, нейтронов). Характеризуется граничной энергией спектра Еb , или средней энергией спектра. Поток электронов (β-частиц) способен проходить в воздухе расстояние до нескольких метров (в зависимости от энергии), в биологических тканях величина пробега β-частицы измеряется несколькими сантиметрами. Бета-излучение, как и α-излучение, наибольшую опасность представляет при контактном облучении, т.е. при попадании внутрь организма, на слизистые оболочки и при загрязнении кожных покровов.

Гамма-излучение (γ-излучение) – коротковолновое электромагнитное (фотонное) излучение с длиной волны < 0,1 нм, которое возникает при распаде радиоактивных ядер, переходе ядер из возбужденного состояния в основное, при взаимодействии быстрых заряженных частиц с веществом (см. тормозное излучение), аннигиляции электронно-позитронных пар и т.д. Этот поток квантов энергии, обладает волновыми и корпускулярными свойствами, не имеет электрического заряда. Высокая проникающая способность γ-излучения объясняется отсутствием электрического заряда и значительным запасом энергии. Поэтому для ослабления потока гамма-излучения используются вещества, отличающиеся значительным массовым числом (свинец, вольфрам, уран и др.) и всевозможные составы высокой плотности (различные бетоны с наполнителями из металла).

Рентгеновское излучение (тормозное). Рентгеновское излучение по своим физическим свойствам аналогично гамма-излучению, но природа его совсем другая. Оно образуется в рентгеновской трубке в результате торможения электронов на вольфрамовой мишени. Энергия рентгеновского излучения не может быть больше величины напряжения поданного на трубку. Это электромагнитное излучение с длиной волны 10-5-10-2 нм. Излучается при торможении быстрых электронов в веществе (непрерывный спектр) и при переходах электронов из внешних электронных оболочек атома на внутренние (линейчатый спектр). Источники – рентгеновская трубка, некоторые радиоактивные изотопы (например, β-излучатели), ускорители и накопители электронов (синхротронное излучение).

Фотон, фотонное излучение – квант (частица) γ- и рентгеновского излучений. Фотонное излучение – собирательное название для γ- и рентгеновского излучений.

Источник ионизирующего излучения (источник излучения) – объект, который содержит радиоактивное вещество, или техническое устройство, которое создает или в определенных условиях способно создавать ионизирующее излучение. Источники радиоактивности могут быть природными или искусственными. Природные источники ионизирующего излучения это естественные радиоактивные элементы, находящиеся в земной коре и создающие природный радиационный фон, это ионизирующее излучение, приходящее к нам из космоса. Чем больше активность источника (т.е. чем больше в нем распадается атомов за единицу времени), тем больше он испускает за единицу времени частиц или фотонов. Искусственные источники радиоактивности могут содержать радиоактивные вещества, полученные в ядерных реакторах специально или являющиеся побочными продуктами ядерных реакций. В качестве искусственных источников ионизирующего излучения могут быть и различные электровакуумные физические приборы, ускорители заряженных частиц и др. Например: кинескоп телевизора, рентгеновская трубка, кенотрон и др.

Мерой радиоактивности радионуклида в соответствии с системой измерений СИ, является его активность, которая измеряется в Беккерелях (Бк). Один Бк равен 1 ядерному превращению в секунду. Содержание активности в единице массы вещества характеризуется Мерой радиоактивности радионуклида в соответствии с системой измерений СИ, является его активность, которая измеряется в Беккерелях (Бк). Один Бк равен 1 ядерному превращению в секунду. Кроме того, в качестве меры радиоактивности широко используется несистемная величина Кюри (Ки) и ее производные (милликюри, микрокюри и т.д.). Численно 1 Кюри = 3,7*1010 Бк, а 1 Бк = 0,027нКи (наноКюри). Содержание активности в единице массы вещества характеризуется удельной активностью, которая измеряется в Бк/кг (л).

Мерой воздействия ионизирующего излучения является экспозиционная доза и измеряется она в Рентгенах (Р) и его производных (млР, мкР), а количественную сторону его характеризует мощность экспозиционной дозы, которая измеряется в Рентгенах/сек (Р/сек) и его производных (млР/час, мкР/час, мкР/сек). Рентген – это доза рентгеновского или γ-излучения в воздухе, при которой на 0,001293 г воздуха образуются ионы с суммарным зарядом в одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака.

Количество альфа- и бета-излучения определяется как величина плотности потока частиц с единицы площади, в единицу времени α-частиц·мин/см2, β-частиц·мин/см2.

Доза поглощенная (D) – величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу, по формуле (11):

D=de/dm                                                     (11)

где de – средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме, dm – масса вещества в этом объеме. В единицах СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм (Дж/кг), и имеет специальное название – грей (Гр).

Доза эквивалентная – поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения. Единицей измерения в СИ эквивалентной дозы является Дж/кг, имеющий в этом случае специальное наименование – зиверт (Зв). Внесистемная единица измерения эквивалентной дозы – бэр (биологический эквивалент рентгена). Они связаны соотношением: 1 Зв=1 Дж/кг= 100 бэр.

Мощность эквивалентной дозы (МЭД) – это отношение приращения эквивалентной дозы за интервал времени к этому интервалу времени, единица измерения бэр/час, Зв/час. Максимально разрешенная для населения МЭД составляет 0,6 мкзв/ч (5 мЗв/год).

Естественный радиационный фон, сокращенно естественный фон – мощность дозы, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в поверхностных слоях Земли, приземной атмосфере, в воде.

Радиоактивность в определенной мере является естественной средой обитания человека, если она не отличается от естественных уровней. Для правильной оценки уровня ионизирующего излучения следует различать: естественную, природную радиоактивность; техногенную, т.е. изменение радиоактивности среды обитания под воздействием человека (добыча ископаемых, выбросы и сбросы промышленных предприятий и много другое).

Элементы природной радиоактивности К40, Ra226, Th232 повсеместно распространены в земной коре и присутствуют практически во всем, что нас окружает, да и в нас самих. Из всех природных радионуклидов наибольшую опасность для здоровья человека представляют продукты распада природного урана (U-238) – радий (Ra-226) и радиоактивный газ радон (Rn-222). Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природные источники (50-90% и более) и, прежде всего, изотопы радона (Rn222, Rn220) и их короткоживущие дочерние продукты (ДПР и ДПТ), содержащиеся в воздухе жилых и других помещений, а также наружной атмосфере. Изотоп радона-222 называется радоном Rn, радона-220 – тороном Тn. Радон Rn – инертный, радиоактивный газ, наиболее долгоживущий (период полураспада 3,82 дня), альфа-излучатель. Он в 7,5 раза тяжелее воздуха, поэтому преимущественно накапливается в погребах, подвалах, цокольных этажах зданий, в шахтных горных выработках, и т.д. естественный Радиационный фон на местности – величина непостоянная и изменяется в пределах 7-20 мкР/ч.

Техногенная радиоактивность возникает в результате деятельности человека, в процессе которой происходит перераспределение и концентрирование радионуклидов. Источниками техногенной радиоактивности являются добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание каменного угля и углеводородов, накопление промышленных отходов и многое другое. Допустимые уровни радиоактивности строительных материалов, минеральных удобрений и мелиорантов устанавливаются нормами радиационной безопасности. Уголь может использоваться для любых целей при непревышении дозовых пределов, установленных нормами радиационной безопасности. Уголь с радиоактивностью выше уровней, предусмотренных действующими нормами радиационной безопасности и санитарными правилами, подлежит складированию и захоронению во внутреннем отвале карьера при условии соблюдения норм радиационной безопасности. Уровень техногенного радиоактивного загрязнения определяется по уровню содержания радиоизотопов стронция Sr90 и цезия Cs131.

Способы и средства измерения радиации и радиоактивности. Для обнаружения и измерения ионизирующих излучений (ИИ) используется способность ИИ взаимодействовать со средой и изменять ее химические и физические свойства. Наиболее распространенными способами регистрации ИИ являются сцинтиляционный и ионизационный. Сцинтиляционный способ основан на том, что некоторые вещества под воздействием ИИ испускают фотоны видимого света. Ионизационный способ основан на ионизации газов. По назначению приборы классифицируются:

- индикаторы – простейшие измерительно-сигнальные приборы, позволяющие обнаружить наличие излучения и ориентировочно оценить некоторые характеристики излучений.

- приборы контроля облучения людей – дозиметры.

- приборы для измерения мощности дозы γ- и рентгеновского излучения – рентгенметры.

- приборы для измерения активности (удельной, поверхностной, объемной) – радиометры.

- приборы для определения энергии частиц, энергетического спектра, типа радионуклида – спектрометры. Различают α-, β- и γ-спектрометры.

Индикаторы, дозиметры, рентгенметры работают на ионизационном способе детектирования ИИ, радиометры, спектрометры – на ионизационном и сцинтиляционном способах. На практике используются комбинированные приборы, например дозиметр-радиометр.

Основные правила выполнения дозиметрических измерений. При проведении дозиметрических измерений, прежде всего, необходимо строго придерживаться рекомендаций, изложенных в технической документации на прибор. При измерении мощности экспозиционной дозы гамма-излучения или эквивалентной дозы гамма-излучения на местности необходимо соблюдать следующие правила:

- при проведении любых дозиметрических измерений, если предполагается их постоянное проведение с целью наблюдения за радиационной обстановкой, необходимо строго соблюдать геометрию измерения;

- для повышения достоверности результатов дозиметрического контроля проводится несколько измерений (но не менее 3-х), и вычисляется среднее арифметическое;

- при выполнении измерений на территории выбирают участки вдали от зданий и сооружений (2-3 высоты);

- измерения на территории проводят на двух уровнях, на высоте 0,1 и 1,0 м от поверхности грунта.

При измерении уровней загрязнения радионуклидами различных поверхностей необходимо выносной датчик или прибор в целом, если выносного датчика нет, поместить в полиэтиленовый пакет (для предотвращения возможного загрязнения), и проводить измерение на максимально возможно близком расстоянии от измеряемой поверхности. В случае обнаружения радиоактивного загрязнения окружающей среды физические и юридические лица должны безотлагательно информировать об этом уполномоченные государственные органы в области атомной энергии и охраны окружающей среды, а также санитарно-эпидемиологическую службу.

При отводе земельных участков под застройку населенных пунктов, жилищно-бытовых объектов, промышленных предприятий, зон отдыха и рекреации, садоводческих товариществ в объем обязательных изыскательских работ должны быть включены измерения мощности экспозиционной дозы внешнего γ-излучения на территории отводимого участка. Результаты оформляются протоколом комиссии по выбору участка под строительство.

Метод измерений. Измерение мощности эквивалентной дозы γ-излучения на местности выполняют методом измерения скорости счета импульсов, возникающих в газоразрядных счетчиках под действием γ-излучения. Измерения могут производиться при температуре окружающего воздуха от - 20 до + 55°С, при относительной влажности воздуха до 95%.

Измерения при обследовании территорий. До начала обследования выбранного участка территории изготавливают его карту-схему. При невозможности иметь карту-схему вычерчивают кроки разведочного маршрута непосредственно в процессе работы на местности. Кроки (в топографии) – наскоро набросанный по глазомерной съемке план местности, выражающий ее общий характер и выделяющий наиболее важные местные предметы (дороги, здания и т.п.). По карте-схеме уточняют маршрут обследования, намечают опорные точки, в которых будут проводиться измерения мощности дозы. Геометрия маршрутов может быть различной: линейной – от одного хорошо заметного, доминирующего на данной местности ориентира к другому такому же; радиальной – от доминирующего ориентира по радиусам; круговой, кольцевой – по внешнему обводу территории.

Обследование территории населенного пункта проводят с помощью дозиметра. Все измерения выполняются на высоте 1 м от поверхности земли. Измерения на высоте 1 м – это своеобразный стандарт, связанный с определенной геометрией и соотношением γ- и β-излучений и местоположением наиболее чувствительной части тела стоящего человека. Оператор-эколог обходит намеченные улицы населенного пункта, непрерывно следя за показаниями дозиметра. Через каждые 100 м измеряется мощность дозы. Точки измерения номеруют и наносят на карту-схему, при этом, при необходимости, указывают дополнительные ориентиры (перекрестки улиц, переулки, колодцы, номера домов и т.д.), позволяющие в дальнейшем установить место измерения. Обязательные измерения проводят у входов в общественные здания, жилые дома, школы, детские учреждения, клубы, магазины и другие места возможного скопления людей.

Территории, прилегающие к школам, детским учреждениям, приусадебные участки (последние обследуются только с разрешения владельцев) проходят по диагонали с проведением измерений не менее чем в трех характерных точках: в середине территории (участка), у забора со стороны двора, под водосточной трубой (желобом) здания (дома).

Примечание. Карта-схема и маршрутная карточка измерений являются единым радиоэкологическим документом и при использовании результатов измерений должны представляться вместе.

Обследование сельхозугодий и местности, используемой для отдыха, проводят аналогично изложенному выше. Обследование, как правило, ведется вдоль дорог хозяйственного и иного назначения, троп, берегов водоемов. Особое внимание при этом необходимо уделять понижениям рельефа местности – местам возможных радиационных аномалий. Это связано с тем, что снегопады и дожди способствуют более быстрому оседанию радиоактивных веществ, перемещению их на большие расстояния, накапливанию в кустарниках, оврагах, ложбинах, ямах, что приводит к более высоким степеням загрязнения отдельных участков местности (локальные радиоактивные пятна).

В случае обнаружения локальных очагов с мощностью дозы, превышающей удвоенный естественный фон, необходимо провести их оконтуривание. Измерения при этом проводят через каждые 10 м до выхода показаний дозиметра на двойной естественный фон.

Организация радиационного контроля ставит своей задачей недопущение превышения установленных нормативных величин радиационной безопасности, а также разработку и внедрение мероприятий по снижению дозовых нагрузок на население. Природопользователь до начала разработки месторождения строительных материалов, минеральных удобрений, мелиорантов и топливно-энергетического сырья должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение о степени их радиационной опасности и условиях их использования. Заключение выдается санитарно-эпидемиологической службой на основании проекта разработки месторождения, включающего раздел радиационно-гигиенической оценки полезного ископаемого по результатам геологоразведочных работ. Радиационное качество продукции подтверждается заключением органов государственного контроля на основании лабораторных исследований, выполненных аккредитованными лабораториями. Порядок и периодичность подтверждения качества продукции устанавливаются при экспертизе проектов разработки месторождения. Служба радиационного контроля природопользователя обеспечивает выполнение требований проекта по разработке месторождения, результаты радиационного контроля оформляются документально.

Во всех случаях обнаружения повышенного уровня γ-излучения на обследуемых территориях рекомендуется сообщать об этом представителям местной СЭС. При проведении обследований и оценке опасности облучения по показаниям дозиметра необходимо ПОМНИТЬ, что последствия облучения определяются не мощностью дозы, а суммарной полученной дозой, т.е. мощностью дозы, умноженной на время, в течение которого облучается человек. Например, если мощность дозы составляет 0,11 мкЗв/ч, то облучение в течение года (8800 ч) создаст дозу ~1 мЗв. По НРБ-99 – это предел, который не должен превышаться при техногенном облучении населения, оно не работает непосредственно с источниками ИИ, но по условиям проживания или размещения рабочих мест может подвергаться воздействию радиоактивных веществ.

Мощность дозы естественного фона составляет 0,15 мкЗв/ч и, в зависимости от местных условий, может меняться в два раза. Некоторые горные породы, например, гранит, радиоактивны и поэтому создают повышенный естественный фон. Вплотную к гранитной поверхности мощность дозы может возрасти на 0,15 мкЗв/ч.

Для населения, проживающего вблизи атомных электростанций, и предприятий установлен предел годовой дозы 5 мЗв. Этой величине соответствует постоянная в течение года мощность дозы на открытой местности 0,6 мкЗв/ч. С учетом того, что часть времени человек находится внутри зданий, которые ослабляют излучение в два и более раз, мощность дозы на открытой местности может быть 1,2 мкЗв/ч. Если мощность дозы превышает 1,2 мкЗв/ч, рекомендуется покинуть данное место или, если есть необходимость находиться на нем, то пребывание следует ограничить шестью месяцами в год; при мощности дозы 2,5 мкЗв/ч, – тремя месяцами в год, а при 7 мкЗв/ч, – одним месяцем.

Ход работы

1 Подготовка к выполнению измерений. Изучить до начала работы руководство по эксплуатации радиометра-дозиметра, принцип работы дозиметра и назначение органов управления приборов.

Произвести внешний осмотр дозиметра.

При правильном функционировании дозиметра на цифровом табло должна появиться индикация, сопровождаемая коротким звуковым сигналом.

2 Подготовка маршрута. Необходимо приготовить карту-схему выбранного участка территории или вычертить кроки разведочного маршрута непосредственно в процессе работы на местности. На карте-схеме нанести маршрут обследования, наметить опорные точки, в которых будут проводиться измерения мощности дозы.

3 Выполнение измерений. Разместить дозиметр на высоте 1 м от поверхности грунта в выбранных точках измерений.

Через 3-5 минут снять показания мощности дозы на цифровом табло в микрозивертах в час.

Снять (записывая) пять показаний в данной точке измерения.

Дозиметр можно использовать в режиме «ПОИСК». При поиске местонахождения источника ионизирующего излучения следует медленно перемещать дозиметр в направлении повышения показаний, делая паузы. Контроль уровня гамма-излучения ведут на слух, по частоте следования звуковых сигналов. При естественном, неизмененном фоне гамма-излучения дозиметр подает 1-6 или 3-12 звуковых сигналов в минуту, в зависимости от модификации прибора.

4 Обработка и оформление результатов измерений. Показания дозиметра записывают в карточку регистрации (форма карточки приведена в таблице 29).

Таблица 29 – Карточка регистрации мощности дозы гамма-излучения

| Место измерения (номер точки на карте-схеме) | Дополнительная характеристика места измерения | Мощность дозы, H мкЗв/ч |  |  |  |  | Результат измерения | Использование результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показания дозиметра |  |  |  |  | среднее значение H |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Улица, дорога, тропа (указать дорожное покрытие, грунт). Луг, пастбище (указать степень увлажненности: сухой, влажный, заболоченный). Пашня, огородные и др. участки (указать характер почвы – суглинок, супесь, песок, глина и пр.). Рекреационная местность (указать конкретно: лес, лесопарк, кустарниковые заросли, ягодники, берега водоема и пр.) |  |  |  |  |  | H ± D, где D – полная погрешность измерения | Указать характер использования (в учебных целях, включены или предложены для включения в банк радиоэкологических данных региона, сообщены в органы Госсанэпиднадзора (СЭС), местной администрации, общественным природоохранным организациям, прессе, доложены на научно-практической конференции и другие использования) |

Вычисляют среднее значение показаний, записывают его в соответствующую графу карточки.

Вычисляют полную погрешность измерений D по формуле (12):

(12)

где δ0 – основная погрешность, принимаемая равной 20%;

δэ – погрешность, связанная с энергетической зависимостью показаний дозиметра, принимаемая равной 60% при неизвестной энергии регистрируемого гамма-излучения и равной, если энергия Еg регистрируемого излучения известна, 50|Еg–0,66|% при 0,06<Еg<1,25 МэВ.

Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Результат измерения представляют в форме мкЗв/ч, записывая его в соответствующую графу карточки.

Заполняют свободные графы карточки, указывают, как использованы или будут использоваться полученные результаты.

Контрольные вопросы

1 Дайте определения: радиоактивность, ионизирующее излучение, источники ИИ, поглощенная доза, эквивалентная доза, мощность дозы, суммарная доза.

2 Перечислите и охарактеризуйте виды ИИ.

3 Что собой представляют природные и техногенные источники ИИ?

4 Назовите единицы измерения активности, поглощенной дозы, эквивалентной дозы, мощности дозы

5 Дайте определения: естественный радиационный фон, кроки, погрешность измерения

6 Какие природные радиоизотопы наиболее опасны для человека?

7 Назовите источники поступления радона и природных изотопов радия.

8 Назовите источники поступления техногенных радиоизотопов.

9 По каким радиоизотопам определяется уровни природного и техногенного радиоактивного загрязнения?

10 Зачем проводится радиационное обследование местности (территорий)?

11 Назовите предельные величины радиационного воздействия.

12 Каковы цели радиационного контроля?

13 Каковы требования к организации контроля за радиационной обстановкой на территории населенных пунктов?

14 Каковы требования к радиационной безопасности при разработке месторождений стройматериалов, минеральных удобрений, мелиорантов и топливно-энергетического сырья ?

15 Оцените по результатам измерений, была ли превышена годовая доза облучения?

Список использованных источников

1 Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды – М.: Изд-во Оникс, 2007. – 336 с.

2  Пашкевич М.А., Шуйский В.Ф. Экологический мониторинг. – СПб, Санкт-Петербургский государственный горный институт, 2002. – 132 с.

3 Алексеев С.В., Груздева Н.В., Муравьев А.Г., Гущина Э.В. Практикум по экологии. – М.: АО МДС, 1996. – 134 с.

4 Дорожко С.В. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуация. В 3 ч. – Ч. 3 Радиационная безопасность. – Мн.: Дикта, 2006. – 308 с.

5 Миронов Ю. Т. Измерение мощности дозы гамма-излучения на местности. – http://www.eco.nw.ru/lib/data/10/07/040710.htm.

6 О радиации, радиоактивности, радиационном фоне, единицах, средствах и методах измерения и многое другое. – http://home.skif.net/~neldon/rabfile/likbez.htm.

7 Экологический кодекс РК от 17 января 2007 г. № 212-III. – Ст. 276. –http://www.eco.gov.kz.

8 Усманов С.М. Радиация. Справочные материалы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.

Приложение А

##### Форма 1 записи информации

Министерство (ведомство)_________________________________________

#### Таблица наблюдений при отборе проб атмосферных осадков

Дата_______________________________

Станция_______________________Область, район__________________

Пробоотборное устройство: материал____________________________________

Размер воронки___ мм, кюветы или другого сосуда  _трубка d=    мм

Высота над подстилающей поверхностью снежного покрова______см

Общие замечания (повреждения или замена установки, особые атмосферные явления, сильные бури, пыльные бури)___________________________________

Таблицу составил_____________________________________________________

Замечания критического контроля_______________________________________

Сотрудник лаборатории________________________________________________

##### Форма 2 записи информации при отборе проб льда водоемов и водотоков

| Дата отбора | Время отбора | Координаты точки отбора | Номер пробы | Длина пробы, мм | Характеристики льда (цвет, прозрачность, форма, размеры, другое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Б

Схема 1 Оценка вытоптанности участка

1 Найдите молодые сосенки высотой 1-1,5 м.

2 Осмотрите участок вокруг них и оцените степень вытоптанности по следующей шкале: 1 – вытаптывания нет; 2 – вытоптаны травы; 3 – ни травы, ни кустарников нет; 4 – осталось немного травы вокруг деревьев.

Схема 2 Определение класса повреждения и усыхания хвои сосны

1 Выберите 5 молодых сосен, растущих на открытом месте, с 8-15 мутовками боковых побегов на главном стволе, отстоящих друг от друга на расстоянии 10-20 м.

2 У каждого деревца найдите и осмотрите хвоинки участка центрального побега предыдущего года.

3 По рисунку Б1 определите класс повреждения и усыхания хвои.

Классы повреждения  1 – хвоинки без пятен; 2 – хвоинки с небольшим числом мелких пятен; 3 – хвоинки с большим числом черных и желтых пятен, некоторые крупные во всю ширину хвоинки.

Классы усыхания хвои: I – нет сухих участков; II – усох кончик 2-5 мм; III – усохла треть хвоинки; IY – вся хвоинка жесткая или более половины ее длины – сухая.

1             2           3

I             I            I             II            III          IY

Условные обозначения: 1, 2, 3 – классы повреждения хвои;

I, II, III, IY – классы усыхания хвои.

Рисунок Б1. Классы усыхания и повреждения хвои.

Схема 3 Определение продолжительности жизни хвои

1 Обследуйте верхушечную часть ствола.

2 Посчитайте сверху вниз от верхушки ствола все мутовки, на которых сохранилась хвоя. Каждая мутовка – считается за год жизни.

3 Посчитайте возраст хвои, пользуясь рисунком Б2.

Рисунок Б2. Возраст хвои.

Схема 4 Экспресс-оценка загрязнения воздуха

1 Изучите таблицу Б1. Уясните, какие сочетания данных осмотра хвои сосны соответствуют какой степени загрязнения воздуха.

Таблица Б1 – Уровень загрязнения атмосферного воздуха

| Максимальный возраст хвои | Класс повреждений и хвои на побегах предыдущего года жизни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 4 | I | I – II | III |
| 3 | #### I | II | III – IY |
| 2 | II | III | IY |
| 2 | – | IY | IY – Y |
| 1 | – | IY | Y – YI |
| 1 | – | – | YI |

2 На основе собственных данных осмотра хвои определите по таблице Б1 степень загрязнения воздуха.