11. Промежуточный контроль знаний

Промежуточный контроль знаний проводится в ходе опроса во время про-

ведения практических занятий, при проведении итогов по результатам ответов

на программированные тест-вопросы, а также при оценивании самостоятельно

подготовленных и отрецензированных тест-вопросов. Итоговый контроль зна-

ний провится в виде экзамена по окончании 6-го и 7-го семестров и при защите

курсовой работы.

Основные варианты контрольных тест-вопросов, объединенных в виде 4-х

блоков представлены ниже.

Блок №1

тест-вопросов по дисциплине «Метрологическое обеспечение»

1 Какое из нижеперечисленных определений наиболее полно отражает

сущность понятия «метрологическое обеспечение»? Метрологическое

обеспечение – это:

А) деятельность метрологических служб, направленная на создание в стра-

не необходимых эталонов, применение метрологических правил и норм;

В) деятельность метрологических и других служб, направленная на созда-

ние в стране необходимых эталонов, применение метрологических правил и

норм, на обеспечение требуемого качества измерений;

С) деятельность метрологических и других служб, направленная на обес-

печение требуемого качества измерений;

D)

Е) полного ответа нет.

2 Какие виды метрологических работ необходимо проводить для обеспече-

ния требуемого качества измерения на рабочем месте:

1) планирование, контроль и надзор метрологических работ, координация

на международном уровне;

2) метрологическая экспертиза проектов и разработок;

3) разработка правил, норм, стандартов и их применение;

4) правильного ответа нет?

3 Из предложенных вариантов выберите ответ, который наиболее полно

определяет совокупность основных характеристик качества измерения:

1) точность измерений и единство измерений;

2) точность измерений, единство измерений, скорость получения результа-

тов, сходимость и воспроизводимость результатов;

3) единство измерений, сходимость и воспроизводимость результатов;

4) правильных ответов нет.

4 Какое из нижеперечисленных определений наиболее полно отражает по-

нятие «сходимость результатов измерений»? Сходимость результатов из-

мерений – это:

1) близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины,

выполненных повторно одним и тем же СИ; теми же методами, в тех же усло-

виях, с той же тщательностью;

2) повторяемость результатов измерений одной и той же величины, вы-

полненных разными СИ, разными методами, операторами, в разное время, но

проведенных в одних и тех же условиях;

3) близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины,

выполненных разными СИ, но теми же методами, в тех же условиях и с той же

тщательностью;

4) правильных ответов нет.

5 Что значит привести результаты измерений к одним и тем же условиям

измерений:

1) проводить измерения одним и тем же СИ;

2) проводить измерения одними и теми же методами;

3) обеспечить одни и те же значения показателей окружающей среды

(температура, давление и т. д.);

4) обеспечить проведение измерений одним и тем же оператором;

5) правильных ответов нет?

6 Какое из нижеперечисленных определений наиболее полно отражает

сущность понятия «средство измерений»? Средство измерений – это:

1) техническое средство (или комплекс средств) предназначенное для из-

мерений, которое воспроизводит единицу физической величины (ФВ), размер

которой считается неизменным и известным в пределах установленной по-

грешности;

2) техническое средство, которое воспроизводит и (или) хранит единицу

ФВ, размер которой считается неизменным и известным в пределах установ-

ленной погрешности в течение определенного интервала времени;

3) техническое средство (или комплекс средств), предназначенное для из-

мерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, которое

воспроизводит и (или) хранит единицу ФВ;

4) полного ответа нет.

7 Что характеризует точность измерений? Дайте наиболее правильный от-

вет:

1) свойства измерения, которые отражают близость к нулю погрешность

результата измерения;

2) близость действительного и измеренного значений;

3) правильность выполнения измерений методом, одобренным Госстан-

дартом;

4) нет правильных ответов.

8 Какое из свойств качества измерений отражает близость друг к другу ре-

зультатов измерений, выполненных повторно теми же СИ, методами, в

одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью:

1) прослеживаемость;

2) точность;

3) сходимость;

4) нет верных вариантов?

2

9 Выберите вариант ответа, который наиболее точно характеризует тер-

мин «воспроизводимость результата измерений»:

1) показатель качества измерений, отражающий простоту доступа озна-

комления с методами, средствами и результатами измерений, а также сохране-

ние результата измерений;

2) характеристика качества измерений, которая отражает близость друг к

другу результатов измерений, выполненных повторно одними и теми же СИ,

методами, в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью;

3) совокупность свойств состояния измерений, которая обеспечивает по-

лучение результатов измерения с требуемой точностью в установленные сроки

и в необходимом виде;

4) нет верного ответа.

10 Какое из свойств качества измерений соответствует данному определе-

нию: «…- это характеристика измерения, которая отражает близость к ну-

лю погрешность результата измерений»? Выберите нужное свойство:

1) сходимость;

2) воспроизводимость;

3) точность;

4) прозрачность.

11 Что входит в совокупность свойств качества измерений:

1) точность измерений, сходимость результата измерений;

2) единство измерений, прозрачность, воспроизводимость результата из-

мерений;

3) все вышеперечисленное;

4) нет полного ответа?

12 Выберите вариант ответа, который наиболее точно характеризует тер-

мин «прозрачность измерений»:

1) показатель качества измерений, отражающий простоту доступа, озна-

комления и передачи результата измерений, а также сохранение результата из-

мерений;

2) показатель качества измерений, отражающий простоту доступа, ознаЄ_________-

комления с методами, средствами и результатами измерений;

3) показатель качества измерений, отражающий простоту доступа, озна-

комления с методами, средствами и результатами измерений, а также сохране-

ние результата измерений;

4) нет правильного ответа.

13 Какие объекты не охватывает локальное метрологическое обеспечение:

1) группу однородной продукции;

2) одно предприятие отрасли;

3) все, указанное в предыдущих пунктах;

4) всю страну, а через систему международных организаций и весь мир;

5) нет правильных ответов?

3

14 Из перечисленных определений выберите то, которое наиболее полно

отражает понятие «единство измерений». Единство измерений – это:

1) совокупность свойств состояния измерений, обеспечивающих получе-

ние результатов измерений с требуемой точностью, в необходимом виде и в

установленные сроки;

2) деятельность метрологических служб, направленная на достижение и

поддержание единства измерений в соответствии с установленными правилами

и нормами, государственными стандартами и соответствующими НТД;

3) такая характеристика измерений, которая заключается в том, что ре-

зультаты измерений выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в

установленных пределах равны размерам воспроизводимых единиц, а погреш-

ность результата измерения известна с заданной вероятностью и не выходит за

установленные пределы;

4) правильных ответов нет.

15 Из нижеперечисленных определений выберите одно, наиболее полно

отражающее сущность термина «Обеспечение единства измерений»

(ОЕИ):

1) ОЕИ – это поддержание единства измерений в соответствии с правила-

ми и нормами, установленными государственными стандартами и другой НТД

в области метрологии;

2) ОЕИ – это всесторонняя деятельность метрологических служб;

3) ОЕИ – это деятельность метрологических служб, направленная на дос-

тижение и поддержание единства измерений в соответствии с правилами, тре-

бованиями и нормами, установленными государственными стандартами и дру-

гой НТД в области метрологии;

4) Нет правильных ответов.

16 Какие основы в совокупности необходимы и достаточны для построе-

ния системы обеспечения единства измерений? Из приведенных вариан-

тов назовите наиболее полный и точный:

1) законодательная, экономическая, правовая, теоретическая;

2) техническая, законодательная, организационная, правовая, экономиче-

ская;

3) теоретическая, законодательная, техническая, организационная;

4) правильных ответов нет.

17 Какая из перечисленных организаций отвечает за функционирование

всей системы обеспечения единства измерений в Республике Беларусь:

1) метрологическая служба государственного органа управления (ведомст-

венная метрологическая служба – ВМС);

2) Государственная метрологическая служба (ГМС);

3) метрологическая служба юридического лица (предприятия – МСП);

4) правильных ответов нет?

18 Какая из перечисленных международных организаций занимается во-

просами гармонизации стандартов в области метрологии:

1) Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ);

4

2) Международная организация по стандартизации (ИСО);

3) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

4) МОЗМ и ИСО;

5) правильных ответов нет?

19 Какая из перечисленных международных организаций занимается во-

просами гармонизации стандартов в области сертификации продукции и

систем качества:

1) Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ);

2) Международная организация по стандартизации(ИСО);

3) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

4) МОЗМ и ИСО;

5) правильных ответов нет?

20 Какая из перечисленных международных организаций занимается во-

просами гармонизации стандартов в области радиологического контроля:

1) Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ);

2) Международная организация по стандартизации (ИСО);

3) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);

4) ИСО и МАГАТЭ;

5) правильных ответов нет?

21 Какие службы составляют организационную структуру СОЕИ:

1) Госстандарт и метрологические службы государственных органов

управления;

2) Госстандарт, национальные системы сертификации и аккредитации;

3) ГМС, ВМС и МС предприятий (МСП);

4) правильного ответа нет?

22 Что является законодательной основой СОЕИ:

1) ГОСТ 97145-73 «Единство измерений»;

2) Закон РБ об обеспечении единства измерений;

3) Постановления правительства РБ об обеспечении единства измерений;

4) правильного ответа нет?

23 Составной частью какой фундаментальной основы СОЕИ является Го-

сударственная служба эталонов:

1) организационной;

2) законодательной;

3) теоретической;

4) технической?

24 Какая из нижеперечисленных задач не входит в задачи СОЕИ:

1) разработка научно-методических, правовых и организационных основ;

2) стандартизация основных положений, правил, требований и норм;

3) организация и осуществление подготовки и повышения квалификации

специалистов в области метрологии;

4) правильного ответа нет?

5

25 Какая из перечисленных организаций представляет Республику Бела-

русь в международных организациях по вопросам стандартизации и мет-

рологии:

1) Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертифика-

ции (Госстандарт);

2) метрологические службы министерств и ведомств по соответствующим

направлениям;

3) метрологические службы ведущих предприятий;

4) нет верных ответов?

26 Какая из перечисленных организаций координирует работу националь-

ной системы по аккредитации поверочных, испытательных и калибро-

вочных лабораторий:

1) Белорусский государственный институт стандартизации и сертифика-

ции (БелГИСС);

2) Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ);

3) Государственная служба времени и частоты;

4) Государственная служба стандартных справочных данных;

5) нет верных ответов?

27 Каких из перечисленных ниже специалистов не готовят в институте по-

вышения квалификации Госстандарта РБ:

1) экспертов-аудиторов по качеству продукции;

2) инспекторов по надзору за национальными и исходными эталонами;

3) экспертов по аккредитации поверочных и испытательных лабораторий;

4) инспекторов по надзору в области сертификации продукции, работ и

услуг?

28 Каких из перечисленных ниже специалистов не готовят в институте по-

вышения квалификации Госстандарта РБ:

1) экспертов по аккредитации поверочных и испытательных лабораторий;

2) инспекторов госнадзора в области метрологического обеспечения (МО)

и экспертов-поверителей средств измерений (СИ);

3) экспертов-аудиторов по качеству продукции и инспекторов по надзору

за стандартами;

4) правильных ответов нет?

29 Какая организация является главным звеном метрологического обес-

печения в Республике Беларусь:

1) Метрологическая служба министерства промышленности;

2) Государственная МС (ГМС);

3) Государственная служба эталонов;

4) Госстандарт; 5) правильного ответа нет?

30 Какая из нижеперечисленных организаций имеет статус министерства

и подчиняется правительству:

1) Государственная служба эталонов; 2) Госстандарт;

3) Государственная служба времени и частоты;

4) правильного ответа нет?

6

31 Какую из нижеперечисленных функций не выполняет Государственная

метрологическая служба:

1) осуществление и контроль за процедурой поверки средств измерений,

согласование проектов и методик проведения различных работ в области мет-

рологии;

2) осуществление руководств ВМС;

3) обеспечение проведения единой государственной политики в области

метрологии;

4) правильного ответа нет?

32 Какая информация не содержится в реестрах Государственной метроло-

гической службы:

1) сведения об эталонах и аккредитованных ПИЛ;

2) сведения об образцовых СИ;

3) сведения об установках высшей точности (УВТ);

4) правильного ответа нет?

33 По каким направлениям деятельности БелГИСС является разработчи-

ком нормативных документов:

1) стандартизации и сертификации;

2) стандартизации, сертификации и законодательной метрологии;

3) сертификации и законодательной метрологии;

4) правильных ответов нет?

34 Какая организация отвечает за обеспечение всех организаций и пред-

приятий Республики Беларусь нормативно-технической информацией в

области стандартизации в метрологии:

1) Госстандарт;

2) БелГИМ;

3) БелГИСС;

4) все вышеперечисленные;

5) правильных ответов нет?

35 Какая организация осуществляет координацию работ по метрологии в

Республике Беларусь:

1) БелГИМ;

2) БелГИСС;

3) Госстандарт;

4) Госстандарт и БелГИМ;

5) ни одна из перечисленных организаций?

36 В разработке каких нижеперечисленных нормативных документов Гос-

стандарт не участвует:

1) стандартов РБ (СТБ);

2) ГОСТов;

3) стандартов ИСО;

4) строительных норм Беларуси (СНБ);

5) правильных ответов нет?

7

37 Какая из нижеперечисленных организаций утверждает и регистрирует

стандарты РБ в области метрологии:

1) БелГИСС;

2) БелГИМ;

3) БелГИСС и Госстандарт;

4) правильных ответов нет?

38 Какое из нижеперечисленных управлений Госстандарта РБ не взаимо-

действует с региональными центрами по стандартизации, метрологии и

сертификации:

1) Управление по стандартизации;

2) Управление по сертификации;

3) Управление государственного надзора и контроля;

4) Управление по метрологии;

5) правильного ответа нет?

39 Что представляет собой метрологическая служба:

1) сеть организаций, занимающихся метрологической аттестацией СИ;

2) сеть организаций, занимающихся контролем за соблюдением метроло-

гических норм, правил и применением СИ;

3) сеть организаций, на которые возложена ответственность за метрологи-

ческое обеспечение измерений;

4) правильного ответа нет?

40 Какую деятельность не осуществляет служба, ответственная за метро-

логическое обеспечение измерений:

1) создание эталонов и рабочих СИ;

2) контроль за применением стандартов в области метрологии;

3) создание стандартов в области метрологии;

4) контроль за правильным применением СИ;

5) правильного ответа нет?

41 Какая из перечисленных национальных систем координирует работу

Государственной службы времени и частоты:

1) государственная система стандартизации;

2) национальная система сертификации;

3) национальная система калибровки;

4) правильного ответа нет?

42 Какой из нижеперечисленных видов деятельности не выполняется Гос-

стандартом:

1) координация деятельности министерств и ведомств, предприятий и

юридических лиц в области стандартизации, метрологии, измерений радиоак-

тивных загрязнений;

2) координация работ по разработке проектов законодательных и других

нормативных актов в области обеспечении единства измерений;

3) координация работ Государственной метрологической службы;

4) правильного ответа нет?

8

43 Какая из нижеперечисленных организаций не взаимодействует с управ-

лением метрологии Госстандарта:

1) национальная система калибровки;

2) государственная служба времени и частоты;

3) государственная служба стандартных образцов свойств и веществ;

4) национальная система аккредитации;

5) правильного ответа нет?

44 Что из ниже перечисленного не является функцией госстандарта:

1) формирование и утверждение планов перспективных разработок, кото-

рые выполняются государственными органами управления (ведомствами) в об-

ластях, касающихся метрологии, стандартизации и сертификации, и контроль

за их выполнением;

2) установление достоверных и точных значений физических констант;

3) установление правил утверждения, использования и хранения эталонов,

утверждение их типа;

4) нет правильных ответов?

45 Какой из перечисленных вариантов наиболее полно и правильно опре-

деляет понятие «система обеспечения единства измерений»:

1) научно-техническая система, которая представляет собой совокупность

законов, норм, правил, предназначенных для достижения единства измерений;

2) официально признанная организационная система, направленная на

достижение требуемой точности измерений;

3) согласованная, официально признанная организационная и научно-

техническая система, которая представляет собой совокупность законов и

норм, правил и положений, эталонов и СИ, органов и служб, деятельность ко-

торых направлена на достижение единства и требуемой точности измерений;

4) нет верных ответов?

46 Какой из указанных ниже видов деятельности не является целью сис-

темы обеспечения единства измерений:

1) защита интересов населения и государства от последствий неточных и

неправильных измерений;

2) содействие в обеспечении безопасности государства;

3) определение приоритетных направлений в области стандартизации и

метрологии в РБ, организация и проведение НИР и ОКР;

4) нет правильного ответа?

47 Какую из основ СОЕИ образуют законы РБ об ОЕИ, постановления

правительства, указы президента и многочисленные НД, утвержденные

Госстандартом:

1) теоретическую;

2) организационную;

3) техническую;

4) нет правильного ответа?

Блок № 2

тест-вопросов по дисциплине «Метрологическое обеспечение»

1 Какой из приведенных ниже методов не используется для передачи раз-

мера единицы:

1) метод непосредственного сличения;

2) метод прямых измерений;

3) метод сличения с помощью компараторов;

4) метод централизованного сличения;

5) нет правильного ответа.

2 Выберите определение, полно и точно характеризующее понятие «эталон

физической величины»:

1) СИ или комплекс СИ, предназначенный для определения, воспроизве-

дения и хранения единицы физической величины;

2) СИ или комплекс СИ, утвержденный в качестве эталона в установлен-

ном порядке;

3) СИ, обладающее наивысшими метрологическими свойствами из имею-

щихся в республике СИ;

4) полных и точных ответов нет.

3 Какой из предложенных ответов наиболее полно и верно характеризует

понятие «хранение единицы физической величины»? Хранение единицы

физической величины - это:

1) совокупность операций, необходимых для поддержания метрологиче-

ских характеристик эталона в установленных пределах;

2) совокупность операций, предназначенных для обеспечения неизменно-

сти во времени метрологических характеристик, присущих данному СИ;

3) совокупность операций, предназначенных для обеспечения неизменно-

сти во времени размера единицы, присущего данному СИ;

4) нет верных ответов.

4 Какой из перечисленных ниже типов эталона не регламентируется госу-

дарственным стандартом:

1) национальный;

2) региональный;

3) первичный;

4) вторичный;

5) нет верных ответов.

5 Какой из перечисленных вариантов наиболее полно и правильно опре-

деляет понятие «передача размера единиц»? Передача размера единиц -

это:

1) совокупность операций, с помощью которых устанавливается соотно-

шение между значением величины, полученным с помощью данного поверяе-

мого СИ, и значением величины, определяемым с помощью эталона;

2) сравнение СИ с эталоном;

3) сличение СИ с эталоном; 4) нет правильного ответа.

10

6 Выберите вариант ответа, который наиболее точно характеризует тер-

мин «исходный эталон»:

1) эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами из

имеющихся в республике национальных эталонов;

2) эталон, обладающий наивысшими свойствами из имеющихся в респуб-

лике ведомственных эталонов;

3) эталон, признанный решением уполномоченного на то государственно-

го органа служить основой для установления всех других эталонов единицы

данной величины;

4) нет верного ответа.

7 Какую из перечисленных функций выполняет исходный эталон:

1) хранит единицу ФВ;

2) воспроизводит единицу ФВ;

3) передает единицу ФВ;

4) хранит и передает единицу ФВ;

5) нет правильного ответа.

8 Какой из нижеперечисленных эталонов является эталоном, который ре-

шением уполномоченного на то государственного органа признан служить

основой для установления значений всех других эталонов единиц ФВ в

стране:

1) первичный;

2) национальный;

3) исходный;

4) нет правильного ответа.

9 Какие лица допускаются к документации национального эталона:

1) лица, имеющие на это специальное разрешение;

2) лица, которые могут обосновать свой интерес к этой документации и

соответствуют оговоренным требованиям по доступности;

3) только граждане Республики Беларусь;

4) любой человек, обратившийся за информацией;

5) все ответы верны;

6) нет правильного ответа.

10 Выберите определение, полно и точно характеризующее понятие

«воспроизведение единицы величины». Воспроизведение единицы

величин - это совокупность операций:

1) по приведению размера единицы величины, которая хранится поверяе-

мым средством измерения, к размеру единицы, которая воспроизводится и хра-

нится вышестоящим эталоном;

2) по материализации ФВ;

3) необходимых для обеспечения неизменности во времени метрологиче-

ских характеристик;

4) нет правильного ответа.

11

11 Выберите определение, наиболее, полно и точно характеризующее по-

нятие «сличение с эталоном». Сличение с эталоном - это совокупность

операций:

1) с помощью которых устанавливается соотношение между значениями

величины, полученной xЄ_____с помощью данного поверяемого СИ, и известным зна-

чением величины, полученной с помощью вышестоящего эталона;

2) необходимых для обеспечения неизменности во времени метрологиче-

ских характеристик эталона (размера единиц), присущих данному СИ;

3) по материализации единицы ФВ;

4) нет правильного ответа.

12 Какие эталоны не воспроизводят единицу ФВ, а только хранят и пере-

дают ее:

1) исходные эталоны;

2) национальные эталоны;

4)первичные эталоны;

5) нет правильного ответа.

13 В какой форме обычно документируется локальная поверочная схема:

1) в виде стандарта предприятия;

2) в виде ГОСТа;

3) в виде отраслевого стандарта;

4) нет правильного ответа.

14 В каких из перечисленных ниже случаев применяется децентрализо-

ванная поверочная схема:

1) когда необходимо привезти рабочее средство измерения в место кон-

центрации эталонного средства измерения;

2) когда необходимо привезти эталонное средство измерения в место

концентрации рабочих средств измерения;

3) в обоих перечисленных выше случаях; нет правильного ответа.

15 На какие средства измерения распространяется локальная поверочная

схема:

1) на средства измерения, подлежащие поверке в данном органе государ-

ственной или ведомственной метрологической службы;

2) на все средства измерения, подлежащие поверке в данном ведомстве;

3) на все средства измерения, подлежащие поверке в данной государст-

венной метрологической службе;

4) нет правильного ответа.

16 Какой из предложенных ответов наиболее полно и верно характеризует

понятие «поверочная схема»? Поверочная схема-это:

1) документ, который регламентирует средства и методы передачи размера

единицы величины от государственного эталона к образцовым и рабочим СИ;

2) утвержденный в установленном порядке документ, который регламен-

тирует средства, методы и точность передачи размера единицы величины от

государственного эталона к образцовым и рабочим СИ;

12

3) утвержденный в установленном порядке документ, который регламен-

тирует средства, методы и точность передачи размера единицы величины от

национального эталона к образцовым и рабочим СИ;

4) нет правильного ответа.

17 Что из перечисленного не указывается на чертеже поверочной схемы:

1) наименование СИ;

2) методы поверки;

3) список разработчиков поверочной схемы;

4) номинальные значения или диапазон значений передаваемой единицы;

5) допускаемые значения погрешности СИ и допускаемые значения мето-

дов поверки;

6) нет правильного ответа?

18 Каким образом классифицируются поверочные схемы по области их

распространения (выберите правильный вариант):

1) государственные, ведомственные и локальные поверочные схемы;

2) международные, государственные и локальные поверочные схемы;

3) ведомственные, региональные и локальные поверочные схемы;

4) нет верных ответов?

19 На какие объекты распространяется влияние государственной пове-

рочной схемы:

1) на все СИ, применяемые на предприятиях оборонной промышленности;

2) на все СИ, применяемые в стране и подлежащие обязательной поверке;

3) на СИ, подлежащие поверке внутри определенного ведомства;

4) на все вышеперечисленные;

5) нет верных ответов?

20 Правильно ли утверждение, что локальная поверочная схема распро-

страняется только на СИ, подлежащие поверке в данном органе (органи-

зации) государственной или ведомственной метрологической службы или

непосредственно в метрологической службе предприятия:

1) неправильно, так как локальная поверочная схема распространяется на

все СИ, применяемые в стране;

2) неправильно, так как локальная поверочная схема распространяется на

все СИ, подлежащие поверке внутри ведомства;

3) правильно?

21 Какие из нижеперечисленных функций не выполняют средства измере-

ния, включенные в состав установки высшей точности (УВТ):

1) воспроизведение единицы;

2) передача размера единицы;

3) контроль неизменности воспроизводимого размера единицы;

4) сличение;

5) все варианты правильные;

5)нет правильного ответа.

13

22 Какие средства измерений должны входить в состав УВТ:

1) СИ, которые воспроизводят единицу физической величины;

2) СИ, которые контролируют неизменность воспроизводимого размера;

3) СИ, которые осуществляют передачу размера единицы;

4) все вышеперечисленные СИ;

5) нет правильного ответа.

23 Как оформляются результаты поверки СИ при положительных резуль-

татах:

1) оформляется протокол определенной формы;

2) на СИ наносится оттиск поверительного клейма, и это же клеймо ста-

вится на эксплуатационный документ;

3) владельцу выдается свидетельство о поверке определенной формы;

4) все вышеперечисленные ответы;

5) нет правильного ответа?

24 Где обязательно должен быть зарегистрирован национальный эталон,

утвержденный в РБ:

1) в специальном банке данных с присвоением ему номера: ЗЭ ХХ-ХХ;

2) в специальном государственном реестре с присвоением ему номера:

НЭ РБ ХХ-ХХ;

3)все вышеперечисленное;

4) нет правильного ответа?

25 К какому типу эталонов относится следующее определение: «признан в

международном масштабе и служит для согласования с ним размеров еди-

ниц, которые воспроизводит и хранит национальный эталон»:

1) первичный;

3)вторичный;

4) исходный;

5) нет правильного ответа

26 Какой из перечисленных методов не относится к основным методам пе-

редачи размера единицы физической величины:

1) непосредственное сличение (без использования компаратора);

2) сличение с помощью схем сравнения или компараторов;

3) метод прямых измерений;

4) метод косвенных измерений;

5) нет правильного ответа.

27 Какая из перечисленных процедур соответствует определению «сово-

купность операций по материализации единицы физической величины»:

1) воспроизведение единицы;

2) хранение единицы;

3) сличение с эталоном;

4)передача размера единицы;

5) нет правильного ответа?

14

28 Какой из перечисленных вариантов соответствует определению «специ-

альная категория должностных лиц в государственной метрологической

службе из числа ведущих специалистов-метрологов, которая осуществляет

комплексные работы по хранению эталонов»:

1) эксперт по проведению поверки;

2) ученый хранитель эталона;

3) по хранению эталона;

4) все перечисленные ответы правильные;

5) нет правильного ответа.

29 Какой из перечисленных вариантов соответствует определению «пове-

рочная схема»:

1) утвержденная в определенном порядке структурная схема поверки;

2) утвержденная в определенном порядке методика поверки с установле-

нием средств, методов и определением точности передачи размеров;

3) утвержденный в определенном порядке документ, регламентирующий

средства, методы и точность передачи размера единиц;

5)все варианты правильны;

6) нет правильных ответов.

30 Какие из перечисленных методик не приводят в документе, описываю-

щем правила применения и хранения эталонов:

1) методика сличения и передачи размера единиц;

2) методика обработки результатов измерения;

3) методика проведения измерения;

4) нет верных ответов.

31 Выберите вариант ответа, который наиболее точно характеризует по-

нятие «первичный эталон»:

1) эталон, признанный в международном масштабе и служащий для согла-

сования с ним размеров единиц, которые воспроизводит и •' хранит националь-

ный эталон;

2) эталон, обладающий наивысшими свойствами из имеющихся в респуб-

лике ведомственных эталонов;

3) эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами из

имеющихся в республике национальных эталонов;

4) нет правильного ответа

32 Какой вид эталона признан уполномоченным государственным органом

служить основой для установления значений всех других эталонов едини-

цы данной физической величины в стране:

1) первичный эталон;

2) национальный эталон;

3) исходный эталон;

4) нет верного ответа.

33 Каков уровень признания первичного эталона:

1) международный; 2) национальный;

3) ведомственный; 4) нет правильного ответа.

15

34 На какие объекты распространяется ведомственная поверочная схема:

1) на все виды СИ данной ФВ, применяемые в стране;

2) на СИ, подлежащие поверке внутри определенного ведомства;

3) на СИ, подлежащие поверке в данном органе государственной или ве-

домственной метрологической службы;

4) нет правильного ответа.

35 Какой из предложенных ответов наиболее полно и верно отвечает на

вопрос: «в каких целях создаются исходные эталоны»:

1) в целях предохранения национальных эталонов от повреждений;

2) в целях обеспечения единства в тех областях измерений, в которых в

качестве первичных эталонов используются международные эталоны;

3) все вышеперечисленные ответы верны;

4) нет верного ответа

36 Какая поверочная схема (ПС) определяет передачу размера от эталона

наивысшей точности (первичного или национального эталона) к исход-

ным эталонам ведомственных метрологических служб:

1) локальная ПС;

2) ведомственная ПС;

3) государственная ПС;

4) ПС государственного органа управления;

5) нет правильного ответа.

37 Какую поверочную схему (ПС) применяет метрологическая служба го-

сударственного органа управления для передачи размера от исходного

эталона к образцовому средству измерений:

1) локальная ПС;

2) ведомственная ПС; 3) государственная ПС;

4) ПС предприятия (организации); 5) нет правильного ответа?

38 Как называется документ, утвержденный в установленном порядке и

регламентирующий средства, методы и точность передачи размера едини-

цы соответствующей величины от государственного эталона к образцо-

вым и рабочим СИ:

1) паспорт эталона;

2) научно-технический отчет о разработке эталона;

3) поверочная схема;

4) нет правильного ответа.

39 Как называется эталон, признанный в международном масштабе и слу-

жащий для согласования с ним размеров единиц, которые воспроизводит и

хранит национальный эталон:

1) исходный эталон;

2) первичный эталон;

3) вторичный эталон;

4) национальный эталон;

5) нет правильного ответа.

16

40 Какой из нижеприведенных терминов соответствует определению «мо-

жет распространяться на одно конкретное предприятие отрасли или на

группу однородной продукции»:

1) локальное средство измерений;

2) локальная поверочная схема;

3) глобальное метрологическое обеспечение (МО);

4) локальное МО;

5) нет правильных ответов

41 Что из нижеперечисленного является функцией ученого хранителя

эталона:

1) обеспечение правильности результата измерения, проведенного с по-

мощью эталона;

2) разработка методических, организационных и правовых основ создания

функционирования государственной службы эталонов;

3) утверждение и регистрация вторичных эталонов;

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа?

42 Какая из нижеперечисленных государственных служб отвечает за соз-

дание эталонных СИ в виде веществ и материалов с эталонными свойст-

вами, структурой и содержанием:

1) Государственная служба времени и частоты;

2) Государственная служба стандартных образцов;

3) Государственная служба стандартных справочных данных;

4) Государственная служба эталонов;

5) нет правильных ответов?

43 Какому из терминов соответствует определение: “ - это такая процедура

документирования средств измерений, при которой ясна последователь-

ность передачи размера единицы и она документально оформлена?” Вы-

берите правильный вариант:

1) прослеживаемость измерений;

2) качество измерений;

3) воспроизводимость измерений;

4) прозрачность измерений;

5) нет правильного ответа.

44 Составной частью какой фундаментальной основы СОЕИ является За-

кон РБ об обеспечении единства измерений:

1) организационной;

2) законодательной;

3) теоретической;

4) технической;

5) нет правильного ответа?

17

45 Какие из нижеперечисленных видов работ не выполняются региональ-

ными метрологическими центрами Госстандарта:

1) проведение анализа состояния измерений и координации работ по вы-

полнению заданий отраслевых программ метрологического обеспечения;

2) выполнение особо точных измерений;

3) осуществление метрологической экспертизы проектов и образцов про-

мышленной продукции;

4) всё вышеперечисленное;

5) нет правильных ответов?

46 Что из перечисленного не относят к основным свойствам качества из-

мерения:

1) точность;

2) прослеживаемость;

3) прозрачность;

4) способ регистрации результата;

5) нет правильного ответа?

46 Государственная служба времени и частоты отвечает за:

1) создание эталонов в виде средств и материалов с эталонными свойства-

ми, структурой и содержанием;

2) хранение эталонов времени и частоты, передачу эталонов времени и

частоты всем заинтересованным органам;

3) регистрацию и утверждение эталонов;

4) нет правильного ответа.

1 На какие виды делятся стандартные образцы состава и свойств:

1) государственные, отраслевые и стандартные образцы предприятия;

2) международные, государственные и отраслевые;

3) региональные, отраслевые и стандартные образцы предприятия;

4) нет правильного ответа?

2 Какое из нижеперечисленных определений наиболее полно отражает по-

нятие «стандартный образец»:

1) аттестованный в установленном порядке комплекс средств измерений,

который предназначен для локально-децентрализованного воспроизведения в

особых условиях единицы величины с наивысшей точностью;

2) специфическое образцовое средство измерения, которое хранит и вос-

производит определенное вещество, его состав и свойства;

3) некое средство измерения в виде вещества (материала), состав и свойст-

ва которого установлены при аттестации;

4) средство измерения, которое воспроизводит единицу величины, осуще-

ствляет передачу размера единиц;

5) нет полного ответа?

3 Какое из нижеперечисленных свойств стандартных образцов (СО) ха-

рактеризует сохранение значений метрологических характеристик в уста-

новленных пределах в течение указанного в свидетельстве срока годности

при соблюдении заданных условий хранения и применения:

1) аттестованность значения СО;

2) однородность СО;

3) стабильность СО;

4) срок годности СО; 5) нет правильного ответа?

4 Срок годности экземпляра стандартного образца – это интервал време-

ни:

1) с момента выпуска экземпляра до момента его утилизации;

2) с начала использования экземпляра до момента его утилизации;

3) исчисляемый с момента выпуска этого экземпляра, в течение которого

гарантируется соответствие метрологических характеристик стандартного об-

разца указанным в свидетельстве;

4) нет правильного ответа.

5 При выполнении каких метрологических операций применяется стан-

дартный образец:

1) градуировка и поверка рабочих СИ;

2) аттестация рабочих СИ;

3) аттестация методик измерения;

4) контроль правильности испытаний;

5) во всех вышеперечисленных операциях;

6) нет правильного ответа?

19

6 Стабильность СО – это свойство:

1) выражающееся в сохранении значения метрологических характеристик

в установленных пределах в течение указанного в свидетельстве срока годно-

сти при соблюдении заданных условий хранения и применения;

2) выражающееся в постоянстве значения величины, воспроизводимой

различными частями СО, используемыми при измерениях;

3) выражающееся в зависимости метрологических характеристик СО от

изменения внешних влияющих величин в заданных условиях применения; 4)

нет правильного ответа.

7 Однородность СО – это свойство:

1) выражающееся в постоянстве значений величины, воспроизводимой

различными частями СО, используемыми при измерениях;

2) выражающееся в сохранении значений метрологических характеристик

в установленных пределах;

3) характеризующее, каким образом метрологические характеристики СО

зависят от изменения внешних влияющих величин в заданных условиях при-

менения;

4) нет правильного ответа.

8 Какой из перечисленных вариантов ответов наиболее полно и правильно

определяет понятие погрешности аттестации стандартного образца:

1) разность между аттестованным и истинным значениями величины, вос-

производимой стандартным образцом;

2) разность между аттестованным и истинным значениями величины, вос-

производимой той частью стандартного образца, которая испытывается при

измерениях;

3) разность между предельным и истинным значениями величины, вос-

производимой той частью стандартного образца, которая испытывается при

измерениях;

4) нет правильного определения?

9 Какое из перечисленных ниже свойств стандартных образцов (СО) ха-

рактеризует постоянство значения величины, воспроизводимой различ-

ными частями СО при измерении:

1) стабильность СО; 2) однородность СО;

3) воспроизводимость СО; 4) нет верных ответов?

10 Выберите наиболее полное и точное определение понятия «стандартный

образец состава»:

1) СИ в виде вещества, которое определяет и воспроизводит определенный

состав этого вещества;

2) СИ, которое определяет, хранит и воспроизводит определенный состав

этого вещества;

3) образцовое СИ, которое хранит и воспроизводит определенный состав

этого вещества;

4) полных и точных ответов нет.

20

11 Стабильность стандартного образца (СО) – это свойство:

1) выражающееся в сохранении значений МХ в установленных пределах в

течение срока годности и при сохранении определенных условий хранения и

применения;

2) выражающееся в поддержании значений МХ в установленных пределах;

3) ыражающее в постоянстве значений величины, воспроизводимой раз-

личными частями СО, используемыми при измерениях;

в

4) нет верного варианта.

12 Закончите фразу: «Головной организацией Государственной службы

СО является»:

1) БелГИСС;

2) БелГИМ;

3) орган по аккредитации поверочных и испытательных лабораторий;

4) нет верного ответа.

13 Какие органы осуществляют надзор и контроль за состоянием государ-

ственных СО:

1) государственная и ведомственная метрологическая служба (МС);

2) ведомственная МС;

3) государственная МС и МС предприятий;

4) нет верных ответов?

14 Характеристика СО, отражающая сохранение значений МХ в установ-

ленных пределах в течение указанного срока годности при соблюдении за-

данных условий хранения и применения, это:

1) срок годности СО;

2) стабильность СО;

3) однородность СО;

4) нет верного ответа?

15 Каким способом выражается погрешность стандартных образцов:

1) представлением числовых значений условий, при которых проводилась

аттестация;

2) интервалом, в пределах которого находится истинное значение величи-

ны;

3) интервалом времени, в течение которого метрологические характери-

стики остаются в заданных пределах;

4) нет полного ответа?

16 На какие классы подразделяются стандартные образцы в зависимости

от точности:

1) государственные, региональные, отраслевые;

2) государственные, СО предприятий;

3) отраслевые, межгосударственные, региональные;

4) нет верного ответа?

17 Межлабораторная аттестация СО применяется в тех случаях, когда

требуется установить:

1) значение аттестованной характеристики СО с наибольшей точностью;

21

2) значение характеристики СО за счет проведения независимых исследо-

ваний в нескольких лабораториях;

3) значение характеристики СО с использованием различных методик из-

мерений;

4) во всех вышеперечисленных случаях; 5) нет полного ответа.

18 Какая категория справочных данных представляет собой числовые

значения физических констант или свойств материалов и веществ, кото-

рые получают на основе измерений, испытаний и расчетов, проводимых в

стране:

1) стандартные;

2) рекомендуемые;

3) информационные;

4) нет верного ответа?

19 Какие из нижеприведенных категорий справочных данных (СД) ис-

пользуются для оценки, нормирования и контроля достоверности сведе-

ний о физических константах и свойствах материалов и веществ:

1) стандартные СД;

2) рекомендуемые СД;

3) информационные СД;

4) все вышеперечисленные;

5) нет правильного ответа?

20 Как определяется погрешность сигнала точного времени:

1) как отклонение действительного значения частоты относительно номи-

нального за определенный интервал времени;

2) среднеквадратическим отклонением фазы несущей частоты гармониче-

ского сигнала;

3) как отклонение временного положения характерных точек излучаемого

сигнала;

4) нет правильного ответа?

21 Как определяется погрешность сигналов эталонной частоты:

1) как отклонение действительного значения частоты относительно номи-

нального за определенный интервал времени;

2) среднеквадратическим отклонением фазы несущей частоты гармониче-

ского сигнала;

3) как отклонение временного положения характерных точек излученного

сигнала;

4) нет правильного ответа?

22 Какой вид модуляции используется для передачи эталонных сигналов

времени:

1) амплитудная манипуляция;

2) частотная манипуляция;

3) фазо-амплитудная манипуляция;

4) нет правильного ответа?

22

23 Какой вид модуляции используется для передачи сигналов эталонной

частоты:

1) амплитудная манипуляция;

2) частотная манипуляция;

3) фазо-амплитудная манипуляция;

4) нет правильного ответа?

24.Какой из указанных видов деятельности не выполняется Государствен-

ной службой времени и частоты:

1) выполнение работ по метрологическому обеспечению, приему и пере-

даче частотно-временной информации по каналам связи, телевидения и спут-

никовым системам;

2) разработка структуры технических средств и систем, обеспечивающих

измерение времени и эталонных частот;

3) подготовка предложений об изменениях установленного порядка исчис-

ления времени и частот;

4) нет правильного ответа?

25.Какой вид поверки проводится при возникновении спорных вопросов

по метрологическим характеристикам СИ, по его точности и по возможно-

сти его применения:

1) инспекционная; 2) периодическая;

3) экспертная; 4) внеочередная?

26.Кто оплачивает расходы, связанные с поверкой СИ органами ГМС:

1) разработчик – изготовитель СИ; 2) владелец СИ;

3) по согласованию сторон расходы разделяются между организацией,

проводящей поверку, и владельцем СИ;

4) при поверке в стационарных пил расходы оплачивает организация,

проводящая поверку, а при поверке на месте эксплуатации СИ – владелец СИ;

5) нет правильного ответа?

27.Какие процедуры не должен выполнять владелец СИ, если оно поверя-

ется в органе ГМС:

1) поставлять СИ в расконсервированном виде вместе с техническим опи-

санием (ТО), инструкцией по эксплуатации, свидетельством о последней по-

верке;

2) поставлять СИ по графику, согласованному с ГМС;

3) составлять график поставки СИ для поверки так, чтобы он соответство-

вал межповерочному интервалу для данного СИ;

4) нет правильного ответа?

28.Кто из участников поверки имеет решающее слово при выборе места

поверки:

1) орган по аккредитации поверочных лабораторий;

2) организация, проводящая поверку;

3) Госстандарт;

5)заказчик – владелец СИ;

6) нет верных ответов?

23

29 Какой фактор не принимается во внимание при назначении межпове-

рочных интервалов:

1) имеющийся опыт работы в области данных измерений;

2) предполагаемая 3о1080 интенсивность эксплуатации СИ; 3) имеющийся резерв

нестабильности;

4) нет правильного ответа?

30.В каких случаях не проводится первичная поверка:

1) в случае необходимости подтверждения готовности СИ к применению;

2) после ремонта СИ;

3) при выпуске СИ в обращение;

4) нет правильного ответа?

31 Какое из нижеперечисленных определений наиболее правильно и точ-

но: Поверка СИ – это:

1) совокупность операций, выполняемых органом государственной метро-

логической службы и субъектами хозяйствования с целью определения и под-

тверждения соответствия СИ установленным требованиям;

2) сравнение различных мер в различных комбинациях и вычисление по

результатам этих сравнений значения отдельных мер или отметок шкалы;

3) всесторонние исследования СИ, выполняемые государственной метро-

логической службой или метрологической службой субъекта хозяйствования

для определения метрологических свойств этого СИ и выдачи документа с

указанием полученных данных;

4) нет верных ответов?

32 Все ли СИ, применяемые в стране, подлежат обязательной поверке:

1) только те, которые участвуют в процедуре передачи размера единиц;

2) только те, которые указаны в СТБ 8003-93;

3) все; 4) нет правильного ответа?

33 В каком случае проводится внеочередная поверка:

1) в случае необходимости подтверждения готовности СИ к применению;

2) в соответствии с графиком поверки через установленное число межпове-

рочных интервалов;

3) при выпуске СИ из ремонта;

4) нет правильного ответа?

34 Какой из обязательных видов проверки используется для СИ, приме-

няемых при лечении и диагностике заболеваний человека:

1) поверка;

2) калибровка;

3) аттестация;

4) нет верных ответов?

35 Какой из указанных видов поверки применяется после ремонта СИ:

1) первичная; 2) периодическая;

3) инспекционная; 4) внеочередная;

5) нет верных ответов?

24

36 В каком случае осуществляется периодическая поверка СИ:

1) при выпуске из производства или после ремонта; 2) по истечении меж-

поверочного интервала;

3) при повреждении поверительного клейма;

4) при поступлении жалоб и рекламаций;

5) нет правильного ответа?

37 При каких условиях проводится экспертная поверка:

1) при проведении государственного метрологического надзора и ведомст-

венного метрологического контроля, который определяет состояние и приме-

нение СИ в организации;

2) при выпуске СИ из производства или после ремонта;

3) при возникновении спорных вопросов по метрологическим характери-

стикам СИ, по возможности его применения и исправности СИ;

4) при повреждении поверительного клейма или потере документа, кото-

рый подтверждает прохождение периодической или первичной поверки;

5) нет правильного ответа?

38 Какое из предложенных определений верно: Периодическая поверка -

это:

1) поверка при выпуске СИ с производства или после ремонта;

2) поверка, которая проводится при проведении государственного метро-

логического надзора или ведомственного контроля;

3) поверка, которая проводится через межповерочный интервал с учетом

обеспечения пригодности СИ к применению на период между поверками; 4)

нет верного ответа?

39 Какой вид поверки проводится в ходе государственного метрологиче-

ского надзора (ведомственного метрологического контроля) с целью опре-

деления состояния и применения СИ в организации:

1) первичная поверка;

2) инспекционная поверка;

3) экспертная поверка;

4) внеочередная поверка;

5) нет правильного ответа?

40 Кто устанавливает межкалибровочный интервал для СИ:

1) владелец СИ (с учётом рекомендации калибровочной лаборатории);

2) предприятие-разработчик СИ;

3) Государственная метрологическая служба (ГМС);

4) Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ);

5) нет правильного ответа?

41 С какой целью проводится калибровка СИ:

1) для определения действительных значений метрологических характери-

стик СИ;

2) для исследования и нормирования метрологических характеристик СИ;

3) для установления соответствия СИ нормативным документам;

4) нет правильного ответа?

25

42 Периодичность процедуры метрологической аттестации устанавлива-

ется:

1) нормативным документом;

2) пользователем (владельцем) СИ;

3) Государственной метрологической службой (ГМС);

4) нет правильного ответа.

43 Что из перечисленного не относится к основным задачам метрологиче-

ской аттестации:

1) определение исследуемых МХ СИ и их оценка;

2) установление соответствия МХ СИ требованиям технического задания,

технических условий или стандартов;

3) установление номенклатуры МХ СИ, подлежащих контролю при повер-

ке, и опробование методики поверки;

4) установление межповерочных и межкалибровочных интервалов;

5) всё вышеперечисленное;

6) нет правильного ответа?

44 Как называется документ, согласно которому проводится метрологиче-

ская аттестация (МА) СИ:

1) «Программа и методика МА»;

2) «Практическое руководство по проведению МА, поверки и калибровки

СИ»;

3) “метрологическая инструкция по проведению МА”;

4) нет правильного ответа?

45 Контроль за применением СИ, прошедших калибровку, осуществляет:

1) Государственная метрологическая служба;

2) метрологическая служба предприятия, являющегося владельцем СИ;

3) Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертифика-

ции РБ (Госстандарт);

4) нет правильного ответа?

46 Инициатором какого из нижеперечисленных видов поверки является

потребитель:

1) инспекционной; 2) экспертной;

3) внеочередной; 4) первичной;

5) нет правильного ответа?

47 Если методика выполнения измерений (МВИ) используется в сфере

распространения государственного метрологического надзора, то метроло-

гический надзор за аттестованными МВИ проводится:

1) Государственной метрологической службой;

2) метрологической службой предприятия;

3) органами по аккредитации поверочных лабораторий;

4) нет правильного ответа?

48 Что из нижеперечисленного не входит в задачи метрологической атте-

стации СИ:

1) определение исследуемых метрологических характеристик и их оценка;

26

2) установление межповерочных и межкалибровочных интервалов;

3) установление номенклатуры метрологических характеристик средств

измерений, не подлежащих контролю при поверке, и опробование методики

поверки;

4) все вышеперечисленные;

5) нет правильного ответа?

49 Какие из нижеперечисленных средств измерений (СИ) не подлежат пер-

вичной поверке:

1) СИ, применяемые в здравоохранении;

2) все СИ, подлежащие метрологической аттестации;

3) СИ, применяемые на транспорте;

4) нет правильного ответа?

50 Какие из нижеперечисленных средств измерений (СИ) не подлежат ка-

либровке:

1) СИ специального назначения, то есть используемые для специальной

измерительной задачи в конкретных условиях;

2) СИ, применяемых в ограниченном диапазоне измерений или функцио-

нальные возможности которых используются не в полном объеме;

3) СИ, требующих определения метрологических характеристик в реаль-

ных условиях применения СИ;

4) нет правильного ответа?

51 Поверку средств измерения (СИ) проводят с целью:

1) установления соответствия показателей и характеристик СИ метрологи-

ческим и техническим требованиям, приведенным в нормативной и

технологической документации;

2) определения и подтверждения действительных значений метрологиче-

ских характеристик и пригодности к применению СИ;

3) исследования СИ с выдачей документа, который характеризует возмож-

ности его применения;

4) нет правильного ответа?

52 Какое из нижеперечисленных определений наиболее точно: Государст-

венный стандартный образец (СО) – это образец, который»:

1) создан в порядке сотрудничества в рамках СНГ и применяется в межго-

сударственных отношениях;

2) признан (утвержден) Госстандартом, применяется в областях народного

хозяйства РБ и на него распространяется государственный метрологический

контроль и надзор;

3) утвержден руководителем предприятия и применяется в соответствии с

требованиями нормативных документов предприятия;

4) предназначен для обеспечения требуемой точности измерений посред-

ством сличений рабочих образцов на предприятии;

5) нет правильного ответа?

27

53 Какая категория справочных данных (СД) включает в себя числовые

значения физических констант и (или) свойств веществ и материалов, ко-

торые получены на основе анализа всей известной в мире совокупности

измерений, испытаний и расчетов:

1) стандартные СД;

2) рекомендуемые СД;

3) информационные СД;

4) нет верного ответа?

54 В классификационный перечень типов стандартных образцов (СО) не

входит:

1) межгосударственный СО;

2) государственный СО;

3) СО предприятия;

4) национальный СО;

5) нет правильного ответа.

55 Что из перечисленного не относится к основным видам деятельности

БелГИМ:

1) подготовка проектов нормативных и технических документов по вопро-

сам деятельности Государственной службы стандартных образцов (ГССО);

2) организация и проведение аттестации и межлабораторнных сличений

СО;

3) все вышеперечисленное;

4) нет правильного ответа?

56 Сигналы какого типа используются для передачи шкал точного вре-

мени:

1) немодулированные сигналы эталонной частоты;

2) частотно-модулированные сигналы эталонной частоты;

3) амплитудно-манипулированные сигналы эталонной частоты;

4) фазомодулированные сигналы эталонной частоты;

5) нет правильного ответа?

57 Что из нижеперечисленного не относится к основным процедурам раз-

работки стандартного образца:

1) разработка, метрологическая экспертиза, согласование и утверждение

технического задания;

2) выполнение экспериментальных и исследовательских работ по

изготовлению СО;

3) метрологическая аттестация с целью утверждения типа или государст-

венные испытания с этой же целью;

4) утверждение СО, регистрация и внесение в государственный реестр;

5) разработка технической и нормативной документации;

6) нет правильного ответа?

28

58 Что из нижеперечисленного не требуется для метрологической аттеста-

ции стандартного образца (СО) с целью утверждения типа:

1) экземпляр СО;

2) техническое задание;

3) программа и методика метрологической аттестации;

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа?

59 Какая категория справочных данных (СД) представляет ____________собой факто-

графические сведения о константах и свойствах материалов и веществ,

которые не прошли аттестацию в Государственной службе стандартных

справочных данных или не подлежат аттестации в ней:

1) рекомендуемые СД;

2) информационные СД;

3) стандартные СД;

4) нет правильного ответа?

60 Что из нижеперечисленного необходимо предоставить для проведения

метрологической аттестации СО с целью утверждения типа:

1) СО и его фотографии;

2) паспорт на СО и этикетки;

3) техническое задание;

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа?

61 Какая организация занимается контролем за соблюдением правил при-

менения и использования СО:

1) Государственная служба стандартных справочных данных;

2) служба государственного метрологического контроля и надзора;

3) Государственная служба стандартных образцов;

4) нет правильного ответа?

29

Блок № 4

тест-вопросов по дисциплине «Метрологическое обеспечение»

1 На какие СИ не распространяется метрологическая аттестация:

1) СИ, которые передаются в эксплуатацию в качестве опытных или экс-

периментальных образцов, которые изготовлены в ходе НИР и ОКР;

2) СИ, у которых неизменность и стабильность метрологических характе-

ристик позволяет установить для них индивидуальные значения и присваивать

более высокий разряд точности;

3) все СИ, которые подлежат государственным испытаниям;

4) на все выше перечисленные СИ; 5) нет правильных ответов?

2 Требуется ли проведение метрологической аттестации для СИ, выпус-

каемых серийно:

1) требуется обязательно;

2) не требуется;

3) да, но только в случаях использования СИ в нетипичных условиях;

4) нет правильных ответов?

3 Метрологическая аттестация методик выполнения измерений (МВИ) –

это:

1) процедура установления соответствия МВИ предъявленным к ней мет-

рологическим требованиям;

2) процедура подтверждения соответствия МВИ требованиям, которые ус-

тановлены в соответствующих стандартах;

3) процесс анализа и оценки выбора методов и СИ;

4) нет верного ответа.

4 Какое из определений наиболее точно характеризует термин «програм-

ма»:

1) совокупность объектов, которые реализуют алгоритм обработки дан-

ных;

2) самостоятельный объект, который является конкретной реализацией ал-

горитма обработки данных и предназначен для исполнения на ЭВМ;

3) самостоятельный объект, предназначенный для исполнения на ЭВМ; 4)

нет правильного ответа?

5 Какой вид аттестации применяется к алгоритмам обработки данных

конкретного измерительного устройства:

1) общая; 2) исследовательская;

3) метрологическая; 4) правильных ответов нет?

6 Какой вид аттестации применяется к алгоритмам обработки данных,

представляющих собой самостоятельный объект:

1) общая; 2) метрологическая;

3) конкретная; 4) правильных ответов нет?

30

7 Какое из свойств алгоритма (программы) обработки данных не оценива-

ется в результате общей аттестации:

1) сложность алгоритма;

2) устойчивость алгоритма;

3) точностные характеристики;

4) погрешность получаемого результата;

5) правильного ответа нет?

8 Какой вид аттестации применяется к алгоритму, который является со-

ставной частью прикладной программы конкретного СИ, причем имеется

значительная доопытная информация об исходных данных:

1) конкретная (метрологическая);

2) исследовательская (общая);

3) экспериментальная;

4) нет правильного ответа?

9 Какой из нижеприведенных признаков не учитывается при классифика-

ции алгоритмов (программ) обработки данных:

1) вид оцениваемой характеристики;

2) вид вычисляемой процедуры;

3) вид исходных данных;

4) форма представления результата;

5) нет правильного ответа?

10 Какой орган осуществляет контроль за калибровочными лаборатория-

ми:

1) Госстандарт;

2) орган по аккредитации ПКИЛ;

3) метрологическая служба предприятия;

4) нет правильного ответа?

11 Какой из приведенных терминов соответствует определению «… - это

совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтвер-

ждения действительных значений МХ и (или) пригодности к применению

СИ, не подлежащих государственному метрологическому надзору и кон-

троля»:

1) метрологическая аттестация;

2) поверка;

3) калибровка;

4) нет верного ответа?

12 Для каких из перечисленных ниже СИ проводится калибровка:

1) для СИ, не подлежащих обязательной поверке;

2) для СИ, подлежащих обязательной поверке;

3) для СИ, применяемых при лечении и диагностике заболеваний челове-

ка, при производстве пищевых продуктов, а также для СИ, которые применя-

ются в отраслях торговли, промышленности, строительства, и безопасности го-

сударства;

4) нет верного ответа?

31

13 Кем устанавливается периодичность калибровки СИ:

1) органами государственной метрологической службы;

2) персоналом, проводящим калибровку;

3) владельцем СИ с учетом рекомендации аккредитованной лаборатории;

4) нет правильного ответа?

14 Калибровка, как вид услуги, характеризуется следующими признака-

ми:

1) платная и обязательная;

2) добровольная и бесплатная;

3) обязательная и бесплатная;

4) добровольная и платная;

5) правильного ответа нет

15 Результаты метрологической экспертизы методики выполнения изме-

рений оформляют в виде:

1) протокола; 2) заключения;

3) свидетельства; 4) нет правильного ответа?

16 Как называется элемент программы, который соответствует определе-

нию: «Файл, содержащий ряд записей, каждая из которых содержит дан-

ные, описывающие вид и время возникновения события »:

1) контрольный тест; 2) счетчик событий;

3) журнал событий; 4) нет правильного ответа?

17 Что из нижеперечисленного относят к основным характеристикам точ-

ности алгоритмов и программ обработки данных:

1) границы методической и систематической составляющих погрешности

результата измерения;

2) СКО случайной составляющей трансформированной погрешности;

3) все вышеперечисленное;

4) нет правильного ответа?

18 Методики выполнения измерений (МВИ), которые относят к области

законодательной метрологии, оформляют в виде:

1) республиканского стандарта (СТБ);

2)стандарта предприятия (СТП);

3) методической рекомендации отрасли (МРО);

4) методической __________рекомендации предприятия (МРП);

5) нет правильного ответа?

19 Кем разрабатывается и аттестуется индивидуальная методика выпол-

нения измерений:

1) метрологической службой предприятия (МСП), где применяется данная

методика;

2) органом Государственной метрологической службы (ГМС);

3) органом по аккредитации поверочных и калибровочных лабораторий;

4) нет правильного ответа?

32

20 Что из нижеперечисленного не относится к критериям испытаний про-

граммного обеспечения (ПО):

1) уровень защиты ПО;

2) жесткость испытаний ПО;

3) степень соответствия ПО;

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа?

21 Требуется ли новое утверждение программного обеспечения (ПО) при

изменениях, касающихся его законодательно контролируемой части?

1) необходимо всегда;

2) необходимо только в случае, если изменения ПО приводят к изменени-

ям метрологических характеристик средства измерений;

3) не требуется.

22 Какому из нижеперечисленных уровней защиты соответствует про-

граммное обеспечение, которое защищено от намеренных изменений, вы-

полняемых простыми средствами:

1) низкому; 2) среднему;

3) высокому; 4) очень высокому;

5) нет правильного ответа?

23 Какие из перечисленных показателей не относятся к основным харак-

теристикам сложности алгоритма:

1) число типовых операций;

2) время выполнения программы;

3) требуемый объем памяти ЭВМ;

4) уровень защиты программы;

5) нет правильного ответа?

24 Каким органом утверждается алгоритм и программа расчета, приме-

няемые в типовой методике выполнения измерений:

1) Государственной метрологической службой (ГМС);

2) метрологической службой предприятия и ведомства;

3) Белорусским государственным институтом метрологии (БелГИМом);

4) органом по аккредитации поверочных и калибровочных лабораторий;

5) нет правильного ответа?

25 Тип градации жесткости испытаний программного обеспечения уста-

навливается на этапе:

1) утверждения типа средства измерения;

2) разработки средства измерения;

3) проектирования средства измерения;

4) по истечении определенного срока эксплуатации;

5) нет правильного ответа?

26 В виде какого документа может быть оформлена методика выполнения

измерений:

1) СТБ (республиканский стандарт);

2) СТП (стандарт предприятия);

33

3) МРО(метрологическая рекомендация отрасли);

4) МРБ(метрологическая рекомендация Беларуси);

5) МРП(метрологическая рекомендация предприятия);

6) все вышеперечисленное;

7) нет правильного ответа?

27 Что из нижеперечисленного анализируют и оценивают при проведении

метрологической аттестации методики выполнения измерений:

1) показатели точности, полноту и однозначность области и условий при-

менения;

2) корректность выбора методов и средств измерений;

3) правильность обработки полученных результатов;

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа?

28 Какая из приведенных составляющих погрешности не учитывается при

составлении методики выполнения измерений:

1) методическая; 2) случайная;

3) инструментальная; 4) субъективная;

5) нет правильного ответа?

29 Какой из нижеперечисленных критериев не относится к критериям ис-

пытаний программного обеспечения (ПО):

1) степень сложности ПО; 2) уровень защиты ПО; 3) жесткость испытаний;

4) степень соответствия ПО, используемого в поверяемом средстве измерений,

программному обеспечению, зафиксированному при утверждении типа СИ;

5) нет правильного ответа?

30. Какой из перечисленных видов аттестации применяется по отноше-

нию к методикам выполнения измерений (МВИ) для сложных многоблоч-

ных измерительных комплексов и в случае предельно высоких требова-

ний к точности выполняемых измерений:

1) аттестация по минимуму; 2) аттестация по максимуму;

3) аттестация по среднему; 4) нет правильного ответа?

31 Продолжите определение: «Аттестация по минимуму – это исследование

МВИ,…:

1) направленное на определение таких режимов, условий и процедур вы-

полнения измерений, которые обеспечивают минимальные погрешности изме-

рений с априорной оценкой этих погрешностей, и выдача документа с указани-

ем полученных результатов;

2) осуществляемое в порядке, установленном Госстандартом, с целью под-

тверждения установленных приписанных характеристик погрешности измере-

ний и определения ее соотношения с предъявляемым к ней метрологическим

требованиям;

3) направленное на определение априорной оценки погрешности измере-

ний, которое будет и может выполняться по данной МВИ, и выдача документа

с указанием полученных результатов;

4) нет правильного ответа.

34

32 Где должны быть зарегистрированы используемые в методике выпол-

нения измерений типы средств измерений, если измерения относятся к

сфере распространения государственного метрологического контроля и

надзора:

1) в реестре метрологической службы отрасли;

2) в государственном реестре средств измерений РБ;

3) в реестре предприятия в установленном им порядке;

4) нет правильного ответа?

33 Какие из нижеперечисленных пар терминов являются взаимозаменяе-

мыми:

1) «гарантированная погрешность» и «приписанная характеристика по-

грешности измерений»;

2) «неопределенность измерений» и «среднеквадратическое отклонение»;

3) «гарантированная погрешность» и «среднеквадратическое отклонение»;

4) «приписанная характеристика погрешности измерений» и «среднеквад-

ратическое отклонение»;

5) нет правильного ответа?

34 Что из нижеперечисленного является основным фактором, определяю-

щим точность выполняемых измерений:

1) инструментальная погрешность;

2) субъективная погрешность;

3) методическая погрешность;

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа?

35 Что из нижеперечисленного не является основной характеристикой

сложности алгоритма:

1) объем памяти ЭВМ;

2) время выполнения программы на ЭВМ;

3) число типовых операций, необходимых для однократного вычисления

по данному алгоритму;

4) нет правильного ответа?

36 Какие из перечисленных видов деятельности не относятся к системе го-

сударственных испытаний средств измерений (СИ):

1) государственные приемочные испытания образцов СИ, подлежащих

ввозу из-за __________границы;

2) государственные приемочные испытания образцов СИ, подлежащих се-

рийному производству;

3) планирование государственных испытаний;

4) регистрация утвержденных СИ и информационное обеспечение потре-

бителей;

5) нет правильного ответа?

35

37 Какое из нижеперечисленных определений наиболее правильно отра-

жает понятие «аттестация по максимуму»:

1) исследования, направленные на определение априорной погрешности

измерений;

2) исследования, направленные на определение таких режимов выполне-

ния измерений, которые обеспечивают минимальные погрешности с оценкой

этих погрешностей;

3) исследования, направленные на определение условий и процедур вы-

полнения измерений, с выдачей документа, указывающего полученные резуль-

таты;

4) нет правильного ответа?

38 При проведении государственного метрологического надзора за пра-

вильностью применения методик выполнения измерений (МВИ) не про-

веряется:

1) наличие документа, регламентирующего (МВИ), с отметкой об аттеста-

ции;

2) соблюдение требований к процедуре определения и контроля погреш-

ности результата измерений по методике;

3) соответствие квалификации оператора, выполняющего измерения, тре-

бованиям МВИ;

4) способ управления порядком выполнения действий по МВИ;

5) нет правильного ответа?

39 Метрологическую аттестацию и метрологическую экспертизу типовых

методик выполнения измерений проводит:

1) государственная метрологическая служба;

2) метрологическая служба заинтересованного предприятия;

3) орган по аккредитации поверочных лабораторий;

4) нет правильного ответа?

40 Какой из приведенных терминов соответствует определению: «исследо-

вания, направленные на определение таких режимов условий и процедур

выполнения измерения, которые обеспечивают минимальные погрешно-

сти измерений»:

1) метрологическая экспертиза методики выполнения измерения (МВИ);

2) аттестация по минимуму;

3) аттестация по максимуму;

4) нет правильного ответа?

41 Что из нижеперечисленного проверяет государственный метрологиче-

ский надзор:

1) наличие документа, регламентирующего методику выполнения измере-

ний (МВИ), с отметкой или свидетельством об аттестации;

2) соответствие применяемых на практике средств измерений, условий из-

мерения и процедур измерения указанным в МВИ;

3) соблюдение требований к процедуре контроля погрешности результата

измерения по методике;

36

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа?

42 Какие критерии применяются для оценки степени соответствия про-

граммного обеспечения:

1) низкая, средняя, высокая;

2) минимальная, средняя, максимальная;

3) нижний предел, норма, верхний предел;

4) нет правильного ответа?

43 Что из нижеперечисленного может послужить причиной возникновения

субъективной погрешности:

1) погрешность, вызываемая взаимодействием средства измерения (СИ) с

объектом измерения и подключаемыми на его вход или выход другими СИ;

2) погрешность считывания измеряемой величины со шкал и диаграмм;

3) погрешность из-за дефектов квантования;

4) все вышеперечисленное;

5) нет правильного ответа?

44 Является ли электронная подпись необходимым атрибутом программ-

ного обеспечения:

1) да, всегда; 2) по усмотрению заказчика;

3) по усмотрению разработчика; 4) нет правильного ответа?

45 Верификация программы – это …:

1) проверка или доказательство логической непротиворечивости;

2) проверка кэш-кода;

3) проверка целостности;

4) нет правильного ответа?

46 Какие из указанных приемов не применяют при проведении аттестации

методик выполнения измерений:

1) непосредственное сличение;

2) расчетно-экспериментальный метод;

3) аналитический метод;

4) нет правильного ответа?

47 Какой из нижеперечисленных процедур должна подвергаться методика

выполнения измерений:

1) метрологической аттестации и метрологической экспертизе;

2) метрологической аттестации и калибровке;

3) метрологической экспертизе и поверке;

4) метрологической аттестации, поверке и калибровке;

5) нет правильного ответа?

48 В каком случае применяют расчетно-экспериментальный подход к ат-

тестации методик выполнения измерений:

1) когда нет образцовых методов и средств измерений;

2) когда невозможно их применить;

3) в обоих указанных выше случаях;

4) нет правильного ответа?

37

49 Что из нижеперечисленного не относится к инструментальной состав-

ляющей погрешности измерений:

1) погрешности, вызываемые ограниченной разрешающей способностью

СИ;

2) погрешность из-за эффектов квантования;

3) динамические погрешности СИ;

4) погрешности передачи измерительной информации;

5) нет правильного ответа?

50 Неопределенность измерений – это …:

1) параметр, связанный с результатом измерения и характеризующий рас-

сеяние значений, которые можно приписать измеряемой величине;

2) характеристика погрешности любого результата совокупности измере-

ний;

3) отклонение от принятых значений разницы между значениями измеряе-

мой величины на входе СИ и в точке отбора;

4) нет правильного ответа?

51 Метрологическая аттестация методики выполнения измерений прово-

дится:

1) после получения положительного заключения метрологической экспер-

тизы;

2) после получения отрицательного заключения метрологической экспер-

тизы;

3) перед метрологической экспертизой;

4) после метрологической экспертизы независимо от заключения;

5) нет правильного ответа?

52 По каким критериям классифицируется ПО, подверженное различным

видам испытаний:

1) уровень защиты и жесткости;

2) степень соответствия ПО и уровень защиты;

3) степень соответствия и жесткость испытаний;

4) нет правильного ответа?

53 В каком из перечисленных случаев применяется аттестация алгоритма

программы:

1) если алгоритм представляет собой самостоятельный объект;

2) если алгоритм применяется для обработки исходных данных с различ-

ными свойствами;

3) если алгоритм представляет собой самостоятельный объект для обра-

ботки исходных данных с различными свойствами;

4) нет правильного ответа?

54 Проверка или доказательство логической непротиворечивости алго-

ритма (программы) – это…:

1) комплексная аттестация алгоритма;

2) метрологическая аттестация алгоритма; 3) верификация алгоритма;

4) идентификация программы; 5) нет правильного ответа?

38

55 Какова градация степени соответствия программного обеспечений

(ПО), если оно требует нового утверждения и новой идентификации при

изменении любой части ПО:

1) низкая; 2) средняя;

3) высокая; 4) максимальная;

5) нет правильного ответа?

56 «Установление или признание тождественности или соответствия одно-

го объекта другому – это …»:

1) верификация; 2) идентификация;

3) аттестация; 4) нет правильного ответа?

57 Как называется вид аттестации алгоритма (программы), который пред-

ставляет собой самостоятельный объект и применяется для обработки

данных с различными свойствами:

1) общая аттестация; 2) альтернативная аттестация;

3) конкретная аттестация; 4) нет правильного ответа?

58 Контроль алгоритма (программы) может быть реализован с помощью:

1) счетчика событий; 2) журнала происшествий;

3) дневника событий; 4) нет правильного ответа?

59 Какой уровень риска несанкционированного доступа к программному

обеспечению устанавливается для группы средств измерений, включаю-

щих счетчики воды, газа, тепла, электроэнергии и т.д.:

1) средний или высокий риск; 2) нулевой риск;

3) низкий риск; 4) нет правильного ответа?

60 Кто предоставляет документацию на программное обеспечение (ПО)

средства измерений с целью аттестации ПО:

1) изготовитель СИ; 2) предприятие-владелец СИ;

3) метрологическая служба отрасли; 4) нет правильного ответа?

61 Метрологическая экспертиза методики выполнения измерений (МВИ) –

это …:

1) исследование МВИ, осуществляющееся в порядке, установленном Гос-

стандартом, с целью подтверждения установленных характеристик погрешно-

сти измерений;

2) анализ и оценка показателей точности, полноты и однозначности облас-

ти и условий применения;

3) исследования, направленные на определение таких режимов, условий и

процедур выполнения измерений, которые обеспечивают минимальную по-

грешность йu1080 измерений;

4) нет правильного ответа?

62 Какая организация является разработчиком частной методики выпол-

нения измерений:

1) региональный центр государственной метрологической службы;

2) предприятие, которое выполняет данный вид измерений;

3) головная организация ведомственной метрологической службы;

4) нет правильного ответа?