Тезисы лекций

Тема 1 Введение. Сущность, структура и задачи технологического процесса на хлебоприемных предприятиях.

Цель: Ознакомить студентов с содержанием, целью и задачами изучения курса.

План:

1 Краткое описание технологического процесса.

2 Обобщенная принципиальная технологическая схема хлебоприемного предприятия.

3 Общий комплексный грузооборот.

Работа хлебоприемных предприятий подразделяется на постоянную – выполняемую на протяжении всего года и повторяющуюся из года в год, и сезонную – выполняемую в течение части года. Содержание и интенсивность работ изменяются не только по кварталам и месяцам года, но даже по дням и в течение суток. В I квартале, например, хлебоприемные предприятия принимают зерно, муку, крупу, комбикорма, хранят и отпускают все виды хлебопродуктов, подготавливают и отпускают семенное зерно для весеннего сева, переводят зерно с зимнего на весенне-летнее хранение. Во II квартале, кроме перечисленных выше операций, проводят инвентаризацию всех видов хлебопродуктов, готовят техническую базу к приемке и послеуборочной обработке, размещению и хранению зерна нового урожая. В III квартале содержание производственных операций также изменяется. Наряду с постоянно действующими операциями возникают новые, которые становятся главными во всей работе предприятия, например массовая приемка зерна нового урожая, а некоторые ранее играющие весьма существенную роль работы, например инвентаризация хлебопродуктов, вовсе прекращаются.

Совокупность работ с зерном на хлебоприемных предприятиях с момента его поступления до момента отпуска на месте или отгрузки образует своеобразный технологический процесс. Он состоит из ряда последовательных операций и механизированного продвижения партии зерна от одной из них к другой и включает: приемку поступающего зерна, очистку, сушку, размещение в зернохранилище, уход за хранящимся зерном (активное вентилирование воздухом, нагнетаемым в зернохранилище, активное вентилирование искусственно охлажденным воздухом), борьбу с вредителями хлебных запасов, подготовку партий зерна для потребителей в соответствии с целевыми стандартами, отпуск или отгрузку зерна.

Каждую из операций, входящую в  технологический процесс хлебоприемных предприятий, можно рассматривать как частный технологический процесс, например технологический процесс сушки, очистки, активного вентилирования и т. д. Каждая из этих составных частей технологического процесса и весь технологический процесс в целом помогают обеспечить сохранность зерна и подготовить его для отпуска потребителям.

Технологический процесс на хлебоприемных предприятиях строится поточным способом. Однако он не является непрерывным во времени. Принятое от совхозов и колхозов зерно может в течение некоторого времени находиться в вентилируемых накопительных бункерах, а потом направляться на следующие операции – очистку, сушку и т. д. Некоторые партии зерна могут быть возвращены на уже пройденные частные операции. Например, партии зерна, прошедшего очистку и сушку, иногда возвращают для дополнительного снижения засоренности и влажности. Партии сухого и чистого зерна, поступающие от колхозов и совхозов, не подвергают очистке и сушке, а сразу направляют в зернохранилища.

Как правило, хлебоприемные предприятия имеют по нескольку производственных участков: элеватор вместе с присоединенными к нему стационарной механизацией складами; СОБ вместе с механизированными складами; группы механизированных и немеханизированных складов. Технологический процесс приемки, послеуборочной обработки, хранения и отпуска зерна может вестись одновременно на всех или нескольких производственных участках.

Зерно поступает на предприятие либо от совхозов и колхозов, либо от других хлебоприемных предприятий; прежде чем оно будет направлено на обработку, его контролируют по качественным и количественным показателям.

Рис.  1. Обобщенная принципиальная технологическая схема

хлебоприемного предприятия:

1 – отбор проб и определение качественных показателей зерновой массы, определение точки разгрузки; 2 – взвешивание на автомобильных весах; 3 – механизированная разгрузка; 4 – предварительная очистка; 5 – формирование партий зерна по культурам и качественным показателям; 6 – весы в элеваторе или механизированной башне; 7 – оперативные бункера или силосы для необработанного зерна; 8 – очистка в сепараторах; 5 –очистка в триерах, 10 – очистка на камнеотделительных машинах; 11 – сушка в шахтных зерносушилках; 12 – сушка в рециркуляционных зерносушилках; 13 – бункера или силосы для обработанного зерна; 14 – склады, бункера или силосы для хранения обработанных партий зерна; 15 – устройства для активного вентилирования зерна; 16 – приемка зерна с железнодорожного транспорта; 17 – приемка зерна с водного транспорта; 18 – отгрузка зерна на железнодорожный транспорт; 19 – отгрузка зерна на водный транспорт.

При поступлении зерна автомобильным транспортом около выносной лаборатории или выносного устройства стационарной зерновой лаборатории отбирают представительную пробу, которую анализируют по комплексу качественных признаков, исходных для расчетов с поставщиками зерна. Отбирают пробы и определяют качество зерна и при поступлении его железнодорожным и водным транспортом. После первоначальной оценки качества зерно взвешивают и направляют на приемные устройства.

После разгрузки зерно в соответствии с его качеством направляют:

- сразу в зернохранилище, если влажность и засоренность таковы, что можно обеспечить его сохранность без предварительной очистки и сушки;

- на комплект зерноочистительных машин и затем в зернохранилище, если зерно засоренное, но имеет влажность ниже критической;

- на очистку и сушку, если оно засорено и влажное. В рециркуляционную сушилку зерно можно подавать без предварительной очистки.

Следующий этап – направление зерна в хранилища, которые оборудуют средствами контроля за температурой и установками для активного вентилирования зерна. Обобщенная принципиальная технологическая схема хлебоприемного предприятия представлена на рисунке 1.

Технологический процесс на хлебоприемных предприятиях неизбежно связан со снижением массы зерна. Каждое перемещение зерна по коммуникациям и транспортными механизмами приводит к его травмированию, образованию пылевидных частиц и частичному их распылу через пылеотделители аспирационных сетей. Травмированные зерновки обладают пониженной стойкостью при хранении, и при их переработке мука поучается с повышенным содержанием пигментированных оболочек зерна – понижается товарная ценность продукта Очистка зерна также вызывает травмирование, распыл и переход части зерна основной культуры в отходы. При сушке зерно травмируется и теряет сухое вещество. Одновременно технологический процесс на хлебоприемных предприятиях вызывает затраты труда и материальных ценностей: топлива, электроэнергии и др.

Объем работы хлебоприемного предприятия по приемке и отпуску зерна, муки, крупы, комбикормов, по транзитно-расчетным операциям, по транзитным операциям выражается в тоннах, по сушке и очистке – в плановых тоннах, по хранению – в тонно-месяцах. Физические тонны очищенного и просушенного зерна переводят в плановые тонны, умножая число физических тонн обработанного зерна на коэффициенты, величина которых зависит от достигнутого эффекта обработки.   Величины  коэффициентов   указаны  в   специальных таблицах.

Общий комплексный грузооборот – обобщающий показатель работы хлебоприемного предприятия, в котором объем всех его операций пересчитывают по следующим коэффициентам: приемка 0,6; отпуск 0,5; транзитно-расчетные операции 0,05; хранение 0,2; сушка 0,75; очистка 0,2 от числа плановых тонн.

Денежное выражение всех затрат, связанных с проведением технологического процесса, включая и стоимость потерь зерна на хлебоприемных предприятиях, является издержками обращения. Задача проведения технологического процесса – не допускать излишних сверхнормативных потерь продукта и добиваться снижения уровня издержек обращения. Уровень издержек обращения – это сумма их на единицу операции: на плановую тонну сушки, очистки или на тонну комплексного грузооборота. Источником возмещения издержек на обработку зерна служат денежные средства – рефакции, за исключением затрат на очистку семян от базисных до посевных кондиций, обмолот кукурузы в початках. Общая сумма издержек на доведение зерна до базисных кондиций должна соответствовать размерам полученной рефакции.

На многих предприятиях затраты на послеуборочную обработку превышают размеры рефакции. Такие предприятия получают дополнительные средства на эти цели в порядке перераспределения. Анализ работы хлебоприемных предприятий показал, что дефицит рефакций частично образуется в результате повышенного содержания зерна основной культуры в получаемых отходах при очистке, доведения зерна при сушке до уровня ниже базисных кондиций.

Нередко на предприятии зерно высушивается на 2... 3 % ниже базисных норм влажности. Излишнее снижение влажности в ряде случаев приводит к ухудшению технологических достоинств зерна. При переработке такого зерна уменьшается выход муки высоких сортов, удлиняется процесс вымола, а мука получается с относительно повышенным содержанием отрубянистых частиц, увеличивается расход электроэнергии на размол.

При очистке зерновой массы с содержанием сорных примесей в пределах ограничительных кондиций в зерноочистительных машинах при нормальном режиме работы машин в отходы на 1 % выделяемых сорных примесей в среднем попадает 0,2% зерен (мелких и битых) основной культуры. Так как комплекс зерноочистительных машин подготовительных отделений мукомольных заводов при содержании сорных примесей до 1 % обеспечивает очистку зерновой массы до допустимых норм остаточного содержания примесей в зерне, направляемом в размол, очистка таких партий в элеваторах, за исключением особых случаев, нерациональна.

Для повышения эффективности работы предприятий необходимо:

- не допускать излишних перемещений партий зерна, уменьшать потери и снижать уровень издержек обращения;

- добиваться повышения эффективности работы зерноочистительных машин, чтобы избежать повторной очистки;

- при очистке товарного зерна от примесей не допускать попадания в отходы зерна основной культуры (зерновой примеси и мелкого зерна) свыше 0,2 % на каждый процент выделенных сорных примесей;

- не допускать снижения влажности ниже уровня, необходимого для хранения и переработки зерна.

Для сокращения нерациональных перевозок необходимо направлять зерно непосредственно в адрес перерабатывающих предприятий. На мукомольных заводах с достаточной вместимостью зернохранилищ и располагающих 15... 20-суточным запасом зерна, как правило, выход муки высоких сортов повышается на 5...7%, при одновременном снижении содержания во всех сортах муки отрубянистых частиц зерна и удельного расхода электроэнергии на помол.

В результате технологическою процесса, проводимого на хлебоприемных предприятиях, отдельное зерно как продукт не изменяется, изменяется только состояние зерновой массы. Из влажной и засоренной она становится сухой и чистой, а при отборе мелкого зерна улучшаются се мукомольные достоинства. Эти процессы относятся к физическим, и их механизация и автоматизация доступны. В настоящее время механизирован отбор проб из автомобилей и в потоке. Ведутся разработки поточных измерителей влажности для контроля процесса сушки, внедрение которых будет способствовать экономии расхода топлива и электроэнергии при сушке.

На всех этапах технологического процесса ведут учет и отчетность – получают исходные данные для расчета с поставщиками и получателями зерна, а также для обоснования закономерностей убыли зерна в соответствии с достигнутым улучшением качества.

Литература: 3, с. 6-12.

Тема 2 Порядок нормирования и контроля потерь зерна при хранении.

Цель: Тема посвящена изучению классификации потерь зерна при хранении и действующих норм естественной убыли хлебопродуктов.

План:

1 Классификация потерь зерна при хранении.

2 Действующие нормы естественной убыли хлебопродуктов при хранении и транспортировании.

Физиологические процессы, происходящие в зерновой массе, и неучтенные механические потери при перемещениях (распыл) приводят к снижению массы зерна. В нашей стране потери при хранении лишь 0,1 % массы зерна составляют сотни тысяч тонн. Наилучшая форма снижения потерь – раннее их предотвращение. В сухом, чистом, не зараженном вредителями хлебных запасов и охлажденном зерне качественные показатели его практически не изменяются и потери минимальны. Поэтому для обеспечения сохранности зерновой массы с гарантией сохранения ее хорошего качества необходимо последовательно и своевременно применять соответствующие технологические приемы и режимы, основанные на физических и физиологических свойствах взаимодействия зерновой массы с окружающими условиями. На огромной территории пашей страны рациональное хранение зерна организуют е учетом климатических особенностей местности. Величина потерь зерна при хранении и транспортировании регламентирована специальными нормами естественной убыли.

Классификация потерь зерна при хранении.

Потери зерна, выявляемые на хлебоприемных предприятиях при инвентаризациях и зачистках зернохранилищ, можно разделить на действительные и кажущиеся. Последние обусловлены погрешностями в определении массы и качества зерна при его приемке и расходовании, Действительные потери подразделяют на естественные (нормируемые) и сверхнормативные, вызываемые недостатком в организации и технологии операций с зерном.

На схеме (рис. 2) даны классификация потерь зерна при хранении, а также источники возможных погрешностей при их исчислении. Из 11 видов потерь, указанных в схеме, к действительным нормируемым относятся пять (3, 4, 5, 6, 7), к кажущимся – два (1, 2) и действительным сверхнормативным – четыре (8, 9, 10, 11).

Рассмотрим некоторые вопросы, относящиеся только к действительным естественным (нормируемым) и кажущимся потерям. По своей природе действительные потери могут быть механическими и биологическими. К механическим потерям при хранении относят только распыл. Под ним понимают потери, возникающие в результате выделения из зерновой массы при ее перемещениях, очистке и сушке мельчайших частиц, не улавливаемых обычными фильтрами, а также теряющихся через открытые проемы. Доказано, что каждое перемещение зерновой массы сопровождается травмированием зерен и приводит к образованию пылевидных частиц (табл. 1).

Таблица 1 – Степень   повреждения   зерновок   озимой   краснозерной   пшеницы

в результате перемещения и обработки

| Этап обработки зерна | Зерновки с поврежденным покровом, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У зародыша | У бородки | На спинке | На брюшке | По бокам |
| Приемный бункер (исходное зерно) | 35 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| Перемещение по транспортным механизмам на расстояние 270 м | 45 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| Очистка в сепараторе | 75 | 20 | 10 | 8 | 6 |
| Очистка в цилиндрическом триере | 85 | 23 | 15 | 13 | 10 |

Рис. 2. Источники погрешностей количественных и качественных измерений

и потерь массы зерна при его приемке, обработке, хранении и отгрузке:

1 – кажущиеся потери или излишки зерна в результате различия показаний весов при приемке и отпуске, обусловленные знаком инструментальной погрешности, типами весов и условиями взвешивания; 2 – кажущиеся потери или излишки зерна ввиду неоднородности зерновой массы и разности величин абсолютной погрешности определения содержания влаги и сорной примеси в зерне до и после его обработки (очистки и сушки); 3 – потери (распыл) пылевидных частиц зерна при приемке и отпуске; 4 – потери (пробой через пылеотделители) пылевидных частиц зерна при его перемещении аспирируемыми транспортными механизмами и зерноочистительными машинами; 5 – потери (распыл) пылевидных частиц зерна при выхлопе отработавшего воздуха из зерносушилок; 6 – потери сухого вещества, связанные с жизнедеятельностью зерна (на первом этапе обезвоживания), и изменения веществ под воздействием высоких температур; 7 – потери (естественная убыль) сухого вещества зерна, связанные с жизнедеятельностью зерна при хранении; 8 – потери зерна, вызываемые клещами и насекомыми; 9 – потери зерна, причиняемые грызунами; 10 – потери зерна, причиняемые птицами; 11 – просыпи.

По данным научных исследований, убыль массы зерна вследствие неуловимого распыла при ее обязательном двукратном перемещении по транспортным механизмам для загрузки и разгрузки хранилищ колеблется в среднем от 0,010 до 0,022% исходной массы партии. По данным НИИрезервов, при одновременном перемещении и сушке зерна потери составляют 0,046% от его массы.

Величины распыла при погрузочно-разгрузочных работах с зерном, доставляемым и отправляемым в вагонах, представлены в таблице 2.

По действующему порядку, принятому Министерством сельского хозяйства, обоснованность убыли (Ур, %) в массе зерна в результате распыла при технологических и внутритранспортных операциях на хлебоприемных предприятиях определяют, сопоставляя показатели сорной примеси по приходу и расходу зерна с пересчетом по формуле:

где Сд – сорная примесь зерна по приходу, %; Сп – сорная примесь зерна по расходу, %; Дв – размер убыли от снижения влаги, %; С0 – среднее содержание сорной примеси в отходах всех категорий, % к массе исходной партии зерна.

Убыль по этой формуле можно списывать только в размере не более 0,2 %. Убыль сверх 0,2 % списывают в каждом отдельном случае с разрешения контролирующих органов.

Для сокращения механических потерь и уменьшения травмирования зерна число перемещений должно быть сведено до минимума. Рациональная организация технологического процесса предусматривает применение поточной обработки. Необходимо так отрегулировать работу зерноочистительных машин и транспортных механизмов, чтобы травмирование зерна было минимальным. Это будет способствовать сокращению потерь в результате уменьшения распыла.

Биологические потери являются следствием физиолого-биохимических свойств зерновой массы. В нормальных условиях хранения происходит естественный процесс расхода веществ, связанных с дыханием зерна. Убыль сухого вещества в результате дыхания зерна называют естественной.

Таблица 2 – Величины   распыла   при   погрузочно-разгрузочных   работах

с зерном, %  к массе исходной партии зерна

| Операция | Масса партии, кг | От – до | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные путем взвешивания зерна (средние 10-кратного взвешивания) |  |  |  |
| Разгрузка и погрузка пяти двухосных вагонов сухой, чистой ржи | 100 315 | 0,035 . . . 0,069 | 0,044 |
| Разгрузка и погрузка девяти вагонов ржи средней сухости, средней чистоты | 476 505 | 0,039 . . . 0,065 | 0,045 |
| Разгрузка и погрузка трех вагонов пшеницы средней сухости, чистой | 162 310 | 0,022 . . . 0,071 | 0,046 |
| Разгрузка и погрузка четырех вагонов сухой пшеницы средней чистоты | 172 040 | 0,035 . . . 0,061 | 0,044 |
| Разгрузка и погрузка десяти вагонов влажной пшеницы средней чистоты | 520 230 | 0,032 . . . 0,067 | 0,043 |
| Разгрузка и погрузка девяти вагонов ячменя средней сухости, чистого | 473 112 | 0,031 . . . 0,072 | 0,046 |
| Выявленные способом выборочных замеров опыляемой поверхности (в сухую безветренную погоду |  |  |  |
| Разгрузка восьми вагонов влажной пшеницы средней чистоты | 423 110 | 0,009 . . . 0,031 | 0,023 |
| Погрузка семи вагонов сухой, чистой пшеницы | 372 730 | 0,011 ...0,028 | 0,024 |
| Погрузка четырех вагонов сухой пшеницы средней чистоты | 209 165 | 0,013 ... 0,030 | 0,017 |
| Разгрузка восьми вагонов влажной пшеницы средней чистоты | 417 325 | 0,0 11... 0,028 | 0,023 |
| Погрузка трех вагонов пшеницы средней чистоты | 152 635 | 0,009 . . . 0,030 | 0,019 |
| Разгрузка трех вагонов ржи средней сухости, средней чистоты | 153 424 | 0,013. ..0,032 | 0,026 |
| Погрузка двух вагонов ржи средней сухости, средней чистоты | 100 935 | 0,014... 0,027 | 0,018 |
| Разгрузка девяти вагонов ячменя средней сухости, чистого | 473 112 | 0,016. . .0,033 | 0,028 |
| Погрузка шести вагонов ячменя средней сухости, чистого | 302 412 | 0,013... 0,030 | 0,019 |

Величина биологических потерь зависит и от влажности зерна. Снижение влажности зерна до определенного уровня ослабляет энергию дыхания зерна, ограничивает развитие микроорганизмов и, следовательно, приводит зерновую массу в стойкое для хранения состояние. Состояние консервации наступает в зерне, когда из него удалена свободная влага. Это соответствует влажности 14... 15% у пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи и большинства семян зернобобовых культур. Для кукурузы и проса такой границей является влажность 12,5... 13,5 %. Еще меньше ее величина у семян масличных культур – 6... 11%. Такую влажность называют критической. Превышение указанных пределов влажности означает появление в семенах свободной воды, активно участвующей в процессах обмена веществ.

Изучение естественной убыли в производственных условиях позволило вывести средние ее величины (при хранении в складах сухого очищенного зерна сроком до 3 мес): пшеница и рожь 0,07%, овес 0,09, ячмень 0,065, горох и чечевица 0,055, гречиха 0,06, просо 0,11, кукуруза в зерне 0,12 и подсолнечник 0,25 % первоначальной массы.

Таким образом, абсолютная величина биологических потерь зерна при хранении в нормальных условиях находится на уровне сотых долей процента. При коротких сроках хранения зерна изменения массы в результате неуловимого распыла при неизбежном двукратном перемещении партии составляет основную часть всей естественной убыли сухого вещества.

Если зерно с повышенной влажностью, засоренное и, следовательно, легко подвергающееся поражению плесневыми грибами хранят при высокой температуре воздуха, возникает опасность больших потерь. Они являются результатом чрезмерного повышения энергии дыхания и резкого усиления жизнедеятельности микроорганизмов, что приводит к интенсивному развитию самосогревания зерновой массы. Расход органических веществ в этих случаях возрастает во много раз по сравнению с установленными величинами. По данным ряда отечественных и зарубежных специалистов, потери сухого вещества при самосогревании влажного и сырого зерна достигали при разной длительности хранения 1,2... 2% его исходной массы. Такое уменьшение массы справедливо оценивают как неоправданные потери, появление которых следует предотвращать незамедлительной очисткой, сушкой и охлаждением поступающего сырого и влажного зерна. Такие потери не подлежат нормированию.

Действующие нормы естественной убыли хлебопродуктов при хранении и транспортировании.

Действующие нормы естественной убыли при хранении на предприятиях дифференцированы по культурам, типам зернохранилищ, в зависимости от условий, сроков хранения и не должны превышать предельно контрольные нормы (табл. 3).

При хранении зерна и семян масличных культур до 3 месяцев нормы естественной убыли применяют из расчета фактического числа дней хранения, а при хранении до 6 месяцев и до года – из расчета фактического числа месяцев хранения.

Средний срок хранения в днях данной партии зерна определяют путем деления суммы ежедневных остатков на количество зерна данной партии по приходу. Для определения среднего срока хранения в месяцах среднее количество дней хранения делят на 30. Нормы естественной убыли при хранении зерна рассчитывают от его общего количества, числящегося в расходе и остатке по актам зачистки.

Таблица 3 – Естественная убыль зерна и семян масличных культур

при хранении, %

| Культура | Сроки хранения до | В складах |  | В элеваторах | На приспособленных для хранения площадках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насыпью | в таре |  |  |
| Пшеница, рожь, ячмень и полба | 3 мес 6 мес 1 года | 0,07 0,09 0,12 | 0,04 0,06 0,09 | 0,05 0,07 0,10 | 0,12 0,16 – |
| Овес | 3 мес 6 мес 1 года | 0,09 0,13 0,17 | 0,05 0,07 0,09 | 0,06 0,08 0,12 | 0,15 0,20 – |
| Гречиха и рис нешелушеный | 3 мес 6 мес 1 года | 0,08 0,11 0,15 | 0,05 0,07 0,10 | 0,06 0,08 0,12 | – – – |
| Просо, чумиза и сорго | 3 мес 6 мес 1 года | 0,11 0,15 0,19 | 0,06 0,08 0,10 | 0,07 0,09 0,14 | 0,14 0,19 – |
| Кукуруза в зерне | 3 мес 6 мес 1 года | 0,13 0,17 0,21 | 0,07 0,10 0,13 | 0,08 0,12 0,16 | 0,18 0,22 – |
| Кукуруза и початках | 3 мес 6 мес 1 года | 0,25 0,30 0,45 | – – – | – – – | 0,45 0,55 0,70 |
| Горох, чечевица, бобы, фасоль, вика и соя | 3 мес 6 мес 1 года | 0,07 0,09 0,12 | 0,04 0,06 0,08 | 0,05 0,07 0,10 | – – – |
| Семена подсолнечника | 3 мес 6 мес 1 года | 0,20 0,25 0,30 | 0,12 0,15 0,20 | 0,14 0,18 0,23 | 0,24 0,30 – |
| Прочие масличные | 3 мес 6 мес 1 года | 0,10 0,13 0,17 | 0,08 0,11 0,14 | – – – | – – – |

При перевозках хлеба по завозу нормы естественной убыли исчисляют после обязательного двухстороннего взвешивания (отправителем и получателем). Во время железнодорожных и водных перевозок естественная убыль не должна превышать следующие предельно-контрольные нормы для хлебопродуктов (кроме отрубей), перевозимых на расстояния: до 1000 км – 0,10%; свыше 1000 до 2000 км – 0,15%; свыше 2000 км – 0,20%. Естественная убыль при перевозках отрубей по железной дороге насыпью составляет 0,27%, в таре 0,18%; при перевозках водным транспортом насыпью 0,34 %; в таре 0,25 %.

Для зерна и семян хлебных культур при перевозках морским путем насыпью и в таре на расстояние до 1000 км (540 миль) естественная убыль составляет 0,09%, от 1000 до 2000 км (от 540 до 1080 миль) – 0,14%, свыше 2000 км (свыше 1080 миль) – 0,19%.

При перевозках хлебных грузов в смешанном железнодорожном и водном транспорте указанные нормы естественной убыли в пути исчисляют отдельно по каждому виду транспорта и повышают на 30 % за каждую перевалку с железной дороги на воду и обратно, на 20 % за каждую перегрузку из судна в судно и на 50 % за каждую перегрузку из вагона в вагон.

Норму естественной убыли при перевалке и перегрузке повышают по отношению к норме убыли, применяемой при перевозке, предшествовавшей перевалке или перегрузке. При перевозке семян трав, подвергавшихся очистке в электромагнитных машинах, нормы естественной убыли при железнодорожных, водных и автомобильных перевозках увеличивают на 15%. По хлебопродуктам, поступающим по прямому железнодорожному грузовому сообщению, норму естественной убыли принимают в размере 0,5%. Естественная убыль при автомобильных перевозках хлебопродуктов не должна превышать следующие предельно-контрольные нормы: грузов насыпью 0,09 %, грузов в таре 0,07 %.

Литература: 3, с. 12-20.

Тема 3 Порядок разработки поточной механизированной системы определения массы и качества зерна при его приемке и отпуске.

Цель: Ознакомить студентов с порядком разработки поточной механизированной системы определения массы и качества зерна.

План:

1 Последовательность выполняемых операций при приемке зерна на ХПП.

2 Основные причины несовершенства существующей в настоящее время организации приемки зерна и используемой при этом техники.

3 Принципиальная схема автоматизации операций с количественными и качественными изменениями при приемке зерна.

Приведенные в теме 2 предложения могут частично улучшить существующую систему оценки результатов послеуборочной обработки и хранения зерна. Однако дальнейшее ее совершенствование основывается на применении механизированных средств измерения массы и качества зерна.

Процесс приемки зерна на хлебоприемном предприятии состоит из следующих основных, последовательно выполняемых операций:

- отбор проб зерна из каждого автомобиля, определение первичных показателей качества по этим пробам для установления соответствия доставленной партии заготовительным кондициям и определение места размещения;

- взвешивание автомобиля с зерном (брутто);

- выделение части зерна из отобранной пробы для формирования среднесуточной пробы;

- направление автомобилей с зерном для загрузки в соответствии с качеством зерна и планом его размещения;

- выгрузка зерна из автомобилей на поточные технологические линии или непосредственно в зернохранилища по направлению лаборатории;

- взвешивание разгрузившихся автомобилей (тары) на автомобильных весах;

- возврат представителю хозяйства накладных на доставленную партию зерна с отметками хлебоприемного предприятия о приемке зерна с указанием физической массы (нетто);

- определение качества принятого от каждого хозяйства зерна по среднесуточным пробам;

- установление бухгалтерией хлебоприемного предприятия зачетной массы каждой партии зерна, принятой за сутки от хозяйств;

- исчисление натуральных и денежных надбавок и скидок по качеству, сортовых надбавок, цены и полной стоимости принятого зерна;

- выдача хозяйствам приемных квитанций.

Существующая в настоящее время организация приемки зерна и используемая при этом техника не создают условий для обеспечения необходимой точности при количественных и качественных измерениях. Основные причины несовершенства этих процессов следующие:

- технология взвешивания зерна требует двукратного заезда автомобилей на весы, что приводит к дополнительным погрешностям при определении массы зерна; территориальный разрыв весовых механизмов от точек разгрузки увеличивает протяженность маршрута каждого автомобиля до 2 км, приводит к их простою в течение примерно 15 мин;

- проведение анализов и оформление их результатов требуют длительного времени;

- документация на принятое зерно, установление зачетной массы и денежные расчеты с хозяйствами чрезмерно сложны и громоздки, для получения последующих показателей необходимо переносить показатели о массе и качестве из одной формы в другую.

Для быстрой и правильной приемки зерна по массе и качеству при минимальных затратах труда и издержек обращения необходимо:

- объединить весы и автомобилеразгрузчики в одном агрегате с использованием специальной системы транспортных механизмов для доставки принятого зерна на поточные линии;

- определить массу принятого зерна без учета массы крупных примесей;

- организовать рациональную последовательность проведения анализа зерна при оценке его качества;

- применять автоматизированную аппаратуру для оценки качества зерна в потоке и записи результатов, а также централизации операций, связанных с количественно-качественными определениями;

- усовершенствовать систему количественно-качественного учета зерна на хлебоприемных предприятиях, разработать способ применения автоматических средств, обеспечивающих возможность в одном документе на основе первичных данных о массе и качестве принятого зерна получать необходимые показатели для определения зачетной массы и денежных расчетов – автоматически оформлять квитанции на принятое зерно.

Это предусматривает использование существующих средств оргтехники, алгоритмов, учитывающих исходные данные зерновой массы, базисные нормы качества, коэффициенты   отклонения   качественных   показателей от базисных норм и системы заготовительных цен.

Алгоритмы расчета со сдатчиками зерна представлены в лекции № 5-11.

Поточная автоматизированная система определения массы и качества зерна при его приемке предусматривает разработку агрегата, включающего устройства для оценки качества зерна, записи результатов анализа и расчетов с хлебосдатчиками, а также для группировки зерна по технологическим достоинствам и состоянию.

В частности, данная система включает: взвешивание брутто и тары в пределах одного заезда на весы или взвешивание нетто; выделение крупных примесей и их взвешивание; отбор средней пробы; взвешивание пробы; определение содержания отделимых примесей по трем группам (легкие, короткие, длинные); определение зараженности зерна; измерение плотности насыпной массы (натуры); измерение влажности; определение цвета; консистенции и содержания белка по оптическим характеристикам зерна; формирование первичных партий зерна; оформление анализной карточки, результатов взвешивания, приемной квитанции, расчета зачетной массы и стоимости доставленного зерна.

В настоящее время разработана принципиальная схема централизации и автоматизации операций, связанных с количественными и качественными измерениями, документацией и формированием первичных партий зерна при его приемке (рис. 3). Взвешивание брутто (или нетто) тары и автомобиля производят за один заезд автомобиля с автоматической регистрацией результатов взвешивания. Зерно, поступающее с автомобильного транспорта, очищают в потоке в ворохоочистителе непосредственно после взвешивания. Отделенные от зерновой массы крупные примеси взвешиваются в потоке и автоматически вычитаются из массы зерна нетто. Среднюю пробу отбирают в потоке после отделения крупных примесей.

Отобранную пробу после смешивания делят на две части: первая (1000 см3) предназначена для оценки оптических свойств зерна, вторая (2000 см3) – для определения содержания отделимых примесей, зараженности, натуры и влажности. Качество зерна определяют в потоке с использованием автоматических средств контроля и записи результатов измерения. Чтобы установить отдельные показатели качества, можно использовать два параллельных потока: в одном определяют стекловидность, цвет, тип и подтип зерна, в другом (последовательно) – содержание отделимых примесей, зараженность, натуру и влажность.

Рис. 3. Принципиальная схема автоматизации операций, связанных с

количественными и качественными изменениями при приемке зерна:

1 – автоматическое устройство оформления приемных квитанций; 2 – автомобилеразгрузчик; 3 – весы; 4 – ворохоочиститель; 5 – пробоотборник; 6 – смеситель-делитель; 7 – анализатор зараженности зерна; 8 – анализатор отделимых примесей; 9 – анализатор технологических достоинств зерна; 10 – анализатор натуры и влажности зерна; 11 – анализатор сличения для визуальной оценки содержания трудноотделимых примесей; 12 – промежуточный бункер; 13 – накопительный бункер.

Для определения влажности целесообразно использовать автоматические приборы со шкалой (нуль посередине), основанные на принципе дифференциальных схем с использованием эталонов сравнения, увязанных со структурно-механическими свойствами контролируемого зерна и почвенно-климатическими условиями его произрастания.

Квитанции на принятое и отпускаемое зерно оформляют при помощи цифропечатных аппаратов.

В потоке движения зерна после ворохоочистителей устанавливают бункера с поворотными трубами над ними, управляемые датчиком влагомера и устройством для определения стекловидности и цвета зерна. После поворотных труб монтируют накопительный бункер для обеспечения ритмичной работы поточной линии послеуборочной обработки зерна.

Внедрение предлагаемой схемы поможет: устранить влияние знака инструментальной погрешности, связанного с несовершенством организации и технологии взвешивания на автомобильных и вагонных весах; исключить возможность влияния загрязнения поверхности автомобилей и наличия посторонних предметов внутри кузова машин на массу доставляемого зерна; повысить точность определения влажности и содержания отделимых примесей; приблизить результаты взвешивания и определения качества к истинным данным контролируемой партии посредством применения системы с повторными измерениями и использования при расчетах средних данных; устранить возможность влияния погрешностей исполнителей, возникающих при визуальном наблюдении показаний, и возможные злоупотребления при записи результатов взвешивания и определения качества зерна при помощи автоматических средств контроля и документального оформления результатов измерения.

Централизация и автоматизация операций поможет также: усилить контроль со стороны материально ответственных лиц за количественно-качественными определениями, связанными с сохранностью зерна; более правильно формировать крупные однородные партии зерна по качеству с сохранением природных достоинств первичных партий; более рационально использовать параллельные потоки, сократить продолжительность пребывания автомобильного транспорта на хлебоприемных предприятиях, уменьшить протяженность маршрута каждого автомобиля до 1...2 км; сократить численность обслуживающего персонала, связанного с операциями взвешивания и определения качества.

Литература: 3, с. 26-31.

Тема 4  Изучение базисных кондиций зерна и семян масличных культур.

Цель: Довести до слушателей значение и важность применения кондиций на зерно.

План:

1 Порядок функционирования государственной системы стандартизации, нормирования и оценки качества зерна и семян масличных культур.

2 Порядок применения кондиций на зерно.

3 Различия между стандартом и кондициями. Виды кондиций.

В нашей стране создана и функционирует государственная система стандартизации, нормирования и оценки качества зерна и семян масличных культур, а также продуктов их переработки.

На каждую культуру имеется отдельный государственный стандарт, регламентирующий деление зерна на типы и подтипы, определяющий состояние по влажности и засоренности, устанавливающий базисные (расчетные) и ограничительные (заготовительные и целевые) кондиции, а также фракции сорной и зерновой (масличной) примесей.

На некоторые культуры, кроме общего стандарта, содержащего нормы качества по перечисленным показателям, действуют стандарты, в которых предусмотрены дополнительные показатели и нормы качества в зависимости от того или иного целевого назначения зерна. Отдельные культуры (рис, кукуруза, горох и др.) имеют по одному стандарту, в которых приведены нормы качества как при закупках зерна, так и при поставках его в зависимости от назначения. Действуют также государственные стандарты, устанавливающие методы испытаний зерна по каждому признаку качества.

Кроме стандартов, в практике работы с зерном применяют кондиции, которые устанавливают на заготовляемое зерно и на зерно, направляемое для переработки. Различие между стандартом и кондициями заключается в том, что кондиции охватывают часть качественных показателей, включаемых в стандарт (засоренность, влажность, натуру и т. д.). Кроме того, в кондициях указывают только предельно-допустимые показатели качества (не ниже и не выше), а в стандартах дается их классификация (классы, категории и т, д.). При государственных закупках зерна и семян масличных  культур  руководствуются  базисными  и  ограничительными кондициями.

Базисные кондиции – это нормы качества, которым должно отвечать зерно и семена масличных культур, заготовляемые в государственные ресурсы от хозяйств. Базисные кондиции включают показатели влажности, сорной и зерновой примесей и натуры (для пшеницы, ржи, ячменя и овса). Зерно базисных кондиций не должно иметь посторонних запахов и зараженности вредителями хлебных запасов – насекомыми. Зерно, отвечающее базисным кондициям, полностью засчитывают в выполнение планов закупок и оплачивают без скидок с цены. Базисные кондиции по натуре и влажности, а на рис, кроме того, по сорной и зерновой примесям, дифференцированы по зонам страны и культурам.

Ограничительные кондиции – это минимальные нормы качества, при которых зерно и семена масличных культур могут принимать хлебоприемные предприятия Министерства сельского хозяйства в государственные ресурсы (стабилизационный фонд)  в счет выполнения плана закупок, погашения задолженности по натуральным ссудам, в обмен на семена, комбикорма, а также в счет межобластного (межреспубликанского) обмена. Ограничительными кондициями установлено, что зерновые, зернобобовые и масличные культуры должны быть в здоровом, негреющемся состоянии, с нормальным, свойственным зерну и семенам запахом (без затхлого, солодового, плесенного и других посторонних запахов), не зараженные насекомыми – вредителями хлебных запасов (кроме клеща), с влажностью, сорной и зерновой (масличной) примесями, не превышающими установленных пределов.

В государственные ресурсы (стабилизационный фонд) зерно и семена масличных культур принимают, как правило, по качеству не ниже ограничительных кондиций. С отступлениями от ограничительных кондиций зерно и семена масличных культур принимают в виде исключения при соответствующем разрешении.

Таблица 6 – Требования к зерну как объекту переработки в муку (1)

и крупу  (2)  по влажности и засоренности, %

| Культура | Влажность |  | Сорная примесь |  | Зерновая примесь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Пшеница мягкая I типа Пшеница твердая II типа Пшеница мягкая III типа Пшеница мягкая IV типа Рожь Овес Ячмень Просо Кукуруза в зерне Гречиха Рис-зерно Горох | 12,5 13,5 12,5 13,5 13,5 – – – – – – – | – 14,0 – – – 13,5 14,5 13,5 13,5 14,5 14,0 14,5 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – – – – – | – 1,0 – – – 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – – – – – | – 1,0 – – – 3,0 – 6,0 2,0 3,0 2,0 3,0 |

Руководствуясь современным уровнем техники и технологии переработки зерна в муку и крупу, предельно допустимыми нормами влажности готовой продукции, а также возможностями подготовительных отделений зерноперерабатывающих предприятий очистить зерновую массу до предельно допустимых норм остаточного содержания сорных примесей в зерне, поступающем на размол, кондиции зерна по показателям влажности и засоренности как объекта переработки в муку и крупу должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6, а семян масличных культур – требованиям, приведенным в таблице 7.

В настоящее время, когда товарное зерно сушат и очищают в основном с применением высокопроизводительной механизированной техники на хлебоприемных предприятиях, а оплачивают зачетную массу по закупочным ценам, дифференцированным по зонам и районам страны, дальнейшее сохранение дифференцированных по климатическим зонам базисных кондиций не оправдано. Действующие базисные кондиции на зерно и семена масличных культур в ряде случаев не соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству зерна как объекту хранения и переработки, и значительно отличается от заготовительных базисных кондиций.

Таблица 7 – Требования к семенам масличных культур как к объектам

переработки по влажности и засоренности,  %

| Культура | Влажность | Сорная примесь | Масличная примесь |
| --- | --- | --- | --- |
| Семена подсолнечника Клещевина Соя Другие масличные культуры | До 8 Не менее 7 и не более 9 12,0 До 8 | 1,0 1,0 1,0 1,0 | 3,0 До 6,0 – До 6,0 |

Разнобой в базисных кондициях усложняет учет зерна при его внутрисистемных перемещениях, приводит к внеплановым потерям средств при реализации зерна и к образованию недостаточности средств рефакции, предназначенных для доведения зерна до базисных кондиций. По мере роста объемов заготовок зерна потери средств рефакции увеличиваются и достигают значительных размеров. Для создания условий единого учета реальных ресурсов зерна в стране, упорядочения расчетов с хлебосдатчиками и обеспечения внедрения хозрасчета на операциях по сушке, очистке и внутрисистемным перемещениям зерна необходимо внедрить единые базисные кондиции зерна и семян масличных культур, отвечающие требованиям технологии при их хранении и переработке, а также требованиям к качеству конечного продукта. Для всех районов страны при заготовках и реализации зерна и семян масличных культур авторы рекомендуют следующие единые базисные (расчетные) кондиции (табл. 8).

Таблица 8 – Единые базисные (расчетные) кондиции

| Культура | Влажность, % | Сорная примесь, % |
| --- | --- | --- |
| Пшеница, рожь, ячмень, гречиха Овес, рис, кукуруза, просо, сорго Зернобобовые (кроме сои) Соя Семена подсолнечника, клещевины Другие масличные культуры | 14,5 13,5 15,0 14,0 7,0 8,0 | 1 1 1 1 1 1 |

Литература: 3, с. 31-34.

Тема 5  Действующая система учета и статистики заготовительной деятельности на хлебоприемном предприятии. Объем и порядок составления оперативно-статистической отчетности.

Цель: Ознакомить студентов с порядком составления оперативно-статистической отчетности на хлебоприемном предприятии.

План:

1 Характеристика работы отрасли заготовок.

2 Ответственность системы заготовок.

3 Основа построения оперативной отчетности.

Отрасль хлебопродуктов сложилась из двух отраслей – заготовок и мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. Такое объединение вызвано тем, что мукомольные, крупяные, комбикормовые и кукурузообрабатывающие заводы наряду с основной функцией по переработке зерна в муку, крупу, комбикорма и заводской обработке сортовых и гибридных семян кукурузы одновременно выполняют функции хлебоприемного предприятия – заготовку, хранение, перевозку, отпуск хлебопродуктов потребителям.

По каждому виду деятельности составляют отдельную отчетность.

Объем и порядок составления оперативно-статистической отчетности

Работа отрасли заготовок характеризуется множественностью хозяйственных операций и огромным объемом обрабатываемых грузов, превышающих в несколько раз объем заготовок. Поставщиками при заготовках зерна и других продуктов являются все зерновые хозяйства, а потребителями – десятки тысяч организаций, включая животноводческие комплексы, предприятия пищевой промышленности, торговые, снабженческие и другие хозяйства и организации, получающие хлебопродукты в порядке централизованного снабжения.

Учетная номенклатура хлебопродуктов по культурам, сортам и видам составляет свыше двухсот наименований, а сеть предприятий системы – несколько тысяч единиц.

Система хлебопродуктов несет ответственность за их сохранность, переработку и своевременную поставку потребителям.

В этих условиях особое значение приобретают правильно поставленные учет и отчетность, позволяющие проверять выполнение планов по работе с хлебопродуктами, своевременно замечать имеющиеся недостатки и принимать меры к их устранению.

Как правило, в основу построения оперативной отчетности по операциям с хлебопродуктами положен балансовый метод, т. е. количественная увязка приходных и расходных операций с остатками. При таком построении отчетности приход и расход продуктов контролируется их наличием к началу и концу отчетного периода. В определенные периоды производят инвентаризацию наличия хлебопродуктов путем их перевески. В балансовой отчетности показатели прихода и расхода продуктов на основе документов расшифровывают по отдельным операциям, что необходимо для контроля за работой хлебоприемного предприятия.

Кроме балансовой отчетности, составляемой за более длительные периоды, для контроля за выполнением планов и оперативного руководства установлен ряд форм отчетности по отдельным операциям, в том числе и по заготовкам за более короткие периоды (пятидневки, декады, а в отдельных случаях –каждый день). Эти данные обязательно сверяют с балансовой отчетностью, что имеет важное значение для проверки их достоверности.

Оперативную отчетность по заготовкам составляют за отчетный период и в нарастающих итогах с начала календарного или сельскохозяйственного года (в зависимости от метода планирования).

Учет слагается из первичной документации, являющейся его первоисточником, т. е. заключается в обработке документов по установленной системе и формам для получения необходимых показателей отчетности, вытекающей из учета. Каждую проводимую на хлебоприемном предприятии операцию нужно оформлять документом установленной формы, содержание которой диктуется характером операции. Такие документы с различным названием создаются централизованно и содержат все необходимые данные для оформления хозяйственных операций, а также учета и расчетов по этим операциям. Чтобы обеспечить полный и правильный учет, первичные документы необходимо заполнять по всем предусмотренным в них показателям, иначе учет будет неполным, а в отдельных случаях недостоверным.

Например, если в приемной квитанции на зерно не указана его влажность, невозможно проверить правильность оплаты, так как цены на зерно частично зависят от его влажности, и учесть качество заготовленного зерна.

По каждому виду хлебопродуктов учет ведут раздельно, так как различные продукты имеют разные цены и целевое назначение. Перечень наименований всех видов хлебопродуктов, в соответствии с которым их учет ведут раздельно, называется номенклатурой учета зерновых продуктов, а перечень зерновых продуктов, в разрезе которого они отражаются в отчетности, –номенклатурой отчетности зерновых продуктов. Номенклатура учета, как правило, более широкая, чем номенклатура отчетности. Зерно, семена масличных культур учитывают в основном по культурам. Однако по некоторым культурам учет ведут с более подробной их детализацией, например, по пшенице сильной и твердой. По твердой и сильной пшенице раздельно также ведут учет в зависимости от их качества и т. д.

Побочную продукцию и отходы учитывают по категориям и группам, муку и крупу – по видам и сортам. Сортовые семена, предназначенные для посевных целей, учитывают раздельно по культурам, сортам, репродукциям, категориям сортовой чистоты, классам и т. д.

Литература: 3, с. 35-37.

Тема 6 Порядок организации расчетов за купленное зерно и семена масличных культур.

Цели: Тема посвящена изучению этапов организации расчетов за купленное зерно и семена масличных культур.

План:

1 Натуральные скидки и надбавки.

2 Денежные скидки и цены.

3 Денежные надбавки.

4 Плата за сушку и очистку.

5 Доставка зерна на ХПП.

6 Реестр накладных.

Зерновые хозяйства должны продавать зерно, семена масличных культур нормального качества, предусмотренного базисными кондициями,

В случае сдачи зерна, семян масличных культур с отклонениями в качестве от установленных базисных кондиций проводят денежные скидки или надбавки к закупочным ценам, а также натуральные скидки с массы или надбавки к массе принятого зерна. Последние вызывают необходимость наряду с физической массой принятого зерна определять его зачетную массу, т. е. массу с учетом скидок и надбавок, которая и берется в основу учета выполнения обязательств сдатчика, а также для оценки выполнения плана продажи зерна.

Натуральные и денежные скидки называют рефакциями, а надбавки – бонификациями.

Для материального стимулирования производства и заготовок пшеницы повышенного качества пшеницу твердую, сильную и наиболее ценных сортов оплачивают по повышенной цене в зависимости от количества и качества клейковины. При продаже зерновых и зернобобовых культур сверх установленного плана закупок хозяйствам выплачивают денежные надбавки к основной закупочной цене, на эти культуры. Для поощрения за выращивание семян зерновых и масличных культур лучших сортов семеноводческим хозяйствам выплачивают денежные надбавки. На продажу таких семян хлебоприемные предприятия заключают с хозяйствами договора контрактации.

Рассмотрим основные скидки и надбавки, применяемые в настоящее время при приемке от сдатчиков зерновых и масличных культур.

Натуральные скидки и надбавки. Натуральные скидки и надбавки к массе партии зерна установлены только по двум признакам – влажности и сорной примеси в соотношении процент за процент. Однако уменьшение массы партии зерна в результате сушки и очистки происходит в большем размере. Это объясняется тем, что содержание влаги и сора в обработанном зерне определяют не к исходной массе партии зерна, а к уменьшенной массе за вычетом испарившейся влаги и выделенных сорных примесей. Кроме того, при очистке и сушке происходит частичное шелушение зерна, образование и выделение пылевидных частиц, а также переход частиц полноценного зерна и зерновой примеси в отходы. Уменьшение массы обрабатываемой партии зерна нужно рассчитывать с учетом всех этих факторов.

Уменьшение массы партии зерна при снижении влажности Qу и сорной примеси (Qотх, %) находят по формулам

где Взф – влажность партии зерна до сушки, %; Взб – базисная норма влажности зерна, %; Прс – распыл пылевидных частиц при сушке зерна, %;

где Сзф – содержание сорных примесей в партии зерна до очистки, %; а1 –перенос зерна и зерновых примесей при очистке, %; Сэб – базисная норма содержания в зерне сорных примесей, %; Про – распыл пылевидных частиц при очистке зерна от примесей, %; а2 – количество органических примесей, образующихся при внутритранспортных перемещениях зерна, %.

На зерносушилках, применяемых на предприятиях системы заготовок, величина распыла пылевидных частиц при сушке зерна зависит от обрабатываемой культуры и уровня снижения влажности зерна и может быть рассчитана для пленчатых культур по формуле

для всех других зерновых и зернобобовых культур по формуле

Данные, характеризующие значения коэффициентов уменьшения массы зерна при очистке на применяемых на предприятиях системы заготовок зерноочистительных машинах, представлены в справочнике по определению коэффициентов уменьшения массы зерна при очистке различных культур.

В результате совместного действия указанных факторов на каждый процент снижения влажности или засоренности масса обработанной партии зерна уменьшается в среднем на 1,3%. Учитывая, что при сушке зерна одновременно снижается и влажность сорных примесей, указанную величину (1,3%) следует уменьшать на 0,01 % за каждый полный процент превышения влажности очищаемой партии над базисной.

Нормы натуральных надбавок к физической массе зерна (включая бобовые культуры и семена масличных культур), продаваемого государству с отклонениями от установленных базисных кондиций, необходимо установить в следующих размерах: за каждый процент влажности зерна ниже базисных кондиций (но не ниже 12%) – 1,1 %; за каждый процент влажности семян масличных культур ниже базисных кондиций (по не ниже 7%) – 1,1%; за каждые 0,1% сорной примеси в зерне и семенах масличных культур ниже базисных кондиций – 0,1 %.

В результате доведения зерна до базисных кондиций по содержанию сорной примеси наряду с отходами III категории и распылом получаются отходы I и II категорий (с содержанием до 30% полезного зерна). Выход отходов I и II категорий (кормовых) (Qотх.к, кг) рассчитывают по формуле

где Кз – коэффициент выхода отходов I и II категорий (для пленчатых Кз = 0,6, для зерновых и зернобобовых Кз = 0,7); Qотх – общее количество отходов и распыла, кг.

Компенсацию хлебосдатчиков при рефакции по сорной примеси можно проводить в денежном выражении по ценам, утвержденным на отходы I категории с содержанием зерна от 10 до 30 % (включительно).

Алгоритм зачетной массы зерна Q3, кг) в зависимости от уровня влажности и содержания сорной примеси следующий:

где Qф – физическая масса зерна при ВФ и Сф, кг; Вф и Сф – соответственно фактическая влажность и содержание сорной примеси, %; Вб и Сб – соответственно базисная влажность и содержание сорной примеси, %; А – коэффициент натуральных скидок и надбавок за отклонения от базисной нормы по влажности зерна; Б – коэффициент натуральных скидок и надбавок за отклонения от базисной нормы по содержанию сорных примесей.

Денежные скидки с цены. Производят при сдаче зерна по зерновой примеси выше норм базисных кондиций, натуре ниже базисных кондиций и при наличии зараженности зерна амбарным клещом.

За каждые 10 г натуры ниже базисных кондиций по пшенице, ржи, ячменю и овсу производят скидку в размере 0,1 %; за каждый процент зерновой и масличной примеси сверх базисных кондиций 0,1 %, за зараженность зерна клещом 0,5 %. Неполные 10 г отклонений по натуре округляют: до 5 г отбрасывают, а 5 и выше принимают за полные 10 г.

При приемке по особому разрешению зерна, качество которого ниже ограничительных кондиций, а также при приемке дефектного зерна применяют дополнительные, более высокие скидки с цены по отдельным показателям качества.

Денежные надбавки. Производят по зерну с натурой выше базисных кондиций. За каждые 10 г натуры пшеницы, ржи, ячменя и овса выше базисных кондиций надбавка к цене составляет 0,1 %. Неполные 10 г округляют до полных.

Надбавки выплачивают за твердую пшеницу хорошего качества, т. е. за зерно с нормальным запахом, свойственным здоровому зерну, и цветом, свойственным твердой пшенице. Допускается наличие некоторого количества потемневших и обесцвеченных зерен, но их должно быть столько, чтобы не нарушался темно-янтарный или светло-янтарный цвет. Надбавки дифференцированы в зависимости от класса твердой пшеницы. Характеристика классов твердой пшеницы и размеры надбавок к цене приведены в таблице 10.

Другие показатели качества твердой пшеницы (влажность, сорная и зерновая примеси, зараженность вредителями) должны быть в пределах ограничительных кондиций.

Если зерно твердой пшеницы по одному или нескольким показателям не соответствует требованиям высшего класса, оно переводится в более низкий класс. Если пшеница твердая не соответствует требованиям III класса по содержанию зерен других типов пшеницы, она считается смесью типов и ее оплачивают по цене на мягкую пшеницу без надбавки.

Надбавки за сильные сорта пшеницы в зависимости от содержания и качества клейковины выплачивают, если зерно имеет нормальный цвет, свойственный для 1-го, 2-го и 3-го подтипов I и IV типов и 1-го подтипа III типа, непотемневшее или обесцвеченное, находится в здоровом состоянии, негреющееся, имеет нормальный запах, свойственный здоровому зерну, без затхлого, солодового и других посторонних запахов. Такая пшеница должна иметь не менее 60 % стекловидности, натуру не ниже базисной кондиции, установленной для мягкой пшеницы, содержать проросших зерен не более 1 %, трудноотделимой примеси (овсюг в татарская гречиха) не более 2 %, примеси пшеницы других типов не более 10%, а по влажности, сорной и зерновой примесям, зараженности вредителями быть не ниже действующих ограничительных кондиций.

Таблица 10 – Нормы качества для классов твердой пшеницы

и размеры надбавок к цене

| Показатели | Нормы для класса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Содержание сырой клейковины (не менее), % Качество клейковины (не ниже) Натура (не менее), г/л Содержание зерен других типов пшеницы (не более), % Содержание зерен ячменя, ржи и проросших зерен, % В том числе проросших, % Надбавка к цене на мягкую пшеницу, % | 28 770 10 2,0 0,5 100 | 25 745 15 2,0 0,5 70 | 22 745 15 4,0 3,0 20 |

Таблица 11 – Размеры надбавок к цене на сильные сорта пшеницы

в зависимости от содержания и качества клейковины

| Процент превышения цены на мягкую пшеницу | Показатели сырой клейковины |  |
| --- | --- | --- |
|  | содержание, % | группа качества |
| 50 30 10 | 32 и более 28... 31 Не менее 25 | Первая Первая Вторая |

Размеры надбавок к цене на сильные сорта пшеницы в зависимости от содержания и качества клейковины приведены в таблице 11.

Зерно пшеницы наиболее ценных сортов, имеющее нормальный цвет, содержание клейковины не менее 25 %, по качеству не ниже второй группы, а остальные показатели качества в пределах ограничительных кондиций оплачивают по цене, превышающей на 10 % цену на мягкую пшеницу. Если зерно наиболее ценных сортов не отвечает одному из указанных требований, то его оплачивают по цене на мягкую пшеницу.

Если в установленном порядке разрешено принять зерно с повышенной влажностью и сорной примесью, то это разрешение распространяется и на сильные, наиболее ценные сорта и твердую пшеницу, причем выплата  надбавок сохраняется  и  производится  на  общих основаниях.

Пивоваренный ячмень оплачивают по цене, на 20 % превышающей цену на мягкую пшеницу, при условии соответствия его качества ограничительным кондициям (влажность, засоренность, крупность, выравненность, жизнеспособность), по списку устанавливаемых сортов для определенных районов его произрастания. Если в этих районах ячмень пивоваренных сортов не отвечает ограничительным кондициям по одному или нескольким показателям (включая влажность и засоренность), то его оплачивают по цене на кормовой ячмень.

За сортовые семена выплачивают повышенные цены в виде сортовых надбавок. За семена твердых, сильных и наиболее ценных сортов пшеницы и за семена пивоваренных сортов ячменя сортовые надбавки исчисляют от закупочной цены, образующейся из цены на мягкую пшеницу, увеличенной в зависимости от показателей качества.

По твердой пшенице I, II и III классов и ячменю пивоваренных сортов, отвечающих требованиям государственного стандарта, денежные надбавки и скидки по натуре не производят.

Плата за сушку и очистку. За сушку и очистку зерна и семян масличных культур, имеющих влажность и сорную примесь выше базисных кондиций, со сдатчиков взимают плату (исходя из физической массы зерна): за каждый процент влажности сверх базисных кондиций 0,4 %; за каждый процент сорной примеси сверх базисных кондиций 0,3 % с цены.

Скидки и надбавки, а также плату за сушку и очистку определяют в процентах по каждому показателю отдельно с точностью до 0,1 %. При определении размера денежной скидки по зерновой и масличной примеси фактические показатели качества округляют: доли менее 0,5 % отбрасывают, а доли 0,5 % и более считают за 1 %.

Нормативы расчетов и правила таксировки подробно изложены в Инструкции о порядке расчетов с хозяйствами за продаваемые государству зерно, семена масличных культур и трав № 9-1– 79.

Расчет по таксировке зерна производят в установленной последовательности. При этом определяют следующие показатели: натуральные скидки и надбавки – в процентах и в килограммах; зачетную массу зерна – в килограммах; стоимость зачетной массы – путем умножения ее величины на цену; денежные скидки и надбавки – в процентах и рублях; размер платы за сушку и очистку – в процентах и рублях. Затем определяют стоимость зерна путем вычитания денежных скидок и платы за сушку и очистку из стоимости зачетной массы.

Пример. Принято по закупкам от хозяйства 50 000 кг пшеницы рядовой IV типа с натурой 731 г/л, влажностью 17,0 %, сорной примесью 3,4 %, зерновой 5,4 %, с зараженностью клещом I степени. Закупочная цена за 1 т пшеницы мягкой (IV типа) в данном районе 89 р. Базисные кондиции в данном районе на пшеницу озимую мягкую следующие: натура 750 г/л, влажность 14,0 %, сорная примесь 1,0 %, зерновая примесь 3,0 %.

Определяем натуральные скидки: по влажности 17,0 – 14,0 = 3,0%, по сорной примеси 3,4 – 1,0 = 2,4%, всего 5,4%. Зачетная масса составит 100 – 5,4 = 94,6%, или (50 000 – 94,6) : 100 = 47300 кг, а его стоимость (без учета качества) 89 – 47300:100 = 4209 р. 70 к. Далее определяем денежные скидки: по натуре 750 – 731 = 19 г, округленно 20 г по 0,1 % за каждые 10 г, или 0,2%; по зерновой примеси 5,5 – 3,0 = 2,5%, округленно 3,0% по 0,1% за каждый процент, или 0,3%; по зараженности клещом 0,5%, всего 0,2 + 0,3 + 0,5 = 1,0% от стоимости зачетной массы, или (4209,70 – 1) : 100 = 42 р. 10 к.

Плату за сушку взимают за 3,0 % по 0,4 %, или 1,2 %, а плату за очистку за, 2,4 % по 0,3 %, или 0,72 %, округленно 0,7%. Всего за сушку и очистку взимают 1,2 + 0,7 = 1,9% с цены 89 руб. за 1 т, или (89 – 1,9) : 100 = 1 р. 69 к.; за всю физическую массу – 1 р. 69 к. – 50 = 84 р.50 к.

Стоимость с учетом качества составит (4209 р. 70 к. – 42 р. 10 к. – 84 р. 50 к.) = 4083 р. 10 к.

Суммы рефакций учитывают на счете «Рефакции и бонификации». Эти средства хлебоприемное предприятие расходует в основном на обработку зерна для доведения его до базисных кондиций, а также на выплату сдатчикам бонификаций.

Доставка зерна  на хлебоприемное предприятие. Зерно и семена масличных культур, проданные государству хозяйствами, оплачивают по единым тарифам, действующим на автомобильные перевозки в данной стране, за все расстояние от хозяйства до хлебоприемного предприятия.

Если зерно доставлено транспортом хозяйств, то последним возмещают стоимость доставки по зачетной массе, но не выше физической. Если зерно доставлено машинами автотранспортных организаций, то за доставку рассчитываются по физической массе.

Тарифы за перевозки грузов автомобильным транспортом установлены, исходя из расстояния перевозок и класса груза в рублях за 1 т груза. Хлебопродукты в основном относятся к грузам первого класса,  семена подсолнечника – к грузам второго класса.

Реестр накладных. Таксировка – это одна из громоздких и ответственных работ хлебоприемного предприятия в период заготовок. Основное количество вычислений приходится на составление реестра накладных, оформляемых ежесуточно. Существующий способ расчета основан на ручных и механизированных операциях.

Таксировкой занимаются специальные работники-таксировщики, штат которых на период заготовок увеличивают, привлекая на временную работу дополнительный персонал. Таксировщики должны быть хорошо подготовлены и обеспечены всем необходимым, чтобы расчеты со сдатчиками проводились быстро и правильно.

Качество принимаемого от сдатчиков зерна в основном определяют по среднесуточным пробам. При этом все расчеты по таксировке зерна отражают в реестре накладных ф. № 3. Один реестр составляют на несколько автомобильных партий зерна, т. е. в реестр заносят зерно одной культуры, поступившее в течение суток от одного хозяйства, к одному материально ответственному лицу.

В первом разделе реестра по каждому автомобилю (накладной) записывают физическую массу зерна, его зараженность, расстояние перевозки и принадлежность автомобиля. По физической массе, а также по количеству зараженного зерна подводят итоги. По показателям «масса» и «расстояние» определяют стоимость доставки зерна.

Пример. Допустим, что пшеница в количестве 42000 кг, включенная в один реестр накладных, поступила с трех токов, находящихся от хлебоприемного предприятия на разных расстояниях. Тогда стоимость доставки определяют следующим образом (табл. 12).

Таблица 12 - Расчет стоимости доставки зерна

| Физическая масса, кг | Расстояние, км | Тариф за 1 т, р. -к. | Сумма, р.-к. | Физическая масса, кг | Расстояние, км | Тариф за 1 т, р.-к. | Сумма, р.-к. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 20000 | 20 25 | 1- 16 1- 35 | 11- 60 27- 20 | 12000 | 30 | 1- 56 | 19 - 66 |
|  |  |  |  |  | Итого | 1- 46 | 58 - 48 |

Сумму 58 р. 46 к. выплачивают в том случае, когда расчет производят по физической массе. Если же за доставку оплачивают по зачетной массе, то эту сумму уменьшают на величину натуральных скидок. Допустим, что величина натуральных скидок равна 2,5%. Тогда хозяйству причитается за доставку зерна 58 р. 46 к. — 58,46·2,5/100=57 р.

Во втором разделе реестра проставляют показатели качества зерна, установленные по среднесуточным пробам. При приемке твердой и сильной пшениц, пивоваренного ячменя, наиболее ценных по качеству сортов зерновых культур и высокомасличных сортов подсолнечника начальник производственно-технологической лаборатории (ПТЛ) во втором разделе указывает, по какой цене их следует оплатить, а по сортовым семенам указывает размер сортовой надбавки.

В третьем разделе отражают основной расчет по таксировке зерна.

Анализ процесса учета заготовок зерновых и семян масличных культур и расчет с поставщиками показывает, что он требует уточнения натуральных скидок и надбавок при заготовках, а таксировки зерна – внедрения механизации и автоматизации с использованием электронных машин.

Для автоматизированного расчета стоимости зачетной массы зерна и семян масличных культур (с учетом их качества) (Ц, р. к.) можно использовать следующий алгоритм:

где Qф – физическая масса зерна при Вф и Сф, кг; Сф – зачетная масса зерна при Вб и Сб, кг; Р – цена за 1 кг зерна базисного качества; Vф и Vб – соответственно фактическая и базисная натура зерна, г/л; Зб  – базисная норма зерновой примеси, %; Зф – фактическое содержание зерновой примеси, % (при Зф ниже базиса приравнивается к базисной норме); Вб и Сб – соответственно базисная влажность и сорная примесь, %; Вф и Сф – соответственно фактическая влажность и сорная примесь, %; А3, А4, А5, А6, А7 – коэффициенты изменения цены зерна при отклонениях от базисных кондиций, значения которых для действующего порядка таксировки следующие:

| Коэффициент | Значения коэффициентов, % к цене |
| --- | --- |
| Аз | 0,1 за каждые полные 10 г/л натуры зерна выше или ниже базисных кондиций. Неполные 10 г округляются: до 5 г отбрасываются, а 5 г и выше принимаются за полные 10 г |
| А4 | 0,1 за каждый процент зерновой (масличной) примеси сверх базисных кондиций |
| А5 | 0,5 за наличие зараженности зерна клещом в первой степени |
| А6 | 0,4 за каждый процент влажности зерна (семян) сверх базисных кондиций |
| А7 | 0,3 за каждый процент содержания сорной примеси сверх базисных кондиций |

Автоматизированная система расчета за зерно с хозяйствами характеризуется большим числом математических и логических операций, причем основное время при расчетах затрачивается на ввод исходной информации и незначительное время – на вывод результата. Собственно расчет длится несколько секунд.

Литература: 3, с. 37-56.

Тема 7 Порядок ведения складского и количественно-качественного учета заготовительной деятельности на хлебоприемном предприятии.

Цель: Тема посвящена изучению правил ведения складского и количественно-качественного учета на хлебоприемном предприятии.

План:

1 Цель проведения  количественного и количественно-качественного учета.

2 Порядок оформления операций по приемке, обработке, перемещению и отпуску зерновых продуктов.

3 Записи в количественно-качественном учете.

Учет, ведущийся на хлебоприемных предприятиях, преследует двоякую цель: первая – обеспечить сохранность зерна, вторая – точно систематизировать записи, на основе которых предприятия с наименьшей затратой труда могут составить установленную для них отчетность.

Материально-ответственные лица все операции по приемке, обработке, перемещению и отпуску зерновых продуктов оформляют соответствующими первичными документами. На основе первичных документов ежедневно определяют, сколько за день поступило и сколько отпущено зерновых продуктов. По этим данным составляют складские отчеты ф. № 37, где по каждому виду зерновых продуктов указывают: остаток на начало дня, приход за день, расход за день и остаток на конец дня. Остаток на начало дня берут из складского отчета предыдущего дня. Приход и расход за день определяют по первичным документам. Остаток на конец дня рассчитывают так: к остатку на начало дня прибавляют приход и вычитают расход.

Складские отчеты отдельных видов зерновых продуктов ведут по каждому зернохранилищу отдельно или же объединение по всем зернохранилищам, находящимся в ведении одного материально-ответственного лица. Их сдают ежедневно вместе с первичными документами бухгалтеру количественно-качественного учета, который проверяет правильность оформления отчета, арифметические подсчеты и соответствие показателей отчета первичным документам.

Наряду с количественным учетом ведут и количественно-качественный учет. Необходимость ведения этого учета вызвана тем, что в процессе послеуборочной обработки и хранения масса зерновых продуктов изменяется в зависимости от изменения их влажности и засоренности. Сушка и очистка улучшают качество зерна и одновременно приводят к уменьшению его физической массы, т. е. к образованию убыли. Повышение влажности зерна в результате поглощения им влаги, а также увеличение сорной примеси из-за подсора ухудшают качество и увеличивают физическую массу зерна. Следовательно, для выявления закономерностей изменений массы, образующейся при хранении зерна, необходимо иметь не только количественные, но и качественные показатели.

В бухгалтерии на каждую партию зерна заводят лицевой счет в книге количественно-качественного учета ф. № 36, где фиксируют не только массу зерна, но и его качество (влажность и сорную примесь). Записи в книгах по приходу и расходу ведут ежедневно на основании приходных, расходных и качественных документов. По каждому приходному и расходному документу указывают  массу  в  килограммах,   влажность  и сорную примесь в процентах  (с точностью до 0,1  %).

На основе данных о качестве и количестве по каждому приходному и расходному документу записывают массу в центнерах, умноженную на процент влажности или процент сорной примеси (центнеро-проценты по влажности и центнеро-проценты по сорной примеси). Центнеро-проценты исчисляют для определения средневзвешенного качества прихода и расхода зерна по влажности и сорной примеси за определенный период (сумму центнеро-процентов делят на общую массу зерна за тот же период). Средневзвешенное качество определяют с точностью до 0,01 %.

При очистке зерна в книгах ф. № 36 отражают только полученные отходы (по данным ф. № 34), которые списывают с лицевого счета партий зерна, т. е. записывают в расход. Приходуют отходы на свои лицевые счета по месту их хранения. Сушку зерна в книге ф. № 36 не отражают, только в примечании проставляют (справочно) убыль массы. При обмолоте кукурузы в расход списывают массу кукурузы в початках, а приходуют на другие лицевые счета зерно, стержни, отходы.

Ежедневно по каждому лицевому счету определяют остаток зерна на конец дня. Его подсчитывают следующим образом: к предыдущему остатку прибавляют за данный день приход и вычитают расход. Остаток на конец дня по своей величине должен быть равен остатку складского отчета на эту же дату. Однако если зерно подвергалось сушке, то остатки не будут равны между собой, так как убыль в массе при сушке в складском учете условно списывают с массы партии зерна, а в количественно-качественном учете убыль массы не списывают, а только справочно показывают на конец дня в колонке (рядом с остатком). В этом случае остаток на конец дня в книге ф. № 36 будет больше, чем в ф. № 37, на величину массы усушки.

По некоторым крупяным культурам примеси по разным государственным стандартам классифицируют неодинаково. В связи с этим процент сорной примеси одной и той же партии зерна (при пользовании стандартами) получается разный. В книгах ф. № 36 по приходу и расходу примеси должны классифицироваться одинаково, т. е. по одному и тому же государственному стандарту. Поэтому при отгрузке ячменя, овса и гречихи крупяным заводам все показатели качества предприятия определяют и указывают в документах по целевым стандартам, а сорную примесь дополнительно определяют и проставляют в документах по заготовительному стандарту.

Бухгалтер количественно-качественного учета при определении остатков в книге ф. № 36 сверяет их с остатками складского учета ф. № 37. Материально-ответственное лицо ежедневно сверяет остатки. Сопоставление данных складского и количественно-качественного учета, ведущихся материально-ответственным лицом и бухгалтерией, служит средством контроля за учетом.

Записи в количественно-качественном учете ежемесячно проверяют начальник ПТЛ и главный бухгалтер. Материально-ответственное лицо ежедекадно удостоверяет своей подписью правильность выведения остатков. При инвентаризации зерновых продуктов, а также после полного израсходования отдельно учитываемой партии зерна или при наличии небольшого остатка: на механизированных предприятиях менее 200 т, немеханизированных менее 70 т (по сортовым партиям семян при остатке менее 10 т) проводят зачистку зернохранилища на основании данных количественно-качественного учета. Если зачищаемая партия зерна имеет остаток, то его перевешивают, определяют качество, списывают с лицевого счета зачищаемой партии и записывают на новый счет.

При инвентаризации или зачистке подводят итоги по количеству и качеству за весь период времени с начала загрузки или прошлой инвентаризации данной партии или культуры, рассчитывают средний срок хранения зерна и определяют допустимую норму естественной убыли, выводят средневзвешенное качество за весь этот период, сопоставляют влажность и сорную примесь по приходу и расходу, в результате чего выявляют результаты изменения качества, которые принимают во внимание при сопоставлении и рассмотрении актов зачистки ф. № 30.

На основании акта зачистки определяют, насколько недостачи или излишки оправданы изменением качества, а также нормами естественной убыли при хранении, установленными в связи с физиологическими и механическими потерями зерна, и выявляют неоправданные недостачи или излишки.

В лицевом счете книги ф. № 36 массу излишка записывают в приход, а массу недостачи в расход. Лицевой счет бухгалтерия закрывает только после утверждения акта зачистки.

Литература: 3, с. 56-60.

Тема 8 Порядок ведения учета и статистики приемки хлебопродуктов на хлебоприемном предприятии.

Цель: Ознакомить слушателей с порядок ведения учета и статистики на хлебоприемном предприятии

План:

1 Виды операций по приемке и отпуску хлебопродуктов.

2 Виды поступлений на ХПП.

3 Особенности оформления отдельных видов поступлений зерна.

4 Учет и отчетность о заготовках хлебопродуктов.

Операции по приемке и отпуску хлебопродуктов бывают складские и транзитные. При складских операциях хлебопродукты проходят через зернохранилища хлебоприемного предприятия, а при транзитных поступают непосредственно от грузоотправителя в адрес потребителя. В этом случае на хлебоприемном предприятии их отражают по приходу и расходу и производят денежные расчеты.

В некоторых случаях при транзитных операциях на хлебоприемном предприятии оформляют еще документы по приемке и отпуску хлебопродуктов. Например, предприятие иногда направляет хлебосдатчиков для выгрузки зерна на склады потребителей. В этом случае на предприятии оформляют приемку зерна от сдатчиков и отпуск его потребителям, рассчитываются со сдатчиками и выставляют счета потребителям. Для хлебоприемного предприятия это будут транзитные приемка и отпуск.

Виды поступлений на хлебоприемное предприятие. Заготовку зерна в государственные ресурсы хлебоприемные предприятия производят путем закупки его у хозяйств на основании договоров контрактации.

Кроме заготовок, существуют и другие виды поступлений зерна от сдатчиков. К ним относят:

- возврат хозяйствами натуральных ссуд, полученных из государственных ресурсов. Долгосрочные ссуды погашаются из урожая следующего года с начислениями 10% массы выданного зерна, а краткосрочные – из урожая того же года, когда они были выданы, с начислением 2 % от массы зерна;

- поступление от хозяйств семян в виде взносов в межхозяйственные страховые семенные фонды или возврат ссуд, полученных из данных фондов;

- поступление от хозяйств с целью обмена сортового зерна на рядовое, рядового на сортовое, продовольственного на кормовое, зерна на комбикорма, муку, крупу и т. д.

Если количество заготовленного зерна превышает (не обеспечивает) местных потребителей, его отгружают или завозят. Отгрузки (завоз) бывают внутриобластные, межобластные и межреспубликанские (внутрисистемные перемещения).

Особенности оформления отдельных видов поступлений зерна. Заготовки, прочие поступления и завоз оформляют по-разному. Из прочих видов поступления зерна возврат долгосрочных ссуд, выданных из государственных ресурсов, включают в общие итоги поступления зерна по заготовкам, но не засчитывают в выполнение плана заготовок.

Другие поступления зерна в заготовку не включают. Заготовки и прочие поступления оформляют разными документами.

Оформление приемки зерна (семян) при заготовках. На зерно (семена), направляемое организациями на хлебоприемное предприятие, выписывают товарно-транспортные накладные ф. № 1-сх, а на сортовые семена, кроме того, и соответствующие сортовые удостоверения.

При отправке зерна своим транспортом накладные выписывают в трех экземплярах, из которых первый оставляют на хлебоприемном предприятии, а второй и третий возвращают хозяйству. При отправке зерна транспортом государственных организаций накладные выписывают в четырех экземплярах, из которых первый оставляют на предприятии, второй возвращают хозяйству, а третий и четвертый направляют через шофера автомобиля, доставившего зерно, автотранспортной организации для расчетов с клиентом за доставку груза и для учета работы автомобиля.

В зависимости от количества и качества поступающих семян масличных культур или зерна одной культуры (сорта) в течение суток от одного хлебосдатчика применяют три метода оформления заготовок этих культур:

- оформление однородных по качеству партий зерна или семян масличных культур от одного хозяйства в целом за сутки с определением качества по среднесуточным пробам;

- оформление неоднородных по качеству партий зерна или семян масличных культур от одного хозяйства в целом за сутки с определением их качества по каждому автомобилю;

- оформление единичных партий зерна или семян масличных культур.

Наиболее широко распространен метод оформления приемки зерна и масличных культур с определением их качества по среднесуточным пробам. Этот метод применяют, когда в течение суток в один или несколько складов, находящихся в ведении одного материально ответственного лица, поступают от одного хозяйства однородные по качеству партии зерна, т. е. такие партии одной культуры (сорта), которые по типу, подтипу и качеству можно совместно хранить согласно действующим инструкциям.

Схема оформления поступления зерна и семян масличных культур при определении качества по среднесуточным пробам представлена на рисунке 4.

При поступлении от одного хозяйства в течение суток неоднородных по качеству партий зерна одной культуры (сорта) качество определяют не по среднесуточной пробе, а по каждому автомобилю. В этих случаях в товарно-транспортных накладных ф. № 1-сх лаборатория, кроме влажности и зараженности, отмечает остальные показатели качества (натуру, сорную и зерновую примеси).

Оформляют заготовки в таком же порядке, как показано на схеме, но вместо реестра накладных ф. № 3 сх-3 на каждого сдатчика и каждую принятую в течение дня культуру заполняют в двух экземплярах реестр накладных ф. № 3 сх-4.

В разделе I реестра накладных ф №3 сх-4 по каждой товарно-транспортной накладной ф. № 1-сх указывают развернутые показатели качества и выводят центнеро-проценты влажности, сорной и зерновой примесей, центнеро-граммы натуры, необходимые для исчисления средневзвешенного качества по всем этим показателям за сутки. В связи с тем, что по зерновой примеси, если она ниже базисных кондиций, надбавку к цене не выплачивают, средневзвешенную зерновую примесь исчисляют только в тех партиях, где зерновая примесь выше базисных кондиций, и в примечании к разделу I указывают физическую массу таких партий, необходимых для определения средневзвешенной зерновой примеси. На основе реестров накладных ф. № 3 сх-4 после проверки расчета выписывают квитанцию ф. № ПК-10 в таком же порядке, как указано на схеме.

Рис. 4.  Схема оформления поступления зерна  и  семян  масличных

культур  на  хлебоприемное  предприятие  при  определении  качества

по среднесуточным пробам:

а – товарно-транспортная накладная ф. № 1 сх: 1– оценка состояния зерна (по влажности, засоренности и зараженности); 2 – масса брутто автомобиля с зерном; 3 – регистрация в весовом журнале ф. № 28; 4 – расписка в приемке зерна; 5 – масса тары, автомобиля; 6 – масса нетто зерна; б – весовой журнал ф. № 28; 1 – масса брутто автомобиля с зерном; 2 – масса тары, автомобиля; 3 – общая масса брутто автомобилей с зерном, принятых за смену; 4 – общая масса брутто тары, принятой за смену; в – реестр накладных ф. № 3 сх-з: 1 – группировка товарно-транспортных накладных по культурам, типам (сортам) и видам сдачи, заполнение I раздела «Масса принятого зерна»; 2 – заполнение II раздела «Данные анализа среднесуточной пробы принятого зерна»; 3 – расписка в приемке зерна по группе товарно-транспортных накладных; 4 – заполнение III раздела «Денежный расчет»; 5 – проверка расчетов и выписка приемной квитанции ф. № ПК-10 в трех экземплярах (первой – сдатчику вместе с реестром накладных; второй –инспектуре госстатистики; третий – бухгалтерии хлебоприемного предприятия).

Третий метод оформления заготовок применяют, когда хозяйства в течение суток сдают единичные партии зерна и семян масличных культур. Определяют качество и оформляют приемку по каждому автомобилю, доставившему зерно, семена масличных культур. В этом случае качество принятого зерна, семян масличных культур и массу брутто, тары и нетто указывают в товарно-транспортной накладной ф. № 1-сх. На основании этих документов выписывают приемную квитанцию ф. № ПК-9 на одну культуру, один вид сдачи, в таком же количестве экземпляров и с таким же их использованием, как и квитанции ф. № ПК-10.

Прочие поступления зерна (семян) от сдатчиков оформляют приходной квитанцией ф. № 13.

Перечисления принятого зерна из государственных закупок в другие виды поступления или наоборот оформляют актом ф. № 12, на основании которого делают соответствующие исправления в учете и производят денежные пересчеты.

Оформление поступлений по завозу. Хлебопродукты, поступающие по завозу железнодорожным или водным транспортом, оформляют приемными актами: при поступлении одного вагона (одной баржи) ф. № 15, а нескольких вагонов (барж) ф. № 14.

Хлебопродукты по завозу автомобильным транспортом принимают по товарно-транспортной накладной на перевозку ф. № 1-хп.

Учет и отчетность о заготовках хлебопродуктов. Учет заготовок зерна и семян масличных культур на хлебоприемных предприятиях ведут в физической массе. В первичном документе указывают также определяемую при приемке зачетную массу принятых зерна и семян масличных культур. Учет выполнения плана закупок зерновых и семян масличных культур ведут в зачетной массе.

Основной документ учета заготовок – приемная квитанция, которая служит основанием для бухгалтерского учета и статистической отчетности. Данные приемных квитанций хлебоприемные предприятия разрабатывают во вспомогательных накопительных журналах ф. № Б-4, при помощи которых составляют отчет ф. № 6-р.

Заготовки зерна и семян масличных культур планируют строго по административно-территориальному признаку, а сдачу их хозяйствами и другими сдатчиками – по принципу экономического тяготения к заготовительным предприятиям, которые могут находиться в том же районе, где и хлебосдатчики, или в другом районе своей или смежной области (республики). В этих условиях хлебоприемные предприятия, принимающие хлебопродукты от сдатчиков нескольких административных районов, должны учитывать поступления отдельно по каждому району и в этом виде представлять установленную отчетность соответствующим районным инспектурам государственной статистики по месту нахождения хлебосдатчика в виде вторых экземпляров приемных квитанций ф. ПК-9, ПК-10, а при наличии перечислений – ф. № 3 сх-12. Эти квитанции высылают вместе с ф. № 6-р, оформленной в соответствии с действующей инструкцией. Формы № 6-р с приложениями первичных документов представляют один раз в пять дней в период с 1 июля по 1 ноября, по декадам – в ноябре и один раз за декабрь.

Заготовки зерновых культур планируют по календарному году, т. е. с 1 января по 31 декабря, а заготовки семян масличных культур – по сельскохозяйственному году, т. е. с 1 июля по 30 июня следующего года. Соответственно заготовки зерновых отражают в отчетах с начала года, т. е. с 1 января текущего года, а остальной продукции – с 1 июня по 1 июля следующего года.

Предприятия составляют также отдельный отчет о заготовках сортовых семян по сортам (репродукциям, гибридам и поколениям) по ф. № 6-с. В нем отражают распределение заготовок сортовых семян зерновых и масличных культур по каждому сорту, каждого сорта – по репродукциям, а гибридных семян кукурузы – по гибридам и поколениям. В отличие от ф. № 6-р отчет по ф. № 6-с составляют в целом по хлебоприемному предприятию без распределения по административным районам. Поэтому данные отчета ф. № 6-р несопоставимы с соответствующими данными отчета ф. № 6-с и не могут быть использованы для оценки выполнения плана заготовок сортовых семян. Отчет ф. № 6-с составляют один раз в год на 1 января за период с начала заготовок в тоннах зачетной массы. Его представляют только по ведомственной линии.

Литература: 3, с. 60-65.

Тема 9 Порядок ведения учета и отчетности по послеуборочной обработке зерна (семян).

Цель: Ознакомить слушателей с порядок ведения учета и отчетности по обработке зерна

План:

1 Учет обработки зерна.

2 Оформление очистки зерна.

3 Оформление сушки зерна.

4 Отчетность по обработке зерна и семян.

Учет обработки зерна. Оформление очистки зерна. Очистку зерна и семян масличных культур оформляют распоряжением-актом ф. № 34. В нем совмещены распоряжение директора предприятия и начальника ПТЛ руководителю производственного участка о проведении очистки данной партии зерна и акт, отражающий проведение очистки.

В распоряжении на очистку указывают зернохранилище, из которого зерно поступит на очистку, ориентировочную массу партии, цель очистки, наименование зерноочистительной машины, результаты, которые должны быть получены после очистки (остаточное содержание сорных примесей), срок окончания работ, место хранения очищенного зерна. Форму № 34 выписывают в двух экземплярах: один передают начальнику производственного участка, второй оставляют в ПТЛ.

Для настройки режима работы зерноочистительной машины практикуется пробный пропуск через машину небольшой части партий зерна, подлежащей очистке (0,5...1 т), а сита подбирают по результатам просеивания пробы зерна на наборе лабораторных сит.

До начала очистки лаборанты ПТЛ в присутствии начальника участка отбирают пробы зерна и проводят анализ, результаты которого записывают в строке «до очистки» акта ф. № 34.

Если очищают отдельно хранящуюся партию, ее массу записывают в строке «до очистки» по учетным данным ф. № 36. Если же очищают часть партии, ее массу до очистки определяют путем взвешивания или обмера. При очистке зерна в элеваторах, СОБ и механизированных складах, оборудованных стационарными весами, количество зерна, отпускаемое для очистки, независимо от того, очищают ли всю партию или часть ее, определяют взвешиванием. После окончания очистки взвешивают все полученные фракции. Массу полученного после очистки зерна определяют путем вычитания из количества подвергнутого очистке зерна массы полученных фракций (побочные продукты и отходы).

В ПТЛ по отобранным пробам определяют качество зерна, побочных продуктов и отходов.

По результатам анализа, руководствуясь принятой классификацией, полученные фракции очистки формируют по группам и категориям. Массу и качество зерна после очистки записывают в строке акта «после очистки», а массу побочных продуктов и отходов записывают в специальном разделе ф. № 34. Бухгалтерия проверяет правильность составления акта и передает его директору предприятия на утверждение.

Очистку семян зерновых и масличных культур оформляют распоряжением-актом ф. № 92. В распоряжении, кроме показателей, аналогичных ф. № 34, указывают сортовые качества и номера партий семян, подлежащих очистке. В акте-распоряжении на очистку семян отражают результаты очистки по показателям сельскохозяйственного анализа.

Поступившие от очистки семена подразделяют на чистые семена, подлежащие повторной очистке, и несеменное зерно. Побочные продукты и отходы отражают в акте ф. № 92 так же, как в акте на очистку зерна ф. № 34. Пропуск зерна через транспортеры с подвесными ситами оформляют распоряжением-актом ф. № 34.

Полученные отходы размещают в складе отдельно от зерна и дополнительно их обрабатывают с целью извлечения нормального зерна. Затем побочные продукты и отходы взвешивают, определяют их качество и передают в цех отходов, а отходы III категории уничтожают. При этом составляют акт на их уничтожение ф. № 23, который подписывают начальник ПТЛ, начальник участка и начальник охраны.

Оформленный акт на очистку зерна вместе с ведомостями отвесов и карточками анализа прикладывают к складскому отчету и передают в бухгалтерию, где массу отходов и побочных продуктов списывают с массы зерна. Отходы и побочные продукты приходуют на свои лицевые счета. При определении содержания в отходах основного зерна, зерновой и сорной примеси руководствуются государственным стандартом на очищаемую культуру. Из фракции сорной примеси выделяют зерна других культур, которые по стандарту на очищаемую культуру относят к сорной, а по стандартам на свои культуры – к основному зерну или зерновой примеси. Эти зерна в отходах являются кормовым продуктом. Их содержание указывают в процентах к массе отходов. Такими зернами в отходах, полученных при очистке пшеницы, являются зерна всех других культурных растений.

Допустим, что при анализе отходов очистки пшеницы получено: основного зерна 8 %, зерновой примеси 22%, сорной примеси 70 %, в том числе зерен других культурных растений 12 %. В акте на очистку по каждой группе отходов проставляют все эти данные. При проверке баланса сорной примеси, а также при списании отходов с массы партии зерна считают, что в отходах содержится 70 % сорных примесей. Определяя категории и группу отходов, а также приходуя отходы на лицевые счета, исходят из фактического содержания в них полезного зерна. В этих случаях считают, что в отходах содержится полезного зерна 42 % (8+22+12), а сорных примесей 58 % (70–12).

Оформление сушки зерна. В настоящее время стационарные зерносушилки, как правило, имеют транспортную связь с основными зернохранилищами. Зерносушилки в виде отдельных цехов встречаются редко. При сушке зерна в стационарных зерносушилках, неразрывно связанных с корпусом элеватора (складом), а также на передвижных зерносушилках материально ответственным лицом за зерно является мастер производственного участка. В этом случае передачу зерна из зернохранилища на сушку и обратно не оформляют.

Сушку зерна оформляют распоряжением-актом; ф. № 34, т. е. таким же документом и в таком же порядке, как очистку, причем для оформления сушки предназначен раздел «б» акта.

В акте указывают систему сушилки, до какого состояния по влажности должно быть доведено зерно и срок окончания сушки.

По окончании сушки партии зерна оформляют акт по ф. № 34. В акте за подписью начальника ПТЛ и мастера зерносушения или начальника участка отмечают даты начала и окончания сушки, количество просушенного зерна, влажность зерна до и после сушки, снижение влажности (Дв, %), рассчитываемое по формуле

(1)

где В1 В2 – соответственно  влажность зерна до сушки и после сушки, %.

При неоднократном пропуске через сушилку зерна одной партии каждый пропуск оформляют и учитывают отдельно.

Если зерно перед сушкой в зерносушилках очищают на зерноочистительных машинах, на обе операции выписывают одно распоряжение и оформляют одним актом. Следует иметь в виду, что на многих предприятиях организуют поточные линии по очистке и сушке зерна и дальнейшее хранение зерна, доведенного до кондиционного состояния, в зернохранилищах.

В этом случае акты ф. № 34 составляют не реже двух раз в месяц.

Массу зерна, поступившего на очистку на поточную линию, определяют по складским отчетам ф. № 37. Количество полученных при очистке отходов устанавливают путем взвешивания. Если из массы зерна до очистки вычесть массу отходов, то получится масса зерна после очистки, т. е. масса зерна, поступающего в сушилку. Если из этой массы вычесть убыль влаги при сушке, то получится масса зерна после сушки.

Качество зерна, поступившего на поточную линию, определяют по средневзвешенным данным за все дни обработки на основе реестров накладных ф. № 3 и ф. № 4 или лабораторных журналов. После очистки и сушки качество зерна и отходов проставляют в актах на основе лабораторных анализов.

Учет количества просушенного зерна ведут в физических тоннах (по массе до сушки) и в плановых тоннах. За плановую тонну принимают сушку 1 т пшеницы продовольственного назначения при снижении ее влажности с 20 до 14 %. Трудоемкость сушки зерна, а следовательно, и производительность зерносушилок зависит от начальной и конечной влажности зерна, от культуры и назначения зерна (продовольственное или семенное). При переводе физических тонн в плановые применяют коэффициенты по влажности, культуре и назначению.

Для более точного учета наличия зерна предприятия обязаны условно списывать с наличия убыль массы зерна от снижения влажности при сушке, рассчитанную по формуле (1). Основой для списания является распоряжение-акт на сушку ф. № 34.

Условное списание убыли проводят только по складскому учету ф. № 37 и в оперативной отчетности ф. № 6. Количество зерна, подлежащего списанию, отмечают в акте ф. № 34.

В количественно-качественном учете условное списание убыли не проводят, поэтому в данных о наличии зерна между складским учетом ф. № 37 и количественно-качественным ф. № 36 до зачистки зернохранилищ будет расхождение, вследствие этого в книгах количественно-качественного учета в примечании указывают количество списанной убыли по ф. № 37, что позволяет сопоставлять данные о наличии. После зачистки зернохранилищ, утверждения акта зачистки и внесения корректировки в складской и оперативный учет на основе данных о фактической убыли основания для расхождений между ф. № 37 и ф. № 36 устраняются.

Отчетность по обработке зерна и семян. Отчетность по очистке и сушке зерна (семян). Предприятия отчитываются об очистке и сушке зерна (семян) путем представления полумесячного отчета ф. № 6-л, который высылают управлению хлебопродуктов. Отчет состоит из двух разделов: работа зерноочистительных машин и работа сушилок.

Пропуск зерна через зерноочистительные машины и сушилки, находящиеся в корпусе мукомольного или крупяного заводов, а также через транспортеры без подвесных сит в отчете ф. № 6-л не отражают. Данные по очистке и сушке зерна проставляют как за отчетный период, так и нарастающими итогами с начала полугодия.

Отчет составляют на основе оформленных и утвержденных директором предприятия распоряжений-актов ф. № 34 на очистку и сушку зерна, масличных культур, распоряжений-актов формы № 92 на очистку семян и журнала учета работы зерносушилок. По данным отчета ф. № 6-л, управление хлебопродуктов контролирует проведение очистки и сушки на предприятии.

Литература: 3, с. 66-71.

Тема 10 Порядок ведения учета и статистики отпуска хлебопродуктов.

Цель: Довести до слушателей информацию о том, какие сведения необходимо иметь технологу для ведения учета и статистики отпуска хлебопродуктов.

План:

1 Порядок выделения и реализации фондов хлебопродуктов.

2 Оформление отпуска и отгрузки зерна.

3 Учет и отчетность по отпуску зерна.

Зерновые смеси, принятые в ходе хлебозаготовок, а также отруби, мучка, побочные продукты, полученные от переработки и обработки зерна, отпускают потребителям из выделенных им фондов на фуражные цели или расходуют на выработку комбикормов. Порядок использования этого сырья в зависимости от состава и качества определяют согласно классификации зерновых смесей и отходов.

Предприятия хлебопродуктов отпускают хозяйствам зерно, комбикорма, муку и крупу в обмен на зерно разноименных культур.

Хлебопродукты и комбикорма по всем видам обмена, отпускают по предъявлению и сдаче первых экземпляров приходных квитанций ф. № 13.

Особый вид представляет отпуск хлебопродуктов из межхозяйственных страховых фондов и фуражных фондов республик.

Хлебопродукты из этих фондов отпускают по планам распределения, в соответствии с приказами на отпуск, выданными вышестоящими ведомствами. Потребителям, в том числе и по обмену, хлебопродукты отпускают на общих основаниях, причем качество продукта должно отвечать целевому требованию. Если зерно отпускают на посев, то оно должно удовлетворять требованиям семенного стандарта независимо от того, какого качества и каких культур зерно сдавалось в этот фонд. Если зерно отпускают на корма из фуражного фонда, то это зерно по культурам и качеству должно соответствовать кормовым целям независимо от того, какими культурами и какого качества зерно сдавалось в этот фонд. Качественные различия между принимаемым и отпускаемым зерном по обмену учитывают в стоимости, которую возмещают сдатчикам зерна при приемке или взыскивают с них при отпуске зерна.

Порядок выделения и реализации фондов хлебопродуктов. Государственные ресурсы зерна, продуктов его переработки и семян масличных культур являются собственностью государства. Расходовать их можно только в соответствии с планом, утвержденным правительством.

Планы распределения хлебопродуктов из государственных ресурсов предусматривают расход по следующим назначениям: рыночные фонды муки и крупы; фонды промышленной переработки муки и крупы; фонды промышленной переработки зерна; фонды зерна на кормовые цели и выработку комбикормов; прочие назначения; нераспределенные ресурсы.

Одновременно с планом распределения хлебопродуктов по статьям расхода ежегодно утверждается экспортно-импортный план, в котором установлены объемы поставок зерна, муки и крупы на экспорт и завоз по импорту.

План распределения хлебопродуктов и экспортно-импортный план на календарный год утверждают, исходя из баланса государственных ресурсов зерна.

Хлебопродукты из районов их производства в районы потребления доставляют путем межреспубликанских, межобластных и внутриобластных перемещений. Перевозят хлебопродукты по нарядам вышестоящих организаций. Покупателям посылают соответствующие извещения. Наряды и приказы управлений хлебопродуктов являются для хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий единственными документами, дающими право на отгрузку и отпуск хлебопродуктов. Безнарядный отпуск хлебопродуктов считается незаконным. В приказах и нарядах указывают: какие хлебопродукты, кем, кому, когда и в каком количестве должны быть отпущены или отгружены.

На основе поступивших из управления заказов и нарядов на отпуск и отгрузку хлебопродуктов на хлебоприемном предприятии выписывают приказы ф. № 16 для материально ответственных лиц. В расходных документах, составляемых на отпуск и отгрузку хлебопродуктов, проставляют номер наряда (приказа) управления хлебопродуктов.

Оформление отпуска и отгрузки хлебопродуктов. Следует различать фактический расход хлебопродуктов и их перемещение. Под фактическим расходом надо понимать отпуск их посторонним организациям; под перемещением – переброску железнодорожным, водным или автомобильным транспортом из одних звеньев системы в другие. Хлебоприемные предприятия отпускают хлебопродукты зерноперерабатывающим предприятиям не только со своих складов, но и путем завоза их непосредственно в адрес потребителей железнодорожным, водным или автомобильным транспортом. Этот транзитный отпуск для хлебоприемного предприятия-отправителя является перемещением. К числу расходных операций относится и отгрузка на экспорт водным и железнодорожным путем. При отгрузке на экспорт водным путем предварительно хлебопродукты концентрируют в морских портах. По существу это является перемещением и требует особого наблюдения и отражения в учете. Экспортом же считается фактическая отгрузка железной дорогой или водным транспортом в адреса других стран.

Отгрузку (перемещение) и отпуск (реализацию) хлебопродуктов регулируют специальными документами-нарядами и приказами.

Отпуск хлебопродуктов со складов хлебоприемного предприятия местным потребителям на основе приказа ф. № 16 оформляют товарно-транспортной накладной ф. № 1-хлебопродукты. Отгрузку хлебопродуктов железнодорожным или водным транспортом на основе приказа ф. № 16 оформляют ведомостью ф. № 20. Отгрузку хлебопродуктов другим предприятиям автомобильным транспортом на основе приказа ф. № 16 оформляют товарно-транспортной накладной на перевозку ф. № 1-хлебопродукты, которая является расходным документом для хлебоприемного предприятия-отправителя и приходным документом для предприятия-получателя при поступлении груза и в то же время документом, используемым в организациях автомобильного транспорта для расчета с клиентами и расчета транспортной работы.

Комплект ф. № 1-хлебопродукты состоит из трех экземпляров с отрывными талонами.

Мукомольные, крупяные и комбикормовые заводы отпускают зерно для переработки на основании распоряжения ф. № 109 и после оформления накладной ф. № 110. Отпущенное в производство зерно списывают в расход по складскому отчету и приходуют в производственном журнале завода.

Учет и отчетность по отпуску хлебопродуктов. Предприятия хлебопродуктов ведут учет документов на отпуск хлебопродуктов по двум формам: № 227 «Журнал учета полученных приказов» и № 225 «Карточка учета отпуска хлебопродуктов». В журнал ф. № 227 включают все приказы, полученные от вышестоящей организации на отпуск хлебопродуктов из государственных ресурсов и республиканских фондов.

Карточку учета ведут отдельно на каждого получателя. Если по данному приказу хлебопродукты отпускали нескольким потребителям, то открывают столько же карточек учета; при этом в каждой карточке ссылаются на номер приказа, в счет которого потребитель получает хлебопродукты. Раздел «Занаряжено» заполняют по данным распределения фондов, а отчетные данные проставляют по данным фактур на отпуск.

Текущую отчетность об отпуске хлебопродуктов из государственных ресурсов по всем назначениям, кроме реализации на экспорт, продажи семян и всех видов натуральных ссуд, предприятия хлебопродуктов представляют ежемесячно по ф. № 6-м. Отчет по отпуску хлебопродуктов на экспорт, поскольку он осуществляется посредством отгрузки, составляют по ф. № 6-а.

Отчет о продаже семян, отпуске семенных, продовольственных ссуд представляют два раза в месяц – 1-го и 16-го числа в общем отчете об отпуске семян по ф. № 6-мс, в котором, кроме этих сведений, есть данные об отпуске семян по обмену. Этот отчет на хлебоприемном предприятии составляют по каждому административному району с выделением назначений (видов) отпуска. Сведения об отпуске семян дают на весенний и отдельно на осенний сев нарастающим итогом с начала отпуска, т. е. со времени первого отпуска на данный сев (весенний – для ярового сева и осенний – для озимого сева), а сведения об отпуске продовольственных и кормовых ссуд – нарастающим итогом с начала полугодия, т. е. с 1 января до 1 июля и с 1 июля до 1 января.

Отчетность о количестве фактически отпущенных концентрированных кормов по встречной продаже хлебоприемные предприятия представляют по общей ф. № 6-м.

Инвентаризация государственных хлебных ресурсов. Инвентаризация – проверка количественной и качественной сохранности государственных хлебных ресурсов – служит важнейшим средством контроля за сохранностью хлебопродуктов на всех хлебоприемных предприятиях.

Наиболее эффективное средство проверки количественной и качественной сохранности хлебных ресурсов – сплошная перевеска и пересчет после отгрузки и реализации оставшихся партий зерна и продукции. Основные задачи инвентаризации следующие:

- установить во всех местах хранения фактическое наличие и качество хлебных ресурсов, а также выявить количество хлебопродуктов, находящихся в пути;

- установить соответствие фактического наличия хлебопродуктов бухгалтерским учетным данным;

- при выявлении излишков и недостач хлебопродуктов и ухудшения их качества установить причины и виновных в этом лиц.

Инвентаризацию проводят на каждом предприятии хлебопродуктов по утвержденному графику путем сплошной перевески не реже одного раза в три года с оформлением результатов на 1 июля соответствующего года. Инвентаризацию упакованной продукции во всех без исключения хозяйствах проводят не реже двух раз в год (на 1 июля и на 1 ноября). При больших нарушениях и значительных недостачах инвентаризацию проводят в более короткие сроки (в текущем году).

Инвентаризации подлежат: зерно и продукты его переработки; бобовые культуры; семена масличных культур; комбикорма; отходы от обработки. Наряду с инвентаризацией хлебопродуктов, находящихся в наличии, устанавливают по документам и включают в акт инвентаризации зерно и продукты его переработки, находящиеся в пути следования железнодорожным, водным и автомобильным транспортом и не полученных в местах назначения к 1 июля текущего года.

Литература: 3, с. 71-76.

Тема 11  Необходимость совершенствования документации и системы учета зерна.

Цель: Дать информацию студентам о необходимости совершенствования документации и системы учета зерна.

План:

1 Действующая документация и система учета на ХПП.

2 Необходимость усовершенствования системы учета на ХПП.

3 Схема документооборота при учете зерна по физической массе.

Действующая документация и система учета на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях предусматривает учет зерна по физической массе независимо от наличия в его партиях излишней влаги и сорных примесей. Вследствие этого в общую учетную массу включают неоднородный по качеству продукт готовый для производственного потребления, так и требующий предварительной сушки и очистки. Это не позволяет на каждое данное число выявлять точное наличие зерна, пригодного для производственного потребления. При анализе данных о наличии зерна, при действующей системе учета, всегда приходится иметь в виду, что они включают какое-то количество излишней влаги и сора.

Следовательно, основное требование при совершенствовании системы учета – обеспечить качественную однородность учитываемого продукта по влажности и засоренности. Кроме того, действующая система учета не стимулирует в должной степени борьбу за сохранение зерна, в частности зерна продовольственного назначения. При очистке в отходы может переходить не только сорная примесь, но и некоторое количество зерна основной культуры. Материально ответственные лица не несут ответственности за это, так как в сумме (зерно основной культуры плюс отходы) подотчетная масса сохраняется.

Рис. 5. Схема   документооборота   при   учете   зерна

по   физической массе.

Усовершенствованная система учета должна предотвратить такие потери. Для этого уменьшение массы зерна в результате его послеуборочной обработки и хранения необходимо контролировать научно обоснованными нормами, учет должен быть простым и полным, обеспечивать получение необходимой информации для оперативного руководства предприятием.

Более совершенная система учета зерна должна предотвращать нерациональные затраты труда и денежных средств, связанные с пересушиванием зерна ниже базисных кондиций, стимулировать своевременную послеуборочную обработку зерна, не допускать неконтролируемого распыла при очистке зерна.

Необходимо также устранить недостатки действующей системы учета, связанные с оформлением документации и ведением учетных операций. К числу основных недостатков относят:

- нерациональную систему документооборота;

- наличие большого числа вспомогательных и накопительных форм;

- дублирование показателей в разных формах;

- большую трудоемкость и неприспособленность для комплексной механизации и автоматизации.

Нерациональность системы документооборота выражается в том, что путь прохождения документов многоступенчатый с неоднократным возвратом одного и того же документа к тем же исполнителям для дополнительного заполнения и сличения.

Первичные документы по отдельным видам учета обрабатывают отдельно. Применяют большое число вспомогательных и накопительных форм. Формы складского и количественно-качественного учета иногда дублируют.

Схема документооборота при действующей системе складского и количественно-качественного учета зерна представлена на рисунке 5, из которого видно, что при их выполнении происходит многократная регистрация одних и тех же данных из первичных документов в ф. № 36 и № 37.

Литература: 3, с. 77-79.

Тема 12 Система учета зерна по базисной массе. Основные положения  системы учета зерна по базисной массе.

Цель: Ознакомить слушателей с основными положениями  системы учета зерна по базисной массе.

План:

1 Основа системы учета зерна по базисной массе.

2 Структура системы учета зерна по базисной массе

3 Преимущества системы учета зерна по базисной массе.

Новая система учета зерна включает нормативно-техническую документацию (НТД), методы и алгоритмы расчета, формы учета, отчетности и программы автоматизированного учета зерна на электронно-бухгалтерских машинах (ЭБМ) и электронно-вычислительных машинах (ЭВМ).

Основой новой системы является учет зерна по условно-базисной массе, т. е. по массе партии зерна, приведенной к единым для всей территории СНГ условно-базисным нормам влажности и содержанию сорной примеси. Это значит, что массу каждой принятой и отгруженной (отпущенной) партии зерна, имеющей влажность и содержание сорных примесей выше или ниже базисных показателей, пересчитывают в условно-базисную массу. При пересчете используют переводные коэффициенты, учитывающие технический уровень оборудования, испарение влаги, извлечение сорной примеси, распыл, шелушение зерна и неизбежный перенос зерна основной культуры в отходы при его обработке и хранении. Определяют также расчетный выход отходов и их распределение по категориям. Условно-базисные нормы (кондиции) по влажности и содержанию сорной примеси для зерна устанавливают на уровне, отвечающем требованиям его сохранности при хранении и переработке. Следовательно, наличие на отдельных предприятиях зерна в условно-базисной массе показывает реальный запас, который может быть использован в соответствии с планами государства и отдельных предприятий.

Система учета зерна по базисной массе позволяет упростить и сократить документацию учета прихода и расхода зерна, а также объективно оценивать результаты его послеуборочной обработки.

Учет ведут по унифицированным формам реестров приходных и расходных документов ф. № 5-авт, отчета движения зерновых продуктов и результатов послеуборочной обработки и хранения ф. № 37-авт. Основным документом, отражающим наличие и движение зерновых продуктов на предприятиях, является ф. № 37-авт. В ней продукты учитывают в физической и базисной массе. Данные этой формы позволяют также судить о проведенных и предстоящих объемах работ по очистке и сушке на операционный день и получать исходные данные для оперативной отчетности о качестве принятого и отгруженного зерна на каждое данное число. Для объективной оценки результатов послеуборочной обработки и хранения зерна, с учетом метрологических характеристик, применяемых методов и средств определения массы и качества, установлены предельные значения допустимых отклонений.

Учет зерна по базисной массе ведут автоматизированным способом на ЭБМ или ЭВМ. Программы расчетов и заполнения форм предусматривают автоматический контроль разноски исходных данных о массе и качестве, а также расчетов базисной массы зерна по приходу и расходу. Наличие в программах автоматического контроля значительно упрощает и облегчает работу старших мастеров производственных участков, главных бухгалтеров, начальников ПТЛ и инспекторов ГХИ по проверке правильности разноски исходных данных.

Полная автоматизация расчетов может быть достигнута при применении ЭВМ, обеспечивающих выполнение всех арифметических действий (операций накопления, логических операций и имеющих достаточный объем оперативной памяти).

Предлагаемая организация работ по учету полностью освобождает материально ответственных лиц от заполнения форм № 5-авт и 37-авт. Они лишь контролируют действия операторов.

Система учета зерна по базисной массе позволяет:

- обеспечить оперативную информацию о государственных ресурсах зерна в едином исчислении и о фактических объемах работ по его очистке и сушке:

- повысить обоснованность планирования объемов работ по очистке и сушке зерна;

- усилить заинтересованность предприятий в выходе зерна базисного качества при его послеуборочной обработке в результате уменьшения переноса полезного зерна в отходы, регламентированного кормами, учитывающими структуру обрабатываемой зерновой массы и технический уровень оборудования;

- предупредить потери зерна из-за неправильного применения норм погрешности определения массы и влажности;

- обеспечить контроль за списанием побочных продуктов, отходов и повторных списаний распыла;

- обеспечить сохранность технологических достоинств зерна, предупредить излишний расход топлива и электроэнергии при сушке путем внедрения обоснованных базисных норм по влажности и контроля за их выполнением;

- ликвидировать субъективность оценки результатов послеуборочной обработки и хранения зерна, так как расчеты проводят по нормам, учитывающим исходные качества зерна, технику и технологию его обработки и метрологические характеристики измерительных средств, применяемых для определения массы и влажности зерна;

- упростить документооборот, связанный с учетом прихода и расхода зерна, а также оценкой результатов послеуборочной обработки и хранения зерна. Отпадает необходимость ведения книги ф. № 36, распоряжения ф. № 34, акта зачистки ф. № 30;

- сократить число заполняемых реквизитов оснований на 25...37%. Так, для партии овса общей массой по приходу 3,7 тыс. т при ведении учета по действующей системе потребовалось заполнить документацию, состоящую из 8321 реквизита оснований, а при ведении учета по базисной массе – 5300;

- освободить материально ответственных лиц от ежедневного заполнения реестров ф. № 5, а также отчетов о движении зерна ф. № 37. Фактические затраты на оформление этих документов составляют 20 °/о рабочего времени.

С внедрением автоматизированной системы учета по базисной массе на предприятиях I и II групп численность работников, занятых учетом зерна, может быть сокращена на 1...2 человека. Сравнительное количество записей при оформлении документов по учету зерна, их информативность по новой и старой системам представлены в таблице 13.

Чтобы обеспечить возможность ведения учета зерна по условно-базисной массе на всей территории СНГ по отдельным культурам (табл. 8), а также отходам установлены единые условно-базисные кондиции по влажности и содержанию сорных примесей.

Нормы влажности для отходов I, II и III категорий установлены следующие (в %): для пшеницы, ржи, ячменя, гречихи – 14,5; овса, риса-зерна, кукурузы в зерне, проса, сорго – 13,5; зернобобовых, кроме сои, – 15,0; сои – 14,0; семян подсолнечника – 7,0; других масличных культур – 8,0. Нормы содержания сорной примеси в отходах I и II категорий, получаемых при обработке зерновых, бобовых и масличных культур, 75 %.

Одновременно с определением условно-базисной массы поступившего зерна следует определять ожидаемую массу отходов всех категорий, которая должна быть получена в результате приведения данной партии зерна к базисным кондициям.

Зерно, поступающее на предприятия или отгруженное (отпущенное) с них всеми видами транспорта потребителям или переданное на переработку, учитывают и списывают с наличия в условно-базисной массе. Одновременно ведут учет физической массы.

При отгрузке отходов физическую массу переводят в базисную, исходя из фактического качества отходов по влажности и сорной примеси и списывают их с наличия в физической и базисной массе.

Расхождения в показаниях массы зерна по данным отправителя и получателя в пределах допустимых норм точности ±0,1 % (ГОСТ 11913–66) при взвешиваниях на однотипных весах одного и того же груза (вагона, автомобиля) не считаются недостачей зерна, а являются результатом погрешности весов. Учитывая, что расхождения имеют двусторонний характер (±), при многочисленных повторных определениях массы зерна в итоге они должны быть близки к нулю или иметь некоторую остаточную разницу, величина которой зависит от числа взвешенных однотипных партий зерна при загрузке и разгрузке зернохранилищ. В связи с этим система учета по базисной массе предусматривает, что при поступлении зерна по внутрисистемным перемещениям с отклонениями по массе и качеству (влажности и сорной примеси) в пределах допустимых расхождений его приходуют по данным отправителя за минусом естественной убыли в пределах, установленных в пунктах 17 и 18 Инструкции о порядке ведения учета и оформления операций с зерном и продуктами его переработки на предприятиях.

При зачистке зернохранилищ учитывают суммарную погрешность определения массы и качества зерна по приходу и расходу.

Если расхождения по влажности и содержанию сорной примеси между данными отправителя и получателя не превышают допустимых норм отклонений, установленных государственными стандартами, получатель в количественно-качественном учете указывает качество по данным отправителя. Однако если различие в данных по влажности отправителя и получателя вызвано изменением физической массы зерна, получатель указывает влажность по своим данным.

Директор предприятия должен систематически проверять правильность оприходования зерна по массе и качеству. При выявлении систематических односторонних допустимых отклонений в массе и качестве (влажности и сорной примеси) зерна на станции назначения, по сравнению с данными станции отправления, директор предприятия обязан выяснить причину расхождений и принять меры к устранению допущенных ошибок, привлекая к этой работе инспекторов ГХИ для проверки правильности определения качества зерна и органы Госстандарта для метрологической экспертизы весового и лабораторного оборудования.

При поступлении от других предприятий зерна с отклонениями, превышающими допустимые нормы, оформляют акты: рекламации при отклонениях по влажности и содержанию сорной примеси; коммерческие акты при отклонениях по массе, превышающие нормы естественной убыли при транспортировании и весовой разницы. В этих случаях зерно по массе и качеству приходуют по данным получателя груза.

При новой системе порядок расчетов с хозяйствами за сданное ими зерно не изменяется. Зачетную массу исчисляют по действующему положению, и, следовательно, ее внедрение не ущемляет интересы сторон.

Материально ответственное лицо в процессе приемки и хранения зерна обязано обеспечить его очистку и сушку до норм условно-базисных кондиций. Очистку и сушку зерна ниже базисных кондиций проводят только по распоряжению, подписанному директором предприятия, главным (старшим) бухгалтером и начальником ПТЛ.

При очистке товарного зерна от примесей допускается перенос в отходы зерна основной культуры (зерновой примеси и мелкого зерна) до 0,2 % на каждый процент выделенных сорных примесей.

Отнесение в отходах примесей к сорной или зерновой производят по государственному стандарту на соответствующую культуру с выделением в составе сорной примеси зерен культурных растений (кроме семян масличных культур и трав), относимых по стандартам на эти культуры к основному зерну и к зерновой примеси.

Для оперативного контроля за работой зерносушилок и зерноочистительных машин старший мастер и по его поручению сменные мастера ведут журналы учета работы зерносушилок ф. № 122 и зерноочистительных машин по специальной форме со следующими графами:

дата и номер смены, культура, вид обработки, масса обработанного зерна (кг), влажность, содержание сорной примеси (%), зараженность вредителями хлебных запасов до и после обработки (по данным лаборатории), температура зерновой массы до и после обработки (°С), масса полученных отходов (кг), содержание в отходах сорной примеси (по данным лаборатории, в строгом соответствии с государственным стандартом на очищаемую культуру).

Пример. Очищено 1000 т зерна пшеницы с содержанием сорной примеси 3 %. В результате очистки получены отходы следующего состава

| Отходы | Масса, т | Показатели качества по стандартам на зерно пшеницы, % |  |  |  | Всего зерна, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основное зерно | Зерновая примесь | Сорная примесь |  |  |
|  |  |  |  | всего | В т.ч. культурных растений, относимых по стандарту на эти культуры к основному зерну и зерновой примеси |  |
| I и II категорий (Qокф) | 16,625 | 5,5 | 19,5 | 75,0 | 3,5 | 28,5 |
| III категории (Qонкф) | 7,125 | — | 1,2 | 98,8 | 0,3 | 1,5 |
| (Qокф + Qонкф) | 23,750 | 3,9 | 14,0 | 82,1 | 2,5 | 20,4 |

Полученный в результате очистки отходов в сумме 23,75 т со средним содержанием сорной примеси 82,1 % распыл (gро), рассчитываемый по следующей формуле, составит

Исходя из данных о величине распыла, количества полученных отходов и содержания в них сорных примесей, остаточная засоренность очищенного зерна из уравнения баланса будет

Перенос   зерна   в   отходы   при   очистке   на   1 %   выделенных сорных примесей составит

что   указывает   на   соблюдение   при   очистке   допустимой   нормы переноса зерна основной культуры в отходы.

На элеваторе, где по технологической схеме побочные продукты и отходы, получаемые при перемещении и очистке зерна, по культурам не разделяют, полученные отходы по культурам учитывают пропорционально массе очищенного (перемещаемого) зерна, принимая во внимание снижение сорной примеси.

Отчеты ф. № 6-А по очистке и сушке зерна составляют по данным журналов учета работы зерносушилок и зерноочистительных машин.

Отпущенные (отгруженные) отходы (I и II категорий), а также уничтоженные в установленном порядке отходы III категории, если их фактический выход равен расчетному по базисной массе (с учетом допустимых отклонений), списывают в ф. № 37-авт со счета основной культуры, от очистки которой они получены.

Пример. Рассмотрим порядок проверки соответствия фактического выхода, отходов расчетному и взаимозаменяемость между отдельными категориями отходов, если фактический расход отходов I и II категорий в базисной массе больше, а отходов III категории меньше расчетного.

По расходным реестрам ф. № 5-авт за 15 сентября 2003 г. было отпущено (уничтожено) отходов:

|  | в физической массе, кг | в базисной массе, кг |
| --- | --- | --- |
| I и II категорий | 18100 | 23300 |
| III категории | 35300 | 35300 |

По отчету ф. № 37-авт за 14 сентября 2003 г. остаток отходов в базисной массе на конец дня составил I и II категорий 46900кг (колонка 8, пункт 2 а); III категории 20100 кг (колонка 8, пункт За).

В базисной массе реализовано отходов I и II категорий меньше расчета на 23600 кг (46900–23300), а III категории уничтожено больше расчета на 15200 кг (35300–20100).

В 23 600 кг отходов I и II категорий базисных кондиций содержится 75 % сорной примеси, т. е. при их дополнительной обработке, наряду с извлечением зерна основной культуры, можно получить отходы III категории с содержанием 98 % сорной примеси, масса которых равна

Таким образом,  базисная масса отходов III категории за счет недобора отходов I и II категорий составит 38 161 кг (20 100+18061).

Следовательно, полученные и уничтоженные отходы III категории и отпущенные отходы I и II категорий соответствуют расчету и могут быть списаны в расход: в физической массе со счета зерна 53400 кг (18100 + 35300); в базисной массе со счета отходов I и II категорий 23300 кг и со счета отходов III категории 35300 кг.

При расчете средневзвешенных показателей по влажности и сорной примеси (строки 5 и 6 колонки 7 ф. № 37-авт) учитывают сумму центнеро-процентов израсходованного зерна и списанных отходов в физической массе. Отношение суммы центнеро-процентов зерна и отходов по влажности или сорной примеси к расходу суммы зерна и отходов дает соответствующий средневзвешенный показатель качества зерна по расходу.

Если фактический выход отходов I и II категорий в базисной массе (с учетом допустимых отклонений) превышает расчетный, то это свидетельствует о нарушении режима работы зерноочистительных машин. В этом случае отходы I и II категорий необходимо дополнительно обработать и устранить причины повышенного переноса зерна в отходы.

Если фактический выход отходов III категории превышает расчетный, следовательно, допущены ошибки при определении качества зерна по приходу (или расходу) или же при взвешивании отходов. Директор предприятия обязан установить причину расхождений и принять меры к устранению допущенных ошибок в определении качества зерна и массы отходов III категории.

Данные о качестве зерна, отпущенного в переработку из зернохранилищ, по влажности и сорной примеси должны соответствовать показателям качества зерна, списанного за этот период в ф. № 37-авт (за исключением по сорной примеси отдельных крупяных культур).

Литература: 3, с. 79-90.

Тема 13 Документооборот и порядок оформления документов в системе учета зерна по базисной массе.

Цель: Тема посвящена изучению документооборота при ведении учета зерна по базисной массе.

План:

1 Формы ведения учета зерна по базисной массе.

2 Отчет о движении хлебопродуктов на элеваторах и складах (Ф.№37).

3 Первичные документы.

4 Схема документооборота при учете зерна по базисной массе.

5 Программы автоматизированной системы учета зерна по базисной массе.

Учет зерна по базисной массе ведут по двум формам – № 5-авт (Реестр приходных и расходных документов) и № 37-авт (Отчет о движении хлебопродуктов). Результаты послеуборочной обработки и хранения зерна оценивают по приложению к завершающему отчету ф. № 37-авт.

Реестры приходных и расходных документов ф. № 5-авт для зерна (приложение 1), отходов I и II категорий (приложение 2) и отходов III категорий (приложение 3) состоят из двух частей:

1)заглавной (текстовой) части, содержащей описание реквизитов (предприятие, культура, материально ответственное лицо, дата), а также значения базисных кондиций по данной культуре (влажность, сорная примесь); коэффициент К3 и контрольные суммы по физической массе, влажности и сорной примеси (ΣQэф, ΣВэф, ΣСэф);

2)поля документа для записи данных по каждому документу прихода (расхода), вывода итога по физической массе по каждой группе операций, итога по графам 3,5 и 7; вывода результатов контроля ввода по физической массе, влажности и сорной примеси по графам 3, 4 и 6; вывода значений базисной массы зерна и базисной массы некормовых отходов за день (Qзб, Qонкб); результата контроля расчета базисной массы по формуле Qэф – (Qзб + Qу + Qокб + Qонкб = 0; вывода средневзвешенных значений и центнеро-процентов по влажности и сорной примеси зерна на день; вывода средневзвешенных значений и центнеро-процентов по влажности и сорной примеси на конец дня.

Для сокращения объема записей в ф. № 5-авт в колонке 2 «От кого поступило или кому отпущено» вместо наименований операций и названия хозяйства-отправителя (получателя) проставляют коды из пятизначных чисел. Первая цифра означает приходные или расходные операции, вторая и третья – наименование операции по приходу (расходу) и две последние – название хозяйства-отправителя (получателя). Первые три цифры кода одинаковы для всех предприятий системы заготовок. Две последние цифры кода от 01 до 99 устанавливает директор хлебоприемного предприятия. Рекомендуется название хозяйства-отправителя (получателя), расположенного в пределах административного района и районов смежных областей, кодировать в алфавитном порядке. По мере изменения порядка прикрепления хозяйств-поставщиков и получателей вносят соответствующие исправления.

Пример. Алтайский совхоз Заря (код 02) в порядке закупок сдал партию рядовой пшеницы (код 112) и получил по семенному обмену партию пшеницы Саратовская 29 (код 240). Следовательно, в колонке 2 ф. № 5-авт операция прихода рядовой пшеницы будет закодирована 11 202, а операция расхода сортовой пшеницы Саратовская 29 кодом 24002.

Начальник машиносчетного бюро (МСБ) принятые от начальника производственного участка первичные документы по приходу и расходу зерна группирует по видам операций и на каждом из них проставляет код хозяйства, а затем передает документы оператору для оформления ф. № 5-авт. Для сокращения процесса кодирования первичных документов по приходу и расходу, а также для облегчения ввода входной информации в ф- № 5-авт документы раскладывают по конвертам с надписями кодов – операций и хозяйств.

Отчет о движении хлебопродуктов на элеваторах и складах ф. № 37-авт состоит из двух частей:

1)заглавной (текстовой) части, содержащей описание реквизитов (предприятие, культура, номер отчета, дата и т. д.);

2)поля документа для записи данных по приходу и расходу зерна, кормовых и некормовых отходов, усушки и распыла, суммы остатка на конец дня в физической и базисной массе.

Во второй части документа предусмотрен также ввод средневзвешенных значений влажности (Вэф) и сорной примеси (Сэф) по приходу и расходу, а также суммы ежедневных остатков зерна в физической массе со дня закладки партии на хранение по день оформления данного отчета.

В пункте 8 (колонки 5 и 7) приводят результат контроля правильности проведения расчетов базисной массы зерна, отходов и усушки по формуле

В форме № 5-авт показатели влажности и содержания сорных примесей в зерне и отходах по приходу и расходу записывают с точностью до 0,1%, центнеро-проценты проставляют в целых единицах. Доли до 0,5 % отбрасывают, а 0,5;% и более приравнивают к единице.

Средневзвешенные показатели влажности и сорной примеси в ф. № 5-авт и № 37-авт указывают с точностью до 0,01 %. Дробные доли до 0,005% включительно отбрасывают, 0,005% и более принимаются за 0,01,%.

Первичными документами по приходу и расходу хлебопродуктов являются: реестр товарно-транспортных накладных ф. № 3; приемная квитанция ф. № ПК-9; приемный акт ф. № 14 и 15; ф. № 1 Специализиров. хлебопродукты; накладная ф. № 19; ведомость ф. № 20; распоряжение ф. № 109 и накладная ф. № 110; накладная ф. № 112; требование-накладная ф. № 119; удостоверение качества зерна.

Первичные документы оформляют в соответствии с Инструкцией о порядке ведения учета и оформления операций с зерном и продуктами на предприятиях хлебопродуктов. Документооборот при учете зерна по базисной массе ведут по схеме, приведенной на рисунке 6.

После окончания операционного дня начальник производственного участка и начальник ПТЛ с сопроводительными ярлыками (приложение 5) передают машиносчетному бюро первичные документы о массе и качестве зерна в разрезе культур по приходу и расходу, а также расходные документы отходов для составления реестров ф. № 5-авт и № 37-авт.

В сопроводительном ярлыке по каждой отдельно хранящейся партии зерна указывают число приложенных документов, общую массу зерна или отходов (ΣQ), гумму показателей влажности (ΣВ) и сорной примеси (ΣС) по приходу и расходу. Величины, указанные в ярлыке, являются контрольными цифрами для автоматического контроля разноски исходных данных ф. № 5-авт.

Сопроводительные ярлыки составляют в двух экземплярах. Их подписывают начальник производственного участка и начальник ПТЛ. Первый экземпляр ярлыка с приложением всех приходных и расходных документов о массе и качестве зерна, отходов передают под расписку машиносчетному бюро (МСБ), второй начальник производственного участка хранит у себя. Начальник МСБ в присутствии начальника производственного участка и начальника ПТЛ проверяет число полученных документов и суммы ΣQ, ΣВ и ΣС.

Рис.  6. Схема документооборота  при  учете зерна  по  базисной

массе.

Оператор МСБ ежедневно составляет реестры ф. № 5-авт по приходу и расходу зерна и расходу отходов. Показатели граф 1, 2, 3, 4 и 6 оператор вводит вручную по первичным документам, а все остальные показатели граф и строк документа, включая проверку ввода первичных данных, рассчитываются автоматически.

Реестры ф. № 5-авт проверяют и подписывают начальник производственного участка, начальник ПТЛ, главный (старший) бухгалтер и начальник МСБ.

Схемы заполнения реестров ф. № 5-авт на зерно и отходы всех категорий представлены в приложениях 6-8.

Отчеты о движении хлебопродуктов ф. № 37-авт ведут по каждому месту хранения, по группе хранилищ, находящихся под ответственностью одного материально ответственного лица, с лицевыми счетами на каждую культуру, с выделением каждой партии сортовых семян, сортов пивоваренного ячменя и естественных смесей зерна. Зерно сильных и твердых пшениц учитывают под наименованиями: «пшеница сильная» и «пшеница твердая».

Отчет ф. № 37-авт составляет оператор МСБ по данным реестров приходных и расходных документов ф. № 5-авт и № 37-авт за предыдущий операционный день. Все записи производят только на основе правильно составленных и подписанных ф. № 5-авт, оформляющих приходные и расходные операции по массе и качеству.

Формы № 37-авт заполняют за каждый операционный день не позднее следующего дня. Отчет составляют в двух экземплярах, проверяют и подписывают начальник производственного участка, главный (старший) бухгалтер, начальник ПТЛ и начальник МСБ. Первый экземпляр хранят в бухгалтерии, а второй – у начальника производственного участка.

В те дни, когда на производственном участке операции по приходу и расходу хлебопродуктов не проводят, ф. № 37-авт не составляют. При очередном заполнении ф. № 37-авт ежедневные остатки зерна в физической массе (строка 7) рассчитывают следующим образом. К сумме ежедневных остатков зерна в физической массе, приведенных в отчете ф. № 37-авт (строка 7) до перерыва, добавляют уменьшенную в сто раз сумму, включающую произведение числа суток (перерыв в проведении операций по приемке и отпуску) на остаток зерна в физической массе на конец дня в отчете ф. № 37-авт (пункт 1Ф, колонка 8) до перерыва и остаток зерна в физической массе на конец дня в отчете ф. № 37-авт (пункт 1 Ф, колонка 8) за операционный день.

Пример. На производственном участке № 1 с 14 по 17 ноября 2003 г. операции по приходу и расходу хлебопродуктов не проводились. По отчету ф. № 37-авт за 13 ноября 2003 г. на конец дня числится остаток зерна в физической массе (пункт 1 Ф, колонка 8) 300 000 кг, а сумма ежедневных остатков зерна в физической массе (строка 7) была 1 850 000 ц. Операции по приходу и расходу на участке № 1 возобновились 18 ноября 2003 г. Остаток зерна в физической массе на конец дня 18 ноября 2003 г. по отчету ф. № 37-авт (пункт 1 Ф, колонка 8) числится 350000 кг. Следовательно, сумма ежедневных остатков зерна в физической массе будет

1850000+300000⋅(числосуток)+350000100=1865500ц(18655т).

Отчеты ф. № 37-авт должны иметь порядковую нумерацию. Схема заполнения отчета о движении хлебопродуктов ф. № 37-а,вт представлена в приложении 9. Заполненные бланки ф. № 5-авт и № 37-авт подшивают в папки и хранят в порядке, установленном для бланков строгой отчетности.

Программы автоматизированной системы учета зерна по базисной массе проведены в приложении 10.

Важнейшее условие эффективности применения новой системы учета зерна – обеспечение предприятий современной вычислительной техникой, позволяющей выполнять все арифметические действия, операции накопления, логические операции и имеющей достаточный объем оперативной памяти.

Литература: 3, с. 93-100.

Тема 14 Оценка результатов послеуборочной обработки и хранения зерна при зачистках и инвентаризации хлебопродуктов.

Цель: Ознакомить слушателей с основными положениями  системы учета зерна по базисной массе.

План:

1 Порядок проверки количественно-качественной сохранности партий зерна.

2 Работа комиссии по зачистке зерна.

3 Подведение итогов по каждой зачищаемой партии зерна.

4 Оформление результатов зачистки зерна.

В результате послеуборочной обработки зерна улучшается его качество за счет снижения влажности и выделения сорной примеси с образованием отходов. При хранении и перемещениях зерна транспортными механизмами теряется сухое вещество, т. е. образуется убыль массы.

Повышение влажности в результате поглощения зерном влаги из окружающей среды или увеличение сорной примеси из-за подсора ухудшает качество зерна и увеличивает его физическую массу (образуется излишек). Базисная масса в этих случаях изменяется только на величину потерь сухого вещества зерна при дыхании в процессе хранения.

Для проверки количественно-качественной сохранности партии зерна, установления недостач или излишков и причин их образования проводят зачистку по каждой отдельно учитываемой партии зерна.

Зачистку проводят также при инвентаризации зерновых продуктов и при передаче зернохранилища другому материально ответственному лицу. Информацию о размерах остатков зерна по отдельным партиям получают ежедневно по данным отчетов о движении хлебопродуктов (ф. № 37-авт пункт 15).

Зачистку проводит постоянно действующая комиссия с участием материально ответственных лиц. Комиссия должна убедиться в том, что зачищаемая партия зерна действительно полностью израсходована. Если же у зачищаемой партии зерна есть остаток, то комиссия его перевешивает. Результаты взвешивания остатков и определения их качества записывают в ф. № 5-авт. Физическую массу остатка зерна пересчитывают в базисную.

До подведения итогов по каждой зачищаемой партии зерна комиссия должна проверить и убедиться в том, что:

- операции очистки, сушки и уничтожения отходов-III категории оформлены правильно;

- расход отходов соответствует данным записей журналов учета работы зерноочистительных и зерносушильных машин;

- списание зерна за счет полученных отходов при послеуборочной его обработке соответствует расчетным данным или имеет отклонения в пределах допустимых норм (табл. 15);

- в ф. № 5-авт есть отметки автоматического контроля соответствия учетных данных первичным документам прихода и расхода зерна (отходов) по массе и качеству (влажности и сорной примеси), а также правильности расчетов базисной массы зерна, отходов усушки и распыла;

- в ф. № 37-авт имеется отметка автоматического контроля нарастающих итогов «Сумм на конец дня» по приходу, расходу и остатку хлебопродуктов;

- коммерческие акты и акты-рекламации на расхождения по массе и качеству зерна учтены.

После проверки правильности записей проведенных операций по зачищаемой партии зерна комиссия приступает к установлению обоснованности изменения массы зерна в результате обработки и хранения.

Таблица 15 – Допустимые отклонения фактического выхода отходов

в базисном исчислении от расчетного

| Масса зачищенной партии зерна по приходу, тыс. т | Выход отходов (сумма отходов всех категорий), % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | от 1 до 3 | от в до 5 | свыше 5 |
| До 1 от 1 до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 до 25 от 25 до 50 от 50 до 75 от 75 до 100 Свыше 100 | ±0,17 ±0,14 ±0,13 ±0,11 ±0,10 ±0,08 ±0,07 ±0,06 ±0,04 ±0,03 | ±0,20 ±0,17 ±0,16 ±0,14 ±0,12 ±0,10 ±0,08 ±0,07 ±0,05 ±0,04 | ±0,28 ±0,25 ±0,22 ±0,20 ±0,17 ±0,15 ±0,10 ±0,09 ±0,09 ±0,09 | ±0,33 ±0,30 ±0,28 ±0,25 ±0,23 ±0,21 ±0,16 ±0,15 ±0,12 ±0,12 |

Размер недостачи и излишка зачищаемой партии зерна в физической и базисной массе определяют путем сравнения фактической массы остатка с остатком, числящемся в завершающем отчете о движении зерна по ф. № 37-авт (колонка 8, пункты 1 Ф и 1 Б). Если масса фактического остатка зерна меньше остатка, числящегося в ф. № 37-авт, то разница представляет собой величину недостачи зерна. Если же масса фактического остатка зерна больше, чем масса, числящаяся по ф. № 37-авт, то разница показывает величину излишка зерна.

Недостачу, величина которой укладывается в пределы норм улучшения качества (естественной убыли, усушки и распыла), с учетом допустимой нормы суммарной погрешности (табл. 4) считают оправданной. За такую недостачу материально ответственные лица не отвечают, ее списывают за счет издержек обращения или производства. Недостачу, которую нельзя оправдать улучшением качества зерна, с учетом допустимой нормы суммарной погрешности, называют неоправданной, и за нее несут материальную ответственность.

Излишки зерна бывают объяснимые и необъяснимые. Если причины образования излишков известны, то такие излишки называют объяснимыми (например, излишки, образовавшиеся в результате увлажнения зерна, подсора).

Если в результате зачистки установлено, что масса и качество зерна в процессе хранения не изменились, т. е. масса зерна, содержание влаги и сорной примеси по приходу и расходу совпадают, или масса по приходу и расходу совпадает, а показатели влажности и сорной примеси зерна по расходу выше, чем по приходу, но эта разница недостоверна (т. е. не превышает допустимых отклонений, приведенных в таблицах 4 и 5), то такие зачищаемые партии зерна считают безрезультатными.

В тех случаях, когда расчетная величина уменьшения массы в результате улучшения качества зачищаемой партии с учетом допустимой нормы погрешности (табл. 4) превышает фактическую недостачу, образовавшуюся в процессе обработки и хранения, то такую партию зерна зачищают с указанием о наличии «неиспользованного права». Зачищаемые партии зерна с «неиспользованным правом» требуют тщательного анализа состояния весового хозяйства и техники оформления результатов взвешивания, а также организации работ по оценке качества зерна, технике проведения анализа и регистрации его результатов. Анализу целесообразно подвергнуть документы по приемке зерна, поступающего в порядке внутрисистемных перемещений, обратив внимание на отклонения по массе и качеству зерна (влажности и сорной примеси) между данными отправителя и получателя.

Если при зачистках зернохранилищ выявляют превышение расхода (вместе с остатком) по сравнению с приходом (вместе с остатком), то этот излишек (при фактическом наличии) следует оприходовать независимо от того, равен он суммарной погрешности или превышает ее.

При инвентаризации, когда для дальнейшего хранения еще остается значительное количество зерна, выявленные отклонения (со знаком плюс или минус) между приходом и расходом в пределах суммарной погрешности свидетельствуют о нормальных результатах, и каких-либо уточнений в количестве хранящегося зерна не требуется. Если же разница между приходом и расходом превышает суммарную погрешность, то в учете ф. № 37-авт делают соответствующие уточнения – излишки оприходуют, а недостачи относят за счет материально ответственных лиц.

Отклонения фактического выхода отходов от расчетного (в базисном исчислении) считаются нормальными, если они не превышают норм, приведенных в таблице 15.

Результаты зачистки зернохранилищ оформляют по специальной форме, которая служит приложением к завершающему отчету ф. № 37-авт. Это приложение подписывают члены комиссии и материально ответственное лицо.

Убыль массы зерна  за счет естественной убыли, усушки, распыла и погрешностей определения массы и качества зерна списывают после утверждения списания начальником ГХИ.

Рассмотрим порядок расчета, заполнения и оформления формы «Результаты зачистки партии» – приложения к завершающему отчету ф. № 37-авт.

Данные для определения результатов зачистки берут из заключительного отчета о движении хлебопродуктов ф. № 37-авт и реестра остатков зерна по перевеске ф. № 5-авт.

Для примера (с. 106... 108) приведены: завершающий отчет ф. № 37-авт зачищаемой партии пшеницы общей массой по приходу 6120 т и реестр по перевеске остатков зерна ф. № 5-авт.

Форму заполняют следующим образом:

- пункт 1 – колонку 3 заполняют по соответствующим данным реестра ф. № 5-авт; колонку 4 определяют как разность данных одноименных пунктов колонки 8 завершающего отчета ф. № 37-авт и колонки 3 пункта 1; в колонке 5 проставляют данные колонки 4 в процентах к физической массе по приходу на конец дня (пункт 1Ф колонки 5 ф. № 37-авт);

- пункт 2 (средний срок хранения в днях) — рассчитывают путем деления данных пункта 7 на данные пункта 1 Ф колонки 5 ф. № 37-авт. Для определения среднего срока хранения в месяцах среднее число дней делят на 30;

- пункт 3 – допустимую величину естественной убыли при хранении рассчитывают по формуле

Уе = 0,011δ (а – Кр) + Кр,

где а – норма убыли при хранении до 3 месяцев включительно, %; δ – среднее число дней хранения; 0,011 и Кр – постоянные величины: первая характеризует удельное значение ежедневных биологических потерь, связанных с жизнедеятельностью зерна и семян масличных культур; вторая – потери  зерновой массы при загрузке и разгрузке хранилищ, она равна 0,044 при закладке на хранение зерна и семян масличных культур насыпью и 0,014 – при хранении зерна и семян масличных культур в таре.

или определяют по специальным таблицам, исходя из продолжительности хранения, приведенной в пункте 2, и расходу зерна (пункт 1 Ф колонки 7 ф. № 37-авт) вместе с остатком по перевеске (колонка 3 реестра ф. № 5-авт);

- пункт 4 – допустимую величину суммарной погрешности определения массы и влажности зерна рассчитывают по данным завершающего отчета ф. № 37-авт пункта 1 Ф колонки 5 и таблицы 4;

- пункт 5 – заполняют как алгебраическую сумму данных пункта 45 колонки 8 завершающего отчета ф. № 37-авт и колонки 5 реестра остатков зерна по перевеске ф. № 5-авт. Для выражения допустимой усушки в процентах полученную сумму усушки в килограммах умножают на 100 и делят на данные пункта 1 Ф колонки 5 ф. № 37-авт;

- пункт 6 – допустимую норму распыла при очистке рассчитывают по формуле

Умс=(В1−−В2−)⋅(100−bc)+ac100−D2−,

где В1−- влажность зерна до сушки, %; В2−- влажность зерна после сушки, %; с=100-0,1В1−В2−; a и b – коэффициенты, зависящие от культуры зерна: для пленчатых  a = 0,33, b = 0,06, для остальных соответственно 0,21 и 0,07.

и данным пунктов 2 Ф и 3 Ф колонки 7 завершающего отчета ф. № 37-авт;

- пункт 7 – исходя из данных расчетов, приведенных в пунктах 3... 6 приложения, обосновывают выявленные недостатки и излишки зерна и отходов в физической и базисной массе (колонка 4 пункт 1 приложения). При этом списывают недостачи и обосновывают излишки зерна и отходов в физической и базисной массе в следующей последовательности: за счет норм естественной убыли (пункт 3), за счет отходов и норм распыла при очистке (колонка 4, пункты 1 и 6), за счет усушки и распыла (пункт 5) и при необходимости за счет норм суммарной погрешности определения массы и качества по приходу и расходу (пункт 4). Если по расчету (пункты , 3... 6) размер допустимых списаний больше

фактически выявленной недостачи (пункт 1), то по последнему используемому фактору списывают только фактически необходимую величину. При этом остаток неиспользованного права не должен превышать нормы суммарной погрешности (пункт 3 приложения);

- пункт 8 – проставляют   размер    неоправданной    недостачи;

- пункт  9 – проставляют  размер  излишка.

Литература: 3, с. 100-112.