ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ

Тезисы лекций

Тема 1  Оборудование общего назначения

Цель: Изучить классификацию оборудования

План:

1 Классификация оборудования общего назначения

2 Классификация поточных линий

1  Классификация оборудования

Технологическое оборудование для производства мучных кондитерских изделий весьма разнообразно. Однако многие группы машин и аппаратов имеют общие признаки.

В основу классификации оборудования можно положить следующие классификационные признаки: характер воздействия на продукт, характер рабочего цикла, степень механизации и автоматизации и функциональное назначение оборудования.

Классификация оборудования по характеру воздействия на продукт.

По этому признаку оборудование может быть разделено на машины  и   аппараты. В машине осуществляется механическое воздействие на продукт. При этом свойства продукта или материала не меняются. Изменяются лишь форма, размеры и другие физические параметры. Особенностью машины является наличие движущихся рабочих органов, непосредственно механически воздействующих на продукт.

В аппаратах осуществляются тепловые, электрические, физико-химические, биохимические и другие воздействия, которые вызывают изменение физических, химических свойств либо агрегатного состояния обрабатываемого продукта. Характерным признаком аппарата является наличие пространства или рабочей камеры.

Классификация оборудования по характеру рабочего цикла.

Машины и аппараты делятся на машины и аппараты периодического и непрерывного действия.

В машинах и аппаратах периодического действия продукт подвергается обработке в течение определенного промежутка времени (цикла), а затем удаляется. После этого цикл процесса повторяется. Режим работы рабочих органов такого оборудования в течение  цикла   непостоянен, непрерывно меняется.

В машинах и аппаратах непрерывного действия процесс протекает непрерывно при установившемся режиме с одновременной непрерывной загрузкой исходного сырья и выходом готового продукта. Рабочие органы оборудования работают в установившемся, стабильном режиме.

Классификация оборудования по степени механизации и автоматизации. По этому признаку машины и аппараты делятся на машины и аппараты неавтоматического, полуавтоматического и автоматического действия

В оборудовании неавтоматического действия загрузка, выгрузка, перемещение, контроль, а также отдельные технологические операции осуществляются рабочим с непосредственным воздействием  на обрабатываемый  объект.

В полуавтоматическом оборудовании все основные технологические операции выполняются машиной. Ручными являются некоторые вспомогательные операции, например загрузка и выгрузка, а также операции контроля, наладки и наблюдения.

В автоматическом оборудовании все технологические, вспомогательные и контрольные операции проводятся автоматически по заранее заданной программе. Ручными операциями в этом оборудовании являются наладка и наблюдение за работой автомата.

Классификация оборудования по функциональному назначению.

По стадиям технологического процесса и функциональному назначению технологическое оборудование производства мучных изделий можно разделить на следующие группы:

1 Оборудование для   приема, хранения и внутрифабричного транспортирования сырья.   К   этой   группе  относятся   машины, аппараты, установки и устройства, с   помощью  которых   сырье доставляется   на    предприятия,  транспортируется и хранится в складах и цехах.

2   Оборудование для подготовки сырья к производству. В эту группу   входит оборудование для получения   смеси   муки  оптимального качества; очистки муки, сахара и орехов от примесей; мойки и протирки другого сырья, а также подготовки сырья путем  его  грубого или тонкого измельчения.

3   Оборудование для тепловой  обработки.  В эту группу входит  оборудование для   нагревания, плавления, уваривания и обжарки разнообразного сырья и полуфабрикатов.

4   Оборудование для дозирования сыпучих и жидких продуктов. В эту  группу  входят дозаторы   периодического и непрерывного действия для объемного и весового дозирования одного или нескольких   компонентов с регулированием   температуры.

5  Оборудование для   приготовления однородных масс. В эту группу   входит оборудование   для   приготовления   теста, рецептурных смесей, эмульсий, сиропов, растворов и т. п., рецептурно-смесительные комплексы.

6  Оборудование для  прокатки теста и формования  тестовых заготовок.  К этой  группе относится  оборудование, применяемое для получения ленты теста, формования    заготовок штампованием,  резанием, отсадкой и другими  способами.

7  Оборудование для  выпечки изделий.  В эту  группу входят печи и печные   агрегаты для   выпечки печенья, пряников, полуфабрикатов для тортов и пирожных.

8   Оборудование для   обработки   изделий и полуфабрикатов после выпечки. В эту группу входит оборудование, применяемое для  охлаждения   выпеченных изделий и полуфабрикатов; намазывания, резания, глазирования и т. п.

9  Оборудование   для   завертывания    мучных    кондитерских изделий.  В эту  группу входят машины и автоматы для завертывания  печенья, вафель, пряников, укладки   пирожных в коробки и оклеивания картонных ящиков

.

Классификация поточных линий.

В процессе комплексной механизации и автоматизации производства отдельные машины и аппараты объединяют в агрегаты и поточные линии, что позволяет получить значительный технико-экономический эффект. Вследствие непрерывного процесса в поточных линиях можно поддерживать постоянный технологический режим, а следовательно, получать изделия с постоянными качественными показателями и уменьшать количество перерабатываемых возвратных отходов и брака.

Комплексная механизация процессов в поточных линиях позволяет устранить тяжелые и трудоемкие ручные операции, облегчить труд рабочего и повысить его производительность. Обязанности рабочего все больше приобретают характер наблюдения за работой машин.

По степени механизации и автоматизации поточные линии для производства мучных кондитерских изделий можно разделить на полумеханизированные, механизированные и автоматизированные.

Полумеханизированные поточные линии.

В этих линиях механизированы отдельные технологические операции. Передача сырья или полуфабрикатов на отдельных участках, а также дозирование сырья и полуфабрикатов, загрузка их в машины или выгрузка готовой продукции осуществляются вручную. Оборудование таких линий может быть расположено и не по поточному принципу.

Механизированные поточные линии.

В этих линиях оборудование устанавливается и связывается транспортирующими устройствами по поточному принципу.   Компоновка  линии может быть  различная:    по прямой,  Г- или    П-образной  линии, либо с размещением отдельных участков по вертикали на различных этажах.

Все процессы в этих линиях комплексно механизированы. Как правило, ручными процессами остаются только контроль за процессами и наблюдение за работой линии и иногда при загрузке исходного сырья.

Все машины и аппараты механизированных поточных линий работают непрерывно. Однако здесь применяются также и аппараты периодического действия. В этих случаях устанавливаются два попеременно работающих аппарата или один аппарат с промежуточной емкостью-накопителем, из которого полуфабрикат расходуется непрерывно.

Автоматизированные поточные лини

. Под автоматизированной линией подразумевается механизированная поточная линия, в которой параметры некоторых технологических процессов контролируются и регулируются автоматически без вмешательства обслуживающего персонала. К таким параметрам можно отнести температуру, давление, скорость, расход продукта  и др. В кондитерской промышленности полностью автоматизированных линий пока нет, созданы лишь частично автоматизированные линии

Литература  4.с.76-88,12,с.212-216

Контрольные вопросы:

1 По каким характеристикам классифицируется оборудование?

2 Какое оборудование служит для хранения сырья?

3 Назовите основные требования, предъявляемые к машинам и механизмам

Тема 2  Основные требования, предъявляемые к конструкции машин и механизмов

Цель: Изучить показатели, параметры и характеристики машин и механизмов

План:

1 Определение технологичности машин и механизмов

2 Характер конструкций машин и механизмов

.

Основные требования, предъявляемые к конструкции машин и аппаратов

Машины и аппараты должны иметь высокие технико-экономические показатели, под которыми подразумеваются отдельные параметры, отнесенные к производительности машин или аппаратов. К таким параметрам относятся, например, масса машины или аппарата, размер занимаемой площади, расход электроэнергии, пара и воды и т. п., стоимость  обслуживания и другие расходы, связанные с эксплуатацией оборудования, а также его текущим  и капитальным ремонтом.

Конструкция машин и аппаратов должна отвечать требованиям современной прогрессивной технологии. Необходимо, чтобы форма, размеры, скорости и траектории движения рабочих органов, а также такие параметры, как температура теплоносителя и т. п., соответствовали физико-механическим и химическим свойствам продукта и выбранному технологическому режиму.

Особое значение имеет выбор материалов для изготовления рабочих органов.        Многие виды сырья и полуфабрикатов содержат кислоты, поэтому некоторые рабочие органы машин и аппаратов должны выполняться из коррозионно-стойких материалов. Рабочие органы машин и аппаратов должны обладать высокой износоустойчивостью, так как попадание частиц материалов рабочих органов в пищевой продукт может сделать его непригодным к употреблению.

Конструкция деталей, рабочих органов и других узлов машины должна быть технологичной, т. е. машина должна быть изготовлена при   минимальных трудовых и материальных затратах.

Современные пищевые машины достаточно быстроходны. Даже незначительная неуравновешенность вращающихся деталей может привести к возникновению вредных динамических нагрузок, вызывающих вибрацию машин и перекрытий зданий, чрезмерный износ подшипников, излишний расход энергии и т. п., поэтому быстровращающиеся детали должны быть статически или динамически уравновешены.

Большим достоинством любой машины или аппарата является простота конструкции, облегчающая как обслуживание, так и ее ремонт.

Машины, аппараты и транспортирующие устройства не должны иметь застойных зон, где мог бы скапливаться продукт. Станины должны быть обтекаемые, закрытые. Необходимо отделять перегородками или другими устройствами технологическую часть от механической и предусматривать специальные люки и дверцы для удобной очистки и мойки оборудования.

Конструкция машин и аппаратов должна удовлетворять требованиям охраны труда и техники безопасности.

Эффективная работа технологического оборудования для производства мучных кондитерских изделий зависит от работы оборудования и установок общего назначения: энергетического оборудования (электродвигатели с аппаратурой управления и защиты, холодильные и паросиловые установки),систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и канализации грузоподъемного и транспортирующего оборудования.

Оборудование для бестарного хранения и транспортирования муки и сахара

Для бестарного хранения муки в настоящее время применяют склады закрытого и открытого типа. В первом случае емкости для хранения муки устанавливают в закрытом помещении, во втором — под открытым небом.

Бестарные прием, хранение и транспортирование муки в складе закрытого типа. Схема представлена на рис. 1

Рисунок  1.  Схема бестарного приема, хранения и транспортирования муки в закрытом складе

Емкости для хранения муки и сахара

Для хранения муки и сахара-песка применяют емкости, различные по форме, размерам, а следовательно, и вместимости. Емкости могут быть выполнены из монолитного и сборного железобетона и металла. В настоящее время емкости изготовляют только из металла.

Если отношение высоты емкости (без конусной части) к меньшему размеру сечения в плане или диаметру больше или равно 1,5, то емкость  называется  силосом,   если   меньше  -  бункером.

Наибольшее распространение получили металлические силосы и бункера прямоугольного и круглого сечения. К ним относятся емкости М-111, М-118, М-119, А1-ХБУ, ХЕ-160, ХЕ-233 и др.

Бункера М-111 и М-118 разработаны для хранения муки в складах с ограниченной высотой.

Литература  7.с.22-29 с, 132-144

Контрольные вопросы:

1 По каким параметрам характеризуется оборудование?

2 Понятие технологичности оборудования?

3 Назовите основные требования, предъявляемые к машинам и механизмам

Тема 3 Оборудование для протирки сырья

Цель: Изучение принципа работы и протирочного  оборудования

План:

1 Протирочные машины

2 Машины для измельчения

1  Протирочная машина КПУ-М

Машина состоит из корпуса 4, внутри которого расположен неподвижный сетчатый барабан 7, приводного вала 5, установленных на станине 13. Корпус снабжен загрузочным бункером 1, бункером 11 для сбора протертой массы и лючком 9 для удаления отходов.

Сетчатый барабан 7 выполнен в виде цилиндрического сита из перфорированной листовой коррозиестойкой стали, которое заключено в жесткий каркас из полосовой стали и закрыто сверху съемным кожухом, препятствующим разбрызгиванию продукта. Вал 5 приводится в движение от электродвигателя 10 через клиноременную передачу 8.

На приводном валу 5 расположен шнек 2, направляющий продукт из загрузочного бункера 1 внутрь сетчатого барабана 7. При этом продукт проходит через измельчающие лопасти 3, а затем протирается через сетку двумя билами 6 и через бункер 11 поступает в накопительный бак 12. Все детали, соприкасающиеся с обрабатываемым сырьем, изготовлены из меди или коррозионно-стойкой стали и бронзы.

Производительность машины до 6000 кг/ч, частота вращения приводного вала 500 об/мин, установленная мощность 3,5— 4,5 кВт. Габаритные размеры машины (в мм) 1940x1130X1015, масса 270 кг.

Протирочная машина для меланжа. Машина (рис. 5-1) состоит из корпуса, ситового полуцилиндра, горизонтального вала с лопастями.

Корпус 12 машины представляет собой корытообразный сосуд с торцевыми стенками 6. В корпусе расположен горизонтальный вал 1 с двумя поперечными пластинами 17, к которым крепятся резиновые лопасти 16. Вал / вращается в шарикоподшипниках 2, заключенных в корпусе 3. Корпуса подшипников вала кронштейнами 4 отнесены от стенок 6, а отверстия, через которые проходит вал, герметизируются сальниковыми уплотнениями 5. Сверху корпус закрывается " крышкой И, которая герметизируется резиновой прокладкой 9 и накидными винтами 7 с фигурными гайками 8. Крышку // снимают с помощью двух рукояток 10.

Рис.5-1

К внутренней поверхности крышки приварен фигурный короб 15, который выполнен в виде полуцилиндра, а вместе с сеткой 19 образует цилиндр. Внутрь пространства, образованного сеткой 19, коробом 15 и двумя боковыми стенками 18, по трубе 13 поступает меланж. Труба 13 снабжена уплотнением 14 в том месте, где она проходит через отверстие в корпусе 12. Резиновые лопасти 16 при вращении вала / протирают меланж сквозь отверстия сетки 19 в пространство 20, откуда он отводится по трубе 21. Не прошедшие сквозь сетку комочки и частицы периодически удаляются через крышку //.

загружается через решетку в воронку 4 с дном, которое пред-ставляет собой гофрированный спуск 5, куда из патрубка 3 подается вода. Имеющиеся в изюме камешки задерживаются на гофрированном спуске, оборудованном магнитным уловителем. Из спуска через отверстие 7 изюм попадает в сетчатый барабан 6, внутри которого от электродвигателя 9 вращается вал 5. На валу расположены винтовая спираль и Т-образные лопатки, перемешивающие и перемещающие изюм и воду вдоль барабана. Очищенный изюм отводится через патрубок 2, грязная вода стекает в сборник 1 и спускается через патрубок 10. Производительность изюмомоечной машины — 75 кг/ч.

Литература  1,с.23-36,2,с.56-82

Контрольные вопросы

1  Принцип работы молотковой дробилки

2  шариковая дробилка

Тема 4  Оборудование  для измельчения сырья

Цель: Изучение принципа работы  измельчающего оборудования

План:

1 Машины для измельчения

2 Меланжер.

3 Пятивалковая мельница

1 Оборудование для измельчения сырья

Для облегчения и ускорения тепловой обработки, перемешивания, транспортирования, дозирования и других процессов обработки сырье измельчают.

Существуют различные способы измельчения — раздавливание, истирание, раскалывание и удар. В зависимости от структурно-механических свойств продукта выбирают и соответствующие виды измельчения. Для растительного сырья - раздавливание, истирание, удар; для хрупких продуктов - раздавливание,  удар. Обычно для измельчения выбирают комбинации из нескольких способов, например раздавливание и истирание, истирание и удар.  Раздавливание применяют главным образом при крупном   и   среднем   измельчении,   а   истирание  -  при   тонком.

В зависимости от применяемого способа измельчающие машины можно разделить на оборудование истирающего и раздавливающего действия (мельницы) и оборудование ударного действия (дробилки).

К оборудованию истирающего и раздавливающего действия, •относятся валковые мельницы и меланжеры.

Валковые мельницы применяют для измельчения всех видов пищевых продуктов с получением как крупных, так и тонко измельченных частиц. Количество валков в них колеблется от двух до восьми. На кондитерских предприятиях наиболее широко применяют трех-, пяти- и восьмивалковые мельницы. Продукт в валковых мельницах может двигаться сверху вниз, снизу вверх или комбинированно. При движении снизу вверх мелкие частицы всегда находятся над крупными. В случае падения частиц качество конечного продукта не ухудшится, что произошло бы при, об.ратном движении. Следовательно, такое направление продукте предпочтительнее, если после валковой мельницы не предусматривается дополнительное измельчение.

К  измельчающему   оборудованию  ударного  действия  относятся дробилки,  рабочими органами  которых являются  молотки, штифты, фигурные пальцы и т. д.

Меланжер. Это измельчающая машина, которая применяется для измельчения крупных частиц сырья и полуфабрикатов, например сахара-песка, орехов, вафельных возвратных отходов и т. д. Одновременно с измельчением на этой машине смешивают различные компоненты: сыпучие, пластичные и жидкие.

Рис. 5. Меланжер

Различают два вида меланжеров — с вращающейся и неподвижной    чашей.    Наиболее распространены   меланжеры   с вращающейся чашей. Меланжеры  с вращающейся  чашей  служат для  дробления и перемешивания густых и полугустых масс.

Пятивалковая мельница. Эта измельчающая машина относится к оборудованию истирающе-раздавливающего действия. Применяется для измельчения ореховых, шоколадных и других кондитерских масс. Мельница (рис. 7) выполнена так, что четыре валка расположены один над другим и только первый смещен в сторону. Опоры валков установлены в двух боковых

стойках, на которых смонтированы регулирующая и контрольно-измерительная аппаратура.

Приспособление 722-12М.

Предназначено для размола крошки и входит в комплект универсального привода УП 724-М. Приспособление (рис. 7) состоит из двух разъемных частей: редуктора и терочного корпуса с бункером

Молотковая дробилка 8-М. В молотковых дробилках продукт разрушается в результате ударов по нему стальных молотков, ударов частиц о кожух дробилки и вследствие истирания их ,о   штампованное  сито,   являющееся  частью  кожуха   дробилки.

Молотковая дробилка 8-М применяется для получения сахарной пудры из сахара-песка. Дробилка устроена следующим образом.

Литература  1,с.23-36,2,с.56-82

Контрольные вопросы

1  Принцип работы молотковой дробилки

2  шариковая дробилка

3  комбинированная дробилка, устройство

4  назначение и принцип штифтовой дробилки

Тема 5 Оборудование для   темперирования  кондитерских масс и расплавления жира

Цель: Изучить устройство и принцип работы темперирующего оборудования

План:

1 Темперирующий аппарат ШБ-1Э

2 Темперирующая машина JWT-250

3 Диссуторы и варочные котлы

Жидкие кондитерские массы (эмульсии, начинки и т. п.) обрабтвают при определенных температурах и постоянном перемешивании. Накапливание таких продуктов в определенных количествах, придание и поддержание постоянной температуры (темперирование) осуществляются в темперирующих аппаратах.

Темперирующий аппарат ШБ-1Э.

Используется в качестве промежуточной емкости для готовой эмульсии в линии по производству печенья; а также отдельно.

Темперирующая машина JWT-250. Предназначена для смешивания и темперирования различных кондитерских масс: начинок, конфетных, шоколадных масс и т. д.

Аппарат Х-15Д. Предназначен для растапливания жира. Аппарат Х-15Д (рис. IV.3) состоит из бака с коническим днищем, мешалки, привода, бачка постоянного уровня.

Диссуторы и варочные котлы

В кондитерской промышленности для растворения, уваривания или подогрева различных кондитерских масс применяются диссуторы, двухстенные открытые варочные котлы различной вместимости: 12, 60 и 150 л, опрокидывающиеся (с поворотной чашей типа ДВ-41А и др.) и неопрокидывающиеся (стационарные типа 6-А, 5-А), без мешалок и с механическими мешалками, причем последние используются иногда в качестве рецептурных темперирующих сборников; вакуум-аппараты (типа 31-А, М-184 и др.), установка Т1-ХСП. Заварное тесто приготовляют на аппарате БЭ.

Открытый варочный котел Д9-41А. Применяется для растворения сахара-песка и уваривания сиропа.

Варочный котел 28-А неопрокидывающийся с механической мешалкой. Благодаря наличию мешалки котел может быть использован для уваривания различных кондитерских масс или в. качестве темперирующего рецептурного сборника для конфетных и других масс.

Рис. 9 Штифтовая дробилка

Сироповарочные станции

Приготовление помадных, фруктовых и других масс начинается с растворения сахара-песка в воде — приготовления сахарного сиропа.

Вакуум-аппараты

Для уваривания фруктовых масс применяются вакуум-аппараты различных конструкций: сферический 31-А, двухкамерный универсальный М-184, однокамерный вертикальный ВНИИКОП-2 и др.

Создание разрежения в камере уваривания позволяет интенсифицировать процесс парообразования при более низкой температуре.

Универсальный вакуум-аппарат М-184 с автоматической разгрузкой. Аппарат предназначен для уваривания в небольших количествах начинок и других кондитерских масс.

Литература: 2,с.11, 126

Контрольные вопросы

1 Принцип работы сироповарочной станции

2 Назначение диссутора и его характеристики.

3 Темперирующий аппарат ШБ-1Э

4 Темперирующая машина JWT-250

Тема 6 Оборудование для приготовления однородных масс

Цель: Изучить устройство и принцип работы агрегатов для приготовления однородных масс

План:

1 Оборудование периодического действия для приготовления однородных масс

2 Тестомесильная машина TJW-63M с z-образными лопастями

1  Оборудование периодического действия для приготовления однородных масс

Для замеса теста, приготовления рецептурных смесей, эмульсий, сиропов, растворов, других однородных масс и, в случае необходимости, насыщения их воздухом применяют смешивающие и взбивальные машины.

Для замеса теста применяются различные тестомесильные машины. Каждая тестомесильная машина состоит из трех основных элементов: емкости для замеса теста, месильного органа и его привода. Все тестомесильные машины по характеру работы делятся на машины периодического и непрерывного действия; по типу емкости — на машины со стационарными емкостями и подкатными дежами, которые в процессе работы могут вращаться свободно или принудительно; по расположению и характеру движения месильного органа машины бывают с горизонтальной, вертикальной и наклонной осью вращения месильного органа, с плоским качательным и сложным пространственным движением. В зависимости от частоты вращения месильного органа машины бывают тихоходные — с частотой вращения месильного органа от 15 до 60 об/мин и быстроходные — с частотой вращения 80—280 об/мин.

Оборудование, применяемое для приготовления однородных масс, по конструктивным признакам подразделяется на лопастные, пропеллерные, турбинные, роторные машины.

Перемешивающие, тестомесильные и взбивальные машины периодического действия имеют горизонтальный, вертикальный или совершающий сложное движение рабочий орган.

К оборудованию периодического действия с горизонтальной осью вращения рабочего органа относятся машины ТМ-63, ХВА, ХК-459А, ШС и др.; к оборудованию с вертикальной осью вращения рабочего органа — машины МВ-35, МВ-60, ВМ-2, РР-80 и др.; к оборудованию со сложным движением рабочего органа — машины М5-ШСА, «Стандарт» и др

2  Тестомесильная машина TJW-63M с z-образными лопастями.

Литература: 7,с.12-20,16,с.31-35

Контрольные вопросы:

1 Из каких элементов состоит тестомесильная машина?

2 Какое оборудование применяется для приготовления однородных масс?

3 Принцип работы тестомесильной машины

Тема 7  Поточные линии. Классификация и структура поточных линий

Цель: Ознакомиться с классификацией поточных линии по всем характеристикам

План:

1 Классификация и структура поточных линий

2 Механизированные поточные линии производства сахарного и затяжного печенья

3  Механизированная поточная линия производства вафель с жировой начинкой.

4  Механизированная поточная линия производства пряников.

1 Классификация и структура поточных линий

Для выпуска определенного сорта мучных кондитерских изделий в соответствии с технологическим процессом разрабатывается технологическая схема, показывающая последовательность выполнения операций, начиная от подготовки сырья и кончая получением готовых изделий. На современной кондитерской фабрике все технологические операции выполняются с помощью машин и аппаратов. Технологическая схема, в которой приведены все виды оборудования, используемого при технологических операциях, называется машинно-аппаратурной с х е-м о й. Независимо от вида выпускаемой продукции любую машинно-аппаратурную схему можно условно разделить на три участка: подготовка сырья к производству, приготовление полуфабрикатов и получение готовых изделий.

В процессе комплексной механизации и автоматизации производства отдельные машины и аппараты объединяют в агрегаты и поточные линии.

Поточной линией называется совокупность специализированных технологи ским процессом и связанных между собой транспортными устройствами.ческих машин, расположенных в соответствии с определенным технологиче

По виду связи между машинами поточные линии могут быть разделены на следующие типы:

1. Линии с жесткой связью между машинами и непосредственной передачей обрабатываемого объекта от одной машины к другой. В таких линиях все машины  от 1-й до п-й должны работать с ритмом, одинаковым или кратным ритму основной машины линии.

- Линия с гибкой связью между машинами,
В этих линиях работа кал-сдой машины не является строго 311Исимой от выбранного ритма линии. Между каждыми двумя Mi-шинами   устанавливается  приемник-накопитель  2  с  конвейером-перегружателем.

- Линии  с  полугибкой  связью.     Такие  линии обычно разделяются на отдельные участки, состоящие из группы машин  с жесткими связями. В свою очередь, участки соединены между собой гибкими связями в виде приемников-накопителей 2 с конвейерами-перегружателями.

По степени механизации и автоматизации поточные линии предприятий' кондитерской промышленности можно разделить на следующие виды: немеханизированные, полумеханизированные, механизированные, автоматизированные и автоматические.

Немеханизированные поточные линии характеризуются Т6М, что все технологические и транспортные операции в них выполняются вручную. Такие линии являются первым этапом организации поточного производства. Они позволяют дифференцировать технологический процесс, вести разделение труда и специализировать рабочие места, а также применять единый ритм производства.

В полумеханизированных линиях большая часть трудоемких технологических и транспортных операций механизирована И выполняется без непосредственного применения ручного труДй, Вручную, как правило, выполняются операции подачи полуфабриката  в технологические  машины,  контроля  и  регулирования технологического процесса.

Под механизированной поточной линией понимают линию с полной, комплексной механизацией всех технологических, транспортных и установочно-съемных операций, выполняемых без применения ручного труда. Контроль и регулирование параметров технологических процессов здесь осуществляются еще вручную.

В автоматизированных поточных линиях при комплексной механизации всех технологических, транспортных и установочно-съемных процессов и операций применяются устройства для автоматического контроля и регулирования основных технологических процессов, в том числе тепловых, операций по дозированию сырья и полуфабрикатов и т. д.

Автоматические поточные лини и, являющиеся высшей формой организации поточного производства, представляют собой механизированные линии, оснащенные комплексом автоматических устройств для контроля и регулирования всех технологических операций и управления машинами и агрегатами, входящими в линию, без применения ручного труда. При полной (комплексной) автоматизации машины и агрегаты поточных линий выполняют работу с наивысшими (или близкими к ним) технико-экономическими показателями, например по производительности,  КПД,  себестоимости  продукции   и т.  д.

В кондитерской промышленности в настоящее время применяются только автоматические участки, входящие в поточную линию.

По структуре потока поточные линии могут быть однопоточными, многопоточными и смешанными.

На однопоточных линиях из одного вида сырья вырабатывается один вид продукции. Производительность и ритм работы всех машин и аппаратов в этих линиях должны соответствовать производительности и ритму работы основной машины, имеющей определяющее значение для данного потока.

Многопоточные линии могут быть со сходящимися, расходящимися и параллельными потоками. При сходящемся потоке (рис. XI.2, а) из нескольких видов сырья или полуфабрикатов вырабатывается несколько видов конечного продукта, а при параллельном— один  или  несколько  видов изделий.

Если производительность технологических машин значительно меньше производительности поточной линии, где они установлены, то создаются линии с параллельными потоками, в которых осуществляется одновременное параллельное питание полуфабрикатом ряда технологических машин.

Питание параллельных участков поточных линий может осуществляться от одного общего конвейера или от индивидуальных конвейеров.

В многопоточных линиях можно выделить главные и вспомогательные потоки. На главном потоке производятся основные операции по изготовлению изделия, а на вспомогательном — операции по изготовлению дополнительного полуфабриката, тары и т. д. Производительность и ритм работы вспомогательных потоков должны подчиняться ритму работы главного потока.

В поточных линиях со смешанными потоками из нескольких видов сырья и полуфабрикатов можно вырабатывать несколько видов готовых изделий.

По компоновке поточные линии предприятий кондитерской промышленности могут быть разделены на следующие виды:

1.	Сквозные, в которых осуществляется полный цикл изготовления или обработки продукта с непрерывным переходом обрабатываемого объекта от одной технологической операции к другой. Сквозные линии могут быть вертикальными и горизонтальными.

В вертикальных линиях широко применяется гравитационный транспорт, они компонуются в виде прямой линии.

Сквозные горизонтальные линии могут компоноваться в виде прямой линии, линии Г- и П-образной формы, со встречным движением обрабатываемых объектов и передачей их с одного участка на другой.

2.	Замкнутые,  которые  применяются  в случае  изготовления и транспортирования  изделий   при   помощи   приспособлений спутников: форм, лотков, поддонов и т. д., возвращающихся после освобождения от изделий к исходной позиции линии. Замкнутые линии могут быть вертикальными и горизонтальными.

В горизонтальных линиях применяются замкнутые системы конвейеров с поворотными или другими перегружающими устройствами. Вертикально-замкнутые конвейерные системы обычно не требуют специальных перегружающих устройств.

3.	Смешанные линии, включающие в себя сквозные и замкнутые участки, в которых используются приспособления-спутники.

2 Механизированные поточные линии производства сахарного и затяжного печенья.

Изделия из сахарного теста обладают значительной пористостью, хрупкостью и на бухаем остью. Изделия из затяжного теста обладают пористостью, но имеют меньшую хрупкость и набухаемость. Эти различия в основном определяются различными режимами приготовления теста. Сахарное тесто после непродолжительного замеса сразу подается на формование тестовых заготовок, а затяжное подвергается длительному замесу и последующему брожению, благодаря чему оно становится упругим. Затяжное тесто готовят из муки со средним (30%) количеством слабой и средней клейковины.

Производство сахарного и затяжного печенья состоит из следующих стадий: подготовки сырья к производству, приготовления теста, формования тестовых заготовок, выпекания, охлаждения и упаковывания печенья.

Мука (рис. 26) из автомуковоза 19 пневмотранспортом подается на склад в бункера 20 на бестарное хранение. Необходимое для производства количество муки поступает в рассев 22, после чего просеянная и очищенная от ферропримесей мука собирается в производственном силосе 21. Рассев снабжен сборником отходов 24 и рукавным фильтром 23, очищающим воздух, применяемым при пневмотранспорте муки. Из производственного силоса порция муки дозатором 25 перегружается в промежуточный сборник 27, а затем в смеситель 28, где она в соответствии с рецептурой смешивается с крахмалом и крошкой. Крошка готовится из возвратных отходов печенья путем измельчения в дробилке 17 и дозируется пневматическим роторным питателем 18 в промежуточный сборник 26. На этом заканчивается стадия подготовки муки.

Тесто готовят путем смешивания муки с эмульсией, в кото-руют входят сахар-песок, молоко, жир, меланж, соль и другие компоненты.

Сахар-песок просеивается через сито 15, измельчается в сахарную пудру в дробилке 14 и дозатором 13 подается в смеси-тель-эмульсатор //. Туда же из промежуточных сборников-дозаторов 8 подаются инвертный сироп, молоко, жир, меланж, вода. Инвертный сироп готовится из просеянного в просеивателе 1 сахара-песка, который из промежуточного сборника 2 подается на уваривание в котел 5, куда добавляются вода и небольшое количество соляной кислоты, необходимой для инверсии сахарозы. Инвертный сироп фильтруется в сборнике 4 и насосом 5 подается в сборник-дозатор 8.

Жир из цистерны 6 и молоко из цистерны 10 подаются в сборники-дозаторы 8 насосами 7 и 9.

Приготовленная эмульсия насосом 12 перекачивается в промежуточный сборник 16, а затем поступает на замес теста на участок приготовления сахарного теста в тестомесильную машину 30 или дозатор 33 на участок приготовления затяжного теста.

В тестомесильную машину непрерывного действия 30 непрерывно дозатором 29 из смесителя 28 подается мука, где она смешивается с эмульсией. Продолжительность замеса  10—20 мин.

Все емкости для жидкого сырья и эмульсии, смеситель-эмульсатор и месильная машина снабжены водяными рубашками, с помощью которых поддерживается температурный режим ведения технологического процесса. Контроль и регулирование осуществляются автоматическими регуляторами температуры.

Рис.26, Механизированные поточные линии производства сахарного и затяжного печенья

Слоеная лента теста из ламинатора поступает на штампо-вально-режущий агрегат 38, где она прокатывается до необходимой толщины. Затем из ленты теста вырезаются заготовки, которые прокалываются насквозь. Через полученные каналы при выпечке удаляются газы, образующиеся в результате разложения химических разрыхлителей. На поверхность заготовок наносится несложный рисунок, сделанный надрезом.

Отформованные тестовые заготовки поступают в печь 39, которая имеет две или три зоны с переменным температурным режимом. Температура меняется вначале от 160—200 до 300— 350 °С с последующим снижением до 250 °С. Продолжительность выпечки 2,5—3,5 мин.

Дальнейшие операции одинаковы как для сахарного, так и затяжного печенья.

Готовое печенье предварительно охлаждается воздухом в охладителе 40 в течение 3—5 мин до температуры 35—45 °С, затем стеккером 41 укладывается на ребро, дополнительно охлаждается в камере 42 и подается на автомат 43 для упаковывания в пачки или конвейером на весы 46, а далее на фасование в короба 44, 47, которые заклеиваются и укладываются в штабеля 45.

Производительность линии 230 — 1000 кг/

Механизированная поточная линия производства вафель с жировой начинкой.

Плоские вафли с начинкой изготовляют из вафельного пласта, состоящего из нескольких вафельных листов, прослоенных начинкой. Пласт разрезают на вафли требуемого размера. Приготовление вафельного теста и начинки осуществляется непрерывным способом на специальных станциях

Рис.  27. Механизированная поточная линия производства вафель с жировой начинкой

4  Механизированная поточная линия производства пряников.

Производство пряников состоит из следующих основных стадий: подготовки муки к производству, приготовления сахарно-паточного и тиражного сиропов, солевого раствора; плавления жира;

замеса теста,   формования,   выпечки,   тиражения,   охлаждения пряников и их упаковывания.

Рис. 28. Механизированная поточная линия производства пряников

Литература: 4,с. 138-146

Контрольные вопросы:

1 Какое оборудование входит в поточную линию для производства печенья?

2 Какое оборудование входит в поточную линию для производства пряников ?

Тема 8. Поточные линии и оборудование для производства карамели.

Цель : изучить все технологическое оборудование для производства карамели

План:

1 Машинно-аппаратурные схемы производства карамели

1 Машинно-аппаратурные схемы производства карамели

Карамельные изделия составляют около 20...22 % всей выработки кондитерской продукции в стране.

Основное сырье для производства карамели и драже — это сахар, патока и различные фруктово-ягодные заготовки. Кроме фруктовых масс при изготовлении карамели различного ассортимента для начинок применяются помадные, орехово-шоколадные, ликерные, молочные, сбивные и другие кондитерские массы.

Карамель изготовляют путем уваривания предварительно приготовленного сахаро-паточного карамельного сиропа влажностью 15...16 % в карамельную массу влажностью 1,5...2,5 % и последующего формования охлажденной и обработанной карамельной массы. Отформованную карамель затем охлаждают до 40...45 °С, завертывают или фасуют в пачки и упаковывают в торговую тару.

Ассортимент карамели делится на две основные группы: карамель с начинками, составляющая примерно 90 %, и леденцовая карамель — без начинки. Карамель с начинками выпускается завернутой и открытой (без обертки), фасованной.

Открытую карамель, изготовляемую обычно в форме мелкой «подушечки», «шарика» и т.п., для увеличения сроков хранения и слипания глянцуют, нанося на поверхность карамели тонкий воскожировой слой (глянец), и покрывают защитным слоем сахара-песка, какао-порошка и т.п. (обсыпка, дражирование, кондирование). Глянцованную карамель фасуют в картонные коробки (пачки) или в целлофановые пакеты.

Леденцовую карамель выпускают в форме параллелепипеда (с двумя прямоугольными или квадратными гранями) с поштучной заверткой («Театральная», «Дюшес», «Барбарис», «Мятная» и т.п.), в виде карамельных таблеток, завернутых в тюбики, в виде штампованных фигурок (монпансье), расфасованных преимущественно в жесткие коробки.

На кондитерских предприятиях в зависимости от ассортимента применяют следующие разновидности поточных линий производства карамели:

полумеханизированные поточные линии производства различных сортов карамели;

механизированные поточные линии производства завернутой карамели с начинкой (фруктово-ягодной, переслоенной и др.);

механизированные поточные линии производства открытой глянцованной (или обсыпной) карамели с начинкой (с последующей фасовкой);

автоматизированные поточные линии производства леденцовой завернутой карамели.

Рис. 31. Механизированная поточная линия производства карамели с начинкой, переслоенной карамельной массой

Литература: 15, с.76-89, 2,с.66-77

Контрольные вопросы:

1 Поточная линия производства глянцевой карамели.

2  Поточная линия для производства обычной карамели.

3  Поточная линия для производства карамели с начинкой прослоенной про       линовой массой.

4  Автоматизированная поточная линия производства леденцовой завёрнутой

Тема 9  Поточные линии для производства конфет и ириса

Цель: изучить оборудование для производства конфет и ириса

План:

1 Ассортимент  конфет и  классификация линий их выпускающих

2  Машинно-аппаратурные схемы производства конфет и ириса

3  Оборудование для формования корпусов конфет

1 Ассортимент  конфет и  классификация линий их выпускающих

В общем объеме производства кондитерских изделий конфеты и ирис занимают 25%.

Конфеты и ирис - это кондитерские изделия преимущественно мягкой консистенции, изготовляемые на сахарной основе.

Ассортимент этих изделий весьма разнообразен; в него входят следующие основные группы изделий:

-  конфеты, глазированные шоколадной глазурью, с помадными, помадно-молочными, фруктово-желейными, ликерными, сбивными, пралиновыми на ореховой основе и другими корпусами; при этом корпуса конфет могут быть изготовлены из одной или нескольких масс, иногда переслоенных вафлями;

- конфеты неглазированные молочные, помадные, помадно-желейные двух- и трехслойные, пралиновые типа батончиков и пр.;

- ирис (сливочный, молочный): твердый тираженный с частично закристаллизованной массой и полутвердый — литой с аморфной структурой.

Основным сырьем и полуфабрикатами для производства конфет и ириса являются сахар, патока, сгущенное молоко, фруктово-ягодные заготовки, орехи и другие жиросодержащие ядра.

Производство конфет состоит в основном из следующих стадий: приготовления конфетных масс, формования корпусов конфет, глазирования корпусов, завертывания и упаковывания.

Различают следующие способы формования корпусов конфет и ириса:

-  отливка жидких конфетных масс в ячейки форм из кукурузного крахмала с последующей выстойкой отлитых корпусов конфет в этих же формах;

- изготовление однослойных или многослойных пластов из различных густых кондитерских масс путем размазывания или прокатки пласта с последующей выстойкой и резкой на отдельные изделия или корпуса конфет;

- выпрессовывание конфетных, главным образом, жирных прали-новых масс через отверстия матриц в виде непрерывных жгутов круглого или прямоугольного сечения с последующим охлаждением и резкой жгутов на отдельные изделия или корпуса для глазирования;

-  отсадка конфетных масс через отверстия матриц различных очертаний с получением конфет куполообразной или шаровидной формы;

- непрерывное вытягивание жгута ирисной массы, прокатка его в рифленых роликах с получением прямоугольного сечения и резка на отдельные изделия.

В зависимости от требуемого ассортимента, принятой технологии, мощности и степени механизации предприятий на кондитерских фабриках для производства конфет и ириса могут быть использованы следующие разновидности поточных линий:

- для производства отливных глазированных конфет — механизированные поточные линии с ускоренной выстойкой корпусов и автоматическим или полуавтоматическим завертыванием конфет;

-  для производства многослойных конфет — механизированные поточные линии с валковыми формующими механизмами или полумеханизированные линии с размазными каретками;

- для производства пралиновых конфет -  механизированные или полумеханизированные линии с формованием масс выпрессовыванием;

-  для производства ириса — механизированные линии производства завернутого ириса с агрегатом для непрерывного уваривания и охлаждения ирисных масс.

Наряду с этим применяется также различное оборудование для полумеханизированного производства некоторых видов конфет, в том числе десертных сортов.

2  Машинно-аппаратурные схемы производства конфет и ириса

Механизированная поточная линия производства отливных глазированных конфет с автоматическим завертыванием. Предназначена для изготовления и автоматического завертывания отливных глазированных конфет с помадными, помадно-молочными, фрукто-во-желейными и другими корпусами.

На линии механизированы следующие процессы: приготовление различных конфетных масс, формование корпусов конфет отливкой в крахмал, ускоренная выстойка отлитых корпусов конфет в потоке, очистка их от крахмала, глазирование шоколадной или жировой глазурью, завертывание глазированных конфет в потоке, и транспортировка завернутых конфет, взвешивание и упаковывание их в торговую тару. При этом процесс взвешивания, завертывания и упаковывания изделий в торговую тару автоматизированы.

Рис.32. Механизированная поточная линия производства отливных глазированных конфет с автоматическим завертыванием.

Литература: 13,с.3-7

Контрольные вопросы

1  Как классифицируются линии для производства конфет и ириса?

2 Агрегат для формования корпусов конфет.

3 Какие способы формования корпусов конфет и ириса Вы знаете ?

Тема 10    Оборудование для формования корпусов конфет

Цель: изучить оборудование для формования корпусов конфет

План:

1 Изучение механизма отливки конфет

2 Помадовзбивальная машина

3  Оборудование для формования корпусов конфет

Оборудование для формования корпусов конфет

Отливкой получают корпуса конфет из помадных и фруктово-желейных конфетных масс, которые при температуре 60...80 °С обладают достаточной текучестью. Конфетные массы готовят на универсальных или специализированных рецептурно-смесительных комплексах. Корпуса конфет формуют на конфетоотливочных машинах, а для ускорения процесса структурообразования их охлаждают в установках ускоренной выстоики шахтного и люлечного типа.

Универсальный комплекс для приготовления конфетных масс. Изображен на рис. 41 (поз. 1...12). Комплекс предназначен для приготовления помадных и фруктово-желейных масс. Сахарная помада представляет собой систему, состоящую в основном из двух фаз: твердой фазы — кристаллов сахарозы и окружающей ее жидкой фазы, представляющей собой насыщенный раствор сахарозы и патоки или инвертного сиропа. Третьей фазой можно считать содержащееся в помаде незначительное количество воздуха (около 2%). Помада хорошего качества содержит кристаллы сахарозы размером не более 12 мкм.

Рис. 33. Помадовзбивальная машина ШАЕ с охлаждаемым шнеком

Помаду из уваренного концентрированного конфетного сиропа получают на универсальном комплексе в помадовзбиваль-ной машине.

Помадовзбивальная машина ШАЕ с охлаждаемым шнеком. Машина (рис. 33) состоит из станины, на которой установлены электропривод, секционный корпус, к которому подведены магистрали водяного охлаждения.

Литература: 13,с.3-7

Контрольные вопросы:

1 Темперирующая машина с четырёхзонной горизонтальной камерой.

2 Агрегат 317-E-9 для формования плиточного шоколада с двумя отливочными головками.

3 Агрегат для формования шоколадных фигур.

4 Универсальные агрегаты для формования шоколадных изделий с начинкой и без начинки.

5 Какие способы формования корпусов конфет и ириса Вы знаете ?

Тема 11  Поточные линии и оборудование для производства шоколада

Цель: Изучить оборудование для производства шоколада

План:

1  Машинно-аппаратурная схема производства шоколада

2  Оборудование для подготовки и первичной обработки какао-бобов

3 Оборудование для приготовления шоколадных масс

4  Машины для конширования шоколадных масс.

5  Оборудование для формования шоколадных изделий

6 Агрегат для формования шоколадных фигур

1  Машинно-аппаратурная схема производства шоколада

Основным сырьем для получения шоколадных изделий являются какао-бобы, импортируемые из стран Африки и Южной Америки, и сахар. В России вырабатывают шоколадные изделия следующих видов: плиточный шоколад с массой плиток от 4 до 300 г; шоколадные изделия с начинками в виде батончиков, рожков, конфет «Ассорти» и др.; узорчатый шоколад в виде мелких пластинок различной конфигурации; пустотелые фигурные шоколадные изделия; шоколадные медали; пористый шоколад.

В зависимости от способа обработки шоколад делят на десертный, обыкновенный и пористый.В качестве добавок используют молоко и молочные продукты, обжаренные (дробленые или тертые) ореховые ядра (миндаль, фундук, кешью и арахис), кофе жареный, молотый или в виде пасты, вафли в виде крупки, измельченные кукурузные хлопья, фрукты (цукаты, цедра, сухофрукты), грильяж и специальные добавки (измельченный орех, витамины).

При получении шоколада применяют следующие начинки: по-мадно-фруктовую, ореховую, арахисовую, шоколадную, фрукто-во-мармеладную, шоколадно-кремовую, помадно-шоколадную, помадно-сливочную, пралине с вафлями и без вафель.В процессе производства шоколада получают какао-жмых, из которого затем изготавливают какао-порошока
     На кондитерских фабриках в соответствии с ассортиментом выпускаемых шоколадных изделий устанавливают поточные линии для производства шоколадных плиток, батончиков, конфет «Ассорти» и др.

При этом из части какао тертого отпрессовывают какао-масло, которое затем подают на линию производства шоколада. Из какао-жмыха получают какао-порошок, часть которого используется в кондитерском производстве, а часть фасуется и отправляется в торговую сеть.

Поскольку оба производства (шоколадных изделий и какао-порошка) используют одно и то же сырье — какао-бобы, то и вырабатывают эти изделия на одном и том же оборудовании. На рис. 34 представлена машинно-аппаратурная схема поточной линии производства шоколадных изделий и какао-порошка.

Какао-бобы из силосов или из мешков взвешивают на весах 9, а затем подают в очистительно-сортировочную машину 8, где их очищают от механических примесей.

После очистки какао-бобы подаются конвейерами в шахтную сушилку 7, где они проходят термическую обработку в течение

Рис. 34. Машинно-аппаратурная схема механизированной поточной линии производства шоколада и какао-порошка

45...60 мин при температуре 140...180 °С. При этом содержание влаги в какао-бобах уменьшается с 7 % до 2 %, оболочка какао-бобов становится хрупкой и легко отделяется от ядра. В процессе обжаривания в како-бобах образуются вещества, определяющие вкус и аромат какао.

Сушилка, кроме зоны обжаривания, имеет зону охлаждения, где температура какао-бобов снижается до 35...40 "С. Обжаренные и охлажденные какао-бобы поступают в дробильно-сортировочную машину 6, в которой они раздавливаются и разделяются на какао-крупку и оболочку, которая называется какаовеллой. Выход какао-крупки после дробления должен составлять не менее 87 % обжаренных какао-бобов. Содержание какао-крупки в какаовелле не должно превышать 0,5 %. Для отделения ферропримесей какао-крупка проходит через магнитный сепаратор 5.

Из дробильно-сортаровочной машины какао-крупка пневматически подается в бункер 4, расположенный над размольным агрегатом, который состоит из молотковой дробилки 3, дисковой 1 и шариковой 2 мельниц.

При измельчении происходит разрыв клеток какао-бобов, из которых вытекает какао-масло. Полученная суспензия поступает в сборники 10 и 12 двух линий: для получения какао-масла и шоколада.

Какао-масло получают на гидропрессовой установке 11 путем прессования какао-тертого. Прессование происходит при температуре 90...96 °С. Гидравлический пресс установки имеет 6... 14 рабочих камер, расположенных последовательно. Каждая камера снабжена двумя фильтрующими элементами, что позволяет ускорить процесс отжатия какао-масла. Из пресса диски какао-жмыха направляются на предварительное грубое измельчение в жмыходробилку 30. Полученные гранулы жмыха поступают в бункер 29, где они охлаждаются до температуры цеха. После охлаждения гранулы жмыха проходят магнитоулавливатель 28, а затем направляются в размольный агрегат 27. Полученный какао-порошок охлаждается, отделяется от воздуха, подается в расходный сборник 26 и упаковывается на фасовочном автомате. Какао-порошок фасуют в картонные коробки, которые затем оклеивают целлофаном в машине 22. Какао-масло из пресса подается в дозаторы 13,17.

Какао-тертое, которое было подано в сборник 12 на линию приготовления шоколада, сначала поступает в рецептурно-смеситель-ный комплекс, который снабжен дозаторами 13 и смесителем 15. Кроме какао-тертого дозаторы подают в смеситель какао-масло, сухое молоко (или сухие сливки), сахарную пудру и другие добавки. Так как сахарную пудру сложно транспортировать, сахар-песок измельчают в молотковой дробилке 14 непосредственно перед подачей на дозирование.

Полученная смесь конвейером направляется к пятивалковым мельницам 16. После вальцевания смесь проходит магнитоулавливатель 18 и подается в шоколадоотделочные машины 19, в которых ее разводят какао-маслом, поступающим из дозатора 17. На этой же стадии в шоколадную массу добавляют разжижитель.

Массу перемешивают в течение 15...20 мин. при температуре 40...45 "С, а затем обрабатывают в течение 3...5 ч для обыкновенного шоколада и до 72 ч для десертных сортов шоколада (в этом случае температура обрабатываемой массы должна быть 60...70 °С).

Полученную шоколадную массу перед формованием из нее изделий темперируют на автоматической непрерывнодействующей машине 24. Температура готовой шоколадной массы после темперирования должна быть 30...31 °С.

Затем шоколадную массу отливают на автоматическом формующем агрегате 23 в предварительно нагретые до 33...35 "С формы.

Температура шоколада освобожденного из форм должна быть 12... 15 °С. Готовый шоколад подают на упаковывание в заверточную машину 21. Упакованные изделия укладывают в гофрокороба, клапаны которых заклеивают на машине 20.

В полученном шоколаде должно быть (%): сахара — 55...66, какао тертого и какао-масла - 20...45, влаги - 1,2...5, клетчатки — не более 3...4. Степень измельчения (по методу Реутова) — 92...96 % частиц размером менее 30 мкм.

Из приведенного описания схемы видно, что шоколад получают на оборудовании, которое можно объединить в следующие группы:

оборудование для подготовки и первичной обработки какао-бобов;

оборудование для приготовления шоколадных масс;

оборудование для формования (отливки) шоколадных изделий;

оборудование для прессования какао-тертого и производства какао-порошка;

оборудование для завертывания шоколадных изделий и фасования какао-порошка.

Литература: 2,с.56-67

Контрольные вопросы:

1  Машинно-аппаратурная схема производства шоколада

2  Оборудование для подготовки и первичной обработки какао-бобов

3 Оборудование для приготовления шоколадных масс

4  Машины для конширования шоколадных масс.

5  Оборудование для формования шоколадных изделий

6 Агрегат для формования шоколадных фигур