Вариант 3 тестового опроса (ответить в письменном или электронном виде)

  - Что является движущей силой фильтрования:

- Разность давлений.

- Центробежная сила.

- Разность концентраций.

- Разность давлений либо центробежная сила.

- Разность потенциалов .

*****************************

  - Примером продуктового фильтрования является:

- Осветление вина.

- Очистка молока от механических загрязнений.

- Очистка бульонов.

- Осветление пива и виноматериалов .

- разделение дрожжевых суспензий

******************************

  - Какие конструкции фильтров используют в пищевой промышленности:

- Рамный.

- Барабанные.

- Дисковые.

- Ленточные.

- Рамные, барабанные, дисковые, ленточные .

*******************************

  - Принципы очистки газов под действием инерционных сил заложен:

- В конструкции отстойного газохода.

- Циклоне.

- Батарейном циклоне.

- Фильтре с мягким фильтровальными перегородками .

- Фильтре с полужесткими фильтровальными перегородками.

********************************

  - Мокрую очистку газов применяют тогда, когда доступны:

- Увлажнение газов.

- Охлаждение газа.

- Взвешенные частицы имеют незначительную ценность.

- Увлажнение, охлаждение газа, взвешенные частицы имеют незначительную ценность.

- Нагревание газа .

*******************************

67.1 Разделение газовых неоднородных смесей в электрическом поле осуществляется:

- В батарейном циклоне.

- В рамном фильтре-прессе.

- Барабанном вакуум-фильтре.

- В скрубберах.

- В электрофильтрах на электродах .

****************************

  - Частицы каких размеров могут быть выделены из газовых потоков под действием гравитационных сил:

- Крупных.

- Средних.

- Мелких.

- Менее 20 мкм.

- Крупных от 20….10 мкм .

*******************************

  - С какой целью применяется перемешивание в пищевой технологии:

- Для получения однородной массы.

- Для разделения суспензии.

- Для интенсификации тепловых, диффузионных и биохимических процессов.

- Для получения однородной массы и интенсификации различных процессов.

- Для разделения эмульсии .

**********************************

  - Какой показатель характеризует качество смешивания:

- Степень гомогенизации.

- Частота вращения мешалки.

- Интенсивность перемешивания.

- Степень (равномерность) смешивание фаз.

- Время перемешивания.

******************************

  - Какие существуют способы перемешивания в жидких средах:

- Пневматический.

- Циркуляционный, пневматический, статический и механический  с помощью мешалок.

- Пневматический, с помощью насосов, механический с помощью мешалок.

- Циркуляционный.

- Статический (эмульсор) .

******************************

  - Какие типы мешалок относятся к быстроходным:

- Лопастные.

- Ленточные.

- Пропеллерные и турбинные.

- Якорные.

- Шнековые .

********************************

  - От каких параметров зависит мощность, потребляемая мешалкой:

- От рабочего объема аппарата Vр.

- От требуемой интенсивности перемешивания.

- От скорости вращения мешалки.

- От Vр и требуемой интенсивности перемешивания.

- От Vр, требуемой интенсивности и скорости вращения мешалки.

**********************************

  - Способ разделения растворов путем их фильтрования под давлением через полупроницаемые мембраны, пропускающие растворитель и задерживающие молекулы и ионы растворенных веществ это -

- Ультрафильтрация.

- Обратный осмос.

- Осмос.

- Фильтрация.

- Осаждение .

**********************************

  - Процесс разделения, фракционирования и концентрирования растворов с полупроницаемых мембран – это:

- Ультрафильтрация.

- Обратный осмос.

- Осмос.

- Фильтрация.

- Центрифугирование .

*****************************

  - Чему равно тепловое сопротивление горячего теплоносителя, если коэффициент теплоотдачи его равен α1= 50 Вт / (м2 К) :

- 0,02.

- 0,05.

- 1.

- 0,04.

- 0,002 .

********************************

  - Какие методы нагревания применяют в пищевых производствах наиболее часто:

- Нагревание водой.

- Нагревание водяным насыщенным паром.

- Нагревание поточными газами.

- Нагревание электрическим током.

- Нагревание «острым» паром .

***********************************

  - Процесс превращения жидкости в пар путем подвода к ней теплоты:

- Конденсация.

- Пастеризация.

- Осмос.

- Испарение.

- Выпаривание.

********************************

  - Переход вещества из паро- или газообразного состояния в жидкое путем отвода от него теплоты:

- Регенерация.

- Испарение.

- Конденсация.

- Замерзание.

- Пастеризация .

********************************

  - Какие способы нагревания насыщенным водяным паром применяют в пищевых производствах:

- Обогрев с помощью обогревательных бань.

- Нагревание «глухим» и «острым» паром.

- Циркуляционный способ обогрева.

- Перегретую воду.

- Нагревание в печах косвенного действия .

********************************

  - Для каких целей применяют испарение в пищевой технологии:

- Для охлаждения воды.

- Концентрирования растворов.

- Для разделения жидких смесей.

- Для опреснения воды.

- Для всех перечисленных выше целей .

*********************************

  - Как определить расход теплоты на испарение:

- Q = G c(tk − tн).

- Q = G c (tк − tн) + Qn.

- Q = W ⋅ r.

- Q = Wr.

- Q = KF Δ tср.

********************************

  - Какие хладагенты используют для охлаждения газов, паров и жидкостей до температуры 15…20°С :

- Аммиак.

- Диоксид углерода.

- Воду и воздух.

- Холодильные рассолы.

- Фреоны .

*******************************

84.1 Процесс понижения температуры материалов путем отвода от них теплоты – это … :

- Испарение.

- Конденсация.

- Регенерация.

- Охлаждение.

- Замерзание .

*********************************

  - Какие виды конденсации вы знаете:

- Мокрая.

- Сухая.

- Внутренняя.

- Поверхностная и смешения.

- Удельная .

**********************************

  - В каких случаях применяют теплообменники типа «труба в трубе» :

- При небольших расходах теплоносителей.

- Для теплообмена между двумя жидкостями.

- Для теплообмена между жидкостью и конденсирующим паром.

- А + В.

- А + В + С.

****************************

  - Теплообменники по принципу действия делят:

- Рекуперативные, регенеративные и смесительные.

- Периодические и непрерывнодействующие.

- Трубчатые, пластинчатые.

- Охладители, пастеризаторы, стерилизаторы.

- Рассольные, паровые, аммиачные

****************************

  - Процесс концентрирования растворов твердых нелетучих или малолетучих веществ путем испарения – это… :

- Конденсация.

- Сублимация.

- Осаждение.

- Выпаривание.

- Испарение .

*******************************

  - Какими методами в промышленности осуществляется процесс выпаривания:

- Однократным выпариванием.

- Испарением.

- Однократным и многократным выпариванием.

- Многократным выпариванием.

- Конденсацией .

******************************

  - Способы экономии греющего пара при выпаривании:

- Многократное выпаривание.

- Однократное выпаривание.

- Использование греющего пара высокого давления.

- Использование вторичного и греющего пара высокого давления, увеличение площади теплообмена.

- Уменьшение площади теплообмена.

**********************************

91.1 Какие признаки объединяют все массообменные процессы:

- Перенос вещества (массы)  из одной массы в другую .

- Увеличение концентрации.

- Передача тепла от одного тела другому.

- Переход тела из одного состояние в другое.

- Отстаивание.

***********************************

92 .1Удаление влаги из твердых или жидких влажных материалов путем ее испарения – это…:

- Перегонка .

- Адсорбция.

- Сушка.

- Кристаллизация.

- Абсорбция .

**************************************