Вопросы для рубежного контроля

248. 1Какую структуру должны иметь продукты, подвергающиеся прессования:

А) Монолитную.

В) Воздух + твердая фаза.

С) Клеточную.

D)  Коагуляционную (например, сливочное масло)

Е) С+ D

**************************************

249.1 Укажите показатель интенсивности теплопроводности в материалах.

А) Масса.

В) Вязкость.

С) Коэффициент теплопроводности.

D) Коэффициент теплопередачи

Е) Температуропроводность.

*********************************

250.1 Какую удельную теплоемкость используют в расчетах:

А) Изобарную.

В) Изохорную.

С) Изотермическую..

D) Адиабатную.

Е) Массовую.

*********************************

251.1 Какие материалы не используют в пищевом машиностроении:

А) Сталь.

В) Чугун.

С) Полимеры.

D) Цинк.

Е) Медь.

***************************

252. 1 Центрифуга основана на действии:

А) Центростремительных сил.

В) Внешних сил.

С) Центробежных сил.

D)  Внутренних сил.

Е) Давления.

***************************

253.1 Какой хладотеплоноситель не используется в теплотехнике:

А) Вода.

В) Фреон.

С) Спирт.

D) Антифриз.

Е) Аммиак.

******************************

254. 1 Какая обработка не входит в физический метод консервирования продукции:

А) Очистки.

В) Темперирования.

С) Подогрева.

D) Охлаждения.

Е) Сепарации.

*************************

255.1  Процесс происходящий при постоянной температуре называют:

А) Адиабатную.

В) Изотермический.

С) Изохорный.

D) Изобарный.

Е) Массобменный.

*******************************

256. 1 Процесс происходящий при постоянном давлении называют:

А) Адиабатную.

В) Изотермический.

С) Изохорный.

D) Изобарный.

Е) Массобменный.

*****************************

257.1 Процесс происходящий при постоянном объеме называют :

А) Адиабатную.

В) Изотермический.

С) Изохорный.

D) Изобарный.

Е) Массобменный

****************************

258.1  Процесс происходящий без теплообмена с окружающей средой назыавют:

А) Адиабатную.

В) Изотермический.

С) Изохорный.

D) Изобарный.

Е) Массобменный.

***************************

259.1  Что такое «масса» тела:

А) Мера инертности тела.

В) Сила, действующая на опору.

С) Произведение ускорения свободного падения и массы.

D) Перемещение в единицу времени.

Е) Скорость в единицу времени.

***************************

260. 1  Что такое вес тела:

А) Мера инертности тела.

В) Сила, действующая на опору.

С) Произведение ускорения свободного падения и массы.

D) Перемещение в единицу времени.

Е) Скорость в единицу времени.

*****************************

261.1  Что такое сила тяжести:

А) Мера инертности тела.

В) Сила, действующая на опору.

С) Произведение ускорения свободного падения и массы.

D) Перемещение в единицу времени.

Е) Скорость в единицу времени.

******************************

262.1  Что такое скорость тела:

А) Мера инертности тела.

В) Сила, действующая на опору.

С) Произведение ускорения свободного падения и массы.

D) Перемещение в единицу времени.

Е) Скорость в единицу времени.

*****************************

263.1  Что такое ускорение тела:

А) Мера инертности тела.

В) Сила, действующая на опору.

С) Произведение ускорения свободного падения и массы.

D) Перемещение в единицу времени.

Е) Скорость в единицу времени.

******************************

- 264.1 Что такое плотность жидкости ?

A) ρ = V \ М

B) ρ = V \ p

C) ρ = m \ V

D) ρ = M \ G

E) ρ = M \ м

************************************************

- 265.1 Что такое удельный вес жидкости ?

A) γ=m \ G

B) γ=G \ V

C) γ=m \ V

D) γ=G \ M

E) γ=М \ G

************************************************

- 266.1 Как связаны между собой плотность и удельный вес ?

A) γ = ρq

B) p = γq

C) γ = M \  ρ

D) γ = ρπ

E) γ = qρ

************************************************

267.1 Что такое нормальное условие ?

A) р= 700 мм. рт. ст, t=273 K ,

B) р= 0 мм. рт. ст, t=0 0С ,

C) р= 760 мм. рт. ст, t=273 K ,

D) р= 735 мм. рт. ст, t=0 0С ,

E) р=70 0 мм. рт. ст, t=0 0С ,

************************************************

- 268.1 Чему равна плотность газа при заданных условиях ?

A) ρ =  p0P0T0 \ PT

B) ρ = MPT0 \ 22, 4P0T

Cв) ρ = p0P0T \ PT0

D) ρ =  p0PT0 \ P0 T

E) ρ =  p0P0T0 \ P

************************************************

- 269.1 Чему равна скорость движения жидкости в трубопроводе ?

A) υ = 4Q \ π d2

B) υ = 4Q \ π d

C) υ = Q \ π d2

D) υ = 4 \ π d2

E) υ = 4Q \  d2

************************************************

- 270.1 Как связаны между собой линейная и угловая скорость ?

A) u = d⋅ ω

B) u⋅=ω ⋅ r

C) u⋅=ω \ r

D) u⋅=r \ ω

E) u = d \ ω

************************************************

- 271.1 Чему равна угловая скорость ?

A) ω = nπ \ 60

B) ω = n \ 60

C) ω = π \ 60

D)  ω = nπ \ 600

E) ω = nπ \ 120

************************************************

- 272.1 Как рассчитать эквивалентный диаметр ?

A) dэ = F \ P

B) dэ = F P

C) dэ = P \ F

D) dэ = F R

E) dэ = F Q

************************************************

273.1 Правильно ли указано соотношение между единицами давления ?

A) 1кг/см2=760 мм.рт.ст.=1,013 105 Па,

B) 1кг/см2=735 мм.рт.ст.=9,81 104 Па,

C) 1,033кг/см2=760 мм.рт.ст.=9,81 104 Па

D) 1кг/см2=1,033 кгс/см2=1,013 105 Па

E) 1,033кг/см2=760 мм.рт.ст.=19,81 104 Па

**************************************************

274.1 Как понимаете абсолютное давление ?

A) давление выше атмосферного

B) давление атмосферное плюс убыточное

C) давление атмосферное

D) давление вакуума

E) давление атмосферное минус убыточное

**************************************************

275.1 Что является движущей силой перемещения жидкости или газа в трубопроводе ?

A) разность давлений

B) разность напоров

C) разность концентрации

D) разность плотностей

E) разность скоростей

**************************************************

- 276.1 Что – такое свободная поверхность ?

A) поверхность равного давления

B) поверхность равной температуры

C) поверхность равной концентрации

D) любая поверхность

E) незанятая поверхность

**************************************************

277.1 От чего зависит режим движения жидкости в трубопроводе ?

A) от скорости движения

B) от разности давления

C) от шероховатости труб

D) от плотности жидкости

E) от диаметра трубы

**************************************************

278.1 От чего зависит температура кипения ?

A) от давления и концентрации

B) от вязкости

C) от плотности

D) от концентрации

E) от давления

**************************************************

279.1 Как записывается уравнение Бернулли для идеальной жидкости

A) const = z +  ρ \  γ + u 2 \ 2 q

B) const = z +  ρ \  γ + u 2 \  q

C) const =  ρ \  γ + u 2 \  q

D)  const = z +  ρ \  γ + u  \ 2 q

E) const = z +  ρ \  γ

**************************************************

280.1 Чему равна сила внутреннего трения вязкой жидкости ?

A) T = - μFdc \ dn

B) T = - μFdc \ d

C) T = Fdc \ dn

D) T = - μdc \ dn

E) T = - μF \ dn

**************************************************

281.1 Какое соотношение между единицами ккал и кДж верно:

A) 1 ккал =4190 кДж

B) 1 ккал =4,190 кДж

C) 1 ккал =1000 кДж

D) 1 ккал =1,163 кДж

E) 1 ккал= 11 кДж

**************************************************

282.1 Чему равна кинетическая энергия ?

A) ЕR = u2 \ 2q

B)  ЕR = u2 \ 2

C) ЕR = u2 \ q

D) ЕR = u \ 2q

E) ЕR = u2 2q

**************************************************

283.1 Чему равна потенциальная энергия ?

A) Еп =  ρ \ γ

B)  Еп =  ρ γ

C) Еп =  γ \ p

D) Еп =  γ \ g

E) Еп =  ρ g

**************************************************

284.1 Чему равна площадь живого сечения трубы ?

A) πd2 \ 4

B) πd2 \ 2

C) πd2 \ 8

D) 2dπ

E) 4dπ

**************************************************

285.1 Чему равна поверхность цилиндра ?

A) ldπ2,

B) lτ2,

C) ldπ,

D) 2lπτ

E) 3 ldπ,

**************************************************

286.1 Согласно закону Архимеда выталкивающая сила равна:

A) р = γН

B) р = γV

C) р = γ \ V

D) р = γ \ Н

E).  р = γВ

**************************************************

287.1 Чему равна масса шара ?

A) m =  ρπd 3 \ 6

B) m =  ρπd 3 \ 3

C) m =  πd 3 \ 6

D) m =  ρπd  \ 6

E) m =  ρπd 3 \ 2

***********************************************************

288.1 Относительная влажность воздуха – это отношение

A) ϕ = ρП ρн

B) ϕ = ρ \ ρн

C)  ϕ = ρ \ П ρн

D) ϕ = ρП \ ρн

E) ϕ = ρП

**************************************************

# 289.1 Что такое производительность насоса?

А)Объем жидкости, всасываемой насосом в единицу времени.

В) Масса жидкости, поданной насосом в напорную емкость.

С) Объем жидкости, подаваемой насосом в нагнетательный трубопровод в           единицу времени.

D) Сумма объемов жидкости, подаваемой в напорную емкость и

теряемой через сальник насоса и неплотности в соединениях

трубопроводов.

Е) Сумма прокачанной жидкости через насос.

*****************************************************

## 290.1 Какое из определений напора является правильным?

А) Напор насоса - удельная энергия, сообщаемая 1кг. жидкости в насосе и выраженная в м столба перекачиваемой жидкости.

В) Напор насоса – удельная энергия, сообщаемая насосом единице объема перекачиваемой жидкости.

С) Это высота, на которую перекачивают жидкость.

D) Это величина, равная разности давлений в напорной и приемной емкостях.

E) Все правильные.

*****************************************************

291.1 Зависит ли напор насоса от плотности, перекачиваемой жидкости?

А) Зависит.

В) Не зависит.

С). Не зависит от плотности, но зависит от вязкости перекачиваемой жидкости.

D) Зависит при перекачивании жидкости тяжелее воды.

Е) Линейно зависит.

*****************************************************

292.1 Укажите, какое из приведенных выражений полного напора проектируемого насоса является наиболее правильным?

А) H=HH+HBC+h П.Н.

В) H=HH+HBC+h П.ВС.

С) H= (U2BC-U2H) / 2g + HH+HBC

D) H= (P2-P1) / ρg + (U2BC-U2H) / 2g +HH+HBC+hПН+h П.ВС

Е)Н=Р

*****************************************************

293.1 Произведением, каких величин выражается полезная мощность Nп, сообщаемая жидкости насосом?

А) Произведением напора насоса на плотность перекачиваемой жидкости (Nп=Hρ).

В) Произведением напора насоса на весовой расход жидкости (Nп= HρgQ).

С) Произведением напора насоса на его объемную производительность (Nп=HQ).

D) Произведением объемной производительности на удельный вес перекачиваемой жидкости (Nп=ρgQ).

Е) Произведение скорости потока и диаметра трубы.

***********************************************************

294.1 Какие потери учитываются к.п.д. насоса, и из каких частных к.п.д.       он состоит?

А) Утечки жидкости и механические потери на трение.

- В) К.п.д. насоса учитывает, потери на трение и на местные сопротивления (ηН=λ L/d+Σξ м.с.).

- С) К.п.д. насоса учитывает утечки жидкости, потери напора и потери на механическое трение в насосе. Он является произведением трех к.п.д.: объемного ηV, гидравлического ηГ и механического ηмех(ηН= ηV*ηГ*ηмех).

- D) К.п.д. насоса представляет собой сумму объемного,        гидравлического и механического к.п.д. (ηН= ηV + ηГ + ηмех).

- Е) К. п. д. есть произведение частных к. п. д.

- ***********************************************************

295.1 Как зависит высота всасывания насоса от барометрического давления и температуры перекачиваемой жидкости?

А) Не зависит.

В) Зависит от температуры жидкости, но не зависит от барометрического давления.

С) Возрастает с уменьшением барометрического давления и повышением температуры перекачиваемой жидкости.

D) Уменьшается при снижении барометрического давления и увеличении температуры перекачиваемой жидкости.

Е) Циклически изменяется.

**********************************************************

296.1 Зависит ли высота всасывания от потерь напора во всасывающем трубопроводе?

- А) Увеличивается с возрастанием потерь напора.

- В) Не зависит.

- С) Зависит только от потерь напора на трение.

- D) Уменьшается.

- Е) Постоянна.

*********************************************************

297.1 К какому типу насосов относятся центробежные насосы?

- А) К объемным насосам, т.к. жидкость вытесняется из корпуса насоса в нагнетательный трубопровод лопатками рабочего колеса при его вращении.

- В) К лопастным насосам, в которых давление создается центробежной силой, возникающей в жидкости при вращении рабочего колеса с лопастями.

- С) К струйным насосам, т.к. давление в этих насосах создается струями жидкости, движущимися от основания лопаток рабочего колеса к их периферии.

- D) К осевым насосам, поскольку жидкость в корпусе центробежного насоса движется параллельно оси рабочего колеса.

- Е) К аксиальным.

**********************************************************

298.1 Какой основной параметр центробежного насоса определяется с помощью основного уравнения центробежных машин Эйлера?

- А) Напор насоса.

- В) Теоретическая производительность насоса.

- С) Потребляемая мощность насосом.

- D) Теоретический напор насоса при бесконечном числе лопаток рабочего колеса.

- Е) Обороты.

*******************************************************************

299.1 Как влияет угол наклона лопаток (относительно направления вращения рабочего колеса) на величину напора и к.п.д. центробежного насоса.

- А) Если лопатки загнуты в направлении вращения рабочего колеса, то напор насоса падает, а к.п.д. – возрастает.

- В) Если лопатки загнуты в направлении, противоположном направлению вращения рабочего колеса, то напор насоса уменьшается, но к.п.д. возрастает.

- С) Наклон лопаток не влияет на напор и к.п.д. насоса.

- D) Наибольшим напором и к.п.д. будет обладать насос с прямыми лопатками.

- Е) Не влияет.

********************************************************************

300.1 Как изменятся производительность, напор и потребляемая мощность насоса, если число оборотов рабочего колеса увеличивается вдвое?

- А) Производительность, напор и потребляемая мощность не изменятся.

- В) Производительность, напор и потребляемая мощность возрастут пропорционально числу оборотов.

- С) Производительность увеличится вдвое, напор – втрое, а потребляемая мощность – в четыре раза.

- D) Производительность увеличится вдвое, напор – в четыре раза, потребляемая мощность – в восемь раз.

- Е) Увеличатся в два раза.

- *****************************************************

301.1 Укажите, как изменяется напор центробежного насоса с увеличением его производительности?

- А) Напор насоса уменьшается.

- В) Напор насоса возрастает.

- С) Напор насоса не изменяется.

- D) Напор насоса проходит через максимум.

- Е) Напор насоса проходит через минимум.

- **************************************************************

302.1 Целесообразно ли пускать центробежный насос при закрытой задвижке на напорном трубопроводе.

- А) Центробежный насос целесообразно пускать при открытой задвижке, т.к. это сразу обеспечит расчетную производительность.

- В) Центробежный насос целесообразно пускать при закрытой задвижке, потому что при нулевой производительности насоса, как следует из характеристики, его к.п.д. равен нулю.

- С) Целесообразно, т.к. при закрытой напорной задвижке, т.е. при нулевой производительности, насос потребляет наименьшую мощность, которая постепенно возрастает по мере открытия задвижки.

- D) Центробежные насосы, так же как и поршневые, нельзя пускать при закрытой напорной задвижке из-за чрезмерного возрастания давления, создаваемого насосом.

- Е) Нет.

- *****************************************************

303.1 Как определяется производительность насоса, работающего на данную сеть (систему трубопроводов и аппаратов, по которым перекачивается жидкость)?

- А) Производительность насоса при работе его на данную сеть определяется по точке пересечения характеристики H – Q насоса с характеристикой сети, построенной в тех же координатах.

- В). Рабочая производительность насоса определяется на характеристике H – Q насоса по максимальному значению к.п.д.

- С) Рабочая производительность насоса определяется на характеристике H – Q насоса точкой, соответствующей минимальной потребляемой мощности.

- D) Рабочая производительность насоса определяется по точке пересечения характеристик H – Q и Ne – Q.

- Е)Все определения верны.

******************************************************