Тезисы лекций

Тема 1 Введение. Основные положения по разработке проектов

Цель: Дать общее понятие о проектировании. Рассмотреть основополагающие понятия и определения.

План: Предмет курса; определения и понятия.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 3ДАНИЙ

Производственные здания и сооружения предназначаются для различных отраслей сельскохозяйственного производства .. Различают следующие основные виды сельскохозяйственных зданий и сооружений:

животноводческие -- коровники, здания -для молодняка, телятники, свинарники, конюшни, овчарни, кошары и др.;

птицеводческие - инкубаторы для искусственного выведения цыплят, птичники для содержания молодняка, выращивания цыплят на мясо (бройлеров), содержания взрослой птицы, акклиматизаторы;

ветеринарные - ветеринарные амбулатории, стационары, изоляторы, сооружения для обработки кожного покрова животных; ветеринарные лаборатории; ветеринарно-санитарные объекты, санитарные бойни и другие здания и сооружения, предназначенные для оказания лечебной помощи заболевшим животным и птицам, проведения профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также диагностических исследований;

силосные и сенажные - траншеи и башни, используемые для пригототовления и хранения кислого силоса и пресного - сенажа;

складские - овощехранилища, зернохранилища, элеваторы, кукурузохранилища, склады минеральных удобрений и т. п. - для хранения овощей, зерна, семян и других сельскохозяйственных продуктов и материалов;

культивационные - парники, теплицы, оранжереи, шампиньонницы - для выращивания овощей, растений, грибов и цветов;

здания для обработки и переработки сельскохозяйственных продуктов - зерносушилки, сушилки технических культур, овощесушилки, кормоприготовительные цехи и комбикормовые предприятия, мельницы, прифермские молочные, пункты первичной обработки молока, молочные, маслодельные и маслодельно-сыроваренные заводы, томатоварочные и квасильно-засолочные цехи и т. п.;

здания для ремонта и хранения сельскохозяйственных машин колхозные мастерские по техническому обслуживанию и несложному ремонту машин, ремонтные машинно-тракторные мастерские,

. цехи по ремонту гидросистем тракторов и комбайнов, мотороремонтные, авторемонтные, комбайноремонтные цехи и заводы, гаражи для тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и т. п.

Сельскохозяйственные здания строят отдельными комплексами на территории производственной зоны, удобно связанной с жилой и общественной зонами поселка. В каждом комплексе объединяются здания и сооружения, близкие по своему функциональному назначению (животноводческие, складские и т. п.) и связанные общими производственными процессами.

При размещении сельскохозяйственных зданий в каждом случае руководствуются планом организационно-хозяйственного устройства поселка, удобством управления, обслуживания и экономическими соображениями - затратой средств на механизацию, водоснабжение, электрификацию, строительство дорог, благоустройство и озеленение.

Производственные здания и сооружения возводят, как правило, по типовым проектам. В большинстве случаев эти здания, сходные по своему назначению, имеют одинаковые или приблизительно одинаковые объемно-планировочные схемы, но могут различаться по качественному уровню, определяемому их капитальностью и эксплуатационными требованиями.

Сельскохозяйственные здания, как и здания других типов, должны в максимальной степени удовлетворять функционально-технологическим, техническим, экономическим и архитектурно-художественным требованиям.

Требование функциональной целесообразности проектного решения означает максимальное соответствие помещений здания протекающим в них технологическим процессам. Это требование обеспечивается составом и. размерами помещений, соответствуюшими параметрами внутренней среды, технологическим и сани-

- -тарно-техническим оборудованием.

Экономическая целесообразность предполагает минимальные единовременные затраты и эксплуатационные расходы при полноценном удовлетворении остальных требований.

Архитектурная выразительность сельскохозяйственных зданий достигается соответствием форм и объемов здания своему назначению, использованием таких архитектурных средств, как масштабность, пропорции, ритм,  уравновешенность, динамика, цвет и др.

Требование технической целесообразности 	обеспечивается

прочностью, жесткостью и устойчивостью несущих конструкций, долговечностью и стабильностью эксплуатационных качеств ограждающих конструкций, а также условиями пожарной безопасности.

Долговечность здания оценивают по предельному сроку его службы. По этому признаку здания и сооружения разделяют на три степени: 1 - с повышенным сроком службы (более 100 лет); II - со средним сроком службы (50 ... 100 лет); 111 - с пониженным сроком службы (20 ... 50 лет); остальные здания - недолго вечные или временные - со сроком службы' менее 20 лет.

Существенное влияние на выбор конструктивных решений сельскохозяйственных зданий оказывают требования противопожарных мероприятий, направленные на повышение огнестойкости отдельных конструктивных элементов и здания в целом. Огнестойкость зданий и сооружений характеризуется группой возгораемости материалов, пределом огнестойкости основных строительных конструкций и пределом распространения огня по этим конструкциям. Строительные материалы и конструкции по возгораемости подразделяются на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Несгораемые материалы под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются; к таким материалам относятся металлы и применяемые в строительстве все неорганические минеральные материалы.

Трудносгораемые материалы под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть только при наличии источников огня, а после его удаления горение и тление прекращается. Такими материалами, например, являются глиносолома, войлок, вымоченный в глиняном растворе, цементный фибролит, асфальтобетон, гипсовые и бетонные материалы, содержащие более 8% по массе органического наполнителя.

Сгораемые материалы под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или  тлеть после удаления источников огня.

Строительные конструкции, как и строительные материалы, делятся на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Соответствующая классификация таких элементов производится в зависимости от возгораемости материалов, из которых они сделаны.

Наблюдения за характером разрушений строительных конструкций, находящихся в условиях пожаров, показывают, что сопротивляемость строительных конструкций воздействию огня, т. е. их огнестойкость, не всегда зависит от степени возгораемости тех материалов, из которых они сделаны. Например, сталь - несгораемый материал, но стальные конструкции в условиях пожара при высоких температурах (около 6000С) подвергаются значительным деформациям. Дерево относится к сгораемым материалам, но стойки и балки, выполненные из толстых бревен или брусьев, хотя и горят, но значительное время сохраняют несущую способность. Поэтому огнестойкость, т. е. способность конструкции выдерживать под нагрузкой более или менее долговременное воздействие огня, в строительной технике определяется пределом огнестойкости.

Предел огнестойкости строительной конструкции определяется временем в часах от начала испытания конструкции на огнестойкость до образования сквозных трещин или отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя, или до тех пор, пока температура на необогреваемой поверхности конструкции в среднем повысится более чем на 1400С, или в любой точке этой поверхности более чем на 1800С в сравнении 'с температурой конструкции до испытания, или более 2200С независимо от температуры конструкции до испытания, или же до потери конструкцией несущей способности (обрушения). Так, например, предел огнестойкости кирпичной стены в 1 кирпич (250 мм) 5,5 ч, перекрытий по деревянным балкам - 1 ... 1,5 ч, тогда как незащищенных стальных колонн и перекрытий по стальным балкам всего 0,25 ч.

Огнестойкость строительных конструкций характеризуется также пределом распространения огня по ним. Испытание строительных конструкций на распространение огня заключае:гся в определении размера повреждения конструкции вследствие ее горения за пределами зоны нагрева в течение 15 мин огневого воздействия. За предел распространения огня принимается размер поврежденной зоны образца в плос.кости конструкции от границы зоны нагрева перпендикулярно к ней до наиболее удаленной точки повреждения.

В зависимости от пределов огнестойкости основных строительных конструкций и пределов распространения огня по этим конструкциям здания и сооружения (в том числе и сельскохозяйственные) разделяются на пять степеней огнестойкости. 1 степень характеризует наибольшую огнестойкость, V - наименьшую. согласно требованиям СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», пределы огнестойкости различных конструкций не одинаковы: максимальный предел (2 ... 2,5 ч) должны иметь вертикальные несущие конструкциистены и колонны, так как их повреждение может вызвать обрушение всего здания. Минимальные пределы огнестойкости (0,25 ... 0,5 ч) имеют несущие конструкции перегородок, покрытий и ненесущих стен.

Применение тех или иных конструкций, различных по пределам огнестойкости, и требуемая или допустимая степень огнестойкости здания в целом регламентируются  в зависимости от назначения здания, его этажности, площади пола и степени пожарной опасности производства, размещаемого в здании.

К огнестойкости производственных и складских зданий, пред: назначенных для размещения взрывоопасных и пожароопасных производств, предъявляются повышенные требования.

По степени взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности производства, размещаемые в зданиях и сооружениях сельскохозяйственных предприятий, подразделяются на следующие категории: 	.

А - в производствах обращаются горючие газы с нижним пределом взрываемости 10% и менее к объему воздуха; жидкости с температурой вспышки паров дО 280С включительно и в~ществаf способные взрываться и гореть. К категории А относятся: помещения аккумуляторных установок и для приготовления электролитов; газогенераторные для получения из карбида кальция ацетилена; склады бензина, тракторного керосина, баллонов сжатого водорода, ацетилена, спиртов; участки окраски, сушки и приготовления красок;

Б - в производствах обращаются горючие газы с нижним пределом взрываемости более 10% к объему воздуха; жидкости с температурой вспышки паров 28 ... 61 ос включительно; горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. К категории Б относятся: цехи по производству комбикормов и травяной муки; размольные цехи; склады комбикормов, концентрированных кормов, травяной муки и отрубей насыпью; склады баллонов с аммиаком и кислородом и Т.п.;

В - В производствах обращаются жидкости с температурой вспышки паров выше 610С; горючие пыли или волокна; вещества и материалы, способные только гореть. К этой категории помещений относятся: приемно-отпускные устройства зерна; рабочие здания и силосные корпуса элеваторов; зерно- и семеочистительые цехи; зерносушилки; участки технического обслуживания сельскохозяйственной техники; гаражи и теплые стоянки; животноводческие и птицеводческие помещения при' содержании животных и птицы на глубокой подстилке; помещения для хранения грубых кормов и подстилки; сенажные башни; зерносклады; мазутохранилища; склады едких минеральных удобрений и селитры и т. п.;

Г -в производствах обращаются несгораемые вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии; твердые, жидкие и газообразные вещества, сжигаемые в качестве топлива. К этой категории помещений относятся: теплицы и парники на газовом обогреве; кузницы, сварочные; топочные отделения зерносушилок; котельные залы, дымососные и т. п.;

Д - в производствах обращаются несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии. К этой категории относятся: животноводческие и птицеводческие помещения при содержании без подстилки; доильные помещения; теплицы и парники на техническом и биологическом обогреве; санпропускники; ветеринарные здания; силосные траншеи и т. п.;

Е - в производствах обращаются горючие газы, образующие взрывоопасные смеси или вещества, способные взрываться. К категории Е- относятся участки зарядки аккумуляторов (с выделением водорода).

Одним из видов противопожарных преград являются противопожарные стены - брандмауэры - внутренние, предотвращающие переброску огня от одного помещения к другому (в пределах здания), и наружные, понижающие опасность распространения пожара от одного здания к другому. Внутренние противопожарные стены представляют собой промежуточные капитальные стены, делящие объем здания на несколько частей, а наружные торцевые капитальные стены, примыкающие к сгораемым стенам или заменяющие их (рис. 1.1).

Противопожарные стены должны опираться на фундаменты, возводиться на всю высоту здания или сооружения и разделять конструкции перекрытия, покрытия, фонари и др. Противопожарные стены должны быть выше кровли на 600 мм, если хотя бы один из элементов покрытия, за исключением кровли, или несущие конструкции крыш выполнены из сгораемых материалов, и на 300 мм выше кровли, если указанные элементы выполнены из трудносгораемых и несгораемых материалов. В зданиях со сгораемыми или трудносгораемыми наружными стенами противопожарные стены должны выступать за плоскость наружных стен, за карнизы и свесы крыш не менее чем на 300 мм. Противопожарная стена должна быть достаточно прочной и устойчивой, чтобы во время пожара она не обрушилась. Для предупреждения распространения пожара с нижнего на верхние этажи применяют горизонтальные преграды - несгораемые перекрытия.

Важным пожарно-профилактическим мероприятием является ограничение размеров и допускаемой этажности зданий. Строительными нормами и правилами 1 площадь этажа между противопожарными стенами животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий II степени огнестойкости не ограничивается. Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий II1 степени огнестойкости ограничивается 5200 м2, а многоэтажных - 3500 м2; для таких же зданий 1У степени огнестойкости ограничивается соответственно 3500 и 2000 1',12. Количество этажей животноводческих, птицеводческих и звероводческих здании II степени огнестойкости не должно быть более 9; III степени огнестойкости - не более трех, а IV степени огнестойкости не более двух.

Животноводческие, птицеводческие и здания V степени огнестойкости строят только одноэтажными, причем площадь их между противопожарными стенами не должна превышать 2000 м2•

Наибольшая допускаемая площадь пола между противопожарными стенами и допускаемое количество этажей производственных зданий и сооружений ремонтных предприятий, а также зданий для переработки сельскохозяйственной продукции регламентируются главой СНиП по проектированию производственных зданий  предприятий.

Простым и надежным средством локализации пожара и уменьшения опасности переброски огня с горящего здания на соседние является устройство между зданиями противопожарных разрывов, т. е. незастроенных участков. Величина минимально необходимых противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями сельско'хозяйственных предприятий устанавливается в пределах 9 ... 18 м в зависимости от их степени огнестойкости и категории пожарной опасности производства.

При проектировании сельскохозяйственных зданий необходимо также предусматривать: устройство достаточного количества наружныIx выходов и лестниц, обеспечивающих в случае пожара быструю эвакуацию находящихся в здании людей, животных, материалов и ценного оборудования; устройство дорог и проездов ко всем зданиям не менее чем с двух сторон здания вдоль всей его длины; устройство противопожарного водопровода с гидрантами или пожарных резервуаров для хранения запаса воды.

Капитальность здания или сооружения характеризуется степенью его огнестойкости' и долговечности в заданных условиях эксплуатации. Правильный выбор степени капитальности здания и сооружения определяется его назначением, экономичным и целесообразным использованием в консrрукциях здания строительных материалов, удовлетворяющих производственным условиям и обеспечивающих проектируемый расчетный срок его службы.

Если здание или сооружение рассчитывается на длительный срок службы, то для его возведения должны применяться материалы и конструктивные элементы повышенной долговечности. Наоборот для облегченных или временных зданий и сооружений можно применять упрощенные конструктивные решения и менее долговечные материалы, которые к тому же обычно и более дешевы.

Быстрый технический прогресс и постоянное совершенствование производственных процессов и оборудования ускоряют срок «морального старения» здания и оборудования. Нередки случаи, когда сравнительно новые производственные здания и сооружения перестают удовлетворять нуждам производства, хотя они еще пригодны для эксплуатации.

Литература: 1, с.15-20;   7, с.358

Тема 2 . Планировка и выбор территории производственной зоны

Цель: освоить правильный выбор территории строительства

План: виды зон, правила выбора

На территории сельского населенного пункта выделяют селитебную и производственную зоны. Производственная зона поселка есть часть его территории, на которой размещаются сельскохозяйственные производственные, вспомогательные и другие объекты, являющиеся местом приложения труда сельского населения. При решении планировки производственной зоны сельского населенного пункта необходимо учитывать следующие взаимосвязанные вопросы: плaнировочную увязку с селитебной территорией; экономически целесообразное кооrrepиpoвание;_возможность осуществления строительно-монrажных работ индустриальными методами; возможность расширения производственной зоны; обеспечение мероприятий по охране водоемов, почвы, атмосферы;

Основой проектирования производственной зоны является тесная планировочная связь этой зоны с жилой. Такая связь обусловливается направлением и характером производственно-трудовых связей, общностью территории, кооперацией инженерных коммуникаций, рациональным и комплексным использованием территории, природных . ресурсов, ландшафта, единством архитектурно-композиционного решения поселка.

Производственную зону сельскохозяйственных предприятий необходимо размещать с подветренной стороны, учитывая преобладающее направление ветра, а также ниже по течению рек и рельефу по отношению к селитебной зоне. Преобладающее направление ветров принимается в зависимости от средней розы ветров,  летнего и зимнего периода года на основе данных много-

летних наблюдений.

От правильного выбора территории строительства в значительной степени зависят его стоимость, необходимый санитарно-гигиенический режим, благоустройство территории и возможность создания оптимальных условий для организации производственных процессов, поэтому при выборе места строительства изучаются природные условия и обосновывается техническая возможность и экономическая целесообразность строительства. Выбор площадки должен 'быть подтвержден технико-экономическими расчетами на основании результатов рассмотрения вариантов возможного размещения сельскохозяйственных предприятий с учетом наиболее экономичного использования земель и возмещения убытков, причиняемых изъятием земельных участков и связанных с этим потерь сельскохозяйственного производства. Предпочтение отдается варианту, при котором территория имеет хорошие природные условия (удобный рельеф, защищенность от ветров, зеленые насаждения и т. п.), удобно расположена по отношению к основным земельным угодьям, пастбищам, скотопрогонам. В соответствии с Основами земельного законодательства для размещения сельскохозяйственных предприятий следует. выбирать площадки на землях, непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

Территория производственной зоны, как правило, не должна разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также водоемами. Местоположение этой зоны и ее конфигурация не должны вызывать скрытого изъятия из сельскохозяйственного производства земельных участков. В связи с этим границы зоны не должны иметь сильно изломанного (изрезанного) очертания.

Участок для застройки должен располагаться на возвышенном сухом месте, удаленном от заболоченных мест и не затопляемом, дождевыми и талыми водами либо во время паводков. Планировочные отметки площадки должны быть не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона.

Необходимо устраивать наиболее короткие и удобные пути сообщения с селитебной зоной населенного пункта, сельскохозяиственными угодьями, пастбищами, выгонами и водопоями для животных. дороги и выходы к пастбищам, выгонам и водопоям следует размещать так, чтобы не перегонять животных через жилую зону населенного пункта и не загрязнять ее.

Желательно, чтобы рельеф территории был ровным, с небольшими уклонами, позволяющими при наименьшем объеме земляных работ размещать здания и сооружения, прокладывать проезды и отводить поверхностные воды в сторону, противоположную селитебной зоне. Лучшая инсоляция площадки достигается при общем уклоне местности на юг. Почвы на территории должны обеспечивать возможность развития и роста зеленых насаждений и обладать дренирующей способностью. 	.

При оценке строительного участка необходимо учитывать качество грунтов; участок должен иметь прочные грунты, представляющие надежное основание для возведения проектируемых зданий и сооружений.

На территории или вблизи нее должен быть источник водоснабжения, обеспечивающий потребность в доброкачественной воде для питья, производственных, хозяйственных и противопожарных нужд.

Территория должна иметь достаточные размеры для размещения всего проектируемого комплекса зданий и сооружений и некоторый резерв площади на случай расширения сельскохозяйственного предприятия или объекта.

Окончательное заключение о целесообразности строительства на данном участке составляется на основании материалов и результатов предварительных изысканий и технико-экономического обоснования.

Производственная зона должна быть четко размежевана с жилой. Вклинивание одной зоны в другую недопустимо. Производственная зона должна 6ыть отделена от селитебной санитарно-защитной полосой, размер которой устанавливается различным для разных предприятий в зависимости от их санитарной характеристики, т. е. наличия и характера выделяемых ими вредностей. Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий».

Наибольшие по размерам санитарно-защитные зоны требуются для крупных животноводческих и птицеводческих комплексов: для крупного рогатого скота - 300 .. " 1000 м, свиноводческих- 500." 2000 м, птицеводческих - 300 ... 1200 м. Это вызвано тем, что такие· комплексы являются источником загрязнения среды. Основное загрязнение создают вентиляционные выбросы животноводческих зданий и сооружения по обработке навоза. Так, на комплексе по выращиванию и откорму 108 тыс. свиней в год выбрасывается около 3,5 млн. м3/ч загрязненного вентиляционного воздуха. Количество стоков от такого комплекса равно бытовым стокам города с населением 200-250 тыс. чел.

Наименьшие санитарно-защитные зоны установлены для предприятий по ремонту сельскохозяйственной техники - 100 м, теплично-парниковых хозяйств, картофеле- и овощехранилищ - 50 м.

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского хозяйства. В этих зонах допускается размещать склады (хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений и другие объекты. На границе санитарно-защитных зон шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны 50 ... 100 м - полоса шириной не менее 10 м.

Литература: 1, с.15-20;   7, с.358

Тема 3 Размещение зданий и сооружений на территории производственной зоны

Цель: освоить правила размещения зданий нпа строительной площадке.

План: нормы и правила размещения .

На территории производственной зоны сельских населенных пунктов размещают: животноводческие, птицеводческие и звероводческие комплексы; предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции; ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей; изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов; машиноиспытательные станции; ветеринарные учреждения; теплицы и парники; промысловые цехи колхозов; материальные склады; транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны. Примерная схема планировки центральной усадьбы совхоза приведена на рисунке.

На территории производственной зоны кроме перечисленных комплексов могут предусматриваться полевые станы, летние лагеря для содержания скота и птицы и друrие производственные комплексы и отдельные объекты.

Территория производственной зоны должна застраиваться с учетом наиболее целесообразного расположения зданий и сооружений каждого комплекса и рациональной организации всей территории зоны с перспективой постепенного преобразования отдельных комплексов в аграрно-промышленные объединения, в которых производство сельскохозяйственной продукции сочетается с промышленной ее переработкой.

На территории производственной зоны производственные комплексы размещают так, чтобы исключить возможность неблагоприятного воздействия одного комплекса на другой. Комплексы, загрязняющие атмосферу и опасные в пожарном отношении, располагают в наиболее отдаленной части производственной зоны от селитебной территории с подветренной стороны относительно других производственных комплексов.

Здания и сооружения каждого комплекса размещают с учетом их функциональных особенностей по возможности компактно, но с соблюдением между ними, а также между зданиями и сооружениями отдельных комплексов санитарных, зооветеринарных и противопожарных разрывов, установленных СНиПами, а так- же нормами технологического проектирования соответствующих  предприятий.

Производственные здания и сооружения при условии обеспечения правильного технологического процесса группируют с учетом очередности строительства и сроков ввода объектов в эксплуатацию, а также санитарных и противопожарных требований, видов обслуживающего транспорта, потребления электроэнергии, характера инженерного оборудования и т. п.

При решении производственной зоны целесообразно предусмативать максимально возможную кооперацию однородных служб различных комплексов и объектов: единая котельная, единая система водозаборных и очистных сооружений, система водоснабжения, складское хозяйство, кооперированный блок бытовых помещений и др.

Для повышения компактности застройки территории производственной зоны и сокращения протяженности инженерных сетей и коммуникаций предусматривают укрупнение и блокирование основных и подсобно-вспомогательных зданий и сооружений, если это не противоречит условиям технологического процесса, санитарным, ветеринарным и противопожарным требованиям и целесообразно по технико-экономическим соображениям.

Здания и сооружения ориентируют относительно частей горизонта и ветров преобладающего направления так, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для естественного освещения, проветривания и инсоляции помещений.

Большое значение в организации территории производственной зоны имеют озеленение, устройство дорог, водоснабжение и прочие виды благоустройства.

Изложенные общие положения для составления генерального плана производственной зоны и размещения сельскохозяйственных зданий -и сооружений не исчерпывают всех вопросов. Принципы организации территории сельских населенных мест и их производственных зон подробно рассматриваются в специальном курсе «Планировка сельских населенных мест».

Литература: 1, с.1-40;

Тема 4 Конструктивные схемы и элементы зданий

Цель: изучить основные элементы зданий .

План: основные схемы, основные элементы.

Основными схемами каркасов производственных сельскохозяйственных зданий являются стоечно-балочные системы, схемы с применением различных ферм, распорных рам и арок. Каркас здания может быть неполным, в котором наружные стены несущие, воспринимающие полезные нагрузки, а внутренний каркас состоит из одного, двух или более рядов· промежуточных стоек-колонн. При полном несущем каркасе, кроме наличия внутренних опор, наружные стены заменены колоннами с устройством самонесущих стен или навесных панелей.

Конструктивные элементы здания - это фундаменты, стены, колонны, фермы, балки покрытий и перекрытий, полурамы, арки, плиты перекрытия и покрытия, крыша, лестница, перегородки, окна, двери и полы.

Фундаменты - подземная часть здания, непосредственно передающая нагрузку сооружения на нижележащую прочную толщу грунта (основание).

Стены наружные - выполняют функцию ограждения помещений здания от атмосферных влияний и обеспечивают необходимый температурный и влажностный режим. Внутренние стены разделяют здание или отделяют отапливаемые помещения от неотапливаемых.

Колонны, или опоры - это стойки, или столбы, поддерживающие несущие перекрытия или крыши.

Перекрытия - разделяют здание по высоте на этажи  и передают собственную массу и приходящиеся на них полезные нагрузки, т. е. массу людей и оборудования, на стены или отдельные опоры.

Крыша - состоит из несущей части и защитного элемента, нaзываемого кровлей. Кровля имеет водонепроницаемый ковер, выполняемый из различных материалов, и основание (обрешетку, утеплители, настил). Конструкцию, объединяющую в себе функции чердачного перекрытия и крыши, называют совмещенным покрытием.

Фермы, рамы, полурамы, стропила, балки и плиты покрытий - являются несущей частью крыши, с помощью которых собственная масса крыши и действующие на нее снеговые, ветровые и другие нагрузки передаются на стены, колонны или непосредственно на фундаменты.

Перегородки - представляют собой внутренние тонкие стенки, делящие здание на отдельные помещения.

Окна - служат для освещения помещения естественным светом и для его проветривания.

Двери - для сообщения между соседними помещениями и наружным пространством.

Ворота - предназначены для въезда транспортных средств или крупного технологического оборудования.

Литература: 1, с.1-40;

Тема 5  Фундаменты

Цель:  изучить основные типы фундаментов

План:  характер нагрузок, глубина заложения, типы.

Основные принципы конструирования фундаментов, материалы для них и глубина заложения. Малоэтажные сельскохозяйственные здания, не несущие больших нагрузок, строят в большинстве случаев на естественных основаниях.

Грунт, который служит основанием, должен иметь достаточную несущую способность, малую и равномерную сжимаемость, трудно размываться и не подвергаться выветриванию.

Несущий слой грунта - слой, который воспринимает нагрузку и передает ее на нижележащие подстилающие слои.

По характеру передаваемых на фундаменты нагрузок можно выделить три конструктивные схемы сельскохозяйственных зданий: 	,

стоечно-балочная, консольно-балочная и конструктивная схемы с использованием различного типа ферм и безраспорных оболочек, преобладающими являются вертикальные сосредоточенные нагрузки;

конструктивная схема с неполным несущим каркасом - стены несущие н преобладающими являются равномерно распределенные нагрузки;

схема из трехшарнирных рам и арок - одновременное воздействие вертикальной нагрузки и горизонтального распора, определяющим в схеме является распор.

Глубина заложения фундаментов зависит от назначения (отапливаемое или неотапливаемое) и конструкти'вных особенностей здания (например, наличие подвалов, подземных коммуникаций, каналов, лотков и т. д.), величины и характера нагрузок, действующих на основание; глубины заложения несущего слоя грунта; существующего и проектируемого рельефа местности; глубины промерззния и уровня грунтовых вод.

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки или пола подвала до подошвы фундамента. При наличии бетонной подготовки под фундаментом глубина заложения принимается до ее низа.

При выборе глубины заложения фундаментов малоэтажных зданий решающее значение имеет глубина промерзания грунтов и исключение возможности промерзания грунтов под подошвой фундамента.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта  принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов, установленной не менее 1О-летними наблюдениями на открытой, свободной от снега поверхности площадки строительства. При отсутствии данных многолетних наблюдений для определения нормативной глубины сезонного промерзания грунтов можно использовать схематическую карту районирования, где даны изолинии нормативных глубин промерзания суглинистых и глинистых грунтов. При наличии в зоне промерзания других грунтов нормативная глубина промерзания, найденная по карте, должна умножаться на отношение l!о/23, где Но - глубина промерзания, зависящая от вида грунта и принимаемая равной (в см): для суглинков и глин - 23; супесей, песков мелких и пылеватых - 28; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 30 и для крупнообломочных грунтов - 34.

Расчетная глубина промерзания грунта в случае применения теплозащиты основания, а также, если технологический режим в зданиях может сильно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные, подземные хранилища, теплицы и т. п.), должна определяться теплотехническим расчетом.

Глубина заложения фундаментов отапливаемых зданий и сооружений с учетом недопущения морозного пучения грунтов под подошвой фундаментов определяется по данным СНиП II-15-78.

Для внутренних стен и колонн отапливаемых зданий, в том числе и животноводческих зданий, если при эксплуатации в них постоянно поддерживается положительная температура, глубину заложения фундаментов определяют только по условию прочности основания, но глубина должна быть не менее 0,5 м. Исключение промерзания грунта в период строительства обеспечивают тепло-

защитные мероприятия, 	.

В неотапливаемых зданиях глубину заложения фундаментов наружных и внутренних стен у колонн принимают не менее расчетной глубины промерзания для всех видов грунтов, кроме расчетной глубины, предусмотренной табл. 2. Расчетная глубина промерзания грунта Н в этих случаях определяется с учетом коэффициента mt = 1,1.

Во всех случаях заложения фундаментов должен быть обеспечен отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения. Это достигается планировкой участка с устройством поверхностных канав или лотков, а также достаточным уплотнением грунта при засыпке пазух котлованов и траншей. Естественный сток атмосферных вод от стен здания достигается при планировочном уклоне площадки не менее 0,03 и устройстве по периметру наружных стен отмостки шириной 700 ... 1000 мм. Отмостка заглубляется в землю на 100 мм и возвышается над уровнем земли у цоколя на 150 ... 200 мм (рис. 1.5). Защитный слой отмостки чаще всего делают по щебеночной подготовке I~З бетона или асфальтобетона.

Для предохранения стен от грунтовой и капиллярной влаги по поверхности цоколя, выровненной раствором, выше отмостки укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя, рубероида.

Виды фундаментов сельскохозяйственных зданий. Простейшие фундаменты одноэтажных зданий с рублеными и каркасными стенами - это столбчатые каменные фундаменты из бутового камня и из кирпича нормального обжига.

В плане столбы размещают по углам здания, в местах взаимопересечения капитальных стен, а также под всеми капитальными внутренними и наружными стенами через каждые 2 ... 3 м, чтобы они находились под столбами каркаса стен.

Простейшие ленточные фундаменты - гравийные и щебеночные. Гравий или щебень укладывают в траншеи слоями толщиной 150 ... 200 мм с тщательным трамбованием и заливкой каждого слоя раствором. Гравелистый или щебеночный слой не доводят до уровня земли на 50 ... 100 мм и с этого уровня заменяют кладкой из бутового камня или кирпича. Эти виды ленточных фундаментов применяют для небольших временных  построек на прочных сухих грунтах.

Ленточный бутовый фундамент для капитальных построек. Ширина фундамента из бутового камня должна быть не менее 600 мм, а из постелистого - не менее 500 мм.

При больших нагрузках на стены давление на грунт необходимо распределять на большую площадь, а фундаменты под 2-этажные здания уширяют уступами. Высота каждого уступа должна быть не менее двух рядов кладки и отношение высоты уступа к его выносу - не менее 1,5 ... 2 см..

Устройство ленточных бутовых и бутобетонных фундаментов целесообразно при глубине их заложения до 700 мм. При закладке фундамента на большую глубину нижняя часть его может быть выполнена из хорошо фильтрующихся грунтов (гравия, крупного и средней крупности песка), которые углубляют фундамент, а также служат в качестве подушки. Такие подушки целесообразно делать в песчаных, глинистых и суглинистых непросадочных грунтах высотой не менее 500 мм. Песок и другие материалы при устройстве подушек укладывают слоями толщиной не более 150 мм с поливкой водой и тщательным уплотнением каждого слоя. При устройстве песчаной подушки каменную или кирпичную часть фундамента делают высотой не менее 500 мм.

Для устройства ленточных фундаментов в малоэтажныx сельскохозяйственных зданиях можно использовать грунтобетон, изготовляемый из смеси цемента и природного или улучшенного добавками (песком, глиной, известью) грунта.

Литература: 1, с.1-40;

Тема 6 Стены .

Цель: изучить конструкцию стен .

План: толщина стен, виды перевязки.

Толщину наружных сплошных кирпичных стен назначают в два кирпича и более, кратной половине кирпича, в зависимости от нагрузок на стены, климатических условий и назначения здания. Внутренние стены делают толщиной не менее 250 мм.

Монолитность кладки и необходимая прочность и устойчивость кирпичных стен обеспечиваются правильной перевязкой швов, при этом толщина горизонтальных швов должна быть не более 12 мм, а вертикальных - 10 мм.

При возведении кирпичных стен сельскохозяйственных зданий применяют две системы кладки или перевязки: цепную и ложковую (шестирядную). Сущность цепной кладки состоит в том, что в одном горизонтальном ряду кладки кирпич укладывают ложком, а в следующем ряду - тычком, причем вертикальные оси ложков и тычков располагаются на одной прямой. Чередующиеся тычковые и ложковые ряды создают на фасаде стены рисунок цепи. Эта кладка трудоемка и сложна.

При ложковой перевязке называемой часто шестирядной, стена состоит из нескольких параллельно расположенных стенок толщиной в полкирпича. Вертикальные швы в каждой стенке перевязываются во всех рядах, при этом между собой стенки перевязываются тычковыми рядами через каждые 5 рядов. Неполномерный кирпич (трёхчетвёрки) используют для перевязки при кладке углов только в тычковых рядах. Ложковая кладка с перевязкой через 5 рядов почти не вызывает ослабления стены, производство работ при такой кладке проще, чем при цепной, что обеспечивает повышение производительности труда каменщиков.

В сплошных стенах малоэтажных сельскохозяйственных зданий прочность кирпичной кладки используется всего на 20 ... 30 %, поэтому для уменьшения расхода кирпича, снижения массы стены и увеличения сопротивления теплопередаче часть кладки стены иногда заменяют менее теплопроводными, чем кирпич, засыпками или вкладышами. Известно несколько видов облегченных или эффективных кладок.

В конструкции облегченной кладки системы Попова-Орлянкина две параллельные стенки толщиной вполкирпича через каждые 3 ... 5 рядов по высоте стены связывают одним-двумя горизонтальными тычковыми рядами сплошной кладки. Пустоты в виде горизонтальных каналов заполняют малотеплопроводным сыпучим материалом, чаще всего шлаком. Кладка стены с горизонтальными диафрагмами отличается простотой, а засыпка, разделенная горизонтальными диафрагмами на слои небольшой высоты, практически не дает осадки.

Другим видом облегченной кладки кирпичных стен является колодцевая кладка системы Л. А. Серка и С. А. 'Власова.  Колодцевая кладка состоит из двух параллельных стенок толщиной в полкирпича каждая, связанных между собой.

Монолитность кладки и необходимая прочность и устойчивость кирпичных стен обеспечиваются правильной перевязкой швов, при этом толщина горизонтальных швов должна быть не более 12 мм, а вертикальных - 10 мм.

Литература: 1, с.1-40;

Тема 7. Полы

Цель: изучить конструкцию полов

План: материал, конструкция полов

О с н о в н ы е п о л о ж е н и я. Материалы для устройства полов выбирают с учетом требований, вытекающих из назначения здания. Полы в сельскохозяйственных зданиях должны отвечать всем санитарно-ветеринарным и физико-механическим требованиям, а также иметь минимальную теплопроводность.

По санитарно-ветеринарным условиям полы должны быть без· вредными для людей и животных, удобными для уборки и де,ЗИНфеrш,ии и вместе с тем нескользкими.

Физико-механические требования к полам - это прочность, долговечность и влагонепроницаемость. Полы должны также обладать стойкостью к воздействию агрессивной среды, создаваемой мочой животных, навозной жижей и дезинфицирующими средствами.

Учитывая, что значительная часть пола животноводческих зданий служит местом для лежания скота, полы должны обеспечивать минимальные потери тепла животными и этим способствовать созданию нормального микроклимата внутри помещения.

Полы должны выполняться преимущественно из местных ма-

териалов и быть экономичными, так как их стоимость, особенно в сельскохозяйственных зданиях, составляет 10 .... 15 % полной стоимости сооружения.

В отдельных случаях может оказаться целесообразным применение в одном и том же помещении нескольких видов полов. Например, в проездах и проходах животноводческих зданий, где происходит интенсивное движение животных, вывоз навоза и подвоз кормов, целесообразен более прочный пол, тогда как в стойлах или в станках - более мягкий и теплый.

В зависимости от назначения зданий полы устраивают непосредственно на грунте. Конструкцию такого пола можно разбить на следующие составляющие элементы:

nакрытие, или чистый пол - верхний слой пола, непосредственно подвергающнйся эксплуатационным воздействиям: ударам, истиранию, увлажнению и пр.;

прослойка - промежуточный слой, расположенный под покрытием и связывающий покрытие с нижележащим элементом пола

или же служащий для покрытия постелью; 	.

стяжка - слой, образующий жесткую или плотную корку по нежестким или пористым элементам пола или перекрытия; стяжка устраивается также либо для выравнивания поверхности элемента пола, либо для придания покрытию заданного уклона;

nодстилающий слой, или подготовка, - элемент конструкции пола, воспринимающий нагрузки от покрытия и распределяющий их по основанию;

основание - слой грунта, воспринимающий все нагрузки, действующие на пол.

Конструкция пола, кроме того, может включать: гидроизоляционный слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в пол грунтовых вод;

теплоизоляционный слой - элемент пола, уменьшающий общую его теплопроводность, а иногда служащий подстилающим слоем.

Грунты, являющиеся основанием для пола, не должны допускать общих и местных его деформаций. Насыпные грунты и грунты с нарушенной структурой уплотняют. Растительный грунт и торф заменяют грунтом, исключающим осадку пола.

Уровень полов должен быть выше планировочной отметки земли не менее чем на 150 ... 200 мм, что будет исключать затекание в здание атмосферных вод.

В и д ы  п о л о в. Полы сельскохозяйственных зданий по условиям их производства работ подразделяются на монолитные, сборно-монолитные и сборные_

Монолитные полы могут выполняться из грунта (земляные), грунтобетона, бетона, песка и цемента, известково-керамзита, асфальтобетона. Покрытие сборно-монолитных полов выполняют из кирпича, плиток, булыжного камня, брусчатки, деревянных досок и шащек.

В полах с покрытием из штучных материалов, укладываемых по жесткому подстилающему слою, деформационные швы не предусматриваются.

Стыки в местах взаимного примыкания полов различных видов в целях защиты от обмятия и выкрашивания обделывают уголками из прокатной стали, закрепляемыми к анкеру из гнутой полосовой стали. Располагают анкеры через 500 ... 600 мм по длине окаймляющих уголков.

Ограждающие стенки каналов и приямков, устраиваемых в полах для прокладки коммуникаций, например водо- и теплопровода, выполняют из бетона или деревянной обвязкой с четвертями для опирания плит или решеток покрытий.

ДЛЯ устройства узкоколейных рельсовых путей в производственных помещениях роют траншеи и укладывают по песчаному основанию шпалы с интервалом 1000 мм. Рельсы прокладывают с таким расчетоы, чтобы они не мешали движению людей и безрельсового транспорта, поэтому головки рельсов располагают заподлицо с уровнем пола. В местах примыкания к рельсовым путям бетонного пола его обрамляют стальными уголками, закрепленными анкерами. Во избежание расшатывания для прохода реборд колес транспортных тележек вдоль рельсов укладывают деревянные бруски и на них рельсы.

Литература: 1, с.1-40;

Тема 8. Чердачные перекрытия и крыши

Цель: изучить конструкцию перекрытий и крыш

План: материал, конструкции перекрытий и крыш

В условиях континентального климата, характерного для нашей зоны, чердачные перекрытия, ограждающие отапливаемые помещения от внешнего чердачного пространства, должны обеспечить высокую степень теплозащиты не толькo в период зимних холодов, но и летом; в жаркое время года чердачные перекрытия защищают помещения от перегрева. Вместе с тем чердачныe перекрытия должны быть легкими и достаточно прочными, чтобы противостоять действующим нагрузкам; они должны иметь

минимальную строительную высоту, чтобы не увеличивать кубатуры здания, и обладать соответствующим пределом огнестойкости.

В одноэтажных зданиях, отнесенных ко второму и третьему классам капитальности , допускается устройство трудносгораемых чердачных перекрытий и крыш по деревянным балкам.

Ч ердчlные перекрытuя по деревянным балкам зданий обычно применяют в районах, где лес является местным материалом. Основными несущими элементами таких  перекрытий являются балки и прогоны из фугового леса, брусьев, пластин или досок. Они обеспечивают прочность и жесткость перекрытий и, воспринимая всю нагрузку от перекрытия, передают ее на стены и столбы.

Основой ограждающей части перекрытия служит накат, устраиваемый из горбылей, полуобрезных досок, арболитовых, фибролитовых или древесно-стружечных плит, укладываемых обычно поверх балок или по черепным брусьям. Балки остаются открытыми снизу, что особенно важно при применении таких перекрытий в производственных помещениях (например, животноводческих) с повышенной влажностью воздуха. По накату делают смазку толщиной 20 ... 30 мм из мятой глины, в которую для уменьшения растрескивания добавляют 30% песка. После того, как смазка просохнет, по ней укладывают утепляющую засыпку.

Для утепления чердачных перекрытий сельскохозяйственных зданий используют глиносоломенную смесь с соотношением компонентов 1: 1. Такая смесь достаточно огнестойка, после просыхания имеет малую плотность и, следовательно, низкую теплопроводность. В качестве утепляющих засыпок чердачных перекрытий сельскохозяйственных зданий, кроме того, применяют сухой грунт, прокаленный песок, хвою, сухие древесные опилки с добавкой 10% извести-пушенки, трепел в порошке, шлак, камышитовые маты.

Толщину слоя утеплителя назначают с учетом всех составных элементов перекрытия и определяют теплотехническим расчетом в зависимости от свойств материала утеплителя и климатических условий.

Сыпучие утеплители укладывают на перекрытие в сухом виде.

Для борьбы с гнилостными процессами засыпки до укладки обрабатывают антисептиками. В качестве средства против грызунов органические засыпки рекомендуется подмешивать известь. Утепляющие засыпки из органических материалов, например хвоя, камыш, сверху покрывают вторым слоем смазки из глины или слоем сухого грунта толщиной 20 ... 30 мм.

Перекрытия по деревянным балкам применяют в простейших постройках производственного назначения.

Недостатком чердачных перекрытий по деревянным балкам в животноводческих зданиях является недолгий срок их службы вследствие поражения древесины гнилостными грибками.

Чердачные крыши состоят из несущих конструкций и ограждающей части. Несущие конструкции передают на стены нагрузку от снега, ветра и массы элементов крыши через деревянные стропила. Несущая часть крыши должна иметь достаточную прочность и необходимую устойчивость.

Простейшим типом несущих конструкций скатных крыш зданий являются деревянные наклонные стропила. Их выполняют из бревен, брусьев или досок для перекрытияпролетов до 12 м.

Ограждающей частью крыши является кровля, т. е. водонепроницаемый слой крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков. В зависимости от материала кровли могут быть из глиняной черепицы и дерева, асбестоцементных волнистых листов и рулонных материалов. Чердачные крыши не только защищают сельскохозяйственные здания от атмосферных осадков. Чердак таких крыш при наличии несгораемой кровли (черепица, асбестоцементные листы) и железобетонного перекрытия используется ДЛ51 хранения инвентаря, подстилки и отдельных видов кормов (например, сена и соломы). При наличии деревянных чердачных перекрытий их следует защищать от возгорания со стороны чердачного помещения глиняной смазкой толщиной 20 мм по сгораемому утеплителю.

Рассмотренная конструкция деревянной чердачной крыши устраивается на строительной площадке из отдельных элементов с большими затратами ручного труда. Более прогрессивным является применение конструкций сборных деревянных наклонных стропил, изготовляемых в заводских условиях и поставляемых на строительную площадку в виде укрупненных элементов - стропильных щитов. Применение укрупненных элементов в большой степени отвечает современным требованиям индустриализации строительства, позволяет снизить трудовые затраты и сократить сроки строительства.

Кровли

Основными требованиями, предъявляемыми к кровле, являются водонепроницаемость, огнестойкость, долговечность и небольшие эксплуатационные расходы. Существенное значение при выборе типа кровли имеют простота ее устройства, небольшая масса и возможность использования местных материалов.

Выбор типа кровли должен производиться в соответствии со СНиП II-26-76 с учетом производственного назначения и технологического режима здания. Согласно СНиП 2-10.03-84, кровли зданий шириной не более 27 м должны проектироваться, как правило, из асбестоцементных волнистых листов, здания большей ширины - из рулонных материалов.

Черепичные кровли. Для устройства  черепичной  кровли применяют глиняную черепицу.

Уклон скатов черепичной крыши обусловливается главным образом климатическими особенностями и видом черепицы; уклон кровель из пазовой и плоской черепицы принимается в зависимости от количества выпадаемого снега, но не менее

50% 21"'.

Основанием для кровли из пазовой черепицы служит обрешетка из хорошо подтесанных жердей или брусков сечением 40Х50 или 50Х50 мм, прибиваемых к стропилам' параллельно коньку на равных расстояниях один от другого. Это расстояние между верхними гранями брусков должно быть равным полезной (кроющей) части черепицы.

Черепицу укладывают, начиная со свеса кровли по направлению к коньку с нахлесткой верхних рядов на нижние и со сдвижкой продольных стыков на половину ширины черепицы. При этом черепицу зацепляют за бруски обрешетки выступами (шипами), которые имеются с нижней стороны черепицы. Сопряжение рядовой черепицы между собой в продольном направлении выполняют в фальц. Для плотного соединения пазовой черепицы и для повышения водонепроницаемости кровли горизонтальные стыки промазывают со стороны чердака известковым раствором с примесью волокнистых веществ.

При угле наклона ската более 350 отдельные черепицы через 8 ... 1 О шт. В шахматном порядке привязывают к обрешетке вязальной проволокой, продетой сквозь особое ушко и закрученной вокруг гвоздя, прибитого к бруску обрешетки.

Ребра и конек покрывают специальной коньковой черепицей, которую укладывают на известковом растворе так, чтобы ее края покрывали прилегающие к коньку рядовые черепицы не менее чем на 40 ... 60 мм. Со стороны чердака коньковую черепицу привязывают через одну вязальной проволокой к гвоздям, забитым в стропила или обрешетку. На ребрах крыши рядовую черепицу обрубают по линии примыкания скатов, а зазор между ними до укладки коньковой черепицы промазывают известковым раствором ..

Разжелобки покрывают кровельной сталью, укладываемой на сплошную опалубку из досок, которая в пределах перекрываемой кровельной сталью части заменяет обрешетку из брусков и образует здесь как бы корыто. Сходящиеся ряды черепицы укладывают на стальные листы разжелобка внахлестку на 120 мм. Затем черепицу обрубают по шнуру параллельно длине разжелобка так, чтобы образовался лоток шириной не менее 300 мм.

В местах, где через крышу проходят дымовые трубы, обрешетку пропиливают так, чтобы наружная поверхность дымовых труб была отделена от сгораемых элементов крыши воздушными прослойками (отступками) . Концы обрешетки закрепляют поперечными планками. При кладке трубы на ее стенах делают ступенчатые уступы в 1/4 кирпича, уклон которых должен быть согласован с уклоном крыши! чтобы половннки черепицы, не имеющие опор у трубы, не проваливались в чердачное помещение.

На этот уступ и опирают черепицу у трубы, а выдру со всех сторон заделывают цементно-известковым раствором. Таким образом, вокруг трубы образуется круговой воротник, причем для отвода воды со стороны набегающего ската на воротнике делают отливы из раствора на обе стороны.

Плоскую ленточную черепицу укладывают по обрешетке из брусков или жердей в два слоя, при устройстве кровель вспомогательных сооружений (сараи, навесы) - в один слой.  Для крепления этой черепицы шип ее зацепляют за брусок обрешетки или прибивают черепицу гвоздем к бруску. Такой черепицей можно покрывать разжелобки без применения кровельной стали.

Черепичные кровли огнестойки, долговечны, эксплуатация их обходится сравнительно дешево. Кроме того, почти повсеместно есть сырье, необходимое для изготовления черепицы.

Деревянные кровли. В строительстве животноводческих и птицеводческих зданий, размещаемых в летних лагерях и на отгонных пастбищах в районах, богатых лесом, допускается применять тесовые и чешуйчатые кровли из мелкоразмерных деревянных деталей - драни, щепы, гонта, плиток.

Кровли из асбестоцементных волнистых листов. Для производственных зданий с холодным и утепленным покрытием; как правило, применяют асбестоцементные волнистые листы унифицированного профиля УВ-6 и УВ-7,5 и усиленного профиля ВУ. Реже для сельскохозяйственных зданий с чердачными крышами используют асбестоцементные листы среднего профиля СВ-1750. Допускается при соответственном обосновании применять асбестоцементные листы других марок, например ВО.

Асбестоцементные листы унифицированного профиля УВ-6 и УВ-7,5 изготовляют заводы по ГОСТ 16233-77; в поперечном сечении они имеют шестиволновой профиль с высотой волны 54 мм:

Ширина таких листов 1125 мм, длина 1750, 2000 и 2500 мм, толщина 6, 7,5 мм, масса 24 ... 43 кг. Асбестоцементные листы усиленного профиля ВУ, в соответствии с ГОСТ 8423-75, имеют поперечный шестиволновой профиль с высотой волны 50 мм, ширину

листа 994 мм, ДЛину. 1750, 2000, 2500 н 2800 мм, tОJ1ЩИНУ 8 М:'1, массу 27 ... 43 кг.

Кровельные листы обыкновенного профиля ВО имеют также волнообразное сечение и изготовляются по ГОСТ 378-76. Длина их 1200 ММ, ширина 686 мм и толщина 5,5 мм. Масса 1 м2 кровли из таких листов без обрешетки составляет 15 КГ. Кроме основных листов предусматриваются также детали, необходимые для покрытия коньков, лотков, пересечений скатов, обделки труб, деформационных швов и т. п.

Уклон кровли из листов УВ и ВУ с герметизацией продольных и поперечных соединений между листами должен быть минимyм 10%, а без герметизации соединений - минимум 20%. Уклон скатов чердачной крыши из асбестоцементных волнистых листов среднего профиля  с герметизацией соединений должен быть минимум 10% и не менее 25% без герметизации. При применении асбестоцементных листов ВО уклон кровли принимается в пределах 25 ... 33%.

Основанием под кровлю из асбестоцементных волнистых листов служат прогоны из стали, железобетона или деревянные бруски, а при применении листов во допускается обрешетка из досок. деревянные бруски или доски подвергают глубокой пропитке антисептиком. Расчетный пролет между опорами листов принимают для листов ув не более 1500 мм, ВУ - 1250 мм, св -750 мм, ВО - 525 мм. Листы укладывают горизонтальными рядами от свеса к коньку. В горизонтальных рядах листы укладывают с нахлесткой на одну волну. Вдоль ската кровли нахлестку асбестоuементных листов УВ, ВУ и СВ принимают не менее 150 мм и не более 300 мм. При применении листов в нахлестку вдоль ската с уклоном 25% принимают не менее 200 мм, а при уклоне 33 % - не менее 120 мм. Для того чтобы в смежных рядах не возникали четырехслойные сопряжения, листы укладывают только со срезанными углами. В рядовых листах обрезают диагонально противоположные углы, а в карнизных, коньковых и краевых листах - только один угол. У начальных карнизных и конечных коньковых листов срезы не делают.

Асбестоцементные листы УВ и ВУ к стальным или железобетонным прогонам крепят при помощи стальных оцинкованных крюков или скоб, а к деревянным брускам - оцинкованными шурупами. Листы св и ВО допускается укреплять к деревянным брускам или доске оцинкованными гвоздями. Под крюки, скобы, шурупы и оцинкованные гвозди подкладывают шайбы из оцинкованной стали, а под шайбы - мягкие прокладки из рубероида или резиновые кольца, нарезанные из трубок.

Покрытие конька на двускатных крышах выполняют из асбестоцементных коньковых деталей, укладку которых начинают от торцевой стены. Укладывают коньковые детали за края листов рядового покрытия обоих скатов с нахлесткой 150 мм. Покрытие ребер сходно с покрытием коньков.

Литература: 1, с.15-20;   7, с.307-312.