Тезисы лекции

Тема 1: Технология приемки зерна

Цель лекции: изучить правила размещения зерна по технологической карте.

Для правильной организации приемки и размещения зерна нового урожая 1. На предприятии составляют план приемки и размещения зерна.

2. При этом учитывают: план закупок зерна, договор о контрактации, ожидание поступления с других предприятий и отгрузка, остаток прошлых лет, прогнозируемое качество зерна по данным предыдущих лет, целевое назначение.

3. Рациональное использование оборудования, емкости зернохранилищ и обеспечение формирования партий в зависимости от качества состояния и целевого назначения зерна, количество.

Проведение после уборочной обработки зерна в сроки, обеспечивающие сохранность его качества, в первую очередь партий сильной, твердой, ценной пшеницы пивоваренного ячменя и крупяных культур.

Степень механизаций операции с зерном и недопущение ненормального перемещения.

План размещения корректируется по результатам предварительной оценки качества.

4. Для обеспечения бесперебойной приемки, правильного размещения, своевременной обработки зерна, рационального использования зернохранилищ, максимальной загрузки транспортного и технического оборудования в период заготовки рекомендуется составлять технологическую карту. Методика составления карты приведена в правилах организации ведения технического процесса на элеваторах.

5. Формирование однородной партии зерна и его размещение осуществляют по типам, подтипам, сортам, показателям качества, характеризующим его технические свойства в соответствии с нормами технической документации, а также по состоянию влажности с/п и з/п примесей.

6. При формировании партии зерна по состояниям влажности с/п до обработки допускают размещать при сушке в шахтных зерносушилках (об этом поконкретнее на следующих занятиях).

7. При направлении партии влажного и сырого зерна на технологические линии, оснащенных рециркуляционными сушилками строго контролировать.

8. Особенности приемки, размещения партии зерна пшеницы с товарной классификацией СТРК 1040 (по классу твердой пшеницы раздельно по классу).

Допускается совместное размещение сортов сильной пшеницы в пределах типа и подтипа (зерно овса, проса, гречихи раздельно).

9. Зерно, принимаемое по особым признакам учитывают морозобойное, головневые, фузариозные, пораженные клопом-черепашкой, зараженное клещом,  проросшие, засоренные вредными примесями (головня, спорыня, угрица, костер, галька и т.д.). Содержащие пестициды выше нормы размещают отдельно  и обрабатывают отдельно. Содержание пестицидов указывают в транспортной накладной (для кормовых целей).

Партии проросших зерен свыше  ор кондиции, прошедшие обработку, размещают преимущественно в склад, установленный для активного вентилирования с высотой насыпи, устанавливают для зерна нормального качества.

При повышении температуры t или влажности W принимают меры по охлаждению (сушка) и реализация в первую очередь.

Допускается объединение партии зерна урожая предыдущих лет однородных по типовому составу клейковины, состоянию влажности, засоренности и другими показателями качества, кроме зерна заложенных в ГОС резервы.

Запрещается объединять партии зерна текущего года с зерном прошлых лет, подвергающихся фумигации, а также самосогреванию со здоровым зерном.

Свежеубранное влажное и сырое до сушки размещают в з/х или площадках оборудованными активным вентилированием.

Высоту насыпи зерна сухого и средней сухости устанавливают техническое состояние зернохранилищ не более 2 м (просо, рапс, не более 3 м).

Хранение влажного и сырого зерна в силосах запрещается. Размещение силосах временно, где имеется дистанционный контроль нормального сырого зерна подлежащего сушке в объеме не большом, не более 3 суток.

Для проведения работ с зерном в процессе хранения или отгрузки необходимо представить резервную емкость в складах в размере 10% площади, а в элеваторах одного свободного силоса.

Размещение зерна, поступившего от хлебосдатчика в зернохранилищах мукомольного и крупяных заводов, производят в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

Контрольные вопросы:

- Какие показатели качества зерна учитывают при приемке зерна?

- Что учитывают при составлении плана по приемке и размещения зерна?

- По чему осуществляют формирование однородной партии зерна?

- Какое зерно допускается объединению?

Тема 2: Технология приема зерна с автотранспорта.

Цель лекции: изучить технологию приема зерна с автотранспорта.

Отгрузку зерна производят на различных видах транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный. Рабочее здание элеватора служит местом, где проводится основная работа с зерном;

- приемка с автомобильного, железнодорожного и водного транспорта;

- очистка и сушка;

- перемещение зерна в хранилищах - силосного корпуса или склады, привязанные к элеватору;

- отпуск зерна на автомобильный, железнодорожный, водный транспорт или на предприятие по переработке зерна;

- перемещение зерна на производственных элеваторах для подготовки помольных партий.

Рабочее здание может быть по разному увязано с силосными корпусами, т.е. взаимное расположение их может быть различными.

Приемные устройства для зерна на элеваторах специфичны для каждого вида транспорта – автомобильного, железнодорожного и водного. Они должны осуществлять быструю разгрузку, полную механизацию разгрузочных работ, иметь небольшое загубление приемных бункеров и конвейеров, невысокую стоимость сооружения и эксплуатационных расходов, а также исключать потери и порчу зерна в процессе разгрузки транспорта.

С автомобильного транспорта разгрузка зерна производится автомобилеразгрузчиком У15-УРВС. Из кузова автомобиля зерно ссыпается в приемный бункер, а из него через нижние конвейеры в нории, поднимающие зерно наверх, а с помощью ленточных конвейеров оно попадает в рабочую башню.

На хлебоприемных элеваторах приемка зерна происходит с первичной очисткой его на ворохоочистителях. Приемно-очистительные устройства ведут разгрузку автотранспорта на первом этапе, а предварительная очистка происходит на втором. Зерно, прошедшее предварительную очистку направляется по подземной галерее ленточным конвейером для дальнейшей подработки в рабочее здание элеватора, а выделенные отходы из специальных бункеров вывозят автотранспортом за пределы элеватора.

В зависимости от вида транспорта, транспортирующие отгрузочные линии имеют определенные конструктивные особенности. Так в автомобильный транспорт отгружают зерно из отпускных бункеров, расположенных в рабочем здании или силосах элеватора. Производственные зернохранилища производят отпуск зерна на мукомольные, крупяные и комбикормовые заводы. Взвешивание автомобилей производят на автомобильных весах. На автомобильный транспорт отпуск зерна с элеватора производится редко.

Контрольные вопросы:

- какими видами транспорта производится отгрузка зерна?

- какая работа с зерном производится в здании элеватора?

- что должны осуществлять приемные устройства для зерна на элеваторах?

- Каким образом производится отгрузка зерна с автомобильного транспорта?

Тема 3: Мероприятия, повышающие устойчивость зерновых масс при хранении.

Цель лекции: очистка зерновых масс от примесей.

Хранения партии зерна в сухом или охлажденном состоянии наиболее эффективно в технологическом отношении и экономически выгодно, когда применяют в комплексе или отдельно различные вспомогательные приемы, направленные на повышение устойчивости. К таким приемам относят очистку от примесей, активное вентилирование, защиту от вредителей хлебных запасов и др. Особый прием, позволяющий сохранять партии зерна повышенной влажности, предназначенные на кормовые цели - химическое консервирование.

Своевременное (во время уборки урожая) удаление из зерновой массы семян сорняков, зеленых частей растений, пыли и значительного количества микроорганизмов резко снижает ее физиологическую активность. Особенно недопустима задержка с очисткой семенных фондов. Проведение этой работы в более поздние сроки позволяют довести партии семян только до уровня посевных кондиций первого или второго класса по  содержанию примесей (отходов), но не влияют положительно на состояние семян при хранении, их жизнеспособность и посевную всхожесть.

Эффективность очистки зависит от правильности подбора зерноочистительных машин, установки и регулирования рабочих органов. Хорошие результаты при очистке получают, если предварительно проверяют схему очистки.

Для своевременной очистки зерновой массы от примесей и экономии затрат труда, в с/х широко используют зерноочистительные агрегаты, производительностью 20 и 40 т/ч (на механиз. току). Они представляют собой поточную линию, обеспечивающую прием, очистку, временное хранение и отгрузку зерна. Зерноочистительные машины размещены на блоке бункеров, который, в свою очередь установлен на металлических опорах так, чтобы к каждому бункеру подъезжал автомобиль. Рабочим процессом управляют с дистанционного пульта, в котором предусмотрена система блокировки и сигнализации.

В комплект агрегата входят: автомобилеразгрузчик, блок их трех бункеров с перегородками, две зерноочистительные машины ЗАВ-10,30.000, два триерных блока ЗАВ-10,90.000, нории, пульт управления, комплект зерно и воздухопроводов. Основная технологическая схема включает следующие операции выгрузка зерна в приемную яму, подъем его норией с последующей подачей самотеком в зерноочистительную воздушно-ситовую машину, перемещение очищенного зерна цепочно-скрепковым транспортером на триерный блок и после прохождения триеров в бункер для очищенного зерна.

В зерноочистительной машине воздушным потоком отделяются легкие примеси. На ситах зерновой ворох разделяется на 3 фракции очищенное зерно, кормовое зерно и зерновые отходы. При отсутствии надобности триерный блок отключают. При подаче в машину вороха зерна избыток его попадает в резервный бункер, что обеспечивает возможность равномерной загрузки. Агрегат ЗАВ-20 устанавливают на токах с поступлением до 5-6 тонн зерна. одновременно он обрабатывает ворох только одной культуры. Агрегат ЗАВ-40 характеризуется более разносторонней технологией. Производительность на очистке продовольственного зерна пшеницы 40 т/ч, семенного до 15 т/ч. Более производительный зерноочистительный агрегат ЗАВ-50, обеспечивающий обработку зерновых, зернобобовых культур до базисных кондиций. Агрегат оборудован отделением для временного хранения обработанного зерна. Сооружают и агрегат ЗАВ-100, состоящий из двух агрегатов ЗАВ-50.

В районах производства зерен повышенной влажности наиболее рациональная система обработки зерновых масс – совместное проведение технологических операций по очистке и сушке.

Обработка и подготовка семян по основной технологической схеме включает следующие операции: предварительную очистку, активное вентилирование зерновой массы, сушку, вторичную очистку, протравление и упаковывание в мешки (вот такие комплексные операции). Увеличивают производительность механизированных токов. для того разработаны комплексы. На государственных хлебоприемных предприятиях зерновые массы различного назначения также обрабатывают на поточных линиях, обычно связанных с элеватором.

Контрольные вопросы:

- Что снижает физиологическую активность зерновой массы?

- От чего зависит эффективность очистки?

- Что входит в комплект агрегата?

- Производительность зерноочистительных агрегатов.

Тема4: Режимы сушки семенного и продовольственного зерна.

Цель лекции: изучить режимы сушки семенного и продовольственного зерна.

Залогом длительной сохранности зерна бес порчи и потерь является доведение до сухого состояния, характеризуемого нижним пределом критической влажности, это влажность равна для пшеницы, ржи и ячменя 14,5%; риса, кукурузы. овса, проса и сорго 13,5%, для семени подсолнечного с масличностью 25-30%-10%, а с масличностью 40-60%-6%; горох, гречиха, чечевица, фасоли и кормовых бобов – 15%.

Сушке подвергают свежеубранное влажное и сырое зерно, а также хранящееся зерно с целью предотвращения развития в нем возникшего процесса самосогревания или ликвидации зараженности зерна вредителями хлебных запасов, если для этого нет других средств. Для сушки зерна применяют разные типы зерносушилок, в основу конструкций и технологических схем которых положены различные принципы обезвоживания зерна. Процесс сушки должен осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами (инструкциями).

Все способы сушки зерна и семян основаны на их сорбционных свойствах. Все способы сушки зерна и семян разделяют на 2 группы: без специального тепла, с использованием тепла.

Воздушно-солнечная сушка.

Прием не потерял своего назначения в районах страны при сушке небольших партий семян. Во время воздушно-солнечной сушки влага испаряется только через поверхность насыпи зерновой массы. Чем тоньше слой зерна, тем интенсивнее оно высушивается. Чтобы наиболее рационально организовать сушку зерна и семян необходимо знать и учитывать следующие основные положения:

- предельно допустимая температура нагрева (до какой температуры следует нагревать данную партию зерна или семян).

- оптимальная температура агента сушки, вводимого в камеры зерносушилки.

- особенности сушки зерна и семян в зерносушилках различных конструкций.

При сушке обязательно учитывают целевое назначение партий. Предельная температура нагрева семенного зерна пшеницы 450, продовольственного 500; рожь посевного материала 450, для продовольственного 600 (от исходной влажности).

Особенности конструкций зерносушилок разных типов определяют возможности использования для сушки семян различных культур.

Сушка зерна имеет следующие положительные стороны: улучшает условия хранения зерна, рациональным способом средством борьбы с вредителями; процесс послеуборочного дозревания; улучшения качества зерна; эффективно использовать зернохранилищ; размещать более высокой насыпью.

1.Зерносушилки шахтного типа.

Зерно в шахтных зерносушилках сушат в дифференцированном двухступенчатом режиме. Камера нагрева сушилки делится по высоте на 2 зоны. в первую зону поступает агент сушки с несколько пониженной температурой. чем во вторую. Такой дифференцированный режим сушки увеличивает производительность зерносушилки и улучшает условия сушки.

Рециркуляционные зерносушилки.

В настоящее время созданы новые методы сушки зерна и новые конструкции зерносушилок. наибольший интерес представляет рециркуляционные сушилки с интенсивным нагревом зерна – пневмогазовые и газовые, которые в отличие от шахтных приспособлены одновременно сушить зерно различной начальной влажности в потоке при его качества и меньших затратах труда. В связи с этим рециркуляционные зерносушилки широко внедряются в производство.

Сушка семенного зерна.

Сушка зерна, предназначенная на семенные цели, должна обеспечивать снижение влажности и полностью сохранить, а в некоторых случаях и улучшить посевные показатели качества семян – жизнеспособность и всхожесть. Сушку сортовых семян проводят на шахтных зерносушилках ДСП, и СЗШ. До начала сушки необходимо подготовить зерносушилку (отрегулировать выпускной механизм). предварительно проводят тщательную очистку всех рабочих частей сушилки и транспортных механизмов, уборку зерна, сора, пыли и остатков зерна.

При сушке с влажностью выше 19% применяют ступенчатый режим, снижая температуру агента сушки и предельно допустимую температуру нагрева семян.

За один пропуск семян злаковых культур снижение влажности не должно превышать 5-6%, при сушке гороха 3-4%, риса зерна 2-3%.

После сушки отбирают пробы на влажность и всхожесть семян. Пробы на всхожесть отсылаются на анализ в лабораторию государственной семенной инспекции.

Контрольные вопросы:

1.Что служит залогом длительной сохранности зерна без порчи и потерь?

2. На чем основаны все способы сушки зерна и семян?

3. Перечислите типы зерносушилок.

4. Как сушат зерно в шахтных зерносушилках?

Тема 5: Режим  и способы хранения зерновых масс.

Цель лекции: Рассказать о режимах и способах хранения зерна.

Сезонность в производстве и ежедневное в течение года потребление зерна диктует необходимости длительного хранения больших масс. При хранении необходимо решить следующие основные задачи:

- Сохранение начального качества зерна, его потребительских достоинств.

- Обеспечить возможно минимальных сопоставляемых с естественной убылью ( из-за обмена веществ) потерь в массе зерна.

- Рентабельное улучшение исходного зерна путем послеуборочной его обработки.

- Минимизация трудозатрат и средств на единицу массы хранящегося зерна.

На сохранность зерновой массы оказывает влияние такие факторы, как влажность и температура зерна, количество и вид примесей, состояние зерна ( свежеубранное, недозревшее, морозобойное, суховейное и другое зерно), наличие в массе вредителей хлебных запасов и микрофлоры, условия хранения.

О влиянии большинства перечисленных  факторов достаточно известно. В свежеубранном зерне повышено содержание низкомолекулярных веществ, высока активность ферментов, интенсивность, дыхания, низкая всхожесть. В процессе хранения происходит постепенное снижение активности ферментов и интенсивности дыхания, синтез высокомолекулярных веществ за счет низкомолекулярных, повышение всхожести и энергия прорастания. Этот процесс называется послеуборочным дозреванием. Продолжительность его – полтора, два месяца. Послеуборочное дозревание можно замедлить или ускорить. Перед закладкой на хранение целесообразность создать условия для ускорения послеуборочного дозревания зерна, подвергнуть его сушке или активному вентилированию сухим воздухом.

В целом, чтобы обеспечить длительную сохранность зерновой массы, надо все процессы, происходящие в ней максимально замедлить. Это достигается путем проведения с поступающим на предприятие зерном комплекса таких работ, как его очистка, сушка, активное вентилирование, обеззараживание и др.

В практике известны 3 режима хранения: в сухом состоянии, в охлажденном и без доступа воздуха.

Режим хранения зерна в сухом состоянии основан на том, что интенсивность дыхания зерновой массы крайне низкая. Многие насекомые и все клещи, вредителей хлебных запасов, не могут повреждать целое сухое зерно и получать с пищей достаточное количество влаги. Микроорганизмы перестают размножаться и постепенно погибают.

Режим хранения в охлажденном состоянии основан на том, что уже при температуре 10°С,  интенсивность дыхания зерновой массы снижается, многие насекомые становятся малоподвижными и прекращают размножаться. При дальнейшем понижении температуры все насекомые и клещи через некоторый промежуток времени погибают. Микробы не гибнут, но развитие их приостанавливается. Указанный режим применяют при непродолжительном хранении. Для длительного хранения, зерно сушить лучше в охлажденном состоянии.

Режим хранения зерна без доступа воздуха может быть реализован только в герметичном хранилище. Вредители хлебных запасов и аэробная микрофлора зерна гибнет. Анаэробная микрофлора, в которой менее 1% от всей микрофлоры зерна, вреда практически не приносит.

Сроки хранения зерна могут быть различными, что вызывает необходимость соблюдать определенные требования и хранящемуся зерна.

При хранении следует учитывать и особенность работы с зерном, размещенным в зернохранилищах различных типов – складах, навесах, силосах металлических, железобетонных из сборных элементов и монолитных: в силосах большого диаметра и др.

Контрольные вопросы:

- Основные задачи хранения зерна

- Режимы хранения зерна.

- Хранение зерна без доступа воздуха.

- Хранение зерна в охлажденном состоянии.

Защита зерна от вредителей хлебных запасов.

Цель лекции: изучить вредителей хлебных запасов. Изучить всевозможные способы защиты от вредителей.

Защита зерна от уничтожения или порчи насекомыми, клещами и грызунами – важнейшее мероприятие. Существенную роль играет защита зерна и семян от птиц. Заражение зерновых масс вредителями обычно происходит в результате одной из следующих причин:

- Пользование неочищенными и необеззараженными толями и площадками для временного хранения зерна (в местах скопления зерна в период уборки при наличии зерновой пыли и отходов, клещи и насекомые находят благоприятные условия для существования и благополучно зимуют в органических остатках).

- Применение при уборке необеззараженных транспортных средств, тары, зерноочистительных машин и другого инвентаря; размещение свежеубранной зерновой массы в неочищенных и необеззараженных хранилищах.

- Занесение вредителей в зерновую массу и хранилища грызунами и птицами, на покровах которых всегда находят клещей, а иногда и мелких насекомых..

Способы защиты.

Мероприятия разделяют на 2 группы; Предупредительные (профилактические) и истребительные.

Предупредительные меры. Соблюдают в сельском хозяйстве, как правило, исключает случаи массового заражения  зерна вредителями и распространения их по другим объектам. Эти меры наиболее дешевле и легко осуществимые.

Истребительные меры. Применяют как неизбежную необходимость при обнаружении заражённости. Они сложнее в техническом отношении, обычно дороже и, им предшествуют потери масс  зерна или семян.

В каждом хозяйстве перед уборкой урожая, его обработкой и размещением проводят необходимые профилактические мероприятия. Которые иногда бывают и истребительными.. К ним относят, прежде всего тщательную механическую очистку всех объектов (машин, складов и. т. д.) с последующим уничтожением (лучше всего сжиганием) негодных отходов. Отходы, используемые в дальнейшем обеззараживают и хранят отдельно.

Очищенные объекты подвергаю профилактической дезинфекции. Например, кузова автомобилей и прицепов, деревянный инвентарь и.т.д. промывают 15% раствором каустической соды или кипятком. Тару кипятят или прогревают в специальной камере при температуре 70 градусов. Склады обрабатывают средствами влажной аэрозольной или газовой дезинфекции. Особое внимание обращают на тщательность обработки объектов, так как средства дезинфекции эффективны только при непосредственном контакте препарата с насекомыми. Дезинфекцию пустых зернохранилищ проводят и аэрозолями, используя инсектицидные дымовые шашки. Аэрозоли готовят также с применением специальных аэрозольных генераторов. Поскольку большинство зернохранилищ сельскохозяйственного типа недостаточно герметичны, дезинсекцию их способам газации не проводят.

Особое внимание уделяют дератизации – борьбы с грызунами, и прежде всего с крысами. Устройство крысонепроницаемых хранилищ,  ликвидация источников их  мест и мусора – важнейшие профилактические мероприятия. Систематически используют и истребительные меры; механический отлов (установка капканов, ловушек) и применение ядов  (фосфида цинка, ратиндана, зоокумарина) и др. приманок.

Эффективное обеззараживание зерна и семян в сельском хозяйстве часто затруднено в связи с тем, что самое радикальное средство их дезинфекции (газация) возможна далеко не всегда. Кроме того, некоторые фумиганты неприемлемы для обработки посевного материала. Другие средства обеззараживания (удаление вредителей при очистке и сушке) недостаточно эффективны. При многократной очистке травмируются семена.

Контрольные вопросы:

- Назовите причины заражение зерновой массы вредителями?

- Какие способы защиты вы знаете?

- Какие профилактические мероприятия проводятся?

- Что такое дератизация?

Тема  6: Ознакомление с выпечкой пшеничного хлеба в мини пекарне «Алтын нан».

Цель экскурсии: Ознакомление по технологической цепочке с выпечкой пшеничного хлеба «Бидай нан», баранки, сушки в мини пекарне «Алтын нан».

- Мучной склад. Нужный температурный режим. Валка муки, пропуск через бураты, удаление металлопримесей.

- Подготовка соляного раствора.

- Дрожжевой цех. Подготовка жидких дрожжей. Изготовление заварки (расход муки, солода, температура заварки, охлаждения заварки) оптимальная температура для хлебных дрожжей.

- Приготовление опары и теста. Необходимый температурный режим, время брожения.

- Выпечка. Расход теста на мучные изделия, упёк и усушка %, температура в печи, время нахождения в печи.

- Экспедиционный зал показатели качества печеного хлеба, оценка качества в баллах.

- Проверка кислотности дрожжей, опары, теста и их влажности. Контроль за качеством готовой продукции.

- Работа кондитерского цеха. Способы выработки пресных изделий – различных сортов пряников, их глазировка. Выработка вафель технология производства. Приготовления тортов и их оформление.

- Документы нормативной сертификации.

Технология производства по всем подразделениям и цехам подробно описать и сфотографировать.

Контрольные вопросы по экскурсии.

(преподавателю перед проведением экскурсии необходимо составить подробный контрольные вопросы по тематике экскурсии).

Тема 7:  Принципы организации и особенности функционирования

технологических   потоков элеваторной промышленности. Типы зернохранилищ.

Цель: Дать общие понятия принципов организации и особенностей функционирования технологических потоков элеваторной промышленности.

План: 1 Типы зернохранилищ

- ПТЛ (поточно технологические линии)

- принципы организации ПТЛ.

1. Предприятия ЭП как характерные представители   поточно-производственных       систем  (ППС). Основные понятия    о технологических потоках  и поточной обработке зерна.  Принципы организации технологических  линий зерна.

Зернохранилище-сооружение для хранения зерна. Существуют различные типы зернохранилищ. Разнообразие это связано с  их назначением, целевым использованием, вместимостью, конструктивным исполнением.

Существуют следующие типы зернохранилищ:

Закром – часть пространства в зернохранилище, огражденная стенами небольшой высоты по отношению к размерам в плане и, как правило, с плоским или слегка наклонным полом.

Бункер – отличается от закрома тем, что днище имеет вид опрокинутой пирамиды.

Ларь – так иногда называют закром или бункер, закрываемый крышками или решетками.

Силос – хранилище, высота стен которого минимум в полтора раза больше размеров в плане, а дно – обычно конусное.

Склад – помещение, в котором зерно хранят на плоском или наклонном полу или в закромах. Склад может быть частично или полностью механизированным.

Пакгауз – склад железнодорожного типа с полом, устроенным на уровне пола вагона. Предназначен для хранения любых сухих штучных или насыпных грузов.

Амбар – старинный тип зернохранилищ. Сходен со складом, но без окон, с небольшими дверьми и очень высоким порогом. Большие амбары, как правило, разделены поперечными стенами на несколько отделений.

Механизированный амбар – отличается от механизированного склада тем, что в нем зерно хранят в бункерах.

Сапетка или кош – специальное зернохранилище для кукурузы в початках. Имеет вид склада небольшой ширины и решетчатые стены для продувания початков ветром.

Вентилируемый бункер – специальное зернохранилище небольшой вместимости для хранения свежеубранного зерна.

Элеватор как зернохранилище характеризуется тремя особенностями: зерно хранят в силосах; снабжен стационарными установками (механическими или пневматическими) для подъема зерна наверх в силосы; как сооружение представляет собой самостоятельную единицу.

Асфальтированная площадка – сооружение перед зерновыми складами для временного размещения зерна и очистки его на передвижных машинах.

Бунт – временное сооружение со стенами из щитов, досок, мешков или других подручных материалов, устроенное на специальной площадке (асфальтированной) и укрытое сверху брезентом.

Навес – хранилище без стен, но с крышей и асфальтовым или другим полом.

Механизированный ток – сооружение в условиях сельского хозяйства, предназначенное для первичной обработки, очистки и сушки зерна, только что убранного с поля.

Зерносушилки. В современных элеваторах зерносушилка входит в качестве самостоятельного производительного участка. Ее расположение определяют в зависимости от местных условий, производительности основного оборудования, объема и продолжительности сушки и нормальной работы зерносушилки и элеватора, предусматривают специальные бункера для размещения сырого и просушенного зерна. Зерносушилки размещают по одной из шести схем.

2. Работа с зерном должна базироваться на 3 принципах: прогрессивная технология, поточные методы обработки зерна, полная механизация или автоматизация технологического процесса. Целесообразно приемку и обработку зерна проводить на поточных технологических линиях (ПТЛ).

Поточные технологические (механизированные) линии предназначены для обработки зерна в потоке от приемки до закладки его на хранение с заданным качеством без промежуточного (между операциями) хранения.

При поточной обработке зерна трудозатраты сокращаются в 8-10 раз, улучшается качество обработки, повышается степень использования оборудования, создаются условия для длительного хранения зерна.

ПТЛ могут быть стационарными или составленными из передвижных и самоходных машин и механизмов.

Стационарные поточные технологические линии формируются в составе элеваторов, заводов и цехов по обработке различных культур, комплексов механизированных складов с рабочими башнями механизации.

Средства передвижной механизации используют для обработки небольших партий зерна на временно создаваемых поточных технологических линиях.

ПТЛ могут быть универсальными (для обработки нескольких культур) или специализированными (для обработки одной культуры).

Нормальная работа ПТЛ предполагает: бесперебойную круглосуточную приемку зерна; доведение зерна до заданных кондиций; полную его количественную сохранность; формирование партий зерна по качеству в в соответствии с целевым назначением. В соответствии с этим  при проектировании следуют следующим принципам организации поточно-технологических линий:

- последовательность обработки зерна в потоке;

- непрерывность потока;

- количественный и качественный учет на всех этапах;

все поточно-технологические линии имеют в общем следующую принципиальную технологическую схему:

- выгрузка зерна из автомобилей (вагонов, судов);

- предварительная очистка зерна (при наличии в зерновой массе вороха);

- первая основная очистка зерна;

- сушка сырого и влажного зерна;

- вторая основная очистка (при необходимости);

- очистка от трудноотделимых примесей (при необходимости);

- взвешивание;

- размещение обработанного зерна в хранилищах (силосах, навесах, бунтах);

- отгрузка зерна.

3. Количество операций может быть другим и устанавливается с учетом качества принимаемого зерна и его целевого назначения.

Например, при подготовке помольных смесей могут быть предусмотрены такие операции, как дозирование партий, разделение зерновой массы на фракции. На семеочистительных заводах и в цехах может производиться калибрование семян по размерам, протравливание семян ядохимикатами, выбой и затаривание готовой продукции. На отдельных линиях может быть предусмотрена химическая консервация зерна или консервация его холодом.

По каждой поточно-технологической линии в зависимости от варианта организации технологического процесса рассчитывают следующие основные характеристики потока: часовую производительность поточной линии, производственные задания линии и отдельных операций (т.е. возможные объемы работ за определенное время).

Производительность поточных технологических линий определяется производительностью лимитирующего оборудования (наиболее загруженного во времени). В большинстве случаев таким оборудованием являются зерноочистительные машины или зерносушилки, но могут быть и автомобилеразгрузчики, конвейеры, нории и другое оборудование.

Литература:1.с,21-25.

Тема 8: Очистка принимаемого зерна.

Цель: Ознакомить студентов с методами очистки принимаемого зерна.

План: 1. Очистка зерна

2 Признаки делимости

1. Как мы уже отмечали, в любой зерновой массе, поступившей от хлебосдатчиков, находятся примеси органического и минерального происхождения. Среди органических примесей особенно активны в физиологическом отношении семена и части дикорастущих растений, битое, щуплое и дефектное зерно. Интенсивность дыхания их значительно выше, чем у выполненного зерна основной культуры, что существенно влияет на стойкость зерновой массы при хранении. Вредные органические примеси (семена ядовитых растений) могут вызвать отравления у человека и животных. Семена дикорастущих, в том числе и карантинных растений при попадании с посевным

материалом в почву могут быть причиной распространения этих сорняков.

Наличие минеральной (песка, пыли, комочков земли, гальки II пр.) и металломагнитной примесей существенно сказывается на потребительских достоинствах зернопродуктов, вплоть до не возможности употребления их в пищу. Кроме того, партии зерна с такими примесями практически невозможно переработать, так как они могут привести к поломке измельчающих машин или  возбудить в рабочей зоне искру, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару.

Наличие зерновой примеси (а это в основном зерна других культур) в перерабатываемой партии зерна отрицательно сказывается на пищевых достоинствах готовой продукции, которая может не соответствовать требованиям стандартов.

В целом высокое содержание примесей в зерне резко снижает эффективность работы и производительность технологического оборудования, а в некоторых случаях полностью исключает возможность его использования по назначению.

Таким образом, примеси в зерновой массе крайне нежелательны и они должны быть удалены. Эту задачу решает важнейший прием послеуборочной обработки — очистка зерна.

В зерноочистительных машинах применяют различные рабочие органы, работа которых основана на использовании определенного признака делимости зерновой массы.

2 Признаки делимости зерновой массы: линейные размеры зерна и примесей (длина, толщина, ширина); аэродинамические свойства (скорость витания); форма и состояние поверхности (фракционные свойства); плотность (гравитационные свойства); цвет, упругость, магнитные свойства и др.

Признаки делимости положены в основу принципов и способов разделения зерна и примесей, из которых наиболее широко применяемые в практике следующие:

по ширине — на ситах с круглыми отверстиями;

по толщине — на ситах с продолговатыми отверстиями;

по длине — на ячеистой поверхности;

по форме — на ситах с фасонными отверстиями (например, треугольными) или на наклонной гладкой поверхности;

по аэродинамическим свойствам — в пневмосепарирующих каналах;

по форме и состоянию поверхности — на ворсистой наклонной плоскости;

по упругости и коэффициенту ударного трения — виброударное сепарирование;

по магнитным свойствам — магнитное сепарирование;

по плотности и коэффициенту трения — вибрационное перемещение;

по плотности — при самосортировании на конических поверхностях при круговых поступательных их колебаниях;

по размерам, коэффициенту трения, плотности — на неподвижных наклонных ситах.

Существует большое разнообразие зерноочистительных машин, в рабочих органах которых реализован один или несколько таких принципов разделения зерна.

Например, ситовые сепараторы (на ситах); воздушно-ситовые сепараторы (сита и пневмосортирование в каналах); триеры (на ячеистой поверхности); аспирационные колонки, воздушные сепараторы (по аэродинамическим свойствам); вибропневматические камнеотделительные машины и сортировальные столы (вибрационное перемещение в аэрируемом слое без просеивания); камнеотделительные машины (колеблющиеся конические поверхности); сортирующие горки (на неподвижных наклонных ситах); магнитные сепараторы (по магнитной восприимчивости) и т. д.

В технологических линиях предусматривают предварительную очистку на ворохоочистителях или сепараторах перед сушкой (для удаления грубых и легких примесей), однократную или двукратную очистку зерна на воздушно-ситовых сепараторах (после сушки) для доведения зерна до нужных кондиций.

Если этого недостаточно, проводят дополнительную очистку, используя триеры, аспираторы, пневмосортировальные столы, камнеотборники и другие машины в зависимости от состава и количества примесей в очищаемом зерне.

Очистку зерна производят в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции по очистке зерна и эксплуатации зерноочистительных машин на хлебоприемных предприятиях.

В процессе эксплуатации обеспечивают режим работы зерноочистительных машин, позволяющий добиться максимальной эффективности очистки зерна (не ниже указанной в техническом паспорте на машину).

Контроль за качеством очистки осуществляет лаборатория.

Литература:4.с,161-164.

Тема: 8  Режимы и способы хранения зерновых масс. Хранение зерна в охлажденном состоянии. Хранение без доступа воздуха

Цель: Рассказать о режимах и способах хранения зерна.

План:1 Режимы хранения

2 Виды хранения.

1. Режимы и способы хранения зерновых масс основаны на свойствах последних. Однако для успешной организации хранения мало понимать сущность и значение каждого свойства зерновой массы в отдельности. Лишь правильное использование взаимосвязей этих свойств и взаимодействия между зерновой массой и окружающей средой (хранилищем и элементами его конструкции, паровоздушной средой в нем, атмосферой, окружающей хранилище, и т. д.) обеспечивает наибольшую технологическую и экономическую эффективность при хранении.

Важнейшие факторы, влияющие на состояние и сохранность зерна, следующие: влажность зерновой массы и окружающей ее среды; температура зерновой массы и окружающей ее среды; доступ воздуха к зерновой массе (степень аэрации). Данные факторы положены в основу режимов хранения. Применяют три следующих режима хранения зерновых масс: в сухом состоянии, то есть с влажностью до критической; в охлажденном состоянии (когда температура зерна понижена до пределов, значительно тормозящих жизненные функции компонентов зерновой массы; без доступа воздуха (в герметическом состоянии).

Выбор режима хранения определяется многими условиями, в числе которых учитывают: климатические условия местности, в которой находится хозяйство; типы зернохранилищ и их вместимость; технические возможности, которыми располагает хозяйство, для приведения партий зерна в устойчивое состояние; целевое назначение партий; качество зерна; экономическая целесообразность применения того или иного режима и приема.

Наибольшей технологической эффективности и наибольшего сокращения издержек при хранении достигают только в том случае, если при выборе режима учитывают многообразие условий, влияющих на устойчивость зерновой массы. Лучшие результаты получают при комплексном использовании режимов, например хранение сухой зерновой массы при низких температурах с использованием для охлаждения наружного холодного сухого воздуха во время естественных перепадов температур

2. Хранение зерна в охлажденном состоянии.

Основы режима. Данный режим основан на принципе термоанабиоза. Чувствительность живых компонентов зерновой  массы к пониженным температурам позволяет резко снижать их жизнедеятельность или приостанавливать совсем. Хранению в охлажденном состоянии способствует большая тепловая инерция зерновых масс. На основе этого свойства даже в средней зоне страны в большей части насыпи зерна в складах пониженную температуру сохраняют с осени до конца весны, в силосах элеваторов — в течение всего года.

Зерновые массы находятся в охлажденном состоянии первой степени, если температура всех слоев насыпи ниже 10 °С. Более глубоким (вторая степень), а следовательно, и более консервирующим считают охлаждение, если температура зерновой массы ниже 0°С. Номограмма (рис. 43) дает представление о примерных сроках безопасного хранения зерновых масс в зависимости от их влажности и температуры.

Для охлаждения зерна используют не только атмосферный воздух, но и искусственно охлажденный при помощи холодильных установок. Применение искусственного холода позволяет быстро охладить партии зерна и семян, предупредить потери, возникающие вследствие активного развития микроорганизмов и насекомых.

Искусственное   охлаждение целесообразно   в   первую   очередь для риса, клещевины, подсолнечника   и   семян   овощных культур. Хранение зерна с использованием искусственного холода (до 10...12°С) распространено в Японии. Практически все государственные запасы риса в этой стране хранят в складах с кондиционированием воздуха.

Режим хранения зерна в охлажденном состоянии применяют в странах средней и северной зон земного шара (соответственно и в Южном полушарии), используя естественные суточные перепады температуры воздуха. Охлаждение до возможных пределов проводят и в странах с жарким климатом, так как снижение температуры зерновой массы с 30...35°С до 15...20°С имеет огромное значение.

Хранение зерна без доступа воздуха

Основы режима. Такой способ хранения основан на принципе аноксианабиоза. Отсутствие кислорода в межзерновых пространствах и над зерновой массой значительно уменьшает интенсивность ее дыхания, в результате зерна основной культуры и семена сорных растений переходят на анаэробное дыхание и постепенно гибнут. Практически полностью прекращается жизнедеятельность микроорганизмов, так как подавляющая масса их состоит из аэробов. Исключается возможность развития клещей и насекомых, также нуждающихся в кислороде. Таким образом, резко сокращаются потери массы зерна.

Хранение зерна в грунте. В плотном грунте без близкого стояния вод легко обеспечивается надежная герметизация хранимых объектов. Кроме того, при сравнительно низкой температуре грунта создается стационарный режим, исключающий существенную миграцию влаги в зерновой массе.

Литература:4.136-150.

Тема 10: Мероприятия, повышающие устойчивость зерновых масс при хранении.

Цель: Изучить мероприятия позволяющие повышать устойчивость зерновых масс.

План: 1. Хранение зерна в сухом и охлажденном состоянии

2.  Использование зерноочистительных агрегатов,обеспечивающих поточность линии

1. Хранение партий зерна в сухом или охлажденном состоянии наиболее эффективно в технологическом отношении и экономически выгодно, когда применяют в комплексе или отдельно различные вспомогательные приемы, направленные на повышение их устойчивости. К таким приемам относят очистку от примесей, активное вентилирование, защиту от вредителей хлебных запасов и др. Особый прием, позволяющий сохранять партии зерна повышенной влажности, предназначенные на кормовые цели, - химическое консервирование.

Своевременное (во время уборки урожая) удаление из зерновой массы семян сорняков, зеленых частей растений, пыли и значительного количества микроорганизмов резко снижает ее физиологическую активность. Эффективность  очистки  зависит  от  правильности  подбора зерноочистительных   машин,  установки  и   регулирования   рабочих   органов.

Хорошие результаты при очистке получают, если предварительно проверяют состав примесей в партиях зерна. С учетом этого составляют схему очистки.

В сельском хозяйстве широко используют зерноочистительные агрегаты производительностью 20 и 40 т/ч (по продовольственному зерну пшеницы). Они представляют собой поточную линию, обеспечивающую прием, очистку, временное хранение и отгрузку зерна. Зерноочистительные машины размещены на блоке бункеров, который, в свою очередь, установлен на металлических опорах так, чтобы к каждому бункеру (под него) подъезжал автомобиль.

Основная технологическая схема включает следующие операции: выгрузку зерна в приемную яму, подъем его норией с последующей подачей самотеком в зерноочистительную воздушно-ситовую машину, перемещение очищенного зерна цепочно-скребковым транспортером на триерный блок и после прохождения триеров - в бункер для очищенного зерна.

В зерноочистительной машине воздушным потоком отделяются легкие примеси, на ситах зерновой ворох разделяется на три фракции: очищенное зерно, кормовое зерно и зерновые отходы. При отсутствии надобности триерный блок отключают. При подаче в машину вороха зерна избыток его попадает в резервный бункер, что обеспечивает возможность равномерной загрузки.

2. Агрегат ЗАВ-40 (рис1.) характеризуется более разносторонней технологией. Производительность на очистке продовольственного зерна пшеницы 40 т/ч,

Сооружают и агрегат ЗАВ-100, состоящий из двух агрегатов ЗАВ-50.

При повышенной влажности наиболее рациональная система обработки зерновых масс - совместное проведение технологических операций по очистке и сушке. Очистительная часть комплекса базируется на оборудовании зерноочистительных агрегатов, сушильная - представлена сушилками барабанного и шахтного типов. Наиболее распространены комплексы КЗС-25Ш и КЗС-50. На последнем комплексе достигают заданной производительности при влажности зерна до 16 % и засоренности до 20 %. Для лучшей обработки семян агрегатам и комплексам придана семяочистительная приставкаСП-10. Ее используют по шести технологическим схемам.

Специфичен по назначению, оборудованию и технологической схеме семяочистительно-сушильный пункт производительностью 1,5...2 т /ч. Обработка и подготовка семян по основной технологической схеме включает следующие операции: предварительную очистку, активное вентилирование зерновой массы, сушку, вторичную очистку, протравливание и упаковывание в мешки.

Литература:4.с,161-164.

Тема 11: Активное вентилирование зерновых насыпей. Химическое консервирование.

Цель: Ознакомить студентов со способами активного вентилирования, химическим консервированием.

План:

1 Назначение активного вентилирования

2 Методы активного вентилирования

3 Химическое консервирование

1. На хлебоприемные предприятия, особенно в восточных районах страны, поступает много зерна с высокой влажностью, которая способствует усилению биохимических процессов, развитию жизнедеятельности микроорганизмов, вредителей и может привести к самосогреванию зерна и его порче.

В системе мероприятий, обеспечивающих сохранность зерна и улучшение его качества, сушка и активное вентилирование занимают важное место. Наша промышленность выпускает тысячи зерносушилок, на которых сушат сырое и влажное зерно. Средняя производительность зерносушилок за последние годы возросла более чем в три раза. На хлебоприемных предприятиях получили широкое распространение высокопроизводительные зерносушилки с новой технологией сушки методом рециркуляции, позволяющим сушить зерно любой влажности до кондиционного состояния за один пропуск, а также проводить одновременную сушку партии зерна различной влажности.

2. Активное вентилирование зерна – один из наиболее распространенных и эффективных приемов поддержания его качества. При этом через зерновую массу тем или иным способом продувают холодный или подогретый воздух или другой сушильный агент. В отличие от сушки в данном технологическом процессе температуры продуваемого газа намного ниже и все режимы намного мягче, хотя и значительно продолжительнее.

Применяют активное вентилирование в следующих целях:

для предотвращения самосогревания влажного зерна; развития в нем плесней и вредителей. Может использоваться продувка холодным воздухом в ночное время;

для подсушки свежеубранного зерна и ускорения послеуборочного дозревания;

для обработки зерна теплым воздухом перед посевом с целью повышения энергии прорастания и увеличения всхожести;

для досушки зерна до требуемой влажности после его уборки с частичным или полным использованием теплого атмосферного воздуха низкой влажности.

Активное вентилирование зерна в силосах элеваторов может осуществляться либо в вертикальном, либо в горизонтальном направлении. Для этого в них устанавливают жалюзийные трубы (коллекторы) ввода и вывода продуваемого воздуха. В круглых силосах диаметром 6 м для поперечного продувания воздуха используют по два отсасывающих коллектора; в квадратных силосах размером 3×3 м – по одному. Расход воздуха через вентиляционную трубу равен 10 м3/ч, диаметр ее 400 мм, диаметр отверстий перфорации 3 мм, удельная подача воздуха 60 м3/(т*ч).

Активное вентилирование может использоваться для мягкой сушки зерна; более того, для сушки таких культур, как зернобобовые и некоторые другие, оно предпочтительнее. При такой сушке, однако, необходимо строго соблюдать технологические режимы. Например, при сушке зернобобовых культур температура подогретого воздуха не должна превышать значений, приведенных ниже.

Влажность семян, %             18     20     25     30     35     40

Температура воздуха, ˚С      36     34     30     26     22     18

В зимнее время активное вентилирование с замораживанием зерна до -15˚С приводит к гибели большинства видов клещей в течение суток, а при     -8…-10˚С задерживаются все стадии размножения вредителей и развития их потомства.

Активное вентилирование наружным воздухом, имеющим более низкую температуру, чем зерно, позволяет без перемещения сохранить сырое и влажное зерно до подачи его в сушилку, а также дополнительно охладить после сушки.

Для обеспечения нормального хранения зерна без снижения качества его сушат до влажности 13-14%. В этом случае приостанавливается дыхание зерна, прекращается развитие вредителей и микроорганизмов. Просушенное зерно можно хранить более высокой насыпью, полностью используя емкость зернохранилища. Большое значение имеет сушка для перерабатывающих предприятий. Переработка зерна повышенной влажности на мукомольных и крупяных заводах снижает производительность, уменьшает выход муки, увеличивает износ оборудования и расход электроэнергии. Мука из такого зерна, нестойка при хранении и имеет плохие хлебопекарные качества.

При начавшемся самосогревании зерновой массы и развитии в ней микроорганизмов сушка и активное вентилирование позволяют ликвидировать их, т.е. являются оздоровительными мероприятиями. Сушка и активное вентилирование зерна ускоряют процесс послеуборочного дозревания, что способствует повышению энергии прорастания и всхожести семян, а также выравниванию зерновой массы по влажности, при этом улучшаются цвет, внешний вид и технологические качества зерна.

Большое значение имеет сушка для обеспечения сохранности зерна во время его перевозки. Зерно, просушенное до сухого состояния, пригодно для длительных перевозок железнодорожным и водным транспортом, который освобождается от лишнего груза в виде влаги.

Методы активного вентилирования зерна.

Активное вентилирование основано на использовании воздухопроницаемости зерновой массы. При нагревании воздуха в ней происходит воздухообмен, при котором вытесненный воздух межзернового пространства с большей относительной влажностью заменяется воздухом с меньшей относительной влажностью, что способствует охлаждению зерна и определенному снижению его влажности.

В зависимости от назначения устанавливают режимы активного вентилирования зерна. Под режимами подразумевают совокупность различных условий, способствующих полной сохранности качества зерна. Режимы активного вентилирования включают определение возможности продувания зерна, количества подаваемого воздуха и продолжительности процесса в зависимости от температуры, влажности наружного воздуха и качественного состояния зерна.

Активное вентилирование зерна подразделяют на профилактическое и проводимое для охлаждения и промораживания зерна, ликвидации самосогревания, в отдельных случаях для сушки зерна, прогрева семян перед посевом и т.д.

Профилактическое вентилирование. Применяют для предотвращения возникновения самосогревания зерна; его проводят периодически и стремятся к тому, чтобы оно сопровождалось некоторым снижением температуры и влажности зерна. Для этого используют преимущественно ночное время суток и периоды с пониженными температурами окружающего воздуха.

Вентилирование как средство охлаждения зерна. Проводят для снижения температуры зерновых насыпей до +10-0˚С. При такой температуре зерновые насыпи считают, охлажденными и более стойкими при хранении, все физиологические процессы в зерне затормаживаются, а хлебные вредители практически прекращают питаться, размножаться и впадают в анабиоз. На хлебоприемных предприятиях часто применяют активное вентилирование для охлаждения зерна, как в период поступления, так и после сушки.

Партии зерна для хранения обычно формируют в разное время суток в зависимости от поступления автомобилей – днем, вечером или ночью. Из-за разной температуры воздуха в течение суток изменяется температура поступающего зерна. При этом в различных слоях происходит миграция влаги из теплых мест в более холодные, что в ряде случаев вызывает гнездовое или пластовое самосогревание зерна.

Для предотвращения такого самосогревания свежеубранные партии зерна необходимо немедленно подвергнуть активному вентилированию, которое следует проводить в такое время, когда исключается возможность его увлажнения.

Вентилирование для промораживания зерна. Проводят для снижения его температуры ниже 0˚С. Промораживание наряду с сушкой – это наиболее распространенное и эффективное мероприятие по переводу зерна в устойчивое состояние в процессе хранения. Однако промораживать зерно можно не во всех районах нашей страны.

В промороженном зерне не только резко снижается активность физиологических и биохимических процессов, но и почти полностью приостанавливается жизнедеятельность микроорганизмов и зерновых вредителей. При температуре -4/-5˚С они впадают в состояние глубокого окоченения, а при длительном воздействии отрицательных температур погибают. При охлаждении зерна до -15˚С большинство клещей и других насекомых погибают в течение суток. В этой связи вентилирование зараженного зерна наиболее благоприятно проводить при отрицательной температуре.

Вентилирование для сушки зерна и семян. Применяют, если по каким-либо причинам затруднена или невозможна сушка в зерносушилках.

При неблагоприятных условиях атмосферный воздух подогревают, снижая относительную влажность до 55-65%, что соответствует равновесной влажности (13-14%) зерна большинства культур. Для ускорения процесса удаления влаги нагнетаемой в зерновую массу воздух подогревают до 35-60˚С, при этом для обеспечения равномерного просушивания зерновых насыпей используют специальные режимы.

Большое значение активное вентилирование имеет для семенного зерна. При хранении семян, кроме тепла и влаги, выделяется углекислый газ, который, вытесняя другие газы, в том числе кислород, концентрируется внизу насыпи. Семена гибнут из-за отсутствия кислорода. Активное вентилирование освежает воздух межзернового пространства, обогащает его кислородом и тем самым обеспечивает сохранность жизнеспособности семян.

Воздействие на зерновую массу или ее отдельные компоненты различных химических веществ, приводящее  ее  в состояние анабиоза или абиоза, называют х и м и ч е с к и м    к о н с е р в и р о в а н и е м. В сельском хозяйстве применяют заблаговременное протравливание семян и консервирование кормового зерна повышенной влажности. Первым мероприятием часто одновременно достигают нескольких целей: защиты семян от развития фитопатогенной микрофлоры (различных видов головни, гельминтоспориозов, фузариозов и т. д.), от плесневения и развития субэпидермальной микрофлоры, а также от клещей и насекомых.

Существенный интерес представляет химическое консервирование влажного зерна, предназначенного на кормовые цели. Зерно, не подвергшееся сушке, можно скармливать животным во влажном и сплющенном состоянии после химической консервации метабисульфитом (Na2S205). Добавление 1...1,5 %-го препарата в зерновую массу ячменя и пшеницы влажностью 19... 52 % защищает ее от плесневения, прорастания и самосогревания в течение 40...80 сут. Метабисульфит, введенный в зерновую массу при помощи механизмов и тщательно перемешанный в ней, постепенно разлагается, образуя достаточно безвредные для животных продукты, основной из которых - глауберова соль.

Литература:4.с,164-172.

Тема 12: Защита зерна от вредителей хлебных запасов.

Цель:.Дать понятия о способах заражения и защиты

План: 1.Пути заражения

2. Способы защиты от вредителей хлебных запасов.

1. Пути заражения. Защита зерна от уничтожения или порчи насекомыми, клещами и грызунами - важнейшее мероприятие. Существенную роль играет защита зерна и семян от птиц. Заражение зерновых масс вредителями обычно происходит в результате одной из следующих причин:

пользование неочищенными и необеззараженными токами и площадками для временного хранения зерна (в местах скопления зерна в период уборки при наличии зерновой пыли и отходов клещи и насекомые находят благоприятные условия для существования и даже благополучно зимуют в органических остатках);

применение при уборке необеззараженных транспортных средств, тары, зерноочистительных машин и другого инвентаря;

размещение свежеубранной зерновой массы в неочищенных и необеззараженных хранилищах;

занесение вредителей в зерновую массу и хранилища грызунами и птицами, на покров ах которых всегда находят клещей,	а иногда и мелких насекомых.

2. Способы защиты. Мероприятия разделяют на две группы:

П р е д у п р е д и т е л ь н ы е    м е р ы. (профилактические)

И с т р е б и т е л ь н ы е   м е р ы.

В каждом хозяйстве перед уборкой урожая, его обработкой и размещением проводят необходимые профилактические мероприятия, которые иногда бывают и истребительными. К ним относят прежде всего тщательную механическую очистку всех объектов (токов, машин, складов и т. д.) С последующим уничтожением (лучше всего сжиганием) сметок и негодных отходов.	Отходы, используемые в дальнейшем, обеззараживают и хранят отдельно.

Очищенные объекты подвергают профилактической дезинсекции. Например, кузова автомобилей и прицепов, деревянный инвентарь и т. д. промывают 15 %-м раствором каустической соды или кипятком. Тару кипятят или прогревают в специальной камере при температуре выше 70 °С. Склады обрабатывают средствами влажной, аэрозольной или газовой дезинсекции. Особое внимание обращают на тщательность обработки объектов, так как средства влажной дезинсекции эффективны только при непосредственном контакте препарата с насекомыми. Дезинсекцию пустых зернохранилищ проводят и аэрозолями, используя инсектицидные дымовые шашки. Аэрозоли готовят также с применением специальных аэрозольных гeнepaтоpов. Поскольку большинство зернохранилищ сельскохозяйственного типа недостаточно герметичны, дезинсекцию их способом газации не проводят.

Особое внимание уделяют дератизации борьбе с грызунами, и прежде всего с крысами. Устройство крысонепроницаемых хранилищ, ликвидация источников их питья (канав с водой, лужи т. д.) и мусора - важнейшие профилактические мероприятия. Систематически используют и истребительные меры: механический отлов (установка капканов, ловушек) и применение ядов (фосфида цинка, ратиндана, зоокумарина и др.), вводимых в пищевые приманки.

Литература:4.с,174.

Тема 13: Режимы сушки семенного и продовольственного зерна.

Цель: Ознакомиться с режимами сушки семенного и продовольственного зерна

План: 1.Значение сушки

2. Способы сушки

3. Продолжительность сушки

4. Режимы сушки.

1. Значимость режима хранения зерновых масс в сухом состоянии привела к распространению различных способов сушки зерна всех культур. Зерносушение — специальная отрасль знаний, так как только технически и биологически грамотное проведение данного приема обеспечивает нужную технологическую эффективность при наиболее экономных затратах топлива, электрической энергии, рабочей силы и т. д.

Все способы сушки зерна и семян основаны на их сорбционных свойствах. Если зерновую массу или отдельные зерна и семена поместить в среду, где будет происходить отдача влаги в виде пара или даже жидкости (что бывает реже), т.е. создать условия для десорбции, то можно наблюдать процесс высушивания:

Продолжительность высушивания и эффект влагоотдачи зависят как от самого объекта сушки (семян той или иной культуры, их влажности и т. д.), так и от состояния и свойств агента сушки—той среды, которая обладает значительной влагоемкостью. В связи с этим довольно детально изучены свойства зерна и семян различных культур (отдельно семян и их массы) и свойства агентов сушки при различных параметрах.

2. Все способы сушки зерна и семян разделяют на две группы: без специального использования тепла (без подвода тепла к высушиваемому объекту); с использованием тепла.

Примером   способов   первой   группы   служит   сушка   путем контакта зерновой массы с водоотнимающими средствами твердой   консистенции   (сухой   древесиной,   активированным   углем, сульфатом натрия и др.)  или обработка зерновой массы достаточно сухим  природным  воздухом.  Второй способ   (с  подводом тепла)  основан на создании условий, обеспечивающих повышение   влагоемкости   паровоздушной   среды, окружающей   зерно. В этом случае   агентом сушки   (теплоносителем) служит воздух, влагоемкость которого значительно повышается в результате нагрева.   Наиболее распространенный  способ  с  использованием   тепла — сушка   в   специальных  устройствах — зерносушилках и сушка на солнце (воздушно-солнечная). Из способов сушки, относимых к первой группе, в сельскохозяйственном    производстве    применяют    химическую    (сушку сульфатом натрия) и сушку природным воздухом с использованием для этого установок активного вентилирования зерновых масс. Сушка сульфатом натрия предложена для семян бобовых культур.    Природный — высушенный    озерно-морской    минерал мирабилит — или технический сульфат натрия обладает хорошей водопоглотительной   способностью.   Смешивание   ведут   на   площадках   под   навесами,  так   как присоединение воды к химикату в процессе сушки сопровождается выделением тепла, вследствие чего повышается температура смеси. Перемешивать необходимо еще и потому, что увлажнившийся  химикат  кристаллизуется  и  может  превратиться  вместе с семенами в монолит.

Заключительный этап работы — отделение увлажнившегося сорбента от семян. Для этого применяют пневматическую семяочистительную колонку с зернопогрузчиком или другие зерноочистительные машины. Использованный сульфат натрия обладает высокой влажностью (до 40...45%). Вторично его можно применять только после воздушно-солнечной сушки. Сухой препарат при смешивании с семенами пылит, поэтому занятые на такой работе люди должны надевать пылезащитные приспособления.

Воздушно-солнечная сушка. Прием не потерял своего значения во многих районах страны при сушке небольших партий семян. Во время воздушно-солнечной сушки влага испаряется только через поверхность насыпи зерновой массы. Чем тоньше слой зерна, тем интенсивнее оно высушивается. Однако при малой толщине слоя требуется большая площадь для размещения зерна. Рекомендуют следующую толщину насыпи зерна (см): основных зерновых культур К)...20, зернобобовых 10..,15, проса 4...5.

3. Зерновая масса, рассыпанная на площадке тонким слоем (лучше с гребнями, что увеличивает ее поверхность и создает разницу в давлении), нагревается с поверхности до температуры 25...50°С, а иногда и больше. Нагревание поверхности насыпи и воздуха около нее приводит к интенсивному испарению влаги из зерен, находящихся в верхнем слое насыпи.

Особенно успешно сушка происходит в ветреную погоду, так как выделяющиеся пары воды не задерживаются над поверхностью насыпи.

Наряду с перемещением влаги к поверхности наблюдается и обратный процесс — перемещение ее во внутренние, самые нижние слои насыпи с образованием конденсата, что заметно гаже на ощупь. Подобное явление происходит вследствие термовлагопроводности. Для успешной сушки зерновую массу периодически (через каждые 2...3 ч) перелопачивают, перемешивая нижние слои с верхними.

При соблюдении правил влажность зерна в хорошую погоду за день снижают на 1...3% и более. Чем влажнее зерновая масса, тем больше влаги при благоприятных условиях можно удалить из нее. При необходимости (учитывая прогноз погоды на следующие сутки) воздушно-солнечную сушку продолжают и на следующий день, собирая зерновую массу на ночь на площадке в кучи и укрывая их брезентами, пленками или другими гидроизоляционными материалами.

Воздушно-солнечная сушка способствует дозреванию свежеубранного зерна и делает его более устойчивым при хранении, так как при облучении солнечными лучами зерновая масса частично стерилизуется от микроорганизмов. После такой сушки часто не обнаруживают грибы родов Aspergillus и Penicillium. В южных районах страны при воздушно-солнечной сушке и нагреве насыпи до температуры 38...40°С достигается частичное, а в некоторых случаях и полное обеззараживание зерновой массы от клещей и насекомых. Для наибольшей эффективности обеззараживания зерно насыпают слоем 4...5 см.

4. Условия и режимы сушки. Тепловая сушка зерна и семян в зерносушилках — основной и наиболее высокопроизводительный способ. В хозяйствах, на государственных хлебоприемных предприятиях ежегодно сушат десятки миллионов тонн зерна и семян. Сушка зерна и семян во многих хозяйствах часто значительно дороже, чем в государственной системе хлебопродуктов. Это происходит не только потому, что там используют менее производительные сушилки, но и вследствие недостаточно четкой организации процесса, неправильной эксплуатации сушилок, несоблюдения рекомендуемых режимов, отсутствия поточных линий. Чтобы наиболее рационально организовать сушку зерна и семян, необходимо знать и учитывать следующие основные положения.

Предельно допустимая температура нагрева (до какой температуры следует нагревать данную партию зерна или семян). Перегрев всегда приводит к ухудшению или даже полной потере технологических и посевных качеств. Недостаточный нагрев уменьшает эффективность сушки и. удорожает ее, так как при меньшей температуре нагрева меньше удаляется влаги. Предельно допустимая температура зерна и семян зависит от культуры, характера их использования (целевого назначения), исходной влажности (до сушки).

Оптимальная температура агента сушки, сушки в них более высокие (для семян 90...130°С, для продовольственного и кормового зерна выше 180°С), что увеличивает опасность перегрева зерна в барабане. Кроме того, зерно контактирует наиболее нагретым агентом сушки, температура которого при прохождении по барабану понижается. Способ перемещения зерна в барабанах (захват полками и пересыпание) не позволяет использовать эти сушилки для сушки семян бобовых, риса и кукурузы, так как они растрескиваются. Сушилки пригодны для зерновых масс повышенной засоренности. В качестве топлива используют тракторный керосин или смесь его с дизельным топливом. Расход топлива 65 кг/т, мощность 30,4 кВт.

Литература:4.с,141-150.

Тема 14: Контроль и учет работы зерносушилок.

Цель: Ознакомить студентов с контролем и учетом работы зерносушилок

План:  1. Режимы сушки в рециркуляционных зерносушилках

2. Определение производительности сушилки

1. В следующей таблице приведены режимы сушки зерна продовольственного и кормового назначения в рециркуляционных зерносушилках. Режимы сушки зерна дифференцированы в зависимости от  начальной влажности зерна, а для пшеницы еще и в зависимости от клейковины.

Работу сушилки учитывают по массе сырого зерна, направляемого в сушилку.

Формы учета работы зерносушилок приведены в Инструкции по сушке продовольственного, кормового зерна, маслосемян и эксплуатации зерносушилок. Сушку зерна проводят по наряду-заданию, которое выдает сушильному мастеру (начальнику участка) заместитель директора предприятия. В наряде-задании указывают культуру зерна, требующего сушки, его количество, влажность до и после сушки, содержание сорной и зерновой примесей. Зерносушильщик и лаборант каждую смену ведут вахтенный журнал учета работы зерносушилки. Зерно до и после сушки взвешивают на весах, а при их отсутствии на объемных дозаторах.

Твердое топливо со склада отпускают только по массе. Расход жидкого топлива определяют по показанию счетчика или замеряют мерной линейкой в цистерне, которую тарируют и результаты оформляют в виде паспорта и таблицы.

2. Производительность сушилки изменяется в зависимости от начальной и конечной влажности зерна. Поэтому норму производительности зерносушилки устанавливают на 1 т  просушенного зерна при снижении влажности на 6 % (с 20 до 14 %). План сушки зерна составляют в плановых единицах. Часовую производительность зерносушилки, полученной с завода-изготовителя, принимают по паспорту, а реконструированной – по результатам испытаний

Для определения производительности сушилки в зависимости от вида просушиваемой культуры следует плановую производительность умножить на переводной коэффициент. Семенное зерно сушат при пониженных режимах, поэтому коэффициент перевода для всех культур принимают 0,5.

Эффективность использования зерносушилки определяют количеством просушиваемого зерна в плановых единицах. При переводе массы просушенного зерна из физических в плановые единицы в зависимости от его влажности до и после сушки пользуются переводными коэффициентами.

Литература:7.с,158-160.

Тема 15: Учет хранящихся фондов зерна

Цель:Научиться вести учет за поступающим и хранящимся зерном

План: 1 Количественно-качественный учет зерна

2 Изменение массы партий зерна

1. В период хранения зерна и продуктов его переработки в них происходят изменения как в массе, так и в качестве. При этом может иметь место как увеличение, так и уменьшение массы.

Природа этих изменений различна. Изменение массы может быть следствием сорбции или десорбции влаги, потери сухих веществ при дыхании, неучтенного распыла в результате перемещения зерновых масс в хранилищах.

Списание убыли зерна по хранилищам проводится только после перевешивания всего находящегося в данном хранилище зерна и установления соответствия выявленной недостачи величине оправдываемых потерь.

2 Изменение массы партий зерна за счет изменения влажности и сорной примеси

Для обоснования изменения массы зерна в зависимости от изменения влажности и количества сорной примеси следует руководствоваться следующим.

Размер убыли в массе зерна не должен превышать разницы, получающейся при сопоставлении показателей влажности по приходу и расходу с пересчетом этой разницы по формуле

Х=100*(а-б)/100-б, (1)

где Х – искомый процент убыли в массе; а – показатель влажности по приходу (в %); б – показатель влажности по расходу (в %).

Убыль в массе зерна от понижения сорной примеси сверх списанных по актам подработки годных и негодных отходов не должна превышать разницы, получающейся при сопоставлении показателей сорной примеси по приходу и расходу зерна с пересчетом по формуле

Х=(в-г)*(100-д)/100-г, (2)

где Х – искомый процент убыли в массе; в – сорная примесь по приходу (в %); г – сорная примесь по расходу (в %); д – размер убыли в массе от снижения влажности (в %), вычисленной по формуле 1.

Списание убыли по этой формуле допускается только в размере, не превышающем 0,2%. По партиям зерна, не подвергавшимся подработке или перемещениям по механизмам, списание за счет снижения сорной примеси не допускается.

Убыль в массе зерна или его увеличение за счет изменения влажности и сорной примеси в весовом выражении (в ц) вычисляется по отношению ко всему количеству зерна по приходу.

Так как отпуск и прием зерна производится в разное время неодинаковыми по количеству и качеству партиями, то, чтобы получить возможность сопоставить качественные показатели по приходу и расходу, необходимо выводить так называемое средневзвешанное качество. Определяют его умножением массы зерна (в ц) раздельно на показатели влажности и сорной примеси (в %). Сумма центнеро-процентов, умноженная на 100 и деленная на общее количество принятого (отпущенного) зерна, дает средневзвешанное качество по влажности и сорной примеси, выраженное в процентах с точностью до 0,01%. Дробные доли до 0,004% включительно отбрасываются, а 0,005% и более принимаются за 0,01%.

Литература:6.с,124-125.