Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Терпиловский Е.Ю.

ТРАКТОРЫ  И  АВТОМОБИЛИ

Методические  указания   по  выполнению лабораторных работ

по дисциплине  «ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ»

для      студентов, обучающихся

на специальности 050806 – Агроинженерия

Костанай, 2010

УДК 631.372: 629.02 (075.8)

ББК 39.3

Т 35

Рецензенты:

Гридин Н.Ф., кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией  Костанайского филиала  «Казсельхозмеханизация»

Полищук Ю.В., кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией  Костанайского филиала  «Казсельхозмеханизация»

Нурушев С. З., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой  технического сервиса  КГУ

Автор:                                                                                                         Терпиловский  Е.Ю., кандидат  технических наук, доцент кафедры машин, тракторов  и  автомобилей

Т 35  Терпиловский  Е.Ю.

Тракторы и автомобили,      методические указания     предназначены для

выполнения  лабораторных работ.- Костанай:  КГУ им. А.Байтурсынова,      2010- 30с.

В  методических указаниях  включены  лабораторные работы  по изучению   основных разделов дисциплины «Тракторы и автомобили»,  предназначены  для  студентов      специальности «Агроинженерия»  и могут  быть использованы студентами  инженерных и технологических специальностей КГУ.  Пособие  содержит  задания, контрольные

вопросы для самопроверки,  указания по оформлению  отчета.

© Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова

Содержание

Введение……………………………………………………………………….4

1. Список  основной и дополнительной литературы, предназначенной  для  студентов при  изучении  дисциплины  «Тракторы и автомобили»……….7

2.Тема 1: Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей…9

3.Тема 2: Основные механизмы и системы  ДВС …………………………11

4.  Тема 3: Система питания  бензиновых и дизельных  двигателей……  13

5.  Тема 4: Вспомогательные системы  ДВС(системы смазки, охлаждения и запуска)………………………………………………………………………   14

6.Тема 5: Трансмиссии тракторов …………………………………………..16

7.  Тема 6: Конструктивные особенности трансмиссий автомобилей…….18

8. Тема 7: Рулевое управление и тормозная система тракторов и автомобилей…………………………………………………………………  19

9.Тема 8:  Ходовая часть тракторов и автомобилей……………………….21

10.Тема 9: Рабочее и вспомогательное оборудование……………………  22.

11.Тема 10: Электрооборудование  тракторов и автомобилей……………24

# 12.Вопрсы для проверки  знаний  при  аттестации  студентов  (рубежный  контроль 1)……………………………………………………………………26

# 13.Вопрсы для проверки  знаний  при  аттестации  студентов  (рубежный  контроль 2)……………………………………………………………………27

14.   Экзаменационные вопросы…………………………………………… 28

ВВЕДЕНИЕ

При изучении   дисциплины «Тракторы и автомобили»  на инженерно-техническом факультете КГУ им. Байтурсынова  студенты рассматривают  перспективный  типаж и классификацию  тракторов и автомобилей, их  общее устройство,  конструктивные  особенности  современных  двигателей  внутреннего сгорания, шасси  тракторов и автомобилей, основы теории  двигателей, электрическое,  гидравлическое  и  рабочее  оборудование тракторов и автомобилей.

Цель дисциплины «Тракторы и автомобили»- дать студентам теоретические и практические знания по автотракторной  технике, по принципам действия  их узлов и механизмов, позволяющих определять влияние тракторов и автомобилей на эксплуатационные качества машинно-тракторных агрегатов,  используемых  в производственной  сфере.

Задача курса «Тракторы и автомобили» - в результате изучения дисциплины будущий специалист должен усвоить:

1.Порядок разборки и  сборки отдельных  узлов и  агрегатов тракторов и автомобилей.

2.Технические  характеристики  и показатели работы  отдельных узлов, агрегатов и механизмов тракторов и автомобилей.                                                                               3. Проведение  оценки  работы  тракторов и автомобилей в конкретных эксплуатационных  условиях и выдачи рекомендаций  по улучшению их  работы.

Трактор и автомобиль состоят из различных механизмов, находящихся между собой в определенном взаимодействии. Их конструкция и расположение могут быть различными, но принципы действия аналогичны.

Механизмы трактора можно разделить на следующие основные части: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, механизмы управления, рабочее и вспомогательное оборудование.

Двигатель предназначен для преобразования химической энергии сгорающего в нем топлива в механическую.

Трансмиссия передает момент силы от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам. Она состоит из следующих механизмов: сцепления , соединительного вала , коробки передач , главной передачи  и конечных передач .

Ходовая часть служит для преобразования вращательного движения ведущих колес в поступательное движение трактора. В нее входят остов   (рама), ведущие колеса (звездочки) , гусеничные цепи , каретки,  подвески, направляющие колеса  и поддерживающие ролики. При помощи ведущих колес и опорных катков подвесок трактор перекатывается по гусеничным цепям, состоящим из шарнирно соединенных стальных звеньев. Двигатель,  механизмы  трансмиссии и ходовой части трактора крепятся на раме.

Механизмы управления, воздействуя на ходовую часть, изменяют направление движения трактора, останавливают и удерживают его неподвижно. К ним относятся механизм поворота (планетарный)  и тормоза.      Рабочее оборудование трактора состоит из гидравлической навесной системы , прицепного устройства , вала отбора мощности; и приводного шкива.      Навесная    система – это   группа   механизмов,  служащих   для   крепления навесных машин на трактор и управления их работой. Прицепное устройство позволяет буксировать различные прицепные машины и орудия. Вал отбора мощности используют для приведения в действие рабочих органов некоторых машин (силосоуборочного, картофелеуборочного комбайнов и др.) при одновременном перемещении их по полю.

К вспомогательному оборудованию трактора относят кабину с подрессоренным сиденьем, капот, приборы освещения и сигнализации, системы отопления и вентиляции, компрессор и т. д.

Назначение основных частей и механизмов колесного трактора  такое же, как гусеничного. Ходовая часть и механизм управления колесного универсально пропашного трактора состоят из остова, переднего моста, ведущих и управляемых  колес и рулевого управления. У колесного трактора между главной и конечной  передачами  установлен  дифференциал.

Автомобиль  состоит из сборочных единиц и механизмов, образующих три основные части: двигатель, шасси и кузов. Принципиальная схема расположения основных частей и механизмов автомобиля мало отличается от схемы их расположения у колесного трактора с пневматическими шинами.   ис.

Шасси автомобиля состоит из трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. На шасси автомобиля устанавливается кузов, служащий для размещения водителя, пассажиров и грузов. Автомобили могут иметь  тягово-сцепное устройство, лебедку, системы отопления и вентиляции, компрессор и  т. д.

Для углубленного изучения отдельных тем дисциплины кафедра располагает разрезами узлов, агрегатов и отдельных деталей механизмов и систем, а также оригинальными экспонатами, картограммами, схемами, плакатами, макетами, испытательными стендами, вычислительной техникой.

Организация занятий. Распределение учебных часов по дисциплине сделано в пользу лабораторных работ. Сохранен небольшой по объему лекционный курс по проблемным вопросам конструирования и  использования автотракторной техники.

Лабораторные занятия ведутся по подгруппам.

Изучение темы начинается с изложения преподавателем нового материала. Закрепление материала осуществляется в процессе выполнения студентом  лабораторной работы в аудитории, в процессе его самостоятельной работы и во время учебно-производственной практики.

Текущий контроль  успеваемости осуществляется в форме опроса по предыдущей лабораторной работе. Студент, получивший неудовлетворительную оценку при текущем опросе, готовит письменный  ответ (реферат), оформленный в соответствии с требованиями ЕСКД.

Пропущенную лабораторную работу следует выполнить с другой группой.

По каждой теме студентом выполняется письменная работа по индивидуальному заданию (в соответствии с шифром зачетной книжки). Совокупность выполненных заданий образует основу курсовой работы, которая подлежит защите с дифференцированной оценкой при изучении  теории тракторов и автомобилей.

Самостоятельная работа выполняется студентом по вариантам в рабочей тетради (или отдельным рефератом) по данным, полученным на лабораторно-практических занятиях. Все схемы, эскизы узлов и деталей выполняются карандашом с соблюдением пропорций и правил черчения. Схемы должны отражать принцип работы механизма. Для выполнения самостоятельной работы студент должен активно привлекать и прорабатывать соответствующие разделы рекомендуемой литературы.

Каждое выполненное задание представляется для проверки и подписи преподавателю на последнем занятии по  данной теме.

Рекомендуется при изучении темы придерживаться такой последовательности (алгоритма обучения).

- Запомнить название и назначение механизма, системы, узла, детали.

- Изучить их устройство и принцип действия (работу).

- Освоить требуемые регулировки и техобслуживание.

- Проанализировать основные неисправности и способы устранения.

- Усвоить отличительные  особенности,  сравнительные характеристики и методы расчета.

К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Основные требования инструкции по технике безопасности  на лабораторных занятиях заключаются в следующем.

1. Содержите в порядке рабочее место, не загрязняйте  и не загромождайте его.

2. Не пользуйтесь неисправным инструментом.

3. Будьте осторожны при разборке и сборке узлов, имеющих острые кромки. Во избежание пореза рук пользуйтесь рукавицами.

4. При разборке и сборке узлов, имеющих пружины, применяйте необходимые приспособления для предупреждения внезапного действия пружины.

5. Не пытайтесь проверять пальцем совпадение отверстий соединяемых деталей. Для этой цели используйте металлический стержень.

6. Не кладите инструмент, механизмы, узлы и детали на край верстака или на разбираемый механизм.

7. Не держите руки в механизмах и не держитесь за механизмы сами во избежание повреждений при неожиданном вращении валов; не пытайтесь предупредить или остановить вращение валов руками.

8. Не приводите во вращение  механизмы и не приступайте к их разборке или сборке, не убедившись в безопасности работы для окружающих.

9. При перемещении грузов убедитесь в надежности их закрепления, в

исправности подъемных устройств. Не беритесь за нижнюю часть груза,

следите за тем, чтобы ноги не находились под грузом.

10. Перемещайте груз только вертикально и горизонтально, не стойте на пути перемещаемого груза или под ним, работайте согласованно, по общей команде, осторожно и внимательно.

1. Список  основной и дополнительной литературы,, предназначенной  для  студентов при  изучении  дисциплины  «Тракторы и автомобили»

Основная

1. Богатырев А. В., Лехтер В. Р. Тракторы и автомобили – М.: Колос, 2005.-400с.

2. Гуревич А.М. и др. Конструкция тракторов и автомобилей – М.: Агропромиздат, 1989.

3. Гуревич А.М., Сорокин КМ. Тракторы и автомобили – М.: Колос, 1978.

4. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили – М.: Колос, 1983.

5. Родичев В.А., Родичева Г.И. Тракторы и автомобили. – М.: Агропромиздат, 1986.

6. Болштянский А.П., Зензин Ю.А., Щерба В.Е. Основы конструкции автомобиля. – М. :Легион – Автодата, 2005.

7. Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. – М.: Академия, 2004.

8. Михайловский Е.В. и др.  Устройство автомобиля. –  М.: Машиностроение, 1987.

9. Роговцев и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств – М. : Транспорт, 1997.

10. Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей – М.: Колос, 1984,- 335 с.

11. Орлин А. С. ДВС. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей – М.: Машиностроение, 1983.

12. Орлин А.с. и др. ДВС. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей – М.: Машиностроение, 1984.

13. Богданов с.н. и др.  Автомобильные двигатели – М.: Машиностроение, 1984.

14. Скотников В.А. и др. Основы теории и расчета трактора и автомобиля – М.: Агропромиздат,1986.

15. Чудаков Д.А. Основы теории и расчета трактора и автомобиля – М.: Колос, 1962 - 1972.

16. Барский И.Б. Конструирование и расчет тракторов – М.: Машиностроение, 1980.

Дополнительная:

1 Колчин А.И., Демидов ВЛ. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. – М.: Высшая школа, 1980,-  400 с.

2. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей. – М.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.

3. Ховах М.С., Маслов Г.С. Автомобильные двигатели – М.: Машиностроение, 1971.

4. Попык Г.Н. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных двигателей – М.: Высшая школа, 1978.

5. Артомонов М.Д. и др. Основа теории и конструирование автотракторных двигателей – М.: Высшая школа, 1978.

6. ГОСТ 18508-80. Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний. – М.: Издательство стандартов, 1980.

7. ГОСТ 18509-80. Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний. – М.: Издательство стандартов, 1980.

8; ГОСТ 14847-81 (СТ СЭВ 765-71) Двигатели автомобильные. Методы стендовыx испытаний. – М.: Издательство стандартов, 1981.

9. ГОСТ 25033-81 (СТ СЭВ 2560-80). Дизели тракторные и комбайновые. Метод определения мощности нетто. – М.: Издательство стандартов, 1981.

10. Стандарт СЭВ СТ СЭВ 4394-84. ДВС поршневые. Методы пересчета мощности и удельного расхода топлива. – М.: Издательство стандартов, 1985.

11. Тракторы. Теория. Под редакцией Гуськова В.В. –  М.: Машиностроение,  1988.

12.Тришкевич А.И. Автомобили. Теория. –  Минск: Высшая школа, 1986

13. Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов. – М.: Машиностроение, 1984.

ТЕМА  1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩЕЕ   УСТРОЙСТВО ТРАКТОРОВ,  АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ

ЦЕЛЬ: Ознакомление  с общим устройством тракторов и автомобилей, используемых  в сельском хозяйстве. Изучить классификацию, индексацию тракторов, автомобилей (Т и А); взаимодействие основных узлов, систем и механизмов при их работе.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Тракторы, автомобили и ДВС, плакаты и макеты по устройству автомобилей, тракторов. Узлы и детали Т и А, расположенные в аудиториях 121,	129,	130,	132,	134  3 корпуса  КГУ.

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Назовите классификационные признаки и марки тракторов и автомобилей, имеющих изучаемые признаки.

- Приведите таблицу индексации с указанием марок автомобилей.

- Рассмотрите схему расположения механизмов автомобиля, гусеничного и колесного трактора, имеющих «Классическую» компоновку и выявите  взаимодействие основных узлов и систем Т и А при работе.

- Используя тракторы и автомобили, плакаты ознакомиться с общим устройством тракторов МТЗ-80, ДТ-75М, Т-150К и автомобилей ГАЗ-53 и  ИЖ 2715.

- Выявите принципиальные конструктивные  отличия между тракторами МТЗ-80, и Т-40АМ, Т-150К и К-701,  ДТ-75М и ДТ175С, между автомобилями ГАЗ-53 и ГАЗ-66, ЗИЛ-130 и КАМАЗ-5320, ВАЗ-2105 и ИЖ 2715.

- Выясните различие между базовыми моделями и модернизированными. Назовите заводы, выпускающие тракторы, автомобили и ДВС, используемые  в с/х.

7. Укажите тракторы  и автомобили, собираемые и реализуемые  заводами в  Костанае.

8. Назовите  филиалы зарубежных фирм,  продаваемых свои  тракторы  в  Костанайской  области

9. Укажите марки и технические  характеристики зарубежных  тракторов   и автомобилей,  применяемых  в  сельскохозяйственных предприятиях  Костанайской области.

10.Составьте письменный отчет, в котором приведите схемы расположения основных узлов и краткую техническую характеристику тракторов и автомобилей  (по вариантам, указанным  в таблице 1)

Таблица 1. Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Темы заданий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведите схему трактора или автомобиля | ДТ-75М | МТЗ-80 | ГАЗ-53 | ГАЗ-66 | Т-150 | МТЗ-82 |
| Краткая техническая характеристика (остов, ДВС, двигатель, класс) | МТЗ-80 ГАЗ-52 | Т-40АМ ЗИЛ-130 | ## ДТ-75М ИЖ-2715 | ## Т-150 ### УАЗ-469 | Т-4А ВАЗ-2106 | К-701 ГАЗ-53 |
| Укажите принципиальные отличия | ГАЗ-66 и ГАЗ-53 | ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 | ГАЗ-52 и ГАЗ-53 | К-700 и К-701 | Т-40АМ и МТЗ-80 | Т-150 и Т-150К |
| Перечислите марки тракторов автомобилей по классам | 1,4тс 0,6тс 2 легк 4 груз 3 авт | 3т 3легк 5 груз 4 авт | 4т 2т 4 легк 3 груз 2 авт | 5т 0,9т 5 груз 3 авт 4 легк | 3т 1 легк 2 авт 3 груз | 1,4т 0,9т 3 легк 3 авт 4 груз |

Литература

1. с. 8-14

2. с. 3-8

3. с.5-13

8. с.4-14

Контрольные  вопросы

1. Для чего предназначены трактор и автомобиль?                                                           2. Из каких основных частей состоят трактор, автомобиль?                                                     3. Какие признаки положены в основу классификации тракторов, автомобилей? 4. По каким параметрам классифицируют автомобили?                                                         5. Какие тракторы и автомобили относятся к специализированным и специальным?

6. Что такое колесная формула?                                                                                                                       7. Как строят систему индексации автомобилей, прицепов и

полуприцепов?

8. Укажите признаки индексации грузовых автомобилей,   тракторов АТЗ,  вид транспорта автомобиля МАЗ-7523, марку переднеприводного автомобиля АЗЛК.

9. Назовите универсально-пропашные, специальные   тракторы, завод-изготовитель трактора ДТ-75Н,  марку трактора, выпускаемого в Казахстане

10. Укажите  трактор, имеющий раму, эластичную подвеску и каретки

с гидроамортизаторами.

11.  Укажите, какие трактора    имеют наибольшую тягу.

12. Укажите  трактор, имеющий наибольшее распространение в  Костанайской области

13. Укажите трактор с полурамным остовом

14. Укажите трактор тягового класса  60кн

15.  Укажите трактор, выпускаемый      Челябинским тракторным заводом

16. Укажите трактор, имеющий наибольший тяговый класс

17. По индексации автомобиляГАЗ-3207  определите вид транспортного средства

18. Укажите тракторы  и автомобили, собираемые и реализуемые  заводами в  Костанае.

19. Назовите  филиалы зарубежных фирм,  продаваемых свои  тракторы  в  Костанайской  области

20. Укажите марки и технические  характеристики зарубежных  тракторов,  применяемых  в  сельскохозяйственных предприятиях  Костанайской области.

21.  Укажите марки и технические  характеристики зарубежных грузовых  автомобилей,  применяемых  в  сельскохозяйственных предприятиях  Костанайской области.

22.  Укажите марки и технические  характеристики грузовых автомобилей  стран СНГ,  применяемых  в  сельскохозяйственных предприятиях  Костанайской области.

ТЕМА 2.  ОСНОВНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ И СИСТЕМЫ ДВС

ЦЕЛЬ: Изучить устройство и принцип действия ДВС, взаимодействие основных механизмов и систем.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.Назовите классификационные признаки ДВС  и общее устройство двигателей.

2. Используя схему одноцилиндрового двигателя изучите основные характеристики двигателя: ВМТ (верхняя мертвая точка), НМТ (нижняя мертвая точка), ход поршня, рабочий и полный объем цилиндра, объем камеры сгорания, степень сжатия, цикл, такт, литраж двигателя.

3.Изучите циклы работы дизельных и карбюраторных двигателей, 2-х и 4-х тактных двигателя.

4.По имеющимся экспонатам и плакатам изучите назначение и принцип действия механизмов и систем, их расположение в двигателе.

5.Выясните взаимодействие кривошипного и газораспределительного механизмов, систем смазки  охлаждения, различие между бензиновым и дизельным двигателем.

6.  Составьте письменный отчет с изображением схем, таблиц и характеристик ДВС (по вариантам)

Таблица 2. Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Темы заданий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведите техничес-кую характеристику ДВС | А-41 и ЗМЗ-52 | А-01М и ЗМЗ-53 | Д-240 М-412 | ЯМЗ-240 ЗИЛ-130 | Д-37Е Камаз-740 | СМД-60 ВАЗ-2106 |
| Приведите различие между ДВС | ЯМЗ-238 и ЯМЗ-240 | М-412 и ВАЗ-2106 | А-01М и А-41 | ЗМЗ-53 и ЗМЗ-52 | СМД-60 и СМД-602 | Д 373 и Д-240 |
| Укажите параметры рабочих тактов ДВС | впуск дизеля | сжатие дизеля | рабочий ход | впуск карбюратора | Сжатие карбюратора | выхлоп |

Литература

1. с.15-20

2. с. 9-19

3. с. 14-24

8. с. 15-36

Контрольные вопросы.

1.По каким признакам классифицируют ДВС?

2. Что такое объем цилиндра и чем он отличается от рабочего объема ДВС?                                                                                                                                    3. Что такое степень сжатия и как она влияет на экономичность ДВС?

4.Что находится в цилиндре карбюраторного двигателя в такте сжатия.

5. Укажите форму  камеры сгорания   ДВС  Д-440.

6. Укажите марку ДВС, имеющего клапаны в блоке

7. В каком механизме установлены гидрокомпенсаторы?

8. Укажите ДВС, не имеющий втулки в верхней головке шатуна.

9. Где установлена деталь с натрием для охлаждения?

10. Укажите рабочий объем ДВС УАЗ-3151

11. Укажите двигатель с качающимся роликовым толкателем

12. Укажите признаки головки блока ГАЗ-52

13.   Когда  открывается  впускной  клапан  двигателей  переднеприводных  легковых  автомобилей  (преимущественно  ВАЗ)

14.  Когда  открывается  выхлопной  клапан  двигателей  переднеприводных  легковых  автомобилей  (преимущественно  ВАЗ)

15.  Укажите  механизм  или   систему  двигателя,  имеющего    декомпрессионный  механизм

16. Сколько  кулачков   имеет   распредвал    двигателя   ВАЗ-1111

17. Укажите  порядок  работы  цилиндров   ДВС   Д-120

18.  Укажите  размерный  ряд  КШМ  двигателя  КамАЗ -740

19. Укажите  порядок  работы  цилиндров   ДВС   Д-460

20. Определите степень сжатия по рабочему объему и объему камеры сгорания.

21. Назовите  марку двигателя с перекрытием клапанов 40 градусов.

22. Назовите,  где установлен золотник слива?

23. Укажите назначение дезаксиального КШМ

24. Укажите,  какой ГЗРМ у М-412?

25.   Укажите количество шатунных и коренных шеек ЯМЗ-240

26. Укажите назначение прорези в тарелке клапана

27. Укажите деталь, закрывающая клапан

28. Укажите ДВС, не имеющий стопорных колец поршневого пальца

29. Укажите ДВС, имеющий шатровую камеру

30. Укажите деталь, взаимодействующая с декомпрессором Т-40 АМ

ТЕМА 3  СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ                                          И   ДИЗЕЛЬНЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ

ЦЕЛЬ: Ознакомьтесь с  устройством, принципом действия и назначением узлов системы питания дизельных двигателей.

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Используя оборудование, плакаты и макеты, ознакомьтесь с расположением, с конструкцией и работой элементов системы питания (по вариантам).

  - Детально изучите последовательность движения воздушного и жидкостного потоков системы питания во время работы двигателя.

  - Ознакомьтесь  с работой карбюраторов, систем впрыска бензиновых и дизельных ДВС,  топливных насосов низкого и высокого давления, форсунок  и   воздухоочистителей.

  - Составьте таблицу по системе питания ДВС (по вариантам) с указанием  систем приготовления  горючей смеси, воздухоочистителя, фильтров грубой и тонкой очистки, топливных насосов, карбюраторов, марки топливных насосов, форсунок, число и диаметр плунжеров, угол опережения подачи топлива, давления впрыскивания.

  - Приведите схемы систем питания вышеуказанных  ДВС.

  - Опишите порядок работы   регуляторов  бензиновых и  дизельных  двигателей.

Таблица 3. Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВС бенз. | ВАЗ-2106 | ВАЗ-2111 | ЗМЗ-406 | ЗМЗ-53 | ЗИЛ-508 | ЗМЗ-66 |
| ДВС диз. | ЯМЗ-240 | Д-144 | Д-240 | Д-440 | СМД-62 | КАМАЗ-740 |

Литература

1. с. 94-109

2. с. 51-84

3. с. 86-101

8. с. 139-160

Контрольные  вопросы

1. Когда срабатывает клапан воздушной заслонки карбюратора?

2. Какой регулятор  установлен на ДВС  ПД-10?

3. Укажите регулятор ДВС ЗМЗ-53.

4. Укажите   место установки ТНВД распределительного типа.

5.  Какой регулятор установлен на ДВС   ЗМЗ-53

6.  Куда подается топливо в карбюраторе при работе ДВС на холостом ходу?

7. При каком значении «a»  возможен пуск очень холодного карбюраторного ДВС?

8.  Какой регулятор установлен на ДВС  А-41?

9. Какой регулятор  установлен на ДВС  ПД-10?

Тема  4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ    ДВС (СИСТЕМЫ СМАЗКИ, ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАПУСКА)

Цель:  Изучить назначение, принцип действия, устройство и работу системы охлаждения и смазки  двигателя.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Выясните, какие механизмы, детали и приборы  входят в систему  охлаждения и смазки; найти их на тракторе и на  автомобиле.

2. Проследите путь, по которому жидкость поступает ко всем   механизмам ДВС.

3. Изучите   устройство насоса системы охлаждения и смазки.                                                           4. Изучите   устройство    пробки радиатора и термостата.

5. Изучите   устройство  привода вентилятора и  насосов.

6. Приведите  схемы системы  охлаждения  и смазки  ДВС  (по вариантам) с указанием применяемой  жидкости  и ее количества, тип  насоса, устройства  для регулирования  температуры  охлаждающей жидкости,   укажите порядок движения     жидкости от насоса к  деталям  КШМ и ГЗРМ.

7. .Приведите отличительные особенности систем  охлаждения  и смазки двигателей, указанных в Вашем варианте задания,  в  сравнении  с ДВС  Д-144

Таблица 4. Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система смазки Система охлаждения | Д-440, КамАЗ-740 | Д-240 УАЗ-3151 | А-01М ЗМЗ-53 | ЯМЗ-238, ЗИЛ-130 | СМД-14 ВАЗ-2106 | СМД-60 ЗМЗ-52 |

Литература

1. с. 147-157

2. с. 91-101

3. с. 186-197

8. с. 82-98

Контрольные вопросы.

1. Почему необходимо поддерживать оптимальный тепловой режим работы двигателя?

2. Перечислите основные типы систем охлаждения и смазки, их достоинства и недостатки.

3. Как устроен и работает термостат с жидким и твердым наполнителями? Их преимущества и недостатки.

4. В чем состоит преимущество закрытой системы охлаждения  ДВС ?

5. Назначение паровоздушного клапана пробки радиатора.                                                                             6. Объясните, для чего нужен малый круг циркуляции и покажите  путь циркуляции охлаждающей  и  смазочной жидкости при непрогретом двигателе.

7. Каковы в сравнении преимущества и недостатки двигателей с воздушным и жидкостным охлаждением?

8. Каким образом  поддерживается требуемый температурный режим автотракторного двигателя?

9. Как устроена и работает система автоматического регулирования теплового состояния двигателя ЯМЗ-240Б?

10. Как устроена и работает система автоматического регулирования теплового состояния двигателя КамАз-740?

11. Как устроена и работает система автоматического регулирования теплового состояния двигателя Д-144?

12. Какие мероприятия способствуют сохранению геометрической формы  гильзы цилиндра у двигателей с жидкостным и воздушным охлаждением?

13. Какие нарушения в работе системы охлаждения приводят к перегреву двигателя?

14. Из каких компонентов готовят низкозамерзающие жидкости?

15. Почему при эксплуатации двигателей в летнее время  рекомендуется заменить антифриз водой?

16. Какие факторы способствуют одинаковой интенсивности охлаждения наиболее удаленных от насоса (вентилятора) и наиболее близко расположенных цилиндров двигателя?

17. Как устроена и работает система предпускового подогрева двигателя?

18. Какие нарушения при эксплуатации двигателя приводят к появлению воды в картере?

19. Какие особенности эксплуатации двигателей с низкозамерзающими жидкостями?

20. Как удалить накипь из системы охлаждения?

21. Назовите двигатели с термосифонной системой охлаждения. Перечислите ее преимущества и недостатки в сравнении с принудительной.

ТЕМА 5. ТРАНСМИССИИ    ТРАКТОРОВ

ЦЕЛЬ: Выяснить назначение трансмиссии и ее основных узлов. Определить расположение основных узлов на тракторах, используемых в сельском хозяйстве.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Используя плакаты, макеты и основные узлы тракторов , выясните их расположение на тракторах Т-40АМ, МТЗ-80, ДТ-75Т  Т-150К,    К-701.

- Ознакомтесь с порядком определения характеристик трансмиссий: передаточное число, крутящий момент, скорость движения, колесная формула.

- Выясните основные отличия трансмиссий тракторов одинакового тягового класса.

- Изучите принцип  действия муфт сцепления коробки перемены передач, главной передачи, дифференциала, конечной передачи, раздаточных коробок, ходоуменьшителя, увеличителя крутящего момента.

5.Приведите назначение, принцип  действия,  схемы  трансмиссий и основных узлов  тракторов и  автомобилей(по вариант

Таблица 5. Варианты индивидуальных заданий для студентов

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Приведите схему трансмиссии | МТЗ-80 | Т-150К | ДТ-75М | К-701 | ЗИЛ-130 | УАЗ-450 |
| 2. Укажите принцип действия узла трансмиссии трактора или автомобиля, изобразите схему | Муфта сцепления КАМАЗ, | Муфта сцепления. К-744 | Раздатка ГАЗ-66 | Муфта сцепления ВАЗ-2106 | Муфта сцепления Т-40А | Муфта сцеплен. МТЗ-80 |

Литература

1. с.173-190

2. с. 120-124

3. с. 283-307

8. с. 185-244

Контрольные вопросы.

1. На каком ДВС установлена муфта сцепления с тормозком?

2. На каком тракторе установлен гидротрансформатор?

3. Укажите  место установки КПП с блокировкой.

4.  Укажите  способы повышения КПД трансмиссии.

5. В каком тракторе при буксовании автоматически включается раздаточная коробка?

6. Укажите место установки в главной передаче цилиндрических зубчатых колес

7. Укажите место установки комбинированных трансмиссий

8. Укажите трактор, имеющий соосное расположение

первичного и вторичного вала                                                                                          9. Какой трактор имеет два вторичных вала?

10. Где установлен дифференциал с гидроблокировкой  на прямом ходу способы повышения КПД трансмиссии?

11. Где установлены 3 дифференциала?

12. Какая главная передача переднего моста МТЗ-82?

13. Укажите  место установки цилиндрических шестерен с косыми зубьями на главной передаче (марка автомобиля)

14. Укажите какой трактор имеет гидромеханическую трансмиссию

15. Укажите  место установки раздатки с муфтой свободного хода

16. Укажите   количество муфт в тракторе ДТ-75М

17. Укажите   марку гусеничного трактора с рулевым управлением

18. Укажите   легковой автомобиль с конечной передачей

19. Укажите,  чем отличается трансмиссия Т-150 от ДТ-75М, МТЗ-100 от МТЗ-80

20. Укажите,  какой трактор не имеет ходоуменьшителя

21. Укажите,  где установлена 2х поточная муфта

22.  Укажите  признаки муфты сцепления Т-170

23.  Где установлена многодисковая непостоянно замкнутая

муфта сцепления

24. Укажите  трансмиссию, имеющую делитель с синхронизатором

ТЕМА 6. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСМИССИЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Цель: Изучить устройство и работу механизмов коробок передач и ведущих  мостов  гусеничных и колесных  тракторов и  автомобилей.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. По плакатам и на учебных экспонатах найти составные части коробок передач изучаемых тракторов  и  автомобилей.

2. Сравнить коробки передач тракторов ДТ-75М и МТЗ-80, автомобилей ВАЗ-2106 и 2108, указав на их конструктивные отличия.

3. По плакатам и на учебном экспонате найти составные механизмы ведущего моста тракторов ДТ-75М, МТЗ-80, автомобилей ГАЗ-3307, КамАЗ-5320   центральную (главную) передачу, планетарные редукторы, тормоза солнечных шестерен, остановочные тормоза и конечные передачи.

4.Приведите техническую  характеристику коробок передач   и ведущего моста   автомобиля (по вариантам, указанным в таблице  6)

Таблица 6. Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тракторы или автомобили | ВАЗ-2110 | Газ-3307 | КамАЗ-5320 | ЗИЛ-130 | УАЗ-31512 | МТЗ-80 |

Литература

1. с.191-206

2. с. 132-170

3. с. 208-349

8. с. 199-244

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначена коробка передач?                                                                                                            2. Перечислите названия валов в трехвальной КП.

З. Какая передача относится к высшей, прямой, главной и конечной.                                                                                                                                                                                                               4. Перечислите способы переключения передач. При каком способе можно обеспечить автоматичность переключения передач?                                                                                            5. Какие механизмы вводят в КП с целью сохранения зубьев шестерен при переключении передач?

6. Почему в тракторных КП не применяют синхронизаторы?                                                                                               7. Почему в тракторные КП вводят блокировку?                                                                                           8. Перечислите преимущества и недостатки  автоматических коробок перемены передач.

9. Зачем на автомобиле устанавливают коробку передач?                                              10. В чем состоит принцип механической передачи с изменяющейся частотой вращения?                                                                                                                                   11. В чем состоит основной принцип работы механических коробок передач с зубчатым зацеплением?                                                                                                           12. Каким образом в механических коробках передач с зубчатым зацеплением происходит прохождение крутящего момента от ведущего (первичного) к ведомому (вторичному) валу?                                                                                        13. Зачем в механических коробках передач с зубчатым зацеплением используется синхронизатор, и как он работает?

14. Какое устройство служит для включения 3-ей передачи КПП на ходу

15. В какой КПП 2-я передача включается подвижной кареткой

16. На каких передачах КАМАЗ используются прямозубые шестерни

17.Укажите  количество выемок под фиксаторы в валике переключения передач КПП

ТЕМА 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

ЦЕЛЬ: Выяснить назначение и необходимость установки рулевых управлений  и тормозов на транспортных средствах.

Ознакомиться с устройством и принципами действия  рулевых управлений  и тормозов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Рассмотрите условия и кинематику поворота колесных и гусеничных тракторов и автомобилей на примере ГАЗ-53, ВАЗ-2108, МТЗ-80, К-701, ДТ-75М  и Т-150.

- Используя механизмы, плакаты, макеты выясните расположение и принцип работы рулевого механизма, деталей привода, гидроусилителя, рулевой трапеции и тормозных систем автомобиля ГАЗ, ЗИЛ-130 и тракторов К-701, МТЗ-80.

- Выявите различие между видами тормозов, и их приводами – гидравлический, пневматический и механический. Рассмотрите преимущества и недостатки различных рулевых управлений и тормозных систем.

4.Приведите название и назначение основных узлов и деталей рулевых управлений, тормозных систем и механизмов поворота, изображенных на схемах,  расположенных в  литературе,  указанных  ниже. .

5. Сравните  между  собой  рулевые управления  и тормозные  системы различных тракторов  и  автомобилей (по вариантам, указанным в таблице  7)

Таблица 7. Варианты индивидуальных заданий для студентов

|  | 1 вар | 2 вар | 3 вар | 4 вар | 5 вар | 6 вар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулевые управления | КамАЗ-5320 и Газ-53 | ЗИЛ-130 и ВАЗ-2105 | ВАЗ-2110 и ГАЗ-66 | МТЗ-82 и К-701 | ДТ-75М и ХТЗ-181 | Т-151К и МТЗ- 80 |
| Тормозные системы | МТЗ-82 и К-701 | ВАЗ-2110 и ГАЗ-66 | ДТ-75М и ХТЗ-181 | ЗИЛ-130 и ВАЗ-2105 | ЗИЛ-130 и ВАЗ-2105 | КамАЗ-5320 и Газ-53 |

Литература

1. с. 258-290

2. с. 192-224

3. с. 377-404

8. с. 278-350

Контрольные вопросы.

1. Перечислите способы поворота машин.                                                                              2. Из каких основных частей состоит рулевое управление?                                                   3. Для чего предназначена рулевая трапеция? Покажите положение колес и частей рулевой трапеции при повороте машины.                                                                 4. Какие типы рулевых механизмов вы знаете?                                                              5. Из каких деталей состоит рулевой привод?                                                                                 6. Для чего введены углы установки колес?

7. Укажите  принадлежность  одноконтурного гидростатического привода тормозов, гидропривода с гидровакуумным усилителем, схемы привода тормозов ВАЗ-2106

8. Какой тормоз рабочий в МТЗ-80?

9. Где установлен регулятор давления тормозной жидкости?

10. Укажите  принадлежность  устройства для аккумуляции энергии стояночного тормоза .

11. Какая деталь механизма поворота трактора ДТ-75М не   поворачивается при прямолинейном ходе, на повороте?

12.Какие требования предъявляются к рулевым управлениям тракторов и автомобилей?

13.Как регулируются подшипники червяка рулевого механизма автомобиля ГАЗ-53А?

14. Как проверяется и регулируется зацепление ролика с червяком в рулевом механизме автомобиля ГАЗ-53А?

ТЕМА 8. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ.

Цель: Изучить конструкцию  ходовой части гусеничного, колесного трактора  и  автомобиля.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Изучить, из каких основных элементов состоит ходовая часть трактора МТЗ-80 (82). Изучить устройство колес, маркировку шин, правильнoсть установки крепления колес на полуоси и на ступице.

2. Изучить конструкцию и регулировки и  ходовой части гусеничного трактора ДТ-75М.

3. Ознакомиться  с конструктивными  особенностями  ходовой части автомобилей.

4.Приведите  техническую  характеристику  и  назначение  основных узлов и деталей ходовых  систем тракторов и автомобилей (по вариантам, указанным в таблице  8)

Таблица 8. Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тракторы и автомобили | МТЗ-80,ВАЗ-2110 | Т-40АМ, Газ-3307 | Т-4А, КамАЗ-5320 | ЗИЛ-130 ДТ-75Т | УАЗ-3151, ХТЗ-181 | К-701, ГАЗ-3302 |

Литература

1. с.228-257

2. с. 170-191

3. с. 350-376

8. с. 245-264

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначена ходовая часть?                                                                              2. Назовите составные элементы ходовой части. Для чего предназначен каждый из них?                                                                                                                                     3. От чего зависят тягово-сцепные свойства машин?                                                               4. Что такое касательная сила тяги?                                                                                   5.  Рамы каких типов вы знаете?

6. Как выполнить регулировку опорных катков гусеничного трактора?

7. Как установить колею колес трактора МТЗ-80 на ширину междурядий 1400, 1600 мм?

8. Расскажите о порядке регулировки схождения колес.

9. Как влияет давление в шинах на проходимость и тяговые свойства трактора?

10. Какая максимальная скорость колес с шипами?

11. Какой трактор имеет безрамный остов?

12. На каком тракторе может быть установлен полугусеничный ход?

13. Какие колеса установлены на КАМазе?

14. Укажите  автомобиль, имеющий телескопическую стойку в подвеске передних колес

15. Что обозначает надпись на колесе ТИБЕЛЕСС?

16. Укажите  принадлежность  ходовой системы, имеющей полужесткую подвеску с торсионами

17. Укажите  принадлежность  подвески Т-150К, шины 240-508Р(8.25R20)

18. Где применяется балансирная подвеска задних колес?

19. Где регулируется просвет под передним и задним мостом

ТЕМА 9.   РАБОЧЕЕ  И  ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

ЦЕЛЬ: Выяснить различие и взаимодействие источников тока и потребителей карбюраторных и дизельных двигателей.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Используя плакаты и узлы тракторов и автомобилей, определите назначение, основные узлы изучаемых систем и их расположение на тракторе и автомобиле.

- Рассмотрите схемы работы и устройство элементов раздельной гидронавесной системы: масляный бак, распределитель, гидроцилиндр, насос.

- Ознакомьтесь с назначением и с принципом действия механических и гидравлических догружателей ведущих колес трактора, силового (позиционного) регулирования глубины  обработки почвы.

- Рассмотрите типы  ВОМ, особенности зависимых, независимых и синхронных ВОМ, их расположение, привод и органы управления.

- Ознакомьтесь с устройством кабин тракторов МТЗ-80, ДТ-75 и автомобиля ГАЗ-53А. Изучите органы управления, их расположение в кабине и принцип работы.

- Приведите схему  навесной  системы  и вала отбора  мощности  тракторов с обозначением  основных узлов и узлов.  Укажите  органы управления   и контрольно-измерительные  приборы, расположенные  в  кабинах тракторов и автомобилей (по вариантам, указанным в таблице 9)

Таблица 9. Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидравлическая система | Т-40АМ | МТЗ-80 | ДТ-75М | Т-4А | ДТ-175С | К-701 |
| Вал отбора мощности | К-701 | ДТ-175С | Т-40АМ | МТЗ-80 | Т-150К | Т-4А |
| Перечислите органы управления и контрольно-измерительные приборы, расположенные в кабине | Т-150К ГАЗ-3302 | К-701 ГАЗ-52 | МТЗ-80 ВАЗ-2110 | ДТ-175С ЗИЛ-130 | Т-4А КамАЗ-5320 | Т-40АМ УАЗ-3151 |

Литература

1. с. 304-334

2. с. 225-287

3. с.405-420

Контрольные вопросы

- Какие агрегаты входят в состав гидравлической навесной системы?

- Назовите составные части гидрораспределителя, которые являются определяющими для открытия и закрытия перепускного клапана.

- При каких условиях открывается и закрывается предохранительный клапан?

- Зачем нужен автомат возврата?

- Сколько положений имеют рукоятки гидрораспределителя?

6. Укажите  на каком тракторе  установлен  гидроаккумулятор.

7. Какой клапан срабатывает в конце подъема СХМ?

8. Откуда поступает масло в ГСВ?

9. Как называется ВОМ, включаемый с остановкой ДВС?

10. В каком положении находится золотник распределителя при работе ГСВ?

11. Укажите положение рычагов золотника распределителя выносных

илиндров при высотном способе регулирования СХМ; при включении ГСВ.

12. Для чего применяется силовое регулирование?

13. Когда срабатывает перепускной клапан?

14. Сколько шлангов соединяет гидроаккумулятор с навеской?

15. Какие узлы входят в состав гидросистемы тракторов?

16. Укажите  на каком тракторе  установлены перебросные клапана гидросистемы.

17. Укажите,  где  установлен гидромеханический клапан.

18.Укажите,  на каком тракторе  установлена 2х и 3х-точечная навеска.

19.Укажите,  на каком тракторе  установлена  гидросистема с 2-мя силовыми цилиндрами

20 .Укажите,  на каком тракторе  установлен механический догружатель сцепного веса ведущих колес.

21.Укажите,  на каком тракторе  установлен насос НШ-10 и для чего.

ТЕМА 10.   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЦЕЛЬ: Выясните различие и взаимодействие источников тока и потребителей карбюраторных и дизельных двигателей.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Пользуясь плакатами, макетами и узлами электрооборудования определите назначение, устройство и принцип действия генераторов переменного  и постоянного тока, реле-регуляторов, катушек зажигания, прерывателя-распределителя, свеч зажигания.

- Выясните порядок установки зажигания на автомобиль.

- Ознакомьтесь со стартерными аккумуляторами. Приведите химическую формулу аккумулятора.

- Выявите принцип работы контрольно - измерительных, сигнальных и осветительных приборов.

- Приведите название и назначение узлов и деталей магнето пускового двигателя ПД-10  и системы зажигания  автомобиля ВАЗ-2106.

- Приведите перечень основных неисправностей электрооборудования тракторов и автомобилей.

- Приведите  схемы устройств   и опишите  принцип работы узлов и деталей магнето   и системы зажигания  автомобиля (по вариантам, указанным в таблице 10).

Таблица 10. Варианты индивидуальных заданий для студентов

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведите схему и принцип работы | Магнето | Катушка зажигания | Прерыватель | Распределитель | Аккумулятор | Реле-регулятор |
| Перечислите контрольно-измер. приборы | ДТ-75М | МТЗ-80 | ВАЗ-2106 | К-701 | ГАЗ-3307 | КаМАЗ-5320 |

Литература

1. с.128-146

2. с. 288-341

3. с. 218-233

8. с. 163-184

Контрольные вопросы

1. Где установлены два аккумулятора 6СТ-182ЭМ?

2. Укажите название прибора, состоящего из ротора, трансформатора, конденсатора и прерывателя

3. Укажите,  на каком тракторе устанавливался селеновый выпрямитель

4. Как расположена обмотка возбуждения генератора Г-304?

5. Укажите   реле-регулятор, имеющий реле защиты

6. Укажите  место установки 2 шт. 3СТ-235ЭМ

7. Укажите  из каких реле состоит реле-регулятор для постоянного тока

8. Укажите  принцип работы катушки зажигания

9 Назовите автомобиль, имеющий свечи А17ДВ, катушку зажигания Б1117А

10 Укажите  принцип работы катушки зажигания

11 В какой системе зажигания первичная и вторичная обмотки соединены?

12 Как вращается ротор распределителя в сравнении с коленвалом?

13 Для чего в аккумуляторе применяется сурьма, серная кислота?

14 Сколько режимов регулирования имеют реле-регуляторы ВАЗовских двигателей?

# 12.Вопрсы для проверки  знаний  при  аттестации  студентов  (рубежный  контроль 1)

# 1. Укажите признаки индексации грузовых автомобилей,   тракторов АТЗ,  вид транспорта автомобиля МАЗ-7523, марку переднеприводного автомобиля АЗЛК.

2. Назовите универсально-пропашные, специальные   тракторы, завод-изготовитель трактора ДТ-75Н,  марку трактора, выпускаемого в Казахстане..

3. Укажите  трактор, имеющий раму, эластичную подвеску и каретки

с гидроамортизаторами.

4. Укажите, какие трактора или автомобили   имеют мощность 75 л.с.

5. . Укажите, какие трактора или автомобили   имеют  двигатель  размерного ряда   2Ч10.5/12 , 4Ч11/13 , 6Ч13/14, поршни диаметром 12 см и 13 см.

6.  Укажите, какие трактора или автомобили   имеют ДВС 4ЧН 11/12,5.

7. . Укажите, какие трактора    имеют наибольшую тягу.

8. Укажите преимущество дизельных ДВС в сравнении с карбюраторными

9. Где расположены отверстия для смазки коренных вкладышей?

10. Какой двигатель имеет масляный насос предварительной прокачки с электроприводом?

11. Укажите форму  камеры сгорания   ДВС  Д-440.

12. Укажите марку ДВС, имеющего клапаны в блоке

13. В каком механизме установлены гидрокомпенсаторы?

14. Укажите ДВС, не имеющий втулки в верхней головке шатуна.

15. Где установлена деталь с натрием для охлаждения?

16. Укажите рабочий объем ДВС УАЗ-3151

17. Укажите двигатель с качающимся роликовым толкателем

18. Укажите Признаки головки блока ГАЗ-52

19. Какой регулятор  установлен на ДВС  ПД-10?

20. Определите степень сжатия по рабочему объему и объему камеры сгорания.

21. Назовите  марку Двигателя с перекрытием клапанов 40 градусов.

22. Назовите,  где установлен золотник слива?

23. Укажите назначение дезаксиального КШМ

24. Укажите,  какой ГЗРМ у М-412?

25.   Укажите количество шатунных и коренных шеек ЯМЗ-240

26. Когда срабатывает клапан воздушной заслонки карбюратора?

27. Укажите назначение прорези в тарелке клапана

28. Укажите деталь, закрывающая клапан

29. Укажите ДВС, не имеющий стопорных колец поршневого пальца

30. Укажите ДВС, имеющий шатровую камеру

31. Укажите регулятор ДВС ЗМЗ-53

32. Укажите деталь, взаимодействующая с декомпрессором Т-40 АМ

33. Укажите есто установки ТНВД распределительного типа

34. На каком ДВС установлен уравновешивающий механизм сил инерции                   2 порядка?

# 13.Вопрсы для проверки  знаний  при  аттестации  студентов  (рубежный  контроль 2)

1. На каком ДВС установлена муфта сцепления с тормозком?

2. На каком тракторе установлен гидротрансформатор?

3. Укажите  место установки КПП с блокировкой.

4.  Укажите  способы повышения КПД трансмиссии.

5. В каком тракторе при буксовании автоматически включается раздаточная коробка?

6. Укажите место установки в главной передаче цилиндрических зубчатых колес

7. Укажите место установки комбинированных трансмиссий

8. Укажите трактор, имеющий соосное расположение

первичного и вторичного вала                                                                                          9. Какой трактор имеет два вторичных вала?

10. Где установлен дифференциал с гидроблокировкой  на прямом ходу способы повышения КПД трансмиссии

11. Какая максимальная скорость колес с шипами?

12. Какой трактор имеет безрамный остов?

13. На каком тракторе может быть установлен полугусеничный ход?

14. Какие колеса установлены на КАМазе?

15. Укажите  автомобиль, имеющий телескопическую стойку в подвеске передних колес

16. Что обозначает надпись на колесе ТИБЕЛЕСС?

17. Укажите  принадлежность  одовой системы, имеющей полужесткую подвеску с торсионами

18. Укажите  принадлежность  подвески Т-150К, шины 240-508Р(8.25R20)

19. Где применяется балансирная подвеска задних колес?

20. Где регулируется просвет под передним и задним мостом

21. Укажите  принадлежность  гидроаккумулятора, предохранительного клапана с Р-16МПА, 7…8МПА, перебросных клапаны гидросистемы, гидромеханического клапана: 2х и 3х-точечной навески, гидросистемы с 2-мя силовыми цилиндрами, механических держателей сцепного веса, перепускного клапана; ВОМ, включаемого гидроподжимной муфтой.

22. Какой клапан срабатывает в конце подъема СХМ?

23. Откуда поступает масло в ГСВ?

24. Как называется ВОМ, включаемый с остановкой ДВС?

25. В каком положении находится золотник распределителя при роторе ГСВ?

26. Укажите положение рычагов золотника распределителя выносных цилиндров при высотном способе регулирования СХМ; при включении ГСВ.

27. Для чего применяется силовое регулирование?

28. Когда срабатывает перепускной клапан?

29. Сколько шлангов соединяет гидроаккумулятор с навеской?

30. Какие узлы входят в состав гидросистемы тракторов?

31. Какая деталь механизма поворота трактора ДТ-75М не поворачивается при прямолинейном ходе, на повороте?

32. Укажите  принадлежность  одноконтурного гидростатического привода тормозов, гидропривода с гидровакуумным усилителем, схемы привода тормозов ВАЗ-2106

33. Какой тормоз рабочий в МТЗ-80?

34. Где установлен регулятор давления тормозной жидкости?

35. Укажите  принадлежность  устройства для аккумуляции энергии стояночного тормоза ИЖ-2715.

14. Экзаменационные  вопросы.

1. Способы смесеобразования бензиновых и дизельных ДВС современных тракторов и автомобилей.

2. Фазы газораспределения бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей.

Способы и устройства для регулирования теплового зазора.

3. Регуляторы числа оборотов бензиновых и дизельных ДВС.

4. Способы и устройства для заводки бензиновых и автомобильных ДВС тракторов и автомобилей.

5.Назначение и устройство карбюраторов бензиновых двигателей. Режимы работы карбюраторов ДВС при разных значениях коэффициента избытка воздуха.

6. Силы, действующие в ДВС при выполнении рабочего процесса.

7.Факторы, влияющие на эффективную мощность  и крутящий момент ДВС.

8. Способы и устройства для охлаждения тракторных двигателей.

9. Степень сжатия ДВС. Способы определения и влияния степени сжатия на эффективность работы ДВС.

10. Устройство насосов высокого давления распределительного и рядного типа системы питания дизельных двигателей.

11. Классификация насосов и индексация тракторов, автомобилей и двигателей внутреннего сгорания.

12. Условия работы деталей кривошипно-шатунного механизма. Технические условия на комплектацию деталей цилиндро-поршневой группы.

13. Назначение и классификация смазочных систем и их сравнительный анализ.

14. Источники электрической энергии на тракторах и автомобилях. Конструкция и работа генераторов и реле-регуляторов.

15. Системы электрического зажигания рабочей смеси в ДВС. Регулирование угла опережения, работа прерывателя-распределителя, катушки зажигания. Принцип действия электронных систем зажигания.

16. Схемы трансмиссий, используемых в современных тракторах и автомобилях. Преимущества и недостатки  трансмиссий различных схем.

17. Коробки передач. Назначение и классификация. Понижающие редукторы, раздаточные коробки и ходоуменьшители.

18. Гидромеханические и электрические трансмиссии. Преимущества и недостатки.

19. Ведущие мосты. Назначение, конструкция и принцип работы. Дифференциал, преимущества и недостатки. Самоблокирующие дифференциалы.

20.Остов и ходовая часть. Назначение и классификация. Влияние ходовой системы на тягово-сцепные свойства тракторов  и на уплотнение почвы.

21. Способы поворота колесных тракторов и автомобилей. Углы установки управляемых колес. Механизмы поворота трактора К-744.

22.Рулевые управления автомобилей с различной подвеской, гидроусилители.

23.Мехнизмы управления гусеничных тракторов. Конструкция и работа механизмов поворота гусеничных тракторов ВТ-100 и ХТЗ-181.

24. Тормозная система автомобиля КАМАЗ 5320. Конструкция и работа тормозных систем автомобиля и прицепа.

25. Сравнительные характеристики тормозных систем тракторов и автомобилей с различным приводом.

26. Основные тенденции совершенствования тормозных систем автомобилей.

27. Рабочее оборудование тракторов. Назначение, классификация механизмов присоединения СХМ и валов отбора мощности.

28.  Назначение, классификация гидравлических систем тракторов. Конструкция гидрораспределителей, способы циркуляции жидкости при работе системы.

29. Способы регулирования глубины обработки почвы. Гидравлический догружатель ведущих колес и позиционно-силовое регулирование, принцип работы.

30.Гидравлические системы управления поворотом машин. Гидравлические и гидрообъемные рулевые управления колесными машинами. Назначение, конструкции.

31. Гидравлические  системы управления трансмиссией. Гидродинамический и гидростатический привод трансмиссии и ВОМ.Гидроблокировка дифференциала.

32. Скоростная и регуляторная характеристика ДВС. Испытательные стенды, оборудование и приборы, применяемые при испытании двигателя и топливной аппаратуры.

33. Силы давления газов, инерции, суммарные силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей.

34.Уравновешивание  двигателей. Способы обеспечения уравновешенности 2 и 4х цилиндровых двигателей Д-120  Д-440.

35.Эксплуатационные качества тракторов. Основные показатели и измерители этих качеств. Способы их улучшения.

36. Эксплуатационные качества автомобилей. Основные показатели и способы их улучшения.

37. Уравнение тягового баланса трактора и автомобиля при различных способах движения.

38. Взаимодействие ходовых систем тракторов и автомобилей. Средства и способы уменьшения вредного воздействия ходовых систем на почву.

39. Общий и тяговый КПД колесного и гусеничного трактора.

40. Показатели энергонасыщенности трактора, влияние энергонасыщенности на экономичность трактора, пути их улучшения.