КӨТЕРІП-ТАСЫМАЛДАЙТЫН МАШИНАЛАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР

Көтеріп-тасымалдайтын машиналардың дамуына шолу.

Көтеріп-тасымалдайтын техника қоғамның қажеттілігіне сəйкес дамып отырады жəне көп ғасырлық тарихы бар. Бұрынғы уақытта адамдар жүктерді жылжыту  жəне көтеру үшін ең бірінші егіншілік қажеттілігіне, (құрғақ жерлерді суғаруға) құрылысқа жəне саудаға, көп мөлшерде жүктерді тасымалдауды керек ететін жерлерге қарапайым қондырғылар құрастырды.

Қазіргі кран формалары мен элементтері бар ең алғашқы жүк көтергіш қондырғылары XI - XII ғасырларда пайда болды.

Жеткілікті күрделі КТМ-дар XIX ғ. пайда болды, олар: булы кран (1830 ж); гидрокөтергіш (1837 ж) жасалынды. XIX ғасырдың екінші жартысында жүзбелі, темір жолды, сымды крандар мен конвейерлер пайда болды.

Электрлі жетекті КТМ XIX ғасырдың соңынан бастап пайда болды. Көтеріп- тасымалдайтын машиналар жасаудың дамуы орыс ғалымдарының зерттеулері мен еңбектеріне тығыз байланысты.

КТМ бойынша ең алғашқы күрделі еңбекті 1872 ж проффессор Вышнеградский жазып шығарды. Одан кейінгі жүккөтергіш машиналардың есебі мен теориясын жетілдіруді проффессорлар А.М. Самусей, М.Н. Берлов, Л.Г. Кифер, А.О. Осылваковский, А.И. Дукельский, Н.Ф. Руденко жəне т.б жүргізді.

КТМ жасаудың жалпы дамуы машина номенклатураларының едəуір өсуімен сипатталады. Мысалы, көпір крандарының жүк көтерімділігі 1300 т-ға дейін, жүзбелілердікі-1600 т-ға дейін, мосылықтікі-2000 т-ға дейін жетеді. Қазіргі ленталы конвейерлер 1 минутта ондаған теміржол вагондарын тиеумен қамтамасыз ете отырып, 30000 т-ға дейін тасымалдауы мүмкін.

КТМ-ның конструкциясы, жұмыс істеу принциптері, технологиялық параметрлері бойынша өте əр түрлі болып келеді. Осы критерилермен сай келетін КТМ –ның топтастырылуы 1.1. - кестесінде берілген. Бұл машиналар екі негізгі принципті жəне тасымалдаушылар.

Жүккөтергіш машиналары бұл циклдік көлік машиналары: олардың сипаттамасы бос жүріс пен қайта айналым жүрісінің бар болуы. Олардың негізгі жұмысы: тігінен жылжыту болып табылады (жүкті көтеруі). Типтік түрлері болып ірі жеке жүктер саналады. Ал тасымалдайтын машиналар-үздіксіз (легімен) көлік машиналары. Бұл машиналардың жұмыстары бос жүрістің жоқ болуымен жəне жұмыста жүк алып жүруші бөлімнің көлденең қозғалысының биік болып тұруымен сипатталады. Жүктің орнына əдетте жаппай төгілмелі майда даналы жүктерді пайдаланады. Жүккөтергіш машиналар үш топқа бөлінеді: қарапайым машиналар жəне қондырғылар, көтергіштер жəне крандар. Қарапайым (элементарлық) жүккөтергіш машиналар мен қондырғылар бұлар жүктерді көтеру жəне жеткізу барысында пайдаланау (домкраттар, полиспасттар) күшіндегі тиімділігі үшін  арналған күрделі емес тетіктер. Бұл тетіктер  өздерін көтергіш  көлік жабдықтар ретінде таныстырады, жəне де күрделі объектілердің құрамды бөліктеріне енеді. Көтергіштер тігінен немесе қатты еңіс бағытында қозғалатын кабиналарда, қораптарда    (скипада,    шағанда)    платформаларда,    қармау-табандарында    жəне    т.б

орналасқан жүктерді араластыратындығымен ерекшеленеді. Крандар-жүкті көтеру үшін арналған агрегаттар, машиналық комплекс: жүктерде көлденеңінен жылжыту əдетте онша кездеспейді; крандар қажетті жəне кеңінен таратылған жүккөтергіш құрал-сайман болып табылады.

Тасымалдайтын машиналар да топқа бөлінеді: конвейерлер (науалар, тартқыш элементімен жəне оларсыз да), пневматикалық жəне гидравликалық көлік қондырғылары, қосалқы қондырғылар. Конвейерлердің таратқыш (иілгіш) элементтері тасымалдайтын машиналардың ең негізгі түрлерінің бірі. Оларға ленталы (баулы) жəне шынжырлы конвейерлер жатады. Осы екі конвейер құрылмаларының əр түрлі болуына қарамастан, олардың əрекет ету принциптері бірдей. Тартқыш элементі жоқ конвейерлерінің құрылмалары мен техникалық параметрлері, əрекет ету принциптері бойынша өзгешелеу. Тартқыш элементтің ленталы, пластикалы, қырнауыш, шөмішті жəне т.б конвейерлері бар. Олардың ерекше сипатына жұмыс тармақтарында орналасқан таратқыш элементімен бірге жүк қозғалысы да кіреді. Таратқыш элементі жоқ машиналарға бұрамалы, тербелмелі, доңғалақты конвейерлер жəне айналмалы тасымалдайтын құбыр (тетік) жатады. Олардың ерекшеліктеріне: машиналардың жұмыс элементтеріндегі айналмалы не тербелмелі қозғалысы барысында түсетін тасымалдаушы жүк қозғалысы кіреді. Пневматикалық көлік қондырғыларындағы сусымалы материалдардың кішкентай бөлігін араластыру үрдісінде өлшенген (таразыға тартылған) жағдайда болады. Пневматикалық тасымалдау цементті, ұсақ көмірді, ағаш үгінділерін, жаңқаларды араластыру үшін кең қолданылады.

Гидравликалық көлік қондырғыларында үйілген жүк су сияқты құбыр, не науадағы сұйықтық ағыны бойынша араластырылады (жылжиды). Оның сумен қоспасы гидро қоспа, не пульпа деп аталады. Үйілген жүктерді гидравликалық жүкпен тасымалдау кең түрде қолданыс табуда. Қосалқы қондырғыларға жүктерді сақтау жəне  бару қондырғылары (шанақтар, тиектер, қорландырушылар пайдаланушылар), гравитация (потоктар тартпа), (құбырлар түсіру, еңіс) жəне жүкті өлшеу, мөлшерлеу есептері үшін (салмағы, дозалаушылар, есептеушілер).

1.1 - кестесінде əрқайсысының көрсетілгеннен машина түрлерінің ішінен құрамалық бір түрін толық қарастырылмақ. КТМ мақсаты (міндеті) бойынша 2 түрге бөлуге болады, бұлар 1.1 - кестесінде көрсетілген: машинаның жалпы жəне арнаулы міндеттерінің айырмашылықтарын көрсетеді. КТМ жалпы міндеті (мақсаты) əр түрлі жұмыс жағдайындағы түрлі жүктерге арналған (мысалы, ілмелі кран, демек жүк ілуші крюк органы сияқты) ондағы кез келген жеке-дана жүктер иілмелі тетіктің көмегімен арқанның ілгегіне шынжырға ілінуі мүмкін), КТМ-нің арнаулы міндеті (мақсаты) нақты жұмыстар жағдайындағы жүктің белгілі түрлері мен қасиеттеріне арналған, мысалы, қысқыш (тістеуік) кран ыстық кесектер үшін.

Көтеріп-тасымалдау машиналарының классификациясы

| Домкраттар |  | Жəй машиналар жəне қондырғылар |  | Жүк көтеру | Көтеріп -тасымалдау машиналары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полеспасттар |  |  |  |  |  |
| Лебедькалар, тали, тельферлер |  |  |  |  |  |
| Лифтілер |  | Көтергіштер |  |  |  |
| Скиплдарлық жəне қауғалылар |  |  |  |  |  |
| Құрылысты монтаждық |  |  |  |  |  |
| Тиеушілер |  |  |  |  |  |
| Көпірлік түр |  | крандар |  |  |  |
| Жебелі, консольдық түрлері |  |  |  |  |  |
| Баулылар | конвейеры | тарту элементпенен | конвейерлер | Тасымалдаушы |  |
| Пластинкалық |  |  |  |  |  |
| Қырнауышты |  |  |  |  |  |
| Арбалы жүк алып жүруші |  |  |  |  |  |
| Штангтық, адымдаушы |  |  |  |  |  |
| Шөмішті, сөрелі жəне тербелмелі элеваторлар |  |  |  |  |  |
| Винтік |  | тарту элементсіз |  |  |  |
| Теңселмелі |  |  |  |  |  |
| Роликтік |  |  |  |  |  |
| Тасымалдаушы құбырлар |  |  |  |  |  |
| Ауа ағынында: жүктерді жылжыту |  | пневмо жəне гидрокөліктік қондырғылар |  |  |  |
| Аэрожелоба |  |  |  |  |  |
| Пневмопочта, пневмоконтейлер |  |  |  |  |  |
| Өздігінен, ағызылатын гидроқұрылғылар |  |  |  |  |  |
| Жүктерді сақтау, тарату үшін арналған |  |  |  |  |  |
| Гравитациондық |  | Көмекші қондырғылары |  |  |  |
| Жүктердің есебі мен өлшемдері, шамалары үшін арналған |  |  |  |  |  |

1.1- кесте

КТМ-ді пайдалану сенімділігі мен сериялы өндіру принциптері

КТМ-адам еңбегін механикаландырылған құралдардың бірі. Бұдан КТМ-ның нақты маңызын анықтайды, соларды қамтамасыз етушілер мыналар: еңбек өнімділігін көтеру; өнімнің өзіндік құнын төмендету; оларға өндіруді басқару жəне ұйымдастыру негізін жақсарту үшін база құру. Бұдан КТМ-ның тораптары мен бөлшектерін жетілдіру жөнінде қортынды шығаруға болады.

Ал КТМ-ді жетілдіруде жеке тораптар мен агрегаттар арасындағы өзара байланысты күшейтуге оларды күрделендіруге əкеліп соғады; торап пен бөлшектердің қатардан шыққан кезде барлық машиналардың жұмыс қабілеттілігі бұзылады. Сондықтан КТМ-ді жақсы жəне тиімді пайдалануын қамтамасыз ету үшін бірінші деңгейлі маңыздың жұмысында сенімділік болады.

Өнеркəсіп өндірісінде қызмет көрсету мен олардың құрылысында пайдалану көлігі үшін атқаратын міндеті мен көлем түрлері əр түрлі КТМ-дар көбірек керек. Машина модельдерінің əр алуандылығы ірі сериялы өндіріс ұйымдарына кедергі болып, пайдалану жағдайын қиындатады. Сондықтан төмендегенге дейін қысқартып, ондағы өндірістің қажеттілігі қанағаттандырылса, ол толығымен механикаландырылады. Бұған машиналарды үйлестіру жəне олардың жекелік элементтерін тұрақтандыру (нормалау), стандарттау негізінде жетеді.

Стандарттау мемлекет масштабында жүргізіледі жəне КТМ-нің негізгі түрлерін- крандарын, конвейрлерін тиегіштерін жəне т.б. қамтиды. МЕСТ-тар КТМ негізгі барлық көрсеткіштерін жүккөтергіштігін, жебе ұзындығын, аралығын, жұмыс органдарының қозғалыс жылдамдығын жəне т.б, стандартталған машинаның құрамалы орындауын көрсетпей-ақ жəне олардың жетілдіру мүмкіншіліктеріне шек қоймай-ақ анықтайды. Үйлестіру тұрақталған торап пен бөлшектерге шектелген номенклатураны қолдануды, бір-бірінен аз айырмашылығы бар əр түрлі машиналарды біркелкі құрамалыға келтіруде стандарттаумен қатар жүзеге асырылады. Үйлестіру машинаның көлемдік түрлерінің қатарын жасауды қамтамасыз етеді. Торап пен бөлшектерді тұрақтандыру (редукторлар, барабандар, қозғалтқыштар, муфт жəне т.б) олардың көлем түрлерінің санын қысқартумен үйлестіру құрамаларын көрсетеді.

Стандарттау, үйлестіру жəне тұрақтандыру (нормалау) машина пайдалануды едəуір жеңілдетеді, демек, үйлескен машина мен тұрақталған тораптарды қолдануда машинаға қарау жəне оның жөндеуін жеңілдетіп, тозған бөлшектермен тораптарды жаңалай ауыстыруға əкеп соғады. Керекті запас бөлшектер саны да азаяды.

## Жүккөтергіш машиналардың негізгі элементтері

## Иілмелі көтергіш жəне тартым элементтері

Жүккөтергіш машиналарда иілгіш элементтердің орнына шынжырлар мен арқандарды қолданылады. Оларды жүктерді қыса тартып, асып қою үшін жəне жүк арбаларын жылжыту үшін, сонымен қатар кендір арқанды тетіктердің орына пайдаланылады.

## Арқандар

Жүккөтергіш машиналарда иілгіш элементтердің орнына көбінесе болатты сым арқандарын пайдалануға алған. Кендірлі, капронды жəне басқа түрлі темір емес арқандарды көтергіш кран механизмнің ілгішіне тіркеу мақсатымен жүкті құрсаулар үшін пайдаланылады.

Шынжырлармен салыстырғанда болатты арқандар келесі артықшылықтарға ие болады.

Арқанның қосалқыларының кеңістік жүйелерін құруға мүмкіндік беретін барлық бағыттағы икемділігі; жұмыстағы үлкен сенімділігі, жұмыстың соққысыздығы жəне шусыздығы.

Арқандардың сенімділігі сымдардың тозу нəтижесінде үзілген саны бойынша оның төзімділігін бақылаудың тиімді əдістерімен қамтамасыз етіледі; егер үзік саны өрілу қадамы  ұзындығында  белгіленген  норманы  көтерсе,  онда  арқанды  ауыстыруға  тура келеді.Арқандарды жоғары көміртекті ашық болаттан немесе маркасы В,1 жəне 0,2-0,3мм диаметрлі төзімділігі жоғары (МЕСТ-7372-79) мырышты сымдардан дайындайды. Сымдарды термохимиалық жəне механикалық өңдеуден өткізеді, сонымен қатар калибрленген фильерлер (саңылаулар) арқылы тартылуды да өңдеуден өткізеді, ең соңында   материалдың   механикалық   сипаттамасы   жоғарылайды.   Мұндай   өңдеуге ұшырамаған маркалардың болаттарының 3-5 есе жоғары болады, төзімділік шегі 1500-2400 МПа дейін жетеді.

Жүккөтергіш машиналарда, негізгінен, екі қабатталып өрілген арқандарды қолданады. Сымдар есіліп өріледі, ал өрімдер органикалық немесе металды жүрекшелерге жабыстырылады.

Арқандағы сымдар мен өрімдер саны əртүрлі болуы мүмкін. Ең өтімді арқандар (6х19) жəне (6х37) (өрімдерінде сəйкесінше 19 жəне 37 сымдары бар өрімдер) болып табылады.

Органикалық жүрекше (көбік, асбест) иілгіштік беруімен қатар, майлау аккумуляторлы болып қызмет етеді. Өрімдер маңындағы шеңберлердің сипатталған диаметрін dк =4 - 65мм арқандарды қолданады.

3.1- сурет.

а –екі қабатталып өрілген арқан; б –жабық спиральды; 1 -сым; 2 -өрімдер; 3 – сымның фалонды пішіні.

Арқандарды өрімдерінің өрілу бағытына байланысты оң жəне сол бағытта жасайды. Оң бағыттап өрімдер сол жоғары оңға қарай, ал сол бағыттағы өрімдер керісінше өріледі.

Арқандар өріміндегі сымдарды өру бағытына қарай біржақты (3.2.а- сурет) етіп шығарады. Арқандарды бір жақты өруде сымдар мен өрімдер бір жаққа қарай өріледі жəне ол сызықты түйіседі, ал арқандарды айқас өруде-өрімдердің əртүрлі жақтатары болады жəне ол нүктелі түйіседі.

3.2 -сурет. Сымдары мен өрімдері əртүрлі бағытта өрілген арқандар. а – бір бағытта өрілген арқан, б – айқас өрілген арқан;

Арқан өрілетін сымдар бірдей жəне əртүрлі диаметрде болады, сызықты түйісетін арқандардың кесіндісі толық, олар нүктелі түйісетін арқандарға қарағанда иілгіш жəне төзімді болады. Бірақ сымдарды бір жақты өргенде, олар түсетін күштік , салмағы мен ширатылып (тарқатылып) кетеді жəне түкті тек бірнеше тармақтарға ілуге ұсынылады.

Айқас өрілген арқандар қатты болады жəне олардың жұмысы иілгенде барынша төзімділігі мен ерекшеленіледі.

Кабельді крандар үшін (жəне арқанды жолдар) үлкен көлденең қатты жабық конструкциялы арба доңғалағы жылжитын рельс болып табылатын спиральды арқандарды дайындайды (3.1.6- сурет). Осы арқандардың сыртқы қабатының сымдары фасонды пішінді болады жəне бір-біріне тығыз жапсарласады. Жабық конструкциясына байланысты арқандардың үйкелуге жəне тозуға қарсы беріктігі артады.

Арқанның жұмыс процесінде (тиелу, толу), оның сымдарында кернеу пайда болады: созылу-тартылу күшінен, майысу-барабандағы (блоктағы) бүктеуден, қысылу- майысу кезіндегі жабысудан, айналу-өруден жəне мыжылу бір-бірімен жəне барабан немесе блоктың бетімен түйісу орындарында.

Жүккөтергіш элементтердің беріктік қоры.

3.1- кесте.

| Жетек түрлері | Жұмыс тəртібі | Коэффициенттер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к | е |
| Қол | - | 4 | 18 |
| Машина | Л | 5 | 20 |
| » | С | 5,5 | 25 |
| « | Т | 6 | 30 |
| » | ВТ | 6 | 35 |

## Шынжырлар.

Шынжырларды көтергіш элеметтер ретінде арқандар сияқты кеңінен қолданбайды. Конструкциясы мен жасау əдісіне байланысты шынжырларды пісірілген жəне пластикалық деп бөлді. Пісірілген шынжыр сопақ өзара перпендикуляр буындардан тұрады. Бұл барлық бағыттарда жоғары иілгіштікті қамтамасыз етеді жəне диаметрлері кіші Дб = (20-30) d. Күштік шынжырлы доңғалақтарды, жұлдызшыларды немесе барабандарды қабылдауға мүмкіндік береді. Шынжырларды маркасы Ст.2, Ст.3 болаттарынан жəне (10) болаттан жасайды. Пластикалық шынжыр  (3.3-сурет) валиктармен біріктірілген пластикалардан тұрады. Бір буындағы палстикалар бұзатын күшке байланысты жəне 2 ден 12 дейін болуы мүмкін. Пластикалық шынжырлардағы буындарды біріктірілуі шарнирлі шынжырлар элементтері (пластикалар мен білікшелер) маркасы (45) жəне (50) көміртекті болаттан жасалады жəне жылулық өңдеуден өтеуі. Пластикалық майысу болмауы қажет.

3.3- сурет. Жүк шынжырларының сұлбасы.

а –пісірілген дөңгелек буынды; б - пластинкалы; 1- пластина; 2-білікше; 3 – буын.

Зауытта жасалған барлық шынжырлар бұзатын күштің 50 % тең келетін жүкпен

сынақтан өткізіледі пластикалық шынжырларды тұтас металдан жасайды, сондықтан олар пісірілген шынжырларға қарағанда берік болады. Осы шынжырлардың жүк астындағы деформациясы пісірілгенге қарағанда елеулі төмен. Пластикалық шынжырлардың қозғалысы бір қалыпты, бірақ олар инерциялық күштеуге өте сезімтал келеді. Сондықтан осындай шынжырлардың жылдамдығы 0,25 м/с ауыспауы қажет, ал пірілген шынжырлардың  жылдамдығы  1м\с  болады.  Пластикалық  шынжырлар  барабандарға

бекітілмейді жəне тек қана жұлдызшалармен қолданылады. Пісірілген немесе пластикалық шынжырлардың толық пістесіп бір қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін бір уақытта кемінде жұлдызшаның екі тісі болуы қажет.

## Блоктар, жұлдызшалар, барабандар.

Блоктар, жұлдызшалар жəне барабандар күш элементтерінен күш қабылдайтын, жүк қабылдайтын жүккөтергіш машиналардың жұмыс органы болып табылады.

## Блоктар мен жұлдызшалар.

Блоктар мен жұлдызшылар күш элементтерінің қозғалыс бағытын өзгертуге қызмет етеді. Блоктарды шойыннан, кейбір жағдайда болаттан (үлкен күштер болған жағдайда) жасайды.Жеке жағдайда күш элементіке валдан немесе керісінше айналу моментін беру үшін арқанды айналдыратын блоктарды қолданады.

Блоктардың диаметрі арқандардың беріктігін есептегенде қабылдаған Dб/dк, қатынасына сəйкес болуы қажет. Блок тұтқасының пішіні арқанның жанына ауытқуына мүмкіндік беруі үшін трапеция түрінде жасалады. Тұтқаның тереңдігі h = (1,5-2) dк, оның екі в = (1,6-3) dк, оның түбінің радиусы r = (0,6-0,7) dк. Болат блоктарды қолдану арқандардың ұзақ қызмет көрсетуін төмендетеді. Арқанның ұзақ қызмет көрсетуін арттыру үшін блок тұтқасын напрокпен немесе ұқсас материалдардармен футерлейді. блоктарды жеңілдету үшін штам штампылаған пішіндерімен пісіріп жасайды. Блоктарды жылжымайтын осьтерге орнатады жəне осьпен жылжуы жəне стопорлық планкаларымен айналу үшін бекітеді.

Пластикалық шынжырлар үшін тістердің ең санын қабылдайды zmin = 6-8 бірақ тістердің көбірек санын қабылдауға мүмкіндік бар, себебі, осы жағдай қозғалыстың бір қалыптығына əсер етеді жəне тістердің звеноларға соғылуын əлсіретеді. Жұлдызшаларды (штамплеп) қалыптап, құйып жасайды. Бұл кезде маркалары:Ст.5, Ст.6, 45Г, 35Л жəне басқа да болаттар қолданылады. Тістердің бетін таңдалудан өткізеді.

## Барабандар

Барабандар тарту элементтерінің түрі бойынша арқанды жəне шынжырлы болып бөлінеді. Жүккөтергіштігі 5 т дейін қолмен бұралатын крандар да соңғыларын аз қолданады. Барабан пішіні целиндрлік арқанды барабан (3.6 - сурет.) (1) құбырлы бөлшектен тұрады.

3.6- сурет. Арқанды барабан.

1- бос (қуыс) цилиндр; 2- диск, 3-күпшек, 4- белдеме

(2) сымдардың (немесе диск тістері) жəне (3) күпшектің көмегі арқылы білікке тіреледі. Барабандардың 2 күпшегі бар, демек, қысқа болғандықтан бір күпшекті (сатылы) болуы мүмкін. Барабанның обечайкасы жауаптылық жағдайда қорғаныс арқандарының шығып кетуін (4) белдеменің шет жақтары бойынша жабдықтайды.

Арқанды барабандар көп қабатты жəне бір қабатты арқанның орамалары үшін қызмет етеді. Барабан бетіне арқан байланады, олар тегіс немесе кесілген (ойықты) болуы мүмкін. Ойық (кесу) кескіні 3.6.1- суретте көрсетілген. Ойық (кесу) барабанға арқанның орамаларын дұрыс байлауын қамтамасыз етіп, барабан бетімен арқан сымдарының жанасу (түйісу) зонасындағы түйіспе кернеуін азайтады. Тегіс барабандарын тек қарқынды жəне аз жұмыс істейтін машиналар сондай-ақ көпқабатты арқан орамалары үшін де қолданылады. Олардың радиусы R = 0,54 dк, ал ойықтың (кесудің) қадамы (мм) p = dк + (2-3). Барабандарға арқанның бір тармағының оралуынан бір бұрама оралуынан екі қарама-қарсы бұрамалы ойықтары бар.

Барабандар  шойыннан,  не  болаттан  құйылған  жəне  болаттан  пісірілген  болып келеді.

3.7- сурет. Барабанға арқанның ұшын бекіту жолдары

а – жапсырма (бастырма) бұраманың көмегімен; б –ол да сондай, сына; в- ол да сондай  планкалар  (жұқа  тақтайшалар);  1-  барабан;  2  –арқан;  3  -бұрама;  4  -жапсырма; 5 -сына

Барабанға арқанды бекіту өте маңызды байланыстыру (жалғану) болып табылады, демек жұмыс қауіпсіздігі сенімділікке байланысты болады. Арқан бекіту орнында шұғыл иілуге ұшырамауы керек. Барабанға арқанды жапсырма (қапсырма) бұраманың көмегімен бекітеді (3.7.а - сурет), барабанның каналы салынған сына (3.7.б - сурет); жапсырма планкалары (жұқа тақтайшалар) барабанға қысылған арқандар (3.7.в - сурет). Бекіту арқанды соза алмайтындығына есептелінген. Мұнда артық 1,5 - 2 орамдары арқанның керілуін əлсірететінін ескеру керек.

## Полиспасттар

Жылдамдықты жүрдек немесе күшті (күштік) ұлғайту үшін біріктірілген иілмелі байланысы мен (арқаны мен) қолданатын қозғалмалы жəне қозғалмайтын шығыршықтар жүйесін полиспаст деп атайды. Полиспасттар өздігінен жүккөтергіш қондырғылар болуы мүмкін, не жүккөтергіш машиналар механизмдер құрамына кіреді. Жүккөтергіш машиналардағы көп қолданыс күштік полиспасттарды табады, бұлардың барабандағы жүк шамасы мен беріліс механизмінің қатысы жағдайында арқанның керілуін азайтуға мүмкіндік береді.

  - –сурет. Полиспастылар сұлбасы.

а – бір (дара) полиспаст; б – бұл да, қатарланған.

Мысалы, гидравликалық не, пневматикалық көтергіштерде жетекші элементтің ең төменгі жылдамдығы барысында жүкті ауыстыру жылдамдығын көтеруге мүмкіндік беруші жүрдек (жылдамдылық) полиспасттлары сирек қолданылады.

Полиспастылардың екі түрі жиі кездеседі: бір  (дара) (3.8.а  -сурет) жəне қатарланған (3.8.б - сурет) түрлері. Қозғамалы жəне қозғалмайтын шығыршықтарды біріктіретін құрамалы тораптарды шығырлы дөңгелек құрсау деп аталады.  Шығырлы ілмек дөңгелек құрсауын ілмелі дөңгелек құрсау деп аталады. Барабанға арқанды бағыттаушы шығырлар-бағыттаушы, ал қатарланған полиспастағы аралық шығыршықты теңестіруші деп атайды.

Полиспастағы күш ұтысын бірнеше рет көрсетуші санын еселік Uп (беріліс есебі) деп атайды. Еселік санын барабанға оралатын тармақшалардың санын, ұсталып тұрған жүгіне, арқан тармақшаларының санына бөлу қорытындысы ретінде анықтауға болады.

3.8	-сурет. П.Ə.К полистпастын анықтауға арналған есептелген кестесі.

## Жүк қармаушы қондырғылары.

Жүк қармаушы қондырғылардың міндеті мен топтастырылуы.

Жылжытатын (ауытыратын) жүктерді қармау үшін жүкқармаушы қондырғыларын қолданады, бұларға жататындар:

Ілгіштер, ілмектер, электромагниттер, грейферлер, сонымен бірге даналық жүктерге арналған арнайы қармаулар.

Бұл тетіктер жылжытатын жүкпен жəне жүккөтергіш машиналардың жұмыс органдарымен буынның арасын байланыстырушысы болып табылады. Жүккөтергіш машиналардың өнімділігі жоғарлаған сайын, жүкқармаушы құрылмалардың жетістігінен қарағанда, олардың жұмысы жақсы автоматтандырылған. Аз уақыт шығыны мен ең көп жіберілетін жүктерді қармау барысында үлкен өнімділікке жеткізіледі. Кейде цикл уақытының тек 60% дейін жүкті қармауға жұмсалады.

Мемтаутехқадағалаудан рұқсаты бар арнайы зауыттарда ғана жүкқармаушы қондырғыларды шығарады. Бұл тетіктерге мына талаптар ұсынылады: Жүк сəйкестігіне жəне жұмыс шарттарына, беріктік пен сенімділіктің қауіпсіздік техникасының ережелерімен сəйкестігіне ең жоғары автоматтандырылуына; жүктің сақталуына ; ең аз шамасына жəне кішкентай көлемі мен биіктігіне, пайдалану жағдайына.

Жүктің категорияларына байланысты жүкқармауды екі топқа бөледі: 1) даналық жүктер үшін (ілгіштер, ілгектер, тұтқалар, строптар, қармау, элоктромагниттер) 2) сусымалы жүктер үшін (шөміштер, грейферлер, қауғалар) Олардың жұмысын басқару жəне қозғалту əдістері бойынша 4.1. - суретте келтірілгендей жүкқармауын топтастыруға болады.

## Жүк ілгіштері, аспалары жəне ілгектері (тұзақтар).

Крандар жүк көтеру үшін ілгішпен жабдықталып, аспалар арқылы иілмелі элементтің ұшына (полиспаст еселігінің барысында UП = 1) немесе полиспастың төменгі дөңгелек нұсқауына біріктіріледі. Ілгішке жүкті орап байлау үшін, жүк салынған алаңдарға, сондай- ақ арнаулы жүкқармаушы қондырғыларға қызмет ететін строптар.

Ілгіштерді соғылған жəне штампталған тұтқырлар 20 болаттан жасап шығарады, олар бірмүйізді болып жасалынады. Ілгіштердің көлемі стандартталған жəне (МЕМСТ6619-75,  МЕМСТ  6627-74,  МЕМСТ  6628-73).  МЕМСТ-қа  сəйкестендіріліп келтірілген. Бір мүйізді ілгіштердің жүккөтергіштігі Q = 0,25 -20 т, ал екі мүйіздінің Q = 5- 75 жоғары.

Барлық бірдей қималарда беріктігі толық кішкентай көлемін қамтамасыз ету есебімен ілгіштің артқы ілмегі ғана ұшырап, Q<10 т барысындағы үшбұрышты жəне  Q>10 т барысындағы трапециялы ойма ойылады. Траверстегі ілгекті аспаларға ілгек асы ойманың көмегімен бекітіледі.

Ілгектің талап ететін жүккөтергіштігін есептеу жəне таңдау екі əдіспен орындалады: 1) берілген жүккөтергіштігі бойынша, МЕМСТ көрсетілген кестесінде ілгішті таңдайды, 2) ілгіштер өзінің көмегіне не стандарт пішіні бойынша айырады, сондықтан беріктігін есептейді.

Ілгіштің (ілмектің) артқы ілмегіне травер тесігіндегі ілмелі аспалар кіреді. Аспалар екі түрге бөлінеді: қарапайым (нормал) (4.3.а - сурет) жəне қысқартылған (4.3.б - сурет).

Қарапайым травер құрсауына (шеңберіне) ілгіш бекітілген, ол арқан блоктар бетінің осімен жалғайды. Қысқартылған құрсауда (шеңберде) блоктар травер цапфасына орналастырылады, бірақ полиспастың жұп еселігі барысында ғана қолданылуы мүмкін.

Бұл жағдайда ілгіштің ұзартылған сырығы болуы қажет. Траверс тартқыш элементін бұрап тартуынсыз тік (вертикал) осінде ілгіштің бұрылуын қамтамасыз етіп, сондай-ақ траверстің көлденең осінде тік бұрылу жағдайынан ілгіштің бұрылып қисаюына жол береді.

Үлкен ілмектер өзара бірімен-бірі бекітілген пластин қатарынан орындалған дайындауды жеңілдету үшін арналған. Мұндай ілмектер пластинкалық деп аталынады. Бір мүйізді пластикалық ілмектердің жүккөтерімділігі Q = 37,5- 175т, ал қосмүйізділердікі Q = 100 - 350 т болады.

Ілмекті асқыштардың өзіндік ауырлық күші барабан жəне асқыш блоктарының жырашықтарынан арқан жиынтығына алып келетін арқанның шамадан тыс байланған жерінің босатылуы мен бас ілмектің түсу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Асқыштардың ауырлық күші кранның жүккөтерімділігінің 2 -3 %-ын құрайды.

4.3- сурет. Ілмекті асқыштар. а -қалыпты; б – қысқартылған. 1 -ілмек; 2 -траверса; 3 -жақтау; 4 – арқанды блок ; 5 - блоктың осьі.

Жүккөтергіш машиналарда тұтастай қапталған (4.4.а - сурет) жəне құрамды жүктұзақтары қолданылады. Тұзақтардың формалары мен өлшемдері стандартталмаған, сондықтан да, олардың төзімділігінің есебін жүргізуді міндетті түрде талап етеді. Құрамды тұзақтардың бүйірлік таратқыштары шарнирлермен шектеулі, демек, созылмалы күшті ғана қабылдайды;

4.4- сурет. Жүктік тұзақтар.

а – тұтастай қапталған; б -құрамды; 1 –бүйірлік күш; 2 – кесе көлденеңдік ен; 3 -шарнир

## Арнайы жүк қармаушы қондырғылар.

Ілмекке біртекті жүктерді қармау мен асу үшін арнайы мамандырылған əр түрлі механикалық қармауыштар қолданылады. Көбінесе қысқышты фрикционалдық қармауыштар тістеуішті жəне эксцентрлік қармауыштарды кеңінен пайдаланады.

## Тістеуікті қармауыштар.

Тістеуікті қармауыштардың (4.5- сурет) тістеуіктері жүкке қысылған жəне тіреуішпен жүк арасына құрылған фрикционды тістеуік қармауыштар еркін ұштары оларды орағытылған жүктің формалары бойынша бүктелінуі мүмкін немесе арнайы тіреуіштері бар қайшы түрінде рычагты жүйелері бар. Бұл фрикционалдық қармауда жүк пен қармау төсемдерінің арасында пайда болған үйкеліс күші Q жүктің массасынан көп болуы керек, рычагты жүйелердің иығымен сəйкес келетін іріктеумен жетіледі.

4.5- сурет. Тістеуікті қармау.

1 - кранның ілмегі; 2 - тартқыш; 3 - рычаг; 4 -жүк; 5 – төсем

## Эксцентрлік қармауыштар.

Эксцентрлік фрикционалды қармауыштардың артықшылығы табақшалы металлдарды тік қалыпта тасымалдау үшін арналған.

Қармауыштардың бұл түрлерінің қарапайым (4.6.а- сурет) жəне күшейтілген (4.6.б- сурет). Қармау кранның ілмегіне ілінеді. Табақша эксцентрлік пен табақ арасында пайда болған жəне сонымен қатар жапырақ пен рамка тіреуішінің арасында болған үйкеліс күшінен қармауда ұсталынып қалады. Көтеру басталған кезде бұрыш «а : а» 10°. Бұрыштың азаюымен а табақшаға жай əсер етуші керме күші тез өседі де, табақша қармауда жақсы ұсталуын қамтамасыз етеді.

4.6- сурет. Эксцентрлік қармауышта а -қарапайым; б-күшейтілген;

1 -арқан; 2 - эксцентрлік; 3 - жүк; 4 –жүк тартқышы; 5 -қапсырма

## Электрлі магниттер.

Болатты жəне шойын жүктерді көтеру үшін строповканың қажеттілігін жоятын көтергіш электрлі магниттер кеңірек қолданылады. Бұл магниттер көтергіш механизмнің ілмегіне шынжырмен іледі жəне иілмелі кабельдің көмегімен үнемі тоқпен қоректендіріп отырады. Олардың домалақ (М тəрізді) жəне тікбұрышты (ПМ тəрізді) формалары бар. Пм магниттерін ұзынболатты бұйымдарды (домалақ формалы) ұсақ жүктердің (скрап, қималар, жаңқалар) жұмыстары үшін пайдаланылады. Олардың жүккөтерімділігі Q = 6- 30т. Өте ұзын жəне ауыр жүктерді көтеру үшін арнайы траверсада екі магнитті қос асқышты пайдаланады. Жүкті қармау мен босату магниттер мен жұмыс жасағанда автоматты түрде іске асады.

4.7.- сурет. Электрлі  магнитті траверса.

1 – кран ілмегі; 2 – чалочный арқан; 3 - траверса; 4 - электромагнит; 5 – электрлі кабель (сым)

Магниттің жүккөтергіштігі электр магниттің үйегі мен жүк аралығындағы ауа саңылауына, сондай-ақ қабылданатын жүктің сипаттамасына байланысты болады.

Мысалы, кеспелтек (табақ), жоңқалар жəне скрапаларды көтеру барысындағы салыстырылмалы жүккөтергіштігі тең болады : 1; 0,08; 0,035.

## Вакуумдық қармаулар

Табақ материалдарын (болат, түсті металлдар, шыны жəне т.б.), көтеру жəшіктерді қармау, қораптар үшін вакуум қармауын қолданады. Олар резеңке герметикалау сақинасынан жəне металл дискінің негізгі (орталық) тесігінен тұрады. Электр қозғалтқышынан іске қосылатын иілмелі шлангінің вакуум насосымен диск жалғанған. Көтергіш операциялардың орындалу барысында жүктің бетіне диск салынып, ауаны тартып шығаруышы насос іске қосылады. Электр магнитпен салыстырғанда вакуум қармауының өзіндік артықшылығы бар: Жүк бекітудің қолайлығы мен жылдамдығы; олармен кедір-бұдыр, адыр- бұдырлы, қатты тоттанған табақтарды тасуға болады. Бір вакуум қармауының 608 мм диаметрімен Q=1т дейінгі жүк салмағын көтереді.

## Сусымалы жүктерге арналған жүкқармаушы тетіктер

Сусымалы жүктерді порциялап тасымалдау үшін шөміш, қауға, грейферлер қолданылады. Қауға мен шөмішті жүксіздеу-түбіне есіктің ашылуы немесе шөмішті төңкеріп тастау жодарымен іске асырылады. Қауғаны жүктеу-көп еңбекті керек қылатын операциялардың біреуі болып саналғандықтан, қол еңбегін жиі қолдануды талап етеді. Жүк қармауды автоматтандыру көбіне автоматты жүкқармаушы қондырғылар мен грейферлерді қолдану жолымен іске асады. Мұнда тасымалдау операцияларының өнімділігі жоғарылап, ал қол еңбегі (жұмысы) жойылады. (алып тасталынады) Құрылыстарда, руда шығаратын аулада, құю цехтарында, жер қазу жұмыстарында грейферлерді кеңінен пайдаланады.

Грейферлі қондырғыларды топтастыруға болады: аспа (ілме) кестесі  бойынша жебемен қатты байланған жəне икемді байланыстарға, кинематика механизмі бойынша арқанды жəне жетекті, жүкті қармау принциптері бойынша-өздігінен қолданылатын, тербелмелі жəне қысымды; жақ сандары бойынша екі жақтылық жəне көп жақтылық. Арқанды грейферлер жетекші шығырлардың иілмелі арқан органдарының көмегімен жалғанған.

Жетекші грейферлердегі көсеп алу жəне босатушы механизмдері грейферлерге (4.8а - сурет) тікелей тартуға дем береді. Жетектің түрі бойынша жетекші грейферлер электр- моторлық, гидравликалық, пневматикалық болып бөлінеді. Ал, арқанды грейферлер бірарқанды жəне көпарқанды болып бөлінеді. Екіарқанды грейфер ең тарағандардың бірі (4.8.б - сурет). Ол (5) жақтық екеуінен тұрады, (6) траверстің төменгі жағына топсамен жалғанған. (4) тартым жоғары (3) траверспен жақтарды байланыстырады. (1) ұстап тұрушы жоғары 3 траверске жалғап байланған. (1) - арқан грейферді көтеруге қызмет етеді, ал (2) арқан-жақтарды (челюсті) жабуға арналған. (4) тактың екіарқанды грейфері грейфері жұмыс істейді: (1) грейферді іске қосу (екі арқан да бірдей жылдамдықпен тарқатылады) ; 2-жүк қармау (барабанға (3) арқанды орап байлауда (2) грейфер жабылады); 3-грейферді жүгімен көтеру (екі арқан да өздерінің барабандарына орап байланады);    4-грейферді    жүксіздеу    (тұйықтаушы    арқанды    тарқату    барысында)

Грейфердің  салмағы  мен  ауырлық  күшінің  əсерімен  жақтары  ашылып,  жүк  төгіледі екіжақтық грейфердің сыйымдылығы V=0,4 -10 м3.

Жетекші (моторлы) грейфер (4.8.а - суретті қараңыз) кранның ілгішіне ілгектер ілінеді, бірақ тұйықталған жəне тарқатылған жақтарды жоғары басына орналасқан жетекші механизмімен жүргізіледі. Моторлы грейферлерді пайдалану ыңғайлы, алайда олар электр жетекті крандарда ғана қолданылады. Грейфердің жоғары бөлігіндегі жетек

4.8- сурет. Екі жақтық грейферлер.

а - электромоторлы, б -екіарқанды; 1-көтергіш арқан; 2-тұйықталған арқан; 3- жоғарғы траверс; 4-тартым; 5-жақ; 6- төменгі траверс; 7- электрқозғалтқыш; 8- редуктор; 9-бұрама беріліс; 10-ілгЖүк қармаушы қондырғылары

Жүк қармаушы қондырғылардың міндеті мен топтастырылуы.

Жылжытатын (ауытыратын) жүктерді қармау үшін жүкқармаушы қондырғыларын қолданады, бұларға жататындар:

Ілгіштер, ілмектер, электромагниттер, грейферлер, сонымен бірге даналық жүктерге арналған арнайы қармаулар.

Бұл тетіктер жылжытатын жүкпен жəне жүккөтергіш машиналардың жұмыс органдарымен буынның арасын байланыстырушысы болып табылады. Жүккөтергіш машиналардың өнімділігі жоғарлаған сайын, жүкқармаушы құрылмалардың жетістігінен қарағанда, олардың жұмысы жақсы автоматтандырылған. Аз уақыт шығыны мен ең көп жіберілетін жүктерді қармау барысында үлкен өнімділікке жеткізіледі. Кейде цикл уақытының тек 60% дейін жүкті қармауға жұмсалады.

Мемтаутехқадағалаудан рұқсаты бар арнайы зауыттарда ғана жүкқармаушы қондырғыларды шығарады. Бұл тетіктерге мына талаптар ұсынылады: Жүк сəйкестігіне жəне жұмыс шарттарына, беріктік пен сенімділіктің қауіпсіздік техникасының ережелерімен сəйкестігіне ең жоғары автоматтандырылуына; жүктің сақталуына ; ең аз шамасына жəне кішкентай көлемі мен биіктігіне, пайдалану жағдайына.

Жүктің категорияларына байланысты жүкқармауды екі топқа бөледі: 1) даналық жүктер үшін (ілгіштер, ілгектер, тұтқалар, строптар, қармау, элоктромагниттер) 2) сусымалы жүктер үшін (шөміштер, грейферлер, қауғалар) Олардың жұмысын басқару жəне қозғалту əдістері бойынша 4.1. - суретте келтірілгендей жүкқармауын топтастыруға болады.

## Тежегіштер

Жүккөтергіш немесе көлік машиналарының қозғалысына кедергі тудырушы қозғалсыз жағдайында жүкті ұстап тұруына мүмкіндік беруші, жүкті түсіру жылдамдығын реттеуші қондырғыны тежегіш деп атайды. Осы универсалдылығы (жан-жақтылығы) тежегіш түрлерінің көбеюіне əкеледі.: стопорлы, төмен түсіргіш жəне құрастырылған; соңғылары бір уақытта түсіру жылдамдығын реттеу жəне жүкті тоқтату үшін қызмет етеді. Тежегішті төмендегі белгілері бойынша топтастыруға болады. Стопорлы, төмен түсіруші жəне құрастырылмалы; соңғылары бір мезгілде түсіру жылдамдығын  реттеу жəне жүкті тоқтату үшін қызмет етеді. Тежегішті төмендегі белгілері бойынша топтастыруға болады: жұмыс бөліктерінің құрылымдары бойынша-радиальдық (тарамдалған басуымен (науалы, тартпалы жəне остік басуымен (дискілі, конусты); тұйықтаушы күші жасау (тудыру) жолдары бойынша-серіппелі, жүктік, бұрылмалы, гидравликалық, электромагниттік, қолдық; жұмыс сипаттамасы бойынша-нормал- бекітілгені, нормал-ажыратылғаны, ашылғаны (механизмді тоқтату үшін оператормен тұйықталады), жабылғаны (механизм жұмысының кезінде 5ана ажыратылады); бір жақты жəне екі жақтылық қозғалыс (бір немесе екі жағына бұрайтын кезіндегі білікті тежейді); қозғалу (əрекет ету) принципі бойынша-автоматты (электромагнитті, электргидравикалық немесе электрмеханикалық жетектерімен жəне басқарушы (педаль жəне басқару тұтқаларының көмегі кезіндегі).

Механизмнің ең жүрдек білігі тежегіш қондырғыларының орны болып табылады, аз бұраушы моменті қай жерге əрекет əсер етеді. Тежегіш төмен (аз) тежегіш моментін дамытып, ең төмен габарнитпен қалады.

## Колодалы (қалыпты) тежегіштер.

Жүккөтергіш машиналарда колодалы (қалыпты) тежегіштердің əр түрлі құрылмалары көптеп қолданылады. Олар иінтіректен жəне бір немесе екі колонадан (қалыптан) тұрады. Колодалы (қалыпты) тежегіштер кең таратылған.

5.5- сурет. Бірқалыпты тежегіштің кестесі.

1 – тежегіш  шкив; 2 –қалып (негіз); 3 -иінтірек; 4 - жүк; 5 - электромагнит

Пайдалануда мəлім тежегіштерінің сенімділігі қамтамасыз етілген, білікке радиаль жүктемесін тудырмайды, сондай-ақ тежегіш шкивінің үлкен бос беті (үсті) бар жəне пайдалануда технологиялы. Қалыпты тежегішті тежеу механизмі кранның металл құрамысына орнатылған, тежегіш иінтірегіне бекітілген, тежегіш қалыбы мен білік механизмнің біреуімен байланысты тежегіш шкивтерінің аралығында үйкеліс күшінің есебімен пайда болады.

Бірколодалы (қалыпты) тежегіште (4) жүктің Gr ауырлық күші (3) иінтірегіне түсіріп, F-күшін тудырады, r сол (2) колодкадан (қалыптан) 3 иінтірекке əсер (əрекет) етеді: (5.5.- сурет). Айналдырушы шкивтің нəтижесінде айналыс механизміне қарсы əрекет етуші Ft=fFr үйкеліс күші пайда болады. 5 электр магнитімен тоқтатылу жүргізіледі. Тежегішті есептеуде қажетті ТT == КT ТC тежегіш моментін анықтайды, мұндағы КT – тежелу қорының коэффициенті (Мемлтаутехқадағалау ережесі бойынша көтерудің крандық механизмдері үшін жұмыс тəртібіне байланысты қабылдайды: Л - КT = 1,5, С - КT = 1,75, Т и ВТ - КT = 2 - 2,5); Те – механизмдегі шығын есебімен тежегіш білігінің статистикалық бұраушы моменті.

Тежегіш шкивінің айналыс бағытымен теңдеудің алу немесе қосу белгілері анықталады.

Бірколодалы (қалыпты) тежегіш кезінде шкивтегі колодалардың басу (қысу) күштері тежегіш шкивінің білігіне жəне мойынтіректеріне əсер етеді, сол себепті мойынтіректер мен білік көлемдерін ұлғайтуға тура келеді. Бірколодалы тежегіш көбіне қол механизмдерінде қолданылады.

Қос қалыпты тежегіштің (5.6. - сурет) бірколодалы тежегіштегідей кемшіліктері жоқ. Бір уақытта екі қарама-қарсы колодканы (қалыпты) басу (қысу) кезінде шкивтегі радиаль күші теңеліп, білік радиаль жүктемеден жүксізделген болып қалады. Екі колодалы тежегіш (1) име цилиндралық тежегіш шкивінен тұрады, оған (2) колодка басылып (қысылып, (3) иінтірегіне топсамен сығудың (4) серіппесін (5.6. - сурет) немесе жүкті (5.6-  сурет)  қысу  (сығу)  бекітіледі.  Электргидроитергіштің  немесе  (6)  электр  магниттің көмегімен колодкалардың жүруі жүзеге асырлады.

Шкивтен колодкалардың жүруі (жүріп кетуі) шамасы (8) тіректерінің көмегімен реттеледі. Иінтірекке колодкалардың топсамен бекітуі шкивке колодканың жиі жақындасуын қамтамасыз етеді. (4) серіппелі сығылумен немесе 5 жүкпен қысатын күш пайда болады.

Тежегішті тұйықтау үшін қолдану-тұйықталған жүк инерциясының көп болуынан тежегіштің қажалу (жұмыс істеу) уақытын ұзартады. Жүкпен тұйықталған қалыпты тежегішінен тек кранның ескі құрылмаларында ғана қолданады.

5.6 -сурет. Қос қалыпты тежегіштердің кестесі. а - с электрогидроитергіш; б –ұзақ жүрісті электромагнитімен;

в – қысқа жүрісті  электромагнитімен; г – бұл да, жəкірдің үдемелі қозғалысы; 1 -шкив;  2  жəне  2'  -  қалыптар;  3  жəне	3'  -  тіреулер;  4-  серіппе;  5-  жүк;  6-электромагнит; 7- электрогидроитергіш; 8- тіреу; 9-иінтірек; 10- қосиықты иінтірек;11- тартым; 12- шток.

Электрогидроитергіштен немесе электромагнитінен серіппемен тұйықталған жəне тарқатылған қалып тежегіші көбірек жетілген. Олар тежегіш моментінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді, тежегішті қосу барысында тез жұмыс істелініп (жаттығып) жəне тығыздырақ қолданғанды, олар тежегіштің сенімділік жұмысын көбірек қамтамасыз етеді.

Электромагнитінің екі түрін қолданады: қысқа жүрісті МП түрі немесе МО-Б жəне ұзақ жүрісті КМТ немесе КМП түрлері:

Ауқымы кішкентай жəне кішігірім шамасы бар (5.6.в - сурет) ВНИИКТМАШ құрылмасының қос қалыпты ТК тежегішті ең көп қолданыс алған. Олар сығылмалы серіппенің күшімен тұйықталып, тежегіш иінтерігіне тікелей бекітілген қысқа жүрісті электромагнитімен тарқатылады, əрі айнымалы ток (қысқа жүрісті клапынды МО-Б магнитімен ТКТ тежегіштнің түрі) сияқты жұмыс істейді.

Электр магнитінен тежегіштер тежелмеуінің кемшіліктеріне өзегіне жəкірдің қатты соққысымен берілуі? Тежегіш моментіндегі тежегіштің үлкен ауқымы мен электромагниттің қосылуы жатады.

ТКТГ түрінің электроитергіштік тежегішінде осындай кемшіліктер кездеспейді. (5.6.а - сурет) Олардың тежелуі сығылмалы (4) серіппемен жүзеге асырылып, (2) жəне (1) қалыптары (9) шток арқылы (10) иінтірек пен (11) тартымын жақындастырады (түйістіреді). Тежегіштің тежелмеуі гидроитергіштің  поршенімен жүзеге  асырылады. (жасаланады). Поршенге кішілеу электрмоторлы орталықтан тепкіш насосымен орналастырылған. Электр моторын қысқан кезде сұйықтықты үстіңгі поршень арнасымен цилиндрдың төменгі поршеніне қысып толтыра бастайды. Осының салдарынан поршень (7) цилиндрдан жылжып, (12) штогымен (сояуышымен) қосқышты (үшбұрышты) (10) иінтірегінің оң жақ соңын көтеріп, (4) серіппенің күшін жеңіп, тежегіштік шкивтан иінтіректің қалыбымен жылжытқандықтан оны тежелмеуге əкеледі. (тежелтпейді).

## Тартпалы (ленталы) тежегіштер.

Тартпалы тежегіш өзімен бірге айналдыратын серпімді болат тартпасының фрикциялы қаптамасымен тежегішті шкивін таныстырады (ұсынады). Шкивке тартпаның қысылуы тұйықталатын К күшімен жүзеге асырылады. Тежегіштің тежелмеуі (тоқтатылмауы) электромагнитімен немесе басқа қондырғылармен жүзеге асырылады.

5.7 - сурет. Тартпалы тежегіш.

1-тартпа; 2- тежегіш шкив; 3-иінтірек; 4- электромагнит; 5- жүк; 6- тірек; 7-фрикциялы қаптама.

Тартпаның ұшына (соңына) бекіткіш нүктелердің орналасуына байланысты мынандай тартпалы тежегіш түрлерін айырады:

- l1 = 0 – қарапайым тартпалы тежегіш (тартпаның бір ұшы (соңы) ғана қозғалмалы болады);

- l2 l1  - дифференциал тартпалы тежегіш (тартпаның екі ұшы да қозғалмалы l1  жəне l2    иінінің  тепе-теңсіздік  есебімен  олардың  иінтіректің  бұрылуы  (айналысы)  кезіндегі ауыстыру шамалары əр түрлі болады, сол себепті қысу жасалынып жəне тартпа шығып кетеді);

- l1 <0 – қосындылаушы тартпалы тежегіш (тартпаның екі ұшы да қозғалмалы жəне иінтірекке бір жағы бойынша О1 топсасынан бекітілген;

- қостартпалы қосындылар.

Тартпалы тежегіштің қалыпты тежегіштен айырмашылығы-оның өзіне тəн ерекшеліктері бар: 1) тежегішті шкивті айналдыру бағытын өзгерту барысындағы тежегіш моментінің тепе-теңсіздігі; 2) тығыздылау жəне қондырғысы бойынша қарапайым; 3) білікке үлкен радиал жүктемені жасайды (шығарады); 4) жақсартылған салқындатудың болуы, демек тартпа үлкен бұрышта (>180°) шкивті құрсаулайды.

Конусты, дискілі жəне орталықтан тепкіш тежегіштер.

Қалыпты жəне тартпалы тежегіштеріндегі күш тежегіш моментін алу үшін қажет. Ол радиал бағыты мен əрекет (əсер) етеді. (конусты жəне дискілі) тежегіштері бар, олардағы бұл күш тежегіш білігінің осін бойлай əрекет (əсер) етеді. Дискілі тежегішті бір дискілі жəне көпдискілі деп бөледі.

5.8- сурет. Конусты тежегіш.

1 – қозғалмалы диск; 2 –қозғалмайтын  диск; 3 – стопорлы саусақ (тіс).

Қажетті остік күшін азайту үшін (1) қозғалмалы жəне (2) қозғалмайтын дискісінен тұратын конусты тежегішін қолданады. Қозғалмалы конус Fa остік күшімен қозғалмайтын түріне қысылып (жанасып), осының нəтижесінде пайда болатын беттік үйкеліс күші тежегіштік моментін туғызады. Тежелмеу (тоқтатылмау) үшін міндетті түрде Fr үйкеліс күші   түйісетін   беттікте   туындайтын   ТT/rC     айналма   күшін   жеңу   керек.

Бұл формуладан /2 бұрышының кішіреюіне қарағанда, осьтік тұйықталатын күшінің одан кішірек (кем) екені көрінеді. Тарқату (ажырату) барысында конустың сыналануын болдырмауға ұсынады.

Жүк түсіру жылдамдығын реттеу үшін реттеуіштерді жүк жылдамдығын ұлғаюына жол бермейді: Дискілі жəне тежегіштік шкивінің ішінде жүгімен болатын орталықтан тепкіш тежегіштері кең таралған. Көтергіш пен лифтерге орталықтан тепкіш тежегіштерін кабина қозғалысының жылдамдығын шектегіш ретінде пайдаланады. Лифт кабинасының көп болуы апаттық тоқтауларға əкеліп соқтырады, осыдан кейін кабиналар тоқтатылады.