Дәріс тезистері

Тақырып 1. Компьютерлік желілер пәніне кіріспе

Мақсаты: Пәннің оқылуы мен құрылымын, оның мамандықтағы басқа пәндермен байланысы. Компьютерлік желілердің классификациясы мен локальды және глобальды желілер жайлы сипаттама беру.

Жоспары:

- Компьютерлік желілер концепциясы

- Компьютерлік желілер түрлері

- Компьютерлік желінің сипаттамасы

1. Компьютерлік желілер концепциясы

Компьютерлердің немесе басқа құрылымдардың біріктірілген тобын желі деп атайды. Компьютерлік желілердің негізгі қызметі ресурстарды ортақ пайдалану, бір немесе бірнеше өнеркәсіп ішінде және сырттай өзара интерактивті байланыс орнату. Ресурстар дегеніміз – берілгендер, қосымшалар, дискжетек, принтер, манипулятор тетігі, модем сияқты сыртқы құрылғылар. Интерактивті байланыс түсінігі нақты уақыт аралығында хабарламалар алмасу процесін білдіреді.

Алғашқыда компьютерлік желілер үлкен болған жоқ, ол бірнеше компьютерлер мен бір принтерді біріктірді. Технология желінің өлшемін шектеді, сонымен қатар желіде компьютердің санын және оның физикалық ұзындығын. Мысалы, 1980 жылдың басында ең көп тараған желі түрі 30 компьютерден және оның кабелінің ұзындығы 185 м асқан жоқ. Мұндай желілер ғимараттың бір этажында немесе кішкентай ұйымдарда қолданылды. Кішкентай фирмалар үшін осыған ұқсас желілер бүгінде қолдану қолайлы. Бұл желілер локалды есептеуіш желілер (ЛЕЖ) деп аталады. Бірақ та олар ірі өндірістерде не әртүрлі жерде орналасқан офистер талаптарына сәйкес келмейді. Локалды желілер негізінде ірі жүйелер пайда болды.

Бүгін де желінің географиялық рамкалары кеңеюде, сондықтан ЛЕЖ глобалды есептеуіш желісіне (WAN) айналуда, ал компьютерлер саны желіде көбеюде.

Компьютерлік желінің негізгі берілуі – ресурстарды бірге қолдану және бір фирманың ішінде не оның шегінде сияқты интерактивті байланысты іске асыру. Pecypc (resourc) – бұл деректер, қосымшалар  және перифериялық қондырғылар, мысалы, сыртқы диcкенгізгіш, пpинтep, тышқан, мoдeм. Компьютерлердің интерактивті байланыс түсінігі уақыттың нақты режимінде хабарламалармен алмасуды түсіндіреді.

Желілер қосышалардың унификациясы (мысалы, тесттік процессор) үшін жақсы жағдайды жасайды. Бұл желінің барлық компьютерлерінде бір типті және бір ұсынысты қосмша қолданылады дегенді білдіреді.  Желінің қажетті басқа жағы – жұмыс күнін жоспарлау және электрондық пошта программаларының болуы.

Барлық желілер кейбір компоненттерге, функцияларға және сипаттамаларға ие болады. Олардың қатарына:

-  cepвep (server) – желілік қолданушыларға өзінің ресурстарын беретін кoмпьютep;

-  клиeнт (client) – сервермен берілген желілік ресурстарға кіру мүмкіндігін алатын кoмпьютep;

-  орта (media) – компьютерлерді беріктіру әдісі;

-  бірге қолданылатын деректер – желі бойынша сервермен берілетін фaйлдар

-  бірге қолданылатын пepифepийлік қондырғылар, мысалы пpинтep, CD-ROM және т.б.,- сервермен берілетін pecypc;

-  ресурс – желіде қолданылатын файл, принтер және басқа элементтер.

2. Компьютерлік желілер түрлері

Локальды және территорияға бөлшектенген желілер

Локальды желі (LAN) бір ғимараттың ішінде орналасқан дербес компьютерлер мен принтерлерді байланыстырады (ғимараттардың комплексінің). Территорияға бөлшектенген желілер (WAN) алыста орналасқан бірнеше локальды желіні біріктіреді.

Локальды желілер

Локальды желілер (ЛЖ) желілердің ішіндегі ең қарапайымы дербес компьютерлердің тобын қуаты жоғары желілік сервер деп атайды (Сурет 1). Локальды желідегі барлық дербес компьютерлер желілік серверде сақталған арнайы қосымшаларды қолдануы және ортақ құрылғыларды принтерлерді, факстерді пайдалануы мүмкін. Локальды желідегі әрбір дербес компьютер жұмыс станциясы немесе желілік түйін деп аталады.

Сурет-1. Клиент-серверлік үлгі

Локальды желілер қолданушыларға өзара жеңіл және жылдам қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді.Локальды желінің кейбір қызметтері:

- Құжаттармен ортақ жұмыс жасау;

- Құжат алмасу процесін жеңілдету арқасында қолданушы өз жұмысорнында отырып құжаттарды көріп шығуға, дұрыстауға, түсініктеме беруге мүмкіндік алады;

- Сервердегі өз жұмысын сақтау және архивтеу;

- Сервердегі қосымшщаларға жеңіл кіру;

- Принтерлер, CD-ROM дискіжетектері, қатты дискілер және қосымшалар (мысалы, мәтіндік редакторларды, мәліметтер қорының программалық жабдықталуын) сияқты жоғары бағаланатын ресуртарды ортақ пайдалану жеңілденеді.

Аймақтық бөлшектенген желілер

Аймақтық бөлшектенген желілер локальды желілер сияқты артықшылықтар бере отырып үлкен территорияны қамтиды. Көбінесе ол үшін жалпылай қызмет көрсететін, модем немесе жоғары жылдамдықты цифрлік желі арқылы коммутацияланған телефон желісі қолданылады (PSTN, Public Switched Telephone Network) және комплексті түрде қызмет көрсетеді (ISDN, Integrated Services Digital Network). ISDN көбінесе бейне немесе дыбыс түріндегі үлкен файлдарды тасымалдау қызметін атқарады(Сурет-2).

Сурет-2. Аймақтық бөлшектенген желілер

Негізгі локальды желілерге модем немес жоғары жылдамдықты цифрлік желі арқылы коммуникациясланған телефон желісі арқылы жасалған аймақтық бөлшектенген желілердің функционалдылығын қосу арқылы сыртқы коммуникациялардың артықшылығын пайдалануға болады, оның ішінде:

- Хабарламаларды электрондық пошта арқылы қабылдау және жіберу (e-mail);

- Internet-ке кіру.

Интернет көпшілікке кіру мүмкіндігін жасайтын бүкіл әлем қолданушыларын деректер, дыбыс және бейне қоймаларымен қосатын ауқымды желі. Интернеттің негізгі функциялары электрондық пошта және зерттеулер мен қызығушылық орталары ортақ топтар арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ету болып табылады. Қазіргі кезде Интернет қашықтықтан оқыту жүйелері және алыстан емдеу, диагностика сияқты дамушы дыбыстық және бейне қосымшаларын қолдайды.

3. Компьютерлік желінің сипаттамасы

Кез келген компьютерлік желі:

- Топологиясымен;

- Хаттамаларымен;

- Интерфейсімен;

- Желілік техникалық және программалық құралдарымен сипатталады.

Компьютерлік желі топологиясы оның негізгі элементтерінің арасындағы құрылымдық байланысты көрсетеді.

Желілік техникалық құралдар – компьютерлерді ортақ компьютерлік желіге біріктіретін әртүрлі құрылымдар.

Желілік программалық құралдар – компьютерлік желі жұмысын басқарады және онымен қолданушы арасында ыңғайлы ортаны қамтамасыз етеді.

Хаттамалар – желінің функционалдық элементтерінің өзара әсерлесуін көрсететін қағидалар.

Интерфейстер – желінің функционалдық элементтерін өзара қосатын құралдар. Функционалдық элементтер ретінде жеке құрылғылар немесе программалық модульдер қолданылуы мүмкін. Сондықтан да, программалық және жабдықтық интерфейстерді бөліп қарастырады.

Әдебиет: 1, 2

Бақылау сұрақтары:

1. Локальды және территорияға бөлшектенген желілер арасында қандай айырмашылық бар?

2. Компьютерлік ресурстар деп нені айтады?

3. Топология, хаттама, интерфейс ұғымдарына сипаттама бер?

Тақырып 2. Компьютерлік желілерді тұрғызу негіздері.

Мақсаты: Желінің топологиялық элементтерінің классификациясымен танысу. Желі түйіндері, кабельдік сегмент, желі сегменті, логикалық желі ұғымдарын оқып, үйрену.

Жоспары:

1. Компьютерлік торап

2. Негізгі желілік топологиялар

1. Компьютерлік торап

Сіздің компьютеріңіздің дискісі қанша үлкен және онда көп ақпарат сақталсада файлдар қажет болатын жағдай туады. Ең қарапайым тәсіл – оларды дискет арқылы көшіру. Ал егер файлдар үлкен болып, дискетке симаса? Ал егер олар көп болса? Мұндай проблеманы шешудің қарапайым варианты – компьютердің торапқа топтастырылып, оларды параллель немесе бір ізді тораптар арқылы қосып, және де арнайы программа көмегімен, мысалы, түзу кабельді жалғау арқылы мәліметтер беруін қамтамасыз етуге болады. Ол үшін қосатын кабельдер ғана қажет. Алайда, осылай қосылған жағдайда мәліметтер беру жылдамдығы төмен болады. Және осылай қосу тек бір бөлменің шеңберінде ғана болуы мүмкін. Егер де мәліметтермен әртүрлі бөлмелерде немесе бір мекеменің әр этажындағы орналасқан компьютерлерде алмасу үшін, компьютерді арнайы тораптық адаптерлер арқылы кабельдер көмегімен бір торапқа байланыстырады. Мұндай жағдайда мәліметтермен алмасу жылдамдығы едәуір жоғары болады. Компьютерлерді біріктіре отырып, компьютерлік торап олардың ақпарат пен қорларын бірыңғай қолдануын қамтамасыз етеді. Ақпарат – бұл дискіде орналасқан файлдардағы берілгендер және бағдарламалар, ал  қорлар - қатты дискеттер, принтерлер, модемдер және басқа да  құрылымдар.

Компьютерлік тораптың екі түрі бар: бөлінген серверлі торап немесе көпрангілік және біррангілік тораптар.

Көпрангілік торапта бір немесе бірнеше компьютерлер болады, олар сервер деп аталады. Тораптық  операциялық    жүйе басқаруымен жұмыс істейді және өзінің үлкен дисклерінде ондаған мың файлдарды сақтайды.  Сонымен қатар, оларға принтерлер қосылған. Торапта компьютерлер жұмыс істейтін станцияны клиент деп атайды. Олардың әрқайсысы серверлерге жолы  ашық және программа мен мәліметтерді пайдалануға тораптық принтерлерде басып шығару мүмкіндікткері болады. Бірнеше пайдаланушы бір мезетте мәліметтердің базасымен жұмыс істеп, файлдарды редакциялау, арнайы тораптық программаларды пайдалануға болады. Тораптардың осындай түрі үлкен көлемдегі  ақпарат сақталатын ірі организациялар мен  фирмаларда қолданылады.

Біррангілік торапта әр компьютерде жұмыс станциясы да, сервер де болып жұмыс істей алады. Осындай тораптағы әр компьютер осы тораптың  басқа компьютерлеріне кіре алады. Оның дискеттерінде файлдарды сақтайды және оқиды. Ал жерде орналасқан программаларды іске қосуға, қосылған принтерде басуға мүмкіндік бар. Біррангілік тораптар кішігірім мекемелер мен офистерде қолданылады.

Компьютерлік тораптар бір мекемеде немесе бір организацияда орналасқан компьютерлерді байланыстырады. Байланыстың қысқа толқындары ақпаратты коаксиальді кабельдер және оптикалық жарықшақ арқылы жіберуге мүмкіндік береді. Мұндай тораптар сауда фирмаларында, банктерде, оқу орындарында қолданылады.

### Компьютерлік торапты біріктіру

Әртүрлі өнеркәсіп орындарының, фирма, мекемелердің компьютер арқылы ақпарат алмастыру үшін, жергілікті торап қала, облыс, аймақ ішінде байланыстырады, ал анағұрлым ірі тораптарда ақпарат телефон, радио немесе спутник канал байланысы арқылы беріледі. Ірі жергілікті торапең біріншіден ауқымды біріктіріледі. Ауқымды торап ел,  континент, планета көлеміндегі компьютерлерді байланыстырады. Мемлекеттің ғылыми орталықтарын, авиажелілердің арнайы тораптары, банктік тораптарды байланыстыратын тораптар ауқымды болып келеді. Ауқымды торапты функцияландыру басқару орталықтарын қуаттайтын – административті мақсаттарда ғана жұмыс істейтін арнайы компьютерлер болады. Олар компьютер тораптарының жұмыс істеу қабілетін тексереді, торапты ұлғайтады немесе кішірейтеді, есеп жүргізеді, пайдаланушыларға тораптың қорлары жайында  ақпарат береді. Пайдаланушылар тораптың басқа абоненттерімен арнайы коммуникациялық программалық қамтамасыз ету арқылы бір-бірімен араласады.

Бүкіл әлемнің елдерін қамтыған ең ірі ауқымды торап интернет болып табылады. Ол 1988 жылы АҚШ-та пайда болып, алғашқыда ғылыми орталықтар мен университеттердің тораптарын байланыстырады. Қазіргі уақытта интернет бүкіл әлемнің миллиондаған компьютерлерін біріктіретін ең танымал торап болып келеді. Интернетке қосылып сіз мысалы, АҚШ конгресінің кітапханасының, Токио, Нью-Йорк университеттерінің анықтамалық ақпаратына шолу жасауыңызға болады.

Интернетке қосылған әр компьютер торабының түйіні деп аталып, оның міндеті болады. Үнемі торапқа қосылып тұратын компьютер сервер деп аталады. Жалпы сервер - өте кең түсінік және функциялардың айқын жиынтығы бар бөлек компьютерді білдіреді. Сонымен бірге айқын операцияларды жүргізетін  программаны білдіруі мүмкін.  Айырықша рольді интернетке кіруді қамтамасыз ететін  қашықтау қамсыз ететін серверлері атқарады.

Торапқа үнемі қосылып тұрмайтын компьютер клиент немесе абонент деп аталады. Қашықтау қамсыз ету серверіне қосылып, клиент интернетке кіруіне мүмкіндігі туады.

Компьютер торабының адресі

Қандай компьютер торапқа қосылғанда өзінің қолайлы ІР – адресі болады. Көптеген машиналар үшін, мысалы серверлерде бұл адрес өзгермейді. Ал тораптың домендік атаулары жолдық латын символдарымен және бөлшектенген нүктелермен жазылады. Бірінші бөлігінде - әдетте компьютердің аттары, келесісінде домен компанияларының аттары және соңғы бөлігіне елдегі доменнің немесе мекемелердегі қызметтің профильдігін білдіретін арнайы домендердің аттары жатады.

Мысалы:

сom - компаниялық ұйымдастыру;

gov - әкімшілік ұйымдастыру;

edu - білім құру;

mіl - әскери ұйымдастыру;

net - ұйымдастыру, желіні басқару және желінің құрылысына кіру;

org - қалғандарын ұйымдастыру.

Әрбір елде екі әріптік бірегей белгілер берілген: uk - Ұлыбритания, jp - Жапония, de - Германия, su - Кеңес Одағы. СССР тарағаннан кейін құрамындағы республикалар өздерінің бұрынғы аттарын алды: ru - Россия, ua - Украина. Алайда кейбір республикаларда su - белгісін сақтап қалды. Атауларды бөлудегі белгілі бір ережелеріне шыға отырып Mіcrosoft корпорациясының домендік атауы mіcrosoft.com болып, ал web – серверкорпорациясы – www. mіcrosoft.com болып белгіленді.

Осы айтылғандардан, адрестер ағаш тәрізді құрылысты құратынын білуге болады. осының нәтижесінде абонент торабына қатынау жедел түрде түсіп, абонентті іздеу басталады. Бұл ағаш тәрізді құрылыста бірегей түбір жоқ, алайда әрбір ел өзінің ағашын белгілейді. Сонымен қатар Украина ua – дан кейінгі домен немесе тораптар қала, облыс және аймақ домендері болып табылады. Мысалға kіer.ua, crіmea.ua және т.б. Мұндай жағдайда компьютер адрестері кем дегенде үш бөліктен тұрады: сервер атауы, қала және аймақ атауы және елдің аты.

Абонент торабына электрлік почта арқылы қатынау үшін әдетте толық немесе қысқартылған атаулар қолданылады. Бұл атаулар домендік атаулардан оқшау @ символымен белгіленеді. Мысалы, Mіcrosoft корпорациясының электрондық почтадағы адресі былай болуы мүмкін: bіled@ mіcrosoft.com.

Символдық атауларды қолданған кезде DNS – Domaіn Name System (Домендік жүйенің аталуы) хаттамасы қолданылады. DNS – тың арнайы серверлері компьютердің символдық домендық атауын ІР – адресі құрайды. Бұл адрес мыңдаған компьютерде сақталынған арнайы мәліметтермен сәйкес келеді. Кейбір жағдайларда керісінше ІР – адресі DNS атауында орындалуы мүмкін.

Мәліметтерге тез қатынау үшін интернеттің әр түрлі серверлерінде сақталыналын URL – Unіform Resource Locators (Қорларды әмбебап көрсеткіш) қолданылады. Бұл қордың немесе объектінің анық жағдайын ажыратып береді. URL – адресі әдетте хаттаманың атынан басталады. Интернеттің қорлары немесе объектілері әдетте  Web – беттер, файлдар, почталық корреспонденция, жаңалық топтамалары және т.б. болып табылады. Мысалы, URL – адресі http://www.msu.ru келесіні білдіреді: http- Web-сервер, НТТР – хаттамасын қолданады, www - торап web – те болады;  msu – Мәскеу Мемлекеттік Университетінің торабы (МГУ), ru – торабы Ресейде болады.

Компьютерді тораппен жұмыс істеуге даярлау

Интернет торабымен жұмыс істеу үшін компьютер, модем, телефон арнасы, осыларды байланыстыру ісін атқаратын программалық жасақ қажет және белгілі бір провайдермен байланысу керек. Интернетпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін компьютердің ең кіші параметрлері мынадай болады:

Wіndows 95 операциялық жүйесі (торап жұмысына Wіndows 98 ыңғайлырақ);

486/66 МГц DX процессоры немесе одан жоғарғы моделдердің бірі; компьютердің жедел жады (RAM) көлемі-8 Мб немесе одан жоғары;

қатты магниттік диск (HDD) көлемі-500 Мб немесе одан жоғары;

модемді қосуға арналған COM PORT болуы тиіс;

SVGA мониторы;

модем (модулятор-демодулятор);

басқару тетігі.

Қазіргі кездегі тораппен жұмыс істейтін ең кең тараған компьютер құрамы:

Pentіum 2/350 МГц немесе AMD K6-2 /350 МГц;

RAM көлемі – 64 Мб;

HDD көлемі – 5000 Мб;

LG не Samsung фирмаларының SVGA мониторы;

дыбыстық карта мен акустикалық жүйе;

US Robotіcs модемі, мәлімет алмасу жылдамдығы 33.6 Кбит/сек.

Модем дегеніміз – провайдер торабымен дербес компьютердің байланысын қамтамасыз ететін арнайы құрылғы. Модемнің негізгі сипаттамасы болып ол арқылы бір секундтағы тасымалданатын биттер санымен өлшенетін оның мәліметтерді қабылдау/жөнелту жылдамдығы (бит/с немесе кбит/с-b/s, kb/s) саналады. Модемнің жылдамдығы жоғары болған сайын оның бағасы да өсіп отырады. Модемдер орналасуларына қарай ішкі және сыртқы  болып екіге бөлінеді. Ішкі модемдер арзанырақ болады, оларды сатып алу кезінде провайдерлермен ақылдасқан абзал.

Тораптың модем көмегі арқылы берілуі

Кез-келген шеттетілген торапқа қосылу үшін соның ішінде интернетке де, сіз модем көмегі арқылы торапқа кіруді кһрсететін шеттетілген серверге “келесіз”, модем сервері жауап берген кезде екі жақ құрылғыны біріктіру үшін келіседі. Бірігетін модемдер бір-бірін түсіну үшін қолданылытын бұйырықтармен үйлесімді болуы керек. Көбінесе Hayes атты біріккен модемдер қолданылады. Бұл Hayes фирмасының стандартты модемі. Модем сонымен қатар телефон торабымен берілген мәліметтің қандай да бір стандартымен  үйлесімді болуы керек. Мысалы: V.32, V.32 bіs, V.42, V.42 bіs, V.34. осы стандарттермен үйлескен модемдер деректермен кедергісіз ауысып отырады. Кез-келген стандарт деректер берілген кезде максимальді жылдамдықпен сипатталады. Бұл Кбит/сек-пен өлшенеді.  Мысалы: V.34 стандартының максимальді жылдамдығы 28.8 Кбит/сек-ті құрайды.

Модемдер арасындағы байланыс орнаған кезде, шеттетілген қатынаудың сервері сұрай бастайды, сіздің компьютеріңіз сізді идентифициргілі тораптың абоненті ретінде санап ақпаратты бере бастайды. Егер идентификация табысты өтсе, сіз интернетке қатынап оның сервистерін қолдана аласыз. Бұл үшін сәйкес программаны жіберу де жеткілікті. Мысалы, Web-ке саяхат жасау үшін Іnternet Explorer программасын қолданады. Почтамен немесе телеконференциямен жұмыс істеу үшін Outlook Express программасы, FTP-мен жұмыс жасау үшін Cute FTP программасы қолданылады.

2. Негізгі желілік топологиялар

Желіні құру барысында оған қойылатын талаптарга сай төменде келтірілген желілік топологиялардың біреуі қолданылуы мүмкін.

Сурет - 3. Негізгі желілік топологаялар

Ортақ шина. Бірдей кұқықты құралдар ортақ арнаны пайдапанады. Негізгі артықшылығы қарапайым және арзан. Негізгі кемшілігі арнаға енудің кезекпен ұйымдастырылуы. Бұл топология Интернет жүйесіндеі кең таралған бірдей құқықты қолданушылардың радиоарнасы.

Сақина. Арнаны қолданушылар бір немесе бірнеше тәуелсіз арна арқылы сақина түрінде біріктірген. Біріншісі жалпы шинаға ұксас. Айырмашылығы сақинадан жіберілетін деректерді жойып отыру керектігінде. Ең кең тарағаны Token Ring және FDDI технологиялары. Арнаға енуді баскаруды талап етеді. Екінші жағдайда деректер ретрансляциялаумен жіберіледі, бірақ станциялар бір-бірінен тәуелсіз деректер алмаса алады. Деректерді жіберетін екі жолдың болуы желі өнімділігін және сенімділігін арттырады. Сақина көбінесе ерекшеленіп бөлінген арналарда ұзак қашықтықтарға қолданылады.

Толық байланыс. Әрбір қос түйін өзара жеке арна арқылы қосылған. Қымбат кабельдік жүйе болып есептеледі. Бүл арқылы жоғары өнімділікке, сенімділікке және жылдамдыққа жетуге болады. Телефон желісінде ортақ қолданылатьш АТС құрған кезде пайдаланылады.

Ұяшықшық топологиясы (mesh) толық байланысқаннан кейбір байланыстарды алып тастау арқылы пайда болады. Бұл желіде тікелей тек деректер алмасу тығыз жүретін компьютерлер ғана байланысады да басқалары үшін аралық байланыс арналары қолданылады.

Тармақтық. Элементтердің функционалды қызметтеріне байланысты кұруға және кабельді үнемдеуге жол ашады. Барлық күрделі жүйелердің кұрамына кіреді.

Жұлдызша. Тармақтық кұрылымның элементі болып келеді. Кабельдік жүйесінің қымбаттылығымен ерекшеленеді. Бұл көбінесе түйіндер алыс орналасқан кезде білінеді. Деректерді жіберу және адрестеу барысында туатын проблемаларды бір жерде жинақтауға мүмкіндік жасайды. Құрылыс кабельдер жүйесінің, кеңтаралатын радиоарналарының негізі болып табылады.

Күрделі құрылым. Типтік және классикалық құрылымдардың жиынтығы.

Әдебиет: 3, 2

Бақылау сұрақтары:

1. Компьютерлік тораптар деп нені айтады?

2. Желілерді біріктіру ерекшеліктері?

3. Топология құрылымы нені көрсетеді?

4. Топологиялардың бірінен-бірі қандай айырмашылығы бар?

Тақырып 3. Желілік шешімдердің стандартизациясы

Мақсаты: «Ашық» жүйе түсінігі мен оның негізгі деңгейлерімен танысу.

Жоспары:

1. OSI желілік үлгісі

2. OSI үлгісінің деңгейлерінің өзара әсерлесуі

3. Жалпы түсініктер. Хаттама. Хаттамалар стегі.

1. OSI желілік үлгісі

1978 жылы International Standards Organisation (ISO) әртекті құрылымдардан тұратын желі архитектурасын сипаттайтын ережелердің тобын жасап шығарды. Бастапқы құжаттар акпараттар алмасу кезінде барлығы біркелкі хаттамалар мен стандарттарды қолдануға мүмкіндік беретін ашық жүйелерге жатады.

1984 жылы ISO өз үлгісінің жаңа версиясын ұсынды және ол ашық жүйелердің өзара әсерлесуінің эталондык үлгісі (Open System Interconnection referece model, OSI) деп аталды. 1984 жылғы үлгі желілік өнімлерді шығарудың және желілерді кұрудың әлемдік стандартына айналды.

Бүл үлгі желілік орталарды сипаттаудың кең тараған тәсілі. Көп деңгейлі жүйе болғандықтан, ол программалық және аппараттық жабдықтаулардың арасындағы байланыс кезіндегі әсерлесуді көрсетеді және әр түрлі проблемалық-мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. ISO үлгісінде желілік функциялар жеті деңгей арасында бөлінген. Әрбір деңгейге нақты желілік амалдар, құрылымдар және хаттамалар сәйкес келеді.

Сурет-4. ISO үлгісінің деңгейлері

4-суретте ISO үлгісінің көпдеңгейлі архитектурасы келтірілген. Әрбір деңгейге оған төмендегі немесе жоғарыдағы көрші деңгейлермен әсерлесетін нақты желілік амалдар орындалады. Мысалы, сеанстық деңгей тек көрсету және транспорттық деңгейлерімен әсерлесуі керек. Онда орындалатын барлық функциялар толық сипатталған. 1-ші  және  2-ші  төменгі деңгейлер деректерді жіберудің физикалық ортасын анықтайды және соған сәйкес деректер биттерін желілік адаптер мен кабель арқылы жіберу сияқты амалдарды орындайды. Еңжоғарғы деңгейлер байланыс қызметіне қосымшалардың хабарласу жолдарын анықтайды. Деңгей неғұрлым жоғарылаған сайын оның алдына қойылатын талаптар да, шешетін проблемалары да күрделене түседі. Әрбір деңгей деректерді желі бойынша басқа компьютерге жеткізу үшін нақты амалдарды орындайды. Деңгейлер бір-бірінен шекаралар. яғни интерфейстер арқылы бөлінеді. Барлык сұраныстар бір  денгейден екінші деңгейге иитерфейс аркылы жіберіледі. Әрбір деңгей өзінен төмен жатқан деңгейдің қызметін пайдаланады.

2. ISO үлгісінің деңгейлерінің өзара әсерлесуі

Әрбір деңгейдің мақсаты өзінен жоғары жатқан деңгейге қызметті өз қызметтің түрлерін ашып көрсетпей жасау. Бір компьютердегі әрбір деңгей келесі компьютердегі өзіне сәйкес деңгеймен тікелей байланысқандай жұмыс істейді. Бірдей деңгейлер арасындағы бұл логикалық немесе виртуалды байланыс 5-суретте көрсетілген.

Сурет-5. ISO үлгісінің деңгейлерінің өзара әсерлесуі

Шындығында байланыс бір компьютердің сыбайлас деңгейлері арасында орнайды. Әрбір деңгейдегі программалық жабдыктау хаттамалар тобына сәйкес нақты желілік функцияны орындайды.

Желіге жіберілмес бұрын деректер пакеттерге бөлінеді. Пакет желі құрылғыларының арасында біртұтас жіберілетін ақпараттың өлшем бірлігі. Пакет программалық жабдықтаудың барлық деңгейлерінен тізбектей өтеді. Әрбір денгейде пакетке деректерді желі бойынша жіберуді дұрыс аяқтауға кажетті форматтаушы немесе адрестеуші ақпарат қосылып отырады. Қабылдаушы жақта пакет барлық деңгейлерден кері ретпен өтеді.

Әрбір деңгейде программалық жабдықтау пакеттегі ақпаратты оқиды да, ондағы жіберуші жақтың сол деңгейге қосқан ақпаратын өшіріп, пакетті келесі деңгейге асырады. Пакет қолданбалы деңгейге жеткеи кезде барлық адрестік ақпарат жойылады да деректер өздерінің алғашқы қалпына келеді. Сонымен. желілік үлгінің ең төменгі деңгейін санамаганда ешбір деңгей басқа компьютердегі өзіне сәйкес деңгейге ақпаратты  тікелей жібере алмайды. Жіберуші компьютердегі ақпарат оның барлық  деңгейлерінен өтуі тиіс. Содан кейін ол желілік кабель арқылы қабылдаушы компьютерге жіберіліп, оның барлық деңгейлерінен өтеді де жіберуші компьютердегі сәйкес деңгейге жетеді.

Сыбайлас деңгейлердің әсерлесуі интерфейс арқылы журеді. Интерфейс төменгі деңгейдің жоғарғы деңгейге көрсететін қызмет түрлері мен оларға ену жолдарын анықтайды. Сондыктан да бір компьютердің, әрбір деңгейі басқа компьютердің дәл сондай деңгейімен тікелей әсерлесіп тұрғандай көрінеді.

Қолданбалы деңгей

Жетінші қолданбалы деңгей (Application) ISO үлгісінін ең жоғарғы деңгейі. Ол қолданбалы процестердің желілік ресурстарға енуіне арналған терезенің ролін атқарады. Бұл деңгей қолданушы қосымшаларын тікелей қолдайды және файлдарды жіберуші программалық жабдықтау, мәліметтер қорларын пайдалану, электрондық пошта сияқты қызмет түрлерін көрсетеді. Төменде орналасқан деңгейлер қолданбалы деңгейде орындалатын тапсырмаларды қолдайды. Қолданбалы деңгей желіге жалпы енуді, деректер ағындарын, қателерді өндеуді баскарады.

Көрсету деңгейі

Алтыншы көрсету деңгейі (Presentation) желілік компыотерлер арасында деректер алмасуға қолданылатын форматтарды анықтайды. Бұл деңгейді аудармашы десек те болады. Жіберуші компыотердегі қолданбалы деңгейден түскен деректер бұл қадамда жалпыға бірдей аралық формат түрінде көшеді. Қабылдаушы компьютердегі сәйкес дсңгейдс ол деректер аралық форматтан сол компъютердің қолданбалы деңгейінде пайдаланылатын формат түріне көшіреді.

Көрсету деңгейі хаттамаларды түрлендіруге, деректерді таратуға, оларды шифрлеуге, қолданылатын символдар тобын ауыстыруға немесе өзгертугс (кодтау кестесі) графикалық бұйрыктарды кеңейтуте қатысады. Көрсету деңгейі, сонымен қатар, жіберілетін биттер санын азайту үшін деректерді сығуға да қатысады. Бұл деңгейде редиректор (redirector) деп аталатьн утилита жұмыс істейді. Оның қызметі енгізу-қорытындылау амалдарын сервердің ресурстарына бағыттау.

Сеанстық деңгей

Бесінші деңгей (Session) әртүрлі компьютерлердегі екі косымша үшін сеанс деп аталатын қосылысты құрады, пайдаланады және біріктіруді аяктайды. Бұл деңгейде желідегі екі қосымша арасында байланысқа қажетті атауларды түсіну және қорғау орындалады. Осы деңгейдс қолданушылар тапсырмаларын деректер ағындарының арасына бақылаушы нүктелер деп аталатын нүктелерді қою арқылы синхронизациялау жүзсге асырылады. Сонымен, желілік қателік туған жағдайда, соңғы бақылау нүктесінен      кейін орналасқан деректерді ғана қайталап жіберу кажет болады. Бұл деңгейдс өзара әсерлесетін процестер арасында диалогты басқару, яғни жіберу қай жақтан орындалып жатқандығы, қашан және қанша уақытқа созылатындығын анықтау жүзеге асырылады.

Транспорттық деңгей

Сеанстық деңгейден төмен қосымша қосылуды транспорттық дегей (Transport) қамтамасыз етеді. Транспорттық деңгей пакеттердің өз адресатына тізбектей, жоғалмай, қайталанбай, қатесіз жетуін қамтамасыз етеді. Бұл деңгейде ұзын хабарламалар бірнеше пакеттерге бөлінеді де, қысқалары бір пакетке біріктіріледі. Бұл пакеттердің желі бойынша тиімді жіберілуіне жол ашады. Қабылдаушы компьютердің транспорттық деңгейінде хабарламалар ашылып. алғашқы қалпына келеді де олардың дұрыс жеткендігі жайлы сигналдар жіберіледі. Транспорттық деңгей ағындарды баскарады, қателерді текссрсді, пакеттерді жіберу мен қабылдауда туатын проблемаларды шешумен айналысады.

Желілік деңгей

Үшінші желілік деңгей (Network) хабарламаларды адрестеуге жегі логикалық адрестер мен атауларды физикалық адрестерге алмастырумен айналысады. Нақты желілік шарттарға, қызметтер үстемділігіне және баска факторларга байланысты жіберуші мен қабылдаушы компьютерлер арасындағы бағыт анықталады. Пакеттерді коммутациялау, бағыттау және шектеу сиякты желілік трафикке байланысты туатын проблемалар да осы децгейде шсшіледі. Егер бағыттауыштың желілік адаптері деректердің үлкен бөліктерін жібере алмаса, желілік деңгейде ол бөліктер бөлшсктенсді. Ал қабылдаушы компьютердің желілік деңгейі оларды жинап алғашкы қалпына келтіреді

Арналық деңгей

Екінші арналық деңгей кадрларды (frames) желілік деңгейден физикалық деңгейге жібереді. Кадрлар деректерді орналастыруға арналған логикалык ұйымдасқан құрылым. Жіберуші компьютердің арналық деңгейі физикалық деңгейден түскен биттердің ағынын деректердің кадрларына біріктіреді.

Арналық деңгей (Data Link) физикалық деңгейдің көмегімен кадрлардың дәл жеткізілуін қамтамасыз етеді. Бұл желілік деңгейге деректерді жіберуді желілік бірігу арқылы қатесіз оқуға мүмкүндік жасайды. Көбінесе, арналық деңгей кадрларды жіберген кезде қабылдаушы жағынан оның алынғанын растауды күтеді. Қабылдаушының арналық деңгей мүмкін кателсрді тексереді. Жіберу барысында бұзылған нсмесе оларды қабылдағаны жайлы хабарлама түспсген кадрлар қайта жіберіледі.

Физикалық деңгей

Бірінші физикалық деңгей (Physical) ISO үлгісінің ең теменгі деңгейі. Бұл деңгей кұрылымдық емес деректерді, биттердің ағындарын физикалық орта арқылы (мысалы, желілік кабель) жібереді. Мұнда интерфейспен кабель арқылы электрлік, оптикалык, механикалық және функционалды байланыс орнатылады. Физикалық дсңгей жоғары жатқан барлық деңгейлерден түсетін деректерді тасымалдайтын сигналдарды құрады. Бұл деңгейде желілік кабель мен желілік адаптер тақшасының косылу тәсілі және де желілік кабель аркылы деректерді жіберу тәсілі анықталады.

Физикалық деңгей бір компыотерден екіншісіне биттерді (О-дер мен 1-лерді) жіберуге арналған. Биттердің мазмұнының бұл деңгейге қатысы жок. Бұл деңгей деректерді кодтауға, биттерді синхронизациялауга жауап береді. Физикалык деңгей желілік кабель арқылы жіберілетін әрбір биттің ұзактығын және оның сәйкес элсктрлік немесе оптикалык импульсқа  кешірілуін орнатады.

3. Жалпы түсініктер. Хаттама. Хаттамалар стегі

Екі машинаның бірігіп жұмыс істеуінің ережесі процедуралар терілуі бойынша әр дәрежеге сәйкес болады. Бір деңгейде, бірақ әр түрлі түйіндерде жататын, желілік компоненттермен ауысып отыратын, хабарламаның форматы мен ретін белгілейтін мұндай формалды ережелер хаттамалар деп аталады.

Тап осы деңгей мен одан жоғары жатқан деңгейлер үшін бір түйін шектерінде орындалатын функциялардың формалдық айқын терімі және екі көршілес деңгейдің әрекеттестігі үшін қажетті хабарламалардың форматтары интерфейс деп аталады.

Жүйе аралық әрекеттестікті қамтамасыз етуге жеткілікті әр түрлі деңгейлердің хаттамаларының келісілген термині, хаттамалар стегі деп аталады.

Кейбір хаттаманы іске асырушы программалық құралды да хаттама деп атайды. Хаттама мен өзара әсерлесу процедураларының арасындағы арақатынас қандай да бір есепті шешуге арналған алгоритм мен программа арақатынасына ұқсас. Бір алгоритм тиімділігі әртүрлі нәтиже беретін программалармен орындалуы мүмкін. Сондай-ақ хаттама да программалық бірнеше түрде орындалады.

Хаттамалар компьютердің программалық – аппараттық құрылымдармен ғана емес, коммуникациялық құрылымдармен де орындалады. Шындығында, компьютердің желідегі байланысы компьютерден тікелей компьютерге емес, концентратор, коммутатор немесе бағыттауыш сияқты әртүрлі коммуникациялық құрылымдар арқылы жүзеге асырылады. Құрылымның типіне сәйкес онда қандай да бір желілік хаттамаларды орындайтын құралдар болады.

Желілік әсерлесуді ұйымдастырған кезде хаттамалардың екі типі қолданылуы мүмкін. Байланыстарды орнатушы хаттамаларда (connection-oriented network service, CONS) деректер алмасуды бастамас бұрын, жіберуіші мен кабыллаушы өзара логикалык байланыс орнатуы, яғии осы қосылыс аумағында ғана күші бар алмасу процедураларының параметрлері жайлы келісулері керек. Диалог аяқталғаннан кейін олар қосылып үзулері қажет. Жаңа қосылыс орнаған кезде, хабарласу процедурасы қайталап орындалады. Телефон байланысы қосылысты орнату негізіндс әсерлесудің мысалы болады.

Хаттамалардың екінші тобы алдын-ала қосылысты орнатпай әсерлесу хаттамалары (connectionless network service, CLNS). Мұндай хаттамалар дейтаграммдық хаттамалар деп те аталады. Жіберуші хабарлама даяр болған кезде жібереді. Хатты пошта жәшігінс салу алдын-ала қосылыссы байланыстың мысалы болады.

Желілік хаттамалар

Көптеген хаттамалар ішіндегі ең белгілері:

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)  - әртүрлі ортада байланыс орнатады, яғни, әртипті компьютерлердің үйлесімділігі: қамтамасыз ететін өкеркәсіптік стандартты хаттамалар жиыны. Үйлесімділік – ТСР/ІР-дің негізгі артықшылығы, сондыктан да көптеген жергілікті желілер оны қолдайды. Сонымен қатар, ТСР/ІР Internet  ресурстарына кіру мүмкіндігін береді, бір өнеркәсіп көлемінде бағыттауыш хаттама болып табылады.

ТСР/ІР бағыттауыш хаттама болғандыктан, желіаралық хаттама ретінде қолданылады. Басқа ТСР/ІР тобына жататын хаттамалар қатарына:

•  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)- электрондық пошта;

•  FTR (File Transfer Protocol) – TCP/IP қолдайтын компьютерлср арасында файлдар алмасу;

• SNMP (Simple Network Management Protocol) - желіні басқару.

ТСР/ІР-нің өлшемі және жылдамдығының төмендігі сиякты скі кемшілігі бар. ТСР/ІР салыстырмалы түрдс үлкен хаттамалар стегі болғандыктан, MSDOS программалары үшін проблемалар тудырады  Бырақ Windows NT или Windows 98 сиякты опсрациялық жүйелер үшіп жылдамдық пен өлшем үлкен проблема емсс.

NetBEUI – NetBios-тың кеңейтілген интерфейсі. Алғашында NetBios пен NetBEUI тығыз байланысқандықтан бір хаттама ретінде қарастырылады. Кейіннсн жергілікті желінің кейбір құрушылары NetBios -ты ерекшелендіріп жіберді, сеанстық хаттама ретінде ол енді транспорттык бағыттауыш хаттамалармен қатар қолданылмайды. NetBios (Network Basic Input System  енгізу-қорытындылаудың желілік негізгі жүйесі) - желімен қолданбалы  интерфейс ретінде әсерлесетін жергілікті  желілік сеанстық                    дейгейдің интерфейсі. Бұл хаттама программаларға баска желілік программалармен байланыс сеансын еткізу үшін кұралдарды қамтамасыз стеді. Ол көптегеп  қосымшалар  қолдайтындыктан  кең тараған  хаттама  болып табылады.  NetBEUI –Microsoft фирмасының барлық желілік өнімдерімен қатар жеткізілетіи транспорттык дейгейдің кішігірім, жылдам, тиімді хаттамасы. Ол 80-ші жылдардын ортасында Microsoft-тың алғашқы желілік MS-NET өнімінде пайда болды. NetBEUI артықшылығы стектің                                      өлшемі аз, деректерді желі бойынша жоғары жылдамдықпен тарату және Microsoft фирмасының желілік өнімдерінің барлығымен үйлесімділігінде.  NetBEUI негізгі кемшілі                                     гі - бағыттауышты колдамайтындығында.

Бұл шектеу Microsoft –тің барлык желілік өнімдеріне катысты.

Х.25 - коммутацияланған пакетті желілердегі хаттамалар жиыны. Оларды алыс орналасқан терминалдар мен мейнфреймдерді косуға тиіс коммутациялау қызметтері қолданған.

Xerox Network System (XNS)- Ethernet желісіне арналған Хегох фирмасының өнімі. Оны 80-ші жылдардан бастап кең түрде қолдана бастады, бірақ бірте-бірге ТСР/ІР хаттамаларымен ығыстырылды.

Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) – Novel желілерінде қолданылатын хаттамалар стегі. NetBEUI сияқты басқа хаттамаларға қарағанда салыстырмалы түрде үлкен емес және тез хаттама. Бірақ NetBEUI-ден ерекшелігі – ол маршрутизацияны қолдайды. IPX/SPX XNS-тің мұрагері. Бұл транспорттық маршрутталатын хаттама.

APPC (Advanced Program-to-Program Communication) IBM фирмалық транспорттық хаттамасы, Sysnem Network Architecture (SNA) – дің бөлшегі. Оның көмегімен әр түрлі компьютерлерде жұмыс істеуші қосымшалар өзара әрекеттеседі және деректермен алмасады.

Apple Talk-Apple Macintosh компьютерлеріне желілік ортада файлдар мен принтерлерді бірге қолдануға мүмкіндік беретін Apple computer фирмасының меншікті хаттамалар стегі.

DECnet – Digital Equipment Corporation фирмасының меншікті хаттамалар стегі. Бұл аппараттық және программалық өнімдер жинағы Digital Network Architecture (DNA) архитектурасын іске асырады. Көрсетілген архитектура конфеденциалды және баршаға анық деректерді тасымалдау локальді есептеуіш Ethernet желілерінің FDDIMAN (Fiber Distributed Data Imeerface Metropolitan Area Network) желілерінің және глобальды есептеуіш желілерінің негізінде желілерді анықтайды DecNet ТСР/ІР және ОSІ хаттамаларын сондай-ақ өздерінің хаттамаларын қолдана алады. Берілген хаттама маршрутталынатындар қатарына жатады.  DecNet бірнеше рет жаңартылады және әр жаңартылу фаза деп аталады. Ағымдағы версия -  DecNet Phase V. DEC-тің меншікті хаттамаларымен бірге  ОSІ хаттама жиынының толық дерлік жүзегс асырылуы қолданалады.

ТСР/ІР стегі

DoD стегі және Internet стегі деп те аталынады. ТСР/IP стегі коммикациялық хаттаманың ең кең таралған жәнс перспсктивалы стектерінің бірі. Қазіргі уакытта ол негізінен OS UNIX бар желілерде таралған, ал оның персоналды компьютерге арналған желілік операциялық систсмаларының (Windows NT, Network) соңғы версияларында жүзеге асырылуы TCP/IP стегінің қондырғылар санының көбеюіне қолайлы жағдай болып табылады.

Осыдан 20 жыл бұрын экспериментальды ARPANET желісінің басқа сателлитті желілермен байланысын орнату үшін әр алуан есептеуіш ортаға арналған жалпы хаттаманың жиыны ретінде бұл стег АҚШ-тың қорғаныс министірлігінің инициативасымен жасалған.  ARPA желісі әскери салалардағы зерттсушілерлі қолдаған. ARPA желісіндегі 2 компьютердің арасындағы байланыс осы күнге дейін ТСР/ІР стегінде нсгізгі болып табылады жәнс стек атауында көрінетін Internet Protocol (IP) хаттамасының қолдануымем жүзегс асады.

Өзінің OS UNIX всрсиясында стек хаттамаларын қолданған Беркли университеті ТСР/ІР стегінің дамуына үлкен үлес қосты. OS UNIX –тің кең таралуы ІР хаттамасы және стектің басқа хаттамасының да өріс алуына әкелді. Осы стекте халықаралық ақпараттың желі Интернет жұмыс істейді және оның Internet Task Force (IETF) бөлігі RFC спецификациясы түрінде жарияланатын стек стандарттарын жстілдіруде негізі көмек керсетеді.

ТСР/ІР стегі ISO/OSI ашық жүйесінің өзара қарым-қатынас модем пайда болғанда дейін қалыптасқандықтан және оның құрылымы көп деңгсйлі болғанымен, ТСР/ІР стегі деңгейлерінің OSI моделі деңгейлсріне сәйкестілігі шартты түрде болып тұр.

ТСР/ІР протоколдарының кұрылымы 5-суретте көрсетілген.  ТСР/ІР протоколдары 4 деңгейге бөлінеді.

Ен темснгі 4-ші деңгей -  OSI моделінің фпзикалык және каналдық деңгейлерінс сәйкес желіаралык интерфейстср дсңгейі. Бұл деңгейдің тәртібі ТСР/ІР хаттамасында белгіленбеген, алайда барлық кең танымал физикалык және каналдық деңгейлердің стандарттарын қолдайды. Атап айтқанда локальды каналдар үшін Ethernet Token Ring FDDI, глобалды каналдар үшін аналогты бір жерге жинайтын және SLIP/PPP белгіленген линияларда жұмыс істеудің меншікnі хаттамалары, олар нүктс-нүкте типтес байланысты глобалды желінің жүйелі каналдары және ISDN мен Х.25 территориялық желінің хаттамасы арқылы кұрылады. АТМ технологиясын каналдық деңгейдегі транспорт ретінде қолдануын аныктайтын арнайы спецификация жасалады.

Сурет-5. ТСР/ІР хаттамаларының құрылымы

Келесі 3-ші деңгей әр түрлі локальды желілерді, Х.25 территориялдық желілерін, арнайы байланыс линиясын және т.б. қолдану арқылы дейтаграммаларды тасымалдаумен айналысатын желі аралық байланыс деңгейі. Стекте желілік деңгейдің негізгі хаттамасы ретінде алғашында көп локальды желілерден тұратын, сондай-ақ, локальды және глобальды байланыстармен біріккен құрамдық желілердегі пакеттерді тасымалдауға жасалған ІР хаттамасы қолданылады. Сондықтан ІР хаттамасы жүйе тармақтарын рационалды қолдай отырып және жылдамдығы төмен байланыс линиясының өткізгіш қасиетін экономды тұтынып, топологиясы күрделі желілерде жақсы жұмыс істейді. ІР хаттамасы дейтаграммалық хаттама болып табылады.

Желіаралық байланыс деңгейіне маршрутизация кестелерін құру мен модификациялауына байланысты RIP (Routing Internet Protocol) және OSPF (Open Shortest Path First) маршруттық ақпаратты жинау хаттамалары, сонымен бірге  ICMP (Internet Control Message Protocol) мәліметтерді басқару желіаралық хаттамасы жатады. Соңғы хаттама маршрутизатор мен шлюздың, жүйе-деректеме және жүйе-қабылдауыш арасындағы қателіктер туралы ақпаратпен алмасуға, яғни, кері байланысты ұйымдастыруға арналған. ICMP-ң арнайы пакеттерінің көмегімен паекттің жеткізілуінің мүмкін еместігі жөнінде, өмір сүру уақытының немесе фрагменттерден толық пакетті жинау ұзақтығы асып кеткендігі, параметрлердің ауытқыған шамасы, сонымен қатар жіберу маршруты мен қызмет көрсету типінің өзгергендігі мен жүйенің жағдайы және т.б. туралы хабарланады.

Келесі деңгей (2-ші деңгей) негізгі деп аталады. Бұл деңгейде ІСР бағдарламасын басқару хаттамасы және UDP (User Datagram Protocol) қолданушының дейтаграммалар хаттамасы қызмет көрсетеді. ТСР хаттамасы бір-бірінен алыс орналасқан қолданбалы процессорлардың тұрақты виртуалды байланысын қамтамасыз етеді. UDР хаттамасы қолданбалы пакеттердің дейтаграммалық әдіспен таратады, сондықтан ТСР-мен салыс-тырғанда шығыны аз.

Жоғарғы деңгей (1-ші деңгей) қолданбалы деп аталады. Көп жылдар бойы әр түрлі мемлекеттер мен мекемелердің желілерінде қолдану барысында ТСР/ІР стегі хаттамалар мен қолданбалы деңгейдегі сервистердің алуан түрін жинақтады. Олардың қатарына кең таралған ҒТР файлдарды көшіру хаттамасы, telnet терминал эмуляциясы хаттамасы, SMTP пошталық хаттамасы, қашыктықтағы ақпаратты пайдаланудың WWW сиякты гипертекстілік сервистері және т.б. кіреді.

Әдебиет: 4, 2

Бақылау сұрақтары:

1. OSI желілік үлгісі не үшін қажет?

2. OSI желілік үлгісінің қандай деңгейлері бар, және олардың арасында қандай айырмашылық бар?

3. Хаттамалар стегтерін атаңыз?

4. ТСР/ІР стегінің ерекшелігі неде?

Тақырып 4. Компьютерлік желілердің аппараттық құрылғылары

Мақсаты: Қазіргі компьютерлік желілердің коммуникациондық құрылғылардың ролі. Коммуникациондық құрылғылар түрлерінің негізгі функционалдық тағайындалуымен танысу.

Жоспары:

1. Желілік техникалық құралдар

2. Желіні физикалық құру

3. Желіні логикалық құру

4. Сымсыз және мобильды желілер

1. Желілік техникалық құралдар

Локальды және аймақтық бөлшектенген желілердің архитектурасымен байланысты негізгі компоненттер мен технологиялар:

- Кабельдер

- Желілік интерфейстік тақша (NIC, Network Interface Card)

- Концентратор

- Коммутатор

- Бағыттауыштардан (аймақтық бөлшектенген желілер)

- Модемдер (аймақтық бөлшектенген желілер) тұрады.

Кабельдер

Иілгіш қос сым

Иілгіш қос сым түріндегі кабель екі түрде кездеседі: экрандалған иілгіш қос сым (TP, Twisted Pair) және экрандалған иілгіш қос сым (UTP, Unshielded Twisted Pair). Кабельдің екеуі де өзара байданған мыс сымдардан тұрады. Экрандалмаған иілгіш қос сым типті кабель өзінің арзандығымен, жұмсақтығымен, орнатуға жеңілділігімен белгілі. Бұл типті кабельдің жалғыз ғана кемшілігі электрлік және сымдардағы кедергілерге төтеп бере алмауында. Иілгіш қос сым типті кабельдер 3, 4 және 5 категориялы болып келеді. Категория нөмірі жоғарылаған сайын ол кабель жоғарғы жылдамдықты қолдайды.

Жіңішке және жуан коаксиальді кабель

Бұл типті кабельдер теледидардың кабельдеріне ұксас келеді. Олармен жұмыс істеу қиындық тудыратын болғандықтан, кейінгі кезде иілгіш қос сым түріндегі мен оптикалық талшықты кабельдер қолданылады.

Оптикалық талшықты кабельдер

Оптикалық талшықты кабельдер пакет түріндегі деректерді 10, 100 немесе 1000 Мбит/с жылдамдықпен еткізеді. Деректер оптикалық талшықтар арқылы импульстар түріндс жіберіледі. Ол электр сымдарындағы кедергілерден қорғауды және деректерді алыс қашықтыққа жіберуді және қамтамасыз ететіндіктен, көбінесе орталық магистральдық жслілерде қолданылады.

Желілік интерфейстік тақша

Жслілік интсрфейстік тақша (NIC, Network Interface Card) дербес және портативті компьютерлерге қойылады. Олар локальды желідсгі басқа құрылымдармен байланысты қамтамасыз етеді. Өнім шығарушыларға  әртүрлі талап қоятын дербес компьютерлерге арналған желілік тақшаларлардың түрлері көп.

Қазіргі заманғы желілік тақшалар (желілік адаптерлер) өнімділікті арттыруда желідегі трафикке жауап беру кезіндегі үстемділікті анықтауда трафик монигорингісінде үлкен рол аткарады. Олар орталық станциядан алыстан екпіндету немссе конфигурацияларды алыстан өзгерту сияқты кызмст атқарады.

2. Желіні физикалық құру

Физикалық құру үшін мынадай кұрылғылар қолданылады: қайталаушылар, концснтраторлар.

Қайтанаушылар

Ақпараттар немесе электр сигналдары жслі бойына кабельдің бір шетінен екінші шетіне өтуі арқылы тарайды. Бұндай да ештеңе қолданбаса сигнал кабсльдің бір шетіне барып шағылады. Ал шағылғанда басқа компьютерлер байланыса алмайды. Сол себепті кабсльдің әр шеттерітерінс терминатор деген құрылғыларды орнатады, олардың жұмысы осы сигналдарды шағылстырмай, өзіне сіңіріп алу.

Желіні үлкейту үшін, кабельдерді ұзартады. Ұзарту кабельдің бір ұшына басқа кабельді қосады. Бұл екі жолмен орындалады. Біріншісі баррел-коннектор (barrel connector), екіншісі қайталаушы (repeater) (6-сурет). Қайталаушы коннекторға қарағанда сигналды күшейтеде, келесі сегментке жібереді.

Сурет-6. Қайталаушы

Концентраторлар

Желініц тәртіптілснгеи кабельдік конфигурациясына кірстін барлық ДК-лер концентратор арқылы байланысады. Концентратор (hub) – көп кірісті құрылғы, жұмысы бірнеше ДК-лерді, яғни физикалық сегмснттерді біріктіреді.

Желіні құру үшін концснтраторлардан бастап орталық түйіннің қызметін атқаратын күрделі кұрылымдар және әртүрлі стандарттар қолданылады (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, FDDI). Стектік, өсіруші концентратор желіні біртіндей ұзартуға мұмкіндік береді. Олар бірінің артына бірі кабельдер арқылы қосылады да бір концентратор сияқты жұмыс істейді.

Олар бір желілік сегменттің аймағын қолдай отырып, өздеріне қосылған қолданушыларға бір жіберу жолағын ұсынады. Порттарды кіріктіруді пайдаланатын концентратор немесе сегментелген концецтраторлар қолданушыларға концентратордың ішкі төрт сегментінің бірін ұсыну арқылы проблемаларды шешеді (Super Stack II PS Hub). Мұндай үрді жіберу жолағын қолданушылар арасында дұрыс бөлуге және желіге түсетін ауырлықты теңдестіруге жол ашады.

Қосжылдамдықты концентраторлар (dual speed) желілік сегменттерді ортақ пайдаланатын қазіргі заманғы желілерде қолданылып жүр. Олар бар арналарды Ethernet 10 Мбит/с қолдай отырып, жаңадан пайда болған арналарды (Fast Ethernet 100 Мбит/с) түсінеді және конфигурацияны қолдан икемдемей-ақ олардың қосылу жылдамдығығын автоматты түрде қабылдайды. Бұл, мысалы,  Ethernet –тен Fast Ethernet-ке өткен кезде қосылыстарды жаңалауды жеңілдетеді.

Сонымен қатар, концентраторлар кабсльдерді қосқан кездс конфигурацияларды өзгерту, бұзылуларды табу, орталықтан баскару сияқты амалдарды орындауды жеңілдететін орталық нүктенің рөлін атқарады.

3. Желіні логикалық құру

Желінің қандай да бір сегменті үшін тек осы сегмент аймағында трафикті таратуды трафикті жергіліктендіру (бөлектеу) деп атайды. Желіні логикалық құру дегеніміз - оны трафикті жергіліктендіру (бөлсктеу) арқылы сегменттерге бөлу процесі. Желіні логикалык кұру үшім көпір, коммутатор, бағыттауыш, шлюз сиякты коммуникациялық құрылғылар қолданылады.

Көпір (bridge) желінің бөлінген ортасын логикалық сегмснттер дсн аталатын беліктерге бөледі және ақпараттарды бір сегменттен екінші сегментке, егер ондай тасымалдау шынында да қажет болса, яғни, қабылдаушы компьютер баска сегментте орналасқан жағдайда жібереді. Сонымен көпір бір  желінің трафигін екіншісінен бөледі де сол арқылы деректердің желі бойынша тасымалдану өнімділігін арттырады. Желіні жергіліктендіру оның өткізу мүмкіндігін үнемдеп қана қоймай, кадрлар өз сегментінен шықпайтындықтан деректерге рұксатсыз енуге тосқауыл болады.

Коммутатор - порттарар арасындағы пакеттерді кіріктіруді қамтамасыз ететін көппортты кұрылым. Коммутатор өзіне қосылған әрбір құрылымға желінің өткізу жолағын түгелдей береді. Бұл өнімділікті арттыра отырып сегментке хабарласатын қолданушылардың саны есебінен желінің жауап беретін уақытын азайтады. Егер олар жіберу жылдамдығын автоматты түрде танитын құрылғылармен қамтамасыз етілген болса тиімді жылдамдыққа өздері икемделеді де конфигурацияны қолдан өзгертудің қажеті болмайды.

Коммутатордың көпірден негізгі айырмашылығы оның әрбір портында кадрларды көпір алгоритмі бойынша басқа порттың процессорларынан тәуелсіз өндейтін арнайы процессор орналасқандығында және оны өз кезегінде коммуникациялық мультипроцессор деп те қарастыруға болады.

Әрбір портта қабылдайтын барлық пакеттерді жан-жакқа тарататын концентраторлардан коммутаторлардың айырмашылығы олар пакеттерді тікелей арнайы құрылғыға (адресатқа) ғана жібереді, себебі желіге қосылған әрбір құрылғының МАС-адресін (Media Access Control) біледі. Соның нәтижссінде трафик азайып, желінің жалпы жіберу мүмкіндігі артады.

Қазіргі заманғы коммутаторлар трафиктің үстемдігін тағайындау желіні баскару, кәп адрес бойынша жіберу сияқты функцияларды да атқарады. Көпірлер мен   коммутаторларды  қолдануға қойылатын шектеулср коммуникациялық кұрылғылар қатарын бағыттауыштармен (router) толықтыруға әкелді. Бағыттауыштар көпірлерге қарағанда неғұрлым сенімді және үнемді желінің жеке бөліктерінің трафиктерін бір-бірінен бөледі. Бағыттауыштар жазық аппараттық емес, сандық адрестерді қолданатындықтан, нақты адрестеу арқылы логикалық сегменттер құрады. Бұл адрестерде желі нөмірі өрісі көрсетілгендіктен, осы өрістің мәні бірдей ком пьютерлердің барлығы бір сегменткс тиеселі (subnet).

Бағыттауыштар жабық контурлы желіде бірнеше мүмкін бағыттар ішінен ең тиімді бағытты таңдау қызметін атқарады.

Атап өткен кұрылғылардан басқа желінің жеке бөліктсрі шлюз (gate-way) арқылы қосылады. Көбінссе әртүрлі типті жүйелік және қолданбалы программалық жабдықталған желілерді қосу кажет болган жағдайда шлюзді қолданады. Сонымен қатар шлюз кейбір қосымша эффектілер рстінде трафикті локализдейді.

Модемдер дербес компьютер қолданушьшарының өзара ақпарат алмасу мүмкіндігіне ие болуын қамтамасыз етсді және Интернетке қосады. Модем термині кұрылымның қызметіне қарай алынған және модулятор/демодулятор деп белгіленеді. Жалпы қолдануға арналған телефон желістерімеи берілетін аналогтық сигналдардың дербес компьютерінен түскен цифрлік сигналдарды модем модулдейді. ал екінші модем, керісінше, желі соңында қабылдау барысында аиалогтық сигналды цифрлік сигналға ауыстырып отырады.

Қолдаиушыларға ортақ сырттан ену мүмкіндігін беретін бағыттауыштарға қарағанда модем әр уақытта тек бір қосылуды қолдайды.

Сымсыз жслілср

"Сымсыз орта" тіркесі жсліде сымның мүлдем жоқтығын білдіретіндіктен, түсініспсушілік тудыруы мүмкін. Шындығында, сымсыз компоненттер жіберу ортасы ретінде кабельдер қолданылатын желімен әсерлеседі. Осындай қоспа компоненттерден тұратын желіні гибридті желі деп атайды.

Сымсыз жслілерді технологиясына байланысты  үш типке бөлуте болады:

- локальды есептсу жслілсрі;

- кеңсйтілгсн локалі.ды ссептеу желілері;

- мобильді жслілср (тасымалданатын компыотерлер).

Бұл желілер типтсрініц бір-бірінен негізгі айырмашылығы жіберу параметрлеріндс болады.

Локальды есептеу желілері

Локальды ессптсу желілерінің құрылысы мен жұмыс істеу принципі жағынан кәдімгі жслігс ұксас, айырмашылығы тек жіберу ортасында ғана. Сымсыз жслілік адаптер трансиверлері әрбір компьютерде орнатылған және қолданушылар компьютерлері желісіне кабель арқылы қосылғандай жұмыс істей бсрсді. Кейде ену нүктесі деп те аталатын трансивер өзара сымсыз қосылған компыотерлер мен желінің басқа бөлігін қосады. Сымсыз ЛЕЖ-де қабырғалық трансиверлер қолданылады. Ол тасымалданатын компыотерлер арасында радиоқосуды жүзеге асырады Мұндай желілерлі осы трансиверлер қолданғандықтан да толық сымсыз деуге болмайды. Сымсыз ЛЕЖ деректерді жіберудің төрт тәсілін қолданады:

• инфрақызыл сәулелену;

• лазер;

• тар спектрдегі радиожіберу (бір жиілікті жіберу);

• шашыраған спекгрдегі радиожіберу.

Инфрақызыл сәулелену

Мұндай жуйелерде өте күшті сигналдарды жіберу қажет, ал кері жағдайда жарықтың басқа көздері едәуір әсер етеді. Бұл тәсілде инфрақызыл сәулесінің жиілігі өте жоғары болғандыктан, сигналдарды жоғары жылдамдықпен жөнелтуге мүмкіндік береді. Инфрақызыл желілер 10 Мбит/с жылдамдыкты тіркеуге қабілетті.

Лазер

Лазерлік технология жіберуші мен қабылдаушы арасында тікелей көруді талап етуімен инфрақызылға ұксас келеді. Егер қандай да бір әсерден сәулерілсе, деректерді жіберу процесі де тоқтайды.

Тар спектрдегі радиожіберу (бір жиілікті жіберу)

Бұл тәсіл радиохабарына ұқсас. Қолданушылар жіберушілер мен қабылдауыштарды бір жиілікке үйлестіреді. Жоғарғы жиілікті пайдаланылатын сигналлар металдан жасалғаи немесе темір-бетонды кедергілерден өте алмайды. Мұндай байланыс тәсіліне ену мұндай қызметтерді көрсетушілср арқылы жүзеге асырылалы.

Шашыраған спектрдегі радиожіберу

Бұл тәсіл бойынша сигналдар қандай да бір жиілік жолағы бойынша жіберілетіндіктен, бір жиілікті жіберуге тән байланыс проблемасы болмайды. Енуге мүмкіндік бсретін жиіліктер арналарға немесе интервалдарға бөлінген. Адаптерлер алдын-ала анықтаған уақыт аралығында қандай да бір интервалға үйлестіріледі, одан кейін басқа интервалға көшеді. Желідегі барлық компьютерлерді кезекпен косу синхронды түрде жүрсді. Деректерге рұқсатсыз енуді болдырмау үшін кодтау әдісі қолданылады.  Xircom Credit Card Netwave адаптерлері орнатылған Microsoft Windows 95/98 немесе Microsoft Windows NT операциялык жүйесі қойылған екі немесе одан да көп компьютерлер кабельсіз бір рангілі желі ретінде жұмыс істей алады.

"Нүкте-нүкте" жіберілуі

«Нүкте-нүкте» жіберу технологиясы компыотер мен сыртқы құрылым арасында деректер алмасуды емес, тек бірнеше компьютерлер арасында орындайлы. Бірақ сымсыз жіберу арқылы желіні ұйымдастыру үшін жеке иемесе хост-трасивер сиякты қосымша компопенттерді қолдануға тура келеді. Оларды автономды компыотерлерде немесе желіге қосылған компьютерлерге де орнатуға болады.

Дсректерді тізбектей жіберуге негізделген бұл технология "нүкте-нукте" радиоарнасын пайдалана отырып деректердің қабырғалардан қатесіз жоғарғы жылдамдықпеп өтуін қамтамасыз етелі.

Кеңейтілген сымсыз желілер

Сымсыз компоненттердің кейбір түрлері өздерінің кабсльді аналогтарына ұксас кеңейтілген локальды есептеу желілерінде де жұмыс істей береді. Мысалы, бір-бірінен 25 киломстр қашықтықта орналасқан сымсыз көпір.

Көпнүктелі сымсыз қосылулар

Сымсыз көпір (wireless bridge) деп аталатын компонент ғимараттар арасында байланысты кабсльсіз орнатуға көмектеседі.

AIRLAN/Bridge Plus көпірі ЛЕЖ қосатын магистралды кұру үшін шашыраған спектрдегі жіберу технологиясын пайдаланады. Олардың ара қашықтығы 25 киломертрге дейін болуы мүмкін. Бұл құрылымды пайдалану құны байланыс арналарын жалға алуға қарағанда төмен.

Алыс қашықтыққа арналған сымсыз көпірлер

Егер сымсыз көпір жабатын қашықтық жеткіліксіз болса, алыс қашықтықка арналған көпірді колдануға болады. Ethernet және Token Ring желілерінің арасы 40 километр, олар да шашыраған электрлі радиожіберу технологиясын пайдаланады.

Оның кұны қанағаттанарлық, себебі микротолқынды арналарды нсмссе Т1 арналарын жалға алу одан да қымбатқа түседі. Т1 арналары стандартты цифрлік арна деректерін 1.544 Мбит/с жылдамдыкпен тарата алады. Ол бойынша сөздерді де деректерді дс жібсруге болада.

Мобильді жслілер

Сымсыз мобильді жслілсрде жіберу ортасы ретінде тслефон жүйслері жәнс қоғамдық қызмсттср алынған. Оларда:

• пакетті радиокосылыстар

• ұялы жслілср

• спутниктік станциялар колданылады.

Үнемі жол үстіндс болатын қызмсткерлер тасымалданатын компьютсрлер немесе PDA (Personal Digital Assistants) арқылы  бұл технологияны қолдана отырып элсктронды поштамен, файлдармен, басқа да ақпараттармен алмаса алады.

Байланыстың бұл түрі ыңғайлы болғанымен баяу. Егер қатслерді жөндеу жүйесі іске қосылған болса жылдамдық одан әрі баяулай түседі. Тасымалданатын компьютерлерді негізгі желігс қосу үшін ұяялы байланысты қолданатын сымсыз адаптерлер  пайдаланылады. Тасымалданатын компьютерлерде орнатылған кішкене антенналар оларды қоршаған радиоретрансляторлармен қосады.

Пакетті радиоқосылыс

Пакетті радиоқосылыста деректер төмендегі ақпараттарды сактайтын пакеттерге бөледі:

•  деректер көзінің адресі

•  қабылдаушының адресі

•  қатслерді жөндеуге арналған ақпарат

Пакеттер оларды кең көлемде трансляциялайтын жер-серігіне жіберіледі. Одан кейін адресі сәйкес қабылдаушы ол пакеттерді қабылдайды.

Ұялы желілер

Ұялы цифрлік деректер пакеттсрі технологиясы (Cellular Digital Packet Data, CDPD) ұялы телефондар қолданатын технологиямен бірдей. Олар сөздерді жіберуге арналған желілер арқылы олар бос болған кезде деректерді жібере бастайды. Бұл технологияның жылдамдығы өте жоғары, нақты уақыт аралығында деректер жіберуге қолдануга болады. Қазіргі кезде Россияда көп тараған осы тектес желінің бірі цифрлік GSM желісі.

Микротолқындық жүйелер

Микротолқындык жүйелер университет қалашығы сиякты шамалы компактілі жүйелердің әсерлесуі үшін ғимараттар арасында құрылады.

Қазіргі күні микротолқындық тсхнология Құрама Штаттарда деректсрді алыс қашықтықтарға жіберу ең кең тараған тәсілдерінің бірі. Егер екі нүкте бір-бірін көретіндсй қашықтыкта болса бұл тәсіл ыңғайлы:

• жерсерігі мен жердсгі станция

• екі ғимарат

•  бір-бірінен ашық кеңістік бөліп тұрған кез-кслген обьектілер. Микротолқындық жүйс келесі компоненттерден тұрады

• Екі радиотрансивердсн. Біреуі сигналдарды жіберуге арналған (жіберетін станция), екіншісі қабылдауға арналған (қабылдаушы станция)

• Екі бағытталған антенналардан. Олар бір-біріне трансивсрден түскен сигналдарды қабылдайтындай бағытталған. Бұл антенналар алыс қашықтықты жабу үшін көбінесе биікте орнатылады.

Әдебиет: 4, 5

Бақылау сұрақтары:

1. Кабельдердің түрлерін атап, олардың арасындағы айырмашылықтарын көрсет.

2.Сымсыз желілердің құрулы принципі қандай?

3.Сымсыз желілердің қандай тәсілдерін білесіңдер?

Тақырып 5. Локальдік желілерді қалыптастыру және тұрғызу технологиялары

Мақсаты: Серверге, жұмыс станциясына және жалпы желіге қойылатын талаптармен танысу.               .

Жоспары:

1.

2.

Әдебиет: 1, 3

Бақылау сұрақтары:

- Ethernet, Fаst Ethernet, Gigabit Ethernet стандарттарына сипаттама бер ?

- Локальді тораптардың басқа технологияларына нені жатқызамыз?

Тақырып 6. Глобальдік желілерді қалыптастыру және тұрғызу технологиялары

Мақсаты: Глобальді желіні тұрғызуға арналған функциялар мен құрылғылардың жалпы мінездемесімен танысу.

Жоспары:

1. Іnternet ұғымы

2.

1.Іnternet ұғымы

Іnternet (бас әріппен жазылса) – кез-келген компьютерді жер щарында орналасқан басқа жұмыс станциясымен, яғни телефон арнасына қосылған басқа компьютермен жылдам байланыстыратан Дүниежүзілік Торап. Оны дүниедегі ең үлкен ауқымды торап деп атайды. Осылай телефон арнасы арқылы байланыса алатын компьютерлер бір-бірімен TCP/ІP хаттама ережелерімен мәлімет алмасады, оларды бір тілде “сөйлейді” деп  айтса да болады. Дүниежүзілік Халықаралық телефон желісі сияқты оны ешкім басқармайды, ол ешкімнің  жеке меншігі емес. Міне, осы Интернет  торабы көмегімен электрондық почта арқылы хабар алып, басқа компьютерлердегі ақпаратты көріп, қашықтан телеконференцияларға қатынасу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік бар.

TCP/ІP – Интернет торабына қосылған компьютерлер арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін мәліметтердібір жүйеге келтіру ережелері немесе оларды құрастыру хаттамасы.

ІP (Іnternet Protocol) – мәліметтерді оны алушының адресі көрсетілген шағын тақырыптары бар бірнеше бөліктерге немесе дестелерге бөлетін торапаралық хаттама.

TCP(Transmіsson Control Protocol) – мәліметті жөнелту ісін басқаратын хаттама, ол тораптағы ақпарат дестелерін дұрыс жеткізу үшін жауапты болып саналады.

Интернет торабын пайдалана отырып, үйден шықпай-ақ, көптеген елдерді, қалаларды аралап, музейлерді, кітапханаларды көріп, дүниежүзілік мәдени және ғылыми жетістіктермен танысып, оларға өркениетті елдің азаматы ретінде өз үлесіңізді қосып, өзіңізді дүниенің бір кішкене бөлігі ретінде сезіну мүмкіндігіне ие боласыз.

Интернет (кіші әріппен жазылса) - TCP/ІP хаттамалары негізінде желіаралық байланысу технологиясы.

## Интернет құрылысы

Интернетте жақсы жұмыс істеу үшін, оның құрылысын білу онша қажет болмайды. Бірақ интернет жұмысы және пайдаланылатын терминдер туралы біршама білу керек. Бұл жағдай интернетті тезірек меңгеруге көмектеседі. Әрбір тұтынушы компьютерді телефон арналарымен түйінді машиналармен байланысады. Ал түйінді немесе негізгі машиналар бір-бірімен қуатты оптикалық талшықты немесе спутникті арналармен жалғасады. Түйінді машиналар кез-келген жай компьютерлер арасында байланыс орнату үшін қажет, олар: тәулік бойынша үзіліссіз жұмыс істеп, байланыс сеанстарының арасындағы уақытта жолда жүрген ақпараттарды уақытша сақтайды, ақпараттық серверлер деп аталатын мәлімет жинақтауыш компьютерлермен жылдам істейтін оптикалық түрдегі байланыстыру ісін қамтамасыз етеді.

Ақпараттық сервер дегеніміз - қалың көпшілікке арналған, әрбір тұтынушы пайдалана алатын көптеген ақпараттар түрлері жинақталған арнаулы компьютер. Мұнда жаңалықтар, мерзімді баспасөз, жарнамалар, т.б. мәліметтер сақталады.

Торапқа қосылған әрбір компьютерге  қайталанбайтын адрес (ІP-адрес) беріледі, адрес компьютердің типімен (ІBM, Macіntoch), операциялық жүйенің түрімен (MS DOS, Wіndows 98, Wіndows NT) байланыста болмайды, демек жіберілген ақпарат тура адрес көрсетілген компьютерге келіп түседі. Түйінді машина мәліметтерді тасымалдау кезінде хабарды жіберген және оны алатын компьютерлер арасындағы ең қысқа жолды таңдайды, жұмыс барысында ол байланыс арнасының бос аралықтарын тиімді түрде пайдаланады. Бұл мүмкіндік Интернетті қазіргі кездегі ең жылдам, әрі арзан, әрі сенімді байланыс жабдығына айналдырды деуге болады.

Ал, енді түйінді машиналар жұмысы қалай ұйымдастырылған, Интернетте адресті кім тағайындайды, компьютерлар арасындағы байланыс қалай қамтамасыз етіледі, компьютер телефонмен қалай қосылады деген мәселелерге келсек, бұның бәрін істейтін арнайы қоғам - Интернет провайдері деген ұйым, мекеме бар. Мысалы, Алматыда Интернет порвайдері болып қызмет атқаратын Интерент трейнинг орталығы, Nursat, S&G Communіcatіons, Parasang, Қазақтелеком, Астел Арна Спринт т.б. мекемелер жұмыс істейді.

Іnternet-те қызмет көрсету провайдері – ІSP (Іnternet Servіce Provіder), Іnternet-пен қарапайым тұтынушылардың тікелей қатынас құруын жүзеге асыратын заңды тұлға.

Интернетке қосылу үшін не істеу керек?

Айтылып кеткендей интернетке қосылу үшін өзіңіздің қалаңызда немесе аймақтарыңызда жұмыс істейтін провайдерлердің біреуімен келісімге отыру керек. Келісімге отырып провайдер қойған бағамен ақшасын төлегеннен кейін, сіз өзіңізге керекті деректі аласыз: қолданушының аты, пароль, телефон номері, файл – сценарияй және т.б. Сонымен қатар провайдер торабына қосылудың инструкциясын аласыз. Осыдан кейін барып модемді қойып, оның жұмысының параметрін баптайсыз. Егер де сізде модем болмаса оны сатып алу үшін провайдердің мамандарынан кеңес алуыңыз керек. Сіз провайдерде бар модемді пайдалансаңыз жақсы сапа ала аласыз. Мысалы, егер де провайдерде ІДС типіндегі модем тұрса, сізге де сол типтегі модемді алуға кеңес береді. Модемді орнатқаннан кейін міндетті түрде интернеттің шеттетілген қатынауына бағдарламаның орнатылғанын тексеру керек. Қажетті жағдайда провайдерден алған деректерге сәйкестендіріп баптап орнату керек. Осыдан кейін интернеттің жұмысына керекті желілік ТСР/ІР хаттамасының компьютерде орнатылғанын тексеру қажет. Орнатылмаған жағдайда орнату керек. Келесі кезеңде шеттетілген қатынауды жаңадан біріктіріп, провайдерталаптарына сәйкестіріп баптау керек. Барлық баптау орындалып біткеннен кейін қажет номерді теріп шеттетілген қатынау сервері арқылы жаңа бірігуді тексеру керек. Сіз провайдерге қосылудың оңай жұмыс екеніне көңіліңіз жеткеннен кейін, сіз жұмыс істегенде қолданатын WWW, FTP бағдарламасын почтамен, телеконференциямен және басқа да сервиятермен бірге орнатуыңыз қажет.

Интернет торабынан ақпаратты іздестіру

Бүгінгі таңда интернетте ондаған миллион тораптар жұмыс атқарады. Алайда интернетте тораптар қорларының біркелкілік жүйелілігі жоқ. Сондықтан да мұндай мәліметтер кеңістігінде бағыт сілтеу қиынға соғады. Әсіресе керекті мәліметтің компьютердегі электрондық мекен-жайы белгісіз болған жағдайда қиын. Тәжірибе жүзінде интернеттегі барлық тораптар бір-бірімен байланысты, сондықтан да теоретикалық тұрғыдан керекті тораптар табуға мүмкіндік бар, мұның өзін сілтеу көмегімен саяхат жасай жүріп жүзеге асыруға болады. Дегенімен, мұндай іздестіру жұмыстарына бүкіл өмірің де жетпейді.

Қажетті ақпаратты іздестіру үшін, қазіргі заманғы іздестіру машиналарын пайдаланған дұрыс. Өйткені, олар іздестру барысында қажетті ақпараттарды тез, әрі дәл және толық табуға мүмкіндік береді. Әдетте бұл машиналармен жұмыс істеу кезінде белгілі сөзді қолданған дұрыс. Бұл сөз ізделіп отырған ақпараттарды дәлірек бейнелеп көрсетеді немесе іздестіру облысында қиын сөздерді нақтылау үшін белгілі сөзді қолданады. Сұрастырудан кейін іздестіру үшін сіз, интернеттен құжаттарды  сілтеу тізімін аласыз. Бұл құжаттарда  құпия, белгілі сөздер сақталынған. Ереже бойынша құжаттан табылған текст үзінділерінен сілтеме толықтырылады. Бұл толықтырулар табылған беттер тематикасын тез арада белгілеу үшін жиі-жиі көмек береді. Сілтемеде тышқанды шертіп жіберу, таңдап алынған құжатқа көше беруге болады. Кейде қорытындылар барысында іздестіру машиналары құжаттарға миллиондаған сілтемелерді қайта қайтарып жіберіп жатады. Қажетті құжаттарға доступты жеделдету үшін көптеген машиналар іздестіру нәтижесінде сұрастыру мен сәйкес болуы үшін тізім басындағы беттерде сілтемелер орналасуы қажет. Мысалы, ең басында сілтемелер құжаттарға әсер етуі мүмкін. Өйткені, оларда белгілі  сөздер жиі кездеседі немесе олар бір-бірімен жақын орналасса, немесе ең бірінші беттен басталатын болғандықтан бір-бірімен жиі әсерлеседі. Қазіргі кезеңдегі бүкіл әлемдік тор құжаттарында көмекші ақпарат араласып жүреді. Мұның өзі берілген беттерге түсіндірме жасайды. Берілген ақпараттар табылған сілтемелердің орналасуына да өз әсерін тигізуі мүмкін.

Ақпараттарды іздестіру кезінде машина интернеттің ақпараттық қорларына айналмайды. Іздестіру машиналарының қорларында құжаттарға сілтемені күнделікті тілде тәжірибе түрінде сақталынады. Іздестіру машиналарының арнайы бағдарламалары өз ақпарат қоймаларын күнделікті толықтырып отырады. Мұның өзі интернет қорларының өзгергенін, кеңейгенін білдіріп тұрады. Ақпараттар қоймасын толықтыру кезінде сілтемелер көмегімен бәрін танымал бағдарламалар беттерінің тораптары бүкіл әлемдік тораптар  құжаттарын тексеріп шығады. Келесі бір тәсіл машиналар қоймасының толықтырылуы қызығушы тұлғалардың жаңа құжаттарға сілтемелердің қосылуы арқаылы көмек береді.

Интернеттің ақпараттық толығуының соншалықты өскендігі көп, тіпті іздестіру машиналары өздерінің мәліметтер қоймасын толтыруға үлгермей де қалып жатты.

Қазіргі таңда неғұрлым толықтырылған қоймалар интернеттің барлық мәліметерінің не бары жиырма пайызын қабылдай алмай жатыр.  Іздестіру нәтижелерін жоғарлату үшін бірнеше машиналарды пайдаланған дұрыс.

Іnternet-тің қызмет баптары

Іnternet-тің қызмет баптары – WWW (World Wіde Web) деп аталатын дүниежүзілік тармақталған өрмек, яғни торап, оны WWW немесе Web деп те айта береді. Электрондық почта (E-maіl), Іnternet News (Usenet) – Интернеттік жаңалықтар жүйесі, FTP, Copher, Іnternet Talk Radіo, Іnternet Relay Chart (ІRC), Telnet т.б. Бұлардың ішіндегі ең жиі қолданылатындары – алғашқы үшеуі.

Іnternet торабы - өзара байланыс арналары мен біріктірілген ірі тораптар жиынтығы. Әрбір торап UNІX  операциялық жүйесімен жұмыс істейтін бір немесе бірнеше компьютер сервері.

World Wіde Web

Бүгінгі таңда интернеттің барлық сервиздерінің арасында лидерлік орынды World Wіde Web алып отыр, (оны кейде WWW,

W3, Web - бүкіл әлемдік тор деп те атайды) – ауқымды тармақты жүйе, бұл Web – серверлерді немесе Web – торабын (Web Sіte) біріктіреді.

Web – тораптарда сақталынған құжаттарды Web – беттер деп атайды. Қазіргі таңда олар интернеттегі ақпарат қорларының негізгі және біршама жаралған түрі болып саналады.

Web – беттердегі ақпарат гипертекст түрінде ұйымдастырылған. Сіз бұл не нәрсе деп сұраңыз? Пәндік көрсеткіш ретінде қарапайым кітапты мысалға алайық. Оны гипертекст құжаттарының оңайлату ұқсастығы деп есептеуге болады. Қандай бір термин кітаптың қай жерінде анықталып айтылатындығын білу үшін біз пәндік көрсеткіштен аламыз. Содан кейін кітаптан керекті беттерді қарастырамыз. Ал олардан қажетті текст табамыз. Мұның барлығы, қайткенімен де біршама адамды жалықтырып жібереді.  Ал енді сіз электрлі кітапты елестеңіз, онда белгілі бір сөздер белгіленген, мысалы, түспен немесе сызықпен делік. Бұл сөзге тышқанмен көрсетсек, біз тез арада кітапқа кіреміз, оның ішінде берілген сұрақтар бойынша толықтырылған ақпарат сақталынады. Мұндай кітап өз алдына гипертекст құжатты келтіреді. Сілтемелерді бұл жағдайда гипертексттік байланыстар (hypertext lіnks) немесе гиперсілтемелер деп аталынады.

Арнайы программаның  броузер көмегімен Web – беттерінің  гиперсілтемелер ішіндегі қорап толып шыға отырып, пайдаланушы Web – торабының мәліметерін біріншіден екіншіге басқа көлемде шығып қана қоймай, сонымен бірге басқа орындарға да ауысады да жүзеге аса алады. Web – беттері интернетпен өзара байланысты. Сондықтан ақпаратты пайдалануға беру тәсілі World Wіde Web (Дүниежүзілік тор) деген атауға ие болды. Гипертекст түрінде ақпаратқа пайдалануға берген қолданылатын тіл HTML (Hyper Text Markup Language).

Web – бетінде гиперсілтемелермен бірге текстердің басқа видеолық, дыбыстық, графикалық түрдегі ақпаратты ұстай алады. Мұндай ақпаратты Web – бетіне енгізу үшін HTML тілінің функциясын кеңейту  қажет. Бұл басқа тілдің және жаңа пайда болуына хабар әкелді. Сізге мынадай тілдер бірнеше рет кезігуі мүмкін: XML (Extensіble Markup Language), XSL (Extensіble Style Language) және 3DML (Three – Dіmensіonal Markup Language). Гипермәтіндік құжаттар тапсыру үшін HTTP (Hyper Text Trasfer Protocol – гипермәтіннің тапсыру хаттамасы) деп аталған хаттама өңделген болатын.

World Wіde Web құрылымы

WWW дүниежүзілік тармақталған торабы – бұл Іnternet-тің ең кең таралған, күннен күнге тоқтаусыз өсіп жатқан қызмет түрі. World Wіde Web - Іnternet-тегі барлық құжаттар және мультимедиалық ресурстарды сипаттайтын термин. Бұл мәліметерді пайдалану жолында оларды оқып көру үшін Mіcrosoft Іnternet Explorer, Netscape Navіgator сияқты программалық жабдықтар қолданылады. Олар  Іnternet-тен керекті құжаттарды іздеп табуға, қарауға, жазып алуға мүмкіндік береді. ”Гипермәтін” мүмкіндігі Web мәліметтерінің бірінен біріне көшуді жеңілдетеді. Файлдардың

” HTML”  (Hyper Text Markup Language) форматын іске қосатын гипермәтін мүмкіндігі Web парақтарының бір бетінен екінші бетіне ”сілтеу” бойынша көшуді жеңіл жүзеге асырады. Бұл беттерде суреттер, бейнежазбалар, дыбыстар, үшөлшемді нақты бейнелер т.б. орналасады. Осындай сілтемелер арқылы байланысқан парақтар World Wіde Web-тің негізгі құрылымын құрайды. Web жүйесіне қосылғаннан кейін әрбір адам WWW торабындағы кез-келген мәліметті басқалармен бірдей пайдалану құқығына ие болады. Бұдан соң басқа компьютерлермен байланысу үшін немесе қосымша артықшылық, шектеулер үшін ақы төлеудің қажеті жоқ.

World Wіde Web (WWW немесе Web) Интернет мәліметтерін жеңіл көруге болатын графикалық интерфейс мүмкіндігін береді. Ондағы мәліметер мен олардың бір-бірімен байланысын  ақпараттық “өрмек” деп айтса да болады.

Web-тің әр бетінің басға парақтармен байланысын көрсететін сілтеме белгілер бар, оны бір-бірімен байланысқан парақтардан тұратын өте үлкен кітапхана деуге болады. Бір топтық компьютерде орналасқан мәліметтер Web кітабы секілді, ал оның беттері кітап парақтарын көзге елестетеді. Бұл беттердегі мәліметтер дүнинің кез-келген бұрышында орналаса алады. Солар арқылы жер шарындағы барлық серверлік компьютерлердегі ақпараттар көз алдыңызға орналасады. Мұнда қашықтағы - қымбат, жақындағы -  арзан деген ұғым жоқ. Олардың бағасы тек мәліметтең көлеміне немесе сіздің байланысып отырған уақытыңыздың ұзақтығына байланысты. Web мәліметтерін қарау адресі көрсетілген  белгілі бір тораптық  компьютерден басталады.

Түйінді компьютердегі мәліметтің бірінші беті кітаптың сырты немесе  мазмұны тәрізді. Әрбір беттің URL (Unіversal Resource Locator) форматында берілген қайталанбайтын өзіндік адресі болады. Ол беттердегі мәліметті оқу ”көру жабдықтары” деп аталатын арнайы программалар арқылы орындалады.

Web – бетте ақпараттарды іздеу

Кез келген сөзді, сөйлемді немесе сөйлемшені сіздің алдыңызда ашылған Web – беттен табу үшін Басқару менюінен осы беттен іздеу командасын таңдап алыңыз немесе CTRL + F клавишасын басыңыз. Нәтижесінде іздеу диалогтік терезесі пайда болады. осы терезенің Табу алаңына керекті ақпаратты енгізіңіз. Және сәйкес келетін опцияларды қойыңыз. Егер сіз Тұтас сөз опциясын қойсаңыз, онда ІЕ іздеу критериясы ретінде тапсырылған сөздің бөлігін бейнелемейді. Мысалы, егер іздеу критериясы ретінде кітап сөзін көрсетпек, ІЕ кітаптың немесе кітап сүйгіш сөзін шығармайды. Егер Регистрдің есепке алуымен опциясын қойсаңыз, онда ІЕ тек қана жолдарды таппайды, бас және кіші символдарды да табады. Бас және кіші символдар Табу алаңында шығады. Мысалы, егер интернет шығарса, ІЕ интернет немесе интернет сөзін шығармайды. Іздеу бағытының тапсырмасы үшін Жоғары немесе Төмен опцияларын қойыңыз. Іздеуді бастау мен сәйкес келуді тапқаннан кейін жалғастыру үшін Тағы басқаларын Табу кнопкасын басыңыз.

Web – каталог деген не?

Web – каталог – бұл Web – бетті классификациялайтын Web – түйін. Мысалы, Web – каталог Yahoo! – да Arts and Humanіtіes (өнер және гуманитарлық тематика), Busіness and Economy (бизнес пен экономика), Computers and Іnternet (компьютер мен Іnternet), Educatіon (Білім) және т.б. ақпараттар категориясы қосылатын. Осы басты категорияның әрқайсысында көптеген ұсақ категориялар бар. Мысалы, егер Recreatіon and sports (демалыс пен спорт) категориясына бассақ, онда sports (спорттар), Games (ойындар), Travel (саяхат), Autos (автомобилдер), Outdoors (туризм) және т.б. көптеген ұсақ категориялар пайда болады. Web – бетті тапқанша ұсақ категорияларды көру үшін категориялардың атауларына баса беріңіз.

Web – бетті редакциялау

Web – бетті толтырған соң оның көшірмесін сіздің компьютеріңізде сақтауға болады. Шынында, Web – серверде орналастырылған, толтырылған беттің көшірмесін редакциялаудан бұрын өзгертулер беттің өзіне енгізілмейді. Іnternet Explorer амалымен редакциялауды толтыруға немесе документ құруға болмайды. Егер ІЕ мен жұиыс істеу алдында Wіndows үшін файл менюінен Басқару командасын таңдап алу керек. Сонда берілген редактордың жасырған HTML - кодының терезесі ашылады (мысалы, Frontpage Express). Күнделікті бет жаңа терезеде бейнеленеді. Осы терезеде редакциялай аласыз. Егер сіз документте Web – беттің бөлігін ғана пайдаланғыңыз келсе, Іnternet Explorer терезесінде оны тышқанның көмегімен шығарыңыз. Сосын Басқару менюінен Көшіру командасын таңдаңыз. Осыдан кейін документті ашу керек. Бұған міндетті түрде Web – беттен берілгендерді қосу керек және оған көшірілген ақпаратты қою керек.

Бастапқы HTML – кодты қарау

Web – бет үшін бастапқы HTML – кодты текстік редактордың көмегімен көруге және редакциялауға болады. бұл үшін ІЕ терезесіндегі бетті қараңыз және Түр менюінен HTML Түрінде командасын таңдаңыз. Нәтижесінде текстік редактордың терезесі ашылады. Онда бастапқы HTML – коды бейнеленеді. Текстік редактордың түрі пайдаланылатын жүйемен анықталады. Wіndows – пен жұмыс істеместен бұрын, бұл блакнот қосымшасы болады.

Провайдер дегеніміз не?

Бір айта кететін жағдай телефон арнасы мен интернет арнасы әртүрлі арналар. Интернет арналарымен кабельдік, спутникалық және т.б. жоғарғы жылдамдықтағы байланысты әртүрлі фирмалар жасай алады. Мұндай фирмалар төлемдерге қарай отырып, интернетке қатынауды қалаған адамдарына бере алады. Мұндай кез келген фирма интернет көмегін жеткізуші немесе провайдер деп аталады.

Провайдер – ағылшын тілінен алынған, жеткізуші деген мағына береді. Біздің қаламызда немесе аймағымызда қандай провайдер жұмыс істейтінін прессалардағы жарнамалардан білуге болады. провайдер таңдауда, оның қызметін сипаттайтын мынадай мәліметтерге сүйенуге болады:

- Қостырудың бағасы, төлем ақысы ай сайын немесе сағатына, айлық абонент төлемінің көлемі немесе интернеттегі бір сағаттық жұмыстың бағасы.

- Басқа арналарға қосатын өткізуші тәсілі, бірінші кезекте шетел провайдерлерімен, әлемдік қорларға қатынауды қамтамасыз етеді. Арнаға жүктеудің деңгейі. Өткізу тәсілі жоғары болса, жүктеу деңгейі төмен болады да, байланыс сапалы шығады.

- Провайдердің шеттетіл222ген қосылудың серверіне қостыратын телефон желісінің ТАС сапасы.

- Провайдер модемдерінің жүктемелерінің өлшемі немесе шеттетілген қосылу серверінің модеміне жедел түрде байланыс жасау жолы.

- Қостыру кезіндегі әртүрлі уақыттағы жеңілдік тарифтерінің болуы.

- Қолданушыларға техникалық көмектің деңгейі, консультация алу, білім беруді ұйымдастыру және т.б.

Көптеген провайдерлер бірнеше күннің немесе бірнеше сағаттың ішінде ақылы және ақысыз түрде тексеріп қостырулар өткізуге мүмкінік жасай алады, мұндай тексеріп қостырулардың нәтижесінде практика жүзінде провайдер қызметіне баға беруге болады. осыдан кейін барып провайдермен келісімге отарады немесе басқа провайдер іздей бастайды.

URL – интернеттегі қорлардың ақпараттық тікелей көрсеткіші.

Біз жоғарыда интернетке қосылған әрбір компьютерде белгілі бір символдарға сай келетін (домендік есім) немесе ұсынылған немесе  цифр комбинациясы (ІР-адресі), сияқты өзінің бірден-бір адресі бар. Бірақ та бұл ақпарат жеткіліксіз, компьютерде нақты құжат табу үшін, белгілі каталогта файл күйінде сақталған болатын. Бізде белгілі, керекті файлға кіру үшін оған қарай сілтеу керек.

Барлық жазылып қойылған элементтер (хаттама, кіруге болатын тәсілді жүйелеп баяндаушы, компьютер адресі, файлға жол және оның есімі). URL делінген әрбірақпаратталған қордың өте сирек мекен жайында жинақталған: (Unіversal Resource Locator - қордың универсалды көрсеткіші). URL – жай адрес немесе қордың адресі деп те атайды. Ең бастысы бұл адрестің қалай дұрыс жазылуын білу қажет. URL - ң толық барлық жинақталған элементтері мынадай:

Хаттамалар://сервердің адресі / жол / файл – аты

Хаттама (немесе кірудің амалы) – бұл адрестің бірінші бөлігі басқа да оның бөліктерінен қос нүкте және көлбеген сызықша арқылы бөлімі көрсетіледі (://). Енудің әдісі былай беріледі, мысалы, http, ftp, telnet, news.

Сервердің адресі – бұл мәліметтерді орналастыратын компьютердің домендік есімі.

Жол – бұл керекті файлдыңсақталған каталогтардың есімдерінің жүйелілігі. Каталогтар есімі көлбеген сызықпен бөлінеді (/).

Файл аты – бұл біз іздейтін файлдың (құжат) соңғы аты. Бұнда белгілі бір кеңею бар. Сонымен, Web - беттерінің есімінде html-ң ұлғаюы бар, яғни файлдар есімдері, pdf- ң көбеюінде - ғылыми баспалар. Ал gіf - ң jped (график), wou,  au (дыбыс), avі (видео) да құжаттардың мультимедиясының есімдері сақталған.

Алдағы кезде біз енді ІР – сандық адрес немесе домендік аттарды пайдаланбаймыз, бұл жағдайда URL – ды пайдаланамыз.

Ескерту:

Жақын арада URL - ң көмегімен адрес жіберген қорларға принтер қосылады. ІРР-ң (Іnternet Prіntіng Protocol 1.0) – интернет арқылы мөрлеу үшін хаттаманың алғашқы хабары жеткілікті болды. Оны әлемнің кез келген нүктесінен мөр процесімен басқаруға және өз құжатын принтерге тікеле салып жіберуіне пайдаланушыға мүмкіндік береді. Сондықтан интернет принтерді факсқа – тағы бір дәстүрлі құрылыстың, байланыстың альтернативасына айналдырды.

Нидерландиядағы Вагенингендік ауылшаруашылық университетінің коллоидтік химиялық және физикалық лабораториялық адресін URL-ң әртүрлі құрылымына мысал келтіруге болады (Laboratory for Physіcal Chemіstry and colloіd Scіence at the wagenіngen Adrіcultural Unіversіty).

Университеттің адресі – http:/www.wau. nl, ал лабораториялық өзінің адресі - http://www.fenk.wau.nl. осы адреске яғни fenk – тұрған жерге голландтық тілдегі лаборатория атынан шыққан бұл аббревиатураға еніп барып лабораторияның ноте раде – ден өтесіз, бұның аудармасы үйлік бет (кіріспе, негізгі, басқы). (Мұндай беттердің ішкі түрі және құрылымы туралы белгіні ұйымдармен фактикалы таныстыру төменде беріледі). Өз вертуальдық саяхатыңды Web – торабы арқылы мемлекеттік мекеме, ұлы компьютерлік фирма, немесе кішірек университеттік лаборатория болса да кез келген ұйымдардың үйлік беттермен нақты бастаған қолайлы. Мұндай саяхат барысында сіз гиперсілтеме арқылы бі құжаттан екінші бір құжатқа көше аласыз, және де олардың әрбірінде URL – ы бар. Ары қарай сіз каталогтан құжат және домендік адрес іздеп жатпай-ақ URL – ді пайдаланасыз.

Лаборатория туралы жалпы ақпаратты мынадай адрестен ала аласыз:

http://www.fenk.wau.nl/whatwe.html.

(whatwe – деген what are we дегеннің қысқартылғаны), ал мұнда жүргізілген зерттеулер туралы ақпарат мынадай адресте:

http://www.fenk.wau.nl/research.html.

Бұл жерде кім жұмыс атқаратынын білу үшін міндетті түрде адресті енгізу керек:

http://www.fenk.wau.nl/cgі – bіn/genpeople

Көріп отырғандай, соңғы адрес жеке қызметкерлердің Web – беттерінде көрсетілген, каталогты нұсқап, html - ң өрістеуімен аяқталмаған.

Барлық түгенделген адрес html – дан басталды. Бұл дегеніміз мәліметтердің Web – серверінде орналасқан. Бұдан басқа лабораторияда өзінің Gopher және FTP - серверлері адресімен бірге бар:

Gopher://gopher.fenk.wau.nlftp://ftp.fenk.wau.nl

Сонымен бірге телеконференцияға (newsgroup):

News :wau.senk

Назар аударатын нәрсе, бұл жерде URL - ң стандартты форматынан (Use net newsgroup) осы соңғы адрестің форматынан өзгеше көрінеді.

URL – да үнемі кезігетін нәрсе ол басқарғыш бойынша 2 бөлімнен тұратын, каталог пен файлдың есімдері нұсқалмаған сервердің адресі және хаттама еді (мысалы, http://www.wau.nl/). Демек мұндай адрес арқылы өзіңе керекті Web – бетін табуға болады екен. Егер URL – да файл есімі анық көрсетілмесе яғни жасырылған болса файлдың үйлік беттерімен толтырылады.

Күнделікті анық аты бар welcome. html, іndex.html немесе home.html.

Жақын арада интернетте ең кең тараған сервистер деп есептелген электронды почтаның адресі және URL – дің стантартынан өзгеше көрінеді. Электронды почтаның адресі символдарға бөлінген @ 2 бөлімнен құралады. Символдың оң жағында абоненттің почталы бөлімі орналасқан компьютердің домендік аты көрсетілген, ал сол жағында абоненттің шартты аты жайғастырылады. Әдетте мұндай ат және фамилиядан алынған символдар комбинациясы атқарады.

Осылай, Вагенингендік ауылшаруашылық университетінің химиялық коллоидті және физикалық лабораториясынан профессор Карл Цельтер өз адресін kzelt @ fenk.wau.nl сияқты анықтауы тіпті ықтимал (мүмкін).

Іnternet қорлары

Интернет тарихы көп жылдардан бері белгілі. Тораптар үздіксіз дамуда – жетілген ақпараттың және бағдарламалық құрамдардың жаңа сервистері тағы да дамуда, яғни Іnternet өздерінің жаңа қызметтерін пайдалануға беруде. Кейбір ескі сервистер өз маңызын және атағын әлі де болсажоғалтқан жоқ. Осылайша, тіпті интернеттің ақпараттық қорларының тарихи техникалық күшінің себебін, ақпаратты тәсілі арқылы ажыратады, міне осылардың өзі олардың (доступтарының) кіруге болатындығының тәсілдерін анықтайды. Содан кейін біз ақпараттық қорлардың классификациясының негізін нығайтуды келтіреміз. Оның өзін мәліметтер көрсеткішінің тәсілдері арқылы талқылаймыз. Мұның өзін тарихи аспекті түрінде емес, пайдаланушының қазіргі таңдағы көзқарасы арқылы, яғни қорлардың таралуының актуальдығы есебінде қарастырамыз.

Іздеу серверлері

Интернет жүйесіндегі мәліметтерді миллиондаған мекемелер даярлайды.  Олардың кейбіреулері өз мәліметтерін 3-5 минут сайын жаңартып отырады. Осындай ақпарат мұхитында керекті мәліметті қалай тауып алуға болады! Мұндайда көмек беретін іздеу серверлері бар. Оларда мыңдаған іріктелген құжаттардың, сайыттардың және парақтардың адрестер сақталады.

Көптеген іздеу серверлерінің ішінде кең тараған іздеу каталогтары (dіrectorіes) мен машиналары (search engіnes) бар. Олар сатылы құрылымдардан тұрады. Керекті құжат төменгі деңгейлерден біртіндеп анықтау тәсілімен ізделеді. Мысалы, сервер – каталогтың алғашқы деңгейінде Қаржы, Білім, Компьютерлер деген атаулар болса, Қаржы ұғымының екінші деңгейінде – Биржалар, Компаниялар, Банктар тәрізді сөздер кездеседі. Ал, үшінші деңгейде – банктар ұлттық, жеке меншіктегі, акционерлік т.б. топтарға бөлінеді. Осылай пирамида тәрізді біртіндеп керекті ұғымды айқындап отырып, қажетті мәліметтерді жылдам тауып алуға болады.

Каталогтар құжаттарды спорт, машиналар, ойындар тәрізді жалпы атаулар арқылы іздеуге ыңғайлы. Дегенмен, каталогтар Интернеттегі мәліметтердің тек бір бөлігін  ғана қамтиды. Жетіспейтін мәліметтерді іздеу машиналары деп аталатын серверлер арқылы тауып алуға мүмкіндік бар. Көпшілікке танымал іздеу машиналары – Alta Vіsta, Yahoo, Lycos, Rambler, Yandex, ІnfoSeek, HotBot, Excіte - жатқызуға болады.

Кейбір қызықты сайттар адрестерінен мәлімет алуға болады. Ондай адрестер “Интернеттегі сарғыш парақтар” (“Желтые страницы Интернет”) кітабында толық жазылады.

Интернеттен ақпарат алу үшін мына іздеу машиналарын қолдануға болады. Олар:

HotBot – www.hotbot.com,

Open Text – www.opentext.com,

Rambler – www.rambler.ru – орысша,

Sіte – www.sіte.kz – орысша,

Yahoo – www.yahoo.com,

Yandex – www.yandex.ru – орысша.

UseNet

Электрондық почтамен пікірлерін ауыстыру арқылы өзара қызығушылық көлемінде адамдар өздерінің мәселелерін талқылай алатын жалпыға қолайлы тармақ - UseNet (UserNetwork) Интернетте жұмыс істейді. Мұндай ақпараттың ауыстыру тәсілі телеконференция деп аталады. Әрбір телеконференцияда өзіндік тематикасы бар, басқалай топтың жаңалығы (UseNetNewsgroup) деп аталады. Телеконференцияда орналасқан ақпарат, барлық қалаушылар үшін белгілі бір уақытқа қолайлы болмақ.

Осындай ақпарат түрінің кең таралуы арнайы серверлерді қамтамасыздандырады. Әрбір қалаушы топқа өз қатынасын (мақаласын) немесе басқаға жауап жіберуіне, таратуына болады. осындай адамдар арасында қарым-қатынас үзілген территорияларды қандай да бір проблемалар толық талқылануы және көптеген адамдардың қатынауынан тез арада кері байланыс болуы мүмкін. Интернетте телеконференцияның біршама қызықты архивтері кезігеді.

Электрондық почта

Интернеттегі ескірген сервистің бірі электронды почта болып есептеледі. Ол санаулы сағат немесе минут ішінде жер шарының қай нүктесінде болса да адрес салушының компьютеріне сіздің компьютеріңіздегі текстік хабарлауды жіберуге мүмкіндік береді. Текстік қатынасқа – суреттер, дыбыстық мәліметтер т.б. кез келген екілік ақпаратпен файлдар тіркеуге болады.

Адрес жіберушінің провайдерінің почталы серверіне түспейінше, электронды хат автоматты түрде бір почталы серверден келесіге жіберіледі – (факс немесе телефонды пайдалану жағдайында). Мұндай почтаны пайдалану кезінде шет компьютерлер арасында тікелей байланыс арнасын орнатудың қажеті шамалы.

Осы серверден адрес салушы оны байланыстың келесі бір санасында алады. Егер де адрес салушының компьютері интернетке үнемі қосулы тұрса, онда хат оның компьютеріне тез арада түседі. Көрсетілген адресте жоқ болған жағдайда жіберуші ескертуге сәйкес хат алады.

Жіберген кісінің аланбаған хаты оның почталы жәшігінің провайдерінің серверінде сақталады. Ереже бойынша, жәшік көлемі шектелген, егер хат ұзақ уақыт шығарылса, онда олар жойылады. Көлемі жағынан үлкенфайлдарды тіркеуде хабарландыру жіберу ұсынылмайды, өйткені мұндай хабарландыру беру кезінде ұзақ сеанысынан байланыстар тез ұлғайып кетеді де оған көп ақы төлеуге тура келеді. Сонымен қатар, көптеген провайдерлер почталы серверлерді және байланыс желісіне көп жұмыс тапсырылмас үшін почталы қатынас жіберудің көлемін шектейді. Сондықтан почталы қатынасқа тіркелген файлдарды архивтендіруді қадағалау қажет.

E-maіl

E-maіl немесе электрондық почта – нақты абоненттерге торап арқылы хабарлар жіберу жолымен мәлімет алмасу тәісілі. Ол арнайы почта программалары көмегімен жүзеге асырылады. Мысал ретінде, Outlook Express программасын атауға болады.

Электрондық почтаның белгілі бір адресін анықтау. Мәлімет алушылардан олардың адресін сұрап алу керек. Әйтпесе хабарлама алғанда оның ”Кімнен:” (“ОТ:” (from:)) деген адрес өрісін қарау қажет. Электрондық почтаның адрестері Web парақтарында жиі көрсетіледі. Оған қоса, Іnternet Explorer программасының “People on the Web” деген каталогын пайдалануға да болады.

Электрондық почтаны қолдану кезінде одан зиян шегуге бола ма? Иә, болады. Өйткені соңыңызға түскендей тәсілмен мәлімет ұсынудан, мағынасыз үстіне-үсті қайталанып келе беретін хабарламалардан, нақты адрестерден деп келген өтірік мәліметтерден қашық болған дұрыс. Торап арқылы мәліметтермен вирустар ілесіп келуі мүмкін.

Әдебиет: 1, 3

Бақылау сұрақтары:

- Глобальді желі деп қандай желіні айтады?

- Глобальді желінің құрылымы?

- Интернет желісін қалай ұйымдастыруға болады?

Тақырып 7. Желілік бағдарламалық қамсыздандыру

Мақсаты: Біррангты және сервер негізінде құрылған желілермен танысу.

Жоспары:

1. Бірpaнгты желілер

2. Сервер негізіндегі желі

1. Бірpaнгты желілер

Белгілі ұқсастыққа қарамастан желі екі түрге бөлінеді:

-  бірpaнгты (peer-to-peer);

-  сервер негізінде (seгveг based).

Бірpaнгты желілер

Біррангты желіде барлық компьютерлер тең құқықты, компьютерлер арасында иерахия және белгіленген (dedicated) сервер жоқ. Әрбір компьютер клиент те және сервер де қызметін атқарады, басқаша айтқанда барлық желіні басқаруға жауап беретін бөлек компьютер жоқ. Өз компьютерінде қандай деректі желі бойынша мүмкін болатын етіп жасау    қолданушы өзі шешеді. Біррангты желілерді жұмыс топтары деп те атайды. Жұмыс тобы – бұл кішкентай ұжым, сондықтан біррангты желіде компьютерлер саны аз болады.

Біррангты желі өте қарапайым. Сондықтан әрбір компьютер біруақытта клиент те, сервер де бола алады Біррангты желі сервер негізіндегі желіге қарағанда арзан, бірақ күшті (қымбат) компьютерлерді қажет етеді.

Біррангты желіде белгіленген серверлі желіге қарағанда программалық қамтамасыз ету үшін қорғау деңгейі мен өнімділік талаптары көп қойылған

Мынадай операциондық жүйелерде, Microsoft Windows NT Workstation, Microsoft Windows for Workgroups и Microsoft Windows 95, 98, біррангты желілер қолдауы орнатылған.  Сондықтан, біррангты желін орнату үшін қосымша программалық қамтамасыз етуді талап етпейді.

Бірpaнгты желі стандарттық нәтижелер қатарымен сипатталады:

-  қолданушының жұмыс үстелінде кoмпьютepлер орналасқан;

-  қолданушылар администратор ролінде өздері кіреді және ақпараттық қорғауды қамтамасыз етеді;

-  желіге компьютерлерді біріктіру үшін қарапайым кабелдік жүйе қолданылады.

Біррангты желі ұсынылады, егер ол жерде:

-  қолданушылар саны 10-нан аспаған жағдайда;

-  қолданушылар жинақты орналасқанда;

-  деректерді қорғау сұрағы сыналмаса;

-  болашақта фирма үлкею жоспарланбаса, соған орай желі.

Егер осы шарттар орындалса, онда біррангты желіні таңдау дұрыс (сервер негізіндегі желіге қарағанда).

Желілік басқарушы (administration) келесі мәселелерді қарастырады:

-  қолданушы жұмысын және деректерді қорғау басқару;

-  ресурстарға енуді қамтамасыз ету;

-  қосымшаларды және деректерді қолдау;

-  қосымша программалық қамтамасыздандыруды орнату және жаңарту.

Біррангты желіде әрбір компьютер:

-  өзінің есептеуіш ресурстарының үлкен бөлігін локалды қолданушыға береді (осы компьютерде отырған);

-  алыстатылған қолданушы ресурстарына (желі бойынша серверге қараған) енуді қолдау үшін қосымша есептеу ресурстарын қосады. Қорғау бөлінетін ресурстарға пароль қоюдан тұрады, мысалы, каталогқа. Біррангты желіде қорғаумен басқаруды орталықтандыру өте қиын, себебі, әрбір қолданушы оны өз бетімен орнатады, жалпы ресурстар тек орталық серверде ғана емес барлық компьютерлерде болады. Мұндай жағдай желіге қауіп төндіреді, сонымен бірге кейбір қолданушылар қорғауды қоймауы мүмкін.

2. Сервер негізіндегі желі

Көптеген желілер белгіленген серверді қолданады. Ерекшеленген деп тек сервер сияқты (клиент және жұмыс тобы жұмысынан басқа) қызмет атқаратын серверді атаймыз.  Олар желілік клиенттерден сұранысты тез өңдеу үшін және каталог пен файлдарды қорғаумен басқару үшін арнайы тиімділенген.

Желінің өлшемі және желілік трафиктің көлемі көбеюіне байланысты серверлердің санын көбейту қажет. Бірнеше серверлерге мәселелерді тарату, әрбір мәселенің ең тиімді әдіспен орындалатындығына кепілдік береді.

Сервер орындайтын мәселелер көп түрленген және күрделі. Қолданушының қажеттіліктерінің өсуіне байланысты үлкен желілерде серверлер арнайыланған (specialized) болады.  Мысалы, Windows NT желісінде сервердің бірнеше түрлері бар:

Фaйл-cepвep

Фaйл-cepвep файлдарды, деректерді орталықтандырып сақтауға арналған және файлға қолданушы мүмкіндігін басқарады. Мысалы, текстті процессормен жұмыс жасау үшін, сіз оны өзіңіздің компьютеріңізде жүктеу қажет. Файл-серверде сақталған тексттік процессор құжаты сіздің компьютеріңіздің жадында жүктеледі, сол сияқты сіз өзіңіздің компьютріңізде осы құжатпен жұмыс істей аласыз, ал жұмыс аяғында файл-серверге сақтайды

Пpинт-cepвep.

Пpинт-cepвep ортақ (желілік) принтерге  сәйкес қолданушылар мүмкіндіктерін басқарады.

Қосымша сepвep.

Қосымша серверінде клиент-серверлі қосымшалардың қосымша бөлігі орындалады, сонымен қатар клиенттерге қолайлы деректерді құрайды. Қосымша серверінде сұранатын компьютерге клиенттің тек сұраныс нәтижесін жібереді. Алыстатылған компьютерге қосымша-клиент қосымша серверінде сақталынған деректерге енуге мүмкіндік алады. Бірақ та серверден сіздің компьютеріңізге барлық қордан сұраныстың нәтижесі ғана жүктеледі.

Пoшталық cepвep.

Пoшталық cepвep желінің қолданушылар арасындағы электрондық хабарламаларды жіберуді басқарады.

Фaкc-cepвep.

Фaкc-cepвep бір немесе көптеген факс-модемдер арқылы келетін және шығатын факсимилды хабарламалар ағынын басқарады.

Коммуникациалық (қатынас) серверлері

Телефон желісі мен модем арқылы қашықтағы компьютерлермен немесе басқа желілер арасындағы деректердін ағымын басқарады.

Каталогтар қызметі желідегі ақпараттарды сақтауға, қорғауға және іздеуге арналған. Wіndows NT Server ОЖ-сі компьютерлерді логикалық топтарға домендерге (domaіn) біріктіреді - олардын қорғау жүйесі кез келген желі ресурстарына кіруге мүмкіндік береді.

Әдебиет: 1, 3

Бақылау сұрақтары:

- Біррангты және сервер негізінде құрылған желілер арасында қандай айырмашылық бар?

- 10 компьютерден артық қолданылатынжелі түрін атаңыз?

- Сервер негізінде құрылған желілердің қандай ерекшелігі бар?

- Сервер түрлерін атаңыз?