Лекция 1

Датчики

Цель занятия: познакомиться с понятием «Датчик», изучить основные виды и характеристики датчиков.

План

- Понятие датчика

- Характеристики датчиков

- Понятие датчика

Датчик — средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем[1]. Датчики, выполненные на основе электронной техники, называются электронными датчиками. Отдельно взятый датчик может быть предназначен для измерения (контроля) и преобразования одной физической величины или одновременно нескольких физических величин.

Датчики являются элементом технических систем, предназначенных для измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами или процессами. Датчики преобразуют контролируемую величину (давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т. п.) в сигнал (электрический, оптический, пневматический), удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии объекта измерений.

Исторически и логически датчики связаны с техникой измерений и измерительными приборами, например термометры, расходомеры, барометры, прибор «авиагоризонт» и т. д. Обобщающий термин датчик укрепился в связи с развитием автоматических систем управления, как элемент обобщенной логической концепции датчик — устройство управления — исполнительное устройство — объект управления. В качестве отдельной категории использования датчиков в автоматических системах регистрации параметров можно выделить их применение в системах научных исследований и экспериментов.

Датчики по своему назначению и технической реализации близки к понятию «измерительный инструмент» («измерительный прибор»). Однако показания приборов воспринимаются человеком, как правило, напрямую (посредством дисплеев, табло, панелей, световых и звуковых сигналов и проч.), в то время как показания датчиков требуют преобразования в форму, в которой измерительная информация может быть воспринята человеком. Датчики могут входить в состав измерительных приборов, обеспечивая измерение физической величины, результаты которого затем преобразуются для восприятия оператором измерительного прибора.

В автоматизированных системах управления датчики могут выступать в роли инициирующих устройств, приводя в действие оборудование, арматуру и программное обеспечение. Показания датчиков в таких системах, как правило, записываются на запоминающее устройство для контроля, обработки, анализа и вывода на дисплей или печатающее устройство. Огромное значение датчики имеют в робототехнике, где они выступают в роли рецепторов, посредством которых роботы и другие автоматические устройства получают информацию из окружающего мира и своих внутренних органов.

2 Характеристики датчиков.

Передаточная функция - выведенное идеальное (теоретическое)соотношение между входным и выходным сигналом. Устанавливает взаимосвязь между выходным электрическим сигналом датчика S и внешним воздействием : S =f(s). Представляется в виде: таблицы, графика, математического выражения.

Может быть линейной и нелинейной(например, логарифмической, экспоненциальной или степенной). Во многих случаях передаточная функция является одномерной (т.е. связывает выходной сигнал только с одним внешним воздействием).

Диапазон измеряемых значений - диапазон внешних воздействий, воспринимаемых и преобразуемых датчиком в электрический сигнал в пределах допустимых погрешностей. Определяется2-мя допустимыми значениями внешних воздействий: минимальным и максимальным.	Помимо допустимых пределов нелинейности передаточной характеристики минимальное значение может определяться допустимым уровнем шумов внешнего воздействия. Для датчиков с очень широким диапазоном измеряемых значений определяется логарифмическими единицами децибелами: для величин мощности и энергии 1 дБ = 10 lg(P2/P1), для других величин (ток, напряжение, сила,…): 1дБ = 20 lg(S2/S1)

Точность. Когда говорят о точности датчика, чаще всего подразумевают его неточность или погрешность измерений. Под погрешностью измерений, как правило, понимают величину максимального расхождения между отображениями реального и идеального сенсоров. Считается, что измеренное значение соответствует реальному с определенной степенью достоверности

Погрешность датчика можно также представить в виде разности между значением, вычисленным по выходному сигналу датчика, и реальным значением поданного входного сигнала. к примеру, рассмотрим линейный датчик перемещений. В идеальном случае, если его чувствительность Ъ равна 1 мВ/мм, при смещении объекта на 1 мм напряжение на выходе должно измениться на 1 мВ. Однако на практике при перемещении объекта на расстояние ^ = 10 мм выходное напряжение изменилось на 10.5 мВ, г.е. S= 10.5 мВ. Преобразовав это значение при помощи инверсной передаточной функции, получим, что при таком напряжении перемещение объекта должно быть равным sx = S/b = 10.5 мм, т.е. на 0.5 мм больше действительного. Вот эти 0.5 мм и являются погрешностью измерений. Точность — очень важная характеристика любого датчика. Следовательно, можно утверждать, что в пределах 10-мм диапазона абсолютная погрешность измерений данного датчика составляет 0.5 мм, а в относительных

Теоретические вопросы, упражнения, задачи и задания для самоконтроля

Что такое датчик?

Место датчиков в структуре системы управления?

Общий принцип действия датчика?

Что такое передаточная функция?

Что такое диапазон измеряемых значений датчика?

Что такое точность датчика?

Лекция 2

Интерфейсные схемы. Основные типы датчиков.

Для подключения датчика к устройству приема и обработки информации часто необходимо приводить сигнал к определенному формату. Для этих целей используют различные интерфейсные схемы.

Часто в состав интерфейсных схем входят схемы возбуждения — различные генераторы.

Некоторые типы датчиков.	Детекторы присутствия и движения объектов.

Емкостной датчик присутствия.

Ультразвуковые датчики.

Акселерометры. Емкостной акселерометр.

Теоретические вопросы, упражнения, задачи и задания для самоконтроля

Назначение интерфейсных схем?

Какие бывают схемы возбуждения?

Как устроен оптический детектор движения?

Как устроен емкостной акселерометр?

3. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

3.1.  Алгоритм аналого-цифрового преобразования3

Алгоритм аналого-цифрового преобразования включает в себя следующие этапы:

–	выборка значений исходной аналоговой величины в некоторые дискретные моменты времени, т.е. дискретизация сигнала по времени;

–	округление полученной в некоторые моменты времени последовательности значений исходной аналоговой величины до некоторых известных величин, т.е. квантование сигнала по уровню;

–	замена найденных квантованных значений некоторыми числовыми кодами, т.е. кодирование сигнала.

Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Преобразование аналогового сигнала в цифровой

Здесь задана аналоговая последовательность U(t). Для получения ее дискретного эквивалента, необходимо выбрать отдельные ее значения через промежутки времени ТД. Величина ТД называется периодом дискретизации, соответственно процесс замены исходной аналоговой функции  U(t)дискретной функцией U(nTД) – дискретизацией.

Полученная функция по-прежнему носит аналоговый характер, так как может принимать бесконечное число различных значений.

Операция квантования по уровню дискретной функции U(nTД) заключается в отображении бесконечного множества ее значений на некоторое конечное множество значений U*n, называемых уровнями квантования. Для выполнения данной операции весь динамический диапазон изменения дискретной функции U(nTД) разбивают на некоторое заданное число уровней N и производят округление каждой величины U(nTД) до ближайшего уровня 	U*n. Разница между двумя соседними уровнями называется шагом квантования h.

Для выполнения последнего этапа преобразования необходимо выбрать код, который способен отражать не менее (N+1)-го значений и каждому дискретному значению U*n  сопоставить некоторый код.

Анализируя данный алгоритм, можно заметить, что процесс преобразования сопряжен с потерей части информации об исходном сигнале при переходе от непрерывной функции к дискретной. Кроме того, процесс квантования сигнала вносит в преобразование некоторую погрешность εi, которая называется шумом квантования. Для устранения данных погрешностей необходимо повышать частоту дискретизации и разрядность АЦП.

3.2. Характеристики АЦП

Микросхемы АЦП, как и любые другие, характеризуются широким спектром различных параметров, начиная от диапазона рабочих температур и заканчивая размером микросхемы. Данные характеристики указываются в документации на конкретную микросхему и должны быть учтены при проектировании реальных устройств.

В каталогах микросхем производители обычно указывают следующие параметры:

–	разрядность (4 – 31 бит);

–	число выборок в секунду (до 3,6GSPS);

–	число каналов (1 – 64) – число аналоговых входов;

–	поддерживаемый интерфейс (SPI, I2C, LVDS);

–	напряжение питания (униполярное/биполярное) и опорное напряжение (от нескольких до пары десятков вольт);

–	диапазон входного сигнала;

–	потребляемая мощность (до нескольких десятых долей микроватт);

– 	цена (самые дешевые АЦП могут стоить меньше доллара; цена микросхем, применяемых в военной и космической отраслях, может достигать нескольких тысяч долларов).

В таблице 2.1 приведены несколько примеров микросхем АЦП, предлагаемых различными производителями.

3.3. Архитектура АЦП

Аналого-цифровые преобразователи подразделяются на два больших класса [6]:

–	работающие на частоте Найквиста (Nyquist-rate);

– 	с передискретизацией (oversampling).

Различия между данными подходами показаны на рисунке 2.2. Здесь спектр частот входного сигнала ограничен частотой fB. Согласно теореме Найквиста-Шеннона (теореме Котельникова), для его восстановления с наперед заданной погрешностью, необходимо дискретизировать его с частотой fs > 2·fB (fs = 2·fB называется частотой Найквиста). Как видно из рисунка 2.2, с ростом частоты дискретизации увеличивается защита от наложения спектров, что снижает шум квантования. Частота передискретизации может в несколько десятков раз превышать частоту Найквиста.

Рисунок 2.2 – Сравнение подходов к выбору частоты дискретизации

Таким образом, в АЦП первого класса алгоритм преобразования должен быть выполнен за один или несколько периодов дискретизации (цикл), в зависимости от спектра частот входного сигнала; АЦП второго класса позволяют затратить на преобразование несколько десятков циклов. Отсюда вытекает основное отличие между преобразователями: АЦП с передискретизацией обладают большей разрядностью, по сравнению с АЦП, работающими на частоте Найквиста; однако их быстродействие меньше. Типовые архитектуры АЦП рассмотрены ниже.

Таблица 2.1 – Параметры микросхем АЦП различных производителей [7 – 10]

| Производитель | Наименование | Архитектура | Разрядность, бит | Число выборок, SPS | Число каналов | Поддерж. интерфейс | Цена, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analog Devices | AD9484 | Конвейерная | 8 | 1G | 1 | Par | $36 |
|  | AD7995 | Послед. прибл. | 10 | 140K | 4 | I2C/2-Wire | $1,8 |
|  | AD6672 | Конвейерная | 11 | 250M | 1 | LVDS | $44,2 |
|  | AD10465 | Конвейерная | 14 | 65M | 2 | Par | $754,46 |
|  | AD7856 | Послед. прибл. | 14 | 285K | 8 | SPI | $10,2 |
|  | AD7714 | Сигма-дельта | 24 | 1K | 5 | SPI | $8,38 |
| Texas Instruments | TLC5510A | Флеш | 8 | 20M | 1 | Par CMOS | $2,35 |
|  | ADS7961 | Послед. прибл. | 8 | 1M | 16 | SPI | $2,25 |
|  | THS1007 | Конвейерная | 10 | 6M | 4 | Par CMOS | $4,6 |
|  | ADC12D1800 |  | 12 | 3,6G | 2 |  | $100 |
|  | ADS5400-SP | Конвейерная | 12 | 1G | 1 | LVDS, SPI | $9500,24 |
|  | ADS8284 | Послед. прибл. | 18 | 1M | 4 | Par CMOS | $22 |
|  | DDC264 | Сигма-дельта | 20 | 6,25K | 64 |  | $99 |
|  | ADS1282 | Сигма-дельта | 31 | 4K | 2 | SPI | $34,5 |
| MAXIM | MAX11642 | Послед. прибл. | 8 | 300K | 16 | SPI | $2,2 |
|  | MAX11101 | Послед. прибл. | 14 | 200K | 1 | Micro wire, QSPI, SPI | $3,55 |
|  | MAX1401 | Сигма-дельта | 18 | 4,8K | 5 | SPI | $14 |
|  | MAX11202 | Сигма-дельта | 24 | 0,12K | 1 | SPI | $2,45 |
| Linear Technology | LTC2288 | Конвейерная | 10 | 65M | 2 | Par CMOS |  |
|  | LTC2153-12 | Конвейерная | 12 | 310M | 1 | LVDS |  |
|  | LTC2497 | Сигма-дельта | 16 |  | 16 | I2С |  |
|  | LTC2446 | Сигма-дельта | 24 |  | 8 | PIS |  |

3.3.1. Архитектура параллельного преобразования

Данная архитектура, называемая также full-flash, относится к преобразователям первого класса (рисунок 2.3).

N-разрядный АЦП такого типа содержит (2N-1) компараторов и столько же источников опорного напряжения. На очередном цикле входное напряжение сохраняется схемой выборки и хранения, после чего происходит его сравнение со всеми опорными напряжениями. В результате с выходов компараторов снимается 2N-1 – разрядный код, который преобразуется дешифратором в выходной код.

Рисунок 2.3 – Структурная схема АЦП параллельного преобразования

Реализация алгоритма преобразования в таком АЦП осуществляется за один цикл, поэтому такая архитектура позволяет достичь максимального быстродействия. Однако с увеличением разрядности число элементов схемы и, соответственно, площадь кристалла растут в геометрической прогрессии. Поэтому разрядность АЦП параллельного преобразования редко превышает восемь бит.

3.3.2. Конвейерная архитектура

Данная архитектура позволяет повысить разрядность full flash АЦП путем реализации алгоритма преобразования в несколько этапов (рисунок 2.4). Здесь входное напряжение сохраняется в схеме выборки и хранения, после чего M-битный АЦП производит грубую оценку входного сигнала (получение старших M битов). ЦАП затем преобразует цифровой код в аналоговый сигнал, который вычитается из входного сигнала. Остаток после усиления преобразуется в АЦП для получения младших N битов.

Рисунок 2.4 – Структурная схема конвейерного АЦП

При использовании восьмиразрядных АЦП параллельного преобразования, такой подход позволяет получить 16-битный АЦП. При этом число компараторов составляет 510. Реализация 16-битного АЦП параллельного преобразования потребовала бы 65536 компаратора. В общем случае можно использовать K АЦП, включенных в последовательность (рисунок 2.5). Время, затраченное на алгоритм преобразования, при этом составляет (K+1) циклов, включая цикл выборки входного напряжения.

Рисунок 2.5 – K-этапная конвейерная архитектура

Бесконечное увеличение разрядности данной архитектуры ограничено сложностями согласования характеристик составных элементов. Каждое преобразование сигнала «аналоговый → цифровой → аналоговый» дает погрешность в вычислении остатка. С увеличением числа этапов, соответственно, растет погрешность.

3.3.3. Архитектура последовательного приближения

Алгоритм последовательного приближения осуществляет аналого-цифровое преобразование за несколько циклов путем использования ранее определенных битов для получения следующего бита цифрового кода (рисунок 2.6). Здесь, после выборки входного напряжения, оно сравнивается с половинным значением динамического диапазона АЦП. Таки образом определяется первый бит выходного кода. В следующем цикле происходит сравнение с четвертью диапазона, получение второго бита и так далее. Алгоритм преобразования для n-разрядного АЦП занимает максимум (n+1) циклов, включая цикл выборки входного напряжения.

Рисунок 2.6 – График последовательного приближения

Структурная схема АЦП последовательного приближения представлена на рисунке 2.7. Достоинствами АЦП данного типа являются простота схемы и низкая потребляемая мощность. Скорость преобразования обратно пропорциональна разрядности АЦП.

Рисунок 2.7 – Структурная схема АЦП последовательного приближения

3.3.4. Интегрирующие АЦП

Преобразование входного сигнала в АЦП данного типа осуществляется в два этапа (рисунок 2.8). На первом этапе происходит заряд интегрирующего конденсатора входным напряжением в течение фиксированного промежутка времени (периода интегрирования). На втором этапе происходит разряд конденсатора заданным током до нулевого напряжения. Длительность разряда при этом пропорциональна величине входного напряжения.

Рисунок 2.8 – Процесс преобразования входного напряжения

в интегрирующем АЦП

АЦП данного типа обладают следующими преимуществами:

–	нечувствительность к импульсным помехам;

–	нечувствительность к периодическим помехам, если их период в целое число раз меньше периода интегрирования;

–	разрядность 14…20 бит;

–	ключевая особенность – нечувствительность к изменениям тактовой частоты.

Однако недостатком является низкое время преобразования, порядка 1…1000мс.

3.3.5. Сигма-дельта архитектура

Архитектура сигма-дельта относится к классу АЦП с передискретизацией. Ключевая особенность таких преобразователей состоит в многократной выборке входного сигнала с последующей обработкой. Блок-схема сигма-дельта АЦП представлена на рисунке 2.9.

В схему входят следующие функциональные блоки:

–	АЦП на базе сигма-дельта модулятора высокого порядка;

–	цифровой фильтр нижних частот;

–	дециматор (прореживающий фильтр).

Рисунок 2.9 – Блок-схема сигма-дельта АЦП

Блок АЦП производит оцифровку входного сигнала, а также подавление возникающего шума на низких частотах, за счет вытеснения его в область высоких частот. Выходной сигнал с преобразователя поступает на цифровой фильтр нижних частот, где производится его усреднение. Последним каскадом сигма-дельта преобразователя является фильтр децимации. Его основная функция – понижение скорости передачи выходных данных, чтобы она соответствовала полосе частот входного сигнала. Процесс преобразования частотного спектра сигнала в сигма-дельта АЦП представлен на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 – Изменение спектра входного сигнала в процессе преобразования

Эффективный алгоритм подавления шумов позволяет получать сигма-дельта АЦП высокой разрядности. Соответственно, АЦП данного типа обеспечивают минимальную погрешность дискретизации, по сравнению с другими преобразователями. Недостатком архитектуры сигма-дельта является невозможность обработки быстро изменяющихся сигналов.

Выводы

Аналого-цифровые преобразователи обладают рядом характеристик, которые необходимо учитывать при проектировании систем сбора данных. Первое, на что следует обратить внимание при выборе АЦП – скорость изменения входного сигнала и его допустимая погрешность преобразования. Из рассмотренных архитектур наибольшей скоростью преобразования обладают АЦП параллельного преобразования и конвейерного типа; наибольшей разрядностью – сигма-дельта АЦП. Архитектура последовательного приближения занимает промежуточное положение и отличается относительной простотой реализации.

4. ПРИМЕНЕНИЕ АЦП ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ

ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

При проектировании цепей для измерения аналоговых сигналов, необходимо учитывать множество факторов, чтобы в результате измерения получить достоверные данные. Например, при построении ССД на базе резистивных датчиков, необходимо учитывать изменение сопротивления при изменении физической величины; погрешность измерений, вызванная влиянием цепей передачи сигналов; температурный коэффициент изменения сопротивления; погрешность измерения; влияние помех и т.д.

Ситуация усложняется, когда необходимо построить систему, работающую с различными по скорости изменения и точности представления физическими величинами.

4.1. Измерение напряжения и тока

Преобразование напряжения и тока в цифровой код используется при построении цифровых вольт- и амперметров. Простейшая схема  цифрового вольтметра представлена на рисунке 3.1. Здесь измеряемое напряжение при необходимости усиливается и фильтруется, после чего поступает на вход АЦП. Обработку цифрового кода, полученного с выхода АЦП, осуществляет микроконтроллер, который затем выдает необходимую информацию на устройство индикации. В качестве пребразователя может быть использован внутренний АЦП микроконтроллера.

Рисунок 3.1 – Структурная схема цифрового вольтметра

При использовании 8-битного АЦП удобно использовать ИОН с напряжением 2,55В, в этом случае для диапазона входных напряжений (0…2,55В) существенно упрощается обработка цифрового кода. При использовании в качестве устройства индикации семисегментного индикатора, вместо микроконтроллера может быть использована специализированная микросхема.

Для построения цифрового амперметра может быть использована та же схема, что и для вольтметра, с добавлением преобразователя ток → напряжение. Пример такого преобразователя представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Преобразователь ток → напряжение на основе ОУ

Здесь при помощи резистора R в обратной связи операционного усилителя можно настраивать диапазон напряжений на выходе.

4.2. Измерение температуры

Температура в большинстве случаев является медленно изменяющейся физической величиной, поэтому для ее измерения можно выбирать АЦП с низкими частотами дискретизации. Погрешность температуры, однако, может варьироваться в широком диапазоне.

Наиболее распространенными типами датчиков, которые можно использовать в схемах измерения температуры, являются термопара, резистивный температурный датчик (РТД), термистор и интегральный датчик температуры.

На рисунке 3.3 представлена зависимость сопротивления термопары от температуры. Как видно, зависимость является нелинейной. Следовательно, при обработке оцифрованного сигнала с датчика, необходимо использовать таблицу соответствия цифрового кода и реальной температуры.

Рисунок 3.3 – Зависимость сопротивления термопары от температуры

Для подачи сигнала с резистивных датчиков на вход АЦП целесообразно использовать дифференциальный способ включения с использованием моста Уитсона, как показано на рисунке 3.4. Дифференциальное включение обеспечивает подавление синфазных помех, что снижает погрешность измерения.

Выбор АЦП для измерения температуры можно продемонстрировать на примере: при использовании платинового РТД-элемента с сопротивлением 100 Ом при 0 ºС и питающем токе 200 мкА номинальное значение диапазона полной шкалы выходного напряжения (при -200…+600 ºС) составляет 66,2 мВ. С учетом того, что температура является медленно изменяющимся сигналом, наиболее целесообразно использовать в данной схеме сигма-дельта АЦП.

Рисунок 3.4 – Дифференциальное включение датчиков

Принципиальная схема измерения температуры с применением сигма-дельта АЦП показана на рисунке 3.5 [4]. АЦП преобразует слабый сигнал резистивного температурного датчика, включенного по четырехпроводной схеме, в цифровой код. Для питания датчика используется источник тока 200 мкА, расположенный в преобразователе. Для устранения эффекта наложения спектров используются простейшие ФНЧ.

Рисунок 3.5 – Принципиальная схема измерения температуры

Данная схема сочетает высокую точность работы четырехпроводной схемы включения РТД-элемента и возможности сигма-дельта преобразователя. По двум проводам РТД протекает питающий ток, а с двух оставшихся напряжение сигнала термо-элемента поступает на дифференциальные входы сигма-дельта АЦП.

4.3. Измерение освещенности

Для измерения освещенности в качестве датчиков используются фотодиоды. Фотодиоды преобразуют энергию светового потока в слабый ток, пропорционально уровню излучения источника света. Далее полученный ток преобразуется с помощью предварительного усиления в требуемый для дальнейшей обработки уровень напряжения.

Освещенность, в отличие от температуры, может изменяться с достаточно быстрой скоростью, поэтому сигма-дельта АЦП менее эффективны. Принципиальная схема измерения освещенности с применением АЦП последовательного приближения показана на рисунке 3.6 [4]. Световой поток, попадающий на фотодиод, вызывает в нем появление обратного тока, который протекает через резистор обратной связи RF. Напряжение на аноде фотодиода и неинвертирующем входе усилителя поддерживается на уровне 300 мВ по отношению к потенциалу земли, что помогает избежать искажения выходных сигналов усилителя, близких к потенциалу земли. ФНЧ подавляет высокочастотные составляющие, вносимые в сигнал операционным усилителем, после чего сигнал поступает на вход АЦП последовательного приближения.

Как видно из рисунка, необходимость усиления измеряемого сигнала значительно усложняет схему, требует введения дополнительных аналоговых цепей, которые, в свою очередь, вносят искажения в сигнал, что в конечном итоге увеличивает погршеность получаемых данных.

Для измерения освещенности также можно использовать сигма-дельта АЦП. При этом с одной стороны погрешность измерения повышается из-за невысокого быстродействия АЦП; с другой стороны – снижается, так как используется меньше аналоговых элементов.

Рисунок 3.6 – Принципиальная схема измерения освещенности

Выводы

При проектировании схемы для измерения той или иной физической величины первичными параметрами для выбора АЦП являются входной диапазон этих величин, скорость их изменения и допустимая погрешность измерения. Использование сигма-дельта АЦП позволяет снизить погрешность за счет высокой разрядности и возможности работы с малыми по величине сигналами. АЦП последовательного приближения позволяют получать меньшую погрешность измерения при работе с быстро изменяющимися сигналами; однако требуют введения в схему дополнительных компонентов, которые являются источниками шумов и искажают измеряемый сигнал.

Лекция 5

Протоколы обмена данными в системах управления

Подключения по протоколу UART (USART).

Универсальный асинхронный приёмопередатчик (УАПП, англ. Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, UART) — узел вычислительных устройств, предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами. Преобразует передаваемые данные в последовательный вид так, чтобы было возможно передать их по одной физической цифровой линии другому аналогичному устройству. Метод преобразования хорошо стандартизован и широко применяется в компьютерной технике (особенно в встраиваемых устройствах и системах на кристалле (SoC)).

Представляет собой логическую схему, с одной стороны подключённую к шине вычислительного устройства, а с другой имеющую два или более выводов для внешнего соединения.

UART может представлять собой отдельную микросхему (например, Intel I8251, I8250) или являться частью большой интегральной схемы (например, микроконтроллера). Используется для передачи данных через последовательный порт компьютера, часто встраивается в микроконтроллеры.

I²C — последовательная шина данных для связи интегральных схем, использующая две двунаправленные линии связи (SDA и SCL). Используется для соединения низкоскоростных периферийных компонентов с материнской платой, встраиваемыми системами и мобильными телефонами. Название представляет собой аббревиатуру слов Inter-Integrated Circuit.

Данные передаются по двум проводам — проводу данных и проводу тактов. Есть ведущий (master) и ведомый (slave), такты генерирует master, ведомый лишь «поддакивает» при приёме байта. Всего на одной двупроводной шине может быть до 127 устройств.

I²C использует две двунаправленные линии, подтянутые к напряжению питания и управляемые через открытый коллектор или открытый сток — последовательная линия данных (SDA, англ. Serial DAta) и последовательная линия тактирования (SCL, англ. Serial CLock). Стандартные напряжения +5 В или +3,3 В, однако допускаются и другие.

Классическая адресация включает 7-битное адресное пространство с 16 зарезервированными адресами. Это означает, что разработчикам доступно до 112 свободных адресов для подключения периферии на одну шину.

Основной режим работы — 100 кбит/с; 10 кбит/с в режиме работы с пониженной скоростью. Также немаловажно, что стандарт допускает приостановку тактирования для работы с медленными устройствами.

1-Wire — двунаправленная шина связи для устройств с низкоскоростной передачей данных (обычно 15,4 Кбит/с, максимум 125 Кбит/с в режиме overdrive), в которой данные передаются по цепи питания (то есть всего используются два провода — один общий (GND), а второй для питания и данных; в некоторых случаях используют и отдельный провод питания). Разработана корпорацией Dallas Semiconductor (англ.) (с 2001 года — Maxim Integrated (англ.)) и является её зарегистрированной торговой маркой.

Соответственно, топология такой сети — общая шина. Сеть устройств 1-Wire со связанным основным устройством названа «MicroLan», это также торговая марка Dallas Semiconductor.

Обычно используется для того, чтобы связываться с недорогими простыми устройствами, такими, как, например, цифровые термометры и измерители параметров внешней среды.

Достоинства:	для связи с устройством требуется лишь два провода: на данные и заземление. Интегральная схема включает конденсатор ёмкостью 800 пФ для питания от линии данных (так называемое паразитное питание);

большое расстояние передачи. Расстояние достигает 300 м при соблюдении ряда условий:

применение кабеля типа "витая пара";

использование специального драйвера сети (активная подтяжка с учётом тока в линии);

использование топологии «общая шина» с единым стволом (не свободная топология);

изменяемость конфигурации любой сети 1-Wire в процессе её работы.

Modbus — один из самых известных открытых стандартов промышленных сетей. Архитектура: ведущий-ведомый.

PDU (Protocol Data Unit) — общая для всех физических уровней часть пакета MODBUS. Включает в себя код функции и данные пакета.

ADU (Application Data Unit) — полный пакет MODBUS. Включает в себя специфичную для физического уровня часть пакета и PDU.

Контрольные вопросы:

- Что такое протокол UART?

- Особенности протокола I2C.

- Как работает протокол 1 wire?

- В чем заключаются основные особенности протокола Modbus?

Литература:

- Пей Ан Сопряжение ПК с внешними устройствами. М.: ДМК-Пресс, 2012

- А. С. Фишер-Криппс Интерфейсы измерительных систем  М.:Издательский Дом "Технологии", 2007

- Белов А.В. Микроконтроллеры AVR. От азов программирования до создания практических устройств М.: Наука и техника, 2016

- Белов А.В. - Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагаем от чайника до профи М.: Наука и техника, 2016

- Мощенский Ю.В., Нечаев А.С. Теоретические основы радиотехники. Сигналы. СПб.: Лань, 2016