Зертханалық жұмыс №1

Тақырып: Иінді білікті жөндеудің технологиясын меңгеру.

Мақсат: Иінді білікті жөндеудің технологиясының элементтерін үйрену және меңгеру.

Жоспар:

1. Жұмысты жүргізудің техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу.

2. Иінді білікті жөндеу технологиялық процесі бойынша ақпараттарды меңгеру.

3. Бұлғақты алқымды тегістеумен иінді біліктің ақауын орындау.

4. Жұмыс туралы есеп құрастыру.

Әдебиеттер:

1. Портнов  М.Н.Ауыл шшаруашылығы машиналары. Алматы, 2005 ж.

2. Деграф Г.А. Әнуарбеков М.А., т.б.Мәшинелер сенімділігі мен жөндеу, Алматы, 2008 ж..

3. Мухин А.А. Машшина – трактор паркін пайдаланудыт ұйымдастыру және жұмыс жүргізу технологиясы. Алматы, 1988 ж

4. Курчаткин В.В. и др. Надежность и ремонт машин. – М.: Колос, 2000.

Бақылау сұрақтары:

1 Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде, иінді білікқандай күштердің әсерімен жүктеледі ?

2 . Білек материал қалай жұмыс істейді ?

3. Жөндеу тәжірибесінде иінді білік мойындарды қалпына келтірудің қандай тәсілдері қолданылады ?

4. Иінді білік ортаңғы түбірлік немен бақыланады ?

5. Канның иілуін қалай азайтуға болады ?

Зертханалық жұмыс №2

Тақырып:  Цилиндр гильздерінің  ақаулары мен жөнделуі

Мақсаты: Ақауы бар кешенді элементтердің техникалық жағдайын анықтау, бақылау нәтижелері бойынша бөлшектерді сұрыптау; ақау технологиясы бойынша амалдар мазмұнын және оны жөндеу тәсілдерін бекіту, саңылауды өңдеу көлемін есептеу.

Жоспар:

1. Жұмысты жүргізудің техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу.

2. Цилиндр гильздерінің  жұмыс жасау процесі бойынша ақпараттарды меңгеру.

3. Цилиндр гильздерінің ақауларын тауып жөндеу.

4. Жұмыс туралы есеп құрастыру.

Әдебиеттер:

1. Мухин А.А. Машшина – трактор паркін пайдаланудыт ұйымдастыру және жұмыс жүргізу технологиясы. Алматы, 1988 ж

2. Курчаткин В.В. и др. Надежность и ремонт машин. – М.: Колос, 2000.

3. Надежность и ремонт машин. Под редакцией Г.А.Деграф «Агроуниверситет». Алматы, 2005.

4. Ульман И.Е. Ремонт машин. М.Колос. 1986 – 429 с.

Бақылау сұрақтары :

1. Салқындатылған қозғалтқыштарға арналған цилиндрлік гильзалар ?

2. «Ылғалды» гильзалар, «Құрғақ» гильзалар дегеніміз не ?

3.  Піспек (поршень) құрылымына қойылатын талаптар ?

4. Поршеньдің негізгі мақсаты ?

5. Қозғалтқышты пайдалану кезінде гильзалар қалай өзгереді ?

Зертханалық жұмыс №3

Тақырып: Қозғалтқышты майлау жүйесінің түйінін ретке келтіру және сынау.

Мақсаты: бұл жұмысты орындау барысында студент тозумен, түзелмеушілікпен, мүмкін бөлшектерді қайта қалпына келтіру тәсілдерімен, қозғалтқышты майлау жүйесінің түйінін ретке келтіру және сынау тәсілдерімен, қолданылатын құралдармен, приборлармен, бейімдеумен танысуы тиіс.

Жоспар:

1. Жұмыс объектісі, құралдар, инструменттер, бейімдеу.

2. Майлы сорғынының сақтандырғыш клапанын тексеріп, ретке келтіру.

3. Майлы сорғының өнімділігін анықтау.

4. Түйісім саңылауының майлы сорғының өнімділігіне әсерін анықтау..

Әдебиеттер:

1. Маслов В.А. Разгулов В.А. Тракторлы қозғалтқыштардың майының суу жүйесі. М,: 1973, 6-8б.

2. Морозов Г.А. Майды дизельде тазалау. А., Көлік құрастыру, 1971.

3. Ульман И.Е. Ремонт машин. М.Колос. 1986 – 429 с.

4. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. Справочник – М.Машиностроение, 1989.

Бақылау сұрақтары :

1.Қозғалтқышты майлау жүйесі қандай элементтерден тұрады?

2.Майлау жүйсінің клапандары: қорғаушы, араластырылған, клапан-термостат(немесе клапан-қайта қосқыш) қалай жұмыс істейді және неге арналған?

3. Центрифуга әрекетінің принципі неге байланысты және оның айналу жиілігі қандай факторларға тәуелді?

4. Центрифуга неге арналған? Толық ағымдық центрифуганың толық емес ағымдық центрифугадан айырмашылығы неде?

Зертханалық жұмыс №4

Тақырып: Жоғары қысымды отын сорғыларының клапан буларының гидравликалық тығыздығын анықтау.

Мақсаты: құралдармен танысу, әдістемені үйрену және қақпақты ТНВД буларының гидравликалық тығыздығын анықтаудың тәжірибелік тәсілдерін алу.

Жоспар:

1. Жұмыс барысында айдау клапандарының цилиндрлік жүк түсіретін белбеу бойынша гидравликалық тығыздығын анықтау.

2. Қысым клапаны және оның орындығы дәл клапан жұмысын зерттеу.

3. Жоғары қысымды отын сорғыларының тығыздығын анықтау.

4. Стендті жұмыс дайындау.

Әдебиеттер:

1. Ульман И.Е. Ремонт машин. М.Колос. 1986 – 429 с.

2. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. Справочник – М.Машиностроение, 1989.

3. Бабусенко С.М. Ремонт трактов и автомобилей. М., Агропромиздат, 1983.

4. Ермолов С.Н. и др. Основы надежности сельскохозяйственной техники. М.Колос, 1985.

5. Адеев М.В., Валовик Е.Л., Ульман И.Е. – Технология ремонта машин и оборудования. М.Агропромиздат, 1986.

Бақылау сұрақтары:

1. Қысым клапаны және оның орындығы нені құрайды ?

2. Аккумулятордың шығу тесігі не себепті отын желісі арқылы қосылады ?

3. Қысымды өлшеу үшін қысым көрсеткіші қалай болуы керек ?

4. Клапан жұбын бекіту механизмі бар стендтің сыртқы көрінісі ?

5. Басы бар клапан поршень серіппелерді қысу үшін қалай орналасады ?

6. Дененің жоғарғы бөлігінде поршень қалай орналасады ?

Зертханалық жұмыс №5

Тақырып: Шатунды-поршеньді топтарды жөңдеу

Мақсат: шатунды-поршеньді топты жөңдеу кезінде жұмыс жинау технологиясының элеметтерін уйрену және меңгеру

Жоспар:

1.1 Шатунды-поршеньді жөңдеу кезіндегі ақпаратпен танысу.                              1.2Шатунды-поршеньді топтың бір жиынтығын бөлшектеу        1.3   1.3Түйіндердің бір жиынтығына бөліктерін таңдауды жасаңыз.

1.4 Құрастыру жинағын қажетті басқару және өлшеу және орнату жұмыстарымен жинау.

Әдебиеттер:

1. Ульман И.Е. Ремонт машин. М.Колос. 1986 – 429 с.

2. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. Справочник – М.Машиностроение, 1989.

3. Бабусенко С.М. Ремонт трактов и автомобилей. М., Агропромиздат, 1983.

4. Ермолов С.Н. и др. Основы надежности сельскохозяйственной техники. М.Колос, 1985.

5. Адеев М.В., Валовик Е.Л., Ульман И.Е. – Технология ремонта машин и оборудования. М.Агропромиздат, 1986.

Бақылау сүрақтары:

- Біріктірілген шыбық осінің салыстырмалы позициясы қалай тексерілді?

- 2. Жоғарғы және төменгі қосылыстың шыңдары бастарының осьтерінің параллельділігі қалай қалпына келтірілуі мүмкін?

- Жоғарғы қосылыс штангасының басқышын бұрғылау үшін машинаны орнату тәртібі қандай?

- Ілмектерді дубалдау процесінің мәні қандай? оның артықшылығы?

- Поршенді-поршень жиынтығының бөлшектерін жөндеу кезінде қандай операциялар орындалады?

- Қандай жабдық, құрылғылар, өлшеу жабдықтары жөндеу цехы немесе кранк-поршенді топты құрастыру керек?

Зертханалық жұмыс №6

Тақырып: Салқындату жүйесімен танысу, оның жұмысын нигеру

Мақсат: Салқындату жүйесімен танысып және жөндеу механизмін меңгеру

Жоспар

1 Жұмысты орындау барысында қаупсіздік техникасымен танысу

2. Салқындату жүйесіндегі радиатордың жұмысын меңгеру

3. Желдеткішті жөндеу және оған балансировка жүргізу

Әдебиеттер:

1. Ульман И.Е. Ремонт машин. М.Колос. 1986 – 429 с.

2. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. Справочник – М.Машиностроение, 1989.

3. Бабусенко С.М. Ремонт трактов и автомобилей. М., Агропромиздат, 1983.

4. Ермолов С.Н. и др. Основы надежности сельскохозяйственной техники. М.Колос, 1985.

5. Адеев М.В., Валовик Е.Л., Ульман И.Е. – Технология ремонта машин и оборудования. М.Агропромиздат, 1986.

Бақылау сұрақтары:

1Салқындату жүйесінің механизмі қалай жұмыс істейді?

2. Термостаттың жұмысын қалай тексереді ?

3 Желдеткіштің негізгі ақаулары қандай және оны қалай жөндейді?

Зертханалық жұмыс№7

Тақырып: Газ тарату механизмін бұзу жəне жөндеу

Мақсат:Дефектацияға жататын элементтердің техникалық жағдайын анықтау

Жоспар:

1.Цилиндр қақпақшасында қақпақша жолақтарының тозуын тексеру

2.Фрезерленген немесе ұңғыланғаннан кейін қақпақшаларды ысқылау

3.Қақпақшаларды жаңарту, олардың жұптарын ысқылау

4. Таратқыш білікті жаңарту (ремонт распредвала)

Әдебиеттер:

1. Ульман И.Е. Ремонт машин. М.Колос. 1986 – 429 с.

2. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. Справочник – М.Машиностроение, 1989.

3. Бабусенко С.М. Ремонт трактов и автомобилей. М., Агропромиздат, 1983.

4. Ермолов С.Н. и др. Основы надежности сельскохозяйственной техники. М.Колос, 1985.

5. Адеев М.В., Валовик Е.Л., Ульман И.Е. – Технология ремонта машин и оборудования. М.Агропромиздат, 1986.

Бақылау сұрақтары:

1. Қалпақша қабырғасы мен тығыздауштардың бітеулігін қалай анықтайды?

2.Қалпақшаның тозықізін жою үшін оны сттаноктардк қалай шарықтайды?

3.Қалпақша жұптарын қалай ысқылайды ?

4.Таратқыш біліктің ақауларына не жатады?