Зертханалық жұмыс №3

АНТЕННАНЫҢ ТҰРАҚТЫ ТОЛҚЫНЫ КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ ЖИІЛІККЕ ТӘУЕЛДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ

Сабақтың мақсаты: Өлшеу көпірі арқылы тұрақты толқын коэффициентін  зерттеу әдісімен танысу

Зертханалық жұмыстың мазмұны: Антеннаның тұрақты толқындық жиіліктегі қатысына тәуелділігін зерттеу

Сабаққа кіріспе: Жұмысты сәтті орындап және жұмыс туралы есеп беру формасын дайындау қажет,бақылау сұрақтарына жауап беру, ТТК антеннасының негізгі сипаттамаларын білу қажет

Кіріс сұрақтары: Зертханалық жұмыстарға дайындық жалпы талаптарға және жауаптарға сәйкес дайындалған жұмыс парағымен бақыланады

1 ТТК ның физикалық мағынасын  түсіндіріңіз

2 ТТК өлшеу қағидасын айтыңыз

3 Антенаның тиімділігі және ТТК бір бірімен қалай байланысты?

4 Мақалада сипатталған әдістемені түсіндіріңіз

5 ТТК немен байланысты?

Құрал жабдықтар:

1. ТТК-метр

2. Г4-18 стандартты сигнал  генераторы

3. Антенна

4. 50 Ом толқындық кедергісі бар коаксиалды кабель.

Теориялық анықтама

Тұрақты толқын коэффициенті-беру желісінде тұрған толқынның электрлік немесе магниттік өрісінің кернеулігі амплитудасының ең үлкен мәнінің ең азға қатынасы

Антеннаның және фидердің келісу дәрежесін сипаттайды және жиілік тәуелді шама болып табылады

ТТК ның кері әрекеті  ҚКТ-қозғалыс толқынның коэффициенті деп аталады ТТК  және ТТККтұрақты толқынды кернеу коэффициенттінің мәндерін ажырату қажет біріншісі қуатпен есептеледі екіншісі амплитудалық кернеуде және практикада жиі қолданылады Жалпы бұл ұғымдар балама болып табылады

Кернеудің тұрақты толқын коэффициенті мына формула бойынша есептеледі

Онда  U1 және U2 — тиісінше құлайтын және шағылысқан толқындардың амплитудасы.

КТТК  және көрсету коэффициентінің арасындағы байланысты Г арқылы орнатуға болады

Сондай ақ тұрақты  толқын коэффициент мәндерін  S параметрлері үшін алуға болады.

КТТК = 1, бұл дегеніміз көрсетілген толқын жоқ. Шағылысқан толқындар пайда болған кезде ТТК жол мен    жүктеме дәрежесі сәйкес  келмеу нәтижесінде тікелей арақатынаста өседі КТТК  рұқсат етілген мәндер жиілігінде немесе жиілік диапазонында әртүрлі құрылғылар үшін  техникалық шарттарда және ГОСТарда реттелед Әдетте қолайлы коэффициент мәндері  1,1 ден 2,0 дейін.

ОТК (орташа толқынды коэффициент) мағынасы  әртүрлі факторларға байланысты, мысалы

1 микротолқынды кабельдің және микротолқынды көздің кедергісі

2 кабельдерде немесе волноводтардағы шыңдардың үзілуі

3 микротолқынды пневматикалық коннекторларда яғни қосқыштарда кабельді кесу сапасы

4 уақытша қосқыштардың болуы

5 кабель қосылымындағы антенна кедергісі

6 өнімділік сапасы  және  сигнал көзін баптау

КТТК ды өлшенеді, мысалы, қарсы бағытта жүретін екі бағыттағыш  қосқыштың көмегімен.

КТТК-ы ғарыштық технологиясында ТТК сенсорларының ендірілген волновод жолдарымен өлшенеді.Қазіргі заманғы желілік анализаторларда КТТК дағы сенсорлар орнатылған.КТТК ды өлшеу кезінде ескеретін жайт,кабельдегі сигналдың әлсіреуі өлшеу қателіктеріне әкеледі.Бұл құлаған және көрінген толқындар күшейе түскенімен байланыстырылады.

Мұндай жағдайда КТТК былай есептеледі:

,

Мұнда К көрсетілген толқынның әлсіреу коэффициенті,ол мынадай түрде есептелед: ,

Мұнда В  белгілі бір әлсіреу, дБ/м;

L —кабель ұзындығы

Биік жүктеме КТТК тиімділіктің нашарлауымен қоса  жүктемеге түсетін тиімді қуаттың азаюына соқтырады.

Басқа да салдары

1 Күшейткіштің істен шығуы немесе  транзисторы, оның  шығу кернеуі коллекторында жинақталған

2 Жолдың қайталанбауын жақсарту

3 Жұптық каскадты қоздыру

Тұрақты толқынның коэффициенті квадруполды беру параметрлері бойынша бірегей болуы мүмкін.

Онда  —өлшенген жолдың кірісінен сигналдың кешенді көрсету коэффициенті

Орнату сипаттамасы

Орнату диаграммасы 1 суретте көрсетілген.

Г

КСВ-метр

А

µV

Г4-18А

0.1-1V

Антенна, противовес

Коаксиальная линия

Сурет 1. Эксперименттік қондырғы схемасы

Жұмыстың орындалуы

ТТК антенасының параметрін өлшеу

Жұмысқа дайындалу үшін келесі қадамдарды орындаңыз

1 Жабдықтың болуын тексер, желілік сым мен корпус оқшаулаудың тұтастығын қамтамасыз етеді.

2  жұмыстың басында барлық жабдықтың желіден ажыратылғанына көз жеткіз.

3 «Г» кіріс генераторының «0,1-1V»розеткаға жалғаңыз.

4 «А» ТТК-метрдің «А» ұясына коаксиальды желінің қосыңыз.

5. Орталық өткізгішке желінің екінші соңында антенналық өткізгішті қосыңыз және оны еденнен 2 м биіктікте еден бойымен созыңыз.

6. Қарсы салмақ сызықтарын орауға (сыртқы өткізгішке) қосыңыз және оны антенна өткізгішінен мүмкіндігінше зертхананың еденіне қойыңыз.

Одан әрі пайдаланатын барлық құрылғылардың басқару элементтерінің бастапқы мәнін белгілеу қажет, келесі қадамдарды орындау үшін қажет

Г4-18 генератор үшін

1. Тумблер " ГЕН.ВЧ " төменгі жағдайға көшіріңіз

2. "~"  тумблерімен қоректендіруді жоғарғы жерге ауыстырыңыз қосыңыз

3. 3 минут күтіңіз

4. «Уст. 0» тұтқасын бұрау арқылы индикаторды ноль бөлікке орнатыңыз

5. Көрсеткіш индикаторының сол жағында орналасқан Қосқышты, «Внеш. мод»жағдайына ауыстырыңыз.

6. Шеткі сол жақтағы «Установка уровня «К» және  «Уст М%» тұтқаларды орнатыңыз

7. «Диапазондар» тұтқасын  «IV» орнын ауыстырыңыз

8. " µV " қаламының айналуымен "Шығыс" шкаласының астындағы "К" белгісіне қарама-қарсы қызыл көрсеткіні орнатыңыз»

9. "Шығу" шкаласын айналдыра отырып, "100" бөлуді қызыл көрсеткішінің үстінен орнатыңыз

10 Шығу шкаласының үстінде тұрған бөлгіш тұтқасын «х10» орнына қойыңыз

12 «ГЕН. ВЧ» жоғары жағына ауыстырыңыз

13. Тұтқаны бұрау арқылы «Установка уровня «К»индикатор көрсеткішін К таңбаға қойыңыз

ТТК антенаны зерттеу

Құрылғыны жұмыс істеу үшін ресивердің күшін қосыңыз және  2-3 минут күтіңіз

ТТК ны зерттеу үшін келесі жұмысты жасаңыз

1 ТТК-метрдегі «П» кнопканы басыңыз және толқындардың  амплитудасының  мәнін  жазыңыз

2 ТТК-метрдегі «О» кнопкасын басыңыз және толқынның амплитудасының мәнін өлшеңіз

3 Берілгендерді кестеге жазыңыз

4 Шағылыстырылған амплитудалық  мәндерді  және генератор жиілігінің  шкаласы бойынша әрбір бөлімше арқылы 30 МГц ге дейінгі толқындарды   өлшеңіз

5 Әрбір антеннаның ТТК тәуәлділігінің графигін жиілікке  орнатыңыз

| № | Жиілік, кГц | Құлайтын толқынның амплитудалық мәні | Шағылысқан толқынның амплитудалық мәні | ОТК | КБВ | ПӘК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Өзін өзі басқару мақсаты: Егер алынған графиктердің 20% ауытқулардың заңдылықтарымен  сейкес келсе,жұмыстың мақсатына қол жеткізіледі деп есептеледі.

Есеп беру түрі.

Жұмыстың орындалуы туралы есеп мұғалім көрсеткен кезеңде жалпыға бірдей қабылданған үлгіде ұсынылады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар.

1 ТТК  антеннасы жиілікке қалай байланысты болады

2  Антеннаның резонанстық  жиілігін қалай анықтау керек

3  ОТК антеннасын өлшеу үшін қандай әдістер бар

4  ОТК антенаның өлшеудің артықшылығы мен кемшілігі

5   Кабель қосылымының жүктемесі сипаттамасы ОТКне қалай әсер етеді