Зертханалық жұмыс № 5

Толқындық кедергіні және тарату желісінің қысқару коэффициентін анықтау.

Жұмыстың мақсаты – толқындық кедергіні және тарату желілерінің қысқару коэффициентін анықтауды үйрену.

Құралдар мен жабдықтар:

1.	Тарату желілері

2.	Рулетка

3.	Мультиметр

4.	Штангенциркуль

5.	Импульс генераторы

6.	С1-55 Осциллографы

Тарату желілерінің толқындық кедергісі-жүгіруші толқынның кернеу амплитудасының жүгіруші толқынның ток күшінің амплитудасына қатынасы. Өткізгіш материалының сыйымдылығы, диэлектрлік өткізгіштігі, индуктивтілігі және ұзындық бірлігі,  кедергі сияқты желінің параметрлеріне байланысты. Өлшем бірлігі - Ом.

Келесі өрнек ұзын желілерде толқындық кедергі үшін әділ:

, где

— желінің толқындық кедергісі,
 — желідегі кернеу амплитудасы,
 — желідегі ток күшінің амплитудасы,

Шексіз ұзын желілерде жүктеме таза белсенді сипатқа ие, сондықтан индуктивтілік пен сыйымдылықта қорланатын энергия бірдей.

,

мұнда

— шағын индуктивтілік,
 — шағын сыйымдылық,
 — желі бөлімінің ұзындығы,
 — желідегі кернеу амплитудасы,
 — желідегі ток күшінің амплитудасы,

Сондықтан шексіз ұзын желілердегі толқындық кедергі шағын индуктивтілікпен және сыйымдылықпен анықталады:

Қысқарту коэффициенті-тарату желісінің немесе антенна вибраторының сипаттамасы, толқынның желіде таралуының фазалық жылдамдығы вакуумдағы жарық жылдамдығына қарағанда қанша есе аз екенін көрсетеді.

Қысқарту коэффициенті желі өткізгіштерінің диаметріне, олардың арасындағы қашықтыққа, диэлектриктен тәуелді және ол мынаған тең:

мұнда: c — жарық жылдамдығы; L — шағын индуктивтілік; C — шағын сыйымдылық.

Толқындық кедергіні жанама анықтау және қысқарту коэффициентінің әдістемесі.

Қысқарту коэффициенті мен толқындық кедергіні жанама жолмен анықтауға болады. Ол үшін L желісінің ұзындығын, оның C сыйымдылығын және L индуктивтілігін білу жеткілікті. Онда толқындық кедергі

Желі сыйымдылығын мультиметр арқылы өлшеу оңай. Индуктивтілікті өлшеуге арналған құралдар  жоқ болғандықтан, индуктивтілікті сызықтық геометриялық параметрлеріне қарай анықтауға тура келеді. Ол мына формула бойынша анықталады: ,

Мұнда магниттік тұрақтылық (), D – кабель қабығының диаметрі, d – кабель желісінің диаметрі,  диэлектриктің магниттік өткізгіштігі (1 тең деп қабылдауға болады).

Мұндай жағдайда қысқарту коэффициенті жоғарыда көрсетілген формула бойынша анықталады (ол кабельдің бір метрінің сыйымдылығы мен индуктивтілігін талап ететінін ұмытпаңыз).

Рефлектометр көмегімен толқын кедергісін өлшеу әдістемесі

Рефлектометриялық өлшеу әдістері сызықтық біртекті еместігінен қысқа импульстердің шағылысуын тіркеуге негізделген. Бұл жұмыста лавинды транзисторы негізінде жасалған импульс генераторы қолданылады.

Осы әдіс бойынша желі параметрлерін өлшеу үшін орнату сұлбасы суретте көрсетілген.

Импульс генераторы

Осциллограф

желі

Тройник

Сурет 1–  рефлектометр көмегімен желі параметрлерін өлшеу үшін орнату схемасы

Қондырғының әрекет принципі: генератор шығаратын импульс желі бойынша таралады және оның соңына жеткенде, толық немесе ішінара жұтылады немесе көрсетіледі. Таралатын және шағылысқан импульстер осциллограф экранында байқалады.

Егер желі қосылмаған немесе толқынға тең кедергіге жүктелген болса, онда осциллограф экранында суретте көрсетілгендей түсетін импульс ғана көрінеді

Сурет 2 – генератордың шығысындағы импульс

Егер желі өшірулі болса немесе желінің толқындық кедергісінен артық кедергіге жүктелген болса, онда бастапқы полярлық шағылысқан импульсі пайда болады:

Сурет 3 – желінің қоректену нүктесінде түсетін және шағылысқан импульстер

Егер желі тұйықталған болса немесе кедергіге жүктелген болса, желінің толқындық кедергісінен аз болса, онда шағылысқан импульстің полярлығы қарама-қарсы бағытқа өзгереді.

Сурет 4 – Желінің тұйықталуы кезінде импульс полярлығының өзгеруі

Бұл ретте, желінің электр ұзындығын мына формула бойынша есептеуге болады lэ=cΔt, мұнда Δt– суретте көрсетілгендей, түсетін және шағылысқан импульстер арасындағы уақыт интервалы

Қысқарту коэффициентін желінің электр ұзындығының физикалық ұзындығына бөле отырып табамыз:  g= lэ/l

Тапсырма 1

Рефлектометриялық әдіспен қысқарту және толқындық кедергі коэффициентін анықтау

Желінің толқындық кедергісін анықтау

- Орнатуды схема бойынша жинаңыз (жоғарыны қараңыз)

- Осциллографты қосыңыз және қыздырыңыз

- Импульс генераторын қосыңыз және экранда түсетін және шағылысқан импульс суретін алыңыз

- Түсетін және шағылысқан импульстер арасындағы уақыт аралығын өлшеңіз, желінің электр ұзындығы мен қысқару коэффициентін есептеңіз

- Желінің бос жағын жауып көріңіз. Осциллограммада не өзгереді? Неліктен?

- Айнымалы резисторды желінің бос ұшына қосыңыз және оның тұтқасын айналдыра отырып, шағылысқан импульстің жоғалуына қол жеткізіңіз. Резисторды желіден ажыратып, оның кедергісін өлшеңіз. Ол желінің толқындық кедергісіне тең болады.

- Басқа желілер үшін өлшеулерді қайталаңыз, нәтижелерді кестеге енгізіңіз.

Тапсырма 2

Толқындық кедергіні және қысқару коэффициентін жанама әдіспен анықтау.

- ұсынылатын кабельдердің сыйымдылығын, ұзындығын, диаметрін және орамаларын өлшеңіз

- Жоғарыда көрсетілген формулалар бойынша есеп жүргізіңіз.

- Нәтижелерді кестеге жазыңыз.

Бақылау сұрақтары

- Кабельді цилиндрлік конденсатор деп есептей отырып, кабельдерді зерттеу үшін берілген диэлектриктердің диэлектриктік өткізгіштігін анықтаңыз (цилиндрлік конденсатордың сыйымдылығы мынадай формула бойынша анықталады: ; ().

- Зерттелетін кабельдердің әрқайсысында электромагниттік толқындардың таралу фазалық жылдамдығы неге тең?

- Әртүрлі әдістемелер бойынша алынған өлшеу нәтижелерін салыстырыңыз.