№ 3 дәріс

Тақырыбы: Жартылай өткізгіш құралдардың физикалық негіздері

Дәріс мақсаты: Жартылай өткізгіш құралдардың физикалық негіздерін меңгеру.

Жоспар:

1. Жартылай өткізгіш материалдардың қасиеті.

2. Қоспасыз және қоспалы жартылай өткізгіштер.

3. Жартылай өткізгіштердің зондық теориясы.

4. Электрондық және кемтіктік өткізгіштік.

Қазіргі электроникада қолданылатын құрылғылар жартылай өткізгіш материалдардан жасалады. Жартылай өткізгіштерге бөлме температурасында меншікті электрлік кедергісі 10-5 нен 1010 Ом*см-ге дейін жететін материалдарды жатқызады. Жартылай өткізгіштердің саны металдар мен диэлектриктердің санынан артық. Ең жиі қолданылатын жартылай өткізгіштер: кремний, германий, галлий арсениді, селен, теллур, әртүрлі оксидтер, сульфидтер, нитридтер және карбидтер.

Егер әртүрлі элементтердің атомдарының құрылысын қарастырсақ онда электрондармен толыққан (ішкі) және толықпаған қабықшаларын (сыртқы) бөлуге болады. Соңғысы ядромен әлсіз байланыста болғандықтан басқа атомдармен оңай әсерлеседі. Сондықтанда сыртқы толықпаған қабықтағы электрондарды валентті деп атайды. Молекула құрғанда жеке атомдардың арасында әртүрлі типтегі байланыстар болады. Жартылай өткізгіштер үшін ең көп тарағаны ковалентті байланыс. Мысалы, Кремнийдің (Si) атомы төрт валенттік электронға ие, молекулаларда көршілес төрт атомның арасында ковалентті байланыс болады. Егер атомдар байланысқан күйде болса, онда валентті электрондарға көрші атомдардың электрондар мен, ядро өрісі әсер етеді, осының нәтижесінде әрбір рұқсат етілген энергетикалық деңгей жаңа энергетикалық деңгейлерге бөлінеді. Осы деңгейлердің әрқайсысында тек қана екі электрон ғана бола алады. Электрон бола алатын, деңгейлердің жиынтығы рұқсат етілген зона деп аталады. Рұқсат етілген зоналардың арасындағы аралық рұқсат етілмеген зона деп аталады.

1 сурет–Металл (а) және диэлектрик (б) үшін электрондардың энергия

деңгейлерінің схемасы

Қатты дененің энергетикалық спектрінде үш түрлі зонаны бөлуге болады: рұқсат етілген (толығымен электронмен толтырылған), рұқсат етілмеген және өткізгіштік зонасы.

Рұқсат етілген зонада 0К температурада барлық деңгейлер электрондармен толтырылған. Жоғары толтырылған зонаны валенттік зона деп атайды.

Рұқсат етілмеген зонаның шегінде электрон бола алатын энергетикалық деңгей жоқ.

Өткізгіштік зонасындағы электрондар қатты дененің ішінде қозғала алатын, атоммен байланысын үзуге мүмкіндік беретін энергияға ие.

Заттарды металлдар, жартылай өткізгіштер және диэлектриктер деп абсолют нөл температурадағы дененің зондық құрылысына қарай бөледі.
	Металлдарда валенттік зона мен өткізгіштік зонасы өзара беттеседі, сондықтанда 0К температурада металл электр өткізгіштік қасиетке ие. Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктерде 0К температурада электр өткізгіштік жоқ. Олардың арасындағы өзгешелік рұқсат етілмеген зонаның енінде (ΔE) ғана. Ең көп тараған жартылай өткізгіштерде ΔE=0.1-3эВ, диэлектриктерде ΔE>6эВ. Мысалы германий үшін ΔE=0.7, кремний үшін 1.1, галий арсениді үшін -1.4.

Жартылай өткізгіштерде температураның нөлден өзгеше бір мәнінде электрондардың белгілі бір бөлігінің энергиясы өткізгіштік зонасына өтетіндей энергияға ие болады. Мұндай электрондар еркін деп аталады, ал жартылай өткізгіш–электр өткізгіш болады.

Валенттік зонадан кеткен электронның әсерінен валенттік зонада толмаған энергетикалық деңгей пайда болады. Бос энергетикалық деңгей кемтік деп аталады.

Бос электрондардың қозғалысымен түсіндірілетін электр өткізгіштік электрондық, ал кемтіктердің қозғалысымен түсіндірілетін электр өткізгіштік кемтіктік деп аталады.

Абсолютті таза және біртекті жартылай өткізгіште нөлден өзгеше температурада бос электрондар мен кемтіктер жұп құрады, яғни электрондар мен кемтіктердің саны тең болады. Мұндай жартылай өткізгіштің электр өткізгіштігі меншікті электр өткізгіштік деп аталады.

Қоспалы электр өткізгіштік. Жартылай өткізгіштердің электрлік қасиеттері ондағы қоспа атомдарының мөлшеріне, сонымен қатар кристаллдық решетканың әртүрлі ақауларына байланысты: тор түйіндерінің бос болуы, тор түйіндерінің арасында тұрған атомдар мен иондар және т.б. Қоспалар екіге бөлінеді: акцепторлық және донорлық.

Акцепторлық қоспалар: Акцепторлық қоспаның атомдары теріс ионға айнала отырып сырттан бір немесе бірнеше электронды қабылдай алады.

Егер, мысалы, германийге үш валентті индий атомын енгізсе, онда индий мен германийдің төрт көршілес атомының арасында ковалентті байланыс болады және германийдің бір атомынан алынған қосымша электронның әсерінен орнықты сегіз электронды қабықша туады. Бұл байланысқан электрон индий атомын қозғалмайтын теріс ионға айналдырады. Кеткен электронның орнында кемтік пайда болады, ол өзінің меншік кемтіктеріне қосылады. Осы кезде жартылай өткізгіштегі кемтіктер концентрациясы меншікті электр өткізгіштігінің бос электрондарының концентрациясынан асып кетеді. Жартылай өткізгіште кемтіктік электр өткізгіштік болады (2 сурет). Мұндай жартылай өткізгішті р-типті жартылай өткізгіш д.а.

2 сурет–Акцепторлық қоспасы бар жартылай өткізгіштің құрылысы (а) және зондық диаграммасы (б)

Донорлық қоспалар: Донорлық қоспаның атомдары өзінің ядросымен әлсіз байланысқан валенттік электрондарға ие. Бұл электрондар атомаралық байланыстарға қатыспай-ақ қоспа енгізілген материалдың өткізгіштік аймағына оңай ауыса алады. Мұнымен қатар, торда оң зарядталған ион қалады, ал электрон меншікті электр өткізгіштіктің бос электрондарына қосылады. Донорлық деңгей рұқсат етілмеген зонаның жоғарғы жағында орналасқан. Электронның донорлық деңгейден өткізгіштік зонасына өтуі, ол аз ғана қосымша энергия алғанда жүзеге асады. Мұндай жағдайда бос электрондардың концентрациясы кемтіктердің санынан артып, жартылай өткізгіш электрондық электр өткізгіштікке ие болады (3сурет). Мұндай жартылай өткізгіштер n-типті жартылай өткізгіштер д.а.

3 сурет–Донорлық қоспасы бар жартылай өткізгіштің құрылысы (а) және

зондық диаграммасы (б)

Жартылай өткізгіш құралдар

Электрондық құралдар жұмысы электрлік, жылулық, оптикалық және акустикалық құбылыстарды қатты денелерде, сұйықтықтарда, вакуумда, газда немесе плазмада қолдануға негізделген құрылғы. Электрондық құралдарды жинауға, жөндеуге және бөлшектеуге болмайтын радиоэлектроникалық аппаратураның элементтері ретінде қолданады.  Электрондық құралдың ақпараттық сигналдарды өзгертуші ретіндегі негізгі міндеті: сигналдарды күшейту, туындату, тарату, жинау, сақтау, және дыбыстық кедергілерден (шум) айқындау. Көбінесе электрондық құралдар физикалық қасиеттеріне, негізгі электрлік параметрлеріне, конструктивтік-технологиялық белгілеріне, жұмыс істейтін ортасына байланысты топталады.

Сигналдың түріне және ақпаратты өңдеу тәсіліне байланысты барлық қолданыстағы электрондық құралдарды электрөзгерткіш, электр жарықтық, фотоэлектрлік, термоэлектрлік, акустоэлектрлік және механикоэлектрлік деп бөледі.

Электрөзгерткіш құралдар электрондық құралдардың үлкен тобын құрайды. Оларға: жартылай өткізгіш диодтардың әртүрлі типтері, биполярлық және униполярлық транзисторлар, тиристорлар, электровакуумдық лампалар–диодтар, триодтар, пентодтар және т.б., газоразрядтық құралдар–стабилитрондар, газотрондар, тиратрондар, плазмалық панелдер және т.б. Электр жарықтық құралдарға–жарық диодтары, люминесцентті конденсаторлар, лазерлер, электрондық–сәулелік трубкалар жатады. Фотоэлектрлікке–фотодиодтар, фототранзисторлар, фото тиристорлар, күн батареялары және т.б.

Термоэлектрлікке–жартылай өткізгіш диодтар, транзисторлар, термисторлар.

Акустоэлектрлікке–акустоэлектрлік күшейткіштер, генераторлар, сүзгілер, беттік акустикалық толқындардағы кешіктіру сызықтары және т.б.

Жұмыс ортасының түріне байланысты құралдарды келесі кластарға бөледі: жартылай өткізгіштік, электровакуумдық, газоразрядтық, хемотрондық (жұмыс ортасы–сұйықтық).

Тағайындалуына және атқаратын қызметіне байланысты электрондық құралдарды түзеткіш, өзгерткіш, индикаторлық және т.б.; жұмыс жиілігінің диапазонына байланысты төменгі жиілікті, жоғарғы жиілікті және аса жоғарғы жиілікті, қуаты бойынша–аз қуатты, орташа қуатты және мықты деп бөледі.

Электроникада р-n ауысулар диод ретінде қолданылады. Жартылай өткізгіш диодты схемада төмендегідей белгілейді.

Жартылай өткізгіш диодтың вольт-амперлік сипаттамасы:

Транзисторларды екі үлкен класқа бөледі: биполярлы және униполярлы. Латын тілінен аударғанда emitto–шығарушы, collector–жинаушы деген сөз. База басқарушы қызмет атқарады, яғни зарядталған бөлшектердің эмиттерден коллекторға қарай қозғалуын реттейді. рnр, npn тарнзисторлардың жұмыс істеу принципі ұқсас, npn тарнзисторда негізгі заряд тасымалдаушылары электрондар, ал рnр транзисторда кемтіктер.

Екі түрлі заряд тасымалдаушы бөлшектері бар р-n-р немесе n-p-n құрылымды транзисторлар биполярлы деп аталады (1 сурет).

1 сурет–Биполярлық транзистордың құрылу принципі (а) мен оның шартты

графикалық белгіленуі (б) және униполярлық транзистордың шартты

белгіленуі

Бұдан басқа өрісті және бір ғана ауысуы бар транзисторлар да кең тараған. Оларды униполярлы деп атайды (1(в) сурет). Өрісті транзисторларда зарядталған бөлшектер арнаулы канал арқылы тасымалданады және олардың ағыны электрод аралық өріс кернеулігімен басқарылады.

Басқарушы электрод Затвор (З) деп аталады, және биполярлық транзистордағы базаның қызметін атқарады. Коллектордың міндетін Сток (С), эмиттердің міндетін Исток (И) атқарады. Бірақ бұдан екі түрлі тарнзистордың жұмыс істеу принципі бірдей деуге болмайды.

Транзисторларды тізбекке қосудың үш түрлі жолы бар (2 сурет): а)ортақ базалы (ОБ), б) ортақ эмиттерлі (ОЭ), в) ортақ коллекторлы (ОК)

2 сурет–Транзисторларды тізбекке қосудың түрлері