№ 5 дәріс

Тақырыбы: Күшейткіштер режимі

Дәріс мақсаты: күшейткіштер туралы мағлұмат алу.

Жоспар:

1. Күшейткіштер.

2. Күшейткіштерді топтастыру.

3. Күшейткіштердің сипаттамалары және олардың параметрлері.

Күшейткіш деп кіріс сигналының қуатын арттыруға (күшейтуге) арналған құрылғыны атайды. Күшейту, энергияны қорек көзінен тұтыну есебінен активті элементтердің көмегімен жүзеге асырылады. Күшейткіштерде активті элементтер көбінесе транзисторлар болып келеді және мұндай күшейткіштерді жартылай өткізгіштік немесе транзисторлық деп атайды. Кез келген күшейткіште кіріс сигналы қорек көзінен жүктемеге берілетін энергияны басқарады.

Күшейткіштің негізі болып екі элемент табылады: кедергі R және басқаратын активті элемент АЭ (1сурет), кедергі Uвх кіріс сигналының әсерінен өзгереді. Активті элементтің кедергісінің өзгеруінен қорек көзінен Еп кернеуімен R-дан және АЭ тізбегінен өтетін ток өзгереді. Нәтижесінде схеманың элементтеріндегі кернеу өзгереді, сонымен бірге Uвых шығыс кернеуі де өзгереді. Дұрыс жобаланған күшейткіште Uвых > Uвх кернеу алу қиын емес.

1 сурет–Кедергі мен басқаратын активті элементтен тұратын күшейткіш

2 суретте күшейткіш кірісі және шығысы үшін жалпы шинасы бар активті төртұшты түрінде келтірілген. Кіріс сигналының көзі Rг ішкі кедергісі бар Ег кернеу генераторы ретінде көрсетілген. Күшейткіштің шығысында жүктеменің Rн кедергісі қосылған. Генератор мен жүктеме күшейткіш каскадтың бөлігі болып табылмайды, бірақ оның жұмысында маңызды роль атқарады. Суреттегі күшейткіштің кіріс Rвх және шығыс Rвых кедергілері бар.

2 сурет–Күшейткіш каскадтың құрылымдық схемасы

Күшейту шамасына байланысты кернеуді, токты және қуатты күшейткіш деп бөледі. Барлық күшейткіштер қуатты күшейтеді, бірақ кернеуді күшейткіш ең бастысы кернеуді күшейтеді, ал токты күшейткіште ең алдымен ток күшейеді. Күшейткіш каскадтарды Rвх және Rг шамаларының қатынасы бойынша бөлу ыңғайлы. Егер күшейткіште  Rвх >> Rг болса, онда оның потенциалды кірісі бар және ол кернеуді күшейткіш болып табылады. Токты күшейткіште Rвх << Rг , яғни ол жердегі кіріс токтікі болады. Қуатты күшейткіште Rвх≈Rг, яғни кіріс, кіріс сигналының қорегімен дәл келеді.
	Сонымен қатар Rвых және Rн бойынша да кернеуді күшейткіштер (Rвых<<Rн), токты күшейткіштер (Rвых>>Rн) және қуатты күшейткіштер (Rвых≈Rн) деп бөлуге болады. Күшейтетін сигналдарының түріне байланысты күшейткіштерді гармоникалық сигналдарды күшейткіштер және импульстік сигналдарды күшейткіштер деп бөледі. Гармоникалық немесе квазигармоникалық сигналдарды күшейту процесі олардың жиілік спектрінің өзгермеуімен, сонымен қатар барлық гармоникалық құраушыларының амплитудалық қатынастарымен анықталады. Гармоникалық сигналдарды күшейткіштерге жазу және сигналдарды шығару құрылғыларының, микрофондық және т.б. құрылғыларының күшейткіштері жатады.

Импульстік күшейткіштер әртүрлі формадағы импульстерді күшейту болыптабылады.

Күшейтетін сигналдың уақыт бойынша өзгеруі бойынша тұрақты ток және айнымалы ток күшейткіштері болып бөлінеді.

Күшейткіштердің негізгі көрсеткіштері

Транзисторлық күшейткіштің күшейткіштік қасиеті оның сапалы сипаттамаларымен бағаланады, оларға: кіріс және шығыс кедергісі, күшейу коэффициенті және П.Ә.К, динамикалық диапазон, жиіліктік, фазалық және ауыспалы сипаттамалар жатады.

Күшейткіштің негізгі параметрлерінің бірі оның күшейту коэффициенті,

кернеу бойынша Ku=Uвых/Uвх, ток бойынша Ki=Iвых /Iвх  және қуат бойынша Ku=Pвых/Pвх. Күшейткіштер үшін күшейту коэффициенті әртүрлі болуы мүмкін, бірақ әрқашан Kp>1. Көп каскадты күшейткіштің жалпы күшейту коэффициенті жекелеген каскадтардың күшейту коэффициенттерінің көбейтіндісіне тең:

K=K1*K2*K3…KN. Күшейтуді көбінесе логарифмдік бірлік децибелмен (дБ) береді.

Орта және жоғарғы қуатты күшейткіштер үшін маңызды көрсеткіш П.Ә.К.:

ή=Pi/Po

мұндағы, Рн–күшейткіштің жүктемесіне бөлінетін қуат; Ро–қорек көзінен күшейткіш тұтынатын қуат.

Транзистор–күшейткіш элемент

Қазіргі уақытта электроникада және автоматикада диодтық және транзисторлық кілт элементтерімен импульстік құрылғылар кеңінен қолданылады. Құрылғылардың жұмысының импульстік жүйесі келесілерді рұқсат етеді:
- белсенді жұмыстар арасындағы уақытта арнайы жинақтағыш құрылғыларда электр энергиясының концентрациясын жасау, сосын аз уақыт ішінде оны жүктемеге локализациялау, қорытындысында импульс күші энергия көзінің күшін бірнеше есеге күшейтеді;

-температура әсерін азайту және импульстік құрылғылардың жұмысына жартылай өткізгіштердің кілттік режим жұмысы арқылы транзистор параметрлерін түсіру;

-аппараттың сенімділік, габарит, салмақ және баға сияқты құрастырмалы–экономикалық көрсеткіштерін біршама жақсартатын біркелкі сұлбаларды қолдану;

Көптеген импульстік сұлбалардың негізгі элементтерінің бірі басқарушы игналдардың көмегімен жүктеме комутация тізбегіне арналған электрондық кілт болып табылады. Кез келген электрондық кілттің негізін сызықтық емес кілттік режимде жұмыс жасайтын жартылай өткізгіш (диод немесе транзистор) құрайды. Кілт сапасы үнсіз жағдайдағы қысымның төмендеуімен, қозғалыстағы ток жағдайымен және бір жағдайдан екінші жағдайға ауысқандағы жылдамдықпен анықталады.

Электрондық кілттік сұлбаны жартылай өткізгіш транзисторға және диодқа құрастыруға болады. Кілттік сұлбада диодтарды қолдану оның токты тек бір бағытта бағыттау қабілетімен байланысты. Диодтың вольтамперлік cипаттамасынан диодтың қарсылығы оған қосылған кернеудің полярлығына байланысты екенін көреміз. Диодқа тікелей кернеу қосылған кезде оның тікелей

қарсылығы аз болады. Кері кернеуде ол үлкен болады (Rтік<<Rқарс).

Диодты жүктемемен жалғау әдісіне байланысты кілт сұлбасын тізбектей және паралель деп бөлеміз. Тізбектей жалғауда диод VD жүктемемен Rн тізбектей жалғанады (1(а)сурет). Егер Rтік<<Rқарс, Rтік<<Rн шарты орындалса, онда оң U1 кернеу кірісінде U2–нің шығыс кернеуін былайша анықтауға болады:

Кері кіріс кернеуінде:

1 сурет–Диодтық кілттердің тізбектей схемалары

Сондықтан, оң кернеу диод кілті арқылы өтеді де, терісі–өтпейді. Диод қосылған кездегі поляр өзгеруі кезінде (1(б) сурет) сол талаппен диод кілті арқылы шығысқа тек теріс кернеу шығып отырады да, оңы–шықпайды. Кілттің бір жағдайдан екінші жағдайға ауысу жылдамдығы диод инерциясына байланысты. Соңғысы диодтың ажыратылғандағы қосылу және сору уақытымен, зарядтың қанығу қоры уақытымен анықталады. Сонымен қатар, кілттің ауыстырып-қосқыш жылдамдығына сұлбаның паразит сыйымдылығы әсер етеді.

Кілттік сұлбаларда транзистор ашық және жабық екі шекаралық жағдайда орналасады. Транзистордың жабық жағдайы бөлу режимі деп аталады, ал ашығы қанығу режимі деп аталады. Кілтті басқару транзистордың коллекторлық тізбек коммутациясы жүруінің арқасында транзисторға оң кернеуді Uб берумен жүзеге асады. Кілттің бастапқы жағдайы резистордың қарсылығымен Рб және орын ауыстыру қысымымен Eб анықталады. Транзистор бөлу режимінде орналасатындай етіп таңдалып алынады (2 сурет).

2 сурет–Транзисторлық кілттің схемасы

Онда кілттің бастапқы жағдайы үнсіз жағдайға сәйкес келеді. Егер кіріске жеткілікті ұзындықпен оң қысым Uб берілсе, онда транзистор кілттің үнсіз жағдайына сәйкес келетін қанығу режиміне көшеді.

Транзистордың кілттік сапасы, диодтың жылдамдығы секілді зарядтарды сору p-n ауысуларымен және сұлбаның сыйымдылығымен анықталады. Транзисторлық кілттер алдыңғы уақытта оқытылатын импульстік техниканың (триггердің, бір вибраторлық және мультвибраторлық импульстік техниканың) 3 маңызды негізін құрайды.