ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Машина, трактор және автокөлік кафедрасы

Ж. Бекмухамбетова

«Сызба геометриясы»

6В070101 Көлік, көліктік техника және технология мамандығының студенттеріне арналған тәжірибе сабақтарына әдістемелік нұсқау

Қостанай, 2019

### Құрастырушы:

«Машина, трактор және автокөлік» кафедрасының аға оқытушы Бекмухамбетова Жаниса Каримовна

Пікір берушілер:

Баймухамедов Малик Файзулович, т.ғ.д., профессор, З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университетінің ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры.

Курманов Аяп Конлямжанович, т.ғ.д., профессор, А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ.

Бекмухамбетова Ж.К.

«Сызба геометриясы» пәні бойынша тәжірибе сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау. Қостанай, А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2012 -64 б.

«Сызба геометриясы» пәні бойынша тәжірибе сабақтарына арналған әдістемелік нұсқауда студенттердің есеп беру жұмыстарын, графикалық жұмыстар, форматтар және негізгі жазбаларды безендіру үшін қолдануды меңгеріп	және үйретеді, схемаларды 	безендірудің	жалпы ережелерін үйретеді. Пән бойынша сабақтар үшін база болып лекциялар, практикалық сабақтар, және ең	бастысы студенттердің әдебиеттермен өз	бетінше жұмыс жасауына көмектеседі. Тесттік тапсырмалар оқытылып жатқан пән бойынша студенттердің алған теориялық білімдері деңгейлерін анықтауға арналған.

###### А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ оқу әдістемелік кеңесінде бекітілген

___     ___________  20____ ж. хаттама № ____

© А.Байтурсынов атындағы

Қостанай мемлекеттік университеті

МАЗМҰНЫ

| КІРІСПЕ |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1- тақырып | Өзара перпендикуляр жазықтығындағы нүкте мен түзудің проекциясын салу. | 5 |
| 2- тақырып | Өзара перпендикуляр орналасқан үш проекция жазықтығындағы нүкте мен түзудің проекциясын салу | 6 |
| 3-тақырып | Түзудің бойында орналасқан нүкте. Түзудің іздері | 10 |
| 4-тақырып | Екі түзудің өзара орналасуы | 15 |
| 5-тақырып | Жазықтықты бейнелеу тәсілдері. Нүктелер мен жазықтықта жатқан түзулерді бейнелеу | 19 |
| 6-тақырып | Жалпы және дербес жағдайлардың жазықтығы | 21 |
| 7-тақырып | Түзу мен жазықтықтың қиылысуы | 26 |
| 8-тақырып | Екі жазықтықтың қиылысу сызықтарының құрылысы | 28 |
| 9-тақырып | Қисық сызықтар мен беттер | 33 |
| 10-11 тақырып | Көпжақты беттердің жазықтықпен қиылысуы | 39 |
|  | Жазбасын салу |  |
| 12-13 тақырып | Қисық беттердің жазықтықпен қиылысуы | 43 |
|  | Қисық беттер жазбалары |  |
| 14-тақырып | Көпжақты беттердің өзара қиылысуы | 49 |
| 15-тақырып | Қисық беттердің өзара қиылысуы | 54 |
| Әдебиеттер |  | 65 |

КІРІСПЕ

Өзіндік жұмыстарының негізгі мақсаты: материалды бекіту, тереңдету, дамытумен қатар оқытушының көмегімен оқып-үйрену болып табылады. Бүгінгі студент — болашақ маман, сондықтан өзіндік жұмыс болашақта өз білімін жетілдіріп отыру үшін аса қажет. Себебі ғылым мен техниканың дамуы, ақпараттық жүйенің тез өзгеріске ұшырауы, маманнан әр түрлі дерек көздерін, өз бетімен оқып-үйренуді қажет етеді. Студент тек өз бетімен еңбектену арқасында ғана жақсы маман бола алады.

Студенттердің өзіндік жұмысы курсты неғұрлым терең және мұқият оқып білу мақсатында, студенттерге шығармашылық дағдыларын қалыптастыруға, оқу, ғылыми	–		техникалық,	әдістемелік		әдебиеттермен	және	лекция конспектілерімен өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру үшін оқытылады. Өзіндік жұмыстың міндеттері студенттердің «Сызба геометрия және инженерлік графика» пәні негіздерін есеп беру жұмыстарын, графикалық жұмыстар, форматтар және негізгі жазбаларды безендіру үшін қолдануды меңгеру	және үйренуден,			схемаларды		безендірудің	жалпы	ережелерін, үйренуінен тұрады. Студенттердің өзіндік жұмыстары студенттерді емтиханды тапсыруға дайындауы және оларда арнайы мамандық курстарын оқу үшін іргетастық базаны құруы қажет. Пән бойынша сабақтар үшін база болып лекциялар, практикалық			сабақтар, және ең	бастысы	студенттердің әдебиеттермен өз		бетінше			жұмыс	жасауы есептеледі. Тесттік тапсырмалар оқытылып жатқан пән бойынша студенттердің алған теориялық білімдері деңгейлерін анықтау үшін арналған. Тесттер білімнің, біліктіліктің, дағдылар мен түсініктердің деңгейлерін объективті бағалауға, оқудың жеке қарқынын анықтауға және студенттерді қорытынды дайындауға мүмкіндік береді. Тестілі формадағы тапсырмалар ештеңе бекітілмейтін және терістелмейтін	 сұрақтар	алдында бірқатар артықшылықтарға	 ие.	Тестілі тапсырмалардың 	 технологиялық артықшылығы олардың оқыту және бақылауды автоматтандыру талаптарына сай келуінен көрінеді. Тесттік тапсырмалар оқу процесін ұйымдастырудың модульді принципін тиімді таратуға әрекет  етеді.  Оларсыз  рейтинг  мәнсіз  болып  есептеледі. Семестрдің басында СӨЖ бойынша кеңес беру графигі және тапсырмаларды орындау бойынша оқу процесінің картасы құрастырылады. Оқу процесінің картасында бақылау жұмыстарын және графикалық тапсыру мерзімдері келтіріледі. Кеңес беру кезінде ең қиын деген материалдарды дискуссия түрінде талдау жүргізіледі, ол студенттерге өз ойларын сөзбен айтып жеткізу қабілетін көтереді, арнайы сөйлеу мәнерін дамытады, өз пікірлері мен көзқарасында қала білу қабілетіне үйретеді. Барлық тапсырмалар  уақытылы берілуі тиіс. Кешігіп орындалған тапсырмалар төмен бағалармен автоматты түрде бағаланатын болды (әрбір кешіккен күн үшін әрбір тапсырмадан 0,5 балл шамасында алынып тасталады).

Тақырып 1 Өзара перпендикуляр жазықтығындағы нүкте мен түзудің проекциясын салу.

Сабақтың мақсаты: Өзара перпендикуляр π1π2 жазықтығындағы нүкте мен түзудің проекциясын салып үйрену

1 Нүкте  π1π2 екі проекция жазықтықтары жүйесінде

2.1 суретте екі өзара перпендикуляр жазықтықтар кескінделген. Оларды проекция жазықтықтары ретінде қабылдаймыз. Олардың біреуі, π1 деп белгіленгені, горизонталь орналасқан, горизонталь проекция жазықтығы деп аталады. Ал π2 деп белгіленгені, вертикаль орналасқан, фронталь проекция жазықтығы деп аталады.  π1 және π2 проекция жазықтықтары π1π2 жүйесін құрайды.

Проекция жазықтықтарының қиылысу сызығы проекция осі деп аталады. Проекция осі жазықтықтарды жарты жазықтыққа бөледі.

3,а - суретте қандай да бір А нүктесінің π1π2 жүйесіндегі  проекцияларын  салу қарастырылған . А  нүктесінен  π1 - ге   және π2 – ге  перпендикуляр түсіру арқылы  оның проекцияларын аламыз: А' деп белгіленген – горизонталь проекциясы, А'' деп белгіленген – фронталь проекциясы. Нүктенің осы екі проекциясы  оның осы проекция жазықтықтары жүйесіне қатысты кеңістіктегі орнын толығымен анықтай алады.

а                                         ә                                               б

3 сурет

π1 жазықтығын осьті айналдыра 90° - қа бұрсақ, (3,ә - суретте көрсетілгендей), бір жазықтық пайда болады, ол сызба жазықтығы.   А' және  А'' проекциялары проекция осіне орнатылған бір перпендикуляр бойында – байланыс сызығында  жатады (3,б - сурет).

Эпюрге көшу барысында біз проекция жазықтықтары мен нүктелердің орналасуының кеңістіктік бейнесін жоғалтып алдық. Бірақ, эпюр салулардың өте қарапайым түрінде кескіндердің дәлдігі мен өлшеу қолайлылығын  қамтамасыз етеді.

4 сурет

Проекция осі болған жағдайда А нүктесінің π1π2 проекция жазықтықтарына байланысты  орналасуы белгілі болса, онда А Ах  кесіндісі А нүктесінің  π2 проекция жазықтығына дейінгі арақашықтығын,   ал ААх кесіндісі А нүктесінің π1 проекция жазықтығына дейінгі арақашықтығын  көрсетеді (4 сурет).

Бақылау сұрақтары

- Сызбаны проекциялау әдістері дегеніміз не?

- Орталықтан (центрлік) проекциялау әдісі дегеніміз не?

- Орталық нүктесі дегеніміз не?

- Кескінделуші жазықтық дегеніміз не?

- Кескінделуші сәулелер дегеніміз не?

- Параллель проекциялау әдісі дегеніміз не?

- Қиғашбұрышты параллель проекциялау әдісі дегеніміз не?

- Тікбұрышты параллель проекциялау әдісі дегеніміз не?

- Сандық белгілері бар проекциялау әдісі дегеніміз не?

2-  тақырып: Өзара перпендикуляр орналасқан үш проекция жазықтығындағы нүкте мен түзудің проекциясы

Сабақтың мақсаты: Проекциялаудың негізгі әдістерін және позициялық есептерді шығарып үйрену

Тапсырма: Кеңістікте берілген D нүктесі мен АВС үшбұрыш жазықтығының арасындағы нақты арақашықтықты анықтау. Графикалық жұмыс А3 пішінді қағазға орындалады.

Дербес тапсырмалар 1-ші кесте бойынша алынады.

Өзіндік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Сызба геометрия - көлемді денелерді жазықтыққа кескіндеуді, олардың кескіндері бойынша түрлерін, өлшемдерін анықтауды және есептерді шешуді оқытады, студенттің oйша көлемдік көрінісін кеңейтеді. Сызба геометрияда кескіндерді салу үшін жазықтыққа проекциялау әдісі қолданылады.

Горизонталь 1(Н) және фронталь 2(V) болып орналасқан өзара перпендикуляр жазықтықтарын алып берілген нүктелерді тік бұрыштап проекциялайды. Нүктелердің фронталь проекциялар жазықтығындағы тiк бұрышты проекциясын, олардың фронталь проекциясы немесе алдынан қарағандағы көрiнiсi деп атайды. Горизонталь проекциялар жазықтығындағы тік бұрышты проекциясын олардың горизонталь проекциясы немесе үстінен қарағандағы көрініс деп аталады. Екi проекциялар жазықтықтарының өзара қиылысу сызығын проекциялар өci деп атайды.

Горизонталь (1) проекциялар жазықтығын проекциялар өci арқылы айналдырып фронталь (2) проекциялар жазықтығымен беттескенде пайда болатын кескін Монж эпюрі, комплекс сызбасы деп аталады.

Аа", Аа' - проекциялаушы түзулер, олардың проекциялары 1 мен 2 - ге эпюрде бip түзу сызық болып түседі және х - проекциялар өciне перпендикуляр болып орналасады. Жазықтықтың горизонталь проекциялар жазықтығына көлбеулік түзу жазықтықтың горизонтальдарына, горизонталь ізіне, перпендикуляр орналасады. Жазықтықтың фронталь проекциялар жазықтығына көлбеулік түзу жазықтықтың фронтальдарына, фронталь ізіне перпендикуляр. Осы көлбеулік түзулердің көлбеу бұрышы  жазықтықтардың  көлбеу  бұрышына тең.

Графикалық жұмыстын шығару жолы.

- АВС үшбұрыш жазықтығының және D нүктесінің координаттарын тұрғызу.

- АВС үшбұрыш жазықтығының негізгі сызықтарын табу (h,hI; f,fI).

- Н (h,hI) – горизонталь түзу, горизонталь проекция жазықтығына параллель орналасады.

- F(f,fI) – фронталь түзу, фронталь проекция жазықтығына параллель орналасады.

- Нүкте мен жазықтыққа дейінгі қысқа өлшем – перпендикуляр. Сондықтан D нүктесінен жазықтықтың негізгі сызықтарына перпендикуляр түзу түсіру. (D h; Di fi).

- Перпендикулярдың негізі К нүктесін табу.

- Тікбұрышты үшбұрыш әдісімен нақты өлшемін анықтау.

- Перпендикулярдың проекцияда көрінетіндігін бәсекелес нүктелер арқылы анықтау.

  - кесте

| № | Нүкте | координаттар |  |  | № | Нүкте | координаттар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  | X | Y | Z |
| 1 | A B C D | 65 10 0 35 | 10 20 60 70 | 20 0 60 5 | 15 | A B C D | 65 10 0 35 | 20 0 60 5 | 10 20 60 70 |
| 2 | A B C D | 70 45 0 20 | 0 50 20 50 | 60 10 10 55 | 16 | A B C D | 70 45 0 20 | 60 10 10 55 | 0 50 20 50 |
| 3 | A B C D | 70 40 0 65 | 60 0 45 15 | 45 55 10 0 | 17 | A B C D | 70 40 0 65 | 45 55 10 0 | 60 0 45 15 |
| 4 | A B C D | 65 40 0 70 | 20 5 50 65 | 0 55 5 55 | 18 | A B C D | 65 40 0 70 | 0 55 5 55 | 20 5 50 65 |
| 5 | A B C D | 60 45 0 10 | 60 15 5 45 | 10 55 25 55 | 19 | A B C D | 60 45 0 10 | 10 55 25 55 | 60 15 5 45 |
| 6 | A B C D | 60 45 5 70 | 65 20 10 20 | 20 50 10 10 | 20 | A B C D | 60 45 5 70 | 20 50 10 10 | 65 20 10 20 |
| 7 | A B C D | 65 40 0 55 | 15 0 40 60 | 0 55 20 50 | 21 | A B C D | 65 40 0 55 | 0 55 20 50 | 15 0 40 60 |
| 8 | A B C D | 60 45 5 75 | 65 10 10 15 | 30 60 20 10 | 22 | A B C D | 60 45 5 75 | 30 60 20 10 | 65 10 10 15 |
| 9 | A B C D | 75 30 10 60 | 25 5 60 55 | 0 50 20 55 | 23 | A B C D | 75 30 10 60 | 0 50 20 55 | 25 5 60 55 |
| 10 | A B C D | 80 45 0 10 | 20 0 45 0 | 10 70 40 15 | 24 | A B C D | 80 45 0 10 | 10 70 40 15 | 20 0 45 0 |
| 11 | A B C D | 65 20 0 60 | 20 5 50 55 | 55 5 25 10 | 25 | A B C D | 65 20 0 60 | 55 5 25 10 | 20 5 50 55 |
| 12 | A B C D | 75 35 0 65 | 5 55 25 55 | 25 65 0 0 | 26 | A B C D | 75 35 0 65 | 25 65 0 0 | 5 55 25 55 |
| 13 | A B C D | 80 0 30 70 | 0 20 45 55 | 40 70 0 65 | 27 | A B C D | 80 0 30 70 | 40 70 0 65 | 0 20 45 55 |
| 14 | A B C D | 70 50 0 60 | 10 45 25 55 | 20 50 10 0 | 28 | A B C D | 70 50 0 60 | 20 50 10 0 | 10 45 25 55 |

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

- Монж эпюрі дегеніміз не?

- Проекция өстерін қалай атаймыз?

- π1, π2 жүйесіне нүктенің проекциясын қалай түсіреді?

- Қиылысушы түзулер эпюрде қалай кескінделеді?

- Октант дегеніміз не?

- Жалпы жағдайдағы және жеке жағдайдағы түзулер?

- Бәсекелес нүктелер деп қандай нүктелерді айтады?

- Проекция жазықтығында жазықтықтың ізі қалай түседі?

- Ширек дегеніміз не?

- Жазықтықтың негізгі сызықтарын атаңыз.

Тест тапсырмасы

- Берілген жазықтық қалай аталады?

А) горизонталь проекциялаушы жазықтық

В) фронталь жазықтық;

С) профиль проекциялаушы жазықтық;

D) жалпы жағдай жазықтық;

Е) профиль жазықтық.

- Берілген жазықтық қалай аталады?

А) жалпы жағдай жазықтық;

В) фронталь жазықтық;

С) профиль проекциялаушы жазықтық;

D) фронталь проекциялаушы жазықтық;

Е) профиль жазықтық.

- Берілген жазықтық қалай аталады?

А) фронталь проекциялаушы жазықтық;

В) фронталь жазықтық;

С) профиль проекциялаушы жазықтық;

D) жалпы жағдай жазықтық;

Е) горизонталь жазықтық.

- Берілген АВС жазықтығына қандай түзу жүргізілген?

А) горизонталь	проекциялаушы;

В) фронталь түзу;

С) профиль проекциялаушы түзу;

D) жалпы жағдай түзу;

Е) профиль түзу.

- Жазықтықтың проекция жазықтықтарымен қиылысу сызығы қалай аталады?

А) жазықтық;

В) үзіліс сызығы;

С) бұранда;

D) із;

Е) ызғанау сызығы.

- Кеңістікте орналасқан АВС үшбұрышын орталықтан проекциялау әдісі арқылы салып көрсетіңіз (1-сурет).

- Кеңістікте орналасқан АВСD төртбұрышын параллель проекциялау әдісі арқылы салып көрсетіңіз (2-сурет).

- Кеңістікте орналасқан АВСDЕ бесбұрышын параллель проекциялау әдісі арқылы салып көрсетіңіз (3-сурет).

Тақырып 3.Түзудің бойында орналасқан нүкте. Түзудің іздері

Түзудегі нүкте.

Түзудің ізі

Жалпы жағдайда орналасқан түзу кесіндісінің сызбада нақты шамасын салу және түзудің проекция жазықтықтарына көлбеу бұрыштарын анықтау

13 суретте қандай да бір  А нүктесі арқылы өтетін  жалпы жағдайда орналасқан түзудің сызбасы берілген.

В нүктесі осы түзуге тиісті екендігі белгілі болса және В нүктесінің горизонталь прокциясы В нүктесінде орналасса, онда оның фронталь проекциясы В 13,а суретте көрсетілгендей анықталады.

13,ә суретте профиль түзудегі нүктені салу көрсетілген. Нүктенің  С проекциясы берілген, оның горизонталь проекциясын табу керек.  АВ түзуінің А"'В'" проекциясы арқылы салу орындалған.

Салу жолдары бағыттауыш арқылы көрсетілген. Алдымен С"' анықталған, сол арқылы С' анықталған.

а	                                                                 ә

13 сурет

14, а - суретте АВ кесіндісімен берілген түзу  проекция жазықтықтарын  қиып өтетін  М  және N нүктелері көрсетілген. Бұл нүктелер іздер деп аталады: М нүктесі түзудің горизонталь ізі, N нүктесі түзудің фронталь ізі.

Горизонталь іздің горизонталь проекциясы іздің өзімен беттесіп жатады, ал оның фронталь проекциясы М" проекция ocі бойында жатады. Фронталь іздің фронталь проекциясы N" іздің өзімен N беттеседі, ал оның горионталь проекциясы N' сол ось бойында жатады.

Ендеше, горизонталь ізді табу үшін,  түзудің  фронталь проекциясын А"В" осьпен қиылысқанға дейін созу керек, М" (горизонталь іздің фронталь проекциясы) нүктесі арқылы оське А'В'-пен қиылысқанға дейін  перпендикуляр жүргізіп, М' деп белгілейміз. М' нүктесі горизонталь іздің горизонталь проекциясы, ол іздің өзімен беттеседі.

а                                                                           ә

14 сурет

Фронталь ізді табу үшін, түзудің горизонталь проекциясын А'В'  осьпен қиылысқанға дейін созып, N' (фронталь іздің горизонталь проекцисы) нүктесі арқылы А"В" түзудің фронталь проекциясымен қиылысқанға дейін перпендикуляр жүргіземіз. N" – фронталь іздің фронталь проекциясы, ол іздің өзімен беттеседі.

М және N  нүктелерінің орналасуына байланысты берілген түзу кеңістіктің қай ширектеріне  тиісті екендігі жайлы айтуға болады. 14, а-  суретте АВ кесіндісі  IV, I, II ширектер арқылы өтіп жатыр.

Егер кесінді проекция жазықтығына параллель болса, онда осы жазықтықта оның ізі болмайды.

15,а - суретте түзу π1 және  π2 проекция жазықтықтарын ғана емес, сонымен қатар, π3 проекция жазықтығын да қиып өтеді. Р нүктесі түзудің профиль ізі. Бұл із өзінің π3 проекция жазықтығындағы ізімен беттесіп жатыр, ал горизонталь және фронталь проекциялары сәйкесінше, y және z осьтерінде жатады.

а                                                      ә

15 сурет

Жалпы жағдайда орналасқан түзу кесіндісінің сызбада нақты шамасын салу және түзудің проекция жазықтықтарына көлбеу бұрыштарын анықтау

16 сурет

Суретте жалпы жағдайда орналасқан ВС түзуінің нақты шамасы ВС1  тікбұрышты үшбұрышының гипотенузасы болып табылады.Бұл үшбұрыштағы В1 катеті жазықтыққа параллель және ұзындығы кесіндінің горизонталь проекциясына тең, ал екінші катеттің шамасы С және В нүктелерінің жазықтыққа дейінгі арақашықтықтарының айырмасына тең  (С-1=Zc-Zb=∆Z).

Жалпы жағдайда орналасқан ВС кесіндісінің нақты шамасын табу суретте көрсетілген. Тікбұрышты үшбұрыштың бір катеті ретінде  В'С' горизонталь проекциясы алынған, ал екінші катеті В'В*=С"1"=∆Z. Гипотенузасының ұзындығы  В*С' кесінді ұзындығына сәйкес келеді.

Фронталь проекцияда да нақты шама табу қарастырылған.  Кесіндінің В"С" проекциясы тікбұрышты үшбұрыштың бір катеті  ретінде алынған. Басқа катеттің ұзындығы кесінді ұштарының π2 жазықтығына дейінгі арақашықтықтарының айырмасына тең (В* В"=yв – yс=∆y). Гипотенуза ұзындығы В* С" кесінді ұзындығына тең.

Егер тікбұрыштың бір катеті ретінде кесіндінің горизонталь (фронталь, профиль) проекциясы алынып, ал екінші катеті ретінде кесінді ұштарының горизонталь (фронталь, профиль) проекция жазықтығына дейінгі арақашықтықтар айырмасы  алынса, онда кесіндінің нақты шамасын тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы ретінде  анықтауға болады.

Түзу сызық және проекция жазықтықтары арасындағы бұрыш түзу және оның жазықтықтағы проекциясы арасындағы бұрыш ретінде анықталады. ВС түзуі және π1 жазықтығы арасындағы бұрыш (<ВМВ').   бұрышы СВ1 бұрышына тең, себебі, үшбұрыштың бір жағы МС – екеуіне де ортақ, ал қалған екеуі В1 және МС' параллель.

бұрышының мәнін СВ1 үшбұрышынан анықтайды (16 сурет).

Бақылау сұрақтары

1. Нүктелердің фронталь жəне горизонталь проекциясы дегеніміз не?

2. Монж эпюрі дегеніміз не?

3. Түзу сызықтың эпюрасы дегеніміз не?

4. Жалпы жағдайда орналасқан түзу сызық дегеніміз не?

5. Түзу сызықтың нақты шамасы дегеніміз не?

6. Дербес жағдайда орналасқан түзу сызықтар дегеніміз не?

7. Параллель түзу сызықтар дегеніміз не?

8. Деңгейлік түзу сызықтар дегеніміз не?

9. Түзу сызықтың көлбеулігі дегеніміз не?

10. Проекцияланушы түзу сызықтар дегеніміз не?

11. Түзу сызықтың ізі дегеніміз не?

12. Жазықтық проекциясы дегеніміз не?

13. Жазықтықтың көлбеулік масштабы дегеніміз не?

14. Жалпы жағдайда орналасқан жазықтық проекциясы дегеніміз не?

15. Дербес жағдайда орналасқан жазықтық проекциясы дегеніміз не?

16. Жазықтықтың ізі дегеніміз не?

17. Жазықтықтың басты (негізгі) сызығы дегеніміз не?

Тапсырмалар:

1. А(30;20;10) нүктесінің Монж эпюрасы мен сандық белгілері бар проекциясын салып көрсетіңіз.

2. В(10;20;-50) нүктесінің эпюрасын салып көрсетіңіз.

3. В(20;20;10) жəне С(15;5;35) түзу сызығының сандық белгілері бар проекциясын салып көрсе тіңіз.

4. Жалпы жагдайда орналасқан А(10;20;20) және В(25;15;35) төбелерінен түратын түзу сызықтың П2 және П} проекция жазықтыгындагы ізін салып көрсетіңіз.

5. Жалпы жағдайда орналасқан А(10;20;20); В(25;15;35) және С(5; 10;30) төбелерінен тұратын жазықтықтың П1 және П2 проекция жазъщтыгындагы проекциясын салып көрсетіңіз.

6. Жалпы жағдайда орналасқан А(10;20;20); В(25;15;35) және С(5;10;30) төбелерінен тұратын жазықтықтың деңгейлік сызығын салып көрсетіңіз.

7. Суреттегі (6-сурет) үшбұрыштың горизонталь, фронталь және ең үлкен құлама сызықтарын салып көрсетіңіз
8. АВ жəне С  төбелерінен тұратын жазықтықтың  П2  жəне  П 1  проекция жазықтығындағы ізін салып көрсетіңіз (7-сурет).

Тақырып 4. Екі түзудің өзара орналасуы

Сабақтың мақсаты: Түзу сызықтардың кеңістікте өзара орналасуларын оқу

Параллель түзулер.

Қиылысатын түзулер.

Айқас түзулер

Түзу кесіндісінің нақты ұзындығы мен  проекция жазықтықтарына көлбеу бұрыштарын анықтау

Нүктелер проекцияларының көріну және көрінбеу  шарттары

А. Параллель түзулер.

Түзу сызықтар кеңістікте өзара орналасуларына байланысты параллель, қиылысқан, айқасқан жəне перпендикуляр болып келеді. Егер кеңістікте орналасқан екі түзу сызық параллель болса, яғни олардың горизонталь жəне фронталь проекция жазықтықтарындағы проекциялары да өзара параллель болып, мұндай түзу сызықтарды өзара параллель орналасқан түзу сызықтар дейді.

Егер А нүктесі арқылы берілген ML түзуіне параллель түзу жүргізу қажет болса, онда А нүктесі арқылы ML-ге параллелль болатын түзу жүргізу қажет (17, а сурет).

а                                                           ә

17 сурет

17, ә суретте Параллель түзулер екеуіне де ортақ болатын, горизонталь проекция жазықтығына перпендикуляр проекциялаушы жазықтықта жатады, сондықтан бұл түзулердің горизонталь проекциялары бір түзудің бойында орналасқан.

Ә. Қиылысатын түзулер.

Егер кеңістікте орналасқан екі түзу сызықтың горизонталь жəне фронталь проекция жазықтықтарындағы проекциялары өзара бір нүктеде қиылысса, онда мұндай түзу сызықтарды өзара қиылысқан  түзу сызықтар дейді.

Егер түзу сызықтар қиылысатын болса, онда олардың аттас проекциялары өзара осы түзулердің қиылысу нүктесінің проекциялары болып табылатын нүктелерде қиылысады (18 сурет).

8 сурет

Егер кеңістіктегі екі түзу сызықтың горизонталь жəне фронталь проекция жазықтықтарындағы кескіндері өзара қиылысса, бірақ ортақ қиылысу нүктесі болмаса,  онда  мұндай  түзулер өзара айқас түзулер деп аталады.

Тік бұрыштың проекциялау теоремасы

Егер тік бұрыштың бір қабырғасы проекция жазықтығына параллель болса онда тік бұрыш осы жазықтықта нақты шамасымен проекцияланады.

Түзу кесіндісінің нақты ұзындығы мен  проекция жазықтықтарына көлбеу бұрыштарын анықтау

П1 және П2 жазықтықтары системасында жалпы жағдай АВ кесіндісі  берелді дейік.  А  нүктесі   арқылы кесіндінің ab  проекциясына параллель етіп, АВ1    түзуін жүргізейік. Бұдан АВ1В  тік  бұрышты үшбұрыш шығады. АВ  кесіндісі осы  үшбұрыштың  гипотенузасы,  ал  оның  бір  қатеті АВ1=ab,  екінші катеті ВВ1=Bb-B1b=Bb-Aa=bbx-aax=bb1 , яғни  В және  А  нүктелерінің   П1 жазықтықтығына дейінгі қашықтықтарының  айырымына (ZB - ZA)  тең  болады. Олай болса,  кесіндінің нақты  ұзындығын тікбұрышты  үшбұрыш салу  арқылы  анықтыуға болады. Үшбұрыштың  бір  катеті кесіндінің горизонталь проекциясы  ab-ға,  ал екінші катеті  bb1  кесіндісіне тең,  яғни ВВ1=ZB-ZA=bbx-aax    болуы керек. Сонда АВ  кесіндісімен  анықталады.

Нүктелер проекцияларының көріну және көрінбеу  шарттары

Айқасушы түзулердің бір есімді проекцияларының  өз ара қиылысу нүктелері осы нүктелер арқылы жүргізілген проекциялаушы сәулелер мен берілген  түзулердің  қиылысу нүктелерін анықтайды.

Мысалы, АВ және CD түзулерінің ( - сызуда) К және Е  нүктелері П1  жазықтығына түсірілген перпендикуляр (сәуле) бойына, ал U және F  нүктелері П2     жызақтығына түсірілген перпендикуляр бойына  орналасқан. Осындай нүктелердің (әр  жұбындағы, мысалы, К,Е немесе U, F) қайсысының проекция жазықтығынан алысырақ  орналасқандығын,  яғни   көретіндігін оңай аңықтауға болады.

Кескіндер неғұрлым көрнекі болу үшін, әдетте, көрінетін контурлар проекциялары тұтас, ал көрінбейтіндері штрих сызықпен жүргізіледі.

Геометриялық элементтер проекцияларының көріну және көрінбеу шарттарын қарастырайық.

(- сызуда)	проекциялаушы түзулер бойына орналасқан бірнеше  нүктелер берілген. Горизонталь проекциялаушы түзу бойына үш нүкте (А,В, және С), фронталь проекциялаушы түзу бойына екі нүкте (Е және F) орналасқан.

Проекциялаушы түзулердің  бірінде жатқан осындай нүктелер көріну жөнінен бәсекелес нүктелер деп аталады. Егер кескінделетін элементттерді мөлдір деп  есептесек,  онда көру сәулелерінің бағыты  проекциялаушы түзулер бағытымен қосылып кетеді. Сонда көру сәулесінің бірінде жатқан нүктелердің бізге  жақын орналасқаны көрінетін нүкте, ал қалғандары, бізден алысырақ жатқан нүктелер, көрінбейтін нүктелер болып есептеледі.  А нүктесі басқа нүктелерге қарағанда (В және С) Н жазықтығынан алыстау орналасқан. Сондықтан А   нүктесі (П1-қа  қарай қарағанда) көрінеді де, В және  С нүктелері көрінбейді.

Фронталь  проекциялаушы түзудің бойына орналасқан нүктелердің ішінен Е  нүктесі көрінетін ( П2  қарай қарағанда), ал  F нүктесі көрінбейтін  болады. Өйткені Е  нүктесі П2  жазықтығына F нүктесінен алысырақ  орналасқан.

Бақылау сұрақтары

1. Қандай жағдайда түзу сызықтың проекциясы нүкте түрінде кескінделеді?

2. Ерекше жағдай түзулеріне қандай түзулер жатады?

3. Қандай жағдайда түзу кесіндінің проекциясының ұзындығы осы кесіндінің нақты ұзындығына тең болады?

Тапсырмалар:

1. Кеңістікте орналасқан АВ жəне СD түзу сызықтарының өзара орналасуларын анықтаңыздар (1-сурет).

2. Жалпы жағдайда орналасқан кеңістіктегі А(20;20;20); В(25;15;30); С(10;20;25) төбелерінен тұратын жазықтық пен Е(10;20;25); D(5;25;10) төбелерінен тұратын түзу сызықтың өзара орналасуларын салып көрсетіңіз.

3. Кеңістікте орналасқан А(20; 20;20) В(25;15;30); С(10;20;25) жазықтығының бойында жатқан  D нүктесінен перпендикуляр түзу сызығын салып көрсетіңіз.

4. Кеңістікте орналасқан А(10; 20;10) В(15;15;30) С(20;10;25) жазықтығымен Е(10;20;25) D(5; 25;10) түзу сызықтың қиылысу сызығын салып көрсетіңіз.

5 Кеңістікте орналасқан АВ түзу сызықтың  Р  жазықтығымен қиылысу нүктесін салып көрсетіңіз (3-сурет).

3 сурет

6. Кеңістікте орналасқан АВС жазықтығы мен Ω  жазықтығының қиылысу сызығын салып көрсетіңіз (4-сурет).

4 сурет

7. Кеңістікте орналасқан АВ түзу сызығы мен ізімен берілген  Р  жазықтығының қиылысу сызығын салып көрсетіңіз (5-сурет).

5 сурет

8. Кеңістікте орналасқан АВ түзу сызығының үшбұрыш арқылы берілген жазықтыққа параллель болатын горизонталь проекция жазықтығындағы проекциясын салыңыз (6-сурет).

Тақырып 5. Жазықтықты бейнелеу тәсілдері

Сабақтың мақсаты: Жазықтықтың  кеңістіктегі орнын, проекциясын, ізін табу

1 Жазықтықтың  кеңістіктегі орны

2 Жазықтықтың проекция жазықтықтарына байланысты орналасуы

3. Жазықтықтың проекциясы

4. Жазықтықтың ізі

1 Жазықтықтың  кеңістіктегі орны

Жазықтықтың  кеңістіктегі орны былайша анықталады (19 сурет):

а) бір түзуде жатпайтын үш нүкте арқылы;

ә) түзу және одан тысқары орналасқан нүкте арқылы;

б) екі қиылысатын түзу арқылы;

в) екі параллель түзулермен;

г) кез келген жазық пішін проекциясы арқылы

д) із арқылы.

а                     ә                      б                        в                      г                д

19 сурет

Жазықтықтың проекция жазықтықтарына байланысты орналасуы

Жазықтық проекция жазықтықтарына байланысты төмендегідей орналасады (20 сурет):

а) проекция жазықтықтарына перпендикуляр емес;

б) бір проекция жазықтығына перпендикуляр;

в) екі проекция жазықтығына перпендикуляр.

Проекция жазықтықтарының біреуіне де перпендикуляр емес жазықтық - жалпы жағдайдағы жазықтық деп аталады.

Бір проекция жазықтыѓына перпендикуляр жазықтық:

а) горизонталь проекциялаушы;

б) фронталь проекциялаушы;

в) профиль проекциялаушы болып бөлінеді.

20 сурет

Екі проекция жазықтығына перпендикуляр (егер екі проекция жазықтығына перпендикуляр болса, онда үшіншіге параллель орналасады) (21 сурет):

1) горизонталь жазықтық – горизонталь проекция жазықтығына параллель, фронталь, профиль проекция жазықтықтарына перпендикуляр;

2)  фронталь жазықтық – фронталь проекция жазықтығына параллель, горизонталь, профиль проекция жазықтықтарына перпендикуляр;

3) профиль жазықтық – профиль проекция жазыќтыѓына параллель, горизонталь, фронталь проекция жазықтықтарына перпендикуляр.

а                                                  ә                                                     б

21сурет

6-тақырып  Жалпы және дербес жағдайлардың жазықтығы

Жазықтықтың
проекциясы

Жазықтық дегеніміз - нүктелер мен түзулер- дің жазық бір беттегі жиынтығы (73-сурет).

Жазықтықтар - барлық геометриялық элементтердің ішіндегі ең маңызды түрі. Жазықтықтар ғылым мен техникада, сәулет және бейнелеу өнерінде, тағы да сол сияқты басқа да әртүрлі салаларда кеңінен қолданылады.

Жазықтықтар төменгі бірнеше жағдайларда беріледі:

Егер бір түзудің бойында жатпайтын үш нүкте берілсе, онда осы нүктелер арқылы бір жазықтық жүргізуге болады, яғни жазықтық үш нүкте арқылы беріледі.

Егер өзара қиылысқан немесе өзара параллель екі түзу сызықтар берілсе, онда осы түзулер арқылы бір жазықтық жүргізуге болады, яғни жазықтық өзара қиылысқан немесе өзара параллель екі түзу сызықтар арқылы беріледі.

74-сурет

Егер түзу сызық пен сол түзу бойында жатпайтын нүкте берілсе, онда осы түзу мен нүкте арқылы бір жазықтық жүргізуге болады, яғни жазықтық түзу сызық пен осы түзу бойында жатпайтын нүкте арқылы беріледі.

Сызбада жазықтықтар әртүрлі геометриялық фигуралар арқылы да бері- леді (көбінесе үшбұрыш, төртбұрыш, бесбұрыш, алтыбұрыш, трапеция, параллелограмм, т.с.с. ).

Сонымен қатар жазықтықтар проекция жазықтығындағы ізі арқылы да беріледі.

Жазықтықты сандық белгілері бар проекцияларда екі әдіспен анықтауға болады: көлбеулік масштабпен және геометриялық элементтермен (үшбұрышпен, төртбұрышпен және т.б.с.с.).

Жалпы жағдайда орналасқан жазықтықтар

Егер кеңістікте орналасқан жазықтық проекция жазықтықтарына параллель немесе перпендикуляр орналаспаған болса, онда мұндай жазықтық жалпы жағдайда орналасқан жазықтық деп аталады.

Мысал ретінде алдымызда көрсетілген 73 және 74-суреттерді алатын болсақ,73-суретте кеңістіктегі орналасқан жалпы жағдайдағы жазықтық үшбұрыш арқылы берілген. Бұл АВС үшбұрышы екі проекция жазықтықтарына параллель де, перпендикуляр да емес, яғни бұл жазықтықтың көлденең П  және П2 фронталь проекция жазықтықтарындағы проекциялары - әртүрлі үшбұрыштар. Ал 74-суретте жалпы жағдайда орналасқан жазықтықтың эпюрасы берілген. Жалпы жағдайда орналасқан жазықтықтың эпюрасын салу үшін үшбұрыштың төбелері А, В және С нүктелерін координаталар арқылы салып алып, араларын өзара қосамыз.

Дербес жагдайда орналасқан жазықтықтар

Дербес жағдайда орналасқан жазықтықтар үш проекция жазықтығына орналасуына байланысты параллель немесе перпендикуляр болып екіге бөлінеді. Параллель және перпендикуляр дербес жағдайда орналасқан жазықтықтар өзара үшке бөлінеді, себебі бізде горизонталь, фронталь және профиль проекция жазықтықтары бар. Енді төменде осы аталған дербес жағдайда орналасқан жазықтықтардың кейбір түріне мысалдар келтіреміз.

Егер жазықтық төбелері П1 горизонталь проекция жазықтығына бірдей арақашықтықта орналасқан болса, онда жазықтық көлденең П1 проекция жазықтығына параллель орналасқан дербес жағдайдағы жазықтық болады (75-сурет).

Бұл жазықтық П1 фронталь проекция жазықтығына параллель орналасқан, себебі П1 проекция жазықтығындағы жазықтықтың А1В1С1 проекциясы кеңістікте орналасқан АВС үшбұрышына параллель және проекция жазықтығы мен кеңістіктегі жазықтықтың аралары өзара тең.

Ал, 76-суретте кеңістікте орналасқан АВС үшбұрышы арқылы берілген жазықтықтың эпюрасы көрсетілген.

Сары П1 горизонталь проекция жазықтығында АВС үшбұрышы арқылы берілген жазықтықтың проекциясы мен көк П2 фронталь проекция жазықтықтығында АВС үшбұрышы арқылы берілген жазықтықтың проекциясы түзу сызық ретінде берілген.

Егер берілген жазықтықтың фронталь проекциясы бір ғана сызық және х осіне параллель орналасса, онда кеңістіктегі орналасқан жазықтық горизонталь (көлденең) проекция    жазықтығына параллель болады. Жазықтықтың горизонталь проекциясы нақты шамасымен проекцияланады.

Енді жазықтықтың дербес жағдайда орналасқан перпендикуляр жазықтықтарына мысал қарастырайық (77-сурет). 77-суретте сары П1 горизонталь проекция жазықтығына кеңістікте орналасқан перпендикуляр АВС жазықтығының кеңістіктегі кескіні көрсетілген. Егер кеңістікте орналасқан АВС жазықтығының барлық төбелерінен көлденең П1 фронталь проекция жазықтығына перпендикуляр сәулелер түсіргенде, П2 фронталь

проекция жазықтығындағы кескіні түзу сызық болса, онда кеңістікте орналасқан дербес жағдайдағы жазықтық горизонталь проекция жазықтығына перпендикуляр жазықтық болады.

78-суретте кеңістікте орналасқан перпендикуляр АВС жазықтығының сары П1 горизонталь және көк П2 проекция жазықтықтарындағы кескіндері (проекциялары) көрсетілген.

Егер дербес жағдайда орналасқан кеңістіктегі жазықтық проекциясы көлденең П1 горизонталь проекция жазықтығында түзу сызық ретінде, ал П2 фронталь проекция жазықтығындағы проекциясы үшбұрыш болып кескінделсе, онда кеңістікте орналасқан АВС жазықтығы көлденең П  горизонталь проекция жазықтығына перпендикуляр орналасқан жазықтық болады. проекциясы бір ғана түзу сызық болып кескінделген, яғни жазықтықтың үш төбесі бір түзуге проекцияланып тұр. Ал, П2 фронталь проекция жазықтығындағы проекциясы үшбұрыш болып кескінделеді.

Ескерту, бұл П2 фронталь проекция жазықтығындағы АВС жазықтығының проекциясы үшбұрыш нақты шамасымен проекцияланбаған, себебі бұл жазықтық фронталь проекция жазықтығына параллель емес.

Жазықтықтың деңгей сызыгы

Жазықтықтың деңгей сызығы деп проекция жазықтығына параллель сызықтарды айтады. Тікбұрышты жазықтықтар жүйесінде үш проекция жазықтығы болғандықтан, кеңістікте орналасқан жалпы жағдайдағы жазықтықтың үш негізгі (деңгей) сызықтары горизонталь, фронталь және профиль деңгей сызықтары болады. Бұл сызықтардан басқа кеңістікте орналасқан жазықтықтың горизонталь проекция жазықтығына ең үлкен құлама сызығы, фронталь проекция жазықтығына ең үлкен құлама сызығы және профиль проекция жазықтығына ең үлкен құлама сызығы болады. Ал, сандық белгілері бар проекцияларда бір ғана көлденең П0 проекция жазықтығы болғандықтан, жалпы жағдайдағы жазықтықтың бір ғана горизонталь деңгей түзуі болады.

Егер кеңістікте орналасқан жазықтық бойындағы түзу сызықтар горизонталь проекция жазықтығына параллель орналасса, онда мұндай түзулерді горизонталь деңгей түзу сызықтары дейді. Горизонталь деңгей түзу сызықтары латынның кіші һ әрпімен белгіленеді.

Егер кеңістікте орналасқан жазықтықтардағы түзу сызықтар фронталь проекция жазықтығына параллель болса, онда мұндай түзулерді фронталь деңгей түзу сызықтары дейді. Фронталь деңгей түзу сызықтары латынның кіші і" әрпімен белгіленеді.

Егер кеңістікте орналасқан жазықтық бойындағы түзулер профиль проекция жазықтығына параллель орналасса, онда мұндай түзулерді профиль деңгей түзу сызықтары дейді. Бұл түзу сызықтар латынның кіші р әрпімен белгіленеді.

Егер кеңістікте орналасқан жазықтық бойындағытүзу сызықтар жазықтықтың горизонталына перпендикуляр орналасса, онда мұндай түзулерді жазықтықтың ең үлкен құлама сызығы дейді. Бұл сызықтар гректің кіші ф әрпімен белгіленеді.

Мысал ретінде 79-суреттегі АВС үшбұрыш арқылы берілген жазықтықтың бойында жатқан деңгей түзулерінің көрнекі кескінін қарастыралық. Суретте кеңістікте орналасқан горизонталь, фронталь және ең үлкен құлама сызығына мысалдар көрсетілген.

80-сурет

80-суретте осы кеңістікте орналасқан жазықтықтың деңгей түзулерінің горизонталь және фронталь проекция жазықтықтарындағы эпюрасын қарастыралық. Үшбұрыш арқылы берілген жазықтықтың горизонталь және фронталь проекциялары берілген. Осы жазықтық бойында жатқан деңгей түзулерін жүргізу үшін А2 нүктесінен х осіне параллель сәуле жүргіземіз. Бұл сәуле үшбұрыштың В2С2 қырын қиып өткен нүктеден байланыс сызығының көмегімен үшбұрыштың горизонталь проекциясындағы В С  қырын қиып өтіп, нүкте береді. Егер осы нүкте мен А  нүктесін қоссақ, түзу сызығын табамыз. Табылған түзу сызық жазықтықтың горизонталы болады. Міне, осындай жолмен жазықтықтың фронталь деңгей сызығын табамыз. Ал, жазықтықтың ең үлкен құлама сызығын табу үшін, жазықтықтың горизонталь сызығына, яғни f1  сызығына үшбұрыштың С төбесінен перпендикуляр сәуле жүргіземіз. Табылған сызық АВС үшбұрышы арқылы берілген жазықтықтың ең үлкен құлама сызығы болып табылады.

Жазықтықтың ізі

Жазықтықтың ізі деп кеңістікте орналасқан жазықтықтың проекция жазықтықтарымен қиылысу сызығын айтады. Кеңістікте жалпы жағдайда немесе дербес (ерекше) жағдайда орналасқан Р жазықтығы орналасады. Осы орналасуларына байланысты проекция жазықтықтарында үш немесе екі ізі болады.

Ал, енді осы кеңістікте орналасқан Р жазықтығының ізін эпюрда қарастырайық (82-сурет). Р жазықтығының бойында орналасқан АВС үшбұрышын аламыз. Осы АВС үшбұрышының АВ және АС қырларын алып, оларды П^ проекция жазықтығына дейін созып, М^ және МАС іздерін анықтаймыз. Осы табылған іздерді өзара қосып, Р жазықтығының горизонталь проекция жазықтығындағы Р1 ізін анықтаймыз. Бұл жазықтық ізі х осімен Рх нүктесінде қиылысады.

Үшбұрыштың фронталь проекция жазықтығындағы проекциясының ВС қырын жазықтыққа дейін созып, П2 проекция жазықтығында ВС қырының ізін - КВС нүктесін табамыз. Егер осы КВС нүктесі мен Рх нүктесін қоссақ, онда Р жазықтығының фронталь проекция жазықтығындағы Р2 ізін табамыз.

Бақылау сұрақтары

- Нүктелердің фронталь және горизонталь проекциясы дегеніміз не?

- Монж эпюрі дегеніміз не?

- Түзу сызықтың эпюрасы дегеніміз не?

- Жалпы жағдайда орналасқан түзу сызық дегеніміз не?

- Түзу сызықтың нақты шамасы дегеніміз не?

- Дербес жағдайда орналасқан түзу сызықтар дегеніміз не?

- Параллель түзу сызықтар дегеніміз не?

- Деңгейлік түзу сызықтар дегеніміз не?

- Түзу сызықтың көлбеулігі дегеніміз не?

- Проекцияланушы түзу сызықтар дегеніміз не?

- Түзу сызықтың ізі дегеніміз не?

- Жазықтық проекциясы дегеніміз не?

- Жазықтықтың көлбеулік масштабы дегеніміз не?

- Жалпы жағдайда орналасқан жазықтық проекциясы дегеніміз не?

- Дербес жағдайда орналасқан жазықтық проекциясы дегеніміз не?

- Жазықтықтың ізі дегеніміз не?

- Жазықтықтың басты (негізгі) сызығы дегеніміз не?

Тапсырмалар:

1. Жалпы жагдайда орналасқан А(10;20;20) және В(25;15;35) төбелерінен түратын түзу сызықтың П2 және П} проекция жазықтыгындагы ізін салып көрсетіңіз.

2. Горизонталь проекция жазықтыгына 300 градус болатын АВ түзуінің фронталь проекциясын және осы түзудің ізін салып көрсетіңіз (5-сурет).

5 – сурет

3. Жалпы жағдайда орналасқан А(10;20;20); В(25;15;35) жəне С(5;10;30)  төбелерінен тұратын жазықтықтың деңгейлік сызығын салып көрсетіңіз.

4. Кеңістіктегі  АВС  үшбұрышының горизонталь, фронталь жəне ең үлкен құлама сызықтарын салып көрсетіңіз (6-сурет).

.

5. АВ жəне С  төбелерінен тұратын жазықтықтың  П2  жəне  П 1  проекция  жазықтығындағы ізін салып көрсетіңіз (7-сурет).

7- тақырып: Түзу мен жазықтықтың қиылысуы

Нүкте мен жазықтықтың арақашықтығы

Жоғарыда айтып кеткендей, метрикалық есептер деп геометриялық фигуралардың сызбалары арқылы олардың кеңістіктегі өзара қашықтықтарын анықтайтын есептерді айтады.

Енді нүкте мен жазықтықтың арақашықтығын анықтауға мысал ретінде 100-суретті қарастырайық. Суретте кеңістікте орналасқан D нүктесі мен жалпы жағдайда орналасқан АВС жазықтығы берілген.

Сонымен бұл табылған  К  нүктесі кеңістікте орналасқан  D  нүктесі мен жалпы жағдайда орналасқан  АВС  жазықтығына дейінгі арақашықтық болып табылады. Бұл нүкте мен жазықтықтың арақашықтығының нақты шамасын анықтау үшін 100-суретте көрсетілгендей, тікбұрышты үшбұрыштар əдісін пайдаланамыз. Ол үшін горизонталь проекция жазықтығында орналасқан        К1  нүктесінен деңгейлік түзу жүргіземіз. Бұл жүргізілген түзу  D1  нүктесінен шыққан байланыс сызығын  Е1  нүктесінде қиып,  D1Е1  арақашықтығын белгілейміз. Белгіленген арақашықтықты өлшеп алып, фронталь проекция жазықтығындағы  D2  нүктесінен  D2K2  түзуіне перпендикуляр жүргізіп,         D2/  нүктесін табамыз (100-сурет). Егер табылған  D2/  нүктесі мен  K2  нүктелерін өзара қоссақ, онда кеңістікте орналасқан  DК  түзу сызығының нақты шамасы шығады. Сонымен метрикалық есептердің бірнеше түрлерінің жалпы əдіспен шешу жолын көрсеттік. Ал, қалған есептердің шешу жолдарын келесі тарауда көрсетеміз.Сонымен бұл табылған  К  нүктесі кеңістікте орналасқан  D  нүктесі мен жалпы жағдайда орналасқан  АВС  жазықтығына дейінгі арақашықтық болып табылады. Бұл нүкте мен жазықтықтың арақашықтығының нақты шамасын анықтау үшін 100-суретте көрсетілгендей, тікбұрышты үшбұрыштар əдісін пайдаланамыз.

Ол үшін горизонталь проекция жазықтығында орналасқан        К1  нүктесінен деңгейлік түзу жүргіземіз. Бұл жүргізілген түзу  D1  нүктесінен шыққан байланыс сызығын  Е1  нүктесінде қиып,  D1Е1  арақашықтығын белгілейміз. Белгіленген арақашықтықты өлшеп алып, фронталь проекция жазықтығындағы  D2  нүктесінен  D2K2  түзуіне перпендикуляр жүргізіп,         D2/  нүктесін табамыз (100-сурет). Егер табылған  D2/  нүктесі мен  K2  нүктелерін өзара қоссақ, онда кеңістікте орналасқан  DК  түзу сызығының нақты шамасы шығады. Сонымен метрикалық есептердің бірнеше түрлерінің жалпы əдіспен шешу жолын көрсеттік. Ал, қалған есептердің шешу жолдарын келесі тарауда көрсетеміз.Нүкте мен жазықтықтың арақашықтығын анықтау үшін, жазықтыққа D нүктесі арқылы перпендикуляр түзу сызық жүргіземіз. Бұл перпендикуляр түзу сызықты жалпы жағдайда орналасқан АВС жазықтығының горизонталь және фронталь деңгей сызықтарына түсіреміз. Суретте көрсетілгендей кеңістіктегі D нүктесінің фронталь проекциясы D2 нүктесінен фронталь проекция жазықтығындағы горизонтальға перпендикуляр түзу жүргіземіз. Ал, горизонталь проекциясы нүктесінен фронтальға перпендикуляр түзу жүргіземіз. Осы жүргізген перпендикуляр түзу сызық арқылы горизонталь проекцияланушы Р жазықтығын жүргіземіз. Бұл Р проекцияланушы жазықтық жалпы жағдайда орналасқан АВС жазықтығының горизонталь проекциясын 11 және 21 нүктелерінде қиып өтеді. Байланыс сызықтарының көмегімен осы нүктелердің фронталь 12 және 22 нүктелерін фронталь проекция жазықтығында тауып, өзара қосамыз.

Бұл  1222  түзу сызығы  D2  нүктесінен жүргізген түзу сызықпен  К2  нүктесінде қиылысады. Байланыс сызығының көмегімен  К2  нүктесінен горизонталь проекция жазықтығында орналасқан  1121  түзу сы зы ғының немесе  D1  нүктесінен жүргізген түзу ді  К1  нүктесінде қиып өтеді.

Енді осы түзу сызық тың жазықтықпен қиы лысқанда көрінетін жəне көрінбейтін жағын анықт ау керек. D1К1  түзу сызығы мен  А1В1  түзу сызығының бəсекелес  2131  нүктелерін анықтап, фронталь проекция жазықтығындағы осы түзулер бойынан  2232  нүктелерін тауып аламыз. Егер жоғары жағынан қарасақ, онда  32  нүктесі бірінші болып кездеседі, яғни  D1К1  түзу сызығы көрінеді, ал  А1В1  түзу сызығы көрінбейді. Осындай жолмен фронталь проекция жазықтығындағы түзу сызық тың жазықтықпен қиылыс қанда көрінетін жəне көрінбейтін жағы анықталады.

Сонымен бұл табылған  К  нүктесі кеңістікте орналасқан  D  нүктесі мен жалпы жағдайда орналасқан  АВС  жазықтығына дейінгі арақашықтық болып табылады. Бұл нүкте мен жазықтықтың арақашықтығының нақты шамасын анықтау үшін 100-суретте көрсетілгендей, тікбұрышты үшбұрыштар əдісін пайдаланамыз. Ол үшін горизонталь проекция жазықтығында орналасқан        К1  нүктесінен деңгейлік түзу жүргіземіз. Бұл жүргізілген түзу  D1  нүктесінен шыққан байланыс сызығын  Е1  нүктесінде қиып,  D1Е1  арақашықтығын белгілейміз. Белгіленген арақашықтықты өлшеп алып, фронталь проекция жазықтығындағы  D2  нүктесінен  D2K2  түзуіне перпендикуляр жүргізіп,         D2/  нүктесін табамыз (100-сурет). Егер табылған  D2/  нүктесі мен  K2  нүктелерін өзара қоссақ, онда кеңістікте орналасқан  DК  түзу сызығының нақты шамасы шығады. Сонымен метрикалық есептердің бірнеше түрлерінің жалпы əдіспен шешу жолын көрсеттік. Ал, қалған есептердің шешу жолдарын келесі тарауда көрсетеміз.

Бақылау сұрақтары

- Позщиялық есептер дегеніміз не?

- Нүкте мен түзу сызықтар өзара қалай орналасады?

- Түзу сызықтар өзара қалай орналасады?

- Жазықтықтар өзара қалай орналасады?

- Жазықтық пен түзу сызық өзара қалай орналасады?

- Метрикалық есептер дегеніміз не?

- Түзу сызықтың нақты шамасын қалай анықтайды?

- Жазықтық пен нүктенің арақашықтығын қалай анықтайды?

8- тақырып: Екі жазықтықтың өзара қиылысуы

Сабақтың мақсаты: АВС және ЕDК екі жазықтықтың қиылысуын және проекцияда көріну, көрінбейтіндігін анықтау.

Тапсырма: АВС және ЕDF жазықтықтың қиылысу сызығын және проекцияда көріну, көрінбейтіндігін анықтау. Графикалық жұмыс А3 пішінді қағазға орындалады.

Дербес тапсырмалар 2-ші кесте бойынша алынады.

Өзіндік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Кеңістіктe жазықтықтың белгілі анықтауыштары: бip түзу бойында жатпайтын үш нүкте; бip нүкте және ол арқылы  өтпейтін түзу; параллель немесе қиылысатын екі түзулер; жазық фигуралар /үшбұрыш, параллелограмм, көпбұрыш т.б/.

Кеңістікте кездесетін жазықтықтарды екі топқа бөлуге болады: жалпы жағдай және дербес жағдай орналасқан жазықтықтарға. Бip де бip проекциялар жазықтығына параллель емес жазықтықтарды жалпы жағдай жазықтықтары деп атайды.

Дербес жағдай жазықтықтар тағы eкi топқа бөлінеді: проекциялаушы және деңгейлік жазықтықтар. Проекциялаушы жазықтық деп проекциялар жазықтығының біреуіне перпендикуляр жазықтықты атайды.

Деңгейлік жазықтық деп проекциялар жазықтығының бipeyiнe параллель жазықтықты атайды. Жазықтықтың горизонталі деп осы жазықтықта жатқан және горизонталь проекциялар жазықтығына параллель түзуді айтады. Горизонтальдың фронталь проекциясы х өciнe параллель, ал горизонталь проекциясын жазықтықта жату шартын пайдаланып табылады.

Жазықтықтың фронталi деп осы жазықтықта жатқан және фронталь проекциялар жазықтығына параллель түзуді айтады. Фронтальдың горизонталь проекциясын қалауымызша х өсіне параллель етіп жүргіземіз, ал фронталь проекциясы іздерімен берілген жазықтықтың фронталь ізіне параллель жүргізіледі.

Жазықтықта жатып оның көлбеулігін анықтайтын түзулер жазықтықтың ең үлкен көлбеу түзулері деп аталады.

Графикалық жұмыстың шығару жолы.

- Координаталар бойынша АВС және ЕDF үшбұрыш жазықтығын табу.

- АВС және ЕDF үшбұрыш қабырғаларының қиылысу нүктелерін табу.

- Қиылысу	түзуі	табу	үшін	бір үшбұрыштың қабырғасымен	екінші үшбұрыштың қабырғасының қиылысу нүктелерін қосу.

- Мұндай жағдай көмекші проекциялаушы жазықтық жүргізу арқылы орындалады.

- Бәсекелес нүктелер арқылы үшбұрыштың көрінетін бөлігін анықтау.

- Үшбұрыштың көрінетін бөлігін тұтас жуан сызықпен, ал көрінбейтін бөлігін штрих сызықпен кескіндейді.

- АВС және ЕDF үшбұрыш қиылысу сызығын MN сызығымен көрсету.

  - кесте

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

  - Жазықтық эпюрде қалай беріледі?

  - Жазықтық кеңістікте орналасуы бойынша қалай бөлінеді?

  - Жазықтықтың ізі деген не?

  - Горизонталь проекциялаушы жазықтықтың горизонталь проекциясы қалай орналасады?

  - Жалпы жағдайдағы жазықтық деген не?

  - Жеке жағдай жазықтықтың қандай түрлері бар?

  - Екі жазықтықтың қиылысу сызықтарын қалай тұрғызады?

  - Қиылысқан жазықтықтардың «көрінуі» қалай анықталады?

  - Түзудің жазықтықта орналасуын қалай анықтайды?

  - Қандай жағдайда түзу жазықтыққа параллель болады?

Тест тапсырмасы

- ECD бұрышын айналдыру кезінде, қандай нүктелер қозғалмайды?

А) E и C;

В) E и 1;

С) E и D;

D) С и D;

Е) 1 и D.

- Сызбада фронталь проекциялаушы жазықтық қалай кескінделеді?

А) П1 жазықтығына параллель;

В) П2 жазықтығына параллель;

С) П1 жазықтығына перпендикуляр;

D) П2 жазықтығына перпендикуляр;

Е) П3 жазықтығына параллель.

- П2 и П3, жазықтықтарына перпендикуляр, яғни П1 жазықтығына параллель орналасқан жазықтық қалай аталады?

А) горизонталь;

В)  фронталь;

С) вертикаль;

D) профиль;

Е) жалпы жағдай жазықтық.

- П1 жазықтығына перпендикуляр орналасқан жазықтық қалай аталады? А) горизонталь- проекциялаушы;

В) фронталь- проекциялаушы;

С) вертикаль-проекциялаушы;

D) профиль- проекциялаушы;

Е) жалпы жағдай жазықтық.

- Горизонталь-проекциялаушы жазықтық сызбада қалай кескінделед?

- А) П1 жазықтығына параллель;

В) П2 жазықтығына параллель;

С) П1 жазықтығына перпендикуляр;

D) П2 жазықтығына перпендикуляр;

Е) П3 жазықтығына параллель.

9- тақырып: Қисық сызықтар мен беттер

1 Жақты беттер. Көпжақтар

2. Айналу беттері

3. Түзусызықты айналу беттері

4. Түзусызықтықты емес айналу беттері

1 Жақты беттер. Көпжақтар

Өзара қиылысатын жазықтықтардан құралған беттерді қөпжақтар дейді.

Жазықтықтардың  қиылысу сызықтары көпжақтардың қырлары, ал барлық жақтардың ортақ нүктесі (бірнеше жазықтықтардың қиылысу нүктесі) қөпжақтар төбесі деп аталады. Сызбада көпжақтар олардың қырларының толық берілумен анықталады. Мысалы, 28 суретте  үшқырлы пирамидалық а, b және с көпжақтың қиылысатын қырларымен берілген,  S  нүктесі беттің төбесі. 29  суретте қырлары бір-біріне параллель  m,  n және k түзулерімен берілген  призмалық беттер көрсетілген.

28 сурет						29 сурет

Қырлы беттер өздерінің S төбесімен және кейбір жазық немесе кеңіс сынық – а сызығымен берілуі мүмкін. Бұл жағдайда а сынық сызығы қырлы беттің бағыттаушысы болады. Призмалық беттер үшін төбесі (30 сурет) өзіндік емес S нүктесі болады және кеңістікте өз бағытымен беріледі.

30 сурет							31 сурет

Беттерді құрайтын жазықтықтар кеңістікті барлық жағынан тұйықтайтын болса, қырлы беттерді тұйық көпжақтар деп атайды. Көпжақтар өздерінің жақтарымен, қырларымен және төбелерімен сипатталады.

Егер көпжақтың барлық элементтері оның жағында кез келген жағы жазықтығын орналасқан болса, онда көпжақ дөңес деп аталады. Дөңес көпжақтың жақтары дөңес көпбұрыштар болады.

32 сурет

Егер көпжақтың барлық қырлары, жақтары, екіжақты және кеңіс бұрыштары бір-бірімен тең болса, онда ондай көпжақтар дұрыс дөңес көпжақтар (Платон денелері) деп аталады. Дұрыс көпжақтардың бес түрі бар:

- тетраэдр (төртжақ), жақтары теңқабырғалы үшбұрыштар болады (33 сурет);

- октаэдр (сегізжақ), жақтары сегіз теңқабырғалы үшбұрыштар болады (34 сурет);

- икосаэдр (жиырмажақ), жақтары жиырма теңқабырғалы үшбұрыштар (35 сурет);

- гексаэдр (алтыжақ) – жақтары алты квадрат болатын куб (36 сурет).

Дұрыс көпжақтардың барлығына сырттай сфера жүргізуге болады.

33 сурет		34 сурет		35 сурет		36 сурет

Көпжақ қарапайым деп аталады, егер:

- оның барлық жақтары қарапайым көпбұрыштар болса, яғни сыбайлас емес жақтар жұбының ортақ нүктесі болмайды;

- сыбайлас емес екі жақтың ортақ нүктесі болмайды (ортақ төбесінен басқасы);

-  сыбайлас екі жақтың бір ғана ортақ қыры болады және басқа ортақ нүктелері болмайды.

Пирамидалар мен призмалар қарапайым көпжақтарға жатады.

Пирамида дегеніміз – барлық жақтарының (табанынан басқа) ортақ төбесі бар көпжақты бет. Пирамиданың барлық бүйір жақтары – үшбұрыштар (37-сурет).

37-сурет			38-сурет				39-сурет

Призма – дегеніміз призмалық бетпен және призмаларын қиятын параллель екі жазықтықпен шектелген көпжақты бет. Бұл параллель екі жазықтық призманың табандары деп аталады. Призманың табандары бірдей екі көпбұрыш, ал бүйір қырлары бірі-біріне тең болады (38 сурет).

Егер призманың бүйір қырлары табанына перпендикуляр болса, онда оны тік призма деп атаймыз (39 сурет).

Призмалар мен пирамидалар көпбұрышты табанының қабырғаларының және бүйір жақтарының санына байланысты бөлінеді. Егер табаны дұрыс көпбұрыш болса, оларды дұрыс призма мен пирамида деп атайды.

Айналу беттері

Айналу беттері ℓ (жасаушы) сызығын айналу осі – і түзуінің маңында айналдырғанда алынады. Барлық айналу беттерінің жалпы жағдайда, бірдей анықтауышы болады:

- анықтаушының геометриялық бөлігі екі элементтен түрады; алгоритмдік бөлігі і осінің бойымен ℓ жасаушысының айналу шартын құрайды;

- ℓ жасаушының нүктелері і осінің маңында шеңбер жасап айналады, сондықтан айналу беттерінің барлығы циклдік (40 а,ә суреттер) болуы мумкін.

а) 			ә)

40-сурет

Айналу бетінде жатқан шеңберлер бірі-біріне параллель жазықтарда жатқандықтан, оларды параллельдер, ал беттердің жазықтармен қиылысу осі арқылы өтетін жазық сызықтарын мериандар деп атайды.

41-сурет

Әрбір параллель барлық меридиандарды тік бұрышпен қиып өтеді. Параллельдер мен меридиандар айналу беттерінде ортогональ сызықтардың торлы қаңқасын береді. Ең үлкен параллель экватор деп, ал ең кішісі мойын деп аталады (41-сурет).

Айналу беттері түзусызықты және түзусызықты емес болып бөлінеді.

Түзусызықты айналу беттері

Айналу конусы ℓ түзуін өзімен қиылысатын і осінің төнірегінде айналдырғанда пайда болады. Сызбада конусты геометриялық анықтауышы элементтерінің проекцияларымен (42-сурет).  немесе 1 және 2 жазықтықтарындағы очерктерімен беруге болады (42-сурет). Конус бетіндегі нүкте һ параллель көмегімен анықталады.

- -сурет

43-сурет

Айналу цилиндр ℓ түзуін өзіне параллель осьтің төңірегінде айналдырғанда пайда болады. 43–суретте цилиндр анықтауышы мына элементтерінің проекциясымен және  очеркілерімен берілген:

Айналу цилиндр беті – проекциялаушы. Оның проекциясы 2 жазықтығында   2 шеңберіне айналады.

Сондықтан М нүктесі оның бетінде салу жеңілдейді, өйткені М2 2.

Бірқуысты айналу гиперболоиды жасауышысының өзімен айқас ось маңында айналғанда пайда болады. 44- суретте айналу гиперболоиды:

- өзінің аңықтауышының проециясымен 45, а - сурет;

- очерктерімен, 1 жазықтығында d1 гиперболосымен, 2 жазықтығында с2 мойымен 45, б – сурет берілген.

44-сурет

Түзусызықтықты емес айналу беттері

Сфера ℓ шеңберін өзінің і диаметрі төңірегінде айналдырғанда пайда болады. Сызбада сфера мына түрде берілуі мүмкін:

- анықтауышының элементтерінің проекцияларымен (44, а – сурет);

- очерктерімен: 1 және  2 жазықтықтарында диаметрлері бірдей (44, б – сурет) шеңберлермен:

45-сурет					46-сурет

Сфера беіндегі экватор g және бас меридиан ℓ ерекше сызықтар болып саналады. М нүктесін сфера бетінде салу үшін h параллелін қолданады.

Тор ℓ шеңберінің өзінің і хордасының (жабық тор) (46, а – сурет) немесе шеңбер жазықтығында жататын, бірақ одан тыс орналасқан і түзуінің төңірегінде айналдырғанда пайда болады (46, б – сурет). Екінші жағдайда тор ашық тор деп аталады.

47-сурет

Айналу беттері басқа да екінші реттік қисықтардың айналуынан пайда болуы мүмкін:

- эллипсті осьтерінің бірінің төңірегінде айналдырғанда айналу эллипсоиды пайда болады (47, а – сурет);

- гиперболаны жорамал осінің төңірегінде айналдырғанда бірқуысты айналу гиперболоиды (47, б – сурет), ал гиперболаны нақты осінің төңірегінде айналдырғанда екіқуысты айналу гиперболоиды (47, в – сурет) пайда болады;

- параболаны өзінің осінің төңірегінде айналдырғанда айналу параболоиды (47, г – сурет) құрылады.

10-11 тақырып: Көпжақты денелердің жазықтықпен қиылысуы, жазбасы

Сабақтың мақсаты: Білімін тереңдетіп, позициялық есептерді меңгеріп, беттерге байланысты есептер шығарып және көпжақтылардың жазбасын түсіру. Көпжақтылардың түзумен, жазықтықпен қиылысуын және қиманың нақты шамаларын анықтауды үйрету.

Тапсырма: Координаталар бойынша дұрыс пирамиданы түсіріп, оның Р жалпы жағдайдағы жазықтықпен қиылысуын және қиманың нақты шамасын табу. Графикалық жұмыс А3 пішінді қағазға орындалады.

Өзіндік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Төрт немесе оданда көп жазықтықтармен шектескен денені көп жақты дене деп атайды. Екі көршілес жатқан жазықтықтардың қиылысу түзулері өзара параллель болса және қалған екі жазықтық өзара параллель болса  призма деп аталатын дене пайда болады. Егер табан деп аталатын өзара параллель жазықтықтар қыр деп аталатын бүйір  беттерінің  қиылысу түзулеріне перпендикуляр болса пайда болған призманы тiк призма деп атайды.

Көпжақ деп біреуінің әр қабырғасы екіншісінің қабырғасы болып табылатын жазық көпбұрыштардың жиынтығын атайды. Бұл көпбұрыштар – көпжақтың жақтары, олардың қабырғалары – қырлары, ал төбелері – көпжақтың төбелері деп аталады. Көпжақтың барлық жақтарының жиынтығы оның беті деп аталады.

Кез келген денені жазықтықпен қиғанда пайда болатын кескінді қима деп атайды. Көп жақты беттің қимасы көпбұрыш болады. Көп бұрыштың қабырғаларының саны көпжақтының қиюшы жазықтықпен қиылысатын жақтарының санына тең. Көп жақты бет түзулер мен жазықтықтардың жиыны. Сондықтан көп жақты беттің қимасын салудың екі әдісі бар: қиюшы жазықтықтың түзулермен (қырларымен) қиылысу нүктелерін табу немесе жазықтықтарымен (жақтарымен) қиылысу нүктелерін табу. Жақтары проекциялаушы болмаса бірінші әдісті қолданған ыңғайлы. Ал тік призманың қимасын салу үшін жақтарының (проекциялаушы жазықтықтарының) қию сызығын табу жеңіл.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

- Призмалық бет сызбада қалай беріледі?

- Пирамидалық бет қалай беріледі?

- Пирамиданың биіктігін қалай анықтайды?

- Жақтардың арасындағы бұрышты анықтау?

- Көпжақты беттердің жазықтықпен қиылысуы

- Көпжақты беттердің көрінетін бөлігі қалай анықталады?

- Көпжақтыларды жазықтықпен қиғанда қандай фигура шығады?

- Жазықтықтың пирамиданың төбесі арқылы қиған қимасы қандай?

- Көпжақтардағы нүктелер.

Тест тапсырмасы

  - а бетінде қандай түзу жүргізілген? (1-сурет )

А) горизонталь;

В) горизонталь проекциялаушы түзу;

С) фронталь проекциялаушы түзу;

  - жалпы жағдай түзу;

Е) профиль проекциялаушы түзу.

2.	н конус пен жазықтықтың қиылысуынан пайда болған сызық қалай аталады? (2-сурет)

А) эллипс;

В) парабола;

С) гипербола;

D) синусоида;

Е) шеңбер.

3.	ь проекциялар жазықтығына призманың қанша жақтары нақты ұзындығымен проекцияланбайды? (3-сурет)

А) бір;

В) екі;

С) үш;

D) төрт;

Е) бес.

    - сурет	2-сурет	3-сурет

4. с бесбұрышты призманың толық жазбасы неше жазық денеден тұрады?

А) 7;

В) 6;

С) 8;

D) 5;

Е) 4.

5. а бетінде жатқан А нүктесінің қандай проекциясы көрінбейтін болады?

А) горизонталь;

В)  фронталь;

С) профиль;

D) аксонометриялық;

Е) параллель.

Дербес тапсырманың варианты (координат, мм)

12-13 тақырып: Қисық беттердің жазықтықпен қиылысуы, жазбалары

Сабақтың мақсаты: Білімін тереңдетіп, позициялық есептерді меңгеріп, айналу беттерге байланысты есептер шығарып және айналу беттерінің жазбасын түсіру. Айналу денелердің түзумен, жазықтықпен қиылысуын және қиманың нақты шамаларын анықтауды үйрету.

Тапсырма: Беттердің өзара қиылысу сызығының проекциясын табуда, көмекші жазықтықтарды қолданып А3 пішінді қағазға графикасын түсіру

Көмекші бетті берілген беттерді геометриялық қарапайым сызықтармен (түзу және шеңбер) қиятындай және бұл сызықтардың проекциялары қарапайым сызықтар болатындай етіп, таңдап алу керек. Осы шартқа сәйкес көмекші ретінде көбіне жазықтық немесе сфера алынады.

Өзіндік жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Ф1 және Ф2 беттерінің қиылысу сызығын салу үшін қажет (1-сурет):

        - Берілген беттерді қосымша геометриялық элемент – қосымшамен (α1) қиып өту.

        - Қосымшаның (α1) әрбір бетпен жеке қиылысу сызықтарын (m1 және n1) салу.

        - Алынған сызықтардың (m1 және n1) қиылысу нүктелерін (1 және 1*) табу.

        - Осы алгоритмді қажетті есе рет қайталау   (1-суретте бұл көрсетілмеген).

        - Алынған нүктелерді (1, 1*, 2, 2* және т.б.) өз араларында қажетті тізбектілікте қосу. Салу ретін символдық жазу келесі түрде болады.

1) α1 ∩ Ф1 = m1; α1 ∩ Ф2 = n1; m1 ∩ n1 = 1, 1* – бірінші қадам.

2) α2 ∩ Ф1 = m2; α2 ∩ Ф2 = n2; m2 ∩ n2 = 2, 2* – екінші қадам және т.с.с. і) αk∩ Ф1 = mk; αk ∩ Ф2 = nk; mk ∩ nk = k, k* – соңғы қадам.

1-сссусурет

l = {1, 1*, 2, 2*, ... k, k*}.

Беттердің қиылысуына арналған кез-келген есепті

шешуді едәуір жеңіл-дету және дәлдігін қамтамасыз

ету үшін алгоритмнің әрбір қадамының ішінде бар

салынатын элементтерге сол және бір индексті

тағайындау ұсынылады, яғни, мысалы, 5 индексімен

қосымшаны, m5 және n5 сызықтарын береді, олардың

қиылысуы өздерінің ерекше белгілерімен 5

нөмірлі (5*, 50, 5., 5∆ және т.с.с.) нүктелерді береді.

Жалпы ескертулер

- Жалпы жағдайда қосымшалар ретінде жалпы орналасқан  жазықтықтар, жеке орналасқан жазықтықтар, концентрлік немесе эксцентрлік сфералар, цилиндрлер және нақты графикалық есепке байланысты т.б.

- Қосымша m және n сызықтары ең қарапайым (шеңберлер, түзулер, түзулер жиынтығы) болатындай, сондай (түрі бойынша) және осылай (орналасуы бойынша) болып таңдалу керек.

- Ізделіп отырған l сызығының 1, 2 және т.б. нүктелері қиылысатын беттер проекцияларының өзара салыну ауданының шегінде орналасу керек (1- суреттің күңгірттелген аймағы).

- Салуды "оған тән" деп аталатын нүктелерден: жоғарғы, төменгі, сол, оң, жақын, алыс, көрінушілік аймақтары шекараларынан және т.с.с. бастау керек. Егер ізделіп отырған сызықтар сипатын бір мағыналы анықтау үшін оған тән нүктелер жеткіліксіз болса, "кәдімгі" деп алатын нүктелерді табу қажет.

- Егер қиылысатын беттердің проекциялардың қандай да бір жазықтығына параллель, жалпы симметрия жазықтығы болса, онда олардың очерктерінің қиылысуы оған тән екі нүктені береді, ал қалған нүктелер (соның ішінде оған тән де) бір-бірінің жармасында болады.

- Қиылысу сызығының реті қиылысатын беттер реттерінің көбейтіндісіне тең.

- Нүктелердің көріну-көрінбеушілік мәселелері және олардың қосылу тізбектіліктері әрбір есеп үшін жеке шешіледі.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

- Беттер деген не?

- Цилиндрлік беттің жалпы жағдайдағы жазықтықпен қиылысуы.

- Беттердің жасаушылары деген не?

- Беттің анықтаушысы деген не?

- Конус пен жазықтықтың қиылысу қималары қандай болады?

- Қандай жағдайда цилиндр мен жазықтықтың қимасы эллипс болады?

- Қандай жағдайда цилиндр мен жазықтықтың қимасы шеңбер болады?

- Айналу бетіндігі нүктелер (цилиндр, конус, сфера, тор).

- Цилиндр және конустың жазбасы?

- Айналу беттері қалай пайда болады? Жазылмайтын беттер.

Тест тапсырмасы

- Конусты жазықтықпен қиғанда шығатын қисық беттің атауын атаңыз?

А) эллипс;

В) гипербола;

С) парабола;

D) синусоида;

Е) шеңбер.

- Сызбада қандай қисық қима болады?

А) эллипс;

В парабола;

С) гипербола;

D) шеңбер;

Е) Архимед спиралі.

- Сызбада қандай қисық қима болады?

А) эллипс;

В) парабола;

С) гипербола;

D) шеңбер;

Е) Архимед сприралі.

- Қандай айналу беттерінің проекциялары берілген?

А) эллипс;

В) парабола;

С) гипербола;

D) синусоида;

Е) шеңбер.

- Цилиндрдің қандай аксонометриялық проекциясы берілген?

А) тікбұрышты изометриялық;

В) тікбұрышты диметриялық;

С) қиғаш бұрышты горизонталь изометриялық;

- фронталь диметриялық;

- Е) параллель проекция.

Дербес тапсырманың варианты (координат, мм)

Дербес тапсырманың варианты (координат, мм)

Дербес тапсырманың варианты (координат, мм)

Тақырып 14: Көпжақтардың өзара қиылысуы

Тапсырма. Көпжақтардың беттерінің қиылысу сызықтарын салыңыз – пирамиданың және призманың (сурет 19).

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Өзіңіздің нұсқаңыз бойынша тапсырманы сызыңыз (сурет 20-23). Призманың тілігімен пирамиданың фронталь проекцияның тегіс негізгі сызықпен сызыңыз, өйткені ол өзгермейді. Қиылсу сызығының нүктелерін сандармен белгілеңіз.

2. Пирамиданың қабырғаларында жататын қиылсу сызығының нүктелердің горизонталь және профиль проекцияларын байланыс сызықтармен табыңыз.

3. Қиылысу сызығының қалған нүктелерін көмекші горизонталь қию жазықтарды қолданып табыңыз, олар пирамиданың негізіне сәйкес қиманы құрады. Табылған нүктелердің проекцияларын қосып қиылсу сызығының проекциясын табыңыз. Көрінбейтін контурды салыңыз, призманың қуысын тегістеп алып.

4. Қиылсу сызығының нүктелерінің профиль проекцияларын байланыс сызықтармен табыңыз.

5. Пирамиданың диаметриялық қиғаш бұрышты проекциясын салыңыз және оған қиылсу сызығының алдында тұратын нүктелерді қойыңыз, сол пирамиданың негізіндегі ортасына қарай нүктелердің координаталарын қолданып. Нүктелерді түзулермен қосыңыз.

6. Табылған нүктелерден Оу оське параллельді түзулерді өткізіңіз, сол түзулерде алдыңғы және артқы қиылсу сызықтардын нүктелер арасындағы қашықтықтарды өлшеп сызыңыз, бұрмалану коэффициентің 0,5 тең алып. Қиылсу сызықтарды көрнуіне қарай сызыңыз.

Екі қөп жақты бет бір немесе бірнеше тұйық сынық сызық бойынша қиылысуы мүмкін. Бұл сызықтарды салу үшін алдымен беттің біреуінің қырларының екіншісінің жақтарымен қиылысу нүктелерін, сонан соң екіншісінің қырларының біріншісінің жақтарымен қиылысу нүктелерін табады. Алынған нүктелерді белгілі ретпен қосып, іздеген сызықты салады.

Сонымен, екі көп жақты беттің қиылысу сызығын салу есебі түзу мен көп жақты беттің қиылысуы нүктелерін табу есебіне немесе екі жазықтықтың қиылысу сызығын салу есебіне айналады.

Табылған нүктелерді қосқанда мына екі ереже естен шықпау керек:

1. Көпжақтың тек бір жағына орналасқан нүктелерді қосуға болады.

2. Көрінетін екі жақтың қиылысу сызығы көрінетін болады (егер қиылысатын жақтардың ең болмаса біреуі көрінбесе, онда осы жақта жатқан қиылысу сызығының бөлігі көрінбейді).

Сурет 19 - Тапсырманы орындаудың үлгісі

Сурет 20 - Тапсырма

Сурет 21- Тапсырма

Сурет 22 - Тапсырма

Сурет 23 - Тапсырма

Тақырып 15: Қисық беттердің өзара қиылысуы

Тапсырма. Айналу денелердің қиылсу сызықтарын сызыңыз (сурет 24)

Әдістемелік нұсқалар:

1. Осьтері қиылыспайтын (сурет 26-28) және осьтері қиылысатын (сурет 29-32) айналу денелердің қиылысу сызықтарын табыңыз. Әр бір есепті екі проекцияны қолданып шешіңіз.

2. Бірінші есепті шығару үшін көмекші жазықтарды қолдан. Жазықтың бағытын алғанда мынаны ескеріңіз – екі дене қарапайым фигуралар арқылы қиылсын (шеңбер, төртбұрыш, үшбұрыш). Біріншіден тұрақты нүктелерді табу керек, сонан соң кездейсоқ нүктелерді. Кездейсоқ нүктелердің саны қиылысу сызығының анықталуына байланысты. Табылған нүктелерді сандармен белгілеңіз.

3. Екінші есепті шығарғанда (айналу денелердің қиылысып жатқан осьтері) сфералар әдісін қолданып шығарыңыз. Сфералардың ортасы болып осьтердің қиылысу нүктесінің фронталь проекциясы саналады. Бірінші минималдық сфераны өткізіңіз, ол бір денеге кіреді және екінші денені қияды. Тапсырмада әр нұсқауға минималдық сфера өткізілген және қиылысу сызығының тұрақты нүктелер табылған. Келесі сфералардың радиустарын 3-4 мм көбейту керек. Нүктелердің табылған проекцияларын сандармен белгілеңіз, керек болса сол нүктелердің горизонталь проекцияларын табыңыз.

4. Айналу денелердің қиылысу сызығы деген бұл жазық қисықтарға проекцияланатын кеңістік сызықтар. Денелердің қиылысу сызықтарының көрінбейтін бөліктерін табу керек және оларды штрих сызықтармен сызыңыз.

Екі беттің өзара қиылысу сызығын салу үшін пайдаланатын жалпы тәсілдің негізі мынада: осы сызыққа тиісті бірқатар нүктені бірнеше көмекші жазықтық немесе бет көмегімен табу. Қиюшы беттер ретінде конустық, цилиндрлік беттерді немесе сфераны алуға болады. Көмекші жазықтықтар проекциялаушы немесе жалпы жағдайлы болуы мүмкін.

Көмекші жазықтардың немесе беттердің орнын тағайындау үшін алдымен қиылысу сызығының ерекше нүктелерін табу керек.

Көмекші қиюшы жазықтар дербес жағдайда немесе жалпы жағдайда болуы мүмкін. Оларды жүргізгенде бір шарттың орындалғаны жөн: жазықтық берілген беттің екеуін де қарапайым сызықтар (түзулер немесе шеңберлер) бойынша қиып өту керек. Мысалы, екі конустық беттің өзара қиылысу сызығын салу үшін осы беттердің төбелері арқылы өтетін жазықтарды пайдаланғанда бұл жазықтықтар беттің екеуін де жасаушылар (түзулер) бойынша қиып өтеді. Ал екі цилиндр бетінің қиылысу сызығын салғанда осы беттердің әрқайсының жасаушыларына параллель қиюшы жазықтарды пайдаланған жөн, себебі мұндай жазықтықтар беттің екеуін де түзулер бойынша қияды. Қиюшы сфераларды пайдалану үшін берілген беттердің ортақ симметрия жазықтығы болуы шарт. Сфераларды концентрлік немесе эксцентрлік етіп алуға болады. Эксцентрлік сфералар тәсілін мына жағдайдаларда қолданады: берілген беттің екеуі де айналу беті, бірақ айналу осьтері айқас түзулер болғанда, немесе беттердің біреуі – айналу беті, ал екіншісінің өзара параллель дөңгелек қималары болғанда (қима жазықтығы айналу бетінің өсіне перпендикуляр болмау керек).

Сурет 24 - Тапсырманы орындаудың үлгісі

Сурет 25 - Тапсырма

Сурет 26 - Тапсырма

Сурет 27 - Тапсырма

Сурет 28 - Тапсырма

Сурет 29 - Тапсырма

Сурет 30 - Тапсырма

Сурет 31 - Тапсырма

Сурет 32 - Тапсырма

Әдебиеттер

  - Нәби Ы. Сызба геометрия және инженерлік графика. –Алматы: «Мектеп»

2005

  - Меңлібаева Ұ.С., Мұратбек А.Ж., Жолдасова Қ.Қ. Проекциялық сызба.

-Алматы, 2003

  - Жаңабаев Ж.Қ. Инженерлік және компьютерлік графика. –А: «Мектеп»,

2005

  - Ақпанбеков Г. Сызба геометрияның элементтері. –А: «Мектеп», 1988

  - Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии: Учебное пособие /Под ред. Ю.Б.Иванова. – М.: Наука, 2000

  - Ж.Есмұқан	Техникалық сызу. – Алматы: 2007

  - Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. М.: Высшая школа, 1994. 671 с.

  - Чекмарев А.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа, 1998. 365 с.

  - Красильникова Г.А., Самсонов В.В., Тарелкин С.М. Автоматизация инженерно-графических работ. СПб.: Питер, 2001. 256 с.

  - ЕСКД. Общие правила оформления чертежей: Сборник. М.: Изд-во стандартов, 1991. 283 с.

  - Фролов С.А. Начертательная геометрия. М.: Машиностроение, 1978.

  - Избембетова Н.Б., Шілмағамбетова Ж.Ж. Сызба геометрия және инженерлік графика пәні бойынша есептер үлгілері және жаттығулар. - Ақтөбе: «Нобел», 2004

  - Избембетова Н.Б., Шілмағамбетова Ж.Ж. Сызба геометрияның кеңістік модельдері. -Ақтөбе: «Нобел», 2004

  - Избембетова Н.Б., Шілмағамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж. Сызба геометрия курсы бойынша қысқаша дәрістер конспектісі. - Ақтөбе, 2007

  - Шілмағамбетова Ж.Ж. «Сызба геометрия» пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. -Ақтөбе, 2003