ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

А. БАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

МАШИНАЖАСАУ КАФЕДРАСЫ

Шаяхметов А.Б.

СЫЗБА ГЕОМЕТРИЯСЫ ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК ГРАФИКА

5В071300 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығы студентеріне өзіндік жұмыс үшін арналған материалдар

Қостанай, 2017

СӨЖ тапсырмалары

| № р/с | Тақырып, тапсырма және олардың мазмұны | Сағат саны | Әдебиет | Есеп беру нысаны | Тапсыру мерзімі, апта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Көпжақтардың қиылысуы | 8 | 1-4, 7-9 | Сызба | 9 |
| 2 | Айналу денелердің қиылысуы | 8 | 1-4, 7-9 | Сызба | 9 |
| 3 | Бұранда қосылыстар | 10 | 5, 6, 12-14, 20 | Сызба | 14 |
| СӨЖ бойынша өзге жұмыс түрлері |  |  |  |  |  |
| 1 | Дәріс сабақтарға дайындалу (0,5 сағатты сабақ санына көбейту) | 2,5 |  |  |  |
| 2 | Практикалық сабақтарға дайындалу (0,5 сағатты сабақ санына көбейту) | 20 |  |  |  |
| 3 | Зертханалық сабақтарға дайындалу (1 сағатты сабақ санына көбейту) | - |  |  |  |
| 4 | Ағымдағы бақылау жұмыстарына дайындалу (1 сағатты бақылау түріне көбейту) | 9 |  |  |  |
|  | Кезеңдік бақылау жұмыстарына дайындалу (2 сағатты 1 КБ көбейту) | 2 |  |  |  |
|  | Барлық БӨЖ сағатының саны | 60 |  |  |  |

Тақырып: Көпжақтардың қиылысуы

Тапсырма. Көпжақтардың беттерінің қиылысу сызықтарын салыңыз – пирамиданың және призманың (сурет 19).

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Өзіңіздің нұсқаңыз бойынша тапсырманы сызыңыз (сурет 20-23). Призманың тілігімен пирамиданың фронталь проекцияның тегіс негізгі сызықпен сызыңыз, өйткені ол өзгермейді. Қиылсу сызығының нүктелерін сандармен белгілеңіз.

2. Пирамиданың қабырғаларында жататын қиылсу сызығының нүктелердің горизонталь және профиль проекцияларын байланыс сызықтармен табыңыз.

3. Қиылысу сызығының қалған нүктелерін көмекші горизонталь қию жазықтарды қолданып табыңыз, олар пирамиданың негізіне сәйкес қиманы құрады. Табылған нүктелердің проекцияларын қосып қиылсу сызығының проекциясын табыңыз. Көрінбейтін контурды салыңыз, призманың қуысын тегістеп алып.

4. Қиылсу сызығының нүктелерінің профиль проекцияларын байланыс сызықтармен табыңыз.

5. Пирамиданың диаметриялық қиғаш бұрышты проекциясын салыңыз және оған қиылсу сызығының алдында тұратын нүктелерді қойыңыз, сол пирамиданың негізіндегі ортасына қарай нүктелердің координаталарын қолданып. Нүктелерді түзулермен қосыңыз.

6. Табылған нүктелерден Оу оське параллельді түзулерді өткізіңіз, сол түзулерде алдыңғы және артқы қиылсу сызықтардын нүктелер арасындағы қашықтықтарды өлшеп сызыңыз, бұрмалану коэффициентің 0,5 тең алып. Қиылсу сызықтарды көрнуіне қарай сызыңыз.

Екі қөп жақты бет бір немесе бірнеше тұйық сынық сызық бойынша қиылысуы мүмкін. Бұл сызықтарды салу үшін алдымен беттің біреуінің қырларының екіншісінің жақтарымен қиылысу нүктелерін, сонан соң екіншісінің қырларының біріншісінің жақтарымен қиылысу нүктелерін табады. Алынған нүктелерді белгілі ретпен қосып, іздеген сызықты салады.

Сонымен, екі көп жақты беттің қиылысу сызығын салу есебі түзу мен көп жақты беттің қиылысуы нүктелерін табу есебіне немесе екі жазықтықтың қиылысу сызығын салу есебіне айналады.

Табылған нүктелерді қосқанда мына екі ереже естен шықпау керек:

1. Көпжақтың тек бір жағына орналасқан нүктелерді қосуға болады.

2. Көрінетін екі жақтың қиылысу сызығы көрінетін болады (егер қиылысатын жақтардың ең болмаса біреуі көрінбесе, онда осы жақта жатқан қиылысу сызығының бөлігі көрінбейді).

Сурет 19 - Тапсырманы орындаудың үлгісі

Сурет 20 - Тапсырма

Сурет 21- Тапсырма

Сурет 22 - Тапсырма

Сурет 23 - Тапсырма

Тақырып: Айналу денелердің қиылысуы

Тапсырма. Айналу денелердің қиылсу сызықтарын сызыңыз (сурет 24)

Әдістемелік нұсқалар:

1. Осьтері қиылыспайтын (сурет 26-28) және осьтері қиылысатын (сурет 29-32) айналу денелердің қиылысу сызықтарын табыңыз. Әр бір есепті екі проекцияны қолданып шешіңіз.

2. Бірінші есепті шығару үшін көмекші жазықтарды қолдан. Жазықтың бағытын алғанда мынаны ескеріңіз – екі дене қарапайым фигуралар арқылы қиылсын (шеңбер, төртбұрыш, үшбұрыш). Біріншіден тұрақты нүктелерді табу керек, сонан соң кездейсоқ нүктелерді. Кездейсоқ нүктелердің саны қиылысу сызығының анықталуына байланысты. Табылған нүктелерді сандармен белгілеңіз.

3. Екінші есепті шығарғанда (айналу денелердің қиылысып жатқан осьтері) сфералар әдісін қолданып шығарыңыз. Сфералардың ортасы болып осьтердің қиылысу нүктесінің фронталь проекциясы саналады. Бірінші минималдық сфераны өткізіңіз, ол бір денеге кіреді және екінші денені қияды. Тапсырмада әр нұсқауға минималдық сфера өткізілген және қиылысу сызығының тұрақты нүктелер табылған. Келесі сфералардың радиустарын 3-4 мм көбейту керек. Нүктелердің табылған проекцияларын сандармен белгілеңіз, керек болса сол нүктелердің горизонталь проекцияларын табыңыз.

4. Айналу денелердің қиылысу сызығы деген бұл жазық қисықтарға проекцияланатын кеңістік сызықтар. Денелердің қиылысу сызықтарының көрінбейтін бөліктерін табу керек және оларды штрих сызықтармен сызыңыз.

Екі беттің өзара қиылысу сызығын салу үшін пайдаланатын жалпы тәсілдің негізі мынада: осы сызыққа тиісті бірқатар нүктені бірнеше көмекші жазықтық немесе бет көмегімен табу. Қиюшы беттер ретінде конустық, цилиндрлік беттерді немесе сфераны алуға болады. Көмекші жазықтықтар проекциялаушы немесе жалпы жағдайлы болуы мүмкін.

Көмекші жазықтардың немесе беттердің орнын тағайындау үшін алдымен қиылысу сызығының ерекше нүктелерін табу керек.

Көмекші қиюшы жазықтар дербес жағдайда немесе жалпы жағдайда болуы мүмкін. Оларды жүргізгенде бір шарттың орындалғаны жөн: жазықтық берілген беттің екеуін де қарапайым сызықтар (түзулер немесе шеңберлер) бойынша қиып өту керек. Мысалы, екі конустық беттің өзара қиылысу сызығын салу үшін осы беттердің төбелері арқылы өтетін жазықтарды пайдаланғанда бұл жазықтықтар беттің екеуін де жасаушылар (түзулер) бойынша қиып өтеді. Ал екі цилиндр бетінің қиылысу сызығын салғанда осы беттердің әрқайсының жасаушыларына параллель қиюшы жазықтарды пайдаланған жөн, себебі мұндай жазықтықтар беттің екеуін де түзулер бойынша қияды. Қиюшы сфераларды пайдалану үшін берілген беттердің ортақ симметрия жазықтығы болуы шарт. Сфераларды концентрлік немесе эксцентрлік етіп алуға болады. Эксцентрлік сфералар тәсілін мына жағдайдаларда қолданады: берілген беттің екеуі де айналу беті, бірақ айналу осьтері айқас түзулер болғанда, немесе беттердің біреуі – айналу беті, ал екіншісінің өзара параллель дөңгелек қималары болғанда (қима жазықтығы айналу бетінің өсіне перпендикуляр болмау керек).

Сурет 24 - Тапсырманы орындаудың үлгісі

Сурет 25 - Тапсырма

Сурет 26 - Тапсырма

Сурет 27 - Тапсырма

Сурет 28 - Тапсырма

Сурет 29 - Тапсырма

Сурет 30 - Тапсырма

Сурет 31 - Тапсырма

Сурет 32 - Тапсырма

Тақырып: Бұранда қосылыстар

1 тапсырма: Нұсқа бойынша өлшемдермен стандарттық біріктіру бұйымдарды – бұрандаманы, бұраманы, бұрамасұқпаны және сомыны сызыңыз (суреттер 63-72).

Әдістемелік нұсқаулар: Барлық бұрандамаларға фасканың биіктігін 2 мм. Масштабты өзіңіз таңдап алыңыз.

Кесте 1 – Тапсырма №1

| Нұсқа | d | d1 | D | S | H | l0 | l | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М42 | 37,1 | 72,1 | 65 | 26 | 90 | 140 | 2,5 |
| 2 | М30 | 26,2 | 50,9 | 46 | 19 | 66 | 120 | 2,0 |
| 3 | М20 | 17,3 | 33,3 | 30 | 13 | 46 | 75 | 1,5 |
| 4 | М10 | 8,4 | 18,7 | 17 | 7 | 26 | 40 | 1,0 |

Сурет 63 – №1 тапсырманы орындаудың үлгісі

Кесте 2 – Тапсырма №2

| Нұсқа | d | d1 | D | S | H | h | l1 | d3 | l0 | l | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | М36 | 31,6 | 55,4 | 50 | 20 | 18 | 130 | 6,3 | 78 | 140 | 2,5 |
| 6 | М24 | 20,7 | 35,0 | 32 | 13 | 12 | 83 | 5 | 54 | 90 | 2,0 |
| 7 | М16 | 13,8 | 24,3 | 22 | 9 | 8 | 64 | 4 | 46 | 70 | 1,5 |
| 8 | М8 | 6,6 | 13,1 | 12 | 5 | 4 | 36 | 2 | 22 | 40 | 1,0 |

Сурет 64 - №2 тапсырманы орындаудың үлгісі

Кесте 3 – Тапсырма №3

| Нұсқа | d | d1 | D | S | H | l1 | d3 | l0 | l | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | М48 | 42,6 | 83,4 | 75 | 30 | 108 | 8 | 102 | 120 | 3,0 |
| 10 | М36 | 31,6 | 60,8 | 55 | 23 | 100 | 6,3 | 78 | 110 | 2,5 |
| 11 | М24 | 20,7 | 39,6 | 36 | 15 | 73 | 5 | 54 | 80 | 2,0 |
| 12 | М12 | 10,1 | 20,9 | 19 | 8 | 33 | 3,2 | 30 | 40 | 1,0 |

Сурет 65 - №3 тапсырманы орындаудың үлгісі

Кесте 4 – Тапсырма №4

| Нұсқа | d | d1 | D | S | H | h | l0 | l | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | М42 | 37,1 | 66,4 | 60 | 23 | 21 | 90 | 140 | 2,5 |
| 14 | М30 | 26,2 | 45,2 | 41 | 17 | 15 | 66 | 120 | 2,0 |
| 15 | М24 | 18,7 | 35 | 32 | 13 | 12 | 54 | 90 | 1,5 |
| 16 | М10 | 8,4 | 15,3 | 14 | 6 | 5 | 26 | 40 | 1,0 |

Сурет 66 - №4 тапсырманы орындаудың үлгісі

Кесте 5 – Тапсырма №5

| Нұсқа | d | d1 | D | К | n | t | R | b | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М8 | 6,6 | 14,5 | 4,0 | 2 | 2,3 | 1,1 | 22 | 35 |
| 2 | М12 | 10,1 | 21,5 | 6,0 | 3 | 3,3 | 1,6 | 30 | 50 |
| 3 | М14 | 11,9 | 25,0 | 7,0 | 3 | 3,3 | 1,6 | 34 | 60 |
| 4 | М18 | 14,8 | 32,5 | 9,0 | 4 | 4,3 | 1,6 | 42 | 70 |

Сурет 67 - №5 тапсырманы орындаудың үлгісі

Таблица 6 – Тапсырма №6

| Вариант | d | d1 | D | К | n | t | R | b | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | М6 | 5,1 | 10 | 4 | 1,6 | 2,0 | 0,6 | 18 | 30 |
| 6 | М10 | 8,4 | 16 | 6 | 2,5 | 3,0 | 1,1 | 26 | 40 |
| 7 | М16 | 13,8 | 24 | 9 | 4,0 | 4,0 | 1,6 | 38 | 60 |
| 8 | М20 | 17,3 | 30 | 11 | 4,0 | 4,5 | 2,2 | 46 | 80 |

Сурет 68 - №6 тапсырманы орындаудың үлгісі

Кесте 7 – Тапсырма №7

| Нұсқа | d | d1 | D | К | n | t | f | R1 | R | b | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | М6 | 5,1 | 11,0 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 12,0 | 0,6 | 18 | 30 |
| 10 | М12 | 10,1 | 21,5 | 6,0 | 3,0 | 4,8 | 3,0 | 22,5 | 1,6 | 30 | 45 |
| 11 | М16 | 13,8 | 28,5 | 8,0 | 4,0 | 6,4 | 4,0 | 30,0 | 1,6 | 38 | 70 |
| 12 | М18 | 14,8 | 32,5 | 9,0 | 4,0 | 7,1 | 4,5 | 36,0 | 1,6 | 42 | 75 |

Сурет 69 - №7 тапсырманы орындаудың үлгісі

Кесте 8 - Тапсырма №8

| Нұсқа | d | d1 | D | К | n | t | R1 | R | b | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | М8 | 6,6 | 13,0 | 5,6 | 2,0 | 3,3 | 6,6 | 1,1 | 22 | 40 |
| 14 | М10 | 8,4 | 16,0 | 7,0 | 2,5 | 3,8 | 8,1 | 1,1 | 26 | 50 |
| 15 | М14 | 11,9 | 21,0 | 9,5 | 3,0 | 4,3 | 10,6 | 1,6 | 34 | 70 |
| 16 | М20 | 17,3 | 30,0 | 14,0 | 5,0 | 5,8 | 15,1 | 2,2 | 46 | 80 |

Сурет 70 - №8 тапсырманы орындаудың үлгісі

Кесте 9 – Бұрамасұқпаның өлшемдері

| Нұсқа | d | d1 | l | l0 | l1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 6,6 | 30 | 22 | 10 |
| 2 | 10 | 8,4 | 35 | 26 | 12 |
| 3 | 12 | 10,1 | 40 | 30 | 15 |
| 4 | 16 | 13,8 | 50 | 38 | 20 |
| Белгілеудің үлгісі: Бұрамасұқпа М16х110 МЕСТ 22034-76 |  |  |  |  |  |
| 5 | 30 | 26,2 | 85 | 66 | 48 |
| 6 | 36 | 31,6 | 100 | 78 | 56 |
| 7 | 42 | 37,1 | 130 | 96 | 68 |
| 8 | 48 | 42,6 | 150 | 108 | 76 |
| Белгілеудің үлгісі: Бұрамасұқпа М40х90 МЕСТ 22036-76 |  |  |  |  |  |
| 9 | 20 | 17,3 | 60 | 46 | 40 |
| 10 | 22 | 18,7 | 65 | 50 | 44 |
| 11 | 24 | 20,7 | 70 | 54 | 48 |
| 12 | 27 | 23,8 | 75 | 60 | 54 |
| Белгілеудің үлгісі: Бұрамасұқпа М12х100 МЕСТ 22038-76 |  |  |  |  |  |
| 13 | 8 | 6,6 | 40 | 22 | 20 |
| 14 | 10 | 8,4 | 45 | 26 | 25 |
| 15 | 12 | 10,1 | 50 | 30 | 30 |
| 16 | 16 | 13,8 | 60 | 38 | 40 |
| Белгілеудің үлгісі: Бұрамасұқпа М16х120 МЕСТ 22040-76 |  |  |  |  |  |

Сурет 71 - Бұрамасұқпаны сызу үлгісі

Кесте 10 – Сомынның өлшемдері

| Нұсқа | d | D | S | H | Нұсқа | d | D | S | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М10 | 18,7 | 17 | 8 | 9 | М20 | 33,3 | 30 | 16 |
| 2 | М12 | 20,9 | 19 | 10 | 10 | М24 | 39,6 | 36 | 19 |
| 3 | М16 | 26,5 | 24 | 13 | 11 | М27 | 45,2 | 41 | 22 |
| 4 | М20 | 33,3 | 30 | 16 | 12 | М30 | 50,9 | 46 | 24 |
| 5 | М30 | 50,9 | 46 | 24 | 13 | М12 | 20,9 | 19 | 10 |
| 6 | М36 | 60,8 | 55 | 29 | 14 | М14 | 24,3 | 22 | 11 |
| 7 | М42 | 72,1 | 65 | 34 | 15 | М16 | 26,5 | 24 | 13 |
| 8 | М48 | 83,4 | 75 | 38 | 16 | М18 | 29,9 | 27 | 15 |
| Белгілеудің үлгісі: Сомын М12 МЕСТ 5915–70 |  |  |  |  | Белгілеудің үлгісі: Сомын 2М12 МЕСТ 5915–70 |  |  |  |  |

Сурет 72 – Сомынды сызу үлгісі

2 тапсырма: Бұрандалық қосылыстардың құрастыру сызбасын салыңыз (суреттер 75-78)

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Масштабты таңдап құрастыру бірлікті нұсқа және өлшемдер арқылы сызыңыз. Біріктіру бөлшектерге шартты арақатынастарды қолдана отырып (1 кесте), бұрандама, бұрама және бұрамасұқпа қосылыстармен құрастыру сызбасын жасаңыз. Үлгіге қарап (сурет 73), керек өлшемдерді көрсетіңіз.

2. Бөлек А4 бетте құрастыру сызбаға сипат тізімін (сурет 74) құрастырыңыз. Стандарттық біріктіру бөлшектердің шартты белгілеуіне ерекше назар ықылас білдіріңіз.

Кесте 1

Біріктіру бөлшектердің параметрлері

| Белгілеуі | Параметрлер | Формуласы |
| --- | --- | --- |
| d | Бұранданың сыртқы диаметрі | Берілген |
| d1 | Бұранданың ішкі диаметрі | d1=0,85 d |
| d0 | Тығырықтың қуыс диаметрі | d0=1,1d |
| D | Бұранданың әлде сомынның басындағы шеңбердің диаметрі | D=2d |
| h | Бұранда басының биіктігі | h=0,7d |
| h1 | Цилиндрлі бұрама басының биіктігі | h1=0,6d |
| h2 | Жарты шеңберлі бұрама басының биіктігі | h2=0,7d |
| H | Сомынның биіктігі | H=0,8d |
| S | Тығырықтың жуандығы | S=0,15d |
| DШ | Тығырықтың диаметрі | Dш=2,2d |
| l0 | Бұрандаманың, бұрамасұқпаның, бұраманың қыспа ұшының ұзындығы | l0=2d |
| l1 | бұрамасұқпаның сұқпа ұшының ұзындығы |  |
|  | Болаттардан, қоладан және жезден жасалған бөлшектерге | l1=d |
|  | Шойыннан жасалған бөлшектерге | l1=1,25d |
| l | Бұрандама, бұрамасұқпа, бұрама сырғының ұзындығы | Выбирают конструктивно |
| Dв | Цилиндрлі бұрама басының диаметрі | Dв=1,5d |
| R | Жарты шеңберлі бұрама басының доға радиусы | R=0,8d |
| b | Бұраманың басындағы кесігінің ені | b=0,2d |
|  | Бұраманың басындағы кесігінің тереңдігі |  |
| e | Цилиндрлі басқа | e=0,25d |
| e1 | Жартылай шеңберлі басқа | e1=0,4d |

Сурет 73 – Тапсырманы орындаудың үлгісі

Сурет 74 - Сипаттізімі

1 – тартқыш, 2 – дене (шойын), 3 – пластина , 4 – қақпақ

Сурет 75 – Тапсырма №1

Кесте 3 – Тапсырма №1

| Нұсқа | Бұрандама МЕСТ 7798-70 | Бұрамасұқпа МЕСТ 22034-76 | Бұрама МЕСТ 1491-80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М10 | М12 | М8 |
| 2 | М10 | М8 | М6 |
| 3 | М12 | М10 | М6 |
| 4 | М8 | М10 | М5 |

1 – тұтқа, 2 – дене (болат), 3 – тартқыш

Сурет 76 Тапсырма №2

Кесте 4 - Тапсырма №2

| Нұсқа | Бұрандама МЕСТ 7798-70 | Бұрамасұқпа МЕСТ 22034-76 | Бұрама МЕСТ 1491-80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | М16 | М14 | М10 |
| 6 | М20 | М18 | М12 |
| 7 | М18 | М20 | М14 |
| 8 | М22 | М16 | М8 |

1 – пластина, 2 – дене (шойын), 3 – тартқыш, 4 – қақпақ

Сурет 77 - Тапсырма №3

Кесте 5 - Тапсырма №3

| Нұсқа | Бұрандама МЕСТ 7798-70 | Бұрамасұқпа МЕСТ 22034-76 | Бұрама МЕСТ 1491-80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | М20 | М16 | М10 |
| 10 | М16 | М22 | М8 |
| 11 | М22 | М18 | М12 |
| 12 | М18 | М20 | М14 |

1 – пластина, 2 – дене (болат), 3 – тұтқа

Сурет 78 - Тапсырма №4

Кесте 6 - Тапсырма №4

| Нұсқа | Бұрандама МЕСТ 7798-70 | Бұрамасұқпа МЕСТ 22034-76 | Бұрама МЕСТ 1491-80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | М12 | М10 | М5 |
| 14 | М10 | М8 | М6 |
| 15 | М8 | М12 | М5 |
| 16 | М12 | М8 | М4 |