# МАЗМҰНЫ

# Кіріспе. Трактор, өзі жүретін шасси мен автокөліктердің жалпы құрылысы

Трактордың жалпы құрылысы

Мотоблоктар мен шағын тракторлар

Автомобильдер түрлері

Автомобильдердің жіктелуі

Автомобильдердің жалпы құрылысы

Жеңіл машинанын жалпы құрылысы.

# Трансмиссия

# Ілініс

Механикалық трансмиссияның жалпы құрылысы

# Беріліс қораптар,үлестіретін қораптар және жүрісті азайтқыштар

# Карданды берілістер

# Басты беріліс және автомобильдердің жетекші белдіктері

# Дифференциал

# Шасси белдемелері. Шынжыр табанды тракторлардың жетекші (артқы) белдіктері

# Шынжыр табанды, дөңгелекті тракторлар,өзі жүретін шасси және автокөліктердің жүріс бөліктері

# Автокөлік дөңгелегін пневматикалық шинамен және қажетті қысымға дейін ауамен толтыру

# Рульді басқару жүйесі

Тежеу жүйелері

# Гидравликалық аспалы жүйелер

# Тракторлар мен автокөліктердің жұмыс және көмекші жабдықтары

# Тракторлар мен автокөліктердің жалпы қозғалысы

# Антиблокировкалы АВ8 жүйесі

# Кіріспе. Трактор, өзі жүретін шасси мен автокөліктердің жалпы құрылысы

Ауыл шаруашылығында қолданылатын тракторлар әр түрлі көрсеткіштері бойынша бірнеше түрге бөлінеді. Бір топқа жататын тракторлар түрлерінің қасиеттері де бірдей болады.

Тракторлар ең алдымен атқаратын жұмыс түріне қарай үшке бөлінеді: а) жалпы жұмысқа арналған тракторлар; б) универсалды-қатараралық трактор; в) арнаулы трактор.

Жалпы жұмысқа арналған тракторлар ауыл шаруашылығындағы негізгі жұмыстарды атқарады. Бірақ олармен өсімдіктің қатараралығындағы жұмыстарды жүргізуғе болмайды. Себебі, олардың табандары жалпақ және ара қашықтықтары тұрақты болады.

Ал универсалды-қатараралық тракторлармен ауыл шаруашылығындағы негізгі жұмыстармен қоса өсімдіктің қатар аралығындағы жұмыстарды да атқаруға болады. Сондықтан оларды “универсалды” деп атайды. Бұл Тракторлардың жүргізгіш мүшелерінің (дөңгелектер, шынжыр табандар) табаны өсімдік қатараралығына сиятындай жіңішке етіп жасалынып және трактордың көлденең бағытымен өлшенгендегі екі жүргіш мүшелерінің ара қашықтығын өзгертуге болады. Тракторларды тарту күшіне қарай бірнеше топқа бөледі, Бұл топ олардың класы болып табылады. Әрбір класқа бірнеше маркалы тракторлар кіреді, бірақ олардың қалыпты тарту күштері сол класта көрсетілген шамадағыдай болады. Ол кластар мынандай: 6, 9, 14, 20, 30, 40, 50, 60 кН. Тракторлардың класын істелетін жұмыстың ауырлығына байланысты таңдап алады.

Жоғарыда аталған көрсеткіштерінен басқа тракторлар құрылысына қарай да бірнеше топқа бөлінеді. Жүргізгіш мүшелерінің түріне қарай дөңгелекті және шынжыр табанды тракторлар болады. Ал тұлғасының құрылысына қарай рамалы, жартылай рамалы және рамасыз тракторлар деп бөлінеді. Құрылысына қарай топталған тракторлардың аттары олардың негізгі қасиеттерін көрсететіндіктен оларға қосымша түсінік берудың қажеті жоқ.

Тракторлардың осы түріне байланысты негізгі маркасы шығарылады да, оларға тиісті өзгертулер енгізу арқылы модификациялары жасалынады. Модификацияланған тракторлар-

дің негізгі техникалық көрсеткіштерінің базалық маркасының көрсеткіштерінен оншалықты айырмашылығы болмайды. Төменде соларға қысқаша түсінік беріледі.

Тракторлардың модификациясы

Класы 6 кН Тракторлардың негізгі базалық маркасының бәрі Т-25А Владимировск трактор заводынан 1973 жылдан бері шығарылады. Бұл универсалды-қатараралық трактор және жеміс өсіруге, шөп жинауға, мал фермалары мен транспәрт жұмыстарын атқаруға арналған (двигателі ауамен салқындатылады). Металдан жасалған кабинамен гидрофикацияланған тірегіш ілгекпен, дифференциалды біріктіретін механизммен жабдықталған. Осыған қосымша реверсті (жылдамдіқ бағытын өзгерткіш) механизм қойылған. Жұмыс түріне қарай трактордың екі доңғалағы арасындағы ара қашықтығын, жолдіқ саңылауын және базасын өзгертетін қондырғы бар.

Осы кластағы трактордың мынандай модификациялары шығарылды және олардың базалық моделінен төмендегідей айырмашылықтары бар. Маркасы Т-16 М өздігінен жүретін шассилі жұмыстарына арналған, күн қағар тент қана орнатылған; Т-25АЗ — кабинасының каркасы өте берік етіп жасалған; Т-25А1 — жоғары клинерсті (ауырлық нүктесі өте төмен орналасқан); Т-25МГ — тауда жүретін шассилі және оның тұлғасын автоматты түрде көлденең бағытта ұстап тұратын қондырғысы бар.

Класы 9 кН Тракторларының негізгі базалық моделі Т-40М, Липецк трактор заводынан 1973 жылдан бері шығарылып келеді. Қатар аралығы өнделетін өсімдіктерді өсіру мен жинау жұмыстарына, мал фермаларында және траспортта пайдалануға арналған трактор.

14 кН класты Тракторлардың екі түрлі базалық моделі бар. Біріншісі — МТЗ-80, 1974 жылдан бері Минск трактор  заводынан шығады. Бұл

бұрын шығарылған МТЗ-50 Тракторының өте жақсартылған моделі.

К-700 А маркасында 8 цилиндрлі, трубокомпрессорлы, қуаты 150 квт. қозғалтқыш орнатылған, ал К-701 маркасына 12 цилиндрлі, қуаты 220 квт тру- бокомпрессоры жоқ қозғалтқыш қойылған. Олардың да құрылысына басқа кластағы Тракторларға қарағанда көптеген техникалық жаңалықтар енгізілген. Негізгісіне жүріп келе жатып жылдамдіқты алмастыратын қарап пен өздігінен біріктірілетін дөңгелек аралық дифференциалды жатқызуға болады. К-702 модификациясы өндірістегі жалпы жұмысқа, ал К-703 әрман шаруашылығына арналған. Бұл класс бойынша қозғалтқыш қуаты 370 квт жеткізілген, К-710 маркасы келешекте шығарылмақ.

ТРАКТОРДЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫСЫ

Ауыл шаруашылығына арналған тракторлар мынандай негізгі бөліктерден құралады: қозғалтқыш, трансмиссия, жүргізгіш бөлік, басқару механизмдері және қосалқы жабдықтар. Олардың әрқайсысы әр түрлі қызмет атқаруға арналған (1.1-және 1.2-суреттер).шетелдердің ең таңдаулы тракторларымен сәйкес келеді. Оның бір өзі 20 түрлі машинамен жұмыс істей алатындығының өзі-ақ трактордың артықшылығын дәлелдейді.

МТЗ-80 тракторы универсалды-қатаралық және ауыл шаруашылығында кездесетін жұмыстардың барлығын да атқара алады десе де болады. МТЗ-82-өтімділіғі жоғары, дөңгелек схемасы 4x4, алдыңғы оське қозғалыс автоматты түрде беріледі, екі доңғалақ аралығында жоғары үйкелісті, өздігінен біріктірілетін дифференциал қойылған; МТЗ-82Н төменгі клинерсті; МТЗ-82К көлбеулігі 20° беткейдегі жұмыстар үшін; МТЗ-82Р күріш өсіру жұмыстары үшін; МТЗ-82Х мақта өсіру жұмыстары үшін пайдаланады.

Бұл кластың екінші базалық моделі ЮМЗ-6Л. Оны Днепропетровск қаласындағы оңтүстік механикалық завод шығарады және универсалды-қатараралық жұмыстарға арналған. Бұл трактор МТЗ-80 тракторы орындайтын жұмыстардың көпшілігіне жарай береді, тек қозғалтқыш қуаты 45 квт қана болғандықтан өнімділігі одан төмендеу болып келеді.

Класы 20 кН Тракторының Т-70С маркасы шығарылады. Мұны Кишинев трактор заводы негізінен қант қызылшасы плантациясының жұмыстарын атқаруға арнап 1975 жылдан бастап шығарып келеді. Бұл бұрынғы қуаты аз Т-54С, Т-38М Тракторларының орнына қолданылады және оларға қарағанда өнімділігі 27% артық. Осы кластағы Тракторлардың екеуі де шынжыр табанымен жабдықталған.

Осы трактордың ДТ-75М моделін Павлодардың трактор заводы шығарады. Оған қуаты 66 квт болатын А-41 двигателі қойылған. Соның есебінен Бұл модификацияның өнімділігі ДТ-75-ке қарағанда 11%артық. Келешекте осы модельді жақсартып, қозғалтқыш қуаты 90 квт ДТ-75МН моделі шығарылмақ.

30 кН класындағы трактордың негізгісіне Т-150 К дөңгелекті тракторы жатады. Оған трубокомпрессоры бар қозғалтқыш қойылып, оның қуаты 120 квт дейін жеткізілген. Жалпы агрегаттарының Бұлы басқа тракторларға қарағанда өзгеше. Өйткені, оған ортасынан топсамен жалғастырылған жартылай рамалар қолданылғандықтан, оның құрылысына едәуір өзгешеліктер енген. Осыған қосымша трансмиссиясында жылдамдіқ берілісін тракторды тоқтатпайақ алмастыратын беріліс қорабы бар.

Т-150К тракторының мынандай модификациялары жасалады; Т-150КМ, қозғалтқыш қуаты 150 квт. жеткізілген;

Харьков трактор заводының тағы бір негізгі өніміне Т-150 маркалы шынжыр табанды трактор  жатады. Оның да көптеген өзгешеліктері бар. Негізгі өзгешеліктеріне әрбір шынжыр табанға қозғалтқыш қуатын жеке-жеке жеткізетіндігін жатқызуға болады.

Класты 40 кН тракторының негізгі базалық моделі жалпы жұмысқа арналған Т-4А маркасы. Оны Алтай трактор заводы (Рубцовск қаласы) шығарады. Айтарлықтай ерекшелігі жоқ.

Класы 50 кН тракторларындағы негізгі базалық модельдер ауыл шаруашылығына, ал модификациялары өндіріске арналған. Негізгі базалық моделіне Ленинградтағы Киров атындағы трактор заводы шығаратын, жалпы жұмысқа арналған, өңделетіндер ауданы үлкен шаруашылықтар үшін қолданылатын дөңгелекті тракторлардың К-700А және К-701 маркалары жатады.

Жылу қозғалтқыштары

Жылу қозғалтқыштары іштен және сырттан жанатын қозғалтқыштар болып екіге бөлінеді. Сол екеуінің көп таралған түрі іштен жанатын қозғалтқыштар. Себебі, олардың басқаларына қарағанда көптеғен артықшылықтары бар. Іштен жанатын қозғалтқыштардың өзі жұмыс принциптеріне қарай екі түрге бөлінеді. Олар: дизельді және Карбюраторлы қозғалтқыштар. Ауыл шаруашылығы тракторларында тек дизельді қозғалтқыштар қолданылады.

Қозғалтқыштан алынған механикалық қуатты трактордың жүріс бөлігіне жеткізетін механизмдерді трансмиссия деп атайды. Ол негізінен мынандай міндеттер атқарады.

Қозғалтқыштан алынған айналдыру моменті жүріс дөңгелектерін айналдыруға керекті моменттен бірнеше есе аз болғандықтан, трансмиссияның көмегімен қозғалтқыштың айналдыру моментін жүргізгіш дөңгелекке бірнеше есе арттырып жеткізеді.

Құрылыстарына қарай трансмиссия да бірнеше түрге бөлінеді. Олардың негізгілері механикалық, гидромеханикалық, электромеханикалық және т.б. тракторларда көбінесе механикалық трансмиссия, тек кейбіреулерінде ғана гидромеханикалық немесе электромеханикалық трансмиссиялар қолданыладықолданылады. Сол себепті төменде механикалық трансмиссиялар туралы анықтамалар беріледі.

Дөңгелекті Трактордың жалпы құрылысы:

1-басқару деңгелектері; 2-алдыңғы белдеме; 3-қозғалтқыш; 4-ілінісу муфтасы; 5-басты беріліс; 6-соңғы беріліс; 7-тіркеме; 8-қозғалтқыш дөңгелек; 9-дифференциал; 10-беріліс қорабы.

Шынжыр табанды Трактордың жалпы құрылысы:

1-бағыттағыш дөңгелек; 2-қозғалтқыш; 3-ілінісу муфтасы; 4-карданды беріліс; 5-жұлдізша; 6-планетарлық механизм; 7,8-тіркеме; 9-соңғы беріліс; 10-басты беріліс; 11-беріліс кәрабы; 12-шынжыртабан.

Шынжыр табанды жүргізгіш мүшелер жетектеуші дөңгелекпен (жұлдізшамен) ілінісіп тұратын шынжырдан құралады. Жетектеуші дөңгелек айналған кезде өзімен бірге шынжырді да айналдырады. Ал шынжырлар, тірек дөңгелектері арқылы жерге тиіп тұрғандықтан, онымен ілініске келеді де, Трактордың тарту күшін туғызады.

Басқару механизмдері трактордың жоғарыда көрсетілген бөліктерінің жұмыстарын басқаруға арналған. Олар көбінесе иінді тұтқалар немесе гидравликалық механизмдерден құралады.

МОТОБЛОКТАР МЕН ШАҒЫН ТРАКТОРЛАР

Еліміздің ауыл шаруашылығы нарықтық экономикаға көшуіне байланысты бұрынғы ірі шаруашылықтардың орнына кішігірім шаруашылықтар пайда болді. Ал ол шаруашылықтарда өсімдік өндіру мен мал күту жұмыстарын механикаландыруға арнаулы шағын құралдар қажет болді. Сол үшін кейінгі жылдары еліміздің ауыл шаруашылығында сол жұмыстарды механикаландыруға қолданылатын шағын машиналар пайда бола бастады.

Мотоблоктар

МТЗ-0,5 мотоблогы Минскінің трактор  заводында шығарылады және ол мотоблоктардың ауыр түріне ( салмағы 100 кг артық ) жатады. Оның жұмысшы жылдамдығы кең мөлшерде өзгере алатындығына байланысты онымен көптеген ауыл шаруашылық жұмыстарын атқаруға болады. Қуат алу білігі арқылы азық ұсақтағыштар сияқты тұрақты машиналарды іске қосуға болады. Жол жүретін саңылауының көптігі (300 мм) тасымалдау жұмыстарын, өсімдіктердің қатараралығын өңдеуді атқаруға мүмкіндік береді. Беріліс трансмиссиясындағы реверсивті механизм барлық берілісте Трактордың алдына немесе артына жалғастырылған машиналармен жұмыс істеуге жағдай жасайды.

Мотоблок қозғалтқыштан, ілінісу муфтасынан, беріліс қорабынан, басты берілістен, біріктіріп тастайтын қондырғысы бар дифференңиалдан, соңғы берілістен, қуат алу білігінен және басқару жүйесінен құралған.

Мотоблокқа төрт тактылы, Карбюраторлы, ауамен салқындатылатын бір цилиндрлі УД-15 маркалы қозғалтқыш қолданылады. Ол иінді-бұлғақты және газ тарату механизмдерінен, майлайтын, қоректендіретін, салқындататын, тұтандыратын және оталдыратын жүйелермен жабдықталғанМотоблок ПЛ-1 аспалы плугымен, КР-70 культиватәрымен, ОК-2 түптегішпен, БН-90 тырмасымен, ПХ-0,5 тіркемесімен және КН-1 шөп шап- қышпен агрегатталады.

МБ-1 мотоблогы. Пермь қаласындағы “Мотәростроитель” өндірістік бірлестігінде шығарылады. Ол мотоблоктардың орташа түріне (салмағы 100 кг дейін) жатады. Оның ерекшелігі дөңгелектері мен рульді алып тастағаннан кейін жеңіл машинаның артқы жүк бөлігіне сиып кетеді.

Мотоблок М-3. Бұл мотоблок Харьковтағы трактор заводы жасап шығарған және ол салмағы 70 кг дейінгі жеңіл мотоблоктар қатарына жатады. Мұның ерекшелігіне негізгі ауыл шаруашылық жұмыстарын және жол жүретін жылдамдіқтары бар екендігін жатқызуға болады. Мотоблок қозғалтқыштан, ілінісу муфтасынан, беріліс қорабынан, басты берілістен, жетекші дөңгелектерден және қуат алу білігі мен басқару механизмінен құралған.

«Супер-610» Кутаиси мотоблогы. Бұл мотоблок Кутаисидің шағын Тракторлар заводында жасалған және ол орташамотоблоктар қатарына жатады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1.Тракторлар қандай қызмет атқарады?

2.Тракторларды атқаратын жұмыстарына қарай қандай түрлерге бөледі?

3.Тракторларды тарту куші бойынша қандай кластарга жіктейді?

4.Тракторлардың модификациясы не үшін жасалады ?

5.Тракторлардың жалпы қурылысын айтып беріңіз!

6.Мотоблоктардың атқаратын қызметі мен турлерін айтып беріңіз!

7.Шағын Тракторлардың мотоблоктардан нендей айырмашылықтары бар

АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

Автомобильдер атқаратын жұмыс түрлеріне қарай жүк машинасы, автобустар, жеңіл машиналар және спорттық автомобильдер болып бөлінеді. Осыған байланысты олардың әрқайсысы жеке-жеке түр-түрге бөлінеді. Себебі жүк машинасының бір түрін жеңіл машинаның сондай бір түрімен салыстыруға мүлде болмайды.

Жеңіл машиналарды двигателінің жұмыс көлеміне (литражы деп атайды) байланысты бірнеше түрге (класқа) бөледі де соған байланысты оның индексін белгілеу маркасына кіргізеді. Ол мына төмендегідей:

Түрленуі                         Литражы                             Индексі

Оте жеңіл класс             1,2-ге дейін                           11

Кіші класс                                   1,3-1,8                        21

Орташа класс                             1,9-3,5                        31

Жоғарғы класс               көрсетілмейді                       41

Сонымен жеңіл машиналарды түрлендіріп, олардың маркасын белгілегенде оның индексі көрсетіледі.

Мысалы маркасы ВАЗ — 2106 болса, алдында әріптермен шығаратын заводтың белгісі қойылады, сол белгіден кейін класы индекспен белгіленеді, яғни класы 21 — кіші класс, ал әрі қарай моделінің рет нөмері келтіріледі (6-модель). Осылайша жеңіл ма- шиналардаң маркалары арқылы біраз мағлұмат алуға болады.

Жүк машиналары толық салмағына қарай (яғни өзінің бос кезіндегі салмағы мен таситын жүктің салмағын қосып есептегенде) жеті түрлі класқа бөледі және олардың индексін 1 ден 7 ге дейін санмен белгілейді. Осыған қосымша жүк машиналары жүк салатын қорабының әртүрлі жүк түріне қарай, өздігінен түсіре алатындығына қарай тағы да бірнеше түрге бөледі де оны да индекстен кейін санмен белгілейді. Сондағы жүк машиналардың түрленуі мына төмендегідей болады:

Осылайша, жүк машиналарының да белгілеу маркасынан ол туралы біраз мағлұмат білуге болады. Мұнда да алдымен шығаратын заводтың белгілі әріптермен, ал соңынан индексі қойылады.

Автобустар жалпы ұзындығына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Оларға да осы ұзындығына байланысты иңдекс тағайындайды. Олар: ұзындығы, м: 5-ке 6,0-7,5 8,0-9,5 10,5-16,0 6,5-тен жоғары дейін индексі:           22 32 42 52 62

Осыларға қосымша, автомобильдер басқа да бір ерекше қасиеттеріне қарай түрленуі мүмкін. Бірақ ондай түрлендіру автомобиль көрсеткіштеріне онша әсер ете қоймайды. Ондай автомобильдерді көбінесе жылжымалы арнаулы құрам деп атайды. Мысалы өрт сөндіретін, көше тазалайтын, автокрандар т.с.с. Мұндай арнаулы жылжымалы құрамдар жүк тасы- малдау жұмысымен емес, арнаулы жұмыстардың бір түрін ғана атқаруға арналады.

АВТОМОБИЛЬДЕРДІҢ ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫСЫ

Автомобильдер, құрылысы жағынан өте күрделі машиналар қатарына жатады. Өйткені оның құрамына бірнеше механизмдер мен жүйелер кіреді және олардың құрылыстары әртүрлі болады. Дегенменде, ондағы негізгі механизмдер мен жүйелердің жұмыстары белгілі бір принңип пен зандылыққа бағынатындықтан, құрылыстары да ұқсас болады. Жүк машиналарының жалпы құрылысы 1.3- суретте, ал жеңіл машиналардыкі 1.4- суретте көрсетілген.

Автомобиль негізінен үш бөліктен тұрады. Олар кузов, қозғалтқыш және шасси.

Кузов тасылатын жүкті орналастыруға арналған. Сондықтанда ол таситын жүктің түріне қарай әртүрлі болады. Мысалы жүк таситын машиналардың кузовы науа тәрізді жасалып, жүргізуші отыратын кабина жасалады. Ал адам таситын жеңіл машина мен автобустардың кузовына орындықтар қойылып, тиісті санитарлық жағдайлармен қамтамасыз ететін қондырғылар орнатылады.

Қозғалтқыш автомобильдің жүруіне және басқа жұмыстарға арналған қажетті қуатты тудыратын бөлігі. Оның негізгі жұмыс принципі, энергияның бір түрін (көбінесе жылуді) екінші түріне (механикалық энергияға) айналдыру болып табылады. Осы қозғалтқыштан алынған механикалық энергия автомобильдің жүргізгіш дөңгелегіне беріледі де ол жол бетімен жанасып, автомобильді қозғайтын күш тудырады. Сөйтіп автомобиль жол бетімен жүруге мүмкіндік алады.

Шасси деп автомобильдің жол бетімен жүруге арналған бірнеше қондырғыларын біріктірген бөлігін айтады. Оған трансмиссия, алдыңғы жэне артқы бел- демелер жүретін дөңгелектерімен, машина түғыры, дөңгелек аспалары, рульдік және тежегіш қондырғылар кіреді. Осы қондырғылардың әрқайсысы белгілі бір жұмысты атқаратын, бірнеше механизмдер мен жүйелерден тұратын күрделі қондырғы болып табылады.

Трансмиссия — қозғалтқыштан келген қуатты машинаның жүретін дөңгелегіне жеткізіп беретін қондырғы. Ол тек қуатты тасымалдап қана қоймайды, оны машина қажетіне қарай түрлендіріп өзгертіп береді. Себебі машинаға жүргізуге қажетті күш көп болған жағдайда, оның жылдамдығын азайтады немесе керісінше. Оның үстіне машина жүріс бағытын да өзгертуі мүмкін. Сондай жағдайда автомобильдің артқа қарай жүруін де қамтамасыз етеді. Сөйтіп трансмиссия көптеген қызмет атқаратын күрделі қондырғы.

Алдыңғы және артқы белдемелер — негізінен автомобильдің салмағын дөңгелектер арқылы жол бетіне түсіру қызметін атқарады. Осыған қосымша ол белдемелерде бірнеше түрлі механизмдер орналасады.

Жүк машинасының жалпы құрылысы:

1,9-жүріс дөңгелектері; 2,8-дөңгелек аспалары; 3-ілінісу муфтасы; 4-беріліс қорабы; 5-кардаңді білік; 6-басты беріліс; 7-дифферециал; 10- рама; 11-рульдік механизм; 12-қозғалтқыш.

Мысалы артқы жетекші белдемеде трансмиссияның, аспаның, тежегішті т.с. бөлшектер орналасады, ал алдыңғы басқаратын белдемеде де басқару механизмдері сияқты қосымша болшектер орналасады. Олар 1.3 және 1,4-суреттерде белгіленген.

Машина тұғыры автомобильдің шасси бөлігінің барлық механизмдермен қоса, қозғалтқыш мен кузовты да бекітуге арналған қондырғы. Ол өздерінің құрылысына қарай әртүрлі болады. Кейбіреуі арнаулы рамадан жасалып, көбінесе жүк машиналарында бөлек қондырғы құраса, кейбіреуі кузовпен бірге (жеңіл машиналарда) жасалады. Осы екі жағдайда да бірдей оның қызметі автомобильдің барлық бөлшектерін біріктіріп, бекітетін қондырғы болып табылады.

Дөңгелек аспалары  алдыңғы және артқы белдемелерді машина тұғырына бекітіп қана қоймайды, жүріс кезінде автомобильдің жүрісін жұмсарту қызметін атқарады. Себебі жүріс дөңгелектері жол бетінің бедерімен жанасқан кезде неше түрлі күштер туып, автомобильді тербеліске келтіреді. Егер ол тербелістің амплитудасын азайтып, жиілігін бір қалыпқа келтірмесе, машинаның жүріс жұмсақтығы бұзылады. Сөйтіп оның жұмыс өнімділігіне кері әсерін тигізеді.

Жеңіл машинанын жалпы құрылысы.

Басқару жүйесі — көптеген механизмдерден құралады. Олардың негізгісі машинаның жүріс бағытын басқаратын рульдік механизм. Сол рульдік механизм арқылы автомобильдің жүрісін берілген траектәрия арқылы бағыттап отырады.

Тежеу жүйесі — автомобильдің жылдамдығын азайтып, тіпті тоқтату қызметін атқарады. Сондықтанда бұл механизм автомобильдің барлық жүріс дөңгелектерінде орналасып, оның айналуын тежеу арқылы ауырлатаы да жүріс жылдамдығын азайтуға мүмкіндік жасайды.

Автомобильдің осы айтылған бөліктерінің Бұл әртүрлі болуы мүмкін. Оның неғізгі себебі, олардың эксплуатациялық қасиеттерін жақсарту болып табылады.

Автомобильдердің осы бөліктері оқулықта үш болімге бөлініп қаралады. Сол кезде олардың Бұл ерекшеліктері, артық-кемшіліктері, түрлері, құрылыстары, жұмыс істеу принциптері егжей-тегжейлі талданады. Көбінесе бір механизмнің негізгі принципі толық түсіндіріліп, басқаларының ерекшеліктері аталып өтеді.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары:

1.  Автомобильдер қандай қасиеттеріне байланысты түр-түрге бөлінеді?

2.  Автомобильдер қандай жұмыстарды атқаруга арналган?

3.  Автомобильдердің қандай түрлері болады?

4.  Автомобильдердің түрленуін түсіндіріңіз!

5.  Жеңіл машиналар қандай көрсеткіші  бойынша түрленеді?

6.  Жүк машинасының маркалануын айтып беріңіз?

7.  Жүк машиналары толық салмагына қарай қалай түрленеді?

8.  Жүк машиналары атқаратын жұмыстарына қарай қалай түрленеді?

9.  Автобустарды қандай мөлшері бойынша түр- түрге бөледі?

10. Автомобильдердің маркаларында қандай белгілер болады ?

11. Жүк машинасының жалпы құрылысын айтып беріңіз!

12. Жеңіл машинаның құрылысы қалай құрылған?

# Трансмиссия және ілініс жайлы мағлұмат

Автомобиль трансмиссияның негізгі қызметі қозғалтқыштың иінді білігіндегі айналдыру моментін жетекші дөңгелектерге көбейтіп жеткізу болып табы- лады. Себебі иінді біліктен алынған айналдыру моментінің шамасы жетекші дөңгелекті айналдыруға жетпейді. Сондықтан иінді білік моментін көбейтуге тура келеді, ал оны көбейткенде айналыс жылдамдығы азаяды. Себебі энергияның сақталу заңы бойынша күштен ұтсақ, жылдамдіқтан үтыламыз немесе керісінше.

Осыған қосымша, трансмиссия айналдыру моментін тек жетекші дөңгелекке жеткізіп қана бермейді, оның мәнін жұмыс кезінде өзгерте алатындай болуы керек» Себебі автомобиль орнынан қозғалып, инерция күштерін жеңгеннен кейін оның жүріс кедергісі азаяды. Сол кезде жүріс жылдамдығын арттыра алатын мүмкіндікті тудіруга тиіс. Яғни трансмиссияның беріліс саны жұмыс жағдайына қарай әртүрлі болып өзгеруі керек.

Автомобильдің жетекші дөңгелегі біреу ғана болмайды, кем дегенде екеу немесе одан да көп болуы мүмкін. Трансмиссия сол жетекші дөңгелектерге айналдыру моментін таратып бөліп беруге тиіс. Осыларға қосымша, автомобиль орнында тұрғанда оталып тұрған қозғалтқыштан трасмиссия ажырап, дөңгелектерге қозғалыс бермеуге тиіс, яғни трансмиссия дви- гательге тұрақты жалганып түрмай, оны ажыратып тастайтын мүмкіндігі болуы қажет.

Сонымен, автомобиль трансмиссиясы иінді біліктен алынған айналдыру моментін жетекші дөңгелектерге көбейтіп, бөліп таратып берумен қатар, жұмыс кезінде берілетін моменттің мөнін өзгертіп отырады. Әрі трансмиссияны қозғалтқышқа баптап қосу мен ажырату қызметін атқарады.

Жалпы қозғалатын машиналардың трансмиссияларын үш түрге бөледі. Олар механикалық, электромеханикалық және гидромеханикалық. Механика- лық трансмиссияның барлық тораптары механикалық берілістерден, яғни тісті берілістер, шынжырлы берілістер, белдікті берілістер, фрикционды берілістер т.с.с. берілістерден құралады. Осылай құрылған механикалық трансмиссияның негізгі кемшілігіне берілісті біркелкі емес, сатылы өзгертетіні жатады. Оның үстіне мұндай трансмиссияның мөлшерлері үлкен болып, көп металл шығындалады.

Электромеханикалық трансмиссияда жетекші дөңгелекке қозғалтқыш қуаты электр өткізгіш сымдармен жеткізіледі. Ол үшін іштен жанатын қозғалтқыштан кейін механикалық энергияны электр энергия- сына айналдыратын Генератор қойылады. Одан шыққан электр энергиясын өткізгіш сымдар арқылы жетекші дөңгелектерінің қасында орналасқан электр двигателіне жеткізеді. Енді электр двигателі дөңгелектерді айналдырады. Бірақ, электр двигателінің айналдыру моменті әліде жеткіліксіз болғандықтан, оның қасына механикалық редуктор қойылады. Сондіқтанда мұндай трансмиссияны электромеханикалык трансмиссия деп атайды. Осы электромеханикалық трансмиссия берілісті сатысыз өзгерткенімен, пайдалы әсер коэффиценті аз болады және құрылысы қымбат түсті металдардан жасалатындықтан өзіндік қүны да артық болады. Сол себепті қазіргі автомобильдерде қолданылмайды.

Гидромеханикалық трансмиссияның негізін гидротрансформатор құрайды. Ол сұйық майдың коме- гімен иінді біліктегі қуатты турбина дөңгелектеріне жеткізіп, айналдыру моментін аздап көбейтеді. Сон- діқтанда онда гидротрансформатормен қоса механикалық редуктор қолданылады. Бұл трансмиссия да берілісті сатысыз өзгерткенімен, п.о.к. аз болады. Сон- діқтанда онша көп қолдану тапқан жоқ.

Сонымен, қазіргі автомобильдерде көп қолданы- латын трансмиссияда механикалық трансмиссия жатады. Оның негізгі артықшылығы п.о.к. берілетін қуат мөлшеріне тәуелді емес. Яғни автомобиль қандай жағдайда жұмыс атқарса да трансмиссияның п.о.к. тұрақты болып қалады.

Механикалық трансмиссия қозғалтқыш мен жетекші дөңгелектердің өзара Бұлына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы қозғалтқышта жетекші доңге- лектер де автомобильдің алдында орналасса транс- миссия бір түрлі, ал қозғалтқыш алдында жетекші дөңге- лек артында болса, онда трансмиссия басқа түрлі бо- лады. Осыған қосымша, автомобильдің дөңгелек схе- масына қарай трансмиссия тағы да әртүрлі болып өзгереді. Егер дөңгелек схемасы 4x2 болса (автомо- бильде барлығы 4 дөңгелек, оның екеуі жетекші), онда трансмиссия бір түрлі болады да, дөңгелек схемасы 4x4 болғанда басқаша болады. Сонымен трансмисси- яның құрылысы екі жағдайға байланысты болады: біріншісі — қозғалтқыш мен жетекші дөңгелектердің өзара Бұл жағдайы, ал екіншісі автомобильдің доңғелек схемасы. Солай бола түрса да, трансмис- сияны құрайтын негізғі тораптарының жұмыс прин- циптері өзгеріссіз қалады. Енді төменде сол механи- калық трансмиссияны құрайтын тораптарды қарас- тырамыз. Ондай тораптарға ілінісу муфтасы, беріліс қорабы, басты беріліс, дифференциал, таратқыш қарап және карданды берілістер жатады.

Механикалық трансмиссияның жалпы құрылысы

Механикалық трансмиссияның құрылысы автомо- бильдің дөңгелек схемасына байланысты әртүрлі бо- луы мүмкін. Оның үстіне қозғалтқыш мен жетекші дөңгелектің өзара Бұл жағдайы да трансмиссияның құрылысына үлкен әсерін тигізеді. Дегенмен осылардың ішіндегі ең қарапайым, көп қолданыла- тын трансмиссияның схемасы 3.1-суретте көрсетілген.

Бұл көрсетілген трансмиссия дөңгелек схемасы 4x2, двигателі алдында, ал жетекші дөңгелектері артқы осьте орналасқан автомобильдер үшін. Сол схемаға жүгінсек трансмиссия мынандай негізгі торап- тардан құралған: ілінісу муфтасы (2), беріліс қорабы (3), карданды беріліс (4), басты беріліс (6), диффе- ренңиал (7). Сонда қозғалтқыштың (1) айналдыру моменті (Ме) жетекші дөңгелектерге (8) осы тораптар арқылы көбейіп (Мп, Мл) жетеді. Сол моменттің көбею схемасы 3.1-суретте көрсетілген.

Ілінісу муфтасы (2) моментті өзгертпей беріліс қорабына (3) береді. Тек ол трансмиссия тораптарын қозғалтқышмен қосып, ажырату қызметін атқарады.

Беріліс қорабы (3) автомобильдің жүріс жағдайы- на байланысты айналдыру моментін әртүрлі мөлшерғе өзғертуге арналған. Сондықтанда беріліс қорабында бірнеше саты жасалады. Беріліс сатысының номері артқан сайын, моменттің көбеюі азайып, жүріс жылдамдығы арта береді. Суретте үш сатылы беріліс қора-

бының моментті өзгерту схемасы көрсетілген.

3.1-сурет. Трансмиссияның жалпы қызмет схемасы:

1-қозғалтқыш; 2-ілінісу муфтасы; 3-беріліс қорабы; 4-карданды білік; 5-артқы белдеме; 6-басты беріліс; 7-дифференциал; 8-жартылай ось.

Сонда алғашқы (I) берілісте момент ең көп мөлшерге өзгерсе, соңғы (III) берілісте аз ғана мөлшерге, тіпті кейбір автомобильдерде ешбір өзгермейді.

Карданды берілістер (4) бір-бірінен алшақ орналасқан трансмиссия тораптарының аралығына айнал- діру моментін тасымалдауға арналған. Ондай кезде екі жалғанатын тораптың осьтері бір-біріне дәл келмейтіндіктен, олар моментті белгілі бір бұрыш жасап бере алады. Бірақ, бұл карданды берілістер айналдыру моментінің шамасын өзгертпейді.

Басты беріліс (6) көбінесе автомобильдің жетекші белдемесінде (5) орналасады, ал беріліс қорабымен (3) карданды беріліс арқылы жалғасады. Құрылысы тісті берілістен құралады. Берілетін айналдыру моментінің бағытын тік бағытқа өзгерту үшін, көбінесе конусты тісті берілістер немесе червякты тісті берілістер қолданылады.

Дифференциал (7) жетекші дөңгелектерге (8) айналдыру моментін әртүрлі етіп бөліп береді. Сондықтан оны дөңгелек аралық дифференциал деп атайды. Көбінесе әртүрлі момент автомобиль бұрылған кезде керек болады. Себебі бұрылған кезде ішкі дөңгелек аз жылдамдіқпен, ал сыртқы дөңгелек көп жылдамдіқпен айналуы керек.

Осы жоғарыда көрсетілген негізгі тораптармен қоса, автомобильдердің түрлеріне байланысты басқа да қосымша тораптар болады. Мысалы жетекші белдеме автомобильде біреу ғана емес, одан көп болса, онда әрбір осьтің аралығына ось аралық дифференциал немесе таратқыш қарап сияқты тораптар қолданылады. Кейбір автомобильде басты берілістен кейін соңғы беріліс пайдаланады. Ол көбінесе дөңгелек редукторы деп аталады. Осындай тораптармен арнаулы автомобильдің құрылысына түсінік беретін әдебиеттерден танысуға болады. Электрлiк трансмиссияда трактор моторының механикалық энергиясы генератордың көмегiмен электр энергиясына айналдырылады да, жүргiзгiш дөңгелектерге орнатылған электр моторына жеткiзiледi.

Гидравликалық және электрлiк трансмиссиялар тек жеке түрiнде қолданылмайды. Себебi олардың пайдалы әсер коэффициентi, айналдыру моментiн арттыру дәрежесi төмендеу болады. Сондықтан оларды механикалық трансмиссиямен қосып пайдаланады. Оларды гидромеханикалық немесе элктромеханикалық трансмиссиялар деп атайды.

Осы жоғарыда айтылған трансмиссиялардың iшiндегi ауыл шаруашылығы тракторларында көп таралған түрi механикалық трансмиссия. Себебi, оның пайдалы әсер коэффициентi жоғары болады. Ал гидромеханикалық және электромеханикалық трансмиссиялар қуаты өте жоғары өндiрiстiк тракторларда (Т-330, ДЭТ-250) қолданылады. Себебi, ондай трансмиссиялардың берiлетiн қуаты жоғарылаған сайын пайдалы әсер коэффициентi жоғарылайды.

Механикалық трансмиссия трактор түріне қарай әртүрлі кинематикалық сұлбамен жасалады. Олардың қазіргі таңда қолданылып жүрген түрлері

Механикалық трансмиссия құрылысына қарай екi түрге бөлiнедi. Берiлiс жылдамдығын сатылы және сатысыз өзгертетiн трансмиссиялар болады. Жылдамдықты сатылы өзгертетiн трансмиссияда берiлiс санын өзгертуге мүмкiндiк беретiн берiлiс қорабы қойылады. Сол қораптың көмегiмен жұмыс бабына байланысты тiстесетiн шестерняларды ауыстырып отырады. Ал жылдамдықты сатысыз өзгертетiн трансмиссияда құрылысы өте күрделi механизмдер қолданылады. Бүгiнгi таңдағы тракторларда жылдамдықты сатылы өзгертетiн трансмиссиялар пайдаланылады.

Жылдамдықты сатылы өзгертетiн трансмиссия көпшiлiк жағдайда мынадай механизмдер мен тораптардан құралады: ажыратқыш муфта, берiлiс қорабы, карданды бiлiктер, жүргiзгiш мостылар. Тракторлардың кейбiр түрлерiне ғана жоғарыдағыдан аздаған өзгешелiгi болады. Атап айтқанда, ДТ-75 тракторында айналдырғыш моментi арттырғыш қондырғы болады, ал К-701 тракторында ажыратқыш муфта болмайды да, оның қызметiн берiлiс қорабы атқарады. Т-150 тракторында екi ағынды берiлiс қорабы атқарады 10.2 – сурет. Т-150 тракторында екi ағынды берiлiс қорабы қолданылуына байланысты жүргiзгiш мостының құрылысына бiрнеше өзгерiс енгiзiлген. Осындай өзгешелiктер туралы әрбiр механизмдi жеке-жеке талдағанда толығырақ тоқталамыз

10.2 – сурет. Т-150 тракторының трансмиссиясының кинематикалық сұлбасы

1 – мотор, 2 – ілінісу муфтасы, 3 – беріліс қорабы, 4 – басты беріліс, 5 – карданды беріліс, 6 – соңғы беріліс, 7 – жұлдызша, 8 – қуат алу білігі.

Автомобильдер трансмиссиялары 10.3 – сурет. Екі немесе бірнеше жетекші белдікті автомобильдерге үлестіргіш қорабын орнатады, қосымша карданды беріліс жалғанып, әрбір жетекші доңғалақтарда жекеленген басты берілісі, жартылай өсі мен дифференциалы болады. Мұндай трансмисияны  көбінесе белдікті трансмиссия деп аталады, өйткені, бұрылыс моменті бірінші белдікке беріліп, содан кейін сол мен оң жетекші доңғалақтарға беріледі. Жекленген толық жетекті автомобильдерде, доңғалақ формуласы 6Х6; 8Х8; 10Х10; механикалық  борттық  трансмиссиясында, қозғалтқыштан берілген бұрылу моменті  ілініс пен беріліс қорабы арқылы үлестіргіш қорабына беріліп,  одан теңдей  оң мен сол жақтағы жетекші доңғалақтарға  бөлінеді. Үлестіргіш қорабынан бұрылу моменті  борттық  редукторға жеткізіліп, одан жетекші доңғалақтарға беріледі, мұнда әрбір жетекші доңғалақтың өзінің басты берілісі бар. Борттық трансмиссияның құрылысы күрделі болғандықтан , оны қолдану  шектеулі болады.

а                                                                                               ә

б                                                                                         в

10.3 – сурет. Автомобильдер трансмиссиясының әртүрлі кинематикалық сұлбалары:

доңғалақ формулалары 4x2 (а) - бір жетекші белдікті, 4x4 (ә) - алдыңғы және артқы жетекші белдікті, 4x6 (б) - ортаңғы мен артқы жетекші белдікті, бортты 6x6 (г)

1 – ілініс муфтасы, 2 – беріліс қорабы, 3 – карданды  беріліс, 4 – басты беріліс, 5 – дифференциал, 6 – жарты өстер, 7 – үлестіргіш қорабы, 8 – борттық  редукторлар, 9 – қозғалтқыш

Құрамалы (гидромеханикалық) трансмиссия - гидротрансформатор мен механикалық беріліс қорабынан тұрады. Гидротрансформатор  іліністің орнына орнатылады. Бұрылу моменті гидротрансформатордан механикалық беріліс қорабына  автоматты  немесе жартылай  автоматты түрде беріледі. Мұндай трансмиссияларды гидромеханикалық  беріліс  деп айтады.

Электрлі трансмиссиялар, жүк көтеру салмағы  70- 170 тонналық  карьерлік аударғыш – автомобильдерде қолданады. Электрлі трансмиссия  V – бейнелі турбоүрлеуішті дизельді мотордан 770-1690 кВт қуат алатын жетекші электрліқозғалтқыштан және  тұрақты ток генераторынан тұрады. Электрлі трансмиссия дизельдің механикалық энергиясын электр энергиясына айналдырып, генератордан жетекші доңғалақтармен бірге орнатылған жетекші электрлі қозғалтқышқа жеткізеді. Жетекші доңғалақтармен бірге орнатылған жетекші электрлі қозғалтқыш – электромотордоңғалақ  деп аталады.

Электрлі трансмиссия жетекші доңғалақтардың жетегін жеңілдетеді, бірақ  металдың көлемді болуы мен П.Ә.К (пайдалы әсер коэффицент) төмен болғандығына байланысты оны шектеулі қолданады.

Гидрокөлемді трансмиссиялар механикалық энергияны сұйықтық насостың қозғалысына айналдырып, бұрылу моментін гидроқозғалтқыштың білігіне жалғастырылған жетекші доңғалақтарға жеткізеді. Үлкен көлемділігі мен салмағына байланысты және П.Ә.К. төмен болуымен бірге бағасы жоғары, сондықтан көп қолданыста болмайды.

Ілінісу муфтасы.Ілінісу муфтасының негізгі қызметі трансмиссияны қозғалтқыштан аз уақытқа ажыратып, қайтадан оларды қосу болып табылады. Сондай аз уақытқа ажыратқанда, автомобильдерді қозғау үшін трансмиссиядағы берілісті қосады немесе жүріп келе жатқанда ауыстырады. Осындай жұмыстарды атқаратын ілінісу муфталары жұмыс принциптеріне қарай үш түрге бөлінеді: фрикциондық, гидравликалық және электромагниттік.

Фрикциондық ілінісу муфтасында беріліс үйкеліс күшінің әсерімен іске асырылады, яғни қозғалтқышқа жетекші диск бекітіледі де оған трансмиссия білігінде бекітілген жетектелуші диск жанасып, үйкеліседі. Араларында пайда болған үйкеліс күшінің әсерінен жетектелуші диск айналады.

Гидравликалық ілінісу муфтасында осы сияқты жетекші және жетектелуші бөліктер аралығындағы сұйықтың ағынымен бірін-бірі жетелейді. Ол үшін ілінісу муфтасының жетекші және жетектелуші мүшелерінде қалақшалар болады. Жетекші мүшелердегі қалақшалар сұйыққа ағын тудырып, жетектелуші мүшедегі қалақшалар сол ағын келіп ұрылғандықтан айналады.

Электромагниттік ілінісу муфтасында арнаулы электр магнитін тудыратын қондырғы қойылады, ал жетекші және жетектелуші мүшелерінің аралығында металл ұнтағы толтырылады. Егер электр магнитін қосса, онда ұнтақтар магниттеліп, жетекші және жетектелуші бөліктерді жалғастырады, ал электр магнитін өшірсе, онда металл ұнтақтары бос сусып айналады да екі бөлікті жалғастырмайды.

Осы аталған ілінісу муфталарының ішінде көп қолданылатын түрі — ол фрикциондық ілінісу муфтасы. Оның жұмыс істеу схемасы 3.2-суретте көрсетілген.

3.2-сурет. Ілінісу муфтасының жұмыс схемасы:

Ол жетекші (2,3) дискілерден, жетектелуші (4) дискіден құралған. Ал оларды ажыратып - қосып тұратын механизмдер де бар.

Қозғалтқыш маховигінің сыртқы беті ілінісу муфтасының жетекші диск (3) қызметін атқарады және сол маховикке ілінісу муфтасының қорабы (1) бекітіледі. Қарап (1) ішінде екі иінді рычаг (7) топсаға орналасқан. Оның бір ұшында жетекші диск қызметін атқаратын қысқыш диск (2) бекітілген. Сол дискіні бірнеше серіппелер (6) қарапқа тіреліп итеріп тұрады.

Екі иінді рычагтың (7) екінші бос ұшына тірек подшипнигі (8) тіреліп тұрады. Ол подшипникті жүргізүшінің педалімен (10) тартқыш арқылы (12) жалғасқан рычаг (9) қозғап тұрады.

Маховиктің түбінде подшипник орналасып, оған ілінісу муфтасының білігінің бір ұшы кіріп тұрады. Сол білікте шлицалы кесік жасалып, оған

жетектелуші диск (4) киілген. Сол себепті ол білік бойымен жылжи алады. Жүргізуші педальді (10) баспаса, онда тірек подшипнигі (8) серіппесінің көмегімен екі иінді рычагка (7) тірелмей артқа тартылып тұрады. Бұл кезде қысқыш диск (2) серіппелердің (6) күшімен жетектелуші дискіні (4) маховик (3) бетіне қысып тұрады. Ол кезде қозғалтқыштың айналдыру моменті жетелеуші диск (4) арқылы ілінісу муфтасының білігіне беріліп, әрі қарай трансмиссия тораптарына жеткізіледі.

Егер трансмиссияны қозғалтқыштан ажырату қажет болса, онда жүргізуші педальді (10) басады. Сол кезде тірек подшипнигі (8) екі иінді рычагты (7) итеріп, қысқыш серіппелерді (6) қысып, жетекші дискіні (2) артқа қозғайды. Оның маховиктен алыстауы жетектелуші дискіні (4) қосудан босатылады. Енді оған қозғалыс берілмейді де трансмиссия қозғалтқыш- ден ажырайды. Сөйтіп ілінісу муфтасы қысқыш серіппелердің (6) көмегімен іске қосылып, оларды босатқанда ажырайды.

Фрикциоңді ілінісу муфтасы сенімді жұмыс істеуі үшін, оның жетегімен қысқыш дискілер еркін түруы керек. Муфта қосулы тұрған кезде, серіппелер (6) дискіні толық күшімен қысып түруы үшін, екі иінді рычагтың екінші ұшы подшипникке тірелмей бос түруы қажет. Сол үшін подшипник (8) пен екі иінді рычаг (7) аралығындағы саңылау а = 0;8 -1 мм қалдырылады. Ондай саңылау педальдің (10) 30-40 мм бос жүрісіне сәйкес болады. Егер басқаша болса, онда тартқыштың (12) ұзындығын өзгерту қажет.

Фрикционды ілінісу муфталары жетектелуші дискілерінің санына қарай бір дискілі, екі дискілі немесе көп дискілі болып бөлінеді. Ілінісу муфтасындағы жетектелуші диск саны сол арқылы берілетін моментке байланысты болады. Моменттің шамасы өскен сайын, үйкеліс бетінің ауданын арттыру мақсатымен бірнеше диск қолданылады.

Осы муфталардың жетегі де әртүрлі болуы мүмкін. Көбінесе механикалық, гидравликалық және электромагниттік жетектер қолданылады. Олардың барлығыда ілінісу муфтасының жетекші және жетектелуші бөліктерін ажырату мен қосу қызметтерін атқаруға арналған.

Гидравликалық ілінісу муфтасы фрикциондық ілінісу муфтасына қарағанда бірнеше артықшылықтары болді. Олардың ең негізгілері қозғалтқыш мен трансмиссияны қосуы неғұрлым жұмсақ болді. Себебі жетекші мен жетектелуші мүшелерінің аралығындағы айналу жыддамдығының айырмашылығы сұйық арқылы жүреді. Осыған қосымша осы екі мүшелерінің аралығында құрғақ үйкеліс болмағандықтан олар тез төзбайды. Осы артықшылықтарын пайдалану үшін кейінгі кездері шығарылатын автомобильдерде гидравликалық ілінісу муфталары қолданылады.

Гидравликалық ілінісу муфтасының жұмыс схемасы З.За-суретте көрсетілген.

Ол мынандай бөліктерден тұрады. Қозғалтқыш маховигіне (2) гидронасос (3) бекітілген. Ол екеуінің аралығында насосқа қарама-қарсы турбина (1) орна- ласқан. Олардың аралықтары тұтқырлығы аз маймен толтырылады. Турбинаның білігі трансмиссиямен жалғасады. Насос пен турбинаның радикалдық бағытта орналасқан қалақтары (4) болады және олар бір-бірлеріне бар мүмкіндігінше жақын орналасады.

Гидравликалық ілінісу муфтасының жұмысы мынандай болады. Қозғалтқыш айналып жұмыс істеп тұрғанда, онымен бірге муфтаның насосы (3) да айналады. Оның айналысы кезінде қалақшалар (4) майды бірге ілістіреді де оны да айналдырады. Ортадан тепкіш күштің әсерінен қалақшадағы май муфтаның сыртына қарай лақтырылады. Енді қалақшалар ол майды турбинаның (1) қалақшаларына бағыттайды. Ол жерде майлар қалақшаларға үрылып, өз энергиясын береді де турбинаны айналуға мәжбүр етеді. Турбинаның қалақшаларынан шыққан май қайтадан насос қалақшасымен әрі қарай қозғалысқа келеді де жоғарыдағы процесс қайталана береді.

3.3-сурет. Гидравликалык (а) және электромагниттік (б) ілінісу муфтасының жұмыс схемалары.

Сонымен, қозғалтқыштан трансмиссияға қозғалыс сұйық арқылы беріліп, муфтаның жұмысы едәуір жақсарады. Бірақ, гидравликалық муфта трансмиссия білігін толық тоқтата алмайды, ал оны толық тоқтату үшін насос пен турбина аралығындағы майды сыртқа шығару керек. Сондықтанда гидравликалық ілінісу муфтасы шыгару клапанымен (12), ыдыспен (11), сақтандырғыш клапаны (9) бар насоспен (10), радиатормен (8), толтыру клапанымен (7) жабдықталады.

Трансмиссия толық тоқтату үшін шығару клапанын (12) ашып, муфтадағы майды ыдысқа (11) құйып алады. Енді насос өздігінен бос айнала береді де турбина толық тоқтайды. Ал муфтаны жұмысқа қосу үшін ыдыстағы (11) майды насоспен (10) айдап қайтадан насос пен турбина аралығын маймен толтырады. Әрине, муфтадағы майды түсіріп, қайтадан толтыру өте ұзақ жұмыс. Сондықтан ондай жұмысты ерекше қажет болғанда ғана пайдаланады. Осыған қоса фрикциондық муфта қатар қолданылады. Соның көмегімен трансмиссияны толық тоқтата алады.

Тарнсмиссия беріліс қосулы тұрған кезде автомобиль тоқтаса, онда қозғалтқыш сөніп қалады. Себебі бұл кезде қозғалтқыштың айналыс жылдамдығы аз болғандықтан насос дөңгелегіндегі кедергі онша көп болмайды. Ал автомобильді жүргізу үшін қозғалтқыштың айналыс жылдамдығын көбейтеді. Сол кезде насостың қуаты артады да турбинаны айналдырып, авто- мобиль жүре бастайды.

Қазіргі қолданылатын гидравликалық муфталарда Бұл кемшіліктер жойылған десе де болады.

Егер автомобиль еңіске қарай жүргенде қозғалтқышмен тежеу керек болса, онда турбина насосқа қарағанда тез айналады да керісінше майды насос қалақ- шаларына айдап, машинаны тежейді.

Электромагниттік ілінісу муфтасы да осы гидравликалық муфта сияқты үйкеліссіз жұмыс істейді. Сондықтанда оның бірнеше артықшылықтары бар. Оның жұмыс схемасы 3.3 б-суретте көрсетілген.

Ол мынандай үш бөліктен тұрады. Муфтаның сыртында қозғалмайтын электромагнит (14) орналасқан. Ал оның ішінде ілінісу муфтасының жетекші (13) және жетектелуші (16) болігі орналасқан. Олардың аралығындағы А-саңылауына металл үнтағы толтырылған. Осы электәрмагниттік ілінісу муфтасының жұмысы мынандай болады. Электромагнит (14) электр көзіне қосылмай түрса, онда магнит өрісі туындамайды. Сол кезде муфтаның жетекші (13) бөлігі металл үнтағының сырғыгыштық қасиетінің арқасында еркін айнала береді де жетектелуші (16) бөлігі тоқтап тұрады. Муфтаны іске қосу үшін электромагниттің орамдарын (15) электр көзіне қосады. Сонда суретте стрелкалармен көрсетілгендей магнит өрісі пайда болады. Пайда болған магнит өрісінен муфтаның жетекші (13), жетектелуші (16) бөліктерімен қоса металл ұнтағы да магниттеледі. Енді жетекші мен жетектелуші бөліктерге металл ұнтағы жабысып, магниттік тартылу күшін тудырады. Сөйтіп жетектелуші білік айнала бастайды.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Ілінісу муфтасының қызметтерін айтып беріңіз!

2. Ілінісу муфтасының қандай түрлерін білесіз?

3. Фрищиондық ілінісу муфтасы қалай жұмыс атқарады?

4. Гидравликалық ілінісу муфтасының құрылысы мен жұмысын түсіндіріңіз!

5. Электромагниттік ілінісу муфтасының жұмыс принципі қандай құбылысқа негізделген?

6. Ілінісу муфтасының түрлеріне талдау жасап беріңіз!

7. Құрамалы (гидромеханикалық) трансмиссия неден тұрады?

8. Гидравликалық ілінісу муфтасының жұмыс схемасын атаңыз?

9. Гидравликалық ілінісу муфтасының жұмысын атаңыз?

10.  Электромагниттік ілінісу муфтасының жұмысын атаңыз?

# Беріліс қораптар,үлестіретін қораптар және жүрісті азайтқыштар

Тракторлардың берiлiс қорабы мотордың айналдыру моментiн жетекшi дөңгелектерге көбейтiп беруге арналған. Оның үстiне, автомобильдiң жүрiс жағдайына байланысты сол моменттiң әртүрлi мәндерге өзгерту қажет болады. Тракторлардың жүруге кедергi көбейген кезде, жүрiс жылдамдығын азайтып, соның есесiнен тарту күшiн арттырады, ал керiсiнше болғанда жүрiс жылдамдығын арттырады. Осыған қосымша, автомобиль артқа жүруi үшiн, жетекшi дөңгелектiң айналу бағытын да осы берiлiс қорабы iске асырады.

Жетектегі шестерняның (тіс саны не диаметрі бойынша.) жетекші шес-тернядан қанша есе үлкен екендігін немесе жетекші білікпен салыстырғанда жетектегі біліктін айналу жиілігінің қаншалықты өзгеретінін көрсететін санды беріліс саны деп атайды. Егер беріліске шестернялардың бірнеше жұбы қатысса, онда жалпы беріліс саны барлық шестернялардың беріліс санын өзара көбейту арқылы анықталады. Мотордың иінді білігінің айналу жиілігі тұрақты болғанда, трактор мен автомобильдің мотор білігі мен жетекші донғалақтың не жұлдызшаның арасыңдағы беріліс қатынасын өзгерту арқылы түрлі жылдамдыққа жетуге болады.

10.4 – суретте қарапайым шестернялық беріліс қорабының (үш жылдамдық алдыға және бір жылдамдық артқа) сұлбасы көрсетілген.

10.4 – сурет.  Беріліс қорабының сұлбасы

1 – артқы жүрістің екі қайталанған (екі еселі) щестернясы, 2 – жетектегі білік, 3 – жетекші білік, 4 – қорап корпусы, 5 – ашалар, 6 – кулиса, 7 – берілісті ауыстырып қосу рычагы, 8 – бекіткіш, 9 – жылжымалар.

Жетекші (бірінші) біліктегі 3 ең кіші шестерняның жетектегі (екінші) біліктің 2 ең үлкен шестернясымен ілінісі бірінші (төменгі) берілісті тудырады. Жетекші біліктің жылжымалы шестернялары (кареткалары) жылжымалармен 9 бірге не бағыттас қозғалатын аша 5 арқылы берілісті ауыстырып қосу рычагымен  қозғалады. Берілістің қосылганын білу үшін, оның өздігінен ажырау қосылуын болдырмау мақсатында бекіткіш 8 орнатылады. Бір мезгілде екі жылжыма бірдей қозғалып  екі беріліске  түспес үшін беріліс қорабы бағыттаушы  пластина – кулисамен 6 жабдықталады.

Мотордың жұмыс тиімділігін арттыру үшін мүмкіндігіне қарай жоғарғы берілісті таңдайды. Қорапта беіліс  неғұрлым  көп болса, соғұрлым өзгермелі жүк кезінде мотордың қуатын толығырақ пайдалануға болады.

Шестернялы (сатылы) беріліс қорабы төмендегі белгілері бойынша жіктеледі:

– білік саны – екі, үш, терт білікті;

– біліктің трактордың бойлық осімен салыстырғанда орналасуы – көлденең және бойлық;

– шестернялардың ілінісу тәсілі – жылжымалы және тұрақты іліністі;

– берілісті ауыстырып қосу тәсілі – тракторды тоқтатып барып және қозғалыс кезінде;

– берілісті ауыстырып қосу механизмінің түрі – механикалық, гидравликалық және автоматтық;

– беріліс не саты саны – терт, бес, алты сатылы т. с. с. Беріліс қорабының саты мен ілгері беріліс санымен байланысты.

– жылжымалы шестернялар (кареткалар) саны – екі, үш және төрт жүрісті.

– конструкциялық жасалуы – алмалы, жеке агрегат түрінде, механизммен ортақ корпуста жабдықталады.

Жүрісті азайтқыштар. Трактордың берілісін шартты түрде  басты, транспорттық және баяулатылған деп үш топқа белуге болады.

Басты беріліс тракторды дала жұмыстарына ауыл шаруашылық машиналарымен бір агрегатқа бірігіп орындауға сәйкестендіреді. Қазіргі тракторларда осы беріліске 1,4...4,2 м/с (5...15 км/сағ) жылдамдық сәйкес келеді.

Транспорттық беріліс трактор поезымен жүк тасымалдағанда және машина-трактор агрегатының бос қозғалысы кезінде қосылады. Бұл беріліске доңғалақты  тракторда 4,2...9,5 м/с, ал шынжыр табанды тракторда 4,2 м/с жылдамдық сәйкес келеді.

Баяулатылған беріліс 0,4...0,16 м/с жылдамдықта кейбір технологиялық процестерді (мысалы, көшет тіккіш, түйнек-тамыр жинағыш, т. б. машиналармен жұмыс істегенде) мұқият әрі сапалы орындау кезінде қолданылады. Автомобильдің атқаратын жұмыс түрі аз болғандықтан беріліс қорабының беріліс саны тракторға қарағанда аз болады.

Төменгі беріліс автомобильді орнынан қозғау, оның жүрісінің үдеуі және жолдың қиын учаскесінде жүру үшін қажет.

Жоғарғы беріліс тегіс жолда қозғалуға пайдаланылады.

Автомобильдің маневр жасауға қажет артқы жүрісті берілісі болады. Трактордың артқы жүрісті берілісі маневр үшін ғана емес, сондай-ақ тракторға сүйретпені агрегаттап, әр түрлі жұмыстарды атқару кезінде пай-даланады. Сол себепті трактордың артқы жүрісінің бірнеше берілісі болады. Ал, кейбір тракторларда, барлық берілістердің реверсивтік   жүрісі бар.

Берiлiс қорабындағы екi тiстi тiстестiрудiң екi түрлi тәсiлi болады. Бiрiншiсi – бiр жылжымалы тiстi дөңгелектi жылжымайтын екiншi дөңгелекке алып келiп тiстестiредi. Мұндай берiлiс қорабын берiлетiн қуат ағынын үзiп беретiн қорап деп атайды. Ал екiншiсi – екi тiстi дөңгелек тұрақты тiстесiп тұрады. Олардың бiреуiнiң бiлiгiмен жалғасуы май ыдысында жұмыс iстейтiн фрикциондық муфтаның көмегiмен iске асады. Сонда берiлiстi қосу үшiн тиiстi фрикциондық муфтаны жалғастырса болғаны. Мұндай берiлiс қорабын берiлетiн қуат ағынын үзбей беретiн қорап деп атайды. Ендi солардың жұмысы мен құрылысын қарастырамыз.

Берiлiс қорабының негiзгi қызметi – трактор жұмысына қарай оның жылдамдығын өзгертiп отыру болып табылады. Тракторға түсетiн күш көп болған кезде жылдамдықты азайтады да, соның есесiнен оның күшiн арттырады. Ол үшiн берiлiс қорабының көмегiмен мотор мен жүргiзгiш дөңгелек аралығындағы берiлiс қатынасын өзгертеду. Осы берiлiс қатынасы көп болса, жүргiзгiш дөңгелектың айналысы азаяды да, оның есесiне айналдырғыш моментi арттырады.

Ауыл шаруашылығы тракторларында осындай берiлiс қатынасын өзгерту үшiн механикалық сатылы берiлiс қорабы пайдаланылады. Ол қораптың механикалық деп аталатын себебi, онда механикалық берiлiстер (көбiнесе шестернялы берiлiстер) қолданылады, ал сатылы болу себебi – жылдамдықты бiрте-бiрте емес, бiр сатыдан екiншi сатыға бiрақ өзгертедi.

Тракторларда қолданылатын осындай механикалық сатылы берiлiс қорабының бiрнеше түрлерi болады. Тiстi берiлiстiң түрiне қарай өсьтерiн қозғалмайтын берiлiс қорабында iлiнiске түсетiн екi шестерня тәрiздi берiлiс қолданылады, ал өсьтерi айналатын берiлiс қорабында – планетарлық берiлiс қолданылады.

Берiлiс қорабындағы шестернялардың iлiнiсу тәсiлiне қарай жылжымалы шестернялы немесе тұрақты iлiнiскен шестернялы қораптар болып екiге бөлiнедi. Жылжымалы шестернялы берiлiс қорабында жылдамдықты өзгерту үшiн жылжымал шестерняны бiр iлiнiстен шығарып алады да, екiншi басқа шестернямен iлiнiстiредi. Осы кезде ол берiлiстiң өатынасы өзгередi. Осындай берiлiс қорабы тракторлардың көптеген түрiнде қолданылады. Олардың жұмыс принципі автомобильдегімен бірдей. Ал тұрақты iлiнiскен шестернялы берiлiс қорабында жоғарыдағыдай жылжымалы шестерня болмайды. Барлық шестерня бiр-бiрiмен өзара iлiнiсiп тұрады. Бiрақ олар өздерi қуат беретiн бiлiкте бос айланады, себебi онымен арнаулы муфта арқылы жалғасады. Жылдамдықты өзгерту үшiн әрбiр iлiнiсте тұрған шестернялар қосағының муфтасы iске қосады. Осы кезде қозғалыс қорап бiлiгi арқылы трансмиссияға берiледi.

Тұрақты iлiнiскен шестернялы берiлiс қорабы кейiнгi шығарылған тракторларда жиi қолданылады (К-701, Т-150К, Т-150). Себебi, оның алғашқы түрiне қарағанда артықшылығы бар. Жылжымалы шестернялы берiлiс қорабымен жылдамдықты өзгерту үшiн тракторды тоқтату керек те, жылжымалы шестерня басқа шестернямен iлiнiстiру керек. Жүрiп келе жатқанда екi шестерняны бiр-бiрiмен iлiнiстiре алмайды. Тұрақты iлiнiстi шестернялы тоқтатудың қажетi болмайды. Себебi, тиiстi шестернялар iлiнiсте тұрғандықтан тек олардың муфтасын ғана iске қосу керек, ал оны iске қосуға тракторды тоқтатудың қажетi болмайды.

Бүгiнгi таңда тракторлардың алуан түрлi жұмыстар атқаруына байланысты олардың берiлiс қорабына қойылатын талаптар да алуан түрлi. Олардың ең негiзгiсi – жылдамдықтың өзгеру мөлшерi трактордың атқаратын жұмысына сәйкес келуi болып табылады. Сондықтан берiлiс қорабының берiлiс сатысы өте көп болады. Осы кездегi тракторлардың берiлiс қорабындағы жылдамдық сатысының саны 5-тен 22-ге дейiн жетедi, ал қозғалыс жылдамдығы 0,02-тен 9,5 м/сек (0,1-34 км/сағ) дейiн өзгередi. Жылдамдықтың осындай кең мөлшерде өзгеруi тракторды жұмыс түрiне қарай тиiмдi пайдалануға мүмкiндiк жасайды.

Автомобильдердің беріліс қорабы қозғалтқыштың айналдыру моментін жетекші дөңгелектерге көбейтіп беруге арналган. Оның үстіне, автомобильдің жүріс жағдайына байланысты сол моменттің әртүрлі мәндерге өзгерту қажет болады. Автомобильдің жүруге кедергі көбейген кезде, жүріс жылдамдығын азайтып, соның есесінен тарту күшін арттырады, ал керісінше болғанда жүріс жылдамдығын арттырады. Осыған қосымша, автомобиль артқа жүруі үшін, жетекші дөңгелектің айналу бағытын да осы беріліс қорабы іске асырады.

Осындай жұмыстарды іске асыру үшін, беріліс қорабының жұмыс принципі әртүрлі болуы мүмкін. Солардың ішіндегі автомобильдерде көп қолданылатын түрі — ол механикалық беріліс қорабы. Ондаймеханикалық беріліс қорабы механикалық тораптардан құралады. Сондай тораптар беріліс санын өзгерту арқылы айналдыру моментін өзгертеді. Беріліс саны дегеніміз жетектелуші бөлшектердің айналыс жиілігінің жетектелуші біліктің айналыс жиілігіне қатынасы болады. Яғни беріліс қорабының беріліс саны оның жетекші (бірінші) білігінің жетектелуші (екінші) білігінің айналыс жиіліктерінің қатынасы болады.

Механикалық беріліс қораптары осындай беріліс сандарын екі түрлі өзгерту мүмкін. Біріншісі — сатылы мәнге, ал екіншісі беріліс санының кез-келген мәніне өзгерте алады. Сондықтанда автомобильдің трансмиссиясы сатылы немесе сатысыз болып екі түрге бөлінеді. Эксплуатациялық тиімділігі жағынан сатысыз трансмиссия өте тиімді, бірақ ол үшін қолданылатын әртүрлі механикалық берілістердің құрылыстары мен жұмыстары әлі жеткіліксіз дәрежеде болғандықтан, бүгінгі танда автомобильдер беріліс қорабы тек сатылы етіліп жасалады. Ол үшін көбінесе тісті берілістерді қолданады.

Тісті берілістермен жасалған беріліс қорабы, беріліс санын өзгерту үшін өзара тістесетін қосақ тісті дөңгелектердің әртүрлі тіс санына байланысты тіркестерін іске қосады (3.4-сурет). Мысалы тіс саны аз дөңгелектен тіс саны көп дөңгелек арқылы қозғалыс берілсе, онда айналдыру моменті көбейіп, жылдамдіқ азаяды (3.4.б-суретте, 1-7 шестернялар тістескен), ал керісінше берілсе (3.4.в-суретте, 2-6 шестернялар тістескен), онда айналдыру моменті азайып, жылдамдіқ артады. Автомобильдер қорабында осы принцип пайдаланады, яғни төменгі берілістерде аз тісті дөңгелектерден көп тісті дөңгелекке береді, ал жоғарғы берілісте керісінше болады. Сонымен, беріліс санын қанша рет өзгерту керек болса, беріліс қорабына сонша қосақ тісті дөңгелектер қойылады. Автомобильді жүргізуші жүріс жағдайына байланысты сол керекті қосақ тісті берілістерді бір-бірімен тістестіріп іске қосады, ал басқа берілістер Бұл кезде ажырап тұрады.Осыған байланысты беріліс қорабы, алға қарай жүретін беріліске қарай үш сатылы, төрт немесе бес сатылы беріліс қораптары болып бөлінеді.

Беріліс қорабындағы екі тісті тістестірудың екі түрлі тәсілі болады. Біріншісі - бір жылжымалы тісті дөңғелекті жылжымайтын екінші дөңғелекке алып келіп тістестіреді. Мұндай беріліс қорабын берілетін қуат ағынын үзіп беретін қарап деп атайды. Ал екіншісі - екі тісті дөңгелек тұрақты тістесіп тұрады. Олардың біреуінің білігімен жалғасуы май ыдысында жұмыс істейтін фрикциондық муфтаның көмегімен іске асады. Сонда берілісті қосу үшін тиісті фрикциондық муфтаны жалғастырса болғаны. Мұндай беріліс қорабын берілетін қуат ағынын үзбей беретін қарап деп атайды. Енді солардың жұмысы мен құрылысын қарастырамыз.

Берілетін қуат ағынын үзіп беретін механикалық беріліс қорабының жұмыс схемасы 3.4-суретте, ал кинематикалық схемасы 3.5-суретте көрсетілген.

Оның құрылысы мына төмендегідей. Беріліс қорабы, трансмиссияда бөлек торап болып жасалады. Сондықтанда оның барлық бөлшектері арнаулы қарапқажиналады. Беріліс қорабының негізін бірінші (2) және екінші (3) білік құрастырады. Бірінші білік ілінісу муфтасының (18) білігімен жалғасады, кейде тіпті бірге жасайды. Оның өн бойына қозғалмайтын тісті дөңгелектер бекітіледі. Ал екінші білікте (3) жылжымалы шестернялар подшипникке әрналатылады да оның шыға берісі әрі қарай трансмиссияның басқа тораптарымен жалғасады. Схемада екінші біліктің шыға беріс ұшы ось аралық дифференциалға жалғасқан. Ондай құрылыс автомобильдің екі осіндегі дөңгелектер жетекші қызмет атқаратын жағдайда қолданылады. Ол туралы төменде қаралады.

3.4-сурет. Қуат ағынын үзіп беретін беріліс қорабының жұмыс схемасы:

а-бейтарап қалпы; б-бірінші беріліс; в-екінші беріліс; г-артқы беріліс; 1,2,3-бірінші біліктің шестернялары; 4-аралық шестерня; 5,6,7-екінші біліктің шестернялары; 8-екінші білік; 9-бірінші білік.

Осыларға қосымша беріліс қорабында артқа жүргізетін берілістің де аралық білігі (19) болады.

Осылай құрылған беріліс қорабының жұмысы мынандай болады. Автомобиль жүргізушісі ілінісу муфтасын ажыратып, беріліс қорабының бірінші білігін (2) тоқтатады. Сонда оның бойындағы тісті дөңгелектер де тоқтайды. Олай болса, онымен тістесіп тұрған жылжымалы тісті дөңгелектер де тоқтайды. Енді жүргізуші қажетті берілісті қосу үшін жылжымалы тісті дөңгелекті, оның қасында жасалған шлицалы муфта (4) арқылы екінші білікпен (3) жалғастырады. Ажырату муфтасын іске қосқан кезде қозғалыс бірінші біліктен қозғалмайтын, қозғалатын тісті берілістер арқылы шлицалы муфтаның (4) көмегімен екінші білікке (3) беріледі. Шлицалы муфталарды (4)

3.5-сурет. Қуат ағынын үзіп беретін беріліс қорабының кинематикалық схемасы:

1-қарап; 2-бірінші білік; 3-екінші білік; 4,6,8-синхронизаторлар; 5-аша; 7-тұтқа; 9,22,24,27,28,31-бірінші біліктің шестернялары; 11,12,13,14,15,16,19,20-артқы берілістің және аралық дифференциалдың шестернялары мен біліктері; 21,23,25,26,29,30-екінші біліктің шестернялары.жылжытатын беріліс қорабының тұтқасы (7) болады. Сол арқылы кез келген шлицалы муфтаны (4) жылжыту арқылы қажетті беріліске қосады.

Мысалы автомобильді орнынан қозғау үшін бірінші сатыдағы берілісті қосу керек болады. Ол үшін жүргізуші тұтқа (7) арқылы І-берілістің шлицалы муфтасын жылжытып, сол берілістің тісті дөңгелек- терін (23) екінші білікке жалғастырады. Бұл кезде басқа тісті дөңгелектер бос айналыс жасап тұрады. Ав- томобиль орнынан қозғалғаннан кейін, келесі берілісті (II) қосады (24,25 тісті дөңгелектер). Сөйтіп әрі қарай рет-ретімен қоса береді де автомобильді үдетіп, тиісті жылдамдіққа жетеді.

Жоғарыда берілісті қосу үшін, ілінісу муфтасын ажыратып, бірінші білікті тоқтату керек деп қарағанбыз. Ол өрине автомобильді алғаш орнынан қозғаған кезде ғана болады. Ал қалған берілістерді автомобиль жүріп келе жатқанда ауыстырады. Ол кезде біліктерді тоқтату мүмкін болмайды. Бірақ, бірінші білік екінші білікке қарағанда жылдамырақ айналатын болғандықтан, муфтаны ажыратқан кезде оның айналысы шамамен жуықтап екінші біліктің айналыс жылдамдығына теңеседі де, шлицалы муфтаны өз тісті дөңгелегімен жалғастыру онша қиынға түспейді.

Дегенмен, осындай беріліс алмастыруды жеңілдету үшін, көптеген автомобильдерде синхронизаторлар қолданылады. Олардың негізгі міндеті тістесетін екі тісті дөңгелектің айналыс жылдамдіқтарын теңестіру болып табылады. Ол үшін оның түсті металдан (үйкеліс аз болуы үшін) жасалған іші конус бетті синхронизаторлары болады. Ондай құралғы екі тісті дөңгелекті тістестірмес бұрын, конус бетімен оларға жанасып, үйкеліс күшінің эсерінен екеуін бірдей жылдамдіқпен айналдырады. Содан кейін ғана оларды бір-бірімен жалғастырады. Көбінесе олар жеңіл машиналарда көп қолданылады.

Жоғарыда (3.5-сурет) түсіндірілген беріліс қорабы көбінесе ауыр жүк машиналарында қолданылады, ал жеңіл машиналарда оның аздап өзгерген түрі пайдаланады. Солардың бірі 3.6-суретте көрсетілген.

Ондай беріліс қорабының бірінші білігі (1) ілінісу муфтасының білігімен бірге жасалады, ал оның ұшындағы тісті дөңгелек (2) аралық білікте (15) әр- наласқан жылжымайтын тісті дөңгелектер жиынты- ғымен (14) үнемі тістесіп тұрады. Сондықтанда аралық білік (15) өз тісті дөңгелектерімен (14,13,12,9) үнемі айналыста болады. Ал екінші білікке (8) қозғалатын тісті дөңгелектер (6) мен синхронизаторлар (3) бекітіледі. Сондай құрылған беріліс қорабында

3.6-сурет. Жеңіл машиналардың беріліс қорабының схемасы

1-бірінші білік; 2,5,6-екінші білік шестернялары; 3-синхронизатор; 4,7-ашалар; 8-екінші білік; 9,10,11-арткы берілістің шестернялары мен біліктері; 12,13,14-аралык біліктің шестернялары; 15-аралык білік; 16-қарап.

І-беріліс жылжымалы тісті дөңгелектің (6) көмегімен, ал қалғандары (II, ІІІ-берілістер) синхронизатордың (3) көмегімен іске қосылады. Соңғы (ІІІ-беріліс) берілісте бірінші білік (1) пен екінші білік (8) синхронизатор арқылы тікелей жалғасады да тура беріліс жасайды. Бұл кезде беріліс қорабы айналдыру моментін ешбір өзгеріссіз екінші білікке береді, яғни беріліс қорабының беріліс саны 1-ге тең болады.

Осы айтылған беріліс қораптары, берілісті алмастырады, трансмиссия тасымалдайтын қуат ағынын үзіп барып алмастырады. Ал сол қуат ағынын үзбей қосатын беріліс қораптарында әрбір беріліске сәйкес тісті дөңгелектер қосағының қасына, майлы ыдыста жұмыс істейтін көп дискілі фрикциондық ілінісу муфтасы қойылған. Сол муфтаның көмегімен тісті дөңгелек екінші білікпен жалғасады, яғни ондай ілінісу муфтасының жетекші бөлігі тісті дөңгелекке бекітіліп, жетектелетін бөлігі екінші білікке бекітілген. Енді оларды жалғастыру үшін фрикциондық ілінісу муфтасын қосса болганы.

Осы мақсат үшін қолданылатын ілінісу муфтасындағы жетекші және жетектеуші дисклерді, алдында қаралған басты муфта сияқты серіппе қоспайды, ал оларды өзара сұйық май қысымының көмегімен бір- біріне қысады. Сондықтанда оларды гидроқысымды муфталар деп атайды.

Осындай гидроқысымды муфталарды пайдалану үшін беріліс қорабы арнаулы гидрожүйемен жабдықталады. Сондықтанда ондай қораптардағы берілісті алмастыру процесін автоматтандыру ыңғайлы болады. Ол туралы толығырақ ТРАКТОР трансмиссиясында айтылады.

Автомобильдердің беріліс қораптарында жоғарыда айтылған негізгі жұмыстарды атқаратын механизмдерден басқа, қосалқы механизмдер де қажет болады. Олар көбінесе берілісті алмастыру кезінде қолданылады. Сондай қосалқы механизмдердің көмегімен беріліс қорабындағы мынандай негізгі екі жұмысты атқарады. Біріншісі - қосылып жүріп келе жатқан беріліс өздігінен ажырап кетпеуге тиіс. Ол үшін берілісті қосқаннан кейін үстап тұратын фиксаторлық механизм қойылады. Екіншісі - алғашқы жұмыс істеп келген берілісті ажыратпайынша, басқа берілісті қосуға болмайды. Егер олай болса, онда беріліс қорабының екінші білігі екі түрлі жылдамдіқпен айналуы қажет болады, ал олай болуы мүлде мүмкін емес. Сондықтанда ол кезде қарап бөлшектері сынуына байланысты істен шығуы мүмкін. Ендеше беріліс қорабын бір мезгілде екі берілісті қостырмайтын, бекіткіш механизм қойылады. Ондай механизм, алғашқы беріліс ажырамайынша, басқа берілісті қостырмайды.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Беріліс қорабы қандай қызмет атқарады?

2. Беріліс қорабының қандай түрлері болады?

3. Механикалық беріліс қорабыжұмыс принциптеріне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

  - Жылжымалы тісті дөңгелектері бар беріліс қәра- бының жұмысын түсіндіріңіз!

  - Жеңіл машиналардағы беріліс қорабының нендей ерекшеліктері болады ?

  - Синхронизаторлар нендей қызмет атқарады?

  - Берілетін қуат агынын үзбей беріліс алмастыратын беріліс қорабы қалай жұмыс істейді?

8. Беріліс қорабы қандай белгілері бойынша жіктеледі?

9. Берiлiс қорабының негiзгi қызметiн атаңыз?

10. Берiлiс қорабындағы шестернялардың iлiнiсу тәсiлiне қарай қалай жіктеледі?

# Карданды берілістер

Карданды берілістердің негізгі қызметі осьтері бір түзудің бойында жатпайтын екі тораптың аралығында айналдыру моментін жеткізу болып табылады. Автомобильде ондай жағдайлар өте көп болады. Мысалы беріліс қорабынан басты беріліске немесе басты берілістен жетекші дөңгелекке айналдыру моментін жеткізу үшін карданды берілістер қолданылады. Себебі олардың біліктерінің осьтері өртүрлі деңгейде орналасқан. Айталық беріліс қорабы автомобильдің кузовына немесе рамасына бекітіледі, ал басты беріліс жетектеуші дөңгелек белдемесінде орналасады. Кузов немесе рама жетекші белдемеден жол бетімен салыстырғанда едәуір жоғары тұрады. Оның үстіне жүріс кезінде ол қашықтық, дөңгелек аспасының есебінен үнемі өзгеріп отырады. Сол сияқты жетекші дөңгелек пен кузовтың аралары жол бедеріне қарай үнемі өзгеріп тұрады. Ендеше осындай тораптарды бір- бірімен тура білік арқылы жалғастыру мүмкін емес.

Сонымен, карданды беріліс бір-бірімен осьтері бұрыш жасап, әрбір жазықтықта орналасқантораптардың аралығына айналдыру моментін жеткізеді.

Осындай қызмет атқаратын берілістер үш түрлі болады: серпімді беріліс, бұрыштық жылдамдығы айналмалы карданды беріліс және бұрыштық жылдамдығы тұрақты карданды беріліс.

Серпімді берілістердің негізгі элементі серпімді бөлшек болып табылады. Айналыс моменті берілетін екі біліктің аралығындағы ось алшақтықтары осы серпімді бөлшектің майысу есебінен іске асады. Серпімді бөлшектер үшін көбінесе резиналы элементтер қолданылады. Бірақ мұндай берілістер, екі ось аралығындағы бұрыш онша көп емес болса ғана пайдаланыла алады. Себебі серпімді элементтердің майласулары өте көп болса, олар тез істен шығады. Мұндай берілісті көбінесе жеңіл машиналарда қолданылады.

Көптеген автомобильдерде бұрыштық жылдамдығы айналмалы карданды беріліс қолданылады. Оның жұмыс схемасы 3.7-суретте көрсетілген.

Ондай берілістің бір буыны мынандай бөлшектерден тұрады (3.7б-сурет). Жетекші (1) және жетектелуші (2) біліктердің ұштарында аша (3,5) бекітілген. Олар төрт жақты ұштары (А,Б,В,Г) бар крестовинаға (4) топсалы болып жалғасады. Сол топсалар арқылы жетекші (1) және жетектелуші (2) біліктердің осьтері - бұрышына бұрыла алады. Сөйтіп мұндай беріліс айналдыру моментін бұрыш жасап бере алады. Бірақ жетекші біліктің айналыс жылдамдығы тұрақты болғанына қарамастан, жетектелуші білік жылдамдығы біресе көбейіп, біресе азайып тұрады.

Жетектелуші біліктің айналыс жылдамдығын тұрақтандыру үшін осындай карданды берілістің екі буынын пайдаланады (3.7а-сурет). Карданды берілістің соңында айналыс жылдамдығы тұрақты болудің бір шарты бірінші және екінші буындардағы АВ немесе БГ топсалары өздеріне сәйкес топсалармен бір жазықтықта жатуға тиіс. Сонда ғана көрсетілген мақсатқа жетуге болады.

3.7-сурет. Әртүрлі карданды берілістердің жұмыс схемалары:

а-екі буынды; 1,4,6-топсалы буындар; 2,5-біліктер; 3-тірек; 7-шлицалы (тісті) жалғас; б-бір буынды; 1,2-біліктер; 3,5-ашалар; 4-крестови- на; в-тең жылдамдіқты; 1,2-біліктер; 3,4-ашалар.

Карданды берілістердің айналыс момент беретін бұрышы (ү) үнемі өзгеріп отырады. Оған жол бедері себепші болады. Ал сол бұрыштың өзгеруі карданды біліктің жалпы ұзындыгына да әсерін тигізеді. Сондықтанда арнаулы жалғастыратын буын қарастырылады. Суретте (3.7а-сурет) ол 2 және 7 біліктерімен көрсетілген.

Сол екі білік бір-біріне шлицалы тістер арқылы жалғасады. Сонда білік ұзарғанда 7-білік сыртқа қарай шығып, ұзаруға мүмкіндік береді, немесе керісінше.

Бұрыштық жылдамдығы айнымалы карданды берілістерді көбінесе айналыс моменті алыс қашықтықта беруге қолданады. Мысалы жүк машиналарында қозғалтқыш мен беріліс қорабы машинаның алдыңғы жағында, ал жетекші дөңгелектер артқы жағында орналасады және олардың базалық ұзындықтары едәуір үлкен болады. Міне осындай жағдайларда бұрыштық жылдамдығы айнымалы карданды берілісті пайдалану тиімдірек болады. Ал беріліс қорабы мен жетекші дөңгелектер жақын орналасса (мысалы алдыңғы дөңгелектері жетекші болатын машиналарда), онда бұрыштық жылдамдығы тұрақты карданды берілісті қолданады.

Бұрыштық жылдамдығы тұрақты карданды берілістің жұмыс схемасы 3.7.в-суретінде көрсетілген. Мұндағы жетекші (1) және жетектелуші (2) біліктер ашалар (3,4) арқылы Б-нүктесіндеғі жалғасқан сол Б-нүктесінде арнаулы еай жасалып, сол сайға шар тәрізді топса бекітіледі. Б-нүктесінің осьтерден ара- қашықтығы (а,в) бірдей. Ал біліктер айналған кезде сол қашықтықтар үнемі теңцей болып қалады. Себебі Б-нүктесіндегі шар өз сайымен домалап, тиісті орнына келеді. Сонда Б-нүктесі осьтерден - бұрышына байланысты алыстап-жақындағанына қарамастан а мен в қашықтығы өзара тең болады. Ал олардың тең болуы, жетекші (1) жетектелуші (2) біліктердің бұрыштық жыддамдіқтары бірдей болуын қамтамасыз етеді. Қәрыта айтқанда, Б-топсасы үнемі екі біліктің ара- лығындағы бұрышты тең екіге (ф, Ө бұрыштары) бөлетін биссектрисаның бойында орналасады. Карданды берілістердің негізгі қызметі өсьтері бар түзудің бойында жатпайтын екі тораптың аралығында айналдыру моментін жеткізу болып табылады. Автомобильдерде ондай өте көп болады. Мысалы беріліс беріліс қорабынан басты беріліске немесе басты берілістен жетекші дөңгелекке айналдыру моментін жеткізу үшін карданды берілістер қолданылады. Себебі олардың біліктерінің осьтері әртүрлі деңгейде орналасқан. Айталық беріліс қорабы автомобильдің кузовына немесе рамасына бекітіледі, ал басты беріліс жетектеуші дөңгелек белдемесіне орналасады. Кузов немесе рама жектекші белдемелерден аспасының есебінен үнемі өзгеріп отырады. Сол сияқты жетекші дөңгелек пен кузовтың аралары жол бедеріне қарай үнемі өзгеріп отырады. Ендеше осындай тораптарды бір-бірімен тура білік арқылы жалғастыру мүммкін емес.

Трактордың жүргізгіш белдемесі деп жетекші дөңгелектер орналасқан өсін айтады. Дөңгелекті тракторлардың түрлеріне қарай алдыңғы және артқы өсьтері де жүргізгіш белдемеден құралуы мүмкін. Ондай тракторларды өтімділігі жоғары тракторлар деп атайды. Ал өтімділігі қарапайым тракторларда тек артқы осьтері не бір ғана жүргізгіш белдеме қойылады.

Дөңгелекті тракторлардың жүргізгіш белдемесінде мынандай механизмдер орналасады: орталық беріліс, дифференциал, соңғы беріліс. Орталық берілістің негізгі қызметі беріліс қорабынан келген айналдыру моментін тағы да күшейтеді де оны тік бағытқа бұрады. Осы көрсетілген қызметтерді атқару үшін орталық біріліс құрылысына конусты шестернялық беріліс қолданылады. Жетектеуші және жетектелуші конусты шестернялардың тіс сандарының моментінің шамасы өзгереді.

Жетектеуші көнустық шестерняның тіс саны аз болады да, көбінесе беріліс қорабының екінші білігімен бірге жасалады. Мұндай жағдай жартылай рамалы дөңгелекті тракторларда немесе шынжыр табанды тракторларда болады. Ал рамалы дөңгелекті тракторларда жетектеуші конустық шестернялар өзінше бөлек білікте жасалады да, карданды біліктер арқылы беріліс қорабымен жалғасады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1.  Басты беріліс қандай қызмет атқарады?

2.  Қосарланған басты берілістер қандай автомобильдерде қолданылады?

3.  Трактор белдемелерінде қандай механизмдер орнатылады?

4.  Кәдімгі дифференциалдың кемшілігі қалай жоюға болады?

5. Карданды берілістер қандай қызмет атқарады?

6. Карданды берілістердің қандай түрлері болады?

7. Серпімді берілістің жұмысын түсіндіріңіз!

8. Бұрыштық жылдамдығы айнымалы карданды берілістің құрылысы мен жұмысы қалай атқарылады?

9. Бұрыштық жылдамдығы айнымалы карданды берілістің жылдамдығын тұрақтандыру үшін қандай шара қолданылады?

10. Бұрыштық жылдамдығы тұрақты карданды берілістің құрылысы қалай?

11. Бұрыштық жылдамдығы тұрақты карданды берілістің жұмысын түсіндіріп беріңіз!

12. Карданды берілістерді таңдап алудьщ жолдарын айтыңыз!

# Басты беріліс және автомобильдердің жетекші белдіктері

Басты беріліс жалпы беріліс санын ұлғайтуға және айналдырушы моментті дифференциал немесе бұру механизмі және түпкі беріліс арқылы трактордың немесе автомобильдің жетекші доңғалақтарына жеткізуге арналған.

Тісті доңғалақ жұптарының санына байланысты - дара және жұпталған бас беріліс, ал құрылысына байланысты - шиыршық тісті конустық, шпонды және цилиндрлік басты беріліс болып келеді.

Дифференциал - айналдырушы моментті трактор немесе автомо-бильдің жартылай өстеріне үлестіруге және жетекші доңғалақтардың айналуының түрліше жиілігін қамтамасыз етуге арналған планетарлы механизм.

Бұрылғанда немесе тегіс емес жолмен жүргенде доңғалақтар ұзындығы әртүрлі доғамен қозғалады. Егер доңғалақтар тұтас білікте орналастырылса, онда олардың қозғалысы сырғанауға, шиналардың шектен тыс тозуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан жетекші доңғалақтар дифференциалмен байланыстырылған жеке біліктерге – жартылай өстерге орнатылады. Тракторларда негізінен конустық шестернялы дифференциалдар кеңінен қолданылады.

Бұру механизмі айналдырушы моментті шынжыртабанды трактордың сол немесе оң шынжырына беруді басқарады. Жетекші белдіктің жартылай өстеріне орналастырылған үйкелісті муфталардың бірін қысқанда, бір шынжыр тежеледі, ал екіншісі тоқтаусыз қозғалады. Трактор тежелген шынжыр жағына қарай бұрылады. Бұру механизмдері үйкелісті және планетарлы болып келеді. Бұру механизмі трактордың артқы белдігінің корпусында, бас және түпкі берілістердің ортасына қондырылады.

Үйкелiстi бұру механизмнiң аздаған кемшiлiктерi бар. Олардың ең негiзгісi ол үйкелiс дискiлерiнiң тез тозатындығы болып табылады.

10.7  –  сурет. Басты беріліс

а - жай басты беріліс, ә - гипоидті, б – қос шестернялы басты беріліс, 1 – білікпен бірге жетекші шестерня, 2 – жетектегі конустық шестерня, 3 – аралық конустық шестерня, 4 – білікпен бірге аралық цилиндірлік шестерня, 5 – жетектегі цилиндрлік шестерня, 6 – дифференциал

Сондықтан кейiнгi тракторларда планетарлық бұру механизм қолданылады

Бұрылыстың планетарлық механизмі (10.8, а –  сурет) планетарлық редуктордан, тоқтатқыш және күн шестернялары тежеуіштерінен құралады. Планетарлық механизм көмегімен шынжыр табанның біреуінің айналысын баяулатуға не тоқтатуға болады, сол кезде трактор бұрылады. Редуктор тәжді шестерня ішіне орнатылған. Ол жылжымалы корпусты - жетекшіні 17, үш сателлитті 15 және күн шестернясын 16қамтиды.

Жетекші 17 үшбұрыш тәрізді құйма болаттан дайындалған екі фла- нец түрінде жасалады да, өзара құйылған қосқышпен жалғасады. Оның орта шенінде ішкі шлицасы бар күпшек тиянақталады. Күпшек шлицасына жартылай өсьтің 14 шлицалы шеті енеді. Келесі шеті соңғы берілістің жетекші шестернясының 1 ішкі шлицасына кіреді. Жетекші шестерняның артқы белдіктің тежеуіш құрылғысының бөлігіне тірелетін сыртқы шлицалы шетіне тоқтатқыш тежеуіштің шкиві 6 бекітіледі.

Сателлиттер инелі подшипникте еркін айналады. Тістері күн шестернясымен 16 ұдайы іліністе болады. Күн  шестернясы бір шетінде тісі бар, екінші шетінде бұрандалы саңылауы бар фланецті цилиндр түрінде болады. Фланецке күн шестернясы тежеуішінің шкиві 12 бұралған. Шкивтерге екі жартыдан тұрып, өзара топсамен жалғасқан тежеуіш лента оралады. Лентаның мұндай конструкциясы Тежеуіш шкивті шығармайақ айырбастауға мүмкіндік береді.

Планетарлық механизмдер мына түрде жұмыс істейді (11.5, ә – сурет). Трактор күн шестерняларының тура шкиві бойымем қозғалған кезде түгелімен ленталар арқылы тежеледі, ал бұл кезде жартылай өсьтің шкивтері еркін орналасады

Басты берілістен айналыс сателлиттерді 15 қозғалысқа келтіретін тәжді шестерняға 18 беріледі. Өз осінен айналған сателлиттер күн шестернясы 16 төңірегінде (11.5, б – сурет) айналып, өзімен бірге жетекшіні онымен байланысқан жартылай өсьті 14 және тракторды жетекші жұлдызшасын айналмалы қозғалысқа тартады. Бұл кезде жетекшінің айналу жиілігі тәжді шестерняныкімен салыстырғанда 1,4 есе азайып, соған сәйкес бұраушы моменті артады.

Тракторды бірқалыпты жайлап бұру үшін, тракторшы бұрылыс жасалатын жақтағы күн шестернясы тежеуішінің рычагын өзіне тартады. Бұл кезде тежеуіш лентаның кергіш серіппесі сығылады. Күн шестернясы тежеледі де сателлиттермен бірге еркін айналады (10.7, в –  сурет). Ал бұрылыс жасалатын жақтағы шынжыр табанның қозғалысы баяулайды. Трактор шынжыр табаны баяулаған жаққа бірқалыпты бұрылады. Тракторды шұғыл бұрғанда басқару рычагын тарта отырып, педальды басқанда бұрылыс жасалатын жақтағы тоқтатқыш тежеуіштің шкиві 6 тежеледі. Бұл жағдайда шынжыр табан қозғалысы тоқтап, трактор қозғалыс тоқтаған жаққа шұғыл бұрылады.

Тежеуіш ленталардың бәрі болаттан жасалады. Күн шестернясының тежеуіш лентасының ішкі бетіне фрикциялық жапсырма салынады, ал тоқтатқыш тежеуіш ленталарына қатты фрикциялық материалдың жеке кесінділерінің комплектісі жапсырылады. Әр лента еркін күйде дөңгелек пішіндес болуы керек. Шкив пен лентаның арасындағы саңылау еркін күйде 1,5-1,8. мм болады. Саңылаудың бірдей болуы кергіш серіппеге 22 сонымен бірге артқы белдік корпусының бұрандалы тесігіне бұралған реттеу винтіне 20 байланысты.

Тежеуіш ленталардың жоғарғы шеті реттеу винтімен жалғасады. Ал вннттің шетіне реттеу гайкасы 2бұралған. Лентаның келесі шетіне жолақ болаттан жасалған тұзақ бекітілген. Тұзақта тіліктер болады да, оған тұзақ өсін кронштейн саусақшаларымен 3 қосатын сырға ендіріледі. Бөліктер ішінде артқы белдік корпусының артқы кенерееіне кронштейн бекітіледі (суретте көрсетілмеген).

10.8  –  сурет. Бұрылыстың планетарлық механизмі (сол жақ)

а – құрылысы, ә – сұлбасы, б – трактордың тура қозғалған кезіндегі шестернялардың өзара әсері, в – трактордың бұрылуы кезіндегі шестернялардың өзара әсері; 1 – соңғы берілістің жетекші шестернясы, 2 – реттеу гайкасы, 3 – саусақтар, 4 – жартылай өсьтердің тежеуіш лентасы, 5 – тоқтатқыш тежеуіштің рычагтары, 6 – сол жақ тоқтатқыш тежеуіштің шкиві, 7 – күн шестернялары тежеуішінің рычагтары, 8 – тоқтатқыш тежеуішті басқару жетегі, 9 – күн шестернялары тежеуішін реттеудің көрсеткіш штогі, 10 – күн шестернялары тежеуішінің басқару жетегі, 11, 22 – серіппелер, 12 – күн шестернялары тежеуішінің шкиві, 13 – күн тәрізді шестернялардың тежеуіш лентасы, 14 – жартылай өсь (білік), 15 – сателлнт, 16 – күн шестернясы, 17 – жетекші, 18 – тәжді шестерня, 19 – басты берілістің жетекші шестернясы, 20 – реттеуіш винттер, 21 – артқы белдік корпусы.

Саусақшалар сырға арқылы тежеуіш рычагтарымен 5 және 7 жалғасады. Тоқтатқыш тежеуіш рычагы 5 тартқышқа 8 тежеуіш педалімен, ал күн шестернясы тежеуіші рычагы 7 басқару рычагымен қосылады. Рычаг иініне 7 серпімді кергіш серіппе 11 тиянақталады. Ол күн шестернясы тежеуішінің рычагын ілгері (оң жағынан сағат стрелкасы бағытымен қарағанда) бұрауға қажет. Серіппенің әсері қос иінді рычаг пен сырға арқылы тежеуіш лентаға беріліп, ол үлкен күшпен шкивке 12 қосылады.

Планетарлық механизм шестернялары артқы белдіктің орталық бөліміндегі маймен майланады. Майдың тежеуіш бөлімге ағып кетпеуі үшін, күн шестерняларының қашап кеңейтілген жеріне нығыздауыш құрылғы қойылады. Ал, тежеуіш бөліміне өтіп кеткен майды корпустың төменгі жағындағы тығыны бар бұрандалы тесіктен ағызып жібереді.

Соңғы беріліс жартылай өстердің бас берілістен кейінгі айналу жиілігін төмендетіп, жетекші доңғалақтардың немесе табан шынжырлардың айналдырушы моментін ұлғайтады. Соңғы беріліс бір сатылы, екі сатылы немесе планетарлы редуктор (К–701 және Т–150К) түрінде жасалады.

Доңғалақты тракторлар мен автомобильдер рульді басқарумен жабдықталады. Ол рульді механизм мен рульдің жетегінен тұрады. Рульді механизм көмегімен жүргізүшінің руль дөңгелегіне әсер еткен күші жетек арқылы басқарылатын доңғалақтарға беріледі. Рульді механизм баяулатқыш беріліспен жабдықталған. Ол беріліс жүргізүшінің доңғалақтарды бұру күшін азайтуға арналған. Руль жетегі механикалық, гидравликалық немесе гидрокөлемдік болып келеді.

Тежеу жүйесі – тракторды немесе автомобильді тежеуге арналған құрылғылардың жиынтығы.

Тежеу жүйесі тежеуіш механизм мен оның жетегінен тұрады. Орналастырылған жеріне қарай тежеуіштер доңғалақтық және трансмиссиялық болады. Үйкеліс түріне қарай құрғақ тежеуіштер және майлы ортадағы тежеуіштер деп бөледі. Үйкелісетін беттердің пішініне байланысты таспалы, қалыпты және дискілі тежеуіштер болып келеді. Таспалы тежеуіштер шынжыртабанды тракторлардың бұру механизмдерінде қолданылады.

Автомобильдер мен доңғалақты тракторлардың көбісінде қалыпты тежеуіштер қолданылады.

Тежеуіш жетегі машинаны тежеу кезінде тежеуіш механизмді басқару үшін арналған. Әсер ету түріне қарай тежеуіш жетегі механикалық, пневматикалық және гидравликалық болып келеді.

Тежеуіштердің механикалық жетегі – барлық автомобильдер мен кейбір тракторлардың тұру тежеуішінде қолданылады.

Гидравликалық жетек негізінен жеңіл және жүккөтергіштігі 4 т - ға дейін жүк (ГАЗ–69А, ГАЗ–66А, ГАЗ–53А және т.б.) автомобиль-дерінде қолданылады. Пневматикалық және пневмогидравликалық жетектер жүккөтергіштігі жоғары автомобильдер мен трактор-тартқыштарда (ЗИЛ–130, МАЗ–500, УРАЛ–375Д, К–701) қолданылады.

Басты берілістер трансмиссияның ең соңғы торабы болып табылады. Соңдықтаңда олардың ең негізгі қызметі айналдыру моментін ең соңғы рет қажетті мөлшерге дейін көбейту болып табылады. Осыған қосымша, басты берілістен кейін, айналдыру моментін беру бағыты өзгереді, яғни жетекші дөңгелек осьтері автомобильдің ұзындық осіне перпендикуляр болғандықтан, енді моментті беру бағыты да 90°-қа бұрылады. Осы қызметті де басты беріліс іске асырады.

Осындай жұмыстарды атқаратын басты берілістер екі түрге бөлінеді: жекеленген немесе қосарланған. Жекеленген басты берілісте тісті дөңгелектердің бір ғана қосағы қолданылады. Олардың түрлері 3.8-суретте көрсетілген.

Оның бірі конусты тісті дөңгелекті баеты беріліе (3.8а-сурет). Бұл беріліс тістері тура түзу бағытымен жасалған жетекші (кіші) және жетектеуші (үлкен) дөңгелектерден құралады. Араларындағы беріліс саны шамамен жеңіл машиналарда 3,5-5,5, ал жүк машиналарында 6,5-9,0-ге дейін болады. Мұндай басты берілістің артықшылығына майлайтын майға онша талап қоймайтындығын жатқызуға болады. Ал кемшілігіне, олардың жұмыс кезінде шулайтынымен қоса, аралығындағы тістесу саңылауын үнемі қадағалап отыру қажет болатындықтарын жатқызуға болады.

Екі конусты тісті дөңгелектердің жұмыс істеу кезінде біліктерінің ось бойында үлкен күш пайда болады. Ондай күштерді ұстап түру үшін тірек подшипниктерінің күрделі түрлері қолданылады. Осыған қосымша, олардың тістері төзған сайын, бір- біріне жақындатып тістесу саңылауын реттеу қажет. Ол үшін де күрделі өзара жақындатып, жылжытатын қондырғылар қолданылады.

3.8-сурет. Басты беріліс үшін қолданылатын әртүрлі механизмдер схемалары: а-конусты; б-гипоидті; в-червякты.

Конусты тісті дөңгелекті басты берілістің кемшіліктерін жою үшін, гипоидті тісті дөңгелекті басты берілісті (3.8 б-сурет) қолданылады. Мұндай басты берілістің ерекшелігіне, оның конусты дөңгелектеріндегі тістер тура сызық бағытымен емес, спираль түрінде жасалады. Сол кезде бір мезгілде бір ғана тіс тістеспейді, ал бірнеше тіс бір мезгілде тістеседі. Соның салдарынан жұмыс кезінде шу шығармайды. Осыған қосымша, мұндай гипоидті басты берілісті қолданғанда, екі тісті дөңгелектің осьтері е-шамасына алшақтайды. Олай болса машина кузовын осы шамада төменірек орналастыруға мүмкіндік туады.

Гипоидті тісті дөңгелекті басты берілістің негізгі кемшіліғі, арнаулы майдың түрімен ғана майланады. Себебі жұмыс кезінде олардың тістері өте күрделі үйкеліс жасайды. Спиральді тістер бір-бірінен ажырағанда өрі спираль бойымен әрі оған тік бағытта қозғалады.

Кейбір автомобильдерде, басты беріліс үшін өте улкен беріліс саны қажет болған жағдайда, червякті тісті дөңғелекті (3.8 в-сурет) басты беріліс қолданылады. Мұндай басты берілістің артықшылығына, көлемі басқа басты беріліспен бірдей жағдайда, беріліс саны бірнеше есе көп болатындығын жатқызуға болады. Ал оның негізгі кемшілігі пайдалы әсер коэффиценті басқаларға қарағанда төмен. Сондықтанда червякті тісті дөңгелекті басты беріліс тек кейбір арнаулы автомобильдерде ғана қолданылады.

Автомобильдерде жоғарыда айтылған жекеленген басты берілістерден басқа қосарланған басты берілістер де қолданылады. Олар бір ғана тісті дөңгелектер қосағынан емес, қосарланған екі берілістен құралады.

Сол қосарланған берілістердің әрншіасуына байланысты (3.9- сурет) басты берілістер екі түрге бөлінеді: Орталықтандырылған немесе шетке шығарылған басты берілістер. Орталықтандырылған басты берілісте (3.9а-сурет) тісті берілістер қосағы бір жерде, яғни жетекші белдеменің ортасында орналасады.

3.9  -сурет. Қосарланған басты берілістер схемалары: а-Орталықтандырылған; б-шетке шығарылған; 1-цилиндрлі; 2-конусты.

Мұндай берілістер үшін көбінесе конусты тісті берілістің қосағынан кейін цилиндрлік тісті беріліс қосағы қойылады. Ал дифференциал мен жетекші дөңгелек жартылай осьтері соңғы цилиндрлік тісті дөңгелектің ішіне беьсітіледі. Осындай Орталықтандырылған басты берілісті қолданғанда, жетекші белдеменің осы тұрған жерінің мөлшері үлкен болғандықтан, жол жүру саңылауы азаяды.

Автомобильдердің жол жүру саңылауларын арттыру үшін шетке шығарылған басты берілістер (3.86- сурет) қолданылады. Оның айырмашылығы, конусты тісті беріліс жетекші белдеменің ортасында (2) бекітіледі де цилиндрлі тісті беріліс жетекші дөңгелектердің қасына (1) орналасады, ал дифференциал конусты берілістің ішінде тұрады. Осылайша құрылған басты берілістің арқасында машинаны жетекші белдемелі жол бетінен Н-биіктігінде орналасып, автомобильдің жол жүру саңылауын арттырады. Ол оның артықшылыгына жатады.

Бақылау сұрақтары және тапсырмалар

1. Автомобиль трансмиссиясы қандай агрегаттардан тұрады?

2. Шынжыр табанды трактор трансмиссиясы қандай агрегаттарды қамтиды?

3. Физикадан үйкелістің қандай кезде пайдалы болатындығын еске түсіріңдер.

4. Іліністің атқаратын қызметі не?

5. Іліністің негізгі ақауын атандар.

6. Іліністі қалай реттейді?

7. Тракторларға не себепті механикалық трансмиссия қолданылады?

8. Механикалық трансмиссияның қандай түрлері болады?

9. Дөңгелекті және шынжыр табанды тракторлардың     трансмиссияларында нендей айырмашылық болады?

10. Беріліс қорабының қандай түрлерін білесіз?

11. Қуат ағынын ажыратып беретін қораптардың жұмыс принципін түсіндіріңіз!

12. Беріліс қорабтарының әр түрлеріне салыстырмалы баға беріңіз!

13.Трактор белдемелерінде қандай механизмдер орнатылады?

14. Басты беріліс қандай қызме атқарады?

15. Планетарлық механизмнің жұмысын түсіндіріңіз!

# Дифференциал

Дифференциал автомобильдің жетекші дөңгелектерінде бұрылыс кезінде әртүрлі жылдамдіқ беру қызметін атқарады. Автомобиль бұрылган кезде оң немесе сол жақтағы (автомобиль жүріс бағытымен) дөңгелектер әртүрлі жол жүреді. Егер автомобиль оңға бұрылса, онда оң жақтағы ішкі дөңгелек қысқа доғамен, ал сол жақтағы сыртқы дөңгелек ұзақ доғамен бір мезгілде өтеді, немесе солға бұрылса, керісінше болады.

3.10-сурет. Дифференциалдың жұмыс схемасы:1-қарап; 2-саттелит; 3,4-жар- тылай ось шестернялары.

Яғни бұрылыс кезінде ішкі дөңгелек ақырын, ал сыртқы дөңгелек тез айналуы керек.

Олай болмаса, олардың қозғалыс кинематикасы бұзылады да, бірі тайғанап, бірі тығылып, еркін дөңгелей алмайды. Кейде ол дөңгелектердің жартылай бі- ліктеріне де зиян келтіру мүмкін.

Дифференциал көбінесе басты берілістің үлкен тісті дөңгелегінің ішіне орналастырылып, сонымен бірге оның қорабы (1) (3.10-сурет) айналады.

Сол қораптың ішінде сателлиттік (2) және жартылай осьтік конусты тісті дөңгелектер (3,4) бекітілген. Сателлиттік және жартылай осьтік тісті дөңгелектердің осьтері бір-біріне перпендикуляр орналасқан. Олар үнемі тістесіп тұрады.

Осылайша құрылған дифференциал мынандай ретпен жұмыс істейді. Автомобиль түзу сызықты бағытпен жүріп келе жатқанда, оның оң немесе сол жақтағы жетекші дөңгелектерінің кедергілері бірдей болады. Сондықтанда сателлит (2) өз осінен айнала алмайды да онымен қатар тістесіп тұрған конустық тісті дөңгелектердің (3,4) екеуін бірдей айналдырады. Сөйтіп, олармен жалғасқан дөңгелектер де бірдей жылдамдіқпен айналады.

Автомобиль бұрылған кезде, дөңгелектердің жартылай осьтеріндегі кедергі өзгереді, яғни біреуінікі көп, екіншісінікі азаяды. Олай болса сателлитгің (2) екі жанына түсетін күштер де әртүрлі болады. Енді сителлит өз осінен айналады. Сонда кедергісі аз дөңгелек тез, ал кедергісі көп дөңгелек ақырын айналады. Сөйтіп олар әртүрлі жылдамдіқ алады. Осылайша дифференциал өзіне тиісті қызметін атқарады.

Осы түсіндірілген дифференциал - олардың ең қарапайым түрі. Ондай дифференциалдың негізгі кемшілігі - қозғалысты кедергісі аз дөңгелекке бере- тіндегінде. Бұл автомобильдің қиын жерлерден өтуіне үлкен кедергі келтіреді. Себебі, жол бетімен ілінісу күші аз дөңгелек тайғанап, айнала береді де, ілініс күші көп дөңгелекке дифференциал айналыс бермейді. Ойткені сателлиттер оның конусты дөңгелегінің бойымен дөңгелей береді.

Қарапайым дифференциалдың осындай қасиетін оның ең негізгі кемшілігіне жатқызады.

Қарапайым дифференциалдың осындай жағымсыз қасиетінен күтілу үшін, құрылысы одан да күрделілеу, өздігінен тіркесетін дифференңиалдар қолданылады. Оның ең оңай жолы, екі жартылай осьтің аралығына, шлицамен жылжитын муфта қойылады да, қажет кезінде екі жартылай осьтерді осы шлицалы муфтамен біріктіріп тастайды. Сол кезде дифференциал “тіркесіп” қалады, ягни оны жұмыстан ажыратып тастайды. Автомобиль жайсыз жерден өткеннен кейін, дифференциалды қайтадан іске қосады, яғни шлицалы муфтаны жылжытып, екі жартылай осьті ажыратады. Мұндай тәсілді қолдану өте ыңғайсыздық тудырады.

Қазіргі автомобильдердің кейбіреулеріне өздігінен тіркесетін дифференциал қолданылады. Олар қажет кезінде өздігінен-ақ, жүргізушінің әсерінсіз, тіркесетін болады. Ондай дифференциалдар жұмыс принциптеріне қарай екі түрге бөлінеді: үйкелісі арттырылған дифференциал және жұдырықшалы дифференциал.

Үйкелісі арттырылған дифференциалдың жұмыс принципі үйкеліске негізделген. Ол үшін әрбір жартылай осьтің конусты дөңгелектерінің (3,4) (3.10-сурет) артында үйкелісі үлкен дискілер қойылады.

Автомобиль тура жүргенде, ол дискілер конусты дөңгелектермен жанаспайды, ойткені оларды сыртқа қарай итеретін осьтік күш болмайды, болса да аз болады. Ал автомобиль бұрылғанда, немесе жайсыз жерде тығылғанда, кедергісі көп дөңгелектің конусты дөңгелегінің ось бойымен әсер ететін күші артады да ол артындағы үйкеліс үлкен дискіге жанасады. Енді оны мен диск аралығындағы үйкеліс көп болғандықтан ол дифференциал қорабымен бірге айналады. Сөйтіп, айналыс моменті енді кедергісі аз дөңгелекке емес, керісінше кедергісі көп дөңгелекке беріледі. Сонда тығылып тұрған автомобильдің жер бетімен ілінісі көп дөңгелек айналады да оның жайсыз жерден шығуына көмектеседі.

Жұдырықшалы өздігінен тіркесетін дифференциалдар озық муфта принципімен жұмыс істейді. Сонда екі жартылай осьтер озық муфта арқылы бір-бірімен жалғасып тұрады. Бұрылыс кезінде тез айналуға тиіс дөңгелек жұдырықшалы муфтадан ажырайды да өзып айнала береді, ал момент дифференциалдан қалған дөңгелекке беріле береді. Мұнда да жоғарыдағыдай жағдай туады.

Осындай дифференциалдармен қоса басқа түрлері де кездеседі. Олармен арнаулы әдебиеттерде танысуға болады. Дифференциал – айналдырушы моментті трактор немесе автомобильдің жартылай өстеріне үлестіруге және жетекші доңғалақтардың айналуының түрліше жиілігін қамтамасыз етуге арналған планетарлы механизм.

Бұрылғанда немесе тегіс емес жолмен жүргенде доңғалақтар ұзындығы әртүрлі доғамен қозғалады. Егер доңғалақтар тұтас білікте орналастырылса, онда олардың қозғалысы сырғанауға, шиналардың шектен тыс тозуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

10.7  –  сурет. Дифференциал

а - жай басты беріліс, ә - гипоидті, б – қос шестернялы басты беріліс, 1 – білікпен бірге жетекші шестерня, 2 – жетектегі конустық шестерня, 3 – аралық конустық шестерня, 4 – білікпен бірге аралық цилиндірлік шестерня, 5 – жетектегі цилиндрлік шестерня, 6 – дифференциал

Сондықтан жетекші доңғалақтар дифференциалмен байланыстырылған жеке біліктерге – жартылай өстерге орнатылады. Тракторларда негізінен конустық шестернялы дифференциалдар кеңінен қолданылады.

Бұру механизмі айналдырушы моментті шынжыртабанды трактордың сол немесе оң шынжырына беруді басқарады. Жетекші белдіктің жартылай өстеріне орналастырылған үйкелісті муфталардың бірін қысқанда, бір шынжыр тежеледі, ал екіншісі тоқтаусыз қозғалады. Трактор тежелген шынжыр жағына қарай бұрылады. Бұру механизмдері үйкелісті және планетарлы болып келеді. Бұру механизмі трактордың артқы белдігінің корпусында, бас және түпкі берілістердің ортасына қондырылады.

Үйкелiстi бұру механизмнiң аздаған кемшiлiктерi бар. Олардың ең негiзгсi ол үйкелiс дискiлерiнiң тез тозатындығы болып табылады.

Сондықтан кейiнгi тракторларда планетарлық бұру механизм қолданылады

Бұрылыстың планетарлық механизмі (10.8, а –  сурет) планетарлық редуктордан, тоқтатқыш және күн шестернялары тежеуіштерінен құралады. Планетарлық механизм көмегімен шынжыр табанның біреуінің айналысын баяулатуға не тоқтатуға болады, сол кезде трактор бұрылады. Редуктор тәжді шестерня ішіне орнатылған. Ол жылжымалы корпусты - жетекшіні 17, үш сателлитті 15 және күн шестернясын 16қамтиды.

Жетекші 17 үшбұрыш тәрізді құйма болаттан дайындалған екі фланец түрінде жасалады да, өзара құйылған қосқышпен жалғасады. Оның орта шенінде ішкі шлицасы бар күпшек тиянақталады. Күпшек шлицасына жартылай өсьтің 14 шлицалы шеті енеді. Келесі шеті соңғы берілістің жетекші шестернясының 1 ішкі шлицасына кіреді. Жетекші шестерняның артқы белдіктің тежеуіш құрылғысының бөлігіне тірелетін сыртқы шлицалы шетіне тоқтатқыш тежеуіштің шкиві 6 бекітіледі.

Сателлиттер инелі подшипникте еркін айналады. Тістері күн шестернясымен 16 ұдайы іліністе болады. Күн  шестернясы бір шетінде тісі бар, екінші шетінде бұрандалы саңылауы бар фланецті цилиндр түрінде болады. Фланецке күн шестернясы тежеуішінің шкиві 12 бұралған. Шкивтерге екі жартыдан тұрып, өзара топсамен жалғасқан тежеуіш лента оралады. Лентаның мұндай конструкциясы Тежсуіш шкивті шығармайақ айырбастауга мүмкіндік береді.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Дифференциал қандай қызмет атқаруга арналған?

2. Қарапайым дифференциал қалай жұмыс істейді?

3. Қарапайым дифференциалдың қандай кемшілігі болады ?

4. Өздігінен тіркесетін үйкелісі арттырылган дифференциалдың жұмысын түсіндіріңіз!

5. Өздігінен тіркесетін жұдырықшалы дифференциалдықжұмыс принципін айтып беріңіз!

6. Қазіргі автомобильдердің кейбіреулеріне қандай дифференциал қолданылады?

# Шасси белдемелері. Шынжыр табанды тракторлардың жетекші (артқы) белдіктері

Шасси белдемелері негізгі қызметі дөңгелек аспалары арқылы келген машина түғырының салмағын дөңгелектерге беру болып табылады. Осыған қосымша, автомобильдің жүріс кезінде пайда болатын итеру, тежеу сияқты күштері де машина тұғырына береді.

Құрылысы жөнінде жетекші белдемені үш түрге бөлуге болады (3.11-сурет): екіге бөлінетін (З.11а-сурет), штампталып жасалған бөлінбейтін (3.11б-сурет) және құйылып жасалған бөлінбейтін (3.14 в-сурет).

Екіге бөлінетін жетекші белдеменің ортасында трансмиссия механизмдері орналасатын қуыс жасалған. Ол қуыс ортасынан екіге (2,3) жиырылады және олардың әрқайсысына жартылай осьтің қаптары (1) пресстеліп бекітіледі. Сол қаптардың сыртына дөңгелек аспасы бекітілетін алаң (4) мен үш жағына дөңгелек бекітілетін фланец (5) орналасады. Мұндай белдемелер жеңіл машиналар мен жүк көтергіштіғі онша көп емес жүк машиналарында пайдаланады. Олардың негізгі кемшілігі, трансмиссия бөлшектерін (басты беріліс, дифференциал) тексеріп, жондеу кезінде тұтас белдемені болшектеу керектігі жатады.

Екіге бөлінбейтін, штампталып жасалған белдемелер (3.11 б-сурет) салмағы жағынан жеңіл болатындықтан жеңіл машиналарда қолданылады. Мұның ерекшелігі, трансмиссия бөлшектері бекітілетін қуыстың (9) алды-артын ашық етіп жасаған. Сол ашық жер арқылы басты берілісті, дифференциалды құрастыра беруге болады. Белдеменің басқа құрылыстары жоғарғы белдеме сияқты.

3.11-сурет. Жүргізгіш белдеме:

а-екіге белінетін; б-екіге бөлінбейтін(штампталған); в-екіге бөлінбейтін (құйылған).

Екіге бөлінбейтін, құйылып жасалған белдемелерді (3.11 в-сурет) ауыр жүк машиналарда қолданады. Себебі оларды шойыннан немесе болаттан құйып жасағандықтан салмақтары ауыр болады. Дөңгелек аспалары үшін арнаулы алаңдар бекітіп жатпау үшін, белдеменің қимасын төрт бұрышты етіп жасайды. Мұндағы трансмиссия бөлшектерін бекітетін қуыс та алды-арты ашық жасалған. Оның алдыңғы жағына басты беріліс қорабы бекиді да, арт жағы арнаулы қақпақпен жабылады. Белдеменің екі шетінде дөңгелек подшипниктері орналасатын трубалар (11), ал тежегіш механизмді бекітетін диск (12) бар. Осылайша жасалған белдемелердің беріктіктері өте жоғары болады.

Басқару белдемелері көбінесе автомобильдің алдыңғы осьтерінде қолданылады. Олар да автомобильдің түрлері мен дөңгелек схемаларына байланысты әртүрлі болады. Жалпы құрылысына қарай басқару белдемелерін екі түрге бөлуге болады: тұтас немесе бөлініп жасалған белдемелер. Тұтас жасалған белдемелер көбінесе салмағы ауыр машиналарда және тәуелді дөңгелек аспасын қолданғанда пайдаланады. Ал жеңіл машиналарда басқару белдемесі бөлініп жасалады, яғни әрбір дөңгелектің (оң немесе сол жақ дөңгелектер) өзінің белдемесі болады. Ол кезде тәуелсіз дөңгелек аспасын пайдалануға мүмкіндік туады.

Басқару белдемелері, құрылыстары әртүрлі болғанына қарамастан, белгілі бір қызметтерді атқаруға міндетті. Ол қызметтердің негізгілері - алдыңгы басқару дөңгелектерін жүріс кезінде бұруға мүмкіндік туғызу. Сол үшін осы белдемеде алдыңғы дөңгелектер бекітілетін арнаулы топсалар болады. Егер белдеме тұтас жасалатын болса, онда ол топсаны шкверень деп атайды, ал бөлініп жасалған белдеме, оларды шар тәрізді түтік деп атайды. Осы топсаларға байланысты алдыңғы басқару дөңгелектері әртүрлі жағдайда бекітіліп, олардың жұмыс кезіндегі сипаттамалары өзгеріп отырады. Ол туралы төменде толығырақ қаралады. Тракторлардың жүргізгіш белдемесі деп жетекші дөңгелектер орналасқан осін айтады. Дөңгелекті тракторлардың түрлеріне қарай алдыңғы жоне артқы осьтері де жүргізгіш белдемеден құралуы мүмкін. Ондай тракторларды өтімділігі жоғары тракторлар деп атайды. Ал өтімділігі қарапайым тракторларда тек артқы осьтері не бір ғана жүргізгіш белдеме қойылады.

Дөңгелекті тракторлардың жүргізгіш белдемесінде мынандай механизмдер орналасады: орталық беріліс, дифференциал, соңғы беріліс. Орталық берілістің негізгі қызметі беріліс қорабынан келгенайналдыру моментін тағы да күшейтеді де оны тік бағытқа бұрады. Осы көрсетілген қызметтерді атқару үшін орталық беріліс құрылысына конусты шестернялық беріліс қолданылады. Жетектеуші және жетектелуші конусты шестернялардың тіс сандарының қатынасына байланысты айналдыру моментінің шамасы өзгереді.

Жетектелуші конустық шестерняның тіс саны аз болады да, көбінесе беріліс қорабының екінші білігімен бірге жасалады. Мүндай жағдай жартылай рамалы дөңгелекті тракторларда немесе шынжыр табанды тракторларда болады. Ал рамалы дөңгелекті тракторларда жетектеуші конустық шестернялар өзінше бөлек білікте жасалады да, карданды біліктер арқылы беріліс қорабымен жалғасады. Мүндай жағдайда ол жүргізгіш мостының қорабына подшипниктер арқылы бе- кітіледі.

Жетектелуші конустық шестерня белдеменің қорабында орналасады. Көбінесе ол дифференциалмен бірге жасалады. Бүл шестерняның да подшипникке орналасатын арнаулы түғыры бар. Сол түғыр орналасқан подшипник қорабын жылжытуға мүмкін болатындай етіп құрастырады. Ол үшін арнаулы бұрандалы механизм немесе аралық төсемдер қолданылады.

Ж9мыс кезінде бүл шестернялардың тістері үйкеліс әсерінен тозады да, олардың аралығындағы саңылау көбейіп кетеді. Соның салдарынан олардың ілінісу қалпы бұзылып, істен шығуы мүмкін. Сондықтан олардың аралығындағы саңылауды тексеріп, реттеп отырады.

Ілінісу кезіндегі саңылау молшерін өлшеудің бірнеше тәсілі бар, солардың ішіндегі ең қарапайым жолы мынау. Ілінісу саңылаулары өлшенетін екі шестерня аралығына жұмсақ металл, кобінесе қорғасын пластинкасын салады. Енді екі шестерня айналған кезде жұмсақ металды саңылау мөлшеріне дейінгі қалыңдыққа жұқартып майыстырады. Енді металлқалыңдығын өлшеу арқылы ілінісу саңылауының мөлшерін табады.

Жетектелуші конустық шестерняның қалпын ретке келтіретін аралық төсем орнына, кейбір тракторларда, бүрандалы механизм қойылады (Т-150, Т-150К). Ондай жағдайда жетеутелуші конустық шестерняны подшипнигімен тиісті жағына шегіне жеткенше бұрандалы механизмнің көмегімен жылжытады. Екі шестерняның ілінісу саңылауы көп болса, онда жетектелуші конустық шестерня жетекші шестерняға қарай жақындата жылжытады немесе керісінше.

Дөңгелекті тракторларда жетектелуші конустык шестернямен бірге дифференциал орналасады, яғни берілетін қуат орталық берілістен дифференциал арқылы екі жақтағы дөңгелектерге таратылады. Осы тракторларда қолданылатын дифференциалдардың екі түрі болады.

Дифференциалдың негізгі қызметі трактор бұрылған кезде оның дөңгелектерін өр түрлі жылдамдықпен айналдыру болып табылады. Себебі, трактор бұрылған кезде оның ішкі дөңгелегі сыртқы дөңгелегіне қарағанда аз жол жүреді. Соңдықтан ол аз жылдамдықпен айналуға тиіс. Егер олай болмаса, онда бұрылған кезде ішкі дөңгелек тежеліп, сыртқы дөңгелек сүйретіледі де оларды тез тоздырады немесе біліктерінің сынауына әкеп соқтыруы мүмкін.

Жоғарыдағыдай қызметті атқару үшін тракторларда қарапайым дифференциалдар пайдаланылады. Бүл дифференциалдың қасиеті бойынша орталық берілістен келген айналдыру моментін кедергісі аз дөңгелекке береді. Оның осы қасиеті негізгі кемшілігіне жатады. Себебі трактор ілінісу қасиеті нашар жерлерде жұмыс істеген кезде кедергісі аз дөңгелекке күш берілетіңдіктен ол дөңгелектің сырғанауы артады, трактор тығылып тоқтап қалуы да мүмкін. Мұндай жағдай ылғалдылығы көп балшықты топырақтарда немесе қыста көп кездеседі. Осындай трактор дөңгелектерінің сырғуын азайту үшін қарапайым дифференциалдарда құлыптаушы қондырғы қолданылады. Осы механизмді іске қосқан кезде дифференциал ажыратылып, екі дөңгелек біріктірілгендіктен қуат екеуіне бірдей беріледі де, олардың сырғуы азаяды.

Дифференциалдық құлыптаушы механизм арнаулы педальмен басқарылады. Сондықтан оны іске қосу үшін трактордың жүрісін тоқтатуға тура келеді. Бүл трактордың өнімділігін төмендетумен қоса, ұзақ уақыт қосып жұмыс істеуге болмайды. Тек тығылған кезде ғана қосып, шыққаннан кейін оны ажыратып тастау керек.

Қазіргі таңдағы тракторларда (К-701, Т-150К) өздігінен автоматты түрде қүлыпталатын дифференциалдар қолданылады. Бүл дифференциалдың негізгі қасиеті, қарапайым дифференциалдар сияқты айналыс моментін озған дөңгелекке емес, керісінше, жылдамдығы аз дөңгелекке береді, ал жылдамдығы көп, озған дөңгелекті ажыратып тастайды. Осылайша жұмыс істейтін дифференциал ілініс қасиеті нашар жерлерде, топырақпен жақсы үйкелісте тұрған дөңгелекті айналдырады да, ілінісу күші нашарлағандықтан сырғанауы көбейген дөңгелекті ажыратып тастайды. Сөйтіп, трактордың тығылып түрып қалуын болдырмайды жоне оны бүруға ешбір кедергі жасамайды. Өздігінен автоматты түрде қүлыпталатын диф- ференциалдар орталық берілістен келген қуатты кедергісі көп доңгелекке береді, яғни беретін қуат көп кедергіге бағытталады.

Осы аталған, өздігінен құлыпталатын дифференциалдардың құрылыстарына қарай олардың бірнеше түрі кездеседі. Бірақ бүлардың барлығының да жұмыс істеу принципі жоғарыда айтылғандай. 3.1.7-тақырып МТЗ-80/82, Т-150К тракторларында жоғары үйкеліс күшімен құлыпталатын, ал К-701 тракторында бос қолданылады.

Жүріс дөңгелектеріне берілетін қуат дифференциалдан таратылып, әрбір дөңгелектің жартылай осіне беріледі. Жартылай осьтер қуатты әрбір дөңгелекке жеке-жеке бекітілген соңғы беріліске жеткізеді. Соңғы берілістің қызметі дөңгелектерге берілетін айналдыру моментін ең қажетті мөлшерге дейін ұлғайту болып табылады. Олар сол айналдыру моментін үлғайту мөлшеріне қарай бір сатылы немесе екі сатылы болып бөлінеді.

Тракторлардың соңғы берілістері үшін шестернялық немесе планетарлық берілістер қолданылады. Егер соңғы беріліс үшін шестернялық беріліс қолданылатын болса, онда оларды арнаулы қорапқа жинап, жүргізгіш белдеме қорабына бекітеді, ал планетарлық беріліс қолданған жағдайда дөңгелекке бекітеді. Соған байланысты оларды кейде бүйірлік немесе доңгелектің редукторлары деп атайды.

Шестернялы соңғы беріліс көбінесе универсалды - қатараралық өңдейтін тракторлар мен жалпы жұмысқа арналған шынжыр табанды тракторларда қол- данылады. Ондағы мақсат - универсалды-қатараралық өндейтін тракторлардың жолдық саңылауының басқаларына қарағанда үлкендеу болуын қамтамасыз ету. Сондықтан соңғы беріліс есебінен трактордың жүргізгіш белдемесі жер бетінен биік орналасады.

Жалпы жұмысқа арналған дөңгелекті тракторларға жолдық саңылаудың үлкен болуы шарт емес, өйткені, олар өсімдіктің қатар аралығында жұмыс жасамайды. Мүндай жағдайда, трактордың ауырлық нүктесін төмен орналастыру мақсатымен, жүргізгіш белдемені жер бетіне жақын орналастырады. Яғни, доңгелекке бекітілген планетарлық редуктор қолданылады.

Жоғарыда айтылған дифференциалдар мен соңғы берілістердің жұмыстарын реттеудің онша қажеті болмайды. Тек тістері мен подшипниктерінің тозуына байланысты саңылаулар көбейіп кеткен кезде ғана оларды алмастырады, немесе жоғарыда айтылған беріліс қораптарындағы сияқты арнаулы аралық төсемдердің көмегімен саңылау мөлшерлерін ретке келтіреді.

Шынжыр табанды тракторлардың артқы жүргізгіш белдемесінде дөңгелекті тракторларға қарағанда айырмашылық болады. Бұларда дифференциал бол- майды, ал оның орнына бұру механизмі орнатылады, яғни дифференциалдың қызметін осы бұру механизмі атқарады.

Бұру механизмі, шынжыр табанды тракторды бұрған кезде, бұрылатын жағындағы ішкі шынжыр табанға қуат беруді тоқтатады. Сол кезде сырт жақ- тағы шынжыр табан қуат беріліп тұрғандықтан оза жылжиды да тракторды бұрылуға мәжбүр етеді. Ал, егер шұғыл бұрылу керек болса, онда қуат берілу тоқтатылған ішкі шынжыр табанды тежейді. Сонда ол жылжымай бір орнында тұрады да сол арқылы сырт жақтағы шынжыр табан айналады. Сөйтіп трактор бір орнында бұрылады.

Шынжыр табанды тракторларды осылайша бұратын механизм үшін үйкелістік немесе планетарлық механизм қойылады. Үйкелістік механизм бұрынғы шығарылған тракторларда қолданылған. Оның жұмыс принципі жоғарыда айтылған ажыратқыш муфтамен бірдей десе де болады. Тек мұнда жұмысшы дискілер саны өте көп. Ондағы жетекші дискілер жинақталған. Сол жетектелуші дискілер барабанның сыртында тежеуіш лента орналасады.

3.14-сурет. Планетарлық бұрғыш механизм:

1-тірек; 2-тізгін; 3-тәжілі шестерня; 4-подшипник; 5-қорап; 6-серіппе; 7-орталық шестерняның тежегіш шкиві; 8-ішпек; 9-пластина; 10-жетекші білік; 11-соңғы беріліс; 12-тығыздағыш; 13-тоқтататын тежегіш шкиві; 14,15- тежегіш лентасы; 16-орталық шестерня; 17-ось; 18-сателлит; 19-май калқаны; 20-басты беріліс; 21 -реттегіш аралық төсем.

Тракторды аздап қана бұратын болса, онда бұратын муфтаны ғана ажыратса болғаны, ал шұғыл бұру кезінде оны тек ажыратып қана қоймай, қосымша тежеуіш лентамен қысып тежейді.

Үйкелісті бүрғыш механизмнің аздаған кемшіліктері бар. Олардың ең неғізгісі ол үйкеліс дискілерінің тез тозатындығы болып табылады. Сондықтан кейінгі тракторларда планетарлық бүрғыш механизм қолданылады (3.14-сурет).

Планетарлық бұрғыш механизм орталық, негізгі және сателлиттік шестернялардан құрылады. Негізгі шестерня басты беріліске бекітіледі және оның тісі ішкі бетінде жасалған. Оған сателлиттік шестернялардың тісі ілінісіп түрады. Сателлиттік шестернялардың (үшеу болады) осьтері бір осьте айналатын тізгіндерге бекітіледі. Сателлиттер екі жақты ілініскетүседі: негізгі шестерня болса, екінші жағымен орталық шестернямен тістеседі. Сөйтіп олар әрі өз осьте- рінен, өрі орталық шестерняның осьтері арқылы айналып тұрады. Сателлиттер тізгіні білікке бекітіледі де, екінші үшы соңғы беріліспен жалғасады.

Осылайша құралған планетарлық механизм әрбір шынжыр табанды жеке-жеке жүргізеді, яғни трактордың жүргізгіш белдемесінде құрылысы бірдей екі планетарлық механизм орнатылған. Оның орқайсысы екі тежеуіш шкивпен жабдықталган: біріншісі орталық шестерняның осіне, екіншісі - сателлиттер тізгінінің білігіне бекітілген. Оның әрқайсысының сыртында тежеуіш лента болады. Орталық шестерня осіндегі тежеуіш лента рычагтар жүйесі арқылы басқару тұтқасына, ал сателлиттер тізгіннің осіндегі тежеуіш лента - басқару педаліне шығарылған.

Трактор бұрылмастан тура келе жатқанда, яғни қалыпты жұмыс кезінде, орталық шестерня лентасы тартулы тұрғандықтан, ол айналмайды, ал ол арқылы сателлиттік шестернялар айналады да өздерінің тізгіндері арқылы соңғы берілісті және сол арқылы шынжыр табанның жұлдызшасын қозғалысқа келтіреді. Мұндай кезде сателлиттер тізгінінің осіндегі тежеуіш лента бос тұрады. Тракторды бұрған кезде орталық шестерняның тежеуіш лентасын басқару тұтқасының көмегімен босатады. Енді орталық шестерня бос айналғандықтан, сателлиттер тізгіні айнал- майды, ал сателлиттер тек өз осьтерінен ғана айналады. Сөйтіп бұрылатын жақтағы шынжыр табанға қуат берілмейді де трактор бұрылады. Шұғыл бұру кезінде орталық шестерня тежеуішін босатқаннан кейін сателлиттер тізгінінің тежеуіш лентасын педаль арқылы тартып, тежейді. Онымен бірге бұрылатын жақтағы шынжыр табан да тежеледі. Сөйтіп трактор бір орнында айналады.

Планетарлық бұрғыш механизмнің артықтышылығы оның төзімділігінде. Жұмыс кезінде мұнда тек тежеуіш лента ғана тез тозады, ал қалған механизмдер ұзақ жұмыс атқара алады.

Жоғарыда айтылған бұргыш механизмдердің реттелетін жұмыстары төменде басқару механизмдерімен бірге түсіндіріледі.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1.Трактор белдемелерінде қандай механизмдер орнатылады ?

2.Басты беріліс қандай қызмет атқарады?

3.Планетарлық механизмнің жұмысьш түсіндіріңіз!

4.Соңғы беріліс не үшін қолданылады?

5.Кәдімгі дифференциалдың кемшілігін қалай жоюға болады

6.Шасси белдемелерінің қызметін түсіндіріңіз!

7. Белдемелер атқаратын қызметіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?

8.Жетекші белдеменің құрыпысын айтып беріңіз!

9.Жетектелуші белдеме қалай құрылған ?

# Шынжыр табанды,дөңгелекті тракторлар,өзі жүретін шасси және автокөліктердің жүріс бөліктері

Трактордың жүрiс бөлiгi оларды жер бетiмен жылжыту қызметiн атқарады және барлық механизмдердiң салмағын осы жүрiс бөлiгi қабылдайды. Жүрiс бөлiгi рамадан, қозғалтқыштардан (дөңгелекті, шынжыр табанды) және екеуiн өзара жалғастыратын аспадан құралады.

Трактор рамасы оның барлық механизмдерiн бекiтетiн қондырғы. Тракторға күш осы рама арқылы берiледi. Сондықтан да оны өте берiк етiп жасайды.

Қозғалтқыштың негiзгi мотордан трансмиссия арқылы келген қуаты тракторды итеретiн күшке айналдыру болып табылады. Ол үшiн қозғалтқыш дөңгелек айналдыру моментiнiң көмегiмен айналады да жер бетiмен iлiнiсу күшiн тудырады. Осы iлiнiсу күшi трактор рамасын итередi де оны жер бетiмен жылжытады.

Аспа трактор рамасын қозғалтқышқа жалғастырып тұрады. Оның негiзгi қызметi трактор жүрiсiн жұмсарту болып табылады, яғни кедiр-бұдыр жерлермен жүргендегi трактордың теңсеу құбылысын азайтады, раманың тербелісін бәсеңдетеді және қозғалыстың бірқалыптылығын қаматамасыз етеді Сөйтiп механизмдердi сынудан сақтайды және тракторшыға қалыпты жұмыс iстеуге жағдай туғызады. Аспа  тәуелді және тәуелсіз деп ажыратады. Жалпы алғанда аспа рессорлардан, гидроамортизатордан, серіппелерден тұрады.

Жүрiс бөлiктерiнiң құрылысына қарай тракторлардың бiрнеше техникалық қасиеттерi өзгередi. Сондай негiзгi бiр қасиетi – өтiмдiлiк қасиетi.

Тракторлардың өтiмдiлiк қасиетi оның кедергiлерден жүрiп өте алатын мүмкiндiгiн сипаттайды. Трактордың бұл қасиетi жүрiс бөлiгiнiң бiрнеше көрсеткiшiне байланысты. Осы көрсеткiштердi екi топқа бөлуге болады: бiрiншiсi – техникалық, екiншiсi – агротехникалық көрсеткiштерi.

Тракторлардың өтiмдiлiк қасиетiн анықтайтын техникалық көрсеткiштерге дөңгелек схемасы мен топыраққа түсiретiн меншiктi қысымы жатады. Дөңгелекті тракторлардағы дөңгелек схемасы онда неше дөңгелек бар екенiн және оның қаншасы жетекші дөңгелек екенiн көрсетедi. Мысалы, схема 4х2 болғанда тракторларда барлығы төрт дөңгелек бар да, оның екеуi жетекші, ал 4х4 болғанда барлық дөңгелегі да жетекші болып табылады. Жетекші дөңгелек саны көбейген сайын трактордың өтiмдiлiк қасиетi де жоғарылайды.

Трактордың топыраққа түсiретiн меншiктi қысымы қозғағыш мүшелердiң топырықпен жанасқандағы тiрек ауданына байланысты. Осы тiрек ауданы көбейген сайын топыраққа түсетiн меншiктi қысым азаяды. Трактордың өтiмдiлiк қасиетiн жоғарылату үшiн оның топыраққа түсiретiн меншiктi қысымын азайту керек. Ал меншiктi қысымның мөлшерi қозғағыш мүшелердiң түрлерiне тiкелей байланысты. Шынжыр табанды тракторларда тiрек ауданы көлемдi, сондықтан олардың топыраққа түсiретiн меншiктi қысымы да аз болады. Сонықтан олардың, дөңгелекті тракторларға қарағанда, өтiмдiлiк қасиеттерi жоғары болады.

Тракторлардың өтiмдiлiк қасиетiн анықтайтын агротехникалық көрсеткiштерге оның жер бетiнен қашықтығы мен екi жетекші дөңгелектің ара қашықтығы жатады. Трактордың жер бетiнен қашықтығы өсiмдiктердiң қатараралығын өңдегенде зор маңызға ие болады. Егер осы қашықтық тиiстi мөлшерде болмаса онда олар өңделетiн өсiмдiктердi зақымдайды.

Кейбiр тракторлардың (Т-25А, Т-40А) жер бетiнен қашықтығын өзгертуге болады. Ол үшiн соңғы берiлiс редукторының қорабын тиiстi бағытта бұрады. Сонда трактор рамасы жермен салыстырғанда жоғары немесе төмен орналасады.

Агротехникалық көрсеткiштерге жоғарыда айтылған қашықтықтан басқа екi жетекші дөңгелектің ара қашықтығы да жатады. Себебi, өсiмдiктердiң түрлерiне қарай олардың қатараралығы әр түрлi (45, 60, 70, 90см) болады. Егер тракторлардың жетекші дөңгелектерінің ара қашықтығы осы қатараралықпен сәйкес келмесе, ол ондай қатараралықты өңдей алмайды, яғни өтiмдiлiк қасиетi нашарлайды

Трактор рамасы

Трактор рамасы құрылысына қарай рамалы, жартылай рамалы және рамасыз болып бөлiнедi. Рамасыз тракторлар (Т–25А) көбiнесе қуаты аз тракторларда қолданылады және оның берiктiгi жоғары, салмағы жеңiл келедi. Бiрақ ол әр түрлi механизмдер тiркеуге икемсiз болады. рамасыз тракторлар механизм қораптарынан бiрiктiрiлiп жасалынады.

Жартылай рамалы тракторларда (ЛТЗ–55А, Т–4М, МТЗ–80, МТЗ–82, «Беларусь» – 1025) трансмиссияның қорабына жартылай ғана рама бекiтiледi де оған мотор орналастырылады. Осындай қондырғы көбiнесе әмбебап-қатараралық тракторларда қолданылады.

Қуатты үлкен жалпы жұмысқа арналған тракторлар көбiнесе рамалы болып келеді. Олардың берiктiгi жоғары және әрбiр механизмдер оған жеке-жеке бекiтiлетiндiктен күту мен реттеу жұмыстарын жүргiзу ыңғайлырақ. Бiрақ рамалы тракторлардың салмағы ауырлау болады.

Рамалы трактор (Т–150К, К–701, ДТ–75Д, Т–150) рамасының екi түрi болады: бiрiншiсi берiк етiп тұтас жасалады да, екiншiсi екi жартылай рамадан құрастырылады. Рамасы тұтас жасалатындары көбiнесе шынжыр табанды тракторлар (Т-150, ДТ-75, Т-74). Дөңгелекті тракторлар (Т-150К, К-701) рамасы құрамалы етiп жасалады. Жартылай рамадан құралған екi бөлiк өзара бұрала алады. Сондықтан да мұндай тракторларды бұру үшiн осы екi жартылай раманы бiр-бiрiмен салыстырғандағы жағдайын өзгертедi. Мұндай құрамалы раманың басқадан артықшылығы – жер бедерiне қарай трактордың икемделуi жақсарады.

Трактор рамасына реттеу жұмыстары жүргiзiлмейдi. Тек оның бекiнiстерiнiң босап кетпегендiгiн қадағалап отыру керек.

Автомобиль рамасы

Рама (11.1 – сурет) швеллер қималы екі бойлық (лонжерон) және өзара тойтарылған бірнеше көлденең арқалықтардан құрастырылады. Рамаға қатаңдығын арттыру үшін жалауша  бұрыштық дәнекерленіп біріктіріледі де, агрегаттарды бекітуге кронштейндер пайдаланылады.

11.1  –  сурет. Трактор мен автомобильдің жүріс бөлігі мен қаңқасы

а – отамалы трактордыкі.ә – жалпы пайдаланылатын трактордыкі, б – автомобильдікі; 1 – аспа, 2 –алдыңғы белдік, 3 – негіз, 4 және 5 – артқы және алдыңғы доңғалақ, 6 – артқы белдік,7 – қосарлы топса, 8– рама.

Жалпы пайдаланатын доңғалақты трактордың рамасы топсалы-сындырылмалы болады (11.1, б – сурет). Ол екі жартыдан (жартылай рамадан) құралады да, бір-бірімен салыстырғанда горизонталь ( + 30°-қа) және вертикаль (+18°-қа) жазықтыққа бұрыла алатындай косарлы топсамен 7 жалғасады. Раманың мұндай конструкциясы доңғалағы басқарылмайтын тракторды бұруға мүмкіндік береді. Қосарлы топсалы корпусындағы рычагқа рульдік басқарудың гидравликалық цилиндрі бекітіледі.

Жалпы пайдаланылатын (11.2 – сурет) дөңгелекті трактордың аспасы тек алдыңғы бөлікте орналасады. Алдыңғы жартылай рамаға екі жартылай эллипстік рессорда алдыңғы белдік асылады,. Рессорлар белдікке үзеңгі 7 және жапсырма 6, ал рамаға резеңке тірек арқылы қатаң жалғасады. Рамаға соққы әсерін бәсеңдету мақсатында оған резеңке буфер 4 орнатылады. Бульдозер немесе баска аспалы машинамен бірге жұмыс атқару кезінде рессор блокталады.

11.2  –  сурет. Т–150К тракторының алдыңғы аспасы

1 – ілмек, 2 – көлденең арқалық (лонжерон), 3 – рессор кронштейні, 4 –резеңке буфер, 5 –гидравликалық амортизатор, 6 – жапсырма, 7 – үзеңгі, 8 – рессор, 9 – алдыңғы арқалық

Рама мен алдыңғы белдік арасында трактор дірілін болдырмау үшін амортизатор 5 қойылады.

Жүк автомобильдерінде дәл осындай алдыңғы аспа пайдаланылады, тек онда рессорды блоктау құлпы болмайды. Жүк автомобилінің алдыңғы белдігі (11.3,  а –  сурет) екі ұшы жоғары иілген қос таврлы арқалық түрінде болады.

11.3  –  сурет. Автомобильдің алдыңғы өсі

а – құрылысы, б – кіндіктемірдің бойлық көлбеуінің сұлбасы, в — кіндіктемірдің көлденең көлбеуінің сұлбасы; 1 – бұрылу цапфасы, 2 – қос таврлы арқалық, 3 – кіндіктемір, 4 – май сауыты, 5 – бұру рычагы, 6 – тірек подшипнигі, α – кіндік- темірдің бойлық көлбеу бұрышы, β – цапфа осінің көлбеу бұрышы. γ –доңғалақтың қисаю бұрышы, δ – кіндіктемірдің көлденең көлбеу бұрышы

Автомобильдің артқы аспасы кіші рессоры бар екі негізгі рессордан құралады. Рессордың алдыңғы шеті жапсырмалы құлақшаға бекітіліп, арткы шеті сырғымалы болады. Рессор астары артқы рессор ортасынан жетекші белдік картеріне үзеңгі арқылы бекітіледі. Рессор астары құлақшасы жоқ шеті сырғанамалы болады. Ол автомобиль жүк әсерінен ауырлаған (жүк массасы) кезде пайдаланылады.

Отамалы трактордың алдыңғы аспасы (11.4,а-сурет) бұрылу цапфасынан 1 тұрады, ол цилиндр серіппелі 5 қуыс жұдырықшаға 6 орнатылады. Серіппе төменгі жағынан бұрылу цапфасына отырғызылған шарикті тірек подшипникке 4, жоғарғы жағынан жұдырықша кенересіне тиянақталады. Бұрылу цапфасы жұдырықша втулкасына орнатылады.

11.4 –  сурет. Тәуелсіз эластикалы (а, ә) асқышы бар отамалы тракторлардың алдыңғы белдіктері:

1 – бұрылу цафасы, 2 – бұрылу цапфасының өсі, 3 – доңғалақ күпшегі, 4 – тірек подшипнигі, 5 –серіппе, 6 – жылжымалы жұдырықша, 7 – бұру рычагы, 8 – штифт, 9 – алдыңғы белдік корпусы (құндағы), 10 – алдыңғы белдіктің трактор қаңқасына қарағандағы теңселу өсі, 11 – жылжымалы жұдырықшаны бекіту болттары, 12 – құрамалы цапфа фланеці, 13 – май сауыты, 14 – жылжымалы жұдырықшаны бекіту қамыты

Бұрылу цапфасының ажыратылмалы болттық қосылысы доңғалақ осінің фланецімен 12 трактордың жол саңылауын реттейді. Бұрылу цапфасының төменгі болтына орнатылған резеңке буфер серіппе толық сығылғанда соққы әсерін азайтады.

Жұдырықша алдыңғы белдік корпусына (құндаққа) 9 орнатылған жылжымалы жартылай өське біріктіріледі. Жылжымалы жартылай өсьтің 50 мм сайын тесігі болады. Тесіктердің көмегімен жартылай өсь алдыңғы өське ығысып, бағыттаушы доңғалақтардың колеясын (дақылды өңдегенде қатардың жақындығына тәуелді) белгілі бір шегінде өзгерте алады. Жартылай өсьтің алдыңғы белдік құндағындағы қажетті із аралығына сәйкес қалпы жартылай өсь пен құндақ тесігіндегі штифпен 8 бекітіледі. Бұрылу цапфасының жоғарғы шетіндегі шлицаға рульдік басқарудың бұру рычагтары 7 орнатылады. Бірқатар отамалы тракторлардың (кіші класы) алдыңғы белдігі қатаң асқышты болып келеді. Эластикалық ысқыш қызметін пневматикалық шина атқарады.

Кедергіге кездескенде рессор тербелісін өшіру үшін амортизатор пайдаланылады. Автомобильдер мен тракторларда қос әрекетті тұйық телескоптық амортизаторлар қолданылады.

11.5 –  сурет. Амортизатор

а – жалпы көрінісі, ә – сығу жүрісі, в – кері тебу жүрісі; 1 – рессор, 2 – рама, 3 – амортизатор, 4 – шток, 5 – қайта жіберу клапаны, 6 – поршень, 7 – кері тебу клапаны, 8 – цилиндрлі резервуар, 9 – серіппелі сығу клапаны, 10 – тесік, 11 – цилиндр, 12 – енгізу клапаны

Амортизатор резервуарына 50%  трансформатор майынан және 50% турбиналы не амортизатор сұйығынан жасалған қоспа құйылады. Амортизатордың әрекет ету принципі мынаған негізделген: калибрлі тесік арқылы өткен сұйық кедергісі амортизатордың қозғалмалы бөлігінің ығысуын тежейді. Қос әрекетті амортизатор кедергісі рессор майысқанда не қайта серпілгенде де әсер етеді.

Қедергіден доңғалақ өту кезінде рессор майысады да, амортизатор сығылады. Поршень 6 төмен ығысып, клапан 5 мен калибрлі тесік арқылы сұйық поршень үстіндегі қуысқа ағады. Рессордың кенет сығылуынан поршень астындағы қысым тез өсіп, сығу клапанын 9 ашылуға мәжбүр етеді де, сұйық цилиндрден резервуарға құйылады. Осымен қабат поршень астындағы сұйықтың қысымы артқан кезде енгізу клаппнын жабады.

Рессор қайта серпілгенде амортизатор созылады (11.5, б-сурет). Поршень үгтіндегі қуыста түзілген қысым әсерінен поршеньдегі қайта жіберу клапаны  жабылып, кері тебу клапаны 7 ашылады. Сұйық калибрлі тесік арқылы поршень астындағы қуысқа жиналады. Сонымен бірге, енгізу клапаны 12 ашылады да, сиретілу әсерінен сұйықтың бір бөлігі қысымның азаюына байланысты резервуардан поршень қуысына ағып келеді.

Бақылау сұрақтары және тапсырмалар

1. Тракторлардың жүріс бөлігі қандай қондырғылардан тұрады?

2. Автомобильмен салыстырғанда трактордың жүріс бөлігінің ерекшелігі неде?

3. Трактор дөңгелек аспаларының қандай түрлерін білесіз?

4. Шынжыр табанды қозғалтқыштың артықшылығы мен кемшілігін талдап беріңіз!

5. Трактордың жүріс бөлігіне нендей реттеулер жасалады?

6.  Дөңгелек аспаларының қызметін айтып беріңіз!

7.  Дөңгелек аспаларының қандай түрлері болады?

8.  Дөңгелек аспалары нендей элементтерден құралады ?

9.  Серіппелі элементтердің қызметі не?

10. Серіппелі элементтердің қандай түрлері болады?

11.  Жұмсартқыш элементтердің қызметі не ?

12.  Жұмсартқыш элементтер қалай құрылеан?

13.  Жұмсартқыш элементтердің жұмысын түсіндіріңіз!

# Автокөлік дөңгелегін пневматикалық шинамен және қажетті қысымға дейін ауамен толтыру

Тракторлар мен автомобильдерде пневматикалық шинасы бар дискілі доңғалақтар пайдаланылады. Жетекші доңғалақ жермен ілініскенде, айнымалы қозғалысты, трактордың (автомобильдің) ілгерілмелі қозғалысына түрлендіреді.

Пайдалануылына сәйкес доңғалақ жетекші, жетектегі басқарылмалы және құрама (әрі жетекші, әрі басқарылмалы) болады.

Жүк автомобильдері мен жалпы пайдаланылатын дөңгелекті тракторлар мөлшері жағынан бірдей доңғалақтармен жабдықталады. Отамалы тракторлардың артқы доңғалағы алдыңғысына қарағанда үлкен болады. Трактордың массасының көпшілігі де (70%-ке дейін) соларға түседі де, дөңгелектің тірек бетімен жақсы ілінісін қамтамсыз етеді. Ал, алдынғы доңғалақтарға аз жүктеме түсетіндіктен, жеңіл басқарылып, түзу сызықты қозғалыстың дұрыстығын қамтамасыз етеді. Ал, мұның өзі отамалы дақылдардың қатарларын өңдегенде тиімді.

Жүк автомобилі доңғалақтарының (11.6, а - сурет) тегіс құрсаулы дискісі 4 болады. Құрсауда алмалы екі жақтаулық сақина монтаждалған, оның бірі кесіксіз 3, ал екіншісі 1 кесікті. Кейбір автомобильдің құрсауында тек бір ғана алмалы сақинасы бар, ол бір мезгілде бекіту функциясын атқарады.

Доңғалақ дискісіндегі конусты тесіктер (11.6, ә – сурет) арқылы доңғалақты шпилькаға бекітеді. Доңғалақ гайкасы 7 конусты болып келеді. Дискіде гайка конусы мен тесіктің дәл келуі, дөңгелектің дұрыс орнатылуын қамтамасыз етеді. Жүк автомобильдерінің артқы жетекші жартылай өсіне доңғалақ екі-екіден орнатылады. Ішкі жағындағы доңғалағы ішкі және сыртқы жағынан бұрандасы бар қалпақты гайка 10 шпилькамен, ал сырт жағындағы доңғалақ конусты гайкамен бекітілген. Автомобильдің жүрісін шапшаңдатқанда және тежегенде гайканың өздігінен бұралып кетуін болдырмау үшін сол жағындағы гайка мен оң жағындағы гайканың оң өз бұрандалары бар.

Автомобильдің пнемватикалық шинасы (11.7, а-сурет) покрышкадан, камерадан және құрсау лентадан 3 тұрады. Покрышкаға каркас, протектор (жүгіру жолы), бүйір және жақтаулық бөліктер жатады. Тегіс жолда бедері майда, ал ойлықырлы және жолсыз жерлерде бедері ірі протектер шиналары  қолданылады.

11.6 –  сурет. Доңғалақ дискісі

а – құрылысы, ә – алдыңғы дөңгелектің бекіту дискісі, б – артқы дөңгелектің бекіту дискісі; 1 – құрсау, 2– кесікті алмалы жақтаулық сақина, 3 – кесіксіз алмалы жақтаулық сақина, 4 – диск, 5 – доңғалақ күпшегі, 6 – шпилька, 7 – гайка, 8 – сыртқы доңғалақ дискісі, 9 – ішкі доңғалақ дискісі, 10 – қалпақты гайка

Доңғалақ камерасы дөңгелек сақина түрінде, буын қап тәрізді, созылымды резеңкеден жасалады. Қажет болған жағдайда ауа толтыру немесе оны шығару үшін камераның (11.7, б-сурет) вентилі болады, ол корпустан, золотниктен 9 және қалпақтан 10 тұрады. Корпустың вентилі фланецпен түтік тәрізді етіп жезден жасалған, ол камераға 12 шайба мен гайка арқылы бекітілген. Корпус вентилі құрамды болып та келеді: оның жоғарғы бөлігі жезден, ал төменгі бөлігі резеңкеден жасалады, ол камераға желімделінген. Золотник - бұл камераның ішіне ғана ауа жіберіп түратын клапан. Ол стержень мен серіппесі бар дөңгелек резеңкелі ниппельден 8 тұрады. Золотник вентиль корпусына бұрап кигізіледі, үсті қалпақпен жабылады.

11.7 –  сурет. Автомобиль шинасы (а) және вентиль (б)

1 – покрышка, 2 – вентиль, 3 – құрсау лентасы, 4 – протектор, 5 – бүйірі, 6 – камера, 7 – покрышка жақтауы, 8 – ниппель, 9 – золотник, 10 – қалпақша, 11 – корпус, 12 – камера

Трактор жүрiс бөлiгiнiң жұмысын реттеу

Дөңгелекті тракторлардың жүрiс бөлiгiнде реттелетiн мынадай көрсеткiштер бар. Екi дөңгелектің ара қашықтығын реттеу әмбебап-қатараралық тракторларда жүргiзiледi. Себебi, өңделетiн өсiмдiктiң қатараралық қашықтығы дақыл түрiне қарай әр түрлi болады, яғни трактордың екi дөңгелегі арасының қашықтығы да сол қатараралық қашықтықпен сәйкес келуi тиiс. Жалпы жұмысқа арналған тракторларда (Т-150К, К-701) екi дөңгелек аралығы тұрақты болады. Тек 150К тракторында ғана орнықтылығын жақсарту үшiн кейде кеңiтедi.

Екi дөңгелек аралығын өзгертудiң бiрнеше тәсiлi бар. Оның ең қарапайым жолы, дөңгелекті аударып орналастырады. Осы кезде дөңгелек дискiсiнiң есебiнен ара қашықтығы өзгередi. Бiрақ мұндай өзгертудiң мөлшерi онша көп болмайды. Бұл тек қосымша аз мөлшерге өзгерту үшiн ғана қолданылады. Басқа тәсiлдердi қолданғанда алдыңғы және артқы дөңгелектердің ара қашықтығы әр түрлi болып өзгертiледi. Артқы дөңгелектердің ара қашықтығын өзгерту үшiн арнаулы қондырғы қолданылады.

Алдыңғы дөңгелектердің ара қашықтығы сатылы түрде өзгертiледi. Ол үшiн дөңгелек дискiсi мен кронштейннiң өзара орналасу қалпын өзгертуi, яғни дөңгелек дискiсiн кронштейннiң сыртына немесе iшiне бекiтуге байланысты екi дөңгелек ара қашықтығы өзгередi. Осыған қосымша дөңгелек торабының өське жалғасқан қалпын өзгертедi. Ол үшiн сынаны  шығарып алып, дөңгелек торабын сыртқа немесе iшке қарай жылжытады. Кейбiр тракторларда (МТЗ-52, МТЗ-82) алдыңғы дөңгелектердің ара қашықтығын сатысыз өзгерту үшiн, артқы дөңгелектардегі сияқты, винттi механизм қолданылады. Сонда ара қашықтық 1200 миллиметрден 1500 миллиметрге дейiн сатысыз өзгеруге мәжбүр болатынын байқау қиын емес. Дөңгелекті тракторлардың алдыңғы дөңгелектері ара қашықтығын өзгерткен кезде оларды өзара жалғастыратын басқару механизмi тiзгiнiнiң де ұзындығын өзгертiлуi тиiс.

Дөңгелектердің ара қашықтығын, оның дискiсiн аударып өзгерткен кезде оң жақтағы дөңгелек пен сол жақтағы дөңгелектердің өзара орнын алмастырады.

Әмбебап-қатараралық тракторларда екi дөңгелек ара қашықтығын өзгертумен қатар жолдық саңылаудан да өзгертедi. Мұндай реттеу барлық қатараралық тракторларда емес, тек кейбiр түрлерiнде ғана (Т-25А, Т-40А) жүргiзiледi. Жолдық саңылаудағы өзгерту үшiн бұл тракторлардың алдыңғы дөңгелектерін өзгертiп бекiтетiн қондырғы қолданылады, ал артқы дөңгелектерді көтерiп-түсiру үшiн соңғы берiлiс редукторының қорабын басқаша бекiтедi.

Осы аталған шамалардан басқа алдыңғы екi дөңгелектің айқасқыштығын реттейдi, яғни осы дөңгелектердің жазықтық бағыттары өзара айқасатындай етiп орналастырылады. Себебi, трактордың жүрiс бағыты тұрақты болу үшiн басқаратын дөңгелектерді сыртқа қарай жантайтып орналастырады. Егер ендi олардың алдыңғы жағын бiр-бiрiне жақын орналастырмаса, олар дөңгелеген кезде сыртқа қарай тарта бередi де, тез тозуына жағдай жасайды.

Алдыңғы дөңгелектердің айқасу мөлшерi, олардың алдыңғы және артқы жағын өлшегендегi айырмашылығы болады. Қалыпты мөлшермен сәйкес келмеген жағдайда басқару механизмiнiң тiзгiнiнiң ұзындығын өзгерту арқылы қалыпқа келтiредi.

Шынжыр табанды тракторлардың жүрiс бөлiгiнiң жұмысын реттегенде, ең бiрiншi шынжырдың керiлу мөлшерiн қалыпқа келтiредi. Ол үшiн арнаулы кергiш механизм қойылады, яғни бағыттағыш дөңгелекті винттi механизм арқылы итерiп тұрады. Сонда жетекшi, жұлдызшамен бағыттағыш дөңгелектің ара қашықтығы өзгередi де, оларды айналып өтетiн шынжырдың да керiлуi өзгередi.

Винттi механизм серiппе арқылы бағыттағыш дөңгелекті итередi. Сондықтан да жұмыс кезiнде осы серiппенiң қысу есебiнен шынжырдың ұзындығы өзгередi. Бұл ойлы-қырлы жерлермен жүрген кезде шынжырдың ұзындығы әр түрлi болып өзгеруiне мүмкiндiк бередi. Оның үстiне дөңгелектар мен шынжыр аралықтарына тас түссе де, шынжырдың керiлуi артады. Осындай жағдайларда жүрiс бөлiгiн iстен шығармай сақтап қалу қызметiн осы кергiш механизмдегi серппе атқарады.

Шынжырдың керiлуi мөлшерiн, оның екi ұстағыш дөңгелектерінің аралығында өз салмағымен салбырау шамасын өлшеу арқылы анықтайды.

Егер осы салбырау мөлшерi қалыпты мөлшерден аз болса, онда шынжырды босатады, ал көп болса керiп реттейдi.

Бақылау сұрақтары және тапсырмалар

1. Тракторлардың жүріс бөлігі қандай қондырғылардан тұрады?

2. Автомобильмен салыстырғанда трактордың жүріс бөлігінің ерекшелігі неде?

3. Трактор дөңгелек аспаларының қандай түрлерін білесіз?

4. Шынжыр табанды қозғалтқыштың артықшылығы мен кемшілігін талдап беріңіз!

5. Трактордың жүріс бөлігіне нендей реттеулер жасалады?

6.  Дөңгелек аспаларының қандай түрлері болады?

7.  Дөңгелек аспалары нендей элементтерден құралады ?

8.  Серіппелі элементтердің қызметі не?

9. Серіппелі элементтердің қандай түрлері болады?

10.  Жұмсартқыш элементтердің қызметі не ?

11.  Жұмсартқыш элементтер қалай құрылады?

12.  Жұмсартқыш элементтердің жұмысын түсіндіріңіз!

# Рульді басқару жүйесі

Басқару жүйесі автомобильдің жүріс бағытын басқаруға арналған торап. Ол автомобильдің негізгі жауапты тораптарының қатарына жатады. Себебі осы басқару жүйесі автомобильдің жүріс қауіпсіздігін камтамасыз ететін торап. Сондықтанда автомобильдің басқару жүйесіне өте қатал талаптар қойылады. Сондай талаптардың ішіндегі ең негізгілеріне мынандай екі түрлі талапты жатқызуға болады. Оның біріншісі - жүргізуші рульдік басқару механизмімен бұрған кезде автомобиль белгіленген қисық сызықты троекториямен бұлжымай жүруі керек. Ал екіншісі - жүргізуші рульдік басқару механизміне әсер етпеген кезде автомобиль түзу сызықты бағытынан өздігінен өзгермей жүріп отыруға тиіс. Осы қойылған татаптың біріншісі рульдік бұру механизмінің қасиеті мен кинематикасына байланысты болса, екіншісі басқару  дөңгелектерінің орналасу геометриясына тәуелді болады.

Басқару жүйесіне рульдік басқару механизмі басқару дөңгелектері жоне осы екі тораптардың аралығындағы жетек құралдары жатады. Сондай баскару  жүйесінің жұмыс схемасы 5.1-суретте көрсетілген.

5.1-сурет. Рульдік басқару жүйесінің түрлері:

а-алдыңғы осі тұтас кесілмеген; б-алдыңғы осі кесілген; 1 -рульдік тұтқа дөңгелегі; 2-белдеме; 3-рульдік механизм; 4-сошка; 5-көлденең тартқыш; 6-ұзындық бойындағы тартқыш; 7-жандық тартқыш тұтқасы; 8-бұрылатын жұдырықшаның тұтқасы; 9-бұрылатын жұдырықша; 10-жандық тартқыш.

Ол мынандай негізгі тораптар мен бөлшектерден құралған: рульдік механизм (3), рульдік тұтқа дөңгелегі (1), рульдік құлақша (4), ұзындық тартқыш (6),  рульдік трапеңияның көлденең (5) және жандық (7) тартқыш, бұрылғыш жұдырықша (9) мен оны тартқыш (8). Бұрылғыш жұдырықшада (9) басқару дөңгелегі ішкі және сыртқы подшипниктер арқылы бекітіледі, ал жұдырықшаның (9) өзі топса (шкворень) арқылы басқару белдемесінде (2) орналасады. Соның салдарынан, дөңгелек бұрылғыш жұдырықша арқылы әртүрлі бұрышқа бұрыла алады.

Осындай басқару жүйесі мына ретпен жұмыс атқарады. Жүргізуші автомобильді бүратын бағытқа қарай рульдік дөңгелек тұтқаны (1) бұрайды. Сол кезде рульдік механизм (3) арқылы рульдік құлақша бұрылады. Оның бұрылуы ұзыңдық тартқыш (6) арқылы бұрылғыш жұдырықшаны (9) басқару дөңғелегімен қоса тиісті жағына бұрады. Сол жақтағы дөңгелектің бұрылуы рульдік трапеция (5,7) тартқыш арқылы оң жақтағы дөңгелекті бүрады. Сөйтіп басқару дөңгелектерінің жүріс бағытын өзгерткендіктен, онымен бірге автомобильдің де жүріс бағыты өзгереді.

Осылайша құрылған басқару жүйесінің негізгі ерекшелігіне, басқару дөңгелектерінің бұрылуы рульдік трапеция арқылы болатындығын жатқызуға болады. Себебі оң және сол жақ дөңгелектер өзара осы трапеция тартқыш арқылы жалғасқан. Трапеция деп отырғанымыз оның бір табанын бұрылғыш жұдырықша бекітілген алдыңғы белдеменің екі жақтағы топса аралығы құраса екінші табанын көлденең тартқыш (5) құрайды, ал екі жаны жандық тартқышпен  (7) жалғасқан.

Рульдік трапецияның бұрылыс кезінде дөңгелектерге әртүрлі бұрыш береді. Мысалы оңға қарай бұрылғанда оң жақтағы дөңгелек сол жақтағы дөңгелекке қарағанда көбірек бұрышқа бұрылады. Сонда ғана олар тайғанамай, жер бетіне үйкелмей дөңгелей алады. Сондықтанда рульдік трапеция бұрылыс кезінде басқару дөңгелектерін тек әртүрлі бұрышқа бұрып қана қоймайды, осыған қосымша сол екі бұрыштың айырмашылығын үнемі тұрақты ұстап тұрады. Оны арнаулы қондырғыларда тексеріп, қажет болса көлденең тартқыштың ұзындығын өзгертуге болады.

Басқару жүйесіндегі негізгі механизм - ол рульдік механизм болып табылады. Рульдік механизм үшін көбінесе червякті - роликті немесе винтті рейкалы механизмдер қолданылады. Себебі бүл механизмдердің кері қарай берілісі болмайды, яғни күшті рульдік басқару тұтқасынан басқару дөңгелектеріне жеңіл береді де керісінше дөңгелектен рульдік тұтқаға бермейді. Себебі жұмыс кезінде басқару дөңгелектері жол бедерінің әсерінен әртүрлі күштерге душар болады. Ол кері берілсе жүргізушіге зиян келтіруі мүмкін.

Автомобильдің басқару жүйесінде рульдік механизммен қатар күшейткіш механизмдер қолданылады. Себебі тек қана червякті берілістің бүру күші жеткіліксіз болуы мүмкін. Сол кезде күшейткіш механизм бірге қосылып істейді. Ондай механизм үшін көбінесе гидравликалық механизм қолданылады. Онда арнаулы насос арқылы гидроцилиндрді қозғайды. Ал гидроцилиндрдің қозғалуын рульдік механизм басқарады, яғни рульдік механизм бүралғанда гидроцилиндр іске қосылады да, ол тоқтаған кезде гидроцилиндр ажыратылады. Енді төменде осылардың құрылысы мен жұмысы қаралады.

Червякті роликті рульдік механизм алдыңғы басқару белдемесіне 25 кН дейін күш түсетін автомобильдерде қолданылады. Оның жалпы құрылысы 5.2-суретте көрсетілген және құрылысы мынандай болады. Рульдік дөңгелек тұтқаның білігіне (14) червяк (10) отырғызылып, рульдік механизмнің қорабында (1) екі подшипник (12) арқылы айнала алады. Червякпен қырлы ролик (18) тістесіп түрады. Ал ролик (18) инелі подшипник (3) кигізілген ось(16) арқылы рульдік құлақшаның (18) аша иіні бар білігіне (2) жалғасады. Бүл білік (2) рульдік механизмнің қорабында бір жағы роликті подшипникке (23), ал екінші жағы қола ішпекке (26) орнатылған. Оның ось бойымен қозғалу мөлшерін реттегіш винтпен (21) шектейді.

Червяк (10) бұралған кезде роликтің (18) онымен тістесіп түрған қырлары арқылы бұрай қозғайды да руль құлақшасын (28) бұрады, ал оның бұрылуы ұзындық тартқыш арқылы басқару дөңгелектеріне жетеді.

Червякті роликті рульдік механизмнің артықшылығына, әдеттегі червякті механизмдегі сырғанау үйкелісі мүңдағы роликтің дөңгелеу үйкелісімен алмастырылғандығын жатқызуға болады. Соның салдарынан автомобильді басқару жұмысы жеңілдейді. Бірақ мүңдағы айтарлықтай кемшіліктің біріне, червяк пен роликтің қырларының тістесу саңылауын үнемі реттеп отыру қажеттіғі болып табылады. Сондықтанда мүнда осы саңылауды реттейтін күрделі қондырғы қолданылады.Оның бірі жоғарьща айтыл- ған реттегіш винтпен (21) ролик білігін (2) қозғайтын болсақ, екіншісі червяк осінде қозғайды.

5.2-сурет. Червякті рульдік механизм:

1-картер; 2-білік; 3,9,12,23-подшипниктер; 4-винт; 5,27-тығыздағыш- тар; 6-серіппе; 7-төменгі қақпак: 8-реттегіш аралық тосемдер;10-чер- вяк; 1І-тығын; 13-түтік; 14-руль білігі; 15-жоғарғы қақпақ; 16-ось; 17,19,20-шайбалар; 18-ролик;21-реттегіш винт; 22-штифт; 24-жандық қақпақ; 25-аралық тосем; 26-ішпек; 28-сошка.

Ол үшін қорап (1) пен оның қақпағының (7) аралығына әртүрлі қалындықтағы аралық төсем (8) қойылған. Сол аралық төсемнің қалындығын өзгерту арқылы червякті жылжытады.

Басқару белдемесіне түсетін салмақ 25 кН-нан көп болған жағдайда рульдік механизмге қосарлана жұмыс істейтін күшейткіш қондырғы қолданылады. Ол кезде рульдік механизмді винтті рейкалы беріліс етіп жасайды.

5.3-сурет. Гидравликалық күшейткіші бар рульдік механизм жұмысы:

а-бейтарап қалпы; б-құлыптағыштың оңға жылжуы; в-құлыптағыштың солғажылжуы; 1-сапун; 2,3-сүзғілер; 4,7,8-клапандар; 5-ьщыс; 6-насос; 9-қысым мағистралы; 10-тоғу мағистралы; 11-тесік; 12-шарикті клапан; 13-реактивті плунжер; 14-золотникті құлыптағыш; 15-винт; 16-сошка секторы; 17-картер;

Сондай механизм мен күшейткіштің жұмыс схемасы 5.3-суретте көрсетілген.

Күшейткіші бар рульдік басқару жүйесінде рульдік механизмге қоса гидравликалық цилиңдрі, реттегіші және май кіші қысымды тораптары бар жүйе қолданылады. Ондағы жұмыс мына ретпен іске асады.

Рульдік дөңгелек тұтқасын автомобиль жүргізуші ешқай жаққа бүрмаган кезде (5.3а-сурет) оның білігімен жалғасқан білік (15) ешбір жағына қозғал- мағандықтан онымен бірге жасалған золотник (14) ортаңғы бейтарап қалпында түрады. Оның бейтарап қалпында тұрған кезінде насоспен (6) айдалған сұйық май қайтадан ыдысқа (5) құйылады. Ал жүргізуші дөңгелек тұтқаны автомобильді бүру үшін бүраған кезде оның білігі (15) бүралады. Ол өзі винтті кесікарқылы поршеньмен жалғасқан рульдік құлақшаны (16) бұрады. Бұл кезде білікпен (15) бірге жасалған золотник (14) аздап қана (шамамен Ғ1,5 мм) бір жағына жылжиды. Себебі білікте (15) құлақшадан (16) түсетін осьтік күш пайда болады. Енді винтті біліктің (15) гайкасы қызметін атқаратын поршеннің бір жағы насоспен май келетін тесікпен, ал екінші жағы май кері қайтатын тесікпен жалғасады. (5.3.б,в-суреттер). Сойтіп рульдік құлақшаны (16) әрі жүргізүшінің винтті білікті (15) айналдыру күшімен орі ондағы поршенді май қысымының итеру күшімен бүрады. Сөйтіп басқару дөңгелектерін бүру жұмысы жеңілдейді.

Егер автомобиль жүргізушісі басқару дөңгелектерін белгілі бір бүрышқа бүрғаннан кейін рульдік тұтқаны бүруды тоқтатса, онда күшейткіш те жүмы- сын тоқтатады. Себебі бүл кезде золотниктің олсіз серіппесін итеретін күш болмайды да ол алғашқы бей- тарап қалпына қайтып оралады. Ал бүруға қажетті күш көбейген сайын реактивті плунжерді (13) серіп- песімен бірге сұйық та қысады да поршенге келетін қысым көбейе береді. Ал автомобильді бүруға аз ғана күш қажет болатын болса, онда золотниктің (14) серіппесі қысылмай, ол орнынан қозғалмайды. Рульдік тұтқадағы жанама күш 50-100 Н-нан асса ғана күшейткіш іске қосылады. Сонымен осындай қон- дырғылардың көмегімен күшейткіш “жолды сезіп” отырады.

Егер бір себептермен насос (6) жұмысын тоқтататын болса, онда шарикті клапан (12) май айдайтын жоне қайта қайтатын тесіктерді өзара жалғастырады. Енді поршень еркін қозғалады да автомобильді күшейткішсіз бұруға мүмкіндік береді.

Гидравликалық жүйедегі қысымды реттеп отыру үшін сақтандырғыш (7), қайта жіберетін (8) клапандар қойылган.

Жоғарыда айтылгандай, басқару жүйесіне қойылатын талаптың бірі автомобиль жүрісінің тура бағытын жүргізуші бүрганга дейін өздігінен өзгертпеуі керек. Осы талапты орындау үшін басқару дөңгелектері машинаға бірнеше геометриялық параметрлермен орнатылады жоне ол параметрлерді жұмыс кезінде үнемі бақылап, алшақтап кетсе қайтадан қалпына келтіріп отырады.

Басқару дөңгелектері машинаға негізінен төрт түрлі геометриялық параметрлермен орнатылады: 1-жоғарғы алшақтығы; 2-алдыңғы түйіскіштігі; 3-топ- саның (шквореннің) көлденең еңкею бүрышы; 4- топсаның үзындық еңкею бүрышы.

Дөңгелектердің жоғарғы алшақтығы деп олардың жер бетіне тиіп түрған нүктелерінің ара қашықтығы үстіңгі жағындағы ара қашақтығынан аз болатынды- ғын айтады, ягни дөңгелектердің үстіңгі жағы алшақ орнатылады. Бүл алшақтық дөңгелектердің жұмысын тұрақтандырмайды, керісінше олардың жүріс бағытынан ауытқуына мәжбүр етеді. Бірақ машина жасаушылар бүл алшақтықты амалсыздан қолданады. Себебі осы кезде басқару дөңгелегінің торабын қүрастыру мен бөлшектеу жұмысы мүмкін болады, яғни дөңгелектің осіне қойылатын ішкі және сыртқы подшипниктердің диаметрлерін ортүрлі етіп қабылдайды — ішкісі үлкен, сыртқысы кіші. Өйткені дөңгелек жантайып түрғандықтан оның ішкі под- шипнигіне коп салмақ, ал сыртқысына аз салмақ түседі. Енді дөңгелек торабын қүрастырғанда немесе бөлшектегенде ішкі подшипник өз орнына, ал сыртқы подшипник ез орнына тікелей барып орналасады.

Басқару доңгелектерінің алдыңғы түйіскіштігі деп олардың ось түсынан олшегендегі алдыңғы жағындағы ара қашықтығы артқы жағына қарағанда аз болады. Бүл да доңгелек жұмысын тұрақтандырмайды. Дегенмен осылай орнатуға тура келеді. Себебі дөңгелектердің жоғарғы алшақтығынан олар жүріс кезінде бағыттарын тура бағыттан ауытқытады.

Өйткені олардың ауырлық нүктесі сыртқа қарай ауыт- қығандықтан дөңгелеу бағыты да сыртқа қарай ауытқи береді. Осындай ауытқуды болдырмас үшін басқару дөңгелектерінің алдыңғы жағын күн ілгері түйістіріп қояды.

Олай болса басқару дөңгелектерінің жұмысын тұрақтандыратын тек оларды машинаға жалғастыра- тын осьтерінің ғана параметрлері болады. Енді со- ларды қарастырып көрелік.

Басқару дөңгелегінің бүрылу топсасы шкворень деп аталады. Сол шкворень машинаның алдыңғы бүрылу белдемесіне жоғарыда айтылғандай екі түрлі бүрышпен орналастырылады: біреуі — көлденең бағытта, ал екіншісі үзындық бағытта. Шквореннің көлденең бағыттағы еңкею бүрышының схемасы 5.4а-суретте көрсетілген. Мүндағы топсаның еңкею бүрышы. Басқару дөңгелектерінің осы схема бойын- ша орналасқан кезіндегі жұмысын тұрақтандыратындығын білу үшін шартты түрде оны 180-градусқа бүралық (ол үздік сызықпен көрсетілген). Сол кезде дөңгелек жер бетіне һ — биіктігіне тапталуы немесе машинаның алдын сондай биіктікке көтеруі керек. Яғни мүңдай кезде дөңгелек алгашқы қалпынан басқа жағдайға бұрылу үшін қосымша күш керек болады. Сөйтіп ол әрқашанда алғашқы қалпын сақтап отырады. Егер жүргізуші күш жүмсап машинаны бүрмаса, онда машина түзу сызықты жолмен жүре береді.

Дөңгелек шкворенінің үзындық бойындағы бұрышы да осындай жағдай тудырады (5.4б-сурет). Егер машина дөңгелегі бүрылмаса, онда оның дөңгелеуге кедергі күші К. жермен жанасқан ауданының ортасындағы осьтің бойымен өсер етеді. Ол ешбір қосымша бұратын момент тудырмайды. Ал машина дөңгелегі бүрылған кезде жермен жанасу ауданы осьтің жермен қиылысқан О-нүктесі арқылы ол да бұрылады.

1.4  -сурет. Басқару дөңгелектерін тұрақтандыру схемасы: а) көлденең бұрышы;

б) ұзындық бойындағы бұрыш.

Енді кедергі К-күші дөңгелек осінен а-қашықтығына ауысады да кері бүратын момент тудырады. Сол моменттің әсерінен дөңгелек алғашқы қалпына қайта келуге тырысады.

Сонымен басқару дөңгелектері топсаларының (шкворендерінің) көлбеу жоне үзындық бойындағы еңкею бүрыштары, олардың жұмыстарын тұрақтандырады екен, яғни жүргізуші араласпаса, онда машина түзу бағытта жүре береді екен. Ал жүргізуші машинаны бұрғаннан кейін дөңгелектер алғашқы қалыптарына өздігінен қайта оралады екен.

Машиналардың жұмыс кездерінде әртүрлі жағдайларға байланысты осы тұрақтандыратын геометриялық параметрлер өзгеріп кетеді. Сондықтанда бүл параметрлерді үнемі техникалық күтім кезінде бақылап, алғашқы мөлшерлеріне келтіріп отыру қажет.

Рульдік басқарудың ақауы

Рульдік басқарудан трактор мен автомобильдің жүмыс істеуі ғана емес, сонымен бірге оларды жұмысқа қосу қауіпсіздігі де байланысты.

Рульдік басқаруда мынадай ақаулар болған жағдайда трактор мен автомобильдерді пайдалануға рұқсат етілмейді: рульдік басқарудың тұтылып қалуы, рульдік дөңгелектің люфтісінің шамадан тыс болуы, рульдік басқару бөлшектеріның көбірек тозуы, бекітулерінің босап және шплинттің бұзылуы.

Егер рульдік басқару тұтылып қала берсе, жүргізуші тез шаршайды, ал жол қозғалысы зор ынтаны қажет еткен жағдайда және жоғарғы жылдамдықпен жүргенде соқтығысып немесе біреуді мерт қылу қаупі туады. Червяк подшипниктерінің бұзылуы жәие тартқыштың майысуына байланысты, рульдік басқару тұтылып қалса, онда бұзылған детальдарды ауыстыру керек. Рульдік механизм дұрыс жөнделмеген жағдайда оны реттеу керек. Егер гидрокүшейткіштің ақауы болса, жөндеу қажет.

Рульдік басқарудың бекіту детальдарының босағандарын қысып, жоғалған немесе сынған шплинттерін, сондай-ақ рульдік басқарудың тозған детальдары жаңасымен ауыстырады.

Бағыттаушы дөңгелектің күпшек подшипнигі мен руль тартқышының бөліктеріндегі саңылаудың үлкеюі нәтижесінде, рульдік механизм корпусының, сошканың және цапфаның бұрылу рычагтарының бекітілулері босайды. Червяк подшипниктері мен червяк және ролик (сектор) арасында саңылауы мен гидрокүшейткіші бар рульдік механизмде, май жетіспеушілік салдарынан рульдік дөңгелектің люфтісі ұлғаяды. Рульдік дөңгелектің люфтісін жоғарыда айтылған ақаулар себебін жою арқылы реттеуге болады.

Механикалық басқаруы бар рульдік механизмді реттеу. Егер рульдік дөңгелектің еркін жүрісі, жасап шығарған завод белгілеген нормадан артық болса, онда рульдік басқаруды ретке келтіру қажет.

Ең алдымен, рульдік тартқыштың топсалы қосылыстары мен бағыттаушы дөңгелектің конусты подшипниктеріндегі саңылауды реттейді. Егер рульдік дөңгелектің еркін жүрісі бұдан кейін де кеңейтілген күйінде қалса, рульдік механизмнің червягындағы конусты подшипниктердің өсьтік саңылауы тексеріледі (13.2-суретті қараңыз). Ол үшін көлденең тартқышты 15 сошкадан 16 бөліп алып, рульдік доңғалақты кез келген жаққа айналдыра отырып, червякті 8 роликпен ілінісуден шығарады. Одан кейін өсьтік бағытта рульдік дөңгелектің білігін қозғайды. Егер біліктің ауысуы елеулі болса, червяктің конусты подшипниктеріндегі саңылауды кішірейтеді, ол үшін рульдік механизмнің төменгі қақпағының 1 астындағы реттеуіш төсемнің бір бөлігін алып тастайды. Червяк подшипниктерін дұрыс реттеген жағдайда рульдік доңғалақ 3—5Н (0,3—0,5 кгс) күшпен айналуы керек.

Бұдан кейін червяктің орта түсына қарама-қарсы роликті орнатады, сошканы қозғай отырып, ролик пен червяк аралығындағы саңылауды тексереді. Егер саңылау үлкен болса, онда оны реттеу қажет.

Червяктің роликпен ілінісін реттеу мынадай жолмен жүргізіледі. Рульдік механизмді босатып, реттеуіш винтінің гайкасын кері бұрап бекіткіш шайбаны 11 да алады. Ролик червяктің орта түсына қарама-қарсы орналасқан жағдайда, олардың арасындағы саңылау ең аз болғанша реттеуіш винтті 10 бұрай береді. Бекіткіш шайбаны орнына кигізіп, гайкамен бекітеді де, рульдік механизмді орнына қояды.

Бақылау сурақтары мен тапсырмалар:

1.      Басқару жуйесінің қызметі мен оган қойылатын талаптарды түсіндіріңіз!

2.      Басқару жүйесінің жалпы қурылысын айтыңыз!

  - Рульдік трапеция қандай қызмет атқарады?

  - Рульдік механизмнің қандай турлері болады?

  - Червякті-роликті рульдік механизмнің қурылысы мен жұмысын айтып беріңіз!

  - Рульдік күшейткіш қай кезде қолданылады және қалай жұмыс істейді?

  - Басқару дөңгелектерін қалай тұрақтандырады?

Тежеу жүйелері

Автомобильдің тежеу жүйесі, басқару жүйесі си- яқты, негізгі бір жүйелердің қатарына жатады. Себебі автомобильдің жүріс қауіпсіздігі, динамикалық си- паттамасы т.с.с. көптеген көрсеткіштері осы тежеу жүйесінің қызметіне көп байланысты. Жалпы автомобильді тежеу дегеніміз оның массасының кинетикалық энергиясын тежеу түріне қарай азайту немесе мүлде жою болып табылады. Ал автомобильдерді тежеудің екі түрі болады: бірі қызметтік тежеу, екіншісі авариялық тежеу.

Автомобильді қызметтік тежеу кезінде оның жүріс жылдамдығы белгілі бір шамага дейін азайтылады, ал авариялық тежеу кезінде автомобильдің жүріс жылдамдығын нольге дейін жеткізіп, оны тоқтатады. Қызметтік тежеу кезінде тежеу жүйесінен басқа қозғалтқыштың де кедергісін пайдалануға болады. Оны қозғалтқышмен тежеу деп атайды. Ол кезде жүріс жылдамдығының төмендеуі өте баяу болады. Ал авариялық тежеу үшін тек қана тежегіш жүйені пайдаланады.

Тежегіш жүйенің құрылысы негізінен екі тораптан тұрады: біріншісі тежегіш торап, екіншісі оның жетегі.

5.5-сурет. Гидравликалық жетегі бар тежеу жүйесі:

1-педаль; 2-басты цилиндр; 3-таратқыш кран; 4- жұмыс цилиндрі; 5-вакуумді күшейткіш; 6-вакуум түтігі;

Тежегіш тораптар да құрылыстарына қарай колодкалы немесе дискілі болып екіге болінеді, ал жетек торабының құрылысына қарай гидравликалық немесе пневматикалық жетек болып бөлінеді. Енді төменде солардың бір түрін қарастырып, басқаларының ерекшеліктеріне тоқталамыз.

5.5. суретте гидравликалық жетегі бар колодкалы тежеу механизмінің құрылысы көрсетілген. Мұндай жүйе автомобильдің әрбір жүріс дөңгелектерінде қойылған колодкалы тежегіш қондырғылар (4) мен гидравликалық жетек торабы болады. Гидравликалық жетек торабы жүргізуші педалінен (1), басты гидроцилиндрден (2), таратқыштан (3), вакуумдіқ күшейт- кіштен (5) және кері клапаннан (6) құралады.

Гидравликалық жетегі бар тежеу жүйесі мына төмендегідей жұмыс істейді. Автомобильді  тежеу үшін жүргізуші педальді (1) белгілі бір күшпен (С) итереді. Сол кезде басты гидроцилиндр (2) ішіндегі толып тұрған сұйық тұтіктер арқылы тежегіш қондырғыдағы жұмысшы гидроцилиндрге (4) келеді. Ондағы жұмысшы поршендері сұйықтың қысым күшімен екі жаққа қарай жылжиді да оған жанасып тұрған тежегіш колодкаларды сыртқа қарай кереді. Бұл колодкалардың сыртында жүріс дөңгелектерімен бірге айналатын барабан киіліп тұрады. Енді колодкалар сол барабандарға жанасып, үйкеліс күшін тудырған- діқтан, автомобильдің жүріс дөңгелектерінің кедергілері артып, жылдамдіқтары азаяды. Сонымен тежегіш жүйе автомобильдің кинетикалық энергиясын үйкеліс арқылы жылу энергиясына айналдырып, қоршағанортаға таратып жібереді.

Осы жоғарыда айтылған тежеу жүйесіндегі автомобильді тежеу күші колодкалардың барабандарға итерілу күшіне байланысты. Олай болса, жүргізүшінің аяқ күшімен жасаған тежеу күші кейде жеткіліксіз болуы мүмкін әрі жүргізүшіні шаршатады. Сондықтанда осы жетекпен қатар істейтін пневматикалық күшейткіш қолданылады. Оның жұмыс схемасы

5.6-суретте көрсетілген.

Вакуумдіқ күшейткіштің құрылысы вакуумдіқ камерадан (18) клапандық механизмнен (8) және гидроцилиндрден (14) тұрады. Вакуумдіқ камера екі жартыдан жасалып ортасы диафрагма (2) арқылы екі қуысқа (А және Б) бөлінген. Диафрагма (2) серіппе (17) арқылы үнемі Б-қуысына қарай итеріліп тұрады. Оның ортасында шток (16) бекітіліп, поршеньге (21) киліп тұрады. Штоктың сол поршенге киілген ұшында жазық кесік жасалып, оған жалпақ итергіш (24) бос кіріп тұрады. Поршеньнің (21) ішінде шарикті клапанорналасқан. Оның жабылуы өз серіппесі арқылы, ал ашылуы жалпақ итергіш (24) арқылы болады.

Клапанды механизмде (8) екі клапан бар: ауа (5) және вакуум (9) клапандары. Екеуі бір оське (6) жалғастырылған. Ондағы екі қуыс (В мен Г) диафрағмамен (10) бөлінген. Диафрагманың табақшасына (11) поршень (12) бекітілген. Сол табақшаның (11) ортасындағы тесік арқылы В мен Г қуыстары жалғасып тұрады, ал сол тесікті вакуумді (9) клапан ашып- жабады.

5.6-сурет. Вакуумдіқ күшейткіштің жұмыс схемасы:

А,Б,В,Г-қуыстар; 1,15-тұтіктер; 2,10-диафрагмалар; 3,19-шлангалар; 4,7,17-серіппелер; 5-қүлыптағыш; 6-өзекше; 8-клапан; 9-вакуум кла- паны; 11-табақша; 12,21-поршендер; 13-юіапан; 14-цилиндр; 16-шток; 18-вакуум қуысы; 20-шарикті клапан; 22-шайба; 23-штифт; 24-итергіш.

Осылайша құрылған тежегіш күшейткіші мына төмендегідей жұмыс істейді. Автомобильді тежемей қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде ауа клапаны (5) серіппенің (7) көмегімен жабық ұсталады. Онымен бір оське бекітілген вакуум клапаны Бұл кезде ашық болады. Сонда В - қуысына ауа келуін тоқтатып, А мен Б қуыстары вакуум (9) клапаны арқылы қозғалтқыштың сору каналымен (19) жалғасып, олардың ішінде бір мөлшердегі вакуум пайда болады. Олайболса вакуум камерасының диафрагмасы (2) серіппенің (17) көмегімен цилиндр поршенін (21) ең сол жактағы шетінде ұстап тұрады. Поршень шетінде тұрғандықтан жалпақ итергіш (24) қораптың қыры- на тіреледі де оның екінші ұшына шарик (20) тіреледі де серіппесін қысып, ашық тұрады.

Автомобильді тежеген кезде, басты цилиндрден тұтікпен (1) келген сұйық ашық тұрған шарикті клапан (20) арқылы тұтік (15) арқылы дөңгелектер- дегі тежегіш цилиндріне беріледі. Осыған қосым- ша, басты цилиндрден келген сұйық қысымы пәр- шень (12) арқылы диафрагманың (10) табақшасына (11) беріледі. Егер қысым онша көп болмаса, онда ди- афрагманың (10) серіппе (4) күшін жеңе алмайды да диафрагма мен табақшасы қозғалмайды. Ал қысым көбейсе, тарелка жогары көтеріліп, оның ортасындағы тесік вакуум (9) клапанымен жабылады. Енді А мен Б қуыстары бір-бірінен ажырайды. Диафрагманың әрі қарай көтерілуі ауа клапанын (5) да ашады. Сонда А-қуысы қозғалтқыштың сору жүйесіндегі вакууммен жалғасқан күйінде тұрады, ал Б-қуысы ауа клапаны (5) арқылы сыртқы ауамен жалғасады. Енді вакуум каме- расындағы диафрагманың екі жағында екі түрлі қысым болады. Б-қуысында қысым көп, А-қуысында аз. Олай болса диафрагма (2) серіппе (17) күшін жеңіп пәр- шеньді (21) оңға қарай қозғайды. Сол кезде шарикті клапан (20) итергіштен (24) алшақтағандықтан серіп- песінің көмегімен жабылып қалады. Енді поршенді (21)  диафрагма (2) мен бас цилиндрден келген сұйық қысымы бірігіп итереді де оның оң жағында қысым көбейеді. Осылайша тежеу күші артатын болады.

Алғашқы кезде В мен Г қуыстарында бірдей мөлшерде вакуум болады. Ал жоғарғыдағыдай тежеу кезінде вакуум клапаны (9) жабылып, ауа клапаны

(5) ашылғандықтан диафрагмаға (10) серіппе (4) күшінен басқа осы екі қуыстағы В мен Г қысым айырмашылығының салдарынан тағы да итеретін күшпайда болады. Сөйтіп диафрагма төмен жылжиді. Егер оны итеретін күш жеткілікті болса, онда ол ауа клапанын (5) жапқанша жылжи береді. Ауа клапаны жабылған кезде В мен Г қуыстарындағы қысым ай- ырмашылығының өзгерісі тоқталады. Онымен бірге диафрагма да тоқтайды. Сөйтіп поршеньді (21) белгілі бір қысыммен үстап тұрады. Сонда ол қысымның мөлшері жүргізүшінің тежеу жүйесіне жасалған қысымына пропорционал болады. Себебі диафрагма (10) төмен қозғаларда оны итеріп тұрған поршендегі (12) сұйық қысымын да жеңуі керек. Қысым көп болса, ауа клапаны жабылады немесе керісінше.

Гидравликалық жетегі бар автомобильдің тежеу жүйесінің басқа тораптарының құрылысы мен жұмысы оншалықты күрделі болмағандықтан оларға түсінік берілмейді.

5.7-сурет. Пневматикалык жетегі бар тежеу жүйесі:

1-басгы тежеу краны; 2,6-тежеу камералары; 3-сақтандырғыш клапан; 4-қысым реттегіш; 5-компрессор; 7-ауа алатын кран; 8-ажыратқыш кран; 9-жалғағыш икемшік; 10-ресиверлер.

Көптеген автомобильдерде пневматикалық жетегі бар тежегіш жүйе қолданылады. Оның жұмыс принципі гидравликалық жетегі бар тежегіш жүйенің жұмыс принципінен айырмашылығы жоқ десе де болады. Тек гидравликалық тораптардың орнына ауаның қысымымен іске қосылатын пневматикалық тораптар қолданылады. Сондай пневматикалық жетегі бар тежегіш жүйенің бір түрі 5.7-суретте көрсетілген.

13.1 –  сурет. Барабан типтес тұру тежеуіші

1 – бекіткіш кнопкасы, 2 – рычаг, 3 – қозғалмайтын диск, 4 – ажырату стержені, 5 – тежеуіш колодкасы, 6 – босату құрылғысы, 7 – барабан, 8 – қатайту серіппесі.9 – реттеуіш құрылғысы,10 – реттеуіш вннті, 11 – жетек рычагы, 12 – тартқыш

Автомобильді тежеу үшін тежеуішті 2 қолмен ығыстырады. Бұл кезде рычагтың төменгі шеті, тартқыш пен жетек рычагы 11 арқылы ілгері ығысып, шарикті ажырату стерженьніне 4 әсер етеді. Шариктің әсерінен колодканың жоғарғы шеті жылжып, оның фрикциялық жапсырмасы тежеуіш барабанына қысылады, ол тежеліп, өзімен қосылған трансмиссияның кардан білігінің айналуына бөгет жасайды.

Тежеуіш рычагы тежелген қалыпта тұрған кезде, сектордағы ілгешекпен бекітіледі. Тұру тежеуішті ажырату үшін кнопканы 1 басып, ілгешекті шығару керек, сөйтіп тежеуіштің рычагын ілгері ысырады. Қатайту серіппесінің 8 әсерінен колодка кері кетіп, бастапқы қалпына келеді. Қолодканың фрикңиялық жапсырмасы мен барабан арасындағы қажетті саңылау реттеуіш винтпен 10 реттелінеді.

Жалпы пайдаланылатын доңғалақты тракторда лента типтес тұру тежеуіші қолданылады (13.2 – сурет).

Тежелу лента мен барабан арасында пайда болған үйкеліс әсерінен туады, ол алдыңғы жетекші белдіктің жетек білігінің соңғы шетіне бекітілген. Шкив 4 шойын жапсырмасы бар болат лентаны 5 қамтиды. Оның бір шеті үлестіргіш қорабы корпусына бұралып, кронштейнге 9 бекітіледі, ал екіншісі кабинада орнатылған орталық тежеуіш басқаруының қол рычагы 12 бар тартқыш жүйемен қосылған. Тежеуіштің рычагы тіреуіш тісті құрылғымен бекітіледі.

13.2 –  сурет. Лента типтес тұру тежеуіші

1 – реттеуіш болт, 2 – тежеу лентасының тірегі, 3 – созу серіппесі, 4 – шкив, 5 – тежеуіш лентасы, 6 – лентаның реттегіш гайкасы, 7 – тартқыш, 8 – саусақтар, 9 – кронштейн, 10 – компенсациялық серіппе, 11 – екі иінді рычаг, 12 – тежеуішті басқару рычагы.

Тежеуіш лентасы мен барабан аралығындағы біркелкі саңылау созу серіппесі 3 мен реттеуіш болт 1 арқылы қамтамасыз етіледі. Рычагты 12 өзіне қарай ақырына дейін жылжытқанда, тартқыш жүйесі арқылы күш лентаға түседі, ол барабан айнала оралып, оны тежейді. Рычагты кері босатып жібергенде серіппе лентаны бастапқы қалпына келтіреді.

Жоғарыда айтылған тежеуіш механизмдерінен басқа Гидравликалық жетекті тежеуіш механизмі - автомобильдерде қолданылады. Ол тірек дискісіне орнатылған екі колодкадан, доқғалақ тежеуіші цилиндрімен, тірек саусақтарынан және реттеуіш эксцентриктен тұрады.

Пневматикалық жетекті тежеуіш механизмдері – бірқатар тракторлар мен автомобильдерде қолданылады. Ол доңғалақ тежеуіші механизмдерінен (тежеуіштер) және пневматикалық жетектен тұрады.

Тежеуіш жүйелерінің ақаулары

Толық тежелмеу мынадай себептерден болады: гидравликалық және пневматикалық жетектердің гидравликалық жетек жүйесіне ауаның енуі, ондағы тежеуіш сұйығының, тежеуіштің пневматикалық жетегіндегі ауаның жеткіліксіздігі, тежеуіш механизмдерін реттеудің бұзылуы, тежеуіш колодкалары мен барабандар жапсырмасының тозуы және майлануы.

Тежеуіш гидравликалық жетегі жүйесіне ауаның енуін, оның педалының болар-болмас қарсылықсыз түсіп кетуінен («педалдың құлап түсуі») анықтауға болады. Гидравликалық жетектен ауаны «тежеуішті айдау» арқылы шығарады. Бұл жұмысты екі адам мына жүйемен орындайды. Ең алдымен, басты цилиндрге тежеуіш сұйығы толтырылады, оның деңгейі құю тесігінің жоғарғы жиегінен 15-20 мм төмен етіп құйылады. Екеудің бірі оң жақтағы артқы дөңгелектің тежеуіш цилиндрінің қайта жіберу клапанынан резеңке қалпағын босатып алады да, клапан қалпақшасына ұзындығы 350- 400 мм резеңке шланг кигізеді. Шланганың екінші шетін ортан беліне дейін тежеуіш сұйығы құйылған жарты литрлік шыны ыдысқа салады да қайта жіберу клапанын  айналымға бұрайды. Екінші адам (көмекші) тежеуіш педалын бірнеше рет жылдамдата басып, сонан соң жайлап босатады. Бұл қимыл сұйыққа жіберілген түтіктен ауа көпіршігі бөлініп шығуы тоқтағанға дейін қайталана береді. Педальды әрбір бес-алты қайтара басқан сайын, жүйеге ауа енбеуі үшін, басты цилиндрге тежеуіш сұйығын үстеп құяды.

Көпіршіктің бөлініп шығуы тоқтаған кезде, тежеуіш педалын тірелгенше басып тұрып, қайта жіберу клапанын нығыздап бұрайды.

Қайта жіберу клапанынан шланг алынып, оған резеңке қалпақша кигізіледі. Сонан соң тежеуіш цилиндрінің басқа доңғалақтарынан ауа мына жүйемен шығарылады: әуелі алдыңғы оң жақтағы, алдыңғы сол жақтағы және артқы сол жағындағы доңғалақтан шығарылады. Гидравликалық жетекте ауа болмаған жағдайда және тежеуіш механизмдері дұрыс реттелгенде, тежеуіш педалын басқан кезде, ол жүрістің жартысынан артық төмендемеуі тиіс.

Тежеуіш колодкасына май ақаулы сальник арқылы енуі мүмкін. Ақаулы сальникті айырбастау қажет, колодка мен барабандарды бензинмен жуу, ал колодканың фрикциялық жапсырмасын болат щеткамен тазалау керек. Колодканың тозған жапсырмасы мен барабандарын айырбастайды. Колодка мен барабан аралығындағы саңылау үлкейген жағдайда, тежеуіш механизмін реттейді.

Егер тежеуіштің пневматикалық жетегінде ауаның жеткіліксіздігі байқалса, онда оның ақауын анықтап, оны жөндейді.

Тежеуіштің дөңгелекке бір мезгілде әсер етпеуі салдарынан автомобильдің (трактордың) ауытқып не сырғанап кетуі мүмкін. Бір мезгілде тежелмеу себебінен, жетектің реттелуі мен тежеуіш механизмдерінің бұзылуы, тежеуіш жетегі білікшелерінің қажалуы, түтік өткізгіштері мен шланганың бітелуі мүмкін. Реттеу бұзылған болса, оны қалпына келтіру қажет. Егер білікше қажалатын болса, оны алып тазалап, майлау керек. Түтіктер мен шлангалар бітелген жағдайда, сығылған ауамен үрлеген жөн.

Дөңгелектің тежеуіш механизмдерінің қажалуы салдарынан, тежелудің тоқталмауы мүмкін. Қажалудың себебі тежеуіш колодкасы жапсырмасының үзіліп кетуінен, тежеуіш барабанына олардың жабыса қатып қалуынан, колодкалардың қатайту серіппелерінің сынуынан, басты тежеуіш цилиндрінің ауа және компенсациялық тесігінің бітелуінен, дөңгелекті тежеуіш цилиндрлеріндегі поршеньнің кептеліп қалуынан да болады. Тежеуіш колодкаларындағы жапсырманың жабыса қатып қалуын тежеуіш барабандарын қыздыру арқылы жоя алады. Сынған детальдар ауыстырылады. Басты тежеуіш цилиндріндегі бітеліп қалған тесіктер мыс сыммен тазартылады. Поршень кептеліп қалған жағдайда доңғалақ тежеуіш цилиндрін ауыстырады. Тұру тежеуішінің ақаулығы барабан мен колодка (немесе тежеуіш лентасы) аралығындағы саңылаудың ұлғаюы нәтижесінде болады. Бұл ақаулық тежеуішті реттеу арқылы жойылады

Пневматикалық жетегі бар тежегіш жүйе дөңгелектерге қойылган тежегіш тораптарға қоса компрессәрдан (5), тежеу кранынан (1), тежеу камералары- нан (2,6), ауа ыдыстарынан (10) және басқа реттегіш, сақтандырғыш тораптардан құралған.

Мұндағы компрессор (5) қозғалтқыштан белдікті беріліс арқылы қозғалыс алады да ауа қысымын тудірып, қысылған ауаны ыдыстарға (10) айдап кіргізеді. Ауа ыдыстары қысылған ауаның автомобильді бірнеше рет тежеуге жететін қысылған ауа қорын жасау үшін қолданылады. Ол өте толып кеткен жағдайда, сақтандырғыш клапан (3) арқылы қысылған ауаны сыртқа шығарып жібереді.

Ыдыстардағы (10) қысылған ауамен тұтік арқы- лы тежеу краны (1) жалғасқан. Ол жүргізүшінің тежегіш педалі арқылы іске қосылады, яғни педальді басқанда ол ашылып, ыдыстағы қысылған ауаны тұтіктер арқылы тежегіш камераларға (2,6) жібереді. Тежегіш камераларға келген ауа қысыммен оның диафрагмасын итереді де онымен жалғасқан тежегіш торапты іске қосады. Тежеу аяқталғаннан кейін, қолданылған ауа кран (1) арқылы сыртқа шығарылады.

Осындай пневматикалык жетегі бар тежегіш жүйенің негізгі кемшілігіне оның іске қосылу уақытының көбірек екенін жатқызуға болады. Мысалы гидрав- ликалық жетектің іске қосылу уақыты шамамен

2 с. болса, пневатикалық жетекте 0,6 с. дейін жетеді. Себебі мұндағы тежегіш камералар мен тұтіктерді қысылған ауамен толтырғанша біраз уақыт кетеді.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1.  Тежегіш жүйесінің қандай түрлерін білесіз!

2. Автомобилъді тежеу процесі деп қандай процесті айтады ?

3. Автомобильді тежеудің қандай түрлері болады?

4. Гидравликалық жетегі бар тежегіш жуйесінің жалпы қурылысы мен жұмысын түсіндіріңіз!

5.  Күшейткіштің жұмысын түсіндіріңіз!

6. Пневматикалық тежегіш жуйесінің жалпы құрылысы мен жұмысын түсіндіріңіз!

7.   Сіз фрикциялық тежеуіштің қандай түрлерін білесіз?

8. Автомобиль мен тракторларда тежеуіш жетектерінің қандай түрін қолданады?

9. Қандай жағдайда үйкеліс зиян, ал қандай жағдайда ол пайдалы болатынын физика курсынан еске түсіріңіздер?

10.  Трактор мен автомобильдің түру тежеуішін қалай айырады?

11. Гидравликалық жоне пневматикалық жетекті дөңгелектің тежеуіш механизмін қалай айыруға болады?

12.  Тежеуіш цилиндрінің құрылысы туралы айтып беріңіз.

13.  Гидровакуумды күшейткіш не үшін қажет?

14.  Тежеу үшін қандай сұйық пайдаланылады?

15.  Тежеуіштің пневматикалық жетегі қандай құрамды бөліктерден тұрады?

16.  Ауа қысымын реттеуіш қалай жұмыс істейді?

17.  Тежеуіш жүйесінің негізгі ақауларын атап өтіңіз.

18.  Негізгі гидроцилиндрдің қызметі не?

19.  Тежегіш күшейткіші не үшін қолданылады?

Гидравликалық аспалы жүйелер

Трактордың жүріс бөліктері оларды жер бетімен жылжыту қызметін атқарады және барлық механизмдердің салмағын осы жүріс бөлігі қабылдайды. Жүріс бөлігі тұлғадан, қозғалтқыштан және екеуін өзара жалғастыратын аспалы тіректен құралады.

ТРАКТОР түлғасы оның барлық механизмдерін бекітетін қондырғы. ТРАКТОРға күш осы түлғасы арқылы беріледі. Сондықтан да оны өте берік етіп жа- сайды.

Қозғалтқыштың негізгі қызметі қозғалтқыштан трансмиссия арқылы келген қуатты Тракторды итеретін күшке айналдыру болып табылады. Ол үшін қозғағыш дөңгелек айналдыру моментінің көмегімен айналады да жер бетімен ілінісу күшін тудырады. Осы ілінісу күші ТРАКТОР түлғасын итереді де оны жер бетімен жылжытады. Осыған қосымша, Трактордың барлық салмағы осы қозғағыш дөңгелектермен қоса тірек дөңгелектеріне де түседі . Олар Трактордың алдыңғы бөлігінің салмағын қабылдайды, әрі көпшілік жағдайда, Тракторды бүру қызметін атқарады.

Аспалы тірек ТРАКТОР түлғасын қозғағышқа жал- ғастырып тұрады. Оның негізгі қызметі ТРАКТОР жүрісін жұмсарту болып табылады, яғни кедір-бүдір жерлермен жүргендегі Трактордың тербелу құбылысын азайтады. Сөйтіп механизмдерді сынудан сақтайды жәнеТРАКТОРшыға қалыпты жұмыс істеуге жағдай туғызады.

Тракторларды осы жүріс бөлігіне қарай дөңгелекті немесе шынжыр табанды Тракторлар деп екіге бөледі. Жүріс бөліктерінің құрылысына қарай Тракторлар- дің бірнеше техникалық қасиеттері өзгереді. Сон- дай негізгі бір қасиеті — өтімділік қасиеті.

Тракторлардың өтімділік қасиеті оның кедер- гілерден жүріп өте алатын мүмкіндігін сипаттайды. ТрактордыңБұл қасиеті жүріс бөлігінің бірнеше көрсеткішіне байланысты. Осы көрсеткіштерді екі топ- қа бөлуге болады: біріншісі — техникалық, екіншісі — агротехникалық көрсеткіштері.

Тракторлардың өтімділік қасиетін анықтайтын техникалық көрсеткіштерге дөңгелек схемасы мен топыраққа түсіретін меншікті қысымы жатады. Дөңгелекті Тракторлардағы дөңгелек схемасы онда неше дөңгелек бар екенін және оның қаншасы қөз- ғағыш деңгелек екенін көрсетеді. Мысалы, схема 4x2 болғанда Тракторларда барлығы тәрт дөңгелек бар да, оның екеуі қозғагыш, ал 4x4 болғанда барлық доңға- лағы да қозғағыш дөңгелектер болып табылады. Қөз- ғағыш дөңгелек саны көбейген сайын Трактордың отімділік қасиеті де жоғарылайды.

Трактордың топыраққа түсіретін меншікті қысымы қозғағыш мүшелердің топарықпен жанасқандағы тірек ауданына байланысты. Осы тірек ауданы көбейген сайын топыраққа түсетін меншікті қысым азаяды. Трактордың отімділік қасиетін жоғарылату үшін оның топыраққа түсіретін меншікті қысымын азайту керек. Ал меншікті қысымның мөлшері қозғағыш мүшелердің түрлеріне тікелей байланысты. Шынжыр табанды Тракторларда тірек ауданы колемді, сондықтан олардың топыраққа түсіретін меншікті қысымы да аз болады. Сондықтан олардың, дөңгелекті Тракторларға қарағанда, өтімділік қасиеттері жоғары болады.

Тракторлардың отімділік қасиетін анықтайтын агротехникалық көрсеткіштерге оның жер бетіненбиіктігі мен екі қозғағыш мүшенің аралығындағы қашықтық жатады. Трактордың жер бетінен биіктігі өсімдіктердің қатараралығын өндегенде зор маңызға ие болады. Егер осы қашықтық тиісті мөлшерде болмаса онда олар өнделетін өсімдіктерді зақымдайды. Сондықтан Тракторларды осы көрсеткіштеріне қарай екіге бөледі, олар: универсалды-қатараралық және жалпы жұмысқа арналған Тракторлар. Олардың бір- бірінен айырмашылығы осы жер бетінен қашықтығына байланысты. Әмбебап-қатараралық Тракторлардың жер бетінен қашықтығы көп болады.

Кейбір Тракторлардың (Т-25А, Т-40А) жер бетінен қашықтығын өзғертуғе болады. Ол үшін соңғы беріліс редукторының қорабын тиісті бағытта бұрады. Сонда ТРАКТОР түлғасы жермен салыстырғанда жоғары немесе томен орналасады.

Агротехникалық көрсеткіштерге жоғарыда айтылған қашықтықтан басқа екі қозғағыш мүшенің ара- лық қашықтығы да жатады. Себебі, өсімдіктердің түрлеріне қарай олардың қатараралығы әр түрлі (45, 60, 70, 90см) болады. Егер Тракторлардың қозғағыш дөңгелектерінің ара қашықтығы осы қатараралықпен сойкес келмесе, ол ондай қатараралықты өндей алмайды, яғни өтімділік қасиеті нашарлайды. Тракторлардың гидрожүйелі аспалы механизмі негізгі екі бөліктен күралады: гидрожүйе және аспа- лы механизм.

Аспалы механизмде қолданылатын гидрожүйе тек аспалы механизмге ғана қызмет етіп қоймайды, онымен қоса басқа да жұмысшы жабдықтарды (өндеу терендігін реттеуіш қондырғы, жетекші дөңгелекке күш тудыратын қондырғы) гвдравликалық энергиямен қамтамасыз етеді. Жұмысшы жабдықтарының жұмыстары бір-бірлеріне байланысты жүргізіледі және реттелінеді.

Гидравликалық жүйе негізгі мынандай бөліктерден құралады (6.1-сурет): май құятын ыдыс (2), май на- сосы (1), таратқыш (3), ғидравликалық цилиндр (4) және оларды өзара жалғастыратын тұтіктер. Гидрав- ликалық жүйеге іштен жанатын қозғалтқыштарда пай- даланылатын Қозғалтқыштык майлар (МІО, М8) қолда- нылады. Себебі, гидравликалық жүйедегі қозғала- тын бөлшектер де майлануға тиіс. Жұмыс кезінде осы май гидрожүйенің барлық механизмдерін айналып өтеді.

Гидравликалық жүйенің жұмысы мынандай жол- мен атқарылады. Ыдысқа сүзгі арқылы құйылған майды май насосы (1) сәрып алады, ал май насосы ТРАКТОР двигателінің иінді білігімен жалғасқандық- тан, жұмыс кезінде айналмалы қозғалыс жасайды. Сәрып алынған майды май насосы үлкен қысыммен (ІОМПа) таратқышқа (3) жеткізеді. Таратқыш ол май- ді жұмыс жағдайына байланысты гидравликалық цилиндрге немесе қайтадан май ьщысына қайтарады. Ал таратқыштан кейін гидравликалық цилиндрге (4) жететін болса, онда ол қысымның көмегімен цилин- дрге күш туғызады да, қысымын азайтып гидравликалық цилиндр арқылы қайтадан май ыдысына құйылады, осындай түйықталған жолмен жұмыскезінде айналып жүреді. Енді осыларға жеке-жеке тоқталамыз.

Май құятын ыдыс гидрожүйеге құйылатын май- дің қорын сақтап түруға арналған. Оның сыйым- ділығы гидравликалық жүйедегі цилиндрлер мен насос өнімділігіне байланысты әр түрлі болады: 5,5; 12; 18; 25 л және т. с. с. Май құятын ыдыстың са- пунмен жабдықталған қақпағы болады. Сол қақпақ- тың көмегімен ыдыс іші сырттағы атмосферамен қатынасып тұрады, май ыдысының қақпағының ас- тында сүзгі орналасқан. Ыдысқа құйылатын май сүзгі арқылы өтіп тазаланады. Бұл сүзгі тек сырттан құйылған майды ғана емес, гидроцилиндрден қайтқан майды да тазалап өткізеді. Сүзгі көп ластанғандығы- нан, май өткізу қабілеті нашарлаған болса, онда сақ- тандырғыш клапанның көмегімен май тазаланбастан-ақ бірден ыдысқа құйылады.

Май құятын ыдыстағы қанша май бар екендігін білу үшін өлшегіш сызық койылған. Сол арқылы май деңгейін өлшеп біледі. Осыларға қосымша май ыді- сының түбінде майды сыртқа ағызып жіберетін тығын бар. Насос арқылы май ыдыстың ішінен арнаулы тұтік арқылы сорылып алынады да жоғарғы жа- ғынан сүзгі арқылы қайтып құйылады.

Гидравликалық жүйедегі май насосы осы жүйеде үлкен қысым (ІОМПа) туғызатын құрал. Мұндай насостың құрылысы жағынан бірнеше түрі болады: поршеньді, қалақшалы және шестернялы. Бірақ трак- торлардың гидравликалық жүйесінде поршеньді және қалақшалы насостар қолданылмайды. Себебі, олар- дің бірнеше кемшіліктері бар, сол кемшіліктерінің ішіндегі ең негізгілері құрылыстарының күрделілігі, тез төзатындығы, габариттік мөлшерлерінің үлкендігі, өнімділіктерінің төмендігі және т. с. с. Сондықтанда Тракторлардың гидравликалық жүйесінде шестерня- лы насостар қолданылады. Бұл насостарға жоғарыдакөрсетілген басқа түрлі насостарға тон кемшіліктер болмайды.

Шестернялық насостарды колемдік насостар қата- рына жатқызады. Себебі, жұмыс істеу принциптеріне карай насостар екі түрге бөлінеді: гидродинамикалық және гидрокөлемдік. Гидродинамикалық насостар қысымды сұйықтың қозғалған кезіндегі жылдамдығының әсерінен пайда болатын кинетикалық энергияның көмегімен тудырады, ал гидроколемдік на- состар қысымды потенциалдық энергияның көме- гімен тудырады. Сонымен гидроколемдік насостар соратын каналдан сұйықтың белгілі бір көлемін бөліп алады да, оны айдайтын канал жаққа қарай итеріп енгізеді. Сұйықтың көлемі айдайтын каналда көбейеді, осының әсерінен оның қысымы едәуір артады.

Шестернялы май насосы жұмысты гидрокөлемдік тосілмен істейді. Ол үшін оның айналып тұратын және өзара іліністе болатын екі шестернясы бар. Оның бірі жетекші де, екіншісі — жетектелуші. Сол шестернялар айналған кезде тістерінің аралығына соратын ка- нал жағынан май толады да, айдайтын канал жағына келгенде итеріліп шығады. Себебі, осы тұста екі шестерня тістері бір-бірімен ілініскендіктен, олардың ара- лыгында май тұратын саңылау қалмайды. Енді олар сору каналы жаққа шыққанда, екі тіс ажырасады да, олардың аралығында бос кеңістік пайда болып, оған ыдыстан май сорылып алынады.

Шестернялы насостарда май айдайтын шестерня- лар жан-жағынан жақсы бітелуге тиіс. Себебі, ол үлкен қысыммен май айдағанда жан-жақтарындағы саңылаулар арқылы май өтіп кетіп, үлкен қысым тумай қалуы мүмкін. Сондықтанда олардың екі жан қырын арнаулы қондырғымен бітейді. Оларды гидравликамен қысылатын ішпектер деп атайды. Ішпектерді үйкелісі аз түсті металдан жасайды және олардың сырт жағына арнаулы канал жасалып, оны айдайтын каналмен жалғастырған. Насоста қысым туған кезде, сол сырт жағындағы каналға май қысыммен барып тұрады да, ішпектерді үнемі шестерняларға қарай тұрақты күшпен итеріп тұрады, яғни шестерня қыры мен ішпек аралығында саңылау болмайды.

Гидравликалық насостардың түрлерін арнаулы үлгі бойынша белгілейді. Мысалы, Тракторларда қолданы- латын шестернялық насостарды мынандай үлгімен белгілейді: алғашқы әріптер НШ-шестернялы насос деғен белгі, содан кейінгі сандар насос шестернясының бір айналыс жасаған кезіндегі өнімділігін (см3/айн) көрсетеді. Әрі қарай койылатын әріптер на- состың өзгертілгендігін, жақсартылғандығын және т. б. көрсетеді.

Шестернялы насостар онімділіктеріне карай әр түрлі қуатталады. Мысалы, өнімділігі аз НШ-10 насосы 2,5 кВт қуат жұмсаса, НШ-32 насосы — 12,1 кВт қуат жұмсайды.

Тракторлардың гидравликалык жүйесінде қолда- нылатын шестернялы насостардың бір артықшылығы жұмыста пайдалану мерзімі бойы ешбір реттелу жү- мыстарын қажет етпейді және өздері өте үзақ (4000 сағатқа дейін) уақыт жұмыс істейді. Тек қызмет ету мерзімі біткенде, бөлшектері төзғандықтан оларды жаңасымен алмастыру керек.

Гидравликалық цилиндр дегеніміз — ол гидрав- ликалық қозғалтқыш, яғни сұйықтың потенциалдық энергиясын механикалық энергияға айналдыратын қондырғы. Оның құрылысы екі бүйірі бітелген ци- линдрден, сол цилиндрдің ішінде жылжып жүретін поршеньнен және поршеньмен берік жалғасқан шток- тан құралады. Цилиндріне үлкен қысыммен май кел- ген кезде, поршень бетіне де қысым түсіріп, оны итереді, ал поршень өзімен бірге штокты қозғалысқа келтіреді де, оның ұшында бекітілген механизмді қозғайды.

Гидравликалық цилиндрлер жұмыс тәртібіне қарай екі жақты немесе бір жақты цилиндрлер болып бөлінеді. Бір жақты цилиндрлерде қысым поршеньнің бір-ақ жағынан итереді, ал кері қарай аспалы механизмдегі ауыл шаруашылығы машинасының салмағымен түседі. Екі жақты цилиндрлерде сұйық қысымы, бағыттауға байланысты, поршеньнің екі жағынан келе алады, яғни поршеньді екі жаққа бірдей сұйық қысымның әсерімен жылжытады.

Гидравликалық цилиндрлерді, олардьщ қалыпты жұмысы үшін қажетті қосалқы қондырғылармен жаб- діқтайды. Оларға баяулатқыш және шектелгіш кла- пандар жатады. Баяулатқыш клапанның міндеті шток пен поршень қозғалысын баяулату болып табылады. Себебі, гидроцилиндрлер кобінесе аспалы механизм арқылы ауыл шаруашылығы машиналарын көтереді. Ол кезде поршеньге сырттан түсетін осы машина- ның салмақ күшінің әсерінен оның жылжуы бәсең болады. Ал машинаны кері қарай төмен түсіргенде, поршеньді әрі қарай сұйық қысымы, әрі машинаның салмақ күші итереді де, машина жерге үлкен жылдамдіқпен түсетіндіктен міндетті түрде үрылып қалады. Осы жағдайды болдірмас үшін баяулатқыш клапан қойылады.

Баяулатқыш клапан цилиндрдің көтеретін жағын- дағы каналға қойылады. Оның құрылысы жүлдізша тәрізді жасалған пластина. Цилиндрдің көтерілуі кезінде кысым сол жүлдізшаны астынан көтереді де, ол май жүрісіне кедергі жасамайды, ал түсіру кезінде, май кері жағынан келіп, оны тесікке жабыстырады. Енді май цилиндрдің кең тесігінен отпей, клапанды жасалған тар тесік арқылы өтеді. Сойтіп майдың агуын тежейді.

Шектегіш клапан штоктың жүрісін шектейді. Ол үшін штокқа арнаулы тізгін кигізіледі және оны шток бойымен әр түрлі ұзындықта бекітуге болады. Егер цилиндр штогын өрі қарай түсірудың қажеті болмаса, онда сол орынға тізгінді бекітеді. Цилиндрдің түсіретін каналына осы клапан қойылған жәнеоның өзекшесі сыртқа шығарылған. Өзекшені тізғін келіп итереді де, түсіретін каналды клапан арқылы жабады. Сөйтіп поршень әрі қарай жылжи алмайды.

Гидравликалық цилиндрлердің туғызатын күші олардың ішкі диаметрінің мөлшеріне байланысты, яғни диаметрі кобейғен сайын күші де артады. Сон- діқтанда цилиндр түрлерін белгілеғенде, осы диаметрі көрсетіледі. Мысалы, Ц-75 деген цилиндрде алғашқы әріп Ц — цилиндр, ал содан кейінгі сан 75 — оның ішкі диаметр мөлшерін (мм) көрсетеді. Олар атқаратын жұмыс түріне қарай негізгі және косалқы ци- линдрлер болып бөлінеді. Себебі, негізгі цилиндр ас- палы механизмде, ал қосалқы цилиндр ауыл шаруашылығы машиналарында орналасады.

Гидравликалық жүйедегі негізгі қоңдірғының бірі май таратқыш болып саналады. Ол кабинаға жақын орнатылады да, оның басқаратын тұтқалары кабина ішінде болады.

Таратқыш қондырғының негізгі қызметі май ағынын қажетті бағытқа қарай жіберу болып табыла- ді, ягни гидравликалық цилиндрлерді осы таратқыш арқылы басқарады. Мысалы, оларды көтеріп-түсіру үшін насостан келген май ағынын цилиндрге бағыт- тайды, ал басқа уақытта қайтадан ыдысқа жібереді.

Оның құрылысына қорабы мен золотник жата- ді. Бұл екі бөлшек өзара жоғары дәлдікпен жасалып, бір-бірімен жанасып жұмыс істейді. Қарап пен зо- лотникте жұмыс мақсатына қарай сәйкес келетін тесіктер бар. Золотникті тиісті жағына жылжытқанда тесіктері сөйкес келген бағытта май жүреді. Сөйтіп, золотник май ағынын қажетті жаққа қарай бағыттап отырады.

Таратқыш қондырғыда ТРАКТОР түріне қарай бірден үшке дейін золотниктері бар әр түрлі таратқыштар қолданылады. Әрбір золотникке автоматты түрде қайтарғыш қондырғы қойылады. Сол қондырғы арқылы көтеру немесе түсіру жұмысы аяқталғаннан кейін золотник өз қалпына қайтып әралады.

Золотниктің қараппен салыстырғанда, төрт жағ- дайы бар, олар: “көтеру”, “түсіру”, “бейтарап” және “қалқымалы” (6.1-сурет). Осы жағдайларының барлығында да арнаулы бекіткіш қондырғының көме- гімен үсталып тұрады. Осы жағдайларына байланысты гидравликалық цилиндрдің де қалпы өзгеріске ұшырайды.

“Көтеру” (6.1а-сурет>және “түсіру” (б) кезінде насостан шыққан май гидравликалық цилиндрдің көтеретін немесе түсіретін каналына беріледі, ал оған керісінше, каналы май ыдысымен жалғасады. Золотниктің “бейтарап” қалпында (в) гидравликалық цилиндрдің көтеретін және түсіретін каналдары золотникпен бітеліп тұрады да, оның штогы ешбір ба- ғытта жылжи алмайды. Бұл аспалы машинаны жол жүру қалпында үстап тұрған кезде қолданылады. Осы золотниктің “бейтарап” кезінде насостар келген май таратқыш арқылы қайтып ыдысқа құйылады.

Золотниктің “қалқымалы” жағдайы (6. Іг-сурет,) аспалы машинаны жұмыс қалпында үстап тұрған кезде қолданылады. Себебі, кейбір машиналар жер бедеріне қарай ТРАКТОРмен салыстырғандағы өз Бұл қалпын өзгертуге тиіс. Сол кезде гидравлика- лық цилиндрдің штогы оған кедергі жұмсауы керек. Ол үшін оның көтеретін және түсіретін каналдары өзара жалғастырылады да, поршень еркін қозғалады, яғни майды көтеретін жағынан түсіретін каналға немесе керісінше еркін айдай алады. Осылайша аспалы машина өз еркімен жер бедеріне қарай икемделіп жүре береді.

Жоғарыда айтылған гидравликалық жүйенің кондырғылары Трактордыңәр түрлі жерінде орналастырылады да, олар өзара тұтіктермен жалғастырылады. Сондықтанда Тракторлардың гидравликалық жүйесін дараланған гидравликалық жүйе деп атайды. Себебі, насос қозғалыс үшін қозғалтқышта орналасады, ал цилиндр артқы аспалы механизмде, таратқыш басқаруға ыңғайлы болу үшін, кабинада орналасады.

Осы даралай орналасқан гидравликалық қондырғыларды жалғастыруға арнаулы, жоғары қысымға шыдайтындай тұтіктермен жалғастырылады. Әрбір жалғастыратын жерлерінде әр түрлі жалғастырғыш қондырғылар, муфталар қолданылады. Олардың құрылысы қарапайым. Сондықтан оларға тоқталмаймыз.

6.1-сурет. Гидравликалық аспалы жүйе:

а-көтеру; б-түсіру; в-бейтарап; г-қалқымалы; 1-насос; 2-бак; 3-таратқыш; 4-цилиндр.

Тракторлар мен ауыл шаруашылығы машинала- рын жалғастыру үшін ғидрожүйемен жабдықталған аспалы механизм қолданылады. Бұл механизм екі ұзын планкадан 4 (6.2-сурет), Орталық тізғіннен 3, гидроцилиндрмен 5 жалғасқан көтергіш рычагтан 1, бүйірлік тізгіннен 2 және тартқыштардан 6 құралады. Бүйірлік тізгіннің 2 біреуінің ұзындығы винт арқылы өзгереді, сол сияқты Орталық тізгін 3 мен тартқыштардың 6 да винтті механизмі бар. Винтті механизмдер арқылы аспалы механизмнің және онымен жалғасқан машинаның ТРАКТОРмен салыстырғандағы бекітілу қалпын өзгертеді.

Аспалы механизмнің ТРАКТОРға бекітілуіне байла- нысты екі немесе үш нүктелі деп бөледі. Қуаты аз Тракторлар үш нүктелі механизммен (6.2-сурет) жабдықталады, яғни аспалы механизм ТРАКТОРмен 7, 9, 10 нүктелер арқылы жалғасқан.

6.2-сурет. Аспалы механизм:1-котергіш рычаг; 2-жандықтізгін; 3-Орталық тізгін; 4-ұзындық план- ка; 5-гидроцилиндр; 6-таратқыш тізгін.

Жалпы жұмысқа арналған қуатты Тракторлар әмбебап аспалы механизммен жабдықталады. Мұндай омбебап аспалы механизмдерді екі немесе үш нүкте арқылы ТРАКТОРмен жалғастырады. Үш нүктеліден екі нүктеліге ауысты- ру үшін ұзын планкалардың 4 ұштарын 7 және 9 нүктеден босатып, екеуін де 8 нүктеге бекітеді, ал орындарына тартқыштарды бекітеді. Сөйтіп, аспалы механизм ТРАКТОРмен 8 және 10 нүктеде ғана жалғасады.

Үш нүктелі аспалы механизмді қолданғанда, машина ТРАКТОРмен салыстырғанда көлденең бағытта бұрыла алмайды. Мұндай жағдай әмбебап-қатараралық ТРАКТОР жер жыртқан кезде оның дөңгелектерін бәрөзда ішімен жүргізу үшін қолданылады, ал шын- жыр табанды немесе жалпы жұмысқа арналған дөңгелекті Тракторлармен жер жыртқанда олардың дөңғелектері немесе шынжыр табаны бәрөзданың шетімен жүреді. Осы кезде екі нүктелі бекітуді пайдаланады да, плугты бір жағына қарай жылжытып әрнал астырады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Трактордың гидравликалық жүйесі қандай қызмет атқарады?

2. Гидрожүйенің құрылысын түсіндіріңіз!

  - Гидрожүйені қандай қалыпта жұмыс істей алады?

  - Насостың, тартқыштың және гидроцилиндрдің жұмысын айтып беріңіз!

  - Аспалы механизмді ТРАКТОРга бекітудің қандай түрлері бар ?

6.. Тракторлардың жұмыс жабдықтары не үшін қажет?

7. Жұмысшы жабдықтармен қандай жұмыстар атқарылады?

8. Қандай құралдарды жұмысшы жабдықтар деп атаймыз?

9. Трактордың гидравликалық жүйесі қандай қызмет атқарады?

10. Гидрожүйенің құрылысын түсіндіріңіз.

11. Гидрожүйені қандай қалыпта жұмыс істей алады?

12. Насостың, таратқыштың және гидроцилиндрдің жұмысын айтып беріңіз.

13. Аспалы механизмді тракторға бекітудің қандай түрлері бар?

14. Қуат алу білігінің қызметін айтып беріңіз.

15. Тәуелді куат алу білігін қай кезде қолданады?

16. Тәуелсіз қуат алу білігінің жұмысына талдау жасап беріңіз.

# Тракторлар мен автокөліктердің жұмыс және көмекші жабдықтары

Тракторлар ауыл шаруашылығы дақылдарын күтiп-баптау үшiн алуан түрлi жұмысты сонша түрлi ауыл шаруашылығы машиналарымен iске асырады. Ал ауыл шаруашылығы машиналарының әрқайсысына әр түрлi жағдай керек, яғни оның бiреуi тек тарту күшiн ғана керек ететiн болса (транспорт жұмыстары), басқасы тек тарту күшiн ғана емес, оның жұмыс кезiнде трактормен салыстырғандағы қалпын өзгертiп отыруды қажет етедi (плугтар, сепкіштер және т. б.). Тiптi оларды жұмыс қалпынан тасымалдау қалпына немесе керiсiнше өзгертудi қоспағанда, жұмыс кезiнде олардың жүрiс қалпын да (өңдеу терендiгi, тұқым себу тереңдiгi және т. с. с.) өзгертiп отыру қажет болады. Осылармен қоса, кейбiр машиналардың жұмысшы мүшелерiн қозғалысқа келтiру керек (шөп шабатын және өнiм жинайтын машиналар немесе активтi жұмыс мүшелерi бар жер өңдейтiн, тұқым шашатын машиналар). Осындай қыруар машиналармен жұмыс iстеуi үшiн тракторлар әр түрлi жұмысшы жабдықтармен жабдықталады.

Трактордағы жұмысшы жабдықтарға гидрожүйесi бар аспалы механизм, жер өңдеу тереңдiгiн автоматты түрде реттеп отыратын қондырғы, жетекшi дөңгелекқа қосымша күш тудыратын құрал және қуат алатын жабдықтар кiредi. Бұлардың әрқайсысы әр түрлi қызмет атқарады.

Гидрожүйесi бар аспалы механизм тракторға тiркелетiн аспалы машинаны тiркеуге қолданылады. Жұмыс кезiнде сол аспалы механизм арқылы трактор ауыл шаруашылыры машинасына тарту күшiн бередi, ал гидрожүйенiң көмегiмен сол машиналардың жұмыс жағдайына байланысты қалпын өзгертiп тұрады. Жұмыс кезiңде аспалы машинаны жер бетiне түсiредi, яғни жұмыс калпына келтiредi. Жұмыс аяқталган соң немесе загонның бас-аяғында агрегатты бұрған кезде машинаны жер бетiнен көтерiп, жол жүру калпына келтiредi. Тiптi кейбiр машиналармен жұмыс атқарған кезде олардың жұмысшы мүшелерiн зорлап жерге кiргiзедi.

Аспалы механизмде қолданылатын гидрожүйемен кейбiр гидрофикацияланған ауыл шаруашылығы машиналарының жұмысшы мүшелерiн де басқарады. Алым енi өте үлкен кейбiр машиналарды аспалы механизммен басқару өте қиын болады, ал сондай машиналарды трактормен тiркемелi түрде жалғастырады да, олардың жұмысшы мүшелерiн арнаулы гидроцилиндрмен басқарады. Мұндай машиналарға тұқым себетiн сепкіштер, жер қыртысын өңдейтiн аршығыштар, культиваторлар, тырмалар және т. с. с. машиналар жатады.

Жер өндеу кезiнде, көбiнесе соқалармен жер жыртқан кезде, олардың өндеу терендiгiн тұрақты мөлшерде ұстап отырудың агротехникалық шаралар үшiн үлкен маңызы бар. Себебi, өндiрiлетiн өнiм осындай өңдеу сапасына көбiнесе байланысты болады. Жер өңдеу терендiгiн тұрақты ұстап тұратын алуан түрлi қондырғылар пайдаланылады, себебi тракторшының трактор кабинасында отырып бұл жұмысты атқаруы мүмкiн емес. Жер өндеудiң тереңдiгiн тұрақтандыратын қондырғылар негiзгi екi құбылысты пайдаланады. Бiрiншi — күш өзгерiсi, екiншiсi — орналасу қалпының өзгерiсi, яғни өңдеу тереңдiгi өзгерген кезде сол машинаны сүйрейтiн күш немесе трактормен салыстырғандағы оның орналасу қалпы өзгередi. Ал жер өңдеу тереңдiгiн тұрақты ұстайтын қондырғылар өзгерген шаманы бұрынғы қалпына келтiредi, яғни тереңдiктi тұрақтандырады.

Дөңгелекті тракторларда, оның жетекшi дөңгелектерына қосымша күш тудыратын қондырғылар пайдаланылады. Себебi ауыр жұмыс iстеген кезде олардың жетекшi дөңгелектерінің сырғуы қалыпты мөлшерден асып кетедi. Дөңгелекті тракторлар үшiн сырғанау мөлшерi 18%-тен аспауы тиiс. Осы көрсетiлген сырғанау мөлшерi дөңгелектің жер бетiмен iлiнiсу күшiне байланысты, ал iлiнiсу күшiнiң шамасы дөңгелекқа тiк бағытта қанша күш, яғни трактордың қанша салмағы түсiп тұрғандығына тiкелей байланысты. Жетекшi дөңгелекқа түсетiн трактордың салмақ күшi артқан сайын оның топырақпен iлiнiсу күшi артады да, сырғанау мөлшерi азаяды.

Дөңгелекті тракторлардың жүрiс бөлiгi екi түрлi етiп жасалатындығы жоғарыда айтылған, яғни барлық төрт доңғалағы (4х4) немесе төртеудiң екеуi ғана (4х2) жетекшi дөңгелек болады. Осы түрлерiне қарай жетекшi дөңгелектерге түсетiн трактор салмағы да әр түрлi болады. Барлык дөңгелектер жетекшi болған жағдайда оларға трактордың барлық салмағы түседi, яғни барлық салмақ күшiн дөңгелектің топырақпен iлiнiсу күшiне жұмсай алады. Ал трактордың екi-ақ дөңгелегі жетекшi болған жағдайда, оның салмағының орта есеппен 70...75% ғана жетекшi  дөңгелектерге  түседi, яғни мұндай жардайда олардың сырғанауы артады.

Дөңгелекті тракторлардың жетекшi дөңгелектеріне косымша күш түсiретiн арнаулы қондыррылар қолданылады.

Жетекшi дөңгелектерге қосымша күш түсiретiн қондырғылардың негiзгi жұмыс принципi, барлык агрегаттың салмағын қажеттi максатқа қарай бөлiп тарату негiзi пайдаланылады. Ол үшiн қажет кезiнде аспалы машинаның салмағын жетекшi дөңгелекқа түсiредi де, сырғанау мөлшерi азайған соң Дөңгелекті қосымша салмақтан босатады. Осылайша автоматты түрде жетекшi дөңгелекқа түсетiн күштi реттеп отырады. Бұл қондырғы да гидрожүйемен жабдықталады және ол негiзгi гидрожүйемен жалғастырылған.

Ауыл шаруашылығы тракторларында осы жоғарыда айтылған жұмысшы жабдықтармен қоса қуат алатын жабдықтар пайдаланылады. Себебi, көптеген тiркемелi немесе аспалы саймандардың жұмысшы мүшелерiн қозгалысқа келтiру керек. Көбiнесе, жер өңдейтiн машиналардың iшiнде активтi жұмысшы мүшелерi бар культиваторлардың, шөп шабатын машиналардың, тыңайтқыш шашқыштардың, жүгерi, қызылша, картоп жоне сол сияқты өнiмдердi жинайтын комбайндардың жұмысшы мүшелерiне қуат беретiн арнаулы двигательдер койылмайды, ал оларды трактор двигателiмен жалғасқан куат алу бiлiгi арқылы козгалысқа келтiредi.

Осындай қуат алатын бiлiктердi орналасуына қарай бiрнеше түрге бөледi: артта, алда және жанында орналасқан куат алу бiлiктерi. Оның үстiне қуат алу бiлiктерiнiң айналыс жылдамдығы онымен жалғасатын машинаның талабына сай келуге тиiс. Сондықтанда айналыс жылдамдықтары әр түрлi болатын куат алу бiлiктерi болады.

Қуат алу бiлiгiнен қозғалыс алатын ауыл шаруашылығы машиналарын екi топқа бөлуге болады: бiрiншi топқа жұмысшы мүшелерiнiң айналыс жылдамдығы агрегаттың қозғалыс жылдамдығына байланысты машиналар (фрезалар, өнiм жинайтын комбайндар), ал екiншi топқа жұмысшы мүшелерiнiң айналыс жылдамдығы агрегаттың қозғалыс жылдамдығына байланысты өзгеретiн машиналар (сеялкалар, тынайтқыш шашқыштар). Осыларға байланысты қуат алу бiлiгiн байланыссыз және байланысты бiлiктер деп екi түрге бөледi. Олардың ерекшелiгiне толық түсiнiк берiледi.

Әмбебап-қатараралық тракторлар тек егiншiлiкте ғана емес, онымен қоса мал шаруашылығында да жұмыс iстейдi. Мал шаруашылығын механикаландыру үшiн қолданылатын кейбiр машиналар жалпақ немесе сына тәрiздi белдiктi берiлiстермен қозғалысқа келтiрiледi. Осыған байланысты тракторлар да қозғалыс беретiн қосымша шкивтермен жабдықталады. Олардың да трактор артында немесе жанында орналасатын түрлерi бар.

Ендi осы жоғарыда айтылған жұмысшы жабдықтардьщ жұмыстары мен түрлерiне жеке-жеке тоқталамыз.

Бақылау сұрақтары және тапсырмалар:

1. Тракторлардың жұмыс жабдықтары не үшін қажет?

2. Жұмысшы жабдықтармен қандай жұмыстар атқарылады?

3. Қандай құралдарды жұмысшы жабдықтар деп атаймыз?

4. Трактордың гидравликалық жүйесі қандай қызмет атқарады?

5. Гидрожүйенің құрылысын түсіндіріңіз.

6. Гидрожүйені қандай қалыпта жұмыс істей алады?

7. Насостың, таратқыштың және гидроцилиндрдің жұмысын айтып беріңіз.

8. Аспалы механизмді тракторға бекітудің қандай түрлері бар?

9. Қуат алу білігінің қызметін айтып беріңіз.

10. Тәуелді куат алу білігін қай кезде қолданады?

11. Тәуелсіз қуат алу білігінің жұмысына талдау жасап беріңіз.

# Тракторлар мен автокөліктердің жалпы қозғалысы

ТРАКТОР түлғасы құрылысына қарай рамалы, жартылай рамалы және рамасыз болып бөлінеді. Рамасыз Тракторлар түлғасы көбінесе қуаты аз Тракторларда қолданылады және оның беріктігі жоғары, салмағы жеңіл келеді. Бірақ ол әр түрлі механизмдер тіркеуге икемсіз болады. Тракторлардың рамасыз түлғасы ондағы механизм қораптарынан біріктіріліп жасалынады.

Жартылай рамалы түлғада трансмиссияның қорабына жартылай ғана рама бекітіледі де оған қозғалтқышорналастырылады. Осындай қондырғы көбінесе әмбебап-қатараралық Тракторларда қолданылады.

Қуаты үлкен жалпы жұмысқа арналған ТРАКТОР- ларда көбінесе рамалы түлға қолданылады. Олардың беріктігі жоғары жәнеәрбір механизмдер оған жеке- жеке бекітілетіндіктен күту мен реттеу жұмыстарын жүргізу ыңғайлырақ. Бірақ рамалы түлғасы бар трак- торлардың салмағы ауырлау болады.

Рамалы ТРАКТОР түлғасының екі түрі болады: біріншісі берік етіп тұтас жасалады да, екіншісі екі жартылай рамадан құрастырылады. Рамасы тұтас жа- салатындары көбінесе шынжыр табанды Тракторлар (Т-150, ДТ-75). Дөңгелекті Тракторлар (Т-150К, К-701) рамасы құрамалы етіп жасалады. Жартылай рамадан құралған екі бөлік өзара бұрала алады. Сондықтан да мұндай Тракторларды бүру үшін осы екі жартылай раманы бір-бірімен салыстырғандағы жағдайын өзгертеді. Мұндай құрамалы раманың басқадан артықшылығы — жер бедеріне қарай Трактордың икемделуі жақсарады.

ТРАКТОР тұлғасына реттеу жұмыстары жүргізілмейді. Тек оның бекіністерінің босап кетпегендігін қадағалап отыру керек.

Аспалы тірекке Трактордың түлғасын жүргізгіш дөңгелектермен жалгастыратын механизмдер жатады. Аспалы тіректі багыттағыш қондырғы мен серіппелі элемент құрайды. Бағыттағыш қондырғы кедергі кездескен кездегі дөңгелектердің ТРАКТОР Г түлғасымен салыстырғандағы қалай қозғалатындығын анықтайды. Сол бағыттағыш қондырғының құрылысына қарай шынжыр табанды Тракторлардың аспалы тірегі қатты, жартылай қатты және серіппелі болып бөлінеді.

Қатты аспалы тіректердің серіппелі элементі болмайды. Сондықтан олар жылдамдығы өте аз өндірістік Тракторларда қолданылады. БұлТракторларда тірек дөңгелектері рамамен тікелей жалғастырылған. Сондықтан да тегіс емес жер бедерінен өткенде тез жүрсе, ТРАКТОР қатты теңселіске келеді. Жылдамдіқ 1,7 м/сек аспайды.

Жартылай қатты аспалы тірек қолданылғанда бір жақтағы барлық тірек дөңгелектері бір рамаға бекітіледі де, ТРАКТОР тұлғасымен әр түрлі болып жалғанады (үш нүктелі немесе төрт нүктелі).

Аспалы тіректі ТРАКТОР түлғасына үш нүктелі тәсілмен жалғастырғанда, тірек дөңгелектерінің ра- масының арты жүргізгіш белдеменің осіне топсалы етіліп, ал алды қосымша көлденең рамаға серіппелі элемент арқылы бекітіледі. Ал көлденең рама ТРАКТОР түлғасымен ортасы арқылы бір нүктеде ғана топсалы етіліп жалғасады. Сөйтіп, аспалы тірек ТРАКТОР түлғасымен артқы жағында екі нүкте, ал алдыңғы жағында бір нүкте арқылы жалғасады.

Үш нүктелі жартылай қатты аспалы тіректің осылайша құрастырылғандығынан, тірек дөңгелектері өзара бір-бірімен салыстырғанда жылжи алады. Сондықтан олар жер бедеріне жақсы икемделеді де, теңселуі азаяды.

Төрт нүктелі жартылай қатты аспалы тірек те үш нүктелі тәрізді жасалады, тек айырмашылығы трак- тәрдің алдыңғы жағымен серіппелі элемент арқылы жеке-жеке жалғасады.

Жоғарыда айтылып отырған қатты және жарты- лай қатты аспалы тіректердің бір айырмашылығы онда орналастырылатын тірек дөңгелектерінің санына шек қойылмайды, ал олар неғұр лым жиі орналасса, жер бетіне салмақтың таралуы да біркелкі болады. Сөйтіп, ондай Тракторлардың теңселуі күшейеді. Сондықтан да ондай аспалы тірек аз жылдамдіқпен жүріп, ауыр жұмыстарды атқаратын Тракторларға қойылады.

Ауыл шаруашылығында қолданылатын негізгі Тракторларды серіппелі аспалы тірекпен жабдықтай- ді. Мұндай тіректердің негізгі қасиеті жер бедеріне қарай оңай икемделеді және серіппелі элементінің көмегімен теңселмелі қозғалысты жұмсартады.

Серіппелі аспалы тіректер құрылыстарына қарай дербес (ДЭТ-250), рьиагты-балансирлі (ТДТ-75) және балансирлі (ДТ-75, Т-150) болып бөлінеді. Осылар- дің ішінде ауыл шаруашылығы Тракторларында балансирлі аспалы тіректер оның жылдамдығын секундіна 5 метрге дейін арттыруға мүмкіндік береді.

Балансирлі аспалы тіректер тірек дөңгелектері бағыттағыш балансирлерғе ось арқылы айналмалы түрде бекітіледі де, екі балансир өзара топсалы жалғасады. Екі балансир бір-бірінің айналысын серіппе кедерғі тудырады. Сөйтіп сереппелі, балансир және тірек дөңгелектері бір торап құрайды. Мұны балансир торабы деп атайды. Балансир торабыТРАКТОР рамасына ось арқылы топсалы түрде жалғасады. ТРАКТОРға барлығы осындай төрт балансир торабы қойылады. Оның екеуі Трактордың артқы, екеуі алдыңғы болігінің салмағын қабылдайды.

ТРАКТОР кедір-бүдір жер бетімен қозғалғанда, өрбір тірек доңғалағы серіппені қысып, өз балансирлерін ғана көтереді. Серіппе қысылуының салдарынан ТРАКТОР рамасы аздап қана теңселеді. Сөйтіп Трактордың жүрісін жұмсартады.

Дөңгелекті Тракторлардың артқы белдемесіне ас-палы тірек қойылмайды, яғни артқы бедцеме тікелей жүріс дөңгелегіне бекиді. Себебі, аспалы тіректің жұмысын пневматикалық дөңгелектің өзі атқарады. Сондықтан да артқы дөңгелектегі ауа қысымы томен болады. Ал алдыңғы бедцемелерін серіппелі аспалы тірекпен жабдықтайды. Мұндай аспалы тіректің екі түрі: байланысты және байланыссыз түрлері болады. Тракторларда көпшілік жағдайда байланысты аспалытірек қолданылады. Олай деп аталу себебі, оң жақтағы дөңгелектің Бұл қалпы өзгерсе, сол жақ- тағы дөңгелекке де әсерін тигізеді немесе керісінше.

Байланысты аспалы тіректе екі жақтағы дөңгелек бір осьпен жалғасады. Серіппелі элемент кейбір трак- торларда (МТЗ-80) дөңгелек пен белдеменің аралы- ғына, ал кейбір Тракторларда (Т-150К, К-701) белде- ме мен рама аралығына қойылады. Дөңгелек пен белдеменің аралығын жұмсартқанда орамді серіппе, ал белдеме мен рама аралығын жұмсартқан жағдайда жазық серіппе (рессор) қолданылады.

Дөңгелек пен белдеме аралығына серіппелі элемент қойылған жағдайда екі дөңгелектің бір-бірімен байланыстылығы азаяды, тіпті оны кейде байланыс- сыз аспалы тірек деп те атайды.

Барлық аспалы тіректерге жөндеу жұмыстарынан басқа реттелу жұмыстары жүргізілмейді. Тек қана серіппелі элементтің сереппелігін жөндеу кезінде тексеріп, азайып кетсе жаңасымен алмастырады

Қызметтеріне қарай дөңгелектер қозғайтын және басқаратын дөңгелектер болып екі түрге болінеді. Қозғайтын дөңгелектер трансмиссиядан келген ай- налдыру моментін өзінің шеңбер бойында жанама күшке айналдырады. Ол үшін қозғағыш дөңгелектер жер бетімен ілініске түседі. Жер бетімен дөңгелек аралығында пайда болған жаңа күштің әсерінен ТРАКТОР жылжиді. Сондықтан да мұндай дөңгелектерді қозғағыш немесе жетекші дөңгелектер деп атайды. Қозғағыш дөңгелектердің санына қарай Тракторлардың кедергіден отімділік қасиеті өзгереді. Қозғағыш дөңгелектер көп болған сайын Трактордың өтімділік қасиеті де артады. Сондықтан әмбебап-қатараралық Тракторлардың кейбір түрлерін, өтімділігіжоғары етіп, төрт қозғағыш дөңғелекпен жабдықтай- ді. Олар (Т-40АМ, МТЗ-82) ылғалдылығы жоғары, батпақты жерлерді ондеу кезінде қолданылады. Сөйтіп олардың үлкен тарту күшін тудіруын мүмкіндік жасалады.

Қозғағыш дөңгелектер үшін топырақпен жақсы ілініске түсетін тістері бар пневматикалық шиналар пайдаланады. Олардың басқа дөңгелектерден айыр- машылығы — топырақпен ілінісу қабілеттілігі болып табылады.

Басқару дөңгелектері Трактордың алдыңғы бөлі- гінің салмагын қабылдайды жәнеТРАКТОРға жүріс ба- ғытын береді. Трактордың жүріс бағыты осы басқа- рылатын алдыңғы дөңгелектердің қалпымен анық- талады. Сондықтан да оларды бір оське топсалы етіп жалғастырып, сол топса арқылы ТРАКТОР түлғасымен салыстырғандағы қалпын өзгертіп отырады. Тракторды жеңіл басқару үшін дөңгелектердің қалпын реттеу керек. Ондай реттеулер туралы төменде жүріс бөлігін реттеуге арналған тақырыпта айтылады

Шынжыр табанды жүргізгіш

Шынжыр табанды жүргізгішті пайдаланғанда ТРАКТОР салмағы жер бетіне үлкен тірек ауданы арқылы тарайды да, топарыққа түсетін меншікті қысымды азайтады. Сондықтан шынжыр табанды Тракторлардың өтімділігі жоғары. Олар үлкен тарту күшін тудыра алады және сырғанауы өте аз болады. Бірақ шынжыр табанды жүргізгіштің бірнеше кемшіліктері бар. Олардың негізгісі салмағының ауырлығы, бағасы жоғары, құрылысы күрделі және қозғалыс жылдамдығының аздығы болып табылады. Дегенмен де шынжыр табанды жүргізгіштер көптеген Тракторларда қолданылады және оның құрылысы олі де жетілдірілуде.

Шынжыр табанды жүргізгіштер жетекші жұлдізшадан, бағыттагыш тірек және ұстап тұратын дөңгелектерден, тұйықталған шынжыр лентадан құралады. Тұйықталған шынжыр лента өзара топсалы жалғастырылған жеке-жеке буындардан тұрадыжәне ол жетекші жүлдізшамен, бағыттағыш дөңгелектер арқылы иіліп тұрады. Оның астыңғы бетіне аспалы тірек арқылы тірек дөңгелектері тіреледі, ал үстіңгі тармағы үстап тұратын дөңгелектерге тіреледі.

Трансмиссиядан келетін қуат жетекші жұлдізшаны айналдырады да, онымен бірге шынжыр лентаны да айналдырады. Шынжыр лента төменгі тармақ ар- қылы топырақпен ілініседі, сөйтіп Тракторды қозғаушы күш тудырады. Жетекші жүлдізшадан откен шынжыр лента оның шеңбері бойымен иіліп, ұстап тұрған дөңгелектер арқылы бағыттағыш дөңгелекке барады. Бағыттағыш дөңгелектен айнала өтіп, қайтадан жер бетіне тоселеді. Осылайша шынжыр табанды жүргізгіштер Трактордың жылжуы үшін жасанды жүріс жолын жасайды, яғни шынжыр беті арқылы тірек дөңгелектері қозғалады.

Шынжыр табанды жүргізгіштің қалыпты жұмыс істеуі үшін оның лентасын қалыпты мөлшерде керу керек. Ол үшін бағыттағыш дөңгелектерге лентаны керетін арнаулы механизм орнатылады. Шынжыр табанды жүргізгіштің жұмысын тексеру және қалпына келтіру жөнінде төменде айтылады.

ТРАКТОР жүріс болігінің жұмысын реттеу

Дөңгелекті Тракторлардың жүріс болігінде реттелетін мынадай көрсеткіштер бар. Екі дөңгелектің ара қашықтығын реттеу омбебап-қатараралық Тракторларда жүргізіледі. Себебі, өңделетін осімдіктің қата- раралық қашықтыгы дақыл түріне қарай әр түрлі болады, яғни Трактордың екі дөңгелегі арасының қашықтығы да сол қатараралық қашықтықпен сой- кес келуі тиіс. Жалпы жұмысқа арналған Тракторларда (Т-150К, К-701) екі дөңғелек аралығы тұрақты болады. Тек 150К Тракторында ғана орнықтылығын жақсарту үшін кейде кеңітеді.

Екі дөңгелек аралығын өзгертудің бірнеше тосілі бар. Оның ең қарапайым жолы, дөңгелекті аударып орналастырады. Осы кезде дөңгелек дискісінің есебінен ара қашықтығы өзгереді. Бірақ мұндай өзгертудің мөлшері онша көп болмайды. Бұл тек қосымша аз мөлшерге өзгерту үшін ғана қолданыла- ді. Басқа тосілдерді қолданғанда алдыңғы және ар- тқы дөңгелектердің ара қашықтығы әр түрлі болып өзгертіледі. Артқы дөңгелектердің ара қашықтығын өзгерту үшін арнаулы қондырғы қолданылады.

Алдыңғы дөңгелектердің ара қашықтығы сатылы түрде өзгертіледі. Ол үшін дөңгелек дискісі мен крон- штейннің өзара Бұл қалпын өзгертеді, яғни дөңгелек дискісін кронштейннің сыртына немесе ішіне бекітуге байланысты екі дөңгелек ара қашықтығы өзгереді. Осыған қосымша дөңгелек торабының ось- ке жалғасқан қалпын өзгертеді. Ол үшін сынаны шығарып алып, дөңгелек торабын сыртқа немесе ішке қарай жылжытады. Кейбір Тракторларда (МТЗ-52, МТЗ-82) алдыңғы дөңгелектердің ара қашықтығын сатысыз өзгерту үшін, артқы дөңгелектердегі сияқ- ты, винтті механизм қолданылады. Сонда ара қашықтық 1200 миллиметрден 1500 миллиметрге дейін сатысыз өзгеруге можбүр болатынын байқау қиын емес. Дөңгелекті Тракторлардың алдыңгы дөңгелектері ара қашықтығын өзгерткен кезде оларды өзара жалғастыратын басқару механизмі тізгінінің де ұзындығы өзгертілуі тиіс.

Дөңгелектердің ара қашықтығын, оның дискісін аударып өзгерткен кезде оң жақтағы дөңгелек пен сол жақтағы дөңгелектердің өзара орнын алмастырады.

Әмбебап-қатараралық Тракторларда екі дөңгелек ара қашықтығын өзгертумен қатар жолдіқ саңылаудан да өзгертеді. Мұндай реттеу барлық қатараралық Тракторларда емес, тек кейбір түрлерінде гана (Т-25А, Т-40А) жүргізіледі. Жолдіқ саңылаудағы өзгерту үшін БұлТракторлардың алдыңғы дөңгелектерін өзгертіп бекітетін қондырғы қолданылады, ал артқы дөңгелектерді көтеріп-түсіру үшін соңғы беріліс редукторының қорабын басқаша бекітеді.

Осы аталған шамалардан басқа алдыңғы екі дөңге- лектің айқасқыштығын реттейді, яғни осы дөңгелектердің жазықтық бағыттары өзара айқасатындай етіп орналастырылады. Себебі, Трактордың жүріс ба- ғыты тұрақты болу үшін басқаратын дөңгелектарды сыртқа қарай жантайтып орналастырады. Егер енді олардың алдыңғы жағын бір-біріне жақын орналастырмаса, олар дөңгелеген кезде сыртқа қарай тарта береді де, тез төзуына жағдай жасайды.

Алдыңғы дөңгелектердің айқасу мөлшері, олардың алдыңғы және артқы жағын өлшегендегі айыр- машылығы болады. Қалыпты мөлшермен сойкес келмеген жағдайда басқару механизмінің тізгінінің ұзындығын өзгерту арқылы қалыпқа келтіреді.

Шынжыр табанды Тракторлардың жүріс бөлігінің жұмысын реттегенде, ең бірінші шынжырдің керілу мөлшерін қалыпқа келтіреді. Ол үшін арнаулы кергіш механизм қойылады, яғни бағыттағыш дөңгелекті винтті механизм арқылы итеріп тұрады. Сонда жетекші, жүлдізшамен бағыттағыш дөңғелектің ара қашықтығы өзгереді де, оларды айналып өтетін шын- жырдің да керілуі өзгереді.

Винтті механизм серіппе арқылы бағыттағыш доңғелекті итереді. Сондықтан да жұмыс кезінде осы серіппенің қысу есебінен шынжырдің ұзындығы өзгереді. Бұл ойлы-қырлы жерлермен жүрген кезде шынжырдің ұзындығы әр түрлі болып өзгеруіне мүмкіндік береді. Оның үстіне дөңғелектер мен шынжыр аралықтарына тас түссе де, шынжырдің керілуі артады. Осындай жағдайларда жүріс бөлігін істен шығармай сақтап қалу қызметін осы кергіш механизмдегі серіппе атқарады.

Шынжырдің керілу мөлшерін, оның екі үстағыш дөңгелектерінің аралығында өз салмағымен салбырау шамасын өлшеу арқылы анықтайды.

Егер осы салбырау мөлшері қалыпты мөлшерден аз болса, онда шынжырді босатады, ал көп болса кереді, реттейді.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Тракторлардың жүріс бөлігі қандай қондыргылар- дан тұрады?

2. Автомобильмен салыстырганда Трактордың жүріс бөлігінің ерекшелігі неде?

3. ТРАКТОР дөңгелек аспаларының қандай түрлерін білесіз?

4. Шынжыр табанды жүргізгіштің артықшылығы мен кемшілігін талдап беріңіз!

5. Трактордың жүріс бөлігіне нендей реттеулер жасалады ?

# Антиблокировкалы АВ8 жүйесі

XX ғасыр соңында антиблокировкалы АБС (АВ8, Апіііоск Вгакіп§ Зузіегп) жүйе кең көлемде қолдау таба бастады. Бастапқы кезде қүны қымбат спәрт- тық машиналарда, содан кейін басқа машиналарда тежеуіш жүйесінің бір бөлігі ретінде қолданыла бастады.

АБС терминін автомобиль өндірушілердің барлығы қолданады, оларға шамалы ғана өзгерістер енгізіп өзгеше атауда.

Дөңгелектің 15-30 пайыздіқ тайғанақтаған кезінде ғана оның жол бетімен (құрғақ және дімқыл асфальт, тапталған қар) максимальді ілінісуі болады. Осындай тайғанақтау кезінде ғана жүйе элементтерін реттеп, дөңгелектің жол бетімен максимальді ілінісуін қамтамасыз етуді АВС атқарады.

Көбінесе, күтпеген жерден (басып кету қаупі туғанда, т.б. тосын болатын жағдайларда), автомобильді тез тоқтату керек болады. Мұндай жағдайда автомобильді дұрыс тежеу дөңгелегі тайғанай бастағанша, яғни дөңгелектің айналуы тоқтап, жол бетімен сырғанай бастағанға дейін іске асырылуы керек.

Тежеу кезінде дөңгелекті толық тоқтатып қойып жүруге болмайды, себебі біріншіден, тежеу жолы ұзарады, осіресе, тайғак жолдарда, ал екіншіден, автомобильдердің көлденең сырғанау қаупі туады. Сондықтан сырғанай бастағанда тежеу педалін боса- тып жіберу керек. Тежеу күші аз жұмсалғанның өзінде де сырғанау жиі кездесетін тайғақ жолдарда тежеу педалін жиі-жиі босатып жіберіп, қайталап тежеп отыру әдісін қолданған жөн. Бұл одіспен жүргізуші тежеу педаліне жылдам және қысқа басу арқылы дөңгелектің толық тұрып қалмауын қамтамасыз етеді.

АВС осы одіспен тежеу жүйесінің жұмысын реттейді. Жүргізуші тежеу педалін басқан кезден бастап АВС үлкен жиілікпен тежеу механизмдерін іске оте тез қосып және ажыратып отырады. АВС тежеу кезінде дөңгелектерді сырғанаттырмай (айналу кезінде) автомобильді тежеуді қамтамасыз етеді.

Автомобильдерде кездесетін АВ8-тің құрамы үш топқа бөлінеді:

1.Сезгіштерден (дөңгелектерге қондырылған және олардың айналу жылдамдығын анықтайтын);

2. Электронды басқару блогынан;

  - Модулятордан немесе модуляторлар блогынан, тежегіш магистраліндегі қысымды оте тез өзгертіп отырады.

Дөңгелек ступицасына тиісті тожі бекітілген. Тісті тожі (венец) үстінде сезгіш орнатылады, ол катушка ішінде орналасқанмагнитті қалқаншалардан (жүрекшеден) тұрады. Тісті тәжі айналған кезде катушка ішінде дөңгелектің бұрыштық жылдамдығына жұпты электр өрісі пайда болады. Сезгішпен осылайша алынған хабарлар ЭББ (электронды басқару блогы - ЭББ) беріледі.

АВЗ-тің электронды басқару блогы (ЭББ) хабарларды дөңгелектен алады. Басқару блогы дөңгелектердің айналу жылдамдығын бақылап отырады. Дөңгелектерді тежеген кезде ЭББ модуляторларға (2)

(5.8-сурет), ал олар тежегіштердің электронды реттеуіштеріне (4) «қысымды көбейт» және «қысымды азайт» деген бүйрықтарды үйымдастырып отырады. Осындай командалардың реттері төрттен — он жетіГцдейін жетеді.

Модуляторлар (2) тежегіштердің электронды реттеуіштері (4) арқылы «қысымды төмендет» және «қысымды жогарылат» деген бүйрықты орындайды. ЭББ модуляторлары (2) мен тежегіштердің электрон- ді реттеуіштері (4) екі электромагниттік клапаннан құралады.

Біріншісі—тежеу жүйесінің бас цилиндрінен дөңгелектің тежеу цилиндріне баратын сұйық жолын (магистралін) жабады (бөгейді), екіншісі - қысым магистральда жогарылағанда гидроаккумулятор резервуарына баратын тежегіш сұйықтың жолын ашады. Осы клапандардың ашылып-жабылуы, тежеу меха- низмінің қосылып және ажыратылуы ЭББ арқылы 4-17 Гц жиілікпен басқарылады.

Ең қымбат немесе ең тиімді жүйелерде әр дөңгелекте жеке реттеу тежегіш құрылғысы бар. Әрине мұнда бұрыштық жылдамдіқ сезгіштер, модуляторлар мен басқару каналдар саны дөңгелек санына тең (5.8.б-сурет).

Жетекші дөңгелектерде екі сезгіші, бір ортақ модулятәры және бір басқару каналы бар АВ8 арзанырақ болады. Ең көп тараған АВ8 жүйесі — тәрт сезгішті, екі модулятәрлы және екі басқару каналды.

Қазіргі кезде үш басқару каналы бар, бұрыштық жылдамдіқты, тәрт сезгішті жүйе шығарыла бастады. Бұл жүйеде үш модулятәржәне үш каналмен жұмыс істейді, алдыңғы дөңгелектерге жеке-жеке және артқы дөңгелектерге бір каналмен реттеулер жүргізеді. Тежегіш магистраліндегі сұйық қысымы тек басты тежегіш цилиндрінен ғана емес, сонымен қатар арнайы гидронасосты жүйе арқылы да беріледі.

Жаңа АВ8-те ЭББ-мен автомобиль қозғалыс динамикасы, жолдің қиғаштау бұрышы, жер бетімен ілінісу және де басқа факторлар бағаланып, осы хабарлар арқылы тежегіш магистраліне қандай қысым қажетекені анықталып отырады. Қысым мәнін анықтап, гидроаккумуляторға беретін тежегіш сұйықтығын беру мөлшерін қамтамасыз етеді.

Оаітіег Сһгукіег концерні Ьисак компаниясымен бірге тағы бір тапсырманы шешті. Автомобильді тез тоқтату керек болса, (бұл жерде жүргізуші тежегіш педальді басқаннан кейін) жүйе бәртты компьютер көмегімен оптимальді қысым мен минимальді тежелу жолын анықтайды. ЭББ - жол жағдайын ескере отырып және магистральдағы қысымды өзгерту арқылы жүргізуші үшін барлық жұмыстарды сапалы орындайды.

Келесі бір қауіпсіздік шараларын жақсарту жолы— қарсы блокты жүйенің (антиблокировочная системаАБС) тайғанақтауға қарсы (антипробуксовочной - АПС) жүйемен бір басқару орталығында байланы- суы.

Қауіпті жағдайлар кезінде тежегіш педальді қатты басса да автомобиль алған бағытынан ауытқымайды, бұрылмайды. Керісінше автомобиль алған бағытын өзгертпейді, ал жол тайғақ кезде бұрылыста автомобильді тежесеңіз ол сырғанамайды.

Жүйенің дұрыс жұмыс істемей тұрғанын «АВ8» жазуымен индикатәр белгі береді. Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін «АВ8» жазулы индикатәр 2-3 сек кейін сөнуі керек. Егер дабыл қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде «АВ8» индикатәры жанып түрса, онда ТҚК орталығына барып жүйені тексеру қажет және қажет болса жөндету керек.

АВ8 жүйесі бар автомобильдерді тежеген кезде тежегіштің педалін (1) (5.8-сурет) дүркін-дүркін импульсті басып-босатуға болмайды (АВ8 жоқ автомобильдей), оны бір ақ рет басып автомобиль тежелгеннен кейін босату қажет, сол кезде электронды басқару блогы тежеуді қамтамасыз етеді.

5.8-сурет. Автомобиль АВ8 түрлері:

а-бір сезгілі (3), бір модулятәрлы(2) және бір тежегішгің электронды реттеуіші (4); б-төрт сезгілі(З), тәрт модулятәрлы(З) және тәрт тежегіштердің электронды реттеуіштері (4).

Мысалы, жолдардағы қауіпсіздік мамандары тексергенде құрғақ жолда соқтығысқан АВ8 пен жабдықталған автомобильдердегі адамдар өлімі, АВ8 жоқ автомобильдер апатына қарағанда 42 пайыз жоғары болған. Барлық жағдайларда жүргізушілер жай автомобильден АВ5 пен жабдықталған автомобильге ауысып отырғанда қателіктер жіберген. Олар әдеттегідей тежеу педалін импульсті баса берген. Сонымен бірге ЭББ баратын хабарлар үзіліп, тежеу жүйесі төмендеп, қауіпті жағдайға дейін барған. Сондық- тан АВ8 бар автомобильдерде тежеу педалін бір ақ рет басып, автомобиль тежелгеннен кейін босату қажет.

Құрғақ жолда АВ5 тежеу жолын 20 пайызға азайтады. Қар және дімқыл жерде тежеу жолы біршама көп. АВ5 жүйесін қолдану шинаның жұмыс қызметін біршама ұзартады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. АВ5 қондырғысын не үшін қолданады?

2. Мұндай қондырғылардың қандай түрлерін білесіз?

  - АВ8 қондырғысының жұмысын түсіндіріңіз!

  - АВ5 қондырғысының артықшылығын талдап беріңіз!

Тракторлар мен автокөліктермен жұмыс істеу кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережелері

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары арнайы жөндеуге арналған жерлерде көтеріп тасымалдайды механизмдер, аспаптар, айла-бұйымдар бар жерде жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге жіберілген автокөліктер қардан, мұздан және батпақтан таза болу керек.

Еден үстіндегі техникалық күтім және жөндеу постарына автокөлікті қойған кезде дөңгелектерді екіден кем емес тірекпен бекіту қажет. Тежеуішті осы кезде беріліс қорабының мінтірегін төменгі берілісте болу керек.

Бензинді қозғалтқыштары бар, автокөліктің тұтандыру жүйесін өшіру қажет, ал дизельді автокөліктерде жанармай беру жалын жабу керек. Автокөліктің рульінде жұмыс жүргізіп жатыр деген табличка болу керек. Автокөліктің көтергіш механизмге орнатқан кезде көтергішке »тиіспе» автокөлік астында кісілер деген табличка болу керек.

Автокөліктің жоғарғы жағында орнатылған агрегаттарды жөндеу кезінде қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ететін басқышты қолдану қажет. Автокөлік астында жатып жұмыс жүргізіп жатқан жұмысшыға арнайы тоқтайлар болу керек. Жер үстінде немесе еден үстінде тақтайсыз жұмыс істеуге болмайды. Автокөліктің дамкратпен көтеріп арнайы қорғау тіреуімен қоймаса, автокөлік астында жұмыс істеуге тыйым салынады.

Мекемеде   слесарлы жұмыстар мен жұмыс жүргізгенде, құрал-жабдықтарды пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Автокөлікті жөндеу кезінде оған пайдаланатын аспап, сьемник, айла – бұйым, артық бөлшектер жақын жерде орналасу керек. Олардан жерге құламас үшін, көлденең жазықта қалды. Аспаптарды сақтау үшін арнайы жылжымалы шкафтар және аспаптық жәшік столы қолданылады. Көбінесе слесарлар құрастыру-бұзу жұмыстарында стол қолданылады. Негізгі бір орынды (2,0х0,8 м өлшемді) немесе екі орынды (2,4х0,9 м өлшемді) қысу құралы бар столдары қолданылады. Аспаптарды столда сақтау үшін жәшік қарастырылған. Жұмыс істеу ыңғайлы болу үшін, столды жұмысқа келтіріп реттейді. Столдың жұмыс істеу беті майға, техникалық сұйықтарға қарсы тұру үшін металл қабаттарымен, линолеум, фибро және тағы басқа пластиктарымен қаптайды.

Асфальбетонды еден столында жұмыс істегенде суық тимес үшін ағаш торларын қолданылады. Столдардың арақашықтығы габаритті өлшемдеріне және ОНТП-01-86 орналасу схемасына байланысты. Орындықтары биіктігімен және шайқауымен реттелу керек. Жұмыс істеу орны таза болуы керек. Керексіз бөлшектер материальдар, аспаптар, құралдар шашылмау қажет. Автокөліктен алынған бөлшектер, түйіндер еденге және арнайы орынға ұқыпты қойылу керек, қол аспаптары құрғақ және таза болу керек.

Балға және кувалда негізіненбасының бір жағы доңғалақ, бір жақ ұшты болып келеді. Олар қисық және соғылған емес болу керек. Онда сынықтар жарықтар болмау керек. Олардың саптары және басқа да ұрып соғатын аспаптардың саптары қатты және иілген ағаш беттеріне жасалу керек. Балғаның және кувалдың сабының ұстайтын жағы жуандау болуы керек. Өйткені соққылаған кезде қолға жақсы ұсталады. Аспап сапқа сенімді жұмсақ болат бөлігімен нығыздалап бекітіліп тұру қажет. Сапты аспаптық салмағына байланысты таңдайды. Балға үшін 300-400 мм, ал кувалда үшін 450-900 мм.

Бұрандалы кілттер, гайкалар және болттар өлшемдеріне сәйкес таңдалу қажет. Бұрандалы кілттерде сынықтар, жарықтар болмау керек.

Бұрандаларды үлкен өлшемдерді кілттермен метал пластинасын пайдаланып ағытуға тыйым салынады. Жылжымалы кілттердің қозғалу бөлігінде саңылау болмауы керек.

Үшкір тістеуік және жалпақ тістеуік сабы жарық, сынық жаман болмау керек. Үшкір тістеуіктің тісі, зақымдалмаған үшкір болуы керек, ал жалпақ тістеуік толық істелмеген сеткалы болып келеді. Сонымен қатар қысу тискалары да осындай болып келеді. Автокөлікті жөндеу кезінде слесарға қорғану үшін арнайы қатты материалды костюм және аралас қорғап киеді. Қысқы уақытта сыртқы жұмыстарды қосымша куртка және шалбар береді. Этильді фартук және перчатка береді. Слесардың қол тері ауруларын болдырмау үшін арнайы «Айро» және «Неведишка» пасталарын қолданылады. Теріні өндірістік кірлерден тазалау үшін мазбді, қатты кірлеген қолды жуу тәсілімен «Ралли» сабынымен жуады.

Слесардың жұмысы қауіпсіз болу үшін еңбекті қорғау техникалық қауіпсіздігін қатаң жүргізу керек. Мысалға: слесарь столында жұмыс істегенде, ондағы столдың бетінің құрғақ, таза болуы керек. Столдарды, құралдарды щеткалармен тазалау керек. Осы жұмыста сығылған ауаны қолдану тыйым салынады. Бұрғылау, жөну және басқа станоктарда жұмыс істегенде, станокта жұмыс істеу ретін және еңбекті қорғау инструкциясын сақтау қажет.

Сонымен қатар осы слесарь жұмыстарында діріл, шуыл көп болады. Бұл шуылдар адам организміне өте әсер етеді.

Шуыл еңбек өндірістігін төмендетіп адамды жарақат алуға әкеліп соғады. Шуыл асқазан ауруларын қоздырады (язва, гастрит). Ғимараттың ішкі жағынан сырқа шығатын шуылды төмендету үшін дыбыстан қорғайтын қорғау құралдарын қолдану қажет.

Техникалық процестерді ыңғайлау дыбыс сөндіруді қолдану механизмінің айналатын бөлшектерін реттеу осы шаралардың бәрі шуылдың мөлшерін көпке төмендетеді. Ең әсерлі шуыл жұмыстағы құралдардағы шуылды, төмен шығаратын құрал-жабдықтарды қолданған кезде болады.

Дірілді төмендету үшін арнайы дыбыс сөндіретін құралдарды қолдану қажет. Электр қол машиналарымен жұмыс істеген кезде адамға қол дене, кейде шек арқылы берілетін дірілді, діріл төмендететін құралдарды немесе автоматтандырылған құралдарды қолдану қажет.

МЕСТ-1200284 ЕҚСЖ бойынша еңбекті қорғау – бұл заңды актілерінің жүйесі және оларға сай әлеуметті, эканомикалық, технмкалық және ұйымдастыру шаралары. Осы шаралар жұмысшының жұмыс істеу қабілетін денсаулығын және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Дөңгелекті тракторлардың жүрісін басқаратын механизмдерге жүріс бағытын өзгертетін қондырғы (рульдік механизм) мен жүріс жылдамдығын баяулататын тежеуіш қондырғы жатады.

Автомобильлардың конструкциясына қойлатын қауіпсіздік талаптары (12.2.019-76 ГОСТ-ымен), белгіленіп ауыл шаруашлығы автомобильлдер мен өзі жүретін ауылшаруашлық машиналарына таралады.

Жоғарыда аталынған машиналардың бәрі кабина мен жабдықталған. Доңғалақты және шынжыр табанды жүзімдік автомобильлар аударылғанда автомобильшіні жарақаттан рақатау үшін берік біртұтас металдан жасалған кабина немесе қанқамен жабдықталған. Қатты қаңқаны кабинаның ішіне жасайды, бұл автомобильдың сыртқы пішініне нұқсан келтірмей, кабина беріктігін жақсартады. Егер кабинаның шығатын жері двигателге қарсы орналасса, онда авария кезінде шығатын есік болады.

Автомобиль кабинасының еденін немесе алаңын тайғанақ болмас үшін биіктігі 1-2.5 мм кедір-бұдырлы материалдан жасайды. Ілініс муфтасы мен тежеуіштердің аяқ педалының шетінде биіктігі кемінде 10-20 мм кенере болады, ол педальды аяқпен басқанда тайып кетпеуден сақтайды. Механизатор отыратын тұстағы кобинаның төбесі жұмсақ материалмен қаптайды.

Автомобиль  кабинасының алдыңғы және артқы әйнегі терлемеу немесе кірлемеу үшін әйнек тазалағышпен қамтамасыз етілген, ал өзі жүретін ауылшаруашлық машиналарында бұл алдыңғы әйнекте ғана болады. Кабиада қалыпты микроклиматты қамтамасыз ететін құрылғы болуы керек, ол ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 40-60%  болғанда кабинада сыртқы температурадан 2-3 градус жоғары яғни 14 градус төмен 28 градустан жоғары болмауын қамтамасыз етеді. Ең ыстық айда сағат 13-те ауаның сыртқы орташа температурасы 25 градус болатын аудандарда кабинадағы температура ЗГС-ден аспауға тиіс.

Әрбір автомобиль аптечка үшін қорап қаппен, сыйымдылы 2-3 литрден кем емес ауыз су үшін термоспен, сырт киімді және өрт сөндіретін құралдарды орналастыратын құрылғымен қамтамасыз етіледі.

Автомобильды басқарып және қызмет етуге 16 жасқа толғандарға жолда жүру тәртібін мұқият оқып, білгендерге ғана рұқсат етіледі, олардың Автомобильды жүргізуге берілген Автомобильші-машинист деген бірыңғай куәлігі мен ескертпе жасайтын талоны, алдын ала өткен немесе мерзімдік (12 айдан соң) медициналық куәлігі мен техникалық қауіпсіздік нұсқауы болуы қажет.

Механизаторлар тек қана рұқсат етілген автомобиль мен комбайнда жұмыс істеу үшін қағаз жүзінде тиісті рұқсаты болу керек. Тек бұзылмаған, дұрыс техникамен жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

Двигатель жұмыс істеп тұрғанда автомобильдың немесе комбайнның астында тұруға тыйым салынады.

Машина - автомобиль агрегатында,өзі жүретін немесе тұрақты машинада ақау байқалса, оны дереу тоқтату қажет. Машиналар мен механизмдерді резинкеленген алжапқыш, резеңке қолғап, етік, қорғауыш көзілдірік киіп, тазартқан дұрыс. Автомобиль жүріп келе жатқанда одан түсіп немесе оған отыруға қатаң тыйым салынады. Двигатель жұмыс істеп, қуат алу білігі іске қосулы тұрғанда, автомобиль жүріп келе жатқанда машинаны тазартуға, майлауға, жөндеуге және реттеуге болмайды.

Тракторлардың жүрісін баяулататын тежеуіш қондырғылар негізгі тежеуіш пен беріліс механизмінен құралады. Негізгі тежеуіш қондырғы жүріс доңғалағында (Т-150К, К-701) немесе онымен бір байланыстағы білікке орнатылған қосымша барабанға (МТЗ-80, Т-40А) бекітіледі. Бұл тежеуіш қондырғының жұмысы сол барабан мен қосалқы тетіктің аралығында үйкеліс туғызу болып саналады. Қосалқы тетік үшін үйкелісі күшті материалмен қапталған лента, диск немесе қалыптар қолданылады. Осы қосымша тетіктер беріліс механизмінің көмегімен барабанға күшпен итеріліп, аралығында үйкеліс күші пайда болады.

Тежеуіш қондырғыда неғізғі реттелетін шама ол барабан мен қосалқы тетіктің аралығындағы саңылау болып табылады. Ол саңылау тежеуішті басқара- тын педальдің толық жүрісімен тікелей байланысты. Сондықтан да тежеуіш қондырғының жұмысын реттеу басқару педалінің бос жүрісі мен толық жүрісін реттеумен атқарылады.

Егер бос жүрістің мөлшері шамадан өзгеше болса, онда тежеуіш жұмысы қалыпты болмайды. Бос жүріс көп болған жағдайда толық жүріс азаяды да, тежеу күшін азайтады, ал аз болса, барабан мен қосалқы тетік өзара жанасып тұрғандықтан өздігінен тежелу болады. Мұндай жағдай тежеуішті күйдіреді және трактордың тарту күшін олсіретеді.

Тежеуіштің жұмысы дұрыс реттелгендігін тексеру үшін тракторды асфальтті тегіс жолда, жылдамдығын 20 км/сағ дейін арттырады да тежейді. Осы кездегі тежелу жолы 6 метрден аспауға тиіс.

Кейбір компрессормен жабдықталган К-701, Т-150К тракторларында тежеуішке пневматикалық беріліс қолданылады. Мұндай тежеуішті беріліс үшін пневматикалық тежеуіш камерасының штогінің жүрісін тексереді. Сол штоктің жұмысы Т-150К тракторында 15-20 мм, ал К-701 тракторында 30-40 мм болуға тиіс. Керісінше болғанда, тежеуішті реттейді.

Тежеуішті реттеу үшін, дөңгелекті бос айналғанға дейін көтереді. Тежеуіш барабанға қосалқы тетіктіжақындату үшін червякті механизм қойылған. Сол червякті дөңгелек айналмай қалғанға дейін бұрайды, яғни бұл кезде, қосалқы тетік барабанға түседі. Енді червякті кері қарай айналыстың 1/6 бөлігіне бұрады да бекітеді. Осылайша реттелген тежеуіш қондырғының басқару педалін толық басқан кезде пневматикалық камера штогінің жүрісі жоғарыдағы көрсетілген шамамен сөйкес келуге тиіс.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар:

1. Дөңгелекті тракторлардың басқару жүйесі қандай қондырғылардан құралады?

2.  Рульдік механизмдерінің құрылысында қандай беріліс қолданылады?

3. Тежегіш механизмнің жұмысын қалай тексереді?

4. Куат алу білігінің қызметін айтып беріңіз!

5. Тәуелді куат алу білігін қай кезде қолданады?

6. Тәуелсіз қуат алу білігінің жұмысына талдау жасап беріңіз!

Трактордың жалпы құрылысы