Емтиххан сұрақтары

1. Өндірістік технологияның үш құрамдас бөлігін атаңыз.

2 «Суық штамптау әдісі» терминінің анықтамасын беріңіз.

3. Мөртаңбаның функциялары құрал ретінде қандай болып табылады?

4. Басқа форматтағы әдістермен салыстырғанда суық қалыптауәдісінің артықшылығы қандай?

5. Қандай өнеркәсіптік салаларда суық қалыптау әдісі басым?

6. Бастапқы жартылай фабрикаттардың қандай түрлерін парақтың соғу процестерінде қолдануға болады?

7. Қалыптау материалдарының негізгі талаптары қандай?

8. Материалдарды басып шығарудың негізгі технологиялық талаптары қандай?

9. Материалдың тұрақтылығы дегеніміз не?

10. Қандай топтарда болат бетонның бетінен кескін дәрежесіне және сурет салу үшін жарамдылыққа бөлінеді?

11. Пластикалық құрылымдық сапалы болаттардың мысалдарын келтіріңіз.

12. Жоғары сапалы бұралған құрылымдық болаттардың мысалдарын келтіріңіз.

13. Металлданған легирленген болаттардың мысалдарын келтіріңіз.

14. Бұралған түсті металдар мен қорытпалардың мысалдарын келтіріңіз.

15. Металлургиялық шығу тегіс материалдардың ақауларының негізгі түрлері қандай, олар төзімділікке әсер етеді ме?

16. Металды штамптауда металды енгізуді бақылаудың қандай әдістері қолданылады?

17. Металлдардың және қорытпалардың механикалық қасиеттерінің қандай сипаттамалары штамптауды бағалау үшін ең толық болып табылады?

18. Қандай сынақтар технологиялық болып табылады?

19. Қалыптау процесінің ерекшеліктері қандай?

20. Қандай критерийлерде жіктелетін процестердің (әдістердің) түрлері ескеріледі?

21. Қалыптау процесінің технологиялық схемасы дегеніміз не?

22. Қандай процестер парақшаны бөліп шығарудың кіші тобына жатады?

23. Қандай процестер парақ тәрізді пішіндеуге арналған топпен байланысты?

24. Қандай бұрғылау процестері біріктірілген деп аталады?

25. Біріккен процестердің қарапайым адамдарға қарағанда қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар?

26. Бөлудің негізгі үрдістерін анықтаңыз.

27. Қалыптауды қалыптастырудың негізгі процестерінің анықтамаларын беріңіз.

28. Мөртабандар қандай процестер деп саналады?

29. Қайшы мен мөртабандарды кесу әдістері қандай?

30 Пластикалық деформациялау орталығының аймағында кесу және зақымдау кезінде қандай күштер мен сәттер әрекет етеді?

31. Технологиялық факторлар дегеніміз не және олар бөлу процестеріндегі күштерге қалай әсер етеді?

32. Пластикалық деформация орталығының аймағында кесу және зақымдау үрдістеріне қандай стресс және деформацияланған мемлекет тән?

34. Технологиялық факторлар қандай және олар бөліну үдерістеріндегі мөрленген бөлшектердің сапасына соққы қалай әсер етеді?

35. Жұқа қабырғалы қуыс бөліктерді кесудің қандай әдістері пайдаланылады?

36. Айыру штамптау процестері қандай технологиялық параметрлерді сипаттайды?

37 қалыптау процестерін бөлуге арналған күштер қалай есептеледі?

38. Оңтайлы технологиялық тазарту дегеніміз не және ол тағайындалған қандай факторларға байланысты?

39Кесу кезінде есептелген жұмыс құралының атқарушы өлшемдері қалай?

40. Жұмыс құралының атқарушы өлшемдері пиринг кезінде қалай есептеледі?

41. Кесу парағының материалдары қандай?

42. Кесу парағының материалының тиімділігі қандай?

43. Кесу мен ұрып-соғу кезінде табылған бөлшектердің ақауларының негізгі түрлері қандай?

44. Экстракция әдістерінің ерекшеліктері қандай?

45. Созылу үдерісіне тән кезеңдер қандай?

46. Жіңішке созылмай созылу кезінде дайындау барысында қандай пластикалық деформация орталықтары пайда болады және олар қалай ерекшеленеді?

47. Жіңішке күйде керілген күйді талдағанда және жалпақ дайындау цилиндр бөлігін қысып басу кезінде қандай жорамалдар қабылданады?

48. Бастапқы төсемдегі кернеулі күйді жұту және баспастан өлшеу кезінде қандай негізгі теңдеулер және шекаралық шарттар қолданылады?

49. Қандай технологиялық факторлар және оларды жұтусыз созылу кезінде кернеулер мен күштерге қалай әсер етеді?

50. Қысыммен жұтусыз кернеулі күйді талдау үшін қандай негізгі теңдеулер, болжау және шектік жағдайлар пайдаланылады? 51.Жіберілместен созылатын кезде, білекке тұрақтылықтың қандай түрлері байқалады?

52. Өнімде жұтусыз созылу кезінде қаптаудың алдын алудың қандай әдістері пайдаланылады?

53.Жіңішке созылмай созылу кезінде кремацияның жағдайын қалай жазу керек?

54. Жіңішке созылмай созылып жатқан кезде қауіпті учаскеде оқ-дәріні оқшаулау және бұзу жағдайларын қалай жазуға болады?

55. Жіберілмей созылып жатқан кезде қауіпті учаскеде локализацияны және бұзылуын болдырмау үшін қандай әдістер қолданылады?

56. Фланецті цилиндрлік бөлшектерді суреттеу ерекшеліктері қандай?

57. Сорғыштың конус және күмбез бөліктерінің конусынсыз ерекшеліктері қандай?

58. Қораптың ерекшеліктері қораптың бөлшектерін жұтусыз қандай?

59. Жіңішсіз созылу кезінде қандай технологиялық параметрлер есептеледі?

60. Жіңішке созылмай созылу кезінде бастапқы дайындаманың өлшемдерін есептеудің шарттары қандай?

61. Штамп шектеуінің қандай жағдайлары сызу әрекеттерінің саны жұтусыз есептеледі?

64. Өлшеу және өлтірудің атқарушы өлшемдері жұтусыз созылу кезінде қалай есептеледі?

65. Жұқару тәсілі дегеніміз не?

66. Біріктірілген экстракция әдісі дегеніміз не?

67. Өндіріп алу процесі сорғышпен салыстырғанда жұтусыз қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар?

68. Илеуге арналған экстракция үшін қандай бастапқы бос ойықтар пайдаланылады?

69. Қандай тән кезеңдер экстракция процесі бір матрица арқылы жұту арқылы бөлінеді, олардың ерекшеліктері қандай?

70. Қандай деформация дәрежесі жұту процесінің әртүрлі кезеңдерінде есептеледі?

71. Екі матрицаны жұту арқылы дәйекті және бір мезгілде сызу процестерінің ерекшеліктері қандай?

72 Технологиялық сәтсіздік дегеніміз не және жіңішке созылған кезде технологиялық сәтсіздіктердің қандай түрлері пайда болуы мүмкін?

73. Деформациялық орталықтар аймақтарында сызбалық үдерістің әртүрлі кезеңдерінде бір матрица арқылы қандай да бір шиеленіс және деформацияланған күй пайда болады?

74. Кесу мен таралу әдістері қандай негіздерде жіктеледі?

Кептелу процесінің негізгі кезеңдері қандай?

75. Кедергі кезінде деформацияның фокус аймағы үшін қандай стресс және деформацияланған жағдай тән?

76. Деформациялау орталығының аймағында тарату кезінде қандай да бір штампты және деформацияланған күйі қандай күйде болады?

77. Кесу кезінде дайындама тұрақтылығының қандай түрлері пайда болуы мүмкін?

78. Күштеу кезінде тұрақтылық жоғалуы және қапталуы жағдайларын қалай жазу керек?

79. Кесу мен таралу кезінде деформацияның фокус аймағында деформацияның шамасы қандай көрсеткіштерді бағалайды?

80. Бөлу кезінде тұрақтылық пен жойылудың жоғалу жағдайларын қалай жазамыз?

81. Бүктемелеудің алдын-алудың қандай әдістері кептелу және тарату үшін қолданылады?

82. Қандай технологиялық факторлар кептелу мен таралу әрекеттеріне әсер етеді?

83. Нығайту және тарату кезінде некенің негізгі түрлері қандай?

84. Қысу мен таралу кезінде қандай технологиялық көрсеткіштер есептеледі?

85. Иілудің негізгі жолдары қандай?

86. Пластикалық деформация орталығының аймағында бір сәтте жалпақ дайындамаларды иілу кезінде қандай шиеленіс және деформацияланған жағдай орын алады?

87. Ширақ және кең сызықтарды иілу кезінде шиеленісті және деформацияланған күй арасындағы айырмашылық қандай?

88. Иілу әдісінің кернеуі мен қысылу ерекшеліктері қандай?

89. Иілу кезінде мөрленген бөлшектердің серпімді түсіруіне (серпілігіне) қандай технологиялық факторлар әсер етеді және олар қалай әсер етеді?

90. Технологиялық факторлар қандай және олар икемді күшке қалай әсер етеді?

91. Рельефті құю процесінің технологиялық ерекшеліктері қандай?

92. Рельефтік құюға әсер ететін технологиялық факторлар қандай?

93. Қиып алудың басты жолдары қандай?

94. Деформациялау орталығының аймағында стресс-штамм күйінің қандай схемасы мәжбүрлеп жұтусыз шағылысу кезін

де пайда болады?

- 11. Деформациялау орталығының аймағында созылу және деформацияланған күйлердің қандай схемалары жұту кезінде пайда болады?

95. Қандай тәсілмен флишациядағы деформацияның дәрежесі есептеледі?

96. Технологиялық факторлар дегеніміз не және олар ағылшынша күшке қалай әсер етеді?

Жапырақты қалыптау әдістері

97. Бір парақта біріктірілген парақты бұрғылаудың бірнеше операциялары қандай мақсаттарға арналған?

98 Штамптау кезінде дайындауға қосымша күш әсерінің мәні қандай? Бұған не қол жеткізіледі?

99 Деформация аймағында, экстракция кезінде күштерді ауыстыру аймағында біркелкі емес температура өрісін құруға не себеп болады?

100. Қысқарту кезінде реактивті заттарды қалай азайтуға және түсіру (белсенді) үйкеліс күштерін қалай арттыруға болады? Осы негізде қандай әдістерді қолдануға болады?

101. Пульсирующий сорғыш дегеніміз не? Оның қолданылу саласы қандай?

102. Деформацияны локализациялаудың оң нәтижесі қандай?

Кішігірім өндірісте таңбалау

103. Шағын және бір өндірістегі зақымдаудың технологиялық үдерістерін жобалау ерекшеліктері.

103. Кішігірім өндірісте пайдаланылатын табақшаларды бұрғылаудың технологиялық процестері

Жоғары жылдамдықтағы деформация әдістері

104.Жарылыс жасаудың мәні неде? Оның қолданылу саласы қандай?

105. Жарылысты мөртаңбалау әдістері.

106. Электрогидропулстың бұрғылауының мәні неде? Оның қолданылу саласы қандай?

107. Магнитті-импульсті зеңбіректің мәні қандай? Оның қолданылу саласы қандай?

Жапсырманың қалыптарының типтік конструкциялары

108. Маркалардың технологиялық сипаттамалары қандай?

109. Маркалар қандай конструктивті негізде жіктеледі?

110. Қалыптауға және ұруға арналған маркалар.

111. Аяқтау, ұсату және бөлшектеу үшін маркалар.

112.Иілу үшін маркалар.

113. Түсіруге арналған маркалар.

114 Түптеу үшін маркалар.

115. Тарату үшін маркалар.

Мөрленген бөлшектердің технологиялық дизайнымен қамтамасыз ету.

116. Өнімді технологиялық жобалау тұжырымдамасы.

117 Өнімнің технологиялық дизайнын бағалау әдістері.

118. Өнімнің технологиялық дизайнын қамтамасыз ету жолдары.

Пластикалық зақымдану арқылы бөлшектерді өндіруге арналған маршруттау технологиялық процестерді жасау

119. Өндірістің технологиялық дайындығының мазмұны.

120. Суық штамптау процесін дамытудың бастапқы деректері.

122. Суық штамптаудың технологиялық үдерісін дамыту тәртібі.

123. Технологиялық құжаттаманың түрлері.