Лекция 1

1.Кіріспе.Пластикалық деформацияның теория негіздері.

Бетті пластикалық деформациялаудың барлық тәсілдерін мынадай екі негізгі топқа бөлуге болады: статикалық; соққылы. Статикалық тәсілдердің ерекшілігі болып тұрақты күшпен р өңделетін бетке әсер ету саналады. Күштің әсерінен пайда болатын деформация ошағы өңделетін бет бойымен біртіндеп қозғалады. Инерциялық күштер деформация процестеріне әсерін тигізбейді. Бұл тәсілдерге мыналар жатады: тегістеу (5.1, а- сурет), бүрлеу (5.1, б-сурет), деформациялау ошағын қозғалтпай өңделетін бетті бір дүркін деформациялау (5.1, в-сурет). Соққылау тәсілдеріне өңделетін бетке құралмен немесе жұмысшы денемен көп дүркін әсер ету тән (5.1, г-сурет). Осындайда әсер ету күші р әрбір циклде минимумнан максимумға дейін өзгереді. Егер жергілікті соққымен әсер ететін болса, онда дайындаманың барлық бетін өңдеу үшін деформация ошағы осы бетпен біркелкі қозғалуы қажет.

5.1-сурет. Бетті пластикалық деформациялау тәсілдерінің негізгі топтары:

а, б, в - статикалыц; г - соццылы; ^ - құралды немесе дайындаманы цозгалтады; Р - әсер ету күші

Бетті пластикалық деформациялау үшін құрал ретінде айналудың белгілі бір осі бар және жоқ шариктер аунақшалар, тегістеушілер, деформациялайтын элементтері (қыртысжазғыш- тары) бар тартажонғыштар, арнайы соққыштар мен безеулеугіштер қолданылуы мүмкін. БПД кезде жұмысшы денелер болып стандартты бытыралар, металдардан және басқа құрылымдық материалдардан жасалған арнайы шариктер саналады. Бетті деформациялағанда жұмысшы орта ретінде сұйықтар, газдар немесе қажақ бөлшектері бар олардың суспензияларын қолданады.

Бетті пластикалық деформациялаумен өңдеудің негізгі сұлбасы 5.2-суретте көрсетілген. Беріктендіруші жаю (ішкі беттер үшін) және жаюмен (сыртқы беттер үшін) бетті пластикалық деформациялағанда өңделетін беттің бойымен құралды домалатады. Тегістегенде өңделетін беттегі белгілі бір шекарамен түйісетін құрал сырғып бетті пластикалық деформациялайды. Дірілмен бүрлегенде және тегістегенде құрал дірілдеп қозғалады, ал бетті қыртысжазғанда крпсырып өңделетін бетпен ілгерілемелі қозғалады. Бытыраның ағыншасымен және бытыраны лақтырып өңдегенде жұмысшы денені (бытыраны) деформацияланатын металға соғып бетті пластикалық деформациялайды. Кинематикалық энергияның көзіне байланысты (газ ағыны, сұйық, сұйық пен газ, бытыра лақтырғыш роторының айналуы) өңдеу былай ажыратылады: пневнобытыра ағыншасымен; гидробытыра ағыншасымен; гидропневнобытыра ағыншасымен; бытыраны лақтырып.

Ультрадыбыспен өңдегенде тұрақты күшке ультрадыбысты тербеліс қосылады. Соғумен жайғанда тіректің шығыңқы элементері қозғалып, аунақшалардың өңделетін бетпен соғысып әсерлесуіне мүмкіндік жасайды. Ортадан теуіп өңдегенде ортадан тепкіш күштің әсерімен аунақшалар өңделетін бетпен соғысып әсерлеседі.

Беріктендіретін безеулеуді қолданған кезде құрал қайтымды-ілгерілемелі қозғалып деформациялайтын күшті өңделетін бетке соғумен түсіреді, ал дірілмен соғып өңдеген кезде тұйық кеңістікте дірілмен қозғалатын дайындаманың өңделетін бетіне жұмысшы дене соққымен әсер етеді. Механикалық қылшақпен өңдеген кезде айналатын механикалық қылшақ сымының шет жағы бетті соғып деформациялайды.

Түсірілетін күші және оларды түсірудің еселілігі бойынша жақын статикалық және соққымен әсер ететін тәсілдерді салыстыратын болсақ, онда мынадай заңдылықтарды айқындауға болады. Салыстырмалы үлкен тіректік ұзындығы бар пішін бетінде кішкентай кедір-бұдырлықты бетті пластикалық деформациялаудың статикалық тәсілдері қамтамасыз етеді. Жоғары микроқаттылығымен сипатталатын беріктенудің үлкен дәрежесі, қысатын қалдық кернеудің үлкен мәні және беріктенген қабаттың керекті қалыңдығына жету үшін соққылау тәсілдерін қолданады. Бірақ та бетті дірілсоққымен өңдегенде алынатын беріктену дәрежесі бүрлеумен алынатын беріктенумен салыстырғанда кем түсуі мүмкін.

Жұқа беттік қабатты БПД өңдеу тетіктерді кесіп өңдеумен салыстырғанда мынадай бірқатар артықшылықтарды береді: металл талшығының тұтастығы сақталады; беттік қабатта ұсақтүйіршікті құрылым құрылады; беттік қабатта анизотропты қасиеті бар текстура пайда болады; кажақтық бөлшектермен өңделетін бетті шаржыламайды; өңдеу процесінде дайындаманың қатты қызуымен байланысты ақаулар пайда болмайды; салыстырмалы үлкен тіректік ұзындығы бар пішін бетінде минимальды кедір-бұдырлыққа жетеді; беттің жоғары сапасын қамтамасыз ететін өңдеудің тұрақты режімін пайдаланады; берілген ауданы бар майлау бунағын құрып, үйкеліс жұбын пайдаланудың жағдайын жақсартатын ретті микробедерді пайда болғызу мүмкіндік береді; беттік қабатта пайдалануға қолайлы қысатын қалдық кернеу жасалынады; дайындаманың беткі қабатының микроқаттылығы біртіндеп үлкейетін болады; өңдеудің тәсілі мен режімін дұрыс таңдаған кезде тозуға төзімділік, қажуға кедергілік, түйісу төзімділік және өңделген тетіктің басқа пайдалану қасиеттерінің 20...300 % жоғарылауы қамтамасыз етіледі.

5.2-сурет. Бетті пластикалық деформациялаудың негізгі тәсілдерінің нобайы:

а, б - беріктендіретін жаю және дөңгелектету; в - тегістеу; г - дірілмен бүрлеу және тегістеу; д - бетті қыртысжазу; ж - бытыра лақтырып өңдеу; з -ультрадыбысты өңдеу; и - ортадан теуіп өңдеу; к - созумен жаю; л - беріктендіретін безеулеу; м - дірілмен согып өңдеу; н - механикалық цылшацпен өңдеу; 1 - дайындама; 2 - бытыра; 3 - газ және (немесе) сұйыц агыншасы; 4 - бытыра лацтырғыш; 5 -ультрадыбысты бастиек; 6 - тірек; 7 - аунацша; п -дайындаманың және (немесе) цұралдың айналуы; г - дайындаманың және (немесе) цұралдың цозғалуы;

Р - деформациялау күші

БПД тәсілдерін таңдаған кезде келесі ерекшеліктерді ескеру қажет: БПД өңделетін тетіктер беттерінің геометриялық дәлдігін жоғарлатпайды; алдыңғы операцияларда жеткен дәлдік сақталатын болады; жұқа қабырғалы және қатаңдығы біркелкі емес тетіктерді өңдеген кезде беттік қабатта қалдық кернеу пайда болатындықтан, тетіктер деформациялануы мүмкін; металдың пластикалық ағымы үлкен болған кезде өңделетін беттің жиегінде маталдың қатпары құрылуы мүмкін; БПД тәсілдерін қолданған кезде өңдеу процестерін механикаландыру және автоматтандыруға мүмкіндік бар. Бұл еңбек өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік жасайды.

1.2 Бетті пластикалық деформациялағанда физикалық құбылыстар.

Бетті пластикалық деформациялаумен өңдеген кезде дайындаманың беткі қабатында өзара байланысқан мынадай күрделі құбылыстар жүреді:	серпімді және пластикалықдеформация; үйкеліс процестері; температуралық құбылыстар; диффузия; адгезия. Бұл құбылыстар тек дайындама мен құралдың түйісу аймағын ғана қамтып қоймай, тағы да осы түйісу аймағына жақын орналасқан аймақтарды да қамтиды. БПД негізгі параметрлеріне мыналар жатады: серпімді және пластикалық деформация; өңделетін бетпен құралдың түйісу ауданы; деформациялау күші; күштің әсерінен материалда пайда болатын кернеулер; күшті түсірудің еселігі.Күшпен әсер еткен кезде құралдан таңбадақ дайындамаға түседі (5.3, а-сурет). Осындайда күш өскен сайын алдымен серпімді деформация, ал содан кейін пластикалық деформация дайындамада пайда болады (ОАВ сызығы). Күш азайған кезде металдың қайтуы ВС сызығы бойымен жүреді. <«і» таңбадағының өлшемі ОС бөліміне сәйкес келіп, қалдық пластикалық деформацияның мөлшерін бейнелейді. Металдар деформациялаған кезде түйіршіктер аралығында және түйіршік ішінде ығысу қозғалыстары жүреді. Осы қозғалыстар сырғу жазықтығы бойынша дислокациялардың қозғалысымен іске асырылады. Деформация үлкейген сайын дислокациялар саны көбейіп, олар өзара және кристалддық тордың басқа ақауларымен әсерлеседі. Осындай жағдай да дислокацияның қозғалуы қиындатылып, пластикалық ағымның кернеуі о8 және қаттылық (о8 ~ 0,32 НВ) үлкейеді. Пластикалық деформацияға кедергінің өсуі құбылысын беріктену немесе қақталу деп атайды.Деформация ошағындағы және тетік пен құралдың түйісу бетіндегі құбылыстарды бейнелеу үшін пластикалық және қираудың  феноменологиялық теорияларының негізгі заңдылықтарын қолданады. Осындайда деформациялау процесінің қайсысын болса да, керекті бағдарлама бойынша белгілі бір материалдан жасалған үлгілікті сынағанда алынған беріктену қисық сызығының интегралымен бейнеленуге болады. Ең жақсы жағдайлар жиынтығының белгісі үшін, негізгі техника- экономикалық көрсеткіштерге әсер ететін өңдеу процесінің энергия сиымдылығын қабылдаған дұрыс. Шектеу жүйесі ретінде сапа параметрлерін өңдеу тәсілдерінің сипаттамасымен байланыстыратын үлгі қызмет жасайды. Өз кезегінде энергия сиымдылығын деформациялау процесінің қуаты (N^1) арқылы бейнелеген дұрыс.

Жоғарыда жазылған белгі тек деформациялау күшін ғана сипаттап қоймай, тағы да әсер етуді іске асыратын жылдамдықты сипаттайды. Жылдамдықты деформация жұмысы белгісі ескермейді.

Сапа параметрімен шектеу жүйесіне кіретін технологиялық параметрлерді өзара байланыстыратын нақты үлгіні жасау үшін В. Л. Колмогоровтың қирау феноменологиялық теориясын қолданады. Осы теория өзіне мыналарды қосады: ығысу деформациясы жылдамдығының қарқындылығын есептеу; ығысудың жиналған деформациясын есептеу; орташа (гидростатикалық) қысымды есептеу; жанама кернеудің қарқындылығын есептеу; илемділік қорын қолданудың дәрежесін есептеу.

Конусты қашалы бөлімі бар деформациялайтын элементпен тетікті өңдеген кезде пайда болатын даформация ошағын алдын ала талдау, ошақтағы металл бөлшектерінің қозғалыс траекториясын бейнелеу үшін кинематикалық жағдайды қанағаттандыратын мынадай функцияны таңдап алуға мүмкіндік береді:

БПД кезде жүретін процестерді тереңірек түсіну үшін тұтас орта механикасының есептеп-тәжірибелеу әдісін қолданады. Цилиндрлік беттің сыртқы жағын аунақшамен домалату процесін координатты тор тәсілімен зерттеп алынған нәтижелер 5.4-суретте көрсетілген.

БПД әртүрлі тәсілдерін үлгілеубірқатар қорытылған маңызды қортындыларды алуға мүмкіндік береді. Ығысудың жиналған деформациясы және беттік қабаттың беріктену тереңдігі деформация ошағының өлшемінен және деформациялайтын құралдың қисықтығынан, ал өңделетін металдың беріктену дәрежесі және түйісу кернеулерінің мөлшері ығысудың жиналған деформациясы мен беріктену қисық сызығының параметрінен тәуелді болады. Түйісу кернеулері белгілі бір мәнге дейін жетіп металдың беріктену қисық сызығына сәйкес тұрақтанады. Сапаның ең жақсы параметрлерін алу үшін беттік қабаттағы ығысу деформациясы дәрежесінің шақтамалы шегі 0,5...0,8 аралығында жатуы керек. БПД кезде құрал мен дайындаманың өңделетін бетінің үйкелісуі нәтижесінде деформация ошағындағы температураның көтерілуі байқалады. Осындай жағдайда құрал, дайындама және қоршаған орта да қызады. Сөйтіп талданып жатқан процесс жергілікті қызумен және дайындаманың ішіне жылуды тез алып кетумен қошталады. Қызу уақыты деформациялау жылдамдығынан, түсірілген күштен және құрал өлшемінен тәуелді болады. Өңдеу режіміне байланысты деформация ошағының температурасы мынаған жетуі мүмкін: домалатқан кезде - 300...400 оС; тегістеген кезде - 600...700 оС; соққы тәсілдерін қолданған кезде - 800...1000 оС. Осындай температураларда өңделетін металдарда физикалық құбылыстар жүруі мүмкін. Айтылған физикалық құбылыстар беріктену дәрежесін азайтуға, қысатын кернеулерді тартатын кернеулерге айналдыруға және қажу сызаттарын пайда болғызуға алып келуі мүмкін.

Жоғарыда айтылған себеппен, өңдеудің күшін және жылдамдығын таңдаған кезде нақты құрылымдық материалдар үшін шақтамалы температураны ескеру қажет. Өңдеу күшін негізсіз үлкейткен жағдайда тетіктің беткі қабатында микро- және макрожарықтар пайда болады, дайындама бетінен металл бөлшектерінің шарбылануы жүреді. Бұның бәрі тетіктің беріктегіне және тозуға төзімділігіне теріс әсерін тигізеді.

Әдебиеттер:

1.Мәшеков С. Ә. Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы: Оқулық. - Алматы:  2015.

Суворов И.В. Обработка металлов давлением.-3-е изд.-М.: Высшая школа, 1980-364 с.

2. Мастеров В.А., Берковский В.С. Теория пластической деформации и обработка металлов давлением.-М.: Металлургия, 1976.-352 с.

3.  Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Металлургия, 1978-360 с.

4. Бойцов В.В., Трофимов И.Д. Горячая объемная штамповка.-М.: Высшая школа, 1982.-270 с., ил.

5. Бабенко В.А. и др. Объемная штамповка: атлас схем и типовых конструкций штампов.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1982-104 с.

Бақылау сұрақтары:

1.Бетті пластикалық дефрмацияға түсіргенде қандай физикалық өзгерістер болады?

2.Пластикалық деформацияның теориялық негіздері қандай?