Лекция 3

Көлемді, қаңылтырды қалыптау технологиясының негіздері.

Қалыптау деп пішіні дайын бұйымның пішініне жақын немесе дәл сәйкес келетін қалыпта металдың пішінін өзгертуді айтады. Қалыптауды ыстықтай және суықтай көлемдік қалыптау деп екіге бөледі. Ыстықтай қалыптағанда өңделетін металдың немесе қорытпаның рекристаллизация температурасынан жоғарғы температурада дайындаманы деформациялайды. Соғумен салыстырғанда қалыптаудың айырмашылығы болып металдың үш ось бойымен деформацияға ұшырауын және көлем бойынша орнықты өлшемдерді алу мүмкіндігін айтуға болады.

Қалыптаудың айырмашылығына тағы да мыналар жатады: жаншу санының көп емес болуы; жоғары өнімділік; соғу және механикалық өңдеумен салыстырғанда шығынның аз болуы. Қалыптаудың өзіндікқұны тетікті кесумен жасаудың өзіндікқұнынан 2-3 рет кіші. Бірақ та осы артықшылықтар тек арнайы сериялы өндірісте іске асырылады. Өйткені қалыптың бағасы өте жоғары. Өндірістері дамыған мемлекеттерде ыстықтай көлемдік қалыптаумен 1... 1,5 млн. т болаттан жасалған соғылмалар жасалынады.

Қалыпталған соғылманың 80 % дейін әмбебап буауалы қалыптау тоқпағында, қосиінді ыстықтай қалыптау баспағында және көлбеу соғу машинасында жасалады. Тоқпақтарды баспақтарға ауыстыру тенденциясы да кездеседі. Бұрандалы қалыптау баспақ-тоқпақты және ыстықтай қалыптайтын автоматты қолдану кеңейіп келеді. Сериялы қалыптау үшін қолданылатын жабдықтарды роботманипуляторлармен және басқаратын ЭЕМ жабдықталған икемді өндірістік модульдерге біріктіреді.

Көлемдік қалыптаудың экономиялық керектілігі және оның тәсілдерін таңдау көптеген факторлардан тәуелді болады. Осы факторлардың негізгісі болып мыналар саналады: өндіріс типі (массалы, сериялы); металл немесе қорытпалардың қасиеттері және өзіндікқұны; металды деформациялайтын жабдық типі.

Құрал-сайман ретінде екі немесе одан да көп бөлшектері бар айлабұйым қолданылады. Осы бөлімдер жанасқан кезде тетіктің пішініне сәйкес келетін көлемдік қуыс құрылады. Айлабұйымды қалып деп атайды. Әртүрлі тетіктерді өндіру үшін керекті қалыптар саны қалыптанатын соғылманың санына сәйкес келеді.Қалып келесі негізгі бөлімдерден (3.47-сурет) тұрады: жоғарғы тақта 1; төменгі тақта 2; қалыптың жоғарғы бөлімі (сотан) 3; қалыптың төменгі бөлімі (ұяқалып) 4; бағыттаушы бағанашық 5; бағыттаушыға кіретін төлкелер 6; саға 7 (жағарғы тоқтаға баспақталған, баспақ сырғағы ұясына қондырылады және сол жерге бекітіледі).

.

Көлемді қалыптау қалыбының типтік құрылымы

Суықтай көлемдік қалыптау суық пластикалық деформацияны қолдануға негізделген. Суықтай көлемдік қалыптаудың барлық операциялары А-дан Н-ға дейінгі көрсеткіші бар 12 топқа бөлінген. Осылардың негізгісі болып мыналар саналады: шөктіру; көлемдік пішінөзгерту; жазықтық және көлемдік мөлшерлеу; суықтай сығымдау; бөлігін шөктіру; безеулеу.

Суықтай көлемдік қалыптаудың мынадай артықшылықтары бар: деформация әсерімен беріктенудің себебінен тетіктердің механикалық қасиеттерінің жоғары болуы; соғылманың өлшемдерінің дәл (8...9 класс) және сапасының жоғары болуы; металды пайдалану коэффициентінің үлкеюі (орташа 82...93 % дейін); процестің өнімділігінің жоғары болуы (бірдей тетіктерді кесумен өңдейтін қазіргі заманғы автоматтарда және қосиінді баспақ-автоматта жасағанда соңғысының өнімділігі 5...10 рет үлкен); процесті механизациялау және автоматтандыру мүмкіндігі.

Кемшілік ретінде мыналарды көрсетуге болады: меншікті қысымның жоғары болуы; қалыптық әбзел тұрақтылығының төмен болуы.

Көлемдік қалыптаудың типтік технологиясы мынадан тұрады: илемді дайындамаға кесу, дайындаманы қыздыру, калыптау, кенерікті кесу, түзету, соғылманы термиялық өңдеу, откабыршыктан тазалау, суықтай мөлшерлеу және сапаны бақылау.

Пішінөзгертудің жалпы технологиялық процесі, жабдықтың түріне қарамай мынадай бірнеше сатыны өзіне қосады: дайындау операциялары (сыртпішіндеу, шөктіру және басқа); соғылманы пішіндеу (қалыптау операциялары); көмекші операциялар (кенерікті кесу, термиялық өңдеу және басқа); таза өңдеу операциялары (кесумен өңдеу, мөлшерлеу және баска).

Технологиялық белгісі бойынша келесі түрлерді бөліп көрсетеді: тоқпақта қалыптау; қосиінді ыстықтай қалыптау баспағында (ҚЫҚБ) қалыптау; көлденең соғу машинасында (КСМ) қалыптау.Соғылманың сыртпішін құруды ұсталық-қалыптау жабдықтарының әр алуан түрлерінде жүргізеді. Жабдықтардың осындай әртүрлігі калыптык әбзелді жобалаудың белгілі бір ерекшелігі бар екендігіне себепші болады. Сонымен бірге әмбебап жабдыкта (токпак, баспак, көлденең соғу машиналары) калыптағанда, калыптың кез келген негізгі типін колданумен байланысты ұқсас белгі де бар болады. Қалыптау қалыбымен байланысты ортақ белгілер мынадай: 1. Ашық қалыпта қалыптау (3.48-сурет); 2. Жабық қалыпта қалыптау; 3. Сығымдап қалыптау.

Ашык калыпта калыптағанда дайындаманың артык металы сыртқа (кенерікке) сығымдалып шығады. Сондықтан дайындаманы баспак-кайшыда кішкентай дәлдікпен кесуге болады. Кенеріксіз қалыптаған кезде барлық металл бұйымға жұмсалады. Сондықтан металды дәл мөлшермен кесіп қалыптау қажет. Дайындаманы дәл мөлшермен кесу тек арамен кескенде ғана мүмкін.

Пішінін өзгертіп калыпталатын тетіктің акырғы пішінін тазалай өңдейтін калыпта алады, ал алдын ала өңделген пішінді не каралай өңдейтін (дайындаушы) қалыпта, не арнайы жабдықта (ұсталық айналмасоғуда), немесе еркін соғумен жасайды.

Ашық қалыпта қалыптау қылаудың (кенеріктің) құрылуымен қошталады. Осы қылау арнайы технологиялық міндетті орындайды. 3.49-суретте ашық қалыпта қалыптаудың сұлбасы көрсетілген. Күш Р әсерінен қалыптың жоғарғы жартысы 1 қозғалып дайындаманың 5 бүйірлік бетіне қысым түсіреді. Осындайда металл қалыптың жоғарғы 1 және төменгі 2 жартылары құрған қалып жылғасында 6 деформацияланады. Осы жылғаны толтырғаннан кейін қылау бунағына 3 ағып шығады. Осылай қалыптасқан соғылма 4 периметр бойымен қылауға иемденген. Қалыптанған соғылманы шығару үшін қалыптау еңістерін а пайдаланады. Осы қалыптау еңістерінің мөлшері 5...100 тең.

Ашық қалыптау келесі факторлармен сипатталады. Қалыптанған кезде жылғадағы металдың көлемі тұрақты емес. Демек, қалдыққа кететін металдың біраз бөлімі бар. Осындай жағдайда мынадай шарт сақталуы қажет: Удш = Ғсоғ + ҒҚыл, мұндағы ҒДай, Ғсоғ, Рқыл - сәйкес дайындаманың, соғылманың және қылаудың көлемі.

а)	б)	в)

3.48-сурет. Жабдықтың әртүрлі түрлерінде қалыптаудың сұлбасы:

а - тоцпац; б - баспақ; в - КСМ; 1 - цалып жылгасы;

2 - кенерік; 3 - итергіш

3.49-сурет. Ашық қалыпта қалыптаудың сұлбасы

Металды ығыстырып шығару бағыты қалыптың қозғалу бағытына перпендикулярлы.

Қылау металдың ағып шығуына қарама-қарсы қысымды тудырады. Осы қысым қалыптағы гидростатикалық қысымды үлкейте отырып жылғаның бұрыштарын толтыруға мүмкіндік жасайды. Осындайда қалыптың толуын реттеуге мүмкіндік пайда болады.

Ашық қалыптауды жүргізген кезде металдың ағуының мынандай 3 негізгі сатысын бөліп көрсетуге болады (3.50- сурет): еркін шөгу (3.50, а-сурет); қалыптың толуы (3.50, б- сурет); қылауды ығыстырып шығару (3.50, в-сурет). Тәжірибеде төртінші саты да бар. Осы төртінші саты қалыптың жылғасы толып, бірақ соғылма биіктігі бойынша толық деформацияланып болмаса пайда болады. Сатылар бойынша қалыптау күшінің өзгеруі 3.50, г-суретінде көрсетілген.

Ашық қалыпта қалыптаудың негізгі кемшілігі болып көп металдың қылауға ағып шығуы саналады. Металдың қылауға шығуы соғылманың пішіні мен массасынан тәуелді болады және мөлшері 30 % дейін жетуі мүмкін. Осымен бірге қылауды кескен кезде металл талшығы да кесіліп кетеді. Бұл соғылманың сапасын едәуір азайтуға алып келеді.

3.50-сурет. Қалыптаған кезде металдың ағу сатылары сұлбасы:

а - еркін шөгу сатысы; б - қалыпты толтыру; в - қылауды ыгыстырып шыгару сатысы

Қылау (кенерік) саңылауын арнайы бунақ түрінде жасайды. Ол магазиннен (қабылдау бөлімі) және көпірден (қалыптың негізгі қуысынан қабылдау бөліміне өтетін бөлім) тұрады.

Магазиннің үштен екі бөлігінен көп емес көлемі металмен толтырылуы керек. Қарсы жағдайда қалып сынып кетуі мүмкін. Бунақтардың мынадай 2 түрін жасайды (3.51-сурет): еркін жүрісі бар машиналар үшін (тоқпақ, гидробаспақ); реттелген жүрісі бар машиналар үшін (қосиінді баспақ).

3.51-сурет. Қылау бунағының пішіндері:

а - еркін жүрісі бар машиналар үшін; б - реттелген жүрісі бар машиналар үшін

Жабық калыпта калыптауды (қылаусыз крлыптау) қимасының өлшемдерінде кішкентай айырмашылық бар болатын күрделі емес пішінді соғылмалар үшін қолданады. Диаметрі ^о және биіктігі Но болатын дайындаманы 5 (3.52-сурет) ұяқалыпқа 2 қояды. Сотан 1 қозғалған кезде дайындаманың жүйелі шөгуі жүріп қалыптың қуысы толады. Осындайда берілген өлшемі бар соғылма жасалынады. Мұндай жағдайда сайман қалып жылғасынан цилиндрлі соғылманы 4 еркін шығаруға мүмкіндік бермейді. Қалып куысынан соғылманы шығару үшін калыптау еңісін а және итеріп шығарғышты 3 қолданады. Көлденең соғу машинасы үшін калып ажырамалы түрмен жасалып үш бөлімнен (сотан, ажырайтын ұяқалып) тұруы мүмкін.

Тәжірибелік металдың кейбір бөлімі жабық қалыптың ажырайтын бөлімдері арасындағы саңылауға ағып кіріп кішкентай қылауды кұрады. Пайда болған қылаудың көлемі дайындама көлемінің ауыткуынан және калыптың тозуынан тәуелді болады. Дайындаманың көлемі үлкен болған кезде, жылғаның толуын дәл аныктау мүмкін болмайтындыктан, қалып іштен кернеуленуі мүмкін. Бұл қалыптың ұзақ тұрақтылығына теріс әсерін тигізеді. Сондықтан жабық қалыпта қалыптаған кездегі технологиялық процесті есептеу үшін қабылданған негізгі қатынас болып мынау саналады: Удай ~

"V" жыл.

Ашық қалыптаумен салыстырғанда жабық қалыпта қалыптау мынадай артықшылықтармен сипатталады: металдың едәуір үнемді қолданылуы; қылауды кесу қосымша операциясын қолданбау; қолайлы барлық жақтан қысу сұлбасы; қалыптау еңісі мөлшерінің кішкентай болуы (а = 1...3°). Пластикалық қасиеті төмен қорытпаларды қалыптағанда жабық қалыпта қалыптау сұлбасы әсіресе пайдалы. Өйткені қалып қуысы қабырғаларының бүйірден тіреу жасауы гидростатикалық қысымды едәуір жоғарылатады. Нәтижесінде металдың пластикалық қасиеті жоғарылайды. Осымен бірге металдың талшықтары соғылманың бет жақ көрінісін алатындығымен соғылманың макроқұрылымы сипатталады және талшық кесілмейді.

3.52-сурет. Жабық қалыпта қалыптаудың сұлбасы

Жабық қалыпта қалыптау тәсілінің негізгі кемшілігі болып қалыптаудың әмбебапсыз болуы саналады. Мысалы, бет жағы дөңгелек соғылманы жабық жылғада қалыптамайды. Өйткені сайманның құрылымында үшкір жерлер бар болғандықтан қалып ернеуінің тұрақтылығы төмен болады. Жабық қалыпты қолданудың аймағын мынадай факторлар едәуір азайтады: қалыптанатын соғылманың ұтымды пішінің аз болуы; металды дәл мөлшерлеу қажетілігі.

Дайындама мен соғылма көлемдері тең болу шартты бұзылған кезде жабдық қалыпқа көп күшті түсірмеу мақсатымен компенсаторларды қолданады. Бұл артық металл ағып баратын арнайы қабылдағыш. Айтылған қабылдағышты қалыптың металмен ең қиын толтырылатын жерлерінде орналастырады. Осы жерлерге соғылма толық пішінделіп болғаннан кейін артық металл сығымдалып ағып барады. Жеке жағдайларда компенсаторлар қылау бунағы атқаратын жұмысты жасайды, яғни қалып қуысынан шығатын жерлерде металдың ағуын тежеп, осы қуыстың барлық бұрыштарын толтыруды қамтамасыз	етеді.	Сонымен бірге артық	металдар компенсаторларға ағып барып жабдық пен сайманға артық күшті түсірмейді.

Жабық қалыптауда қылау қарастырылмайтын болғандықтан және пішінөзгертудің екі сатысы ғана (шөктіру және қалыпты толтыру) іске асатын болғандықтан, қалыптаудың барлық басқа параметрлері бірдей болғанда, осы жабық қалыпта қалыптаудың күші ашық қалыпта қалыптау күшімен салыстырғанда ылғи кіші болады.Жабық қалыпта қалыптаудың артықшылығана мынаны жатқызады: қылауды кесу операциясын қолданбау; металдарды өңдеуге жақсы барлық жақтан қысатын сұлба; ашық қалыпта қалыптаумен салыстырғанда металдың едәуір үнемділігі.Жабық қалыпта қалыптаудың кемшілігіне мыналарды жатқызады: қалыптаудың әмбебап емес болуы; қалыптанатын соғылмалар пішінінің шектеулі болуы; қалып қуысындағы металды дәл мөлшерлеу керектігі (Удай = Усоғ); биіктігі бойынша соғылманың дәлдігі төмен болуы; қалып құрылымының күрделі болуы (итеріп шығарғыштардың бар болуы).

Сығымдаумен қалыптау жабық қалыптаудың бір кемшілігін жояды, яғни қалып пішінің құрылымдық жаңа шешімдері негізінде металды дәл мөлшерлеу кемшілігін жояды (3.53-сурет). Осындай қалыптағы соғылма мынадай екі негізгі бөлімнен тұрады: тұрқы және сырық бөлімі. Қалып жабық және екі ажырама жазықтығы бар етіп орындалған. Осы қалыпта ^ диаметрімен сипатталатын негізгі қуыс (3.53, а-сурет) және диаметрі й болатын сығымдау қуысы бар. Бұл процестің мынадай түрлері бар:	тура сығымдау; кері сығымдау; құрастырылған сығымдау; бүйірлік сығымдау. Сығымдаудың соңғы түрлері сайманның қозғалу бағытына қарағанда металдың қозғалу бағытының әртүрлі болуымен айырмашылықта болады.

3.53-сурет. Сығымдаумен қалыптау: а - процесс сұлбасы; б - қалыптау күшінің диаграммасы

Сығымдаумен қалыптаудың мынадай бірнеше артықшылығын бөліп айтуға болады: пластикалық қасиеті төмен қорытпалардан өлшемі дәл және бетінің сапасы жоғары соғылмаларды алу мүмкіндігі; барлық жақтан біркелкі емес қысу жағдайында пластикалық деформацияны жеңіл өткізу мүмкіндігі; соғылманың сырықтық бөліміне артық металды сығымдап шығарып, кейінірек алып тастау мүмкіндігі; жабық қалыптаумен салыстырғанда сығымдаумен қалыптағанда металдың көлемін дәл мөлшерлеу қажет емес екендігі. Сығымдаумен қалыптау процесі сайманның негізгі қуысында металдың азюы, соғылма сапасының жоғары болуы, тағы да қылауға металдың шығынының жоқ болуымен сипатталады.

Процестің ең маңызды кемшілгі болып мыналар саналады: деформациялаудың меншікті күшінің үлкен болуы; сайманның тұрақтылығының төмен болуы; соғылма пішінінің шектеулі болуы; жұмысшы сайман құрылымының күрделі болуы;

Сығымдаумен қалыптағау кезде металдың ағуы келесі ретпен іске асырылады: қалыптың негізгі қуысының бүйірлік қабырғасымен металл жанасқанша шөктіру; қалыптың негізгі қуысының толуы; сырық бөліміндегі қуысты сығымдаумен толтыру және соғылманы толық сыртпішіндеу.

Сонымен қалыптың типі металл ағысының өзгешелігін, демек оның соңғы макроқұрылымын, яғни қалыпталған тетіктің ұзақ тұрақтылығы мен беріктігін анықтайды. Осыған, қалыптау әдісін техника-экономикалық жағынан таңдаған кезде назар аудару керек. Қалыптауды жоғарыда жазылған түрге бөлімдеу негізгі болып саналады.

Кенерікпен (қылаумен) қалыптағанда металдың үлкен шығыны болатындығына қарамай (мысалы, автокөлік өндірісінде қылауға шығын қалыптайтын металл массасының 16-18 % жетеді), ол қазіргі мезгілде ең көп таралған болып келеді және жабдықтың әр алуан түрлерінде жасалынады.

Әдебиеттер:

1.Мәшеков С. Ә. Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы: Оқулық. - Алматы:  2015.

Суворов И.В. Обработка металлов давлением.-3-е изд.-М.: Высшая школа, 1980-364 с.

2. Мастеров В.А., Берковский В.С. Теория пластической деформации и обработка металлов давлением.-М.: Металлургия, 1976.-352 с.

3.  Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Металлургия, 1978-360 с.

4. Бойцов В.В., Трофимов И.Д. Горячая объемная штамповка.-М.: Высшая школа, 1982.-270 с., ил.

5. Бабенко В.А. и др. Объемная штамповка: атлас схем и типовых конструкций штампов.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1982-104 с.

Бақылау сұрақтары:

1.Қалыптау деген не және оны қалай жүргізеді?

2.Көлемдік қалыптаудың экономикалық қажеттілігі және оны таңдау әдісттері?

3.Сығымдап қалыптаудың қандай артықшылығы бар?