Лекция 4

Баспақтау технологиясының негіздері.

Баспақтау деп тесік арқылы жабық көлемнен металды сығымдап шығаратын МҚӨ тәсілін айтады. Алюминий және мыс қорытпалары, болат, титан және қиынбалқитын металдан шыбықтар, құбырлар және профильдерді алу үшін баспақтауды кең қолданады. Баспақтаудың түрлері ретінде дискретті (үзіліспен), жартылайүздіксіз және үздіксіз баспақтауды айтып кетуге болады.

Баспақ-бұйым түржиыны мынадай: диаметрі 50...400 мм болатын шыбықтар; қабырғасының калыидығы 1 мм үлкен болатын, ал диаметрі 20...400 мм тең құбырлар; көлденең қимасының ауданы 500 см2 дейін болатын фасонды профильдер (қысыммен өңдеудің баска тәсілдерімен жасау мүмкін емес). Жазық контейнерден ені 1 м дейін, ал дөңгелек контейнерлерден ені 2,5 м дейін болатын кырлы панелдерді баспактайды. Бұйымның шет жақтарында калың жерлер болуы мүмкін немесе көлденең кимасының өлшемдері біртіндеп өзгеруі мүмкін. Алюминийден немесе алюминий қорытпаларынан ең көп әртүрлі баспақ-бұйымдарды жасайды. Қзіргі уак^ітта алюминий корытпаларынан баспакталатын профильдердің өндірістік түржиыны ондаған мың тип өлшемдерді өзіне қосады. Бірақ та осындай кең түржиынға карамастан, геометриялық пішіні бойынша профильдер мынадай 5 топка бөлінеді: көлденең қимасы тұтас профильдер; көлденең кимасы өзгермелі профильдер; куыс профильдер; сымтемірлер; панелдер.

Өндірісте ең көп колдануды шыбьщтар, тұтас көлденең кимасы бар профильдер, сымтемірлер және жәмішсымдар тапты.

Ең көп таралған болып көлденең гидравликалык баспакта тура дискретті баспактау сұлбасы саналады. Осы баспактау циклді өтеді. Айтылған сұлба металдың ағу бағыты мен баспак- штемпельдің козғалу бағытының сәйкес келуімен сипатталады. Кері баспактаған кезде металдың ағуы баспак-штемпельдің козғалу бағытына карама-карсы бағытта жүреді. Алюминийден жасалған профильдерді баспақтаған кезде жиі көпарналы баспақтауды қолданады.

Қозғалмалы контейнері бар шыбық-профильді баспақта баспақтау процесін іске асырған кезде (3.20-сурет) баспақ- тығырмен 2 дайындаманы 3 контейнердің 4 осіне береді, ал содан кейін баспақ-штемпельді 1 алдыға жүргізумен дайындаманы алдынғы жақтан контейнерге кіргізеді. Контейнердің шығатын жағында орналасқан ұяқалып 5 ұяқалыпұстағышпен 6 жабылған (3.20, а-сурет, I көрініс). Құймакесекті (дайындама) контейнерге таянышқа дейін кіргізгеннен кейін бұйымды 7 баспақтауды жүргізеді (3.20, а-сурет, II көрініс). Сығымдауды аяқтағаннан кейін контейнерді артқа алып кетеді. Осындай кезде баспақ- қалдық 9 және баспақ-тығыр 2 ұяқалыптың 5 қасында ілініп қалады. Пышақты 8 төмен қозғалтумен бұйымды баспақ- пакеттен (яғни баспақ-тығыры бар баспақ-қалдықтан) бөліп алады. Баспақ-пакет науашаға құлайды және пакетті бөлетін механизмге беріледі (3.20, а-сурет, көрініс III). Бұйымды тартатын қондырғымен ұяқалыптан шығарады және контейнерді бастапқы жайға қайтарады.

Құбырды тура баспақтаған кезде құймакесекті 3 және баспақ-тығырды 2 контейнерге 4 тиегеннен кейін (3.20, б-сурет, I көрініс) алдыңғы баспақтауды іске асырады. Осындай кезде қуыс баспақ-штемпельдің 1 ішінде орналасқан инені 10 алдыға қарай кішкене қозғап баспақ-тығырдың 2 тесігін жабады (3.20, б-сурет, II көрініс). Алдыңғы баспақтаудан кейін баспақ- тығырдан қысымды алып тастап құймакесекті теседі (3.20, б- сурет, III көрініс). Содан кейін баспақ-тығырға жұмысшы қысымды беріп ине 10 мен ұяқалып 5 арасындағы сақиналы саңылау арқылы құймакесекті сығымдап құбырды алады (3.20, б-сурет, IV көрініс). Баспақ-пакет қайшы 11 көмегімен кесіледі (3.20, б-сурет, V көрініс).

Баспақтаудың технологиялық процесінің негізгі сипаттамасы ретінде, илемдеудің технологиялық процесі сияқты, кермелеуді X = Ғ0/Ғ1 бөліп көрсетуге болады (мұндағы Ғ0 - алдын ала баспақталған дайындаманың көлденең қимасының ауданы; Ғ1 - баспақталатын профилдің көлденең қимасының ауданы).

Баспақгауды сорты илемді, құбырды илемдеу процестерімен салыстырайық. Баспақтаудың артықшылығы мыналар: баспақтаған кезде металдың пластикалық қасиеті жоғары. Өйткені металл контейнерде барлық жақтан қысылу жағдайында баспақталады. Бұл қиындеформацияланатын қорытпалардан бұйым өндеген кезде және үлкен кермелеуді алу керек болған жағдайда (50...10 дейін, ал алюминий мен жез үшін 1000 дейін) үлкен рөлді атқарады. Илемдеудің бір өтімінде кермелеу әдетте 2-ден кіші болады. Илемдеу орнағымен салыстырғанда баспақты жаңа профилі бар бұйымды шығаруға өзгерту едәуір жеңіл, тез және арзан. Баспақтаған кезде өлшемнің дәлдігі илемдеумен салыстырғанда жоғары. Сортты илемдеумен салыстырғанда баспақтауды автоматтандыру едәуір жеңіл.

Кемшілігі ретінде мыналарды айтуға болады: баспақтаған кезде технологиялық шығындар профильдің аз деформацияланған алдыңғы жағынан және баспақ-қалдықтан тұрады. Осы шығын 10..	. 15 % жетеді (илемдеген кезде 1...3 %). Баспақталып жатқан дайындаманың орталық және сыртқы қабаттарының біркелкі емес ағуынан, металдың осы қабаттарының құрылымы мен қасиетінің біркелкі емес болуы, илемделген бұйыммен салыстырғанда баспақталған бұйымның сапасын төмендетеді. Үлкен жанамалы кернеулерден және баспақтың сайманы бойынша сырғу жылдамдығының едуір үлкен болуынан, баспақтық сайманның тұрақтылығы сортты орнақтың пішінбіліктерімен салыстырғанда едәуір төмен. Сол себептен баспақ сайманын қымбат тұратын болат пен қорытпалардан жасауға тура келеді. Баспақтың өнімділігі орнақтың өнімділігімен салыстырғанда едәуір төмен, сонымен бірге баспақ-бұйымның өзіндік құны илемнің өзіндік құнымен салыстырғанда жоғары.

Қазіргі заманда жартылай үздіксіз баспақтаумен алюминий қорытпаларынан баспақ-бұйым өндіру, осы бұйымдарды шығарудың негізгі бір әдісі болып есептеледі. Осы баспақтаудың өзіне тән айырмашылығы болып, арнайы форкамералы сайманды қолдану саналады. Айтылған сайман түйіспелі пісірумен және тартумен баспақтауды қамтамасыз етеді. Осындайда, алдымен негізгі конвейерден аралық саймандық бірікпеге, ал содан кейін аралық бірікпеден ұяқалыпқа металдың көлемін біртіндеп сығымдап, кішкентай деформациямен өңдеп, жоғары деформация дәрежесіне жетеді (3.21-сурет). Осы осындай баспақтаудың өзіндік айырмашылығы болып саналады. Гидравликалық баспақта тура баспақтау процесін іске асырған кезде, аралық саймандық бірікпенің рөлін арнайы сайман орындайды. Осы сайманды форкамера деп атайды.

Осындай процестің негізгі артықшылығы болып мынау саналады: баспақтаған кезде дайындама металы алдын ала қайтадан таратылып, ұяқалып арнасына металл кірердің алдында деформацияның дайындама көлемінде біркелкі болып таралуы. Осымен бірге баспақ сайманына түсетін күштің аз болуы. Бұл баспақталатын профильдің өлшемдік дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді. Профильдің өлшеміне және типіне байланысты форкамер құрылымы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, ұяқалып денесінде айна жағынан үңгіл түрінде немесе баспақталатын металл үшін сәйкес сыйымдылықтар жасалған алынатын тығырық түрінде. Кеңейетін форкамера, габариттік өлшемдері контейнердің ішкі төлкесінің өлшемдерінен үлкен болатын профильдерді баспақтауға мүмкіндік береді. Форкамерасы бар ұяқалып арқылы баспақтау аяқталғаннан кейін және баспақ-қалдықты бөлгеннен кейін келесі дайындама қалған металды итеріп жібереді. Бұл біраз үлкен күшті талап етеді. Өйткені форкамерада қалатын металдың қимасын қию қажет болады. Осы тәсілдің көрсетілген артықшылықтарымен бірге, тартуы бар жартылайүздіксіз баспақтау сұлбасын іске асыруға мүмкіндігі бар екенін айта кеткен жөн. Осы кезде профильдердің түйіспелі пісіруі жүргізіледі.

Қазіргі уақытта көптеген алдыңғы қатарлы зауыттар жұмсақ деформацияланатын алюминий қорытпаларынан профильдерді өндірген кезде осы технологияны қолданады. Бірақ та пісірілген жіктің беріктігін зерттеу сұрақтары және айтылған жіктің өлшемдері жобалаудың ғылыми негізделген әдістемесін және баспақ сайманын жасаудың қазіргі заманғы технологиясын талап етеді. Сондықтан осы технологиялық процесс ұзынөлшемді бұйымды жасауға мүмкіндік бермейді. Өйткені көптеген жағдайда пісірілген жікті кесіп тастауға тура келеді. Осы баспақтаудың жарамды шығу мөлшерін азайтады.

Осындай технологиялық процесті іске асыру үшін негізгі жабдық ретінде номинальды күші 5-тен 50 МН дейін өзгеретін көлбеу баспақ қолданылады. Осы баспақтар контейнерлерінің өлшемдері түржиын, баспақ-бұйымның ұзындығы және ол жасалған қорытпаның таңбасы, кермелеу коэффициенті, баспақтау тәсілі, т.б. анықталады. Айтылған баспақтардың негізгі параметрлері болып номинальды күш, контейнер өлшемдері, баспақтайтын маңдайшаның жүрісі және қозғалу жылдамдығы саналады. Гидробаспақтық жабдықтың даму тенденциясы болып тартатын қондырғымен, өнімді берудің жаңа жүйесімен және адьюстажды өңдеумен жабдықталған автоматтанған тізбекті қолдану есептеледі.

Гидравликалық баспақта баспақтаудың белгілі тәсілдері әртүрлі өлшемді тұтас және қуыс бұйымдарды алуға мүмкіндік береді. Бірақта баспақтаудың әрбір циклінен кейін баспақ- қалдық түрінде металдың шығыны пайда болады, ал кейінірек контейнерге дайындаманы салған кезде процестің өнімділігі төмендейді. Соңғы уақытта дамып келе жатқан үздіксіз баспақтаудың технологиясы мен жабдықтары бір торапта (үздіксіз деформациялау торабында) керекті дәрежемен деформацияны шоғырландыра отырып көрсетілген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Осындайда үздіксіз баспақтаудың түріне байланысты деформация ошағында баспақтау сияқты өңдеудің негізгі түрімен қатар, мынадай операциялар қатар қолданылуы мүмкін: илемдеу, сымдау, шөктіру, т. б.

Үздіксіз баспақтаудың негізгі тәсілі болып мыналар саналады: Конформ, Лайнекс және Экстроллинг.

Аталған тәсілдердің ішінде ерекше орынды 1970 ж. Д. Грин ұсынған Конформ тәсілі алады. Осы тәсілде бірқатар техникалық және экономикалық артықшылықтар бар. Казіргі уақытта бұл тәсіл кең қолдануды тапты, әсіресе түсті металлургияда.

Конформ тәсілі башмак деп аталатын қозғалмайтын және сыртқы аймағында арнасы бар доңғалдақ типті айналатын сайманды қолдануды негізге алған. Осындайда башмактың бүйір жағына дөңгелектің арнасын жабатын ұяқалыпты орнатады. Процестің сұлбасы

Дайындама ретінде шыбық 7 қолданады. Осы дайындама, сақиналы арна түрінде жасалып жұмысшы доңғалақта 1 орналасқан жылғаға 2 беріледі. Жылға 2 сыртқы жағынан қысу

башмағымен 3 жабылған, ал ішкі бетінде дайындаманы 7 қоршайтын жылға 4 орындалған. Башмақта 3 баспақтың ұяқалыбы 5 бар саймандар жинағы бекітілген. Башмак пен доңғалақ арасындағы саңылауға шыбық түріндегі дайындаманы берген кезде, осы дайындама башмак пен арна беттері құратын баспақтау бөлмесіне, айналатын доңғалақпен жанасатын беттегі үйкеліс күштің әсерінен қозғалып ұяқалыпқа жетеді.

Дайындама ұяқалыптың тікелей алдында қарқынды пластикалық деформацияға түседі және арнаның барлық қимасын толтырады (сығымдаған кездегі қарпу аймағы). Осыған, арна мен дайындаманың беттері арасындағы үйкеліс күшті үлкейту мүмкіндік туғызады. Доңғалақ айналған сайын дайындамаға түсетін қысу күш үлкейіп, ұяқалыптың тесігі арқылы дайындама материалын сығымдауға қажетті мәнге жетеді, яғни баспақтау процесі басталады.

Арна бетімен дайындама толық жанаспайтын аймақ (бірінші қарпу аймағы), материалды пластикалық деформациялауға және ұяқалып алдындағы көлемді толтыруға қажетті қысымды дамытуға керекті. Дайындама ретінде әдеттегі сымтемірді қолдануға болады. Осындайда осы сымтемірді деформациялау процесі, яғни доңғалақ айналған сайын баспақтау бөлмесіне сымтемірді тарту, алдын ала пішіндеу және доңғалақтағы арнаны толтыру, жұмысшы күшті туғызу, ең соңында баспақтау, үздіксіз жүреді, яғни үздіксіз сығымдау технологиясы жүзеге асырылады. Бұл тәсіл тек жұмысшы дөңгелек айналатын бағытта ғана баспақ-бұйымды сығамдаумен өңдеп қоймай, тағы да жұмысшы доңғалақ осіне перпендикулярлы бағытта, соның ішінде радиальды бағытта дайындаманы баспақтайды.

Деформациалатын металдың ағу кинематикасын жақсарту, баспақтау күшін азайту және құбыр мен қуыс профильдерді дайындау үшін қолданылатын баспақтық сайман құрылымын жеңілдету мақсатымен екі жылғалы сұлбаны қолданған пайдалы, ал жұқа қабырғалы құбырлар, профильдер, сымдарды жасағанда Конформ процесін іске асырудың екідоңғалақты сұлбасын пайдалануға болады. Баспақ сайманында мынадай айырмашылық бар: баспақ ұяқалыбы мен инесін бөлек орнатады. Осындайда керекті қысым мөлшері және температура азаяды. Осының бәрі процесс өнімділігінің өсуіне мүмкіндік туғызады.

Тізбектің артықшылығы болып мыналар саналады: баспақ- бұйым сапасының жоғары болуы; өндірістік өзіндік құнның салыстырмалы төмен болуы; меншікті капиталды шығынның төмен болуы; технологиялық қалдық мөлшерінің кішкентай болуы (25-45 % күнделікті шығынның орнына 3-7 %); технологиялық икемділіктің үлкен болуы. Қазіргі уақытта баспақталған өнімді өндіруге арналған, Конформ тәсілі бойынша жасалған қондырғылар ағылшындық фирмалар «НоҺоп Масһіпегу» және «ВаЬсоск Щге Е^шртепі» мамандарымен шығарылады.

Доңғалағының диаметрі 400 мм болатын «НоҺоп Масһіпегу» фирмасы шығаратын қондырғы жетегінің қуаты 150 кВт тең, ал габариттік өлшемі мынадай: 27250*6800*4380 мм. Осы қондырғыларда көлденең қимасының өлшемдері 16-дан 300 мм2 дейін өзгеретін кабельдер үшін секторлы сымдарды, әртүрлі пішіні және өлшемдері бар электршиналарды, диаметрі 4-тен 8 мм-ге дейін, ал қабырғасының қалыңдығы 0,6 мм дейін өзгеретін салқындатушы жүйе құбырларын жасайды. Бірақ та металдар пішіні мен шекаралық үйкеліс күшінің өзгеруі туралы зерттеулердің жоқ болуы және әртүрлі металдар мен қорытпалардың деформациялану заңдылықтарын зерттеумен алынған мәліметтер бірқатар кемшіліктерді тапты. Осы кемшіліктер айтылған баспақтау тәсілінің мүмкіндігін едәуір шектейді.

Жұмсақ алюминий қорытпаларын деформациялаудың өзі үлкен энергия шығынын талап ететіндігін айта кеткен жөн. Өйткені саймандық торап бойынша пайда болатын үйкеліс күші жеткілікті мөлшерде көп. Сонымен бірге, осы үйкелістің көп болуы деформациялайтын сайманды қатты қыздыруға, сайманның тұрақтылығын азайтуға алып келеді. Баспақтағанда металл - баспақ торабы (башмак) түйіспесінде реактивті үйкеліс күшінің әсер етуінен біркелкі емес деформация пайда болатындықтан, баспақ-бұйым біркелкі емес қасиеттерімен сипатталады. Осы, мысалы, электртехникаға белгіленген өнім үшін қолайсыз.

Осындайда баспақтау қысымының мөлшері дайындаманың майланбаған және майланған жазықтықтарындағы үйкеліс күші қатнасынан (айырмасынан) тәуелді болады екен. Осы тәсілді Уепзсиск (АҚШ) фирмасының зауыттарында алюминийден жасалған шиндарды және сымдарды өндіру үшін қолданады. Кермелеу коэффициентінің ең үлкен мөлшері 20-дан үлкен болмайды, яғни Конформ тәсіліне ұқсайтын баспақ-бұйымдарды өндіру тәсілдерімен салыстырғанда біраз кіші.

Экстроллинг процесі 1975 ж. ұсынылған және 1976 ж. Б. Авитцурмен патенттелген. Осы процесс бір деформация ошағында илемдеу мен баспақтауды қатарынан қолданатын тәсілі болып саналады (3.25-сурет). Пішінбіліктер мен дайындамалар арасында белсенді түйіспелі үйкеліс күшінің есебінен баспақтық ұяқалып арқылы сығымдауды іске асыру, осы тәсілдің айырмашылығы болып саналады.

Процесті іске асыру үшін бастапқы дайындаманы үздіксіз мөлшерлегішке береді, осы мөлшерлегіште жаншиды. Бұл толық илемдеу сатысына сәйкес келеді. Содан кейін осы өңделіп жатқан дайындама мөлшерлегіштің шығатын жағында орнатылған ұяқалыптың мөлшерлейтін тесігінен сығымдалады.

Осы тәсілді суық күйде немесе жоғары температурада іске асырады. Айтылған тәсіл реактивті әсер ететін үйкеліске қуатты аз жоғалтады, тағы да дайындама металымен мөлшерлегіш қуысын нәтижелі толтырады. Қаралып жатқан процесс өзіне үйкеліске аз шығынды жоғалтуы, өңдеу ұзақтылығының кішкентай болуы (илемдеу үшін тән), баспақтағанда мүмкін болатын деформацияның үлкен дәрежесіне иемденуі сияқты артықшылықтарды біріктіреді. Илемдеудің (мысалы, көп емес бірлік жаншу) және баспақтаудың (алынатын бұйымның шектелген ұзындығы) кемшіліктерін осындай процесті іске асырған кезде жоюға болады. Бірақ та бұл тәсіл өндірісте қолданылмай жатыр. Өйткені ұсынылған техникалық шешім (ашық мөлшерлегішті қолдану, ұяқалыпты пішінбіліктің жалпы тік осіне орналастыру, т. б.) процестің тұрақты жүруін және металды экструдирлеуге қажетті қысымды қамтамасыз етпеді.

Сонымен, 1974 ж. бастап өндіріске белсенді ендіріле бастаған түсті металдар мен қорытпаларды үздіксіз баспақтаудың барлық процестерінен, өндіріске енгізуге жеткізіліп ең көп қолдануды Конформ тәсілі тапты. ТМД елдерінде авторлық куәлікпен және патенттермен қорғалған саны көп техникалық шешімдердің бар болуына қарамастан, осындай қондырғыларды жасауға жасалған әрекеттер сәтті болмады. Өйткені жұмысшы сайманнан жылуды алып кетудің автоматтандылған жүйесі жасалмады. Расында да негізгі себебі, ол - реактивті әсер ететін түйіспелі үйкеліс күштің әсерінен сайман тез қызып кетуі. Осындай қызып кету процесін деформациялаған кезде басқару жеткілікті дәрежеде күрделі.

Әдебиеттер:

1.Мәшеков С. Ә. Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы: Оқулық. - Алматы:  2015.

Суворов И.В. Обработка металлов давлением.-3-е изд.-М.: Высшая школа, 1980-364 с.

2. Мастеров В.А., Берковский В.С. Теория пластической деформации и обработка металлов давлением.-М.: Металлургия, 1976.-352 с.

3.  Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Металлургия, 1978-360 с.

4. Бойцов В.В., Трофимов И.Д. Горячая объемная штамповка.-М.: Высшая школа, 1982.-270 с., ил.

5. Бабенко В.А. и др. Объемная штамповка: атлас схем и типовых конструкций штампов.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1982-104 с.

Бақыллау мсұрақтары:

1.Баспақтау деген не және оның технологиясыының мәні неде?

2.Гидравликалық баспақта баспақтаудың тәсілдері қандай ?

3.Баспақтық сайман құрылымы деген не?