№ 5 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Сұйықтың тұтқырлық коэффициентін Стокс әдісі бойынша анықтау

Сабақтың оқулық мақсаты

Сабақтың оқулық мақсаты болып сұйықтағы ішкі үйкеліс күш құбылысының және тұтқыр сұйықтағы денелердің қозғалыс зерттеуі болып табылады. Ішкі үйкеліс құбылысы технологиялдық процестерде үлкен роль атқарады. Тұтқырлық кейбір технологиялық процестердің жылдамдығын анықтайды. Сұйықтық ортада денелердің қозғалыс процесі кейбір инженерлік есептердің ішінде маңызды фактор болып табылады. Берілген жұмыста студенттер шар тәрізді пішінді денелердің сұйықтағы қозғалысымен танысады, Стокс тәсілмен сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтауға үйренеді. Берілген әдіс тұтқырлықты өлшеу приборлардың-шартәрізді вискозиметрдің жұмыс істеу принципіне негізделген.

Зертханалық жұмыстың мазмұны

Стокс тәсілмен эксперименталды түрде сұйықтың тұтқырлық коэффициентің анықталады.

Базалық материал.

Жұмысты дұрыс жасап тапсыру үшін тасымалдау құбылыстарын білу керек, импульстің тасымалдануын, ағынның үздіксіздігі және Бернулли теңдеуін, тұтқыр ортада қозғалатын денеге әсер ететін кедергі күшін анықтауын, тұтқырлық және ішкі үйкеліс күш ұғымдарын, Импульс тасымалданы құбылысының жылдамдық градиентінің және тұтқырлық ұғымдарының физикалық мәнін түсіну.

Сабаққа дайындық:

Қайталау, қажет болса базалық материалдың сұрақтарын оқу. Мысалы:

Н. Қойшыбаев. А.О. Шарықбаев. Физика I том, Алматы 2001 96,198-210 б.

И.В. Савельев. Жалпы физика курсы 1, А.: Мектеп- 1977 бет. 322-347,

(дәріс материалдары).

Кіру бақылау (өздік тексеру)

Зертханалық жұмысқа дайындық жұмыс жасау үшін кесте бойынша және жалпы анықтамалар бойынша тексеріледі:

1. Сұйықта шариктің түсу биіктігін қалай анықтауға болады?

2. Сұйықта шарик қалай қозғалады (қозғалыс сипаты)?

3. Шарикті судың ішіне қалай түсіру керек және оның төмен жатық түсуіне қалай жетуге болады?

4. Экспериментті орындалған деп есептеуге болады ма, егер шарик қозғалыс процесс ішінде құбырдың сыртымен қозғалатын болса?

5. Биіктікті анықтайтын өлшеуіш прибордың қателігін қалай анықтауға болады?

6. Штангенциркуль көмегімен шариктің диаметрін қалай анықтауға болады?

7. Сұйық ішінде еркін қозғалатын шарикке қандай күштер әсер етеді?

8. Берілген жұмыста не өлшенеді?

9. Динамикалық тұтқырлық қай формула бойынша есептелінеді? Оның өлшем бірлігі?

10. Есептің нәтижесінде неше мәнді сан болу қажет (нәтиже қай дәлдікпен жазылады)?

Құрал жабдықтар:

Сұйықпен толтырылған шынылық трубка, шариктер, сызғыш, штангенциркуль, секундөлшегіш.

Теориялық кіріспе:

Екi қабат арасындағы әсер ететiн iшкi үйкелiс күшi(тұтқырлық) олардың түйсiп тұрған ауданына және жылдамдық градиентiне тура пропорционал:

Мұндағы  iшкi үйкелiс немесе тұтқырлық коэффициент деп аталады.Егер (1)формулада сан жағынан S=1 және d/dz = 1 деп алатын болсақ, онда  =Fc, яғни тұтқырлық коэффициент сан жағынан түйсiп тұрған беттiн әр бiр бiрлiгiнде пайда болатын және бiрi-бiрiне қатысты бiрге тең жылдамдық градиентiмен қозғалатын кездегi iшкi үйкелiс күшiне тең.

СИ жүйесiнде өлшем бiрлiгi [] = Па с

Сұйықтың тұтқырлық коэффициентiн анықтау үшiн Стокс тәсiлiн пайдаланамыз, ол мынада:Сұйықтың iшiнде қозғалатын шарикке оның қозғалысын баяулайтынiшкi үйкелiс күшi әсер етедi (1сур). Ол Стокс заңы бойынша:

Fc=6rv

Мұндағы r –шариктiң радиусы, -оның жылдамдығы.

Егер сұйық iшiнде шарик бос құласа, онда оған ауырлық күш P = mg = Vg және FA = 1Vg шарик көлемiндегi сұйық салмағына тең, ығыстырушы күш (V –шарик көлемi,  шарик материалының тығыздығы =1002кг/м3,  сұйықтың тығыздығы. Ньютонның екiншi заңы бойынша

m(d /dt )=Vg -1 Vg -6r

Бұл теңдеудiң шешуi

Сонда

Шарик жылдамдығын  ыдыста екi белгiнiң арасындағы L қашықтығын  және осы қашықтықты шарик өткен уақытты t бiле отырып табуға болады

0 = L/t, сонда  (2) мынау шығады

Осыдан тұтқырлық коэффициенттi  табуға болады

Жұмысты орындау тәртібі:

1. Дәптерге өлшеу нәтижесiн жазатын кестенi сызу керек.

| №п/п | L,м | d,м | ,с | η, Па с | Δη ,Па с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Штангенциркуль көмегiмен әр бiр шариктiң диаметрiн d өлшеу керек.

3. L ара қашықтық белгiленiп өлшенедi.

4. Бiрiнен артынан бiрiн 3 шариктi сұйық iшiне тастап ,секундөлшегiшпен шариктердiң L ара қашықтығын өткен уақытын t өлшеу керек. (Ол үшiн  «сброс» кнопкасын басып,кейiн  «пуск» кнопкасын басылмаған және басылған күйне келтiру керек. Секундөлшегiш жұмыс iстеуге дайын).

5. Алынған нәтижелердi кестеге жазып оқытушыға көрсету керек.

6. Тұтқырлық коэффициенттi мына формуламен есептеу керек

7. Абсолют және салыстырмалы қателiктерiн есептеу керек.

Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар:

- Шариктер нөмерлері олар бетінде жазылған.

- Шариктер тығыздығы 2 кестеде берілген. (Бір материалдан шариктер жасалғанына қарамастан ішінде ауа көпіршектері бар болғандықтан тығыздықтары айырылады)

Кесте 2

| Шарик нөмірі | Шарик тығызды-ғы ρ, кг/м3 | Шарик нөмірі | Шарик тығызды-ғы ρ, кг/м3 | Шарик нөмірі | Шарик тығызды-ғы ρ, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1000,81 | III | 1000,50 | V | 1000,82 |
| II | 1000,84 | IV | 1000,81 | VI | 1000,94 |

2. Шариктерді су ішіне өте ақырын салу керек, ол үшін қажетті қасық берілген. Идеал жағдайда шарик үзіп тұрған қалпында болу керек. Оны жеңіл суға батырған соң ол төмен түсуді бастайды.

3. Су бағанадағы белгілерді шарик өткен мезгілде секундөлшегішті синхронды қосады. Ол үшін бір адам осымен алмасу тиіс. Белгіге тік бұрыш жасайтың көзді орналастыру керек.

4. Тәжірибе жасалған соң шарикті су ішінен алып тастау керек және  арнайы қорапқа салу керек.

Мақсатты өздік тексеру.

Жұмыстың мақсаты орындалғаны, егер эксперимент және кесте арасындағы нәтиже 10% аспаса. Кесте бойынша сұйықтың тұтқырлық коэффициентін алынған нәтижелерімен салыстыру керек. Егер алынған нәтижелер диапазоны кестеліе мәнінің сыртына шығып кетсе, онда қателіктің себебін анықтап жұмысты қайта орындау керек.

Үй тапсырмасы.

Зертханалық жүмыс жасағандағы талаптары бекіту үшін, тасымалдау құбылыстары бойынша (10 нан аз емес) аңықтамалар бойынша глоссарийді құру керек.

Бақылау сұрақтары.

1. Неліктен берілген тәжірибеде шариктің қозғалыс  траекториясы түзу сызық емес??

2. Ішкі үйкеліс дегеніміз не?

3. Қандай тасымалдау құбылыстарын білесіз?

4. Динамикалық тұтқырлық дегеніміз не? Ол неге тәуелдіт? Қандай өлшем бірліктпен өлшенеді.

5. Неліктен шариктің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан едәуір үлкен болмау керек?

6. Динамикалық тұтқырлығының қандай анықтау тәсілдері сізге белгілі?

Кинематикалық тұтқырлық дегеніміз не?

Шариктің қозғалыс жылдамдығы, егер оның диаметрін арттырса қалай өзгереді?

Идеал деп қандай сұйық аталады?

Ламинарлы деп сұйықтың қандай қозғалысы аталады?

Турбулентті деп сұйықтың қандай қозғалысы аталады?