Зертханалық жұмыс № 6

Меншікті жылу сыйымдылықтардың қатынасын Клеман-Дезорм әдісімен анықтау

Оқу мерзімінің мақсаты:

Адам қолданатын энергияның 80% жылулық энергия жатады. Энергияның қолдануында, таратуында, өндіруінде ішкі энергияның, жылусыйымдылықтың мәні өте зор. Осы зертханалық жұмысты жасағанда суденттер ішкі энергияның ауысуымен, өзгеріуімен танысып және оларды есептеуді газодинамика теңдеуі арқылы үйренеді. Осы істеуін үйренген теплотехника, суытқыш техника және ішкі жану двигателдің жұмыс, олар ішінде термодинамикалық процесстерді түсіну үшін қажет.

Зертханалық жұмыстың мазмұны.

Эксперименталь түрде ауаның жылу сыймыдылығының сp/сv қатынасын Клеман-Дезорм тәсілімен анықтап, теориялық және кестелік нәтижесімен салыстыру.

Негізгі материал.

Жұмысты дұрыс жасап тапсыру үшін энергияның сақталу заңын, идеал газ теңдеуін, газ кысымының физикалық негізін, ішкі энергияны, идеал газ сыйымдылығын, адиабат теңдеуін негізінен өте жақсы білу керек.

Сабаққа дайындық.

Қайталау, қажет болса базалық материалдың негізгі сұрақтарын оқу. Мысалы:

Н. Қойшыбаев. А.О. Шарықбаев.  Физика I том, Алматы 2001бет.133-160.

И.В. Савельев. Жалпы физика курсы 1, «Мектеп» Алматы- 1977 бет. 322-347,

(дәріс материалдары).

Кіріспе бақылау (өздік тексеру)

Зертханалық жұмысқа дайындық жұмыс жасау үшін кесте бойынша және жалпы анықтамалар бойынша тексеріледі.

1. Балонға ауаны үргілегенде кран К1 ашық болу керек.

2. Не себептен кран К1 жауып бірнеше минут күте тұру керек?

3. Не үшін алдағы тәжірибелерде биіктік айырмасын тұрақты үстау керек?

4. Не себебінен 4 клапанды ашқандағы процесті адиабаттық деп санауға болады?

5. Не себептен қысымды өлшеу қысым өзгергеннен кейін біраз уақыт өткесін жүргізіледі.

6. Не себептен өлшемдерді 5 тен кем жүргізуге болмайды?

Түсініктеме: ауаны балонға ақырын үрлеу керек (балондағы дауаның температурасы жоғарламау үшін) және ( сұйықтың төменгі биіктігі манометрдің коленасына).

Құрал жабдықтар:

Лабораториялық құрал, секундөлшегіш.

Теориялық кіріспе және алғашқы берілгендер:

Қандайда да бір дененің жылу сыйымдылығы деп оның температурасын бір градусқа көтеру үшін керекті жылу мөлшеріне тең шаманы айтады. (Дж/К).

Заттың бірлік массасының жылу сыйымдылығы меншікті жылу сыйымдылық деп аталады. Заттың молінің жылу сыйымдылығы молдік меншікті жылу сыйымдылық деп аталады. Сонымен, (Дж/кг.К)

(Дж/моль.К)			 (4.1)

мұндағы C және CM- - меншікті және молдік меншікті жылу сыйымдылық

- денеге берілген жылу мөлшері;

- температураның арттыруы;

- дененің массасы;

M - заттың молдік массасы.

Жылу сыйымдылығының шамасы денені қыздыру шарттарына тәуелді болады. Қыздыруды көлем немесе қысым тұрақты болған жағдайда жүргізгендегі жылу сыйымдылықтың айрықша маңызы бар. Бірінші жағдайда жылу сыйымдылық (СV  деп белгіленеді), екінші жағдайда – тұрақты қысым кезіндегі жылу сыйымдылық (Cp.деп белгілененді) деп аталады.	Идеал газдың изобарлық және изохорлық қыздырған кезде жылу сыйымдылығын қарастырайық. 	Термодинамиканың бірінші бастамасы бойынша изобарлық процесс кезінде (p = const), барлық жылу дененің ішкі энергиясын арттыруға және сыртқы күштерге қарсы жұмыс істеуге жұмсалады.

Идеал газдың ішкі энергиясының арттыруы тең:

Изобарлық ұлғайғанда тепе- теңдік күйде элементар жұмыс тең:

Осы себептен,

(4.2)

(4.1) және (4.2) идеал газдың тұрақты көлем кезіндегі молдік меншікті жылу сыймдылық  шығады.

(4.3)

мұндағы  i -  газ молекуласының еркіндік дәреже саны;

R – газдың универсал тұрақтысы.

Газды изохоралық қыздырғанда (V=const) оның сыртқы күштерге қарсы жұмысы нолге тең. , барлық берілген жылу мөлшері ішкі энергияны арттыруға жұмсалады.  бұл кезде молдік жылу сыймдылық тең:

(4.4)

Демек, идеал газдың молдік жылу сыймдылықғы температураға тәуелсіз тұрақты шама.

(4.3) және (4.4) теңдіктер бойынша СP және  CV  қатнасы тең.

(4.5)

- шамасы молекуланың еркіндік дәрежесінің саны мен сипаты арқылы анықталады, Пуассон коэффициенті деп аталады. шамасын анықтаудың маңызы  өте зор, себебі ол адиабаттық процестерді анықтайтын теңдікке кіреді, оған ұқсас жағдайларда қолданады,мысалы, дыбыстың таралуы, газдың дыбыс және одан жоғары жылдамдықпен таралуы.

Молекуланың еркіндік дәрежесінің санын біле отырып бір компоненттік газ үшін  - коэффициентін анықтауға болады. Брақ газ қоспалары үшін  - коэффициентін анықтау қыйындықа түседі, себебі қоспаның пайыздың шамасын білу керек, осы себепті біле отырып  - коэффициентін тәжірибе арқылы анықтуға болады.

Бұл жұмыстың мақсаты  коэффициентін қарапайым эксперимент арқы-

лы Клеман-Дезорм тәсілі арқылы анықтау.

Сур. 4.1. Термодинамикалық процестер графиктері.

Клеман-Дезорм тәсілі арқылы  коэффициентін анықтау негізі газ қысымын өлшеу. Ыдыстағы газ қысымы газдың үш күйінде өлшенеді: газ бірінші күйден екінші күіге адиабаттық процесте, екінші күйден үшінші күйге изохорлық процесте ауысқанда. Бұл жағдайды анығырақ қарастырайық.  Шыны ыдысқа p1, қысымға дейін ауа үрленеді, бұл қысым атмосфермалық қысымнан аз po шамаға. Сонда, және . Қоршаған жүйемен термодинамикалық тепе-теңдіке келгенде балондағы температура T1 болады. Газдың бастапқы күйінің (күй 1 сурет 4.1) параметрлары. Содан соң баллон клапан K2 (сур. 4.2) арқылы атмосферамен

қосылады, бұл кезде баллондағы қысым p2 қысымға дейін төмендейді, p2 = p0

Газдың ұлғаю процесі өте тез өтеді, қоршаған жүйемен жылу алмасу болмайды, сол себептен бұл процес адиабаттық болады. баллондағы ауа (сур. 4.1) параметрлары p2 , V2, T2  екінші күйге ауысады, бұл кезде V2   >V1, а Т2 < T1.  V2 баллонның көлемі. Адиабаттық ұлғаюда ауаның бір бөлігі атмосфераға шығады. V1 – ауаның бірінші күйдегі көлемі, баллон көлемінен аз (p1 қысым кезіндегі атмосфераға шықан мөлшерге. 1 және 2 күйдегі байланыс  Пуассон теңдеуі арқылы анықталады.  екінші жағдайда  Осыдан көлем мен қысым арқылы байланыс шығады.

Әрі қарай клапан (2 жабылғанан кейін) балондағы ауа T1  қоршаған жүйенің температурасына дейін изохорлық күйде қызады, ал қысымы p3 дейін көтеріледі, атмосфералық қысымнан po  аз шамаға p артып үшінші күйге  параметрлері : p3    , V2      , T1    ауысады	, бұл жағдайда

p3    = po + p’’     (  p  po ).	2 және 3 күй арасындағы байланыс изохоралық процесс теңдеуінен анықталады.

(4.7)

(4.6) және  (4.7) формуладан p1 = po + p’, ал  p3 = po + p’’теңдікті еске ала отырып мынаны шығарамыз , ,, p’ << po  және   p’’ << po, болғандықтан, еске сақтай отырып, мына өрнекті шығарамыз.

осыдан

(4.8)

p және p сұйықтық манометр арқылы өлшенеді. Сұйықтың биіктік қысымы сұйық тығыздығына  және биіктігіне h пропорционал болатынын еске ала отырып, p және p қысымды былай анықтауға болады. ,

(4.9)

мұндағы g – еркін түсу үдеу

(4.8) –ге (4.9), қойғанда , мына -ді  анықтайтын есептеуіш формула шығады.

(4.10)

Құрал құрылысының анықтамасы.

Құралдың бергі бетінде судың U-манометр (1) сызғыш (2) –мен орналасқан, кран К1 (3), ауа жіберетін, клапан К2 (4) қысым түсіретін, пневмоөткізгіш (5) және микрокомпрессорді  «КОПРЕССОР» индикация қосылғышымен (6) қосатын тублер. U-тәрізді ауыспалы бачок (7).

артында жермен тұйықталатын клемма.

Құралға кіретін шыны балон (8) ауамен толтырылған. Баллон (8) сулы U-манометрмен (1) және компрессормен пневмоөткізгіш арқылы қосылған. Балонда қысым тез өзгергенде қоршаған жүйемен жылу алмасу болмайды. Осынын салдарынан (4) клапанды шақандағы процесті адиабаттық деп санауға болады. Компрессор арқылы баллонға ауа үрленеді сосын кран К1 (3) жабылады. Біраз уақыт өткенен кейін балондағы ауаның температурасы лабораторияның температурасымен теңделеді.Экспериментің нәтижесі дәл шығу ұшін клапанды адиабаттық процестің аяғында жабу керек. Адиабаттық процес өтетін уақыт аз болғандықтан, манометрдің биіктігінің айырмасы графикалық мәсілмен анықталады.

Жұмыс орындау тәртібі.

- Компрессорды электркөзіне қосу керек.

- Кран К1 ашып манометрдің биіктігінің айырмасы 250 мм жеткенше ауа үрлеу керек. Кран К1 жауып баллондағы ауаның температурасы қоршаған жүйе температурасымен теңдікке келгенше  2-3 минут  күте тұру керек. өткенен кейін ( алдағы тәжірибелерде манометрдің бастапқы биіктігінің айырмасы бір қалыпта ұстап отыру керек). Манометрдің биіктігінің айырмасын кестеге жазу керек

- Клапан К2 жылдам басып балонды атмосферамен қосу керек. Бірден сеундөлшегішті қосу керек. Клапан К2 бір уақыт аралығында ашық қалдыру керек, сосын клапнанды босату керек.

- 3-4 минут өткенен кейін (манометрдің биіктігінің айырмасын тұрақталғанан кейін, айырма нәтижесін кестеге жазу керек).

- Тәжірибелерді қайталап ( 3...5 реттегілерді) клапан К2 - 5, 9, 13, 17, 21, 25,30 секунд ішінде басып. Манометрдің биіктігінің айырмасы Н тұрақты болу керек.

- Нәтижелерін кестеге жазу керек.

| өлшемдер № | h1 мм | h2 мм, | с | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Меншікті сыймдылықтар қатынасын мына формула арқылы анықтау керек:

- γ –дің эксперименттік нәтижесін теориямен салыстыру керек (ауаны екі атомды идеал газдеп санаймыз).

- Салыстырмалық және абсолюттік қателікті есептеу керек.

Мақсатты өздік тексеру.

Жұмыстың мақсаты орындалғаны, егер эксперимент және кесте арасындағы нәтиже 10% аспаса. Кесте бойынша ауаның тұрақты қысымдағы жылу сыймдылығының тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылық қатынасы Cp / Cv=1,4. Бұлай болмаса қателіктің себебін анықтап жұмысты қайта орындау керек.

Есеп беру түрі:

Жұмысқа есеп беру жалпы түрде, өқытушы бекіткен уақытта беріледі.Есеп бергенде жұмыстың қортындысын дәлелдеп, бақылау және қосымшы сұрақтар жауап дайындап айтып беру керек..

Қортынды бақылау.

Дұрыс орындалған, өте жақсы қорғалған, бақылау және қосымшы сұрақтарға жауап берілген жұмысқа 3 бал қойылады. Егер жұмыс орындаған кезде аздап қателіктер болса, бақылау және қосымшы сұрақтарға жауап толық берілмесе онда жұмысқа 2 бал қойылады. Егер жұмыс орындаған кезде қателіктер болса, бақылау және қосымшы сұрақтарға жауап дұрыс берілмесе онда жұмысқа 1бал қойылады.

Егер жұмыс өқытушы бекітілген мерзімнен кейін тапсырылса жұмысқа бал қойылмайды, тек «сынақ» қойылады.

Үй тапсырмасы.

Зертханалық жүмыс жасағандағы талаптары бекіту үшін, физикаға арналған есеп жинақтардан газдың меншікті жылу сыймдылығын анықтау үшін екі есп шығарып, жұмыстың есеп беруіне бекіту керек.

Қортынды сұрақтар және тапсырмалар.

1. Термодинамиканың бірінші бастамасын изобаралық, изотермиялық, адиабаталық жазып, түсіндіріп беру керек.

2. Еркін дәреже саны дегеніміз не? Бұл санның СP,, СV және γ арасындағы байланыс.

3. Қалай және не себептен балонда газдың температурасы өзгереді?

4. Изотерма және адиабата теңдеулерін жазып түсіндіріңдер.

5. РV-диаграммада газда өтетін барлық процестерін сызыңдар.

6. Молдік жылу сыйымдылық қатынасын анықтайтын формуланы шығарыңдар.

7. Температураның лабораторияда тез өзгеруі эксперимент нәтижесіне қалай әсер етеді.

8. Меншікті және молдік жылу сыйымдылық дегеніміз не?

9. Қай жылусыйымдылқ СP не болмаса СV үлкен не себептен?

10. Р.Майер теңдеуін түсіндіріңдер.