Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Инженерлік техникалық факультет

Машина, трактор және автокөлік кафедрасы

Молдабек.Н.Қ.

Көлік техникаларының энергетикалык қондырғысы

###### пәні    бойынша  «050713– Көлік,көліктік техника және технологиялар» мамандығының    студенттері үшін  зертханалық  жұмысты орындауға арналған

### Қостанай,  2018

Құрастырушы:

Молдабек Н.Қ. а.ш.ғ. магистрі «машина, трактор және автокөлік» кафедрасының  аға оқытушысы

Рецензенттер:

Гаврилов Н.В., т.ғ,к ., ҚМУ,  МТА кафедрасының доценті

### Нүрписов Жұмабек Амангалиевич, т.ғ.ф, МТА кафедрасының  доценті

Молдабек Н.Қ

###### Пәнді оқуға арналған жалпы әдістемелік нұсқаулар -  Қостанай, А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2018     20бет.

###### Осы әдістемелік нұсқауларда «Көлік техникаларының энергетикалык қондырғысы» зертханалық  жұмыстарды орындауға арналған тақырыптарын оқуға  және  өзін-өзі тексеруге сұрақтар, пәнді оқуға қажетті әдебиеттер көрсетілген.

Инженерлік техникалық факультетінің әдістемелік келесімімен бекітілген, протокол №__                2018жыл

© А.Байтұрсынов атындағы

Қостанай мемлекеттік Университеті

Мазмұны

| Зертханалық жұмыс1. Иінді-шатунды механизм (ИШМ)……..…………….. | 4 |
| --- | --- |
| Зертханалық жұмыс 2. Газтарату механизмі ...................................................... | 5 |
| Зертханалық жұмыс.3. Суыту жүйесі. ............................................................. | 7 |
| Зертханалық жұмыс 4. Майлау жүйесі .......................................................... ..……… | 9 |
| Зертханалық жұмыс 5. Карбюраторлар. ..............………………….....……. | 10 |
| Зертханалық жұмыс 6. Тракторлар мен автомобильдердің қоректену жүйесінің жалпы құрылысы .................................................................................................... | 13 |
| Зертханалық жұмыс 7. Двигательде қысудан жанатын қоспа жасау. Отын насосы және форсункалар.……………… | 15 |
| Зертханалық жұмыс 8. Трактор двигателінің қосу жүйесі. ……..................... | 17 |
| Зертханалық жұмыс 9. ІЖД айналу жиілігін реттегіштер .................................... | 18 |
| Зертханалық жұмыс 10. Двигательге отын насосын орнату. Насоспен отын бере бастау кезін реттеу .............................................................................................................. | 19 |
| Зертханалық жұмыс 11. Двигательді құру және бұзу. | 20 |
| Әдебиеттер тізімі | 22 |

№1 Зертханалық жұмыс.

Иінді-шатунды механизм (ИШМ)

Тапсырма:

1. ІЖД иінді-шатун механизмдерінің кинематикалық схемасы мен атқаратын қызметі.

2. ИШМ-на әсер ететін күштер.

3. Поршень тобының бөлшектерінің,шатун тобының подшипникті иінді бөліктің және маховиктің атқаратын жұмысы мен құрылысы.

4. ИШМ-ді техникалық күтумен танысу.

Дайындық келесі сұрақтарға мән беріңіз:

-ИШМ-нің әртүрлі схемаларының конструктивтік ерекшеліктеріне;

-ИШМ-ға қойылатын талаптар;

-ИШМ бөлшектерінің атқаратын қызметі(қозғалыс ерекшелігі,механикалық және жылу күштерінің құбылыстары жанасқан беттердің үйкелісі мен майлануы)

-ИШМ бөлшектерінің жасалу технологиясы мен қолданылатын материалдары;

-ИШМ бөлшектерін жинау және бекіту тәртібі;

-Механизмнің негізгі ақаулары мен оларды жою әдістеріү

Есеп беру.

1.ИШМ-не әсер ететін күштерді схемада көрсет және күш пен моменттің мәнін жаз.

2.Екінші реттегі инерция күштерінің қайтармалы-ілгермелі қозғалатын салмақтың тепе-теңдік схемасын сал.

3.ИШМ көрсеткіштерін кестеге

| № | Көрсеткіштер. | Двигательдер. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д-240 | А-41 | ЯМЗ-240Б | ЗМЗ-53 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Двигательдің түрі. Цилиндрдің орналасуы мен саны. Габариттік мөлшерлері. Цилидрлердің жұмыс тәртібі,иінді біліктің салыстырмалы орналасуы 90°,120° және т.б. Жану камерасының түрі. Гильза түрі. Поршеньдегі сақина саны компрессорлық тығыздағыш май сыдырғыш(маслосьемный) Поршень саусағының астындағы осьтің саңылау мәні. Иінді біліктің осьтік қозғалысы немен шектелген. Блоккартер,қалпақша(головки),гильза поршеньдер,поршеньсаусағы тығыздағыш сақина шатун иінді білік ішпектері(вкладыш)түпкі шатундық материалдары. |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары.

1. ИШМ негізгі бөлшектерін ата және әрқайсының атқаратын жұмысын айт.

2. Цилиндр,қалпақша және двигательдің поршеннің жұмыс шарттарын түсіндір.

3. Бөлек жасалған цилиндірлі гильзаның блогының артықшылығы.

4. Цилиндірлер гильзасының блоққа орналасатын жері қалай нығыздалады?

5. Карбюраторлық двигатель мен дизельдің цилиндр қалпақшалары немен айрықшаланады?

6. Не себепті блок қалпақшасының астына аралық төсем салынады?Ол қандай материалдан жасалады?

7. Шойын мен жеңіл құймалардан жасалған поршеннің артықшылықтары,кемшіліктерін ата?

8. Поршеннің мөлшерлі дұрыс цилиндірлік қалыптан не себепті ауытқиды?

9. Поршень етегіндегі тілік не үшін керек?

10. Поршень түбінің ойығы және ішкі бетіндегі ойықтар не үшін керек?

11. Поршень саусағына май калай беріледі?

12. Поршеньнің компрессиялық және май сыдырғыш сақиналарының қызметтері және олардың орналасуы.

13. Сақинаның беріктігін қалай көтереді?

14. Поршень саусақтарын осьтік орын ауыстырудан қозғалтпай ұстау әдістерін айтып салыстыр.

15. Төменгі қалпақшаның шатунының мөлшерлері мен конструкцияларын қай шартпен анықтайды?

16. ИШМ негізгі ақаулық белгілері қандай?

17. ИШМ діріл-соққының пайда болу себебін ата?

18. Маховиктің алдыңғы ұшында ойық не үшін қойылады?

Есеп беруші студент -------------------------------- «-------------» 20-------- ж.

Есеп алған оқытушы-------------------------------- «--------------» 20---------ж.

№2 зертханалық жұмыс.

Газ тарату механизмі.

Тапсырма

- ІЖД-дің газ тарату механизмінің түрлері мен атқарылатын жұмысы.

- Автотрактор вигательдерінің газ тарату диаграммасының сатыларын (фаза) ата.

- Газ тарату механизмдерінің клапандарының жұмысы мен құрылысы.

- Двигательдің декомпрессия механизмінің жұмысы мен құрылысы

- Газ тарату механизмін техникалық күту.

Дайындық кезінде келесі сұрақтарға ерекше мән беріңіз:

- Газ тарату механизміне қойылатын талаптар;

- ГТМ түрлерінің артықшылықтары мен кемшіліктері;

- (Газ тарату диаграммасының ІЖД)

- ІЖД әр түріндегі ГТМ диаграммасының ерекшелігі (екі тактілі, төрт тактілі, дизель, карбюратор);

- Клапанды механизмнің бөлшектерінің жұмысы мен конструктивті ерекшелігі;

- Клапанды механизмге қозғалыс беретін жетек тобы;

- Бөлшектердің жасалу технологиясы мен материалдары;

- Таратқыш тісі доңғалақ пен клапандағы реттеуіш жылу саңылауларын орналастыру тәртібі.

Есеп беру.

1. Кестеге двигательдің газ тарату механизмінің негізгі көрсеткіштерін толтыр:

| № р/п | Негізгі көрсеткіштер | Двигательдер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЯМЗ-2406 | Д-240 | ЗИЛ-130 | ЗМЗ-53 |
| 1 | Газ тарату механизмінің түрі |  |  |  |  |
| 2 | Газ тарату фазалары, град - ЖШН-ге дейінгі ашылу басталуы - ТШН-ден кейін жабылудың аяқталуы - ашықтық ұзақтығы -шығару ТШН дейін ашылудың басталуы ЖШН кейінгі жабылу аяқталуы Ашықтық ұзақтығы Клапанның бұрылу бұрышы |  |  |  |  |
| 3 | Күйенте мен клапан білігінің аралығындағы саңылау: - Ашылу - Жабылу |  |  |  |  |

  - Мына газ тарату диаграммасындағы бұрыштар нені білдіреді?

Олардың мәнін мысалмен дизель және карбюраторлы жылдамдық двигательдеріне арнап жаз.

|  | Дизель | Карбюраторлы жылдамдық двигатель |
| --- | --- | --- |
| φ1 |  |  |
| φ2 |  |  |
| φ3 |  |  |
| φ4 |  |  |
| φ5 |  |  |
| φ6 |  |  |
| φ7 |  |  |

Карбюраторлы двигательдің  ашылу және шығару клапанының ашылуының басталуы және жабылуының кешігуі п.к.в бұрышы бойынша ерте жүзеге асады, ал дизельде кеш, соны түсіндір.

Бақылау сұрақтары.

1. Газ тарату механизмінің атқаратын жұмысын айтатын қандай функционалды бөлімдерден тұрады?

2. Клапан механизмінің бөлшектерін және жоғарғыда немесе төменде орналасқан қозғалыс беретін жетек тобын ата.

3. Газ тарату механизмінің қызметін түсіндір.

4. ГТМ-нің фаза дегеніміз не? Газ тарату фазасының өзгеруінің цилиндрдің толуына және двигательдің жұмысының көрсеткіштеріне тигізетін әсері.

5. Иінді-шатунды және газ тарату механизмдерінің двигательдегі жұмысы қалай болады?

6. Жұдырықша мен иінді біліктің ілінісу саны неге тең? Не себепті?

7. Клапандағы жылулық саңылаудың өзгеруі двигательдің жұмысына қалай әсер етеді? Күйінте мен клапан арасындағы оптималды саңылаудың бұзылуы нені көрсетеді?

8. Двигательдегі клапан түрін қалай анықтауға болады? Сізге белгілі түрін атаңыз.

9. Клапандардың жұмысын реттеу тәртібін айтыңыз.

10. Екі тактілі двигательдегі газ таратудың ерекшеліктері қандай? Екі тактілі ІЖД золотникті газ тарату кеңінен таралған?

11. Екі тактілі двигательде тура токтық клапанды-саңылаулы үрлеу қалай жүргізіледі (ЯАЗ-204)? Иінді-камералық үрлеуде двигательде газ ауысу қалай жүргізіледі (ПД-10М)?

12. Трактор двигательдерінде цилиндрді жаңа қоспамен толтырудың қандай жаңа тәсілдері қолданылады?

13. Двигательдің декомпрессиондық механизмінің құрылысы мен жұмысы туралы айт.

14. Двигательге техникалық қызмет көрсеткенде газ тарату механизмін күтуге қандай операциялар жүргізіледі?

Есеп беруші студент    ____________ «____»_________ 20___ж.

Есеп алған оқытушы   ____________ «____» _________ 20___ж.

№3 зертханалық жұмыс

Суыту жүйесі.

Тапсырма

1.УЖД-дің суыту жүйесінің атқаратын қызметі.

2. Әртүрлі суыту жүйесінің ерекшеліктерін және жіктелуін, артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастыр.

3. Автотрактор двигатльдерін ауамен және сұйықпен суытатын жүйелердің жұмысы мен құрылысы. Двигательдерде жылу режимін автоматы түрде реттейтін жүйелердің жұмысы мен құрылысы.

4. Суыту жүйесін күту  операцияларын оқы. Дайындық кезінде келесі сұрақтарға ерекше мән беріңіз :

- двигательдің қызған бөлшектерінен артық жылуды сыртқа шығарудың керектігі;

- двигательдің қызған бөлшектерінен артық жылуды сыртқа шығарудың белгілі тәсілдері; олардың артықшылықтары мен кемшіліктері;

- ашық және жабық суытудың ерекшеліктері; артықшылықтары мен кемшіліктері;

- суыту жүйесімен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау;

- жұмыстағы негізгі ақаулар және оны жою тәсілдері.

Есеп беру

- Д37Е двигателінің жылу режимін автоматты реттеу жүйесінің схемасын сыз. Оның жұмысын түсіндір.

- Двигательді суыту жүйесінің көрсеткіштерін кестеге толтыр.

| № | Көрсеткіштер | Двигательдер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЯМЗ-240Б | Д-37 Е | ЗИЛ-130 | Д-240 |
| 1 | Суыту жүйесінің түрі. |  |  |  |  |
| 2 | Жүйенің көлемі |  |  |  |  |
| 3 | Радиатордың қалыпты температурасы, |  |  |  |  |
| 4 | Двигательдің температурасын реттеу тәсілдері |  |  |  |  |
| 5 | Термостаттың ашыла бастағандағы температурасы |  |  |  |  |

3.Сумен және ауамен суыту жүйесінің принципиалдық схемасын сыз. Олардың жұмыстарын талда. Мына жүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктерін ата:

Сумен суыту жүйесі.

Ауамен суыту жүйесі.

Бақылау сұрақтары.

- Суыту жүйесі қандай қызмет атқарады?

- Сұйықпен салқындатылатын жүйенің негізгі бөлшектерін ата?

- Плакаттан суыту жүйесінің кіші және үлкен айналымын көрсет. Термостаттың клапанының жұмысы мен құрылысын түсіндір.

- Су пердесі мен радиатордың атқаратын жұмысын айтыңыз.

- Су насосы мен желдеткіштің жұмысы мен құрылысын түсіндір.

- Радиатордың қылта аузындағы қақпаққа бу мен ауа клапандары не үшін орнатылған?

- Автотрактор двигателінің жылу режимін реттеу әдістерін ата.

- Ауамен суыту жүйесінің жалпы құрылысы. Оның артықшылықтары мен кемшіліктері.

- Желдеткіш белдігінің керілуін қалай тексереді және оны қалай ретке келтіреді?

- Суыту жүйесін ыстан қалай сақтауға болады?

- Суыту жүйесін ыстан қалай тазалайды?

Есеп беруші студент    ____________ «____»_________ 20___ж.

Есеп алған оқытушы   ____________ «____» _________ 20___ж.

№4 зертханалық жұмыс

Майлау жүйесі.

Тапсырма:

- Двигательдің майлау жүйесінің атқаратын қызметі.

- Двигательдің майлау жүйесінің әртүрлі схемаларын құрастыр,олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.

- Майлау жүйесінің құрамдас бөліктерінің жұмысы мен құрамаларын атаңыз.

- Майлау жүйесін техникалық күтумен және мүмкін болатын ақауларын атаңыз.

- Дайындық кезінде келесі сұрақтарға мән беріңіз:

- үйкеліс – физикалық процесс сияқты ;

- үйкеліс күшін анықтайтын факторлар(бөлшкетің материалы, жақсы өңделген беттер, нормалды күштер мәні және т.б.) ;

- автотрактор двигательдеріне арналған майдың негізгі қасиеттері ;

- қажалатын беттерге май беру әдістері ;

- майды тазалау әдістері ;

- двигательді майлау жүйесіндегі майды суыту және сүзу приборларын қосу схемалары ;

Есеп беру.

- Шартты графикалық белгілерді қолдана отырып (1- кестені қара)

ЯМЗ – 240 Б және ЗИЛ – 130 двигательдерінің майлау жүйелерін сал.

Әр схеманың жұмысын талда:

ЯМЗ – 240 Б

ЗИЛ – 130

- Әр двигательдің майлау жүйесінің көрсеткіштерін кестеге толтыр

| Аталуы | Белгіленуі |
| --- | --- |
| Айдау сызығы |  |
| Төгу сызығы |  |
| Кран |  |
| Бак |  |
| Клапан |  |
| Фильтр |  |
| Май қабылдағыш |  |
| Толық емес жартылай ағын ағынды сүзгі |  |
| Толық ағынды сүзгі |  |
| Шестернялы насос |  |
| Қол насосы |  |
| Манометр |  |
| Радиатор |  |

| № | Көрсеткіштер | Двигательдер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д - 240 | ЗИЛ - 130 | СМД - 14 | ЯМЗ–240 Б |
| 1. | Майлау жүйесіеің түрі |  |  |  |  |
| 2. | Кепілденген май |  |  |  |  |
| 3. | Жүйедегі май қысымы, МПа |  |  |  |  |
| 4. | Май насосының секция сандары |  |  |  |  |
| 5. | Май тазартқыш: Ірі тазалау Майда тазалау |  |  |  |  |
| 6. | Май радиаторын қосу |  |  |  |  |
| 7. | Клапанмен реттелетін қысым, МПа редукциялық қайта жіберу сақтандыру ағызу |  |  |  |  |
| 8. | Картерді желдету жүйесі |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары.

- Үйкеліс туралы айтыңыз.Сізге белгілі үйкеліс түрлерін ата.

- Үйкеліс күшінің мәніне әсер ететін факторларды ата.Олардың әсерін түсіндір.

- Двигательді біріктірілген майлау жүйесі  дегеніміз не ? Двигательді майлау жүйелерінің қандай түрлерін білесіз ?

- Двигательді біріктірілген майлау жүйесімен қай функционалды топтағы аспап атқарады ?

- Двигатель бөлшектерінің қай беттерін бірқалыпты қысыммен майлайды ?

- Май насосы қалай жұмыс істейді және құрылысы қалай ?

- Көпсекциялы май насосын пайдаланудың қажеттігін түсіндір.Оның негізгі және қосымша секцияларының атқаратын қызметі ?

- Май сүзгіш құралдар қандай негізгі талаптарға сай келуі керек ?

- Майды ірі тазалау фильтрі қалай жұмыс істейді және қалай құрылған ?

- Майды майда тазалау фильтрі қалай жұмыс істейді және қалай құрылған ?

- Радиатор қашан және қалай сөндіріледі ?

12. Май салқындатқыш радиатордың двигательдің майлау жүйесімен

қосылу схемасы ?

13. Редукциялық, қайта жіберу, сақтандыру, ағызу клапандары қалай

жұмыс істейді ?

14.Майлау жүйесін техникалық күту және оның ақауларын айт.

Есеп беруші студент    ____________ «____»_________ 20___ж.

Есеп алған оқытушы   ____________ «____» _________ 20___ж.

№5 зертханалық жұмыс

Карбюратор двигателінде қоспа жасау. Карбюраторлар.

Тапсырма.

1. Карбюраторлы двигателдердің қоректендіру жүйесі және жану қоспасының ерекшеліктерін оқы.

2. Карбюратордың құрылымын, жұмысын және мінездемесін қара.

3. Двигатель әртүрлі режимде жұмыс істеу үшін карбюраторлдағы құрылымдар мен қосымша құралдардың жұмысы, құрылысы және атқаратын қызметін оқы.

4. Карбюратордың жіктелуін, құрылысын және жұмысын қара.

5. Карбюраторларды қалай реттеуді оқы.

6. Карбюраторлардың ақаулары және оларды қалай ретке келтіру.

7. Двигателдің қоректендіру жүйесін тұтандыру және электрондық жанармай бүркудің ерекшеліктерімен таныс.

Дайындық кезінде мына сұрақтарды қарастыр:

- карбюраторлы двигателдердің қоректендіру жүйесі, жану қоспасын дайындау ;

- қарапайым карбюраторлардың кемшіліктері;

- крбюратордағы құрылымдар мен қосымша жабдықтардың қажеттігі    (қосу жүйесі және бос айналыс жүйесі , экономайзер, тездеткіш насосы және т.б)

Есеп беру.

- «Ауа коэффициенті» түсінігіне анықтама бер.

- Ауа көптігінің коэффициенттерінің мәндерін жаз:

-қалыпты жану қоспасы α=

-сұйықталған жану қоспасы α=

-кедейлетілген жану қоспасы α=

-өте байытылған жану қоспасы α=

-байытылған жану қоспасы  α  =

3. Қарапайым крбюратордың негізгі бөлшектерінің схемасын сыз.

4. Карбюратордың мінездемесінде ауа көптігінің коэффициентін   қарапайым карбюраторға арнап қисық өзгерістерін көрсет. Қарапайым карбюраторда  қисығының өзгеру мінездемесін түсіндір. Карбюратор мінездемесінде кез-келген карбюраторға арнап ауа көптігінің коэффициентін  қисығының өзгеруін сыз.  қисығының өзгеруін түсіндір. Қандай жабдықтардың көмегімен осындай карбюратордың көрсеткіштерін көрсетуге болады?

Карбюратордың мінездемесі:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ қарапайым, _______________ зерттелетін



0                                                                                  100%

5.Карбюраторлық двигателдің реттеу мінездемесінің графигінде ауа көптігінің коэффициентінің  қисығының өзгеруін сыз.-ның қай мәнінде двигателдің қуаты ең жоғарғы Ne  ең жоғарғы эффект мәніне жетеді?



Кедейлетілген қоспа                Өте байытылған қоспа

| Автомобиль, двигательдің жұмысы | Қоспаның мінездемесі,  мәні | Қоспа жасайтын карбюратордың мөлшерлегіш аспабы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-126Б | К-06 |
| Двигательді қосу Двигательдің бос жүрісі Орташа жүктелу Ең көп қуат Автомобильді орнынан қозғау |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

1. Қандай қоспалар қалыпты, байытылған, өте байытылған, сұйықтатылған, кедейлетілген деп аталады?

2. Қарапайым карбюратордың жұмысы мен кемшіліктерін түсіндір.

3. Қоспаның орнын толтыру деп нені түсінеміз?

4. Карбюраторларда К-126Б және К-06 қоспаның орнын толтырудың қандай түрлері қолданылады?

5. Карбюраторда ауа жапқыш не үшін керек?

6. Карбюратордың дросельдік қалақшасы қандай қызмет атқарады?

7.Карбюратордың жүзгіші деңгейін бірқалыпты қалай және не мақсатпен ұстайды?

8. Карбюратордың қалқамадағы жанармай деңгейі қалай реттеліп, тексеріледі?

9. Негізгі мөлшерлеу, бос жүріс, шапшаңдық насосы және карбюратордың экономайзерінің атқаратын жұмысын түсіндір.

10. К-126Б карбюраторының қосу, бос жүріс, орта және өте көп күш түсіргенде істеген және автомобильді орнынан қозғаған кездегі двигательдегі жұмысын тісіндір.

11. К-06 карбюраторының қосу, бос жүріс, орта және өте көп күш түсіргендегі жұмысын түсіндір.

12. Карбюратор двигателінің қоректендіру жүйесіндегі қоспаның сұйықталуы қандай ақауларға әкеп соқтырады?

13. Сұйықталған қоспамен жұмыс істеген двигательде қандай құбылыстар болады?

14. Өте байытылған қоспамен жұмыс істеген двигательде қандай құбылыстар болады?

15. Байытылған қоспамен жұмыс істеген двигательде қандай құбылыстар болады?

16. Двигателдің бос жүрісінде карбюратордың иінді білігін өте кішкентай айналу жылдамдығына реттеу тәртібін түсіндір.

17. Қоректендіру жүйесін күнделікті және периодты күту үшін қандай жұмыстар атқарылады?

18. Қоректендіру жүйесінде жанармайды электронды шашыратуды басқарудың жалпы құрылысы мен құбылысын айт.

19. Қоректендіру жүйесін алауды (факел) тұтатудың ерекшеліктерін айт.

Есеп беруші студент ___________________ «____» __________ 20___Ж

Есеп алушы оқытушы __________________ «____» __________20___Ж

№ 6  зертханалық жұмыс.

Тракторлар мен автомобильдердің қоректену жүйесінің жалпы құрылысы

(ауа тазартқыш, отын багы, фильтр, соратын насостар, енгізу және шығару коллекторы, шуды өшіргіш, турбокомпрессор, акустикалық үрлеуішті двигательдің конструктивтік ерекшеліктері).

Тапсырма.

- ІЖД қоректендіру жүйесінің түрлері және атқаратын жұмысын оқы.

- Карбюраторлық және дизельдік двигательдің қоректендіру жүйесінің негізгі бөлшектерін қара.

- Ауа тазалағыш,енгізу түтіктері түрлерін және турбокомпрессордың жұмысы мен құрылысын оқы.

- Отын багы,фильтр мен тұндырғыш және бензин насосы,сору помпаларының жұмысы мен құрылысын оқы

- ІЖД қоректендіру жүйесін күту мен ақауларын оқы

Дайындық кезінде келесі сұрақтарға көңіл бөл:

- двигательдің қоректендіру жүйесінде ауа мен отын тазалау керектігі.

- ауа мен отын тазалау әдістері (инерциондық,жанасулық,фильтрлік).

- Газотурбиналық және акустикалық үрлеуішті қолдану – двигательдің жұмысының көрсеткіштерін жақсартатын тиімді құрал және олардың агрегаттық қуатын көтереді.

Есеп беру.

- Газотурбиналық үрлеуішті дизельді двигательдің коректендіру

жүйесінің сұлбасын сал.

- Карбюраторлы двигательдің (ЗИЛ - 130) қоректендіру жүйесінің

сұлбасын сал.

Бақылау сұрақтары

- Карбюратор двигателінің және дизельдің коректендіру жүйесі қандай

бөлшектерден тұрады? Олардын атқаратын қызметі.

- Дизельдің турбиналық үрлеуіштері не үшін керек?

- Турбокомпрессор қандай жұмыс атқарады және құрылысы қандай?

- Акустикалық үрлеуіш жүйесі қандай жұмыс атқарады және құрылысы

қандай?

- Двигательдің цилиндрлеріне түскен шақ оның техникалық қалпына

нендей әсерін тигізеді?

- Ауа тазартқыштарға қойылытын енгізгі талаптар және оның түрлерін

айт.

- Біріктірілген ауа тазартқыштың қызметі мен құрылысын түсіндір.

- Ауа тазартқышқа қандай күтім керек?

- Отынды майда және ірі тазалау фильтрінің жұмысы мен құрлысын түсіндір.

- Дизельдің сору помпасының жұмысы мен құрылысы.

- Карбюраторлы двигательдің бензин сору жүйесінің жұмысы мен құрылысын түсіндір.

- Дизельдің қоректендіру жүйесінен ауа қалай шығарылады?

- Отын фильтріне қандай күтім жүргізіледі?

- Дизельдің қоректендіру жүйесінің ақауларын ата.Оның Двигательдің жұмысына қандай әсері тиеді?

Есеп беруші студент    ____________ «____»_________ 20___ж.

Есеп алған оқытушы   ____________ «____» _________ 20       ж

№7 зертханалық жұмыс

Двигательде қысудан жанатын қоспа жасау.

Отын насосы және форсункалар.

Тапсырма.

1. Дизельді двигательдегі қоспа жасалуының ерекшеліктерін оқы.

2. Отынның бүркілуінің мінездемесі мен бүркілудің мәліметтерін қарастыр.

3. Қысу камерасы бөлек орналасқан және қысу камерасы бөлінбеген дизельдегі қоспа жасалу мүмкіндіктерін қара.

4. Дизельді двигательдің отын құрылымына қойылатын талаптарды оқы.

5. Отын насосының жұмысын, құрылысын, жіктелуін және атқаратын жұмысын оқы:

а) ТМ түрі

б) таратқыш түрі

6. Форсунканың жұмысын, құрылысын, жіктелуін және атқаратын қызметін оқы.

7. Дизельді двигательдің отын аспабын күту үрдістерін оқы.

Дайындық кезінде ерекше көңіл бөл:

- дизельде қоспа жасалуына (қоспаның тез жасалуына, цилиндрдегі ауаның қысылғаны жоғарлығы және т.б)

- жұмыс қоспасының сапасы анықталатын факторлар (отынды бүркудің майдалығы, алау отынның түрі, қоспа құрамының біркелкі еместігі және т.б), қоспа жасаудың әртүрлі әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері;

- бүркілу мәліметтерінің двигательдің жұмысына әсері;

- эксплуатациялық факторлардың бүрку мәліметтеріне әсері;

- отын насосына қойылатын талаптар;

- отын насосының золотникті және таратқыш түрлерінің конструктивтік ерекшеліктері;

- айдау клапанының және оның жүк түсіргіш белбеуінің қызметі;

- насостың золотникті және таратқышты түрлерінде ілгері отын бүрку бұрышын өзгерту.

Есеп беру.

1.Кестеге двигательдерді қоректендіру жүйесінің көрсеткіштерін сыз.

| № | Көрсеткіштер | Двигательдер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д-50 | Д-240 | А-41 | ЯМЗ-240В |
|  | Қоспа жасау түрлері Форсунка түрі Форсунканың маркасы Форсунканың бүрку тесіктерінің саны Форсункамен отын бүрку қысымы, кг∕см Двигательдегі үрлеу әдісі насостың бөлек секцияларымен отын беруді бастау немен реттеледі? |  |  |  |  |

2.Құйынды камера двигательдерінде қоспа жасалудың және отын бүркудің артықшылыұтары мен кемшіліктері.

3.Жоғары қысымды отын насосының негізгі қызметін айтыңыз.

4.Плунжер жұбының және утн-5 отыннасосының жетек берілісінің схемасын негізгі бөліктерін белгімен көрсетіп сал және түсіндір:

а. отын беру үрдісі

б. отынды мөлшерлеу процесі

5.НД-22 отын насосы мен плунжер жұбының жетек берілісінің схемасын негізгі бөліктерін белгімен көрсетіп сал және түсіндір.

а.отын беру үрдісі

б.отынды двигательдің цилиндріне мөлшерлеп беру және реттеу.

Бақылау сұрақтары.

1. Сығудан жанатын трактор двигателінде қолданылатын қоспаның жасалу әдістерін атаңыз.

2. Отынды жану камерасына бүркерде қоспа жасалуының әртүрлілігін айтыңыз.

3. Отынды бүрку кезі және бастау кезі дегеніміз не ?

4. Желінбеген плунжер жұбы  жоғары қысымды отын насосында қысымды қандай шамаға дейін көтереді?

5. Плунжер мен гильзаның, ине мен форсунканың бүркегіштерінің аралық саңылаулары неге тең?

6. УТМ-5 және УТМ отын насостарының плунжерінің кесілген қыры серіппе сияқты орындалады ма?

7. Отын насосының айдау клапаны қандай қызмет атқарады? Айдау клапанының кесу белбеуі қандай қызмет атқаратынын түсіндір.

8. НД-22 отын насосының мөлшерлегішінің атқаратын қызметін түсіндір.

9. УТН отын насосының қалыпты және УТН-5 отын насосының бұралмалы втулкалы тісті секторының қызметтері қандай?

10. НД-22 насосының мөлшерлегіш реттеу тартқышының қызметін түсіндір.    11. УТН-5 және УТН  отын насосының итергішіне бұралған реттегіш болтының атқаратын қызметі қандай?

12. НД-22 отын насосының УТН-5 және УТН отын насостарына қарағандағы артықшылықтары қандай?

13. Отын насосына қандай май құйылады? Май мөлшері қалай өлшенеді?

14. Форсункамен отын бүркудің жақсылығын қандай белгілермен анықтайды?

15. Штивті форсунка немесе штивті емес форсунканың өзгерістері қандай?

16. Отынды форсункамен бүркер алдында қысым немен реттеледі?

17. Бір двигательде қолданылатын жоғарғы қысымды отын түтікшелердің не себепті ұзындықтары және көлденең қималары бірдей болуы керек?

18. Отын насосымен ілгері отын беруді және форсункамен ілгері отын бірку бұрышын реттеу және тексеру тәртібін айт.

19. Отын насосының біркелкі отын беруін реттеудің және тексерудің тәртібін айт.

20. Двигательге отын насосын орнатудың тәртібін айт.

21. Қоректендіру жүйесін күту тәртібін айт.

Есеп беруші студент _________________   «______» _________ 20___Ж

Есеп алушы оқытушы _________________ «______» __________20____Ж

№ 8 зертханалық жұмыс

Трактор двигателінің қосу жүйесі.

Тапсырма.

- Трактор двигателін қосу шарты мен үрдісін қара.

- Трактор двигателін қосу әдістерін оқы.

- Трактор двигателін электрлі стартер мен қосу двигателінің көмегімен қосу жүйесін оқы.

- Двигателді қосуды жеңілдететін жабдықтармен танысу.

- Қосу двигателінің жұмысы және құрылысы.

- Қосу жүйесінің күш берілісінің редуктормен немесе редукторсыз жұмысын және құрылысын оқы.

- Трактор двигателінің қосу жүйесінің негізгі ақаулары мен реттеуін оқы.

- Трактор двигателінің техникалық күтуімен танысу.

Есеп беру                                                                                    1. Трактор двигателі тез қосылу үшін қандай жағдай жасау қажет?

2.  «Қосылу» деп двигателдің иінді білігінің қандай айналу жылдамдығын айтамыз?

3. Трактор двигателі сығудан жанып қосылғанда иінді біліктің айналуына кедергі қандай жағдайлармен шақырылады?

4. Карбюраторлы қосу двигателінің жұмыс процесін түсіндір.

5. Қосу жүйесінің күш берілісінің атқаратын жұмысы.

6. Қосу жүйесінің күш жүйесінің редуктормен немесе редукторсыз жұмысын және құрылысын түсіндір.

7. Двигателді қосқанда жетек шестернясын автоматты сөндіру механизмінің жұмысын және құрылысын түсіндір.

8. Трактор двигателінің  ілінісіп қосылу жүйесін реттеу тәртібін түсіндір.

9. Қосу двигателінің жетек шестернясын автоматты сөндіруді реттеу тәртібін түсіндір.

10. Қосу жүйесін күтуде қандай жұмыстар атқарылады?

Есеп беруші студент ________________    «____»    ________   20_____ Ж

Есеп алушы оқытушы ______________     «  ____»       ________  20______Ж

№9 зерт ханалық жұмыс.

ІЖД айналу жиілігін реттегіштер

Тапсырма.

1.Трактор ж/е автомобиль двигательдерінің реттегіштеріне қойылатын талаптар және атқаратын қызметі.

2.Қоспаны мөншерлік ж/е қоспалық реттеу әдістерін қарастыр .

3. Реттегіштерді жіктеуді, әртүрлі конструктивтік сұлбалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін оқы.

4. Реттегіштің сипаттамаларымен бірқалыпсыз дәрежесі, сезімшілдіксіздік дәрежесі жұмысқа қабілеттілігі.Осы көрсеткіштердің двигательдің жұмысына әсерін қара.

5. Трактор двигательдерінде иінді біліктің айналу жиілігін реттегіштің жұмысы, құрылысы және қызметін оқы.Двигательдің әр  түрлі режимінде реттегіштің жұмысына қара.

6. Автомобиль двигателінде біліктің айналу жиілігін пневмо айналмалы тежегіштерін жұмысы, құрылысы және қызметін оқы.

7. Реттегішдерді техникалық  күту тәртібін оқы. Дайындық кезінде келесі тақырыптың сқрақтарына көңіл қой:

- ІЖД қоспаны мөршерлік және сапалық реттегіштердің ерекшеліктері.

- Жанжақты реттегіштің артықшылықтары.

- Двигательдің жұмысына реттегіштің жұмысының негізгі көрсеткіштерінің әсері.

- Двигватель мен реттегіштің жұмысының көрсеткіштеріне эксплуатоциалық фактордың әсері.

-Отын беру корректорының керектігі және оның айналымдық беріске әсері.

- Обоготель құнар берушілердің атқаратын қызметі.

- Айналмалы реттегіштердің жұмыс атқарыу, реттегіштің негізгі күш тобы және олардың двигательдің әртүрлі режимдегі жұмысыны  әсері

Есеп беру.

1.Бүкіл режимдік реттеуіштің сұлбасын негізгі күш тобын белгілеу арқылы сал.Реттегіштің атқаратын жұмысын түсіндір.

2.Двигательді реттегіштік сипаттама графигіінде,күш түсіру функциясына негізделген (Майл –айналдыру моменті)

-реттеуіш әрекет ететін күш салу аралығы;

-корректор әрекет ететін күш салу аралығы;

-двигательдің номиналды режимдегі жұмысын,иінді біліктің номиналдық айналу жиелігін nном ,номиналдық қуат Nном ,номиналдық айналу моментін Мкр-көрсету айналу жиелігі қисығындағы нүктенің двигательдің бос жүрісіндегі айналу жиелігінің ең үлкен мәніне сәйкестігі.

-Двигательдің Ммакс ең үлкен айналдыру моментінің режимі.

Ne

Mk

Двигательдің реттемелік сипаттамасы.

3.Автомобиль двигательінің жоғары айналу санын пневмо айналмалы реттегіштің жұмысын принципиалдық сұлба сызып көрсет.

Бақылау сұрақтары.

1.ІЖД айналу санын реттегіш орнату не үшін керек?

2.Айналу санын реттегіштің атқаратын жұмысын түсіндір.

3.Бір режимдік және бүкіл режимдік реттегіштің айырмашылықтары?

4.Неге трактордың дизель двигательінде көбіне айналу саны көп режимді реттегіштер қолданылады?

5.Серіппені айнымалы бұрын бұраумен реттегіштің құрылысын және оның әртүрлі режимдегі қызметі.

6.Серіппені тұрақты бұрын бұраумен реттегіштің құрылысын және оның әртүрлі режимдегі қызметі.

7.Біркелкіліксіздік дәрежесі және сезімталдықсыздық дәрежесі дегеніміз не?

8.Отын беру корректоры қандай қызмет атқарады?

9.Қарастырылған реттегіштердің отын беру корректорының құрылысы және атқаратын жұмысы.

10.Реттегішті белгілі бір сан айналымына орнықтырудың қандай әдістері бар?

11.Реттегіштің мүмкін ақауларын айт.

12.К-88,К-126 карбюраторларының иінді білігінің айналу саны,тежегіштің айналу датчигі қалай құралған?Осы датчик қайда орнатылған?

13.Диафрагмалық механизмнің айналу санымен пневмо айналғыш тежегіштерінің құрылысы мен атқаратын қызметі қандай?

14.Айналу санымен пневматикалық тежегіштер қалай жұмыс істейді?

Есеп беруші студент -----------------------------------------  «---------------»    ----------        20--------ж

Есеп алған оқытушы -----------------------------------------  «----------------» -----------      20--------ж

Зертханалық жұмыс №10.

Двигательге отын насосын орнату.

Насоспен отын бере бастау кезін реттеу

Тапсырма

- Отын насосының жетік түрлерін қара

- Двигательге орнатылған насоспен отын бере бастау кезін өзгертетін аспапты оқы

- Двигательге отын насосын орнату

- Насоспен отын бере бастау кезін реттеу және тексеру

Есеп беру.

Двигательге отын насосын орнату әдістерін тексеру және отын бере бастау кезін реттеуді қысқаша түсіндір

Бақылау сұрақтары.

- Трактор двигательдерінде қолданылатын отын насосының жетек түрлері қандай?

- Насоспен отын бере бастау кезін қандай аспаптың көмегімен тексеруге болады?

- Трактор двигателінің әртүрлі режиммен жұмысында отын бүрку кезін автоматтық өзгертудің керектігін түсіндір

- Қай двигательдерде отын бүрку кезін өзгертетін автоматтық аспаптар қолданылады?

- Отын беру кезі отын бүркуді бастау кезінен немен айырықшаланады?

- Екі қатар тесіктердің шлицелік шайбамен отын насосының жетек шестернясының аралығындағы бұрыш неге тең?

Есеп беруші студент -----------------------------------------  «---------------»    ----------        20--------ж

Есеп алған оқытушы -----------------------------------------  «----------------» -----------      20--------ж

Зертханалық жұмыс №11.

Двигательді құру және бұзу.

Тапсырма:

- Двигательді құру мен бұзуды жүргізгенде қолданылатын қауіпсіздік

техникасының талаптарын оқы.

- Двигательді рет – ретімен құру мен бұзуды орында,зертхананың

методикалық нұсқауында жазылғандай.

Есеп беру.

Кестені двигательдердің көрсеткіштерімен толтыр

| № | Көрсеткіштер | Двигательдер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗИЛ - 130 | ЯМЗ – 240 |
| 1 | Саңылау : |  |  |
| 2 | Поршень юбкасы мен цилиндрдің беті арасы, мм |  |  |
| 3 | Шатун мойыны мен ішпек арасы, мм |  |  |
| 4 | Тірек мойыны мен арасы, мм |  |  |
| 5 | Поршень сақинасының құлпында қалыпты |  |  |
| 6 | Мүмкіндік |  |  |
| 7 | Поршендік саусақ пен шатунның жоғары басының втулкасы аралығы,мм |  |  |
| 8 | Иінді біліктің осьтік екпіні,мм |  |  |
| 9 | Реттеу білігінің екпіні,мм |  |  |
| 10 | Болт пен шпильканы бұрау моменті: шатун подшибниктерінің ,кГм |  |  |
| 11 | Тірек подшипниктерінің, кГм |  |  |
| 12 | Цилиндрдің блок басы, кГм |  |  |

Бақылау сұрақтары.

- Поршень,гильза,поршень саусағы және ішпекке қандай белгілер,қай жерге және қандай мақсатпен жасалады?

- Ішкі және сыртқы беттерінде кесіктері бар,поршень сақиналарын

қалай орнату керек?

3.  Поршеньді сақинаны поршеньнің өн бойындағы ойықтарға қандай

құралдың көмегімен орнатады?

4.  Двигательдің цилиндріне поршеньді поршень сақиналарымен орнатуға

қандай құрал керек?

5.  Айналмалы поршень саусағымен поршеньді шатунға қосуға қандай

ережелер қолданылады?

- V тәрізді двигательді поршень шатунды қосудың ерекшеліктері неде?

- Двигательдің моховигіндегі белгі мен қуыс қандай қызмет атқарады?

- Двигательді құрғанда шатун мен тірек подшипниктерінің ішпектеріндегі құлақшалар қалай орналасуы керек?

- Шатун мен тірек подшипниктерінің бекіткіш болттарын қалай қатайту керек?

- Шатун және тірек подшипниктерінде шатунның төменгі басының қақпақтары өзара неге ауыстырылмайды?

- Цилиндр блогының басының шпилькаларын қай ретте қатайту керек?

- Подшипниктер мен цилиндр блогының басының болттарымен шпилькаларын қандай құралмен қатайтады?

Есеп беруші студент  ________________    «___»     _________    20___жыл.

Есеп алушы оқытушы _______________    «___»  _________       20 __  жыл.

Әдебиеттер тізімі:

- 1.  Б.Т.Тұрсынбеков, С.Б.Тұрсынбеков   «Автомобильдердің электр жабдықтары және электроникасы» 2015ж.

- 2. Б.Т.Тұрсынбеков, Е.Е. Белгібеков «Автомобильдердің техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу» 2013ж.

- 3.Алиев Б, Жүнісбеков П. «Тракторлар мен автомобильдер»(құрылысы) Алматы,2005 ж.

- 4. Алиев Б. «Автомобиль двигательдері»  Алматы,2006.

- Журналдар канов В.А. «Автомобильдер двигательдерінің теория негізі және автомобильдер». –М., Форум – Инфра – М., 2004ж.

16 Алиев Б, Жүнісдеков П. «Тракторлар мен автомобильдер»(құрылысы)