001

Такт дегеніміз не ?

A) Жоғары жєне төменгі өлі нүктелердің арасындағы поршеннің жүріс жолы

B) Поршеннің бір жүрісінде өтетін двигательдің толық циклы айтады

C) Поршен жүрісінің цилиндр диаметріне қатынасы

D) Иінді біліктің бір айналысындағы поршеннің жүрісі

# E) Екі айналыстағы цилиндрдегі жұмысы

002

Мотордың жұмыстық циклы дегеніміз не?

A) Мотордың барлық процестердің рет-ретімен өтуі

B) Пошеннің төрт жүрісінде орындалатын пайдалы жұмыс

C) Поршеннің жұмыс жүрісінде өтетін процесті

D) Поршеннің жүріс жолы

E) Иінді біліктің бір айналысындағы процесті

003

Мотордың литражы деп нені айтады ?

A) Барлық цилиндрдегі жұмыс көлемінің қосындысын;

B) Цилиндр жұмыс көлемін;

C) Салқындату жүйесінің көлемін;

D) Сығылу камерасының көлемін;

E) Цилиндрдің толық көлемі.

004

Сығылу дєрежесі дегеніміз не ?

A) Сығылу камерасы көлемінің толық көлемге қатынасы

B) Жұмыстық көлемнің жану камерасының көлеміне қатынасы

C) Толық көлемнің жану камерасы көлеміне қатынасы

D) Жану камерасы көлемінің жұмыстық көлемге қатынасы

E) Сығылу көлемінің толық көлемге қатынасы

005

Мотор литражы қалай анықталады ?

A)Vл =10 –3 / Vћ і

B) Vл =10 –3 / Vћ - і

C) Vл = Vћі

D) Vл = VћіVа

E) Vл =VћVеі

006

Цилиндрдің жұмыстық көлемі неге тең ?

A) Vћ=d3/3 S

B) Vћ=d2/4 S а

C) Vћ=d S

D) Vћ=d2/3

E) Vћ=d2 S /4

007

Цилиндрлі мотордың жұмыс істеу тєртібі қалай ?

A) 1-3-4-2;

B) 1-2-3-4;

C) 2-3-4-1;

D) 3-4-2-1;

E) 4-3-2-1.

008

Газтаратушы механизм нелерден тұрады ?

A) Таратқыш білік, тісті дөңгелек, итергіш, күйенте жєне клапандардан

B) Клапан, генератор

C) Аспа механизмдерден

D) Иінді білік, таратқыш білік жєне итергіш

E) Итергіш жєне күйенте

009

КШМ-ге нелер жатады ?

A) Клапан жєне күйенте

B) Таратқыш білік;

C) Цилиндр, поршень жєне оның сақиналары мен саусағы, шатун, иінді білік

D) Жұдырықшалы білік

E) Цилиндр

010

Двигательдер қоспаның түзілуіне қарай мынадай болады ?

A) Газды жєне булы

B) Карбюраторлы жєне дизельді

C) Ауа жєне булы

D) Тракторға арналған

E) Мазутты

011

Цилиндр санына қарай двигательдер

A) Бір жєне көпцилиндрлі

B) Екі жєне төрт цилиндрлі

C) 3 жєне 5 цилиндрлі

D) 6,7, жєне 8 цилиндрлі

E) Тек 1 цилиндрлі

012

Компрессиялы сақина не қызмет атқарады ?

A) Поршен мен цилиндр кенересінің арасын нығыз ұстау үшін

B) Май сыдыру үшін

C) Май беру үшін

D) Салқындату үшін

E) Поршень қозғалысы үшін

013

Шатун мойнындағы қуыс не қызмет атқарады ?

A) Түпкі мойыннан келетін майды тазалау үшін жєне суыту үшін

B) Білікті майлау жєне салмағын азайту үшін

C) А жєне В жауаптары дұрыс

D) Жағар майдың берілуін көбейту үшін

E) Салқындату үшін

014

Кривошипті-шатунды механизмдер не қызмет атқарады?

A) Поршеннің қозғалысы үшін

B) Салықындату

C) Майлау

D) Поршеннің ілгері-кейінді қозғалысын иінді біліктің айналыс қозғалысына келтіру үшін

E) Двигательді іске қосу үшін

015

4- цилиндрлі двигательде неше түпкі жєне шатун мойындары болады ?

A) 6жєне 5

B) 4 жєне 5

C) 5 жєне 4

D) 4 жєне 3

E) 3 жєне 4

016

Маховик не қызмет атқарады ?

A) Иінді біліктің біркелкі айналуын қамтамасыз етеді

B) Бұраушы моментті көбейту үшін

C) Бұраушы моментті азайту үшін

D) Двигательді оталдыру үшін

E) Салмағын көбейту үшін

017

Вкладыштерді (төсем) қандай материалдардан жасайды ?

A) Болаттан;

B) Шойын жєне қоладан

C) Қалайы негізіндегі баббиттан

D) Темір қосынды ерітінділерден

E) Шойыннан

018

ПД-10У моторының газтаратуы қалай іске асады?

A) Клапан механизмінің жєрдемінде

B) Поршеннің жєне терезе жүйесі арқылы

C) Клапан механизмі жєне тесіктер жүйесімен

D) Газтаратушы механизм жєрдемінде

E) Итергіштің жєрдемінде

019

Газтарату фазасы деп нені айтады?

A) Клапандардың жабылуынан ашылуына дейінгі период

B) Шығарушы жєне енгізуші клапандардың жабылуы

C) Шығарушы клапандардың жабылуын

D) Клапандардың ашылу моментінен олардың жабылу моментіне дейінгі периодты

E) Қалдық газдарды шығаруды

020

Газтаратушы механизм не қызмет атқарады ?

A) Цилиндрге форсункалар арқылы жанармайды таратып бүркіп беру үшін

B) Тек цилиндрдің қалдық газдардан тазалау үшін

C) Мотордың цилиндріне таза зарядты өз уақытында енгізіп жєне қалдық газдарды шығару үшін

D) Жанармаймен қамтамасыз ету үшін

E) Ауамен  қамтамасыз ету үшін

021

Клапандардың төмен орналасуы қандай двигательдерде қолданылады ?

A) Кейбір карбюраторлы

B) Дизельді

C) Газды жєне дизельді

D) Булы двигательде;

E) Барлық карбюраторлы

022

Газтаратушы механизмдердегі клапандардың жоғары орналасуы қандай двигательдерде қолданылады ?

A) Карбюраторлы

B) Дизельді

C) Газды

D) Барлық  двигательдерде

E) Тек арнайы двигательдерде

023

Декомпрессиялық механизмдер не үшін керек ?

A) Цилиндрлерде қысымды көбейту үшін

B) Моторды жеңіл қосу үшін

C) Бұрайшы моментті көбейту үшін

D) Жанармай шығынын азайту үшін

E) Қуатты көбейту үшін

024

4ТН 8,5х10 жанармай насосының маркасын талдаңыз ?

A) Поршень өлшемі

B) Гильза өлшемі

C) Цилиндр саны, плунжердің диаметрі жєне жүрісі

D) Цилиндр диаметрі жєне поршень жүрісі

E) Плунжер салмағы

025

Форсунка не қызмет атқарады ?

A) Жанармайды насосқа беру үшін

B) Дизельді жану камерасына жанармайды бүрку үшін

C) Сорғыш насосқа жеткеріп беруге

D) Жанармай түтікшелерін жалғастыру үшін

E)Жүйеде жоғары қысым түзу үшін

026

Сору насосынан кейін жанармай қысымы немен шектеледі ?

A) Плунжер жүрісімен

B) Поршень жүрісімен

C) Клапанмен

D) Реттелуші винтпен

E) Серіппенің қаттылығын босату арқылы

027

Сорушы клапандағы жүктік белдік не қызмет атқарады ?

A) Клапан қозғалысындағы қозуды бєсеңдету

B) Жанармайдың берілуін тез тоқтату

C) ‡йкелістегі беттерге  жєне клапан ершігіне  майды жеткеру

D) Жанармайдың берілуін көбейту үшін

E) Жанармайдың берілуінің біркелкі берілуіне

028

Центрифуганың қызметі не ?

A) Май ағынын май магистралына беру

B) Майды тазалап май магистралына жіберу

C) Майды картерге беру

D) Майды картерге беру

E) Бұраушы моментті ұлғайту

029

Көп қолданылатын айналыс жиілігін реттеуіш регуляторды

көрсетіңіздер ?

A) Ортадан тепкіш, ақырғы

B) Ортадан тепкіш барлық режимді

C) Ортадан тепкіш, ақырғы, золотникті жєне т.б.

D) Золотникті, пневмогдравликалық, механикалық

E) Механикалық жєне гидравликалық

030

Турбокомпрессорлар не қызмет атқарады?

A) Ауатазалағышқа ауаны жеткізіп беру үшін

B) Ауаны тазалау үшін

C) Цилиндрге таза зарядты қысыммен жеткеру

D) Жанармай беру үшін

E) Берілген ауаның қысымын төмендету үшін

| Сұрақ номері | Жауабы |
| --- | --- |
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | E |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | B |
| 11 | A |
| 12 | A |
| 13 | A |
| 14 | D |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | C |
| 25 | B |
| 26 | E |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | B |
| 30 | C |