01

Аккумулятор батареясының кернеуі қанша болуы керек ?

A) 220 / 380 В;

B) 36 В;

C) 220 В;

D) 12 В;

E) 360 В.

02

Карбюраторлы моторының  оталу жүйесінің ерекшелігі неде?

A) Сығылған ауаның жоғары температурасынан от алу;

B) Электр ұшқынымен от алу;

C) Қызған ауаға байланысты;

D) Барлық жауаптары дұрыс;

E) Жоғары қысыммен от алу.

03

6СТ75ЭМ – аккумуляторындағы сандар нені көрсетеді ?

A) Кернеу;

B) Салмағы;

C) аккумуляторыдың саны жєне аккумуляторыдың сиымдылығы;

D) Ток күшін;

E) Пластинкалардың санын

04

Тракторлардағы ток көзіне нелер жатады ?

A) Катушка;

B) Реле-регулятор;

C) Генератор жєне  аккумулятор;

D) Магнето;

E) Стартер

05

Оталдыру жүйесіндегі таратқышқа нелер жатады ?

A) Аккумулятор, реле-регулятор;

B) Токты бөлгіш-таратқыш, реттегіш жєне октан корректор;

C) Кернеуді таратқыш;

D) Катушка, магнето;

E) Оталдыру свечасы

06

Ваккум-регулятор не үшін қызмет етеді ?

A) Ерте оталдыру бұрышын автоматты түрде өзгерту үшін;

B) Саңылауды реттеу үшін;

C) Оталдыру жүйесі үшін;

D) Жүйедегі ваккумды автоматты түрде ұстап тұруға;

E) Двигательді оталдыру үшін

07

Оталдыру свечасы нелерден тұрады ?

A) Электродты стерженнен, изолятордан, корпустан

B) Электродтан

C) Тек  орталық стерженнен

D) Проводтардан

E) Изолятордан

08

Свечадағы А11У белгісіндегі 11 саны нені көрсетеді ?

A) Диаметрін

B) Колильдік санды

C) ¦зындығын

D) Кернеуді

E) Резбаның размері

09

Электрлік оталдыру құрылысына не жатады ?

A) Оталдыру кілті

B) Электростартері

C) Рукоятка

D) Аккумулятор

E) Оталдыру свечасы

10.

Стартер қосқышы не үшін керек ?

A) Электр тізбегін қосу үшін

B) Двигательді қосып жєне ажырату үшін

C) Кернеуді анықтау үшін

D) Массаны қосу үшін

E) Оталдыруды қосу үшін

11.

Карбюраторлы моторларды от алдыру үшін иінді біліктің айналу жиілігі қандай шамада болады ?

A) 30 … 50 айн/мин

B) 100 … 150 айн/мин

C) 200… 250 айн/мин

D) 200 – ге дейін

E) Барлық жауаптары дұрыс

12.

Іске қосқыш моторда қолданылатын стартердің маркасы қандай ?

A) Стартер 200

B) Ст-352Д, Ст-365

C) СТ-100

D) ПД-10

E) Барлық жауаптар дұрыс

13.

Бактағы жанармайдың шамасын неменен бақылап отырады ?

A) ¤лшеуіш сызғышпен

B) Ст-352Д

C) Ст 100

D) Датчикпен

E)  Лентамен

14.

мотордағы май қысымы немен бақыланады ?

A) Қысым датчигімен

B) Температура датчигімен

C) Шамамен

D) Деңгейді өлшегішпен

E) Картердегі май деңгейімен

15.

Салқындатушы сұйықтықтың температурасын немен бақылайды?

A) Қысым датчигімен

B) Температура датчигімен

C) Шамамен

D) Деңгейді өлшегішпен

E) Картердегі май деңгейімен

16.

Аккумулятор батареясының зарядталуын қандай прибормен бақылайды ?

A) Реле-регулятор

B) Генератор

C) Амперметрмен

D) Спидометрмен

E) Тахометрмен

| 01 | D |
| --- | --- |
| 02 | B |
| 03 | C |
| 04 | C |
| 05 | B |
| 06 | A |
| 07 | A |
| 08 | B |
| 09 | B |
| 10 | A |
| 11 | A |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | A |
| 15 | B |
| 16 | C |