Тесты по зерну,муке и комбикормам.

1.Жұмысшы мұнарасында нориа мамандандырылған болады, егер:

А) кез-келген операцияларда жұмыс істей алады

*В) бір операцияны орындауға арналған

С) екі операция бойынша жұмыс істей алады

Д)жұмыс жасамайды

Е)айнымалы түрде жұмыс істейді.

2. Қойма механикаландырылған деп саналады, егер болса:

А) төменгі конвейер галереясы

В) жоғарғы конвейер галереясы

*С)жоғарғы және төменгі конвейер галереясы

Д) жоғарғы немесе төменгі конвейер галереялары жоқ

Е) мобильді механикаландыру қолданылады

3. A1-БИС-100 сепараторында тазартқыштың қандай түрі пайдаланылады?

*А) резеңке шарлар

В) қылқалам механизмі

С) инерциалды тазартқыш

Д) виброқабылдағыш

Е) ауа тазалағыш

4. А1-БИС-100 сеператорында жеңіл қоспалардан астықты тазарту үшін не ұсынылады?

А) ауа бөлу арнасы

В) айналмалы ауа бөлу арнасы

С) шөгу камерасы мен желдеткішпен аспирациялық арна

*Д) екі ауа бөлу арнасы

Е) екі аспирациялық арналар.

5. A1-БИС-100 сепараторында сұрыптау экранынан не алуға болады?

А) ұсақ қоспалар

*В) ірі қоспалар

С) тазартылған астық

Д) жұмсақ қоспалар

Е) ұзын қоспалар

6.Астық кептіргішті рециркуляциялау жылыту камерасы арналған:

А) астықты кептіру үшін

*В) астықты жылыту үшін

С) астықты араластыру үшін

Д) астықты қабыршақтандыру үшін

Е) астықты өндіру үшін

7. Жылу камерасы арналған:

А) астықты жылыту үшін

В) ылғалдылықты төмендету үшін

*С) астықтың арасында жылу мен ылғалды таратуға арналған

Д) астықты араластыру үшін

Е) астықты кептіру үшін

8. «Целинная-50» астық кептіргішінде тежегіш элементтері орнатылған, түрі:

*А) таяқшадан жасалған торлар Ø 16мм

В) шыбықтардан Ø 27мм

С) әртүрлі элементтердің конустарының гирляндтары түрінде

Д) шарлар тәрізді элементтердің гирляндтары түрінде

Е) құбырлар Ø 102мм.

9. «Целинная-50» астық кептіргіштерінде шикі және айналымдағы дәндерді араластыру қайда жүзеге асады?

А) нориада

В) құрғақ астық бункерінде

*С) жылыту камерасында

Д) салқындатқыш шахталарда

Е) кептіру бункерінде

10. Тұқымдық астықты жылытудың рұқсат етілген температурасы қандай?

*А) 40-45˚С

В) 45-50˚С

С) 50-55˚С

Д) 55-60˚С

Е) 60˚С-тан жоғары.

11. Астық массасының жоғары температурадағы аудандардан жылуды төменірек температураға дейін ауыстыруға қабілеттілігі:

А) жылу қуаты

В) икемділік

*С) жылу өткізгіштік

Д) ұңғыма

Е) энтальпия

12. 1 градусқа 1 кг астықтың температурасын көтеру үшін қажетті жылу мөлшері:

А) жылу өткізгіштік

*В) жылу қуаты

С) ылғалдың мөлшері

Д) энтальпия

Е) термиялық диффузия

13. Астықтың кептіру режимін таңдау нені айқындайды?

*А) мәдениет, оның мақсаты, астықтың бастапқы сапасы, кептіргіш құрылысы мен түрін

В) астықтың бастапқы сапасы, кептіргіштердің түрі, параметрлері

С) мәдениет, түпнұсқа сапасы, кептіргішті жобалау

Д) кептіргіштердің түрін, астықтың мақсатын

Е) астық мақсаттары үшін астық кептіргіштерді жобалаудан

14. Нориа арналған:

*А) тауарды төменгі жағынан тігінен тасымалдау үшін

В) көлденең қозғалыс үшін

С) тауарды жоғарыдан төменге тігінен тасымалдауға арналған

Д) өнімнің қабатының бұрышын 13˚-қа ауыстыру үшін

Е)өнімнің қабатының бұрышын 36˚-қа ауыстыру үшін

15. Бос немесе құйынды бөлшектердің текше немесе цилиндрлік пішінге айналу процесі

А) экструзия

*В) түйіршіктеу

С) микронизациялау

Д) тосттар

Е) жалтырау

16. Норианың басында толтырулардың алдын алу үшін не бар?

А) қасық

*В) резеңке қақпағы

С) клапан

Д) қажетті клапан

Е) тоқтату

17. Норианың аяғы арналған:

А) жетек құрылғысын орналастыру үшін

*В) жүктеу құрылғыларын орналастыру үшін

С) кернеулерді орналастыру үшін

Д) норианы жүктеу үшін

Е) астық жинау үшін

18. Ылғалдылығы 17% - дан жоғары астық:

А) құрғақ

*В) дымқыл

С) орташа құрғақ

Д) ылғалды

Е) шикі

19. Қандай жағдайда астықтағы шикі желімтіктің құрамы жоғары болып саналады?

А) 32%  жоғары

*В) 23%  жоғары

С) 28%  жоғары

Д) 30% жоғары

Е) 34% жоғары

20. Диірменді астық тазарту бөліміне берілетін астықтың арамшөп қоспасы болуы тиіс:

А) 4% артық емес

*В) 2% артық емес

С) 6% артық емес

Д) 1,5% артық емес

Е) 3% артық емес

21. Қалыңдығындағы астық массасын сұрыптау үшін қандай саңылаулар пайдаланылады?

А) ұзын

*В) дөңгелек

С) шағылысқан

Д) үшбұрышты

Е) төртбұрышты

22. Экранның барлық жұмыс бетінің тесіктерінің ауданының қатынасы деп аталады?

А) сирек

*В) өлшемі

С) жұмыс алаңы

Д) тірі бөлімнің коэффициенті

Е) сандық коэффициенті

23. A1-БИС сепараторының бейнебетінің қозғалысы қандай?

А) дөңгелек

В) аударма

С) қайтымды аударма

*Д) дөңгелек аударма

Е) қайтымды

24. Триера-куколеотборниктің жұмысы тиімді деп есептеледі, егер онда қоспалар мөлшері:

А) 65% аз емес

В) 75% аз емес

С) 97% аз емес

*Д) 80% аз емес

Е) 60% аз емес

25. 1 кг ұнның металломагнитті қоспаларының мөлшері аспауы тиіс

*А) 0,3мг

В) 1,5мг

С) 3мг

Д) 2,5мг

Е) 3,5мг

26. Қандай машиналар «құрғақ» тәсілмен бет өңдеуге арналған?

*А) кесілген обоечнык

В) тас бөлу

С) триера

Д) сепаратор

Е) энтолейтор

27. Суық мезгілде астықты кондициялаудан бұрын ... температураға дейін қыздыру керек.

А) 17 градус

*В) 15 градус

С) 25 градус

Д) 20 градус

Е) 18 градус

28. Қандай жіктеу әдісімен астық 15-20 градус суда ылғалдандырылған?

*А) суық

В) үстіңгі

С) вакуум

Д) жылдамдығы жоғары

Е) ыстық

29. Қандай тазалау режимі өнімнің кішкене экстракциясын сипаттайды?

А) орташа

В) жалпы

С) өрескел

*Д) биік

Е) төмен

30. Алкоголь өнімі

А) құрғақ барда

В) сортты бұталар

С) сыра езіндісі

Д) мезга

*Е) лузга