Дәріс 1  5-тарау. Мал шаруашылығы фермаларын механикаландыруға арналған жабдықтар

5.1 сиырларға арналған қоралық жабдық

156-сурет-сиырларға арналған қоралық жабдық

Жеке байлау және топтық бұрауы бар қораларда сиырларды байлау үшін арналған.

Қамтиды:

1. Су құбыры, сүт құбыры, қамыт байламы және автоматтары бар қоралық раманы.

2. Ірі, сусымалы және шырынды азықтарға арналған азықтар.

3. Бүйір бөлгіштері бар.

4. Өздігінен тазаланатын торы бар көң жинағыш транспортер.

Өндірістік процестерді механикаландыру дәрежесі-90-95%. Жануарларға қызмет көрсету кезінде еңбек шығындарын азайтуға және үй-жайдың санитарлық жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді.

5.2 Бұзауларға арналған қоралық жабдық

4 айлық жасқа дейінгі бұзауларды торт едендерінде өсіруге арналған.

157-сурет-бұзауларға арналған қоралық жабдық

1. Демалуға арналған трапеция тәрізді бокстар, дана -10.

2. Трапеция тәрізді бокстардың ені:

- алдыңғы бөлігінде, см-30;

- артқы бөлігінде, см -50;

- тікбұрышты бокстардың ені, см -100.

3. Бокстардың ұзындығы, см -100.

4. Торлы едендер:

- планканың ұзындығы, см -150;

- планканың ені, см – 2,5.

5. Шелек жиынтығы, дана – 10.

6. Сүт үшін сыйымдылық, л – 150.

7. Азықтық торға кіреді:

- шелектер, дана – 10;

- самырсын ұстағыштар, дана – 10;

- булау кезеңіндегі бұзау бекіткіштері, дана – 10;

- ірі азықтарға арналған азықтар, дана – 1;

8. Көң жинайтын транспортер ТС-1, дана – 1.

Бұзауларға қызмет көрсету кезінде өнімділіктің өсуі-50% - ға дейін.

5.3 Бұзауды ашық ауада өсіруге арналған технологиялық жабдықтар

158 сурет-бұзауларды ашық ауада өсіруге арналған технологиялық жабдықтар

Қамтиды:

Жеке үй

Серуендету алаңы

Шырынды термос

Ірі азықтарға арналған азықтар

Құрама жемге арналған азықтық

Бұзауларды шырынды табақшадан пісіруге арналған

Жабдықты пайдалану бұзауларды теріс температурада өсіру жағдайында қызмет көрсететін персоналдың еңбек өнімділігін 30% - ға арттыруға мүмкіндік береді.

5.4 МСФ-600 ірі қара малды бекітуге арналған мобильді станок

159-сурет-МСФ-600 ірі қара малын тіркеуге арналған мобильді станок

Ірі қара малды төлді және салмағы 600 кг дейінгі ересек ірі қара малды зооветеринариялық өңдеуде, операциялар мен емдеу процедураларын орындауда тіркеуге арналған.

Техникалық сипаттамасы

Маркасы                                              -МСФ-600

Түрі                                                      -тіркемелі

Жануарларды бекіту                          -механикалық

Бекіту кезіндегі өнімділік, бас./сағ

- тік                                                       -45

- көлденең                                            -7

Станоктың габариттік өлшемдері, мм

- ені                                                       -2100

-ұзындығы                                            -3500

- биіктігі                                                -2100

Мобильді станоктың салмағы, кг       -630

5.5 ИГК-50 ірі жемді ұсақтаушы-араластырғыш

160-сурет- Ірі жемді ұсақтаушы-араластырғыш  ИСГК-50

Сабанды, шөпті, дәнді-венажды, дәнді ұсақтауды, жүгері собығын ұсақтауға, сондай-ақ 1:5 қатынасында ылғалды сүрлеммен сабанды бір мезгілде ұсақтауға және араластыруға арналған.

Екі нұсқада шығарылады: тіркеме және стационарлық.

Техникалық сипаттамасы:

Ұсақтағыш роторының айналу жиілігі, айн / мин            1150

Жетек қуаты, кВт                                                                 132

Балғалардың ұштары бойынша ротордың диаметрі, мм 1300

Ұсақталған азықты түсіру Биіктігі, мм                              3100

Араластыру өнімділігі

сабанды сүрлеммен ұсақтау, Т / с                                       24-35

Өнімділік майдалау

собық және астық, т / с                                                         40-50

Ұсақтағыш салмағы, кг                                                        3000