ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

А. БАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ТЕХНИКАЛЫҚ СЕРВИС КАФЕДРАСЫ

Исинтаев Т.И., Нурушев С.З.

МАШИНА ПАЙДАЛАНУ 1

5В080600 – Аграрлық техника және технология мамандығы студентеріне арналған дәрістік кешен

Қостанай, 2013

ББК 40.72-082

УДК 631.302

Құрастырғандар: техн.ғыл.канд., “Техникалық сервис” техн.ғыл.канд., доцент Исинтаев Т.И.

Пiкiр берушiлер:

Құрманов А.К. – т.ғ.д., доцент “Техникалық сервис” құжырасының доценті

Муслимов Н.М.- т.ғ.к., ҚазАШМжЭҒЗИ-ның ҚФ” зертханасының меңгерушiсi

Исинтаев Т.И.

«Машина пайдалану 1» пәннің дәріс тезистары – Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2013 - 58б.

«Машина пайдалану» пәннің теориялық негізі көрсетілген. Дәріс тезистары бұл пән бойынша оқу жұмысының бағдарламасы бойынша құрастырылған. Бұл әдiстемелiк нұсқаулар тәжіриебелік жұмыстарды орындау мәлiметтерiнен және өздiк жұмыс әдiстеме-лерiмен стандарттардан тұрады.

Әдiстемелiк нұсқаулар ИТФ-нің 5В080600 – Аграрлық техника және технология мамандықтары бойынша оқитын студентерге арналған.

А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ-нiң ИТФ әдiстемелiк комиссиясымен талқыланып каралды (мәжiлiс хат №___  ___._______ 2013)

ДӘРІС ТЕЗИСТЕРІ

Тақырып 1.  Кіріспе

Мақсаты: пәнмен таңысу, ғылым әдістері және оның тарихи дамуымен жаңаруы.

Жоспар:

1. Дамудың басты кезендері.

2. Пән, есептер, курс мазмұны.

1. Дамудың басты кезендері.

Машина пайдалану ғылым ретінде Горячкин В.П, Сахаров П.Т., Киртбая Ю.К, Сергеев М.П., Веденяпин Г.В. және т.б. ғалымдардың ғылыми зерттеулері бойынша дамиды, осымен қатар ауыл шаруашылық өндірісіндегі механизаторлар мен организаторлардың өндіріс тәжірибесін есепке алып, ғылыми зерттеулік институттар мен зертханалар арқылы дамып келеді. (ВИМ, ГОСНИТИ, ВАСХНИЛ және т.б.).

Әдебиеттер «Машиналарды пайдалану» ғылым ретінде бірнеше кезеңдерде ерекшеленеді, оның дамуы мен пайда болу кезеңдері технологиялық потенциялымен байланысты.

Осылай бірінші кезеңде «Машина пайдалану» жетілдіру мен есептеудің келесі басты талаптарымен айналысты:

- Қарапайым құралдар мен тарту құралдарының эксплуатациондық қасиеттер оқу: жұмыс шарты мен өнімділікті жақсарту үшін, оның шығарылуын жетілдіру;

- Машиналардың жетілдірудің агрегаттау анықтамалары, жұмысқа дайындалуы, қолдану кезінде күту;

- Агрегаттардың жүру әдістерін оқу және олардың реализациясы;

- Еңбек, жанармайдың жұмсалуы және т.б. материалдарды ғылыми мөлшерлеу.

Болашақта, шаруашылық ұйымдармен жаңа техниканың дамуында келесі қиыншылықтар пайда болды:

МТП-ң бөлімшелер мен аймақтарда пайдалануды және толықтыруды оқу:

жалпы  механизацияның өндірісінің жүйелік машиналарын құру;

техникалық күту мен техниканы диагностау жүйесін жаңарту мен оқу.

1960-1999 жылдар аралығында ғылымның дамуы ауылшаруашылық өндірісінде келесі қиыншылықтарға тап болды:

Ауыл шаруашылық өнім өнімділігінің аса үлкені, себебі жаңа шаруашылық әдістеріне, еңбекті ұйымдастырудың жаңарылуы және басқарудың жаңа әдістеріне  көшу болды.(жалға беру, подряд, ферма және т.б.)

Ауыл шаруашылығын интенсивті даму жолына ауыстыру, ғылыми-техникалық жетістіктерді жаңа техника енгізу арқылы жылдамдату, еңбекті женілдету, кешенді механизацияны өндіріске енгізу.Осы орайда жаңа техникалық өндіріске, іс шара орындаудың технологиялық кестеге, ресурс потенциалын дұрыс қолдануға аса назар аударылады.

барлық ауыл шаруашылық колхоздардың басты мақсаты жоғары сапалы тауар өндіріп қана қоймай, сонымен қатар еңбек пен шығынның аз болуын қадағалау.

2. Пән, есептер, курс мазмұны. Агроөнеркәсіп кешенінің қазіргі инженерлік техникалық жағдайы үлкен дағдарыста: МТБ саны қысқарды, техниканың жаңартылуы мен қарқында жүретіндіктен қалған техниканың орта жасы 10-12 жыл құрайды.

Ауыл шаруашылық  саны өскен сайын техника қажеттілігі де тез өсіп кетті. Агро өнеркәсіп кешенінің эффективтілігі де ауыл шаруашылық техникасының жетіспеуі күрт төмендеуінің себебі болып табылады.

Осындай жағдайда қалған техника мен сатып алынған техниканы максималды қолдануға бағытталған шараларды орындау өте маңызды.

«Машина қолдану» ғылым ретінде мынадай мәселелерді шешуге нұсқаулар беруге тиіс: ұсынылған және бар машиналарға техника-экономикалық баға беру, операциялар, технологиялар және т.б; оларды әрі қарай дамыту бағыттарын ойлау, оптимидациялау;

Бақылау сұрақтары:

1. «Машина қолдану»  пәні қандай басты тапсырмаларды шешеді?

2. «Машина қолдану» ғылым ретінде қандай ғылыми нұсқаулар беруі тиіс?

Әдебиет: 1, б. 20-25, 2

# Тақырып 2. 	Машинаны агрегаттау негізі. Машина – трактор агрегатының жалпы динамикасы. Агрегаттың жұмыс өнімділігі.

Мақсат: ауылшаруашылық агрегаттарының өнімділігін бағалау әдісін оқу, танысу және олардың әртүрлі факторлардан байланыстығы. Ауылшаруашылық агрегаттардың жұмысы кезіндегі эксплуатациялық шығындарды бағалау әдістемесін зерттеу және онымен танысу. Олардың әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеруін зерттеу.

Жоспар:

# 1. Өлшеу мазмұны, агрегаттардың жұмыстық уақыты және өнімділіктің анализі.

2. Көрсеткіштердің шешімі, агрегаттардың өнімділігін өлшеу.

# 3. Агрегаттардың жұмыстық уақытының балансы.

# 4. Трактор қуатының функциясындағы агрегаттың өнімділігі.

# 5. Агрегаттар өнімділігінің ұлғаю жолдары және проблемалары.

6. Агрегаттардың жұмысы кезіндегі эксплуатациялық шығындарды өлшеу және анализі туралы. Энергетикалық шығындар.

7. Жанармай мен майлау материалдардың шығыны. Еңбек өнімділігі және шығындар.

8. Ақшалай шығындар. Агрегаттардың жұмыс тәртібін және параметрлерін оптимизациялау.

# 1. Өлшеу мазмұны, агрегаттардың жұмыстық уақыты және өнімділіктің анализі.

Агрегаттың техника-экономикалық қасиетінің ең негізгі көрсеткіші олардың өнімділігі болып табылады. Агрегаттардың өнімділігінің резервтік өсуі ауыл шаруашылық техникасының потенциалды қолдануы рационалды проблемалардың біріне айналды.

Өлшеу әдісін өнімділіктің шыққан шешімін, агрегаттар мен машиналардың жұмыс уақытын талдауды басқара білу қажет, өйткені жойылудың қарапайымдылығы, ұйымдық сипаттама үзілісінің жойылуы және орындалған жұмыстағы уақыт шығынының азаюы бойынша оларды қолданудың ұлғаю жолдарын айқындайды. Одан басқа уақыт факторы ауыл шарушылығында ең негізгі мағынаға ие болады, соның ішінде егістік жұмыстарды орындаудың ұзақтылығын қысқарту. Агрегат өнімділігі туралы мәліметтер еңбекті нормалау кезінде, материалдарды, қажетті саналған машиналарды есептеу кезінде және тапсырылған агротехникалық мерзімде жұмыстың жоспарлы көлемінің орындалуы үшін жұмыскерлер қажет.

Машина, агрегаттың жұмыс уақытының қолданылуына және өнімділігінің көрсеткішіне, әр түрлі факторлардың әсер етуін біліп, ең негізгі жалпы эффективті ауылшаруашылық өндірісінің жоғарлау бағытын жүзеге асыру және жеткілікті белгілеуге болады.

# 2. Көрсеткіштердің шешімі, агрегаттардың өнімділігін өлшеу.

Агрегаттың өнімділігінің «түсінігі» бір-бірінің деңгейін қызмет ете отырып, «еңбек өнімділігінің» түсінігі мен жеткілікті тығыз түптеледі. Еңбек өнімділігі анықталған сапаның жұмыс санымен, уақыт бірлігі немесе өнімнің біреуінің шығыны жұмыскерлердің орындалуы мен сипатталады.

Аналогия бойынша- агрегаттың өнімділігінде құрылған сапаның  жұмыс көлемін, уақыт бірлігінде агрегатпен орындалған (сағат,ауысым,тәулік,ғмаусымдық,жыл және т.б.) қолданады. Белгілі бір уақытта анықталатын орындалған жұмыс көлеміне және сәйкесінше ажыратылған сағаттық,ауысымдық,тәулікті,маусымдық,жылдық өнімділігіне тәуелді.(соңғы екеуін көбінесе өндіру немесе істеп шығару дейді).

Есептеу процесінде және талау кезінде мынадай түсініктер, яғни теоретикалық және нақты өнімділіктер қолданылады. (нақты және таза)

Теоретикалық өнімділік- агрегаттың нақты өндірістік жұмыс шартының есебіңсіз, агрегаттың ұстау енін толығымен қолдану, теоретикалық жылдамдыққа және уақытқа қатысты өнімділікті есептеу арқылы анықтайды.

Фактілі (нақты) өнімділік-  жұмыс уақытында нақтылы түрде орындалған жұмыс көлемінің тәжірибелі жолымен, және де аналитикалық,  агрегаттың ұстау енінің нақтылығынсыз, қозғалыстың жұмыс жылдамдығы және  өндірілген жұмыстың уақытымен анықталуы мүмкін.

Бастапқы өлшем есептеу кезінде көбінесе сағаттың өнімділікте болады.(таза)Формула бойынша.

(2.1)

Оның негізінде ауысымдық анықталады:		(2.2)

Тәулікті: 								(2.3)

Маусымды, жылдық: 						(2.4)

Мұндағы, Сw – қозғалыс жылдамдығының бірлік өлшеміне тәуелді коэффициент; егер км/ч  - онда Сw = 0,1, егер м\с , онда Сw = 0,36, сонда га/ч-н өлшетен егемтеу жұмыс кезіндегі өнімділік мына формуламен есептелуі мүмкін:

немесе

Ч – ауысым уақытының қолдану коэффициенті, Тсм – ауысым жалғасы; Ксм- ауысым коэффициенті (1 ауысымдық кезіндегі жұмыс Ксм=1, 2 ауысымдық кезіндегі Ксм=2 және т.б.)

- маусымда жұмыскерлердің күндік саны, жылда және т.б. Агрегаттың жұмыстық алу алу ені агрегаттың жинақталы кезінде анықталады:

(2.5)

Мұндағы, Пм – агрегаттағы машина құрылғылар саны (немесе корпустар) Вн – конструктивті машинаның алу ені, м. Вн – конструктивті алу енін қолдану коэффициенті; егуде және қатарлап өңдеуде: Вн=0.1; Вк<0,1; Вк>0,1.

Агрегаттың жұмыстық қозғалу жылдамдығы – тракторлардың жұмыс бойынша берілуінде, агрегаттың құрылымын анықтау кезінде таңдалған және оның жұмысының рационалды режимі, бұзылған кезде жылдамдықтың жоғалуымен, аймақтың майысуы және т.ю. жылдамдықты қолдану коэффициенті бойынша анықталады, яғни

(2.6)

Трактор егістеу кезінде ғана емес, сонымен қатар транспортты және жүктемелі жұмыстарда қолданылады. Өнімділік басқа формуламен есептеледі және басқа бірлікте (тонна, тонна – километр және т.б.)

Еңбек шығыны энергия бойынша әр түрлі жұмыстарды салыстыруды қамтамасыз ету үшін, механизделген жұмыстар есебі шартты бірлікте – эталонды шартты гектарда шығарылады. (алдыңғы қолданғанмен га м.п.) эталонды гектар (у.э.га) – бұл эталон деп есептелінетін шарттағы 1 гатдыжыртуға сәйкес келетін жұмыс көлемі: тереңдігі – 20...22 см, агрофен – орылған масақты дақылдар ылғалдылық 20-22% кезінде, меншікті кедергі 50км/м2 , қозғалыс жылдамдығы 5 км/ч, релиф-түзу, 200 м деіңгі теңіз деңгейіндегі биіктікте, гона ұзындығы – 800м, егіс конфигурациясы дұрыс тікбұрышты. Тракторлы жұмыстың қалған түрлері эталонды гектардан өзгешеленген, физикалық трактордың ауысуы коэффициент көмегімен клер шартына ауысуы мүмкін. Эталонды шартта жырту кезінде 1 сағат ішінде берілген. Трактордың нормативті өнімін білдіреді. Анықтама кітаптарында (2,3,4 және т.б) нормативті сағаттық және ауысымдық өнімдер туралы жазылған. Соңғысы – сағаттықты ауысым ұзақтығына көбейту арқылы анықталады. (7 сағ)

Эталонды шарт болып, эталонды шарттағы нормативті өнімді  эталонды гектар 1 сағ ауысымдық уақытта қамтамасыз ететін тракторлар қолданылады.

Жасалған жұмыстың көлемін шарты бірлікпен есептеу үшін агрегаттың өнімінің ауысымдық нормасын білу қажет, яғни әр жұмыс түрлеріне құрылған және агрегаттың құрамына нормаланған өнімділікті. Есептеу реті былай болуы тиіс:

1) Жасалған көлемдегі жұмыс физикалық бірлікпен өлшенетін нормалы ауысымның санын анықтайды: 				 (2.7)

2) Шыққан нормалы ауысым  санын нормативті ауысым өніміне көбейтеміз- Wнормасы немесе трактордың шарттыға ауысу коэффициентіне (нормативті сағатты өнім) және ауысым ұзақтығына (7 сағат бүкіл жұмысқа, тек өсімдікті қорғаудан басқа, мұндағы Тсм=6 сағ). Бірлік шарттағы жұмыс көлемін алады.

(2.8)

Егер тек қана агрегаттың жұмыс уақыты белгілі болса, онда орындалған нормалы ауысым санын сол уақытты ауысым ұзақтығына бөлу арқылы анықтайды, ары қарай  шарттты бірліктегі жұмыс көлемін есептеу үйлесімді орындалады. Ауысым уақытында осы немесе басқа тракторлармен орындалған барлық жұмыстарды шарттыға ауыстырады және қосады. Талдау процесінде жылдың өнімді физикалыққа және шартты трактормен салыстырады және есептейді. Осыдан физикалық тракторлар ауысу коэффициентінің физикалық тракторлардың санына, яғни нормативті өнімге көбейту жолдарымен шарттыға ауыстырады.

Мысалы, шаруашылықта К- 701 маркалы 15 тракторлар бар, 1 жылда жұмыс көлемін орындаған және 45000 у.э. га –ға тең. Яғни, бір тракторға (К-701) орташа 45000/15 =3000 у.э. га, ал бір шарттыға – 45000/(15*2,7)= 1110 у.э.га келеді.

# 3. Агрегаттардың жұмыстық уақытының балансы.

Механикалық жұмысшыларды нормалау процесінде бөледі: Жұмыскердің уақыт шығыны, орындау шынын. Машинаның және құрылғының жұмыс уақыты; Жұмыстың, операцияның, процесстің орындалу уақыты. Машиналарда жұмыс қадағалау объектісінің негізі болып табылады.

Тұрақты күшке және егістік орта бойынша қозғалып келе жатқан орындаушылардың үздіксіз байланысы мобильді агрегаттар жұмысын қадағалау объектісінің  негізгі негізі болып технологиялық операция, оның орындалу ұзақтығы, уақыт балансының структурасы табылады.

Агрегатқа қатысты барлық қадағаланған уақыт өндірілген жұмыс уақытына және қарапайым болып бөлінеді..

Уақыт балансы және оны құрушылар

- негізгі (технологиялық немесе таза) жұмыс уақыты, топырақты, өсімдікті өндіруге кеткен уақыт, оларға мехнаикалық құрам және қасиеттердің қажеттілінгінің пайда болу үшін. Негізгі уақыт жұмыскерлер қадамының уақытынан тұрады.

Тв-  Көмекші уақыт. Оған уақыт шығынына қатысты бос бұрылыстар және шетке тағылу негізіндегі агрегаттардың кіруі, ішкі ауысымдық көшу участоктан учаскіге (тх); агрегаттың технологиялық қызмет көрсетуінің орындалуы (дақылмен жүктемелеу, ядохимикаттау) бункерлі тағамнан жүктелеу дақылды транспортты  заттар, жыр жырту және тағы да басқа – Т.

Тц – цикл уақыты, (негізгі) жұмыс уақыты кіреді, бұрылыс уақыты және цикл ішіндегі бос қадамдар, агрегаттардың технологиялық қызмет көрсету уақыты.

Тпз – дайындау шешім жұмысының реттеуін орындалған уақытты, агрегаттың ай санының техникалық қызмет көрсетуден өтілуі, көшуге және жұмыс орынына жұмыс күнінің соңгғы күнінде көшу туралы агрегаттарды дайындау, наряд алу, жасалған жұмысты аусымдыққа тапсыру уақыты.

Тобс – ауысым ішінде қуылған агрегатқа қызмет көрсету уақыты. Жұмыс органдарын тазалау, орындалған жұмыс сапасын тексеру, агрегатты реттеу, кешірім қажеттілікті жөңдеу, жұмыс органдарын айырбастауға және т.б. кеткен уақыт.

Тпто - Өзіне қажетті және демалысқа берілген үзіліс уақыты.

Тдоп – Көмекші толықтауыш уақытының шығыны.

Реттелгенмеген үзіліс уақыты келесі қарапайым жағдайды құрайды: машинаның жөнделмеуіне (Тн*м), ұйымдық жағдаймен (Торг), метеорологиялық шаттармен (Тмет), орындаушының қателігінен және тамақтануға үзіліс. (Тисп және Тобед).

Таза жұмыс уақыты агрегаттың ауысымдық өнімділігінің есебі үшін қажеттілігін барлық балансты құрайтын көрсеткіштерді орнатқаннан кейін анықтауға болады. Бұл үшін сәйкес келетін нормативтерде қолданады. Мысал, техникалық қызмет көрсетуге кеткен уақыт, қадағалау материалдары, жұмыс уақытының суреттері және т.б. шыққан негіздерімен қолданған уақытқа қатысты көрсеткіштерді есептейді, мынадай:

Ауысым уақытының қолдану коэффициенті,  			(2.9)

Қозғалыс уақытының қолданатын коэффициенті.    		(2.10)

, ол жұмыс қадамының коэффициентіне тең 			(2.11)

,

Мұндағы  									(2.12)

Циклді уақыттың қолдану коэффициенті. Циклде жұмыс уақытының жартысы      									(2.13)

Бұдан 		(2.14) аламыз.

Қатынас   бос бұрылыс коэффициенті, ұзындығы мына формуламен табылады:  				(2.15)

Мұндағы

– бір бос қадамының уақыты;

– жұмыс жылдамдығы, м/с

–  қуудың ұзындығы,м.

Талдау түрінде   техниканың қызмет көрсету коэффициенті. Машинаға май құю кезіне кеткен уақыт және т.б.

коэффициенті былай есептеледі:

(2.16)

Мұндағы, :  - бір жүктемелі уақыт, мин ;

- дәнді себу (нормалау) кг/га;

- дән жәшіктерінің сиымдылығы, кг;

- сыйымдылықтың қолдану коэффициенті;

- себілген агрегаттың таза сағаттың өнімділігі га/сағ.

Талданған түрде жүктеме коэффициенті транспортты заттардың ауысуы есептелінген болуы тиіс.

Жеке коэффициенттерді біліп, берілген қатынастан сәйкес құрылған ауысым уақытының балансын анықтауға болады.

;										(2.17)

;	 							(2.18)

Және таза жұмыс уақытының мөлшерін және коэффициентін ч табуға болады. (2,3,4 және т.б.) анықтама кітаптарында әр түрлі агрегаттар үшін және негізгі операциядағы ауысым уақытының қолданылған коэффициенттің мөлшері берілген. Бұл берілгендер эксплуатационды есептеу кезінде қолдануға болады. Шыққан көрсеткіштерді талдай отырып, өзгеру жағдайын дұрыстайды.

Уақыт балансынан және уақытта қолдану коэффициентінен тұратын, жеке факторлардың әсер ету дәрежесі және осы негіз бойынша машина, агрегаттардың  өнімділігінің ұлғаюы  туралы қатылымдар шығарылады.

8.2. Суретте бір жеке коэффициенттің чдв қуып жетуден ұзындығына бос қадамның ұзындығына, агрегаттардың қолдану жылдамдығына тәуелді екені көрсетілген, ал 8.3 суретте оптимизациялы құрылымның графикалық интерпретациялы жағдайы және агрегаттың жұмыс режимі ч коэффициент өлшемі бойынша берілген. Осыдан экспуатационды агрегаттардың қасиеті және сәйкес келетін экономикалық көрсеткіштер тығыз байланыста екенін көреміз.

4. Трактор қуатының функциясындағы агрегаттың өнімділігі.

Агрегаттардың энергетикалық және технико-экономикалық қасиеттерінің өзара тығыз байланысын оқып білу. Бұл үшін агрегат өнімділігінің трактор қуатына байланысы.

Агрегаттың алу еніне өнімділік тура пропорционал болғандықтан, ал ені тартылу күшіне және қуатына тәуелді болса, онда алдыңғы табылған қатынастан мынадай формула шығаруға болады:

Орнына қойғанда:

и

аламыз

Қуат арқылы эффективті  ;   	(2.19)

Осыдан: агрегаттар өнімділігі қозғалтқыш қуатына тура пропорционал және энергетикалық тракторлардың қолдану дәрежесіне тәуелді.

Бұдан басқа теңдеуден өнімділік топырақтың жағдайына және жұмыс органдарына да тәуелді. Өзі жүретін машиналарға тоқталсақ, онда олардың өнімділігі  мынадай  факторларға тәуелді, яғни астық басушы машиналардың қабілеттілігін өткізуіне және ұсақтау ақпараттарына, конструктивті параметрлеріне.

5. Агрегаттар өнімділігінің ұлғаю жолдары және проблемалары.

Теоретикалық алғы шарттың негізінде, ғылыми-техникалық берілісінде және өндірістік әдісте техникалық, ұстымдық және экономикалық қатылымдар жүйесі ұсынылған, ол агрегаттың өнімділігінің бағыты ұлғаю үшін. Негізгілері мыналар:

1. Агрегаттың энергетикалық, агротехникалық қасиеттерінің дұрысталуы жұмысқа оларды сапалы түрде дайындау бойынша, жұмыс органдарындағы технологиялық реттеуіштердің және агрегаттардың өз уақытында жұмыс істеуі, сонымен қатар техникалық жағдайларын дұрыстауды ұстау. Бұл эксплуатациялық қуатты көтеріп, машинаның меншікті кедергісін түсіруге жіне агрегаттың өнімділігінің жоғарлауына әкеп соқтырады.

2. Құрылым оптимизациясына және агрегаттың жұмыс режимі агрегаттың алу енінің өсуі бойынша агрегаттың жеткілікті жоғарғы өнімділігін қамтамасыз етуге болады, егер бұл трактордың энергетикалық қасиеттеріне (қуат, тартылу күші) рұқсат етілсе. Осыдан тізбексіз енді алу агрегатты жиналады және тізбектелген агрегаттар жиналуы тиіс. Тізбексіз агрегатта қызмет көрсету ыңғайлы, неғұрлым маневрлі болып келеді, егер осы уақытта бұндай тізбектер жоқ болса, олардың көмегімен К-  қуатты трактордың толық энергетикалық қолдануын қамтамасыз етіге болады. Кең алымды агрегат әрдайым өнімділігі жоғары бола бермейді. Алынған көрсеткіштерді анализдей отырып  көбейтісінді көп агрегаттың ұтымдылығы жоғары болатынын көреміз, бұл агрегаттың жұмыс режимін және құрамын ғылыми , шығармашылық тұрғыда анықтауын талап етеді.

3. Агрегаттың өнімділігінің өсуіне оның кинематикалық және маневрлік қасиеттерінің жақсаруы, жұмысқа алдын аладайындауы да әсер етеді.

4. Ауылшарушылық дақылдарын өсіруде техниканы жетілдіру. Агрегаттардың өнімділігін ұлғаюы агротехникалық мысалдар кешенінің өтуі механикалық құрамының жақсаруы үшін бағытталған және топырақтың ылғалдылығына әсер етеді. Бұл агрегаттар жұмысы кезінде кедергіні төмендетіп, өнімділікті ұлғайтады.

5. Далалық егін шарушылықта комплекстік механизация өндірістік процесінің іске асуы (және жартылай автомизация). Бұл кезде жарықтандырудың көмекші операциясына назар аудару керек. (тұқым әкелу және түсіру, тұңайиқыштар және т.с.с). Қазіргі кезде еңбек жарақтандыру деңгейі бұндай операцияларды орындауда шамамен 60% құрайды, технологиялық қызмет көрсету кезінде агрегаттардың бос тұруы және оларды орындау кезінде уақыттың мәндік шығындалуы басты мемелекет болып табылады, ал бұл уақыт кезегі қолданудың төменгі деңгей коэффициенті (0,5...0,6).

6. Ауылшарушылық техникасының конструктивтік параметрлер  (мысалы, өткізу қабілетінің үлкеюі, алымның ені, .т.с.с), жалпы техникалық қасиеті , сонымен қатар агронамикалық қасиетжәне сәйкес көрсеткіштер бағыттарында өркендеуі. Еңбектің физиологиялық режимін енгізу және демалу еңбек өнімділігінің 15...20% ұлғаюына әкелуі. Машинаны қолдану процессінде оны оқып үйрену жолымен және қорытынды көрсеткіштерді қадағалап, ауылшарушылық техникасы заводының сәйкес ұсыным беруімен, сонымен қатар рационализаторлар мен ауыл тапқырларының өндірістік ұсыныстарын енгізу жолымен іске асыруға болады.

7. Еңбек ұжымының және өндірістік процесстердің, еңбек материалдар көрсеткішінің өркендеуі. Агрегаттардың топтық және көп кезекті жұмысын енгізу тиімді (кезектік уақытта қолдану коэффициенті ғана өсіп қоймай, сонымен қатар, бір күндік өнімділігі өседі). Әр түрлі мәселеге байланысты агрегаттың бос тұру қорының төмендеуін іздестіру керек.

Тәжірибе көрсеткіштер бойынша, бұл бағытта арендалық мердігерлік, соңғы көрсеткіштер бойынша төлеу барынша тиімді, бұл жарықтандырушылардың жерге деген сезімін оятады.

8. Жіктеудің ұлғаюы, өндірісті ұйымдастырушылар және механизаторлардың профессионалды деңгейі факторлардың бірі болып және ауыр ауылшарушылық техникасының жаңа жеткілікті . Эффективті қабілеттілігі бар қолда болып табылады. Проблемалар тығыз жеткілікті мынадай жағдайлармен: селодағы механизаторлардың бекілуі, өндірісті ұйымдастыру мамандарын дайындау сапасы (мысалы, инженер) және т.б. Біздің аумақтағы көптеген шаруашылықтар механизаторлардың жетіспеушілігінен  2 ауысымды  жұмысты ұйымдастыра алмай жүр немесе техникалық қызмет көрсету үшін мамандырылған орта құру және т.б. Нәтижесінде қымбат тұратын қуатын тракторлар және өзі жүретін машиналар жылына  20-30 күндей жиі қолданбайды. Орташа есепппен біздің облыста тракторларды жылына  140-160 күн, ауысым коэффициенті 1.1.

Әдістемелік сипаттама МТП эксплуатациясының курсын тізбектей оқи отырып, біз арқылы ұсынылатын агрегаттың өнімділік түсінігіне біз кезекпен келдік және бірде бір рет оның өнімділігіне агрегаттың қасиеті және әр түрлі факторлардың әсер етусіз түсіндік. Тақырыпты мазмұндай процессінде көбіне жеткілікті аналитикалық тәуелділіктер (формула) қолданылады, қарастырылған қиын сұрақтарды құрайтын. Бірақ тақырыпты оқи отырып, Ауылшарушылық өндірісін жоспарлау және ұйымдастыру пәні бойынша, біз көптеген түсініктермен кездестік. Және Ауылшарушылық экономикасы пәнінен түсінік қатарлары, жұмыс уақытының балансында негізделеген өнімдікті бірлікпен өлшеу туралы және т.б.

Эксплуатация курсында бұл сұрақтар сәйкесінше ауылшарушылық агрегаттарымен бірігеді. Осыдан жалпы көңіл аудару мынадай жағдайларға бөлінеді: олардың эксплуатационды қасеттерінің жоғарлауымен агрегат өнімділігінің дұрысталуы және техникалық қойылымдардың өтілуі.

Осындай жолдармен сіз тағы да сеңуінізге болады, яғни неғұрлым эффективті болып бөлімдердің тізбектей оқылуы, ерте жиналған білімнің келесі тақырыпты оқу негізінде қолданылуы мүмкін, мысалы, бұл жағдай агрегаттр өнімділігінің ұлғаюы бойынша қатылымдардың қайта өңделу мысалында көрсетілген.

6 Агрегаттардың жұмысы кезіндегі эксплуатациялық шығындарды өлшеу және анализі туралы

Механизациялық жұмыстарды орындауды жобалау және ұйымдастыру барысында бірнеше сұрақтарды шешу қажеттілігі пайда болады.

Олардың ең маңыздысы мынау: белгілі бір жұмыс көлемін орындау үшін қанша уақыт және қаражат қажет?

Нақтылап жобалау және есептеу өндірістің жақсы ұйымдастырылуының негізгі екені белгілі. Бірақ кейбір сұрақтарды шешу барысында ұсынылды шешу барысында ұсынылған нұсқалардың арасынан ең тиімдісін таңдау қажеттілігі туады. Мысалы, берілген ауылшаруашылық операцияны орындау үшін агрегатты таңдау. Жоғарыда айтылып кеткендей өнімділігі жоғары агрегаттытаңдау тиімді болады. Өйткені, оны қолдана отырып жұмысты тезірек орындау мүмкіндігі бар.

Материалдық шығындарды азайту жолдарын табу үшін, жмыс аяқталғаннан кейін жұмыс нәтжелерін қорытындылап материалдық шығындар көлеміне таңдау жасаған дұрыс.

Нарық кезінде кәсіпорындар арасында өзара есеп жүргізу қажеттілігі туындайды. Ол үшін қажетті нормативтер мен істелген жұмыс үшін төленетін бағалардың жиынтығы, оның ішінде техниканы пайдалану мен қызмет көрсеті үшін, болуы қажет. Техниканың бос тұрған уақыты қаншаға түсетіні, «запасқа» машина алған дұрыс па әлде керегі жоқ па деген көп сұрақ туындайды.

Сондықтан агрегаттардың жұмысы кезінде жұмсалатын шығынның көлемін механикаландырылған жұмысты нормалау, шығынды жоспарлау кезінде істеген дұрыс.

Ол үшін пайдалану шығындарын өлшеу және материалдық  шығындарды талдау әдістемесін білу қажет.

Осындай керекті әдістемені жақсы меңгерген мамандар ғана өндірісті жақсы жолға қойып, аз шығынмен мол өнім ала алады, яғни көп табыс табады.

Материалдық және сомалық пайдалану шығындарды есептеп шығару, өлшеу және талдау әдістемесін қарастырайық.

Машиналардың техникалық-экономикалық қасиеттерін бағаланған кезде энергосыйымдылық, пайдалы әрекет коэффициенті көрсткіштері пайдаланылады.

Процестің энергосыйымдылығы дегеніміз әртүрлі жұмыстарға жұмсалатын энергия шығыны көрсеткіші.

Жалпы энергошығындар (А деп белгілейік) агрегатпен орындалған барлық жұмыстарға жұмсалған және өзіндік энергошығындар (а – деп белгілейік) 1 –га-ға, 1-км-ге, 1т-ға және т.б, онда

(2.20)

Энергетикалық шығындарды нақты номиналды және нормативті қуатпен өлшейді.

Өзіндік энергошығындар тарту пайдалы әсер коэффициенті арқылы да белгіленуі мүмкін.

Пайдалы энергошығындарды агрегаттың кедергесінен өтуге жұмсалатын күш арқылы есептейді.

Машиналардың жұмысындағы өзіндік пайдалы энергошығындарды машина мен агрегаттың өзіндік кедергісі арасындағы айырмашылықпен анықтайды.

1э.т.га-ның өзіндік энергошығының эталондық жағдайдың мінездемесі арқылы анықтайды.

Энергошығындар әртүрлі жұмыс түрлерін шартты эталон гектарға аудару коэффициенті арқылы аударуға болады.

Пайдалы энергошығындарды жанармайдың жылулық қасиеттері бойынша анықтайды.

Эксплуатациялық есптеулерде тарту және эффективті энергошығындарды және энергетикалық п.ә.к. қолданады.

Энергетикалық шығындарды азайтуға агрегаттардың өзіндік кедергілерін азайту, олардың өнімділігін арттыру және қуатын пайдалануды жақсартуға арналған әдістер мен шаралар көмегін тигізеді.

7 Ауыл шаруашылығы агрегаттарына жұмсалатын пайдалану шығындарын анықтағанда істелген жұмыс бірлігіне жұмсалған жанармайдың жалын және өзіндік шығынын есептейді.

Есептеуге трактор қозғалтқышының энергетикалық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер пайдаланылады: әртүрлі режимдегі жанармайдың 1 сағаттағы шығыны: жұмыс қозғалысы кезінде Gтр, бос қозғалыс кезінде – Gтх және жұмыс істеп тұрған қозғалтқышпен тоқтап тұрған кезінде – Gто, сондай-ақ қуаттың 1 бірлігіне жұмсалатын жанармайдың өзіндік шығыны – qе және т.б. жылдамдығы мен тарту күшіне байланысты анықталады.

Жұмыс уақытын біле отырып Стсм сменалық жанармай шығынын білуге болады:

(2.21)

Сонда өзіндік жанармай шығыны агрегаттың сменадағы өнімділігі (Wсм) немесе сағаттың (Wсағ);

(2.22)

(2.23)

Мұнда Ст – номиналды қуат кезіндегі жанармайдың 1 сағаттағы шығыны.

Кз – қозғалтқыштың 1 сағат ішіндегі толық жұмыс істемегенін анықтайтын коэффициент.

Берілген формулалардан өзіндік жанармай шығыны агрегаттың жұмыс режиміне және оның өнімділігіне байланысты екені анық.(өнімділігі жоғары болса, өзіндік жанармай шығыны аз болады).

Жанармай шығыны сонымен қатар қозғалтқыштың энергетикалық қаситтеріне байланысты. Бұдан гектарға шаққандағы жанармай шығыны анықталады:

(2.24)

Мұнда 6т- тоқтауларда және холостой жүрістегі қосымша жанармай шығыны.

Майлардың шығынын негізгі жанармайдан пайыз есптеу арқылы шығарады.

Дизель қозғалтқыштарда май шығыны 4-6% дизельдік жанармайдан.

Осы айтылған жағдайлар барысында жанармайдың шығынын азайтудың клесі жолдары ұсынылады:

- агрегаттардың өнімділігін арттыру, жердің өзіндік кедергісін азайту, тарту және энергетикалық пайдалы әсер коэффициентін арттыру.

- Машиналарды жұмысқа жарамды қалыпта ұстау үшін уақытында жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын өткізіп отыру керек, жанармай қондырғыларын тексеру және реттеу.

- Агрегаттарды жұмысқа тиянақты дайындау, бос қозғалысты азайту

- Ұйымдастыру және техникалық шаралар комплексін іске асыру, осы арқылы тасымалдау, құю және сақтау кезінде артық шығындарды болдырмау.

Еңбек шығыны - өндірістік процесті механикаландыру деңгейін көрсететін негізгі көрсеткіштерірдің бірі, істелген жұмыстың құнын анықтайтын элементтердің бірі.

Агрегаттардың пайдалану қасиеттерін бағалау үшін көбіне өзіндік еңбек шығынын крсететін көрсеткіш пайдаланылады.

Ол агрегаттың сағаттың және сменалық өнімділігі арқылы есептеледі:

(2.25)

(2.26)

Мұнда mм + mв жұмыс кезінде агрегатты жүргізетін механизаторлар мен қосалқы жұмысшылар саны.

Wсағ; Wсм – жұмыс бірлігіндегі агрегаттың сағаттық және смналық еңбек өнімділігі.

Еңбек өнімділігін тиімді қуаттылық арқылы белгілеп, еңбек шығынын әртүрлі факторларға тәуелді екенін білеміз

Машина, агрегаттық белгілі бір уақыттағы жұмысының жалпы еңбек шығынын келесі формула бойынша анықтайды:

3то =3т*Wп

Мұнда Wп – машинаның белгілі бір уақытта (ай, жыл) істеген жұмыс бірлігі (физикалық және эталон гектар, тонна).

Талдай отырып, механикаландырылған жұмыстарды орындаған кезде еңбек шығынын азайтудың келесі негізгі жолдарын ұсынуға болады:

- еңбекті дұрыс ұйымдастыру, агрегаттарды басқаруды автоматтандыру, аспалы және гидромеханизмдерді қолдану

- машиналардың өзіндік кедергісін азайту және пайдалы әсер коэффициентін ұлғайту, агрегаттардың сағаттық, сменалық еңбек еңбек өнімділігін арттыру.

8 Машина (агрегат) пайдалану шығындарын жұмыс көлеміне қарай тура, жұмыс көлеміне қатысты емес қосымша шығындр болып бөлінеді.

Тура пайдалану шығындары жеке статьялардың шығындарының жалпы сомасы болып есептеледі: (Сз)-агрегатты күтетін жұмысшылардың еңбек ақысы, (Ст)-жанармай құны, (Стор)- жөндеу және техникалық қызмет көрсету және (Св) – қосымша жұмыстарды атқаруға жұмсалатын шығындар:

(2.27)

Еңбек ақы шығындарын жұмсалған еңбек шығындары және істеген жұмыс түрінің разрядына байланысты сағаттық немесе сменалық ставкасына байланысты анықтайды.

(2.28)

Мұнда Чс – сағаттық тариф ставкасы, тенге/сағ.

Н3 – еңбек ақыға қосылатын қосымша ақы, бұған аудандық коэффициент, классы үшін, өнім шығару жоспарын орындағаны үшін, әлеуметтік сақтандыру төлемі және т.б.

Жанар-жағар май құны олардың жұмсалған көлемі  (Q) және шаруашылыққа жеткізу құнын қосқандағы көтерме бағасы арқылы анықталады.

(2.29)

Машина жанартуына бөлінетін жылдық қаражат бөлінісі:

(2.30)

Күрделі жөндеу шығыны

(2.31)

Мұнда а1; а2 – күрделіжөндеуге бөлінетін жылдық төлемдердің пайыздық нормасы.

Бұдан                     				 (2.32)

Техникалық қызмет көрсету шығындары

арқылы анықталады.	(2.33)

Пайдалану шығындарының жапы сомасын біле отырып машина мен агрегаттардың 1 сағат немесе 1 күннің құнын білуге болады:

(2.34)

Мұнда Т-белгілі бір уақыт аралығындағы сағат, күн машинаның жоспарланған немесе нақты пайдаланылуы.

Машинаның (агрегат) бір күндік құнын 1 сағаттың бағасын жұмыс күнінің ұзақтығына көбейту арқылы шығарамыз.

Белгілі бір орындалған жұмыстың эксплуатациялық шығындары дәл солай анықталады, жалпы шығынды жасалған жұмыс көлеміне бөлінеді. Қосымша шығындар (Кс) олардың тура шығындарға қатынасы арқылы шығарылады, онда шартты гектардың толық құны мына формула арқылы анықталады:

(2.35)

Машинаның бір сағат тұрып қалуын анықтағанда кейбір статья бойынша шығындар болмайтынын ескеру керек. Машина тұрғанда жөндеуге шығын азаяды, бірақ амортизациялық бөліністер және қосымша шығындар ескерілуі керек.

Машинаның тұрып қалуының құны әрқашан біркелкі болмайды.

Ақшалай шығынның азайту жолдарын келтірілген аналитикалық есептеулер анализі және тәжірибені зерттеу арқылы құрастырылууы мүмкін.

Механикаландырылған жұмыс шығындары агрегат құрамына және оған кіретін машинаның баланстық құнына,  олардың жұмыс істеу уақыты және басқа жалпы техникалық қасиеттеріне байланысты.

Сондықтан машинаның эксплуатациялық шығындарын азайту үшін жанармай-энергошығындарды азайтудың барлық жолдарын іздеу қажет. Сонымен қатар,машинаның тұрып қалуын азайту және оны жұмысқа қабілетті қалпында сақтау мақсатымен жөндеуді ұйымдастыру мен техникалық қызметті жетілдіру қажет.

Иофинов С.А. машинаның  оптималды жұмыс қабілеттігін баланстық құнынжәне шығын ұлғаю темпін жөндеу мен техн. Қызметке бөлу арқылы анықтауды ұсынады:

(2.36)

Мұнда С1-орташа жылдық шығынды сипаттайтын пропорционалды коэффициент.

С2 – қызмет уақытына пропорционалды құндық коэффициент.

Агрегаттардың эксплуатациялық қасиеттерін өлшеу, анализ қиындықтарын қарау, оларды жетілдіру жолдарын іздеу барысында ұйымдастыру-техникалық шешімдерді оптимизациялау қажеттілігі пайда болады.Агрегаттардың энергетикалық қасиеттерін қарағанда, біз тарту п.ә.к. ұлғайту мақсатымен жұмыс режимін дұрысын таңдау және ұстап тұру қажеттілігі туралы айтамыз. Агрегат құрамын анықтағанда захват ені, қозғалыс жылдамдығы, және т.б. параметрлерді оптимизациялау қажеттілігі туады. Агрегаттың кинематикалық және маневрлік  қасиеттерін зерттегенде параметрлерімен қатар агрегат жұмыс істейтін учаскі ауданын оптимизациялау қажет. Ал агрегаттың техникалық-экономикалық қасиеттерін қарастырғанда механикаландырылған жұмыстарды орындауға қажетті  материалды және ақшалай шығынды азайту мақсатымен агрегаттардың құрамын, параметрлерін, жұмыс режимдерін анықтауға комплексті жол табу мақсаты қойылады.МТП параметрлерін және жұмыс режимдерін оптимизациялау кезінде техниканы сынау және математикалық моделдеуді қолданады. Сынақтарды жүргізу үшін күрделі аппаратура және жоғарыквалификациялы мамандар қажет. Күрделі эксперименттерді математикалық моделдеумен және ЭВМ-дегі есептеу экспериментімен алмастыру мүмкін екені анықталды. Процесстерді моделдеу – жаңа әдіс болып саналады, бірақ жалпы принциптер мен есептеулерді жүргізу тізбегі бар.

Бірінші этапта қожалық, берілген аймақтың климаттық және операцияны орындаудың агротехникалық сұранысына жауап беретін трактор немесе ауылшаруашылық машинаны таңдау керек.

Екінші этапта нормативтер, әдебиеттерді қолдана отырып агрегат құрамын және техникалық экономикалық көрсеткіштерін анықтау үшін қажетті берілгендерді жинайды.

Келесі этапта Агрегаттың құрамының энергетикалық есептеулері немесе ғылыми-техникалық немесе өндірістік тәжірибе бойынша агрегат құрамын анықтайды.

Кейін оптималды критерийді және мақсатты функциясын анықтайды. Бұдан осы критерийді табады.

Бақылау сұрақтары:

1. Өнімділікті не үшін талдайды және агрегаттың жұмыстық уақыт балансы не үшін оқытылады.

2. Агрегаттың өнімділігін қалай  анықтайды: сағаттық, ауысымдық, маусымдық өндіру нормасы дегеніміз не.

3. Агрегаттың жұмыстық уақыт балансының негізгі элементін ата.

4. Ауысым уақытының қолдану коэффициенті нені білдіреді. Оның деңгейі қалай болуы керек.

5.Агрегаттың қозғалу уақытының қолдануын қандай көрсеткіштер көмегімен сипаттауға болады. Циклдің уақыты.

6. Дәнді жинау кезіндегі агрегаттың өнімділігін қандай бірлікпен өлшейді.

7. Шартты эталонды гектар дегеніміз не. Не үшін енгізіледі. Физикалық бірлікте өлшенген жұмыстың көлемін шарттыға қалай ауыстырады.

8. Қандай трактор шартты деп аталады. МТЗ-80 тракторының коэффициентін шарттыға ауыстыру нені білдіреді. 10 МТЗ-80 тракторныда қанша шартты трактор бар.

9. Агрегаттың өнімділігіне жұмыстық органдар және топырақтың жағдайы әсер етеді ме, қалай.

10. Қозғалыс жылдамдығын агрегатты басып алу енін әрқашан ұлғайту керек пе.

11. Агрегаттың қозғалу жылдамдығының ұлғаюымен қозғалыс уақытының қолдану коэффициентінің кішіреюі қалай түсіндіріледі.

12. Агрегат өнімділіген адам факторы қалай әсер етеді.

13. Агрегаттың өнімділігіне уақытында реттелген отын аппараты әсер етеді ме. Қалай.

14. Агрегаттың өнімділігіне бұрылу және қозғалу әдісі  әсер етеді ме. Қалай.

15. Эксплуатациялық шығындарды білу не үшін қажетті? Энергетикалық шығын деген не? Процесстің энергосыйымдылығы?

16. Мынаның қандай айырмашылығы бар: өзіндік және жалпы шығындар; тарту және пайдалы; әкелінген және толық? Майлау – жанармай шығыны неден байланысты, оның шығынын қалай төмендетуге болады?

17. Еңбектің жалпы және меншікті шығынын қалай анықтауға болады?  К-701 + БМШ-15 агрегатымен бораналау кезінде меншікті еңбек шығынын есептеу.

Әдебиет: 1, б.72-86, 4, б. 56-71, 6, б.45-52,,1, б. 86…119, 3, 4, 6, б.38…45, 7

Тақырып 3. Механикандырылған егіншілік жұмысын жүргізуге ұйымдастыру – технологиялық даярлығын жасау. Агрегат құру және оны жұмысқа әзірлеу

Мақсат: негізгі түсініктер және анықтамаларды ауылшаруашылық агрегаттарының классификациясының қағидаларын оқып үйрену. Өндірістік жағдайда әр түрлі  түрдегі агрегаттарды құрастыру бойынша білім алу.

Жоспар:

1. Негізгі түсініктер мен анықтамалар.

2. Агрегаттар сұрыптары.

3. Агрегаттардың пайдалану қасиеті олардың бағалануы, оқуға жүйелік жақындау.

4.Тракторды агрегаттауға дайындау

5. Агрегаттауға  жұмыс машиналарын және щепок дайындау, агрегаттарды құрастыру

1. Негізгі түсініктер мен анықтамалар.

Пәнді оқу процессінде бірнеше мәнді беретін  «МТБ пайдалану» деген түсінік көп кездеседі. Ұйымдастырушы өндіріс көз қарасынан МТБ пайдалану іс шара жүйесі сияқты қарастырылады (ұйымдық, техникалық және технологиялық) шаруашылықта, машина-трактор бекеті немесе агрегаттар және бөлек машиналарға қарым-қатынасы бойынша іске асады.

Сонымен қатар МСТ25866-83 келісімді МТБ пайдалану –бұл машинаның жұмысқа жарамдылығы қайта дұрысталатың және қолданатын кездегі жұмыс циклі және өзіне қосады: тағайындалу бойынша пайдалану, тасу,сақтау, техникалық қызмет және техниканы жөндеу.

Барлық пайдалану кезеңі ойша екіге бөлінуі мүмкін: өндірістік және техникалық.

Өндірістік пайдалану –бұл машинаның өзіне сәйкес функциясын орындау кезеңі. Ұйымдық өндіріс көз қарасынан- бұл аз шығынмен механикаланған жұмыстарды сапалды және деркезінде орындауға бағытталған іс-шаралардың жиынтығы.

Техникалық пайдалану- бұл жұмысқа жарамдылық  жағдайында оларды қолдау бойынша іс-шаралардың іске асуымен машиналарды пайдалану кезеңі.(қабылдау,тасымалдау, техникалық қызмет, сақтау, жөндеу және т.б.).

Мына түсініктерді ажырата және қолдана білу керек: машина, агрегат, машина-тракторлы бекет, сонымен қатар операция, процесс, ауылшаруашылық жұмыс және т.б.

Машина-тракторлы бекет- бұл ауылшаруашылық кәсіп орнының техникалық потенциалының құрушы бөлімі, өздеріне тракторларды, комбайындарды және өсімдік шаруашылығында қатысты ауылшаруашылық  машиналары қосады.Көліктік құралдар (автомобилдер, тракторлық және автомобилдік прицептер)ауылшаруашылық машиналар болып табылмайды және бөлімшенің көліктік паркін құрайды, бірақ олар машина-трактор бекеті құрамына енеді де солармен бірге қарастырылады.

Машина жүйесі- бұл әртүрлі машиналар өнімділігі және технологиялық процессі бойынша өзара бір бірімен байланған жиынтық(тетіктер), бұны қолдану қандайда бір жұмысты немесе  ауылшаруашылық дақылдарды өсірудің соңғы циклін орындауды қамтамасыз етеді.

Ауылшаруашылық жұмыс немесе өндірістік операция- бұл негізгі және көмекші технологиялық операциялардың жарасымдылығы (қажет кезде көліктікте).Ауылшаруашылық агрегат- бұл энергетикалық құрал, беріліс және көмекші құрылғымен жұмыс машиналарының жиынтығы.Машина-трактор бекеті- тракторлдық тартудың әртүрлі агрегаты (тракторлық тарту деген сөзден).

Агрегат қасиетін оқыған кезде мынадай түсініктер кездеседі: көрсеткіш,параметр, оптималдық критерясы, фактор және т.б.

Көрсеткіш- процесстің жүруін немесе машина, агрегат қасиеттерін санды бағалауының мәні бойынша талқылайтын себеб.

Параметр- машиналармен агрегаттар қасиетін сипаттайтын шама (мысалы, алым жапақтығы, жүру жылдамдығы).

Фактор- себеб немесе пайда болу, процесс жүрісіне немесе көрсеткіш мәніне әсер етеді.

Критерия- бағалаудың өлшеу талқылауы.Оптималдық критерия негізінде мүмкінді шешімді салыстырмалы бағалайды және ең жақсысын таңдайды.

Машина, агрегат қасиетін оқыған кезде мынадай қабылдау талдауын қолданады сұрыптау сияқты.Сұрыптау жүргізу агрегаттарды топтау деген сөз, ұқсас себеб көрсеткіштері бойынша, бірдей заңдылықты немесе анықтау әдістерін табуды қолдайды.

2. Агрегаттар сұрыптары.

Агрегаттарды сұрыптау әртүрлі себептер бойынша іске асады:

- өндіріс жұмысының тәсілі  бойынша жылжымалы және стационарлық;

- энергия көз түрі бойынша- тракторлық, механикалық және электрожетегімен, өзі жүретін.

- Жетек тәсілі бойынша- тартулық,тартулы-жетектік,жетекті.

- Операцияны бір уақытта орындау саны және құрамы бойынша- бір машиналы және көп машиналы, қарапайым, кешенді, әмбебап және т.б.

- Жұмысты орындау түрі және тағайындалуы бойынша- себулік,жинаулық,көліктік және т.б.

- Агрегаттың көлденен осіне байланысты машинаның жұмыс органдарының орналасуы бойынша- семметриялық және семметриялық емес, машина тартуына және жүргізушіге байланысты- алдынғы,жанғы, артқы және аралас орналасуымен.

- Энергия көзімен қосылу тәсілі бойынша- ілулік,тіркеулік, және жартылай ілулік.

Қандайда бір агрегатты сипаттау үшін бірден бірнеше себебтерді пайдалануға болады.(мысалы, МТЗ-80+КНР-6,3 агрегаты- мобильді бір машиналы тракторлы тартулы ілінбелі культиваторлы симметриялық артқы ілінулік).

3. Агрегаттардың пайдалану қасиеті олардың бағалануы, оқуға жүйелік жақындау.

Ауылшаруашылық техникасын пайдалануды құру процессінде агрегаттың және машинаның қасиетін бағалаудың қажеттілігі, оның жұмыс нәтижелігі жиі туындайды. Агрегаттардың пайдалану қасиеттерін оқу кезінде ең тиімдісі жүйелік жақындау болып табылады, негізгі жағдайлар келесілерге келіп тиеді.

1. Ауылшаруашылық агрегат бірнеше бөлек элементтерден тұратын жүйе сияқты қарастырылуы керек.(энергетикалық құрал, жұмыс және көмекші машиналармен механизмдер).

2. Агрегаттарды сипаттау үшін көрсеткіш жүйелері қажет, агрегаттардың әртүрлі қасиеттерін обьективті санды бағалауын беретін, процесстің тиімді көз қарасынан.

3. Машиналармен агрегаттардың қасиеттерін мақсатты бағытта өзгертуге, агрегат қасиеттеріне әсер ететін жүйе факторларын қондыру қажет.

Әртүрлі қасиеттерді есепке ала отырып оларды сұрыптаумен топтауды өткізу ұсынылуда.

(1,2) әдебиеттерде агрегат сұрыптарымен олардың қасиеттеріне әртүрлі жақындау ұсынылған.Сұрыптаудың көп тарағаның Иофиков С.А. ұсынған.

Агротехнологиялық қасиет- агрегаттармен машиналардың тағайындалуына сәйкес орындалатын жұмыстардың сапа көрсеткіштерінің көмегімен сипатталады (өңдеу тереңдігі, тұқымды себудің біркелкілігі және т.б.)

Энергетикалық қасиет- агрегаттардың анықталған механикалық энергияны қабылдау қабілеттілігімен немесе механикалық энергияны өркендетуімекн қортындыланады.

Маневірлік қасиет- агрегаттардың қозғалыс траекториясымен, өтімділігімен, бұрылуымен сипатталады. Техника-экономикалық қасиет мынадай көрсеткіштер көмегімен сипатталады: өнімділік, механикаланған жұмыстарды және техникаға қызмет көрсетуді орындауға кеткен пайдалану шығындары.

Агрегаттардың техникалық қасиеті- олардың сенімдлігімен сонымен қатар масса, габарит және т.б. параметрлермен сипатталады.

Эргономикалық – агрегаттармен машиналардың кешенді қасиеттері, агрегаттарға қызмет ететін персоналдардың еңбек жиілігімен кернеулігімен сипатталады.

Агрегат қасиеттерін оқу процессінде қойылған мақсатқа байланысты олардың анализі біреулері натуралды сияқты, басқалары- удельный сияқты, үшіншілері- байланымты сияқты көрсетілуі мүмкін.

Көрсеткіш астында натурал көрсеткіш қатынасы түсіндіріледі, кезкелген агрегат немесе машина параметріне. Байланыстыда бір типтес натуралды немесе көрсеткіштеріне қатысты олардың суммалы мәндеріне.

4.Тракторды агрегаттауға дайындау

Агрегатты құрастыруда жұмысты орындаудың кезектігі және тізімі агрегатқа енетін, трактор және машинаның техникалық жағыдайына байланысты. Өндірістік жағыдайда агрегаттарды кешендеуде, агрегат болып оны функциялаудың  сапасын және жүйесі екенін есте сақтаған жөн, ол бұл жүйені буыны қалай дайындалғанына байланысты:Агрегатқа кіретін трактор көмекші механизімдер, ауылшаруашылық машиналар. Тракторда ілгіштік машина жұмыс істеу үшін ілгішті механизімді қалыптайды, артқы колеяға доңғалақты қою, және де тарту ілінісу қасиетін жақсарту мақсаттында қайта құрылғылау жүзеге асу керек. Ілгіштік құрылғының тракторда жжәне машинада дұрыс орналасуынан трактордаң қозғалу түзулігі, оның басқарымсдылығы және пайдалану шығынын және операцияларды орнындау сапасына байланысты. Трактордың ілгіштік механизімі екі нүктелі және үш нүктелі жүйемен жасалады. 6,9,14,20,50 кН тартылысытң класта трактордың ілгіштік механизімдері үш нүктелі жүйемен, 30 және  40 кН класта үш және екі нүктелі жүйеде жинақтауға болады. Ілгіштіктік екі гүктелі жүйе свеклоподьемикамен  және ұқсас машиналы тракторлармен жұмыс істеу үшін қолданады. Үш нүктелі жүйе егістің микрорельефін машинамен көшірмелеуді және тракторды жүргізу жағдайын төмендететін қосалқы күшті тракторды машинаның ілгішті механизімнің қатты қосылысын қамтиды. Тракторға прицепті  машинаны және құрылғыны қосу үшін қосалқы құрылым жиынтығына енетін прицепті құрылғыны қолданады. Жұмысты жоғарғы сапада орындаудың ең маңызды жағдайы болып тракторды машинамен, құрылғымен дұрыс қосылысуға байланысты қозғалыстың түзулігі табылады. Прицепной скобой тартқыш айыр бір саусақпен қосылуы мүмкін (шарнирлі). Скоба жұмыс орындарының терңдігі бірдей болатын топырақ бетінің белгілі биіктігінде бекітілуі қажет. Принцепной скоба жағыдайы және упрямной айыр өңдеу тереңдігіне және топырақ тығыздылығына байланысты. Одноосные прицепы тыңайтқышты таратушы, оларды буксирные құрылғыға орнатады. Двухосные прицепы буксирною құрылғы көмегімен тракторға қосуға ыңғайлы

2.Орындалатын жұмыстар тізімі агрегат типіне (ілгішті, жарты ілгішті, прицепной  гидрофицерлі және т.б  ) оның құрамына (бір немесе екі машиналы) және де агрегатты жұмыс машиналарының орналасуына (симметриялы немесе ассимметриялы) шеренгті келесі эшелендірілген, алдынғы немесе артқы ілгішті байланысты. Қазіргі уқытта шығарылып жатқан ілінісулер шеренгіті және жанжақты көп машиналы агрегаттарды жинақтауға көмектеседі. СП-11,CП-16,СП -20 ілінісу көмегімен параларды баптау, алдында топырақты өңдеу және т.с. жұмыстарды орындайтын агрегаттарды құрайды.

С3Р.01.000М және оның модификациясы үш беснеті тұратың тракторлы гидрофациретілген жан жақты агрегатты құрастыруға арналған.

Агрегаттарды құрастырғаннан кейін берілген жұмыс жағдайында жұмыс машинасының технологиялық операцияларын орындайды (жұмыс органдарында жүру тереңділігін белгілеу немесе кесу биіктігі, тұқымды себу нормасы, және т.б.)

Жұмыс органдарында жүру тереңділігін белгілеу биіктіктік күшті, позициялық жә»не аралас тәсілдермен бақыланады.

Биіктіктік күшті жұмыс органдарына қатысты әртүрлі биіктікте машинаның тіреу доңғалағын орнатумен бекітіледі.

Күштілік тәсіл машинаның серіппенділігін жұмыс орган жүрісіне, яғни өндеу тереңдігіне пропорциялы болғандықтан оны тұрақты тартылысты нақты шектеуде автоматты түрде сақтауға көмектеседі.

Аралас тәсілде жұмыс органдарының жүрісін бақылаудың бірнеше принциптерінен тұрады.Күшті тәсілді жоғарғы тартылыс серіппенділігі бар машинаның жұмысы кезінде қолданады.Позициялық трактор қатысты қажетті нүктелі орнатумен машина жұмысы кезінде аз өзгеретін аумақтық рельефті учаскеніеспаника кезінде қорлданылады.

Бақылау сұрақтары:

1. Мына түсініктердің негізгі айырмашылықтарын атаңдар: құрал-сайман, машина, агрегат, машина-тракторлы бекет, машина жүйесі.

2. Ұсынылған сұрыптамаларды пайдаланып мына агрегаттар қандай типтерге жатады: К-701+СП-16+ССЗУ-3,6;ДТ-75М+ПЛП-6-35;МТЗ-80+РУМ-8.

3.Жартыілгішті және ілгішті машиналарды агрегаттауға тракторды дайындаудың қандай айырмашылығы бар?

4.Доңғалақ колеясы қалай бақыланады, оныңі шамасы қандай болуы керек?

5.Агротехникалық просвет деген не? Оны өзгертуге болама?

6.Жүріс азайту қаншалықты жиі қосылады?

7.Тартылыс жетекті агрегатты жұмысқа дайындаудың қандай ерекшеліктері бар?

Әдебиет: 7,12,46-108б,16.8-18б,17.1,4, б.7-11, 5

Тақырып 4.   Механикандырылған жұмыстарды жүргізу.

Мақсаты: Өсімдік шаруашылығында қолданылатын ауыл шаруашылық машиналардың қасиетін оқу,оларға факторлардың әсер ететін өзгерісі.

Жоспар:

- Тракторлармен өзі жүретін машиналардың қозғалтқыштарының жұмыс режимі және пайдалану қасиеті.

- Тракторлардың пайдалану қасиеттері.

- Тракторлардың тарту энергетикалық қасиеттері.

- Тракторлардың тарту – тіркеулік қасиетін жақсарту жолдары.

1.  Тракторлармен өзі жүретін машиналардың қозғалтқыштарының жұмыс режимі және пайдалану қасиеті.

Тракторлардың және басқа да энергетикалық құралдардың энергетикалық қасиеттері оларға қондырылған (ІЖҚ) іштен жану қозғалтқыштарынан мәнді түрде анықталады.Қозғалтқыш жанармай энергиясын механикалыққа ауыстырады.Трактордың агрегаттық қозғалу күшінің көзі болып табылады.Энергия қозғалтқышы сияқты қозғалтқыш былай сипатталады,ең алдымен динамикалық және экономдылық көрсеткіштермен.Оның шамасы қозғалтқыштың жұмыс режимінен және оның жүктелуінен байланысты.

Графикалық байланыстылықты талдай отырып,қозғалтқыш жұмыс режимінің үш негізгісін айтуға болады: бос жүріс,номиналды және өте көп жүктелу (перегрузка). Бос жүрісте басқаша айтқанда қозғалтқыштың жұмыс күйінде иінді біліктен жүктеме шешілмейді,айналу моменті Ме=0,онда қуатта Nе=0.Сыртқы жүктеменің пайда болуынан иінді білігінің айналу жиілігі nхх-тан бос жүріс номиналды режим кезіндегі nн мәніне дейін төмендейді.Айналу моменті-Менмаксималды қуат кезіндегі айналу моменті Nен.

(Бастапқы шама өлшем бірлігіне байланысты,ауыспа коэффициентінің шамасы өзгереді,қуат Вт немесе кВт өлшену мүмкін).

Максималды тиімді қуат – жанармайдың толық берілуі кезінде техникалық құжатқа сәйкес кешенделген,реттелген және әзірленген қозғалтқыштың үдеулейтін ең үлкен мәнді қуаты.Техникалық сипаттамада негізінен номиналды қуат мәні келтіріледі.

Номиналды деп техникалық құжатқа сәйкес әзірленген және реттелген қозғалтқыштың тиімді қуатын айтады,вентиляторсыз,ауа тазартқышсыз, искра сөндіргішсіз,глушительсіз,түтін шығару трубасысызжәне жанып шыққан газдардың нейтрализаторлайтынсызсөнген генераторсыз,гидросорғышсыз және компрессорсыз,60 сағаттан артық обкатка өткен,номиналды жылдамдықты режимде жұмыс кезінде әзірлеуші кәсіпорынмен кепілденеді.

Эксплуатациондық қуат – бұл вентелятормен,ауа тазартқышпен,глушительмен,искра сөндіргішпен,түтін шығару трубасымен,сөндірілген немесе жүктемесіз жұмыстағы генератормен,гидросорғышпен және компрессормен 60 сағат бойы обкатка өткен,номиналды жылдамдық режимінде жұмыс кезінде,жанармай толық берудегі қозғалтқыштың қуаты.

Трактор қозғалтқыштарының эксплуатациондық бағалау кезінде мынадай көрсеткіштерге көңіл бөлінеді: тетіктену коэффициенті және айналу жиілігін төмендету.

Қазіргі уақыттағы дизельді тракторлардың тетіктену коэффициенті 1,1...1,2 аралығында, ал айналу жиілігін төмендету коэффициенті 0,5...0,7.карбюраторлы қозғалтқыштар үшін Rпр =1,08...1,15.

Қозғалтқыштың эксплуатациондығын дұрыс бағалау үшін қозғалтқыштың жүктемесіне байланысты жанармайдың меншікті (удельный) шығынының өзгеру сипатын есепке алу қажет.

Бірақ пайдалану кезінде қозғалтқыштың динамикалық және экономикалық көрсеткіштері өзгеріп тұрады қондырылмаған жүктеме түрінде және стендпен анықталған сипаттама көрсеткішпен өзгешеленеді.

2.  Трактор  энергетикалық құрал сияқты агрегат құрамында жұмыс істеу үшін арналған және техникалық жүйенің құраушы бөлігі болып табылады.

Ең алдымен ол анықталған агротехникалық талаптарға жауап беруі керек:

- тегіс,тегіс емес беттерден және өсімдіктің қатар араларынан өтімділігі мынадай көрсет кіштермен сипатталатын қозғалтқыштардың жерге меншікті қуаты (шынжыр табандыларға 45 кПа және дөңгелекті тракторларға 80-110 кПа-дан жоғары емес).

- жолдық жарық (өсімдік биіктігіне байланысты:төмен стебельділерге – 400-550 мм;жоғары стебельділерге – 650-750;арнайы дақылдар үшін – 800-1000мм).

- қорғаныс зонасы демек қатар ортасынан шынжырдың немесе доңғалақтың шетіне дейінгі ара қашықтық (жыртулықтарды өсіру кезінде – 12-15см).

- Жалпақтығы,реттелетін шама (доңғалақты тракторларға – 1680-1860,шынжыр табандыларға - 1330-1430)

- қозғалыс жылдамдығы және бату.мынадай түсініктерді ажыратады,теориялық қозғалыс жылдамдығы – Vт , жұмыс жылдамдығы – Vрх , бос жүріс – Vхх .

Маневрлік қасиет – трактор мынадай көрсеткіштер көмегімен сипатталады:ең кіші бұрылу радиусы (зерттеу процессі кезінде қондырылады,анықтамалармен беріледі;шынжыр табандыларға ереже сияқты бұрылу радиусы доңғалақтарға қарағанда азырақ),қозғалыс тұрақтылығы (берілген траекториядан ауытқу) және т.б.

Эргономикалық қасиет – бұл агрегаттауда, қызмет көрсетуде,басқаруда жеңілдіктер мен жайлылықтар,реттеуде қарапайым,жұмыста қауіпсіз.Бұл қасиеттер барлық кезде сандық,тура көрсеткіштер көмегімен көрсетілмеуі мүмкін,жиірек интегралды көрсеткіштермен сипатталуы мүмкін еңбек шығыны сияқты.

Техникалық қасиет  - ең алдымен сенімділік көмегімен сипатталатын ереже сияқты түйіндермен агрегаттарға бөлек есептеледі.Мысалы,қозғалтқыштың ресурсы және істен шығуы МСТ 20000-82 бойынша нормаланады.Тракторлық дизельдің бірінші күрделі жөндеуіне 10 мың м.с төмен емес.

Жалпы техникалық көрсеткішті анықты қызығушылықты мынадай көрсеткішті ұсынады,машина массасы сияқты,бірақ кейде оның абсолютті шамасы толық ақпарат бермейді,сондықтан меншікті көрсеткіштер есептеледі.

3.  Энергетикалық құралдардың қуатты және тартулық қасиеттері қозғалтқыштардың сипаты мен қасиетіне ғана байланысты емес,сонымен қатар жұмыс шартынан және машиананың беріл құрлымының құрылысында.

Бұл жағдайда қозғалтқыш энергиясы тартуға беріледі(демек.жұмыс машиналарын орын ауыстыру) - Nет , және қуат таңдау білігіне (ВОМ) Nевом,осы кезде қуаттың бір бөлігі жоғалады әртүрлі кедергілерден өту үшін  трактор ішіндеде және оның қозғалуында да.

Күшті жылдамдыққа келтіру арқылы да қуатты жазуға болаы  N=PV.Сондықтан қуатты өзгерту күшті немесе жылдамдықтың өзгеруінің нәтижесі болып табылады.

Қозғалыстың жылдамдығына перпендикулярлы бағытта тракторға келесі күштер әсер етеді: трактордың құрастырушы салмағы G x cosα, топырақтың құрастырушы реакциясы және өріс бетіне жұмыс машинасының құрастырушы күшінің әсері.

Тарту сипаттамасы-бұл берілген топырақты жағдайларда крюкке түскен жүктеменің ілінді біліктің айналу жиілігінен, жанармайдың сағатты және меншікті шығынынан, қозғалу жылдамдығынан сонымен қатар тарту қуатынан функцианалдық байланыстық.

Тарту көрсеткіштері агрегаттың жұмыс шарттарына байланысты болғандықтан, әртүрлі топрақ түрлеріне және фондарына тартулық сипаттамаларын иелену қажет.

Тарту сипаттамасын талдай отырып, қозалтқыштың тиімді қуаты барлық берілісте бірдей болсада, тарту қуаты әртүрлі, бұны былай түсіндіреді, жұмыс істеу шарты бірдей кезде әр берілісте батуға көп жоғалтады, ал жоғарғы берілісте – қырға шығу және сырғанаулық, баланстық қуаттағы бөлігі әртүрлі.

Тарту сипаттмасын талдап отырып келесі қортынды шығаруға болады, демек шынжыр табанды тракторлардың тарту п.ә.п.к-ті доңғалақтыларға қарағанда жайлы өзгереді.

Тарту сипаттмасының көмегімен трактордың оптималды жұмыс режимін таңдап алуға болады, сондықтан әртүрлі типті агрегаттардың жұмыс режимін және құрамын анықтау кезінде кең қолданылады. Ең жақсы рационалды режим-болып саналатын, агротехникалық талаптарға сай келетіндер және трактордың тарту мүмкіншіліктерін толық беретіндер ηт=0,85-0,90.

Тарту сипаттамасын нақты бағдарлама бойынша  трактордың тартуын зерттеу процессінде ғана алады.

Доңғалақты тракторлар үшін тарту-тіркеулік қасиеттерін жақсартуға келесі негізгі тәсілдер ұсынылады-шиналарды  рационалды таңдау; трактордың ілінісу салмағын жоғарлату байласты қолданып, сонымен қатар ішнусу салмағын жіктеуіштер; әртүрлі топрақты шарттарда жұмыс істеу кезінде  шиналарда ауа қысымын оптималды қондыру, доңғалақтарды тізеу; доңғалақтарға қосымша қондырғыларды қолдану.

Шынжыртабанды тракторлар тарту-ілінісу қасиеттерін өте қиын шарттарда ғана жақсартуды талап етеді (баланстада, мұда, құмда, қарда және т.б).

Бірақ тракторлардың барлық типтерінде трахемиссияда қуат жоғалту төмен болуы мүмкін.

Үлкен тиімділікке қол жеткізу қарапайым операцияларды іске асырғанда болады, мысалы доңғалақтармен шынжыр табандарды балшықтардан тазартқан кезде, оларды дер кезінде тартқанда және т.б.

Бақылау сұрақтар:

- Қозғалтқыштың жылдамдық сипаттмасы нені көрсетеді?

- Қандай көрсеткіштер көмегімен тракторлардың агротехникалық, жалпы техникалық және басқа қасиеттерді бағалауға болады?

- Сіз қозғалтқышты өзі жүретін машинаға айырбастауға шештінің. Жаңа қозғалтқыштың жұмысқа жарамдылығын бағалауға болады: 1)техникалық құжаттманы иеленіп; 2)қозғалтқышта техникалық құжаттманы иеленбей ақ?

- Трактоға агрегат құрамымен қозғалыс кезінде қандай күштер әсер етеді? Олардың шамасы неден байланысты?

- Қозғалыс теңдеуі және тарту балансы деген не?

- Крюктегі тарту күші қалай және неге өзгереді, егер К-701 тракторының доңғалағына топраққа ілінгіш қондырса?

- Тарту сипаттамасы нені көрсетеді және қайда оны қолдану керек?

- Трактордың тарту класы деген не және оны қалай анықтайды? Номиналды және нормал тарту күштері түсініктерінің айырмашылығы қандай?

- Сіз жаңа трактор алуды шештіңіз. Сізде трактордың қандай қасиеттері қызықтырады, қандай құжаттарға көңіл бөлесіз?

- Практикалық мәні туралы, энергетикалық құралдарды бағалау үшін ұсынылған көрсеткіштер жүйесі туралы сіздің ойыңыз?

Әдебиет: 1, б.9-16, 25-38, 4, б. 12-25,34-58, 73-75

Тақырып 5. Механикандырылған жұмыстарды көлікпен қамсыздандыру

Мақсаты: ауылшаруашылық машиналарды бағалауды оқу, эксплуатациялау процесінде олардың өзгеруі

Жоспар:

1. Машиналардың эксплуатациялық қасиеттердің көрсеткіштері.

2. Жұмыс машиналардың энергетикалық қасиеттері, олардың өлшемі және есебі.

3. Ауыл шаруашылық машиналардың эксплуатациялық қасиеттерінің жақсартылу жолдары.

1. Машиналардың эксплуатациялық қасиеттердің көрсеткіштері.

Қазіргі уақыт жер шаруашылығында әртүрлі ауылшаруашылық машиналар қолданылады.Қайсылардың эксплуатациялық қасиеттері жеткілікті әр түрлі көрсеткіште мінезделеді. Сондықтан осы көрсеткіштерді жүйелеуге мәжбірміз. Аналогия бойынша жоғарда көрсетілген агрегаттар үшін классификация, сол сияқты жұмыс машиналардың эксплуатациялық қасиеттерін бірнеше топқа бөлуге болады. Агротехникалық, энергетикалық, жалпы техникалық, технико-экономдық және эргономалық.

Агротехнологиялық қасиеттер:

Агротехникалық қажеттілікпен жиі мінезделеді немесе машинамен орындалатын операцияның сапалық көрсеткіштермен.(тұқымның себілу нормасы, жыртылу терендігі)

Агротехникалық көрсеткіштерді классификациясын топтарға бөлу арқылы, Иофинов С.А.тереңдеде түсіндіреді.

1-ші топ көрсеткіші ауылшаруашылық машиналардың технологиялық мүмкіндіктері мінездеу керек. Мысал: ылғал ластануы, нанның жатып қалуы т.с.с. Жылдамдық қозғалыс көрсеткіші сияқты жиі қолдаланады. Нақты бір технологиялық операциялар үшін жұмыс жылдамдығы агротехникамен қарастырылған. Мысал: Тісті тырналар мен тырналау кезінде жылдамдық қозғалысы 4-9 км/сағ болу тиіс. Егер трактордан осындай берілісті қоссақ, онда жылдамдық қозғалысы 11-15 км/сағ құрайды, сонда тырмалар тіке және горизонталь жазықтықта секіре бастайды, процесс бұзылады, сапасы төмендейді.Әр қашанда берілген жылдамдықты ұстанып қадағалау керек.

Картоп жинайтың агрегаттың жылдамдық қозғалысын осы формуламен табады.

(5.1)

Мұнда: gэ- комбайынның жұмыс органына рұқсат етіліп берілетін 220...250 кг/с.

- жердің бетін тырмалайтын коэф

h- комбайынның лемектың жүру терендігі

- Алымдық еңнің құрылымдық қолданылатың коэфициент

- Ворохтың тығыздығы =1400...1800 кг/м3.

Келтіріліп берілгендерді қолдана отырып осыны аламыз.

3,93...4,3 км/сағ

Бидай жинайтың комбайындардың және басқа жинауыш машиналардың қозғалыс жылдамдығы осылай табылады.

2-ші топ көрсеткіші операция орындалуы сапасын қолайлы және шартты түрде бағалау.

3-ші топ көрсеткіші сыртқы шарттардың өзгеруі кезінде жоғарыда аталған көрсеткіштер сапасының өзгеруіне сәйкес ағым процессінің тұрақтылығын сипаттайды.

Төртінші топ жалпылаушы, нәтижелі көрсеткішті машиналарының  топырақтың құнарлығына, алынған егістікке өнім сапасына әсер етуін сипаттайды.

Көрсеткіштердің топтарға бөлінуі әртүрлі шартты, себебі бір неше қасиеттер бір-бірімен байланысты, бірнеше көрсеткіштердің дәрежесін анықтайды, бір фактордың әсерінен өзгереді.

Эксплуатациялық жағдайларды шешу кезінде осы көрсеткіштерді жиі қолданылады, сынау және есептеу кезінде алынған және машиналарының техникалық паспортына енгізілгенді (2.3)т.с.с)

Органикалық сияқты жалпы техникалық көрсеткіштерді анықтама кітабында алынады. Жұмыс машинаның технико-экономикалық қасиеті, сәйкес көрсеткіштері ескеріледі және эксплуатациялық есептеулерде жиі қолданылады, өйткені олар әр түрлі проблемаларды шешуге қолданылды.

Сәйкес стандартпен норма салаларының және эксплуатациялардың техникалық бағалауының басты көрсеткіші ретінде өнімділігі және отынның меншікті шығыны алынады. Халық шаруашылығына жаңа техниканы шығарып және еңгізу эксплуатациондық критерилермен және келтірілген шығын көлемі және алынатын өнімділігінен анықталады. Машинаның бағасынада қарау маңызды. Адам еңбегін ауыстыратын көптеген машиналарды бағалау кезінде, жұмыс күшіне қажеттілік қысқарылуы себептеледі. (4,5,6)

Эксплуатациялық сұрақтарды шығару кезінде бірінші түрде есептеледі.

Жұмыс машиналардың энергиялық қасиеттер, сондықтан осы жерде өте терең қарастырылады.

2. Жұмыс машиналардың энергетикалық қасиеттері, олардың өлшемі және есебі.

Машинаның энергиялық қасиеті олардың кедергілерінің қабілеттілігі немесе жұмыс кезіндегі анықталған механикалық энергияны қолданумен бекітіледі.Кедергінің мөлшері ауыл шаруашылық машиналардың кедергі және құрылғыларын былай анықтайды.

(5.2)

Мұндағы - домалау кедергісі тіректі доңғалақтарының төлкесіндегі тежелу нәтижесінің туындауы.Топыраққа доңғалақтың тежелуі және т.б.Машинаның салмағына және тежелу мөлшеріне тәуелді.

-жұмыс машинасының бетінің сырғанау нәтижесінің және жер бетінің өндеу құрылғысынан туындайтың кедергі.

-жерді өндеу деформациясының кедергісі

-өнделген материалдың кинетикалық энергия бөлігінің, хабарлау нәтижесінде тындайтын кедергі.

- сопротивление трения, возникающее в механизмах, передающих движение на рабочие органы қозғалысты жұмыс органдарына беретін механизмдерде туындайтын үйкеліс кедергілері.

-Ауа ортасының кедергісі (желді кезінде).

Жұмыс машинаның режимын есептеу немесе кедергі балансы былай жазылу м/м.

(5.3)

мұндағы -бос қадамдағы кедергі -жақын өлшем.

-барлық жұмыс кедергілерінің қосындысынан табылған жұмыс машиналарының процессінде туындайтың машинаның жұмыс кедергісі.

Әрине әр түрлі операцияларда бөлек кедергілер түрлерінің қатынасы әр түрлі. Жер өңдейтің машиналардың деформация кедергісі 40...70% балон, ал отырғызылған және себілгенде аз 24...40%.

Жерді өңдеу машиналардың кедергісі Горячкина В.П. рационалды формуласымен анықталады:

(5.4)

мұндағы:

- өздігінен қозғалатың машиналардың кедергісі.

- топырақты деформациялау кезіндегі жұмыс органдарының кедергісі.

- плостардың орын ауыстыруындағы кинетикалық энергияның шығыны.

-меншікті кедергі (плост ағынның 1м бұзылуындағы күштің өлшемі)

- жырту тереңдігі

- ойым еңі

- машинаның қозғалыс жылдамдығы.

- пропорциондық коэффициенті.

Топырақ бетінің орын ауыстыруындағы оның күйіне әсер етпейтін машиналардың кедергілерін есептеу мұнау формуламен анықтайды.      						(5.5)

(5.6)

мұндағы: -машинаның салмағы (жүкпен және жүксіз)

- тежелу коэффициенті.

сонда    			 (5.7)

өлшемін кіші жылдамдықтарда жиі ескірмейді, және осы уақытта орыннан қозғалған кезінде күшін өтуіне қосымша кедергіні ескеріп отыру.

Барлық берілген формулалардан кедергілерді анилитикалық түрде есептеу үшін бастапқы берілгенде көп болу тиіс екендігін көреміз, техниканы қолдану процессінде және тәжірибелер арқылы көбісі алынады.

Сондықтан өте жеңіл және берікті әдістерді практикалық есептеулерде қолданады.Динамограф және тартылыс работомер арқылы жалпы тартылыс тіркелмелі машиналардың кедергісін табамыз, ал арнайы ротоциондық работомер мен ілгіштерді.

Осыдан кейін меншікті кедергініөлшемін табамыз, осы типке машиналардың жалпы кедергілерді табу үшін өте кең қолданылады.

(5.8)

(5.9)

мұнда:

- тәжіриебе процессінде алынған, машиналар жалпы кедергісі.

- машиналардың ойым еңі.(тәжірибедегі немесе есептеудегі)

- 1м ойым еңіне келетін меншікті кедергі.(Н/м немесе кН/м  бастапқы берілгеніңе әсеріне қарай өлшенеді)

1м пластына келетін кедергі өлшемін жырту кезінде табамыз, сондықтан жалпы кедергіні есептеу кезінде өңдеу тереңдігін ескереміз.(h).

(5.10)

(5.11)

Тәжірибе өткізу кезендерінен агрегаттардың жұмыс шарттарынан айырмашылығы аз, болғандықтан өлшемді түрлендіру керек. 5-6 км/сағ жылдамдық кезінде негізгі ауыл шарушылық  операцияларының меншікті кедергінің өлшемі анықтама кітабшасына орнатылады.

Машиналар кедергісі белгілі бір дәрежеде қозғалу жылдамдығына тәуелді.(4.1 сурет)

сурет4.1 Әр түрлі корпусты дәрежесіне қозғалыс жылдамдығының әсері.

Сондықтан берілген жылдамдықта меншікті кедергі мына формуламен анықталады.

(5.12)

мұнда: - жұмыс жылдамдығына сәйкес меншікті кедергі кН/м.

- улғаю жылдамдығы кезінде кедергінің өсуін ескеретін коэффициенті.

- сәйкесінше жұмысшы және бастапқы жылдамдықтың қозғалысы  км/сағ.

Негізгі машиналар үшін меншікті кедергінің өлшемі және коэффициенті төменде келтірілген.

Тырмалар  0,5...0,7                                                           2%

1,4…2,6                                                           3…4%

30…100                                                          3…4%

Меншікті кедергі ұғымына жалпылама физмкалық мағына кіреді.

Егер - теңдеудің екі жағына б-пі көбейтсек, онда мынаны аламыз   									(5.13)

Яғни алымында қуаттың жалпы шығынның, бөлімінде бір уақыт мезгілінде кері ауданды аламыз.Осылай меншікті кедергі қуаттың шығынын немесе өнімнің бірлігіне келетін энергия шығының көрсетеді, ал сәйкесінше соқаға аудан көлемін өңдеуге

Энергетикалық агрегат қорының төмендеуі кезінде энергиялық  сыйымдылық процессін бағалау үшін қолданылады.

Кедергі өлшемін анықтайтың, көптеген факторлардың әсерін ескеру керек.механикалық қасиеттерін және жердің ылғалдығын, мекеннің рельефі, жұмыс органдарының.

Мысалы: үшкір емес лекихтармен жұмыс істегенде плугтың тартылыс кедергісі жоғарлайды 20...30 % дұрыс істелмеген монтаж және карозия,-15…20% селканың дискті сомниктардың дұрыс айналмау 20...30% доңғалақтың жаман түрі-3...8% т.б.

Жоғары айтылған факторларының әсерін есептеу үшін меншікті кедергі таблицалық мағынасында сәйкес түзетілуі қолдану керек.

Осыдан энергетикалық есептеу кезінде кедергінің шамасы тұрақты болмайтының ескеруіміз керек, сондықтан олар кездейсоқ сипатталады (сурет 4.3). Кедергіні толығымен сипаттау үшін мынадай көрсеткіштер қолданылады.

-кедергінің орташа мағынасы

- сәйкес келетін максималды және минималды мағына.

- орташа квадратты ауытқу

- вариациялық коэффициенті тең

(5.14)

сонымен қатар сыйымдылық және ықтималдылықты болу

(сур 4.3).Машина кедегісінің ықтималды сипаты.

Зерттеу процесінде көбінесе жұмыс машиналарының кедергілердің ықтималдылығының бөліну сыйымдылығы нормалды бөліну заңына бағынады.

Практикалық мақсат үшін, бір қалыпты емес дәрежелі және бір қалыпты емес кедергінің өсу коэффициент көрсеткіші жиі қолданылады.Агрегаттық құрамына және басқа факторларға тәуелді, өңдеудің тығыздығы және тереңдігі ұлғайған сайын өседі, агрегатта машина саны өскен сайын төмендейді.

(5.15)

мұндағы: -дәреже

БАҚ-тан жұмыс органына жетек санымен қатар өзі жүретіні бар машиналар үшін, қуат шығыны  және сәйкесінше жұмыс органының приводының кедергісін бір-бірімен қатынас арқылы байланысты ескерілу керек.

мұндағы: -БАҚ қуатты ВТ немесе кВТ

транспортарының  беріліс қатынасы

транспорттың ПӘК.

тербеліс радиусы,м

номиналды режим кезіндегі иіндінің білік айналым жиілігі.

БАҚ мех-нің ПӘК

Есептеу тәжірибе процессінде, кедергінің төмендеу жағдайын, энергияның жалпы шығынның іздеу керек.Осындай мақсатпен Иофинов С. және Лышко Г.П.(I) факторлар ұсынады жүйеленген жұмыс машиналардың кедергі өлшеміне әсерін, бір неше топқа бөлу:

- Табиғи климаттық (түрі және жердің қалпы, метерологиялық шарттар, өңделу материалдық қасиетті т.б.)

- конструктивті факторлар (түрі, жұмыс органдарының саны, өңдіру техникасы және материал, машинаның массасы т.б.)

- эксплуатациялық факторлар (машиналардың техникалық қалпы майлау сапасы, жұмыс режимі т.б.)

Бірінші екі топ факторының машиналарына қолдану кезінде әсер ету мүмкін емес, сол кезде 3-топ факторы ескерілу керек және сәйкес әсерге келтірілу керек.

3. Ауыл шаруашылық машиналардың эксплуатациялық қасиеттерінің жақсартылу жолдары.

Ауылшаруашылық машиналардың эксплутациялық қасиеттің жақсартылуына келесі негізгі бағыттар ұсынады:

- эксплуатациондық шаралар: машина таңдау, сапалы жинау және агрегаттармен машиналарды реттеу, олардың жұмыс режимін таңдау, жұмыс органдарын қайрау, доңғалақты үрлеу, сапалы және заманға сай техникалық қызмет көрсету, қателікті болдырмау, жерді түзету, тастан және шөптен тазарту; жершаруашылығының жалпы мәдениетін артыру.

- конструкторлық  шаралар: жалпы техникалық қасиетін жақсартуға бағытталған конструкторлық шаралар ретін өңдіруші ұсынуға болады.(сенімділікті, ұзақ мерзімділікті арттыру), эргономикалық көрсеткіштер (еңбек жағдайының жақсартуы, басқарудың өркендеуі, процессті автоматтандыру), сонымен қатар машина механикасының жұмысына энергиялық шығынды азайту (жұмыс орган профилінің өркендеу машина жасау үшін сапалы материалдар дайындау т.б.)

Қазірден бастап принципиалды жаңа техникалық технологияларды енгізуіне және өңдіруіне назар бағыттау керек екенін ғылыми-техникалық және өңдірістік тәжірибе көрсетеді.

Мысалы:

Көрсетілген бағыттардың ауылшаруашылық жұмысының сапалы жүргізуілі, сонымен қатар машинаны қолданудың технико-экономикалық көрсеткіші сәйкес келу керек.Компоненттік шараларды шешу арқылы. Экономикалық көрсеткішті жүзеге асыру мүмкін.

Методикалық ұсыныстар.Берілген тақырыпта ауылшаруашылық жұмыс машиналарының эксплуатациондық қасиеттерінің комплекстік бағалаудың әдістемелік сұрақтары берілген. Кейбір қасиеттер басқа арнайы пәндерде оқытылады:агротехнологиялық- «Ауыл шаруашылық машиналар» курсында, жалпы техникалық –«сенімділік және машина жөңдеу» курсында, эргономикалық- «Еңбек қорғау» курсында, ауыл шаруашылығында жаңа техниканың әдістемелік және экономикалық эффектінің әдістемелік негізін анықтау, жүйелік көрсеткішті және экономикалық эффектінің өсу жолдарын «Ауыл шаруашылығының экономикасы» курсында қарастырылады.

Жүйелік көрсеткішті ауыл шаруашылық машиналарының эксплуатациондық қасиетін бағалау үшін қолдану тиімді.Оларды оқып, үйрену кезінде энергетикалық қасиеттеріне және оларды жақсарту бағытына көп назар аудару керек.Алған білімдерді тексеру үшін төменде бақылау сұрақтары берілген, ал сұрақтарды тереңдетіп оқу үшін әдебиеттер тізімі берілген.

Бақылау сұрақтары:

1.Берілген классификациялық көрсеткіштерді және анықтама кітапшаларды пайдалана отырып, берілген ауыл шаруашылық машиналарының маркасына баға беру керек.

2.Қандай жылдамдықта негізгі ауыл шаруашылық  операцияларды орындау керек: жырту, егу, өсімдікті отырғызу.

Әдебиет: 1, б.16-25, 4, б.30-37, 25-33, 5, 6, б.25-38

Тақырып 6. Машина пайдалануды техникалық қамсыздандыру. Машиналар паркін техникалық қамсыздандыру жүйесі және оның материалдық-техникалық базасы.Машиналарға техникалық қызмет көрсету негіздеріМашиналарға май құю және мұнай өнімдерін сақтауды ұйымдастыру.Техника мен құнды зат сақтау технологиясы және оны ұйымдастыру

Мақсаты: әртүрлі ауылшаруашылық кәсіпорындардың құрылымын, машина паркін анықтау әдістерімен танысу. ауыл шаруашылығында транспортты пайдалану жағдайларын және агрегаттық эксплуатациялық қасиеттерін ескеріп әртүрлі ауылшаруашылық қасиеттерін ескеріп әртүрлі ауылшаруашылық жүктерін тасымалдау жайлы білім алу.

Жоспар:

1 Жобалау әдістері, мақсаттары

2 Қажетті машиналар санының есептеудің нормативті әдісі

3 Есепті-графикті әдіс, есептеу техникасын қолдану

4 Машина паркінің құрылымын оптимизациялау: матемагикалық әдістер, критерий, алгоритм

5 Инженерлік қызметтің ақпараттық қамтылуы

6 Әртүрлі инженерлік есептер үшін нәтижелерді қолдану: қызмет ету және т.б.

7 Транспорттық жабдықтауды ұйымдастыруда инженерлік қызметтің ролі мен маңызы. Тасымалдау құралдар пайдалану жағдайларының характеристикасы: түрлері, ауылшаруашылық жүктердің қасиеттері, жол жағдайы.

8 Тасымалдау агрегаттарының тасымалдау қасиеттерін, пайдалану қасиеттерін, автомобильдерді пайдалану тиімділігін бағалау. Тасымалдау процесінің ұйымдастыру мен жобалау негіздері. Ауылшаруашылық өндірісінің транспорттық жабдықталуын жақсартуының, тасымалдау құралдарының қолдану тиімділігін жоғарлатудың негізгі бағыттары.

1 Жобалау әдістері, мақсаттары

1 Қойылған мақсатқа жету үшін негізгі дақылдарды өңдеу кезіндегі операцияларды орындайтын агрегаттар мен ауылшаруашылық машиналарды таңдау қажет. Әртүрлі әдістерді қолданып оның ішінде нормативті және есепті-графикалық әдіс ауылшаруашылық машиналар қажеттілігін анықтау.

2 Қажетті машиналар санын есептейтін нормативті әдіс. Агрегаттарды таңдау және МТП құрамын анықтау – бұл бір-бірімен байланысты мақсаттар. Алдын-ала таңдалған тракторла мен ауылшаруашылық машиналардың санын анықтау үшін нормативті, есепті-графикалық, және ПК қолданумен математикалық моделдеу әдісі.

Нормативті әдісті қолдану кезінде қажетті агрегаттар мен ауылшаруашылық машиналар саны нормативті станциялар, ғылыми-зерттеу орталықтарында белгіленген трактор мен ауылшаруашылық қажеттілігі нормативтері бойынша анықталады.

Ауылшаруашылық техникадағы қажеттілік нормативтері ұқсас өндірістік бағыттары, егістік жерлерінің құрылымы, табиғи жағдайлары,агротехникасы бар техника қажеттілігін айқын көрсететін қарапайым қожалықтар  үшін белгіленген.

Егер де норматив 1000 гектарға есептелген болса, онда ауданды гектармен алып, оны 100-ге бөледі.

Мысалы: кәсіпорында 5000га егістік бар. Норматив 1000га егістікке К-700 тракторынан 0,9 керек. Тракторлардың жалпы саны 5*0,9=4,5 трактор ( бүтін санға айналдыру арқылы).

Есеп-графикалық әдісі, есептеу техникасын пайдалану.

Бұл әдісте бастапқы мәліметтер жиналады және механикаландырылған жұмыстардың жылдық жоспары жасалады, бұл жерде жұмыстардың орындалу уақыты мен агрегаттардың өнімділігіне байланысты агрегаттардың керекті санын мына формула бойынша есептеп шығарады:

(6.1)

Мұнда, Q – істелетін жұмыс көлемі, га,т, ткм;

Др – осы уақыттағы жұмыс күні;

Wт – агрегаттың тәуліктегі өнімділігі:

Тасымалдаушы агрегаттардың саны және оған керекті тиеу-түсіру құралдарының саны, басқа да көрсеткіштер тасымалдау жұмыстарынан жылдық көлемімен анықталады.

Тасымалдау құралдарының санын анықтауға қажетті негізгі мәліметтерге жүктің массасы мен типі жатады, тасымалдау құралдарының типі мен жүк көтергіштігі, қажеті жүк тасымалдау көлеміне жұмсалатын уақыт, жол жағдайының группасы, тиеу пунктінің өнімділігі.

3 Механизаторларға техниканы бекітіп беру және инженерлі- техникалық қызмет көрсету жоспарын жасау үшін механизаторларға қажеттілік және біртекті трактор, комбайндарды пайдалану графигі жасалады.

Бұндай графиктерді төртбұрышты диаграмма ретінде жасаған дұрыс, бұнда жұмыс көлемі машина – күн есебінде көрсетіледі.

Өзгерту еңгізу кезінде мынадай әдістер қолданылады:

- жұмыстың бір көлемін бір агрегаттан екінші агрегатқа ауыстырады.

- Жұмыстың орындалатын уақытын өзгертеді

- Тәулік уақытында агрегаттардың жұмыс істеу уақытын өзгертеді, мысалы көп сменалы және т.б.

Жоспарлау нақты бөлу үшін, графикте күнделікті күнді көрсетеді, жұмыс күнін көрсетпейді.

4 Егіс ауданының құрамы мен техникада қажеттілік нормативіне байланысты трактор мен комбайндардың маркасына байланысты қажеттілігін анықтайды:

- дала жұмыстарының жылдық мөлшері мен жұмыс циклін жасау.

- ауыл шаруашылығы техникасы жұмысының жоспарын жасау, пайдалану графиктерін сызу, қажетті трактор мен ауыл шаруашылығы техникасының санын анықтау.

- механизаторларға қажеттілікті есептеу. Техниканы механизаторларға бекітіп беру.

- 1000 га жер көлеміне (тракторлар үшін), 1000га астық дақылдары (комбайндар үшін), 1000 га сүрлен (сүрлен комбайндар үшін) бекітілген қажеттілік нормативіне байланысты трактор мен ауыл шаруашылығы техникаларына қажеттілік есептеп шығарылады.

Есеп кесте түрінде жасалуы мүмкін.

7 Транспорттық ауылшаруашылық өндірісінде маңызды мәні бар.

Транспорт агроөнеркәсіп өндірісінің біртұтас жүйесінің байланыстырушы түйіні ролін атқарады. Облыс ауылшаруашылық өнімнің үлкен өндіруші болып саналады.

Өндіріс масштабының ұлғаюымен қатар,егінді уақытында жинаудың және оны қоймаларға тасымалаудың, сонымен қатар оны тұтынушыларға тез арада жеткізудің мәні де жоғарлайды.

Бұл маңызды экономикалық сұрақтарды шшу жақсы ұйымдасқан тасымалдау жүйесіне қатысты.

Транспорт ел экономикасында маңызды роль атқарады. Ол жекелеген салаларды; ауыл шаруашылығымен өндірісті байланыстырып, қоғамдық байлықтың өсуіне көмегін тигізеді.

Транспорт халық шаруашылығының дамуында маңызды олі бар.

Шаруашылық ішіндегі автотранспортқа жүк транспортының келесі қасиеттері тән:

-транспорттық өнім - өндіруші саладан тұтынушы салаға өнімді тасымалдау болып саналады.

- өндіріс пен өнім сату процесі біге және жеке акті болып есептелмейді, материалдық өндіріс саласында өнім өндіру, сату және пайдалану өзара бөлінген, кеңістікпен және уақытпен.

- Транспорт өнімін жинауға және сақтап қоюға болмайды;

- Орнынан қозғау кезінде тұтыну құны ғана өзгертіп қоймайды, сондай-ақ тасылатын өнімнің құны тасымалдау шығынына өседі.

- Транспорт өнімінің ерекшелігі транспорт өндірісі құрадарынынң құрамында шикізаттың болмауы.

Ауыл шаруашыығы автотранспорты – агроөндіріс кешенінің са бір үлкен бөлігі. Олардың өзін-өзі ақтауы ауыл шаруашылығын өндірісінің тиімділігін арттырудың бірден-бір көзі.

Тиімділік – пайдалы нәтиже мен ресурстардың ара қатынасы№

Ауыл шаруашылығы транспортының дамытудың келесі заңдылықтары бар:

- ауыл шаруашылығы өнімін өндірудің біртұтас жүйесінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін транспорт бөлімінің рөлін арттырудың маңызы зор.

- Жол жүйесін жамытуды тездету.

- Бөлінген қаржыларды игеруде транспортың рөлін күшейту.

Ауылдық жерлерде ауыл шаруашылығы үшін тасылатын барлық жүктерді шартты түрде 4 топқа бөлуге болады:

1 топ – ауыл шаруашылығы көсіпорындарынан жүктеуі мемлекеттік және кооперативтік дайындау пунктеріне, теміржол станцияларына, өзен пристаньдары мен теңіз порттарына және жергілікті өндіріс өнімдерін сыртқа шығаруды тасымалдау жатады.

Бұл жүктер ауыл шаруашылығы өнімдері деп аталады, астық, қант қызылшасы, картоп, көкөніс, жеміс, сүт, жұмыртқа, ет, жүн, мал.

2 топ – теміржол станцияларымен, өзен пристаньдары мен теңіз порттарынан, базала мен қоймалардан, құрылыс, сауда және т.б кәсіпорындардан. Бұл жүктер ауыл шаруашылығына арналған тыңайтқыштар, машина, қосалқы бөлшектер, ағаш өнімдері, өндірістік тауарлар, азық –түлік.

3 топ – ауы шаруашылығы көсіпорын ішінде тасылатын технологияның қасиеті бар жүктер. Ішкі тасымал жүктері деп аталады. Сүрмен, астықты егіс даласынан минералдық тыңайтқыштар, ізбес, улы химиякаттар, жанармай, құрылыс материалдары, бөлімше, бригадаларға су тасу жұмыстары.

4 топ – ауылда жұмыс істеп жатырған әртүрлі инистрліктер мен ведомстволардың жүктері.

Жерді суландыру, су, орман және балық шаруашылығы үшін тасымалданатын жүктер.

1 топ жүктері 12-16 % - ті құрайды, олардың халық шаруашылығы үшін маңызы зор.

1 және 3 топ жүктері қосымша транспорт құралдарын қажет етеді.

2 топ жүктері өзінің көлемі бойынша 1 топ жүктерінен 2 есе көп.

Негізгісі құрылыс материалдары – 35 %, сауда жүктері – 18-20 %. 2 топ жүктерінің ерекшелігі олардың жыл бойы тасымалдауында. Жүк тасу көлемінің көп үлесі ішкі тасымалға тиесілі. 7-10 км қысқа қашықтыққа тасылады. 4 топ жүктерінің үлесі 10-15 %.

Удан аумағында құрылыс материалдары, тау-кен өндірісі болған жағдайда жуа тасу көлемі тез өсіп жалпы жүк тасымалының 50-60 % құрайды.

Жалпы жүк асымалының 80% автотранспорт үлесінде, 20% - трактор мен жануарлар тасымалы.

3. транспорт шығындары ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығынының 25% -құрайды. Дәл бағалау үшін төменгі коэффициенттер мен көрсеткіштер қолданылады:

- автомобиль транспортын жұмыста пайдалану, Кр, автомобильдің жұмыс істеген күнінің жалпы күндер санына қатынасы

Кр =                                                      		    (6.2)

жұмыс уақытын пайдалану уақыты, КР.в қозғалыстағы уақыттың жұмыс уақытына қатынасы

Кр.в. =                                                    (6.3)

Жол жүру коэффициенті, жүкпен жүрген жолдың жалпы жүру жолына қатынасы

=  							(6.4)

Жүк көтеруді пайдалану коэффициенті, агр нақты орташа жүккөтергіштің техникалық жүккөтергіштікке қатынасы

=                                       		             (6.5)

Техникалық дайындық коэффициенті, Ктг транспорт құралының жарамды болған күндерін көрсетеді:

Ктг. =                                       	              (6.6)

Тәулікте автомобильдің орташа жұмыс істеген уақыты Адр.

tср.п =                                                    		   (6.7)

Автомобиьдің тәуліктегі орташа жүрген жолы, Lcc жалпы жүрген жолдың жұмыс істеген күніне қатынасы

L =                                              (6.8)

Орташа техникалық жылдамдық, км/сағ Vт, жалпы жүрген жолдың қозғалыста болған уақытқа қатынасы

Vт =                                                   			  (6.9)

Орташа пайдалану жылдамдығы, км/сағ Vэ, - жалпы жүрген жолдың жылпы жұмыс уақытына қатынасы

Vэ =                                                      			  (6.10)

Орташа тасу қашықтығы Lср.км, жүк айналымның тасылған жүк көлеміне қатынасы

Lср =                              					       (6.11)

1 автомобильдің өнімділігі Wт, тасылған жүктің автомобиль-тонно-күнге қатынасы

Wт =                                           (6.12)

Орташажылдық тоннажбен 1 автомобильдің өнімділігі Wт, мың.ткм, жүк айналымы автомобиль-тонно-күнге қатынасы

Qт =                                                	   	(6.13)

10ткм-дің өзіндік құны, С,тенге, жүк тасымалдау шығынының жүк айналымы көлеміне қатынасы

С =                                                        		 (6.14)

100км жолға жұмсалған жанармай шығыны: нақты, Рф, нақты жанармай шығынын ақ автомобильдің жалпы жүрген жолына қатынасы және 100-ге көбейтілген.

qф =                                                  		   (6.15)

Норма бойынша , Рн, норма бойынша шығынның жалпы жүрген жолға қатынасы және 100-ге көбейтілген

qн =                                                   	   (6.16)

Жұмыстағы ортатізімді автомобильдер саны, Ар, автомобильдің жұмыста болған күндерін 365 санына бөлеміз

А.р. =                                                      		 (6.17)

1 машинаның орташа жүк көтергіштігі, G, автомобиль - тонна – күннің автомобильдің шаруашылықта болған күндеріне қатынасы

G =                                                            		 (6.18)

Осы коэффициентті есептеу мәліметтері автомобильдің жұмысын есептейтін алғашқы құжат – «Жүк автомобильдің жол қағазы» - нан алынады және жинақ ведомостінен, мұнда әрбір автомобильдің жұмыс уақыты, жүкпен жасаған рейсі, жүрген жолы, тасыған жүк көлемі көрсетілген.

4 Ауыл шаруашылығы жүктері мен пайдалану факторларының әртүрлі болуы жағадайында пайдаланатын тасымалдау және тиеу-түсіру құралдарына таңдау мен оңтайлы құрамын анықтау заманауи оңтайландыру тәсілімен жүзеге асырылады.

5 Транспорт құралдарының тиімділігін арттыру міндетімен бірге шешілуге тиіс. Бұл мәселенің шешілуінен егіс даласы мен фермадағы өнімнің артуы, оның сақталуы мен өңдеуші кәсіпорындарға уақытылы жеткізілуі тікелей қатысты.

Транспортты тиімді пайдалану дегеніміз қажетті жүк көлемін аз уақытта аз шығынмен тасымалдау.

Алдыңғы қатарлы ғылыми-техникалық және өндірістік тәжірибе көрсеткендей, ауыл шаруашылығы өндірістік транспортпен қамтамасыз етудің әртүрлі жолдады ұсынылуы мүмкін.

Олардың ішіндегі ең маңыздылары мыналар:

- машиналар құрамын жүк көтергіштігі мен кузовтың типіне қарай жетілдіру. Ауыл шаруашылығы өндірісінде айырбастайтын кузовы мен тіркемесі бар көп жүк сиятын керек, шағын тоннажды автомобильдер мен жүк көтергіштігі үлкен тіркемелерді көбейту керек.

- Алдыңғы қатарлы технологиялық схемаларды қолдану қажет.

- Жақсы жолдар мен тиеу-түсіру алаңдарын жақсарту керек

- Жөңдеу, қызмет көрсету жұмыстарының сапасын жақсартып, жөңдеу, сақтау базаларын талапқа сай ету керек

- Жүйелі түрде транспорт құралдарын пайдалануға талдау жасап, бар мүмкіндіктердің бетін ашу керек

- Маман жүргізушілер мен жөндеу мамандарын толықтырып отыру

Транспорттық қызмет көрсету бағытын таңдау шыруашылықтың жағдайына байланысты таңдалуы керек.

Нағыз тиімді әдіс мәселені кешенді түрде шешу.

Бақылау сұрақтары:

1 Машина-трактор паркі құрамы дегенді қалай түсінесіз?

2 МТП құрамын жобалаудың мақсаты неде?

3 Трактор және машина жеткіліктігі нормативі дегеніміз не? Оны қалай пайдаланады?

4 Агрегат, трактор, ауыл шаруашылығы машиналарының қажетті санын анықтау үшін нені білу қажет?

5 Агрегаттар саны мен жұмыс орындалу уақыты арасында қандай байланыс бар?

6 Ауыл шаруашылығында транспортты пайдалану жағдайына мінездеме беріңіз.

7 Транспорт құралдарының тиімді пайдалануын, пайдалану қасиеттерін қандай көрсеткіштер көмегімен бағалауға болады?

8 Транспорт құралының 1 рейс, смена, периодтағы өнімділігін қалай анықтайды? Ол немен өлшенеді?

9 Тасымалдау жұмыстарына жұмсалатын шығын неден тұрады? Оларды азайтудың негізгі жолдарын атаңыз.

10 Транспорт құралдарына деген қажеттілік қандай әдіспен анықталады?

Әдебиеттер: 4, б. 164-184, 23,241, б.119-125, 199-201, 322-340, 3,4, 1,12,13,21,24

Тақырып 7. Механикаланған өндірістің индустриалдық технологияларын жобалау. Өнім өндірудің технологиясы мен техникалық құралдарын таңдау

механикаландырылған тасқынды технологиялық желі жобалау. Ауылшаруашылық өнімін өндірудің индустриалдық технологиясын жобалау.

Мақсаты: негізгі түсініктермен, қолданылатын технологиялармен, олардың құрастыру принциптермен және машиналар жүйесін ұйымдастырумен танысу.

Жоспар:

1. Негізгі түсініктер: технология, операция, машиналар жүйесі, комплексті механизация.

2. Операциялық технологияға қойылатын талап және оны күту.

3. Негізгі ауылшаруашылық дақылдар өндірісінің индустриалды технологияларын жобалау.

4. Технологияны және машиналар жетілдіру жолдары.

1 Негізгі түсініктер: технология, операция, машиналар жүйесі, комплексті механизация.

Пәнді оқу барысында бірнеше мәні бар «МТП пайдалану» деген түсінік жиі кездеседі.

Өндірісті ұйымдастыру түсінігі бойынша, МТП-ты пайдалануды қожаықтарда, бөлімшелерде МТП немесе агрегаттар мен бөлек машиналарға қатысты жасалынатын іс-әрекет жүйесі деп қарастырады.

Сол уақытта, ГОСТ 25866-83 бойынша МТП-ты пайдалану – бұл машиналардың жұмысқа қабілеттілігі қайта қалпына келтіру, бір деңгейде ұстау, іске асыру жататын жұмыс циклі. Оның ішінде: мақсаты бойынша қолдану, тасымалдау, сақтау, техникалық қызмет ету, техниканы жөндеу.

Пайдаланудың толық уақыты шартты түрде 2-ге бөлінуі мүмкін: өндірісті және техникалық.

Комплексті механизация деп барлық жұмыстар, операциялар машина мен механизмдер көмегімен орындалатын технология және технологиялық процесті ұйымдастыру деңгейі аталынады.

Өндірістік процес – бұл еңбек затын еңбек құралымен бір күйден екінші күйге айналдыру процесі.

Өндірістік пайдалану – бұл машиналар оларға белгіленген функцияларды орындау периоды. Өндірісті ұйымдастыру түсінігі бойынша бұл механикалық жұмысты аз шығынмен уақытында және сапалы орындалуына бағытталған іс-әрекеттер жиынтығы.

Техникалық пайдалану – бұл машиналарды жұмыс қабілеттілігін сақтап тұру іс-әрекеттері  орындалатын машиналарды пайдалану периоды.

Машиналар жүйесі – бұл технологиялық процесс және өнімділігі бойынша тығыз байланысты әртүрлі машиналар жиынтығы. Оларды қолдану белгілі бір жұмысты жасау немесе ауылшаруашылық дақылды өңдеудің аяқталған циклін қамтамасыз етеді.

Өндірістік процесс белгілі бір тәртіппен орындалатын әртүрлі операциялар жиынтығы болып келеді.

Ауылшаруашылық жұмыс немесе өндірістік операция – бұл негізгі және көмекші технологиялық операциялардың жиынтығы.

2 Агрегаттың алынған эксплуатациялық көрсеткіштерін ескере отырып берілген ауылшаруашылық жұмыстың өндірісіне операцондық-технологиялық карта құру.

«Агротехникалық сұраныстар» бөлімінде

3 Негізгі ауылшаруашылық дақылдарының өндірісінің  индустриалды технологиясының жобалауы мына тәртіп бойынша жүзеге асады:

- дақылдардың өңдеу технологиясын және механикаландырылған жұмыстардың орындалуын таңдау;

- агрегаттар мен ауылшаруашылық техниканы таңдау;

- механикаландырылған жұмыстар көлемін анықтау, техниканың пайдаланылуының календарлы жобалауын қамтамасыз ету;

- қызметтегі жұмыскерлер мен механизаторлардың қажеттілігін дәлелдеу;

- машина трактор паркінің  қызмет ету мен қолдануының ұйымдастыруына баға беру.

Технологияны таңдау егілетін жердің құрылымыны қарай жүзеге асырылады. Сол уақытта кәсіпорынның табиғи жағдайы және тәжірибе мен ғылымның рекомендация ескерілуі керек. Бидайды дақылдарды өңдегенде топырақты қорғайтын технология негізгі болып саналады, ал көкөністі дақылдарды өңдегенде – индустриалды. Техниканы таңдау егілетін жердің құрылымына және таңдалған технологияға қарай жүзеге асырылады. Сонымен қатар машина нарығының негізгі бағыттарының және жағдайын ескеру дұрыс. Алдында таңдалған машиналар мен агрегаттар арасынан агротехникалық талаптарға сай, сонымен қатар қолданыста минималды эксплуатациялық шығындары бар машиналар жақсырақ болып саналады.

Ауылшаруашылық дақылдарды өңдеуді комплексті механикаландырушы машиналар жүйесінде келесі топтар ескерілуі тиісті, машиналар мен агрегаттар түрлері:

- энергетикалық құралдар;

- топырақтағы ылғалды сақтау және жинау үшін;

- тыңайтқыштарды тасымалдау, лақтыру, тиеу үшін;

- топырақты негізгі өңдеу үшін;

- егу алдындағы топырақты өңдеу үшін;

- егетін машиналар;

- егінді күту жұмыстарынның орындалуы үшін;

- топырақты негізгі өңдеу үшін;

- егінді жинау және кейін оны өңдеу үшін.

Комплксті механикаландыруды жобалағанда негізгі операциялармен қатар көмекші операциялардың механизациясын ескеру қажет.

Агрегаттар мен машиналарды таңдауды машина трактор паркінің универсалды бөлігі және ең көп шығыны бар энергетикалық құралдарынан бастау керек. Тракторлар қалған ауылшаруашылық машиналар тізбегін анықтайды.

Агрегаттарды таңдау барысында олардың басты техникалық экономикалық көрсеткіштері бойынша салыстырмалы бағалары көрсетіледі. Олар мыналар: өнімділік, өзіндік еңбек шығындар, жағармай шығыны, энергосыйымдылық және шығындар.

4 Мақсаты – мақсималды егін көлемін жинау, аз шығынмен ауылшаруашылық өнімді жинау, техниканың жұмыс қабілеттігін сақтау.

Негізгі жолдар мен бағыттар:

- энергиясақтайтын жаңа технологияларды қолдану;

- өндірістік процесстердің комплексті механизациялау;

- жаңа жоғарыөнімді техниканы қолдану;

- жер жұмыстарынның уақытында орындалуы;

- өсімдіктерді қорғау үшін химиялық заттарды кеңінен қолдану;

- топырақтың құнарлыылығын жоғарлату мақсатымен тыңыйтқыштарды қолдану;

- еңбек пен өндірісті ұйымдастыру.

Бақылау сұрақтары:

1 Техногияға түсінік беріңіз? Негізгі және көмекші операция?өндірістік процесте?

2 Комплексті механизация деп нені айтады?

3 Машиналар жүйесі қандай талаптарға сай болу керек?

4 Операциялық технология жайлы айтыңыз?

5 Агроталаптар құрастыру кезінде нені белгілеу қажет?

Әдебиеттер: 1, б.119-201,3,4,8,9,10,11.

Тақырып 5. Машиналар паркін және оған қызмет көрсету жүйесін жобалау.

Мақсат: ауылшаруашылық агрегаттарының жұмыс режимдерін таңдау және есептеу әдістерін құрумен  танысу

Жоспар:

1. Тапсырма қою

2. Тіркесім құрамының энергетикалық есебі:

- Тіркемелі тартқыштың

- Аспалы тартқыштың

- Жыртқыштың

- Тартқыш жетегінің

- Трактор көлігінің

- Өзі жүретін

3. Үдеткіш тәртібімен маневрленетін тіркесімдердің энергетикалық есептерінің шешімдерін бағалау.

1. Тапсырма қою

Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығында жеткілікті әр түрлі техникак берілген, олар үнемі жанарып және дамып отырады.Ауыл шаруашылық жұмыстарын түрлі типтегі машиналармен орындау барысында әр түрлі типтегі және құрамдағы тіркесімдер бірігуі мүмкін. Осыған орай келесі өндірістік мәселелерді шешу керек:

1 Көп жылдар бойы бір ғана құрамдағы тіркесімді қолданып жүр. Олардың жұмыс тәртібінің дұрыстығын және жұмысты орындауда аз шығындалу үшін бірігу дұрыстығын тексеру.

2 Жаңа маркалы трактор сатып алынды. Оның пайдалы қолданылуы үшін бұл трактор қанша және қандай қосымша тіркесімді қабылдай алады, қандай методпен жұмыс жасау керек деген сияқты ақппараттарды білу керек.

Немесе: Жаңа маркалы ауылшаруашылық машинасы жұмысқа кірісті. Ол қандай трактормен тіркеседі, тіркесімде неше дана, қандай жолмен тіркелген т.б.

3 Еңбек нормасының дұрыстығын тексеру мәселесі туды. Жанармай, материалдық құндылықтарын тексеру.Оны қалай жүзеге асыру керек?

Осы сияқты мәселелерді шешу үшін тіркесімдердің техникалық-экономикалық бағасы мен құрамын анықтау методикасын меңгеру керек.

Төмендегі шарттарды қанағаттандыру үшін әрдайым жұмыс барысында агрегаттың жұмыс режимінің мынадай тәртібін ұсыну керек:

- жұмыстың сапалы орындалуы

- машина мен энергетикалық құндылықтардың рационалды қолдануы

- оңай басқарылу және т.б. энергетикалық шарттар

- оптималдық деңгейдегі техникалық-экономикалық көрсеткіштер т.б.

Қойылған мақсат пен жағдайдың әр түрлігіне  байланысты тіркесімнің құрамын анықтау тәсілдері өзгеруі мүмкін.

Іс жүзінде (агрегат) тіркесім зауыттық қолданылуы негізінде жасалады.

Қолданыс жолдары арнайы кітапшада немесе машинамен бірге болады.

Тіркесімді жоғарыда айтылған талаптардың барлығын қатаң сақтай отырып тексереді, техникалық-экономикалық бағасы беріледі, двигательдің жұмысы тексеріледі, қозғалыс жылдамдығы анықталады т.б. Әр түрлі тіркесімдегі (агрегаттарды) тіркесімдерді кешендеу үшін көп уақыт жұмсауға тура келеді.

Ал екінші әдіс тіркесім құрамының жұмыста кездесетін (түрлерін) нұсқаларының болжамдық (алдын-ала) көрсеткіштерін қолданысқа берілгеннен кейін тексеру болып табылады.

Көрсеткіштер және жұмыс барысында кездесетін шарттардың дұрыс орындалуы үшін төмендегі тәсілдерді кезекпен орындау керек:

- ауыл шаруашылық машиналары мен тракторларының тиімді түрлері іріктеп алынады;

- таңдалып алынған машиналар бойынша түрлі ақпараттар дайындалады;

- (агрегаттың) тіркесімнің энергетикалық құрамының есебін орындайды;

- Тіркесімнің өндірістік шарттағы жұмысын тексеру;

Алынған нұсқалардың техникалық-экономикалық бағасы беріледі, ең тиімді бағасы таңдалып алынады.

Ауылшарушылық машиналары мен тракторларын құрылыс ерекшелігіне, шаруашылық-технологиялық көрсеткіштеріне, топырақты климаттық жағдайда жұмыс жасауына т.б.ерекшеліктеріне байланысты іріктеп алады.

Мысалы: дәнді дақылдарды С3С-2.І және С3-3,6 сепкішімен себуге болады.Жел эрозиясына ұшырайтын аумақтарға егін себу үшін С3С-2.І машинасы тиімді деп саналады.

Тіркесімді тіркеу кезінде классификациясына назар аудару керек:

- әмбебаптылығы және жанжақтылығы;

- рамасының (қонқа) типі;

- энергетикалық заттармен байланысты (тіркесімді, жартылай ілінуші) ескерілу керек.

Тіркесімді құру кезінде тіркеуіштер қызмет көрсетуге ыңғайлы, жұмысты орындауға аз уақыт және күш жұмсау керек.

Қосымша ақпарат ретінде машинаның ендік көлемі, салмағы, үйкеліс коэффициенті сияқты көрсеткіштер қолданылады. Агротехникалық басты талаптың бірі машинаның пайдалы қозғалыс жылдамдығы.

Бұл көрсеткіш трактордың жұмыс ауысымының таңдалуы үшін қолданылады.Потенциалды үйкеліс сипаттамасының графикалық және таблицалық көрсеткіштерін ала отырып, крюкіндегі машина қозғалысының жылдамдығының тиімді түрін қамтамасыз етеміз.(көрсеткіш максималды мәндерге жуық болуы керек  0,8...0,9 mak.) Осы бойынша

Крюкіндегі тартылыс күші анықталады.Бұл үшін анықтамалық кітапшамен, таблица көрсеткіштерімен қолданып немесе одан  мәнін тартылыс балансын есептеп алуға болады. Содан кейін келесі нұсқаулықтарды қолдана отырып есептеуді орындайды.

2 Тіркесім құрамының энергетикалық есебі. Тіркесім құрамының энергетикалық есебі.Тіркесімнің типіне байланысты және алға қойылған мақсатқа байланысты. Тіркесім құрамының энергетикалық есебін әр түрлі жолмен анықтайды. Бұл кезде тіркесім поля бойынша тіркеменің қарама-қарсылығы  бөлігі.

тартылыс күшінен кем болса ғана жылжиды.Бұндай жағдайда трактордың энергетикалық мүмкіншілігін тиімді қолдануға тырысу керек.Яғни қарама-қарсылық сипаты  түрінде, ал тартылыс күшінін деңгейі <1 болуы керек.

Енді әр түрлі типтегі тіркесімдердің есептік ерекшеліктерін қарастырамыз.

Прицепті тартылысты тіркесім. Ең бастысы тіркесімнің қажеттісін анықтау.Машинаның максималды тіркесімді алу мүмкіншілігі  мен құрылыс ерекшеліктері ескеріле отырып мынадай көрсеткіш анықталады:

(8.1)

Мұндағы - кН/м немесе Н/м жұмыс жылдамдығындағы машинаның шартты қарама-қарсылығы.

Егер тіркесімнің тіркеу көлемі өзге екі машинадан артық болса жоғарыда көрсетілген тіркеме есепке алынады. Ары қарай тіркеуіштің қарама-қарсылығын табамыз.

(8.2)

Мұндағы - тіркеуіш салмағы.

f i – тербеліс үйкелісінің сәйкес коэффициенттері.

мөлшерін өрге көтерілу кезіндегі жоғалған үдеу арқылы есептейміз.

=-Pl-     							 (8.3)

Мұндағы Pl- H немесе кН тракторының өрдегі қарама-қарсылығы.

gн- конструкторлық тіркеу көлемінің I метріне келетін Н/м немесе кН/м машинасының салмағы.

gн = Gн/вн.

Вк- машинаның конструкторлық тіркеу көлемі.

Кешенді агрегат үшін бір мерзімде екі немесе одан да көп операциялар орындалатын кезде Вmak7

(8.4)

формуласымен анықталады.

Мұндағы К1, К2 – машинаның кешенді тіркесімге кіретін қарама –қарсылығы.

gм1, gм2 – cәйкес машина салмағы.

Алынған өлшемдер бойынша Вmak машина санымен анықталады.Ең қарапайым формуласы                   					 (5.5)

Кешенді тіркесімде:

;

Кешенді тіркесім үшін міндетті шарттың бірі –тіркесім құрамына енетін барлық машиналардың тіркеу көлемдерінің мөлшері бірдей болуы керек.

Тіркесімдегі машина санын

(8.6)

Бойынша анықтайды.

Мұндағы  – бір жұмыс машинасының қарама-қарсылығы. Ол машинаның типіне байланысты

(5.7)

формуласымен аныкталады.

Мұндағы GH – жұмыс машинасының салмағы.

Егер машинаның кері күші крюктағы трактордың кері күшіне жақын болса, онда толық тіркесімнің энергетикалық есебі жылдамдық режимінің нақтылануы үшін қолданылады, яғни жұмыстағы машинаны тіркесімдеу кезіндей тартылу күшінің қолдану деңгейінің нақтылануы үшін пайдаланылады. Егер осы шарттар толық орындалмаса тракторды немесе машинаны ауыстыру керек.

3. Үдеткіш тәртібімен маневрленетін тіркесімдердің энергетикалық есептерінің шешімдерін бағалау.

Тіркесімнің энергетикалық есебінің бағасы, жұмысты үдеткіне режимімен маневрлеу. Тіркесімнің жұмысының және энергетикалық есебінің бағасы номиналды тартылыс күшінің коэффициенттері, максималды тартылыс әсері және қозғалтқыштың күшінің көмегімен анықталады.

Тяганы тіркесім қозғалғандағы ең аз тартылыс күшінің коэффициенті былай анықталады         				(8.8)

Ал ең үлкен, максималды күш қолданысын       		(8.9)

деп анықтаймыз. Яғни            		(8.10)

мұндағы   режимінің жерінің қозғалыс жылдамдығына сәйкес мәні. Өйткені

Номиналды күш әсерінің деңгейі тартылысты тіркесім үшін

(8.11)

бойынша табылса жетекті – тартқым тіркесімі үшін

(8.12)

Мұндағы  – қозғалтқыштың сәйкес номиналды және әсерлі күші.

Соңғысы      				(8.13)

өрнегі бойынша анықталады.

Сонымен қатар трактордың жұмсалған күштің әсерге қатынасы ретінде пайдалы әсер коэффициенті есептелу керек. Күштілік қуаттылығының балансынан тартқышты тіркесім үшін пайдалысы.

ілгешегіндегі, тартқышты-жетекті тіркесім үшін суммарлы қуаттылық  болып шығарылады. Ал жұмсалуға тиісті әсер көленді валлдан   алынады немесе        					(8.14)

Онда тартқышты тіркесімдей үшін

(8.15)

Жетектегіш тіркесім үшін

(8.16)

Кей жағдайларда трактордың hтру түріндегі шартты коэффициенттің қолданада. Бұл жұмсалған пайдалы күштін номиналды күшке қатынасын айтады.

Тартқышты тіркесім үшін  hтру=Nкр/Nен  			(8.17)

Тартқышты – жетектегіш тіркесім үшін

(8.18)

Мұндағы    ал онда  (8.19)

Энергетикалық есеп қорытындылары бойынша тиімді көрсеткіштерге жақын тіркесімнің құрамын алу керек. Сондықтан тартылыс күшін жұмсаудың деңгейі атқарылатын жұмыс түріне байланысты 0,80... 0,95. Трактордың үнемді жұмысына әсерлі күші 70... 80 пайыздан кем болмайтын, яғни (=0.70.. 0.80 түріндегі режимдер сәйкес келеді. Трактордың шамадан тие  жұмыс жасауы мен мүлдем жұмыссыз тұруы қозғалтқыш күшінің төмендеуіне, жанармайдың үнемсіздігіне, өндірістік нәтиженің азаюына әкеліп соғады. Көрсеткіштерді жақсарту үшін тіркесімнің жұмысын үдеткіш режиммен маневрлеу керек. Мұндай мүмкіндік механикалық және недрамеханикалық тракторларға қатысты қарастырылған. Тіркесімнің қарама-қарсылық күйін арттыру кезінде бүкіл режимді басқарушының көмегімен қозғалтқыштық айналу білігінің айналужиілігін төмендету керек. Керісінше, азайту керек болса – жиілікке ауысу керек. Бірақ бұл жағдайда бір режимнен келесі режимге үздіксіз ауысуында өндірістің жетістіктің келуі трактор жүргізушінің шаршауына әкелетінің ескеру керек. Егер аталған ауысулар автоматты түрде ауысатын болса өндіріске пайдалырақ болады. Қазіргі уақытта трактордың қозғалтқышының тексеруін жүргізудің әр түрлі жолдары бар. Мысалы тиімді (задроселирленген) қысымды өлшеу арқылы. Задроселирленген қысымды біліктің айналу жылдамдығы мен қозғалтқыштың пайдалы күшін есептеу арқылы табады.

В.И. Бельских жанармай насосын қозғалтқыштың жұмысын салыстыра-өлшеу арқылы есептейтін құрылғыны ұсынады.

Ал «Целинсельхозмеханика» қозғалтқыштың жұмысын, оның жұмысының ұзақтығы мен өрнектілігін бақылау арқылы табуды ұсынады. Егер режим бұзылса трактордың кабинасында орнатылған таблодағы свет жанып, сигнал (белгі) беріледі.

Іске қосылған бетте қызыл шырау жанады. Қызыл  тус күш ең аз берілетін күш режиміне ауысуды толап етсе, аз түсті шырақ қозғалтқышты іске қосудың тиімді режимге ауысуын талап етеді. Қазіргі уақытта микропроцессорлар мен электронды аппаратуралардың қатысымен іске қосудың тиімді жолдары қарастырылуда. Кейбір тракторлардың өзінде тексеру құралдары бар. АТ – 175С тракторында қажетті жұмыстың берілуі оның кабинасында орналасқан құрылғы көрсеткіші арқылы жүзеге асады. Көрсеткіш екі шкаладан тұрады: ішкі – бірінші, сыртқы – екінші. Егер берілген тартылыс күшінді трактордың жылдамдығы 14,4 км/с артық болмаса бірінші (ішкі) берілісте, жылдамдық 11,4 км/с артса – екінші берілісте жұмыс жасау керек. Көрсеткіштің шкалалары түрлі-түсті секторларға бөлінген.

Жасыл аумақ (зона) екі берілісте де тартқышты – жылдамдық режимінің дұрыстақдалғаның көрсетеді, сары түс – тартқыштың күшін төмендете отырып жұмыс жасауды сол жақтан қызыл – трактордың тартқышты күші шартты (40 КН) мәннен асып кеткендігін көрсетеді. Мұндай жағдайда болып жатқан операцияда тракторды машинамен тіркесімдеу керек.

40 КН артық тартқыштық күші кезінде қызыл зонадағы шкала шырағы трансформатордың майының қызғандығын көрсеткішінің шырағы жанғанға дейін ғана жанып тұрады.

Өкінішке орай тракторлардың барлығында бақылау құрылғысы бола бермейді. Сондықтан механизаторлар режимдердің ауысу сәтін жанармай шығының есептеу арқылы немесе тахоспидометр арқылы анызтауға мәжбүр.

Бақылау сұрақтары:

1. Машиналы – тракторлы тіркесім қандай талаптарға сәйкес болуы керек?

2. Энергетикалық тіркесімнің мәнісін айтыңыз.

3. Қандай ауысымдарға тіркесім құрамын есептейді? Не үшін?

4. Тіркес типтерінің қандай айырмашылықтары бар? Ілінгішті, жырқышты т.б.

5. Көлікті тіркесімдегі тіркемелер санын қалай анықтайды?

6. Кез келген тіркесім тиімді екеніне энергетикалық есеп негізінде ғана жауап бере аламыз ба?

7. Тәжірибеде тіркесімнің анометикалық есебі жиі қолданыла ма?

8. Тіркесім құрамының есебінің дұрыстығы қалай тексеріледі?

9. Трактордың жұмысы кезінде не үшін оны ауыстыру қажет? Бұл ауысым барысында қандай жағдайларға ұшырайды?

10. Тракторлардың загрузкасын бақылыу үшін құрылғы қандай тәсілмен жұмыс істейді?

11. Қандай көрсеткіштердің көмегі арқылы қозғалтқыш күшінің қаншалықты пайдалы екенін есептеуге болады?

Әдебиет: 1, 39-50, 3, б. 18-26, 4,б. 57-75, 6

Тақырып 9. Инженинерлік агросервис және ауыл шаруашылығын  инженерлк- техникалық қамсыздандыру. Ауылшаруашылықты инженерлік–техникалық қамсыздандыру жүйесі. Тауар өндірушілерді матералдық-техникалық қамсыздандыру.

Мақсаты: Техника лизингіне қажетті құжатты оқу. Лизинг субьектісінің міндеттерін, ұсыныстарын қарастыру. Ауыл шаруашылықта қозғалмалы мүлікті жалға алу формаларын қарастыру.

Жоспар:

1. Қаржылық лизингтің келісімдері.

2. Лизингті төлемнің төлену уақыты және өнімін есептеу.

3. Машина – технологиялық станция арқылы техникалық құрылғыны жалға беру, жалға беру және тапсырушы пунктері арасындағы қатынас.

1. Лизинга – материалды – техникалық құрылғыны қажеттілеудің мақсатындағы тауар өндірушілерді қаржыландыру формасының негізгісінің бірі. Нақты түрде ол – тұтынушыға төлемді кешіктірумен төлеуге болатын машинаны сату және т.б. Лизинг обьектілері - әр түрлі қолданылмайтын заттар болуы мұмкін, соның ішінде кәсіпорындық шаруа үшін қодануға болатын қозғалмалы және қозғалмайтын мүлік, көліктін құрылғы, құрылым, ғимарат, имарат, басқада мүліктін кешендер және кәсіпорындар. Қлассикалық лизинг субьектілерінде үш негізгі жөңдеу бар: лизинг беруші, лизинг алушы және лизинг нәрсесін өндіруші (сатушы).

Лизинг – бұл белгіленген мерзім және белгіленген ұсыныстармен белгіленген ақылы лизинг алушы қолданатын және оны уақытша иемдену де қолдану ретінде берілетін және өз меншіктігінде лизинг келісімді пайдаланатык өзінің жеке есебіндей немесе және өзіне қарасты құрылғылар арқылы қолданатын жеке немесе заңды тұлға. Келісімде лизинг шартының мерзімінің уақытының сақталуымен лизинг заттары лизинг алушыға ауысады немесе екі жоқ келісімімен қарастырылған ұсыныстар мерзімінің бітуімен.

Лизинг алушы – лизинг келісіміне сәйкес қолданылатын және белгіленген уақытта; белгіленген ұсыныста белгіленген ақыға лизинг затын алатын жеке немесе заңды тұлға.

Сатушы – лизинг заты болып табылатын мүлікті белгіленген уақытта лизинг берушімен сату – сатып алу келісімі бойынша алатын жеке немесе заңды тұлға. Сатушы – мүлікті сату – сатып алу келісіміне сәйкес лизинг беруші – лизинг алушыға беру қажет. Осылайша, ауылшаруашылық өндірісте лизинг екі проблеманы шешеді – техниканы жасау және қаржыландыру. Операциялық лизинг уақыт негізінде жалға беру ақысын төлейтің айлық немесе жетілік, күндік, сағаттық қысқа мерзімділін әртүрлілікті көрсетеді. Бұндай жалға беруде автомобильді жалға беру болып табылады. Операциялық лизинг жолдағы техниканың бағасын төлеу ретінде толық немесе бідіктікпен есептелетін жолдық төлем болатын сатудың ерекше сызбасымен сәйкестелуі мүмкін. Ауылшаруашылық жұмысты орындауды тапсырушы аграрлық жүйеде көп тараған. Мәні бойынша, бұл жолдағы техника қызмет көрсетуші  мамандармен қолданылатын ауылшауашылық техника немесе құрылығыны жалға беру формасы.

Қаржылық лизинг делдалдық несие негізі мен қызметтенетін мәнді ұзақ мерзімге бекітіледі, қаржылық лизинг келісімі мүлік арматизация мерзімінде бекітіледі, жалға алушы оны уақытылы қолданылады және оны жөндеу, техникалық қызмет көрсету және жолдағы мүліктің сақтандыру шығындарын өзіне алады. Қаржылық жолға беру келісімі бойынша (лизинг) жалға беруші өнеркәсіптік мақсат үшін қолданылатын және уақытша иеліктегі төлем үшін лизингалушыға осы мүлікті өзінің сатушысымен нақты уақытшінде меншілігіне әкеліп беруі керек. Берілеген анықтамаларда көптеген лизинг ерекшеліктері бар:

қаржылық жалға беру (лизинг) жасаудың үш жағын көрсетеді: лизингберуші, лизинг – алушы және құрылғыны әкелуші (сатушы).

лизингті жасау шектеуінде екі немесе оданда көп келісімдер бекітілуі мүмкін, сату – сатып алу және қажеттілік жалға беру келісімі.

лизинг мүлігі өнеркәсіптік мақсаттарға қолданылуы қажет.

құрылғы лизингке беруге ғана жасалуы қажет.

Осылайша лизингтік қатынастар иневестициялық заңдастырумен және үш бұрыш шектеуінде жүзеге асумен қарастырады: әкелуші (өндіруші) – лизингберуші (инвестор) – лизингалуыш (тұтынушы).

2. Лизинг келісімі бойынша төлемнің толық суммасы лизингтік ақылар болып табылады. Лизинг төлемі негізгі үш бөлімнен тұрады:

* лизингалушыға лизинг мүлігін беру мен байланысты лизингберушінің шығыны.

* лизинг қызметінің келісімен қарастырылған басқа қызметпен байланысты шығындар.

* лизингберушінің кірісі.

3. Материалды – технологиялық станция (МТС) – бұл қымбат техниканы қолдануды, жоғарғы білімді жұмысшыларды қажет ететін ауылшаруашылық жұмысын атқарушы болып табылатын заңды және оперативті шаруашылықты кәсіпорын. Бұл үшін МТС – та қажет техника құрылғы, механизатор кадрлады құрылады. Бұнда МТС басқада қызмет көрсетеді. Машинаны жалға алу, оларды жөндеу, қайта өңдеу, жүкті тасымалдау. Жолдық құрылыс, телефонизация және т.б.

Өркенді елдерде дилерлік қызметтердің келесі түрлері бар: фирмалық сервис жүйесі, дилерлік жүйе, фирмалық сервистің дилерлік жүйесі.

Фирмалық сервисті өндіруші – фирма іске асырады. Ондай сервистік кәсіпорындарға ВАЗ, КамАЗ зауаттарын айтуға болады.

Дилерлік жүйелер нарықты экономикалы өндірісте кеңінен тараған. Техникалық сервистің дилерлік жүйесі кезінде барлық ақауларды дилер дұрыстайды, ал өндіруші – фирма бұйымдардың көтерме саудасында жеңілдіктер арқылы олардың шығындарын төлейді.

Дилерлік жүйенің мәні мында - ауылшаруашылық техникаларын пайдаланушылармен және өндірушілер арасындағы делдал санын азайту.

Өндіруші – фирмаларға заңды түрде жауапкершіліктерді бекітеді, мысалы; бұйым сапасы және ТОР өткезу сапасы сияқтыларды. Көпшілік шетелдерде техникаға кепілдікті 1 – 2 жыл береді, бірақ кепілдік мерзімі өндіруші – фирма қуатынан әсер етеді.

Дилерлік кәсіпорындар келесі жұмыстарды орындайды: сату алдындағы қызмет, сату кезіндегі қызмет, (параметрлерді бақылау, қосымша жабдықтарды қондыру және т.б.), сатқаннан кейінгі қызмет (келісім шарт бойынша кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет).

Кепілдік кезеңінде істен шыққан бөлшегінің бағасын дилерге қайтарады.

Фирмалық сервистің дилерлік жүйесі – бұл техникалық сервис бойынша жұмыстарды өткізетін фирма дилерге жүктейді.

Шетелдік мамандар техникалық жұмысқа жарамдылығын қамтамасыз етудің үш бағытын белгілейді: бұйым құрлымын жетілдіру, жөндеу және техникалық қызмет көрсетуді жүргізу технологиясын ұйымдастырды жақсарту. АҚШ – та 7мың дилерлік пунктер бар, ауылшаруашылық техникаларының сервисімен айналысады. Дилерлік жүйені тракторлармен автомобилдерді өндіретін фирмалар қолданады, «Джон - Дир», «Катарпиллер» сияқты.

Дилер функциясына енетіндер: жарнама, машиналарды сату және сату алдындағы қызмет. Кепілдікте және кепілдіктен кейінгі кезеңде техникалық қызмет және жөндеу қосымша бөлшектермен қамтамасыздандыру, машина иелерін жөндеу және  пайдаланудағы адамдарды оқыту, потенциалды сатып алушыларды іздеу.

Дилерлік қызмет негізінде жөндеу базасында жиналған өзгерістердің маңызды бағыттары келесілер:

- бірлік және бөлінбейтін мемлекеттік құрлымы сияқты жөндеу базасының жиналған құрлымын сақтау;

- жиналған жөндеу кәсіпорындарының негізінде бөле к мемлекеттік жөндеу шеберханаларын құру;

- фирмалық техникалық қызмет және зауат өндіруші жөндеулерді ұйымдастыру:

- тәуелсіз дилерлік қызмет жүйелерін құру:

Жаңа экономикалық өзара қатынаста жекелендіру кезінде дилерлік қызметтердің құру үшін бірінші бағыт жарамсыз. Бұл өзінің өзіндік экономикалық іс – шарасына делдал сияқты дилердің өзінің идеясына қайшы.

Екінші бағыт аз ықтимал және дилерлік қызметтің негізгі идеясына жауапты емес, өйткені өндіруші – зауатпен тауар өндіруші арасында байланыс ұстамайды, тек қана жөндеу жүргізуді қолдайды.

Бұл шарттарда жөндеу өндірістері шығындалады.

Тиімді үшінші және төртінші бағыттар.

Техникалық қызмет – бұл машиналарды жұмысқа жарамлды және ақаусыз ұстау бойынша пайдалануға дайындау кезінде орындалатын жұмыстар жиынтығы процессінде тасымалдаумен сақталуда.

Техникалық қызметті ұйымдастыру келесі қағидаларға негізді: жөндеу қызметімен ТҚ-тіқ арасы шектеу функциясы; ТҚ операциясының техникалық диагноздау операциясымен байланысы:т.б.

ТҚ-ң кейбір түрлерін өткізудің мерзімін және санын анықтау алдағы кезенде кестелі немесе аналитакалық әдіспен орындалуы мүмкін.

1. Бөлімшелердің инженерлі- техникалық саясаты шаруашылық шешімдерін қабылдау үшін нарықта болып жатқан процесстерді толығымен есептеуді әшкерелейтін экономиканы басқару-маркетинг-кәсіпорынды басқару жүйесі нарықтың механизмі элементі ретінде құрылады.

Ары қарай инженерлітехникалық сервистің дамуы бойынша негіз құраушы принциптер, жолдар және ұсыныстар беріледі.

- Инженерлі- техникалық сервис жүйесі машина және қызмет тұтынушы-ауылшаруашылық өнімді өндірушінің басымдығын мойындаудан құрылады. 	Сервистің барлық бөлімдері (машина жасаушы, делдал) және ауылшаруашылық өнімді өндіруші а\ш өнімінің ең көп санын алуға, пайдаға, және соңғының еңбек өнімділігін өсуін қамтуға бейімделуде. Жүйе экономика тұрғысында өзін-өзі басқаруда.

- инженерлі- техникалық сервистің кәсіпорындарының материалды- техникалық базалары істегі ұжым шаруашылығын және советтік шаруашылықты, олардың бөліндерін, қайта ұжымды өндірістің жөндеу-қызметі, АПК-ның мунипалды және коммерциалы мемлекеттін кәсіпорындары (жөндеу, көлік, жабдықтау-өткізуші және т.б.), өндірістік және әлеуметтін инфрақұрылым обьектері және кәсіпорындары.

- техникалық сервис орындаушыларының қалыптасу нұсқаларының әртүрлігі –дилерлер, а\ш кәсіпорындар және ұжым учаскелерінің әмбебап және механиктері, аудандық сервисті кәсіпорындар (қосымдар).

Сауда-жабдық ұжымдары және машинаны жолға беру станциялары, техникалық сервис орталықтары және еш зәрусіз жабдықты орындау бақтастығын жабдықтаушы немесе өндіруші монополизімін шеттетін қызмет нарығын құрайды.

- инженерлік- техникалық сервистің кәсіпорын іс шараларының ұйымдастырылуы аудандық денгейде ауылшаруашылық орталықтарының көп мақсатығымен іске асуы мүмкін.

АПК жүйесінде машина жөндеу ж\е техникалық қызмет көрсету базасы екі кешеннен тұрады:

Бірінші кешен өзіне техникалық қызмет көрсетумен ағымды машина жөндеуді қосады, басқасы-обылыс қарамағындағы мамандандырылған жөндеу кәсіп орындары машинаны түгел жөндеуді және бөлшектерді қайта дұрыстау. Жөндеу қызметтік база реформа алдындағы кезеңде үш денгейге бөлінді:

- 1 деңгей шаруашылық-жөндеу шеберханалары және басқа обьектілер бригадаларда;

- 2 денгей аудан – жөндеу техникалар кәсіп орындары (ЖТК) және аудан агроқамтамасыз ету;

- 3 денгей облыстар – мамандандырылған ЖТК, жөндеуіштер және жөндеулік – механикалық зауаттар.

Колхоздармен совхоздарда көпшілік жөндеу қызметтік өндірістер жекелік экономикалық кәсіпорындарға айналды. Оларға тапсырыс берушілер бұрынғы совхоздармен колхоздардың орнына кезкелген жеке немесе заңды тұлға болады, ал қызмет көрсету зоналары өсуі мүмкін.

Машина және агрегаттарды әзірлеушілер соңғы жылдары өздерінің зауаттық техникалық сервис қызметтерін әсерлі өркендетті. Кейбір машина жасау зауаттарында сервис фирмалары, өндірістін бірлестіктер, сервис басқару және сауда үйлері және т.б. пайда болды.

Финишті бұйымның зауатөндірушісі, мысалы трактор, ал өзінің іс-шараларын трактормен және оларға қосалқы бөлшектерді шығарумен шектеліп қана емес тапсырыс бойынша техникалық орталықтарды қосады. Әр трактормен бірге құжаттар әкелінеді; пайдалану бойынша техникалық түсініктеме және нұсқау; паспорт, кепілдік талоны, сервистік кітапша.

Зауатөндіруші техникалық сервис орталық қызмет сапасын кезекті бақылау қажет, қажетті кезде оған көмек көрсетуі керек немесе бірлестік іс-шарасын тоқтатуы керек.

Зауат-өндірушіден көптеген жаңа техникалық сервис орындаушылары пайда болды.

- белгілі зауаттың аймақтың тракторларға техникалық сервис орталығы.

- машиналармен агрегаттарға жөндеу бойынша мамандардырылған көсіп орындар.

- аудандық сервистік кәсіпорындар және олардың бірлестігі;

- тәуелсізі дилерлін, жөндеу және басқа сервистік кәсіп орындар.

Соңғы жылдары болып жатқан ұйымды-саясаттық және әлеуметті экономикалық қайта құрылымдар, ауыл шаруашылығында сервистік қызметтерді, техникалық қамтылу шаттарын және ұйымдастыруды обьективті өзгертті.

Бұлар техникалық сервистің негізгі қатысушылары. Қызмет көрсету бойынша беделдікті иелетін бұл ауылдық өндірушілер. Басқа қатысушылар – бұл техникалық құралдарды әзірлейтін өнер кәсіптермен және зауаттар. Техникалық сервисте маңызды буыны аймақтық техникалық орталықтар, аудандық сервистік өнеркәсіптер немесе олардың бірлестіктері.

Негізі құралдармен қамтамасызданғанын салыстырмалы бағалау үшін, натуралды және жеке көрсеткіштерін қалдануын ұсынады (энергоқамтысу және энерго қарулану)

Энерго қамтысу және энергоқарулану көрсеткіштері,

(9.1)

(9.2)

бұнда, Эо, Эв - энерго қамтысу және энергоқарулану сәйкес, кВт;

Nс – ауылшаруашылық өндірісте бос емес барлық энергетикалық құралдарының суммалық қуаты (тракторлар, автомобильдер және т.б.)

Fcx – ауылшаруашылық жерлердің ауданы, Га;

Uр – ауылшаруашылық өндірісінде бос емес жұмысшылар саны, адам.

Бұл көрсеткіштер ауылшаруашылық өндірісінде негізгі құралдармен қамтамасыз етілгенін сипаттауды береді. Бұнда механикалау құралдары және авто көліктер енеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Лизинг формасындағы жалға берудің ерекшелігі және мәні неде?

2. Лизингтік экономиканың мәні неде?

3. Ауылшаруашылық тауарөндірушілердің машинасын жөндеу үшін АОК кәсіпорындарына мемлекеттік лизинг қажет пе?

4. Механикалық ауылшаруашылықтан басқа МТС қандай қызмет түрлерін көрсетеді?

5. Агронеркәсіптік кешенде дилерлік қызметтердің түрлерімен формалары.

6. Операциалды лизингпен жұмысты тапсырыспен орындау және қаржылық лизинг арасындағы айырмашылық.

7. Дилер функциялары. Дилер жауапкершілігі.

8. Машина пайдалану және өндіріс жүйесіне енетін бірлік техникалық саясатында көрсетілген ұсыныстармен жолдар қағидалары қандай?

9. Техникалық зауат - өндірушісі өзінің аймықтық техникалық сервис орталықтарын кепілдікте және кепілдік өткен кезеңде қандай функциялар орындалады?

10. Энерго қамтысу және энергоқарулану көрсеткіштері нені көрсетеді?

Әдебиет: 1, 293-297 б, 2, 23-25 б. 2,б. 35-48; 4.б. 7-15; 4,б.5-10.

Тақырып 10. Инженерлік агросервис кәсіпорнын құру. Агроинженерлік маркетинг. Сервистік кәсіпорнынды инженерлік тұрғыдан жобалау.

Машиан техникалық станцияларын (МТС), құру және атқаратын қызметін ұйымдастыру

Мақсат: Агротехсервис кәсіпорындағы жоспарлау мен басқарудың кейбір ерешеліктерін қарау. Тауар өндірушілермен келісім – шарттарды құжаттарды меңгеру. Кәсіпорынның шаруашылық әрекетін талдауға, нәтижесін бағалауға үйрену. Машина – трактордың станциялардың тағайындалушыларының және ұйымдастыруларының қағидалары туралы білім алу. МТС тапсырмаларын және негезгі мақсаттарын қарастыру. Құқықтық құжаттарды оқу.

Жоспар:

1. Кәсіпорынды басқару структурасы. Өндірістің материалды – техникалық жабдықталуы.

2. Кәсіпорын әрекетінің бағамы. Жұмыстың өзіндік құн есебі тәртібі мен қызметі, кәсіпорынның кіріс есебі.

3. МТС – тің тагайындалуы және мақсаты.

4. МТС – жұмыстары және ұйымдық қағидалары. МТС – тің іс – шараларың негізгі бағыттары

5. Машина – технологиялық станциялардың ұйымды – құқықтық формалары.

6. МТС іс шараларын ұйымдастыру бойынша құжаттар.

7. МТС бизнес – жоспарын әзірлеу

1. Кәсіпорынның ұйымшылдық басқару структурасы ұғымына бөлім құралы, қызметпен басқару аппаратындағы бөлімшелер, ұйымның жүйелігі енеді. Кәсіпорынның басқару ұйымшылдық структурасын құру базасы өндірістің ұйымдық структурасы болып табылады. Линейлі функционалды, дивизионалды, адаптивті деген түріне жатады.

Материалды – техникалық жабдықтығы (МТЖ) бөлудің жоспарлы үрдісімен өндіріс қаражаттылық ұйымға қатысы, сұраушыларды өніммен қамтамасыз ету мен шығарылған кәсіпорын өнімінің өндірістік – техникалық бағытталуы.

2. (Ұйымның жоспары) кәсіпорынды материалды ресурстармен қамтамасыз ету ұйым жоспары жоспардың дұрыс және уақтылы материалды техникалық жабдықтау жоспары құралуы болып табылады.

Жөндеу кәсіпорындарына материалға сұраныс есебі өндірістің жылдық жоспары көбіне материал шығын мөлшерінің жинағы бойынша дайын өнім бірлігіне енеді. Тапсырыста көрсетілген кәсіпорынға жеткізу берілген материал саны келесі формула бойынша есептеледі:

З=NоРо + NвРв+Оп-Оф                                                      (10.1)

Мұнда, З - кәсіпорынға жеткізуге арналған материал саны;

Ро – бір бұйымға кеткен материал мөлшері;

Nо – негізгі өндірістің жоспар бойынша аңықталған бұйым саны;

Nв, Рв – бұйым санына сәйкес және көмекші өндіріс бойынша материалға сұраныс есебі үшін шығын мөлшері;

Оп – кезең аяғына жоспарлы қосалқы материал;

Оф – жоспарлы кезеңнің басындағы материалдық ұсыныс

Өндірістің қосалқы материалы кәсіпорынның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету керек. Олар ағымдық және сақтық қосалқы болып бөлінеді. Өндірістен сатып алынған баға келесі жолыда қолданылады, ендеше өндірісті бірінші түсетін қосалқы. Осы есептеуге мына формуланы қолданамыз:

Р=Н+П-К                                                        (10.2)

Мұнда, Р - Шығындалған материал құны;

Н – кезең басындағы материал қалдығы;

П – жылына түскен материалдар құны;

К - кезең соңындағы материалдар қалдығы.

Кәсіпорынның жалпы талдауы персонал, жабдық, технология, өндіріс ісшараларының тиімділігінің, басқару және жоспарлау көз қарасынан кәсіпорын проблемаларын сипаттайтын талдау көрсетімі.

4. Ауылдық тауар өндірушілердің өндірісті – техникалық және технологиялық қызмет бойынша нарықты формалау мақсатында МТС құрылады. Әр түрлі қызмет кешенін көрсету бойынша МТС көп кескінді орталықты өзінде көрсетеді.

МТС – тің технологиялық базасының негізгі мақсаты ауылшаруашылық дақылдың жоғары уражайлығын алу. Инженерлік қызметтің негізгі мақсаты – машиналардың наработкаларының жоғары қайтымдысына жету. Қызметтердің өзіндік құнын төмендетудің маңызды факторы болып табылады.

МТС – тің жұмыстары және ұйымдастырудың негізгі қағидалары болып табылатындар:

- өзінің іс шарасында толық экономикалық жауапкершілікн және өзіндік шаруашылық.

- МТС және ауылдық тауар өндірушілер үшін орындалатын жұмыстардың өзара пайдасы.

- сервистік қызмет әдістерін, көлемін, формаларын және орындарын ауындық тауар өндірушілердің таңдау құқығы.

- тапсырыс немесе келісім шарт негізінде сервистік қызметін орындау.

- ауылдық тауар өндірушілердің тұтынушылығын толық қанағаттандыру.

- тауар сатушылардың, жұмысты орындаушылардың қатаң кепілдеген міндеттері.

- орындалатын жұмыстардың жинақтығы;

- орындалатын жұмыстың бағасының оның сапасымен орындалу мерзіміне толық сәйкестігі;

5. МТС өз іс шарасын келесі негізгі бағыттар бойынша құрады:

* еңбек сыйымдылықты күрделі механикаланған жұмыстарды орындағанда шаруашылықтарға көмек көрсету (жыртылған жер, себілген жер және т.б.).

* техникаларды жалға беру және уақытша пайдалануға береді, сонымен қатар лизинг бойынша алдағы сатып алу мүмкіндігімен.

* диагноздауды, жөндеу – қызмет көрсету жұмыстарын өткізу.

* шаруашылықты техникалармен, қосымша бөлшектермен, жанармаймен – майлау және басқа материалдармен қамтамасыз ету.

* ауылдық өнімді сату және өндірісті ұйымдастыру.

* ауылшаруашылық кәсіпорындар жерінде толық технологиялық цикл бойынша өнімдерді өндіру,

* мал шаруашылығын қайта өндіру және қалпына келтіру.

* оқыту, біліктілігін жоғарлату және кенес қызметін көрсету.

6. Кооперативтік негізде шаруашылық ішіндегі МТС ұйымдастырудың бірінші варианты іске асады, егер, бірнеше шаруашылықтың басшылары пай ретінде өз техникаларын, ақшаларын, шеберханаларын, жөндеулік  технологиялық және басқа жабдықтарын енгізсе, экономикасы шамалы дамыған аграрлық аймақтарда МТС – ті екінші вариант бойынша ұйымдастырған қолайлы. Ауылдық тауар өндірушілер бастамасы бойынша кооперативті МТС мүшесі ретінде  жеке меншік формасы бойынша МТС мемлекеттік, муниципиалды, жекелік және аралас болу мүшкін.

7. МТС – ті функциалау және құру процесінде ұйымдық, өндірістік және нормативті – техникалық құжаттардың жинауы мен регламенттері.

Типтік ұйымдық құжаттар жиынтығы мыналарды өзіне енгізеді:

бизнес – жоспар іс шарасын ұйымдастыру бойынша құжаттар (техника – экономикалық негіздемелер). МТС туралы жағдай. МТС уставы.

машиналарды өндірісті пайдалану бойынша құжаттар және ретті механикаланған жұмыстарды орындауға келісім шарт.

- техниканы жалға алу келісім шарты, қаржылық лизинг келісім шарты, машиналардын өндірісті пайдалану бойынша нормативтері.

- машиналарды техникалық пайдалану бойынша құжаттар және жұмыстарды орындау келісім шарты.

- жөндеулік – қызметтік жұмыстарды жоспарлау үшін нормативтер және оларды орындауға баға қою.

- машина жағдайын бағалау үшін нормативтер және оларды техникалық пайдалану сапасы.

МТС жетекшілері және ұйымдастырушылар көпшілігі, МТС – ті функциялау перспективасын өзіне керекті мөлшерде көрсетпейді, бизнес – жоспарды дұрыс істемейді немесе мүлдем әзірлемейді. Бизнес жоспардың мысалы кесте бетінде көрсетілген.

Кесте 1 - Бизнес жаспардың мысалы

| Этап | Орындалатын жұмыс | Бизнес жоспардың бөлімі |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Өнім туралы ақпаратты талдау және жинау. | Өнім жазылымы қосымша. |
| 3 | Сату нарығы бойынша ақпаратты талдау және жинау. | Өнімді сату және маркетинг кәсіпорын жазылымы. |
| 4 | Кәсіпорын мүмкіншіліктері және жағдайларды талдау. | Кәсіпорын жазылымы. |
| 5 | Тұтынушыларды анықтау және алаңдармен, жабдықтармен, кадырлармен және басқа ресурстармен қамтамасыз ету жолдары. | Өнеркәсіп. |
| 6 | Қажетті капиталды есептеу және қаржыландыру көздері. Жоба бағытын анықтау, тиімділікті есептеу. | Қаржыландыру жоспары, бағыты және жобаның тиімділігі. |
| 7 | Кепілдік және тәуекелдік сұрақтарын шешу. | Кепілдіктер және тәуекелдіктер. |
| 8 | Материалдарды таңдау және қосымшаларды құру. | Бизнес жоспарға қосымша. |
| 9 | Жобаның қысқаша мазмұның құрастыру. | Резюме. |
| 10 | Жобаға сипаттама құрастыру. | Сипаттама. |
| 11 | Сыртқы бетті рәсімдеу. | Сыртқы бет. |

Бақылау сұрақтар:

1. Кәсіпорынды басқаруының ұйымдасқан құрлымында не түсіндіріледі?

2. Өндірістің жылдық жоспарына материалдық қажеттілік қалай жүргізіледі.

1. Ауылдық тауар өндірушлерге көмек көрсету бойынша МТС – тің негізгі өндірістік мақсаты қандай?

2. МТС – тің ісшараларының негізгі бағыттары және қағидалары.

Әдебиет: 1,б. 54-56; 2, б. 145-154. 1, б. 34-40; 17, б. 160-187.