Лекция 2

Жазық қималардың геометриялық сипаттамалары

- Жалпы түсініктер.

Конструкция немесе оның элементтері созылу (сығылу) жағдайында олардың беріктігі және қатаңдығы, көлденең қималарында пайда болатын кернеулері, деформацияларының потенциалдық энергиясы т.с.с көрсеткіштері  сырықтардың көлденең қимасының ауданына байланысты.

Мысалы, конструкцияны  созылуға (сығылуға) және бұралуға  есептегенде көлденең қимада кернеу бірқалыпты орналасатын  болса, оның геометриялық сипаттамасы элементтің беріктігін және қатаңдығын сипаттайды. Олай болмағанда, мысалы,  арқалық бұралу жағдайында тұрса, оның беріктігі жіне қатаңдығы жаңадан күрделі геометриялық сипаттаммаларына байланысты (полярлық инерция моменттеріне -дөңгелек қималы арқалықта).

Арқалық иілгенде оның көлденең қимасының ауданы оның  қатаңдығын сипаттай алмайды. Мысалы,  көлденең қималарының аудандары бірдей екі арқалықты алып (сурет1) салыстырайық.

Бірінші  арқалық (сол жақта) берілген жүктеме  әсерінен  екіншіге қарағанда әлдеқайда артық деформацияға түседі (мысалы h/b =2 бірінші арқалықтың майысуы (прогибі) екіншімен салыстырғанда 4 есе үлкен). Бұл конструкцияларды  иілуге, иіліп созылғанда, бұралуға, күрделі кедегілерге, сығылған сырықтарды орнықтылыққа    және т.б. жағдайларда  есептегенде олардың көлденең  қимасының геометриялық сипаттамасының маңызы зор екенін көрсетеді. Сондықтан күрделі сырықтар жүйесін  есептегенде  статикалық момент, осьтік (экваториалдық), полярлық центрден тепкіш инерция моменттері міндетті түрде есептеледі.

Геометриялық сипаттамалар конструкцияның формасы және қиманың  өлшемдерінен басқа оның осьтеріне, полюстік нүктелерінің орналасу орнына байланысты.

Жай қарапайым қималардың геометриялық сипаттамаларын  арнайы формулалармен анықтауға болады. Сонымен қатар, МемСТ (ГОСТ) кестелерінде (орысша -таблицы нормального сортамента) стандартты металл профильдерінің геометриялық сипаттамалары келтірілген (бұрыштамалар, швеллер, қоставрлар).

Көлденең қиманың геометриялық сипаттамаларына мыналар жатады: қиманың ауданы, осьтік және полярлік инерция моменттері, осьтік және полярлік қарсыласу моменттері, қималардың статикалық және центрден тыс бағытталған моменттері.

  - Жазық қималардың  статикалық моменті

Қиманың статикалық моменті деп, белгілі бір ось арқылы барлық ауданы F бойынша  алынған элементар dF аудандардың осьпен қашықтықа дейінгі   аралықтарының  көбейтіндісінің сомасына  тең.  Ол мына өрнектермен  жазылады:

Sz = y dF ,    	          SY = z dF ;

Cтатикалық моменттер см3 , м3  өлшенеді.

Көрсетілген формулаларда  бірінші интеграл қиманың  z –өсіндегі, ал екінші интеграл y өсіндегі статикалық моменттері болады. Статикалық моменттер координаталар жүйесіне тәуелді. Координата жүйесі орын ауыстырса, статикалық моменттердің мәндері де өзгереді (сурет1).

YC = SZ/F ;   Z С = Sy/F

Сурет  1

«y» және «z» осьтерінің қиылысқан жері қиманың салмақ центрі деп аталады. Қиманың салмақ центрімен өтетін осьтер орталық осьтер деп аталады. Қиманың кезкелген  осьтері арқылы оның салмақ центріндегі статикалық момент нөльге тең.

Қиманың полярлық инерция моменті деп,  оның  белгілі бір полюстік нүкте (относительно некоторой точки - полюса) арқылы толық ауданы бойынша алынған элементар аудандардың dF сомасын полярлық нүктеге дейінгі қашықтықтың квадратына көбейттіндісін айтады.

Jρ = ρ dF,

F

Қиманың центрден тыс бағытталған инерция моменті деп, оның өзара перпендикуляр екі  осі арқылы толық ауданы бойынша алынған элементар аудандардың dF сомасын осы осьтерге дейінгі қашықтыққа көбейтіндісін айтады.

Jyz  = y z  dF ,

Қиманың осьтік инерция моменттерінің сомасы, оның өзара перпендикуляр осьтердің  қииылысу нүктесінен  алынған инеррция моменттерінің сомасына тең.

Jy  + Jz  = Jρ ;

Қиманың центрден тыс бағытталған бағытталған инерция моменттері оң таңбалы, теріс және тең болуы мүмкін. Егер оң бағытталған «y» және    «z» осьтерінің бағытыын өзгертсе, немесе 90° бұрса, онда центрден тыс инерция моменті теріс таңбалы болады.

Қиманың бір немесе екі осьтері симметрия осьтерімен бірдей болса ( при совпадении), онда центрден тыс  бағытталған инерция моменттері нөльге тең (сурет 2).

Сурет 2

Осьтер бұрылғанда инерция моменттерінің өзгеруі.

Мысалы, Jy , Jz  , Jyx  осьтері ескі координата  жүйесімен  басы «О» нүктесінде берілген  дейік.  Енді жаңа координата y1 z1 жүйесін басын сол «О» нүктесінде  алайық, бірақ ескі жүйеден   α –бұрышына бұрылған.  α - оң таңбалы деп есептейміз, егер жаңа координата жүйесіне бұрғанда ескі жүйені сағатіліне қарсы бұрсақ. Қиманың  жаңа жүйедегі y1 z1 координаталарын табайық (cурет 3).

Координаталары ескі жүйеде  y, z,   dF элементар ауданды қарастырып,

жаңа жүйеде y1 z1 координаталарын табамыз:

Сурет 3

Егер y1 z1 осьттеріннің инерция моменттерін қоссақ,  онда:

Jy1 + Jz2  =  Jy + Jz ;

Cонымен екі өзара перпендикуляр осьтер бойынша алынған осьтік инерция моменттерінің сомасы, осьтерді кез келген бұрышқа бұрғанда өздеріннің тұрақты мәнін сақтап қалады деп тұжырымдама жасауға болады. Бұл нәтижені   тағы да былай түсіндіруге болады:

екі өзара перпендикуляр осьтер бойынша алынған осьтік инерция моменттерінің сомасы координата басынан алынған полярлық инерция моментіне тең. Координата басы өз орныында қалатын болғандықтан,  полярлық инерция моменті өзгермейді

Енді центрден тыс бағытталған y1 z1 осьтері бойынша аллынған   инерция моменттерін анықтайық.

Бас инерция моменттері. Бас инерция осьтері.

Өзара перпендикуляр осьтер арқылы жүргізілген инерция моменттері,  осьтерді  кезкелген ∝ бұрышына  бұрғанда осьтік инерция моменттері максимум және минимум мәндерін алады. Қиманың  экстремалдық шамасы бар  осьтік инерция  моменттерін    бас инерция моменті  деп атайды (сурет 4).

Сурет 4

Осыдан,  қиманың бас инерция осьтері өзара перпендикуляр болады.

Jmax  және Jmin    мына формула арқылы табуға болады