Лекция 3

- Ығысу және бұралу.

  - Ығысу

Төменде суретте (1, а) көрсетілген кернеулік жағдай таза ығысу деп аталады. Элементар параллелепипедтің қабырғаларының ұзындығы өзгермейді, тек қана олардың бүйір қабырғаларынң арасындағы бұрыштары өзгереді: бұрынғы тік бұрыштары ендң 90°+γ және 90°-γ болады.

Таза ығысу деформациясы  нәтижесінде әрбір бүйір қабырғасы  қарама – қарсы қабырғаларымен салыстырғанда АА1 шамасына орын ауыстырады. Абсолюттік орын ауыстырудың қабырғалары  арасындағы қашықтыққа қатынасын салыстырмалы ығысу (относительный сдвиг) деп атайды. Ығысу деформациясы аз мөлшерде болғанада салыстырмалы ығысудың шамасы ығысу бұрышына тең болады. Абсолюттік ығысудың өлшемі ұзындықтың өлшемі сияқты, ал салыстырмалы ығысу - өлшемсіз шама. Ығысу бұрышы, тәжрибеде  көрсеткендей, жанама кернеулерге тура пропорционал қатынаста болады.

γ және τ    арасындағы тәуелділік  ығысу кезіндегі Гук заңы деп

аталады және мына өрнекпен жазылады:   γ= τG, немесе  τ= γ G;

Соңғы  формула дұрыс нәтижеге береді, егер материал пропорционалдық шегінен шықпаса. Формуладағы G коэффициенті ығысу модулі немесе екінші типті ығысу  модулі деп аталады, ол материалдардың  серпімділік модулі Е сияқты паскаль, мегапаскальмен өлшенеді.

Сурет 1

Барлық нүктелерінде  таза ығысу болатын денеге бұралатын жұқа қабырғалы құбырды жатқызуға болады. Құбырдың шеткі қималарын салыстырмалы бұрсақ, оның сыртқы қабырғасын жасаушы  түзулердің көлбеуленгенін көреміз. Қабырғалары ығысу деформациясына ұшырайды. Қабырғаны а-а бойымен ойша тілсе, онда құбыр таза ығысуға ұшыраған пластина түрінде болады (Сурет 2, а,б).

Ығыса деформацияланған конструкцияның элементтерін есептеу

Тақырып «Машина детальдары» пәнінде толық зерттеледі де «Материалдар кедергісінде»  олардың негізгі ұғымдары қарастырырады.

Болт пен біріктірілген қосылыстарды есептеу тәртібіне тоқталайық.

Мұндай қосылыстарға әсер етуші сыртқы күш оларда бірдей таралады деп есептеледі және қиылудың беріктік шарты мынадай түрде жазылады:

τ= QFk ≤ τ  k ,

τ= Q х 4nt   * nk π * d2≤   τ  k

nт, nк,  d2 -  болттар немесе тойтармаллар

Болттар немесе тойтармалар диаметрі  (орысша заклепкалар)

d =  √4Qnt   * nk π  ,  мұндағы  nт – тойтарма немсесе болттар саны. nк – қиылу (орысша -срез)  жазықтығының саны; τk – қиылудың мүмкін  кернеуі;

Болттар немесе тойтармалы  қосылыстар, сондай – ақ қосылысатын элементтер, тойтармалардың жанасу беттері жаншылуға есептеледі. Жаншылу деп жанасу беттерінде пайда болатын пластикалық деформацияны айтады (Сурет 3, б).

Жаншылудың (орысша смятие) беріктік шарты мына формуламен жазылады :

σж= QFЖ≤[ σ ]ж

немесе

σж= Qδ*d≤[ σ ]ж

Осыдан         d = Q  [σж   ]δ  ,

Мұндағы Fж – жаншылу бетінің ауданы; δ – қосылатын элементтің

қалыңдығы. Жаншылудың мүмкін кернеуі тәжрибе жүзінде анықталады. Кесілу мен жаншылуға есептеліп табылған, тойтарманың немесе болттың диаметрінің үлкені қабылданады.

Дәнекерлеп қосылған элементтер тек қиылуға еспептеледі:

τ = QFжік ≤ [τэ ]

мұндағы [τэ ]  – дәнекерленген жіктің қиылуының мүмкін кернеуі. Шеткі және қарама қарсы жікті есептеуде ( Сурет 4, а) жіктің қауіпті қимасы ретінде АВС үшбұрышының  «mc» биссектрисасы арқылы өтетін қима қабылданады ( Сурет 4, б). Олай болса, Fжік = b* 0,7 δ.  Қарама – қарсы жіктің мүмкін кернеуі

[ Pш. ж. ] = b* 0,7δ* [τэ ].

Шеткі жіктің мүмкін кернеуі [ Pш. ж. ]= = b* 0,7δ* [τэ ]. Қосылыс сенімді жұмыс атқару үші, оның  сырртқы күшке қарсыласу қабілеті жеткілікті болуы тиіс, яғни 2[ Pк. ж. ] + 2 [ Pш. ж. ] ≫P (мүмкін болатын күш)

Мысал 1. 4.а) - суретте  көрсетілген тойтармалы қосылыстың беріктігін тексеріңіз. Жаншылудың мүмкін кернеуі [σ ] = 280 МПа, қиылудың мүкін кернеуі [τk] = 100 Мпа;  n = 8; P= 0,1 Mн; d= 10мм; δ = 15мм.

Шешімі: Тойтарма (заклепка) материалының қиылуға қарсыласу қабілетін тексерейік:

τ = P nt   * nk πd2/4 ≪[τk],

τ= 0,1* 42*8*3,14*0,012 = 83,3 < [100],

формуладағы « 2» қиылу жазықтығының саны.

Қосылатын элементтер материалының жаншылуға қарсыласу қабілеті:

σж= P nt   * τ*d  = 0.18*0,015*0,01= 84< [280];  Демек қосылыстың беріктігі қамтамасыз етілген.

Мысал 2.   4.б) – суретте берілген элементтерді жалғау үшін дәнекерлейтін жіктердің ұзындығын анықтау керек.  Жіктердің қиылуының мүмкін кернеуі [τ]э =100 МПа, P = 0,8 Mн, δ= 15мм, b = 200мм

Шешімі: Жіктер шеткі және қарсы жіктерден тұратындықтан

L жік = 4 l ш.ж.+2қ.ж , мұндағы lқ.ж. = 2*10-1м.

Жіктердің қарсыласу күші P = Pш.ж. +Pқ.ж.. Беріктік шарттары бойынша:

τ шж=  Pшж4*0,76*lшж  ≤ τэ  ,

τжк=  P кж4*0,76*lкж  ≤τэ,

Pш..ж. = 2,8*δ*lшж*τэ,     Pк.ж.= 1,4 δ*lкж*τэ;

Осыдан              lш.ж.    =  1,4 δ*lкж*τэ2,8*δ*[ τэ] = 0,09 м.

2. БҰРАЛУ

2.1 Жалпы түүсініктер.Бұралу деп сырықтың көлденең қималарында  бір ғана ішкі фактор - бұралу моментінен  болатын деформация түрін айтады.

Бұралу моменті деп бойлық ось х – тен алынған моментті айтады. Оны көп оқулықтарда Мх  - деп белгілейді. Бұралу моменті машина валдарында, винттерде, пружиналар сияқты элементтерде пйда болады.

Сыртқы күштердің бұралу  моментін  ішкі күштердің моментінен

Ажырату үшін оларды  W – деп белгілейміз.  Бұралу сыртқы күштердің  -  бұрау моментінің әсерінен пайда болады.  Егер сырық  (вал типтес)  бірқалыпты жағдайда жұмыс істеп тұрса, онда оған әсер етуші барлық сыртқы бұрау моменттерінің алгебралық сомасы нөлге тең.

Валдарды беріктікке есептегенде оларға қажет сыртқы бұрау моментінің қуаты машинаның пайдаланатын қуатына байланысты және валдың айналым жылдамдығына байланысты алынады. Егер вал минутына n айналым жасаса, онда валдың  1 сек. айналым бұрышы (n/60)* 2π   немесе  πn /30. Вал арқылы берілетін машинаның  қуаты (N) , яғни бұрау моментінің 1с. жұмысы, оның  валды айналдыру бұрышының (радианмен өлшегенде) көбейтіндісіне тең.

N = W *  πn /30 , осыдан

W = 30N/ πn ,

Егер N киловаттпен берілсе, онда W = 30*1000*Nπn  =9550Nn  H*м

Сырықтың көлденең қимасында сыртқы бұрау моменті әррекетінен пайда болатын ішкі  бұрау моментінің  шамасы қима әдісімен анықталады.

Сурет 2.1

Ең қарапайым жағдайды қарастырайық: сырыққа тек екі сыртқы бұрау моменті әсер етіп тұр (бұл моменттер сырықтың бірқалыпты  тепе - теңдігі шарты (Мх=0) бойынша олар біір біріне тең және қарама –қарсы бағытталған). Сурет 2.1 көрсетілгендей  сырықтың кез -келген көлденең қимасындағы (екі сыртқы бұрау моменттрірің арасындағы ) бұралу моменті Мк  сыртқы бұрау моментіне тең. Сырыққа бірнеше сыртқы моменттер әрекет етіп тұрған  күрделі жағдайда, көлденең  қиманың әртүрлі бөліктерінің бұрау моменттері бірдей болмайды.

Қима тәсілі негізінде мынадай тұжырым жасауға болады:     Сырықтың  кезкелген қимасындағы бұрау моменті шамасы жағынан қарастырып отырған қиманың бір жағындағы сыртқы бұрау моменттерінің алгебралық сомасына тең,

Сырықты беріктікке және қатаңдыққа есептегенде бұрау моментінің оң немесе теріс болуы ешқандай әсерін тигізбейді. Бірақ бұрау моментінің эпюрасын сызуға оңай болу үшін мынадай ереже  қабылданған.

Егер сырықтың көлденең қимасына оны алып тастаған бөлік жақтан қараса, және Мх  моменті  сағат тілімен бағытталса, онда бұрау моменті оң таңбалы деп есептеледі.  Ал қарама – қарсы бағытта болса – теріс таңба жазылады (Сурет 2.2, а,б).

Сурет 2.2

Сырықтың көлденең қималарында бұрау моментінен жанама кернеулер пайда болады. Олардың бағыты әр нүктеде қиманың радиусына перпендикуляр, ал шамасы сол нүктеден  қиманың центріне дейінгі қашықтыққа тура пропорцианал болады. Қиманың  орталығында жанама кернеу нөлге тең, ал  ең шетінде максималды мәнге жетеді.

3 –суретте  сырыққа төрт бұрау моменті түсіп тұрғаны көрсетілген. Қима 1-1 бұрау моменті М1к  шамасы W1 тең және  қабылданған ереже бойынша, теріс таңбалы.  Қима 2-2 бұрау моменті шамасы жағынан  W1 және

W2айырмасына тең; яғни [М 2к ] = [W1-], ал олардың таңбалары осы моменттердің шамаларына  байланысты, егер  W1 >W2 онда   М 2к  оң (+), ал керісінше болса теріс (-).

Қима 3-3 бұрау моментінің абсолютт ік шамасын былай есептеуге болады: [М3к ] =[W1 -W2 – W 3];  Сонымен қатар бұл моментті W4арқылы да табуға болады, ал таңбасы оң болады.

Сурет 3

Бір жағы қатаң бекітілген,  ал екінші жағы бос сырықтың көлденең қималарындағы бұрау моментін анықтауды бос жағынан бастаған дұрыс. Бұл бекітілген жақтағы сырықтың реактивті моментін есептемей, бұрау моментін  анықтауғ мүмкіндік береді (Сурет 4).

Сурет 4

Мысалы, 1-1 , 2-2 қималардағы бұрау моментін реактивті моментті есептеммей –ақ келесідей  жазуға боады:

М1к=W1 ; М2к = W1+W2 ;  Екі моменттерде М1к М2к  - оң таңбалы.

Бұрау моментіннің шамасын сырықтың бойымен өзгеруін график түрінде оның эпюрасын сызу арқылы көзбен көруге болады (Сурет 5).

Сурет 5

Тұжырымдама: Бұрау моменті эпюрасының ординатасы қабылданған масштаб бойынша сол қимада әррекет ететін бұрау моментінің шамасына  тең. Сыртқы момент әсер еткен қимадағы бұрау моментінің эпюра ординатасы сол моменттің мәнніне тең шамаға(+/-)  күрт өзгереді

Айта кету керек,  сырықты беріктікке қатаңдыққа есептегенде есепке алынатын бұрау моментінің шамасы,  сырыққа әсер етуші ең көп бұрау моментімен бірдей болмайды. Мұны Сурет 4 «в» көруге болады.  Мұнда ең үлкен сыртқы бұрау моменті 300 Hм , ал абсолюттік шамасы бойынша (есепке алынатын) ең көп бұрау моменті (ішкі) 250 Hм.

2.2 Қимасы дөңгелек білеудің бұралуы

Қимасы тегіс немесе сақина тәрізді дөңелек  білеудің бұралу теорисы мынандай ұстанымдарға негізделген:

- Деформацияға дейін және одан кейін көлденең қималар жазық және қима осіне нормаль түрінде қалады; олар қима осіне тек қана шамалы бұрылады;

- Қиманың радиустары деформациядан кейін өзгермей, түзу болып қалады;

- Көлденең қималардың ара қашықтықтары деформациядан өзгермейді.

Бұл жерде жазық қималар гипотезасын қолданамыз (Бернулли гипотезасы). Яғни,  білеудің қимасында тек жанама кернеулер пайда болатынын, олар қимадағы жалғыз күш – бұралу моментіне тәуелді екенін білдіреді.

Қимасы дөңгелек білік (Сурет  6), оның екі шеткі қималары арқылы әрекет етіп тұрған моменттермен бұралып тұр дейік. Осы білеуден, ұзындығы dz – ке тең элемент бөліп алып, одан екі цилиндрлік бетпен  элементар сақина қиып алайық.  Ішкі шеңбердің радиусы ρ, сыртқы шеңбердің радиусы  ρ+ ∆  ρ болсын Деформация кезінде , сақинаның сол жақ беті оң жағынна ∂φ бұрышына бұрылады дейік.

Бұл кезде АВ кесіндісінің А нүктесі А1 нүктесіне жылжиды да, бұл сызық γ  бұрышына бұрылады (Сурет 6, б). Осы суреттен АА1 доғасының ұзындығын табайық.

АА1В үшбұрышын алсақ , онда доғаның ұзындығы dzγ – тең болады, ал ОАА1 үшбұрышын алсақ, онда сол доғаның ұзындығы - ρ dφ, болады, яғни

ρ dφ= dzγ,  демек, γ = ρdφdz; Мұндағы dφdz  қатынасынн θ – әрпімен белгілеп, оны салыстырмалы бұралу бұрышы деп атайды:

γ= ρθ

Енді жоғарыдағы қатынастарды ескере отырып, ығысу кезіндегі Гук заңын жазайық.

τ = Gθρ;

Сақина теңдік күйде тұрғандықтан, статиканың теңдеуін жазайық (Сурет 7).

Суретте көрсетілгендей екі радиалды сызықтың көмегіиен dA ауданын бөліп алайық. Бұл аудандағы ең аз күш τdA – ға тең. Бұл шексіз ең аз күштің бұрау моменті :

Мб = ∫τ*ρ* dA,

Интегралдың астында элементар күштің элементар бұрау моменті, тлолық моментті табу үшін толық аудан боынша интеграл аламыз. Интегралдағы τ  -ның орнына оның Гук заңы бойынша мәнәін қойсақ,

Мб = ∫Gθ*ρ2*dA,

А

Интегралды:                   Мб = Gθ ∫ρ2*dA  деп жазамыз,

А

Соңғы  интегралды полярлық  инерция моменті деп атап, оны JP  белгілейміз:

JP = ∫ρ2*dA;

А

Сонымен   Мб = Gθ* JP , немесе  θ=  МбG J ,

Соңғы теңдіктен θ орнына оның жоғарыдағы мәнін қоямыз dφdz , сонда

dφdz= МбG J ;             осыдан  dφ=Мб*dz,

Теңдіктің екі жағын да білеуддің ұзяндығы бойынша интегралдасақ, оның оң жағы қиманың толық бұралу бұрышын береді:

φ = ∫Мб*dzG J ,

Мұндағы φ -қималардың өзара бұрылу бұрышы, l –ізделіп отырған екі қиманың ара қашықтығы.

Егер қаралып отырған аралықта бұралу моменті және қатаңдық тұрақты болса, онда соңғы интеграл былай алынады:

φ=  Мб*l    G Jρ ,

Жанама кернеуді (τ) табу үшін жоғарыдағы формуладан θ мәнін қоямыыз. Сонда:

τ=G* Мб*l    G Jρ ,  осыдан

τ= Мб*l     J ρ;

Енді жанама кернеудің кезкелген қимадағы біллеудің ортасынан шетіне дейінгі таралу заңын анықтайық. Жоғарыддағы формуладағы Jp , осы  қимаүшін құрақты шама. Сол секілді бұрау моменті де әр қима үшін тұрақты. Сондықтан жанама кернеу τ , қиманның радиусы бойыменн сызықтық заңмен таралады (Сурет 8).

Кернеудің ең үлкен шамасы, білеудің бетінде болады, яғни нүкте центрден қаншалықты алыста болса, ол нүктедегі кернеу соншама үлкен болады.

τ (max) =Мб* ρJp   ,

Jp/ρ (max) – шамасын Wρ   арқылы белгілеп, оны қарсыласу момменті деп атайймыз

τ (max)   = МбWρ ;

Соңғы формула қимадағы ең үлкен жанама кернеуді табу өрнегін көрсетеді.

Жанама кернеудің көлденең қимадағы орналасу  заңы

Сонымен қатар айта кету керек, егер қиманың бағытын 45°   - қа бұрғанда, жаңа аудандарда тік кернеулердің пайда болатынын есте ұстау керек. Қорыта айтқанда, сырықтар бұралғанда, оның беріктігі жанама кернеуге  байланысты. Оның ең үлкен мәні сырықтың материалына байланысты және белгілі бір кернеуден – мүмкін кернеуден аспау керек.

τ (max)   ≤ [τ], немесе    МбWρ   ≤ [τ]

Бұл формулаа беріктік шарты деп аталады, онымен сырықтың диаметрін табуға болады. Wρ= Мб[τ]  , → D=16Мбπ[τ]

Бұралып тұрған элементтің беріктігімен қоса, олардың қатаңдығын талап ететінт кездер де болады. Бұл кезде материалға байланысты бұралу бұрыштары беріледі  θ  немесе φ.  Қатаңдық шарттары былай жазылады:

θ max =  МбG J ≤[θ]      φ(max) ≤φ.