Лекция 4

1.Түзу сырықтардың иілуі.

1.1 Жалпы түсініктер, ішкі күштер

Сыртқы күштердің әрекетінен конструкцияларда, оның эдементтерінде июші момент пайда болатын деформация түрін – иілу деп атайды.Егер қимада бір ғана бір ғана ию моменті болса, онда деформацияның мұндай түрін тазза иілу деп атайды.  Бірақ көбінесе, июші моментпен қатар ққимада көлдене  күш те пайда болады. Иілудің бұл түрін көлденең иілу деп атайды.

Конструцияның беріктігін анықтағанда, оның ішкі күштерінің таралу заңдылығын білу қажет. Сонымен қатар,  олардың сыртқы күштермен байланысын, аналитикалық тәуелділіктермен  эпюрасын тұрғызу керек. Яғни, июші  моменттің немесе көлденең күштердің өзгеру заңдылығын графикпен көрсету  керек. Иілуге жұмыс істейтін білеуді арқалық деп атайды.

Арқалыққа бір жазықтықта орналасқан және оның осінен өтетін сыртқы күштің әрекетінін әрбір қимада сол жазықтықта мынадай  ішкі күш факторлары пайда болады:

а) бойлық күш (N) – қиманың салмақ центрінен оған перпендикуляр бағытта әрекет етеді;

б) көлденең  күш (Q) – қиманың көлденең жазығынан және оның салмақ центрінен өтеді;

в)  июші момент (Мию) – қимаға перпендикуляр жазықтықта  әрекет етеді. Бұралу моменті арқалықтың қандай осіне әсер етуіне байланысты Му,

Мz, Мх -  деп белгіленеді (Сурет 1).

Сурет 1

Көлденең күш Q және ию  моментінің Мию физикалық мәні:  былай деп тұжырымдауға болады: Көлденең күш Qу қимадағы  ішкі жанама күштердің қорытушы (равнодействующая) күші, ал ию моменті – қиманың нейтрал осінен алынған  нормаль бағыттағы ішкі күштердің қорытынды (результирующая)  күші.    .

Июші моменттер  мен көлденең күштердің таңбасын анықтау  үшін  («оң немесе теріс» екенін),  мынандай ереже қабылданған:

1.Июші момент (Мию)  оң таңбалы болып есептеледі, егер ол қиманың  оң жақ бөлігінің  сол жағында сағат тілінің айнлуымен бағытталса, ал сол жақ бөліктің оң жағында  - сағат тіліне қарсы бағытталса.

2. Қиманың бойлық күші (N) оң,   егер білеу созылу жағдайында болса.

3. Егер қиманың сол жағына түсірілген сыртқы күш төменнен жоғары қарай бағытталса,  ол қимадағы көлденең күштер (Q) оң таңбалы болады. Кері жағдайда көлденең күш теріс болады.

Жоғарыдағы Сурет 1, июші момент оң болғанда, білеудің жоғарғы бойлық талшықтары  сығылып жұмыс істейді (қысқарады), ал төменгі талшықтары созылады (ұзарады), Сурретте ішкі күштердің (Мию,  N и Q) оң таңбалы бағыттары  көрсеттілген. Суретте көрсетілген қиманың  оң  бөлігіне түсетін  сол жағындағы оң таңбалы ішкі күштер статикалық жағынан қиманың сол бөлігіндегі күштерге эквивалент. Бұл барлық сыртқы  күштер бір жазықтықта түскенде, жоғарыдағы (Мию,  N и Q) ішкі күштердің шамасын анықтауға ереже тұжырымдауға мүүмкіндік береді.

Білеудің сол жақ бөлігінен оң жағына  әрекет етуші ішкі күштердің шамасын оның оң жағына түсіп тұрған сыртқы күштер арқылы анықтауға болады.Тек бұл жолы сыртқы күштердің және олардың моменттерінің   осьтерге  проекцияларын кері таңбамен алу керек.

Сонымен мынадай тұжырымдама шығаруға болады: Білеудің қимасында әрекет етуші июші моменті шамасы  және таңбасы жағынан барлық сол жақ бөлікке әрекет етуші  сыртқы күштерінің бұралу моменттерінің сомасына тең немесе кері таңбамен алынған оң жақ бөлікке әрекет етуші барлық сыртқы күштердің моментерінің сомасына тең.

М = М=     - М  ;

сол жақ      оң жақ

Сонымен қатар, сағат тілінің жүруімен әрекет етуші сыртқы күштердің бұрау моменттері оң таңбамен алынуға тиіс.

Көлденең күш Q шамасы және таңбасы жағынан біілеудің сол жағына түсетін барлық сыртқы күштердің бойлық оське түсетін проекцияларының сомасына тең немесе  білеудің оң жағына түсетін барлық сыртқы күштердің кері ьаңбамен алынған проекцияларының сомасына тең.

Q = Y=     - Y ;

сол жақ      оң жақ

Сонымен қатар сыртқы күштердің проекциялары оң таңбамен алынады, егер олар төменнен жоғары бағытталса.

Бойлық күш N шамасы және таңбасы жағынан білеудің сол жақ бөлігінің бойлық осіне түсетін барлық сыртқы күштердің проекцияларының сомасына тең, немесе  кері таңбамен алынған  оң жақ бөлікке түсетін барлық сыртқы күштердің проекцияларының сомасына  тең

N = = X=     - X ;

сол жақ      оң жақ

Сонымен қатар, сыртқы күштердің білеудің осіне проекциялары оң таңбамен алынады, егер олардың бағыттары оңнан солға қарай болса.

Ескерту: ішкі күштерді  анықтағанда  қиманың тек бір жағында –ғана  әрекет  етуші моменттері  мен сыртқы күштердің проекциялары есепке алынады.

1.2Тіректер және тіректер реакциялары

Конструкция элементтерінің  орнықтылығы оны ұстап тұрған тіректермен қамтамасыз етіледі. Тіректерге күш түскенде оларда қарсы күштер – тірек реакциялары пайда болады. Реакциялар  сыртқы күштермен бірге, конструкцияның   тепе – теңдігін сақтап тұрады.

Теориялық механика курсынан белгілі: кез –келген дене жазықтықта үш дәрежелі еркіндікке  ие.  Сондықтан жүйенің геометриялық өзгермейтін қалпын сақтап қалу үшін оған үш сыртқы  байланыс жүйесін  орнату  қажет. Осы себептен тіректер негізінен үш түрге бөлінеді:

- Қатаң бекітпе (сурет 2). 	Мұнда  үш тірек реакциялары бар.  H – горизонталь реакция; R – тік (вертикаль) реакция; және Мб -июші реактивті момент (реактивный момент).

- Топсалы жылжымайтын тірек. Бұл тірек конструкцияның  вертикаль және , горизонталь бағытта жылжымауын  қамтамасыз етеді. Топса арқалықтың өзіне тірелетін қимасының айналуына кедергі  келтірмейді  деп есептеледі. Мұндай тіректе екі күштің (реакциялардың ) әсері есепке алынады.

- Топсалы жыжымалы тірек. Бұл тірек бір бағытта жылжуды, мысалы, горизонталь, және тірек үстінде қиманың топса айналысында бұрылысын қамтамасыз етеді. Топсалы жылжымалы тіректе тірек түйінің  тік орын ауыстыруына шек қойылған.

Сурет 2

Қарастырылған тіректер типтерін есептерде сызба түрінде ( →) бейнелейді. Мысалы, топсалы жылжымалы тіректі екі жағында топсалары бар сызба ретінде ( сурет 3,а). Төменгі топса қозғалмайды, ал жоғарғы топса сызбаның осіне  перпендикуляр тік бағытта ығыса алады. Тірек реакциясы сырықтың осіннің  бойымен жоғары бағытталады. Сырықтың деформациясы есепке алынбайды. Өйткені сырық шексіз қатаң деп есептеледі. Топсалы жылжымайтын тіректі  ( сурет 3,б) топсалармен біріктірілген екі сырық ретінде көрсетеді.жоғарғы топса екі сырыққа ортақ, ал бағыттары әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ  олар бір түзудің бойында болуға тиіс емес

Сурет 3

Қатаң бекітпе тіректі  ( сурет 3,в) үш топсамен біріктірілген сызба арқылы көрсетуге болады. Жүйенің геометриялық орнықтылығын үш сыртқы байланыс арқылы қамтамасыз етеді. Мұны бір қатаң бекітпемен де келтіруге болады.

Есте сақтау керек үш тірек сырықтарының реакциялары бір нүктеде қиылспауға тиіс. Онда жүйе өзінің геометриялық тұрақтылығын сақтай алмайды. Тіректің бір жағын қатаң бекітпе жағдайда белгісіз  тірек реакцияларының саны үштен аспау керек. Сонда реакцияларды тепе- теңдік шартының   үш теңдеуін құру арқылы табуға болады.

1.3 Ию моменті, көлденең күш және таралған күштің қарқындылығы араларындағы дифференциалдық тәуелділіктер.

Аталған тәуелділіктерді аннықтау үшін төмендегі арқалықты алып қарастырайық (сурет 4).

Арқалықтан қима әдісімен ұзындығы  dz кесінді бөліп аламыз. Оның сол жақ қимасында Q және  Mішкі күштері пайда болады. Ал оң жақ қимасы бұл қимаға өте (шексіз) таяу орналасқандықтан, ондағы ішкі күштер аз шамаға өзгереді, яғни: Q+Dq және М+dM болады. Сонымен қатар, қаралып отырған элементар бөлікке әрекет етіп тұрған таралған күш тұрақты деп алуға болады, яғни q = const.

Сонымен , арқалық тепе – теңдікте тұрғандықтан элементар кесінді dz те тепе - теңдікте тұр.  Енді элементар кесіндіге  тепе – теңдік теңдеуін құрастырайық, оған әсер етіп тұрған барлық күштердің сомасынның «Y» осіне    проекциясын алып.

Y=Q+q dz-Q+dQ=0,    осыдан    dQ = q dz                 (1)

Теңдіктің екі жағын да dz – ке бөлгеннен кейін dQ/dz =q                   (2)

Бұл теңдіктен мынадай тұжырымдама жасауға болады:

Көлденең күштің абцисса осі бойынша алынған бірінші туындысы таралған күштің қарқындылығын сипаттайды.

Келесi тепе -теңдік М=0,       М+Q dz + q (dz)22 - (M +dM) =0 ,      (3)

Бұл теңдіктегі q (dz)22  жоғары дәрежедігі аз шама болғанықтан , оны ескермесе де  болады. Сонда: Q dz = dM.         dMdz = Q; Яғни бұл теңдік   көлденең күш (Q), июші моменттің бірінші туындысы болып табылады. Бұл тәуелділік Журавский теоремасы деп аталады.

Соңғы теңдіктің екі жағын да z- бойынша  дифференциалдап, оны жоғарыдағы (2) теңдікке қойсақ:      онда :      d2 Mdz2=q,           (4)

Бұл теңдік ию моментінің екінші туындысы – таралған күштің қарқындылығын сипаттайды. Осы аталған үш дифференциалдық тәуелділіктерді пайдалана отырып, июші момент пен көлденең күштің эпюраларының дұрыстығын тексеруге болады және, мынадай маңызды тұжырымдамалар жасауға болады:

1.Июші моменті Мию эпюрасына жанама сызық пен  оның осінің арасындағы бұрыштың тангенсі (tg ∝)  көлденең күшке тең.  tg ∝ =Q;

2. Арқалықтың көлденең күші оң таңбалы учаскелерінде  ию моменті Мию – өседі (солдан оңға қарай),ал көлденең күші теріс таңбалы учаскелерінде, Мию  - азаяды.

3.Көлденең  күштің Q абсолюттік шамасы үлкен болған сайын, Мию эпюрасының  доғалығы өсе түседі.

Бұл тұжырымнан  мынадай ереже шығады: арқалықтың көлденең күщі (Q)   шамасы солдан оңға қарай өсіп (алгебралық сомасы) келе жатқан бөлігінде Мию эпюрасының  сызығы доға жағымен төмен қарай  бағытталады, ал Q-дің    шамасы азаятын болса, онда эпюра Мию- сызығы доға жағымен жоғары  қарай бағытталады.

4. Көлденең күші  тұрақты арқалықтың учаскелерінде, Мию  эпюрасы   түзу сызықпен шектеледі;

5.Егер арқалықтың  көрші учаскелерінде көлденең күш (Q) эпюрасы күрт өзгеретін болса (төмен немесе жоғары), онда эпюра Мию- ді шектеп тұрған сызық сол учаскелерде  сынбай жанасады, яғни жанасу  нүктелерінде   ортақ жанама сызық болады.

6. Егер арқалықтың  көрші учаскелерінде көлденең күш (Q) эпюрасы күрт өзгеретін болса (төмен немесе жоғары),  онда эпюра Мию- ді шектеп тұрған сызық сол учаскелерде сынып жанасады, яғни жанасу   нүктесінде ортақ жанама болмайды.

7. Ию моменті экстремалдық шамасына жетеді (максимум немесе минимумға), егер оның  қимасындағы көлденең күш нольге тең болса,    эпюра Мию- ді шектеп тұрған жанама сызық эпюраның осіне параллель болады.

8.Таралған күш орналасқан арқалықтың учаскелерінде (q) көлденең күштер оның   бойымен өзгереді (егер таралған күштің қарқындылығы тұрақты болса, онда көлденең күш сызықтық заңмен өзгереді). Бұл учаскелерде Мию қисық сызықпен шектеледі.

9.Арқалықтың таралған жүктемелері жоқ учаскелерінде көлденең күштері тұрақты, ал ию моменттері сызқтық фунция заңымен өзгереді.

1.6 Ішкі күштер эпюралары

Төмендегі  сурет бойынша Q және М эпюраларын сызайық. Q =-Y; М = =-М=W; Қарастырып отырған жағдайда көлденең күш нольге тең, яғни арқаллық таза иілуде тұр. Эпюра М – ді шектеп тұрған сызық горизонталь ∝M=0. Бұл жоғарыда көрсетілген теңдеуге сәйкес.

Ординаталары оң таңбалы ішкі күштердің  эпюралары оның  осінен жоғары орналасады, ал теріс  таңбалы күштердікі керісінше –төмен орналасады (сурет 5. б, в).

Сурет 5

Сурет   6

Оң жағы  қатаң бекітілген арқалықтың эпюрасын сызайық

Арқалықты көлденең күш пен ию моментінің өзгеру заңдары тұрақты екі  учаскіге бөлінген (Сурет  6)

Бірінші учаскіде: QI = 0, MI = 0; Екінші учаскіде QII = -qx;М= -qxx2=qx22

Бірінші және екінші учаскілердің межесінде көлденең күш нөльге тең, сондықтан Мию - моментінің эпюрасына жанама сызық оның  осіне параллель (суретте осьпен бірдей). Тұжырым 7.

Арқалықтың II учаскісінде Q - теріс таңбалы; сондықтан М- нің  шамасы солдан оңға қарай азаяды.  Тұжырым 2.

II учаскеде Q шамасы  солдан оңға азаяды, сондықтан Мию эпюрасының  сызығы доға жағымен жоғары бағытталған.

Тұжырым 3

Жай (қарапайым) арқалықтың Q және Мию эпюраларын сызайык (сурет 7).

Тұрақты P күші түсіп тұрған арқалықтың қимасында  Q –эпюрасы сол күштің шамасындай  ординатасын күрт өсіп өзгертеді. Сондықтан эпюра  М - бұл қимада сынып өзгереді. (тұжырым 6). Тап осындай  өзгерістер арқалықтың тіректерінде де бар. Өйткені тірек реакциялары арқалыққа сыртқы күш болып табылады.

Сурет 7

Суреттегі А және В нүктелері арқылы барлық моменттердің сомасын алып, тірек реакцияларын табамыз:

М=Pa-Rb=0;     М=Ra -Pb=0;

RA = М=Pa-Rb=0;           RA =Pb/l;      RB = Pb/l;      .

Табылған тірек реакцияларының дұрыстығын тексеру үшін теңдеу құрастыррамыз.	Y=RA  +RB -P= pll  +pal-P=pbl+all-1=0 ,

реакциялар дұрыс табылған.

Қарастырылып отырған арқалық екі учаскеге бөлінген. Q және Мию  өрнектерін құрастырайық.

I  учаске, 0 ≤ x≤a,    QI =  Y=  RA = Pа/l;

сол жақ

Mi =M=  R  A *x = (Pb/l)x;

оң жақ

II учаске     a ≤ x≤l,

QII = Y=       RA – P = Pb/l – P = -P(l -b)/l = - P a /l;

сол жақ

MII =  M (сол жақ)=    RA*x –P(x-a)=( Pb/l)x –P(x-a) = (P/l) (bx-lx+la) =(P/l)(-ax+la) =Pa/l(l-x).

Ескерту.  QII  және MII шамаларын оң жақтағы күштер арқылы да оңай   табуға болады:

QII  = - Y= RB = P a/l;

Оң жақ

Mii = - M= -[ -    RB (l –x)] = (Pa/ l) (l-x);

Сол жақ

Көлденең күштің әрбір участкіде шамасы тұрақты. Сурет 7 - де  жоғарыдағы өрнектермен  есептелген Q –дің   эпюрасы көрсетілген.Түрақты күш P түсірілген қимада  Q эпюрасында   шамасы P  - тең күрт  өзгеру бар.

МI және   MII шамалары сызықтық функция, олар x – тің шамасына тәуелді.Сондықтан М эпюрасын құрастыру үшін оның екі ординатасын білсе болды:

X = 0,     MI = 0;

X= a , MI = M II  = (P/l) * a ;

X= l,    M II  = (Pa/ l) (l -1) =0.

Арқалықтың екі шетіндегі иілу моменттерін  Мию есептемесе де болады. Өйткені олар нөльге тең. Арқлықтың топсалы тірекке қондырылған, ал соңғылар иілу моментіне жұмыс істемейді. Бұл эпюра 7, г. суретте көрсетілген. Ең үлкен иілу моменті   Мию  тұрақты күш  P түсіп тұрған жерде (a=b= l/2), ең үлкен момент  М = Pb/4. Сурет 7- ден мынанны к-руге болады: арқалықтың таралған күші жоқ учаскілерінде  Q – дің шамасы тұрақты, ал М шамалары сызықтық функция заңымен өзгереді. Тұжырым 9.

Тұрақты P күші түсіп тұрған арқалықтың қимасында  Q –эпюрасы сол күштің шамасындай  ординатасын күрт  өзгереді. Сондықтан эпюра  М - бұл қимада сынып өзгереді. (тұжырым 6). Тап осындай  өзгерістер арқалықтың тіректерінде де бар. Өйткені тірек реакциялары арқалыққа сыртқы күш болып табылады.

Жоғарыда келтірілген мысалдардан Q және М эпюраларын құастырудың мына төменгідей тәртібін сақталған.

- . Арқалыққа сырттан түсіп тұрған барлық күштерді көрсетіп  есептеу сызбасы келтіріледі.

- .Арқалықтың тіректері алынып тасталып, ал олардың әсері реакциялармен ауыстырылады; реакциялардың қабылданған бағыттары көрсетіледі.

- .Арқалықтың тепе - теңдік теңдеуі құастырылады; осы арқылы тіректердің реакцияларының шамасы анықталады.

- .Арқалық учаскілерге бөлінеді, ал олардың шекарасы (межесі) сыртқы қадалған күштердің,  моменттердің  түскен жерлері, сонымен қатар таралған күштердің түскен жерінің басы мен  соңы, немесе олардың өзгеру сипатына байланысты.

- . Әрбір бөлінген учаскеге ию моменті М мен көлденең күштің өрнектерін жазады. Есептеу сызбасында x – тің қашықтығы, бағыты көрсетіледі.

- .Өрнектерден  шығарылған есептерден қималардың  эпюраларның ординаталары шығарылады.

- . Көлденең күштері нөльге тең қималар анықталадыжәне  яғни Mmax , Mмин   шамалары табылады.

- . Шығарылған есептерден эпюраның ординаталарын тұрғызылады.

- .Құрастырылған эпюраларды бір – бірімен салыстырып, олардың дұрыстығын тексереді.

Көптеген жағдайда аталған эпюраны құрудың барлық этаптарын орындау міндетті  емес. Мысаллы арқалықтың есептеу сызбасында  тіректердің тек  белгісін және бағытын ғана көрсетеді;  Бір жағы қатаң  бекітпе  арқалықтың тірек реакцияларын анықтау қажет емес.

Q және М эпюраларын олардың өрнектерін (ттеңдеулерін)  құрастырмай - ақ салуға болады. Ол үшін дифферециалдық тәуелділіктерді  пайдаланып, көлденең күш пен июші моменттің шамаларын есптеу керек.

Эпюра құрастырғанда ию моментіне   Мию және көлденең күшке  Q таңба қою тәртіпттері:

1.Көлденең күш Q оң таңбалы болады, егер ол конструкцияны сағат тілінің жүрісімен айналуға бағыттаса.

2.Мию- оң таңбалы болады, егер арқалық доға болып  төменге қарай иілсе, ал сығылған талшықтары қысылып жоғары болса.

3 Мию  - оң таңбалы ординаталары абцисса осінен жоғары орналасады -  арқалықтың сығылған талшықтары жағында.

4.Егер арқалықтың бір учаскісінде таралған күш жоқ болса, онда Q эпюрасы абцисса  өсіне параллель сызық болады. Мию-  бұл учаскіде көлбеу сызық болады.

5. Егер арқалықтың бір учаскісінде бірқалыпты таралған күш болса, онда Q эпюрасы көлбеу сызық, ал Мию –парабола болады.

6.Егер арқалықтың бір учаскісінде:

а) Q>0, онда- ию моменті солдан оңға өседі;

б) Q<0, онда - ию моменті солдан оңға азаяды;

в) Q= 0, онда- ию моменті тұрақты.

2.Таза иілу

Арқалықты ию кезінде дербес жағдайда көлденең күш болмауы мүмкін. Бұл жағдайды таза иілу деп атайды. Төменде 8- суретте  таза иілудің мысалы жжақсы көрсетілген.

Сурет 8

Суретте көрсетілгенлей сыртқы июші моменттің әсерінен элемент таза ию деформациясында тұр. Элементтің  сыртында осіне параллель және перпендикулыр  сызылған сетка өзара қашықтықтарын өзгерпей қисайады. Жоғағы сетка сызықтары ұзарады, ал төменгілері қысқарады. Сетка сызықтарын элементтің көлденең қимасын кесіп өткен жазықтықтың  ізі деп қарастыруға болады.  Сызықтар түзу күйінде қалғандықтан, көлденең қима деформацияға дейін де, кейін де жазық күйінде қалады деп болжамдауға болады. Бұл болжам тәжрибеге неізделген Бернуллидің жазық қималардың гипотеза деп аталады.

Жазық қималар гипотезасы таза иіллуде ғана емес көлденең иілуде де қолданады. Көлденең иілуге гипотеза – шамамен алғанда жақындайды, ал таза иілуде -  қатаң сақталады.

Таза иілуде элементтің  барлық  бойлық талшықтары ось бойымен созыылу немесе сығылу жағдайында тұрады.

Гуктың заңы бойынша ось бойымен созылу немесе сығылу кезінде ннормаль кернеу мен деформация мына формуламен анықталады:

σ = Е ε, немесе      σ = Е*у/ρ,                                              (5)

өйткені  ε =у/ ρ,      мұнда:

у - нейтрал оське дейінгі қашықтық;

ρ-нейтрал қабаттың доғасыныңң радиусы.

Қиманың көлденң қимасндағы  июші момент мына формуламе анықталады:  Мию =  σdFy ;                                                          (6)

F

(7.15 ) теңдеуіне  σ шамасын  (7.12) формуладан қойсақ ,

Мию = (E y2 z/ρ )dF=(E ρ)y2dF,

F                                          F

мұнда y2dF  - нейтрал ось z  бойынша элементтің көлденең қимасының салмақ центрінен өтетін осьтік инерция моменті Jz .

Сондықтан    l/ρ  =  Mz(ию)/EJz ,             l/ρ –мәнін (5) формуласына қойсақ :              σ= Mz(ию)Jy ;

- Иілудегі беріктік жжәне қатаңдық

Иілу кезіндегі беріктіктің шарты: σmax≤[σ]

σmax =M*y maxJx≤[σ]  ,

Бұл формуладағы Jx/ymax қатынасы қиманың кедергі моменті деп аталып, Wx символымен белгіленеді:

Wx = Jx / ymax

Сонымен таза иілудегі негізгі беріктік шарты төмендегідей жазылып,

материалдар кедергісінң үш есебін толық қамтиды.

M/ Wx≤[σ]

Келтірілген  формуламен, есептеліп  отырған элементтің беріктігі тексерілсе, төмендегі өрнек арқылы ол элементтің көлденең қимасының өлшемдері анықталады.

[WX] ≫ M/ [ σ]

Сонымен қатар, қарастырылып отырған элементтің мүмкін жүктемесін де формулланың көмегімен табуға болады.

[M] ≤ W x *[ σ] ,

Көлденң иілуде, беріктікті тік кернеу (нормал кернеу) бойынша да, жанама кернеу бойынша да тексеру керек, яғни

σmax≤[σ]

τ max ≤[σ],

Тік кернеуге және жанама кернеуге есептеу әдістемесі бірдей.

Қорыта айтқанда, көлденең иілу кезінде беріктікке  есептегенде ең үлкен тік кернеуге және ең үлкен жанама кернеуге тексеру керек.

σmax = M/ Wx ≤[σ]

τ max = Qmax*S max J*b≤[ τ]

Кейде беріктік пен қатар, материалдың қатаңдығын есептеуге тура келеді. Бұл кезде материалына байланысты, шектеу бұрылу бұрышы мүмкінорын ауыстырудың шамасы беріледі: [θ] және [f].

Осыған байланысты қатаңдық шарттары былай жазылады:

θmax=[θ],    φ max = [f ].