Лекция 5

5.1 Динамикалық жүктеме.

Конструкция элементтері жүктеменің қарқынды өсуіне және жүйенің дефомациясының өсуіне байланысты инерция күштерінің әсерінде болады. Жүктемелер және олардың әрекетінен болатын кернеулер, деформациялар динамикалық жүктемелер болып есептеледі.

Конструкцияға  динамиклық  күштердің әсеріне есеп жүргізудің  мақсаты олардың беріктігін қамтамасыз ету және шектен тыс деформацияға түсірмеу.

Кез келген элемент динамикалық жүктеме, сыртқы күштер  әсер етіп тұрған жағдайда   әр уақытта  тепе – теңдік жағдайда болады деп есептелінеді. Бұл ұстаным ғылми – инженерлік әдебиеттерде Даламбер ұстанымы (принцип Даламбера) деп аталады.

Сурет 1(14.1)

Инерция күштері салмақ күші сияқты көлемдік күшке жатады, өйткені олар дене көлемінің әрбір элементарлық түйіршігіне  әсер етеді. Дененің әрбір түйіршігіне әсер етуші элементар инерция күшінің шамасы dPi , осы түйіршіктің массасының (dm) үдеуге (a) (орысша ускорение) көбейтіндісіне тең және оған қарсы бағытталады:

dPi = dm*a.                                                               (1)

Элементар түйіршіктің массасы оның салмақ күшінің dG  үдеуге g (g= 9, 81m/c2) қатынасына тең.  dm = DG/g ;

Cондықтан  dPi = dGg a =γdVga ,                                                      (2)

мұнда    γ-материалдың меншікті салмағы;  dV- элементар түйіршіктің көлемі; Сырықтар жүйесін есептегенде көлемдік күштер инерция күштерімен ауыстырылады. Бұл күштің қарқындылығы тең dPI /dx,  мұнда dPI  - ұзындығы dx сырықтың элементінің инерция күші; dV –орнына Fdx  қойсақ :

(4)

Формуладағы  F-сырықтың көлденең қимасының ауданы. Таралған қарқынды инерциялық  күштің өлшемдері: кН/м, Н/см т.с.с.

5.2 Динамикалық жүктемелер, есептеу тәсілі.

Динамикалық жүктемелер материалда қосымша кернеу туғызады. Ол статикалық кернеуден әрқашанда жоғары.

σ д = σ ст + σ*(қосымша кернеу), осыдан статикалық кернеуді сыртқа шығарсақ :

σд = σ ст (1+σ*σ ст ),  жжақсаның ішіндегі мәнді динамикалық коэффициент деп атайды.  КД = (1+σ*σ ст ),    σд = КД * σ ст . Сонымен конструкцияға, оның элементіне динамикалық күш әсер еткенде алдымен статикалық кернеуді тауып алу керек. Осыдан кейін, динамикалық коэффициентті анықтау қажет.

Ал конструкцияның беріктік шарты бұрынғыша (өткен тараулардағы талаптар бойынша) тұжырымдалады:

max                                max

σд    = КД * σ ст≤  [σ];

Динамикалық жүктемелердің үшт трі кездеседі: 1)инерциялық күштермен жүктеме, 2) соққы түріндегі жүктеме, 3)тербеліс жүктемесі

- Инерция кұштерін есептеу

Жоғарыда айтылғандай, үдеуді анықтағаннан кейін, инерция күшіе тауып, оны әсер етуші күшке қосу керек (әсер етуші күш+инерция күші). Бұдан кейін, қарастырылып отырған конструкция, әсер етуші күш және инерция күшінің қосындысынан тұратын статикалық күштер әсеріне есептеледі.

А. Үдемелі түзу сызықты қозғалыстығы  кернеу.  Элементар инерциялық күшті табамыз:

dPi = dm*a =γdVg ,

мұнда    γ-материалдың меншікті салмағы;  dV- элементар түйіршіктің көлемі;

Енді 2 суреттегі Р жүгінің болат арқанмен үдемелі көтеруілін қарастырайық.

Даламбер қағғидаты (принципі) бойынша (сурет 2, б) болат арқанның бөлініп алынған төменгі жағы күштер жүйесінің әсерінен тепе- тең күйде тұр.

Ол күштер:

1)Р- жүктің салмағы

2) g*A*z –бөлініп алынған болат арқанның салмағы;

3) P+γ*A*Zga – инерция күші;

4)Nд – динамикалық күштерден туындайтын ішкі күш;

Барлық күштердің z осіне проекцияларын түсіреміз:

Z=0,      Nд  -  (P +γ*A*z ) - P+γ*A*z g  = 0.

Бұл теңдіктен динамикалық күштерден туындайтын ішкі күшті табамыз:

Nд = (P +γ*A*z ) (1 +a/g),    мұнда :

g -  болат арқанның меншікті салмағы;

а – жүктің көттерілудегі үдеуі;

Болат арқанның қимасындағы динамикалық кернеу:

σд = Nд/A = (1 +a/g) (P +γ*A*z )A,     Бұл формуладағы :  (P +γ*A*z )A -статикалық кернеу; ал (1 +a/g) –динамикалық коэффициент;

max                                max                                                                               max

σд    = КД * σ ст≤  [σ];   болғандықтан  σд  = kd * σct ≤[σ].

Ә) Бір қалыптты айналып тұрғани сырықтағы кернеу. Бойлық осіне перпендикуляр О-О осі арқылы w = const бұрыштық жылдамдықпен айналып тұрған сырықтың (көлденең қимасының ауданы А = const ) кернеуін қарстырайық.

Инерция күшінің қарқындылығын табу үшін аталған О-О осінен z қашықтықтан, ұзындығы dz элемент бөліп алайық. Сонда :

qин= γ*Ag a = = γ*AgϢ2 *r,

Элементтің центрден тепкіш күші dP= qин*dz = γ*AgϢ2 *r dz.

Сырықты созатын инерция күшін (центрден тепкішт күш) табайық:

N2 = zl/2dP2 = (γ*A)/g Ϣ2gzl/2z dz= γ*A2gϢ2 (l2 /4 –z2)

Бойлық күштің ең үлкен шамасы: Nmax = γAϢ2*l28g  ,

Кернеу:

σ= Nmax/A = γAϢ2*l28 ;

- Соққы кезіндегі кернеу

Конструкцияны немесе оның элементтерін соққыға есептегенде біраз қиыншылықтар бар. Соққы кезінде энергия шашырауы болады, денелердің соғылған жерлерінде кернелгени күй пайда болады т.с.с.

Есептеудің  ең қарапайым тәсілін қарастырайық. Есепте мынадай болжамдар қабылданады:

1)соғатын дененің  кинетикалық энергиясы түгелімен соғылған дененің потенциялық энергиясына айналады;

2) соғылған денедегі кернеулермен деформациялардың таралу заңдылығы, статикалық күш әсер еткендегідей болады деп қабылданады.

Салмағы Q абсолют қатаң дене Д (деформацияға түспейтін) белгілі бір биіктіктен  h серпімді денеге В құлап түсті. Серпімді дене В біраз деформацияға түсті. Оны δд деп белгілейік.  Энерги\ теңдігін жасаймыз.

T =Uд .

Бұл формуладағы кинетикалық энергия Т жұмысқа тең.

Т= Aд = Q (h + δд),

Динамикалықт жүктеме кезіндегі потенциялық энергия

Uд  = 1/2* Pд  δд,

Статикалық жүктемеде С дененің орын ауыстыруы

δ ст = Q/C немесе С = Q/ δ ст.

Динамикалық жүктеме кезінде де кернеу пропорциналдық шекттен аспау керекекенін ескеріп,

δд, = Pд//С    немесе Pд = δд*С6

Енді біраз орын  ауыстырудан кейін   δд,= δ ст + (- δ ст2 + 2h δ ст

Түбір астыннан δ ст шамасын шығарып,орынауыстырудыңүлкен мәнін табамыз. Ол үшін түбірдің алдындағы плюс таңбасын қалдырамыз

δд = δ (1 + 1+2h/δ ст)

Жақша ішіндегі шаманыи динамикалық коэффициент ретінде қабылдаймыз, яғни

Kd = 1 + 1+2h/δ ст     сонда δд = Kd* δ ст.

Гук заңын қолданып , кернеулер де  орын ауыстыыру заңдылығына бағынадыддеп тұжырымдаймыз, яғни

σ  д = kd * σ cт;  Беріктік шарты:

max                                                 max

σ д = (1+ 1+2hδст) σ cт  ≤] σ].

5. 3 Күрделі қарсыласу

1. Кастилиано теоремасы

Күш әсер етіп тұрған нүктенің орын ауыстыруы, жүйенің потенциалдық энергиясының сол күш бойынша алынған бірінші дербес туындысына тең.  Яғни,

δ(п/энер.) = dUd P (пот)   ;

Материалдың беріктігі шекті жағдай теориясы. Мор теориясы

(Теория предельных состояний. Теория Мора).

Материалдарды сыртқы күшпен жүктеу түріне байланысты олар әртүрлі механикалық жағдайда болады. Сыртқы күш жеткілікті жағдайда (аз мөлшердегі) материал серпімді жұмыс істейді немесе серпімділік жағдайында болады. Сыртқы күшті көбейткенде материалда қалдық деформациялар пайда болады, материал  пластикалық ағу жағдайына түседі. Күштеуді одан әрі жоғарылатқанда материалда жергілікті жарықтар пайда болады, біраздан кейін қирайды. Пластикалық материалдар  үшін әдетте кернеулік жағдай қалдық деформация пайда болуымен алынады, ал морт материалдарда - материалдың қирауымен бірге алынады.

Материалдың механикалық жағдайына әсер етуші факторлар көп. Бірақ олар әлі толығымен зерттеліп болған жоқ. Қандай жағдайда материал бір жағдайдан екінші жағдайға түседі, қандай жүктемеде оның ішкі қасиеттерінің сапасы өзгереді – ол белгісіз.

Қазіргі қиындық - барлық материалдардың шекті (қауіпті)  жағдайын ескеретін  ортақ әдістеменің қажет екені белгілі, бірақ мұндай терең зерттеулер    жүргізетін механикалық  аппаратураның әлі  жоқтығы.

Қазіргі кезде материалдардың мехханикаллық шекті жағдайы теориясын құруда екі бағыт қалыптасқан. Оның біріншісі ескі жол –дәлірек   жорамалдар (гипотезалар) іздеу, дәлелі болмаса да соңынан тәжрибелермен дұрыстығы белгіленген.

Екішісі: соңғы және көбірек үміт күттіретін (многообещающее) бағыт,

қарапайым және толық талданған барлық  эксперименталдық материалдарды таңдап алуға  негізделіп, болжам жасауды минималды деңгейге  дейін азайту.

Осы теориялардың ішінде материалдарды беріктікке есептегенде   кеңінен қолданып жүрген ос күнгі теорияның бірі - неміс ғалымы Мор теориясы.

Мор теориясы бойынша беріктік шарты былай тұжырымдалады:

σ 1 – k * σ 3≤[ σ];

Мұндағы:  σ 1 –  ең үлкен тік (нормаль)  кернеу;

σ 3 -   ең төменгі тік (нормаль)  кернеу;

k -      коэффициент запаса (қор коэффициенті);

k – қор коэффициенті көптеген техникалық және экономикалық факторларға байланысты қойылады.  Машина жасау саласында kз. әдетте жобалау және машиналарды пайдалану кезіндегі тәәжрибеге сүйеніп алынады.

2. Мор интегралы

Кастилиано теоремасының  үлкен кемшілігі – оның көмегімен тек күш түсіп тұрған нүктенің орын ауыстыруы ғана табылады.Оның өзі толық орын ауыстыру емес, орын ауыстырудың күш бағытына проекциясы ғана. Тәжрибеде кез келген нүктенің орын ауыстыруын табу қажет болады

Статикалық анықталмайтын кезкелген сыртқы күштің әсерінен  сырық жүйесінде кездесетін орын ауыстыруды анықтаудың әмбебаб әдісінің (сызықтық және бұрыштық орын ауыстыру) маңызы зор.

Екі жағдайды қарастырайық.  Бірінші жағдайда сырыққа кезкелген сыртқы күш және моменттер түсіп тұр (сурет 11. 13, а). Екіншіде жүйеге тек бір ғана қадалған күш түсіп тұр (сурет 11. 13, б).

Өрнек құрайық: Күш Р2 =1  жұмысы  А21 орын ауыстыруы  ∆21:

А21 = Р2 ∆21= 1*∆21=∆21

Сурет 11.13

М,Q, N – үстіндегі  сызықшалар ішкі күштердің бір бірлік  күштің әсерінен туғанын көрсетеді деп шарт қойылған. Бірлік күштің бағыты орын ауыстыру бағытымен бірдей деп келіскен.

Кейбір жағдайда «1; 2 индекстері » әріп түріндегі беріледі, мысалы: m және  n болып, онда жоғарыдағы формула былай беріледі:

мұнда  ∆min – сыртқы күш n- нің  әсерінен   Pm = 1  күші бағытымен орын ауыстыру;

Жүйедегі әрбір сырықтың ұзындығы бойынша  көлденең қимасы тең болған жағдайда жоғарыдағы формула мынадай түрге келеді:

Жоғарыдда келтірілген теңдіктердің барлығы орын ауыстырулар формулалары немесе Мор формулалары деп аталады.

Мор формулалары арқылы орын ауыстыруларды анықтау келесі тәртіппен анықталады:

1)  берілген жүктемелердің  х – координата осінің функциясы ретінде М, N,Q  ішкі күштерінің өрнектері табылады;

2) іздеп отырған орын ауыстыру бағытымен бірлік күш түсіріледі;

3) х – координата осінің функциясы ретінде бірлік күштің  М, N,Q  ішкі күштері анықталады;

4) Табылған M,N,Q,   M, N, Q шамалары 23.11 формуласының оң жағына орналастырылады және әрбір участок бойынша  интеграл алынады, орын ауыстыру анықталады.

Егер шыққан шама оң болса, орын ауыстыру бірік күштің бағытымен  бірдей, ал теріс болса алынған бағытқа кері.

Кейде, әсіресе статикалық анықталмайтын жүйелерді есептегенде

Конструкцияның немесе ғимараттың белгілленген нүктелерінің арасындағы орын ауыстыруларын анықтауға тура келеді. Мысалы, егер раманың  С және Д нүктелерінің арақашықтықтығының өзгеруін анықтау қажет болса  (сурет11.14),

Сурет 11.14

онда рамаға  С және Д нүктелерінде  СД бағытнда бірлік күш түсіру керек (сурет 11.14, б ). Мор интегралын есептеу жоғарыда айтылған ереже бойынша жүргізіледі. Бірақ бірлік ішкі күштері деп Mm, Nm, Qm  бір уақыттағы екеуінің бірдей әсерінің мәні түсіндіріледі. Егер Мор интегралы есепте оң таңбалы болса, орын  орын ауыстыру бағыты бірлік күштердің бағытымен бірдей, яғни С және Д нүктелерінің арасы өседі;  теріс таңба осы - аралықтың кемігенін немесе С және Д нүктелерінің  арасы жақындағанын көрсетеді.

3.  Орнықтылық (устойчивость)

«Материалдар кедергісінде» созылу мен сығылуды бірге қарастырады. Себебі созылудағы және сығылудағы ішкі күштерді табу тәсілі, кернеулерін зерттеу жолдары бірдей. Сонымен қатар, бұл екі жүктеменің елеулі ерекшеліктері бар.  Мысалы, қимасының сипаттамаларына байланысты, кейбір ұзын сырықтар сығылғанда, иіліп барып қирайтын ерекшеліктері бар. Қорыта айтқанда, сығылып жұмыс істейтін конструкциялар қосымша зерттеулерді талап етеді.

Орнықтылыққа есептеу негізінен ұзындылығы тым үлкен сырықтар,   жұқа қабырғалы пластиналар, қабыршықтар сияқты конструкциялар үшін аса маңызды.

3.1 Орнықтылық туралы түсінік.

Кез келген конструкциялар жүйесіне сыртқы күштер әсер еткенде, олардың бұрынғы қалпын сақтап қалу қасиетін, жалпылама айтқанда, орнықтылық деп атайды. Мысалы, Р күшінің әсерінен сырықтың иілуі, жұқа қабырғалы құбырдың сыртқы күштің әсерінен пішінінің өзгеруі, т.с.с.  Міне осылай сыртқы күштердің әсерінен конструкциялардың бұрынғы қалпын жоғалтатын күш, яғни орнықтылығын жоғалтатын ең аз күшті  «материалдар кедергісінде» - дағдарыс күші дейді.

Эйлер формуласы

Қимасының центріне түсіп тұрған   Р күшімен сығылған сырықтардың  орнықтылығын зеерттеген ғалымдардың бірі Л.Эйлер ( cурет 1).

Сурет 1

Енді суреттегі есептің шешілу жолын қарастырайық. Қатаңдығы тұрақты (EJ - const) сырық Р күшімен сығылып тұр. Р күшінің сырықты дағдарысқа әкелетін шамасын табайық. Иілген осьтің дифференциалдық теңдеуі  :

d2*ρ    =   F *v  ,

dz2           EJ

Көрсетілген дифференциалдық теңдеуді шешу нәтижесінде және шекаралық шарттарды қолдану арқылы дағдарыс күшінің төмендегідей Эйлер формуласы дейтін  өрнек шығады:

Fкр. = π2 EJmin /l2

Формуладан мынаны көруге болады: орнықтылығын жоғалтқанда сырықтың иілуі қатаңдығы  ең аз жазықтыққа бағытталады, яғни  сырықтың көлденең қимасы инерция моменті ең төмен басты ось бойынша  бұрылады.

Айта кетейік, барлық болаттар үшін серпімділік модулі бірдей болғандықтан, болат сырықтың сапасын жоғарылатып (қоспалар қосып – легированная сталь)  орнықтылықты Эйлер формуласын  қолданып есептеудің қажеті жоқ. Өйткені одан сырықтың жүктеме көтеру қабілеті өзгермейді.

Енді Эйлер формуласына алып келетін математикалық алмастыру жолдарына тоқталайық.

Иілген осьтің дифференциалдық теңдеуінің жуық формуласы:

EJx *y11 = M (z) ,

Қималар тәсілі бойынша, координата басынан z қашықтықта тілік жүргізіп, сырықтың оң жақ бөлігін алып тастап, қалған бөліктің статикалық тепе – теңдігін қарастырамыз (сурет1,б):

M (z) = -Р * y    немесе   EJx *y11= - Р * y

Теңдіктің оң жағындағы  (Р * y) шамасын теңдіктің сол жағына өткізіп, қатаңдыққа бөлінгеннен кейін:

y11 +  PEJx =   k2 ,          PEJx= k2

Cонда мына теңдеу шығады:

y11 + k2  = 0;

Бұл теңдіктің шешуі:

y = C1 Sin kz + C2 cos kz,

мұндағы  C1   және   C2 тұрақтылары шекаралық шарттардан табылады. Ол шарттар берілген жүйенің құрылымына байланысты тұжырымдалады.

Біраз математикалық орын алмастырулардан  кейін, дағдарыс күшінің анықтамасы бойынша, n =1 болуы керек және орнықтылық жоғалатын осьтегі инерция моменті аз болатынын ескеріп, Jx = Jmin  деп қабылдаймыз.         Сонда:

Рдағ. = π2E Jmin/ l2

Бұл күш бірінші дағдарыс күші, немесе Эйлер күші деп аталады. Сырықтттың серпінді сызығының теңдеуін, n =1 болғанда kl = π  екенін ескеріп,төмендегіше жаза аламыз:

y = C1 Sin πzl ,

Сонымен, сырық синустың жарты толқынының түрінде иіледі.Ең үлкен орын ауыстыру С1 тең (cурет 2).

Эйлер формуласын қолданғанда оның жуық формула екенін ұмытпау керек. Сонымен қатар, орын ауыстырудың шамасы аз конструкциялар үшін дағдарыс күші (Pдағ. ) дәл табылады да, ал орын ауыстыру үлкен болатын конструкциялар үшін нәтиже дұрыс болмауы мүмкін.

Эйлер формуласы дұрыс нәтижені Гук заңы шегінде береді, яғни дағдарыс кернеуі материалдың пропорционалдық шегінен шықпай тұрғанда.

σ кр≤σ(пц)

Осы формуладан иілудің шегін  шығаруға болады λ (ш) =πE/σ(пц)

λ-иілу шегі коэффициенті; бұл коэффициент материалдың физико –механикалық қасиетіне байланысты, конструкцияның өлшеміне байланысы жоқ.

Осыдан Эйлер формуласының қолдану шегі шығады, яғни формуланы сырықтың иілу шегі материалдың иілу шегіне тең  немесе одан  төмен болған жағдайда қолдануға болады.   Мысалы, болаттың (cт. 3)          λ (ш) = 45.

E  ≈2,0 10 5 МПа;           σпц =270  МПа;

λ ш= πE/σ(пц)=3,14 2,0 10 /270 ≈85;

Егер Эйлер формуласын қолдануға болмаса,   онда дағдарыс кернеуі Ф.С. Ясинскийдің тәжрибелер негізінде құрған эмпириялық формулаларымен анықталады:

σ кр=a-b λ ;

Яғни, дағдарыс кернеуі материалдың иілгіштік (гибкость) қасиетіне сызықтық функциямен тәуелді, формуладағы «a» және   «b»  материалдың тұрақты коэффициенттері, олардың өлшемі кернеумен бірдей.  λ-материалдың иілгіштік коэффициенті.