№ 1 Зертханалық жұмыс

Домалау үйкелiс коэффициентiн анықтау

Оқу мерзімінің мақсаты

Техникада дөнғалақ (цилиндр) жазықтық бойымен тербелiс жасаған кезде пайда болатын күштерге маңызды назар аударылады. Бұл күштер үйкелiс күштерi.

Үйкелістің пайдалы әрі зиянды жақтары бар. Машиналардың көптеген бөлшектері біріаен-бірі әсерлескенде олардың арасындағы үйкеліс зиянды болып шығады.Оны азайту үшін бөлшектерді майлайды. Кей кездері үйкелісін подшипниктер қолданып; тербеліс үйкелісімен алмастырады.

Зертханалық жұмыстың мазмұны

Бірдене екінші дененің бойымен сырғанамай домалап келе жатқан кезде домалау үйкеліс күші пайда болады. Эксперимет арқылы домалау үйкеліс коффициенті анықтау керек.

Базалық материал

Эксперименті жасау үшін үикеліс күштің пайда болуын білу керек.Ол кандай күштердің қатарына жататынын. Үикеліс күштердің түрлерін оның пайдасын және зиянын.

Сабаққа дайындық

Ж. Абдулаев. Алматы: Білім, 1994 бет 23. Б.С Азырғанов.Алматы,Рауан1994.бет.27

Н. Қойшыбаев.А.О. Шарықбаев. Алматы2001 бет. 49.

Бастапқы бақылау

Зертханалық жұмыстың дайындалған бланкі бойынша дайындық бақыланады, жалпы қажеттіліктерімен сәйкес және сұрақтарға жауаптары мен:

- Шардың радиусы қандай құрал көмегімен өлшенеді?

- Маятниктің көлбеу бұрышы қандай құрал көмегімен анықталады?

- шариктің тепе-теңдік калыптан ауытқуы қай құралымен анықталады?

- Сырғанау үйкеліс күшінің пайда болуын қалай алып тастауға болады?

- Сырғанау үйкеліс коэффициенті және домалау үйкеліс коэффициенті қандай өлшем бірліктерімен өлшенеді?

- Шариктің радиусы қай прибормен өлшенеді?

- Маятниктің көлбеуі бұрышы қай прибормен өлшенеді?

- Тепе-теңдік қалыптан шариктің ауытқу бұрышы қай прибор көмегімен өлшенеді?

- Сырғанау үйкеліс күшінің іске асыруын қалай жоқ болдыруға болады?

10. Сырғанау үйкеліс және домалау үйкеліс күш коэффициенттері қай өлшемділікке ие болады?

Құрал жабдықтар:

Үйкеліс коэффициенті анықтайтын құрал.Тригонометриалық кесте.

Теориялық кіріспе және алғашқы берілгендері:

Домалау үйкеліс коэффициенті ұзындық өлшемділігне ие болады және денелер материалына, олар беттердің күйіне және  басқа факторларға тәуелді болады. Домалау үйкелісі сырғанау үйкелісінен едәуір аз болады, сондықтан қайда болса да, доңғалақтың сырғанау үйкелісін домалау үйкелісімен ауыстырады (шарикті және роликті подшипниктерді қолдану және т.б.).

Домалау үйкеліс коэффициентін эксперименталды анықтаудың бір әдісі: көлбеу маятниктің тербелісін бақылау. Көлбеу маятник қозғалмайтын тіркеуге әкелінген жіңішке ұзын жіпке ілінген үлкен емес шариктен тұрады.

Маятниктің тербелісі кезінде шарик зерттелетін үлгі бойымен домалай ды да, бұл кезде домалау үйкеліс күші пайда болады, ол маятниктің өшетін тербелісін туғызады. Маятниктің жібі және үлгі вертикаль қатысты бірдей бұрышқа еңкейген болады. шарик келесі күштердің әсерінен қозғалады: ауырлық күші , жіптің керілу күші , үлгінің реакция күші  және домалау үйкеліс күші . барлық күштердің қорытқы күші – мәәжбүр етуші күш  – маятникті тепе-тең қалпына қайтаруға тырысады. 2 суретте көлбеу маятниктің тыс жағынан сүлбалы түрде бейнеленген,  - вертикаль қатысты үлгінің көлбеу бұрышы.

Ауырлық күшті  екі құраушыға жіктеуге болады:  және .  құраушысы –нормаль қысым күші  үлгінің реакция күшімен теңгеріледі және

Рис. 2.

домалау үйкеліс күшін анықтайды. 2 суреттен көрініп тұрғаны мынау,

.						(3)

күші маятниктің жібі тербеліп тұратын жазықтыққа(тербеліс жазықтығы)  ауырлық күшінің проекциясы болып табылады, осыдан шығады:

.					 (4)

Сур. 3.

3 сур. тербеліс жазықтығы бейнеленген. Маятникті тепе-теңдік қалпынан кейбір  бұрышқа ауытқу кезінде  мәжбүр етуші күші  бұрышының азаю бағытына бағытталған. Ол тең

.				 (5)

Домалау үйкеліс күші, қозғалыс басталған кезде, күшіне қарама-қарсы бағытталған.

Уақыттың кейбір мезгілінде шарик i. бұрышына ауытқыған болсынi. i-ші тербелістің толық энергиясы Е(i) үйкеліс күштерін еске алмағанда i. аз бұрышқа көтеру бойынша жұмысына тең болады. маятникті аз d Эбұрышқа ауытқыту кезінде элементарлық жұмыс тең болады

,				 (6)

мұндағы dS – d бұрышқа ауытқытқан кезде шарик жазып беретін доға;

l –шариктің айналу осінен шариктің центіріне дейін ара қашықтығы.

i-ші тербелістің толық энергиясы теің болады

.				 (7)

(7) теңдеуді выражения (5) және (4) өрнектерге қоя отырып, аламыз:

.		 (8)

Домалау үйкеліс күштердің әсері тербелістер энергиясының азаюын туғызады. Период ішінде тербеліс амплитудасы аз өзгеретіндіктен, (8) өрнектен период ішінде энергияның өзгерісі үшін өрнекті аламыз:

,				 (9)

мұндағы  - i-ші тербелістен маятник ауытқудың азаюы.

i-ші тербелістің энергияның период ішіндегі энергия өзгерісі үйкеліс күш жұмысына тең. Бұл жұмыс тең болады

.					(10)

(10) өрнекті выражение (2) өрнекке қоя отырып, N = Fн ескере отырып, аламыз

.			 (11)

(3) ескере отырып (11) өрнек мына түрде жазылады

.				 (12)

(9) және (12) теңестіре отырып, бұрыштың аз ауытқулары кезінде 
(i = 45)  ескере отырып, получим выражение для I  үшін өрнекті аламыз:

.			(13)

n тербеліс ішінде максимал ауытқу бұрышы максимал ауытқу кезінде, барлық i қосындыларын табамыз

.				(14)

(14) негізінде жазуға болады

,				 (15)

мұндағы  -маятниктің бастапқы ауцытқу бұрышы,

- n толық тербелістерден соң ауытқу бұрышы.

(15) ден домалау үйкеліс коэффициент үшін есептеу формуласын аламыз

.			 (16)