ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚ №1-2-3

(Машиналар мен механизмдер теориясы)

Механизмдердің құрылымдық талдауы

* Жазық механизмді құрылымдық зерттеу тәртібі

1) механизмнің барлық буындарын нөмірлеу (егер буындардың нөмірлері көрсетілмесе); қозғалмайтын буынға (тірекке) әдетте соңғы нөмір беріледі.

2) механизмнің қозғалу дәрежесін есептеу және алынған нәтижені талдау; Жергілікті қозғалыстар және (немесе) пассивті байланыстар болған жағдайда олардан құтылу және есептеуді қайталау – нәтижесінде механизмнің қозғалу дәрежесінің нақты болуы тиіс.

3) барлық жоғары кинематикалық жұптарды фиктивті бумен және төменгі бумен ауыстыруды жүргізу (ауыстыруды тікелей механизмнің кинематикалық схемасында, контактілі нормальдерді және профильдердің қисық орталарын пайдалана отырып жүргізу керек); шамасын есептеумен растау – ол бұрынғы күйінде қалуы тиіс.

Егер кинематикалық схема талдау үшін күрделі болса, бұрын сипатталған ережелер бойынша құрылымдық схеманы жеңілдетуге болады (бұл ретте буындардың нөмірленуі міндетті түрде сақталуы тиіс).

4) механизмнің бастапқы буындарын таңдау (егер олар тапсырманың шарты қойылмаса): егер механизмнің құрылымдық зерттеуінен кейін оның кинематикалық есебі орындалса, онда бастапқы буындар кіріспен, яғни қозғалыс заңдары берілгендермен сәйкес келеді; механизмнің келесі күштік анализі кезінде бастапқы буындар үшін белгісіз сыртқы күштер немесе айналмалы сәттер қосылған болып қабылданады.

Механизм құрылымының формуласын типі бойынша жазу (4); бастапқы буындарды таңдаудың әрбір нұсқасы осы формуланың жалғыз нұсқасына сәйкес келеді

Механизмдердің құрылымдық талдауының мысалдары

1-мысал.(Машиналар мен механизмдер теориясы)

Механизмдердің құрылымдық талдауы

* Жазық механизмді құрылымдық зерттеу тәртібі

1) механизмнің барлық буындарын нөмірлеу (егер буындардың нөмірлері көрсетілмесе); қозғалмайтын буынға (тірекке) әдетте соңғы нөмір беріледі.

2) механизмнің қозғалу дәрежесін есептеу және алынған нәтижені талдау; Жергілікті қозғалыстар және (немесе) пассивті байланыстар болған жағдайда олардан құтылу және есептеуді қайталау – нәтижесінде механизмнің қозғалу дәрежесінің нақты болуы тиіс.

3) барлық жоғары кинематикалық жұптарды фиктивті бумен және төменгі бумен ауыстыруды жүргізу (ауыстыруды тікелей механизмнің кинематикалық схемасында, контактілі нормальдерді және профильдердің қисық орталарын пайдалана отырып жүршамасын есептеумен растау – ол бұрынғы күйінде қалуы тиіс.

Егер кинематикалық схема талдау үшін күрделі болса, бұрын сипатталған ережелер бойынша құрылымдық схеманы жеңілдетуге болады (бұл ретте буындардың нөмірленуі міндетті түрде сақталуы тиіс).

4) механизмнің бастапқы буындарын таңдау (егер олар тапсырманың шарты қойылмаса): егер механизмнің құрылымдық зерттеуінен кейін оның кинематикалық есебі орындалса, онда бастапқы буындар кіріспен, яғни қозғалыс заңдары берілгендермен сәйкес келеді; механизмнің келесі күштік анализі кезінде бастапқы буындар үшін белгісіз сыртқы күштер немесе айналмалы сәттер қосылған болып қабылданады.

Механизм құрылымының формуласын типі бойынша жазу (4); бастапқы буындарды таңдаудың әрбір нұсқасы осы формуланың жалғыз нұсқасына сәйкес келедігізу керек); Механизмдердің құрылымдық талдауының мысалдары

Механизмдердің құрылымдық талдауының мысалдары

Мысал-1

1 – жүгірткі-қайтарымды-үдемелі қозғалысты жасайтын буын.

2) 2, 3, 6 – шатун – күрделі жазық-параллель қозғалысты жасайтын буын.

5, 7 – өз осінің айналасында толық айналым жасайтын (тербеліп).

3) А5, С5 – 5-сыныптың кинематикалық жұптары төмен, үдемелі.

D5, N5, B5, M5, W5, E5, K5, S5 – 5-ші класты кинематикалық жұптар төменгі, үдемелі.

4) W = 3N-2p5-p4 = 3×7 - 2×10 = 1

5) артық бас бостандығынан айыру дәрежесі жоқ.

6) пассивті байланыстар жоқ.

7) жоғары кинематикалық жұп жоқ.

8) 6,7; 2,5; 3,4 буындарынан тұратын 2-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз. Жетекші буын және тірек қалды.

10) 4-сыныпты Ассура топтары жоқ.

9) 3-сыныпты Ассура Тобы жоқ.

11) механизм класы 2-ші, өйткені 2-ші механизм құрамына кіретін Ассур тобының ең жоғарғы сыныбы.9) 3-сыныпты Ассура Тобы жоқ.

1) 1 – жүгірткі-қайтарымды-үдемелі қозғалысты жасайтын буын.

2) 2, 3, 6 – шатун – күрделі жазық-параллель қозғалысты жасайтын буын.

5, 7 – өз осінің айналасында толық айналым жасайтын (тербеліп).

3) А5, С5 – 5-сыныптың кинематикалық жұптары төмен, үдемелі.

D5, N5, B5, M5, W5, E5, K5, S5 – 5-ші класты кинематикалық жұптар төменгі, үдемелі.

4) W = 3N-2p5-p4 = 3×7 – 2×10 = 1

5) артық бас бостандығынан айыру дәрежесі жоқ.

6) пассивті байланыстар жоқ.

7) жоғары кинематикалық жұп жоқ.

8) 6,7; 2,5; 3,4 буындарынан тұратын 2-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз. Жетекші буын және тірек қалды.

9) 3-сыныпты Ассура Тобы жоқ.

10) 4-сыныпты Ассура топтары жоқ.

11) механизм класы 2-ші, өйткені 2-ші механизм құрамына кіретін Ассур тобының ең жоғарғы сыныбы.

1) 1 – жүгірткі-қайтарымды-үдемелі қозғалысты жасайтын буын.

2) 2, 3, 6 – шатун – күрделі жазық параллель қозғалысын жасайтын буын.

5, 7 – өз осінің айналасында толық айналым жасайтын (тербеліп).

3) А5, С5 – 5-сыныптың кинематикалық жұптары төмен, үдемелі.

D5, N5, B5, M5, W5, E5, K5, S5 – 5-ші класты кинематикалық жұптар төменгі, үдемелі.

4) W = 3N-2p5-p4 = 3×7 - 2×10 = 1

5) артық бас бостандығынан айыру дәрежесі жоқ.

6) пассивті байланыстар жоқ.

7) жоғары кинематикалық жұп жоқ.

8) 6,7; 2,5; 3,4 буындарынан тұратын 2-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз. Жетекші буын және тірек қалды.

9) 3-сыныпты Ассура Тобы жоқ.

10) 4-сыныпты Ассура топтары жоқ. 1) 2-ші механизм класы, себебі 2-ші механизм құрамына кіретін Ассура тобының ең жоғарғы сыныбы.

11) 2-ші механизм класы, себебі 2-ші механизм құрамына кіретін Ассура тобының ең жоғарғы сыныбы.

2-мысал.

1) 4 – шатун-күрделі жазық-параллель қозғалысты жасайтын буын.

2) 1, 3, 5 – өз осінің айналасында толық емес айналымды жасайтын буын (айналады).

3) A5, B5, C5, D5, N5, F5 – 5-сыныпты кинематикалық жұптар төменгі, айналмалы.

4) W = 3N-2p5-p4 = 3×5 - 2×7 = 1

5) артық бас бостандығынан айыру дәрежесі жоқ.

6) пассивті байланыстар жоқ.

7) жоғары кинематикалық жұп жоқ.

8) 1,2; 2,3; 2,4 буындарынан тұратын 2-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз. Жетекші буын және тірек қалды.

9) 3-сыныпты Ассура Тобы жоқ.

10) 4-сыныпты Ассура топтары жоқ.

11) механизм класы 2-ші, өйткені 2-ші механизм құрамына кіретін Ассур тобының ең жоғарғы сыныбы.

1) 4 – шатун-күрделі жазық-параллель қозғалысты жасайтын буын.

2) 1, 3, 5 – өз осінің айналасында толық емес айналымды жасайтын буын (айналады).

3) A5, B5, C5, D5, N5, F5 – 5-сыныпты кинематикалық жұптар төменгі, айналмалы.

4) W = 3N-2p5-p4 = 3×5 - 2×7 = 1

5) артық бас бостандығынан айыру дәрежесі жоқ.

6) пассивті байланыстар жоқ.

7) жоғары кинематикалық жұп жоқ.

8) 2,3; 5,4 буындарынан тұратын 2-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз. Жетекші буын және тірек қалды.

9) 3-сыныпты Ассура Тобы жоқ.

10) 4-сыныпты Ассура топтары жоқ. 1) механизм класы 2-ші, өйткені 2-ші 1) механизм класы 2-ші, өйткені 2-ші механизм құрамына кіретін Ассур тобының ең жоғарғы сыныбы.

11) механизм класы 2-ші, өйткені 2-ші механизм құрамына кіретін Ассур тобының ең жоғарғы сыныбы.

3-Мысал

1) 3 – жүгірткі-қайтарымды-үдемелі қозғалысты жасайтын буын.

2) 1, 5, 8 – өз осінің айналасында толық емес айналымды жасайтын буын (айналады).

2, 4 – шатун – күрделі жазық-параллель қозғалысты жасайтын буын.

3) A5, B5, C5, K5, E5, V5, F5 – 5-сыныпты кинематикалық жұптар төменгі, айналмалы.

D5-5-ші сыныптың кинематикалық жұбы төмен, үдемелі.

4) W = 3N-2p5-p4 = 3×7 - 2×10 = 1

5) артық бас бостандығынан айыру дәрежесі жоқ.

6) алтыншы буын пассивті байланыс болып табылады және оны жоюға болады.

7) жоғары кинематикалық жұп жоқ.

8) 2,3;4,5;7,8;6,7 буындарынан тұратын 2-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз. Жетекші буын және тірек қалды.

9) 3-сыныпты Ассура топтары жоқ

10) 4-сыныпты Ассура топтары жоқ

11) механизм класы 2-ші, өйткені 2-ші механизм құрамына кіретін Ассура тобының ең жоғарғы сыныбы

4-Мысал

1) 1 – өз осінің айналасында толық емес айналым жасайтын буын (айналады).

2) 2 – шатун-күрделі жазық параллель қозғалысын жасайтын буын.

3-жүгірткі-қайтару-үдемелі қозғалысты жасайтын буын.

3) A5, B5, C5, F5, H5 – 5-сыныпты кинематикалық жұптар төменгі, айналмалы.

G5-5-ші сыныптың кинематикалық жұбы төмен, үдемелі.

4) W = 3N-2p5-p4 = 3×7 - 2×10 = 1

5) артық бас бостандығынан айыру дәрежесі жоқ.

6) пассивті байланыстар жоқ.

7) жоғары кинематикалық жұп жоқ.

8) 2,3 буындарынан тұратын 2-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз.

9) 1,4,5,6 буындарынан тұратын 3-сыныпты Ассур тобын ажыратамызЖетекші буын және тірек қалды.

10) 4-сыныпты Ассура топтары жоқ.

11) механизм класы 3-ші, себебі механизм құрамына кіретін Ассура тобының ең жоғарғы сыныбы 3-ші. Жетекші буын және тірек қалды.

Мысал 5.

1) 1, 12 – жүгірткі-қайтарымды-үдемелі қозғалысты жасайтын буын.

2) 3, 5, 8, 9, 13 – коромысло-өз осінің айналасында толық айналым жасайтын звено.

2, 4, 6, 10, 11 – шатун-күрделі жазық параллель қозғалысын жасайтын буын.

3) A5, E5, R5, C5, D5, K5, H5, N5, M5, F5, W5, G5, J5, I5, S5, V5, X5 – 5-ші класты кинематикалық жұптар-төменгі, айналмалы.

U5, T5-5-ші сыныптың кинематикалық жұбы төмен, үдемелі.

4) W = 3N-2p5-p4 = 3×13 - 2×19 = 1

5) артық бас бостандығынан айыру дәрежесі жоқ.

6) пассивті байланыстар жоқ.

7) жоғары кинематикалық жұп жоқ.

8) 2,3; 4,5; 10,13; 11,12 буындарынан тұратын 2-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз.

9) 6,7,8,9 буындарынан тұратын 3-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз. Жетекші буын және тірек қалды.

10) 4-сыныпты Ассура топтары жоқ

11) механизм класы 3-ші, себебі механизм құрамына кіретін Ассура тобының ең жоғарғы сыныбы 3-ші.

6-мысал

1) 1 – қисық-айналмалы қозғалысты жасайтын буын.

3, 5 – жүгірткі-қайтару-үдемелі қозғалысты жасайтын буын.

2) 8, 9, 11, 13 – коромысло-өз осінің айналасында толық айналым жасайтын звено.

2, 4, 6, 10 – шатун – күрделі жазық параллель қозғалысын жасайтын буын.

3) A5, E5, R5, C5, K5, Z5, N 5, F5, W5, G5, J5, I5, S5, V5, F5, U5, T5 – 5-сыныпты кинематикалық жұптар-төменгі, айналмалы.

L5, D5-5-ші сыныптың кинематикалық жұбы төмен, үдемелі.

4) W = 3N-2p5-p4 = 3×13 - 2×19 = 1

5) артық бас бостандығынан айыру дәрежесі жоқ.

6) пассивті байланыстар жоқ.

7) жоғары кинематикалық жұп жоқ.

8) 3,2; 3,5 буындарынан тұратын 2-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз

9) 6,7,9,8;10,11,12,13 буындарынан тұратын 3-сыныпты Ассур тобын ажыратамыз. Жетекші буын және тірек қалды.

10) 4-сыныпты Ассура топтары жоқ

11) механизм класы 3-ші, себебі механизм құрамына кіретін Ассура тобының ең жоғарғы сыныбы 3-ші.

Жазық иінтіректі механизмдерді құрылымдық зерттеу

Тапсырма. Берілген схема механизмдерінің құрылымын талдау.

1.1.  Механизм сызбасын алып тастау.

1.2. Қозғалмайтын буынға (тірекке) соңғы нөмір бере отырып, буындарды араб цифрларымен нөмірлеу.

Механизмнің буындарымен түзілетін әрбір кинематикалық жұптың класын орнату.

1.3.  Механизмнің қозғалу дәрежесін есептеу және алынған нәтижені талдау. Егер механизмде пассивті байланыстар және (немесе) жергілікті қозғалыстар болса, олардан құтылу және есептеуді қайталау.

1.4.  Жоғары жұптарды (егер олар механизмде болса) төменгі жұптары бар кинематикалық тізбектермен ауыстыру; ауыст жалған буындарды белгілеу үшін белгілеулерді және т. б. пайдалану.

Ауыстыратын механизмнің қозғалу дәрежесін анықтау, нәтижені 1.3.т. алынған нәтижемен салыстыруды тікелей кинематикалық схемада жүргізу, алмастырушы механизмде

Сур.1

Шешімі. Механизмнің қозғалу дәрежесі

мұнда N = 6 - жылжымалы буындардың саны;

- төртінші сынып жұптарының саны (жоғары жұп);

- бесінші класты бу саны (оның ішінде - 1 үдемелі бу және 6 айналмалы, бұл ретте o-Қос топсалары); осылайша,

Сур. 2

Механизмде жергілікті қозғалыс бар, оның кинематикасына әсер етпейтін – 3 роликтің шатунға қатысты 4 айналуы. Ролик пен шатунды бір буынға біріктіріп, бұл қозғалыстарды жойамыз (сурет. 2) және тетіктің еркіндік дәрежелерінің санын қайта есептейміз

Бұл нәтиже алдыңғыдан айырмашылығы механизмнің нақты (нақты) қозғалуын көрсетеді; осылайша, оның жағдайы бір жалпыланған координатпен толық сипатталады, немесе сол сияқты тұрақты кинематикалық жұп құрайтын кез келген будың жағдайының тапсырмасы.

сур.3

Әрбір жоғары кинематикалық жұптың бесінші класты екі жұптарымен және фиктивті буынымен алмастырамыз; сурет. 3 ауыстыру процедурасы бейнеленген, бұл ретте B, С1 және С2 нүктелері - жоғары жұптарға қатысатын профильдердің қисық орталықтары.

Жоғары жұптарды ауыстыру нәтижесінде бірден алмастыру механизмін аламыз (күріш. 4) ауыстыруға дейінгі қозғалыспен; өйткені, демек,

Сур.4

Құрылымдық талдауды жеңілдету мақсатында ауыстыратын механизм үшін сурет кезінде келесі шартты қолданатын құрылымдық схеманы құруға болады:

- бесінші класты барлық кинематикалық жұптар (айналмалы және үдемелі) айналмалы ретінде бейнеленеді;

- бірнеше кинематикалық жұптарға қатысатын буындар тиісті көпбұрыштар түрінде бейнеленген.

Зерттелетін механизм үшін құрылымдық схема суретте көрсетілген. 5 (p символы онда нақты және бірден ауыстыратын схемаларда үдемелі болып табылатын айналмалы жұптар белгіленген).

Зерттелетін механизм тек 1, 2, 5, немесе 6 жиынынан бастапқы буын болуы мүмкін.

Механизм құрылымы формулаларының тиісті нұсқаларын жазыңыз:

бұл формулаларда:

[1, 7], [2, 7], [5, 7] және [6, 7] – таңдалған бастапқы буындарға сәйкес I сыныптың бастапқы тетіктері;

(2, 4, 5, ) және (2, 4, 5, ) – ІІІ сыныптағы топтар;

барлық қалған топтар II сынып топтары болып табылады: (1, ) және (2, 4) - 1-түр, (4, 5) - 2-түр, және (6, ) - 3-түр.

Осылайша, 2 және 5 бастауыш буындары кезінде механизм II сыныпқа, ал 1 және 6 – III бастауыш буындары кезінде қолданылады.

Л. В. Ассуру бойынша механизмдердің құрылымдық жіктелуі

Күрделі тетіктерді синтездеу және талдау есептерін шешу үшін Петербург университетінің профессоры Л. В. Ассур ерекше құрылымдық жіктеу ұсынылды. Осы жіктеме бойынша артық байланыстары мен жергілікті қозғалыстары жоқ механизмдер Ассурдың бастапқы механизмдері мен құрылымдық топтарынан тұрады (сурет.6)

Сур.6

Алғашқы механизм деп екі будан (біреуі қозғалмайтын) тұратын, бір қозғалғыштығы Wпм=1 кинематикалық бу түзетін механизм түсініледі. Бастапқы механизмдердің мысалдары күріш берілген. 7. Ассурдың құрылымдық тобы (немесе нөлдік Қозғалыс тобы) механизмнің жылжымалы буындарымен ғана құрылған кинематикалық тізбек деп аталады, оның қозғалысы (жазықтықта және кеңістікте) нөлге тең (Wгр = 0). Екі кинематикалық жұптарға кіретін Ассур тобының соңғы буындары, олардың біреуі буынның бос элементі бар. Топтар әртүрлі күрделілік дәрежесі болуы мүмкін. Ассураның құрылымдық топтары топты құрайтын буындардың санына, топтағы жетектер санына, топ ішіндегі тұйық контурлардың санына байланысты сыныптарға бөлінеді. Сынып шегінде (Ассуру бойынша) топтар рет тәртібіне (топ тәртібі оның жетектерінің санына тең) себепкер саны бойынша бөлінеді. Механизмдер олардың құрамына кіретін топтардың күрделілік дәрежесі бойынша жіктеледі. Механизмнің сыныбы мен тәртібі оған кіретін топтардың неғұрлым күрделі сыныбымен және тәртібімен анықталады.

Сур.7

Жазық механизмдерде топ болып төменгі бумен кинематикалық тізбектер табылады, олар шартты қанағаттандырады . Бұл теңдеудің тұтас шешімі Ассур топтарының параметрлерін анықтайды. Бұл параметрлер, сондай-ақ Ассур бойынша және Артоболевский бойынша қарапайым топтардың сыныптары 1.1-кестеде келтірілген.

| Ассур бойынша Класс және тәртіп | 1 кл.2 пор. | 1 кл.3 пор. | 1 кл.4 пор |
| --- | --- | --- | --- |
| Пгр тобының буындарының саны | 2 | 4 | 6 |
| Кинематикалық жұп саны | 3 | 6 | 9 |
| Артоболевский бойынша сынып және тәртіп | 2-ші сынып 2-ші сынып | 3-ші сынып 3-ші сынып | 4-ші сынып 4-ші сынып |

Сур.8. Асурдың Қос Сулы топтары (1-сынып 2-тәртіп)

Кесте 1.3.1-суретте көрсетілген жазық механизмнің құрылымдық талдауын жүргіземіз. 1 және оны Ассурдың бастапқы механизмі мен құрылымдық топтарының жиынтығы түрінде ұсынамыз. Құрылымдық талдау нәтижелері суретте көрсетілген. 9. Механизм екі құрылымдық Қос Сулы топтардан (2-3 және 4-5 буындармен құрылған топтар) және бастапқы механизмнен (1-0 буындарын қамтитын топтар) тұрады. Егер алынған құрылымдық топтарды кеңістіктік ретінде қарастырсақ, онда олар нөлдік қозғалу топтары болмайды,өйткені артық байланыстары бар.

Ассуру бойынша механизмдердің құрылымдық талдауы

Сур-9

Оларды нөлдік қозғалмалы топтарға айналдыруға кинематикалық жұптардағы байланыс санын азайтуға болады, бұл ретте жергілікті қозғалыстар пайда болмайды. Сондай-ақ, механизмнің жазық көрінісінен кеңістікке ауысқанда кейбір будың кластары өзгеретінін ескеру қажет. Осылайша, біздің механизмде бір жылжымалы үдемелі бу екі жылжымалы цилиндрлік түрге өзгереді. КП қозғалу топтарында артық байланыстарды жою үшін осылай өзгертуге болады:

буындар тобы 4-5 жұп 1n 2ц;

d 1в 2ц жұп;

жұп E 1n 2ц;

буындар тобы 2-3 жұп B 1в 2ц;

1в 2сф жұп,

мұнда 2ц - екі жылжымалы цилиндрлік КП, 2сф - екі жылжымалы сфералық КП.

КП қозғалғыштардың осындай өзгерістерінен кейін механизмнің жалпы қозғалғыштығы

, бірлікке тең, ал артық байланыстар жоқ

КП шартты белгілерін пайдалана отырып, артық байланыстарды жойғаннан кейін механизмнің құрылымдық сұлбасы суретте көрсетілген.10

Сур-10

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚ № 4-5

(Машиналар мен механизмдер теориясы)

Механизмді кинематикалық зерттеу

(рычажного шестизвенника)

Тапсырма.

1. Қисықшиптің бұрыштық жылдамдығы ω 1 тұрақты.

2. Буындардың өлшемдері: А1=0,15 м, АВ=0,2 м, ВС=0,5 м, ВО 2=0,185 М.

3. Буындардың салмағы: m1=1,5 кг, m2=2 кг, m3 = 2 кг, m4=5 кг, m5 = 5 кг.

4. Буын массаларының орталығы арқылы өтетін оське қатысты инерция сәті:   ,

5. Жұмыс күші: F=40 Н

1.1. Механизмнің құрылымдық схемасы

1.2. Механизм буындары

| Саны | Атауы | Жылжымалы | Жылжымалы буындардың Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қисық | Жылжымалы | n=5 |
| 2 | Шатун | Жылжымалы |  |
| 3 | Ойлы | Жылжымалы |  |
| 4 | Жылжымалы | Жылжымалы |  |
| 5 | Жүгірткі | Жылжымалы |  |
| 6 | Тіреу | Жылжымалы |  |

1.3. Кинематикалық жұп

| № п/п | Белгісі арналған құрылымдық схемаға | Қосылатын Буындар | Түрлері | Кинематикалык жұп типі |  | Индексі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жанасу сипаты | Айналу дәрежесі |  |
| 1 | О1 | 1,6 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | (1,6) |
| 2 | А | 1,2 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | ВA(1,2) |
| 3 | В | 2,3 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | ВB(2,3) |
| 4 | В | 3,4 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | ВВ(3,4) |
| 5 | С | 4,5 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | ВC(4,5) |
| 6 | С | 5,6 | Түсуі. | Төменгі | Бір жылжымалы | ПС(5,6) |
| 7 | О2 | 3,6 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | (3,6) |

Бір жылжымалы кинематикалық бу саны p1=7, екі жылжымалы кинематикалық бу саны р2=0.

1.4. Механизмнің қозғалу дәрежесі

2. Механизмнің кинематикалық талдауы

2.1. Буындардың нүктелері мен бұрыштық жылдамдықтарын анықтау

масштабында механизмнің кинематикалық схемасын құрайық.

2.1.1. Қисықшиптің бұрыштық жылдамдығын анықтау:

.

2.1.2. А нүктесінің жылдамдығын анықтау:

м/с.

Жылдамдық векторы О1А қисығына перпендикуляр.

Жылдамдық жоспарын таңдаймыз .

Жоспардағы жылдамдық векторын бейнелейтін бөлікті табамыз:

.

Бұл ретте, электр энергиясының шығыны, кВт / сағ,

2.1.3. Нүктенің жылдамдығын анықтау:

Векторлық теңдеуді жазамыз:

.

Жылдамдық векторларының бағыттары: .

Жылдамдық жоспарын құруды жалғастырамыз.

Вектордың шетінен (А нүктесі) вектордың бағытын өткіземіз . Полюстен (нүкте ) вектордың бағытын өткіземіз . Қиылысында жүргізілген бағыттарын аламыз нүктесі b. Измеряя ұзындығының алынған кесінділер және умножая олардың ауқымы , аламыз жылдамдығының:

м / с;

м/с.

2.1.4. Нүктенің жылдамдығын анықтау:

Векторлық теңдеуді жазамыз:

.

Жылдамдық векторларының бағыттары:  ,

Жылдамдық жоспарын құруды жалғастырамыз.

Вектордың шетінен  (B нүктесі) вектордың бағытын өткіземіз . Полюстен (PV нүктесі) вектордың бағытын өткіземіз . Қиылысында жүргізілген бағыттарын аламыз нүктесі c. Измеряя ұзындығының алынған кесінділер және умножая олардың ауқымы , аламыз жылдамдығының:

м / с;

м/с.

2.1.5. Шатун АВ бұрыштық жылдамдығын анықтау:

.

Бағытты анықтау үшін векторды АВ шатунының нүктесіне жылжытамыз және А. нүктесіне қатысты қалай қозғалатынын көреміз . Бұл жағдайда бұрыштық жылдамдық сағат тіліне бағытталған.

2.1.6. ВО2 коромыслының бұрыштық жылдамдығын анықтау:

Бағытты анықтау үшін векторды ВО2түбіріне ауыстырамыз және ол О2. нүктесіне қатысты қалай қозғалатынын қарастырамыз. Бұл қозғалыстың бағыты сәйкес келеді . Бұл жағдайда бұрыштық жылдамдық сағат тіліне бағытталған.

2.1.7 ВС. шатунының бұрыштық жылдамдығын анықтау:

.

Бағытты анықтау үшін векторды С нүктесіне жылжытамыз және ол нүктесіне CB қатысты қалай В қозғалатынын көреміз . Бұл жағдайда бұрыштық жылдамдық сағат тіліне бағытталған.

| Зерттелетін шама | Жоспардағы кесінді | Жолдау | Жоспар кесіндінің шамасы,мм | Масштапты коэффициент, | Шаманың мәні,м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 94 |  | 0,94 |
|  |  |  | 92 |  | 0,92 |
|  | ab |  | 31 |  | 0,31 |
|  |  |  | 86 |  | 0,86 |
|  | cb |  | 17 |  | 0,17 |
|  | Сағат тілі бойынша |  |  |  | 1,55 с–1 |
|  | Сағат тілі бойынша |  |  |  | 4,97 с–1 |
|  | Сағат тіліне қарама-қарсы |  |  |  | 0,34 с–1 |

Механизмнің кинематикалық схемасы

Жылдамдық жоспары

2.2. Буындар нүктелерінің үдеуін және буындардың бұрыштық үдеуін анықтау

2.2.1.А нүктесінің үдеуін анықтау:

Бұрыштық жылдамдық тұрақты болғандықтан .

. Үдеу векторы А нүктесінен О1 нүктесіне о1а қисықипіне параллель бағытталған.

Жылдамдық жоспарын таңдаңыз . Табамыз кесінді, изображающий векторы жеделдету жоспарында: мм. - Дан полюсі жоспарын үдеулердің pa откладываем бұл кесінді қатарлас бағыттағы АО1.

2.2.2. Анықтау жеделдету нүктелері:

Векторлық теңдеуді жазамыз: .

Салыстырмалы үдеудің векторы қалыпты және жанама компоненттерге бөлінеді:  .

Қалыпты салыстырмалы жеделдету:  м/с2.

Жоспардағы үдеудің векторын бейнелейтін бөлікті табамыз:

мм

Жылдамдату жоспарын құруды жалғастырамыз. Үдеу векторы АВ параллель бағытталған. Үдеу жоспарының А нүктесінен В нүктесінен А нүктесіне дейін көрсетілген бағытта an кесіндісін кейінге қалдырамыз.

Үдеу векторы АВ перпендикуляр бағытталған. Бұл бағытты жеделдету жоспарының N нүктесінен жүргіземіз.

Жылдамдату векторы қалыпты және жанама компоненттерге:

.

Қалыпты жеделдету:  м/с2.

Жоспардағы үдеудің векторын бейнелейтін кесінді табамыз:  .

Жылдамдату жоспарын құруды жалғастырамыз. Жылдамдату векторы ВO2. параллель бағытталған. Бөлікті үдеу жоспарының нүктесінен В нүктесінен O2. нүктесіне көрсетілген бағытта кейінге қалдырамыз. Жылдамдату векторы ВO2.  перпендикуляр бағытталған. Бұл бағытты жылдамдату жоспарының m нүктесінен жүргіземіз. Көрсетілген бағыттардағы N және m нүктелерінен жүргізілген екі түзу сызық b нүктесінде қиылысады.

Жылдамдату шамаларын табамыз. Измеряя ұзындығының алынған кесінділер және умножая олардың ауқымы ,  аламыз:

м / с2;

м / с2;

м / с2;

м / с2.

2.2.3. C нүктесінің үдеуін анықтау:

Векторлық теңдеуді жазамыз: .

Салыстырмалы үдеудің векторы қалыпты және жанама компоненттерге бөлінеді:  .

Қалыпты салыстырмалы жеделдету тең:

м / с2.

Жоспардағы үдеудің векторын бейнелейтін бөлікті табамыз: мм . Bk кесіндісі аз болғандықтан, оны жылдамдату тұрғысынан кейінге қалдырмаймыз. B және k нүктелері сәйкес келеді.

Жылдамдату векторы  ВС. перпендикуляр бағытталған. Бұл бағытты үдеу жоспарының k нүктесінен жүргіземіз.

Үдеу векторы X-X осіне параллель бағытталған. Көрсетілген бағыттарда k және pa нүктелерінен жүргізілген екі түзу сызық с нүктесінде қиылысады.

Жылдамдату шамаларын табамыз. Измеряя ұзындығының алынған кесінділер және умножая олардың ауқымы , аламыз:

м / с2;

м / с2;

м / с2.

2.2.4. S1 нүктесінің үдеуін анықтау:

м / с2. Үдеу векторы S1 нүктесінен О1 нүктесіне о1а қисықипіне параллель бағытталған.

2.2.5. S2 нүктесінің үдеуін анықтау:

Біз ұқсастық теоремасының салдарын қолданамыз. Пропорцияны құрамыз:

,  мм

Бұл кесіндіні A нүктесінен AB түзу етіп қойдық. S2 нүктесін PA полюсімен байланыстырамыз.

Үдеу шамасы:  м/с2.

2.2.6. S3 нүктесінің үдеуін анықтау:

Біз ұқсастық теоремасының салдарын қолданамыз. Пропорцияны құрамыз:

, мм

Бұл кесіндіні b нүктесінен тік pab-ге кейінге қалдырамыз. S3 нүктесін PA полюсімен байланыстырамыз.

Үдеу шамасы: м/с2.

2.2.7. S4 нүктесінің үдеуін анықтау:

Біз ұқсастық теоремасының салдарын қолданамыз. Пропорцияны құрамыз:

,мм

Бұл кесіндіні b нүктесінен тік bc-ке орналастырамыз. S4 нүктесін PA полюсімен байланыстырамыз.

Үдеу шамасы:  м/с2.

2.2.8. АВ шатунның бұрыштық үдеуін анықтау:

с-2..

Бағытты анықтау үшін векторды АВ шатунының нүктесіне жылжытамыз және А. нүктесіне қатысты қалай қозғалатынын көреміз . Бұл жағдайда бұрыштық  жеделдету сағат тіліне қарсы бағытталған.

2.2.9. ВО2 қыртысының бұрыштық үдеуін анықтау:

с-2.

Бағытты анықтау үшін векторды В2 түбіріне жылжытамыз және ол О2 нүктесіне қатысты қалай қозғалатынын көреміз. Бұл қозғалыстың бағыты сәйкес келеді . Бұл жағдайда бұрыштық жеделдету сағат тілі бойынша бағытталған.

2.2.10. ВС шатунының бұрыштық үдеуін анықтау:

с-2.

Бағытты анықтау үшін векторды ВС шатунының С нүктесіне жылжытамыз және ол В нүктесіне қатысты қалай қозғалатынын көреміз. Бұл жағдайда бұрыштық жеделдету сағат тіліне қарсы бағытталған

| Зерттелетін шама | Жоспардағы кесінді | Жолдау | Жоспардағы кесіндінің шамасы, мм | Масштабты коэффициент | Шаманың мәні, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 118 |  | 5,9 |
|  |  |  | 10 |  | 0,48 |
|  |  |  | 21 |  | 1,05 |
|  |  |  | 23 |  | 1,15 |
|  |  |  | 91 |  | 4,57 |
|  |  |  | 27 |  | 1,35 |
|  |  |  | 95 |  | 4,75 |
|  |  |  | 1 |  | 0,058 |
|  |  |  | 88 |  | 4,4 |
|  |  |  | 88 |  | 4,4 |
|  |  |  | 65 |  | 3,25 |
|  |  |  | 59 |  | 2,95 |
|  |  |  | 107 |  | 5,35 |
|  |  |  | 48 |  | 2,4 |
|  |  |  | 69 |  | 3,45 |
|  | Сағат тіліне қарама-қарсы |  |  |  | 5,25 с–2 |
|  | Сағат тілі бойынша |  |  |  | 25,68 с–2 |
|  | Сағат тілі бойынша |  |  |  | 25,68 с–2 |
|  | Сағат тіліне қарама-қарсы |  |  |  | 2,2 с–2 |

Кинематикалық механизмнің схемасы

Жылдамдық жоспары

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚ № 6-7

(Машиналар мен механизмдер теориясы)

Тісті механизмдерді кинематикалық зерттеу

Тапсырма.

1.1. Механизм құрылымын анықтау және оның түрін анықтау.

1.2. Вывести формулу беру қарым-қатынастар тетігін білдіре отырып, оның санының тісті доңғалақтар.

1.3. Механизм синтезінің берілген шарттарын (механизмнің жалпы беріліс қатынасы, планетарлық сатыда және т.б. сателлиттердің Саны) қамтамасыз ете отырып, барлық доңғалақтардың тістерінің санын таңдау; егер сателлиттердің саны келісілмесе, көршілік пен жинау жағдайларын қанағаттандыратын кез келген >1 Қабылдау.

Доңғалақ тістерінің таңдалған саны бойынша механизмнің нақты беріліс қатынасын есептеу және синтез шарттарына сәйкес келетін (рұқсат етілген қателік) модуль бойынша салыстыру.

1.4. 2-ші есептегі иінтіректі механизмнің кіріс буынының бұрыштық жылдамдығы модулі бойынша берілген және тең тісті механизмнің B шығыстық білігінің бұрыштық жылдамдығын есептей отырып, барлық буындардың абсолюттік бұрыштық жылдамдығын анықтау; айналмалы кинематикалық жұптарды құрайтын буындар үшін салыстырмалы бұрыштық жылдамдықты есептеу.

1.5. А4 форматты парақта (мүмкіндігінше 1:1 масштабында) екі проекциялы механизмнің сызбасын; проекциялардың бірінде сателлиттердің немесе байланысты дөңгелектердің орналасуын ағындардың санын есепке ала отырып көрсету. Доңғалақтардың диаметрлерін анықтау кезінде олардың M = 1 мм модулін қабылдау.

Мысал. Сызбада келтірілген механизмнің синтезі мен кинематикалық талдауын жүргізу. 1. Тістердің сандарын таңдау арқылы беріліс қатынасын қамтамасыз ету =-15,2. Шығыс білігінің бұрыштық жылдамдығы = 6,5 с-1 .

Сур.1

Шешімі. Ол дөңгелектердің бұрыштық жылдамдығы және дөңгелектермен түзілетін бір қатарлы кинематикалық тізбекпен байланысқан дифференциалды сатыны құрайды . Осылайша, механизм тұйық дифференциал болып табылады.  Оның кинематикасын келесі арақатынаспен сипаттауға болады:

- дифференциалды саты үшін

- тұйықтаушы тізбек үшін

- кинематикалық байланыстар теңдеулері

Бұл теңдікті ескере отырып және  жазуға болады

осыдан механизмнің беріліс қатынасының формуласын аламыз

Бөлшектің мәнін көрсетуге және талап етілетін беріліс қатынасы қамтамасыз етілетін шаманы есептеуге болады  :

Мысалы, болсын ; қарым-қатынас үшін қажетті мәнді аламыз

,

қарапайым бөлшектермен өте дәл елестетуге болады

Тістің сандарын нақты беріліс қатынасының шамасы бойынша таңдау дәлдігін тексереміз

алынған шаманың берілген мөлшерден ауытқу

әбден жол беріледі

Байланысқан дөңгелектердің тістері мен сателлиттердің санын табамыз:

;		 ,

қайдан

Аламыз және

Көршілес болу шарттарынан байланысқан доңғалақтар мен сателлиттердің шекті рұқсат етілген мәндерін табамыз  :

Тұйықтаушы кинематикалық тізбекке арналған құрастыру шарттарынан

7 - ден аспайтын 75 санның кез келген бөлгішінің мәні (бұл жерде-еркін бүтін сан) ретінде жарамды;

Осыған ұқсас, дифференциалды саты үшін тұтас шама болуы тиіс

ондықтан, сателлиттердің санын қабылдауға болады (бұл 69 санының 1 және одан аз 6).

Осылайша, редуктор дөңгелектері үшін тістер мен қуат ағындарының келесі саны алынды: =24; =14; =51; =5;

- =19;  =15;  =50; =3.

Механизм кинематикасын есептейміз.

Кіріс білігінің және бұрыштық жылдамдығын және онда орналасқан тісті доңғалақтарды табамыз

- байланысқан доңғалақтардың бұрыштық жылдамдығы

дөңгелектердің және бұрыштық жылдамдығы

Арақатынасынан

біз сателлиттердің бұрыштық жылдамдығын табамыз

Айналмалы жұптарда салыстырмалы бұрыштық жылдамдықты табамыз:

Механизмнің кинематикалық схемасын сызу үшін қатарлық және планетарлық бөліктердің осьаралық қашықтығының мәнін қабылдау қажет:

механизмнің әрбір бөлігі үшін, егер олар бірдей болмаса, екі мүмкін мәндердің кез келгенін қабылдауға рұқсат етіледі.

Ескерту: қатардағы бөлік үшін

,

планетар  үшін

Бастапқы шеңбердің диаметрі: қатардағы тізбек үшін

планета сатысы үшін

Сателлиттер мен байланысқан доңғалақтар сыртқы және ішкі іліністе екі бастапқы шеңберден тұрады.

Сур.2

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚ № 8-9

(Машиналар мен механизмдер теориясы)

Берілген ығысу кезіндегі тісті берілістің геометриялық есебі

Тісті берілістердің геометриялық есебі стандарттарға сәйкес орындалады

Есептеу тәртібі (алгоритмі)

1. Доңғалақ тістерінің жиынтық санын анықтау

ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеңіз.

Тік тісті беру үшін тістің еңіс бұрышын қабылдау

1. Доңғалақ тістерінің жиынтық санын анықтау

(ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеңіз).

Тістердің саны теңдеу бойынша анықталған кесудің болмауы шартынан ең аз саннан артық болуы тиіс (30)

Егер бұл шарт орындалмаса, осьаралық қашықтықты өзгерту керек.

3. Доңғалақ тістерінің санын анықтау

Егер бұл шарт орындалмаса, осьаралық қашықтықты өзгерту керек.

3. Доңғалақ тістерінің санын анықтау

4. Тісті берілістерді есептеу кезінде беріліс қатынасын тістердің сандарының қатынасы арқылы білдіруге болады

Қозғалыссыз тісті берілісте осьаралық қашықтық бөлу қашықтығына тең:

6. Берілістің іліну бұрышы мынадай формула бойынша табу

Ығысусыз тісті берілісте ілінісу бұрышы бастапқы контурдың профилінің бұрышына тең:

7. Ығысу сомасының коэффициентін анықтау:

8. Берілген жобалау шарттарына сәйкес немесе "КОБРА" жүйесінің "GCG&FQ" кіші жүйесінде ұтымды жобалау шарттарының бірі бойынша ГОСТ-16532-70 бойынша ығысу коэффициенттерін таңдау.

Алдын ала есептеу үшін тістегершіктің жылжу коэффициентін келесі шарттар бойынша анықтауға болады:

  - егер, то ;

  - егер , то ;

  - егер , то .

9. Дөңгелектің жылжу коэффициентін есептеу:

ГОСТ-16532-70 сәйкес цилиндрлік эвольвентті тісті берілістің негізгі геометриялық параметрлерін есептеуді орындау. Цилиндрлік тік тісті беріліске арналған есептік формулалар 1-кестеде келтірілген.

1-кесте

Негізгі терминдер, белгілеулер және есептік тәуелділіктер

тісті берілістің геометриялық параметрлері

| Параметрлері | Белгісі | Формула |
| --- | --- | --- |
| Эвольвентті функция |  |  |
| Іліну бұрышы |  | "КОБРА" жүйесінде немесе эвольвенттік функция кестесі бойынша анықталады |
| Бөлу осьаралық қашықтық |  |  |
| Осьаралық қашықтық |  |  |
| Беріліс қатынасы |  |  |
| - Бөлу диаметрлері: - алтылар - дөңгелектер |  |  |
| - Негізгі диаметрі: - алтылар - дөңгелектер |  |  |
| Бастапқы диаметрі: - алтылар - дөңгелектер |  |  |
| Қабылданатын ығысу коэффициенті |  |  |

11. Геометриялық көрсеткіштер бойынша іліну сапасының көрсеткіштері бұрын келтірілген теңдеулер бойынша анықталады:

o тістер мен дөңгелектің жоғарғы шеңбері бойынша тістердің қалыңдығы;

o бүйірлік жабу коэффициенті;

o тістегершіктің және дөңгелектің жоғарғы шеңберінің нүктесінде салыстырмалы сырғу;

o тістегершіктің және дөңгелектің белсенді профилінің төменгі нүктесінде салыстырмалы сырғу;

o берілген беріліс қисығының радиусы.

12. Егер оңтайландырудың ерекше белгілері қойылса, блоктаушы контур бойынша да тағайындау керек [1]

Цилиндрлік тісті берілістің геометриялық параметрлерін анықтау

Біздің механизм электр машиналық жетектен (1), муфтадан (2), цилиндрлік тістегершіктен (3), цилиндрлік дөңгелектерден (4), конустық тістегершіктен (5), конустық дөңгелектен (6), біліктерден (7,6,9) және тербелу мойынтіректерінің үш жұбы тұрады. Білікке берілген қуат N3=9,2 кВт, бұрыштық жылдамдық п 3= 155 об / мин, жетек ұзақ жұмыс істеуге арналған, жылдамдықтың рұқсат етілген ауытқуы 5%,

1. Кескіш құралдың (х = 0) жылжуынсыз кесілетін стандартты бастапқы контуры бар доңғалақтар үшін тістегершіктің тістерінің санын 22-ден 26-ға дейінгі шектерде таңдау ұсынылады. Z1 = 22 Таңдаймыз

2. Доңғалақ тістерінің саны:

Z2 = Z1 × i1 = 22 × 4 = 88

3. Мына формула бойынша осьаралық қашықтықты анықтаймыз

мұнда Ka - қосымша коэффициент, қиғаш тісті берілістер үшін 43-ге тең;

- тіректерге қатысты симметриялы орналасқан тістегершіктің тәжі енінің коэффициенті 9(3) кесте бойынша 0,4 тең;

i1-беру саны;

T2-тихоходтық біліктегі айналмалы сәт;

3) кесте бойынша тістегершікке арналған болат маркасын анықтаймыз-40Х. қаттылық > 45HRC: доңғалақ үшін - 40Х. қаттылық 350НВ.

3.2 (3) кесте бойынша ұзақ жұмыс істеуге арналған доңғалақтарға арналған тістегершіктер үшін.

Сонда

Стандартты емес берілістер үшін осьаралық қашықтықтың алынған мәні қалыпты сызықтық өлшемдердің қатарына жақын, AW = 100 мм дейін дөңгелектенеді.

4. Есептеу модулін мына формула бойынша анықтаймыз

мұнда Км , - қосымша коэффициент, қиғаш тісті берілістер үшін 5,8 тең;

3.4-кесте (3) бойынша аз мықты тісі бар доңғалақ материалының майысуының рұқсат етілетін кернеуі.

Сонда

Модульдің алынған мәні 59 (3) б. қатардан стандартты қатарға дейін үлкен жағына дөңгелектенеді. Бір доңғалақтың қаттылығы кезінде күштік тісті берілістер үшін > 45HRC. модуль > 1.5 қабылданады. сондықтан m=2 модулін қабылдаймыз.

5. Қиғаш тісті берілістер үшін тістердің еңіс бұрышын анықтаймыз

6. Тістегершіктің тістері мен дөңгелектердің қосынды санын анықтаймыз

Алынған мәнді бүтін санға дейін аз жағына дөңгелектенеді, яғни Z = 100.

7. Тістегершіктің санын анықтаймыз

8. Доңғалақ тістерінің санын анықтаймыз

Z2 = Z - Z1 = 100 - 20 == 80

9. Нақты беріліс санын анықтаймыз және оның ауытқуын тексереміз

демек, беріліс саны дұрыс таңдалған.

10. Берілістің негізгі геометриялық параметрлерін анықтаймыз және оларды кестеге енгіземіз

|  | Параметрлері | Формулалары | Дөңгелек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тіс сандары | Z2 | 80 |
| 2 | Қалыпты Модуль, мм | mn=m | 2 |
| 3 | Қалыпты қадам, мм |  | 6,28 |
| 4 | Бастапқы контурдың бұрышы |  |  |
| 5 | Тістің еңіс бұрышы |  |  |
| 6 | Бүйір модулі, мм |  | 2,03 |
| 7 | Шеткі қадам, мм |  | 2,03 |
| 8 | Тіс басының коэффициенті | H | 1 |
| 9 | Тіс аяғы коэффициенті | С rn > 1 | 0.25 |
| 10 | Бөлу шеңберінің диаметрі, мм | d = Z * mt | 162.4 |
| 11 | Тіс бөлгіш басының Биіктігі, мм | ha = h * m | 2 |
| 12 | Тісті бөлгіш аяқтың Биіктігі, мм | Hf = (h + C)*m | 2,5 |
| 13 | Тістің Биіктігі, мм | h = ha + hf | 4.5 |
| l4 | Шығыңқы шеңберінің диаметрі, мм | da= d + 2 ha | 166.4 |
| 15 | Ойпаттың шеңберінің диаметрі, мм | df=d - 2hf | 155,4 |
| 16 | Осіаралық қашықтық, мм | A = 0,5 (d1 + d2) | 100 |
| 17 | Тәждің Ені, мм |  | 40 |

Конустық тісті берілісті геометриялық есептеу

1 дөңгелектің бөлу диаметрін анықтаймыз

Мұнда

алдын-ала анықталған

- жүктемені венецтің ені бойынша бөлуді ескеретін коэффициент, іске қосылатын доңғалақтар үшін 1-ге тең;

VН-тік тісті доңғалақтар үшін конустық доңғалақтар түрінің коэффициенті 1-ге тең.

Сонда

Дөңгелектің сыртқы бөлгіш диаметрінің алынған мәні таблалардың қалыпты сызықтық өлшемдерінің қатарынан жақын мәнге дейін дөңгелектенеді.13.15 (3).

dе4 =250 мм

2. Тістегершіктің және дөңгелектің бөлгіш конустарының бұрыштарын анықтаймыз

3. Сыртқы конустық қашықтықты анықтаймыз

4. Тісті тәждің енін анықтаймыз

5. Сыртқы шеңберлік модульді анықтаймыз

мұндағы Кf - жүктемені венецтің ені бойынша бөлуді ескеретін коэффициент 1-ге тең; (3)

Vf = 0,85-конустық доңғалақтар түрінің коэффициенті.	(3)

Беріліс ашық болғандықтан, модульдің мәнін 30%, яғни m = 5 мм ұлғайтамыз.

6. Доңғалақ тістері мен тістегершіктердің санын анықтаймыз

7. Нақты беріліс санын анықтаймыз.

8. Тістегершіктің және дөңгелектің сыртқы диаметрін анықтаймыз:

тістің шыңы=109,28 мм;

= 253,71 мм;

тістің ойығы = 90,72 мм;

= 246,3 мм;

орташа бөлу диаметрі=85,7 мм;

214,25 мм.

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ №10-11

(Машиналар мен механизмдер теориясы)

Механизмнің күштік талдауы

(рычажного шестизвенника)

Тапсырма.

1. Қисықшиптің бұрыштық жылдамдығы ω 1 тұрақты.

2. Буындардың өлшемдері: О1А=0,15 м, АВ=0,2 м, ВС=0,5 м, ВО2=0,185 М.буындардың массалық орталықтары тиісті буындардың ортасында орналасқан.

3. Буындардың салмағы: m1=1,5 кг, m2=2 кг, m3 = 2 кг, m4=5 кг, m5 = 5 кг.

4. Буын массаларының орталығы арқылы өтетін оське қатысты инерция сәті:  ,

5. Жұмыс күші: F=40 Н.

1.1. Механизмнің құрылымдық схемасы

1.2. Механизм буындары

| Звено | Атауы | Жылжымалы | Жылжымалы буын саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қисық | Жылжымалы | n=5 |
| 2 | Шатун | Жылжымалы |  |
| 3 | Ойлы | Жылжымалы |  |
| 4 | Шатун | Жылжымалы |  |
| 5 | Жүгірткі | Жылжымалы |  |
| 6 | Тіреу | Қозғалмайтын |  |

1.3. Кинематикалық жұп

| № п/п | Белгісі арналған құрылымдық схемаға | Қосылатын Буындар | Түрі | Кинематикалық жұптың түрі |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жанасу сипаты | Қозғалыс дәрежесі |  |
| 1 | О1 | 1,6 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | (1,6) |
| 2 | А | 1,2 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | ВA(1,2) |
| 3 | В | 2,3 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | ВB(2,3) |
| 4 | В | 3,4 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | ВВ(3,4) |
| 5 | С | 4,5 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | ВC(4,5) |
| 6 | С | 5,6 | Түсу | Төменгі | Бір жылжымалы | ПС(5,6) |
| 7 | О2 | 3,6 | Айнал. | Төменгі | Бір жылжымалы | (3,6) |

Бір жылжымалы кинематикалық бу саны p1=7, екі жылжымалы кинематикалық бу саны р2=0.

1.4. Механизмнің қозғалу дәрежесі

2. Механизмнің күштік есебі

2.1. ЖІӨ түрінің Ассураның соңғы тобының күш есебі

2.1.1. Буындардың ауырлық күшін анықтау:

2.1.2. Инерция күштерін анықтау:

Инерция күштері буындардың массалық орталықтарының тиісті үдемелеріне қарама-қарсы жаққа бағытталған.

2.1.3. Инерция моментін анықтау:

Инерция сәті бұрыштық үдеудің қарама-қарсы жағына бағытталған

Ассур тобын масштабта құрайық

Оған әсер ететін барлық күштер мен белгісіз реакцияларды көрсетеміз

2.1.4. Реакцияны анықтаймыз

С нүктесіне қатысты 4 буынға әсер ететін барлық күштер моменттерінің теңдеуін құрайық.

Реакцияны табамыз

H1 және h2 иығының ұзындығы есептік схемада өлшенген және масштабты коэффициентке көбейтілген

м/мм.

Реакцияны анықтаймыз мен

С нүктесіне қатысты 4 буынға әсер ететін барлық күштер моменттерінің теңдеуін құрайық.

Реакцияны табамызжәне

Барлық күштер тепе-теңдігінің векторлық теңдеуін құрастырамыз.

- м/мм күш жоспарының ауқымын таңдаймыз.

Күш векторларына сәйкес келетін кесінділердің шамаларын есептейік. Деректерді таблқа енгіземіз. 1

Кесте1

| Күштің белгіленуі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күштің шамасы Н | 49 | 49 | 17,25 | 16,25 | 40 | 20,5 | 17 | 27 | 62 | 27 |
| Жоспардағы кесінді мм | 49 | 49 | 17 | 16 | 40 | 21 | 17 | 27 | 62 | 27 |

Күш жоспарын құрайық. Векторлық теңдеуге сәйкес, векторларға сәйкесВекторларды кез келген тәртіпте қоюға болады,  бірақ вектордан тұрғызу міндетті . Содан кейін вектордың басынан вектордың бағытын өткіземіз, ал соңғы вектордың соңынан вектордың бағытын өткіземіз . Бұл бағыттар көпбұрыш күштерді тұйықтайды.

- Векторларға сәйкес кесінділер күштер жоспарында өлшей отырып, оларды масштабқа көбейте отырып, осы реакциялардың мәнін аламыз. Деректер таблға енгізілген

2.1.6. R54 реакциясын анықтаймыз.

Барлық күштер тепе-теңдігінің векторлық теңдеуін құрайық.

Күш жоспарының ауқымын таңдаймыз м/мм

Күш жоспарын құрайық. Векторлық теңдеуге сәйкес, векторларға сәйкес

Векторларды кез келген тәртіпте қоюға болады. Бірінші вектордың басы мен соңғысының ұшын біріктіре отырып,  реакцияны анықтайтын күш пен кесіндінің көпбұрышын аламыз . Оның ұзындығын өлшеп, масштабына көбейтіп, реакция көлемін аламыз .

2.2. ВВВ түріндегі Ассураның соңғы тобының күш есебі.

2.2.1. Буындардың ауырлық күшін анықтау:

2.2.2. Инерция күштерін анықтау:

Инерция күштері буындардың массалық орталықтарының тиісті үдемелеріне қарама-қарсы жаққа бағытталған.

2.2.3. Инерция моменттерін анықтау:

Инерция сәттері тиісті бұрыштық үдемелерге қарама-қарсы жаққа бағытталған.

Ассур тобын масштабта құрайық .

Оған әсер ететін барлық күштерді (оның ішінде реакция ) және белгісіз реакцияларды көрсетеміз

2.2.4. Реакцияны анықтайық .

В. нүктесіне қатысты 2 буынға әсер ететін барлық күштер моменттерінің теңдеуін құрайық.

Реакцияны табайық

H5 және h6 иығының ұзындығы есептік схемада өлшенген және масштабты коэффициентке көбейтілген

ЖІӨ түрінің Ассураның соңғы тобы м/мм

Буынға арналған күш жоспары 4 м/мм

2.3. Бастапқы механизмнің күштік есебі

2.3.1 .Буынның ауырлық күшін анықтау:

Н

2.3.2. Инерция күшін анықтау:

Н

Инерция күші үдеудің қарама-қарсы жағына бағытталған.

Ауқымда бастапқы механизм құрайық.

Оған әсер ететін барлық күштерді, белгісіз реакцияны және тепе-теңдікті көрсетеміз .

2.3.3.  Табамыз көлемін теңдестіру кезден .

О1 нүктесіне қатысты барлық күштер моменттерінің теңдеуін жазамыз.

Тепе-теңдік сәті тең

Мұнда

H7 және h8 иығының ұзындығы есептеу схемасында өлшенеді және м/мм.  масштабты коэффициентке көбейтіледі.

Сонда теңдеуші күш тең:

2.3.4. R61 реакциясын табамыз.

Бастапқы механизмге әсер ететін барлық күштер тепе-теңдігінің векторлық теңдеуін құрайық.

Күш жоспарының масштабын 0,5 м/ММ таңдаймыз.

Күш векторларына сәйкес келетін кесінділердің шамаларын есептейік. Деректерді таблицаға енгіземіз. 3:

3-кесте

| Күштің белгіленуі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күштің шамасы Н | 14,7 | 4,43 | 12,5 | 21,5 |
| Жоспардағы кесінді,мм | 29 | 9 | 25 | 43 |

Күш жоспарын құрайық. Векторлық теңдеуге сәйкес векторларға сәйкес кесінділерді жинаймыз,,. Векторларды кез келген тәртіпте қоюға болады. Бірінші вектордың басы мен соңғысының ұшын біріктіре отырып, реакцияны анықтайтын күш пен кесіндінің көпбұрышын аламыз . Оның ұзындығын өлшеп, масштабына көбейтіп, реакция көлемін аламыз . Деректер таблқа енгізілген. 3.

Бастапқы механизм м / мм

Бастапқы механизмге арналған күш жоспары м / мм

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚ № 12-13

(Машиналар мен механизмдер теориясы)

Кулакты механизмдерді жобалау

Қысымның рұқсат етілген бұрышы бойынша жұдырықшалы механизмді жобалау алгоритмі

1. Қозғалыс заңын анықтау. Егер жобалауға берілген тапсырмада қозғалыс заңы берілмесе, онда конструктор оны және үлгі қозғалыс заңдарының жиынтығын (кесте.17.1). Қозғалыстың типтік заңдары қатты және жұмсақ соққысы бар заңдарға және соққысыз заңдарға бөлінеді. Динамикалық жүктеме тұрғысынан, соққысыз заңдар қажет. Алайда, қозғалыстың осындай заңдары бар жұдырықтар технологиялық жағынан күрделі, өйткені дәлірек және Күрделі жабдықтарды талап етеді, сондықтан оларды дайындау айтарлықтай қымбат. Қатты соққысы бар заңдар өте шектеулі қолдануға ие және қозғалыс жылдамдығының төмендігі мен төзімділігінің төмендігі кезінде жауап бермейтін механизмдерде қолданылады. Соққысыз заңдары бар жұдырықшаларды дәлдікке және ұзақ мерзімділікке қойылатын қатаң талаптар кезінде жоғары жылдамдықты қозғалыс механизмдерінде қолданған жөн. Ең көп таралған қозғалыс заңдары жұмсақ соққылары бар, олардың көмегімен механизмнің дайындау құны мен пайдалану сипаттамаларының ұтымды үйлесімін қамтамасыз етуге болады.

Қозғалыс Заңының түрін таңдағаннан кейін, әдетте кинематикалық диаграммалар әдісімен механизмнің геометриялық-кинематикалық зерттеуін жүргізеді және итергіштің жылжу Заңын және бірінші беріліс функциясы циклінің өзгеру заңын анықтайды (3 дәрісті - кинематикалық диаграммалар әдісін қараңыз).

2. Жұдырық механизмінің негізгі өлшемдерін анықтау. Жұдырықшалы механизмнің өлшемдері жоғарғы будағы қысымның рұқсат етілген бұрышын ескере отырып анықталады. Бұл ретте жоғарыда дәлелденген шарт пайдаланылады және біз екінші салдары деп аталған ілу теоремасының негізгі теоремасы.

Синтез тұжырымы: егер О2 нүктесінен K нүктесі арқылы жүргізілген сәуленің жалғасында k нүктесінен ұзындығы lkd = VK2 / w1 = VqK2 кесіндіні кейінге қалдырса және осы кесіндінің соңы арқылы тура параллель түйіспелі нормальді өткізсе, онда бұл түзу жетекші буынның айналу орталығы арқылы О1 нүктесін өтеді.

О1 жұдырықшасының айналу орталығының жағдайын қанағаттандыруы тиіс шарт осы теоремаға сәйкес: профильдің барлық нүктелерінде жою фазасындағы қысым бұрыштары рұқсат етілген мәннен аз болуы тиіс. Сондықтан, О1 нүктесінің орналасу аумағын түрткішке тиесілі орталық профиль нүктесінің мүмкін болатын жылдамдығының векторына қысымның рұқсат етілген бұрышымен тікелей жүргізілген тікелей топпен анықталуы мүмкін. Итергіш пен қыртыс үшін жоғарыда айтылған графикалық интерпретация суретте берілген. 17.5. Жою фазасында SB=f(φ1) тәуелділік диаграммасы құрылады. Өйткені кезінде коромысле нүкте қозғалады бойынша доғасында шеңбердің радиусын lBC , онда механизмнің коромыслом диаграммасы құрылады қисық сызықты координаттардағы. Схемадағы барлық құрылыстар бір масштабта жүргізіледі, яғни μl= μVq= μS

Орталықты таңдау сызылған облыстарда мүмкін. Және механизмнің ең аз мөлшерін қамтамасыз ету үшін таңдау керек.  Ең аз R1 * радиусы, егер алынған аймақтың жоғарғы жағын, О1* нүктесін координатаның басталуымен жалғаса алайық. Мұндай таңдау кезінде профильдің кез-келген нүктесінде қысым бұрышы аз немесе тең болады. Алайда, жұдырықшаны эксцентриситетпен Е*орындау қажет. Нөлдік эксцентрисите кезінде бастапқы шайба радиусы Ое0 нүктесімен анықталады . Радиус шамасы re0 тең, яғни ең аз. Шығу буыны кезінде ең аз радиус ұқсас анықталады. AW берілген осьаралық қашықтық кезінде r1aw жұдырығының бастапқы шайбасының радиусы о1aw нүктесімен анықталады , AW радиус доғасының облыстың тиісті шекарасымен қиылысады. Әдетте жұдырықшалар тек бір бағытта айналады, бірақ жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұдырықшаның оң бағытта айналу мүмкіндігіне ие болған жөн, яғни жұдырықшалы біліктің кері қимылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету керек. Қозғалыс бағыты, жою және жақындасу фазасы өзгерген кезде орындар өзгереді. Сондықтан реверсивті қозғалатын жұдырықшаның радиусын таңдау үшін жоюдың екі ықтимал фазасын ескеру қажет, яғни қозғалыстың әрбір ықтимал бағыттары үшін екі диаграмма ЅВ= f(φ1) құру қажет. Радиусты және онымен байланысты реверсивті жұдырықшалы механизмнің өлшемдерін таңдау күріш схемаларымен суреттелген. 17.6.

Бұл суретте:

r1 - жұдырықшаның бастапқы шайбасының ең аз радиусы;

г1е-берілген эксцентриситеттегі бастапқы шайба радиусы;

r1aw - берілген осьаралық қашықтықта бастапқы шайба радиусы;

aw0-ең аз радиуста осьаралық қашықтық.

Роликтің радиусын таңдау (итергіштің жұмыс учаскесін дөңгелектеу).

Роликтің радиусын таңдау кезінде келесі ойларды басшылыққа алады:

• Ролик қарапайым бөлшек болып табылады, оны өңдеу процесі күрделі емес (шығарып, содан кейін термоөңделеді және тегістеледі). Сондықтан оның бетінде жоғары Байланыс беріктігін қамтамасыз етуге болады. Жұмыс бетінің күрделі конфигурациясына байланысты жұдырықшада, бұл қиын қамтамасыз ету. Сондықтан, әдетте гр роликтің радиусы R конструктивтік профильдің бастапқы шайбасының радиусынан аз және гр < 0.4∙ r0 қатынасын қанағаттандырады, мұнда r0-жұдырықтың теориялық профилінің бастапқы шайбасының радиусы. Бұл арақатынасты орындау кулачка үшін де, ролик үшін де бірдей байланыс беріктігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, бұл жағдайда, оның жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципі.

* Кулачканың конструктивтік пішіні өткір немесе кесілген болмауы тиіс •  Сондықтан роликтің радиусын таңдау үшін шектеу қойылады

гр <0.7 ∙ρmin , ρmin - ең төменгі радиусы қисықтық теориялық профиль кулачка (суретті қараңыз). 17.7).

* Rp = (0.2 ... 0.35) ∙ r0 . Бұл ретте роликтің радиусының ұлғаюы итергіштің көлемі мен массасын ұлғайтатынын, механизмнің динамикалық сипаттамаларын нашарлататынын (оның меншікті жиілігін азайтады) ескеру қажет. Роликтің радиусының азаюы жұдырықшаның габаритін және оның массасын ұлғайтады; роликтің айналу жиілігі артады, оның беріктігі төмендейді.

* Итергіштің жұмыс учаскесін дөңгелектеу радиусын таңдаған кезде мәселені шешу әдісі бірнеше басқаша. Бұл жағдайда сырғуды тербелумен ауыстыратын жергілікті қозғалыс жоқ болғандықтан, итергіште нүктелері жұдырықшаның жұмыс бетіне қатысты сырғитын өте шағын жұмыс учаскесі бар, яғни итергіш бетінің тозуы неғұрлым қарқынды. Дөңгелектеу радиусының артуы итергіштің көлемі мен массасын ұлғайтпайды, ал жұдырықтың конструктивтік пішінінің өлшемдері азаяды. Сондықтан бұл радиусты үлкен таңдауға болады. Жиі жұдырықтың тегіс жұмыс беті бар итергіштер қолданылады (дөңгелектеу радиусы шексіздікке тең). Бұл жағдайда жоғарғы будағы қысым бұрышы итергіштің үдемелі қозғалысы кезінде итергіш жазықтығына нормаль мен оның жою фазасындағы қозғалыс жылдамдығының векторы арасындағы тұрақты және тең шама болады. Қысым бұрышы бойынша өлшемдерді анықтау мүмкін емес. Бұл ретте жұдырықшаның радиусы контактілі кернеу бойынша анықталады, ал профильдің пішіні дөңес шарты бойынша тексеріледі.

3. Жұдырықтың орталық және құрылымдық пішіндерін құру.

3.1. Осьтен тыс итергішпен жұдырықшалы механизм үшін.:

Жұдырықшаның профильдерін салу келесі ретпен жүргізіледі:

* құрылыстың масштабы таңдалады μl, мм / м

* еркін орталықтан R0 және Е радиусы бар шеңбер ауқымында жүргізіледі •

* r0 шеңберінің еркін нүктесінен Ф1 бағытында жұмыс бұрышы қойылады, бұрыш N интервалдарға бөлінеді.

* шеңберге қатысты әрбір бөлу нүктесінен Е радиусымен тікелей жүргізіледі.

• осы түзулерде R0 шеңберімен қиылысу нүктесінен μl масштабында ѕві итергішінің тиісті орын ауыстырулары кейінге қалдырылады.

* алынған нүктелер бірқалыпты қисықпен біріктіріледі.

* Rp радиусы шеңберінің доғасының жұдырықшасының ортадағы профилі бойынша біркелкі таңдалған еркін нүктелерден жүргізіледі.

* кулачканың конструктивтік профилі итергіш ролигінің көптеген ережелеріне ұқсас болады.

3.2. Коромыслымен жұдырықшалы механизм үшін:

Жұдырықшаның профильдерін салу келесі ретпен жүргізіледі:

* құрылыстың масштабы таңдалады μl, мм / м,

* еркін орталықтан R0 және aw радиусы бар шеңбер ауқымында жүргізіледі,

aw шеңберінің еркін нүктесінен Ф1 бағытында жұмыс бұрышы қойылады, бұрыш N интервалдарға бөлінеді, LBC радиусымен бөлудің әрбір нүктесінен доғалар жүргізіледі

• осы доғаларда R0 шеңберімен қиылысу нүктесінен μl масштабында ѕві итергішінің тиісті орын ауыстырулары кейінге қалдырылады.

* алынған нүктелер бірқалыпты қисықпен біріктіріледі.

* гр. радиус шеңберінің доғасының орталы профилі бойынша біркелкі таңдалған еркін нүктелерден жүргізіледі.

* кулачканың конструктивтік профилі итергіш ролигінің көптеген ережелеріне ұқсас болады.

4.1. Жоғары будың геометриялық тұйықталуымен механизм үшін қысым бұрыштарының диаграммасын құру.

Жоғарыда атап өткендей, жұдырықшалардың бүкіл циклі ішінде жетекші буын геометриялық тұйықталу механизмінде ғана болып табылады. Ал жою кезеңінде жұмысшы жұдырықтың екінші профилі (сурет.17.1) немесе итергіш бетінің басқа бөлігі немесе екінші ролик. Сондықтан қысым бұрышының диаграммасында жою және жақындасу фазаларын нақты ажырату қажет. - Сур. 17.10 геометриялық тұйықталу кезінде коромыслы механизм үшін қысым бұрышының диаграммасының үлгісі берілген. Синтез кезінде бұл диаграмма қысымның қандай бұрыштарын механизмнің таңдалған өлшемдері мен кулачканың алынған профилін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қысым бұрышын профильге ( роликтің ортасымен түйіспе нүктесін тікелей қосатын) және нүктенің итергіштің жылжу бағыты арасындағы өткір бұрыш ретінде анықтаймыз.

4.4.2 Жақындау фазасында итергіш серіппенің серпімділік күшінің немесе салмақ күшінің әсерімен қозғалады. бұл жерде қысым бұрышы-бұл күш векторы мен итергіштегі оның қолдану нүктесінің жылдамдық векторы арасындағы бұрыш. Сондықтан күштік тұйықталу механизмдері үшін диаграмма тек жою фазасында құрылады.

Жұдырықшаның реверсивті айналуымен механизм үшін қысым бұрышының екі диаграммасын салу қажет. Жою және жақындасу фазасының қозғалыс бағыты өзгерген кезде орындар өзгереді. Сондықтан қысым бұрышының диаграммалары әрбір қозғалыс бағытында жою фазасы үшін құрылады.

Егер қысым бұрышының мәні модуль бойынша жою фазаларында қысым бұрышының рұқсат етілген шамасына тең немесе аз болса, жұдырықшаның профилі берілген шарттарды қанағаттандыратын болады.

•

Буындардың жылдамдықтарын және нүктелерін жылдамдатуға арналған негізгі формулалар

| № | Қозғалыс түрі | Жылдамдық | Жылдамдату |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Үдемелі (тіреуіш бойынша жүгірткі) | Звеноның барлық нүктелері a нүктесінің қозғалыс траекториясының бойымен бағытталған бірдей жылдамдық , вектор бар. II Х-Х | Звеноның барлық нүктелері бірдей жылдамдыққа ие . Егер жылдамдату векторы жаққа бағытталса, онда қозғалыс, егер жылдамдату векторы қарама-қарсы жаққа бағытталса, онда қозғалыс тең баяу. II Х-Х |
| 2 | Қозғалмайтын осьтің айналмалы (тіреуге қатысты қисық немесе) | А нүктесінің жылдамдығы Вектор бұрыштық жылдамдық жағына қарай ОА перпендикуляр бағытталған . | А нүктесінің толық үдеуі Қалыпты жеделдету = Вектор ақ радиусы бойынша айналу орталығына бағытталған. II OA. Жанама жеделдету Вектор АО бұрыштық жеделдету жағына перпендикуляр бағытталған |
| 3 | Звено жазық параллель қозғалысын жасайды (шатун) | Нүкте жылдамдығы В Салыстырмалы жылдамдық Вектор ВА бұрыштық жылдамдық жағына перпендикуляр бағытталған. | В Нүктені үдету Салыстырмалы жеделдету Қалыпты жеделдету = Вектор АВ параллель бағытталған (нүктеден а нүктесіне) II ВА Жанама жеделдету Вектор АВ перпендикуляр бағытталған ВА |