Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

Кафедра машин, тракторов и автомобилей

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Практические занятия для студентов

специальности 6В07101 – Транспорт, транспортная техника и технология

Костанай, 2019

Практическая работа 1 «Проецирование точки и прямой»

Задание 1: Построить недостающие проекции точек по двум заданным.

Рисунок 1

Задание 2: Построить три проекции точек по координатам и определить их

положение в пространстве:А(10,40,30); В(0,50,20); С(30,0,40); D(50,50,0).

Рисунок 2

Задание 3: Построить три проекции точек, произвольно лежащих на поверхности куба: точка А на верхней грани, точка В – на передней грани, точка С – на переднем левом вертикальном ребре, точка D – на переднем верхнем ребре.

Рисунок 3

Задание 4: Дваодинаковых шара А и В одновременно начинают падать, указать положение проекций шаров в момент соприкосновения шара А с землей.

Рисунок 4

Задание 5: Построить три проекции отрезка АВ по координатам точек А(10,15,20), В(35,0,30).

Рисунок 5

Задание 6,7: Разделить отрезок СDточкой А в отношении 2:3.

Рисунок 6	Рисунок 7

Задание 8: Построить две проекции отрезка фронтали АВ, длиной 40мм., угол наклона к плоскости Hравен 30 градусам, проходящей на расстоянии 30мм от фронтальной плоскости проекций. Записать координаты.

Рисунок 8

Задание 9: Через точку А(60,5,15) провести вправо отрезок горизонтали длиной 40мм под углом 30˚ к фронтальной плоскости проекций.

Рисунок 9

Задание 10: Через точки А(40,15,20) и С(30,5,25) провести отрезки АВ и СDдлиной 15мм перпендикулярные соответственно Hи V.

Рисунок 10

Практическая работа 2 «Взаимное положение прямых»

Задание 1: Через точку А провести прямую, пересекающую две заданные.

Рисунок 1

Задание 2: Через точку В провести прямую, пересекающую заданную прямую nи ось Z.

Рисунок 2

Задание 3: Определить видимость конкурирующих точек скрещивающихся прямых.

Рисунок 3

Задание 4: Построить следы прямой СD, координаты точек С(40,35,25) D(20,15,5).

Рисунок 4

Задание 5: Построить две проекции ломаной линии ABCDEFKLM, отрезки которой занимают следующее положение: АВ – профильное, ВС – общее, СD– фронтальное, DE–горизонтально-проецирующее, EF – горизонтальное, FK – фронтально-проецирующее, KL – общее, LM–профильно-проецирующее. Отрезки произвольной длины.

Рисунок 5

Задание 6: Построить проекции равнобедренноготреугольника АВС, если СN – его высота,точкаАпринадлежит горизонтальной плоскости, точкаВпринадлежит фронтальной плоскости проекций.

Рисунок 6

Практическая работа 3 «Проецирование плоскости»

Задание 1: Обозначить вершины многогранника и записать положение ребер и граней относительно плоскостей проекций.

а)	б)	в)

Рисунок 1

Задание 2: Достроить фронтальную проекцию плоского пятиугольника.

Рисунок 2

Задание 3: Треугольник АВС лежит в плоскости α(m∩n), построить его фронтальную проекцию.

Рисунок 3

Задание 4: В плоскости ∆АВС провести горизонталь – h и фронталь– f.

Рисунок 4

Задание 5: Достроить горизонтальную проекцию прямой n, проходящей через точку А и параллельной заданной плоскости (СD,В).

Рисунок 5

Практическая работа 4 «Пересечение прямой и плоскости»

Задание 1: Построить проекции точки К пересечения прямой с заданной плоскостью. Определить видимость прямой. а) б)

в)	г)

Практическая работа 5 "Многогранники. Пересечение скатов крыши"

Задание 1: Построить план и главный фасад крыши. Уклоны всех скатов

одинаковы и равны 1:1,5 (1:2)

а)

б)

Рисунок 1 а,б

в)

г)

Рисунок 2 в,г

Практическая работа 6 "Точки и линии на поверхности"

Задание 1: Построить недостающие проекции точек, лежащих на поверхности:

а) конуса;

б) сферы;

Рисунок 1а,б

в) цилиндра;

г) тора.

Рисунок 2в,г

Задание 2: Построить недостающую проекцию линии, лежащей на поверхности:

а) сферы	                                        б) конуса

в) тора.

Рисунок 3

Практическая работа 7 «Образование поверхностей. Оболочки»

Задание 1: Построить фронтальную проекцию оболочки в виде треугольного отсека полусферы.

Рисунок 1

Задание 2: Построить очертания поверхности гиперболического параболоида (гипара), заданного не плоским четырехугольникомА(90, 70,80), В(120, 10, 30), С(40, 10, 80), Д(10, 70,0).

Рисунок 2

Задание 3: Построить очертание оболочки в виде круглого в плане отсека цилиндроида, α– плоскость параллелизма.

Рисунок 3

Задание 4: Построить проекции поверхности переноса. Поверхность задана направляющей кривой m и производящей кривой n.

Рисунок 4

Практическая работа 8 Позиционные и метрические задачи

Цели работы:

- Приобретение навыков пространственного представления, по-зволяющих по заданным координатам построить проекции геометри-ческих фигур.

- Приобретение навыков нахождения метрических характери-стик фигур по их проекциям.

Содержание и оформление:

- По заданным координатам точек (табл. 1 и 2) построить про-екции треугольников ABC и DEF.

- Построить линию пересечения плоскостей, заданных тре-угольниками ABC и DEF.

- Определить угол между плоскостями ABC и DEF.

- Определить расстояние от вершины одного треугольника (по указанию преподавателя) до плоскости второго треугольника.

- Определить взаимную видимость треугольников.

Варианты задания приведены в табл. 1 и 2. Номер варианта зада-ния соответствует порядковому номеру фамилии студента в списке группы.

Методические указания по выполнению

Позиционные задачи – это задачи на определение общих элемен-тов двух геометрических фигур. К ним относятся задачи на взаимную принадлежность и на пересечение геометрических фигур.

Для точек прямых и плоскостей существуют две позиционные задачи:

- задача на принадлежность точки плоскости;

- задача на пересечение прямой и плоскости.

Метрические задачи – это задачи на определение параметров геометрических фигур, например длин (расстояний), углов, площадей ит.д.

Алгоритм решения задачи:

- Строится линия пересечения заданных плоскостей. Для этого: 1.1. Через любую прямую одной из заданных плоскостей про-

водится проецирующая плоскость (на рис. 2 фронтально проецирую-щая плоскость проведена через прямую EF).

1.2. Определяется линия пересечения проецирующей плоско-сти и второй заданной плоскости.

1.3. Определяется точка пересечения выбранной в п. 1.1 пря-мой со второй заданной плоскостью (точка М).

1.4. Пункты 1.1 – 1.3 повторяются для другой прямой. В ре-зультате определяется вторая точка (точка N).

1.5. По двум точкам строится прямая пересечения заданных плоскостей (прямая MN).

  - Прямая пересечения заданных плоскостей преобразуется в проецирующую прямую. Для этого:

2.1. Задается новая плоскость проекций, параллельная любой проекции линии пересечения заданных плоскостей (на рис. 2 новая плоскость проекций параллельна проекции M2N2).

2.2. На новой плоскости проекций строится проекция линии пересечения (прямая M4N4) и проекции заданных плоскостей (A4B4C4

- D4E4F4).

2.3. Задается вторая, дополнительная плоскость проекций, перпендикулярная только что построенной проекции линии пересече-ния (на рис. 2 – плоскость, перпендикулярная M4N4).

2.4. На этой плоскости проекции строится вырожденная в точку проекция прямой пересечения и вырожденные в прямые проек-ции заданных плоскостей (M5N5 и A5B5C5, D5E5F5).

- Определяется расстояние от точки на одной из заданных плос-костей до второй заданной плоскости. Для этого:

3.1. Из указанной точки опускается перпендикуляр на другую плоскость (на рис. 2 – из точки D5). Длина перпендикуляра есть иско-мое расстояние.

3.2. Построенный перпендикуляр возвращается на исходные проекции (он проходит через D4 перпендикулярно прямой M4N4).

- Определяется взаимная видимость треугольников. Как прави-ло, видимость определяется на исходных проекциях. Для этого:

4.1. На той проекции, где определяется видимость, выбирает-ся пара конкурирующих точек, т.е. точек, проекции которых совпа-дают. Одна из точек должна принадлежать одной из плоскостей, а другая – другой.

4.2. Строятся их проекции на другой плоскости проекций. Здесь их проекции различны.

4.3. Та из конкурирующих точек, у которой соответствующая координата больше, чем у другой, является видимой на той плоскости проекций, где конкурирующие точки были выбраны.

4.4. Та часть треугольника, на которой лежит видимая точка, является видимой до линии пересечения. С другой стороны линии пе-ресечения будет видимой часть второго треугольника.

4.5. Определяется видимость на другой проекции. Для этого пп. 4.1 – 4.4 повторяются для конкурирующей пары точек, выбранных на другой проекции.

Таблица 1

Варианты задания «Позиционные и метрические задачи»

|  |  |  |  | Координаты точек, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |
|  | x | y | z |  | x | y | z |  | x | y | z |
| 1 | 90 | 20 | 10 |  | 10 | 80 | 30 |  | 30 | 0 | 60 |
| 2 | 90 | 10 | 30 |  | 20 | 40 | 50 |  | 60 | 60 | 0 |
| 3 | 90 | 60 | 40 |  | 0 | 40 | 70 |  | 60 | 10 | 0 |
| 4 | 70 | 10 | 80 |  | 0 | 10 | 30 |  | 60 | 50 | 10 |
| 5 | 80 | 20 | 10 |  | 30 | 0 | 70 |  | 10 | 80 | 20 |
| 6 | 0 | 10 | 30 |  | 50 | 80 | 0 |  | 90 | 0 | 70 |
| 7 | 20 | 70 | 80 |  | 90 | 40 | 0 |  | 0 | 10 | 20 |
| 8 | 10 | 0 | 10 |  | 60 | 80 | 0 |  | 70 | 10 | 70 |
| 9 | 100 | 30 | 10 |  | 50 | 10 | 60 |  | 20 | 60 | 10 |
| 10 | 90 | 70 | 50 |  | 0 | 0 | 40 |  | 70 | 0 | 0 |
| 11 | 90 | 40 | 70 |  | 0 | 0 | 40 |  | 30 | 90 | 0 |
| 12 | 80 | 0 | 60 |  | 20 | 10 | 10 |  | 20 | 70 | 60 |
| 13 | 90 | 20 | 20 |  | 0 | 10 | 80 |  | 0 | 70 | 0 |
| 14 | 20 | 60 | 50 |  | 20 | 0 | 0 |  | 90 | 30 | 20 |
| 15 | 60 | 90 | 80 |  | 10 | 0 | 20 |  | 90 | 60 | 0 |
| 16 | 120 | 50 | 10 |  | 30 | 0 | 70 |  | 30 | 70 | 10 |
| 17 | 40 | 70 | 60 |  | 10 | 10 | 20 |  | 80 | 20 | 10 |
| 18 | 20 | 0 | 70 |  | 90 | 40 | 0 |  | 20 | 80 | 10 |
| 19 | 70 | 50 | 0 |  | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 50 | 30 |
| 20 | 110 | 20 | 20 |  | 30 | 10 | 0 |  | 50 | 70 | 60 |
| 21 | 0 | 30 | 40 |  | 60 | 0 | 0 |  | 90 | 60 | 40 |
| 22 | 0 | 20 | 50 |  | 40 | 70 | 0 |  | 70 | 20 | 20 |
| 23 | 10 | 0 | 40 |  | 60 | 5 | 70 |  | 70 | 60 | 0 |
| 24 | 60 | 0 | 70 |  | 60 | 60 | 10 |  | 0 | 0 | 20 |
| 25 | 70 | 20 | 50 |  | 20 | 60 | 70 |  | 0 | 10 | 10 |
| 26 | 30 | 70 | 80 |  | 80 | 10 | 30 |  | 0 | 20 | 10 |
| 27 | 20 | 50 | 60 |  | 50 | 0 | 0 |  | 110 | 40 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты задания «Позиционные и метрические задачи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Координаты точек, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |
|  | x | y | z |  | x | y | z |  | x | y | z |  |
| 1 | 0 | 40 | 10 |  | 70 | 50 | 30 |  | 30 | 0 | 80 |  |
| 2 | 50 | 10 | 10 |  | 80 | 70 | 40 |  | 0 | 20 | 60 |  |
| 3 | 0 | 60 | 0 |  | 30 | 0 | 70 |  | 70 | 50 | 40 |  |
| 4 | 90 | 40 | 10 |  | 30 | 70 | 10 |  | 60 | 0 | 70 |  |
| 5 | 70 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 60 |  | 20 | 80 | 10 |  |
| 6 | 100 | 30 | 40 |  | 30 | 10 | 60 |  | 10 | 60 | 0 |  |
| 7 | 20 | 30 | 60 |  | 90 | 30 | 40 |  | 60 | 80 | 0 |  |
| 8 | 90 | 20 | 40 |  | 50 | 0 | 80 |  | 20 | 60 | 10 |  |
| 9 | 90 | 80 | 0 |  | 0 | 40 | 0 |  | 50 | 0 | 50 |  |
| 10 | 40 | 0 | 70 |  | 0 | 60 | 10 |  | 90 | 30 | 30 |  |
| 11 | 100 | 10 | 40 |  | 20 | 10 | 70 |  | 0 | 80 | 20 |  |
| 12 | 90 | 60 | 10 |  | 50 | 0 | 70 |  | 0 | 40 | 10 |  |
| 13 | 80 | 30 | 60 |  | 60 | 70 | 0 |  | 0 | 10 | 30 |  |
| 14 | 70 | 0 | 40 |  | 40 | 60 | 0 |  | 0 | 30 | 30 |  |
| 15 | 50 | 80 | 10 |  | 0 | 20 | 70 |  | 90 | 40 | 50 |  |
| 16 | 110 | 80 | 60 |  | 0 | 50 | 30 |  | 70 | 10 | 0 |  |
| 17 | 60 | 70 | 0 |  | 50 | 10 | 50 |  | 0 | 30 | 60 |  |
| 18 | 70 | 90 | 60 |  | 0 | 40 | 40 |  | 70 | 20 | 0 |  |
| 19 | 70 | 50 | 70 |  | 50 | 10 | 10 |  | 0 | 30 | 30 |  |
| 20 | 80 | 60 | 10 |  | 0 | 60 | 50 |  | 70 | 0 | 60 |  |
| 21 | 0 | 30 | 60 |  | 90 | 60 | 40 |  | 30 | 0 | 0 |  |
| 22 | 90 | 30 | 50 |  | 60 | 70 | 0 |  | 10 | 30 | 20 |  |
| 23 | 80 | 10 | 10 |  | 0 | 10 | 20 |  | 30 | 50 | 80 |  |
| 24 | 70 | 0 | 20 |  | 10 | 10 | 0 |  | 30 | 60 | 70 |  |
| 25 | 70 | 50 | 40 |  | 30 | 0 | 20 |  | 10 | 50 | 60 |  |
| 26 | 70 | 0 | 50 |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 60 |  |
| 27 | 10 | 0 | 80 |  | 30 | 60 | 0 |  | 100 | 20 | 20 |  |

Рис. 1. Образец выполнения задания

Практическая работа 9 «Пересечение поверхностей»

Задание 1: Построить линию пересечения усеченного конуса и треугольной призмы. Показать видимость линии пересечения поверхностей.

Рисунок 1

Задание 2: Построить линию пересечения сферы и треугольной призмы.

Показать видимость линии пересечения поверхностей.

Рисунок 2

Задание 3: Построить линию пересечения сферы с конусом. Показать видимость линии пересечения поверхностей.

Рисунок 3

Задание 4: Построить линию пересечения поверхности открытого (четверти кольца) тора с цилиндром. Показать видимость линии пересечения поверхностей.

Рисунок 4

Практическая работа 10 «Развертки поверхностей»

Задание 1: Построить развертку усеченного горизонтально-проецирующего цилиндра вращения.

Рисунок 1

Задание 2: Построить развертку наклонной призмы

Рисунок 2

Задание 3: Найти расстояние между точками А и В (геодезическую линию).

Рисунок 3

Задание 4: Построить развертку боковой поверхности наклонного конуса с вершиной S.

Рисунок 4

Практическая работа 11 «Тени в ортогональных проекциях»

Задание 1:Построить тень от точки К на плоскость треугольника АВС.

Рисунок 1

Задание 2:Построить тень наклонного шеста АВ на скат крыши.

Рисунок 2

Задание 3: Построить тень от ломаной линии на плоскость треугольника.

Рисунок 3

Задание 4: Построить тень отрезка АВ на плоскость от искусственного источника света S.

Рисунок 4

Задание 5: Построить тень от прямой.

а)	б)

в)	г)

Рисунок 5

Задание 6: Построить тень от прямой АВ на плоскость CDEF.

Рисунок 6

Задание 7: Построить собственные и падающие тени поверхностей:

а)конуса;	б)цилиндра;

в)призмы.

Рисунок 7

Задание 8: Построить тени в нишах.

а)	                                   б)

в)	                                        г)

Рисунок 8

Задание 9: Построить тень на лестнице.

Рисунок 9

Задание 10: Построить тень от трубы  на скат крыши.

Рисунок 48

Задание 11: Построить собственные и падающие тени.

Рисунок 11

Задание 12: Построить собственные и падающие тени.

а)

Рисунок 12а

б)

в)

Рисунок 12б,в

Практическая работа 12. Пересечение поверхности. Плоский посредник

Цели работы:

- Приобретение навыков пространственного представления, позволяющих по изображениям объектов (чертежу) представить их форму и взаимное положение.

- Приобретение навыков построения линии пересечения по заданным проекциям поверхностей.

- Изучение и практическое применение методов решения задач на определение линий пересечения поверхностей методом вспомогательных плоскостей.

Методические указания по решению

Алгоритм построения линии пересечения поверхностей:

- Выбрать поверхность (плоскость)-посредник, которая должна заданные поверхности пересекать по геометрически простым линиям (в задании – по прямым или окружностям).

- Построить линии пересечения заданных поверхностей со вспомогательной поверхностью (плоскостью).

- Найти точки пересечения построенных линий.

- Построенные точки соединить плавной кривой с учетом видимости.

Варианты задания приведены в табл. 1 и на рис. 1. Пример выполнения задания представлен на рис. 2, 3, 4.

На рис. 2 применены фронтальные вспомогательные плоскости. Их выбор ограничен областью существования кривой пересечения. Выбор вспомогательных плоскостей произволен, но обязательно должны выбираться плоскости, проходящие через крайние образующие поверхностей и совпадающие с плоскостями симметрии цилиндра и тора. Крайние вспомогательные плоскости позволяют найти экстремальные точки кривой пересечения. Плоскости, совпадающие с плоскостями симметрии, позволяют найти точки касания кривой пересечения и очерковых кривых данных поверхностей. Эти точки являются точками изменения видимости кривой пересечения. Опорных точек может не быть, так как нет общей плоскости симметрии, но в данном примере опорными точками являются точки пересечения оснований тора и цилиндра.

Таблица 1

Варианты задания "Пересечение поверхностей (плоский посредник)"

| № | Рис. | a, | b, | H, | h, | R, | , | D, | d, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вар. | 27 | мм | мм | мм | мм | мм | град | мм | мм |
| 1 | а | 0 | 80 | 120 | - | 80 | 45 | 80 | 70 |
| 2 | б | 0 | 20 | 110 | 100 | - | 60 | 110 | 60 |
| 3 | в | 50 | 20 | 120 | 60 | - | 120 | 120 | 90 |
| 4 | а | 0 | 70 | 130 | - | 70 | 60 | 70 | 80 |
| 5 | б | 10 | 10 | 110 | 90 | - | 45 | 120 | 80 |
| 6 | в | 60 | 30 | 120 | 70 | - | 135 | 110 | 100 |
| 7 | а | 0 | 60 | 140 | - | 80 | 60 | 90 | 70 |
| 8 | б | 20 | 30 | 110 | 100 | - | 45 | 120 | 60 |
| 9 | в | 70 | 40 | 120 | 40 | - | 135 | 100 | 110 |
| 10 | а | 10 | 80 | 120 | - | 70 | 120 | 90 | 80 |
| 11 | б | 0 | 10 | 120 | 90 | - | 60 | 130 | 70 |
| 12 | в | 50 | 50 | 130 | 50 | - | 120 | 100 | 100 |
| 13 | а | 10 | 70 | 130 | - | 80 | 120 | 80 | 70 |
| 14 | б | 10 | 30 | 120 | 100 | - | 60 | 110 | 60 |
| 15 | в | 60 | 50 | 120 | 60 | - | 120 | 110 | 110 |
| 16 | а | 10 | 60 | 140 | - | 70 | 45 | 70 | 80 |
| 17 | б | 20 | 20 | 120 | 90 | - | 45 | 120 | 80 |
| 18 | в | 70 | 40 | 120 | 60 | - | 120 | 110 | 90 |
| 19 | а | 10 | 0 | 120 | - | 80 | 60 | 80 | 70 |
| 20 | б | 0 | 30 | 130 | 100 | - | 45 | 130 | 60 |
| 21 | в | 50 | 30 | 120 | 40 | - | 135 | 110 | 90 |
| 22 | а | 10 | 10 | 130 | - | 710 | 60 | 70 | 80 |
| 23 | б | 10 | 20 | 130 | 90 | - | 60 | 120 | 70 |
| 24 | в | 60 | 20 | 130 | 50 | - | 135 | 120 | 100 |
| 25 | а | 10 | 20 | 140 | - | 80 | 120 | 90 | 70 |
| 26 | б | 20 | 10 | 130 | 100 | - | 60 | 110 | 80 |
| 27 | в | 70 | 30 | 120 | 60 | - | 120 | 100 | 100 |
| 28 | а | 20 | 0 | 130 | - | 70 | 120 | 90 | 80 |
| 29 | б | 20 | 30 | 110 | 90 | - | 45 | 110 | 70 |
| 30 | в | 50 | 40 | 120 | 70 | - | 135 | 110 | 90 |

а)                                                              б)

Рис. 1. Задания "Пересечение поверхностей (плоский посредник)" (начало)

в)

Рис. 1. Задания "Пересечение поверхностей (плоский посредник)" (окончание)

- примере на рис. 2 применены фронтальные плоскости уровня. Каждая такая плоскость пересекает цилиндр по двум прямолинейным образующим, параллельным оси цилиндра, а тор – по двум окружностям. Точки пересечения окружностей и прямых есть точки кривой пересечения тора и цилиндра.

Фронтальные плоскости симметрии цилиндра и тора нужно использовать обязательно. Эти плоскости позволяют найти точки касания кривой пересечения с очерковыми образующими данных поверхностей.

- примере на рис. 29 применены горизонтальные вспомогательные плоскости. Самая нижняя вспомогательная плоскость проходит через основания конуса и цилиндра. На ней располагаются опорные точки – точки пересечения основания конуса и цилиндра. Поскольку общей плоскости симметрии данные поверхности не имеют, то опорных точек больше нет.

Рис. 2. Построение линии пересечения тора и цилиндра

Для определения положения верхней вспомогательной плоскости

- экстремальной точки на ней применено дополнительное построение (см. рис.30). Оно заключается в повороте нескольких произвольно взятых на цилиндре горизонтальных окружностей вокруг оси конуса до положения, при котором центры этих окружностей окажутся во фронтальной плоскости симметрии конуса (главной меридиональной плоскости). На рис. 30 выбраны три такие окружности, две – ниже предполагаемой экстремальной точки и одна – выше. Диаметральные точки этих окружностей, лежащие во фронтальной плоскости сим-метрии конуса, опишут отрезки гипербол. Пересечение одного из них с главным полумеридианом конуса определит положение крайней вспомогательной плоскости. Сама экстремальная точка определяется как точка касания параллели конуса и окружности цилиндра, лежа-щих в этой плоскости.

После построения множества точек линии пересечения их необ-ходимо обвести плавной кривой. Обводку точек необходимо начать с горизонтальной проекции. При этом определятся точки пересечения кривой с фронтальными плоскостями симметрии цилиндра и конуса. Эти точки на фронтальной проекции являются точками касания линии пересечения с очерковыми образующими данных поверхностей.

  - примере на рис. 31 применены горизонтальные плоскости уровня. Каждая такая плоскость пересекает конус по окружности, а цилиндр – по двум прямолинейным образующим. Точки пересечения получающихся окружностей и прямых есть точки линии пересечения конуса и цилиндра.

Для построения экстремальных точек использовано параллельное проецирование конуса на плоскость основания цилиндра. Проекцией конуса на ней является треугольник, а проекцией цилиндра – окружность основания. Точки пересечения проекций являются проекциями экстремальных точек. Их может быть 2 … 4. Сами экстремальные точки лежат на плоскости симметрии, общей для заданных поверхностей.

Рис. 3. Построение линии пересечения конуса и цилиндра

Рис. 4. Построение экстремальных точек линии             Рис. 5. Построение линии пересечения конуса и цилиндра                                         пересечения конуса и цилиндра

Практическая работа 13. Пересечение поверхности. Сферический посредник

Цели работы:

- Приобретение навыков пространственного представления, по-зволяющих по изображениям объекта (чертежу) представить его фор-му.

- Изучение и практическое применение методов решения задач на определение линий пересечения поверхностей методом вспомога-тельных сфер.

Пересечение поверхностей вращения

Применение метода концентрических сфер возможно при соблю-дении следующих условий:

- обе заданные поверхности – поверхности вращения;

- оси поверхностей пересекаются, образуя общую плоскость сим-метрии;

- общая плоскость симметрии совпадает или параллельна плоско-сти проекций.

Алгоритм построения линии пересечения поверхностей методом концентрических сфер:

1. Выбрать сферу-посредник, которая должна заданные поверх-ности пересекать по окружностям.

2. Построить окружности пересечения заданных поверхностей со вспомогательной сферой.

3. Найти точки пересечения построенных окружностей.

4. Построенные точки соединить плавной кривой с учетом види-мости и типа кривой.

Варианты задания приведены в табл. 1 и на рис. 1. Пример выполнения задания приведен на рис. 2.

Центры сфер-посредников находятся в точке пересечения осей данных поверхностей. Максимальный радиус сферы-посредника ра-вен расстоянию от центра до наиболее удаленной от центра опорной точки. Минимальный радиус сферы равен большему из двух расстоя-ний от центра до главного меридиана каждой из поверхностей.

а)                                                                                                     б)

Рис. 1. Задания "Пересечение поверхностей (метод концентрических сфер)"

Таблица 1

Варианты задания "Пересечение поверхностей (сферический посредник)"

| № | Рис. | L, | l, | H, | h, | R, | , | D, | d, | G, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вар. |  | мм | мм | мм | мм | мм | град | мм | мм | мм |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | а | 120 | 60 | 100 | 40 | 110 | 45 | 120 | 30 | 80 |
| 2 | б | 130 | 70 | 110 | 50 | 120 | 60 | 90 | 40 | 110 |
| 3 | а | 140 | 80 | 120 | 60 | 130 | 60 | 120 | 60 | 90 |
| 4 | б | 150 | 60 | 130 | 70 | 140 | 45 | 100 | 50 | 80 |
| 5 | а | 120 | 70 | 110 | 40 | 120 | 45 | 90 | 30 | 100 |
| 6 | б | 130 | 80 | 120 | 70 | 110 | 60 | 110 | 0 | 90 |
| 7 | а | 140 | 60 | 100 | 50 | 130 | 60 | 90 | 40 | 110 |
| 8 | б | 150 | 70 | 130 | 60 | 140 | 45 | 120 | 60 | 100 |
| 9 | а | 120 | 80 | 120 | 40 | 150 | 45 | 100 | 30 | 80 |
| 10 | б | 130 | 60 | 100 | 70 | 120 | 60 | 90 | 50 | 110 |
| 11 | а | 140 | 70 | 110 | 60 | 110 | 60 | 100 | 0 | 90 |
| 12 | б | 150 | 80 | 130 | 50 | 140 | 45 | 100 | 40 | 80 |
| 13 | а | 120 | 60 | 100 | 40 | 130 | 45 | 110 | 30 | 100 |
| 14 | б | 130 | 70 | 110 | 50 | 150 | 60 | 110 | 60 | 90 |
| 15 | а | 140 | 80 | 120 | 60 | 120 | 60 | 110 | 50 | 110 |
| 16 | б | 150 | 60 | 130 | 70 | 130 | 45 | 120 | 0 | 100 |
| 17 | а | 120 | 70 | 110 | 40 | 140 | 45 | 120 | 30 | 80 |
| 18 | б | 130 | 80 | 120 | 60 | 110 | 60 | 90 | 40 | 110 |
| 19 | а | 140 | 60 | 100 | 50 | 150 | 60 | 120 | 60 | 90 |
| 20 | б | 150 | 70 | 130 | 70 | 120 | 45 | 100 | 50 | 80 |
| 21 | а | 120 | 80 | 120 | 40 | 130 | 45 | 90 | 30 | 100 |
| 22 | б | 130 | 60 | 100 | 70 | 110 | 60 | 110 | 0 | 90 |
| 23 | а | 140 | 70 | 110 | 60 | 140 | 60 | 90 | 40 | 110 |
| 24 | б | 150 | 80 | 130 | 50 | 120 | 45 | 120 | 60 | 100 |
| 25 | а | 120 | 60 | 100 | 40 | 150 | 45 | 100 | 30 | 80 |
| 26 | б | 130 | 70 | 110 | 50 | 110 | 60 | 90 | 50 | 110 |
| 27 | а | 140 | 80 | 120 | 60 | 130 | 60 | 100 | 0 | 90 |
| 28 | б | 150 | 60 | 130 | 70 | 140 | 45 | 100 | 40 | 80 |
| 29 | а | 120 | 70 | 110 | 40 | 120 | 45 | 110 | 30 | 100 |
| 30 | б | 130 | 80 | 120 | 60 | 110 | 60 | 110 | 60 | 90 |

Рис. 2. Образец выполнения задания "Пересечение поверхностей (метод концентрических сфер)"

Практическая работа 14. Пересечение поверхности вращения

и циклической поверхности

Применение метода эксцентрических сфер возможно при соблюдении следующих условий:

- одна из заданных поверхностей – поверхность вращения, вторая – циклическая;

- оси поверхностей пересекаются, образуя общую плоскость симметрии;

- общая плоскость симметрии совпадает или параллельна плоскости проекций.

Алгоритм построения линии пересечения поверхностей методом эксцентрических сфер

- На циклической поверхности выбрать окружность.

- Построить сферу-посредник с центром на оси поверхности вращения, проходящую через построенную окружность.

- Построить окружности пересечения сферы-посредника с поверхностью вращения.

- Построить точки пересечения окружностей из пп. 1 и 3.

- Построенные точки соединить плавной кривой с учетом видимости и типа кривой.

Варианты задания приведены в табл. 1 и на рис. 1. Пример выполнения задания приведен на рис. 2.

В данных вариантах окружность на циклической поверхности выбирается в плоскости, параллельной основанию поверхности. Центр окружности должен быть на оси поверхности.

Центр сферы-посредника лежит в точке пересечения оси поверхности вращения с перпендикуляром к плоскости окружности, проведенным из её центра. Радиус сферы-посредника равен расстоянию от центра до крайней точки проекции окружности. Искомая точка линии пересечения есть точка пересечения двух окружностей на вспомогательной сфере.

Для поиска экстремальных точек использовано дополнительное построение. Оно заключается в проведении через вершину конуса плоскости, касательной к цилиндру. Экстремальные точки лежат на прямой касания плоскости и цилиндра.

Построение экстремальных точек может быть различным и зависит от заданных поверхностей и их взаимного положения.

а)

б)

Рис. 1. Задания "Пересечение поверхностей (метод эксцентрических сфер)"

Рис. 2. Образец выполнения задания "Пересечение поверхностей (метод эксцентрических сфер)"

Практическая работа 15 Общие правила оформления чертежей

1.1.Форматы

Обозначения и размеры форматов определяются размерами внешней рамки и должны соответствовать стандарту [4] (табл. 1).

|  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначения и размеры форматов |  |  |
| Обозначения форматов | Размеры сторон формата, мм |  |
| А0 | 1189 841 |  |
| А1 | 594 841 |  |
| А2 | 594 420 |  |
| А3 | 297 420 |  |
| А4 | 297 210 |  |
| А5 | 210 148 |  |

Все форматы за исключением А4 могут располагаться как верти-кально, так и горизонтально. Формат А4 располагается только вер-тикально.

Каждый чертеж имеет внутреннюю рамку, которая ограничивает поле чертежа и наносится сплошной основной линией толщиной S = 0,8 – 1 мм. Поле с левой стороны формата предназначено для подшивки и брошюровки чертежей.

1.2. Основная надпись

Размеры и содержание основной надписи устанавливает стан-дарт [3]. На чертежах необходимо выполнить основную надпись, со-держащую сведения об изображенном изделии и информацию о том, кем выполнен данный чертёж. Основная надпись размещается в пра-вом нижнем углу.

Содержание, расположение и размеры граф основной надписи для учебных чертежей представлены на рис. 1. Кроме того, в основ-ной надписи указывают:

- наименование изделия или наименование изучаемой темы;

- обозначение документа;

- масштаб;

- порядковый номер листа (графу не заполняют на документах, выполненных на одном листе);

- общее количество листов документа (графу заполняют на пер-вом листе);

- литера документа;

- фамилии;

- подписи;

- дата подписи документа;

- наименование, индекс предприятия;

- обозначение материала (заполняется на чертежах деталей).

Рис. 1. Основная надпись

Все графы, кроме подписей и дат, а также графы титульного лис-та заполняются карандашом стандартным шрифтом (п. 2.1.5 «Шриф-ты чертёжные»). Необходимо обратить внимание на то, что на изо-бражении основной надписи присутствуют основные и тонкие линии.

1.3.Масштабы

Масштабы изображений и их обозначение на чертежах уста-навливает стандарт [5].

Масштабом называется отношение линейных размеров изобра-жения предмета на чертеже к истинным линейным размерам предме-та.

- зависимости от сложности изображаемого предмета его изо-бражения на чертежах могут выполняться как в натуральную величи-ну, так и с уменьшением или с увеличением (табл. 2).

|  |  | Стандартные масштабы |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштаб | 1 : 2 |  | 1:2,5 | 1 : 4 | 1 : 5 | 1:10 | … |  |
| уменьшения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масштаб | 2 : 1 |  | 2,5:1 | 4 : 1 | 5 : 1 | 10:1 | … |  |
| увеличения |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.Линии

Начертания, толщины и основные назначения девяти типов линий, применяемых на чертежах, устанавливает стандарт [6]. В учебных чертежах наиболее часто используются шесть типов ли-ний.

Сплошная толстая основная. Толщина линии S ≈ 0,5…1,4 мм. Назначение: изображение линий ви-димого контура, внутренняя рамка чертежа и др.

Сплошная тонкая линия. Толщина от S/3 до S/2. Назначение: изображение линий контура наложен-ного сечения, линий размерных и выносных, линий штриховки и др.

Штрихпунктирная тонкая линия. Толщина от S/3 до S/2. Назначение: изображение линий осевых и центровых и др.

Штриховая линия. Толщина линии от S/3 до S/2. Назначение: изображение линий невидимого конту-ра.

Сплошная волнистая линия. Толщина линии от S/3 до S/2. Назначение: изображение линий обрыва, линий разграничения вида и разреза.

Разомкнутая линия. Толщина линии от S до 1,5S. Назначение: изображение положений секущих

плоскостей простых и сложных разрезов и сечений.

Заметим, что штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых линий, должны пересекаться между собой длинными штрихами. Штрихпунктирную линию, применяемую в качестве цен-тровой линии окружности с диаметром менее 12 мм, рекомендуется заменять сплошной тонкой линией.

|  |  | 1.5.Шрифты чертежные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размер шрифта определяется высотой прописных (заглавных) |  |  |
| букв. Установлены следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14. |  |  |  |
| Ширина буквы определяется по отношению к размеру шрифта или по |  |  |  |
| отношению к толщине линии обводки d (рис. 2). |  |  |  |
|  | Стандарт устанавливает следующие типы шрифтов: |  |  |
|  | 123 | d | тип А без наклона (d=h/14); |
|  |  |  | тип А с наклоном около 75˚ (d=h/14); |
| h |  | 7 | тип Б без наклона (d=h/10); |
|  |  | 5 | тип Б с наклонам около 75˚ (d=h/10). |
|  |  | Е |  |
|  | d |  |  |
| Рис.2 Параметры размеров |  |  |  |
|  | шрифтов |  |  |
|  | Форма и конструкция арабских цифр шрифта типа Б с наклоном |  |  |
| приведены на рис. 3. |  |  |  |

Рис. 3. Форма и конструкция арабских цифр и условных знаков

Форма прописных букв русского алфавита (кириллицы) шрифта типа Б с наклоном представлена на рис. 4. Ширина буквы зависит не только от размера шрифта, но и от конструкции самой буквы.

Рис. 4. Форма и конструкция прописных букв русского алфавита

Форма и конструкция строчных букв русского алфавита шрифта типа Б с наклоном приведены на рис. 5.

Рис. 5. Форма и конструкция строчных букв русского алфавита

Задание. На формате А3 размером шрифта 14 начертить русский алфавит и цифры 1-9

Библиографический список

Основная литература:

- Короев, Ю. И.Начертательная геометрия : учебник / Ю. И. Короев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Архитектура-С, 2007 .— 424 с. : ил.

Дополнительная литература:

- Перевозкин, Ю. М. Начертательная геометрия : методические указания для практических занятий и самостоятельной работы по теме: "Образование поверхностей архитектурных форм" для студентов направлений: 270100.62 "Архитектура", 270300.62 "Дизайн архитектурной среды", профили подготовки: "Архитектурное проектирование", "Проектирование городской среды", "Проектирование интерьеров" очной формы обучения / Ю. М. Перевозкин, В. И. Крамаровская, А. А. Романова ;— Тюмень : ТюмГАСУ, 2013 .— 23 с. : ил

- Перевозкин, Ю. М. .Начертательная геометрия. Тени на фасаде здания : методические указания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов направлений: 270100.62 "Архитектура", 270300.62 "Дизайн архитектурной среды" всех профилей очной формы обучения / Ю. М. Перевозкин, А. А. Романова, В. И. Крамаровская ; Тюмень : ТюмГАСУ, 2014

.— 36 с. : ил.

Справочная и нормативная литература:

  - ГОСТ 2.104-68*. Основные надписи [Текст]. – Взамен ГОСТ 5293-60; введ. 01.01.197 //.Единая система конструкторской документации. Основные положения: [сборник]. – М.: Изд-во стандартов, 1978. – С.50-59. – Содерж.:

ГОСТ 2.001-70 – ГОСТ 2.003-77, ГОСТ 2.031-77 – ГОСТ 2.034-77, ГОСТ 2.101-

- – ГОСТ 2.106-68, ГОСТ 2.108 – ГОСТ 2.120-73. – (Единая система конструкторской документации).

  - ГОСТ 2.301-68*. Форматы [Текст]. – Взамен ГОСТ 3450-60; введ. 01.01.71 //. Общие правила выполнения чертежей: [сборник]. – М.: Изд-во стандартов,1984. – С.3-4. – Содерж.: ГОСТ 2.301-68 – ГОСТ 2.318, ГОСТ 2.320-

- –(Единая система конструкторской документации).

  - ГОСТ 2.302-68*. Масштабы [Текст].- Взамен ГОСТ 3451-59; вед. 01.01.71 //. Общие правила выполнения чертежей: [сборник]. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – С. 5. – Содерж.: ГОСТ 2.301-68 – ГОСТ 2.318, ГОСТ 2.320-

- – (Единая система конструкторской документации).

  - ГОСТ 2.303-68*. Линии [Текст]. – Взамен ГОСТ 3456-59; введ. 01.01.71//. Общие правила выполнения чертежей: [сборник]. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – С.6-11. – Содерж.: ГОСТ 2.301-68 - ГОСТ 2.318, ГОСТ 2.320-82. – (Единая система конструкторской документации).

Приложение А

Задания для графической работы

«Пересечение плоскостей, прямой и плоскости».

Задача 1: Построить линию пересечения двух плоскостей ABCиDEF.

Задача 2: Построить точку пересечения прямой LMс плоскостью ABC.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант 2 |  |  |  |  | Вариант 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точки |  |  | Координаты |  |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |
|  |  | х |  | y |  | z |  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |
| A |  | 90 |  | 10 |  | 10 | A |  | 95 | 20 | 10 | A |  | 90 | 50 | 40 |
| B |  | 70 |  | 60 |  | 60 | B |  | 50 | 10 | 60 | B |  | 65 | 10 | 60 |
| C |  | 20 |  | 25 |  | 25 | C |  | 20 | 60 | 10 | C |  | 5 | 30 | 10 |
| D |  | 90 |  | 35 |  | 50 | D |  | 80 | 50 | 40 | D |  | 90 | 20 | 50 |
| E |  | 10 |  | 10 |  | 10 | E |  | 20 | 10 | 50 | E |  | 15 | 60 | 35 |
| F |  | 20 |  | 60 |  | 15 | F |  | 50 | 30 | 20 | F |  | 35 | 50 | 10 |
| L |  | 80 |  | 55 |  | 5 | L |  | 70 | 30 | 55 | L |  | 50 | 55 | 65 |
| M |  | 30 |  | 15 |  | 65 | M |  | 45 | 35 | 0 | M |  | 50 | 5 | 10 |
|  |  | Вариант 4 |  |  |  |  |  | Вариант 5 |  |  |  |  | Вариант 6 |  |  |  |
| Точки |  |  | Координаты |  |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |
|  |  | х |  | y |  | z |  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |
| A |  | 95 |  | 15 |  | 30 | A |  | 90 | 20 | 20 | A |  | 90 | 20 | 60 |
| B |  | 40 |  | 50 |  | 60 | B |  | 30 | 10 | 60 | B |  | 10 | 10 | 40 |
| C |  | 10 |  | 30 |  | 10 | C |  | 10 | 50 | 0 | C |  | 50 | 50 | 0 |
| D |  | 80 |  | 60 |  | 10 | D |  | 80 | 30 | 50 | D |  | 80 | 10 | 30 |
| E |  | 20 |  | 10 |  | 50 | E |  | 5 | 30 | 50 | E |  | 0 | 50 | 30 |
| F |  | 50 |  | 60 |  | 30 | F |  | 5 | 30 | 10 | F |  | 40 | 70 | 30 |
| L |  | 70 |  | 55 |  | 65 | L |  | 70 | 50 | 60 | L |  | 90 | 10 | 20 |
| M |  | 35 |  | 5 |  | 5 | M |  | 20 | 10 | 10 | M |  | 30 | 40 | 60 |
|  |  | Вариант 7 |  |  |  |  |  | Вариант 8 |  |  |  |  | Вариант 9 |  |  |  |
| Точки |  |  | Координаты |  |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |
|  |  | х |  | y |  | z |  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |
| A |  | 90 |  | 30 |  | 10 | A |  | 90 | 0 | 0 | A |  | 90 | 20 | 40 |
| B |  | 30 |  | 60 |  | 60 | B |  | 30 | 30 | 60 | B |  | 20 | 10 | 60 |
| C |  | 10 |  | 10 |  | 10 | C |  | 10 | 0 | 0 | C |  | 40 | 60 | 30 |
| D |  | 80 |  | 15 |  | 50 | D |  | 80 | 10 | 50 | D |  | 90 | 40 | 10 |
| E |  | 0 |  | 55 |  | 20 | E |  | 10 | 10 | 10 | E |  | 50 | 30 | 65 |
| F |  | 50 |  | 30 |  | 0 | F |  | 45 | 50 | 30 | F |  | 10 | 20 | 20 |
| L |  | 70 |  | 10 |  | 60 | L |  | 60 | 0 | 60 | L |  | 60 | 10 | 10 |
| M |  | 20 |  | 50 |  | 0 | M |  | 30 | 20 | 10 | M |  | 40 | 40 | 60 |
|  | Вариант 10 |  |  |  |  |  |  | Вариант 11 |  |  |  | Вариант 12 |  |  |  |  |
| Точки |  |  | Координаты |  |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |
|  |  | х |  | y |  | z |  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |
| A |  | 90 |  | 30 |  | 60 | A |  | 95 | 10 | 10 | A |  | 90 | 10 | 10 |
| B |  | 10 |  | 10 |  | 60 | B |  | 10 | 50 | 60 | B |  | 60 | 60 | 60 |
| C |  | 40 |  | 60 |  | 10 | C |  | 10 | 10 | 10 | C |  | 10 | 20 | 60 |
| D |  | 90 |  | 10 |  | 50 | D |  | 90 | 45 | 20 | D |  | 90 | 20 | 30 |
| E |  | 10 |  | 30 |  | 30 | E |  | 50 | 25 | 60 | E |  | 10 | 0 | 50 |
| F |  | 50 |  | 50 |  | 40 | F |  | 10 | 5 | 30 | F |  | 50 | 70 | 40 |
| L |  | 80 |  | 60 |  | 65 | L |  | 60 | 60 | 0 | L |  | 70 | 5 | 60 |
| M |  | 10 |  | 0 |  | 20 | M |  | 20 | 5 | 60 | M |  | 20 | 60 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения А

|  | Вариант 13 |  |  |  |  | Вариант 14 |  |  |  |  | Вариант15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |  |
|  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |  |  | х |  | y | z |
| A |  | 90 | 30 | 20 | A |  | 90 | 10 | 40 | A |  | 70 |  | 60 | 0 |
| B |  | 30 | 10 | 60 | B |  | 60 | 60 | 60 | B |  | 90 |  | 20 | 60 |
| C |  | 10 | 50 | 0 | C |  | 10 | 30 | 20 | C |  | 10 |  | 10 | 0 |
| D |  | 80 | 60 | 60 | D |  | 90 | 30 | 30 | D |  | 80 |  | 10 | 10 |
| E |  | 10 | 10 | 40 | E |  | 0 | 10 | 50 | E |  | 10 |  | 60 | 65 |
| F |  | 45 | 35 | 15 | F |  | 45 | 60 | 40 | F |  | 45 |  | 35 | 0 |
| L |  | 80 | 10 | 0 | L |  | 80 | 60 | 10 | L |  | 90 |  | 10 | 10 |
| M |  | 10 | 60 | 60 | M |  | 30 | 10 | 60 | M |  | 20 |  | 50 | 40 |
|  | Вариант 16 |  |  |  |  | Вариант17 |  |  |  |  | Вариант 18 |  |  |  |  |
| Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |  |
|  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |  |  | х |  | y | z |
| A |  | 90 | 20 | 10 | A |  | 90 | 10 | 60 | A |  | 80 |  | 10 | 10 |
| B |  | 60 | 50 | 55 | B |  | 10 | 10 | 30 | B |  | 40 |  | 50 | 60 |
| C |  | 10 | 10 | 0 | C |  | 90 | 60 | 10 | C |  | 0 |  | 10 | 20 |
| D |  | 70 | 10 | 0 | D |  | 80 | 0 | 30 | D |  | 90 |  | 30 | 20 |
| E |  | 20 | 30 | 50 | E |  | 40 | 40 | 60 | E |  | 0 |  | 0 | 50 |
| F |  | 50 | 60 | 20 | F |  | 0 | 80 | 0 | F |  | 45 |  | 40 | 35 |
| L |  | 70 | 60 | 0 | L |  | 70 | 5 | 10 | L |  | 70 |  | 5 | 60 |
| M |  | 40 | 5 | 60 | M |  | 30 | 65 | 70 | M |  | 20 |  | 50 | 10 |
|  | Вариант 19 |  |  |  |  | Вариант20 |  |  |  |  | Вариант 21 |  |  |  |  |
| Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |  |
|  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |  |  | х |  | y | z |
| A |  | 90 | 10 | 10 | A |  | 90 | 10 | 60 | A |  | 90 |  | 50 | 10 |
| B |  | 0 | 30 | 55 | B |  | 10 | 20 | 40 | B |  | 50 |  | 30 | 60 |
| C |  | 70 | 30 | 20 | C |  | 30 | 60 | 10 | C |  | 10 |  | 10 | 20 |
| D |  | 70 | 60 | 60 | D |  | 80 | 50 | 10 | D |  | 80 |  | 10 | 40 |
| E |  | 20 | 5 | 10 | E |  | 20 | 10 | 50 | E |  | 0 |  | 50 | 0 |
| F |  | 40 | 60 | 30 | F |  | 50 | 70 | 30 | F |  | 30 |  | 35 | 50 |
| L |  | 70 | 10 | 60 | L |  | 80 | 5 | 10 | L |  | 80 |  | 10 | 50 |
| M |  | 20 | 45 | 10 | M |  | 20 | 50 | 60 | M |  | 10 |  | 70 | 10 |
|  | Вариант 22 |  |  |  |  | Вариант 23 |  |  |  |  | Вариант 24 |  |  |  |  |
| Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |  |
|  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |  |  | х |  | y | z |
| A |  | 90 | 20 | 20 | A |  | 90 | 40 | 10 | A |  | 90 |  | 30 | 20 |
| B |  | 10 | 20 | 60 | B |  | 30 | 60 | 60 | B |  | 10 |  | 10 | 60 |
| C |  | 30 | 60 | 0 | C |  | 10 | 10 | 20 | C |  | 30 |  | 50 | 10 |
| D |  | 80 | 70 | 10 | D |  | 80 | 20 | 50 | D |  | 80 |  | 70 | 0 |
| E |  | 40 | 40 | 60 | E |  | 10 | 40 | 20 | E |  | 50 |  | 40 | 50 |
| F |  | 0 | 10 | 30 | F |  | 45 | 80 | 35 | F |  | 10 |  | 0 | 20 |
| L |  | 80 | 60 | 50 | L |  | 70 | 10 | 50 | L |  | 80 |  | 55 | 60 |
| M |  | 10 | 10 | 10 | M |  | 20 | 50 | 10 | M |  | 10 |  | 5 | 10 |

Продолжение приложения А

|  | Вариант 25 |  |  |  |  | Вариант 26 |  |  |  |  | Вариант 27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |
|  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |
| A |  | 90 | 40 | 10 | A |  | 90 | 20 | 10 | A |  | 90 | 10 | 30 |
| B |  | 20 | 0 | 60 | B |  | 60 | 60 | 50 | B |  | 50 | 50 | 60 |
| C |  | 0 | 50 | 20 | C |  | 10 | 10 | 20 | C |  | 10 | 30 | 5 |
| D |  | 80 | 10 | 40 | D |  | 90 | 10 | 40 | D |  | 80 | 40 | 10 |
| E |  | 10 | 40 | 10 | E |  | 50 | 30 | 70 | E |  | 20 | 20 | 50 |
| F |  | 45 | 60 | 25 | F |  | 10 | 50 | 10 | F |  | 50 | 80 | 30 |
| L |  | 70 | 50 | 60 | L |  | 70 | 60 | 0 | L |  | 70 | 10 | 60 |
| M |  | 20 | 10 | 10 | M |  | 30 | 20 | 60 | M |  | 20 | 40 | 0 |
|  | Вариант 28 |  |  |  |  | Вариант 29 |  |  |  |  | Вариант 30 |  |  |  |
| Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |
|  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |
| A |  | 90 | 40 | 10 | A |  | 90 | 10 | 10 | A |  | 90 | 20 | 20 |
| B |  | 30 | 10 | 60 | B |  | 30 | 40 | 60 | B |  | 50 | 10 | 50 |
| C |  | 10 | 60 | 30 | C |  | 10 | 10 | 20 | C |  | 10 | 60 | 10 |
| D |  | 80 | 60 | 40 | D |  | 70 | 20 | 50 | D |  | 80 | 30 | 50 |
| E |  | 45 | 35 | 55 | E |  | 10 | 30 | 10 | E |  | 10 | 30 | 30 |
| F |  | 10 | 10 | 10 | F |  | 40 | 60 | 30 | F |  | 50 | 30 | 10 |
| L |  | 80 | 70 | 50 | L |  | 70 | 50 | 40 | L |  | 70 | 10 | 10 |
| M |  | 0 | 10 | 10 | M |  | 0 | 0 | 30 | M |  | 10 | 70 | 60 |
|  | Вариант 31 |  |  |  |  | Вариант 32 |  |  |  |  | Вариант 33 |  |  |  |
| Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  | Точки |  | Координаты |  |  |
|  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |  |  | х | y | z |
| A |  | 90 | 10 | 10 | A |  | 90 | 60 | 20 | A |  | 75 | 30 | 10 |
| B |  | 90 | 50 | 50 | B |  | 40 | 10 | 50 | B |  | 50 | 20 | 35 |
| C |  | 10 | 30 | 10 | C |  | 10 | 50 | 10 | C |  | 25 | 40 | 0 |
| D |  | 95 | 30 | 20 | D |  | 90 | 20 | 30 | D |  | 70 | 15 | 5 |
| E |  | 10 | 5 | 20 | E |  | 40 | 45 | 60 | E |  | 15 | 15 | 25 |
| F |  | 10 | 40 | 20 | F |  | 10 | 60 | 20 | F |  | 20 | 50 | 23 |
| L |  | 80 | 30 | 0 | L |  | 80 | 70 | 40 | L |  | 75 | 55 | 35 |
| M |  | 40 | 40 | 60 | M |  | 20 | 10 | 0 | M |  | 20 | 15 | 0 |

Приложение Б

Задания для графической работы «Пересечение скатов крыши» Построить план, главный и боковой фасады равноскатной крыши. Уклон

скатов 1:2. Высота стен произвольная.

Продолжение приложения Б

Приложение В

Образец работы «Пересечение плоскостей, прямой и плоскости»

Приложение Г

Образец работы «Пересечение скатов крыши».