Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

Кафедра машин, тракторов и автомобилей

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Лекционный комплекс для студентов

Специальности 5В080600 – Аграрная техника и технология

Костанай, 2019

ЛЕКЦИЯ №1

Методы проекций. Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости

Метод проецирования заключается в том, что любая из множества точек пространства может быть спроецирована с помощью проецирующих лучей на любую поверхность (плоскость).

Возьмем некоторую плоскость пространства π´, называемую плоскостью проекций;  точку S вне этой плоскости (центр проекций) и произвольную точку пространства А (рисунок 1).

Проведем луч SА (проецирующий луч) до пересечения с плоскостью π´ - получим точку А´ - изображение или проекцию точки А на плоскость π´.

Центр проекций  S и плоскость проекций  образуют аппарат проецирования.

В зависимости от положения центра проецирования по отношению к плоскости проекций проецирование может быть или центральным (коническим) или параллельным (цилиндрическим).

рисунок 1.1

При центральном проецировании проецирующие лучи выходят из одной точки – центра проецирования S, который находится на определенном (конечном) расстоянии от плоскости проекций.

Чтобы получить центральную проекцию фигуры на плоскость, пользуются связкой проецирующих лучей (рисунок 2) – SА, SВ, SС. Треугольник  А´ В´ С´ - центральная проекция треугольника АВС.

Рисунок 1. 2

Центральное проецирование обладает большой наглядностью, так как оно соответствует зрительному восприятию предметов. Основной его недостаток – сложность в определении размеров предмета по его изображению.

Параллельное проецирование можно рассматривать как частный случай центрального, когда центр проецирования удален в бесконечность. При этом проецирующие лучи параллельны между собой (рисунок 3). При параллельном проецировании необходимо задать направление проецирования – s и плоскость проекций .

Построение параллельной проекции предмета отличается от построения его центральной проекции только тем, что при параллельном проецировании проецирующие лучи параллельны между собой, а при центральном – выходят из одной точки.

Рисунок 1. 3

В зависимости от направления проецирующих лучей по отношению к плоскости проекций параллельное проецирование может быть косоугольным – проецирующие лучи не перпендикулярны к плоскости проекций (рисунок 3) или прямоугольным – проецирующие лучи перпендикулярны к плоскости проекций (рисунок 4).

рисунок 1.4

Прямоугольное (ортогональное) проецирование находится в основе выполнения почти всех чертежей, поэтому в дальнейшем будем рассматривать только этот вид проецирования.

рис.2.1

2.1.Аксонометрическая система координат

Возьмем точку М и прямоугольную декартовую систему координат Oxyz (рис.2.1.). OEX=OEY=OEZ - натуральный масштаб. Основание перпендикуляра, опущенного из точки М на координатную плоскость Oxy, определяет прямоугольную проекцию М2  точки

Рис 2.1

М. Прямая проведенная через точку М2 перпендикулярно к Ox, пересекает ее в точке Мx. Тогда x=ОМx  ОЕx - абсцисса y=MxM2  OEy - ордината  z=M2M  OEz - аппликата OMxM2M

–натуральная координатная ломаная точки M. Точку М вместе с натуральной системой координат Oxyz спроецируем в направлении s на аксонометрическую плоскость проекций . Параллельную проекцию Oxyz натуральной системы координат Oxyz называют аксонометрической системой равны между собой) OMxM2M - аксонометрическая координатная ломаная М - аксонометрическая и М2 – вторичная проекция точки М.

На основании свойства 4 имеем, что  (MxM2) (ОЕy) и  (M2M) (ОЕz). Аксонометрические координаты x=ОМx  ОЕx  y=MxM2  OEy   z=M2M  OEz. На основании свойства 5 можно утверждать, что натуральные и аксонометрические координаты точки (численно) равны между собой  x= x, y= y, z= z.

Чертеж, состоящий из аксонометрической М и вторичной М2 проекции точки, является обратимым. Чтобы доказать это, покажем построение точки М. Пусть имеются натуральная Oxyz и аксонометрическая Oxyz системы координат, аксонометрическая М и вторичная М2  проекции точки М. Через точку М2 проводим прямую, параллельную оси Oy, до пересечения с осью Ox в точке Mx. Через точку Mx проводим прямую, параллельную направлению проецирования s, до пересечения с осью Ox в точке Mx. Прямые, проведенные через точку Mx параллельно Oy и через точку М2 параллельно s, пересекаются в точке М2. Наконец, прямые, проведенные через точку М2 параллельно Oz и через точку М параллельно s, пересекаются в точке  М.

2.2.Основная теорема аксонометрии.

В 1853 году К.Польке (1810-1896) доказал основную теорему параллельной аксонометрии три отрезка ОЕx , ОЕy, ОЕz произвольной длины, лежащие в одной плоскости и выходящие из точки  О под произвольными углами друг к другу, представляют параллельную проекцию трех равных отрезков  ОЕx, ОЕy, и  ОЕz, отложенных на прямоугольных осях координат от начала О. На основании этой теоремы можно совершенно произвольно выбрать систему аксонометрических осей и масштабов.

Основная литература: 1.7.1 (5..12), 1.7.1 (17…23)

Дополнительная литература: 1.7.17 (5..15), 1.7.10 (4…20),1.7.11 (9..12), 1.7.17 (300…315), 1.7.10 (203…212), 1.7.11 (234…258).

Контрольные вопросы:

    - Что изучает предмет начертательной геометрии?

    - Назовите виды проецирования и основные их различия.

    - Назовите элементы аппарата проецирования центральной и параллельной проекций.

    - В чем отличие прямоугольного и косоугольного проецирования?

    - Назовите основные свойства параллельного проецирования?

    - Является ли параллельное проецирование частным случаем центрального и почему?

    - Поясните необходимость решения обратной задачи. Что такое обратимость чертежа?

    - Какие проекции называют аксонометрическими? Назовите их виды.

ЛЕКЦИЯ №2

Пересечение плоскости и поверхности.

Определение натуры сечения

Плоские сечения многогранных и кривых поверхностей представляют собой замкнутые фигуры.

1 Пересечение многогранника проецирующей плоскостью

Сечением многогранника плоскостью является многоугольник, вершинами которого служат точки пересечения ребер многогранника и секущей плоскости.

Построение сечения сводится к многократному решению задачи на пересечение прямой (ребра) с плоскостью или двух плоскостей. Первое решение проще, поэтому для нахождения сечений многогранника чаще используют его.

Пример 5. Построить сечение поверхности пирамиды SАВС наклонной плоскостью Б и определить натуру сечения (рисунок 9-1).

При решении этой задачи нужно использовать вырожденный вид секущей плоскости Б. В этом случае задача сводится к построению точки пересечения прямой общего положения и плоскости частного положения.

1

2

S

a)

f

Б

Рисунок 9-1

Сечение на виде спереди имеет вырожденный вид и совпадает с изображением плоскости Б. Точки 1,2,3, являются точками пересечения ребер пирамиды с плоскостью Б.

Для построения сечения на виде сверху достаточно найти указанные точки на этом виде и соединить их (с учетом видимости) отрезками прямых.

Эту же задачу (построения сечения) можно свести к задаче построения линии пересечения двух плоскостей, т.к. каждый отрезок ломаной линии сечения есть линия пересечения плоскости Б с той или иной гранью пирамиды.

Натуру сечения построим с помощью дополнительного вида по направлению фронтали f- перпендикулярной наклонной плоскости Б. Отметим базы отсчета глубин (т.к. сохраняются глубины точек).. На виде сверху удобно базу отсчета провести через дальнюю точку сечения, т.3. На дополнительном виде база отсчета проводится на свободном поле чертежа перпендикулярно линиям связи (направлению проецирования). Замеряя глубины точек 1,2,3 на виде сверху, откладываем полученные величины на соответствующих линиях связи от базы отсчета на дополнительном виде. Полученные точки соединяем между собой ломаной линией.

Натуру сечения  можно определить иначе - способом засечек. Для этого нужно найти натуральную величину сторон 1-2,2-3,3-1 способом прямоугольного треугольника.

2 Пересечение кривой поверхности плоскостью

Линия пересечения кривой поверхности с плоскостью представляет собой плоскую кривую (которая может распадаться и на прямые линии в случае пересечения плоскости с линейчатой поверхностью по ее образующим).

Построение линии пересечения производят по ее отдельным точкам. Основной способ построения точек линии пересечения поверхности с плоскостью - способ конкурирующих линий.

При выборе конкурирующих линий следует руководствоваться простотой построения линий на поверхности. Они должны быть графически простыми линиями (т.е. прямыми или окружностями) и кроме того не искажаться на одном из видов. Если секущая плоскость имеет вырожденный вид, то точки линии пересечения определяются сразу на пересечении секущей плоскости с графически-простыми линиями поверхности.

2.1 Проецирующая плоскость

Рисунок 9-2

Пример 6. Построить сечение поверхности вращения наклонной плоскостью Б. Определить натуру сечения (рисунок 9-2).

На виде спереди сечение имеет вырожденный вид, который совпадает с изображением наклонной плоскости.

Для построения сечения на виде сверху сначала находим опорные точки - самую высокую (она же крайняя правая) т.А и самые низкие (и крайние левые) В и С. Точка А лежит на главном меридиане и отделяет видимую часть сечения (и поверхности) от невидимой. Точки В и С принадлежат основанию.

Для построения промежуточных точек линии сечения на поверхности проводим ряд графически-простых линий - параллелей (горизонталей h). C их помощью построены точки 1,2,3,4,5,6. Полученные точки соединяем плавной кривой.

Натуральную величину сечения строим с помощью линии наибольшего уклона (ЛНУ), которая в данном случае совпадают с осью симметрии сечения, параллельна фронтальной плоскости и является высотой сечения.

Для этого на свободном месте чертежа проводим вертикальную прямую, на которой откладываем "высоту" сечения, равную натуральной величине ЛНУ (замеренной на виде спереди). На "высоте" откладываем расстояние между отдельными горизонталями наклонной плоскости, на которых лежат точки линии сечения. Эти расстояния замеряем так же на виде спереди. Через полученные точки на "высоте" сечения проводим перпендикулярно ей горизонтали и на них откладываем расстояния до точек 1,2,3,4,5,6,С и В измеренные на виде сверху от ЛНУ. Полученные точки соединим плавной линией.

2.2 Заранее известен вид кривой (второй тип задач)

В практике бывает так, что заранее известен вид кривой, получающейся при пересечении поверхности плоскостью, и которая может быть построена при помощи основных элементов, определяющих эту кривую.

Так, например, сфера пересекается плоскостью всегда по окружности, и поэтому нет необходимости строить натуральный вид сечения по точкам (рисунок 9-3).

Рисунок 9-3                          Рисунок 9-4

Цилиндр вращения может пересекаться плоскостью по окружности, эллипсу или двум прямым. Положение секущей плоскости при этом показано на рисунке 9-4.

В сечении конуса вращения плоскостью получаются все

(гипербола) И

Д (пара прямых)

И

Рисунок 9-5

виды кривых второго порядка (конические сечения): окружность, эллипс, парабола, гипербола и пара прямых (рисунок 9-5). Окружность имеет место, если секущая плоскость перпендикулярна оси конуса.

Рисунок 9-6

Эллипс - секущая плоскость не параллельна ни одной образующей (пересекает все).

Парабола–секущая плоскость параллельна одной образующей конуса.

Гипербола–секущая плоскость параллельна двум образующим конуса.

Пара прямых – получается, если секущая плоскость проходит через вершину конуса. При этом прямые пересекаются в вершине.

3. Пересечение поверхности плоскостью общего положения

Пример 7. Построить линию пересечения вертикальной призмы плоскостью общего положения Б (а//b), (рисунок 9-6).

Вся боковая поверхность призмы на виде сверху вырождается в треугольник; поэтому и сечение здесь совпадает с гранями призмы и находится в пределах отсека плоскости ограниченной линией PNМ.

Для построения этой линии на виде спереди необходимо определить положение точек M,N,P.

Точки Р и М  принадлежат прямой а. Для построения т.N в плоскости Б проведем вспомогательную прямую 1-М.

Рисунок 9-7

Пример 8. Построить линию пересечения вертикального цилиндра плоскостью общего положения Б(АВС), (рисунок 9-7).

В данном случае имеем ответ на виде сверху, т.к. поверхность цилиндра вырождается здесь в окружность и линия пересечения совпадает с боковой поверхностью цилиндра NНQРМ.

Для построения ее на виде спереди используем ряд вспомогательных прямых в секущей плоскости, т.е. решаем задачу на построение точки на плоскости по ее заданному виду.

Видимость определяем с помощью пространственного представления.

Пример 9. Построить линию пересечения плоскости общего положения Б (а//b) с поверхностью пирамиды (рисунок 9-8). Для построения сечения найдем точки пересечения ребер пирамиды с данной плоскостью, для чего трижды решим задачу на пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положения.

Рисунок 9-8

S

Возьмем на плоскости вспомогательные прямые 1-2, 3-4 и 5-6 фронтально конкурирующие соответственно с ребрами SA, SB и SC и выясним их взаимное положение.

Так как ребра пирамиды пересекаются в одной точке S, то и все конкурирующие прямые будут пересекаться в точке S' фронтально-конкурирующей с вершиной S . В пересечении вспомогательных прямых с соответствующими ребрами пирамиды находим вершины сечения, которые соединяем с учетом видимости отрезками прямых.

Пример 10. Рассмотрим построение линии среза технической детали, ограниченной несколькими поверхностями, одной фронтальной плоскостью Ф (рисунок 9-9).

Рисунок 9-9

Деталь представляет собой некоторое тело вращения, ограниченное поверхностью конуса, цилиндра и шара. Точки линии среза на поверхности конуса строятся при помощи параллелей р. Построение начинаем с нахождения крайней левой точки, для чего проводим на виде слева параллель р1, касательную к плоскости среза (радиуса R1) и находим ее положение на виде спереди.  Для построения остальных точек проводим ряд параллелей, начиная их построение с вида спереди.  Затем строим их на виде слева и находим точки пересечения с фронтальной плоскостью - это и будут точки линии среза.

Линия среза на цилиндре представляет собой пару прямых, а- на сфере - окружность, для построения которых точки находить не нужно.

Лекция 3

Изображения – виды, разрезы, сечения

3.1 Виды

Правила построения изображений регламентируется ЕСКД ГОСТ 2.305-2008, согласно которому, изображения предметов на чертеже должны выполняться по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций. Изображение в общем случае можно рассматривать как проекцию пространственного объекта на плоскость.

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на виды, разрезы, сечения. Количество изображений (видов, разрезов, сечений) на чертеже должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей.

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности при помощи штриховых линий. Виды разделяются на основные, местные и дополнительные.

Рис. 1 - Основные виды

- качестве основных плоскостей проекций принимают грани пустотелого куба, в который мысленно помещают предмет и проецируют его на внутренние грани поверхности. Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций (рис. 1).

1 – вид спереди (главный вид);

2 – вид сверху;

3 – вид слева;

4 – вид справа;

5 – вид снизу;

6 – вид сзади.

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Главный вид, как правило, должен соответствовать расположению изделия при выполнении основной операции технологического процесса его изготовления или сборки, а расположение изделий, имеющих явно выраженные верх и низ, должно соответствовать их нормальному положению в эксплуатации.

Названия видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случая, когда виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или раз-резом, изображенным на фронтальной плоскости проекций).

Рис. 2 - Корпусная деталь

При нарушении проекционной связи, направление проектирования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву (рис. 2, вид Д). Чертежи оформляют так же, если перечисленные виды отделены от главного изображения другими изображениями или расположены не на одном листе с ним.

Если какую-либо часть предмета невозможно показать на основных видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций (рис. 3).

Рис.3 - Фланец угловой

Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже стрелкой и прописной буквой, а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением.

- случае, когда дополнительный вид расположен в непосредствен-ной проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и обо-значение вида не наносят (рис. 4).

Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении, при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением  .

Рис. 4 - Пример изображения дополнительного вида, находящегося в проекционной связи

Изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета называется местным видом (рис. 2, вид Г).

Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере, или не ограничен. Местный вид должен быть отмечен на чертеже подобно дополнительному виду.

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рис.5.

Рис. 5 - Размеры стрелок, указывающих направление взгляда

- 2 Разрезы

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции.

Разрезы разделяются, в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций, на:

горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;

вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций;

наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

На рис. 6 приведены: горизонтальный разрез Б-Б и вертикальные разрезы: А-А, В-В, Г-Г.

Выполнение и обозначение наклонный разрез В-В показано на рис. 2. Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций (рис.6, разрез Б-Б), и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.

  - зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на: простые – при одной секущей плоскости (рис. 6, разрезы В-В и Г-Г); сложные – при нескольких секущих плоскостях (рис. 3, разрезы А-А

- Б-Б).

Сложные разрезы бывают ступенчатые, если секущие плоскости параллельны (рис. 6, разрез Б-Б), и ломанным, если секущие плоскости пересекаются (рис. 62, разрезы А-А).

При ломаных разрезах секущие плоскости условно повертывают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда.

Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида. При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, с которой производится совмещение.

Рис. 6 - Примеры выполнения и обозначения разрезов

Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета (рис. 7).

Рис. 7 - Продольный разрез пружины

Разрезы называются поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета (рис. 8, разрезы А-А и Б-Б).

Рис. 8 - Поперечный разрез

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдель-ном, ограниченном месте, называется местным (рис. 9).

Рис. 9 - Местный разрез

Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с ка-кими-либо другими линиями изображения.

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой линией (рис. 10).

Рис. 10 - Примеры совмещения части вида и разреза

Допускается также разделение разреза и вида штрих-пунктирной тонкой линией, совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она представляет тело вращения (рис. 14).

Рис. 14 - Примеры совмещения части вида и разреза

6.3 Обозначение разрезов

  - ГОСТ 2.305-2008 предусмотрены следующие требования к обозначению разреза:

1. Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения.

2. Для линии сечения должна применяться разомкнутая линия (толщина от S до 1,5S длина линии 8-20 мм).

3. При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой.

4. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда, стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3

- от внешнего конца штриха.

  - Размеры стрелок должны соответствовать приведенным на рис. 61.

  - Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения.

  - У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест пересечения секущих плоскостей ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда,

- в местах пересечения со стороны внешнего угла (рис. 15).

Рис. 15 - Примеры обозначения разреза

- Разрез должен быть отмечен надписью по типу «А-А» (всегда двумя буквами через тире).

- Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии пред-мета в целом, а соответствующие изображения расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими – либо другими изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости, и разрез надписью не сопровождают.

- Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение, соответствующее принятому для данного предмета на главном изображении чертежа.

- Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов.

- Допускается располагать разрез на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с добавлением условного графического обозначения - значка «Повернуто» (рис. 16).

Рис. 16 - Условное графическое обозначение – значок «Повернуто»

6.4 Сечения

Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости (рис. 17).

Рис. 17 - Поперечное сечение вала

Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в плоскость (рис. 18).

ис. 18 - Сечение цилиндрической поверхностью

Вместо слова развернуто применяется условное графическое обозначение – значок «Развернуто», форма и размеры которого представлены на рис. 19.

Рис. 19 - Значок «Развернуто»

Сечения разделяют на наложенные (рис. 20) и вынесенные (рис. 21, 22). Предпочтительными являются вынесенные сечения, их допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рис. 34).

Рис. 20 - Пример изображения наложенного сечения

Рис. 21 - Пример изображения вынесенного сечения, расположенного в разрыве между частями одного и того же вида

Рис. 22 - Пример изображения вынесенного сечения

- случаях, когда сечение является симметричной фигурой, линию сечения не проводят. Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения указывают штрих - пунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят.

Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают.

Во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления взгляда и обозначают её одинаковыми прописными буквами русского алфавита (в строительных чертежах – прописными или строчными буквами русского алфавита или цифрами). Сечение сопровождают надписью по типу «А-А» (рис. 22, 23).

Рис. 23 - Пример обозначения сечений

Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рис. 24).

Рис. 24 - Пример обозначения и изображения одинаковых сечений

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве или наложенных, линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают (рис. 25).

Рис. 25 - Пример несимметричных сечений

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью (рис. 26).

Рис. 26 - Пример выполнения сечений по отверстиям

Лекция 4. «АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИИ ПРЕДМЕТА С ВЫРЕЗОМ ЕГО ЧАСТИ»

Для получения наглядных изображений геологических объектов используют метод аксонометрических проекций.

Слово “аксонометрия” означает измерение по осям (греч. – “ось” и “измеряю”), что достаточно точно отражает сущность рассматриваемого метода изображения пространственных объектов на плоскости – объект относят к натуральной системе координат Оxуz и параллельными лучами проецируют его вместе с координатными осями на картинную плоскость (рис. 1).

Рис. 1

- результате, на плоскости аксонометрических проекций П´ получают изображение объекта, пространственное положение и размеры которого определяют в аксонометрической системе координат О´x´у´z´.

Виды аксонометрических проекций

  - условности при их выполнении

  - В зависимости от направления проецирования аксонометрические проекции бывают прямоугольными или косоугольными.

При построении аксонометрических проекций необходимо учитывать, что отрезки, лежащие на осях натуральной системы координат (или им параллельные), на плоскости П´ отображаются с искажением. Отношения аксонометрических координатных отрезков к их натуральной величине характеризуют коэффициентами искажения по осям. Натуральные коэффициенты искажения обозначают так: по оси О´x´ – u, по оси О´у´ – v, по оси О´z´ – w.

- зависимости от сравнительной величины коэффициентов искажения различают три вида аксонометрических проекций:

изометрия (u = v = w);

диметрия (u = v ¹ w, v = w ¹ u, u = w ¹ v); триметрия (u ¹ v ¹ w).

Доказано, что расположение аксонометрических осей и коэффициенты искажения по ним могут быть выбраны произвольно. При этом существует следующая зависимость между коэффициентами искажения и направлением проецирования s:

| u2 + v2 + w2 = 2 + ctg2 φ, | (1) |
| --- | --- |

где φ – угол между направлением проецирования s и плоскостью П´. Для прямоугольной аксонометрии зависимость (1) имеет вид

| u2 + v2 + w2 = 2. | (2) |
| --- | --- |

Тогда в прямоугольной изометрии u = v = w = 0,82, а в прямоугольной диметрии один коэффициент будет равен 0,47, а два других – 0,94.

При построении аксонометрической проекции объекта координаты его характерных точек умножают на величину соответствующего коэффициента искажения. На рис. 2 показано построение аксонометрии точки А, заданной на плане (А5), в аксонометрической системе координат О´x´у´z´ при коэффициентах искажения u, v и w.

Рис. 2

Построения выполняются в такой последовательности:

на плане вычерчивают проекции осей натуральной системы координат

Оxуz;

определяют величины координатных отрезков точки А: х А, у А и z А = 5 (высотная отметка);

на аксонометрическом чертеже строят аксонометрическую координатную ломаную линию О´АхАyА´, отдельные участки которой О´Ах = u ∙ х А, АхАy = v ∙ у

- и АyА´ = w ∙ z А параллельны осям О´x´, О´у´ и О´z´ соответственно. В конце координатной ломаной получают аксонометрическую проекцию точки А (А´).

ГОСТ 2.317-69 “Аксонометрические проекции” устанавливает пять видов аксонометрических проекций, рекомендованных для использования в чертежах всех отраслей промышленности и строительства (рис.3): а – прямоугольная изометрия; б – прямоугольная диметрия; в – фронтальная изометрия; г – горизонтальная изометрия; д – фронтальная диметрия.

Рис. 3

- стандартной прямоугольной изометрии в целях исключения вычислительных операций коэффициенты искажения по аксонометрическим осям принимают равными U = V = W = 1. Использование приведенных к

единице коэффициентов искажения увеличивает аксонометрическое изображение в 1,22 раза, т.е. его отношение к натуральной величине составляет 1,22:1. Координатные оси в прямоугольной изометрии располагаются под углом 120о друг к другу (рис. 3, а).

- стандартной прямоугольной диметрии оси располагаются, как показано на рис. 77, б. Приведенные коэффициенты искажения U = W = 1, V = 0,5. Масштаб изображения в этом случае равен 1,06:1.

ГОСТ 2.317-69 допускает применять фронтальную изометрию с углом наклона оси Оу 30 и 60о; горизонтальную изометрию с углом наклона оси Оу 45 и 60о, сохраняя прямой угол между осями Ох и Оу; фронтальную диметрию с углом наклона оси Оу 30 и 60о. Допускается использовать и другие теоретически обоснованные аксонометрические проекции.

На рис. 4 выполнены построения прямоугольной изометрии и фронтальной диметрии прямоугольного параллелепипеда с вырезом, заданного на плане проекциями ребер с указанием высотных отметок вершин.

Рис. 4

Построения наглядных изображений осуществлены с использованием приведенных коэффициентов искажения.

Для удобства измерений оси координат сориентированы по ребрам многогранника: ось Ох проходит вдоль ребра ОА, ось Оу – вдоль ребра ОК, ось Оz – вдоль ребра ОF.

Так как все ребра многогранника параллельны соответствующим координатным осям, то и на наглядном изображении их строят с учетом видимости параллельно аксонометрическим осям. При этом величину ребер замеряют на плане и откладывают ее в изометрии без изменения по всем осям, а в диметрии – уменьшая вдвое длины ребер, параллельных оси Оу.

На рис. 5 выполнено построение прямоугольной диметрии и прямоугольной изометрии по комплексному чертежу детали (а – комплексный чертеж детали; б – прямоугольная диметрия; в – прямоугольная изометрия).

а

'

б	в

Рис. 5

- П р и м е р . Построить прямоугольную изометрию корпуса вентиля (рис. 10.6).

а

б	в	г

д	е

Рис. 6

Провести анализ комплексного чертежа корпуса вентиля и его привязку к натуральной системе координат Оxyz (рис.6, а). Построить аксонометрические оси (рис. 6, б).

Вычертить аксонометрические проекции сечений, ограничивающих вырез (рис. 6, в).

Вычертить контурные линии основных элементов детали (рис.6, г).

Вычертить линии пересечения поверхностей (рис.6, д).

Вычертить мелкие элементы, штриховку сечений и обводку контура (рис.6, е).

Лекция 5 Резьба. Соединения  разъёмные и неразъёмные

Соединение - совокупность сборочных операций по соединению деталей различными способами (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опресовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т.п.).

Классификация видов соединения деталей. По конструкции и условиям эксплуатации соединения деталей могут быть разделены на подвижные

- неподвижные.

Соединение неподвижное - соединение деталей, обеспечивающее неизменность их взаимного положения при работе. Например, сварные, соединения с помощью крепежных изделий и др.

Соединение подвижное - соединение, при котором детали имеют возможность относительного перемещения в рабочем состоянии. Например, зубчатое соединение.

- зависимости от возможности демонтажа соединения подразделяются на разъемные и неразъемные.

Соединение разъемное - соединение, которое можно многократно разъединять и соединять, не деформируя при этом ни соединяемые, ни крепежные детали. Например, резьбовое, соединение болтом, винтом, клиновое, шпоночное, зубчатое, и др.

Соединение неразъемное - соединение, которое нельзя разъединить без нарушения формы деталей или их соединяющего элемента. Например, соединение сварное, паяное, заклепочное и др.

7.1 Резьбовые соединения

Резьбовое соединение - соединение деталей при помощи резьбы.

Резьба - чередующиеся выступы и впадины на поверхности тела вращения, расположенные по винтовой линии; применяется как средство соединения, уплотнения или обеспечения заданных перемещений деталей машин, механизмов, приборов, аппаратов, сооружений (рис 1).

Рис. 1 – Резьба

Основные параметры резьбы. Виток резьбы - часть резьбы, образо-ванной при одном повороте профиля вокруг оси вращения (рис. 2).

Наружный диаметр резьбы (d) - диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или вписанного во впадины внутренней резьбы (рис. 3).

Номинальный диаметр резьбы - диаметр, условно характеризующий размеры резьбы и используемый при ее обозначении.

Рис. 2 - Виток резьбы	                  Рис. 3 - Наружный диаметр резьбы

Внутренний диаметр резьбы (d1) - диаметр воображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной резьбы или описанной вокруг вершин внутренней резьбы (рис. 4).

Рис. 4 - Внутренний диаметр резьбы

Профиль резьбы - плоская фигура, получаемая в плоскости, проходящей через ось резьбы.

Высота профиля (H) - радиально измеренная высота основного расчетного теоретического профиля (высота исходного треугольного профиля), общего для резьбы на стержне и в отверстии.

Угол профиля - угол между боковыми сторонами профиля, измеренный в осевой плоскости резьбы (рис.4).

Рис. 4 - Профиль резьбы

Шаг резьбы (P) - расстояние между соседними одноименными точка-ми профиля в направлении, параллельном оси резьбы той же винтовой по-верхности (рис. 5).

Ход резьбы (Ph) - расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной по винтовой линии на угол 360°, в однозаходной резьбе ход равен шагу, в многозаходной - произ-ведению шага на число заходов n: Ph = nP (рис. 5).

Рис.5 - Основные параметры резьбы

Рабочая высота профиля (h) - наибольшая высота соприкосновения сторон профиля резьбовой пары, измеренная радиально (рис.6).

Рис. 6 - Рабочая высота профиля

Длина свинчивания (L) - длина участка взаимного перекрытия наружной и внутренней резьб в осевом направлении.

2. Изображение резьбы

ГОСТ 2.311-68 устанавливает правила изображения и нанесения обозначения резьбы на чертежах.

Резьбу на стержне изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по внутреннему диаметру.

На изображениях, полученных проецированием на плоскость параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте (рис.7).

Расстояние между тонкой линией и сплошной основной принимают в пределах не менее 0,8 мм и не больше шага резьбы Р.

Рис. 7 - Изображение резьбы на стержне

Резьбу в отверстиях (рис. 8) изображают сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по наружному диаметру.

На разрезах, параллельных оси отверстия, сплошную тонкую линию по наружному диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте.

Рис. 8 - Изображение резьбы в отверстии

Резьбу, показываемую как невидимую (рис. 9), изображают штриховыми линиями одной толщины по наружному и по внутреннему диаметру.

Рис. 9 - Изображение невидимой резьбы

Линию, определяющую границу резьбы, наносят на стержне и в отверстии с резьбой в конце полного профиля резьбы (до начала сбега). Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной или штриховой линией, если резьба изображены как не-видимая (рис. 9, 10).

Рис. 10 - Изображение границы резьбы

Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на стержнях и до линии внутреннего диаметра в отверстии, т.е. в обоих случаях до сплошной основной линии (рис. 11).

Рис. 11 - Изображение резьбы в разрезе

Допускается изображать недорез резьбы, как показано на рис. 12.

Рис. 12 - Изображение недореза резьбы

На чертежах, по которым резьбу не выполняют, конец глухого резьбового отверстия допускается изображать, как показано на рисунках, даже при наличии разности между глубиной отверстия под резьбу и длиной резьбы (рис. 13).

Рис. 13 - Упрощение в изображении резьбы

Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения, в проекции на плоскость, перпендикулярную оси стержня или отверстия, не изображают (рис. 14). Сплошная тонкая линия изображения резьбы на стержне должна пересекать линию границы фаски.

На разрезах резьбового соединения в изображениях на плоскости параллельной к его оси, в отверстии показывается только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня (рис. 15).

Рис. 14 - Разрез резьбового соединения

Рис. 15 - Обозначение наружной резьбы

Рис16 - Обозначение внутренней резьбы

Обозначение резьб указывают по соответствующим стандартам на размеры и предельные отклонения резьб и относят их для всех резьб, кроме конической и трубной цилиндрической, к наружному диаметру, как показа-но на рис. 15 и 16 .

3 Зубчатые, шлицевые соединения деталей

Зубчатое, шлицевое соединение осуществляется посредством выступов (зубьев на валу) и соответствующих впадин (шлицев) в отверстии дета-ли.

- зависимости от профиля зубьев различают зубчатые соединения:

прямобочное (наиболее распространённое), эвольвентное, мелкозубое треугольное (рис. 17).

Рис. 17 - Профили зубьев

Рис. 18- Шлицевое соединение

На рис. 18 представлено изображение и условное обозначение прямобочного шлицевого соединения с центрированием по наружному диаметру (D), число зубьев – 6, внутренний диаметр -28, размер наружного диамет-ра и полей допусков – 34H7/js6, для втулки – H7, для вала - js6, ширина зуба и поля допусков – 7P8/js7, для втулки – Р8, для вала - js7.

4 Сварные соединения деталей

Сварные соединения деталей являются наиболее совершенными неразъемными соединениями. Прочность сварных соединений при статических ударных нагрузках доведена до прочности деталей из целого металла. Освоена сварка всех конструкционных сталей, включая высоколегированные, цветных сплавов и пластмасс.

Сварочная сборная единица представляет собой неразъёмное соединение двух или нескольких деталей, выполненное с помощью сварки.

Сваркой называется процесс получения неразъемного соединения посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого (ГОСТ 2601-84).

Рис. 19 - Классификация методов сварки

Рис.20 - Типы сварных соединений

Условное изображение швов сварных соединений. Сварной шов - участок сварного соединения, непосредственно связывающий свариваемые элементы. При сварке плавлением шов образуется в результате кристаллизации сварочной ванны, при сварке давлением - в результате диффузии.

Рис. 21- Пример изображение сварных швов

Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают:

видимый - сплошной основной линией; невидимый -штриховой линией.

На рис. 22 представлено графическое изображение сварных швов.

Рис. 22 - Обозначение сварных точек

Видимую одиночную сварную точку, независимо от способа сварки, условно изображают знаком "+", который выполняют сплошными линиями. Невидимые одиночные точки не изображают (рис.22).

От изображения шва или одиночной точки проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой. Линию-выноску предпочтительно проводить от видимого шва (рис. 21, 22).

Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены (нестандартный шов), изображаются с указанием размеров конструктивных элементов, необходимых для выполнения шва по данному чертежу (рис. 23).Рис. 23 - Пример изображения нестандартного сварного шва