Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова

Кафедра машин, тракторов и автомобилей

Галямова А.А.

СБОРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Конспект лекций

Костанай, 2017

Содержание

1. Основные понятия при проектировании  и сборке узлов и

деталей сельскохозяйственных машин                                                                 3

2. Документация при изготовлении и сборке узлов и

деталей сельскохозяйственных машин                                                                 6

3. Виды сборки узлов и деталей сельскохозяйственных машин                      14

4. Разработка типовых технологических процессов (ТП)  сборки                   19

5. Разработка  инструкции по сборке и разборке узлов и деталей сельскохозяйственных машин                                                                              25

Тема 1. Основные  понятия   при  проектировании и сборке узлов и деталей сельскохозяйственных машин

Цель: Усвоить основные  понятия   при  проектировании технологических процессов сборки.

План:

1.Изделие и его элементы.

2.Сборочные операции.

3. Классификация соединений,  осуществляемых при сборке машин и механизмов

1.Изделие и его элементы

Процесс сборки машин является завершающей стадией машиностроительного производства. Он может быть выполнен различными методами и средствами в зависимости от масштаба производства.

Каждая машина состоит из отдельных конструктивных элементов, деталей и узлов различной сложности. Для упрощения организации сборочных работ процесс сборки машин подразделяется на сборку комплектов, подузловую сборку, сборку узлов и общую сборку.

Изделием называется объект основного производства, продукт конечной его стадии. Изделиями машиностроительных заводов являются разнообразные машины (например, автомобили, тракторы, станки), отдельные агрегаты машин (автомобильные или тракторные двигатели, топливные насосы, карбюраторы, электродвигатели) или детали  (поршневые кольца, поршни, метизы).

Исходя из технологического принципа, условно считают, что машина состоит из деталей, узлов, подгрупп и групп.

Первичным элементом всякой собираемой машины, ее основой является деталь, т.е. часть изделия, выполненная из целого куска материала без применения сборочных операций. Более точное определение такое. Деталь это элементарно простая часть машины, выполненная из определенного материала, ограниченного поверхностями, форма и размеры которых определяются исходя из ее служебного назначения.

Соединение двух или более обработанных деталей, собираемых в процессе производства, обособленно от других элементов изделия называется узлом.

Если узел непосредственно входит в состав изделия, он называется группой. Если узел собирается в изделии в составе группы, он называется подгруппой первого порядка; если узел входит в подгруппу первого порядка, его называют также подгруппой, но второго порядка; соответственно может быть подгруппа третьего и больше порядка. Следовательно, порядок входящей подгруппы на единицу больше базовой. Таким образом, узел — группа или подгруппа — состоит или из отдельных деталей, или из деталей и подгрупп соответствующих порядков.

Комплект — соединение двух или нескольких деталей машины в первичную сборочную единицу.

Подузел — это сборочная единица, представляющая собой соединение нескольких деталей с одним или несколькими комплектами.

Узел — соединение ряда подузлов, комплектов и деталей в конструктивно замкнутую часть машины. Характерной особенностью узла является его технологическая законченность, позволяющая производить сборку независимо и отдельно от других элементов машины.

Общая сборка — соединение отдельных деталей, подузлов и узлов в одно целое — составляющее машину.

2.Сборочные операции.

Машиностроительное производство может быть единичное, серийное и массовое.

В единичном производстве выпуск одного и того же изделия не повторяется или же эти повторения носят случайный характер. Основными признаками такого производства являются обширная номенклатура изделий, отсутствие установившегося технологического процесса, широкое использование универсального оборудования и инструментов, наличие высококвалифицированной рабочей силы.

В серийном производстве изделия изготовляются партиями или сериями, повторяющимися через определенный промежуток времени. В этом производстве оборудование настраивается па выпуск партии одноименных деталей с последующей перенастройкой на другую деталь. Производство ведется на основании предварительно разработанного технологического процесса с применением специальной оснастки.

Массовым принято считать производство, в котором изготовление изделий ведется непрерывно. В этом производстве за каждым рабочим местом на все время изготовления данного изделия закрепляется определенная операция или несколько операций. Время выполнения операций согласовывается с темпом производства. Технологический процесс разрабатывается с соответствующей точностью, оборудование располагается по потоку, строго подчиняясь, за редким исключением, требованиям технологического процесса.

Сборочной операцией называется законченная часть технологического процесса оборки, выполняемая над данным узлом или изделием одним или несколькими рабочими на отдельном рабочем месте.

Часть операций, выполняемая над одним определенным соединением при неизменном инструменте, называется переходом. Отдельное законченное действие рабочего в процессе сборки или подготовки к сборке изделия (узла) называется элементом перехода.

3.Классификация соединений, осуществляемых при сборке машин и механизмов

Соединения деталей узлов и механизмов в зависимости от их конструкции могут быть разделены на подвижные и неподвижные.

Детали подвижных соединений имеют возможность перемещаться в рабочем состоянии одна относительно другой по некоторым траекториям, определяемым кинематической схемой механизмов, звеньями которого эти детали являются. Детали неподвижных соединений в рабочем состоянии перемещаться не могут. Подвижные и неподвижные соединения по возможности их демонтажа, кроме того, подразделяются на разъемные (или разбираемые) и неразъемные (или неразбираемые).

Таким образом, соединения могут быть разделены   (рис. 1) на:

-неподвижные разъемные (резьбовые, пазовые и конусные соединения);

Рисунок 1 - Виды соединений деталей машин

-неподвижные неразъемные (соединения, осуществляемые путем запрессовки или развальцовки, а также заклепочные соединения и др.);

-подвижные разъемные (валы-подшипники скольжения, плунжеры-втулки, зубья колес, каретки-станины);

-подвижные неразъемные (некоторые подшипники качения, запорные клапаны).

Контрольные вопросы:

- Что называется изделием?

- Что называется деталью?

- Что называется сборочной единицей?

- Что называется узлом?

- Что называется подузлом?

- Что называется сборочной операцией?

- Какими бывают соединения?

- Какое производство называется массовым?

Тема 2. Документация при изготовлении и сборке узлов и деталей сельскохозяйственных машин

Цель: Усвоить основные понятия при составлении документов проектирования технологических процессов сборки.

План:

1.Нормирование сборочных работ.

2.Основные документы

1. Нормирование сборочных работ

Большую роль в повышении производительности труда играют технические нормы времени, устанавливаемые для выполнения работ в производстве. Техническая норма времени – это задание по производительности труда рабочему, представляющее собой время, необходимое для выполнения данной работы требуемого качества в соответствии с техническими нормами оборудования. Техническая норма времени есть мера общественно-необходимого труда, характеризующая достигнутый уровень техники и производительности труда.

Время, потребное для сборки машины или ее узлов из отдельных деталей, определяет трудоемкость сборки. Так как процесс сборки состоит из сборочных операций, которые, в свою очередь, могут быть расчленены на элементы, требующие для выполнения определенных затрат времени, то сумма элементных норм времени и будет определять расчетную трудоемкость процесса сборки.

Величина элементных норм зависит от ряда факторов: в которых осуществляется данный элемент операции, определяемых в практике понятиями «удобно», «мало удобно»; от сложности работы; конструкции приспособления и инструмента; геометрических размеров; веса и формы собираемых деталей и т. п. Выразить влияние всех этих факторов математической зависимостью практически не представляется возможным. Разрабатывая технологический процесс сборки, пользуется таблицами элементарных норм, которые учитывают основные факторы влияющие на величину нормы. К числу этих факторов прежде всего относятся передовые приемы работы, рациональная технология и организация труда, использование новой техники, бесперебойное снабжение рабочего места необходимым инструментом, деталями и полуфабрикатами.

Чем детальнее разработан технологический процесс сборки, тем легче может быть осуществлено нормирование его. Однако в условиях производства разбивка, например, всего процесса сборки изделия по элементам операций представляет собой весьма большую работу, выполнить которую в период подготовки производства к выпуску нового изделия не всегда возможно.

| Завод |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СБОРКИ |  |  |  |  |  |  | Наименование узла |  |  | Коробка передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦЗМ |  |  | Сборочное |  |  |  | Конвейер |  |  |  | 1 |  |  |  | 40-1700010Б |  |
| ОГТ |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех |  |  | Отделение |  |  |  | Место сборки |  |  |  | Количество узлов на машину |  |  |  | № узла |  |
| № опера-ции |  | Содержание операции |  |  |  |  |  |  | Дет. пост. на сбор. |  |  |  |  |  |  | Средства производства |  |  |  |  |  |  |  | Норма времени в мин. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | № деталей |  |  | Количест-во |  |  |  | Наименование |  |  |  | Индекс |  | Количе-ство |  |  |  |
| Установка паразитной шестерни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установить в корпус паразитную шестерню в сборе 40-1701140 округлением зубьев в сторону заднего моста и зафиксировать ее осью 36-1701150. Отверстие в оси совместить с резьбовым отверстием в корпусе |  |  |  |  |  |  | 40-1701140 36-1701150 |  |  |  | 1 1 |  | Приспособление Ключ для совмещения отверстий Оправка |  |  |  | 9691-684 9691-628 08103-64 |  |  | 1 1 1 |  | 0,83 |  |
| 2 |  | Закрепить ось в корпусе стопорным болтом 36-1701151 с пластинкой 36-1701152, отогнуть край пластинки на грань головки болта |  |  |  |  |  |  | 36-1701151 36-1701152 |  |  |  | 1 1 |  | Ключ торцовый, S=19 Молоток Оправка |  |  |  | 08318-29 08103-17 08132-04 |  |  | 1 1 |  | 0,42 |  |
| 3 |  | Запрессовать втулку 36-1701153 в корпус, одновременно надевая втулку на ось паразитной шестерни |  |  |  |  |  |  | 36-1701153 36-1701154 |  |  |  | 1 1 |  | Молоток Приспособление для запрессовки |  |  |  | 08103-17 9690-394 |  |  | 1 1 |  | 0,23 |  |
| 4 |  | Закрепить втулку на оси болтом БП-М14х35 с пружинной шайбой ШП-14 |  |  |  |  |  |  | БП-М14х35 ШП-14 |  |  |  | 1 1 |  | Ключ-трещетка Головка, S=19 Ключ гаечный, S=19 |  |  |  | 9690-6333 08912-07 08350-86 Итого |  |  | 1 1 1 |  | 0,33 1,81 |  |
| Особые замечания: В случае отсутствия пневматического приспособления 9691-684 разрешается установка оси паразитной шестерни с помощью струбцины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения | Количество |  | Лит. | Документ | Подпись | Дата | Количество | Лит. |  | Документ | Подпись |  |  | Дата |  |  | Составил | Проверил |  |  | Согласовал | Утвердил | Лист № |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | Дата |  |  | Дата | Дата | Всего листов |  | 76 |

| За-вод |  | КОМПЛЕК-ТОВОЧНАЯ КАРТА СБОРКИ |  |  |  | Наимено-вание узла |  |  | Коробка передач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЦЗМ |  |  | Сбороч-ное |  |  | Конвей-ер |  | 1 |  |  | 40-1700010Б |  |
| ОГТ |  |  |  |  |  | Цех |  |  | Отделение |  |  | Место сборки |  | Коли-чество узлов |  |  | № узла |  |
| № По пор. | № детали |  |  |  | Наименование детали |  |  |  |  | Количес-тво |  | Поступл. из цеха |  |  |  |  | Примечание |  |
| У с т а н о в к а п а р а з и т н о й ш е с т е р н и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 40-1701140 36-1701150 36-1701151 36-1701152 36-1701153А БП-М14х35 ШП-14 |  |  |  | Шестерня паразитная Ось Болт стопорный Пластина стопорная Втулка Болт Шайба пружинная |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 |  | Механический № 1 Механический № 2 Механический № 3 Прессовый Механический № 3 « Прессовый |  |  |  |  |  |  |
| Особые замечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  | 2 |
| Соста-вил |  |  | Дата | Прове-рил |  |  | Да-та | Согла-совал |  |  | Дата |  | Утвер-дил |  | Да-та | Все-го лис-тов |  | Лист № |

| Завод | КАРТА ОСНАСТКИ СБОРКИ |  |  |  |  | Наименова-ние узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цех |  | Отделение |  |  | Место сборки |  |  | Коли-чество узлов |  |  | № узла |  |
| № По пор. |  | № Опера-ции |  |  | Наименование оснастки |  |  |  | Количес-тво |  |  |  | Ин-декс |  | Примечание |  |  |  |
| Особые замечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соста-вил |  |  | Дата | Прове-рил |  | Да-та | Согла-совал |  |  | Дата |  | Утвер-дил |  |  | Да-та | Все-го лис-тов |  | Лист № |

| Завод |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ГРУППОВОГО ПРОЦЕССА УЗЛОВОЙ СБОРКИ |  |  |  |  |  |  | Шифр |  |  | Наименование собираемого узла |  |  |  |  |  | Лист |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСБ-2-02 |  |  | Сборка крышки с втулкой |  |  |  |  |  | Всего лис-тов |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | № пе-рехода |  | Содержание переходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Ввернуть втулку 3 в крышку 1 заподлицо с верхним торцом крышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Разметить под сверление n отверстий под резьбу dm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Сверлить по разметке n отверстий под резьбу dm на глубину h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Снять фаску 1 х 450 в n отверстиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все размеры и количество стопорных винтов определяются по чертежу изделия |  |  |  |  | 5 |  | Продуть отверстия сжатым воздухом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | Нарезать резьбу dm в n отверстиях на глубину h1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  | Продуть отверстия сжатым воздухом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | Застопорить втулку 3 стопорным винтом 2 n шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | Контроль ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вед. техн. |  |  |  |  |  |  |
|  | Лит. | Кол. | Докум.ин. | Подп. |  | Дата |  | Лит. |  | Кол. | Док. и № |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

Поэтому практически даже при подготовке массового производства очень часто пользуются более укрупненными нормами, которые также составлены с учетом основных факторов, влияющих на величину нормы.

Техническую норму времени следует проектировать исходя из следующих условий:

- соответствующей квалификации исполнителя, полностью овладевшего техникой производства на данном рабочем месте;

-   рационального построения технологического процесса;

- максимального использования оборудования при выгоднейших режимах работы,     а также наиболее целесообразных приспособлений и инструмента;

-   применение наиболее рациональной организации труда и рабочего места.

Время оперативной работы при выполнении сборочной операции представляет собой сумму основного технологического времени t о, требуемого для выполнения непосредственно процесса сборки, и вспомогательного времени t в, последнее представляет собой время, необходимое сборщику для совершения движений или действий (взять деталь, закрепить деталь, переместить инструмент, произвести промер и т. п.), дающих возможность осуществить технологическую работу.

В норму времени на сборочную операцию, кроме этого, входит время tоб, необходимое для обслуживания рабочего места, т. е. для раскладки инструмента перед началом работы, очистки рабочего места, замены инструмента в процессе работы, уборки инструмента и передачи рабочего места сменщику, и время tn, учитывающее перерывы для удовлетворения естественных надобностей и отдыха рабочего.

Время обслуживания рабочего места устанавливают в зависимости от вида слесарно-сборочных работ в размере  2-6%, а время перерывов на отдых и естественные надобности 4-6% оперативного времени.

Перерывы для отдыха и удовлетворения естественных надобностей при проектировании конвейерной  сборки целесообразно устанавливать на 10 мин. через 1 ч. 50 м. работы. Таким образом, первый перерыв на 10 мин. будет запроектирован через 1 ч. 50 м. работы; затем, через 2 часа работы, - обеденный перерыв на 1 час; после обеденного перерыва через 1 ч. 50 м. третий перерыв на 10 мин. Следовательно, из 420 мин. перерывы в сумме составят 20 мин.

Таким образом, время, потребное для выполнения сборочной операции, т. е. норма штучного времени tш, будет

tш= to+ tв+ tоб+ tn.                              (1)

В тех случаях, когда  сборку узлов или изделий осуществляют партиями, в нормировании должно быть отражено время, потребное для подготовки к выполнению сборочных работ над данной партией, - так называемое подготовительно-заключительное время.

Считают, что в зависимости от характера выполняемой сборщиком работы ( сложности ее, места выполнения) это время складывается из:

времени, необходимого для получения технической

документации на работу и ознакомление с ней  .  2,5-3,5 мин.

времени, затраченного для получения полуфабриката  2,0-3,0   »

времени для подбора необходимого инструмента, получения его и сдачи после окончания работы  .  .  1,5-2,5  »

времени на сдачу работы и наряда   .  2,5-3,5 »

______________________________

Итого   .   .   .   8,5-12,5 »

Необходимо отметить, что численное значение этого времени в зависимости от подготовки рабочего места может изменятся в более в широких пределах.

При калькуляции подготовительно-заключительное время, отнесенное к одной детали, должно быть прибавлено к штучному времени.

Суммарное время обслуживания рабочего места и время перерывов   tоб  + tn при нормировании может быть учтено процентом  от оперативного времени. Технологическое  to и вспомогательное tв  время при сборке обычно не разделяют. Сумму to+  tв  можно выразить в виде

tу Ф + tЗ,                                                    (2)

где    tу -  время, необходимое для выполнения операции, вместе со вспомогательным временем, за    	          исключением времени, затраченного на установку, закрепление и снятие детали; последнее    	          учитывают отдельно в виде слагаемого tЗ.

Коэффициент Ф учитывает переменные факторы, влияющие на норму времени. Такими факторами могут быть размеры деталей, их вес, а также условия работы. Таким образом, норма штучного времени может быть выражена формулой

tш = (tу Ф + tЗ) мин.                                (3)

Формулой такого вида можно пользоваться при нормировании сборочных и пригоночных работ.

В мелкосерийном производстве нередко пользуются нормативами времени, установленными на комплекс сборочных работ; при этом основные виды работ перечисляются, а норма времени дается одна. Например нагреть поршень в масле до температуры 80-90º, поставить его на приспособление, установить шатун в поршень и соединить их с поршневым пальцем; вставить в кольцевые канавки бобышек поршня стопорного кольца; проверить вес шатунов в сборе с поршнями; подобрать комплект компрессионных и маслосъемных колец, проверить прилегание колец к внутренним поверхностям гильз и величину зазора в стыке колец – 62 мин. на четыре комплекта.

Одновременно с установлением технически обоснованных норм в производстве необходимо поставить рабочих в такие условия труда, которые бы давали им возможность поднимать производительность и улучшать качество продукции с использованием имеющихся в данной области последних технических достижений и исходить из правильной организации труда.

Тема 3. Виды сборки узлов и деталей сельскохозяйственных машин

Цель: Усвоить понятия о размерных цепях и изучить основные виды сборки соединений и передач.

План:

1. Общие понятия о размерных цепях

2. Методы сборки

1. Общие понятия о размерных цепях

При соединении деталей машин в процессе сборки необходимо обеспечить их взаимное расположение в пределах заданной точности. Сопряжение одних поверхностей должно обеспечить заданный зазор, других — необходимый натяг. Заданный характер соединения деталей при сборке без дополнительной пригонки будет обеспечен, когда все детали машин будут изготовлены в пределах отклонений, указанных в чертежах. Поэтому размеры всех деталей в собранных узлах должны быть взаимосвязаны. Некоторые размерные связи деталей не оказывают влияния на точность работы узла или машины, а другие оказывают решающее влияние.

Величины отклонений размеров деталей в зависимости от точности узла или механизма можно рассчитать методом размерных цепей.

На рис. 2,а,б,в представлены эскизы узлов, детали которых взаимосвязаны определенными размерами; точность выполнения этих размеров определяет точность работы узла. Рядом представлены их геометрические схемы, показывающие только размерную взаимосвязь без учета конфигурации детали. Как видно из схем, они образуют замкнутые цепи размеров. Эти схемы размеров являются размерными цепями.

Размерной цепью называется замкнутая цепь взаимно связанных размеров, относящихся к двум или нескольким деталям и координирующих относительное положение поверхностей или осей этих деталей. Размерная цепь состоит из отдельных звеньев.

Звеньями размерной цепи называются образующие цепь размеры деталей или величины несовпадения или перекосов осей, перекосов поверхностей деталей и т. д. Например, размеры А1, А2 ,А3, А 4, А5 , Δ (рис.2 а).

Все звенья размерной цепи подразделяются на исходное или замыкающее звено и составляющие звенья.

Исходным или замыкающим называется звено, точность размера которого определяется отклонениями от точности всех остальных звеньев размерной цепи (размеры Δ на рис. 1). Если с данного звена начинается построение цепи, оно называется исходным, а если заканчивается — замыкающим.

Составляющими называются все остальные звенья цепи, кроме исходного или замыкающего, точность размеров которых влияет на изменение точности размера замыкающего звена (размеры А1, А2, А3, А4, А5),

в)

Рисунок 2 - Схемы размерных цепей

Составляющие звенья могут быть увеличивающими и уменьшающими.

Увеличивающими называются звенья, с увеличением размеров которых увеличивается размер замыкающего звена (размер А1). Увеличивающие звенья обозначаются.

Уменьшающими называются звенья, с увеличением размеров которых уменьшается размер замыкающего звена (размеры А2, А3, А4, А5 на рис. 2). Уменьшающие звенья обозначаются At.

Размерные цепи, имеющие общие звенья, называются связанными.

Общим называется звено, одновременно принадлежащее двум или нескольким размерным цепям.

Линейной размерной цепью называется цепь, в которой все размеры, входящие в размерную цепь, параллельны.

Плоскостной размерной цепью называется такая цепь, в которой все или некоторые размеры, входящие в размерную цепь, не параллельны, но лежат в одной плоскости.

Пространственной размерной цепью называется цепь, в которой все или некоторые размеры непараллельны между собой и лежат в непараллельных плоскостях.

Размерная цепь определяется уравнением номинальных размеров, которое имеет вид

где А— размер замыкающего звена;

А£ — сумма размеров всех увеличивающих звеньев;

А- — сумма размеров всех уменьшающих звеньев.

При расчете допусков размерной цепи требуется решить одну из следующих двух задач:

- по установленным допускам всех составляющих звеньев цепи рассчитать допуск замыкающего звена;

- по установленному допуску замыкающего звена (называемого в этом случае исходным) найти наиболее рациональные значения допусков составляющих звеньев.

Первая задача решается таким путем:

НО= HOAi —  ВО

После вычитания

ВО — НО  =  BO.— HOAt +  BO At —НО At

Разность между верхним В0 и  нижним НО отклонением размера есть его ошибка. Тогда

Или

В  этих формулах

BO — верхнее отклонение размера замыкающего звена;

НО — нижнее отклонение размера замыкающего звена;

_ допуск замыкающего звена;

— допуски  составляющих  звеньев.

При суммировании ошибок производится арифметическое сложение всех предельных отклонений размеров от номинала.

Так, для размерной цепи (рис.2,а) допуск замыкающего звена равен

=0,25 + 0,1 + 0,15 + 0,1 + 0,2 = 0,8 мм.

Вторая задача решается на основе принципа равных влияний, т. е. принимается, что ошибки всех звеньев одинаковы. При m звеньев цепи

(4)

Откуда

(5)

Заданная точность при сборке машин может быть обеспечена четырьмя различными методами: методом полной взаимозаменяемости, методом сортировки деталей по группам (селективная сборка); методом компенсатора или пригонки деталей по месту; методом подвижного компенсатора или регулировки.

Выбор метода решения размерных цепей определяется конструктивными особенностями машины и типом производства.

2. Методы сборки узлов

Сборка по методу полной взаимозаменяемости. Детали или узлы считаются взаимозаменяемыми, если при их сборке в машину не требуется какой-либо механической обработки или пригонки и замена деталей или узлов не изменяет характера работы машины. Сборка по принципу полной взаимозаменяемости наиболее проста и экономична. После соединения деталей без какого-либо подбора или пригонки будет обеспечен требуемый зазор или натяг с заданной точностью.

Сборка по методу сортировки деталей — селективная сборка. Селективный, или групповой, метод сборки деталей применяется в тех случаях, когда по условиям работы соединения требуемый зазор или натяг настолько мал, что допуски основных размеров деталей, входящих в соединение, технологически выполнить затруднительно. В этом случае детали изготовляют по размерам с расширенными допусками, а заданная точность соединения обеспечивается соответствующим подбором деталей.

Метод компенсатора, или пригонки деталей по месту. Этот метод применяется в тех случаях, когда по условиям работы механизма требуемая точность настолько высока, что допуски основных размеров деталей, образующих размерную цепь, технологически выполнить затруднительно. В этом случае детали изготовляют по размерам с расширенными допусками, а требуемая точность механизма достигается пригонкой.

Сборка по методу компенсатора позволяет получить заданный предел точности размерной цепи при помощи изменения величины одного из ранее намеченных звеньев. Обработка всех остальных деталей, составляющих размеры звеньев цепи, производится по допускам, экономически приемлемым для данных производственных условий.

Компенсатором называется деталь, изменением размера которой восстанавливается точность размерной цепи. Точность может быть достигнута двумя способами: пригонкой размера специальной детали— неподвижный компенсатор; изменением положения одной из деталей — подвижный компенсатор

Метод подвижного компенсатора, или регулировки. Метод регулировки отличается от метода пригонки тем, что требуемая точность механизма достигается не за счет пригонки, а за счет перемещения одного из звеньев, называемого подвижным компенсатором. Примером такого компенсатора может служить клин в направляющих салазках токарного станка, механизм поджатия и регулировки положения наружного кольца роликоподшипника (рис. 2), механизм регулировки размера между торцами фрез с помощью гаек и тарельчатых пружин (рис. 2,6). Преимущество этого метода заключается в возможности восстановления первоначальной точности после износа механизма.

Контрольные вопросы:

- Что называется размерной цепью?

- Что называется звеном цепи?

- Что называется замыкающим звеном цепи?

- Что называется исходным звеном?

- Что называется линейной, плоскостной пространственной размерной цепью?

- Напишите уравнение номинальных размеров.

- Какими методами может быть обеспечена заданная точность при сборке машин?

- Охарактеризуйте методы точности сборки машин.

Тема 4. Разработка типовых технологических процессов (ТП)  сборки

Цель: Изучить типовые средства механизации и автоматизации сборки.

План

1. Механизированное и автоматическое сборочное оборудование

2. Автоматизированные линии сборки узлов автомобилей и тракторов

3. Средства автоматического контроля сборки

1. Механизированное и автоматическое сборочное оборудование

Под средствами механизации и автоматизации сборки понимают оборудование и технологическую оснастку, предназначенные для выполнения всех операций производственного процесса сборки. По типу выполняемых операций сборочное оборудование, делят на основное и вспомогательное. Основное оборудование выполняет процессы соединения деталей и их фиксацию в сборочной единице в соответствии с требованиями конструкции изделия. Вспомогательное оборудование обслуживает процессы сборки: удаление готовых изделий, перемещение объектов сборки между операциями, ориентацию деталей, контроль процессов сборки.

Для выполнения операции сборки двух деталей необходимо переместить детали в зону сборки, сориентировать их, расположить сопрягаемые, поверхности одна относительно другой, соединить их и зафиксировать положение.

Перемещение деталей и сборочных единиц между операциями осуществляют конвейерами, поворотными столами, манипуляторами или роботами. При ручной сборке деталей в массовом и серийном типах производства применяют напольные конвейеры. Тип конвейера выбирают по конструктивным и организационным признакам.

Поворотные столы используют при ручной и автоматизированной сборке изделий массой до 50кг. Как правило, поворотные столы совершают циклическое движение. Их конструкции унифицированы и имеется нормализованный ряд габаритных размеров с соответствующим количеством рабочих мест.

Передача деталей с помощью манипуляторов в процессах ручной сборки применяется при использовании распределительных конвейеров или поворотных столов.  Манипуляторы имеют строго заданную траекторию перемещения, которая осуществляется, как правило, от пневмопривода. Регулировка перемещения возможна только по каждой из координат. Смена траектории перемещения не предусмотрена. Для съема изделия манипуляторы снабжают захватными органами различной конструкции. Манипуляторы, имеющие одно линейное или круговое движение, называют шиберными механизмами. Их относят к технологической оснастке и проектируют индивидуально. Выпускаемые типовые конструкции манипуляторов имеют грузоподъемность до 20кг.

Роботы являются наиболее универсальным технологическим оборудованием для сборочных процессов. Они могут осуществлять как основные, так и вспомогательные операции. Область применения роботов - автоматизированная сборка для групповых ТП.

Наибольшим разнообразием характеризуется основное сборочное оборудование. Его конструкция и технические характеристики зависят от вида сборочного соеди3 нения, конструктивных особенностей соединяемых деталей, требований к качеству соединения и других факторов. Проектирование типовых механизированных и автоматических устройств, выполняющих соединение деталей, основано на принципах типизации ТП сборки и агрегатирования сборочного оборудования на основе применения унифицированных узлов. Наиболее полно эти принципы нашли применение в приборостроении, автомобильной и тракторной промышленностях.

2. Автоматизированные линии сборки узлов автомобилей и тракторов

Автоматизированные и автоматические линии сборки узлов автомобилей и тракторов являются специализированными и спроектированы из типовых элементов. Автоматизированные линии применяют для сборки крупных узлов и агрегатов машины, таких как двигатель, задний мост и др. Сборку меньших по размеру узлов и агрегатов осуществляют, как правило, на АЛ.

По типу транспортеров линии бывают с жестким и нежестким тактами. Линии с жёстким тактом оснащены штанговыми или цепными транспортерами циклического действия с пневматическим или электрическим приводом движения. Производительность таких линий зависит от надежности работы каждой позиции и собственно транспортера. Так как с увеличением числа позиций возрастает вероятность возникновения отказа, а отказ любого из элементов линии с жестким циклом - это простой всей линии, то число рабочих позиций на линиях с жестким циклом должно быть ограничено. Практика показала, что число позиций не должно превышать 8. Если необходимо большее число позиций на линии, то линию с жестким циклом делят на участки, создавая между ними накопители. В этом случае повышается надежность и производительность линии.

Более высокую производительность обеспечивают линии с нежестким циклом или связью - так называемые несинхронные линии. В несинхронных линиях используют пластинчатые или цепные роликовые конвейеры. Последние находят все большее распространение благодаря своей универсальности. По компоновке это горизонтально замкнутые рабочие конвейеры. Такие линии используют при автоматизированной и автоматической сборке.

В автомобильной и тракторной промышленности сборочные линии в первую очередь проектируют для типовых конструкций сборочных единиц (шатуны, головки блока цилиндров, шатунно-поршневая группа и др.), каждая из которых состоит из подобных деталей.

Компоновка автоматов на сборочных позициях линии зависит от типа соединения, конструкции собираемых деталей и возможности их автоматической ориентации. На пример, автоматическая, ориентация пружин невозможна из-за их сцепляемости. Поэтому их установку осуществляют вручную и на позиции линии производят только автоматическое закрепление пружин клапана сухарями, которые подают из вибробункера.

Рисунок 3 - Установка клапанов во втулку

Автоматическая сборка таких соединений затруднена в связи с отклонениями от соосности сопрягаемых деталей и перекосом их осей γ1 и γ2 (рисунок 3). Отклонение от соосности может быть компенсировано наличием фасок. Перекос осей γ1 и γ2 при приложении сборочной силы Рсб снизу (см. рисунок 3, а) вызывает момент М1 и приводит к заклиниванию при сборке.

В ходе проведенных исследований было установлено, что перекос осей может быть компенсирован действием гравитационной силы Р и связанным с ней моментом М2 при приложений сборочной силы к хвостовику клапана (см. рисунок 3, б). Такая схема сборки реализована в автоматах сборки клапана со втулкой. Клапан находится на кассете 1, базируясь по наружному диаметру головки и торцу. Кассета при подъеме доводит клапан до касания со втулкой. Клапан ориентируется по фаскам относительно отверстия. С противоположной стороны подводят штуцер 2 вакуумной установки и создают разряжение в полости втулки. Из-за малого зазора между клапаном и отверстием втулки возникает эффект втягивания клапана, кассету опускают, клапан устанавливается во втулку.

Помимо создания автоматов и АЛ, предназначенных для сборки типовых сборочных единиц, существует направление, которое характеризуется созданием типовых конструкций сборочного оборудования для выполнения переходов или операций установки характерных деталей в определенном диапазоне их типоразмеров. Эти автоматы применяют на автоматизированных линиях сборки. Например, с помощью таких автоматов в блоки или головки блоков цилиндра устанавливают распределительные валы, имеющие различный диаметр опорных шеек и различное их количество в зависимости от конструкции двигателя.

3. Средства автоматического контроля сборки

При создании автоматического сборочного оборудования большое значение придают применению контрольных средств. В конструкциях сборочных линий и автоматов предусматривают устройства для контроля наличия детали в приспособлении (механизме), размеров или положения деталей, параметров процесса соединения.

Контроль наличия и положения деталей в сборочных механизмах необходим для исключения работы механизмов вхолостую и поломок оборудования в случаях отказа механизмов загрузки. Контроль размеров деталей перед автоматической сборкой необходим для проверки соответствия детали техническим требованиям с целью исключения брака по этой причине и отказа сборочного оборудования. Контроль параметров соединения призван надежно обеспечить качество сборки. Этими параметрами могут быть линейные размеры или физические величины. Физические величины, например момент затяжки, усилие запрессовки и другие, контролируют в процессе выполнения соединения.

В конструкциях сборочных автоматов применяют механические, электрические, фотоэлектрические, пневматические и другие устройства контроля.

Механические устройства можно использовать для многих видов контроля. Например, входной контроль наличия резьбы нужного шага у шпильки осуществляют механической гребенкой (рисунок 4, а). Шпилька, находящаяся на лотке, останавливается упором 1. Гребенка 2 с насечкой, соответствующей шагу контролируемой резьбы, перемещается по шпильке. При резьбе нужного шага гребенка попадает в резьбу, захватывает шпильку и перемещает ее в лоток 3. Если резьба не соответствует требуемой, то гребенка проскальзывает по шпильке, упор убирается и шпилька отбраковывается.

Рисунок 4 - Контроль резьбы (а) и момента затяжки гайки (б)

Момент затяжки гайки контролируют механическим устройством по реактивному моменту на корпусе резьбозавертывающего механизма. Схема контроля показана на рисунке 4, б. Упругая пластина 2 закреплена на корпусе 1. При возникновении на корпусе реактивного момента М, равного моменту затяжки, пластина 2 прогибается, опираясь на неподвижную опору 3, и воздействует на конечный выключатель 4, останавливающий двигатель. Регулировку момента затяжки осуществляют перемещением положения выключателя.

Основными элементами электрических механизмов контроля являются индуктивные или емкостные датчики, осуществляющие бесконтактный контроль параметра. В основном механизмы с такими датчиками используют для контроля наличия деталей в сборочных устройствах или их положения после ориентации. Принцип работы датчиков основан на изменении электрического тока, проходящего через датчик, при попадании в его поле металлических деталей.

Электрические датчики сопротивления (тензорезисторы) позволяют также измерять параметры процесса. Датчики приклеивают к измеряемому объекту или специальному элементу измерительного устройства. При возникновении деформаций в конструкции изменяется сопротивление датчика и, следовательно, ток, проходящий через него. По изменению тока судят о значении измеряемого параметра. Например, на пластину 2 (рис. 28, б) можно наклеить датчик сопротивления и контролировать момент затяжки. Точность контроля при этом будет выше, чем при контроле описанным ранее методом.

Принцип работы пневматических датчиков основан на том, что при попадании детали в струю воздуха, выходящую из сопла, в воздушной системе изменяются параметры давления и расхода. По изменению этих параметров (в основном параметра давления) судят об изменении контролируемого параметра. Эти датчики можно использовать для контроля наличия детали, ее положения и размера (рисунок 5). В сборочных процессах пневматические датчики используют редко и только для контроля положения.

Рисунок 5 - Контроль наличия детали и ее положения

Контрольные вопросы

- Охарактеризуйте методы обеспечения радиального зазора в подшипниках качения.

- Как контролируют диаметральный зазор при сборке подшипников скольжения?

- Перечислите технические требования к цилиндрическим направляющим и методы их обеспечения при сборке.

- От каких факторов зависит точность бокового зазора в зубчатых зацеплениях в процессе их сборки?

- Дайте сравнительную характеристику способов балансировки.

- Перечислите виды технического контроля качества сборки и дайте их краткую характеристику.

- На каких принципах основано проектирование типовых сборочных механизмов? Охарактеризуйте их.

- От каких факторов зависит компоновка автоматического сборочного оборудования?

- Дайте характеристику автоматизированным линиям сборки узлов автомобилей и тракторов.

- Назовите типы контрольных устройств, применяемых при автоматической сборке.

Тема 5. Разработка инструкции по сборке и разборке узлов и деталей сельскохозяйственных машин

Цель: Изучить типовые технологические процессы сборки машин.

План

- Исходные данные для разработки технологических процессов сборки машин.

- Порядок разработки технологических процессов сборки машин.

- Нормирование сборочных работ.

1. Исходные данные для разработки технологических процессов сборки машин.

Исходными данными при разработке технологических процессов сборки являются:

1)сборочные чертежи узлов и общие виды машины;

2)спецификация деталей, входящих в узлы;

3)технические условия приёмки машины;

4)размер годового производственного задания по выпуску машин. Для успешного решения технологических задач необходимо знать производственную характеристику  сборочного цеха, в котором будет производиться сборка машины.

Проектирование технологического процесса сборки включает в себя:

1) выбор метода сборки;

2) разработку последовательности операций сборки;

3) составление схем  сборки узлов и узловой сборки машины;

4) разработку операционной технологии на сборку каждого узла и  узловую сборку машины;

5) нормирование операций сборки;

6) распределение сборочных работ для каждого рабочего места в соответствии с темпом выпуска;

7) назначение технических условий на сборку комплектов, узлов и общую сборку машины: определение количества контрольных и испытательных станций;

8) разработку карт технического контроля сборки;

9) разработку заданий на проектирование специальной оснастки: приспособлений, инструмента, подъёмно-транспортных средств для каждого рабочего места

10) назначение организационной  формы сборки;

11) разработку циклограмм сборки;

12) разработку технологической планировки участков сборочного цеха.

В зависимости от  типа производства разрабатывается маршрутный или  операционный технологический процесс сборки. Для единичного мелкосерийного производства разрабатывается  укрупнённый маршрутный технологический процесс сборки или к сборочному чертежу прилагается только схема сборки. Для серийного и массового производства разрабатывается операционный технологический процесс сборки, в котором сборка каждого узла расчленяется на операции, переходы, приёмы: составляется схема и циклограмма  сборки.

2. Порядок разработки технологических процессов сборки машин.

При разработке технологического процесса, как уже отмечалось выше, иногда вначале составляют так называемую маршрутную технологию сборки с перечислением основных операций – этапов сборки. При составлении, например,маршрутной технологии сборки масляного насоса  общее перечисление операций – этапов может быть следующим:

- завернуть в корпус масляного насоса два штуцера и установить перепускной клапан;

- напрессовать ведущее зубчатое колесо на валик, закрепить винтом и установить в корпус;

- запрессовать в корпус ось ведомого зубчатого колеса и поставить зубчатое колесо;

- завальцевать заглушки в крышку корпуса насоса, установить на корпус прокладку, поставить крышку и затянуть винтами;

- провести испытание собранного насоса.

Пользуясь такой маршрутной технологией и чертежом, сборку может производить только сравнительно квалифицированный сборщик, так как порядок осуществления того или иного этапа сборки выбирает сборщик и он же определяет наиболее рациональные приемы сборки. Кроме того, операции-этапы в большинстве случаев трудно поддаются нормированию.

Маршрутную технологию обычно применяют в условиях индивидуального и мелкосерийного производства. Для условий серийного производства возможна большая дифференциация операций и переходов. В случае же поточно-массового производства составляют детализированный технологический процесс. Элементами этого процесса могут быть следующие:

- операция – взять корпус масляного насоса и закрепить в приспосаблении. Взять штуцер и установить на него прокладку. Ввернуть штуцер от руки в корпус со стороны прилива для перепускного клапана на две-три нитки. Завернуть штуцер гайковертом до конца. Затянуть штуцер накладным ключом. Открепить корпус и положить.

- операция – те же переходы, но применительно ко второму штуцеру.

- операция – взять регулировочный винт перепускного клапана и навернуть на него вручную на две-три нитки гайку. Довернуть гайку в приспособлении по размеру. Надеть на регулировочный винт рпокладку.

- операция – закрепить корпус в приспособлении. Взять шарик и ввести в отверстие корпуса. Завернуть в корпус вручную регулировочный винт на две-три нитки. Затянуть винт отверткой до упора гайки. Открепить корпус и положить.

Аналогичным образом разрабатывают и дальнейшие операции сборки.

В случае необходимости еще большей дифференциации каждый из этих переходов можно дополнительно расчленить на отдельные элементы.

После окончания разработки процесса сборки составляют технологическую схему процесса сборки узла или изделия.

При сборке изделий, выпускаемых мелкими сериями (например, приспособлений для собственного производства), технологияю сборки можно представить упрощено, снабдив схему необходимыми указаниями по выполнению сборочных операций.   Технологическую схему вместе со сборочным чертежом передают на участок сборки мелких серий.

Маршрутные технологии нередко предварительно составляют также и для общей сборки изделий. Укрупненные операции – этапы в этом случае могут быть, например, такие: монтаж деталей на подкладной плите, выверка и крепление плиты, шабрение направляющих станины, установка гидронасоса, монтаж гидропанели, монтаж и испытание маслопровода, монтаж механизма перемещения стола, сборка и выверка столов, сборка передней бабки и т.д.

Для сложных изделий развернутые схемы сборочных элементов получаются громоздкими и неудобными для использования, поэтому целесообразно строить укрупненные схемы.

Составление плана сборки значительно облегчается при наличии образца изделия. Иногда для составления предварительного плана сборки последовательно разбирают изделие, составляя подробный план демонтажа (разборки) и, приняв обратную последовательность операций, составляют предварительный план сборки, который берут за основу  при разработке окончательного плана.

Разрабатывая порядок и содержание сборочных операций целесообразно учитывать следующие вопросы :

нельзя ли данную операцию совместить с другой целиком или с несколькими другими, разделив ее на части;

воможна ли более рациональная последовательность операций;

нельзя ли данную технологическую операцию совместить с контрольной;

нельзя ли упростить сложную операцию, выделив часть ее в самостоятельную операцию;

следует ли данную операцию, требующую пригоночных работ, выполнять в срочном цехе; может быть ее нодо перенести в обрабатывающий цех и за счет этого сократить затраты на ее выполнение.

Техническую документацию к технологическому процессу сборки оформляют  в виде следующих основных документов: сборочного чертежа, технологической карты сборки, комплектовочной карты и карты оснастки сборки (смотри карты).

Сборочные чертежи должны быть общие на изделие, на каждую сборочную единицу и, кроме того, сборочные чертежи-схемы на отдельные наиболее важные операции.

Технологические карты сборки составляют на каждую операцию. Совокупность этих карт представляет собой технологический процесс сборки подгруппы, группы, изделия.

Комплектовочная карта сборки составляется на каждую сборочную единицу. В эту карту заносят наименование, номера и количество деталей, необходимых для данной операции.

Карта оснастки сборки включает наименование и индексы всех видов оборудования и приспособлений, требуемых для выполнения технологического процесса сборки узла.

Всякие изменения в чертежи может вносить только конструкторский отдел, а изменения в технологию – отдел главного технолога завода.

Для изменения технологического процесса на любой его стадии дается специальное «Разрешение на изменение в операционной карте», утверждаемое главным инженером завода. В этом разрешении указывается содержание операции до изменения и после, а также цель изменения. К разрешению прикладывается «Акт проверки измененного технологического процесса» с указанием экономического эффекта от этого мероприятия. Акт также утверждается главным инженером завода.

Контрольные вопросы:

1. Какие исходные данные необходимы для разработки технологических процессов сборки машин?

2. Перечислите порядок разработки технологических процессов сборки машин.

3. В зависимости от чего разрабатывается маршрутный или операционный

технологический процесс сборки?

4. Что разрабатывается для единичного мелкосерийного производства (имеется в виду сборка узлов)?

5. Для каких производств разрабатывается операционный технологический процесс сборки, в котором сборка каждого узла расчленяется на операции, переходы, приёмы?

6. Что необходимо иметь для изменения технологического процесса  сборки?

7. В чем заключается нормирование сборочных работ?

8. Для чего  пользуются таблицами элементарных норм времени при сборке?

9. Какие  основные факторы влияют на величину нормы времени сборки?

10.Как рассчитывается штучное время?