##### ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ

Тема 1.  Понятие систем реального времени

План

1 Определение СРВ

2 Структура СРВ

3 Операционные системы реального времени (ОСРВ).

4 Системы разработки и системы исполнения

1 Определение СРВ

Существует несколько определений систем реального времени (СРВ), большинство из которых противоречат друг другу. Приведем несколько из них, чтобы продемонстрировать различные взгляды на назначение и основные задачи СРВ.

- Системой реального времени называется система, в которой успешность работы любой программы зависит не только от ее логической правильности, но от времени, за которое она получила результат. Если временные ограничения не удовлетворены, то фиксируется сбой в работе системы.

Таким образом, временные ограничения должны быть гарантировано удовлетворены. Это требует от системы быть предсказуемой, т.е. вне зависимости от своего текущего состояния и загруженности выдавать нужный результат за требуемое время. При этом желательно, чтобы система обеспечивала как можно больший процент использования имеющихся ресурсов.

- Стандарт POSIX 1003.1 определяет СРВ следующим образом: «Реальное время в операционных системах – это способность операционной системы обеспечить требуемый уровень сервиса в заданный промежуток времени». А стандарт IEEE 610.12 – 1990 говорит, что реальное время «Относится к системе или режиму работы, в котором вычисления проводятся в течение времени, определяемого внешним процессом, с целью управления или мониторинга внешнего процесса по результатам этих вычислений».

- Иногда системами реального времени называется системы постоянной готовности (on-line системы), или «интерактивные системы с достаточным временем реакции». Обычно это делают по маркетинговым соображениям. Действительно, если интерактивную программу называют работающей в «реальном времени», то это просто означает, что она успевает обработать запросы от человека, для которого задержка в сотни миллисекунд даже незаметна.

- В некоторых случаях понятие «система реального времени» отождествляют с понятием «быстрая система». Это не всегда правильно. Время задержки СРВ на событие не так уж важно (оно может достигать нескольких секунд). Главное, чтобы это время было достаточно для рассматриваемого приложения и гарантировано. Очень часто алгоритм с гарантированным временем работы менее эффективен, чем алгоритм, таким действием не обладающий. Например, алгоритм «быстрой» сортировки в среднем работает значительно быстрее других алгоритмов сортировки, но его гарантированная оценка сложности значительно хуже.

- Во многих сферах приложения СРВ вводят свои понятия «реального времени». Например, процесс цифровой обработки сигнала называют идущим в «реальном времени», если анализ (при вводе) и/или генерация (при выводе) данных может быть проведен за то же время, что и анализ и/или генерация тех же данных без цифровой обработки сигнала. Например, если при обработке аудио данных требуется 2.01 секунд для анализа 2.00 секунд звука, то это не процесс реального времени. Если же требуется 1.99 секунд, то это процесс реального времени.

Назовем системой реального времени аппаратно-программный комплекс, реагирующий в предсказуемые времена на непредсказуемый поток внешних событий.

Это определение означает, что:

- Система должна успеть отреагировать на событие, произошедшее на объекте, в течение времени, критического для этого события (meet deadline). Величина критического времени для каждого события определяется объектом и самим событием, и, естественно, может быть разной, но время реакции системы должно быть предсказано (вычислено) при создании системы. Отсутствие реакции в предсказанное время считается ошибкой для систем реального времени.

- Система должна успевать реагировать на одновременно происходящие события. Даже если два или больше внешних событий происходят одновременно, система должна успеть среагировать на каждое из них в течение интервалов времени, критического для этих событий.

- Главное свойство систем реального времени - предсказуемость или детерминированность. Только благодаря этому свойству разработчик может гарантировать функциональность и корректность спроектированной системы. При этом собственно скорость реакции системы важна только относительно скорости протекания внешних процессов, за которыми СРВ должна следить, или которыми должна управлять.

Хорошим примером задачи, где требуется СРВ, является управление роботом, берущим деталь с ленты конвейера. Деталь движется, и робот имеет лишь маленькое временное окно, когда он может ее взять. Если он опоздает, то деталь уже не будет на нужном участке конвейера, и, следовательно, работа не будет сделана, несмотря на то, что робот находится в правильном месте. Если он позиционируется раньше, то деталь еще не успеет подъехать, и робот заблокирует ей путь.

Другим примером может быть самолет, находящийся на автопилоте. Сенсорные серводатчики должны постоянно передавать в управляющий компьютер результаты измерений. Если результат какого-либо измерения будет пропущен, то это может привести к недопустимому несоответствию между реальным состоянием систем самолета и информацией о нем в управляющей программе.

2 Структура СРВ

Различают системы реального времени двух типов - системы жесткого реального времени и системы мягкого реального времени.

Системы жесткого реального времени не допускают никаких задержек реакции системы ни при каких условиях, так как:

- результаты могут оказаться бесполезны в случае опоздания,

- может произойти катастрофа в случае задержки реакции,

- стоимость опоздания может оказаться бесконечно велика.

Примеры систем жесткого реального времени - бортовые системы управления, системы аварийной защиты, регистраторы аварийных событий.

Системы мягкого реального времени характеризуются тем, что задержка реакции не критична, хотя и может привести к увеличению стоимости результатов и снижению производительности системы в целом.

Пример - работа сети. Если система не успела обработать очередной принятый пакет, это приведет к таймауту на передающей стороне и повторной посылке (в зависимости от протокола, конечно). Данные при этом не теряются, но производительность сети снижается.

Основное отличие между системами жесткого и мягкого реального времени можно выразить так: система жесткого реального времени никогда не опоздает с реакцией на событие, система мягкого реального времени - не должна опаздывать с реакцией на событие.

Любая система реального масштаба времени может быть описана как состоящая из трех основных подсистем:

Управляемая (контролируемая) подсистема (например, индустриальный завод, управляемое компьютером транспортное средство), диктует требования в реальном масштабе времени; подсистема контроля (контролирующая) управляет некоторыми вычислениями и связью с оборудованием для использования от управляемой подсистемы; подсистема оператора (операционная) контролирует полную деятельность системы. Интерфейс между управляемыми и подсистемами контроля состоит из таких устройств как датчики и приводы. Интерфейс между управляющей подсистемой и оператором связывает человека с машинной.

Управляемая подсистема представлена задачами (в дальнейшем называемыми прикладными задачами) которые используют оборудование, управляемое подсистемой контроля. Эта последняя подсистема может быть построена из очень большого количества процессоров, управляющими такими местными ресурсами, как память и устройства хранения, и доступ к локальной сети в реальном масштабе времени. Эти процессоры и ресурсы управляются системой программного обеспечения, которую мы называем операционной системой реального масштаба времени (RTOS – real time operating system).

3 Операционные системы реального времени (ОСРВ)

Назовем операционной системой реального времени такую систему, которая может быть использована для построения систем жесткого реального времени.

Это определение выражает отношение к операционным системам реального времени как к объекту, содержащему необходимые инструменты, но также означает, что этими инструментами еще необходимо правильно воспользоваться.

Большинство программного обеспечения ориентировано на «слабое» реальное время, а задача СРВ – обеспечить уровень безопасного функционирования системы, даже если управляющая программа никогда не закончит своей работы.

ОС общего назначения, особенно многопользовательские, такие как UNIX, ориентированы на оптимальное распределение ресурсов компьютера между пользователями и задачами (системы разделения времени), В операционных системах реального времени подобная задача отходит на второй план - все отступает перед главной задачей - успеть среагировать на события, происходящие на объекте.

Другое отличие - применение операционной системы реального времени всегда связано с аппаратурой, с объектом, с событиями, происходящими на объекте. Система реального времени, как аппаратно-программный комплекс, включает в себя датчики, регистрирующие события на объекте, модули ввода-вывода, преобразующие показания датчиков в цифровой вид, пригодный для обработки этих показаний на компьютере, и, наконец, компьютер с программой, реагирующей на события, происходящие на объекте. Операционная система реального времени ориентирована на обработку внешних событий. Именно это приводит к коренным отличиям (по сравнению с ОС общего назначения) в структуре системы, в функциях ядра, в построении системы ввода-вывода. Операционная система реального времени может быть похожа по пользовательскому интерфейсу на ОС общего назначения (к этому, кстати, стремятся почти все производители операционных системах реального времени), однако устроена она совершенно иначе - об этом речь впереди.

Кроме того, применение операционных системах реального времени всегда конкретно. Если ОС общего назначения обычно воспринимается пользователями (не разработчиками) как уже готовый набор приложений, то операционная система реального времени служит только инструментом для создания конкретного аппаратно-программного комплекса реального времени. И поэтому наиболее широкий класс пользователей операционных системах реального времени - разработчики комплексов реального времени, люди, проектирующие системы управления и сбора данных. Проектируя и разрабатывая конкретную систему реального времени, программист всегда точно знает, какие события могут произойти на объекте, знает критические сроки обслуживания каждого из этих событий.

4 Системы разработки и системы исполнения

Одно из коренных внешних отличий систем реального времени от систем общего назначения - четкое разграничение систем разработки и систем исполнения. Система исполнения операционных системах реального времени - набор инструментов (ядро, драйверы, исполняемые модули), обеспечивающих функционирование приложения реального времени.

Большинство современных ведущих операционных систем реального времени поддерживают целый спектр аппаратных архитектур, на которых работают системы исполнения (Intel, Motorola, RISC, MIPS, PowerPC, и другие). Это объясняется тем, что набор аппаратных средств - часть комплекса реального времени и аппаратура должна быть также адекватна решаемой задаче, поэтому ведущие операционные системы реального времени перекрывают целый ряд наиболее популярных архитектур, чтобы удовлетворить самым разным требованиям по части аппаратуры. Система исполнения операционных системах реального времени и компьютер, на котором она исполняется называют "целевой" (target) системой. Система разработки - набор средств, обеспечивающих создание и отладку приложения реального времени.

Системы разработки (компиляторы, отладчики и всевозможные tools) работают, как правило, в популярных и распространенных ОС, таких, как UNIX и Windows. Кроме того, многие операционные системы реального времени имеют и так называемые резидентные средства разработки, исполняющиеся в среде самой операционной системы реального времени.

Тема 2. Требования и характеристики ОСРВ

План

1 Требования к ОСРВ.

2 Характеристики ОСРВ.

3 Механизмы реального времени.

1 Требования к ОСРВ

Как было сказано ранее, сердцем системы реального времени является ОСРВ (операционная система реального времени).

Мартин Тиммерман сформулировал следующие необходимые требования для ОСРВ, вытекающие из предсказуемости работы системы:

- ОС должна быть многонитевой (многопоточной) и прерываемой. Как указывалось выше, ОСРВ должна быть предсказуемой, что означает максимальное время выполнения того или иного действия, которое должно быть известно заранее и должно соответствовать требованиям приложения. Первое требование состоит в том, что ОС должна быть многонитевой по принципу абсолютного приоритета (прерываемой). Планировщик должен иметь возможность прервать любую нить и предоставить ресурс той нити, которой он более необходим. ОС (и аппаратура) должны также обеспечивать прерывания на уровне обработки прерываний.

- ОС должна обладать понятием приоритета для потоков. Проблема в том, чтобы определить, какой задаче требуется ресурс. В идеальной ситуации ОСРВ отдает ресурс нити или драйверу с ближайшим крайним сроком (так называемые ОС, управляемые временным ограничением (deadline driven OS)). Чтобы реализовать это, ОС должна знать время, требуемое каждой из выполняющихся нитей для завершения (до сих пор не существует ОС, построенной по этому принципу, так как он слишком сложен для реализации), поэтому разработчики ОС принимают иную точку зрения: вводится понятие уровня приоритета задачи, и временные ограничения сводят к приоритетам. Так как умозрительные решения чреваты ошибками, показатели СРВ при этом снижаются. Чтобы более эффективно осуществить указанное преобразование ограничений, проектировщик может воспользоваться теорией расписаний или имитационным моделированием, хотя и это может оказаться бесполезным. На сегодняшний день не имеется иного решения, поэтому понятие приоритета нити необходимо.

- ОС должна поддерживать предсказуемые механизмы синхронизации. Задачи разделяют данные (ресурсы) и должны сообщаться друг с другом, следовательно, должны существовать механизмы блокирования и коммуникации.

- ОС должна обеспечивать механизм наследования приоритетов. Комбинация приоритета нити и разделение ресурсов между ними приводит к другому явлению: классической проблеме инверсии приоритетов. Чтобы устранить такие инверсии, ОСРВ должна допускать наследование приоритета, т.е. повышение приоритета до уровня вызывающей нити. Наследование означает, что блокирующая ресурс нить наследует приоритет блокируемой нити (справедливо лишь в том случае, если блокируемая нить имеет более высокий приоритет).

- Поведение ОС должно быть известным и предсказуемым (задержки обработки прерываний, задержки переключения задач, задержки драйверов и т.д.). Это значит, что во всех сценариях рабочей нагрузки системы должно быть определено максимальное время отклика.

2 Характеристики ОСРВ

В связи со специфичность решаемых задач, ОСРВ должна обладать определенными свойствами:

Время реакции системы на внешние события. Согласно определению, ОСРВ должна обеспечить требуемый уровень сервиса в заданный промежуток времени. Этот промежуток времени задается обычно периодичностью и скоростью процессов, которым управляет система. Приблизительное время реакции в зависимости от области применения ОСРВ может быть следующее:

- математическое моделирование 	- несколько микросекунд

- радиолокация				- несколько миллисекунд

- складской учет				- несколько секунд

- управление производством		- несколько минут

Видно, что времена очень разнятся и накладывают различные требования на вычислительную установку, на которой работает ОСРВ.

Итак, как же определить время реакции системы? Поймем, какие времена мы должны знать для того, чтобы предсказать время реакции системы. События, происходящие на объекте, регистрируются датчиками, данные с датчиков передаются в модули ввода-вывода (интерфейсы) системы. Модули ввода-вывода, получив информацию от датчиков и преобразовав ее, генерируют запрос на прерывание в управляющем компьютере, подавая ему тем самым сигнал о том, что на объекте произошло событие. Получив сигнал от модуля ввода-вывода, система должна запустить программу обработки этого события. Интервал времени - от события на объекте и до выполнения первой инструкции в программе обработки этого события и является временем реакции системы на события, и, проектируя систему реального времени, разработчики должны уметь вычислять этот интервал. Из чего он складывается? Время выполнения цепочки действий - от события на объекте до генерации прерывания - никак не зависит от операционных систем реального времени и целиком определяется аппаратурой, а вот интервал времени - от возникновения запроса на прерывание и до выполнения первой инструкции обработчика определяется целиком свойствами операционной системы и архитектурой компьютера. Причем это время нужно уметь оценивать в худшей для системы ситуации, то есть в предположении, что процессор загружен, что в это время могут происходить другие прерывания, что система может выполнять какие-то действия, блокирующие прерывания. В ОСРВ заложен параллелизм, возможность одновременной обработки нескольких событий, поэтому все операционные системы реального времени являются многозадачными (многопроцессными, многонитиевыми). Для того, чтобы уметь оценивать накладные расходы системы при обработке параллельных событий, необходимо знать время, которое система затрачивает на передачу управления от процесса к процессу (от задачи к задаче, от нити к нити), то есть время переключения контекста.

ОСРВ содержат механизмы, гарантирующие заранее вычисленное время реакции системы. Эта гарантия достигается знанием максимального времени блокировок прерываний в системе, времени переключения контекста, времен выполнения различных системных вызовов, применением нужных механизмов диспетчеризации и пр. Т.е. время реакции на события для операционных систем реального времени можно вычислить с большой точностью.

Время перезагрузки системы. Этот параметр кажется второстепенным, однако были свидетелями случаи, когда именно этот параметр целиком определял выбор дорогой операционной системы (время перезагрузки не должно было превышать 1 секунду). Этот параметр важен для систем, от которых требуется непрерывная работа; в этих случаях ставятся ловушки, отслеживающие зависание системы или приложений, и, если таковое произошло, автоматически перезагружающие систему (такие ловушки необходимы в системах повышенной надежности, т.к. от ошибок, по крайней мере, в приложениях никто не застрахован). В таких случая важным является такое свойство системы как ее живучесть при незапланированных перезагрузках. Большинство операционных систем реального времени устойчивы к перезагрузкам и могут быть прерваны и перезагружены в любое время.

Посмотрим, какие ОС могут использоваться в системах реального времени в зависимости от времени реакции системы:

| Время реакции | Использованные ОС |
| --- | --- |
| менее 10 мкс | Только ОСРВ, но даже они могут быть бессильны – это граница выбора между схемным и программным решениями |
| 0 – 100 мкс | Операционные системы реального времени |
| 100 мкс – 1 мс | ОСРВ, расширения реального времени для Windows, LINUX |
| 1 мс | Можно пытаться делать что-то с Linux и Windows, но не для систем, где опоздания реакции могут привести к тяжелым последствиям |

Вычислительные установки, на которых применяются ОСРВ, можно разделить на три группы:

- «Обычные» компьютеры. По логическому устройству совпадают с настольными системами. Аппаратное устройство несколько отличается. Для обеспечения минимального времени простоя в случае технической неполадки процессор, память и т.д. размещаются на съемной плате, вставляемой в специальный разъем так называемой «пассивной» основной платы. В другие разъемы этой платы вставляются платы периферийных устройств. Среди процессоров таких компьютеров преобладают процессоры Intel.

- Промышленные компьютеры. Состоят из одной платы, на которой размещены процессор, контроллер памяти, память. Память может быть нескольких видов – ПЗУ ( в которой размещается сама ОСРВ), ОЗУ (там размещаются код и данные), Флеш-память (может играть роль диска). На плате также находятся контроллеры периферийных устройств, несколько программируемых таймеров. Среди процессоров этих компьютеров доминируют процессоры семейства PowerPC, Motorola 68xxx, SPARC, ARM, Intel 80x86, 80960x.

- Встраиваемые системы. Устанавливаются внутрь оборудования, которым они управляют. Для крупного оборудования могут по исполнению совпадать с промышленными компьютерами. Для оборудования поменьше могут представлять собой процессор с сопутствующими элементами, размещенными на одной плате с другими электронными компонентами оборудования. Для миниатюрных систем процессор с сопутствующими элементами может быть частью одной из интегральных схем оборудования.

В связи с особенностями оборудования (промышленные компьютеры и встраиваемые системы часто являются бездисковыми) ОСРВ  должны обладать следующими свойствами:

Размеры системы. Для систем реального времени важным параметром является размер системы исполнения, а именно суммарный размер минимально необходимого для работы приложения системного набора (ядро, системные модули, драйверы и т. д.). Хотя, надо признать, что с течением времени значение этого параметра уменьшается, тем не менее он остается важным и производители систем реального времени стремятся к тому, чтобы размеры ядра и обслуживающих модулей системы были невелики.

Примеры: размер ядра операционной системы реального времени OS-9 на микропроцессорах Motorola 68xxx - 22 KB, VxWorks - 16 KB.

Возможность исполнения системы из ПЗУ (ROM). Система должна иметь возможность осуществлять загрузку из ПЗУ. Для экономии места в ПЗУ часть системы может храниться в сжатом виде и загружаться в ОЗУ по мере необходимости. Часто система позволяет исполнять код как в ПЗУ, так и в ОЗУ. При наличии свободного места в ОЗУ система может копировать себя из медленного ПЗУ в более быстрое ОЗУ.

К дополнительным свойствам ОСРВ можно отнести следующие:

Наличие необходимых драйверов устройств. Если разрабатываемая система имеет обширную периферию, то наличие уже готовых драйверов может оказать большое влияние на выбор операционной системы. Естественно, самый большой набор драйверов создан для операционных системах LINUX и Windows NT. Наиболее популярные операционные системы реального времени, такие как VxWorks, OS9, QNX, также имеют обширные наборы готовых драйверов и, кроме того, содержат средства для их быстрой разработки.

Поддержка процессоров различной архитектуры. В связи с тем, что в промышленных компьютерах, серверах, встраиваемых системах широко распространены процессоры разной архитектуры с различной системой команд, ОСРВ по возможности должна поддерживать как можно более широкий ряд процессоров.

Одной из важных характеристик ОСРВ является наличие специального кроссплатформенного инструментария разработчика. Это связано с тем, что разработка СРВ часто проводится на «обычном» компьютере, отличном по архитектуре от компьютера, на котором будет устанавливаться СРВ. При этом ОС на этих двух компьютерах также может не совпадать.

3 Механизмы реального времени

Важнейшими характеристиками ОСРВ являются заложенные в операционную систему механизмы реального времени.

Процесс проектирования конкретной системы реального времени начинается с тщательного изучения объекта. Разработчики проекта исследуют объект, изучают возможные события на нем, определяют критические сроки реакции системы на каждое событие и разрабатывают алгоритмы обработки этих событий. Затем следует процесс проектирования и разработки программных приложений. Какие же механизмы в операционных системах реального времени делают систему реального времени (СРВ) предсказуемой?

Система приоритетов и алгоритмы диспетчеризации. Базовыми инструментами разработки сценария работы системы являются система приоритетов процессов (задач) и алгоритмы планирования (диспетчеризации) операционных системах реального времени.

В многозадачных ОС общего назначения используются, как правило, различные модификации алгоритма круговой диспетчеризации, основанные на понятии непрерывного кванта времени ("time slice"), предоставляемого процессу для работы. Планировщик по истечении каждого кванта времени просматривает очередь активных процессов и принимает решение, кому передать управление, основываясь на приоритетах процессов (численных значениях, им присвоенных). Приоритеты могут быть фиксированными или меняться со временем - это зависит от алгоритмов планирования в данной ОС, но рано или поздно процессорное время получат все процессы в системе.

Алгоритмы круговой диспетчеризации неприменимы в чистом виде в операционных системах реального времени. Основной недостаток - непрерывный квант времени, в течение которого процессором владеет только один процесс. Планировщики же операционных систем реального времени имеют возможность сменить процесс до истечения "time slice", если в этом возникла необходимость. Один из возможных алгоритмов планирования при этом "приоритетный с вытеснением". Мир операционных систем реального времени отличается богатством различных алгоритмов планирования: динамические, приоритетные, монотонные, адаптивные и пр., цель же всегда преследуется одна - предоставить инструмент, позволяющий в нужный момент времени исполнять именно тот процесс, который необходим.

Механизмы межзадачного взаимодействия. Другой набор механизмов реального времени относится к средствам синхронизации процессов и передачи данных между ними. Для операционных систем реального времени характерна развитость этих механизмов. К таким механизмам относятся: семафоры, мьютексы, события, сигналы, средства для работы с разделяемой памятью, каналы данных (pipes), очереди сообщений. Многие из подобных механизмов используются и в ОС общего назначения, но их реализация в операционных системах реального времени имеет свои особенности - время исполнения системных вызовов почти не зависит от состояния системы, и в каждой операционной системе реального времени есть по крайней мере один быстрый механизм передачи данных от процесса к процессу.

Средства для работы с таймерами. Такие инструменты, как средства работы с таймерами, необходимы для систем с жестким временным регламентом, поэтому развитость средств работы с таймерами - необходимый атрибут операционных систем реального времени. Эти средства, как правило, позволяют:

- измерять и задавать различные промежутки времени (от 1 мкс и выше),

- генерировать прерывания по истечении временных интервалов,

- создавать разовые и циклические будильники

Здесь описаны только базовые, обязательные механизмы, использующиеся в ОСРВ. Кроме того, почти в каждой операционной системе реального времени имеется целый набор дополнительных, специфических только для нее механизмов, касающийся системы ввода-вывода, управления прерываниями, работы с памятью. Каждая система содержит также ряд средств, обеспечивающих ее надежность. Позже механизмы реального времени будут рассмотрены подробнее.

Тема 3 Архитектура ОСРВ. Функции ядра ОСРВ

План

1 Архитектура ОСРВ

2 Функции ядра ОСРВ

3 Профили прикладных контекстов реального времени

1 Архитектура ОСРВ

За свою историю архитектура операционных систем претерпела значительное развитие. Один из первых принципов построения – так называемые монолитные ОС (рисунок 1). ОС с монолитной архитектурой могут быть представлены как набор модулей, взаимодействующих между собой различным образом внутри ядра системы и предоставляющих прикладным программам входные интерфейсы для обращений к аппаратуре. Таким образом, на уровне ядра можно выделить части:

- интерфейс между приложениями и ядром (API);

- собственно ядро системы;

- интерфейс между ядром и оборудованием (драйверы устройств).

Рисунок 1. Архитектура монолитной ОС

Основным преимуществом монолитной архитектуры является относительная быстрота работы по сравнению с другими архитектурами. Достигается это, в основном, за счет написания значительных частей системы на ассемблере.

Недостатки монолитной архитектуры:

- Системные вызовы, требующие переключения уровней привилегий (от пользовательской задачи к ядру), должны реализовывать API как прерывания или ловушки (специальный тип исключений). Это сильно увеличивает время их работы.

- Ядро не может быть прервано пользовательской задачей (non-preemptable). Это может приводить к тому, что высокоприоритетная задача может не получить управление из-за работы низкоприоритетной. Например, низкоприоритетная задача запросила выделение памяти, сделала системный вызов, до окончания которого сигнал активизации высокоприоритетной задачи не сможет ее активизировать.

- Сложность переноса ОС на новые архитектуры процессора из-за значительных ассемблерных вставок.

- Негибкость и сложность развития: изменение части ядра системы требует его полной перекомпиляции.

Главным недостатком такой архитектуры является плохая предсказуемость ее поведения, вызванная сложным взаимодействием модулей системы между собой.

Однако большинство современных ОС, как реального времени, так и общего назначения, строятся именно по этому принципу.

В задачах автоматизации широкое распространение в качестве ОСРВ получили уровневые ОС (рисунок 2). Примером такой ОС является хорошо известная система MS-DOS. В системах этого класса прикладные приложения могли получить доступ к аппаратуре не только посредством ядра системы или ее резидентных сервисов, но и непосредственно. По такому принципу строились ОСРВ в течение многих лет. По сравнению с монолитными ОС такая архитектура обеспечивает значительно большую степень предсказуемости реакций системы, а также позволяет осуществлять быстрый доступ прикладных приложений к аппаратуре. Недостатком таких систем является отсутствие в них многозадачности. В рамках такой архитектуры проблема обработки асинхронных событий сводилась к буферизации сообщений, а затем последовательному опросу буферов и обработке. При этом соблюдение критических сроков обслуживания обеспечивалось высоким быстродействием вычислительного комплекса по сравнению со скоростью протекания внешних процессов.

Рисунок 2. Архитектура уровневой ОС

Одной из наиболее эффективных архитектур для построения операционных систем реального времени считается архитектура клиент – сервер. Общая схема ОС работающей по этой технологии представлена на рисунке 3. Основным принципом такой архитектуры является вынесение сервисов ОС в виде серверов на уровень пользователя, а микроядро выполняет функции диспетчера сообщений между клиентскими пользовательскими программами и серверами – системными сервисами. Такая архитектура дает массу плюсов с точки зрения требований к ОСРВ и встраиваемым системам. Среди этих преимуществ можно отметить:

- Повышается надежность ОС, т.к. каждый сервис является, по сути, самостоятельным приложением и его легче отладить и отследить ошибки.

- Такая система лучше масштабируется, поскольку ненужные сервисы могут быть исключены из системы без ущерба к ее работоспособности.

- Повышается отказоустойчивость системы, т.к. «зависший» сервис может быть перезапущен без перезагрузки системы.

Недостатки у такой архитектуры фактически те же, что и у монолитной. Проблемы перешли с уровня API на уровень микроядра. Системный интерфейс по-прежнему не допускает переключения задач во время работы микроядра, только сократилось время пребывания в этом состоянии. API по-прежнему может быть реализован только на ассемблере, проблемы с переносимостью микроядра уменьшились (в связи с сокращением его размера), но остались.

К сожалению на сегодняшний день не так много ОС реализуется по принципу клиент-сервер. Среди известных ОСРВ реализующих архитектуру микроядра можно отметить OS9 и QNX.

Рисунок 3. Построение ОС с использованием архитектуры клиент-сервер

Объектная архитектура на основе объектов-микроядер. В этой архитектуре API отсутствует вообще. Взаимодействие между компонентами системы (микроядрами) и пользовательскими процессами осуществляется посредством обычного вызова функций, поскольку и система, и приложения написаны на одном языке (Для ОСРВ SoftKernel это C++).Это обеспечивает максимальную скорость системных вызовов.

Рисунок 4. Построение ОС с объектно-ориентированной архитектуры

Фактическое равноправие всех компонент системы обеспечивает возможность переключения задач в любое время, т.е. система полностью preemptible.

Объектно-ориентированный подход обеспечивает модульность, безопасность, легкость модернизации и повторного использования кода.

2 Функции ядра ОСРВ

Роль API играет компилятор и динамический редактор объектных связей (linker). При старте приложения динамический linker загружает нужные ему микроядра (т.е., в отличие от предыдущих систем, не все компоненты самой операционной системы должны быть загружены в оперативную память). Если микроядро уже загружено для другого приложения, оно повторно не загружается, а использует код и данные уже имеющегося ядра. Это позволяет уменьшить объем требуемой памяти.

Поскольку разные приложения разделяют одни микроядра, то они должны работать в одном адресном пространстве. Следовательно, система не может использовать виртуальную память и тем самым работает быстрее (так как исключаются задержки на трансляцию виртуального адреса в физический).

Поскольку все приложения и сами микроядра работают в одном адресном пространстве, то они загружаются в память, начиная с неизвестного на момент компиляции адреса. Следовательно, приложения и микроядра не должны зависеть от начального адреса (как по коду, так и поданным (последнее обеспечить значительно сложнее)). Это свойство автоматически обеспечивает возможность записи приложений и модулей в ПЗУ, с их последующим исполнением как в самом ПЗУ, так и оперативной памяти.

Ядро ОСРВ обычно выполняет следующие функции:

Синхронизация ресурсов. Метод синхронизации требует ограничить доступ к общим ресурсам (данным и внешним устройствам). Наиболее распространенный тип примитивной синхронизации - двоичный семафор, обеспечивающий избирательный доступ к общим ресурсам. Так, процесс, требующий защищенного семафором ресурса, вынужден ожидать до тех пор, пока семафор не станет доступным, что свидетельствует об освобождении ожидаемого ресурса, и, захватив ресурс, установить семафор. В свою очередь, другие процессы также будут ожидать доступа к ресурсу вплоть до того момента, когда семафор возвратит соответствующий ресурс системе распределения ресурсов. Системы, обладающие большей ошибкоустойчивостью, могут иметь счетный семафор. Этот вид семафора разрешает одновременный доступ к ресурсу лишь определенному количеству процессов.

Межзадачный обмен. Часто необходимо обеспечить передачу данных между программами внутри одной и той же системы Кроме того, во многих приложениях возникает необходимость взаимодействия с другими системами через сеть. Внутренняя связь может быть осуществлена через систему передачи сообщений. Внешнюю связь можно организовать либо через датаграмму (наилучший способ доставки), либо по линиям связи (гарантированная доставка). Выбор того или иного способа зависит от протокола связи.

Разделение данных. В прикладных программах, работающих в реальном времени, наиболее длительным является сбор данных. Данные часто необходимы для работы других программ или нужны системе для выполнения каких-либо своих функций. Во многих системах предусмотрен доступ к общим разделам памяти. Широко распространена организация очереди данных. Применяется много типов очередей, каждый из которых обладает собственными достоинствами.

Обработка запросов внешних устройств. Каждая прикладная программа в реальном времени связана с внешним устройством определенного типа. Ядро должно обеспечивать службы ввода/вывода, позволяющие прикладным программам осуществлять чтение с этих устройств и запись на них. Для приложений реального времени обычным является наличие специфического для данного приложения внешнего устройства. Ядро должно предоставлять сервис, облегчающий работу с драйверами устройств. Например, давать возможность записи на языках высокого уровня - таких, как Си или Паскаль.

Обработка особых ситуаций. Особая ситуация представляет собой событие, возникающее во время выполнения программы. Она может быть синхронной, если ее возникновение предсказуемо, как, например, деление на нуль. А может быть и асинхронной, если возникает непредсказуемо, как, например, падение напряжения. Предоставление возможности обрабатывать события такого типа позволяет прикладным программам реального времени быстро и предсказуемо отвечать на внутренние и внешние события. Существуют два метода обработки особых ситуаций - использование значений состояния для обнаружения ошибочных условий и использование обработчика особых ситуаций для прерывания ошибочных условий и их корректировки.

3 Профили прикладных контекстов реального времени

Операционные системы реального времени предоставляют мощный набор интерфейсов, позволяющих реализовывать различные системы реального времени – от встроенных систем до больших систем реального времени. В соответствии со стандартом POSIX.13 определены 4 профиля прикладных контекстов реального времени (Application Environment Profiles, АЕР):

- Минимальная Система. Соответствует небольшой встроенной системе без диспетчера памяти (MMU), файловой системы (диска) и терминала ввода/вывода. Разрешается только один процесс, но с параллельным выполнением нескольких нитей(потоков).

- Контроллер реального времени. Соответствует управляющей системе специального назначения. Подобен минимальному профилю реального времени, но с добавлением файловой системы и терминала ввода/вывода. Разрешается только один процесс с несколькими нитями.

- Специализированная Система. Соответствует большой встроенной системе без файловой системы. В ней выполняется несколько процессов и нитей.

- Многоцелевая Система. Соответствует большой системе реального времени со всеми поддерживаемыми функциями.

Основные характеристики профилей можно свести в таблицу:

| Профиль | Файловая система | Несколько процессов | Нити (потоки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная система реального времени | нет | нет | есть |
| Контроллер реального времени | есть | нет | есть |
| Специализированная система реального времени | нет | есть | есть |
| Многоцелевая система реального времени | нет | есть | опционально |

Тема 4 Стандарты на ОСРВ

План

1 Стандарты на ОСРВ

2 Стандарты POSIX на расширения реального времени (POSIX 1003.1b, POSIX 1003.1c)

3 Стандарты безопасности

1 Стандарты на ОСРВ

Большие различия в спецификациях ОСРВ и огромное количество существующих микроконтроллеров выдвигают на передний план проблему стандартизации в области систем реального времени.

Наиболее ранним и распространенным стандартом ОСРВ является стандарт POSIX (IEEE Portable Operating System Interface for Computer Environments, IEEE 1003.1). Первоначальный вариант стандарта POSIX появился в 1990 г. и был предназначен для UNIX-систем, первые версии которых появились в 70-х годах прошлого века. Спецификации POSIX определяют стандартный механизм взаимодействия прикладной программы и операционной системы и в настоящее время включают набор более чем из 30 стандартов. Для ОСРВ наиболее важны семь из них (1003.1a, 1003.1b, 1003.1c, 1003.1d, 1003.1j, 1003.21, 1003.2h), но широкую поддержку в коммерческих ОС получили только три первых.

Несмотря на явно устаревшие положения стандарта POSIX и большую востребованность обновлений стандартизации для ОСРВ, заметного продвижения в этом направлении не наблюдается.

Некоторые наиболее успешные компании в области систем реального времени объявляют о своем решении принять в качестве стандарта спецификации одной из своих продвинутых ОСРВ. Так поступила компания TRON (the RTOS Nucleus), которая в 1987г. выпустила в свет первые ITRON спецификации – ITRON1. Далее в 1989г. она разработала и выпустила спецификации µITRON для 8- и 16- битовых микроконтроллеров, а также спецификации ITRON2 для 32-битовых процессоров.

Военная и аэрокосмическая отрасли предъявляют жесткие требования к вычислительным средствам, влияющим на степень безопасности целевой системы. В настоящее время имеются следующие стандарты для ОСРВ в авиации – стандарт DO-178B и стандарт ARINC-653. Поскольку эти стандарты разработаны в США, стоит отметить еще европейский стандарт ED-12B, который является аналогом DO-178B.

Распространенным также является стандарт OSEK/VDX [OSEK], который первоначально развивался для систем автомобильной индустрии.

Рассмотрим подробнее некоторые стандарты.

POSIX

Стандарт POSIX был создан как стандартный интерфейс сервисов операционных систем. Этот стандарт дает возможность создавать переносимые приложения. Впоследствии этот стандарт был расширен особенностями режима реального времени [POSIX].

Спецификации POSIX задают стандартный механизм взаимодействия приложения и ОС. Необходимо отметить, что стандарт POSIX тесно связан с ОС Unix; тем не менее, разработчики многих ОСРВ стараются выдержать соответствие этому стандарту. Соответствие стандарту POSIX для ОС и аппаратной платформы должно быть сертифицировано с помощью прогона на них тестовых наборов [POSIXTestSuite]. Однако, если ОС не является Unix-подобной, выдержать это требование становится непростой задачей. Тестовые наборы существуют только для POSIX 1003.1a. Поскольку структура POSIX является совокупностью необязательных возможностей, поставщики ОС могут реализовать только часть стандартного интерфейса.

Несмотря на то, что стандарт POSIX вырос из Unix, он затрагивает основополагающие абстракции операционных систем, а расширения реального времени применимы ко всем ОСРВ.

К настоящему времени стандарт POSIX рассматривается как семейство родственных стандартов: IEEE Std 1003.n (где n – это номер).

Стандарт 1003.1a (OS Definition) содержит базовые интерфейсы ОС – поддержку единственного процесса, поддержку многих процессов, управление заданиями, сигналами, группами пользователей, файловой системой, файловыми атрибутами, управление файловыми устройствами, блокировками файлов, устройствами ввода/вывода, устройствами специального назначения, системными базами данных, каналами, очередями FIFO, а также поддержку языка C.

2 Стандарты POSIX на расширения реального времени (POSIX 1003.1b, POSIX 1003.1c)

Стандарт 1003.1b (Realtime Extensions) содержит расширения реального времени:

А. Диспетчеризация процессов реального времени.

В базовом стандарте POSIX определяется модель параллельной работы процессов, но никакого механизма диспетчеризации и никакой концепции приоритетов не специфицируется. Для приложений реального времени необходимо специфицировать некоторый механизм диспетчеризации, удовлетворяющий специфике реального времени. В стандарте 1003.1b специфицируется три механизма диспетчеризации. У каждого процесса есть атрибут диспетчеризации, который должен устанавливаться в соответствии с одним из трех механизмов:

- SCHED_FIFO: это механизм приоритетной диспетчеризации с фиксированными приоритетами, при которой процессы с одинаковыми приоритетами обрабатываются по принципу "первым пришел - первым вышел" (FIFO). Этот механизм должен обслуживать минимум 32 уровня приоритетов.

- SCHED_RR: этот механизм подобен механизму SCHED__FIFO, но в нем для диспетчеризации равноприоритетных процессов используется метод квантования времени (круговая диспетчеризация). И этот метод обладает 32 уровнями приоритетов.

- SCHED_OTHER: этот механизм диспетчеризации определяется конкретной реализацией.

Используя эти методы диспетчеризации, а также функции установки приоритета каждого процесса и функции включения (разрешения) нужного метода, в операционных системах в стандарте POSIX можно выполнять диспетчеризацию приложений реального времени.

В. Блокирование виртуальной памяти.

Хотя в базовом стандарте POSIX использование виртуальной памяти не требуется, в UNIX-системах этот механизм широко распространен. Он очень эффективен при работе программ, не относящихся к программам реального времени, но приводит к непредсказуемости времени реакции системы. Для того чтобы ограничить время доступа к памяти, в стандарте 1003.1b определяются функции блокировки (фиксации) в памяти всего адресного пространства процесса или отдельных его областей. Эти функции следует использовать для критичных ко времени процессов, а также для процессов, с которыми синхронизируются критичные ко времени процессы. В этом случае время их реакции может быть предсказуемым.

С. Синхронизация процессов.

В стандарте 1003.1b определяются функции управления синхронизацией процессов с помощью семафоров-счетчиков. Эти семафоры идентифицируются по имени, находящемся в некотором пространстве имен, определяемом при реализации стандарта. Это пространство имен может совпадать, но не обязательно, с пространством имен файлов. Семафор-счетчик - это общий механизм синхронизации, который позволяет реализовать взаимно исключающий доступ к разделяемым ресурсам, передачу сигналов, ожидание процессов и другие механизмы синхронизации. Одним из наиболее распространенных применений семафоров является совместное использование данных процессами. Согласно стандарту, это можно реализовать с помощью объектов разделяемой памяти, используемых вместе с семафорами.

К сожалению, семафоры-счетчики, определение которых дается в стандарте, допускают инверсию приоритетов. Она возникает тогда, когда высокоприоритетный процесс вынужден ждать завершения некоторого действия, выполняемого процессом с более низким приоритетом. Это означает, что задержка высокоприоритетных задач вызывается не длительностью выполнения критических секций, а зависит от общего времени выполнения низкоприоритетных задач. Эта ситуация может возникнуть тогда, когда высокоприоритетная задача ожидает освобождения низкоприоритетной задачей семафора, который управляет доступом к разделяемым ресурсам, а низкоприоритетная задача вытеснена задачей с промежуточным значением приоритета. Для задач жесткого реального времени такие длительные задержки обычно неприемлемы. Поэтому в стандарте 1003.1c (Threads), который описывается далее, описывается другой механизм синхронизации - мьютекс (mutex) - который предотвращает незаконное отрицание приоритета и также может использоваться в процессах.

D. Разделяемая память.

В соответствии с базовым стандартом POSIX процессы имеют независимые адресные пространства, но во многих приложениях реального времени (и других) требуется совместное использование, с очень малыми издержками, большого количества данных. Это возможно в случае, если процессы могут разделять части физической памяти. В стандарте 1003.1b определяются объекты разделяемой памяти, представляющие собой участки физической памяти, которые могут отображаться на адресное пространство процесса. Когда два или несколько процессов отображают один и тот же объект, они разделяют связанный с ним участок памяти. Как и в случае семафоров, объекты разделяемой памяти идентифицируются по имени, принадлежащему некоторому пространству имен, которое определяется при реализации стандарта. Если к объектам данных, находящихся в разделяемой памяти, нужен взаимно исключающий доступ, для управления этим доступом можно использовать семафоры. В адресное пространство процесса могут отображаться и файлы - для совместного использования с другими процессами.

Е. Сигналы реального времени.

Механизм сигналов, определяемый в базовом стандарте POSIX, позволяет извещать о событиях, возникающих в системе, но требования приложений реального времени полностью удовлетворить не может. Сигналы не могут образовывать очереди, поэтому некоторые события могут теряться. Сигналы не могут иметь приоритетов, из-за чего возможно увеличение времени отклика на события, требующие неотложной реакции. Кроме того, события одного вида вызывают сигналы с одинаковым номером, которые не различаются. Так как многие системы реального времени должны обеспечивать быстрый обмен событиями, интерфейс сигналов в стандарте 1003.1b расширен, чтобы получить следующие возможности:

- Сигналы реального времени устанавливаются в очередь, поэтому события не теряются.

- Необработанные сигналы реального времени извлекаются из очереди по приоритетам, где в качестве приоритета служит номер сигнала. Это предоставляет возможность быстрого отклика на события, требующие неотложной реакции.

- Сигналы реального времени содержат дополнительное поле данных, которое может использоваться прикладной системой для обмена между генератором сигнала и его обработчиком. Например, это поле данных может использоваться для идентификации источника сигнала.

- Расширен диапазон доступных прикладной системе сигналов.

F. Взаимодействие процессов.

Для взаимодействия процессов определяется простой механизм очередей сообщений. Очереди сообщений идентифицируются по имени, принадлежащему некоторому пространству имен, определяемому при реализации стандарта. Сообщения имеют связанное с ними поле приоритета и извлекаются из очереди в соответствии с приоритетом. Это способствует сокращению незаконного отрицания приоритета, возникающего в системе. Передача и получение сообщений может блокироваться и разблокироваться; передача и получение не синхронизируются, то есть, отправитель не ждет, когда получатель действительно извлечет сообщение из очереди. Максимальный размер сообщений и очередей определяется пользователем, а необходимые для поддержания очереди ресурсы могут выделяться заранее во время разработки приложения, что повышает предсказуемость работы с очередями сообщений.

G. Часы и таймеры.

Определяются часы реального времени, которые измеряют время с точностью настенных часов. Эти часы должны обеспечивать разрешение минимум 20 мс. Так как время представляется с наносекундным разрешением, разработчики могут воспользоваться высокоточными аппаратными часами. Для отсчета временных интервалов на основе часов реального времени или других часов, определенных при реализации стандарта, могут создаваться таймеры. По истечении заданного интервала времени эти таймеры генерируют сигнал, направленный процессу, создавшему данный таймер. Существует несколько опций, таких, как периодическая сигнализация, единичный сигнал и т. д., которые позволяют легко реализовать, например, генерацию периодических событий. Для приостановки вызывающего процесса на некоторый заданный период времени определяется функция относительного сна (nanosleep).

Н. Асинхронный ввод/вывод

В стандарте 1003.1b определяются функции, которые обеспечивают возможность совмещать прикладную обработку и операции ввода/вывода, инициированные данным приложением. Асинхронные операции ввода/вывода подобны обычным операциям, за исключением того, что после того как процесс инициировал асинхронную операцию ввода/вывода, он продолжает выполняться параллельно этой операции. Когда операция завершается, данному приложению может быть послан сигнал.

I. Другие функции.

В стандарте 1003.1b определяются другие функции, такие, как синхронизированный ввод/вывод, файлы реального времени и т. п.

Стандарт 1003.1c (Threads) касается функций поддержки многопоточной обработки внутри процесса:

А. Управление потоками.

Эти функции позволяют управлять созданием и завершением выполнения потоков, а также связанными с ними операциями. Определяются функции создания потока, ожидания завершения потока, нормального завершения потока, открепления потока (то есть указания разработчику, что связанная с потоком память может после завершения потока перераспределяться) или создания конкретной потока только в том случае, если он еще не был создана. Другие функции позволяют управлять идентификаторами потоков. Определяются также функции для управления атрибутами при создании потоков, такими, как размер стека, возможность перераспределения памяти, занимаемой потоком после ее создания, и т.п.

В. Диспетчеризация потоков.

Для потоков определяются те же методы диспетчеризации, что и для процессов в стандарте 1003.1b. Так как в системе могут одновременно существовать два планировщика (диспетчера) - планировщик процессов и планировщик потоков - определяется концепция конкурентного пространства. Конкурентное пространство некоторого потока - это набор потоков, с которыми он конкурирует за центральный процессор. При реализации может возникнуть три основных вида различных конкурентных пространств:

- Глобальная Диспетчеризация. Все потоки имеют глобальное конкурентное пространство, и, следовательно, диспетчеризация каждого потока производится с учетом всех остальных потоков, имеющихся в системе, независимо от того, какому процессу они принадлежат. Планировщик работает только на уровне потоков, а параметры диспетчеризации процессов игнорируются.

- Локальная Диспетчеризация. Потоки конкурируют только с другими потоками того же самого процесса. Диспетчеризация производится на двух уровнях. Сначала подвергаются диспетчеризации все процессы по отношению друг к другу. Затем потоки выбранного процесса конкурируют друг с другом за центральный процессор.

- Смешанная Диспетчеризация. Некоторые потоки имеют глобальное конкурентное пространство, а другие - локальное. Диспетчеризация производится на двух уровнях: на первом уровне диспетчеризации подвергаются процессы и глобальные потоки; на втором уровне происходит диспетчеризация локальных потоков выбранного процесса.

Наилучшие результаты для приложений реального времени дает глобальная и смешанная диспетчеризация, так как в этих случаях можно производить диспетчеризацию на одном и том же уровне всех, самых разных, конкурирующих объектов, обладающих жесткими временными требованиями. В системах со смешанной диспетчеризацией диспетчеризация отдельных потоков может осуществляться и локально. Локальная диспетчеризация быстрее и эффективнее глобальной. Однако эту возможность следует использовать только для групп потоков, глобальный приоритет которых меньше или больше приоритетов остальных групп потоков, имеющихся в системе (то есть, когда ни один из других потоков в системе не имеет уровня приоритета, попадающего между уровнями приоритетов каких-либо потоков этой группы). Причина заключается в том, что для диспетчеризации группы потоков с локальным конкурентным пространством будет использоваться приоритет процесса, а не приоритеты потоков. Это относится и к системам с локальной диспетчеризацией.

С. Синхронизация потоков

Для потоков определяется два примитива синхронизации: мьютексы (mutex, mutually exlusive) и условные переменные (condvars, condition variables). Мьютексы используются для синхронизации взаимно исключающего  доступа потоков к разделяемым ресурсам, а условные переменные используются для сигнализации и ожидания событий среди потоков. Ожидание условной переменной, с которой должен быть связан сигнал, можно задать с помощью таймаута. Опционально эти примитивы можно использовать для нитей, относящихся к разным процессам.

Мьютексы определяются с помощью трех альтернативных протоколов синхронизации:

- NO_PRIO_INHERIT. Приоритет потока не зависит от ее владения мьютексами (мьютексом владеет данная нить, которая его заблокировала);

- PRIOJNHERIT. Поток, владеющий некоторым мьютексом, наследует приоритеты потока, ожидающих захвата этого мьютекса. Это называется протоколом наследования приоритетов;

- PRIO_PROTECT. Когда поток блокирует захваченный им мьютекс, он наследует приоритет, соответствующий данному мьютексу. Этот приоритет определяется прикладной программой как атрибут мьютекса. В случае использования соответствующего значения, равного наименьшему целому числу, превышающему значения приоритетов, получаем протокол приоритетной защиты, называемый также эмуляцией протокола с перекрытием приоритета.

Используя один из двух последних протоколов, можно избежать инверсии приоритетов, достигая, таким образом, высокой эффективности работы системы с жесткими требованиями к характеристикам реального времени. Протокол приоритетной защиты вместе с подходящими определениями значения перекрытия приоритета можно использовать и для избежания особого вида инверсии приоритетов, возникающего в многопроцессорной среде и называемого удаленным блокированием.

D. Другие функции.

Для управления специфическими данными, связанными с потоками, для завершения потоков, для посылки сигналов потокам и управления реентерабельными функциями, в стандарте 1003.1c определяются и другие функции.

Стандарт 1003.1d включает поддержку дополнительных расширений реального времени – семантика порождения новых процессов (spawn), спорадическое серверное планирование, мониторинг процессов и потоков времени выполнения, таймауты функций блокировки, управление устройствами и прерываниями.

Стандарт 1003.21 касается распределенных систем реального времени и включает функции поддержки распределенного взаимодействия, организации буферизации данных, посылки управляющих блоков, синхронных и асинхронных операций, ограниченной блокировки, приоритетов сообщений, меток сообщений, и реализаций протоколов.

Стандарт 1003.2h касается сервисов, отвечающих за работоспособность системы.

DO-178B

Стандарт DO-178B, создан Радиотехнической комиссией по аэронавтике (RTCA, Radio Technical Commission for Aeronautics) для разработки ПО бортовых авиационных систем. Первая его версия была принята в 1982 г., вторая (DO-178A) - в 1985-м, текущая DO-178B - в 1992 г. Готовится принятие новой версии, DO-178C. Стандартом предусмотрено пять уровней серьезности отказа, и для каждого из них определен набор требований к программному обеспечению, которые должны гарантировать работоспособность всей системы в целом при возникновении отказов данного уровня серьезности

Данный стандарт определяет следующие уровни сертификации:

- А (катастрофический),

- В (опасный),

- С (существенный),

- D (несущественный)

- Е (не влияющий).

До тех пор пока все жесткие требования этого стандарта не будут выполнены, вычислительные системы, влияющие на безопасность, никогда не поднимутся в воздух.

ARINC-653

Стандарт ARINC-653 (Avionics Application Software Standard Interface) разработан компанией ARINC в 1997 г. Этот стандарт определяет универсальный программный интерфейс APEX (Application/Executive) между ОС авиационного компьютера и прикладным ПО. Требования к интерфейсу между прикладным ПО и сервисами операционной системы определяются таким образом, чтобы разрешить прикладному ПО контролировать диспетчеризацию, связь и состояние внутренних обрабатываемых элементов. В 2003 г. принята новая редакция этого стандарта. ARINC-653 в качестве одного из основных требований для ОСРВ в авиации вводит архитектуру изолированных (partitioning) виртуальных машин.

OSEK

Стандарт OSEK/VDX является комбинацией стандартов, которые изначально разрабатывались в двух отдельных консорциумах, впоследствии слившихся. OSEK берет свое название от немецкого акронима консорциума, в состав которого входили ведущие немецкие производители автомобилей – BMW, Bosch, Daimler Benz (теперь Daimler Chrysler), Opel, Siemens и Volkswagen, а также университет в Карлсруэ (Германия). Проект VDX (Vehicle Distributed eXecutive) развивался совместными усилиями французских компаний PSA и Renault. Команды OSEK и VDX слились в 1994г.

Первоначально проект OSEK/VDX предназначался для разработки стандарта открытой архитектуры ОС и стандарта API для систем, применяющихся в автомобильной промышленности. Однако разработанный стандарт получился более абстрактным и не ограничивается использованием только в автомобильной индустрии.

Стандарт OSEK/VDX состоит из трех частей – стандарт для операционной системы (OS), коммуникационный стандарт (COM) и стандарт для сетевого менеджера (NM). В дополнение к этим стандартам определяется некий реализационный язык (OIL). Первым компонентом стандарта OSEK является стандарт для ОС, поэтому часто стандарт OSEK ошибочно воспринимается как стандарт ОСРВ. Хотя ОС и есть большая порция данного стандарта, мощность его состоит в интеграции всех его компонент.

3 Стандарты безопасности

В связи со стандартами для ОСРВ стоит отметить широко известный стандарт критериев оценки пригодности компьютерных систем (Trusted Computer System Evaluation Criteria – TCSEC). Этот стандарт разработан Министерством обороны США и известен также под названием "Оранжевая книга" (Orange Book – из-за цвета обложки).

В ряде других стран были разработаны аналогичные критерии, на основе которых был создан международный стандарт “Общие критерии оценки безопасности информационных технологий” (далее просто – Общие критерии) (Common Criteria for IT Security Evaluation, ISO/IEC 15408).

В "Оранжевой книге" перечислены семь уровней защиты:

- А1 – верифицированная разработка. Этот уровень требует, чтобы защиту секретной и другой критичной информации средствами управления безопасностью гарантировали методы формальной верификации.

- В3 – домены безопасности. Этот уровень предназначен для защиты систем от опытных программистов.

- В2 – структурированная защита. В систему с этим уровнем защиты нельзя допустить проникновение хакеров.

- В1 – мандатный контроль доступа. Защиту этого уровня, возможно, удастся преодолеть опытному хакеру, но никак не рядовым пользователям.

- С2 – дискреционный контроль доступа. Уровень С2 обеспечивает защиту процедур входа, позволяет производить контроль за событиями, имеющими отношение к безопасности, а также изолировать ресурсы.

- С1 – избирательная защита. Этот уровень дает пользователям возможность защитить личные данные или информацию о проекте, установив средства управления доступом.

- D – минимальная защита. Этот нижний уровень защиты оставлен для систем, которые проходили тестирование, но не смогли удовлетворить требованиям более высокого класса.

Что касается Общих критериев, то в них введены похожие требования обеспечения безопасности в виде оценочных уровней (Evaluation Assurance Levels – EAL). Их также семь:

- EAL7 – самый высокий уровень предполагает формальную верификацию модели объекта оценки. Он применим к системам очень высокого риска.

- EAL6 определяется, как полуформально верифицированный и протестированный. На уровне EAL6 реализация должна быть представлена в структурированном виде, анализ соответствия распространяется на проект нижнего уровня, проводится строгий анализ покрытия, анализ и тестирование небезопасных состояний.

- EAL5 определяется, как полуформально спроектированный и протестированный. Он предусматривает создание полуформальной функциональной спецификации и проекта высокого уровня с демонстрацией соответствия между ними, формальной модели политики безопасности, стандартизованной модели жизненного цикла, а также проведение анализа скрытых каналов.

- EAL4 определяется, как методически спроектированный, протестированный и пересмотренный. Он предполагает наличие автоматизации управления конфигурацией, полной спецификации интерфейсов, описательного проекта нижнего уровня, подмножества реализаций функций безопасности, неформальной модели политики безопасности, модели жизненного цикла, анализ валидации, независимый анализ уязвимостей. По всей вероятности, это самый высокий уровень, которого можно достичь на данном этапе развития технологии программирования с приемлемыми затратами.

- EAL3 определяется, как методически протестированный и проверенный. На уровне EAL3 осуществляется более полное, чем на уровне EAL2, тестирование покрытия функций безопасности, а также контроль среды разработки и управление конфигурацией объекта оценки.

- EAL2 определяется, как структурно протестированный. Он предусматривает создание описательного проекта верхнего уровня объекта оценки, описание процедур инсталляции и поставки, руководств администратора и пользователя, функциональное и независимое тестирование, оценку прочности функций безопасности, анализ уязвимостей разработчиками.

- EAL1 определяется, как функционально протестированный. Он обеспечивает анализ функций безопасности с использованием функциональной спецификации и спецификации интерфейсов, руководящей документации, а также независимое тестирование. На этом уровне угрозы не рассматриваются как серьезные.

В соответствии с требованиями Общих критериев, продукты определенного класса (например, операционные системы) оцениваются на соответствие ряду функциональных критериев и критериев доверия – профилей защиты. Существуют различные определения профилей защиты в отношении операционных систем, брандмауэров, смарт-карт и прочих продуктов, которые должны соответствовать определенным требованиям в области безопасности. Например, профиль защиты систем с разграничением доступа (Controlled Access Protection Profile) действует в отношении операционных систем и призван заменить старый уровень защиты С2, определявшийся в соответствии с американским стандартом TCSEC. В соответствии с оценочными уровнями доверия сертификация на соответствие более высокому уровню означает более высокую степень уверенности в том, что система защиты продукта работает правильно и эффективно, и, согласно условиям Общих критериев, уровни 5-7 рассчитаны на тестирование продуктов, созданных с применением специализированных технологий безопасности.

Следует отметить, что большинство усилий по оценке продуктов безопасности сосредоточены на уровне 4 стандарта Общих критериев и ниже, что говорит об ограниченном применении формальных методов в этой области.

С точки зрения программиста Общие критерии можно рассматривать как набор библиотек, с помощью которых пишутся задания по безопасности, типовые профили защиты и т.п. Следует отметить, что требования могут быть параметризованы.

Тема 5. Планирование задач. Алгоритмы планирования без переключения и с переключением

План

1 Планирование задач

2 Алгоритмы планирования без переключения и с переключением.

3 Схемы назначения приоритетов

4 FIFO диспетчеризация

5 Карусельная диспетчеризация. Адаптивная диспетчеризация

1 Планирование задач

Необходимость планирования задач появляется, как только в очереди активных (готовых) задач появляются более одной задачи (в многопроцессорных системах - более числа имеющихся процессоров). Алгоритм планирования задач является основным отличием систем реального времени от "обычных" операционных систем. В последних целью планирования является обеспечение выполнения всех задач из очереди готовых задач, обеспечивая иллюзию их параллельной работы и не допуская монополизацию процессора какой-либо из задач. В ОСРВ же целью планирования является обеспечение выполнения каждой готовой задачи к определенному моменту времени, при этом часто "параллельность" работы задач не допускается, поскольку тогда время исполнения задачи будет зависеть от наличия других задач.

Важнейшим требованием при планировании задач в ОСРВ является предсказуемость времени работы задачи. Это время не должно зависеть от текущей загруженности системы, количества задач в очередях ожидания (процессора, семафора, события, ...) и т.д. При этом желательно, чтобы длина этих очередей не была бы ограничена (т.е. ограничена только объемом памяти, доступной системе).

Определение. Планировщик задач (scheduler) - это модуль (программа), отвечающий за разделение времени имеющихся процессоров между выполняющимися задачами. Отвечает за коммутацию задач из состояния блокировки в состояние готовности, и за выбор задачи (задач - по числу процессоров) из числа готовых для исполнения процессором (ами).

Ключевым вопросом планирования является выбор момента принятия решения:

Во-первых, когда создается новый процесс, необходимо решить, какой процесс запустить, родительский или дочерний. Поскольку оба процесса находятся в состоянии готовности, эта ситуация не выходит за рамки обычного и планировщик может запустить любой из двух процессов.

Во-вторых, планирование необходимо, когда процесс завершает работу. Этот процесс уже не существует, следовательно, необходимо из набора готовых процессов выбрать и запустить следующий.

В-третьих, когда процесс блокируется по какой-либо причине, необходимо выбрать и запустить другой процесс.

В-четвертых, решение по диспетчеризации должно приниматься после разблокировки процесса.

В-пятых, планировщик может принимать решение по истечении кванта времени, отпущенному процессу.

2 Алгоритмы планирования без переключения и с переключением

Алгоритмы планирования можно разделить на две категории согласно их поведению после прерываний. Алгоритмы планирования без переключений, иногда называемого также неприоритетным планированием, выбирают процесс и позволяют ему работать вплоть до блокировки либо вплоть до того момента, когда процесс сам не отдаст процессор. Процесс не будет прерван, даже если он работает часами. Соответственно, решения планирования не принимаются по прерываниям от таймера. После обработки прерывания таймера управление всегда возвращается приостановленному процессу.

Напротив, алгоритмы планирования с переключениями, называемого также приоритетным планированием, выбирают процесс и позволяют ему работать некоторое максимально возможное время. Если к концу заданного интервала времени процесс все еще работает, он приостанавливается и управление переходит к другому процессу. Приоритетное планирование требует прерываний по таймеру, происходящих в конце отведенного периода времени (решения планирования могут, например, приниматься при каждом прерывании по таймеру, или при каждом k-ом прерывании), чтобы передать управление планировщику.

3 Схемы назначения приоритетов

Напомним, что приоритетом называется число, приписанное операционной системой (а именно, планировщиком задач) каждому процессу и задаче. Существуют несколько схем назначения приоритетов.

- Фиксированные приоритеты - приоритет задаче назначается при ее создании и не меняется в течение ее жизни. Эта схема с различными дополнениями применяется в большинстве систем реального времени. В схемах планирования ОСРВ часто требуется, чтобы приоритет каждой задачи был уникальным, поэтому часто ОСРВ имеют большое число приоритетов (обычно 255 и более).

- Турнирное определение приоритета - приоритет последней исполнявшейся задачи понижается.

- Определение приоритета по алгоритму round robin - приоритет задачи определяется ее начальным приоритетом и временем ее обслуживания. Чем больше задача обслуживается процессором, тем меньше ее приоритет (но не опускается ниже некоторого порогового значения). Эта схема в том или ином виде применяется в большинстве UNIX систем.

Отметим, что в разных системах различные алгоритмы планирования задач могут вводить новые схемы изменения приоритетов. Например, в системе OS-9 приоритеты ожидающих задач увеличиваются для избежания слишком больших времен ожидания.

Как видно из рисунка, процессы A-F находятся в состоянии готовности. Процессы G-Z блокированы. Процессы A, B, C имеют наивысший приоритет. Поэтому именно эти процессы будут разделять процессор в соответствии с алгоритмами диспетчеризации. Рассмотрим их.

4 FIFO диспетчеризация

«Первым пришел – первым обслужен» (алгоритм FIFO).  Является алгоритмом планирования без переключений. Процессам предоставляется доступ к процессору в том порядке, в котором они его запрашивают. При FIFO диспетчеризации процесс продолжает выполнение, пока не наступит момент, когда он:

- добровольно уступает управление (заканчивается, блокируется и т.п.);

- вытесняется процессом с более высоким приоритетом.

Заметим, что при отсутствии второго условия возможен случай, когда высокоприоритетная задача будет ожидать окончания работы низкоприоритетной.

Процесс A выполняется до тех пор, пока не блокируется.

Процесс A блокируется, процесс B выполняется.

«Кратчайшая задача – первая». Этот алгоритм без переключений предполагает, что временные отрезки работы известны заранее. В этом алгоритме первым выбирается не самая первая, а самая короткая задача. Приведем пример.

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

a

| B | C | D | A |
| --- | --- | --- | --- |

b

Пусть процессы A,B,C,D имеют время выполнения 8,4,4,4 единиц времени (например, секунд). По алгоритму FIFO они должны быть запущены в том же порядке, в котором они стоят в очереди (вариант a). Тогда время выполнения процесса A будет равно 8, B – 12, C – 16 и D – 20. Среднее время выполнения для этих 4 процессов будет равно 14. Рассмотрим теперь очередь, отсортированную по времени выполнения (вариант b). Теперь время выполнения процесса B будет равно 4, C – 8, D – 12, A – 20. Среднее время в данном варианте будет равно 11.

Следует отметить, что данная схема работает только в случае одновременного наличия задач. Если не все процессы доступны с самого начала, можно привести пример, когда алгоритм ухудшает среднее время выполнения.

«Наименьшее оставшееся время выполнения». Является версией предыдущего алгоритма с переключениями. В соответствии с этим алгоритмом планировщик каждый раз выбирает процесс с наименьшим оставшимся временем выполнения. В этом случае также необходимо знать заранее время выполнения каждого процесса. Когда поступает новый процесс, его полное время выполнения сравнивается с оставшимся временем выполнения текущего процесса. Если время выполнения нового процесса меньше, текущий процесс приостанавливается и управление передается новому процессу. Эта схема позволяет быстро обслуживать короткие процессы.

5 Карусельная диспетчеризация. Адаптивная диспетчеризация

- «Карусельная диспетчеризация (циклическое планирование)». При карусельной диспетчеризации процесс продолжает выполнение, пока не наступит момент, когда он:

- добровольно уступает управление (т.е. блокируется);

- вытесняется процессом с более высоким приоритетом;

- использовал свой квант времени (timeslice). После того, как процесс использовал свой квант времени, управление передается следующему процессу, который находится в состоянии готовности и имеет такой же уровень приоритета.

Карусельная диспетчеризация. Процесс A выполняется до тех пор, пока он не использовал свой квант времени; затем выполняется следующий процесс, находящийся в состоянии готовности  (процесс B).

- «Адаптивная диспетчеризация». При адаптивной диспетчеризации процесс ведет себя следующим образом:

- Если процесс использовал свой квант времени (т.е. он не блокировался), то его приоритет уменьшается на 1. Это получило название снижение приоритета (priority decay). "Пониженный" процесс не будет продолжать "снижаться", даже если он использовал еще один квант времени и не блокировался - он снизится только на один уровень ниже своего исходного приоритета.

- Если процесс блокируется, то ему возвращается первоначальное значение приоритета.

Адаптивная диспетчеризация. Процесс A использовал свой квант времени; его приоритет снизился на 1. Выполняется следующий процесс в состоянии готовности (процесс B).

В системах реального времени наиболее распространенными являются алгоритмы FIFO, адаптивной диспетчеризации, карусельной диспетчеризации и их разновидности.

Тема 6. Планирование периодических процессов

План

1 Планирование периодических процессов

2 Статический алгоритм планирования RMS

3 Динамический алгоритм планирования EDF

1 Планирование периодических процессов

Внешние события, на которые система реального времени должна реагировать, можно разделить на периодические (возникающие через регулярные промежутки времени) и непериодические (возникающие непредсказуемо). Возможно наличие нескольких потоков событий, которые система должна обрабатывать. В зависимости от времени, затрачиваемого на обработку каждого из событий, может оказаться, что система не в состоянии своевременно обработать все события. Если в систему поступает m периодических событий, событие с номером i поступает с периодом Pi и на его обработку уходит Ci секунд работы процессора, все потоки могут быть своевременно обработаны только при выполнении условия

i=1mCiPi≤1

Система реального времени, удовлетворяющая этому условию, называется поддающейся планированию или планируемой. Соотношение CiPi является просто частью процессорного времени, используемого процессом i, а сама сумма – это коэффициент использования (или коэффициент загруженности) процессора, который, естественно, не может быть больше 1.

В качестве примера рассмотрим систему с тремя периодическими сигналами с периодами 100, 200, 500 мс соответственно. Если на обработку этих сигналов уходит 50, 30, 100 мс, система является поддающейся планированию, поскольку 0,5+0,15+0,2<1. Даже при добавлении четвертого сигнала с периодом в 1 с системой все равно можно будет управлять при помощи планирования, пока время обработки сигнала не будет превышать 150 мс. Эти расчеты не являются абсолютно верными, так как не учитывают время переключения контекста и не учитывает возникновение непериодических событий.

Алгоритмы планирования заданий могут быть разделены на статические и динамические. Статические алгоритмы определяют приемлемый план выполнения заданий по их априорным характеристикам, динамический алгоритм модифицирует план во время исполнения заданий. Издержки на статическое планирование низки, но оно крайне нечувствительно и требует полной предсказуемости той системы реального времени, на которой оно установлено. Динамическое планирование связано с большими издержками, но способно адаптироваться к меняющемуся окружению.

Алгоритмы планирования будем рассматривать на примере 3 периодических процессов A, B, C. Предположим, что процесс A запускается с периодом 30 мс и  временем обработки 10 мс. Процесс B имеет период 40 мс и время обработки 15 мс. Процесс C запускается каждые 50 мс и обрабатывается за 5 мс. Суммарно эти процессы потребляют 0,808 процессорного времени, что меньше единицы. Соответственно, система в данном примере поддается планированию.

На рис. 1 представлена временная диаграмма работы процессов. Видно, что необходимо применить некоторый алгоритм планирования, так как в определенные моменты времени имеется сразу несколько готовых к выполнению процессов.

Рис. 1. Три периодических процесса с разным периодом и временем обработки

2 Статический алгоритм планирования RMS

Классическим примером статического алгоритма планирования реального времени для прерываемых периодических процессов является алгоритм RMS (Rate Monotonic Scheduling – планирование с приоритетом, пропорциональным частоте). Этот алгоритм может использоваться для процессов, удовлетворяющих следующим условиям:

- Каждый периодический процесс должен быть завершен за время его периода

- Ни один процесс не должен зависеть от любого другого процесса

- Каждому процессу требуется одинаковое процессорное время на каждом интервале

- У непериодических процессов нет жестких сроков

- Прерывание процесса происходит мгновенно, без накладных расходов.

Требование 2 не вполне реалистично, так как на практике разные процессы могут обращаться к одному разделяемому ресурсу и, соответственно, блокироваться. Последнее требование нереально, но вводится для упрощения модели системы.

Алгоритм RMS работает, назначая каждому процессу фиксированный приоритет, обратно пропорциональный периоду и, соответственно, прямо пропорциональный частоте возникновения событий процесса. Например, в примере рис. 1 процесс A запускается каждые 30 мс (33 раза в секунду) и получает приоритет 33. Процесс B запускается каждые 40 мс (25 раз в секунду) и получает приоритет 25. Процесс C запускается каждые 50 мс (20 раз в секунду) и получает приоритет 20. Отметим, что реализация алгоритма требует, чтобы у всех процессов были разные приоритеты.

Во время работы планировщик всегда запускает готовый к работе процесс с наивысшим приоритетом, прерывая при необходимости работающий процесс с меньшим приоритетом. Таким образом, в нашем примере процесс A может прервать процессы B и C, процесс B может прервать C. Процесс C всегда вынужден ждать, пока процессор не освободится.

На рис. 2 показана работа алгоритма планирования для процессов A, B, C. Изначально все три процесса готовы к работе. Выбирается процесс с максимальным приоритетом – A. Ему разрешается работать в течение 10 мс, требующихся процессу до завершения. Когда процесс A освобождает процессор, начинает работать процесс B, а затем процесс C. Вместе эти процессы потребляют 30 мс, поэтому, когда процесс C заканчивает работу, снова запускается процесс A. Этот цикл повторяется до тех пор, пока в момент времени 70 мс у системы начинается период простоя. В момент времени 80 мс процесс B переходит в состояние готовности и запускается. Однако в момент времени 90 мс процесс A, обладающий более высоким приоритетом, также переходит в состояние готовности. Поэтому он прерывает выполнение процесса B и работает до момента времени 100 мс, пока не закончит свою работу. В этот момент времени система должна выбрать между процессом B, который не закончил обработку, и C, который находится в состоянии готовности. Выбирается процесс B, имеющий больший приоритет.

Рис. 2. Пример алгоритмов планирования RMS и EDF.

Алгоритм RMS может быть использован только при не слишком высокой загруженности процессора. Предположим, что процесс A имеет продолжительность работы не 10 мс, а 15 мс. Коэффициент использования процессора в таком случае равен 0,975. Теоретически для данного случая должен иметься метод планирования. Работа алгоритма показана на рис. 3.

На этот раз процесс B завершает обработку к моменту времени 30 мс. В этот же момент процесс A снова приходит в состояние готовности. К тому времени, когда он заканчивает работу, снова готов процесс B и поскольку у него приоритет больше, чем у C, то запускается процесс B. Процесс C пропускает свой критический срок, алгоритм RMS терпит неудачу.

Теоретически было показано, что данный алгоритм гарантированно работает в любой системе периодических процессов при условии

Таким образом, для 3 процессов максимальная загруженность процессора равна 0,780. Хотя в нашем примере (рис. 2) загруженность процессора составила 0,808, алгоритм RMS еще работал, хотя с другими периодами и временем обработки при том же коэффициенте загруженности процессора мог потерпеть неудачу. При увеличении коэффициента загруженности на алгоритм RMS не было надежды.

Рис. 3. Пример, в котором алгоритм RMS не может быть использован

3 Динамический алгоритм планирования EDF

Другим популярным алгоритмом планирования является алгоритм EDF (Earliest Deadline First – процесс с ближайшим сроком завершения в первую очередь). Алгоритм EDF представляет собой динамический алгоритм, не требующий от процессов периодичности. Он также не требует и постоянства временных интервалов использования процессора. Каждый раз, когда процессу требуется процессорное время, он объявляет о своем присутствии и о своем сроке выполнения задания. Планировщик хранит список процессов, сортированный по срокам выполнения заданий. Алгоритм запускает первый процесс в списке, то есть тот, у которого самый близкий по времени срок выполнения. Когда новый процесс переходит в состояние готовности, система сравнивает его срок выполнения со сроком выполнения текущего процесса. Если у нового процесса график более жесткий, он прерывает работу текущего процесса.

Пример работы алгоритма EDF показан на рис. 2. Вначале все процессы находятся в состоянии готовности. Они запускаются в порядке своих крайних сроков. Процесс A должен быть выполнен к моменту времени 30, процесс B должен закончить работу к моменту времени 40, процесс C – 50. Таким образом, процесс A запускается первым. Вплоть до момента времени 90 выбор алгоритма EDF не отличается от RMS. В момент времени 90 процесс A переходит в состояние готовности с тем же крайним сроком выполнения 120, что и у процесса B. Планировщик имеет право выбрать любой из процессов, но поскольку с прерыванием процесса B не связано никаких накладных расходов, лучше предоставить возможность продолжать работу этому процессу.

Рассмотрим рис. 3. В момент времени 30  между процессами A и C возникает спор. Поскольку срок выполнения процесса C равен 50 мс, а процесса A – 60 мс, планировщик выбирает процесс C. Этим данный алгоритм отличается от алгоритма RMS, в котором побеждает процесс A, как обладающий большим приоритетом. В момент времени 90 процесс A переходит в состояние готовности в 4 раз. Предельный срок процесса A такой же, что и у текущего процесса, поэтому у планировщика появляется выбор – прервать работу процесса B или нет. Поскольку необходимости прерывать процесс B нет, то он продолжает работу.

Алгоритм EDF работает с любым набором процессов, для которых возможно планирование. Платой за это является использование более сложного алгоритма.

Тема 7. Межпроцессное взаимодействие

План

1 Межпроцессное взаимодействие

2 Сообщения

3 Прокси

4 Сигналы

1 Межпроцессное взаимодействие

В соответствие со стандартом POSIX для операционных систем реального времени определено множество различных форм взаимодействия между процессами и синхронизации процессов: разделяемая память, семафоры, мьютексы, сигналы, сообщения.

Рассмотрим особенности межпроцессного взаимодействия (IPC) в ОСРВ на примере QNX. Микроядро QNX поддерживает три важнейшие формы связи между процессами: сообщения, прокси и сигналы:

- Сообщения - это основополагающая форма IPC в QNX. Они обеспечивают синхронную связь между взаимодействующими процессами, когда процессу, посылающему сообщение, требуется получить подтверждение того, что оно получено и, возможно, ответ.

- Прокси - это особый вид сообщения. Они больше всего подходят для извещения о наступлении какого-либо события, когда процессу, посылающему сообщение, не требуется вступать в диалог с получателем.

- Сигналы - это традиционная форма IPC. Они используются для асинхронной связи между процессами.

2 Сообщения

Сообщения в QNX - это пакеты байт, которые синхронно передаются от одного процесса к другому. QNX при этом не анализирует содержание сообщения. Передаваемые данные понятны только отправителю и получателю и никому более.

Для непосредственной связи друг с другом взаимодействующие процессы используют следующие функции:

| Функция | Назначение |
| --- | --- |
| Send() | посылка сообщений |
| Receive() | получение сообщений |
| Reply() | ответ процессу, пославшему сообщение |

Эти функции могут быть использованы как локально, т.е. для связи между процессами на одном компьютере, так и в пределах сети, т.е. для связи между процессами на разных узлах.

Рис. 1. Процесс A посылает сообщение процессу B, который получает его, обрабатывает и посылает ответ

На Рис. 1 изображена последовательность событий, имеющих место, когда два процесса используют функции Send(), Receive() и Reply() для связи друг с другом:

- Процесс A посылает сообщение процессу B, вызвав функцию Send(), которая передает соответствующий запрос ядру. В этот момент времени процесс A переходит в SEND-блокированное состояние и остается в этом состоянии до тех пор, пока процесс B не вызовет функцию Receive() для получения сообщения.

- Процесс B вызывает Receive() и получает сообщение от процесса A. При этом состояние процесса A изменяется на REPLY-блокирован. Процесс B при вызове функции Receive() в данном случае не блокируется, т.к. к этому моменту его уже ожидало сообщение от процесса A. Заметим, что если бы процесс B вызвал Receive() до того, как ему было послано сообщение, то он бы попал в состояние RECEIVE-блокирован до получения сообщения. В этом случае процесс-отправитель сообщения немедленно после посылки сообщения попал бы в состояние REPLY-блокирован.

- Процесс B выполняет обработку полученного от процесса A сообщения и затем вызывает функцию Reply(). Ответное сообщение передается процессу A, который переходит в состояние готовности к выполнению. Вызов Reply() не блокирует процесс B, который также готов к выполнению. Какой из этих процессов будет выполняться, зависит от их приоритетов.

Таким образом, передача сообщений не только позволяет процессам обмениваться данными, но и предоставляет механизм синхронизации выполнения нескольких взаимодействующих процессов.

Снова рассмотрим приведенный выше рисунок. После того как процесс A вызвал функцию Send(), он не может продолжать выполнение до тех пор, пока не получит ответ на посланное сообщение. Это гарантирует, что выполняемая процессом B по запросу процесса A обработка данных будет завершена прежде, чем процесс A продолжит выполнение. Более того, после вызова процессом B запроса на получение данных Receive(), он не может продолжать выполнение до тех пор, пока не получит следующее сообщение.

Изменение состояний процессов во время передачи сообщений приведено на Рис. 2.

Рис. 2 Изменение состояния процессов в типичном случае передачи сообщения.

Рассмотренный пример обмена сообщениями иллюстрирует наиболее распространенный случай использования сообщений - случай, когда для процесса, выполняющего функции сервера, нормальным является состояние RECEIVE-блокирован в ожидании каких-либо запросов клиента. Это называется send-управляемый обмен сообщениями: процесс-клиент инициирует действие, посылая сообщения, ответ сервера на сообщение завершает действие. Существует и другая модель обмена сообщениями, не столь распространенная, как рассмотренная выше, хотя в некоторых ситуациях она даже более предпочтительна: reply-управляемый обмен сообщениями, при котором действие инициируется вызовом функции Reply(). В этом случае процесс-"работник" посылает серверу сообщение, говорящее о том, что он готов к работе. Сервер не отвечает сразу, а "запоминает", что работник готов выполнить его задание. В последствии сервер может инициировать действие, ответив ожидающему задание работнику. Процесс-работник выполнит задание и завершит действие, послав серверу сообщение, содержащее результаты своей работы.

3 Прокси

Прокси - это форма неблокирующего сообщения, особенно подходящего для извещения о наступлении события, когда посылающий процесс не нуждается в диалоге с получателем. Единственная функция прокси состоит в посылке фиксированного сообщения определенному процессу, который является владельцем прокси. Подобно сообщениям, прокси могут быть использованы в пределах всей сети.

Используя прокси, процесс или обработчик прерывания может послать сообщение другому процессу, не блокируясь и не ожидая ответа.

Прокси может быть использован в следующих случаях:

- процесс желает известить другой процесс о наступлении какого-либо события, но при этом не может позволить себе посылку сообщения (в этом случае он оставался бы блокированным до тех пор, пока получатель не вызовет Receive() и Reply());

- процесс хочет послать данные другому процессу, но при этом ему не требуется ни ответа, ни какого-либо другого подтверждения того, что адресат (получатель) получил сообщение;

- обработчик прерывания хочет известить процесс о поступлении новых данных.

Для создания прокси используется функция qnx_proxy_attach(). Любой другой процесс или обработчик прерывания, которому известен идентификатор прокси, может воспользоваться функцией Trigger() для того, чтобы заставить прокси передать заранее заданное сообщение. Прокси может быть "запущено" неоднократно - каждый раз при этом оно посылает сообщение. Прокси может накапливать очередь длиной до 65535 сообщений.

Рис. 3. Процесс-клиент запускает прокси 3 раза, в результате чего сервер получает 3 "консервированных" сообщения от прокси.

4 Сигналы

Сигналы являются традиционным способом связи, которая используется в течение многих лет в различных операционных системах.

Сигналы во многом схожи с прерываниями. Они позволяют прервать выполнение прикладной программы и отреагировать на породившее сигнал событие. Сигналы, в частности, используются

- при обработке исключений (деление на 0, использование неверного адреса и др.);

- для сообщения об асинхронном событии (об окончании операции ввода/вывода, срабатывании таймера и др.);

- для организации взаимодействия потоков управления.

Сигналы могут генерироваться (посылаться процессу) как операционной системой, так и процессом.

В системе имеется несколько видов сигналов. Каждому сигналу соответствует уникальное положительное число (номер сигнала). Кроме того, для сигналов определены имена.

Процесс может принять сигнал одним из трех способов, в зависимости от того, как в процессе определена обработка сигналов:

- если процесс не определил никаких специальных мер по обработке сигнала, то выполняется предусмотренное для сигнала действие по умолчанию - обычно таким действием по умолчанию является завершение работы процесса;

- процесс может игнорировать сигнал. Если процесс игнорирует сигнал, то сигнал не оказывает на процесс никакого воздействия;

- процесс может предусмотреть обработчик сигнала - функцию, которая будет вызываться при приеме сигнала. Если процесс содержит обработчик для какого-либо сигнала, говорят, что процесс может "поймать" этот сигнал. Любой процесс, который "ловит" сигнал, фактически получает особый вид программного прерывания. Никакие данные с сигналом не передаются.

Возможна как асинхронная, так и синхронная обработка сигналов. В случае асинхронной обработки при поступлении сигнала выполнение потока управления приостанавливается и производится обработка сигнала. В этом случае говорят, что сигнал был доставлен. Говорят, что в промежутке времени между генерацией сигнала и его доставкой или приемом он задержан.

В промежутке времени между моментом, когда сигнал порожден, и моментом, когда он доставлен, сигнал называется ожидающим. Для процесса ожидающими одновременно могут быть несколько различных сигналов. Сигналы доставляются процессу, когда планировщик ядра делает этот процесс готовым к выполнению.

Асинхронная обработка сигналов может быть временно запрещена. Запрет обработки сигналов производится в рамках потока, а не процесса. Каждый поток имеет свою собственную маску сигналов, обработка которых запрещена (заблокирована, замаскирована). Если сигнал пришел в тот момент, когда его обработка запрещена, факт прихода сигнала запоминается. В этом случае сигнал будет обработан, когда обработка сигналов будет вновь разрешена, если сигнал не будет ранее обработан синхронным образом.

Пока процесс выполняет обработчик сигнала, этот сигнал автоматически блокируется. Это означает, что нет необходимости заботиться о вложенных вызовах обработчика сигнала. Каждый вызов обработчика сигнала - это неделимая операция по отношению к доставке следующих сигналов этого типа. Если процесс выполняет нормальный возврат из обработчика, сигнал автоматически разблокируется.

В случае синхронной обработки сигналов поток приостанавливается до тех пор, пока не придет сигнал. Говорят, что сигнал был принят, если он был обработан синхронным образом.

Сигналы можно разбить на две группы:

- обычные сигналы,

- сигналы реального времени.

Рассмотрим отличия сигналов реального времени от обычных сигналов. Пусть повторный сигнал с тем же именем пришел раньше, чем был обработан предыдущий. В этом случае повторный сигнал реального времени будет поставлен в очередь, а обычный сигнал утерян.

В случае обычного сигнала функция обработки сигнала получает только один аргумент - номер сигнала. В случае сигнала реального времени имеется второй аргумент - значение связанное с сигналом (целое число или указатель). Значение сигнала указывается при порождении сигнала.

Тема 8. Время в ОСРВ

План

1 Время в ОСРВ

1 Время в ОСРВ

Фиксация временных интервалов (тайм-ауты, тайм-ауты ядра, интервальные таймеры и др.) и хронометраж выполнения участков кода для операционных систем реального времени на порядок более критичны, чем для операционных систем общего назначения. Кроме того, время весьма важно при запуске задач по расписанию, а также при планировании задач.

В любом современном компьютере имеется хотя бы один аппаратный таймер. Обычно он состоит из трех компонент: кварцевого генератора, счетчика и регистра хранения. Кварцевый генератор выдает электрический сигнал с частотой, которая зависит от свойств кристалла. Этот сигнал подается на вход счетчика, значение которого уменьшается при каждом импульсе. Регистр хранения используется для загрузки счетчика.

У программируемого таймера обычно есть несколько режимов работы. В режиме одновибратора при запуске таймера содержимое регистра хранения копируется в счетчик. Затем содержимое счетчика уменьшается на единицу при каждом импульсе от кристалла. Когда счетчик достигает нуля. он вызывает прерывание и останавливается до тех пор, пока не будет снова явно запущен программным обеспечением. В режиме генератора прямоугольных импульсов при достижении счетчиком нуля также инициируется прерывание, но содержимое регистра хранения автоматически копируется в счетчик, и весь процесс повторяется снова бесконечно.

Преимущество программируемого таймера состоит в том, что частота прерываний от него может управляться программно. Например, если используется кристалл с частотой колебаний 500 МГц, то счетчик получает импульс каждые 2 нс. При использовании 32-разрядного регистра можно запрограммировать возникновение прерываний через равные интервалы времени от 2 нс до 8.6 с, называемые тиками. Микросхемы программируемых таймеров могут содержать несколько независимых программируемых таймеров.

Все, что делает таймер – это инициирует прерывания через определенные интервалы времени. Остальное, связанное со временем, должно выполняться программно.

Стандарт POSIX определяет, что система всегда содержит, по крайней мере, одни часы с идентификатором CLOCK_REALTIME (системные часы). Значение этих часов интерпретируется как календарное время, то есть время (в секундах и наносекундах), истекшее с 0 часов 1 января 1970 года.

При наличии соответствующего оборудования могут быть созданы дополнительные часы. Их идентификаторы также определяются пакетом поддержки модуля.

Функция clock_settime() позволяет установить показания часов, функция clock_gettime()- опросить показания часов, а clock_getres() - узнать разрешающую способность часов. Все три функции работают с высокой точностью, так используют структуру timespec, которая позволяет хранить время в секундах и наносекундах.

Стандарт POSIX также определяет, каким образом можно программно создавать и использовать таймеры.

Для создания таймера используется функция timer_create(). Одним из аргументов этой функции является структура sigevent, которая определяет вид оповещения о срабатывании таймера (например, посылка сигнала или выполнение указанной функции).

Установка и запуск таймера производится функцией timer_settime(). Эта функция определяет время первого срабатывания таймера, а также период срабатывания (если требуется периодическое срабатывание таймера).

Если для оповещения о срабатывании таймера используется сигнал, то при повторном срабатывании таймера сигнал не будет послан, если предыдущий сигнал не был обработан. С помощью функции timer_getoverrun() можно получить количество срабатываний таймера, произошедших между моментом генерирования сигнала (постановки в очередь) и моментом доставки или приема.

Для приостановки текущих потоков управления на определенный интервал времени или до наступления сигнала используются функции sleep() и nanosleep(). Вторая функция является более точной, так как sleep() позволяет указывать время с точность до секунды, а nanosleep() работает с точностью, которая обеспечивается разрешающей способностью часов. Также может использоваться функция delay(), которой в качестве аргумента передается длина временного интервала в миллисекундах.

Модель временной шкалы в операционных системах реального времени основана на следующих предпосылках:

Точное значение времени тика можно получить следующим способом:

_clockperiod clcold;

ClockPeriod( CLOCK_REALTIME, NULL, &clcold, 0 );

cout << "ClockPeriod=" << clcold.nsec << endl;

Структура _clockperiod имеет вид:

struct _clockperiod {

uint64_t nsec,	// наносекунды

fract          // фемтосекунды, рассчитано на будущие развития

// и должно быть равным 0!

};

Описанная выше модель временной шкалы может привести к очень неожиданным последствиям. Рассмотрим пример, описанный разработчиком QNX Neutrino Браном Стечером в статье «Концепция времени в Neutrino»:

Выполнится ли этот код за одну секунду?

void OneSecondPause()

{

for ( i=0; i<1000; i++ )

delay(1); /* Ждать 1000 милисекунд */

}

К сожалению, нет, этот код не вернет управление через одну секунду на IBM PC. Скорее всего, он выполнится за три секунды. Фактически, когда вы вызываете функции nanosleep() или select() с аргументом в n милисекунд, это может занять от n милисекунд до бесконечности.

А почему это функция выполняется ровно за три секунды?

То, что вы видите, называется "ошибка квантования таймера". Это столь обычно, что даже зарегистрировано в стандарте расширений реального времени POSIX (1003.1b-1993/1003.1i-1995). В нем говорится, что можно ждать дольше, но нельзя ждать меньше. Я уверен, что все вы понимаете, что преждевременное срабатывание таймера нежелательно.

Так как мы вызываем delay() асинхронно с прерываением системного таймера, это означает, что мы должны добавить один такт, чтобы убедиться, что мы отмеряем время корректно ( представьте себе, что мы этого не делаем, и однотактовая задержка была запрошена до прерывания таймера). Обычно это добавляет половину милисекунды каждый раз, но в приведенном примере мы должны синхронизироваться с таймером каждый раз, что приводит к милисекундной задержке каждый раз.

Это занимает 2 секунды, откуда берется еще одна ?

Это проблема возникает из-за того, что когда мы запрашиваем задержку в одну милисекунду, мы получаем задержку меньше - это зависит от системного таймера. На IBM PC длительность одного такта 999,847 наносекунд, То есть мы получаем:

1,000,000 ns + 999,847 ns = 1,999,847 ns реальной задержки

1,999,847 ns / 999,847 ns = 2.000153 ns - с учетом времени ожидания таймера

В итоге каждый раз delay (1) в действительности ожидает:

999,847 ns * 3 = 2,999,541 ns

Умноженное на 1000 это дает полное время 2.9999541 секунды.

А этот код будет работать ?

void OneSecondPause()

{

for ( i=0; i<100; i++ ) delay(10);

// Ждать 1000 милисекунд

}

Да, вы получите очень близкое к требуемому значение, ошибка будет составлять не более 1/10 секунды.

В ОСРВ множество задач одновременно могут запросить сервис таймера. При отсутствии в системе достаточного количества физических таймеров, они могут смоделированы программно. Один из способов реализации большого числа виртуальных таймеров состоит в создании таблицы, хранящей все времена сигналов для обрабатываемых таймеров. При каждом тике обработчик проверяет, не пора ли подавать сигнал от ближайшего таймера. При этом ищется следующий по времени таймер. Понятно, что накладные расходы системы по обработке прерываний от аппаратного таймера растут пропорционально размерности этой таблицы и могут стать недопустимыми. Для решения этой проблемы можно использовать связный список и алгоритм так называемого дифференциального таймера, когда во время каждого тика уменьшается только один счетчик интервала времени. При этом каждый элемент списка содержит число тиков относительно предыдущего таймера.

Одно из важнейших применений таймеров описано в Лекции 5 – при циклическом (Round-Robin) планировании задач. Каждой задаче выделяется квант времени (один или определенное количество тиков). По истечении кванта времени задача добровольно уступает процессор другой задаче.

Тема 9. Обзор операционных систем реального времени

План

1 ОС VxWorks

2 ОС VSPWorks

3 ОС QNX

На сегодняшний день существует более 100 коммерческих ОСРВ. Есть множество бесплатных (или условно бесплатных) СРВ и систем, имеющих статус исследовательских или университетских проектов. Рассмотрим краткое описание некоторых наиболее популярных операционных систем реального времени.

1 ОС VxWorks

Операционные системы реального времени семейства VxWorks корпорации WindRiver Systems предназначены для разработки программного обеспечения (ПО) встраиваемых компьютеров, работающих в системах жесткого реального времени. Операционная система VxWorks обладает кросс-средствами разработки программного обеспечения (ПО), т.е. разработка ведется на инструментальном компьютере (host) в среде Tornado для дальнейшего ее использования на целевом компьютере (target) под управлением системы VxWorks.

Операционная система VxWorks имеет архитектуру клиент-сервер и построена в соответствии с технологией микроядра, т.е. на самом нижнем непрерываемом уровне ядра (Microkernel) обрабатываются только планирование задач и управление их взаимодействием/синхронизацией. Вся остальная функциональность операционного ядра – управление памятью, вводом/выводом и пр. – обеспечивается на более высоком уровне и реализуется через процессы. Это обеспечивает быстродействие и детерминированность ядра, а также масштабируемость системы.

VxWorks может быть скомпонована как для небольших встраиваемых систем с жесткими ограничениями для памяти, так и для сложных систем с развитой функциональностью. Более того, отдельные модули сами являются масштабируемыми. Конкретные функции можно убрать при сборке, а специфические ядерные объекты синхронизации можно опустить, если приложение в них не нуждается.

Хотя система VxWorks является конфигурируемой, т.е. отдельные модули можно загружать статически или динамически, нельзя сказать, что в ней используется подход, основанный на компонентах. Все модули построены над базовым ядром и спроектированы таким образом, что не могут использоваться в других средах.

Ядро VxWorks обладает следующими параметрами:

- количество задач не ограничено,

- число уровней приоритетов задач – 256,

- планирование задач возможно двумя способами – вытеснение по приоритетам и циклическое,

- средствами взаимодействия задач служат очереди сообщений, семафоры, события и каналы (для взаимодействия задач внутри CPU), сокеты и удаленные вызовы процедур (для сетевого взаимодействия), сигналы (для управления исключительными ситуациями) и разделяемая память (для разделения данных),

- для управления критическими системными ресурсами обеспечивается несколько типов семафоров: двоичные, вычислительные (counting) и взаимно исключающие с приоритетным наследованием,

- поддерживается детерминированное переключение контекста.

В VxWorks обеспечивается как основанный на POSIX, так и собственный механизмы планирования (wind scheduling). Оба варианта включают вытесняющее и циклическое планирование. Различие между ними состоит в том, что wind scheduling применяется на системном базисе, в то время как алгоритмы POSIX-планирования применяются на базисе процесс-за-процессом.

В VxWorks все задачи системы и приложений разделяют единственное адресное пространство, что чревато нарушением стабильности системы из-за неисправности какого-либо приложения. Необязательный компонент VxVMI дает возможность каждому процессу иметь свою собственную виртуальную память.

Чтобы достичь быстрой обработки внешних прерываний, программы обработки прерываний (ISRs – interrupt service routines) в VxWorks выполняются в специальном контексте вне контекстов потоков, что позволяет выиграть время, которое обычно тратится на переключение контекстов. Следует отметить, что C-функция, которую пользователь присоединяет к вектору прерывания, на самом деле не является фактической ISR. Прерывания не могут непосредственно обращаться к C-функциям. Адрес ISR запоминается в таблице векторов прерываний, которая вызывается аппаратно. ISR выполняет некую начальную обработку (сохранение регистров и подготовку стека), а затем вызывается C-функция, которая была присоединена пользователем.

VxWorks была первой операционной системой реального времени, в которой реализован протокол TCP/IP с учетом требований реального времени. С тех пор VxWorks поддерживает все сетевые средства, стандартные для UNIX: TCP/UDP/ICMP/IP/ARP, Sockets, SLIP/CSLIP/PPP, telnet/rlogin/rpc/rsh, ftp/tftp/bootp, NFS (клиент и сервер).

2 ОС VSPWorks

VSPWorks – это весьма популярная и достаточно мощная ОС на основе VxWorks. VSPWorks спроектирована специально для систем, основанных на DSP. Она обеспечивает многозадачный режим с приоритетами и поддержку быстрых прерываний на процессорах DSP и ASIC. ОСРВ VSPWorks следует модели единственного виртуального процессора, что значительно упрощает распределение приложений в многопроцессорной системе, сохраняя при этом производительность жесткого реального времени. VSPWorks является модульной и масштабируемой.

ОСРВ VSPWorks обладает многослойной структурой, что служит хорошей основой для абстрагирования и переносимости. Центром системы служит сильно оптимизированное наноядро (nanokernel), которое способно управлять совокупностью процессов. Ниже наноядра находятся программы, обслуживающие прерывания, выше наноядра располагается микроядро, которое управляет многозадачным режимом с приоритетами C/C++ задач.

Рис. 1. Многослойная архитектура VSPWorks.

Управление прерываниями имеет два уровня. Нижний уровень (уровень 1) используется для обработки аппаратных прерываний. Во время обработки таких прерываний все остальные прерывания блокируются. Код, выполняющийся на этом уровне, написан на языке ассемблера, и ответственность за сохранение соответствующих регистров в стеке ложится на программиста. На этом уровне может быть обработано прерывание, которое требует малого времени для обработки. Если обработка прерывания является более сложной и требует большего времени, то прерывание обрабатывается на более высоком уровне (уровень 2), где разрешено прерывание прерывания и, таким образом, они могут быть вложенными. Переход на более высокий уровень прерываний происходит по системному вызову.

Процессы наноядра (уровень 3) пишутся на языке ассемблера и имеют сокращенный контекст (т.е. используют меньше регистров). Эти процессы могут быть загружены и разгружены с процессора очень быстро. Каждому процессу присваивается приоритет. Уровень 3 идеален для написания драйверов для интерфейсов аппаратуры низкого уровня.

Микроядро находится на уровне 4. Микроядро написано на языке C и имеет свыше 100 сервисов. Обработка задач на этом уровне ведется в режиме приоритетного прерывания, и планирование управляется приоритетами.

3 ОС QNX

Операционная система QNX Neutrino Realtime Operating System  корпорации QNX Software Systems является микроядерной операционной системой, которая обеспечивает многозадачный режим с приоритетами. QNX Neutrino имеет клиент-серверную архитектуру. В среде QNX Neutrino каждый драйвер, приложение, протокол и файловая система выполняются вне ядра, в защищенном адресном пространстве. В случае сбоя любого компонента он может автоматически перезапуститься без влияния на другие компоненты или ядро. Хотя система QNX является конфигурируемой, т.е. отдельные модули можно загружать статически или динамически, нельзя сказать, что она использует подход, основанный на компонентах. Все модули полагаются на базовое ядро и спроектированы таким образом, что не могут использоваться в других средах.

QNX Neutrino состоит из ядра, планировщика процессов (process manager) и расширенных сервисов на уровне пользователя. Как истинная микроядерная операционная система, QNX Neutrino реализует в ядре ОС только наиболее фундаментальные сервисы, такие как передача сообщений, сигналы, таймеры, планирование потоков, объекты синхронизации. Все другие сервисы ОС, драйверы и приложения выполняются как отдельные процессы, которые взаимодействуют через синхронную передачу сообщений.

Ядро QNX Neutrino выполняется на уровне 0, управляющие программы и драйверы устройств выполняются на уровнях 1 и 2, совершая операции ввода/вывода. Приложения выполняются на уровне 3.

Планировщик процессов строится на базисе ядра и обеспечивает дополнительную семантику уровня процессов, управление памятью и путями доступа к файлам. Все другие компоненты – файловые системы, набор протоколов, очереди сообщений, приложения – выполняются в защищенном адресном пространстве и являются расширенными сервисами.

Обладая вытесняющим микроядром и планировщиком с приоритетным обслуживанием, QNX Neutrino способна быстро и с высокой предсказуемостью реагировать на события реального времени.

QNX имеет малые времена обработки прерываний, быстрое переключение контекстов. Инверсия приоритетов преодолевается с помощью распределенного наследования приоритетов. Упрощенное моделирование активностей реального времени проводится через синхронную передачу сообщений. Вложенные прерывания и фиксированная верхняя граница времени обработки прерывания гарантируют, что высокоприоритетные прерывания обрабатываются быстро с предсказуемым временем.

QNX построена по технологии FLEET [Fault-tolerance (отказоустойчивая), Load-bаlаncing (регулирующая нагрузку), Еffiсiеnt (эффективная), Ехtеnsible (расширяемая), Тгаnsparent (прозрачная)], которая выражается в следующем. QNX является ОСРВ на основе микроядра (размером около 10 Кб). В качестве основного средства взаимодействия между процессами система использует передачу сообщений. Благодаря этому в 32-битовой среде возможно взаимодействие процессов с 32 и 16-битовыми кодами, причем сообщения передаются между любыми процессами, независимо от того, находятся ли процессы на одном компьютере или на разных узлах сети.

Пользователь, работая на одном из узлов сети, может иметь доступ к любым ресурсам остальных узлов, включая порты, файловую систему и задачи. Пользователю нет необходимости вникать в сетевой протокол, который, кстати, не является тайной, вплоть до его структуры. Он содержит пакеты, которые применяются и для передачи сообщений. Сетевой администратор распознает эти пакеты и переправляет микроядру, которое, в свою очередь, переправляет их в шину локальных сообщений. QNX распознает не только пакеты сообщений QNX-процессов. Можно также легко обращаться к сетевому администратору для передачи таких пакетных протоколов, как TCP/IP, 8MB и др. Возможно обращение к различным сетевым администраторам через один кабель.

Операционная система QNX объединяет всю сеть ПК в единый набор ресурсов с абсолютной прозрачностью доступа к ним. Узлы могут добавляться и исключаться из сети, не влияя на целостность системы. Сетевая обработка данных в QNX является настолько гибкой, что можно объединить в одну сеть любой разнородный набор Intel совместимых компьютеров, соединенных через Arcnet, Ethernet, Token Ring или через последовательный порт, к которому также может быть подключен модем. Кроме того, возможно участие компьютера одновременно в нескольких сетях, и если одна из них окажется перегруженной или выйдет из строя, то QNX автоматически будет использовать другие доступные сети без потери информации.

QNX является самой популярной ОСРВ.

Тема 10. Расширения реального времени для ОС семейства

Windows NT и Linux

План

1 Расширения реального времени для Windows NT.

2 Расширения реального времени для RTX.

3 Расширения реального времени для InTime.

4 Расширения реального времени для Linux.

5 Расширения реального времени для RT-Linux.

1 Расширения реального времени для Windows NT

Windows NT проектировалась и, в основном, используется как универсальная ОС. Однако на рынке систем реального времени четко прослеживается тенденция использовать Windows NT и ее расширения в специализированных системах. На это существует несколько причин:

- Windows NT проектировалась согласно современным технологиям построения ОС,

- программный интерфейс приложений (API) для Win32 стал де-факто стандартом для программистов,

- графический пользовательский интерфейс (GUI) стал настолько популярным, что другие ОС стараются обеспечить похожий интерфейс,

- доступно большое количество драйверов устройств,

- доступны многие мощные интегрированные среды разработки.

Несмотря на то, что Windows NT создавалась как сетевая операционная система, в нее при создании были заложены элементы реального времени, а именно - двухуровневая система обработки прерываний (ISR – interrupt service routine, процедура обработки прерываний и DPC – deferred procedure call, отложенный вызов процедуры), классы реального времени (процессы с приоритетами 16-32 планируются в соответствии с правилами реального времени).

Конечно, даже поверхностный анализ Windows NT показывает, что эта система не годится для построения систем жесткого реального времени (система непредсказуема - время выполнения системных вызовов и время реакции на прерывания сильно зависит от загрузки системы; система велика; нет механизмов защиты от зависаний и пр. и пр.). В ней слишком мало приоритетных уровней, отсутствует механизм наследования приоритетов. Для минимизации времени обработки прерываний в Windows NT введена концепция отложенного вызова процедуры DPC, приоритет которой выше, чем приоритет пользовательских и системных потоков, в то время как все DPC имеют одинаковый приоритет. Это приводит к тому, что все DPC ставятся в очередь FIFO, и DPC с высокоуровневым прерыванием сможет выполниться только после того, как все другие DPC, стоящие в очереди перед ней, будут выполнены. Такие ситуации ведут к непредсказуемым временам отклика, что несовместимо с требованиями к ОСРВ. Управление памятью в Windows NT основано на механизме виртуальной памяти. Это тянет за собой защиту памяти, трансляцию адресов и подкачку, которая неприемлема в ОСРВ. Поэтому даже в системах мягкого реального времени Windows NT может быть использована только при выполнении целого ряда рекомендаций и ограничений.

Разработчики расширений пошли двумя путями:

- «интегрировать» реальное время в Windows NT путем исследования причин задаержек и зависаний и устранения этих причин с помощью подсистемы реального времени. Этот путь, в частности, был избран фирмой VenturCom в системе RTX;

- использовать ядра классических операционных систем реального времени в качестве дополнения к ядру Windows NT ("два в одном флаконе"). Таковы решения фирм "LP Eleknroniks" и "Radisys". В первом случае параллельно с Windows NT (на одном компьютере!) работает операционная система VxWorks, во-втором случае - InTime. Кроме того, предоставляется набор функций для связи приложений реального времени и приложений Windows NT. Например, у LP Elektroniks: вначале стандартным образом загружается Windows NT, затем с помощью специального загрузчика загружается операционная система VxWorks, распределяя под себя необходимую память Windows (что в дальнейшем позволяет избежать конфликтов памяти между двумя ОС). После этого полной "хозяйкой" на компьютере уже становится VxWorks, отдавая процессор ядру Windows NT только в случаях, когда в нем нет надобности для приложений VxWorks. В качестве канала для синхронизации и обмена данными между Windows NT и VxWorks служат псевдодрайверы TCP/IP. Технология использования двух систем на одном компьютере понятна - работу с объектом выполняет приложение реального времени, передавая затем результаты приложениям Windows NT для обработки, передачи в сеть, архивирования и пр.

2 Расширения реального времени для RTX

RTX глубоко интегрировано в ядро Windows NT и для обеспечения необходимых функций использует сервис Windows NT и API WIN32. Ядро реального времени (nucleus) интегрировано в ядро NT (kernel). Каждый процесс RTX выполняется как драйвер устройства ядра NT, при этом процессы не защищены друг от друга. Такая реализация приводит к быстрому переключению контекста, но небезопасна с точки зрения конфиденциальности.

Расширения реального времени добавляют к Windows NT специфическую для реального времени функциональность.

- Обеспечивается возможность создавать процессы реального времени, управляемые собственным планировщиком. Этот планировщик работает уже по правилам реального времени и использует алгоритм вытеснения по приоритетам. Кроме того, процессы реального времени имеют преимущество перед стандартными процессами Win32, вытесняя их. Процессы реального времени имеют совсем иную, по сравнению со стандартными процессами Windows NT, степень надежности и специфическую функциональность.

- Процессы реального времени и стандартные процессы Win32 имеют средства взаимодействия друг с другом.

- Процессы реального времени имеют свой собственный программный интерфейс RTAPI, реализующий развитый набор средств, характерный для программных интерфейсов (API) ОСРВ.

- Приложение может использовать как стандартные функции Win32, так и специфические функции API реального времени (RTAPI), что позволяет выделять критические участки кода приложений Windows NT и контролировать время и надежность их выполнения.

- Имеется возможность контроля над работоспособностью и временами реакции системы. Зависания стандартных приложений Windows NT или крах системы не приводят к зависанию приложений реального времени.

- Предоставляется возможность работы с быстрыми часами и таймерами высокого разрешения.

- Обеспечивается возможность прямого доступа к памяти и физическим устройствам.

RTX включает в себя следующие компоненты:

- уровень абстракции аппаратуры HAL (Hardware Abstraction Layer) реального времени (Real-Time HAL). HAL является программным компонентом самого низкого уровня при взаимодействии драйверов ядра с аппаратурой. В частности, именно на уровне HAL происходит первоначальная обработка прерываний от таймера,

- подсистему реального времени RTSS (Real-Time Subsystem),

- программный интерфейс расширений реального времени RTAPI (Real-Time Application Programming Interface). HAL реального времени подменяет стандартный HAL Windows NT.

Подсистема реального времени RTSS обеспечивает выполнение большинства функций и управление ресурсами расширений реального времени. С точки зрения реализации, RTSS выглядит как драйвер Windows NT и выполняется в режиме ядра. Это позволяет достаточно простым способом устроить взаимодействие между процессами реального времени и процессами Windows NT. RTSS обеспечивает выполнение функций RTAPI и содержит планировщик потоков реального времени со 128-ю фиксированными приоритетами. RTSS содержит также менеджер объектов, предоставляющий унифицированные механизмы использования системных ресурсов. По сравнению с набором объектов Windows NT, добавлены такие объекты, как таймеры и обработчики прерываний.

Перехватывая аппаратные прерывания, Real-Time HAL различает прерывания, относящиеся к обработчикам реального времени и обработчикам Windows NT. Прерывания, которые должны обрабатываться драйверами Windows NT, отправляются по стандартной цепочке. При этом Real-Time HAL следит за тем, чтобы прерывания не маскировались драйверами Windows NT более чем на 5 мкс, исключая возможность пропуска критического события.

Для измерения временных интервалов или для генерации прерываний Real-Time HAL позволяет работать с тиккером, разрешение которого 1 мкс. Системный таймер синхронизирован с тиккером, и может работать с периодом 100 мкс или быстрее, обеспечивая работу как стандартных таймерных сервисов, так и дополнительных, входящих в состав подсистемы реального времени.

Кроме перечисленных выше функций (прерывания и таймеры), Real-Time HAL содержит поддержку функционирования всей подсистемы реального времени. Так, на основе прерываний от таймера строится диспетчер процессов реального времени. Real-Time HAL отвечает также за выполнение функций ввода-вывода подсистемы реального времени и пр.

Программный интерфейс реального времени RTAPI является расширением Win32 и содержит, прежде всего, набор функций, необходимых для управления устройствами. RTAPI реализован в двух видах – как подмножество вызовов подсистемы реального времени (RTSS) и как динамическая библиотека (DLL), которая может вызываться из Win32-приложений. RTAPI содержит следующие группы функций:

- управление процессами и потоками – предоставляет Win32-совместимый интерфейс для управления, создания, изменения приоритетов, профилирования и завершения потоков реального времени,

- управление объектами RTSS – предоставляет возможности унифицированного управления объектами RTSS (создание, закрытие, доступ). Объектами RTSS являются: таймеры, обработчики прерываний и исключительных ситуаций (startup, shutdown, blue screen), потоки, процессы, семафоры, мьютексы, разделяемая память, почтовые ящики, консольный и файловый ввод-вывод, регистры.

3 Расширения реального времени для INtime

INtime комбинирует возможности ОСРВ жесткого реального времени со стандартными ОС Windows, включая Windows XP, Windows XP Embedded, Windows 2000, Windows NT и Windows NT Embedded, не требуя дополнительной аппаратуры. INtime специально разработана под архитектуру процессора x86. Приложения реального времени и не реального времени выполняются на разных виртуальных машинах на единственном компьютере (см. рис. 1).

Рис. 1. Структура INtime.

INtime, в отличие от RTX, слабо связана с NT. Архитектура INtime основана на механизме аппаратного обслуживания задач (hardware tasking), которое обеспечивается процессором Intel. Получается, что два ядра выполняются на одной аппаратуре. Поскольку они разделяют одну аппаратуру, потребовались некоторые модификации NT HAL. Такой подход позволяет защитить и отделить среду выполнения и область памяти от Windows. Внутри INtime каждый процесс приложения имеет свое собственное адресное пространство. Кроме того, ядро и приложения выполняются на разных приоритетных уровнях, что позволяет защитить их друг от друга.

INtime показывает предсказуемое поведение, однако ее сложная архитектура не позволяет достичь системе хорошей производительности. Из-за сегментационных ограничений INtime подходит не для всех систем реального времени.

4 Расширения реального времени для Linux

Linux – современная POSIX-совместимая и Unix-подобная операционная система для ПК и рабочих станций. ОС Linux поддерживает стандарты открытых систем и протоколы сети Internet.

Характерные особенности Linux как ОС:

- многозадачность;

- многопользовательский режим;

- защищенный режим процессора (386 protected mode);

- защита памяти процесса; сбой программы не может вызвать зависания системы;

- экономная загрузка: Linux считывает с диска только те части программы, которые действительно используются для выполнения;

- разделение страниц по записи между экземплярами выполняемой программы. Это значит, что процессы-экземпляры программы могут использовать при выполнении одну и ту же память. Когда такой процесс пытается произвести запись в память, то 4-килобайтная страница, в которую идет запись, копируется на свободное место. Это свойство увеличивает быстродействие и экономит память;

- виртуальная память со страничной организацией (т.е. на диск из памяти вытесняется не весь неактивный процесс, а только требуемая страница); виртуальная память в самостоятельных разделах диска и/или файлах файловой системы; объем виртуальной памяти до 2 Гб; изменение размера виртуальной памяти во время выполнения программ;

- общая память программ и дискового кэша: вся свободная память используется для буферизации обмена с диском;

- динамические загружаемые разделяемые библиотеки;

- сертификация по стандарту POSIX.1, совместимость со стандартами System V и BSD на уровне исходных текстов;

- управление заданиями в стандарте POSIX;

- множественные виртуальные консоли: на одном дисплее несколько одновременно независимых сеансов работы, переключаемых с клавиатуры;

- поддержка ряда распространенных файловых систем (MINIX, Xenix, файловые системы System V); наличие собственной передовой файловой системы объемом до 4 Тб и с именами файлов до 255 знаков;

- прозрачный доступ к разделам DOS (или OS/2 FAT): раздел DOS выглядит как часть файловой системы Linux; поддержка VFAT (WNT, Windows 95);

- поддержка сети TCP/IP, включая ftp, telnet, NFS и т.д.

Как и Windows, Linux в чистом виде не может быть применена в качестве ОС реального времени. Главная причина непригодности – большое запаздывание прерываний. Для задач реального времени сообщество разработчиков Linux активно применяет специальные расширения – RTLinux, KURT и UTIME, позволяющие получить устойчивую среду реального времени. RTLinux представляет собой систему “жесткого” реального времени, a KURT (KU Real Time Linux) относится к системам “мягкого” реального времени. Linux-расширение UTIME, входящее в состав KURT, позволяет добиться увеличения частоты системных часов, что приводит к более быстрому переключению контекста задач.

5 Расширения реального времени для RT-Linux

RT-Linux – это операционная система, в которой небольшое ядро реального времени сосуществует с Posix-like ядром Linux. Основная цель – сделать доступными сложные службы и оптимизированное поведение системы в стандартных ситуациях, для системы с разделением времени и в то же время выполнять задачи реального времени. В прошлом операционные системы реального времени примитивны – простые программы, которые предлагали пользователю чуть больше, чем просто библиотека основных функций. Но в наше время пользователи требуют доступ к TCP/IP, графическому дисплею и системе окон, базам данных и другим службам, которые не являются ни примитивными, ни простыми. Одно из решений – добавить non-real-time службы к базовому ядру реального времени, что и было проделано в VXworks и немного по-другому в микроядре QNX. Вторая возможность – модифицировать стандартное ядро и сделать его полностью прерываемым.

RT-Linux организован третьим способом, в котором простое ядро реального времени запускает обычное ядро как одну из задач реального времени с самым низким приоритетом, используя виртуальную машину для того, чтобы сделать стандартное ядро полностью прерываемым.

В RT-Linux все прерывания обслуживаются ядром реального времени, а затем, передаются стандартному ядру, но только в том случае, если нет необходимости запускать одну из задач реального времени. Для того чтобы минимизировать количество изменений в стандартном ядре, этот механизм реализован при помощи эмулирования ICH (Interrupt Control Hardware). Ядро реального времени и пользовательские задачи Linux могут обмениваться данными через неблокируемые очереди и сегменты разделяемой памяти.

С точки зрения программиста очереди выглядят как стандартные последовательные устройства UNIX, доступ к которым возможен при помощи системных вызовов POSIX read/write/open/ioctl. Разделяемая память доступна через системный вызов mmap.

RT-Linux использует Linux для загрузки, доступа к большинству устройств, работы с сетью, файловыми системами, управлением процессами Linux и загрузки модулей ядра, что дает возможность легко модифицировать систему реального времени.

Программа реального времени состоит из двух частей: задачи, которая представляет собой модуль ядра и обыкновенный UNIX/Linux процесс и заботится об обработке данных, доступу к дисплею и сети, и о любых других функциях, не требующих таких жестких временных рамок.

С точки зрения RT-Linux, Linux – одна из задач реального времени, имеющая самый низкий приоритет, может быть прервана, когда нужно. Такая структура накладывает некоторые ограничения на задачи реального времени. Они не могут легко использовать различные драйверы Linux, не имеют доступ к сети и т.д., но зато могут обмениваться данными с стандартными задачами Linux.

Простые очереди FIFO реализованы для обмена данными между процессами реального времени и процессами Linux. Типичное приложение состоит из двух частей – задачи реального времени, непосредственно работающей с аппаратурой и обыкновенно задачи Linux, которая выполняет остальные операции, такие как сохранение данных на диск, пересылка их по сети, работа с пользователем (GUI) и т. д.