Соқалар

Өсімдіктердің қоректік ортасы ретінде топырақ құнарлылық жағдайымен сипатталады, яғни өсімдіктердің құнарлылық элементтерін ең жақсы түсуі мен пайдалануы қамтамасыз етілетін жағдай. Биологиялық, химиялық және физикалық әсерлерді қолдана отырып және дұрыс үйлестіре отырып, адам топырақ құнарлылығын үнемі жақсартады. К.Маркс айтқандай, егер жер дұрыс қолданылса, үнемі жақсарып келеді.

Топыраққа әсер ететін физикалық әсерлердің ішінде оны механикалық өңдеу әдістері маңызды. Олар топырақ құнарлылығының жағдайын сақтау және жақсарту, ондағы ылғал қорын жинақтау және сақтау, мәдени дақылдардың арамшөптерін, қоздырғыштары мен зиянкестерін жою, эрозия процестерінің алдын алу, топырақтың төменгі қабаттарынан қоректік заттарды тарту және микробиологиялық процестерді реттеу мақсатында жүзеге асырылады.

Өңдеу материалы ретінде топырақ физикалық-механикалық және технологиялық қасиеттерімен сипатталады, олар ұтымды өңдеу әдісін және сәйкес құралдарды таңдау үшін қажет. Механикалық құрамы. Топырақ - көп фазалы орта, араласқан қатты бөлшектерден тұрады, су, ауа және тірі организмдер. Топырақтың технологиялық қасиеттері осы фазалардың қатынасына байланысты. Осы фазалар арақатынасының үлкен ауытқуларына байланысты топырақтың технологиялық қасиеттері әр түрлі болады.

Қатты фаза минералды және органикалық заттардан тұрады. Минералды бөлшектердің мөлшеріне байланысты коллоидты фракциялар (диаметрі 0,001 мм-ден аз), физикалық саз (0,001 - 0,01 мм) және физикалық құм (0,01 - 3,0 мм) болады. Физикалық саздың құрамы бойынша саз, саздақ, құмды және құмды топырақтар ерекшеленеді. Балшық топырақтары ауыр. Олармен жұмыс істеу қиын. Олар нашар құлайды, жоғары ылғалдылықпен олар жұмыс органдарына жабысады, ал құрғақ жағдайда олар үлкен блоктарда ыдырайды.

Құмды топырақ - бұл өкпе. Олар өңдеу кезінде жақсы құлайды, жақсы сіңеді, бірақ ылғалды ұстайды.

Саз бен құм арасындағы аралықты сазды және құмды сазды топырақтар алады.

Топырақтың ылғалдығы өңдеудің жағдайына айтарлықтай әсер етеді. Жылдық цикл кезінде топырақтағы ылғалдылық толық қанықтылықтан минимумға дейін өзгереді, ал топырақ бір консистенциядан екіншісіне ауысады. Жартылай қатты ден қатты консистенцияға көшу уақыты өңдеу үшін оңтайлы болып саналады: топырақ жақсы ұсақталады, жұмыс органдарына жабыспайды, оны өңдеуге кететін шығын аз болады. Топырақтың бұл күйі деп аталады физикалық пісу.

Агрегаттың қозғалу жылдамдығының жоғарылауымен физикалық пісуге сәйкес келетін топырақ ылғалының шекарасы үлкен мәндерге қарай жылжиды (II сурет 1). Сондықтан, өңдеуші агрегаттың қозғалу жылдамдығының артуымен топырақтың ылғалдылығын жоғарылатуға болады.

Топырақтың қаттылығы оның механикалық беріктігін сипаттайды - қатты қабаттың енуіне қарсы тұру қабілеті.

Қатты топырақты өңдеу кезінде олар топыраққа қарағанда аз энергия жұмсайды. Топырақтың қаттылығы имплантацияланған денеге (плунжерге) қолданылатын күштің оның көлденең қимасына (N / cm2) қатынасына байланысты анықталады. Топырақтың қаттылығы оның ылғалдылығына (ылғалдылықтың жоғарылауымен азаяды), тығыздығына, құрамына байланысты және топырақтың тұрақтылығының жанама көрсеткіші болып табылады.

Топырақтың меншікті кедергісі (N / см2) соқаның тартылу кедергісінің көтергіштің көлденең қимасына қатынасы арқылы анықталады. Топырақтың бұл сипаттамасы негізінен өңдеу агрегаттарын құрастыру кезінде агрегаттар қондырғыларының енін таңдау, өндіріс стандарттарын анықтау және құрылғылар түріне қажеттілікті есептеу үшін қолданылады. Топырақтың төзімділігі әр түрлі болады және топырақтың түріне, құрылымына және жағдайына байланысты. II кестеде. 1 топырақта Н.В. Щучкин ұсынған қарсылық бойынша топтастыруды көрсетеді.

Ылғалдылықтың жоғарылауымен (сур. IL), сазды топырақтың төзімділігі минимумға дейін төмендейді, содан кейін жабысқақтық пайда бола бастайды.

Топырақтың жабысқақтығы оның бөлшектерінің бір-біріне жабысып, жұмыс органдарына және ауылшаруашылық машиналарының доңғалақтарына жабыса алу қабілетін сипаттайды. Сыр топыраққа жабысып қалған болат табақты жыртуға, жабысатын аймаққа (N / см2) тарту үшін қажет болатын күштің қатынасы арқылы өлшенеді.

Топырақтың жабысқақтық дәрежесі оның ылғалдылығына және дисперсияға байланысты. Тұрақты қалыпты қысым кезінде жабысқақтық топырақ ылғалдылығының жоғарылауымен максимумға дейін артады, содан кейін жабысқақ бетіндегі су қабықтарының қалыңдығының жоғарылауы нәтижесінде төмендейді. Топырақтың дисперсиясының жоғарылауымен құралдардың жабысқақтығы артады.

Бүріккіш, құрылымсыз топырақта жабысқақтық салыстырмалы ылғалдылықта 40-50%, құрылымдық топырақта 60 ~ 70% деңгейінде байқала бастайды. Сондықтан құнарлылықтың оңтайлы жағдайын жасайтын және құралдардың жабысқақтығын күрт төмендететін топырақ құрылымын сақтау мен қалпына келтіруді қамтамасыз ету қажет.

Топырақтың ығысуына төзімділік топырақ бөлшектерінің адгезиясы мен ішкі үйкелуін сипаттайды. Тозаңдалған топырақтардың адгезиясы немесе біртұтастығы құрылымдық жағынан аз. Біріншілері өңдеуге кедергісі аз, бірақ олар су мен жел эрозиясына ұшырайды. Топырақтың ығысуына төзімділік нақты күшпен (N / cm2) бағаланады. Әр түрлі типтегі топырақтың ығысуға төзімділігі 1-ден 50 Н / см2-ге дейін, ал біріккен және сортаң топырақтар үшін ол 80 - 130 Н / см2-ге жетеді. Ішкі үйкеліс төсек, жоталар мен бороздардың пайда болуы мен сақталуында маңызды рөл атқарады.

Топырақтың жұмыс денесінің бетіндегі жылжымалы үйкелісі сыртқы үйкеліс деп аталады. Ол топырақтың оны жұмыс беті бойымен жылжытуға кедергісінің F күшімен анықталады. Бұл күш жұмыс органындағы топырақтың N қысымына пропорционал. Пропорционалдылық коэффициенті (үйкеліс коэффициенті) негізінен механикалық құрамы мен топырақ ылғалдылығына байланысты. Профессор Г.Н.Синеоковтың айтуынша, болаттағы құмды борпылдақ топырақтардың үйкеліс коэффициенті 0,25-тен 0,35-ке дейін, құмды катушкалар - 0,50-ден 0,70-ге дейін, орташа саздауытшылығы 0,35-тен 0,50-ге дейін, ауыр саздауыттар мен саздақтар 0-ден, 60-тан 0,90-ға дейін.

Өндірістік тұрғыдан жер жырту кезіндегі үйкеліс зиянды құбылыс. Соқақ бетіндегі үйкеліс күштері соқаның жалпы кедергісінің 30 - 40% құрайды. Сондықтан үйкеліспен күресудің тәсілдерін жасау үлкен маңызға ие. Үйкелісті азайтудың бірнеше әдісі бар: тербелісті, белсенді жұмыс жасайтын денелерді қолданыңыз, топырақ пен жұмысшы органның жанасу беті бойында су мен ауаның шекаралық қабатын құрыңыз, қоқыстарды жылтыратыңыз, оларды әртүрлі материалдармен жабыңыз, жұмыс денелерінің геометриялық пішінін өзгертіңіз, роликтерге илектеу арқылы топырақтың сырғымасын ауыстырыңыз.