Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

| «А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті» РМК Аграрлық-техникалық техникалық |  | Бекітемін Декан _________________ _____._________2019 ж. |
| --- | --- | --- |

Машина, трактор және автокөлік кафедрасы

ОҚУ    ЖҰМЫС    БАҒДАРЛАМАСЫ

пән                     Ауылшаруашылық машина пайдалану

мамандығы       6В08100 - Агрономия

барлық кредит 	 5

Қостанай, 2019

Оқу бағдарламасын оқытушы Аубакирова Г.Е. құрастырған.

______________2019ж.

Машина, трактор және автокөлік кафедрасының отырысында қаралған және ұсынылған

____________2019 ж.         № ___  хаттама

Кафедра меңгерушісі                   _____________               Н.Гаврилов

Инженерлік-техникалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

________________2019 ж.      №___       хаттама

Әдістемелік кеңестің төрағасы       _________________     Ф.Тулубаев

- . Пәннің сипаттамасы

«Ауылшаруашылығында машина пайдалану» пәні  базалық  пәндер қатарына жатады.

Сабақты өткізу орны мен уақыты: Сабақтар бекітілген кесте бойынша №3 ғимаратта өткізіледі

Пререквизиттер:

қазақ тілі, орыс тілі, ұйымдастырушы-техникалық және технология

Постреквизиттер:

Орыс тілінде іс қағаздарын жүргізу тракторлар мен  автомобильдер, АШМ және ЖЖМ (ТСМ), қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізу.

Пәнді оқытудағы мақсаты:

Пәннің мақсаты –оқушысына теориялық білім беріп, тәжірибе істей алатын тәжірибелік қабілет беру болып табылады.

Міндеттері:

Пәннің міндеті –пәнді болашақ маман толығымен игеруі тиic.

Пәнді оқу барысында білім алушылар:

- білуі керек

- тракторлар мен автомобильдердің белгілі бір эксплуатациялық жағдайдағы жұмысын бағалап оған жұмысын жақсартатын ұсыныстар беру;

- игеруі керек

-машинаның жекеленген тораптарының агрегаттарының және механизмдерінің жұмыстарын талдауға;

- дағдысы болуы керек

-машинаның жекеленген тораптарының агрегаттарының және механизмдерінің жұмыстарын талдауға;

- құзыретті болуы керек

- тракторлар мен автомобильдердің белгілі бір эксплуатациялық жағдайдағы жұмысын бағалап оған жұмысын жақсартатын ұсыныстар беру;

2.  Пән мазмұны

1.1 Тракторлар мен автомобильдердің жалпы құрлысы және жіктелуі. Тракторлар мен автомобильдер әртүрлі өз ара бір-біріне әсер ететін механизмдерден тұрады.Олардың конструкциясы және орналасуы әртүрлі болуы мүмкін,бірақ атқаратын қимылдары бірдей трактордың механизмдерін келесідей негізгі бөліктерге бөлуге болады:двигатель,трансмиссия,жүргізгіш бөлік,басқару механизмдері,жұмысшы және қосалқы жабдықтар

2.2 Ауыл шаруашылығында қолданылатын трактордың сипаттамасы. Солтүстік Қазақстанның ауылшаруашылық кәсіпорындарында негізінен К-701, Т- 4А және ДТ-75М  жалпы жұмыс атқаратын және МТЗ-80, МТ3-82,Т-40 М ,Т-40 АМ универсалды қатаралық барлық ауылшаруашылдық жұмыстарын істей алатын, өндейтін және  дәнді дақылдарды жинайтын, жүгеріні силосқа бір және көпжылдық шөпті маяға жинайтын тракторлар пайдаланылады.

Солтүстік Қазақстанда МТ3-80 тракторы кең қолданылып жатыр, бірақ  ол кейбір жұмыстарды  атқара алмайды: аңыздық көтеру, егістік қайқан алдындағы өңдеу және шынжыр табанды тракторларға қарағанда тарту күшінің аздығынан егу және трактордың соқпағымен топырақ нығыздалады

3.3 Ауыл шаруашылығында қолданылатын автомобильдер.  Солтүстік Қазақстанда жүкті автомобильдерден кең тараған автомобиль «КамАЗ» және әртүрлі модифицияланған Горьков автомобиль зауытының автомобильі «Газель», ол орта және кіші бизнесте өте қолайлы болып келеді.Шетел жүкті автомобильдері мен автобустарының келуі де үлкейді. Бұл техника бұрын эксплуатацияда болған, бірақ  сатып алушыларды төмен бағасымен және үлкен техникалық көрсеткішімен өзіне тартады.Жаңа автобустар мен шетел жүкті автомобильдер (қытайдан басқасы) Солтүстік Қазақстанға жеткізілмейді, оған себеб оның қымбат бағасы.Кәсіпкерлер арасында комерциялық автомобильдер үлкен сұраныста болады, оларға кіші және орта жүк көтергіш (0.5-тен 2 тонн) автомобильдер кіреді.

4.4 Іштен жанатын двигательдер. Двигатель деп энергияның кез-келген бір түрін тек механикалық энергияға айналдырып беретін қондырғыны айтады. Автомобильдерде пайдаланылатын двигательдердің негізгісі-ол жылу двигательдері. Олар өздерінің жұмыс істеу принциптеріне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Мұндай жылу двигательдері көбінесе от жағатын бөлігінің орналасуына байланысты екі түрге, яғни сырттан немесе іштен жанатын болып бөлінеді.

Тракторлар мен автомобильдерде күштік құрылым ретінде іштен жанатын двигатель қолданылады. Қолданылатын отынның түріне қарай двигательдер карбюраторлық, дизельдік және газдық болып бөлінеді.

5.5 Двигательдер теориясының негіздері. Термодинамикалық жүйеде, соның ішінде іштен жану қозғалтқыштарда, әр түрлі процесстер болуы мүмкін. Ондай процесстерге келесілер жатады: изохорлық, изобарды, изотермиялық, адиабатты және жалпылаушы политропы.

Отынның жану нәтижесінде цилиндрлардағы газдардың химиялық құрамымен физикалық қасиеттері айтарлықтай өзгерді қысу және ұлғаю кезінде газ көлемі тұрақты болмайды.  Сонымен қатар, цилиндр ішінде газ және цилиндр қабырғалары мен поршен арасында белсенді жылу алмасу болады. Гидравликалық және механикалық шығындар туындайды.

6.6 Тракторлар мен автомобильдердің  трансмиссиясы. Трансмиссия, немесе күштік беріліс бұрауыш моменті двигательдің иінді білігінен жетекші доңғалақтарға жеткізеді. Автомобильдерде двигательдер алдыңғы жағында орналасады, ал артқы доңғалақтары жетекші  болады да бірнеше механизменен тұратын трансмиссияны қолдану керектігіне себепші болады. Автомобильдің қозғаласы кезінде двигательдің иінді  білігі 5800 айн/мин айналып, ал жетекші доңғалақтары 1300 айн/мин жылдамдықпен айналады. Сонымен автомобиль доңғалағы өте жақсы жолда да иінді біліктен

төрттен артық есе ақырын айналады. Жаман жолмен жүргенде, машинаның қозғалысына көп кедергі түсіп ол аз жылдамдықпен жүргенде бұл қатынас бұрынғыдан да көп болады.

7.7 Тракторлар мен автомобильдерді басқаратын механизмдер. 	Рульдік басқарудың негізгі қателіктері: рульдік доңғалақтың еркін жүрісінің өсуі, рульдік біліктің ауыр , рульдік біліктің осьтік люфті, рульдік доңғалақтың осьтік люфті, рульдік механизм картерынан майдың ағуы, әржаққа

рулдік доңғалақты бірден  бұрғандағы рульдік басқарудағы соғулар. Рульдік доңғалақтың еркін жүрісінің өсуі бекіту немесе рульді тартылыстың шарлы қосылуының тозуының,  босуынан, рульдік сонепан және механизм картерінің бекітуінің босауынан, ролик және иірмектің, дәлділік ролигімен иірмегінің тозуынан, рульдік механизмді реттеудің  бұзылуынан болады. Еркінді жүрісті нақтылап арнайы прибор люфтометр анықтайды. Қателік себебін анықтау үшін шарнирлі қосылыста люфтің бар екендігін және рульдік жетектің бөлшектері бекітулі екенін қарау керек. Ол үшін бір адам руль доңғалағын оң және солға тез қозғалтады, ал екіншісі  астынан барлық қосылысты және бекітуді  қарайды. Тозған шарнирді ауыстырып және қондырғыларды тартумен осы қателіктер жойылады.

8.8 Тракторлар мен автомобильдердің теория негіздері. Тракторлар мен автомобильдер –кешенді механизациялау және ауыл шаруашылығын автоматизациялау, ауыл шаруашылық жүктерін тасуды кеңейтетін және жолаушыларды таситын күрделі қозғалмалы энергетикалық және көлік құралы. Бұрын айтылғандай тракторлар мен автомобильдердің ғылыми негізделген өлшегіштері мен көрсеткіштерін бағалайтын эксплуатациялық сапасы және қасиеттері болады. Машинаның бір жағының  екінші жағымен қарым қатынасында айырықшаланған жағын сипаттау қасиеті болып табылады. Мысалы тау қойнауларында трактордың таулы жерге өзгертілген түрінің орнықтылығы сол класты тегіс жерге арналған трактордан жоғары.

3. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

- Алиев Б. Жүнісбеков П. «Тракторлар мен автомобильдер» (құрлысы). Алматы, «НАЗ-9» ЖШС 2005.

- Алиев Б. Жүнісбеков П. «Тракторлар мен автомобильдер» (теориясы). Алматы, «НАЗ-9» ЖШС, 2005.

- Жүнісбеков П. «Автомобильдің құрлысы және пайдаланылуы». «Фолиант» Астана, 2007

- Богатырев А. В., Лехтер В. Р. Тракторы и автомобили – М.: Колос, 2005.-400с.

- Гуревич А.М.и др. Конструкция тракторов и автомобилей  М.: Агроиздат, 1989.

Қосымша:

- Гуревич А.М., Сорокин КМ. Тракторы и автомобили – М.: Колос, 1978.

- Гуревич А.М. Тракторы и автомобили – М.: Колос, 1983.

- Родичев В.А., Родичева Г.И. Тракторы и автомобили. – М.: Агропромиздат, 1986.

4 Қосымша

Білім алушыларға арналған пән  бағдарламасы (Syllabus)