1 Тақырып: Ауыл шаруашылық машиналарының жіктелуі

Мақсаты: Ауьш шаруашылық машиналарының құрлысы бойынша жіктелуін оқу

Жоспар:

1.Ауыл шаруашьшық машиналарының жіктелуі

2.Машиналарды маркалау.

3.Топырақты механикалық ѳңдеудіц қасиеттері.

1.Ауыл шаруашылық машиналарының жіктелуі

Ауыл шаруашылық құралдар мен машиналарын бѳлшектейді. Құрлысы бойынша құралдар қарапайым, тракторта рамалар мен жұмысшы органдарды қосатын құрылғылардан тұрады. Машина двигательден, жүріс бѳлігі, трансмиссия, басқару органдарынан және жұмысшы органдардан тұрады.

АШМ мобильді, стационарлы, козғалмалы болады.

Мобильді-топырақ ѳндейтін машина, онда жұмыс процесі жұмыс кезінде жүреді. Олар дал ада ѳскен ѳнімді ѳңдейді.

Стационарлы машиналар тоқта, ѳнімді ѳндейтін орындарда және тұқым дайындайтын жерлерде орнатылады.

Қозғалмалы машиналар дѳңғалақпен жабдықталған, оларды ѳнімді ѳндеу үшін бір жердей екінші жерге тасымалдайды.

Мобильді машиналар прицепті, жартылай аспалы, аспалы, құрастырылатын және ѳздігінен жүретін болып бѳлінеді. Бірінші тѳрт топ тракторлар мен агрегаттармен қосылады. Прицепті машиналар дѳңғалақпен жылжып, жұмыс кезінде де, қозғалыс кезінде де соларға сүйенеді. Аспалы машиналар арнайы құрылғылардың кѳмегімен тракторларта асылады. Жұмыс кезінде барлық машиналар тек қана дѳңғалақтарына сүйенеді.

Құрастырылатын машиналарда ортақ рама болмайды. Олар белек құрастырушы бірліктерден құралып тракторларта Әр жерден бекітіледі және ѳзара механизмдер мен және коммуникациялармен қосылады.

Ѳздігінен жүретін машинада двигатель, трансмиссия, жүріс бѳлігі, кабина және жалпы рамада құрастырылатын жұмысшы органдар бар.

Әр топтың машиналарының жасайтын жұмысының сапасына агротехникалық талаптар құрастырылтан. Осы талаптарды қанағаттандыратын машиналар ғана жасап шығарылады. Далаға шығарарда оларды мұқият реттеп және күйіне келтіреді.

2.	Машиналарды маркалау.

Қабылданған жіктеу бойынша әрбір машинаның атауы бар, ол ѳзінде тәртіп бойынша машинаның атқаратын қызметі мен агрегаттау әдістерін қосады. Мысалы: жартылай аспалы плуг, аспалы қызылша сеялкасы және т. б. Одан басқа, әрбір машинада белгілі шартты белгі бар. АШМ маркалау келесі принцип бойынша жүргізіледі. Әрбір АШМ маркасы бірнеше әріптен және дефиспен қосылтан саннан тұрады, кейде сандар әріптердің алдынан да қойылады. Мысалы: ПЛП-6-35; 2-ПТС-У.

Марканың әріптері бар бѳлігі: атқаратын қызметіне сай машинаның қысқартылған атауын СЗС-2,1. Агрегаттау түрі мен әдісін: ПЛП-6-3,5; кураушыныц немесе ѳнертапкыштыц басты эріптерінен СУБ-48 (сеялка узкорядная Богачева)

Машиналардың модификациясы кѳбіне сандардан кейін қойьшады ГВК-6Г. Марканың сандар бѳлігі: ѳнімділікті, га/саг, т/саг, кг/сек. СК-, ПС-10 және т. б.

Жұмысшы органдардың саны ТН-8-35, ПЛП-10-25. Жұмысшы органның немесе машинаның алым кендігін кѳрсетеді, метр, см. С3-3,6. Катар санымен СЧПН-8; КСМ-4. Жүк кѳтергіштігі ПФ-0,5. Кузовтың, цистернаның сиымдылығы ПФ-0,5

3.Топырақты механикалық ѳндеудің қасиеттері.

Топырақтың физикалық механикалық және технологиялық қасиеттері. Топырақ қатты, сұйық және газ тәрізді фазалардың үйлестігін кѳрсетеді. Осы қатынастар қандай әртурлі болса топырақтың да қасиеті әртурлі. Қатты фаза минералды және органикалы заттардан тұрады. Қатты фазаны құратын минералды бѳлшектердің ѳлшемі Зтен 0,001 мм дейін. Минералды бѳлшектер екі ѳлшемдік топка бѳлінеді. Ѳлшемі 0,01 мм жоғары бѳлшектер шартты түрде «физикалық құм», ал ѳлшемі 0,01 мм кем-« физикалық саз». Топырақта саздың құрамы бойынша: сазды, сусазды, сукұмды және құмды болып бѳлінеді. Топырақта саздың құрамы кѳбейген сайын оны ѳңдеуге энергия шығыны да кѳбейеді. Сазы кѳп ылғалды топырақ жұмысшы органдарға жабысып, ал құрғақ кезде ірі тастай болады.

Топырақтың ылғалдылығы оны ѳңдеуге ѳте қатты әсер етеді.

Әртурлі топырақтың түрлерінің тез үгіліп және энергияны энергияны аз шығындайтын ылғалдылығы болады. Топырақтың осы күйі физикалық пicy , ал осы күйге келетін ылғалдылық -қолайлы болады.

Топырақтың негізгі қасиеттеріне оны ѳңдеу процесінің сапалық және энергетикалық кѳрсеткіштері: қаттылық, меншікті кедергі, сыртқы және ішкі үйкеліс коэффициенттері және т б жатады.

Топырақтың қаттылығы-оған деформаторлардың енуіне кедергі кѳрсету қабілеттілігі, ол заттың топыраққа ену күшімен оның кѳлденең қимасының қатынасымен анықталады және топырақтың ѳңделуініц қиындығын сипаттайды.

Сыртқы үйкеліс күші немесе сырғанау үйкелісі машинаның жұмысшы органдарының бетімен топырақтың жылжу кедергісін сипаттайды. ол негізінен топырактың механикалық құрамына байланысты, мысалы болаттың бетімен топырақтың үйкеліс коэффициенті 0,25тен 0,9га дейін. Сазды топырактың үйкеліс коэффициентінің мәні үлкен болады.

Ішкі үйкеліс коэффициенті-топырақтың топырақпен жылжу кедергісін анықтайтын топырақтың маңызды сипаттамасы. Бұл коэффициенттің мәні әртурлі топырақтар үшін әртурлі 0,7-1,1 аралығында. Егер осы коэффициента сыртқы үйкеліс коэффициентімен салыстырса, онда сазды топырақтың кейбір түрлерінде сыртқы үйкеліс коэффициенті ішкі үйкеліс коэффициентінен әлде қайда үлкен екенін кѳреміз. Бүл топырақ ѳндейтін машиналардың жұмысшы органдарына саздың жабысып қалуына әкеп соғады. Топырақтың меншікті кедергісі оны плунжерлі корпуспен ѳңдеудің қиындығын сипаттап, ѳндеген кезде кѳлденең қиманың аудан бірлігіне қанша күш түсіру керегін кѳрсетеді.

Меншікті кедергі топырақтың түріне және оның жағдайына байланысты.

| Топырақтың меншікті кедергісі, | н/см2 |
| --- | --- |
| Жеңіл топырақ | Зке дейін |
| орташа | 3-5 |
| Орташа ауыр | 5-7 |
| ауыр | 7-12 |
| ѳте ауыр | 12 және жоғары |

Бақылау сұрақтары

- АШМ қандай белгілер бойынша жіктеледі

- Машинаның маркасындағы әріптер нені кѳрсетеді

- Машинаның маркасындағы сандар нені кѳрсетеді

- Топырақтың меншікті кедергісі қалай анықталатынын айт.

- Плуг қандай негізгі бѳлшектерден тұрады.

- Жалпы қызмет атқаратын плугка қойылатын негізгі агротехникалық талаптарды ата.

- Плугқа қандай жұмысшы органдар орнатьшады.

- Қайырмалы корпус неден тұрады.

- Отвал, лемех және пышақтардың түрін ата.

Ѳнеркәсіп шығаратын корпус түрлерін және олар қолданьшатын жерді

2. Тақырып: Ѳсімдіктерді қорғауға арналған машиналардың жіктелуі және оларға қойылатын агротехникалық талаптар.

Мақсаты: Ѳсімдіктерді қорғауға арналған машиналардың жіктелуі және оларға қойылатын агротехникалық талаптарын зерттеу.

Жоспар:

1.	Дақылды ѳсімдіктердің зиянкестері мен аурулары.

2.	Машиналар жүйесіне қойылатын талаптар.

1.Дақылды ѳсімдіктердің зиянкестері мен аурулары. Дақылды ѳсімдіктердің зиянкестері мен аурулары ауыл шаруашылығына орасан зор зиян келтіреді. Олармен күрес	жүргізу үшін бүріккіштер,

тозаңдандырғыштар, аэрозольды генераторлар, дәрілеуіш машиналар, топырақты залалсыздандыру машиналары, еліктіргіштер дайындау және себу машиналары қолданылады.

Комплексті күрес ѳсімдіктің бүкіл ѳсіп-жетілу кезеңінде жүргізіледі: қоймалар дезинфекцияланады, себер алдында тұқым дәріленеді, егіндік жерлер бүркіліп, тозаңдандырылады, ѳсімдік үстеп қоректендіріледі және арамшѳп оталады(химиялық отау).

Ауыл шаруашылығында	ѳсімдік	зиянкестерден, аурулар мен

арамшѳптерден қорғау үшін қолданылатын химиялық заттар арналуына байланысты: инсектицидтер, фунгицидтер және гербицидтер деп үш топқка бѳлінеді. Инсектицидтер зиянды насекомдарды жою ушін, фунгицидтер ѳсімдік ауруларымен күрес жүргізу үшін, гербицидтер арамшѳпті жою үшін пайдаланады.

Бүріккіштер ѳсімдікке улы химикат ерітінділерін бүркеді. Тозаңдандырғыштар улы ұнтак заттарды тозаңдандырады. Аэрозольды генераторлар улы химикаттарды жылулық және механикалық әдістермен тұманға (диаметрі 0,002 м-ге дейінгі бѳлшектермен) айналдырады. Ол ѳсімдікті орап ауада тұрып алады.

Дәрілеуіш егілетін және отырғызылатын материалды түрлі ауру қоздырғыштарынан залалсыздандырады. Ѳнделетін алаңның кѳлеміне қарай қолмен атқарылатын, атқа және тракторға жегілетін(аспалы немесе тіркемелі) бүріккіштер мен тозандырғыштар қолданылады. Ауыл шаруашылығы дакылдарының аурулары мен зиянкестеріне қарсы күрес жүргізу, сондай-ақ үлкен алкаптарда ѳсімдікті үстеп қоректендіру үшін авиация кнңінен пайдаланылады.

2.	Машиналар жуйесіне койылатын талаптар.

Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянкестері мен ауруларына және арамшѳпке қарсы күрес жүргізетін машиналарға мынадай агротехникалық талаптар қойылады:

- Олар өндеглетін алаңның бір өлшеміне кереті улы химиктармен қамтамасыз етуге және жұмыс процесінде өзгерпей сақтауға тиіс, ал тозаңдандыру құрылғысының сұйықты және ұнтақты өнделетін учаскеге біркелкі бөлуі керек;

- Тұқымды улы химикаттармен біркелкі өндеуге тиіс;

- Тұқымды умен қоса араластырғанда олардың механикалық зақымдануы 0,5%-тен артпауы керек;

- Жұмыс органдары улы химкаттар әсеріне төзімді болуға тиіс.

Бақылау сұрақтары:

- Дақылды өсімдіктердің қандай зиянкестері болады?

- Машиналар жүйесіне қандай талаптар қойлады?

- Өсімдіктерді қорғау үшін қандай машиналар жүйелері пайданылады?

3 Тақырып: Машиналарды жұмысқа дайындау.

Мақсаты: Машиналарды жұмысқа дайындауын зерттеу.

Жоспар:

1.	Доңғалақты тракторларды жұмысқа дайындау.

2.	Ұштықтарды жұмысқа дайындау.

3.	Тозаңдауыштарды тракторға орналастыру.

1.	Доңғалақты тракторларды жұмысқа дайындау. Доңғалақты

тракторлардың іздер аралығының ені ѳнделетін дақылдарының қатараралық еніне қарай орнатылады.

Бүріккішті тракторға аспастан бұрын шаршы қималы білігі бар қардандық берілістін бір топсасы трактордың қуат алу білігіне, шаршы қималы түтігі бар екінші топса бүріккіш насостың қабылдау білігіне орнатылады. Топсалар біліктерге бекітілген. Таратқыш тұтқасы қалқыма қалпына келтіріліп, трактордың бойлық тартқышы түсіріледі де, ѳзі бүріккішке қарай шегінеді.

Кардан берілістің шаршы қималы білігі түтікке отырғызылады, бойлық тартқыштың топсалары саусақтармен, ал орталық тарқыш бүріккіш рамасының үстіңгі кронштейнмн жалғастырылады. Бүріккіш трактордын аспа жүйесімен бойлық тарқыштар осі 480-500 мм биіктікте болатындай етіліп кѳтеріледі. Блокировкалау шынжырын реттеу жолымен бүріккіштің осьтік линиясы трактор осіне сәйкес келтіріледі. Орталық тартқыштың ұзындығын ѳзгерту арқылы бүріккішті вертикаль жағдайға қоюға болады. Трактордың гидравликалық жүйесі бүріккіштің басқару жүйесіне қосылады.

Жұмысқа қоспастан бұрын бүріккіш мұқият қаралады, комплектілі мен құрастырылу дұрыстығы тексеріледі. Гайкалардың, винттердің басқа бекіту детальдарының тартылуына, шлангалардың насостар мен резервуарлар штуцерлерімен қосылуына, тізбектердің керіліуіне, сузгілердің дұрыстығы мен тазалығына, бүріккіш ұштықтарының тесіктеріне, гидрожүйеде аралық тѳсемнің бар-жоғына, оның тығыз жабылған-жабылмағанына айрықша назар аударылады.       Қарап шыққаннан кейін үйкеліске түсетін бүкіл детальдарын майлап, машинаны баптаудан ѳткізуге және оның жұмыс органдарын тексеруге кірісуге болады. Ол үшін резервуарға 10-15 шелек су құйылады. Басқару пультінің ауыстырып қосқыш тұтқасы жұмыс қалпына қойылып, бүріккіш іске қосылады. Сѳйтіп сұйықтың тозандандырғыш құрылғыға берілуі, жүйдегі қысым тексеріліп, ағып тұрған тұсы жоқ па, соған кѳз жеткізіледі.

Баптап болғаннан кейін және ақауларын жөндеген соң ѳнделетін 1 га жерге жұмсалатын улы химикат шамасы белгіленеді.

2.	Сұйық улы химикаттың жұмсалу нормасы. Сұйык улы химикаттың жұмсалу нормасы 1 гектарға 1 литр деп белгіленсе, оның бір минуттағы жұмсалу (g) g=VBQ, формуласы бойынша анықталады: мұндағы V- агрегаттың жүру жылдамдығы, км/саг; В-бүріккіштің жұмыс істеу алымының ені, м; Q-сұйық улы химикаттың жұмсалу нормасы, л/га.

Ѳзгертіліп, қысқартылғаннан кейін формула мынадай болады: g=VBQ/600.

Улы химикаттың табылған жұмсалу шығының (g) eгic штангасына орнатылған ұштықтар санына белее, сұйык улы химикаттың бір ұштыққа шанқандағы жұмсалу шамасы шығады: g'=g/n.

Сұйық улы химикаттың бір үштыққа шаққандағы жұмсалу шамасын 5- кесте, бүріккішпен қоса жіберілетін заводтың анықтамасы немесе кестесі бойынша анықтаған сон ұштық-тозаңдандырғыштардың шығар саңылауларының диаметрі мен жүйедегі жұмыс іетеу қысымы іріктелінеді.

Ұштықтар тозандатқыш құрылғысына қондырылып, әрбір екінші ұштық сайын сұйықтын нақты жұмсалу шамасы тексеріледі. Ол үшін резервуарға бірнеше шелек су құйылып, бүріккіш іеке қосылады. Редукциялық клапанның кесте бойынша іріктелінген шамаға сай келетін қысымы реттеледі.Бір ұштықтың астына шелек қойылып, су жиналады. Шелекке жиналған су мѳлшерін ѳлшенген уақытса белсе, судың 1 минуттағы нақты жұмсалу шамасы шығады. Ол g’=g/n формуласы бойынша табылған шамаға тең болұға тиіс. Егер су шығыны есептегі шамадан ауытқыса, онда редукциялық клапанды реттей отырып, жүйедегі қысымды не арттыру, не кеміту керек. Тексеруұ сұйықтың нақты жұмсалу шамасы есептегі шамасына тең келгенде жүргізіле береді.

Сұйық улы химикаттың (жұмыс сұйығы) жұмсалу шамасы сондай-ақ тікелей ѳнделетін учаскеде де тексеріледі. Резервуарға сол учаскені ѳндеуге арналып дайындалған, жұмыс сұйығының ѳлшенген мѳлшері құйылады. Бүріккіш іске қосылады да учаскедегі бүрку басталған уақыт белгіленеді. Резервур босаған сон уақыт тағы да белгіленіп ѳнделген алан ѳлшенеді.

Сұйыкқтың 1 минуттағы нақты жұмсалу шамасы жұмсалған сұйықтың мѳлшерін резервуардың босау уақытына белу арқылы шығарылады: P=E/t, мұндағы Р-сұйықтың нақты жұмсалу шамасы, л/мин; Е-резервуар сыйымдылығы, л; t-уақыт, мин.

5-кесте-Мѳлшерлеуіштер (дозаторлар) штоктары түрлі қалыпта тұрғанда желдеткішті бүріккіштердің, тозаңдауыш кқұрылғысымен себілетін сұйыктың жұмсалу шамасы

| Бүріккіш | Жұмыс | Мѳлшерлеуіш штогы түрлі қалыпта тұрған кезде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| маркалары | қЫСЫМЫ МПа кгс/см | жұмсалатың сұйықтық, л/мин |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | о 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бақ соплосы |  |  |  |  |  |  |  |
| ОН-400-4 ОН-400-5 ОВТ-В | 0,2(2) | 6,0 | 13,5 | 20,0 | 24,5 | 26,5 | 29,0 |
| Бақ жүзімдік сопло |  |  |  |  |  |  |  |
| ОН-400-5 | 0,3(3) | 13,0 | 24,0 | 38,0 | 39,5 | 43,0 | 45,0 |
| ОВТ-1В | 0,4(4) | 15,5 | 30,0 | 43,5 | 48,0 | 50,0 | 53,0 |
| Егістік сопло |  |  |  |  |  |  |  |

ОН-400-3

| ОН-400-3 ОВТ-1В | 0,2(2) 0,3(3) | 5,5 6,2 | 18,4 22,5 | 5,5 30,0 | 34,0 44,0 | 36,0 46,0 | 40,0 51,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құлмақ (хмель) соплосы |  |  |  |  |  |  |  |
| ОН-400-4 | 0,2(2) | 6,0 | 15,3 | 24,0 | 35,0 | 40,0 | 54,0 |

Жұмсалған сұйықтың мѳлшерін ѳнделген аланға бѳлу жолымен 1 гектарға жұмсалған сұйықтың шамасын шығаруға болады:

P'=(E/S) 10000, мұндағы Р’-нақты жұмсалған сұйықтың жумсалу шамасы мѳлшерлеуіш (5-кесте) штогының орнын ауыстыру жолымен реттеледі.

Брандспойттармен жұмыс істегенде бір ағашқа себілетін сұйықтың жұмсалу шамасы g2=Q/N формуласымен анықталады, мұндағы g2-6ip ағашқа жұмсалатын сұйықтың шамасы, л; Q-себілетін сұйықтың жұмсалу нормасы, л/га; N-бір гектардағы ағаш саны. Бір ағашқа жұмсалатын сұйықтың нормасын (g2) брандспойттын, бір минуттағы (5-кесте) енімділігіне белес, бір ағашты ѳндеуге қажет уақыт табылады.

З.Тозаңдауыштарды тракторға орналастыру. Тозаңдауыштар тракторға асылады. Машинаның комплектілігі және құрастыру дұрыстығы, тозаңдандырғыш құрылғысы желдеткішінің фланецке бекітілу сенімділігі, қосылыстар мен шлангалардың қалпы, бекіткіштін және мѳлшерлеуіштер қаңқасының жұмысы, бүкіл болттардың тартылуы, шынжырдың керілуі тексеріледі. Содан соң құрастырылатын бѳліктері майланады да тозаңдауыш аз жиілікте айналдырып, бос жүріспен 5 минут бапталады. Байқалған ақаулары жѳнделген соң тозаңдауыш улы химикаттардың белгіленген жұмсалу нормасына орнатылады.

Улы химикаттардың жұмсалу шамасы q=VBQ формуласымен есептелінеді. Содан соң химикаттың 1 минуттағы жұмсалу шамасы шығарылады: q=VBQ/600, мұндағы q-шашылатын улы химикат мѳлшері, кг/мин; V- агрегаттың жүру жылдамдығы, км/сағ; Q-улы химикаттың жұмсалу нормасы, кг/га; В-алым ені, м.

Бүнкерге әк ұлпасы салынады, мѳлшерлеуіш қалқасының басқару рычагы формуламен анықталған жұмсалу шығынына шамамен сай клктін шкала бойынша қондырылады, тозаңдандырғыш құрылғынан астына жәшік немесе астауша қойылып, тозаңдауыш іске қосылады. Бункер босаған соң уақыт белгіленіп, ұнтақ ѳлшенеді, ұнтақ массасын бункердің босау уақытына бѳліп, ұнтақтың 1 минуттағы нақты жұмсалу мѳлшері табылады. Белгіленген нормадан ауытқыса, мѳлшерлеуіш (реттеуіш рычагы) қалқасының басқару рычагын шкала бойынша қажет жаққа қарай ауыстыруға болады. Бункер ѳлшенген ұнтақпен қайта толтырылады. Сѳйтіп, тексеру улы химикаттың нақты жұмсалу шамасы белгіленген нормаға тең келгенше қайталана береді.

Улы химикаттың белгіленген нормасы ѳнделетін учаскеде де тексеріледі. Бункерге улы химикаттың ѳлшенген мѳлшері салынып, трактордың жұмыс беріліеі іске қосылады да, ол учаскемен әрлі-берлі жүреді. Бункер босаған бойда сол улы химикатпен ѳнделген алаң ѳлшенеді, ұнтақ массасын алаңға бөліп, улы химикаттың нақты жұмсалу шамасы белгілеген нормадан ауытұыса, мөлшерлеуіш қалқасының басқару рычагы қажетті бағытқа жылжытып, тексеру тағы да қайталанады. Улы химикаттың нақты жұмсалу шамасын белгіленген нормаға сай тексеру қайталана береді.

Бақылау сұрақтары:

1. Доңғалақты тракторларды жұмысқа қалай дайынды?

2. Ұштықтарды жұмысқа дайндау тәртібі қандай?

3. Тозаңдауыштарды тракторға қалай орналастырады?

4.Тақырып: Машиналардьң құрылысы мен процесі

Мақсаты: Машиналардьң құрылысы мен процесін зерттеу

Жоспар:

- Бүріккіштердің негізгі құрастырылатын бѳліктері мен механизмдері.

- Аэрозольды бүріккіштер (генераторлар).

- Бүріккіштердің негізгі құрастырылатын бѳліктері мен механизмдері.

Бүріккіштердің негізгі құрастырылатын бѳліктері мен механизмдері- араластығышы бар резервуар, насос, сорғыш және айдауыш коммуникациялар(магистральдар), басқару пульті, тозаңдандыру құрылғысы(брандспойттар немесе штанга), жұмыс органдарының берілісі және рама.

Тракторға агрегаттау әдісі бойынша бүріккіштер аспалы ОН - 400, ОН - 400 -1, ОН -400 -2(ОЧГ-2), ОН -400 -3, ОН - 400 -4, ОН -400 -5, ОУМ-4 және тіркемелі ОП-1600, ОП-1600-1, ОП-1600-2,ОВТ-1В етіліп дайындалады.

ОН-400, (71-сурет) бүріккіші eгic дақылдарын, жүзімдіктің, бақтың бұталардың, егістікті қорғау алабының зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық күрес жүргізуге арналған.

Бүріккіштер      Т-25А,     Т-40М     және     МТЗ     тракторларының   барлық

ѳзгертілген түрінің үш нүктелі асу жүйесіне асылады.

Машина жұмыс істеп тұрғанда сұйық улы химикат резервуардан (13) сору сүзгісі (12) арқылы айдауыш магистральда беріледі. Улы химикат магистральдан басқару пульті(5) арқылы жұмыс органдарына- бранд- спойттарға немесе штангага жетеді. Ѳте ұсақ бѳлшектерге ұнтақталып, ыдырап тозаңданған күйінде ѳсімдікке және топырақ бетіне бүркіледі.

Артьқ сұйық басқару пультінен құйып алу шлангасы арқылы қайтадан бүріккіш резервуарларына құйылады. Айдау магистралындағы сұйықтың жұмысы үшін қажет қысымы редукциялық клапанның тұтқасымен (6) реттеліп, монометрдің (7) кѳрсеткіші бойынша бақыланады. Айдау магистральдан сұйыктың бір бѳлігі гидравликалық араластырғышқа (10) беріледі де, резервуарда улы химикат ерітіндісін араластырады.

Бүріккіш резервуарына ерітінді жылжымалы құю құралымен немесе бүріккішке орнатылған эжектормен (2) толтырылады. Эжектормең толтыру кезінде резервуарға бірнеше шелек су құйылады. Эжектордын, сору буын қабы (1) улы химикат ерітіндісі бар ыдысқа батырылады да басқару пультінің тұтқасы «құюн» қалпына ауыстырылып, трактордың құат алу білігі іске қосылады. Резервуардьң толған-толмағаны деңгей ѳлщеуіш (11) шкаласы бойынша бақыланады. Толтырылып болған соң тұтқа (4) «жұмыс» қалпына ауыстырылады да, ал буын қап резервуар үстіне жиналып қойылады.

Машината ерітінді қосалқы құралдармен резервуардьң қылта аузы арқылы құйылады.

Бакылау сурактары:

- Бүріккіштердің негізгі құрастырылатын қандай бѳліктері мен механизмдері бар?

- Аэрозольды бүріккіштер қалай пайдаланылады?

6.Тақырып: Дәрілеуіштер мен ѳсімдікті химиялық жолмен қорғауға арналған машиналар.

Мақсаты: Дәрілеуіштер мен ѳсімдікті химиялық, жолмен корғауға арналғанмашиналардың жұмысын зерттеу.

Жоспары:

- Дәрілеуіштердің жүмыс процесі.

- Ѳсімдікті химиялық жолмен корғауға арналгған машиналардың жұмыс процесі.

1. Дәрілеуіштердің жүмыс процесі. Жұмысқа дайындау кезінде машинаның құрастырылатын бѳлшектері, жұмыс органдарының, шлангалардың калпы мен бекітілуі, шынжырлы және ременьді берілістердің керілеуі тексеріледі.

ЦС-10 дәрілеуішінде заводтың ңұсқау кестесі пайдаланыла отырып, ѳнімділігі мен суспензияның жұмсалу мѳлшері реттеледі. Тұқым дәрілеу ѳнімділігі, кѳрсетілген кесте бойынша, мѳлшерлеуіш рычага шкаланың тиісті бѳлігіне қондырылады, сұйық мѳлшерлеуіш рычага шкаланың нѳлдік бѳлігіне, жұмыс режимін ауыстырып қосқыш «Р» қалпына қойылады. Дән түсіру буын қабының астына жәшік қойылып, дәрілеуіш 1-2 минут іске қосылады. Әлгі жәшікке түскен дән ѳлшеніп, дәрілеуіштің 1 минуттағы ѳнімділігі есептелінеді. Тексеру үш рет қайталанады. Оның ѳнімділігі шкала бойынша белгіленген ѳнімділікке тең клуге тиіс. Қажет кезде дән мѳлшерлеуіш рычагы керек тұсқа қарай жылжытылады.

Тұқым дәрілеуге белгіленген ѳнімділікке және заводтың ңұсқау кестесі бойынша тандап алынған 1 тонна дәнге жұмсалатын суспензия нормасына сай сұйық мѳлшерлеуіш реттеуіші шкаланың тиісті бѳлігіне қондырылады, дән мѳлшерлеуіш рычага нѳлдік бѳлікке қойылып, сынама алу шүмегі оңға қарай жылжытылады. «Іске қосу» түймесін басып, мѳлшерлеуіш қозғалысқа келтіріледі де, ѳлшеуіш цилиндрге 20 секунд ішіне түскен суспензияның жұмсалу шамасы анықталады. 1 минуттағы жұмсалу шамасы шығарылады. Осындай үш рет қайталанық, орташа арифметшсалық мѳлшер анықталады да, тиісті жұмсалу шамасымен салыстырылады. Ол тиісті шамадан ауытқыса, сұйық мѳлшерлеуіш реттеуішін қажет жаққа қарай бұрып, қайтадан тексеріледі. Ѳсімдікті химиялық жолмен қорғауға арналған машиналар. ОН-400 бүріккішінің негізінде ѳнеркәсібімізде бүріккіштердің (6-кестесі) мынадай ѳзгертілген түрлері шығарылады: ОН-400-1 бүріккіші қартоп, темекі, махорка т.б. техникалық дақылдардың зиянкестері мен ауруларына қарсы күресуге арналған. Бүріккіш штангамен жабдықталған. Ол ортақ және екі шеткі секциялардан тұрады. Штангалар тасымалдау қалпынан жұмыс қалпына және керісінше шасси қосылған гидравликасы бар гидроцилиндрмен іске қосылады. ОН-400-2(ОЧГ-2) бүріккіш шай плантациясына гербицид енгізуге және тау беткейлеріне егілген цитрус дақылдарын ѳндеуге арналған. Бүріккіш гербицид тозандандырғыш құрылғымен және буын қапты орауға арналған екі брандспойтпен жабдықталған. Учаске улы химикатты «желге қарсы» деп аталатын әдіспен бүрку арқылы ѳнделеді.

ОН-400-4 жас бақ пен құлмақ зиянкестеріне және олардың ауруларына қарсы күресуге арналған. Бүріккіш арнаулы және бір жақты саңылаулы деп аталатын екі ауыстырылатын соплосы бар желдеткішті тозандандырғыш құрылгғысымен жабдықталған. Арнаулы сопло құлмақтың 5-8 қатарын және бақты ѳндеу кезінде пайдаланылады. ОН-400-5 жүзімдіктің, бақ пен eгic дақылдарының зиянкестері мен ауруларына қарсы күресуге арналған.

Машинаға себілетін сұйықты біртектіге жақын тамшылармен тозандандыратын осьтік екі желдеткіш орнатылған. Бүріккіші конструкциясы улы химикаттардың белгіленген нормасынан 50%-ке дейн қысқартылған мѳлшермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

2. Ѳсімдікті химиялық жолмен қорғауға арналған машиналардың жұмыс процесі.

Желдеткішті тіркемелі ОВТ-18 бүріккіші бақтың, жүзімдік пен eгic дақьшдарының аурулары мен зиянкестеріне әдетгегідей және аз кѳлемде бүрку жолымен химиялық күрес жүргізуге арналған. Бүріккіштің жұмыс органдары бір ості тіркемеге орнатылған.

Тозандырғыш құрылысы-баұтыұ, жүзімдік және егістік деп аталатын ауыстырылатын соплолары бар ортадан тепкіш желдеткіш. Ол дәріленетін дақылына қарай желдеткіш корпусын гидроцилиндр арқьлы бұра отырып орнатылады.

Желдеткіш доңғалағында ортадан тепкіш басып озу муфтасы орналасқан. Бұл муфта машина берілісін желдеткішті жүргізу және тоқтату кезінде кѳп күш түсуден сақтандырады.

Желдеткішті, тіркемелі ОП-1 600 бүріккіші баққты, жүзімдікті, кұлмақ пен бұталы жидектерді аурулар мен зиянкестерден химиялық жолмен қорғауға арналған.

Ол осы дақылдарды әдетгегідей және аз кѳлемде бүурку әдісімен дәрілеуді қамтамасыз етеді. Аз кѳлемде бүрку себілетін сұйыкқты дайындау кезінде улы химикаттың діәрілінетін аланға жұмсалатын нормасын ѳзгертпестен су шығынын азайтуға мүмкіндік жасайды.

Бүріккіштің жұмыс органдары бір осьті тіркемеге орнатылған. Тозандандырғыш кқұрылғы-ѳсімдіктерді екі жағынан да дәрілеуге арналған қимасы сақина тәрізді шығар саңылауы бар осьтік желдеткіш.

Редуктор қос жылдамдықты. Ол дәріленетін дақылға және тракторға типіне қарай желдеткіш доңғалағының айналу жылдамдығын реттей алады. Соның арқасында түрлі ауа ағының жасауға мүмкіндік туады.

Тұтынушының сұрауы бойынша биік ағаштарды дәрілейтін екі бранспойтпен және сұйықты ѳздігінен құйылуына арналған құю буын қабымен қосымша комплекіленеді. ОП-1600 бүріккіш ОВС-А бүріккішініц орнына шығарылған.

Желдеткішті, тіркемелі ОП-1600-1 бүріккіші ОП-1600 бүріккішінің ѳзгерген түрі болып табьшады. Улы химикаттарды «желге қарсы» бүрку әдісімен дэнді дақылдар мен техникалық дақылдарды химиялық дәрілеуге арналған. ОВТ-1В бүріккішінің онына шығарылған.

Штангалы, тіркемелі ОП-1600-2 бүріккіші-ОП-1600 бүріккішінің ѳзгерген түрі. Отамалы дақылдарды химиялық дәрілеуге арналған.

Кесте         Бүріккіштердің техникалық сипаттамалары

| Кѳрсеткі штер | ОН- 400 | ОН- 400-1 | он- 400- 2(ОЧГ- 2) | он- 400-3 | он- 400-3 | ОН- 400-4 | ОН- 400-5 | ОУМ- 400 | ОП- 1600 | ОВС- А | OBT- 1B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алымның ені, м | 8,5-10 | 11-13 қатар | 2 қатар | 50-70 | 1-2 қатар құлмақ; 1 жарты қатар бақ | 2 қатар жү- зім- дік; 1 жарты қатар бақ | 4қатар жүзім дік | 2 жарты қатар жарты бақ; 2-4қа- тар жузімдік | 1 жарты қатар бақ; 75 метр- ге дейін егістік | 2 жарты қатар бақ; | 75 метр- ге дейін егістік 1 жарты қатар бақ; 2-3 қатар жузімдік |
| 1 сағат таза жұмыс істегендегі ѳнімділігі |  |  | 1,6 |  | 0,8-2,5 |  |  |  |  |  |  |
| егіс дақылдар- ын ѳндегенде | 8,5 | 3,7-7 |  | 20-40 |  |  |  |  | 60 |  | 8-40 |
| жүзімдікті ѳндегенде | 0,75 | - | - | - | - | 3 | 8,4 | 3,5-7 | - | - | 2-7,2 |
| бақты ѳндегенде | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 | - | 6,4 | 3,2 | 6,4 | 1,2- 3,2 |
| Жұмыс істеу жылдамдығы, км/сағ. | 8 | 10 | 4 | 8 | 5-8 | 7-8 | 8 | 7-8 | 8 | 8 | 8 |
| Тракторшыны қосқандағы қамтитын | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | I | I | I | 1 |

| адам саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салмағы,кг | 307 | 280 | 350 | 380 | 410 | 365 | 365 | 1000 | 1000 | 1400 | 840 |
| Резервуар сыйымды- лығы,л | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1200 |

Кестенің жалғасы

| Агрегатта- латын трактор марқалары | Т- 25А1 Т- 40М МТЗ- ның бар- лық ѳзге- рілтіл- ген турі | Т- 16М ѳзді- гінен жүре- тін шас си | Т- 16М ѳзді- гінен жүре- тін шас-си | МТЗ- 80 | МТЗ- ның, барлық ѳзгері- тілген түрі | МТЗ- ның бар лық ѳзге- рі- тіл- ген түрі | МТЗ- ның, бар лық ѳзге- рі- тіл- ген түрі | ДТ- 75М ЮМЗ- ның- 6-ның бар лың ѳзгері- тілген түрі | МТЗ- ның бар лық ѳзге- рі- тіл- ген түрі | ДТ- 75М ЮМЗ- ның- 6 -ның бар лық ѳзгері- тілген түрі | МТЗ- ның бар лық ѳзге- рі- тіл- ген түрі ЮМЗ- 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегатға- луы | аспа- лы | аспа- лы | аспа- лы | аспа- лы | аспа- лы | аспа- лы | аспа- лы | тірке- мелі | тірке- мелі | тірке- мелі | тірке- мелі |

Бақылау сурақтары:

- Дәрілеуіштердің жүмыс процесі қалай ѳткізіледі?

- Ѳсімдікті химиялық жолмен қорғауға арналған машиналардың жұмыс процесінің ерекшелігі қандай?

- Редуктордың қос жылдамдығы қандай?

8 Тақырып: Культиваторларды жинақтау.

Мақсаты: Культиватор атқаратын қызметі, құрылысы және реттелуі.

Жоспар:

1.Топырақты жаппай өндейтін культиваторлардың құрылысы.

2.КРН-4,2; КВП-6,3; УСМК-5,4- отау культиваторлары.

3.Отау культиваторларының жұмысшы органдары.

1.Топырақты жаппай өндейтін культиваторлардың құрылысы.

## Культиваторларды топырақ қопсытуға , арам шөптерді қырқуға, тығайтқыштарды шашып, түптеуге  арналған. Оны осыған байланысты топырақты  жаппай өндейтін культиваторлар және қатар аралықтарды өндейтін культиваторлар деп бөлуге болады.

## Кейбір дақылдарды егіп-өсіру ерекшеліктерін ескере отырып, өнеркәсіп арнуалы (бақ, орман және т.б.) культиваторларын жасап шығарады.Тракторға тіркеу әдістерне қарай культиваторлар аспалы және тіркемелі деп жіктеледі.

## Культивациялау дегеніміз – топырақты оның қабатын аудармай, саяз ғана, арам шөптерді қырқумен ұштастыра қыпсыту процесі.

## Жаппай культивациялау негізінен егіс алдында жер өндеу үшін қолданылады, оған мына талаптар қойылады:

## *Культивацияны алдын ала белгіленген тереңдікте белгілі агротехникалық мерзімде жүргізу;

## *топырақтың үстіңгі қабатын ұсақ  кесектілеу етіп тегістеу және қопсыту тереңдігінің біркелкі болуы;

## *қопсытылған үстіңгі қабаттағы далдардың биіктігі 4 см-ден артпауы тиіс;

## *топырақтың астыңғы ылғалды қабатын аудармау;

## *арам шөптерді толық қырқып тастау;

## Алғашқы культивациялауды негізгі жыртылған жердің бағытына көлденең, ал одан кейінгілерін алғашқы бағытта перпендикуляр етіп жүргізеді.

## КПС-4 культиваторын егін егерде және парды өндеу үшін қолданады. Бұл жаңа модель аспалы және тіркемелі , тырма тіркейтін тетігі де болады. Оны екі түрлі жұмысшы органдармен жинақтайды: жебе сияқты табанмен және серіппелі тістермен.

## Әмбебап жебе сияқты табан 1 топырақты ылғалды қабатын жоғарыға шығармай қопсытып арамшөпті  отауға арналған. Жаппай өндеу үшін 2 қатар табандар орнатылады.

## Аз өндеуді қажет ететін егістіктерді өндегенде алым екі 27 см жебе тәрізді табан бірінші қатарға, ал екіншіге-33 см қондырылады. Жақсы өндеу өажет болғанда екеуіне де алымы 33 см жебе тәрізді табан орнатылады. Өндеу тереңдігі 12 см дейін.

## Серіппелі тіректер 12 бар... қопсытқыш тістердің 13 өндеу алымы 5 см, өндеу тереңдігі 16 см дейін, тамырын шашатын арамшөптерді жинайды. Оларды өтеылғалды топырақты өндеуге де қолданылады. Культиваторларда бұл табандарды үш қатарға орнатады, тістердің ара қашықтығы 16,6 см.

## Тіркемелі культиваторларды жұмысқа былай дайындайды. Культиватор және трактор доңғалақтарының астына төсем салынады, доңғалақтың топыраққа қопсытқыш тістердің екі жұмысшы беті болады. Табанның бір жағы тозса, екінші бетін 180˚ айналдырып орнатуға болады, сондықтан ол айналмалы деп аталады.

## Тракторлар мен культиваторлардың доңғалағының астына төсеніштер қойылады батырылатын шамасынын 2..4 см кемірек болуы үшін. Осыдан кейін раманы гидроцилиндрмен 7 жұмыс қалпына қояды. Гидроцилиндр штогын ең шеткі қалыпқа орнатады да, гидротартқыш рычагын «Нейтральное» қалпына құрал толық тұрғанннан кейінсқояды. Әрі қарай тірек доңғалағының 10 винтті механиздерімен 9 раманығ тұру қалпын дәл белгілейді, арқалық штангасының плитаға тіреледі. Мұнда раманың екі жақ шетінде плита деңгейінен бірдей биікте, ал раманың алдыңғы брусының горизонталь (көлденең) қырлары плитаға параллельді (қатар) орналасуы тиіс.

## Жеңіл топырақты өндегенде табандарын горизонталь қалпында тұруын 15 винтпен, ал ауыр топырақты өндегенде табан алға қарай 2..3˚ еңкейтулі, штонг серіппесі табан топыраққа тереңірек батырылатындай

## қысуы тиіс.

## Аспалы культиваторларды жұмысқа тіркемелі сияқты дайындап, реттейді. КПС-4 культиваторы аспалы тіркемелі де болып 14....20 кН тарту класты тракторларына агрегатталады.

## Тіркемелі культиваторларды тіркеу тетігіне шеренгамен тіркейді, ал оларды өзара топсамен қосады.

## КСТ-3,6 аспалы-қопсытқыш култиватор ылдиы 20˚-қа дейінгі тау бетке»індегі тасы көп топырақты тұтастай өндеуге, сондай-ақ, тегіс жерлердегі топырақты өндеуге, тырмалауға арналған.

## Культиваторлардың жұмысшы органдарына әмбебап жебе сияқты табан және айналмалы қопсытқыш табандарда жатады. Екеуін де культиваторлардың рамасына еккі қатар орнатады. Қопсытқыш табандармен топырақты 25 см терңдікке өндеуге болады. Берілген тереңдікке культиваторды арнайы жерде реттейді.

## КСГ-5 – кең алымды бұрылып тұратын пышағ бар бақша культиваторы, тасы жоқ жерлердегі қатар аралығы 4....10 м бақшаны өндеуге арналған.

## Культиватор алымы 25...30 см отауыш 2, бұрылыс 7, қопсытқыш табандармен 14 және борозда тілгішпен 12 жабдықталған.

## Культиватор рамасы алымы 3м ортаңғы бөліктен 3, оған топсамен жалғанған, әрқайсысының алымы 1м. Оң және сол қосымша 1 тетіктерден тұрады.

## Аспаның төмеңгі саусағы алмалы-салмалы, оны культиватормен жұмыс істейтін трактордың класына қарай ауыстырып салады.

## Культиваторды топыраққа белгіленген терңдікке орнату үшін култиватордың тіркеуіш доңғалақтарын алаңшадан тиісті биіктікте көтеру қажет. Доңғалақ құрсауы мен тіреуішмалаңша аралығындағы саңылау топырақты өндеудің белгіленген тереңдігіне тең келуі, бірақ культиватор топырақты өндеген кезде доңғалақтың батуы шамасын 2 см кем болуы тиіс

## .

## Аспалы культватор өсімдік қоректендіргіш КРН-5,6- жүгері, күнбағыс және басқа оталатын дақылдар аралығын 0,6 м немесе 0,7 м, сегіз қатарлы сеялкамен отырғызылған, өндеп, тыңайтқыш еңгізуге арналған. Раманың негізгі брусына 1 алты жұмысшы буын бекітілген. Әрбір секция алдыңғы кронштейнмен 14 жабдықталлып, раманың 1 брусына, скобкамен қосылады. Кронштейннің осылай бекітілуіне буындар аралығын 0,6 және 0,7 м. Қашықтықта орнатып өндеуге мүмкіндік береді. Алдыңғы кронштейн 14 артқы кронштейнмен 4 төртбуынды механизмнің жоғарғы буыны винтті кергішпен 2 өз ара қосылған екі құйрықшадан тұрады. Ол алдыңғы және артқы кронштейнге болттың көмегімен секцияны көшіру, доңғалағын және грядильдің планкаларын айырға қосады.

## Осылай грядиліне үш жұмысшы орг бекітуге болады. Жұмысшы органның ұстағыштардағы тіректерін бекіткіш болттармен бекітеді. КРН-5,6 культиваторы он алты қорректендіргіш пышақтардан (АТД-2 немесе АТ-2А) кронштейнмен раманың негізгі брусына бекітіледі. Тыңайтқыш сепкіш  әрбір төрт аппарат тіреуіш шынжырлы беріліс арқылы қозғалысқа келеді. Культиватор әрбір жұмысшы органдарының секциясы, оның түсу қалпына шек қоятын көліктік шынжырмен 3 жабдықталған.

## Культватор тарту класы 4 Кн тракторларына агрегатталады.

## 3.Отау культиваторларының жұмысшы органдары.

## Отау культиваторларын отамалы дақылдарды өндеуге өолданады (жүгері, қант қызылшасы, картоп, жеміс және т.б.) Отамалы және техникалық дақылдарды күту үшін жасалатынн жұмыстардың барлғында культиваторларда сәйкес жұмыс органдармен жинақтайды.

## Түптегіш.Түптегіш картопты және т.б дәнді-дақылдарды түптеп, олардың қатарларындағы арамшөптерді жойып оларды зиянсыз жерлерге көмуге арналған. Ол екі жақты қозғалмалы қанаты бар түптеуші мен сапқа бекітілген наральниктен тұрады. Жұмыс барысында наральник түптеушіге көтерілетін топырақтың бетін кесіп отырады. Түптеушіде топырақ ұсақталып, өсімдіктердің қатарларына қанаттар арқылы жеткізіледі. Топырақ жолының биіктігін өзгерту үшін, қанаттардың қалпынтігінен өзгерту қарастырылған.

## Жеткіліксіз ылғанданылған жерлер үшін, түптегіштің торлықылып жасайды. Нарльник пен түптеуші арасындағы кеңістік орналасқан, сол арқылы қопсытылған топырақтың бөлігі борозданың түбіне түседі, ал түптеушінің саусақтары борозданың шеттерін қопсытады. Мұндай технология тағы ашылған борозданың ылғалының буланып кетпеуін қамтамасыз етеді. Тіптегіш құраған жоталардың биіктігі-25 см, өңдеу тереңдігі-16 см. Егістіктер мен дәнді дақылдардыкүтуге арналған барлық жұмыстарын атқару үшін, культиваторлар жұмысшы органдарды қажетті құрылғылармен толтырады.

## Отағыш табан-табан қырғыш, жалпы, оны 6 см тереңдікке дейін топырақтың алғашқы қатараралық өндеу мен арамшөптерді кесу үшін өолданады. Біржақты отағыш табанды топырақпен көмілуден, мәдени өсімдіктерді көктеп кетуден сақтайтын секцияға орналастырады. Табан-қырғыш біліктен тұрады, оған жазық беті біржақты лезвие бекітілген. Ол бет, жұмыс барысында өсімдіктердің қатарларын топырақпен көмілуден сақтайды. Біржақты табан-қырғыштардың алым енін-8,5; 12; және 25 см болатындай етіп жасайды. Лезвиенің қозғалыс бағытына қарай бұрыштары 28.....32, ал ұсақтау бұрышы-15.

## Әмбебап жебе тәрізді табан. Қатарлардағы арамшөптерді жойып, топырақ қопсытуға қолданылады. Ол белгілі құрылымдық параметрлер арқасында осы жұмыстарды жақсы атқарады. Олардың алым қалыңдығын 22-38,5 см. Ұсату бұрышын 28...30, және лезвиенің кесетін шеттерінің арасындағы бұрышы 60 және 65 қып жасайды. Оны сонымен қатар топырақты 12 см терңдікке дейін өндеу үшін қолданады.

## Қопсытқыш қашау тәрізді табан. Тығыз топырақты 16 см терңдікке дейін қопсыту үшін қолданылады. Қопсытқыш табанның пішін мен параметрі оның қатарлардығы топырақтың ылғалды қабаттарын жоғарға шығармай қопсытуға мүмкіндік береді. Қорректендіргіш пышақ бір уақытта топырақты 16 см тереңдікте қопсытуға және сондай тереңдікке тыңайтқыш енгізуге арналған. Пышақ-топырақ қопсытқыш қашау табаннан тұрады. Оған іш жағынан тыңайтқыштарды боразданның түбіне бағыттайты шұңқыр бекітілген.

## Аударатын табан. Картопты қатараралық өндегенде, топырақты 6 см тереңдікте қопсыту үшін, сонымен қатар арамшөптерді жойып, топырақтарды өсімдіктер қатарына ауыстырып, кейін арамшөптерді қорғалған зоналарға көміп тастау үшін қолданады.

## Мұндай әдіс арамшөптердің өсіп кетпеуін, тіпті оларды жойып жіберуді қамтамасыз етеді.

## Ротациялық ине тәрізді дискілер. Қант құрағы, жүрегі, картоп мәдениеттерінің қатараралық өндеу кезінде топырақтың қабығын және арамшөптерді жою үшін қолданылады. Раманың осьтерінде инелі дискілер еркін айналады, ол культиватор секциясымен жалғасқан. Дискіде жазық қисық сызықты инелер орналасқан. Жұмыстың шартына байланысты дискілер айналған уақытында топыраққа үшкір жағымен жұмыс істеген жағдайда, дискілер арамшөптердің көбісін жояды. Инелі дискімен топырақты өндеу тереңдігі 9 см.

## Арық борада кескіш. Оталатын дәнді-дақылдар зоналарында қатараралық өндеу кезінде суарылатын борадалар кесу және 20 см тереңдікке тыңайтқыш енгізу үшін қолданылады. Ол тіректен, борзда кесушіден, екі жақты түптеушіден және жоғары-төмен реттелетін тыңайтқыш енгізетін қанаттардан тұрады.

## Әдебиеттер

## 1.  65-73 беттер

## 2.  22-29 беттер

## Бақылау сұрақтары:

## 1. Терең қопсытқыш табандары топырақ үстін өндейтін культиватор табандарынан немен айырықшаланады?

## 2. Неге табанға пышақтар сорматы ерітінді қоспасымен ерітіліп қосылады?

## 9 Тақырып: Эрозияға қарсы күрес жүргізіп жер өндейтін машиналар

## Мақсаты: Желмен зақымданған аймақта қолданылатын машиналарды оқу

## Жоспар:

## 1.  Жел эрозиясының пайда болу себептері

## 2. Агротехникалық талаптар

## 3.  Эррозяға қарсы күрес жүргізіп жер өндейтін машиналар

## 1. Жел эрозиясының пайда болу себептері

## Топырақ- жер қыртысының құнарлы және өсімдіктер әлеміне тіршілік беретін ең үстіңгі қабаты.

## Топырақтың үстіңгі құнарлы қабаты өсімдіктердің өсуі мен дамуын қажетті қоректік заттар қорының орасан зор қоймасы болып табылады.

## Құнарсыз күлгін топырақ құрамының 1 гектарында 3 т азот, 4т фосфор және 500 калий болады. Жаңбыр мен көктемгі су ағымы, күшті жер жердің үстіңгі , ең құнарлы қабатын бұзады да айдап әкетеді. Жер бетінде азды-көпті топырақ эрозиясы болмайтын жер байқалған емес. Су және жел эрозиясымен күрес жүргізудің. Әр түрлі әдістері бар.

## Қар тоқтату. Қар тоқтату мен қар суы бөгеу топырақта ылғал сақтау себеп болады. Оның үстіне қар тоқтату топырақты қалың тоң болып  қатып қалудан сақтайды; топырақты тоңы неғұрлым жұқа болса, қар суын соғұрлым жеңіл сіңіреді де, топырақ бетіндегі су ағыны мен мудың шаюын кемітеді.

## Қазіргі кезде қар тоқтатудың мына әдістері қолданылады: жүгері, күнбағыс және басқа сабағы биік дақылдардан екпе ықтырма жасау; топырақты қайырмасыз плугпен жыртқанда биік паяларды қалдырып кету; қар тоқтататын қалқандар орнату және т.с.с.

## Бороздалау және қашылау.  Бұл тәсілдер топырақты пайдалы ылғал қорын арттырады. Өте-мөте топырақтың үстіңгі бетін байламалармен жеке-жеке су тоқтапаларына бөлінген бораздалар жабатын беткейге көсе келденең бағытта үзік-үзік борозда жырту тиімдірек болады; байламалар қар суының боразда ьойымен ағып кетуіне бөгет жасайды.

## Қарды қашылауды айдап кететін жел, яғни эрозиялық қуаншылыққа ұшырайтын учаскелердегі тік және жел өтіндегі беткейлерде жүргізген жөн.

## Кемерлеу (террасалау). Террасалау гдрологиялық процестерді түбірінен өзгертіп, техникалық, жеміс, цитрус және басқа дақылдарды егіп-өсіруді қамтамасыз етеді.

## Террасалар беткейінен аққан қар мен жңбыр суларын бөгеп, олардың жер бетімен ағуын тоқтатады, сөйтіп, топырақтың шайыла-шайыла бұзылып кетуіне жол бермейді. Террасалау кемердегі топыраққа жиналған судың бәрін толық сіңіріп, өсімдіктердің тімді қоректенуін қамтамасыз етеді. Террасалау жүзім, цитрус және басқа екпелерді егіп-өсіруде кеңінен қолданылып келеді.

## Соңғы жылдары тау беткейлеріндегі бау-бақшалар мен дүзімдікке арналған жердерді террасалау нәтжелі бола бастады, мұның өзі су режимін жақсартуға, топырақ эрозясымен, селді тасқындармен күрес жүргізуге көмектеседі, сондай-ақ шаруашылыққа үлкен пайда келтіреді.

## Беткейлердегі жерді өндеу әдісі олардың қясыеың тіктігіне байланысты. Мәселен, беткей беті 0-ден 9˚-өа дейін тік болса, 3-12м аралықта су жинағыш бороздаларды горизонталь жыртып, жаппай өндеген жөн; 9-дан 13˚-қа дейін болса, 4-тен 20 м дейінгі ендікте тілкем жыртылады. Беткей бетінің тіктігі 13˚ жәнп одан да тік болса терасса жасау қажет.

## Террасаны жасарда:

## 1) өсімдіктерддің тамырлары топырақтың құнарлық қабатында жатуына жағдай туғызуды қарастыратын агрономиялық талаптарды;

## 2) беткі қабаттағы қар, жаңбыр сулары мен топырақ эрозиясын тоқтатуды жеңілдететін мелиоративтік талаптарды;

## 3) терраса төсемінің бетіндегі қара шірік қабаттың сақталуын көздейтін агрохимиялық талаптарды, бұл қара шірік ылғалдың барынша толық пайдалануын қамтамасыз етуге тиіс;

## 4) топырақты құлама жардың жасалуын жеңілдететін, террасалардың ұзақ пайдаланылуын және оларды жөндеуге қаражаттың шамалы жұмсалуын, ылғалдың аз булануын, сондай-ақ егіп-өсіруге ұйғарылған дақылдарды одан әрі механикаларында беруді қамтамасыз ететін талаптарды;

## 5) террасаларға көлікпен және жаяу келуді қамтамасыз етіп құрылыс жүргізу талаптарын;

## 6) беткейлерде террасалар жассау жұмысынң құнын төмендетуді және терраса жасалатын алаңдардағы өнімсіз шығынды кемітуді көздейтін үнемдеу шараларын басшылыққа алу керек.

## 2.Агротехникалық талаптар.

## Жер өндейтін эрозиялармен күрес жүргізетін машиналарға келсі агротехникалық талаптар қойылады.

## 1. Топрыақты культиватормен- жалпақ кескіштермен 7/8 см тереңдікте өндегенде: ауытқу ±1 см болуы керек; ең жақсы өнддеу сапасы 16-21% ылғалдылықта.

## 2. Терең қоопсытқыштармен өндегенде тереңдіктің ауытқуы  ±2 см. Барлық арам шөп кесілуі керек. Жұмысшы органдарының тіректерінің астында тереңдігі 8см аспайтын боразда болуы мүмкін. Үлкен кесектер саны, диаметрі 10 см асатын 20% аспауы керек.

## 3. Штанганы немесе штангалы-табанды культватормен өнделген жер беті тегіс болуы керек (жыл мен бороздалардың тереңдігі және екі 4 және 7 см-ден аспауы керек/

Тақырып 11:	Дискілі сошниктерде-қысу штангасындағы

серіппелердің кѳтерілуін ѳзгерту әдісі.

Мақсаты: Дискілі сошниктерде-қысу штангасындағы серіппелердің кѳтерілуін ѳзгерту әдісін зертгеу.

Жоспар:

- Серіппе сығылуының сошник ізінің тайыздығына және терендігіне сай келуі.

- Себу біркелкілігін тесеру.

1. Серіппе сығылуының сошник ізінің тайыздығына және терендігіне сай келуі. Серіппенің азғана сығылуы сошник ізінің тайыздығына, кѳп сығылуы терендігіне сай келеді. Оның сығылуы штанга үстіндегі шайба мен орауыштың орның ауыстыру жолымен іске асырьшады. Трактор доңғалақтарының ізімен жүретін сошниктердің серіппесінен басқа барлық сошниктердің серіппесін бірдей сығылатындай етіп орнату керек. Ал трактор ізімен жүретін сошниктер серіппесінің кѳбірек сығылғаны дұрыс. Серіппелердің сығылуын ѳзгерту сеялкалар қаттылығы әр түрлі топырақтарда жұмыс істегенде сондай-ақ алдыңғы және артқы сошниктер ізін теңестіру ушін пайдаланады.

Анкерлі сошниктерде-олардың аскыш шынжырының ұзындығын рама құрсауына қарай ѳзгерту және сошниктер қамытына жүкті ілу немесе оны

алып тастау әдісі. Шынжырды ұзарту және сошниктер қамытына жүк сошниктер ізін терендетеді немесе тайыздатады;

Кыр тѳсті сошниктерде-жүк ілу немесе алып тастау әдісі.

Сошниктерді орналастыру және олардың сеялка рамасындағы қалпын тексеру үшін орналастыру(таңбалау) тақтасы пайдаланылады. Сошниктердің орналасуы мынадай кезекпен тексеріледі. Орналастыру тақтасы таңбалары жоғары қаратылады да оньң ортасы сеялканың осіне тура келетіндей етіліп, сошниктер қатарынан аралығына қойылады. Ол жылжып кетпес үшін қазықтармен қатайтылады. Сошниктер орналастыру тақтасының тиісті таңбасына қарсы орналастырылады. Оларды алдың ала сошниктер брусына орналастырып, аздап қатайтып та қоюға болады. Содан кейін ғана орналастыру тақтасының кѳмегімен сошниктер біржолата орнатылады.

Сошниктерді терендетуді реттейтің біліктегі ашалар басқыш штангалар (тізбектің анкерлі және қыртѳсті сошниктерінде) сошниктердің осьтік линиясына вертикаль тұратындай етіп орналастырылады да, тізгіншелерді бекітетін

гайкалар сошниктер брусына әбден тартылып тасталады. Егер орналастыру тақтасы жоқ болса, онда сошниктерді қатараралықтың белгіленген еніне рулетканы пайдалана отырып орналастыруға болады. Ол үшін шеткі сошниктерді сошниктер брусының бойымен барынша жышжытып, олардың ортаңғы линияларының ара қашықтығын ѳлшеу керек. Бұл қашықтың сошниктер брусының пайдалы ұзындығы деп сипатғалады. Оны қатараралықтың белгіленген еніне бѳліп, алынған нәтижеге бірді қосса, брусқа ор наластыруға болатын сошниктер саны шығады. Мысалы сошниктер брусының пайдалы ұзындығы 3450 мм, қатараралық ені 150 мм. Осы мәліметтерге орай брусқа 24 сошник орнатуға болады.

Брустың пайдалы ұзындығын қатараралықтың еніне бѳлгенде қатараралықтың енінен аз қалдық қалады. Бұл жағдайда шеткі сошниктер сеялканың ор тасына қарай, ѳал дықтың жартысына тең қашықтыққа жылжытьшады.Шеткі сошниктерді негізге ала отырып, рулетканың кѳмегімен сошниктер брусына қалған сошниктерді орнату үшін ортаңғы линия жүргізіледі. Пайдаланылмайтын сепкіш аппараттар ысырмамен жабылады.

1. Себу біркелкілігін тесеру. Әрбір сепкіш аппараттың себу біркелкілігін тесеру үшін реттеуіш рычага шкаланың нѳлдік бѳлігіне кѳшіріліп, барлық сепіш аппараттардың катушкаларын қарап шығу керек. Әрбір катушканың бүйірі, яғни кесік тұсы розетканың ішкі жағымен бір деңгейде орналасуы қажет. Егер ауытқу байқалса, аппарат корпусын тұқым жәшігіне бекіткен болтты босатып, сепкіш аппаратты катушканың кесік розетканьң ішкі жағына сай келетіндей етіп, қажетті бағытқа жылжыту керек.

Сепкіш аппараттары клапандарының орнатылуы да тексеріледі. Дәнді дақылдар тұкымын себу кезінде муфта катушкаларының тѳменгі клапандары (түптері) мен тѳменгі қабырғаларының арасындағы саңылау бүкіл сепкіш аппараттарда 2 мм-ден аспауға тиіс. Бұл саңылау клапандардың гайкалы болтын бұрап, клапан серіппелерінің қысылуын қажетті жаққа қарай ѳзгерге отырып жасалады.

Дәнді-бұршақты дақылдардың ірі тұқым себу кезінде муфта каіушкасының түбі мен тѳменгі қабырғасының аралығындағы саңылау 8-100 мм болу керек. Ол дән-тыңайтқыш жәшігінің әрбір жартысына тұқым сепкіш аппараттардың себу біркелкілігін себу реттеуішінің рычагтары реттегеннен кейін ғана белгіленеді.

Бақылау сұрақтары:

- Серіппе сығылуының сошник ізінің тайыздығына және терендігіне қалай сай келеді?

- Себу біркелкілігін тексеру тәртібі қандай?

Тақырып 13: Сеялканың жұмыс органдары мен кѳмекші бѳлшектері.

- Мақсаты: Сеялканың жұмыс органдары мен кѳмекші бѳлшектерін зерттеу.

Жоспар:

- 1.Дән-тыңайтқыш жәшігі.

- 2.Катушкалы тұқым сепкіш аппараттар.

- 1. Дән-тыңайтқыш жэшігі (48-сурет) сеялканың себетін дәні таусылған кезде жұмысты тоқтатпас үшін себе тұратын тұқым мен тыңайтқыш салуға арналған. Дән-тыңайтқыш жәшігінің құрылысы барлық сеялқада негізінен бірдей деуге болады. Олар алдынғы (4) және артқы (13) қабырғадан, екі бүйірден, қақпақтан (1) және түптен тұрады. Жәшіктің үстіңгі бѳлігінің қабырғалары бір-біріне параллель, ал тѳмен қарай олар жақындасып тұрады. Жәшіктің мұнадай формасы тұқым мен тыңайтқыштың сепкіш аппаратқа түсуін жеңілдетеді.

- Оның қақпақтары жәшіктің ұзындығына орай тұтас немесе екі бѳліметіп жасалады. Олар алдыңғы қабырғасының үстіңгі кәсігіне топсамен қондырьшады. Қақапақ шалқасынан ашылмас үшін тіреулер қойылған. Жәшіктің түбінде саңылаулар болады. Оларға қарама-қарсы тұқымға арналған сепкіш аппарат, ал артқы қабырғада тұқым сепкіш аппаратқа арналған саңылау бар.

- Дән-тыңайтқыш жәшігі ұзынынан қалқан қабырғамен екіге бѳлінген. Сеялқаның жүріс бағыты бойынша, оның алдыңғы бѳлімі дәнді және дәнді- бұршақты дақылдарға, ал артқы бѳлімі тыңайтқышқа арналған. Қажет кезде тұқымды түгел сала беруге болады, ол үшін қалқан қабырғадан ашып- жабылатын саңылау қалдырылған.

- Дән-тыңайтқыш жәшігі раманың алдыңғы, ортаңғы және артқы брустарына піеірілген құрсалауларға тіректер мен болттар арқылы қатайтылады. С3-3,6 сеялқасының екі дән-тыңайтқыш жәшігі болады.

- Тұқым себу нормасын себу реттеуіші (7) ѳзгертеді. Сепкіш аппараттардың санына қарай бір немесе екі реттеуіш қондырылады. Реттеуіштер жәшіктің түбіне немесе артқы қабырғасына болттармен қатайтылады. 24 сепкіш аппараты бар С3-3,6 сеялқасына екі тұқым себу нормасын реттеуіш орнатылған.

Дән-тыңайтқыш шѳп сеялқаларында дән-тыңайтқыш жәшіктерінің артына шѳптің сусымалы және орташа сусымалы тұқымы салынаты жәшік орналастырылған. Сепкіш аппараттары саңылауына қарама-қарсы, жәшіктердің ішіне, айналып тұратын айдауыш, ал араларына айналып тұратын араластырғыш қондырьшады.

2.Катушкалы туұқым сепкіш аппараттар(49) сурет дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар тұқымын, сондай-ақ шѳп тұқымын себу үшін қолданьшады. Олар құрылысы бойынша қарапайым, себу нормасын реттеуі де күрделі емес, пайдалануға да қолайлы. Катушкалы сепкіш тұқым қорабы

(шойыннан немесе болаттан штампаталып құйылған), бұдырлау(астаушасы бар) жұмыс катушкасы, бос жүрісті тегіс муфта және розетка секілді негізгі төрт бѳліктен тұрады.

Тұқым қораптары (6 жэне 16) ортасынан қақ жарылған, яғни екі бѳліктен тұрады. Оның жиналған күйінде үстіңгі(тұқым жәшігінен аппаратқа тұқым ѳткізгішіне тұқым шығу үшін) және екі бүйір саңылаулары болады. Оң жақ(сеялканың жүрісі бағыты бойынша) бүйір саңьшауында екі немесе үш ойық бар. Оларға бос жүрісті муфтаның шытыңқы тұстары(7 немесе 18) еніп тұрады. Сол жақ сацылаудыц уясына бейнелі шыгынкы жерлері бар розеткалар(9 жэне 12) еркін қондырылады. Олар жұмыстың катушкалардың ойықтарына (10 жэне 17) сай келеді. Катушкалар мен муфталар он екі сепкіш аппарат үшін ортақ төрт қырлы (2) немесе жұмыр (15) білікке кигізілген.

Аппараттың екі жағындағы төрт қырлы білікте (2) шплинттерге (3 жэне 5) арналған саңылауы болады. Аппараттың сол жағындағы шплинттін артына шайба және спираль серіппе(І) қондырғылар. Ол катушканы муфтаға қысып тұрады. Аппараттың оң жағындағы шплинттің артында шайбалар мен екі реттеуіш аралық тѳсем (4) жатады, олар біліктегі муфта мен катушканың орның ауыстыруға мүмкіндік береді.

Жұмыр біліктің екі саңылауы бар. Жұмыс катушка оған штифтпен қстатылады. Аппараттың қарама-қарсы жағында, шплинт пен муфтаның компенсатор(сатылы шайба-19) қондырылған. Ол катушка мен муфтаның арасындағы саңылауды азайтуға мүмкіндік береді. Саңылау пайда болғанда компенсатор келесі үлкен сатыға қойылып, қайтадан шплинтгеледі. Себу нормасын ѳзгерту үшін реттеуіш рычагпен сепкіш аппаратының білігін және онымен байланысты катушкалар мен муфталарды оң және сол жаққа қозғалту қажет. Егер білік сол жаққа ауыстырылса, катушка білігі тұқым қорабынан шығады да оның орнын муфта басады. Сѳйтіп себу нормасы азаяды. Ал, білік оң жаққа қарай ауыстырылса, катушка тұқым қорабына еніп, муфта сыртқа шығады. Соның нәтижесінде қорапқа тұқым кѳптеп тусе бастайды.

Әлеттегі қатарлап себуге арналған катушккалы тұқым сепкіш апараттар төмен себу, топтап босату және топтап реттеу тетіктерімен (С3-3,6, СЗТ-3,6, СЗУ-3,6, ЛДС-6, СЗС-2ДМ) жабдықталып шығарылды.

Сепкіш аппараттарын тобымен босату тұқым жәшігі мен аппаратты дәннен тазартуды оңайлатады әрі тездетеді. Жәшікті босатып туратын төрт қырлы білікшелер (11) аппарат корпусы арқылы ѳтеді. Әрбір аппараттың корпус білікшесіне рычаг(ІЗ) орнатылған. Ол тірек (12) клапанымен (14) жалғаскан. Тұқым жәшігін тазарту үшін босату рычагын төмен, сәл бір жағына қарай басып, содан соң барышна жоғары кѳтеріп, таяныштан босатады. Рычагпен (13) жалғасқан төрт қырлы білікше (11) бұрылғанда, клапандар ашылады да жәшіктегі тұқым тѳгіледі.

Төмен себу, топтап босату және тубінен реттелетін аппараттардың(клапандардың) түбі топтап босатып, реттеу білігіне топсамен, ал

клапан ендірмесі мықты етіп орнатылған. Клапан түбі мен ендірмесі винт және серіппе арқылы қосылған. Бұл конструкция клапандар қалпын топтап және жекелеп ауыстыра реттеп отыруга мүмкіндік береді.

Клапандар қалпын топтап реттеу босату білікшесіне қондырылған рычагпен, ал катушка мен клапан аралығындағы саңылауды жеке реттеу серіппені гайкамен қысу арқылы іске аырылады.

Тыңайтқышты сеялкалармен себу үшін катушкалы штифті сепкіш аппараттар қолданылады.

Бақылау сұрақтары:

- Дән-тыңайтқыш жәшігін қалай пайдаланады?

- Катушкалы тұқым сепкіш аппараттардың құрылысы ұандай?

I бөлім Пәнді оқып-үйренуге арналған жалпы нұсқаулық

«Ғылыми зерттеулердің негіздері» курсын оқи бастай отырып, тақырып мазмұны мен оны зерттеудің міндеттері туралы нақты түсінік алу керек.

Бұл нұсқаулықта «Ғылыми зерттеулер негіздері» курстық бағдарламасының жеке бөлімдерін зерттеу бойынша кеңестер, өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар берілген.

Әдістемелік нұсқаулар курстың жұмыс оқу жоспарына сәйкес жасалады.

Бұл курстың негізгі оқулықтары: 1. Крутов В.И. және басқалары. Ғылыми зерттеулер негіздері. Техникалық университеттерге арналған оқулық. М. орта мектебі 1989 ж. 400 б.2 Қазақстан Республикасындағы патенттік құқық және патенттік ғылым негіздері: оқулық / жауап, редактор Т. Е. Каудыров. -Алматы, 2003.-392 б

. «Ғылыми зерттеулер негіздері» пәні таңдаудың негізгі пәні болып табылады. Бұл пәнді игеру үшін математика, физика, теориялық механика және автомобиль технологиясын оқып үйрену кезінде алған білім мен дағдылар қажет.

«Ғылыми зерттеулердің негіздері» пәнінің дамуы дипломдық жобаны дайындауда ғылыми және патенттік ізденістерді одан әрі жүргізуге ықпал етеді.

Бұл курста қолданбалы зерттеулердің негіздері және патенттік ғылым пәнінде қазіргі уақытта Қазақстанда және басқа елдерде қолданылатын қорғаныс құжаттарымен өнеркәсіптік меншік объектілерін қорғау әдістері қарастырылған. «Ғылыми зерттеу және патриоттық ғылымның негіздері» пәнін оқу кезінде эмпирикалық тәуелділіктерді, өнертабыстық мәселелерді шешу тәсілдерін, патенттік ізденістерді жүргізу және өнертабысқа өтінімді құрастырудың әдістері мен принциптеріне баса назар аударылады.

5 Пәннің мақсаттары мен міндеттері

«Ғылыми зерттеулер негіздері» курсының мақсаты студенттерге инженерлік мәселелерді өз бетінше шешуге, патенттік және ғылыми-техникалық ақпаратты пайдалана отырып, ғылыми мекемелерде және өндіріс саласында қолданылатын технология деңгейін анықтауға мүмкіндік беретін білім алу.

«Ғылыми зерттеулер негіздері» курсының мақсаты - болашақ маманның осы пән бойынша білімі, нарықтық экономика жағдайында өнеркәсіптік меншік объектілері үшін қауіпсіздік құжаттарымен қорғалатын ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Пәнді оқу кезінде студент білуі керек: - ғылыми және өндірістік ұйымдарда жұмыс істейтін инженерлердің лауазымдық міндеттеріндегі айырмашылықты;

- ғылыми зерттеулердің құрылымы мен құрамы, ғылыми, техникалық және патенттік ақпараттарды іздеудің тәртібі.

- эмпирикалық тәуелділікті анықтау әдістері.

- жаңа техникалық шешімдерді әзірлеу жолдары, технология деңгейін анықтап, рационализаторлық ұсыныс пен өнертабысқа өтінім құрастыру.

Тәжірибелік сабақтарды орындау кезінде студент дағдылар мен дағдыларды игеруі керек: «Агротехника» мамандығы бойынша пәндерді оқытуда қолданылатын техникалық жүйелердің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау

- өндіріс үшін темникалық қиындықтарды құрастыру;

- рационализаторлық ұсынысқа өтінім дайындау;

- әр түрлі факторлар арасындағы регрессия теңдеулерін табу үшін есептеулер жүргізу;

- патент іздеуді жүргізу;

- өнертабысқа өтінім беру.

Әдебиет

Негізгі:

Крутов В.И. және басқалары. Ғылыми зерттеулер негіздері. Техникалық университеттерге арналған оқулық. М. орта мектебі 1989 ж. 400 с

2 Қазақстан Республикасындағы патенттік құқық және патенттік ғылым негіздері: Оқулық / жауап, редактор Т. Е. Каудыров. - Алматы, 2003. - 392 б.

3. Михелкевич В. Н., Радомский В. М. Ғылыми және техникалық шығармашылық негіздері / «Жоғары кәсіби білім» сериясы - Ростов а / п: Финикс, 2004. - 320 б.

4. Қазақстан Республикасындағы зияткерлік меншік. - Алматы: Заңгер, 2004, - 96 б.

5. Қазақстан Республикасының Патент заңы. - Алматы: Заңгер, 2005. - 28 с

Қосымша:

6. Половинкин А.И. Машина жасау негіздері. Университет студенттеріне арналған оқулық. - М: Инженерия, 1988 .-- 368 б. тұнбасы бар.

7. Патенттану: ЖОО-ға арналған оқулық. Ред. В.А. Рясенцева.-М: Машина жасау, 1984.- 352 б.

8. Прахов Б.Г., Зенкин Н.М. Өнертабыс, рационализация және патент бизнесі бойынша анықтамалық нұсқаулық. - Киев: Жоғары мектеп, 1980. - 208 б.

9. Заика П.М., Трифонова М.Ф. Шах Б.П. Ғылыми мекеме мен университеттегі өнертабыс. - Алма-Ата: Ғылым, 1990 .-189

II бөлім. Пәннің жеке тақырыптарын зерттеуге арналған нұсқаулық Тақырып

Кіріспе. «Ғылыми зерттеулердің негіздері» пәнінің құрылымы мен мазмұны

Мақсаты: оқытылатын пәннің міндеттерімен таныстыру негізгі ұғымдар мен анықтамалар.

Жоспар

Қазіргі қоғамдағы ғылыми-техникалық шығармашылықтың рөлі мен маңызы. Ғылыми және технологиялық шығармашылықтың формалары.

1.3 Қазақстанда қабылданған «Ғылым туралы» заң.

1.4 Ғылыми зерттеу нысандары мен объектілері

. 1.5 Қазақстанның патент заңы.

Қауіпсіздік сұрақтары:.

1. Шығармашылық дегеніміз не?

2. Шығармашылықтың қандай түрлерімен таныссыз?

З. Пәннің тақырыбы қандай?

4. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет

5. Іргелі және қолданбалы зерттеулер.

б) Технополис және технопарк түсінігі.

7. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызметкердің айырмашылығы неде?

Тақырып 2. Зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістері

Мақсаты: зерттеу нәтижелерін өңдеудің әртүрлі әдістерін оқып үйрену

. Жоспар

3.1 Эмпирикалық қатарларды туралаудың графикалық әдісі.

3.2 Эмпирикалық формулаларды таңдау әдістері.

Қауіпсіздік сұрақтары:

1. Зерттеу нәтижелерін өңдеудің қандай әдістерін білесіз?

2. Эмпирикалық қатарларды туралаудың графикалық әдісінің мәні неде?

3. Жылжымалы орташа әдіс туралы айтыңыз.

4. Ең кіші квадраттар әдісі қандай?

3-тақырып рационализаторлық ұсыныс және өнеркәсіптік меншік

. Мақсаты: рационализаторлық ұсыныстың, өнертабыстың, өнеркәсіптік дизайнның және пайдалы модельдің белгілері мен объектілерін зерттеу.

Жоспар

3.1 Рационализаторлық ұсыныстың белгілері мен нысандары.

3.2 Өнертабыс және пайдалы модельдің белгілері мен объектілері. 3.3 Өнеркәсіптік үлгілердің белгілері мен объектілері.

Қауіпсіздік сұрақтары

1. Рационализаторлық ұсыныстың белгілерін келтіріңіз.

2. Рационализаторлық ұсыныс пен өнертабыс ерекшеліктерінің арасындағы айырмашылықты көрсетіңіз.

3. Рационализаторлық ұсынысқа өтінімді дайындау және ресімдеу тәртібін көрсетіңіз.

4. Пайдалы модельдің ерекшеліктерін көрсетіңіз.

5. Өнертабыс пен пайдалы модель арасындағы айырмашылықты сипаттаңыз.

6. Модельдік қосымшаны құрайтын құжаттарды атаңыз.

7. Дизайн ерекшеліктерін көрсетіңіз

. 8. Өнеркәсіптік үлгінің патентке қабілеттілігінің шарттарын беріңіз. 9. Өнеркәсіптік үлгі мен өнертабыс арасындағы айырмашылықты көрсетіңіз.

Тақырып 4. Өнертапқыштық және инженерлік есептерді шешу әдістері

Мақсаты: техникалық шешімдерді табу әдістерін оқып үйрену. Жоспар

4.1 Әдіс және бақылау парақтары.

4.2 Морфологиялық талдау әдісі.

4.3 Функционалдық шығындарды талдау әдісі.

4.4 Өнертабыстық есептерді шешу алгоритмі.

Қауіпсіздік сұрақтары

1. Эдисон техникалық есептерді шешудің қандай әдісін қолданды? 2. Сынақ пен қателік неше нұсқада қолданылады?

3. Э. Эйлоарт идеяларды іздеуге қанша бақылау сұрақтарын ұсынды?

4. 4'1 Altshuller техникалық шешімдерді іздеудің қандай әдісін ұсынды?

Тақырып 5. Патент іздеу және өнертабысқа өтінім беру тәртібі. Мақсаты: өнертабысқа өтінімдер дайындауға патент іздеуді жүргізу тәртібін оқып үйрену.

Жоспар

5.1 Өнертабыстардың халықаралық жіктемесінің құрылымы.

5.2 Патенттік іздеуді жүргізу тәртібі.

5.3 Өнертабысқа өтінім беру үшін құжаттардың құрамы.

II бөлім. Тақырыбы бойынша дәрістердің тезисі (тезисі) 1. Кіріспе. «Ғылыми зерттеулердің негіздері» пәнінің құрылымы мен мазмұны

Ғылыми және технологиялық шығармашылықтың формалары.

1.1 Қазіргі қоғамдағы ғылыми және технологиялық шығармашылықтың рөлі мен маңызы.

Біздің уақытымыз – бұл ғылыми және техникалық жетістіктер уақыты, бұл кезде технология прогресі адам өміріне айтарлықтай әсер етеді. Ғылым нағыз өнімді күшке айналды, ғылым мен техниканың даму деңгейі көбіне мемлекеттің әлемдегі орнын, оның беделі мен мүмкіндіктерін анықтайды. Ғылыми шешімдер мен технологиялық инновациялар өндірісті тез алға жылжытуда, оның тиімділігі, пайдалылығы мен пайдалылығын арттыруда. Ғылыми идеялар мен әзірлемелер табыс, табыс әкелетін өнімге айналады. Әрбір ұтымды адам (латынша – homo sapiens,) өзінің күнделікті өмірінде өзінің қабілеттерін пайдаланып, алған білімі мен өмірлік тәжірибе дағдыларына сүйене отырып, бір нәрсе жасайды (жасайды), жетілдіреді және жаңартады.

Көптеген адамдар өздерінің әрекеттерінде зияткерлік белсенділіктің жоғарырақ деңгейіне көтеріледі – олар жасайды және ойлап табады. Адамның зияткерлік әрекетінің жоғарыда аталған екі түрінің бірегейлігіне қарамастан, «жаратылыс» (немесе «тамаша жұмыс» және «шығармашылық»), «инновациялық даму» және «өнертабыс» ұғымдарының арасында маңызды және түбегейлі айырмашылық бар.Әрине, тәжірибесі жоқ адамға немесе тәжірибесіз маманға осы ұғымдардың арасындағы шекараны табу немесе олардың анықтамаларын беру қиынға соғады. Сонымен қатар, адамдардың көпшілігінде әртүрлі актілерді олардың мағыналарын бағаламай-ақ, оларды «Терминдер» деп атамай жасайды.

«Ғылыми-техникалық шығармашылық және инженерлік мәселелерді шешудің әдістері» пәнін оқу барысында адамның өз қызметінің белгілі бір саласында – ғылыми-техникалық шығармашылық және өнертабыс саласындағы дарындылығы мен таланты туралы сөз қозғаймыз.

1.2 Ғылыми және технологиялық шығармашылықтың формалары.

Бастау үшін энциклопедиялық әдебиеттегі «шығармашылық» сөзінің мағынасымен танысайық. Мұны «Совет энциклопедиялық сөздігінің» соңғы басылымдарының бірінде қалай түсіндіруге болады:

«Шығармашылық – бұл сапалы жаңа нәрсені тудыратын және өзіндік, өзіндік және әлеуметтік-тарихи бірегейлікпен ерекшеленетін әрекет. Шығармашылық адамдарға тән, өйткені әрдайым шығармашылықпен айналысатын – шығармашылық іс-әрекеттің субъектісі; табиғатта даму емес, шығармашылық бар ».

Сонымен, шығармашылық дегеніміз – сапалы жаңа құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған адамның интеллектуалдық іс-әрекетінің ерекше түрі.  Шығармашылықтың көптеген басқа анықтамалары бар, олардың ішінен психолог Фроммның анықтамасы қызығушылық тудырады: «Шығармашылық - бұл таңдану және білуге ​​қабілеттілік, стандартты емес жағдайлардың шешімін табу мүмкіндігі, бұл жаңа заттарды ашуға және өз тәжірибесін терең түсінуге бағытталған.» Осы тұжырымнан шығармашылықтың өлшемі адамның нақты іс-әрекетінің нәтижесінің сапасы емес, оның шығармашылық өнімділігін белсендіретін сипаттамалары мен процестері екендігі айқын көрінеді. Ол шығармашылыққа өте дәл және әдемі анықтама берді.П. Хилл, теория және дизайн әдістері бойынша әйгілі ғалым: «Шығармашылықты белгілі ойдан тыс ойлаудың сәтті ұшуы деп анықтауға болады. Ол бұрын білмеген нәрсені жасауға ықпал ететін білімді толықтырады »

. Өнертапқыштық - адамның шығармашылық іс-әрекетінің бір түрі. Әрбір білімді адам бұл қызметке құқылы, сондықтан оның зияткерлік еңбегі осы жерде көрінетінін білу үшін өзін зияткерлік еңбек саласында сынақтан өткізуі керек. Өйткені, білім берудің шынайы мақсаты - адамдарға беру. өз мүмкіндіктерін ашу мүмкіндігі, өзіңізді білу. Сократтың: «… ең қиыны – өзін білу» деген сөзін қалай еске түсірмейді? Өнертапқыштық – бұл адамға белгілі үлкен ләззаттың бірі, өйткені бұл шығармашылық жұмыс интеллектуалдық және эмоционалды күш пен өз қолыңызбен көп нәрсе жасауды қажет етеді, мысалы, физикалық модельдер мен үлгілерді жасау, оларды сынау, оларға эксперименттер жүргізу. Шәкірттер мен студенттердің, болашақ инженерлер мен ғалымдардың аз ғана бөлігі үшін өнертабыс олардың өмірінің мәселесі болатыны анық. Алайда басқалардың бәрі өнертабыстық қабілеттер мен дағдыларды дамыту, оларды кез-келген жұмыста, кез-келген күтпеген жағдайда қолдана алу. Осыған байланысты, осы әзірлемелерді, зияткерлік өнімдерді жасаушылардың авторлық және мүліктік құқықтарын қорғау міндеті өте өзекті болып отыр. Зерттелетін пән Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптік зияткерлік меншік объектілерін патенттеу жүйесі, өнертабыстық мәселелерді шешу әдістері туралы жалпы түсінік береді.

Әдебиет.

Кеңестік энциклопедиялық сөздік. Ред. Ә.М. Прохоров. М., 1987. 2. Михелкевич В.Н., Рад Омский В.М. Ғылыми-техникалық шығармашылық негіздері. / «Жоғары кәсіптік білім» сериясы – Ростов а / п: Финикс, 2004. 6-17

. 3. Қазақстан Республикасындағы патенттік құқық және патенттік ғылым негіздері: Оқулық. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 138 б. 12-19

Қауіпсіздік сұрақтары.

1. Шығармашылық дегеніміз не?

2. Шығармашылықтың қандай түрлерімен таныссыз?

З. Пәннің тақырыбы қандай?

2-3 тақырып. Ғылыми зерттеу нысандары мен объектілері.

Мақсаты: ғылыми зерттеулердің негізгі түрлерімен таныстыру.

Жоспар

Ғылыми зерттеу нысандары мен объектілері туралы түсінік.

Ғылыми зерттеудің мақсаты – объектіні, процесті немесе құбылысты жан-жақты, сенімді зерттеу; ғылымда дамыған танымның қағидаттары мен әдістеріне негізделген олардың құрылымы, байланыстары мен байланыстары, сонымен қатар адамдарға пайдалы болатын өндірістік (тәжірибелік) нәтижелер алу және енгізу. Кез келген ғылыми зерттеудің өзіндік объектісі мен тақырыбы болады. Ғылыми зерттеудің объектісі – бұл материалдық немесе идеалды жүйе.

Пән - бұл жүйенің құрылымы, жүйе ішіндегі және одан тыс элементтердің өзара әрекеттесу заңдылықтары, даму заңдылықтары, әртүрлі қасиеттер, қасиеттер және т.б.

Ғылыми зерттеулер әлеуметтік өндіріспен байланысының түрі бойынша және ұлттық экономика үшін маңыздылық дәрежесі бойынша жіктеледі; белгіленген мақсат; қаржыландыру көздері және оқу мерзімі.

Қоғамдық өндіріспен байланыс түрлері бойынша ғылыми зерттеулер жаңа технологиялық процестерді, машиналарды, конструкцияларды құруға, өндіріс тиімділігін арттыруға, еңбек жағдайларын жақсартуға, адамның жеке басын дамытуға бағытталған жұмыстарға бөлінеді.

Олардың мақсатына сәйкес ғылыми зерттеулердің үш түрі бөлінеді: негізгі, қолданбалы және дамыту.

Іргелі зерттеулер жаңа құбылыстар мен табиғат заңдылықтарын ашуға және зерттеуге, зерттеудің жаңа принциптерін жасауға бағытталған. Қолданбалы зерттеулер табиғат заңдылықтарын адам іс-әрекетінің жаңа құралдары мен әдістерін құруға және жетілдіруге пайдалану жолдарын іздеуге бағытталған. Мақсат - іргелі зерттеулер нәтижесінде алынған ғылыми білімді адам тәжірибесінде қалай қолдануға болатындығын анықтау.Қолданбалы зерттеулер өз кезегінде іздеу, зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар болып бөлінеді. Іздеу зерттеуі объектіге әсер ететін факторларды анықтауға, іргелі зерттеулер нәтижесінде ұсынылған әдістер негізінде жаңа технологиялар мен жабдықтарды құрудың жолдарын іздеуге бағытталған. Зерттеу жұмысының нәтижесінде жаңа технологиялар, тәжірибелік қондырғылар, құрылғылар және т.б. құрылады.Тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың (ҒЗТКЖ)мақсаты – дизайнның логикалық негізін анықтайтын дизайн сипаттамаларын таңдау.( OCD)-ті индустриялық дамуға қолайлы формаға айналдырудың мақсатты процесі әдетте даму деп аталады. Әзірлеудің түпкі мақсаты – іске асыру үшін қолданбалы зерттеу материалдарын дайындау. Іске асыру зерттеу нәтижелерінің экономикалық тиімділігі туралы акт жасаумен аяқталады.

Әдебиет

1. Ғылыми қызметтің құқықтық негіздері; Нормативтік жинақ құқықтық актілер.- Алматы; Заңгер, 2003.-148с.

2. Крутов В. И., Грушко И. М. Ғылыми зерттеулер негіздері: оқулық технология үшін. Университеттер – М .: Жоғарғы мектеп, 1989. – 138 б. 79-87; 113-129.

Бақылау сұрақтары.

1. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет

2. Іргелі және қолданбалы зерттеулер.

3. Технополис және технопарк түсінігі.

4. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызметкердің айырмашылығы неде?

4-5 тақырып. Зерттеу жұмысы және оның негізгі кезеңдері

Мақсаты: Қазақстанда қабылданған «Ғылым туралы» заңмен, ғылыми зерттеу объектілерімен таныстыру.

Жоспар.

4.1 Қазақстанда қабылданған «Ғылым туралы» заң

5.1. Ғылыми зерттеу нысандары мен объектілері.

4.1 Қазақстанда қабылданған «Ғылым туралы» заң

Қазақстан реттейтін «Ғылым туралы» Заң қабылдады

Ғылым және ғылыми-техникалық саладағы қоғамдық қатынастар.Қызмет, ғылыми және ғылыми субъектілердің құқықтары мен міндеттерін анықтайды

Техникалық сала. Ғылым – адамның іс-әрекетінің саласы,

Табиғат, қоғам және ойлау заңдылықтарын зерттеуге бағытталған,

Туралы объективті білімді теориялық жүйелеу және дамыту

Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жөніндегі іс-шаралар және

Қоғамды тиімді басқару.

Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат мемлекеттің ғылыми және ғылыми-техникалық қызметке қатынасын білдіретін, ғылым мен техника саласындағы қызметтің негізгі мақсаттарын, бағыттарын, принциптерін, нысандары мен әдістерін, ғылыми-техникалық жетістіктерді жүзеге асыруды, жаңа технологияларды құруды айқындайтын әлеуметтік-экономикалық саясаттың құрамдас бөлігі болып табылады.

Зерттеу Технологиясы (ғылыми) қызмет зерттелетін объектілерге, құбылыстарға тән заңдылықтарды анықтау және алған білімдерін тәжірибеде қолдану мақсатында қоршаған шындықты зерттеумен байланысты.

Ғылыми-техникалық қызмет – ғылымның, техниканың және өндірістің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін технологиялық, инженерлік, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін жаңа білім алу және қолдану.

Іргелі ғылыми зерттеулер – бұл табиғат, технология, адам, қоғам және олардың өзара байланысының дамуының негізгі заңдылықтары туралы жаңа білім алуға бағытталған теориялық және эксперименттік интеллектуалдық қызмет.

Қолданбалы зерттеулер практикалық мақсаттарға қол жеткізу және нақты міндеттерді шешу үшін жаңа білім алуға және қолдануға бағытталған.

Инновациялық қызмет экономикалық өсу мен бәсекеге қабілеттілік үшін жаңа идеяларды, ғылыми білімдерді, технологиялар мен өнімнің жаңа түрлерін енгізуге бағытталған.

Технопарк - бұл дамыған технологиялары бар, жаңа әзірлемелер, заманауи қондырғылар мен аспаптар жасайтын аз ғана кәсіпорындары бар құрылым.

Технополис - бұл ғылым мен өндірісті біріктіру мақсатында ғылыми-зерттеу институттары мен ғылыми орталықтармен біріктірілген кәсіпорындар тобы. Ғылым саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері:

1) ұлттық мүддеге сәйкес ғылыми және ғылыми-техникалық дамудың басым бағыттарын таңдау және жылжыту

2) ғылыми және технологиялық қызметті дамыту үшін экономикалық жағдайлар жасау;

3) ғылыми зерттеулерді мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру;

4) ғылымның, техниканың, өндіріс пен білімнің интеграциясы. Ғылыми қызметкер (зерттеуші) - жоғары білімі бар, қажетті біліктілікке ие және ғылыми және ғылыми-техникалық жұмыстарды кәсіби түрде орындайтын жеке тұлға.

Ғылыми-техникалық қызметкер - бұл орта немесе жоғары кәсіптік білімі бар, ғылыми немесе ғылыми-техникалық нәтижеге қол жеткізуге және оны жүзеге асыруда және шығармашылық топта жұмыс істейтін жеке тұлға

Ғылым - адамға табиғат құбылыстары мен олардың арасындағы қатынасты түсіндіретін білім саласы. Мысалы, материя - энергия - өмір (өндіріс саласы). Ғалымдар бұл білімді кеңейтуге тырысады. Олар табиғатта және технологияда кездесетін құбылыстарды зерттеу, түсіндіру және жіктеу мақсатында жұмыс істейді.

Жаңа білім іздеуде ғалым көп уақытын келесі іс-шараларға жұмсайды:

1. Басқалар зерттеген нәрсені игеру.

2. Теориялардың қалыптасуы (гипотезалар).

3. Тәжірибе жасау (оларды бағдарламалау, дайындау,

Аспаптар, эксперименттік модельдер, RO, машиналар жасау).

4. Табиғи құбылыстарды байқау.

5. Бақылауды талдау, гипотезаны тексеру, қорытынды жасау.

6. Табиғат құбылыстарын математика тілінде суреттеу әрекеті.

7. Басқа зерттеушілердің мәліметтерін жинақтау.

8. «жазбаша» бақылау нәтижелерін ойлау, қорытындылау

Кесте көп уақытты қажет ететін бөлік.

9. Зерттеу нәтижелерін жариялау (мақалалар, өнертабыстар).

6-7 тақырып. Зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістері.

Мақсаты: зерттеу нәтижелерін өңдеудің әртүрлі әдістерін зерттеу.

Жоспар

6.1 Эмпирикалық қатарларды туралаудың графикалық әдісі.

7.1 Эмпирикалық формулаларды таңдау әдістері.

6.1 Эмпирикалық қатарларды туралаудың графикалық әдісі.

Өлшемдер мен бақылаулардың нәтижелерін өңдеу кезінде кескіндердің графикалық әдістері кеңінен қолданылады, өйткені кестелік түрде берілген өлшеу нәтижелері кейде нақты сипаттауға мүмкіндік бермейді. зерттелетін процестердің заңдылықтары. Өлшеу нәтижелерін (бақылаулар) графикалық түрде көрсету үшін. Әдетте, тікбұрышты координаттар жүйесі қолданылады. График құрмас бұрын зерттелетін құбылыстың барысын (бағытын) білу керек. Әдетте, экспериментаторға арналған сапалық заңдылықтар мен графиктің формасы теориялық зерттеулерден белгілі. Графиктегі нүктелер барлық тәжірибелік нүктелерге мүмкіндігінше жақын өтетін етіп тегіс сызықпен байланысуы керек. Әдетте функциялар тегіс болады. Сондықтан өлшеу нәтижелерін графикалық сызу кезінде нүктелер арасында тегіс қисық сызықтар салу керек. Алайда, ерекше жағдайлар болуы мүмкін, өйткені кейде белгілі бір уақыт аралығында координаталардың бірінде күрт өзгеру байқалатын құбылыстар зерттеледі. Бұл физика-химиялық процестердің мәнімен түсіндіріледі. Эксперимент нәтижелерінің графикалық бейнесінде координаталар жүйесін немесе тор координаттарын таңдау маңызды рөл атқарады. Координаталық торлар біркелкі және біркелкі емес. Бірыңғай координат торлары үшін ординаталар мен абциссалар біркелкі масштабқа ие. Мысалы, тікбұрышты координаттар жүйесінде екі осьте кідіртілген блок сегменттерінің ұзындығы бірдей.

7.1 Эмпирикалық формулаларды таңдау әдістері

Эксперименттік зерттеулер барысында функцияның әрбір мәні дәлелдің белгілі бір мәніне сәйкес келген кезде екі шаманың өлшеулерінің статистикалық қатары алынады. Тәжірибелік мәліметтер негізінде функцияның алгебралық өрнектерін таңдауға болады, оларды эмпирикалық формулалар деп атайды.Эмпирикалық формулалар мүмкіндігінше қарапайым болуы керек және дәлелдеуді өзгерту шегінде тәжірибелік мәліметтерге дәл сәйкес келуі керек. Эмпирикалық формулалар - аналитикалық формулалардың шамамен алынған өрнектері. Дәл аналитикалық өрнектерді жуық, қарапайым сөздермен алмастыру жуықтау деп аталады, ал функциялар жуықтау деп аталады. Эмпирикалық формулаларды таңдау процесі 2 кезеңнен тұрады.

І кезең. Өлшем деректері тікбұрышты координаталар торына қолданылады, тегіс қисықтың эксперименттік нүктелерін қосады және формуланың шамамен түрін таңдаңыз.

II этап. Ең жақсы есептелген формулалардың параметрлері

қабылданған формулаға сәйкес болар еді. Эмпирикалық формулаларды таңдау қажет

қарапайым тіркестерден бастаңыз. Мәселен, мысалы, өлшеулер нәтижелеріқұбылыстар мен процестер қарапайым эмпирикалық теңдеулермен жақындастырылғантипі

У = а+ЬХ,   	                                              (1 )

Берілген серияның екі немесе үш іргелес мәндерінің арифметикалық құралдарын дәйекті есептеу арқылы эмпирикалық қатарларды дәлдеудің дәл әдісі оның жалпы құрылымына әсер етеді. Бұл әдістің құндылығы сонымен қатар, сіз өзіңізді өзгертуге мүмкіндік беретіндігінде: орташа мәндер қатардың эмпирикалық мәндерінің екі, үш және одан көп санынан алуға болады. Эмпирикалық қатарларды тегістеудің барлық тәсілдерінен ең аз квадраттар әдісі ең дәл. Оны 1806 ж. К. Гаусс ұсынды, яғни ауытқулар квадраттарының сомасы орташа арифметикалық варианттың ең аз мөлшері болып табылады. Бұл орта арифметикалық қасиеттер туралы бірінші теорема. Сонымен қатар, берілген сипат осы шамалардың неғұрлым ықтимал орташаланған мәндерін табу үшін қолданылады. Параболикалық функцияның Заңы бойынша келесі эмпирикалық қатарларды тегістеудің ең дәл нәтижелері жалпы полиномды пайдалану кезінде алынады:

У        =а	+	ЬХ	+сХ2

(2)

Алдыңғы жағдайларда сияқты, у және Х мәндері - айнымалы шамалар, ал A, B, c,d және т.б. әріптері параметрлерді білдіреді. Көрсетілген теңдеуге тәжірибеден алынған ауыспалы шамалардың мәнін қойып, А, Ъ, с және т.б. параметрлері анықталатын жүйені құрайтын эмпирикалық теңдеудің қандай да бір санын алуға болады. Техникада екінші немесе үшінші реттегі парабола жиі қолданылады. Екінші ретті парабола параметрлерін анықтау үшін қалыпты теңдеулер жүйесі келесі:

ЪУ =па + ШІ +с1Х2 бірінші теңдеуі;

(3)

BH = a!Х + ЫХ2 + cIX2-екінші теңдеу; (4)

UX2=aLX2+ ЫХ3+ СТХ4 үшінші теңдеуі.

(5)

Әдебиет

Крутов В. И., Грушко И. М. ғылыми зерттеулердің Негіздері: Оқулықтар үшін техн. - М.: Жоғары Мектеп, 1989. - с. 136-186. Моисейченко В. Ф. және агрономиядағы ғылыми зерттеулердің негіздері. - М: Колос, 1996. - с. 265-285; 302-310.

Лакин Г. Ф. Биометрия. - М.: Жоғары Мектеп, 1968. - 159-190. Штремель М. А. зертханадағы Инженер

Бақылау сұрақтары

1 .Зерттеу нәтижелерін өңдеудің қандай әдістерін білесіз? 2.Эмпирикалық қатарларды тегістеудің графикалық тәсілінің мәні неде?

3.Жылжымалы орта әдісі туралы айтып беріңізші.

4.Ең аз квадрат әдісі дегеніміз не?

Тақырып 8-9. Зияткерлік меншік

Мақсаты: зияткерлік меншік объектілерінің құрамын зерттеу. Жоспары

8.1 зияткерлік меншік объектілері.

9.1 Өнеркәсіптік меншік объектілері.

8.1 зияткерлік меншік объектілері.

Ақыл-ой шығармашылық еңбектің кез келген нәтижесі зияткерлік меншік болып табылады. Зияткерлік меншік мынадай төрт топқа бөлінеді: Өнеркәсіптік меншік, оған патенттік құқықпен қорғалатын техника мен өндіріспен байланысты техникалық шығармашылығының материалдық емес объектілері кіреді; авторлық құқықпен қорғалатын ғылым мен өнер туындылары; интегралдық микросхемалар мен ноу-хау топологиясы.

Авторлық құқық объектілері көркем және ғылыми әдебиет, музыкалық және хореографиялық шығармалар, кинофильмдер мен телефильмдер, кескіндеме және мүсін, сәулет туындылары және т.б. болып табылады. Авторлық құқықты қорғау көздері Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, авторлық құқықты қорғаудың жекелеген мәселелеріне қатысты мемлекеттік заңдар, халықаралық шарттар болып табылады.

Автордың құқықтарын қорғау үшін оның туындысының әрбір данасында үш элементтен тұратын авторлық құқықты қорғау белгісі орналастырылады: үйірме ішіндегі "С" латын әрпі©, автордың аты немесе құқық иесінің атауы, бірінші Шығарылған жылы.

Ноу-хау қызметтік және коммерциялық құпияны түсінеді. Ноу-хау объектілері экономикалық мәліметтер; Өнеркәсіптік меншік объектілері ретінде қорғалмаған техникалық объектілер болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының заңдары ноу-хауды оның құрамдас ақпаратын заңсыз пайдаланудан қорғауды қамтамасыз етеді.

Зерттеуші өз құқықтарын түсіну үшін техникалық идеялардың мәнін патенттер арқылы және түпнұсқалық туындылардың мәтінін қорғайтын, бірақ осы туындының идеясын, мәнін қорғамайтын авторлық құқықтың қолданылу саласын қорғайтын патенттік құқықтың қолданылу саласын анық ажыратуы тиіс. Авторлық құқық туындының мақсаты мен қадір-қасиетіне, сондай-ақ оны білдіру тәсіліне қарамастан шығармашылық қызметтің нәтижесі болып табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына жатады. Мұндай авторлық құқықтарға байланысты барлық әрекеттер 1996 жылғы 10 маусымда қабылданған "Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.

Авторлық құқық объектілері:

1.	Әдебиет және өнер туындылары:

- барлық жанрдағы әдеби шығармалар;

- драмалық және музыкалық-драмалық шығармалар, сценарийлер;

- ғылыми мақалалар мен монографиялар

- хореографиялық туындылар мен пантомималар; мәтінімен және мәтінсіз музыкалық туындылар; кескіндеме, мүсін, графика туындылары;

- графикалық әңгімелер, комикстер;

- сәндік-қолданбалы және сценографиялық туындылар өнер;

-сәулет, қала құрылысы және бақ-саябақ өнері туындылары;

- фотографиялық туындылар мен туындылар фотосуретке ұқсас тәсілдермен;

- географияға, топографияға және басқа ғылымдарға қатысты географиялық, геологиялық және басқа карталар, жоспарлар, эскиздер, пластикалық шығармалар;

- авторлық аудиовизуалды шығармалар (кино -, теле -, және бейнефильмдер, слайдфильмдер, диафильмдер және басқа да кино - және телебағдарламалар).

2.	Кез келген тілде және кез келген нысанда көрсетілуі мүмкін ЭЕМ-ге арналған бағдарламалар мен Деректер базалары.

3.	Интегралды микросхемалар топологиясы.

Туындының шығармашылық сипаты және оны білдірудің объективті нысаны авторлық құқық нормаларымен қорғалатын туындының міндетті белгілері болып табылады.

Шығарманың шығармашылық сипатының көрсеткіші-оның бірегейлігі, жаңалығы - жаңа идеяда, жаңа ғылыми тұжырымдамада, жаңа мазмұнда, жаңа нысанда көрсетілуі мүмкін. Демек, шығармашылық жұмыс өзінің бірегейлігімен және түпнұсқасымен сипатталады. Авторлық құқық туындыны білдіру нысанын қорғайды, бірақ оның мазмұнын емес.

Өнертапқыштық деп халық шаруашылығының, мәдениеттің, денсаулық сақтаудың немесе қорғаныстың кез келген саласындағы техникалық есептің оң нәтиже беретін айтарлықтай жаңашылдық шешімі танылады.

Ұсыныс, егер ол мынадай шарттарға сәйкес келсе:

Техникалық міндеттің шешімі болса; 2) елеулі (әлемдік) жаңалығы болса; 3) оң нәтиже бере алатын болса, өнертабыс деп танылады. Өнертабыс-белгілі техникалық тапсырманы шешуге бағытталған үлкен мақсатты шығармашылық жұмыстың нәтижесі. Өнертабыстар патенттік ведомстволарда тіркеледі. Авторлар мен патент иеленушілерге басымдық пен авторлықты растайтын, патент иеленушіге белгілі бір мерзімге - әдетте 5 жылдан 20 жылға дейін өнертабысқа меншік иесінің заңды құқығын беретін қорғау құжаттары-патенттер беріледі. КСРО - да 2 млн - ға жуық өнертабыстар, АҚШ-та-6 млн-ға жуық өнертабыстар тіркелді.

Пайдалы модель-өндіріс құралдары мен тұтыну заттарын, сондай-ақ олардың құрамдас бөліктерін орындаудың өнеркәсіптік тәсілмен жүзеге асыруға жарамды жаңа құрылымдық шешімі.

Пайдалы модель, өнертабыс сияқты шығармашылық нәтижесі болып табылады, белгілі бір қажеттілікті қанағаттандыру мақсатына қызмет етеді және өндіріске енгізуге арналған, бірақ ол өнертабыстан өзгеше, атап айтқанда:

1) пайдалы модель-бұл материалда әрдайым нақты нәрсе, ал өнертабыс тәсілі болуы мүмкін.

2) пайдалы модельдің ел шегінде жергілікті жаңалығы бар.

3) пайдалы модель өнеркәсіптік өндіріске енгізу үшін ғана жасалады және жаппай мөлшерде жасалады. Өнеркәсіптік үлгі-бұл бұйымның сыртқы түрімен ғана анықталатын көркемдік-конструкторлық шешім.

Өнеркәсіптік үлгінің пайдалы модельден айырмашылығы өнеркәсіптік үлгінің бұйымның техникалық мәнін анықтамайды, ол тек оның сыртқы түрін көрсетеді, өнеркәсіптік үлгі ретінде көйлек немесе костюм үлгісі, кілем немесе креслолардың үлгісі бола алады. Өнеркәсіптік үлгі жаппай өндіріске енгізу үшін әрқашан жасалады.

Тауар таңбасы-тауарды дараландыру, тауар өндіруші фирманы бәсекелестер қатарында бөлу, жарнама компаниясын өткізу, тауар үшін белгілі бір бедел, оның имиджі жасау мақсатында тауарға орналастырылатын ерекше белгі., заңсыз тауар өндірушілермен - сапасыз өнім шығаратын "қарақшылармен" күресу.

Жоғарыда аталған барлық ұғымдар ортақ терминмен біріктіріледі-өнеркәсіптік зияткерлік меншік объектілері.

1992 ж. 18 маусымда ҚР Президентінің Жарлығымен ҚР Ұлттық Патенттік ведомствосы құрылды және осымен біздің еліміздің аумағына өнертабыстардың, пайдалы модельдердің және өнеркәсіптік үлгілердің Өнеркәсіптік меншік объектілерін патенттік қорғау процесін бастау алды.

Шаруашылық жүргізудің Социалистік жүйесі үшін ең қажет өнертабыстар мен өнеркәсіптік үлгілерге арналған қорғау құжаты " өнертабыспен ұсынысты тану, өнертабыстың басымдығы, өнертабысқа авторлық, мемлекеттің өнертабысқа айрықша құқығын білдіретін авторлық куәлік болды.

Өнеркәсіптік меншік объектісіне монополия ретінде патентті түсіну өте кең таралған. Патент иеленушінің өзінің өнертабысын пайдалануға айрықша құқығы бар және бұл оның құқықтарының монополиялық сипаты және олардың заттың меншік иесінің құқықтарымен ұқсастығы болып табылады. Патенттік құқық нормалары " патенттік заңмен белгіленген Қазақстан республикасының" Ережесіне сәйкес, жасау, беру, өнертабысқа патент беруге өтінімді қарау өнеркәсіптік үлгіге арналған үлгі және өнеркәсіптік үлгіге арналған үлгі патент ведомствосы (Қазпатент).

Өнертабыс-бұл техникалық есептің шешімі. "Қазақстан Республикасының Патент заңына" сәйкес өнертабысқа, егер оның жаңашылдық, өнертабыстық деңгейі, өнеркәсіптік қолданылуы болса, құқықтық қорғау беріледі.

Пайдалы модельдер (оларды кейде " шағын өнертабыстар "деп атайды) -бұл негізінен механика, өндіріс құралдары және тұтыну заттары саласындағы конструктивтік құрылғылар.

Өнертабыстың пайдалы модельден айырмашылығы негізінен

құқықтық, алайда, пайдалы модельге куәлік беру рәсімі өнертабысқа патент беруден сәл жеңіл және жылдамырақ. Қазақстанда өнертабысқа және өнеркәсіптік үлгіге құқық патентпен, ал пайдалы модельге және тауар белгісіне - куәлікпен куәландырылады. Бұл ресми қорғау құжаттарын ҚазПАТЕНТ береді. Патент-бұл ҚазПАТЕНТ авторлық өтінімді алған күннен бастап белгіленетін авторлық құқықты, басымдықты куәландыратын құжат және патент иеленушінің өнертабысты немесе өнеркәсіптік үлгіні пайдалануға айрықша құқығы.

Қазақстанда 1993 жылы енгізілген өнертабысқа алдын ала патент және патент 25 жыл бойы әрекет етеді, өнеркәсіптік үлгіге патент - 10 жыл, пайдалы модельге куәлік-5 жыл, тауар белгісіне куәлік-10 жыл. Қазақстанның патенттік жүйесі мынадай белгілермен сипатталады:

а) қорғалатын объектілердің шектеулі шеңбері. Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 24 маусымдағы Патент Заңы бірінші бапта осындай объектілердің - өнертабыстардың, пайдалы модельдердің және өнеркәсіптік үлгілердің толық тізбесін белгіледі. Қысқа мерзім үшін оларды өнеркәсіптік меншік объектілері деп атайды. Қолданыстағы патенттік Заңның 1-бабы осы объектілердің ұғымдарын нақтылайды.

1999 жылғы 13 шілдеде селекциялық жетістіктерді қорғау туралы Заңның қабылдануымен патентпен қорғалатын объектілер шеңбері толықтырылды. Осы Заңның 3-бабы селекциялық жетістікке құқық ҚР Заңдарымен қорғалатынын және патентпен расталатынын белгілейді. 2001 жылғы 29 маусымда "интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы" ҚР Заңы қабылданды, оның 10-бабы құқық иеленушіге "топологияны тіркеу туралы куәлік"деп аталатын қорғау құжатын беруді көздейді.

Қазіргі уақытта құқықтары тауар таңбасы, тауар шығарылған жердің атауы және интегралдық микросхема топологиясын тіркеу туралы куәліктермен куәландырылған үш объектіні атауға болады, оларды Қазақстан Республикасының Патенттік жүйесінің объектілеріне жатқызуға болады.;

б) патенттік құқықтардың туындауының ерекше рәсімі. Анықталған патенттеу объектілері әр түрлі күрделіліктегі техникалық және жеке-көркемдік-техникалық шешімдерді білдіреді, бірақ бірегей, өзінің түпнұсқалығы бойынша бірлі-жарым авторлық құқық объектілеріне қарағанда, негізінен, қайталанады.     Қазақстанда патенттеудің схемалық процедурасын келесі түрде ұсынуға болады: патенттік ведомствоға өтінім беру, өтінімдерді қабылдау бөлімінде формальды сараптама - қорғау құжатын беру туралы шешім шығару арқылы өнертабыстар мен пайдалы модельдер бөлімінде сараптама-берілетін патент туралы мәліметтерді жариялау - қорғау құжатын патент иесінің қолына беру.

Әдебиет

1.	Қазақстан Республикасындағы Патенттік құқық және патенттану негіздері. Оқу құралы.- Алматы: 2003. с. 9-78 2.	Қазақстан Республикасындағы зияткерлік меншік. - Алматы: 2003. 3-26; 37-56. 3.	Қазақстан Республикасының Патент Заңы. - Алматы: Заңгер, 2005. 3-8 с. Бақылау сұрақтары І.Қазақстанның патенттік құқығы КСРО мен Ресейдің патенттік құқығынан немен ерекшеленеді?

2.Қазақстанда өнеркәсіптік меншіктің қандай түрлері заңмен қорғалады?

3. Қазақстанда қандай патенттер әрекет ету мерзімі бар?

Тақырып 10.Өтінім жасау тәртібін құрастыру.

Мақсат: өнертабысқа өтінім жасау тәртібін зерттеу Жоспары

10.1 өнертабысқа өтінім құжаттарының құрамы.

10.2 өнертабыс формуласының мәні және құрамдас бөліктері.

10.3 өтінімдегі өнертабыс сипаттамасының бөлімдері.

10.1 Өнертабысқа өтінімге құжаттар құрамы

Өнертабыс объектілері, негізінен, өнертабысқа патенттермен немесе пайдалы модельдерге куәліктермен қорғалатын техникалық құрылғылар, тәсілдер (технологиялар) және заттар болып табылады. Осыған байланысты осы қорғау құжаттарын алуға өтінімдерді жасаудың мазмұны мен әдістемесі бойынша неғұрлым маңызды мәліметтер жазылады.

Өтінім деп өнертабысқа (пайдалы модельге) сараптама жүргізу және оған патент (куәлік) беру үшін қажетті патенттер мен тауар таңбалары жөніндегі Қазақ агенттігіне (ҚазПАТЕНТ) жіберілетін құжаттар жиынтығы деп аталады. Өтінімнің құрамына мынадай құжаттар кіреді: патент (куәлік) беру туралы өтініш; өнертабыстың сипаттамасы; өнертабыс формуласы; өнертабыстың мәнін түсіну үшін қажетті сызбалар, фотосуреттер және басқа да материалдар; реферат; баждың төленгенін растайтын құжат. Өнертабыс авторы өзінің зияткерлік меншігіне құқығын кез келген жеке тұлғаға бере алатынын ескере отырып, өтінім беруші ретінде: бейненің авторы; жұмыс беруші заңды тұлға ретінде; автор өнертабысқа өтінім беру құқығын берген жеке тұлға бола алады. Патент беруге арналған ресми өтініште өтінім беруші өзінің өнертабысы туралы құқықтық және техникалық мәліметтерді анық және қысқа баяндауға, сондай-ақ өнертабыс сипаттамасына сәйкес келетін мам өнертабыс халықаралық жіктеуішінің индексін көрсетуге тиіс.

Тәжірибелі өнертапқыштар мен ғылыми-техникалық шығармашылық әдіскерлері өнертабысты сипаттауға кіріспес бұрын өнертабыс формуласын жасауды ұсынады.

10.2 Өнертабыс формуласының мәні және құрамдас бөліктері Өнертабыс формуласы-бұл қатаң анықталған ережелер бойынша жасалған елеулі белгілер жиынтығымен көрсетілген өнертабыс мәнінің қысқаша сөздік сипаттамасы. Өнертабыс формуласы заңды

мәні болып табылады және өнертабысты патентпен құқықтық қорғау көлемін анықтауға негіз болып табылады.

Қазақстан Республикасында өнертабыс формуласының логикалық құрылымы деп аталатын қолданылады, оған сәйкес ондағы барлық елеулі белгілер белгілі және жаңасына анық бөлінген, ал формуланың әрбір екі бөлігінің шегінде белгілер функционалдық дәйектілікпен жазылады.. Өнертабыс формуласы екі бөліктен тұрады: шектеу және ерекшелік.

Формуланың шектеу бөлігі өнертабыстың сөзбе-сөз атауын қамтиды және өнертабыс объектісінің барлық белгілі елеулі белгілерінің тізбесін қамтиды.

Формуланың ерекше бөлігі бөлгіш сөздерден басталады"... отличающееся деп ... "және одан әрі барлық жаңа маңызды белгілердің тізімі бар. Біздің елімізде 1992 жылға дейін тіркелген өнертабыстар формулаларында сөздерді ажыратудан кейін екенін ескеру керек"... отличающееся деп..."өнертабыстың мақсаты (техникалық нәтижесі). Қазіргі "ҚР Патенттік заңы" бойынша өнертабыстың мақсатын көрсету қажет емес.

Өнертабыс формуласын жасау кезінде келесі екі ережені басшылыққа алу қажет:

- өнертабыс формуласы әрқашан бір сөйлеммен жазылады, ол қандай да болмасын, демек, формуланың ішіндегі нүктелер жіберілмейді, ал Елеулі белгілердің байланыстырылуы үшін оларды жалғайтын сылтаулар немесе сөздер (а, сонымен бірге т. б.) қолданылады.);

- өнертабыс белгілеріндегі зат компоненттерінің өлшемдерінің, өлшемдерінің, сандық құрамының мәндері шектер түрінде көрсетілуі тиіс, бұл ретте осы шектердің шеткі мәндерін өнертабыс объектісі жұмысқа қабілетсіз немесе оны іс жүзінде іске асыру мүмкін емес болатын шекараларда көрсету керек.

Өнертабыс формулалары бір буынды немесе көп буынды, яғни бір немесе бірнеше тармақтардан тұруы мүмкін. Көп буынды формула Елеулі белгілердің кейбірі өнертабыс объектісіне неғұрлым толық сипаттама беру үшін нақтылауды немесе дамытуды талап еткен жағдайларда қолданылады.

Өнертабыс формулаларын құрылғылар мен тәсілдерге құрастыруда айырмашылық бар: бірінші жағдайда ол статикалық жағдайда, тыныштық жағдайында, ал екіншісінде - динамикалық жағдайда, әрекетте сипатталады.

10.3 Өтінімдегі өнертабыс сипаттамасының бөлімдері Өнертабыстың сипаттамасы өтінімнің негізгі құжаты болып табылады және келесі бөліктерден тұрады:

- өнертабысқа жататын техника саласының сипаттамасы;

- техника деңгейінің сипаттамасы; - өнертабыстың мәні;

- сызба фигураларының тізімі сипаттама мәтінінде болады; өнертабысты жүзеге асыру мүмкіндігін растайтын мәліметтер. Өнертабысқа жататын техника саласының сипаттамасы

оның ішінде орналасқан техниканың ірілендірілген саласын нұсқаудан бастау. Мысалы: "ұсынылған құрылғы (әдіс,

зат) автомобиль жасау саласына жатады..."Егер объект техниканың бірнеше саласына жататын болса, онда олардың барлығын атап өтуге болады немесе олардың тек біреуін ғана көрсету керек ... ". Бұдан әрі өнертабыстың қолданылу саласы нақтыланады және қандай процестерде немесе қандай өндіріс үшін

ол көрсетілген салада қолданылуы мүмкін.

Бар техника деңгейінің сипаттамасы бір-үш аналогтың және прототиптің кемшіліктерін талдау және сынау негізінде баяндалады

өнертабыстың Аналогтар мен прототиптерді талдау ұсынылады

"белгілі-жақсы - алайда, демек".

Техника деңгейінің сипаттамасын " құрылғы белгілі..."әрі қарай бұл құрылғы-аналогтың атауы беріледі. Содан кейін (жақшада) қорғау құжатының түрі көрсетіледі, қакөй елінде осы құжат берілген, оның нөмірі, басымдық күні және автордың тегі көрсетіледі. Егер ұқсас мәліметтер кітаптан немесе мақаладан алынған болса, онда осы дереккөздердің толық библиографиялық деректері көрсетіледі.

Аналогы туралы айтқаннан кейін оның маңызды белгілерінің сипаттамасы беріледі (талдаудың бірінші кезеңі - "белгілі"). Содан кейін пайдалы аналогтың (талдаудың екінші кезеңі - "жақсы") белгілерінің үйлесімін беретіні көрсетіледі. Бұдан әрі аналогтың кемшіліктері көрсетіледі және мүмкіндігінше олардың себептері ашылады (талдаудың үшінші кезеңі "алайда"). Келтірілген кемшіліктер тізбесінен бірінші кезекте жойылуы тиіс адам бөлінеді.

Өнертабыс аналогтарын талдағаннан кейін ұқсас түрде прототип талдауы да жүргізіледі.

Техника деңгейін талдау соңында мәлімделген өнертабыстың техникалық нәтижесінің (мақсатының) тұжырымы беріледі, ол

аналогтар мен прототиптерді талдау кезінде анықталған белгілі шешімдердің жетіспеушілігінен туындайды. Бұл кемшілікті жою өнертабыстың техникалық нәтижесі болып табылады. Өнертабыс мәнін сипаттауды келесі сөздерден бастау ұсынылады: "ұсынылған құрылғының мәні дегеніміз не ... "және одан әрі өнертабысты сипаттайтын барлық маңызды белгілерді көрсету: алдымен белгілі, содан кейін сөзден кейін"... прототипке қарағанда ..."- жаңа белгілер.

Бұдан кейін елеулі (прототиптен белгілі және ерекшеленетін) белгілер жиынтығы мен қол жеткізілген техникалық нәтиже арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды көрсету қажет. Өнертабыс сипаттамасында сызбалар сұлбаларының тізбесі өтінім құрамында болған жағдайда беріледі. Өнертабысты жүзеге асыру мүмкіндігін растайтын мәліметтер екі кезеңде жазылады. Бірінші кезеңде өнертабыстың мәні қайта сипатталады, бірақ сипаттаманың алдыңғы бөлігіне қарағанда ол мұнда белгілі және жаңа маңызды белгілерге бөлінбестен, ал сызбаның тиісті позицияларына сілтемелермен беріледі. Сипаттаманың бұл кезеңі " ұсынылған құрылғы тұрады ...  ", содан кейін өнертабыс белгілері функционалдық бірізділікпен сипатталады. Осыдан кейін техникалық әсердің қандай және неге пайда болатынын және ол физикалық, химиялық, геометриялық және өзге де әсерлердің арқасында алынғанын көрсетеді. Бірінші кезеңде құрылғы тұрақты режимде, тыныштық жағдайында сипатталатынын ескеру керек. Осы бөлімнің екінші кезеңінде құрылғы динамикалық режимде әрекет етеді.

Екінші кезең сипаттамасының мәтіні мынадай сөздермен баяндалады: "ұсынылған құрылғы мынадай түрде жұмыс істейді ... "одан әрі барлық белгілер қайтадан көрсетіледі және сызбаның барлық позицияларына қайтадан сілтемелер беріледі. Өнертабысты қолдану мысалын сипаттау кезінде оның техникалық^ әсерді қамтамасыз ететіндігі қайта көрсетіледі және ол техникада белгілі құралдардың көмегімен қолданылуы немесе дайындалуы мүмкін екендігі дәлелденеді. Осы дәлелдемелердің негізінде сипаттаманың қорытындысында өнертабыстың Өнеркәсіптік қолдануға ие екендігі туралы қорытынды жасалады.

Сіз, шамасы, өнертабыс сипаттамасында оның белгілері үш рет көрсетілетініне назар аудардыңыз, бірақ белгілер тізбесінің әрбір кезекті қайталануы кезінде қосымша ақпарат қосылады.

Мұндай күрделі, кезең-кезеңмен толықтырылатын және мазмұнмен байытылатын бейнені сипаттау құрылымы адам педагогикасы мен психикасының негізгі принциптерінің бірін бейнелейді: жаңа ақпаратты жақсы түсіну және тереңірек игеру үшін оны біртіндеп, кезең-кезеңмен және шағын бөліктермен беру керек. Өтінім беруші жасаған өнертабысқа патент беруге өтінім оған сараптама жүргізетін Қазпатентке жіберіледі. - Өтінім материалдарын формальды сараптауды көздейтін келу (тіркеу) жүйесі, қорғау құжатын беруге өтінім құжаттарының белгіленген ережелерге сәйкестігі ғана белгіленетін кезде;

- сараптаманың тексеру (кейінге қалдырылған) жүйесі, ол үш кезеңді қамтиды: алдын ала (формальды) сараптама, өтінім материалдарын жариялау және өтінімнің мәні бойынша сараптама.

Әдебиет

1.	Қазақстан Республикасындағы Патенттік құқық және патенттану негіздері: Оқу құралы/ жауап, редактор Т. Е. Каудыров. - Алматы, 2003. - с. 106-129.

2.	Михелькевич В. Н., Радомский В. М. ғылыми-техникалық шығармашылық негіздері / "жоғары кәсіптік білім" сериясы - Ростов н/Д: Феникс, 2004.-с. 303-307

Бақылау сұрақтары

1.Өнертабысқа өтінімнің ресми сараптамасы дегеніміз не?

2.Өнертабыс өтінімінің сәйкестігі қандай сараптама кезінде тексеріледі патентке қабілеттілік шарттары?

3.Өтінімде сипаттама бөлімдерін атаңыз .